温州医科大学附属第一医院新院区医疗保健中心2层改造工程

清单编制说明

- 工程概况：

- 工程名称:温州医科大学附属第一医院新院区医疗保健中心2层改造工程

- 建设单位:温州医科大学附属第一医院

- 建设地点:温州市瓯海区南白象温医一院新院区

二、编制依据：

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

- 《浙江省建设工程计价规则（2018版）》；

- 《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》；

- 《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》；

- 《浙江省市政工程预算定额（2018版）》；

- 《浙江省建筑施工机械台班费用定额（2018版）》；

- 《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018版）》

- 《浙江省建筑安装材料年基期价格（2018）》（上、下册）；

- 工程施工规范及相关的标准；

- 《浙江2018房屋建筑安装工程修缮定额》

- 浙江中维建筑工程设计有限公司（含建筑、结构、水、电、暖通、弱电等）

- 按建发【2016】144号关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知；

- 按浙建站信【2016】25号关于营改增后浙江省建设工程材料价格信息发布工作调整的通知；

- 按浙建站定【2016】23号关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知；

- 按浙建站定【2016】54号关于水利建设基金暂停征收后调整浙江省建设工程造价税金费率的通知；

- 按建发【2018】104号关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知；

- 信息价采用2022年 9 月份《温州工程造价信息》

- 本省、市有关工程造价的有关政策规定；

三、土建部分有关施工图技术问题说明：

（一）通用部分

- 对于本工程的个别节点做法，本清单只描述了主要要素，投标单位需根据设计图纸全面考虑并包含在主要工程量清单报价内。

- 本清单不做为施工的最后依据，具体施工时，由建设单位、施工单位、设计单位、监理单位及有关主管单位经过会审后方可施工。

- 除清单中注明用途外的预埋铁件，未单列的均包含在其所依附的主要项目内，合并在该项综合单价中报价。

- 清单中未列出的措施费项目，施工单位需根据图纸结合施工现场在其他施工技术措施费中综合考虑报价。

- 工程量清单和施工图设计要求所涉及颜色的项目或材料，其最终采用何种颜色由建设单位确定，由此增加的费用投标单位均在各工程量清单项目的综合报价中考虑。

- 工程门窗玻璃的选用应按《建筑玻璃应用技术规程》、《玻璃幕墙工程技术规范》、《建筑安全玻璃管理规定》的有关要求规定执行,报价时请自行充分考虑以上因素。

- 不同材料间接缝处均需做接缝处理（填缝材料、玻璃胶、金属嵌条、磨平等）投标单位自行考虑在报价内。

- 地面瓷砖、墙面瓷砖及所有石材均需进行表面工艺处理，投标单位自行考虑报价。

- 天棚龙骨的吊杆超长面采取的措施费用已综合考虑在本清单内，施工单位结合现场实际情况，自行考虑报价，结算不予调整。

- 本工程清单所涉及的“单位”未注明者皆为mm。

- 编制说明与清单描述冲突时，以清单描述为准。

- 本工程主体结构混凝土按泵送商品混凝土计入，与砌体同步浇捣的圈梁、压顶、过梁、构造柱等混凝土按非泵送商品混凝土计入。投标单位应在混凝土报价中综合考虑规范及设计要求的不同塌落度所引起的价格差异计入报价。

- 针对混凝土模板，投标单位应根据图纸及相关规范规定要求，如采用穿墙止水螺杆或其他特殊支模方案，增加费用应在相应模板清单内计入，清单不再一一描述。

- 必须满足温住建发【2020】127号温州市住建局关于全面实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》的通知，施工单位综合考虑报价，清单不再一一描述。

- 投标单位应综合考虑砌体拉结筋的施工方式（如预埋或植筋）计入报价，今后不做调整。

- 所有防水做法投标单位需综合考虑搭接量计入报价。

- 抹灰施工过程中需要的挡水线、滴水线、分格线、护角等施工规范要求施工所需费用投标单位应考虑在相应的抹灰综合单价中。

- 根据温州市人民政府要求所有砼及砂浆均采用预拌砼及预拌砂浆。砼输送方式及高度产生的费用由投标单位根据企业和现场实际情况按施工组织要求包含在综合报价中。预拌砂浆投标单位应根据设计及清单描述要求选择相应的规格型号，并将其造价计入在相关项目的综合报价内。

- 本工程预留金：按150000元计入。入口成品迎宾台采购暂按5000元计入。

- 本工程的临近其他区域还在营业，院感施工评估为等级Ⅲ级，安全隔离措施及降噪措施、防疫措施等安全文明施工必须满足业主的要求。投标报价不得低于15000元，今后若做不到位，甲方有权扣除该项费用。

（二）装饰部分

- 梁下部扩大截面构造详图U形箍,与原箍筋单面焊10D，按原箍筋应凿出与新增箍筋焊接，砌体墙拉结筋采用植筋方式计入。

- U形箍筋的具体做法是原箍筋应凿出与新增箍筋焊接。

- 11、12轴交E轴的柱子根据设计描述此为地下室图，无须加固，不计入。

- 卫生间部分墙体B07 A5.0按加气砼计入，下做300高砼反坎。

- 卫生间防水上翻按1.8米高计入。

- 卫生间抛光砖粘结层采用5-10mm瓷砖专用粘结剂计入。

- 窗台压顶按100厚按C25计入，钢筋按4C8 计入。

- 原地面拆除至结构平面。

- 新老外墙交接不同墙体材料交接处表面铺500宽热镀锌电焊钢丝网计入。

- 原楼梯间的外墙面铝板需拆除。

- 移动家具、防撞扶手不计入本次预算。

- 室内门按实木门计入，同我院已有款式。东面出屋面的门按钢质门计入。

（三）安装部分

强电：

1、配电房至配电箱1ALN1的管线WDZ-YJY-4X70+1X35-SC100，按40.0m预留。

2、配电箱1ALN1至弱电箱的管线WDZ-YJY-5*4-SC20,按5.0预留。

3、至配电箱AK3-1的管线WDZ-YJY-3X50+2X25-SC70，按40.0m预留。

4、至配电箱APY031的管线NGA-5X16-SC50，按40.0m预留

5、二层动力图E轴交9轴配电箱ACK1及前端进线，本次清单均不计入。

6、应急照明箱按普通应急箱计入。应急照明箱至灯具的管线型号按ZN-BYJ-4X2.5-JDG20计入。

7、男女卫生间增加6个防水插座及20.0米型号为BYJ-3*2.5-PC20的管线，便于感应洗手盆、感应小便器用电。

8、屋面室外露天桥架，按防水型考虑。

9、应急照明灯具，按安全出口标志灯 5W （自带电池)、单面标志灯 5W （自带电池)、双面面多信息复合标志灯 5W （自带电池)考虑计入。

消电：

1、自消控中心引来，至应急直接手动按钮的管线ZN-KVV-4*2.5-SC20，按450.0m预留。

2、消电部分的管线按原有楼层端子箱引来考虑。

3、消电配管按JDG考虑计入。

弱电：

1、综合布线系统中，弱电机柜至医院计算机房的管线2*12芯单模光纤，按150.0m预留。

2、入侵和紧急报警系统中，消控中心至监控机柜的管线RVVP-4*1.0，按450.0m预留

3、LED全彩屏及多媒体信息发布屏，无线AP、堆叠线缆，万兆光模块，48口接入交换机

本次清单不计入。

4、网络交换机(无线+安防) 48口POE 含双电源双风扇，按6台上形4口万兆考虑计入。

5、万兆单模光模块按6个，万兆多模光模块按12个计入。

6、计算机网络及排队叫号系统中，本次仅计管线、接线盒，其他均不计入。

7、门禁系统系统中，本次仅计管线、接线盒及调试，其他均不计入。

8、 弱电井配电箱电源WDZA-YJY-5*6-JDG40引自一层14轴交C轴弱电井。一层沿原桥架引来，按100.0m预留。

水暖：

1、空调冷媒管暂按图纸计入，具体按厂家深化施工。

2、空调冷凝管图纸中管径未标注部分均按DN32计入。

3、卫生洁具其中蹲式大便器采用脚踏式、小便斗均采用感应式、洗脸盆采用感应式龙头。

4、PAU1-1新风机后设备、风管及对应室外机本次不计入预算。

5、风机盘管回风口图纸未标注，经设计回复按400*200计入。

| 序号 | 材料名称 | 产地/品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 乳胶漆/无机涂料 | 立邦、多乐士、华润或同档次及以上 |
| 2 | 墙砖/地砖 | 鹰牌、冠珠、东鹏或同档次及以上 |
| 3 | 龙骨/石膏板 | 可耐福、龙牌、拉法基或同档次及以上 |
| 4 | 硅酸钙板 | 可耐福、龙牌、三艺或同档次及以上 |
| 5 | 铝合金方板吊顶 | 欧斯宝、友邦、奥普或同档次及以上 |
| 6 | 同质透芯塑胶地板 | 洁福(美宝琳系列）、得嘉(IQ Granit 系列）、阿姆斯壮(加强保健龙系列）或同档次及以上 |
| 7 | 医用洁净板（防火无机预涂板） | 森旺、瑞欣、德耐姆、富美家或同档次及以上 |
| 8 | 医用洁净板粘贴结构胶 | 道康宁、之江、硅宝、白云或同档次及以上 |
| 9 | 阻燃板、细木工板、实木家具板等木料 | 千年舟、兔宝宝、莫干山或同档次及以上 |
| 10 | 木质防火门 | 浙江/九重、温州/银盾、温州/旭坚或同档次及以上 |
| 11 | 实木内门 | 浙江梦天、TATA木门、浙江开洋、欧派、百世森发 或同档次及以上 |

装修材料参考品牌表

| 安装材料参考品牌表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 产地/品牌 |
| 1 | 桥架 | 乐清中建、世发长胜、扬中长江或同档次及以上 |
| 2 | 钢管、钢塑管 | 浙江金洲、上海银河、天津上劳或同档次及以上 |
| 3 | 配电箱成套设备 | 正泰、江南、德力西或同档次及以上 |
| 4 | 配电箱主要元器件 | ABB、施耐德、西门子或同档次及以上 |
| 5 | 普通照明 | 三雄极光、欧普照明、得邦或同档次及以上 |
| 6 | 开关、插座 | 公牛、正泰、泰力或同档次及以上 |
| 7 | 电缆 | 温州网牌、上海胜华、上海南天或同档次及以上 |
| 8 | 电线 | 瓯美、温州网牌、上海南天或同档次及以上 |
| 9 | 综合布线系统 | 康普、安普、华为或同档次及以上 |
| 10 | 视频监控系统 | 海康、大华、宇视或同档次及以上 |
| 11 | 入侵报警系统 | 霍尼韦尔、凯思特、博世或同档次及以上 |
| 12 | RR-P给水管、UPVC排水管 | 中财、顺达、伟星或同档次及以上 |
| 13 | 消防箱 | 温州东方、福建百安、温州飞盾或同档次及以上 |
| 14 | 阀门 | 宁波埃美珂、杭州春江、上海龙珠或同档次及以上 |
| 15 | 抗震支架 | 浙江坚安、得肯特、江苏沃士力或同档次及以上 |
| 16 | 空调 | 美的、格力、海尔或同档次及以上 |
| 17 | 洁具 | HCG和成、恒洁、安华、箭牌或同档次及以上 |
| 18 | 风机、风阀 | 上虞欧盾、温州大丰、浙江上建或同档次及以上 |
| 19 | 风机盘管、新风机 | 美的、格力、海尔或同档次及以上 |
| 20 | 空调水阀 | 西门子、霍尼韦尔、江森自控或同档次及以上 |
| 21 | 消防应急灯 | 台谊、绍兴阳光、旭升照明或同档次及以上 |
| 22 | 消防报警 | 与原大楼兼容品牌（爱德） |