东瓯大桥道桥设施日常巡查制度

一、日常巡查内容：东瓯大桥属于Ⅰ等养护桥梁，其附属道路设施属于Ⅰ等养护

道路。根据《城镇道路养护技术规范》《城市桥梁养护技术标准》，本次招标范围内的设施均需一日一巡。

1.道路及附属设施外观完好情况，查看有否沉陷、坑槽、拥包、车辙、松散、搓板、翻浆、错台、检查井框与路面高差、剥落、啃边、缺失、破损、淤塞等损坏；人行道有否裂缝、松动变形、残缺等病害；检查井盖、雨水箅子是否完好；有否积水的情况；

2.路基沉陷、变形、破损等；

3.桥面系及附属结构外观情况，平整性、裂缝、局部坑槽、拥包、车辙、桥头跳车；桥面泄水孔的堵塞、缺损；栏杆扶手、防撞护栏等部位的污秽、破损、缺失、漏筋、锈蚀；墩台、锥坡、挡墙的局部开裂、破损、塌陷等；

4.桥梁上下部结构有否异常变化、缺陷、变形、沉降、位移；伸缩装置的阻塞、破损、联结松动；支座不清洁、掉漆、锈蚀、开裂、变形等；

5.附属的声屏障、道路设施铭牌、桥梁限载标志及交通标志设施等各类标志完好情况；

6.检查在设施安全保护区域范围内的施工作业对设施的影响；

7.完成（还应该增加其他的如市长专线、96310等投诉）、数字城管和投诉案卷的现场处置任务；

8.做好遇台风、汛期、雪天等灾害天气的巡查、其他相关的应急处置和业主指定的工作。

二、巡查过程中应有一名经过培训的专职道桥管理人员或养护技术人员负责巡视，巡查以目测为主并按规范要求现场填写《城镇道路巡查表》（附表一）、《城市桥梁日常巡查表》（附表二），并运用温州市政信息系统开展日常巡检工作。专用巡查车辆由专职司机驾驶，车辆配备必要的应急维护设施。

三、巡查人员上路巡查时必须遵守以下纪律：

1.巡查人员应规范要求进行巡查。

2.巡查人员作业时应穿戴反光背心、安全帽（必要时）。

3.徒步巡查时，巡查人员应尽量于人行道内行走，无人行道时，应靠道路右侧慢行，车辆坚持在徒步巡查人员后方15-20米路段行驶，警示过往车辆。

4.需进行现场处置时，要按规定靠右侧停放车辆，并开启警示灯。

5.进行道路巡查时必须携带照相机、测量工具、夜间照明工具、通讯和安全标志等。

四、巡查人员上路巡查时应履行的职责：

1.负责巡查道路、桥梁运行情况及市政附属设施（包括设施控制线范围）的巡视。

2.在巡查中对未经审批的开挖、占道行为，应现场制止、要求其做好安全措施，并将相关情况向业主反映。

3.检查、监督正在实施的养护作业的现场安全围蔽及交通引导情况。

4.对接到投诉或巡查中发现的影响行车安全的病害，应及时采取措施并设置警示标志。

五、本巡查制度自       起施行。

附表一：

城镇道路巡查表

附表二：

城市桥梁日常巡查表