- 东瓯大桥助航标志维护内容及要求：

- 维养范围

东瓯大桥所设置的灯浮标4座、防撞标6座、桥涵标6座。

- 维护内容

①航标档案资料管理：助航标志应一标一档，按规定填写，如有变动及时入档，首页按最新资料填写；航标巡检、抢修资料应按规定填写上报，并存档备查。

②巡检及保养：

- 灯浮标、防撞标、桥涵标按航标管理部门制定的维护周期要求进行维护巡检；灯标根据能源配备情况补给，补给时做好必要的保养工作。

- 根据相关规定和以往巡检补给记录的注意事项及遗留问题安排巡检补给。

- 十级以上大风过境、受其他自然灾害袭击后或得知人为破坏信息时，必须对灯浮标、防撞标、桥涵标进行一次全面巡检，发现问题及时修复，排除隐患。

- 灯浮标、防撞标、桥涵标发生失常，应立即采取修复措施，并做好报告工作。对无法立刻修复且不影响助航效果的，应做记录，安排下次巡检补给时修复。如发生不能在规定时间内恢复且会影响助航效果的的失常，应迅速报告主管部门。无法修复的应及时更换。

- 巡检补给时，应做好下列工作：

1）擦拭灯玻璃或透镜、检查灯器、校对灯质、测量开路电压和工作电流，如有损坏无法修复时，应换上备用品；

2）检查电池箱通风状况、电池接线处接触情况，如电线老化、中间接头过多，应更换新电线；

3）检查蓄电池电解液高度和比重，视情添加蒸馏水；

4）检查太阳能面板、接线盒和充电控制器，并清洁面板。

5）实行24小时值班制度，利用遥测平台随时校对灯浮标标位，并做记录。如有移位，应及时上报，并采取复位措施。

- 灯浮标的保养：

1）清除浮体表面污垢及附着海生物，并用淡水刷洗浮体。

2）干燥后清除浮标上的铁锈。

3）在浮标表面上涂刷防锈漆一道作底漆，干燥后涂刷第二道防锈漆。

4）防锈漆干燥后，在浮体水线以上部分按要求罩涂油漆两道。在浮体水线以下部分罩涂防腐漆两道。

5）浮体水密盖上的花兰螺丝，不应涂漆而涂以钙基润滑脂。

6）橡胶垫圈平面不应沾染油漆或钙基润滑脂。

- 锚链的保养：

1）清除锚链及卸扣等表面的铁锈和附着海生物，并揩净碎屑。

2）涂刷沥青漆并在清洁、干燥的场所进行。

3）卸扣的孔眼、横栓、开口销或销钉及旋转环的旋转部分均不应涂漆，而涂以钙基润滑脂。

- 灯浮标的更换：

1）灯浮标应每年更换保养一次，特殊情况除外。

2）更换前应检查替换灯浮标的灯质、涂色、标名、标记、顶标与被更换灯浮标相符，同时检查标位。

3）起吊被更换灯浮标时，应检查锚链系统，磨损大于原直径1/8的锚链、卸扣和转环应调换。

4）抛入后校对标位。

5）抛设的灯浮标的灯质、涂色、标记、顶标应符合《中国海区水上助航标志》的规定。

航标固定建（构）筑物基础稳定，主体结构良好，外形完整。依据建（构）筑物的新旧程度及所处的环境条件，每一至三年定期检查一次，评定建（构）筑物的质量，确定维护方式。

③维护要求：

制定年、月度维养计划，按照维养计划进行巡检补给和保养工作，并做维养记录，形成月度维养报告，定期报管理单位备案。

- 维养单位提供的助航标志维养服务应符合相应标准和技术规范。

- 巡检补给时，作业人员应着救生衣或系安全带、戴安全帽；应携带备用灯器、电池、油漆、工具及零配件等。

- 维护范围内的助航标志如发生失常，在气象条件允许的情况下，应在24小时内恢复助航标志的助航效果。

- 维护范围内助航标志因事故或自然灾害造成的损坏（如被盗、人为破坏、被撞、台风或大潮所造成的灯浮丢失、移位及沉没等）由供应商负责修复。

- 巡检补给及保养过程中所需的材料有维养单位承担。

- 助航标志维护单位其他要求

- 具备航标遥测遥控专用平台；

- 具有航标专用起吊抛设船舶、航标维护巡检船舶和航标应急抢修快艇；

- 有航标管理工程师；

- 具备航标日常维护巡检和应急抢修的其它能力和条件（如航标器材仓库、场地和船舶作业码头等）。