一、工程概况：

1、工程名称：瑞安市塘下镇新华小学东教学楼修缮工程；

二、招标范围：1-4层局部柱梁墙及屋面层加固修缮，增加一部钢梯等，具体以工程量清单及施工图纸为准；

三、编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范 GB50500-2013》；

2、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》及相关文件；

3、《浙江省建筑安装工程修缮预算定额（2018版）》；

4、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》；

5、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018 版）》；

6、浙建建发〔2018〕104号《关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》；

7、浙建建发﹝2019﹞92 号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》；

8、浙建建发〔2022〕37号《省建设厅关于调整安全文明施工费的通知》；

9、由浙江嘉华建筑设计研究院有限公司提供的施工图2025.05；

10、本工程采用一般计税法计算；

11、材料价格按2025年4月份《瑞安工程造价信息》；材料信息价在《瑞安工程造价信息》上没有的，参考同期的《温州工程造价信息》或《浙江省造价信息》；

四、编制说明：

- 外墙面高延性混凝土加固范围从混凝土基础顶面-1m至女儿墙顶面，女儿墙内面做法按图；

- 柱加固规格按详图规格计入；

- 柱加固拉结筋按4三级钢Φ8@300计入；

- 室外钢梯部位原始地坪标高按-0.45m计入；

- 钢梯地梁顶标高按-1.05m计入；

- 钢梯出入口盖板工程量并入钢梯踏步；

- 瓷砖修补工程量暂按50%计入，结算按实调整；

- 屋面找平层按无坡度单列清单，结算时要求提供影像及相关证明材料，否则按不利承包方的方式调整单价；

- 混凝土均采用商品砼，输送方式自行确定，结算不作调整；

- 本工程的水、电等费用，由校方直接支付，预算不计取；

- 柱、墙面加固开挖基础土方及恢复原状：地面以下部分柱、墙面加固需要开挖基础土方、拆除可能的构筑物，施工完毕后恢复原状等，由投标单位自行考虑报价，结算不再调整；

- 拆除工程由投标单位自行考虑报价，结算不再调整；

- 原有建筑物保护费，由投标单位自行考虑报价，结算不再调整；

- 可移动设备保护性移动、复原安装，由投标单位自行考虑报价，结算不再调整；

- 零星修补，由投标单位自行考虑报价，结算不再调整；

- 垃圾清理及外运，由投标单位自行考虑报价，结算不再调整；

- 电气线路更换，由投标单位自行考虑报价，结算不再调整；

- 新旧建筑连接处拆除及修复，由投标单位自行考虑报价，结算不再调整；

- 花坛拆除及路面修复费用，由投标单位自行考虑报价，结算不再调整；

- 钢梯电线及灯具布置，由投标单位自行考虑报价，结算不再调整。

材料品牌参考表

| 序号 | 材料名称 | 参考品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防水材料 | 东方雨虹、宁波华高科、中誉 |  |
| 2 | 外墙涂料 | 多乐士、嘉宝莉、立邦 |  |
| 3 | 铝合金窗 | 广东凤铝、福建闽发、福建闽铝 |  |
| 4 | 钢质门 | 群升、富新、新多 |  |