# 温州市中医院—医疗辅助配套设施配置清单

| 序号 | 科室区域 | 平面图 | 款式要求 | 品名及规格mm（长*宽*高） | 单位 | 数量 | 套数 | 层数 | 单价 | 总价 | 材质要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门诊住院楼负一层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 更衣间 |  |  | 更衣柜（三门）：900*500*1800 | 组 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 柜体：采用优质电解钢板，厚度不小于0.8mm。 表面处理：钢制部件整体使用优质环保环氧聚酯粉末静电喷涂。 柜门：拉手冲孔内嵌金属长拉手 ，长度在20-25cm 之间。 五金配件：采用优质五金配件。 柜体、门板双层板工艺 |
| 门诊住院楼一层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 门诊住院楼一层门诊大厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 库房 |  |  | 货架（无菌）：L*500*2000 （顶底五层） | 米 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1、架体：采用优质ST12、SPCC优质冷轧钢板、钢 管，立柱80*40*1.2mm，横梁60*40*1.2mm，层板 0.8 mm，表面应平整光滑、无划痕； 2、表面金属喷涂层冲击强度应无剥落 、裂纹、皱 纹； |
| 门诊住院楼一层后勤用房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 库房 |  |  | 货架（无菌）：L*500*2000 （顶底五层） | 米 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1、架体：采用优质ST12、SPCC优质冷轧钢板、钢 管，立柱80*40*1.2mm，横梁60*40*1.2mm，层板 0.8 mm，表面应平整光滑、无划痕； 2、表面金属喷涂层冲击强度应无剥落 、裂纹、皱 纹； |

| 4 | 药械库房 |  |  | 不锈钢器械柜：900*400*1800 | 组 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 柜体：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm。整 体采用电阻焊接工艺 ，没有外露焊点。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门诊住院楼一层住院大厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 库房 |  |  | 货架（无菌）：L*500*2000 （顶底五层） | 米 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1、架体：采用优质ST12、SPCC优质冷轧钢板、钢 管，立柱80*40*1.2mm，横梁60*40*1.2mm，层板 0.8 mm，表面应平整光滑、无划痕； 2、表面金属喷涂层冲击强度应无剥落 、裂纹、皱 纹； |
| 门诊住院楼一层放射科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 放射科登 记 护士站 |  |  | U型护士站钢架主体：L*738 | 米 | 4.89 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1、龙骨部分采用承重力强的30mm*30mm*1.6mm的 纯钢方管龙骨，优质钢制主体。 2、台面采用医用复合亚克力人造石 ，材料厚度≥ 1.2cm，边缘加厚40mm。 3、下柜体内外立面采用电解钢板 ，厚度1.0mm。 4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走 珠滑轨，定制钢制键盘抽屉。 5、护士站内预留强弱电走线槽位 。配柜可选装脚 轮。 |
| 7 |  |  |  | 护士站台面：L*700*12 | 米 | 4.3 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 8 |  |  |  | 医用人造石下挂（全包）：L*12 | 米 | 2.8 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 9 |  |  |  | 转印木纹面板(主体):L*460 | 米 | 3.42 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 10 |  |  |  | 不锈钢蚀刻祥云装饰线条:L*100 | 米 | 6.29 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 11 |  |  |  | SUS304不锈钢踢脚线 | 米 | 6.29 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 12 |  |  |  | 键盘抽 | 组 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 13 |  |  |  | 主机柜：300*400*680 | 组 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 14 |  |  |  | 三抽柜：400*400*700 | 组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 15 |  |  |  | 亚克力字 | 套 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 16 | 护理输液 室 治疗柜 |  |  | 治疗柜顶柜(含封板):L*350*650 | 米 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1、柜体、门板：采用优质电解钢板,钢板厚度 1.0mm。 2、台面：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm 。 3、表面处理：环保室内型环氧聚酯粉末静电喷涂 。 4 五金配件:叶片转舌锁 锁体锌合金 医用走 |
| 17 |  |  |  | 治疗柜无门上柜：L*350*650 | 米 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 18 |  |  |  | L*350*500 治疗柜中柜（无层板）： | 米 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 19 |  |  |  | 治疗柜下柜：L*570*838 | 米 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 20 |  |  |  | 治疗柜台面（不锈钢）：L*600*1 | 米 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 21 |  |  |  | SUS304不锈钢踢脚线 | 米 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |

| 22 |  |  |  | 不锈钢台盆 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4、五金配件:叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走 珠滑轨，双叠全拉带定位结构 ，液压缓冲不锈钢 铰链。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 |  |  |  | 有机玻璃挡水：700*500*380 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 24 |  |  |  | 感应式高抛水龙头 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 25 | 母婴室 备餐柜 |  |  | 备餐柜下柜：L*570*838 | 米 | 2.76 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1、柜体、门板：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥ 1.0mm。整体采用电阻焊接工艺 ，没有外露焊点。 2、台面：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm 。 3、表面处理：环保室内型环氧聚酯粉末静电喷涂 。 4、五金配件:叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走 珠滑轨，双叠全拉带定位结构 ，液压缓冲不锈钢 铰链。 |
| 26 |  |  |  | 备餐柜台面（不锈钢）：L*600*12 | 米 | 2.76 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 27 |  |  |  | SUS304不锈钢踢脚线 | 米 | 2.76 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 28 |  |  |  | 不锈钢台盆 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 29 |  |  |  | 有机玻璃挡水：700*500*380 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 30 |  |  |  | 感应式高抛水龙头 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 31 | 放射科拖 把间 污洗柜 |  |  | 拖把池：L*600*1800 | 米 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 柜体：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm。整 体采用电阻焊接工艺 ，没有外露焊点。 配置：冷热双控水龙头 |
| 32 |  |  |  | 普通水龙头 | 个 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 33 | 拖把间 |  |  | 拖把池：L*600*1100 | 米 | 0.55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 柜体：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm。整 体采用电阻焊接工艺 ，没有外露焊点。 托把架：带有的万向轮，上面有刹车装置 ，可以 进行定位。 |
| 34 |  |  |  | 普通水龙头 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 35 | 放射科更 衣 |  |  | 更衣柜（三门）：900*500*1800 | 组 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 柜体：采用优质电解钢板，厚度不小于0.8mm。 表面处理：钢制部件整体使用优质环保环氧聚酯粉末静电喷涂。 柜门：拉手冲孔内嵌金属长拉手 ，长度在20-25cm 之间。 五金配件：采用优质五金配件。 柜体、门板双层板工艺 |
| 门诊住院楼二层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 门诊住院楼二层普通门诊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 候诊 |  |  | U型护士站钢架主体：L*738 | 米 | 4.89 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1、龙骨部分采用承重力强的30mm*30mm*1.6mm的 纯钢方管龙骨，优质钢制主体。 2、台面采用医用复合亚克力人造石 ，材料厚度≥ 1.2cm，边缘加厚40mm。 3 下柜体内外立面采用电解钢板 厚度1 0mm |
| 37 |  |  |  | 护士站台面：L*700*12 | 米 | 4.3 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 38 |  |  |  | 医用人造石下挂（全包）：L*12 | 米 | 2.8 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 39 |  |  |  | 转印木纹面板(主体):L*460 | 米 | 3.42 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 40 |  |  |  | 不锈钢蚀刻祥云装饰线条:L*100 | 米 | 6.29 | 1 | 1 | 0 |  |  |

| 41 | 护士站 |  |  | SUS304不锈钢踢脚线 | 米 | 6.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3、下柜体内外立面采用电解钢板 ，厚度1.0mm。 4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走 珠滑轨，定制钢制键盘抽屉。 5、护士站内预留强弱电走线槽位 。配柜可选装脚 轮。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 |  |  |  | 键盘抽 | 组 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 43 |  |  |  | 主机柜：300*400*680 | 组 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 44 |  |  |  | 三抽柜：400*400*700 | 组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 45 |  |  |  | 亚克力字 | 套 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 46 | 输液室 护士站 |  |  | I型护士站钢制主体：L*738 | 米 | 1.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1、龙骨部分采用承重力强的30mm*30mm*1.6mm的 纯钢方管龙骨，优质钢制主体。 2、台面采用医用复合亚克力人造石 ，材料厚度≥ 1.2cm，边缘加厚40mm。 3、下柜体内外立面采用电解钢板 ，厚度1.0mm。 4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走 珠滑轨，定制钢制键盘抽屉。 5、护士站内预留强弱电走线槽位 。配柜可选装脚 轮。 |
| 47 |  |  |  | 护士站台面：L*700*12 | 米 | 1.8 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 48 |  |  |  | 转印木纹面板(主体):L*460 | 米 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 49 |  |  |  | 不锈钢蚀刻祥云装饰线条:L*100 | 米 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 50 |  |  |  | SUS304不锈钢踢脚线 | 米 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 51 |  |  |  | 键盘抽 | 套 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 52 |  |  |  | 主机柜：300*400*680 | 组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 53 |  |  |  | 三抽柜：400*400*700 | 组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 54 |  |  |  | 亚克力字 | 套 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 55 | 护理输液 室 治疗柜 |  |  | 治疗柜顶柜（含封板):L*350*650 | 米 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1、柜体、门板：采用优质电解钢板,钢板厚度 1.0mm。 2、台面：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm 。 3、表面处理：环保室内型环氧聚酯粉末静电喷涂 。 4、五金配件:叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走 珠滑轨，双叠全拉带定位结构 ，液压缓冲不锈钢 铰链。 |
| 56 |  |  |  | 治疗柜无门上柜：L*350*650 | 米 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 57 |  |  |  | 治疗柜中柜(无层板)：L*350*500 | 米 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 58 |  |  |  | 治疗柜下柜：L*570*838 | 米 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 59 |  |  |  | 治疗柜台面（不锈钢）：L*600*1 | 米 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 60 |  |  |  | SUS304不锈钢踢脚线 | 米 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 61 |  |  |  | 不锈钢台盆 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 62 |  |  |  | 有机玻璃挡水：700*500*380 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 63 |  |  |  | 感应式高抛水龙头 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 64 | 护理输液 室 治疗柜 |  |  | 治疗柜顶柜（含封板):L*350*650 | 米 | 1.65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1、柜体、门板：采用优质电解钢板,钢板厚度 1.0mm。 2、台面：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm 。 3、表面处理：环保室内型环氧聚酯粉末静电喷涂 。 4、五金配件:叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走 珠滑轨，双叠全拉带定位结构 ，液压缓冲不锈钢 |
| 65 |  |  |  | 治疗柜无门上柜：L*350*650 | 米 | 1.65 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 66 |  |  |  | L*350*500 治疗柜中柜（无层板）： | 米 | 1.65 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 67 |  |  |  | 治疗柜下柜：L*570*838 | 米 | 1.65 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 68 |  |  |  | 治疗柜台面（不锈钢）：L*600*1 | 米 | 1.65 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 69 |  |  |  | SUS304不锈钢踢脚线 | 米 | 1.65 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |

| 70 | 库房 |  |  | 货架（无菌）：L*500*2000 （顶底五层） | 米 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1、架体：采用优质ST12、SPCC优质冷轧钢板、钢 管，立柱80*40*1.2mm，横梁60*40*1.2mm，层板 0.8 mm，表面应平整光滑、无划痕； 2、表面金属喷涂层冲击强度应无剥落 、裂纹、皱 纹； |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | 男/女更 衣 |  |  | 更衣柜（三门）：900*500*1800 | 组 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 柜体：采用优质电解钢板，厚度不小于0.8mm。 表面处理：钢制部件整体使用优质环保环氧聚酯粉末静电喷涂。 柜门：拉手冲孔内嵌金属长拉手 ，长度在20-25cm 之间。 五金配件：采用优质五金配件。 柜体、门板双层板工艺 |
| 门诊住院楼二层门诊手术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 污洗清洗 污洗柜 |  |  | 污洗置物架：L*350*500 | 米 | 1.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 柜体：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm。整 体采用电阻焊接工艺 ，没有外露焊点。 配置：冷热双控水龙头 |
| 73 |  |  |  | 不锈钢污洗柜：L*600*1100 | 米 | 1.6 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 74 |  |  |  | 冷热双控水龙头 | 个 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 75 |  |  |  | 拖把池：L*600*1800 | 米 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 76 |  |  |  | 普通水龙头 | 个 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 77 | 污物 |  |  | 治疗柜下柜：L*570*838 | 米 | 3.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1、柜体、门板：采用优质电解钢板,钢板厚度 1.0mm。 2、台面：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm 。 3、表面处理：环保室内型环氧聚酯粉末静电喷涂 。 |
| 78 |  |  |  | 治疗柜台面（不锈钢）：L*600*1 | 米 | 3.2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 79 | 刷手 |  |  | 高背刷手池：L*600*1800 | 米 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 柜体：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm。整 体采用电阻焊接工艺 ，没有外露焊点。 配置：感应式高抛水龙头。 |
| 80 |  |  |  | 感应式高抛水龙头 | 个 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |

| 81 | 无菌库房 |  |  | 货架（无菌）：L*500*2000 （顶底五层） | 米 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1、架体：采用优质ST12、SPCC优质冷轧钢板、钢 管，立柱80*40*1.2mm，横梁60*40*1.2mm，层板 0.8 mm，表面应平整光滑、无划痕； 2、表面金属喷涂层冲击强度应无剥落 、裂纹、皱 纹； |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | 女更衣 |  |  | 更衣柜（三门）：900*500*1800 | 组 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 柜体：采用优质电解钢板，厚度不小于0.8mm。 表面处理：钢制部件整体使用优质环保环氧聚酯粉末静电喷涂。 柜门：拉手冲孔内嵌金属长拉手 ，长度在20-25cm 之间。 五金配件：采用优质五金配件。 柜体、门板双层板工艺 |
| 83 | 换鞋 |  |  | 换鞋凳：1200*400*450 | 组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 电解钢板+实木多层板 |
| 84 |  |  |  | 换鞋柜：1200*400*1500 | 组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 电解钢板+实木多层板 |
| 门诊住院楼二层妇科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 登记咨询 护士站 |  |  | U型护士站钢架主体：L*738 | 米 | 4.89 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1、龙骨部分采用承重力强的30mm*30mm*1.6mm的 纯钢方管龙骨，优质钢制主体。 2、台面采用医用复合亚克力人造石 ，材料厚度≥ 1.2cm，边缘加厚40mm。 3、下柜体内外立面采用电解钢板 ，厚度1.0mm。 4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走 珠滑轨，定制钢制键盘抽屉。 5、护士站内预留强弱电走线槽位 。配柜可选装脚 轮。 |
| 86 |  |  |  | 护士站台面：L*700*12 | 米 | 4.3 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 87 |  |  |  | 医用人造石下挂（全包）：L*12 | 米 | 2.8 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 88 |  |  |  | 转印木纹面板(主体):L*460 | 米 | 3.42 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 89 |  |  |  | 不锈钢蚀刻祥云装饰线条:L*100 | 米 | 6.29 | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 90 |  |  |  | SUS304不锈钢踢脚线 | 米 | 6.29 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 91 |  |  |  | 键盘抽 | 组 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 92 |  |  |  | 主机柜：300*400*680 | 组 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 93 |  |  |  | 三抽柜：400*400*700 | 组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |

| 94 |  |  |  | 亚克力字 | 套 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门诊住院楼二层特需门诊 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 95 | 登记咨询 护士站 |  |  | U型护士站钢架主体：L*738 | 米 | 4.89 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1、龙骨部分采用承重力强的30mm*30mm*1.6mm的 纯钢方管龙骨，优质钢制主体。 2、台面采用医用复合亚克力人造石 ，材料厚度≥ 1.2cm，边缘加厚40mm。 3、下柜体内外立面采用电解钢板 ，厚度1.0mm。 4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走 珠滑轨，定制钢制键盘抽屉。 5、护士站内预留强弱电走线槽位 。配柜可选装脚 轮。 |
| 96 |  |  |  | 护士站台面：L*700*12 | 米 | 4.3 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 97 |  |  |  | 医用人造石下挂（全包）：L*12 | 米 | 2.8 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 98 |  |  |  | 转印木纹面板(主体):L*460 | 米 | 3.42 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 99 |  |  |  | 不锈钢蚀刻祥云装饰线条:L*100 | 米 | 6.29 | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 100 |  |  |  | SUS304不锈钢踢脚线 | 米 | 6.29 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 101 |  |  |  | 键盘抽 | 组 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 102 |  |  |  | 主机柜：300*400*680 | 组 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 103 |  |  |  | 三抽柜：400*400*700 | 组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 104 |  |  |  | 亚克力字 | 套 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 105 | 准备室 治疗柜 |  |  | 治疗柜顶柜（含封板):L*350*650 | 米 | 3.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1、柜体、门板：采用优质电解钢板,钢板厚度 1.0mm。 2、台面：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm 。 3、表面处理：环保室内型环氧聚酯粉末静电喷涂 。 4、五金配件:叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走 珠滑轨，双叠全拉带定位结构 ，液压缓冲不锈钢 |
| 106 |  |  |  | 治疗柜无门上柜：L*350*650 | 米 | 3.2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 107 |  |  |  | L*350*500 治疗柜中柜（无层板）： | 米 | 3.2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 108 |  |  |  | 治疗柜下柜：L*570*838 | 米 | 3.2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 109 |  |  |  | 治疗柜台面（不锈钢）：L*600*1 | 米 | 3.2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 110 |  |  |  | SUS304不锈钢踢脚线 | 米 | 3.8 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 111 | 石膏室 治疗柜 |  |  | 治疗柜顶柜（含封板)：L*350*650 | 米 | 3.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1、柜体、门板：采用优质电解钢板,钢板厚度 1.0mm。 2、台面：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm 。 3、表面处理：环保室内型环氧聚酯粉末静电喷涂 。 4、五金配件:叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走 珠滑轨，双叠全拉带定位结构 ，液压缓冲不锈钢 铰链。 |
| 112 |  |  |  | 治疗柜无门上柜：L*350*650 | 米 | 3.2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 113 |  |  |  | L*350*500 治疗柜中柜（无层板）： | 米 | 3.2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 114 |  |  |  | 治疗柜下柜：L*570*838 | 米 | 3.2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 115 |  |  |  | 治疗柜台面（不锈钢）：L*600*1 | 米 | 3.2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 116 |  |  |  | SUS304不锈钢踢脚线 | 米 | 3.2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 117 |  |  |  | 不锈钢台盆 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 118 |  |  |  | 有机玻璃挡水：700*500*380 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 119 |  |  |  | 感应式高抛水龙头 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 120 |  |  |  | 石膏沉淀池：380*280*260 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |

| 121 | 无菌库房 |  |  | 货架（无菌）：L*500*2000 （顶底五层） | 米 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1、架体：采用优质ST12、SPCC优质冷轧钢板、钢 管，立柱80*40*1.2mm，横梁60*40*1.2mm，层板 0.8 mm，表面应平整光滑、无划痕； 2、表面金属喷涂层冲击强度应无剥落 、裂纹、皱 纹； |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门诊住院楼二层中医科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 妇科盆底 治疗兼中 医治疗室 治疗柜 |  |  | 治疗柜顶柜（含封板):L*350*650 | 米 | 2.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1、柜体、门板：采用优质电解钢板,钢板厚度 1.0mm。 2、台面：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm 。 3、表面处理：环保室内型环氧聚酯粉末静电喷涂 。 4、五金配件:叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走 珠滑轨，双叠全拉带定位结构 ，液压缓冲不锈钢 铰链。 |
| 123 |  |  |  | 治疗柜无门上柜：L*350*650 | 米 | 2.1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 124 |  |  |  | L*350*500 治疗柜中柜（无层板）： | 米 | 2.1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 125 |  |  |  | 治疗柜下柜：L*570*838 | 米 | 2.143 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 126 |  |  |  | 治疗柜台面（不锈钢）：L*600*1 | 米 | 2.14 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 127 |  |  |  | SUS304不锈钢踢脚线 | 米 | 2.143 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 128 |  |  |  | 不锈钢台盆 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 129 |  |  |  | 有机玻璃挡水：700*500*380 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 130 |  |  |  | 感应式高抛水龙头 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 131 |  |  |  | 治疗柜顶柜（含封板):L*350*650 | 米 | 2.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1、柜体、门板：采用优质电解钢板,钢板厚度 1.0mm。 2、台面：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm 。 3、表面处理：环保室内型环氧聚酯粉末静电喷涂 。 4、五金配件:叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走 珠滑轨，双叠全拉带定位结构 ，液压缓冲不锈钢 铰链。 |
| 132 |  |  |  | 治疗柜无门上柜：L*350*650 | 米 | 2.6 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 133 |  |  |  | L*350*500 治疗柜中柜（无层板）： | 米 | 2.6 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 134 |  |  |  | 治疗柜下柜：L*570*838 | 米 | 2.644 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 135 |  |  |  | 治疗柜台面（不锈钢）：L*600*1 | 米 | 2.644 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 136 |  |  |  | SUS304不锈钢踢脚线 | 米 | 2.644 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 137 |  |  |  | 不锈钢台盆 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 138 |  |  |  | 有机玻璃挡水：700*500*380 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 139 |  |  |  | 感应式高抛水龙头 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 140 |  |  |  | 治疗柜顶柜（含封板):L*350*650 | 米 | 2.351 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1、柜体、门板：采用优质电解钢板,钢板厚度 1.0mm。 2、台面：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm 。 3、表面处理：环保室内型环氧聚酯粉末静电喷涂 |
| 141 |  |  |  | 治疗柜无门上柜：L*350*650 | 米 | 2.351 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 142 |  |  |  | L*350*500 治疗柜中柜（无层板）： | 米 | 2.351 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 143 |  |  |  | 治疗柜下柜：L*570*838 | 米 | 2.35 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 144 |  |  |  | 治疗柜台面（不锈钢）：L*600*1 | 米 | 2.351 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |

| 145 |  |  |  | SUS304不锈钢踢脚线 | 米 | 2.351 | 1 | 1 | 0 | 0 | 。 4、五金配件:叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走 珠滑轨，双叠全拉带定位结构 ，液压缓冲不锈钢 铰链。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 146 |  |  |  | 不锈钢台盆 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 147 |  |  |  | 有机玻璃挡水：700*500*380 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 148 |  |  |  | 感应式高抛水龙头 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 149 | 处置室 处置柜 |  |  | 处置柜上柜（平板门):L*350*650 | 米 | 3.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1、柜体、门板：采用优质电解钢板,钢板厚度 1.0mm。 2、台面：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm 。 3、表面处理：环保室内型环氧聚酯粉末静电喷涂 。 4、五金配件:叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走 珠滑轨，双叠全拉带定位结构 ，液压缓冲不锈钢 铰链。 5、处置垃圾柜配置脚踏式。 |
| 150 |  |  |  | 处置柜下柜：L*570*838 | 米 | 3.7 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 151 |  |  |  | 垃圾处置不锈钢组件 | 组 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 152 |  |  |  | 处置柜台面（不锈钢）：L*600*1 | 米 | 3.7 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 153 |  |  |  | SUS304不锈钢踢脚线 | 米 | 4.586 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 154 |  |  |  | 不锈钢台盆 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 155 |  |  |  | 有机玻璃挡水：700*500*380 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 156 |  |  |  | 感应式高抛水龙头 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 门诊住院楼三层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 门诊住院楼三层检验科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | 快递站 护士站 |  |  | U型护士站钢架主体：L*738 | 米 | 4.89 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1、龙骨部分采用承重力强的30mm*30mm*1.6mm的 纯钢方管龙骨，优质钢制主体。 2、台面采用医用复合亚克力人造石 ，材料厚度≥ 1.2cm，边缘加厚40mm。 3、下柜体内外立面采用电解钢板 ，厚度1.0mm。 4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走 珠滑轨，定制钢制键盘抽屉。 5、护士站内预留强弱电走线槽位 。配柜可选装脚 轮。 |
| 158 |  |  |  | 护士站台面：L*700*12 | 米 | 4.3 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 159 |  |  |  | 医用人造石下挂（全包）：L*12 | 米 | 2.8 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 160 |  |  |  | 转印木纹面板(主体):L*460 | 米 | 3.42 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 161 |  |  |  | 不锈钢蚀刻祥云装饰线条:L*100 | 米 | 6.29 | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 162 |  |  |  | SUS304不锈钢踢脚线 | 米 | 6.29 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 163 |  |  |  | 键盘抽 | 组 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 164 |  |  |  | 主机柜：300*400*680 | 组 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 165 |  |  |  | 三抽柜：400*400*700 | 组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 166 |  |  |  | 亚克力字 | 套 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 167 | 污洗处理 间 污洗柜 |  |  | 污洗置物架：L*350*500 | 米 | 1.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 柜体：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm。整 体采用电阻焊接工艺 ，没有外露焊点。 配置：冷热双控水龙头 |
| 168 |  |  |  | 不锈钢污洗柜：L*600*1100 | 米 | 1.6 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 169 |  |  |  | 冷热双控水龙头 | 个 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 170 |  |  |  | 拖把池：L*600*1800 | 米 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 171 |  |  |  | 普通水龙头 | 个 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |

| 172 | 库房 |  |  | 货架（无菌）：L*500*2000 （顶底五层） | 米 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1、架体：采用优质ST12、SPCC优质冷轧钢板、钢 管，立柱80*40*1.2mm，横梁60*40*1.2mm，层板 0.8 mm，表面应平整光滑、无划痕； 2、表面金属喷涂层冲击强度应无剥落 、裂纹、皱 纹； |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 173 | 男/女更 衣 |  |  | 更衣柜（三门）：900*500*1800 | 组 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 柜体：采用优质电解钢板，厚度不小于0.8mm。 表面处理：钢制部件整体使用优质环保环氧聚酯粉末静电喷涂。 柜门：拉手冲孔内嵌金属长拉手 ，长度在20-25cm 之间。 五金配件：采用优质五金配件。 柜体、门板双层板工艺 |
| 174 | 通道 |  |  | 换鞋凳：1200*400*450 | 组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 电解钢板+实木多层板 |
| 175 |  |  |  | 换鞋柜：1200*400*1500 | 组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 电解钢板+实木多层板 |
| 门诊住院楼三层特检科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | 男/女更 衣 |  |  | 更衣柜（三门）：900*500*1800 | 组 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 柜体：采用优质电解钢板，厚度不小于0.8mm。 表面处理：钢制部件整体使用优质环保环氧聚酯粉末静电喷涂。 柜门：拉手冲孔内嵌金属长拉手 ，长度在20-25cm 之间。 五金配件：采用优质五金配件。 柜体、门板双层板工艺 |
| 门诊住院楼三层口腔科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 |  |  |  | L*300*550 口腔顶柜（含顶封板）： | 米 | 4.05 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 178 |  |  |  | 口腔上柜：L*300*600 | 米 | 4.05 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |

| 179 | 口腔科诊 室 口腔柜 |  |  | 口腔中柜：L*300*650 | 米 | 4.05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1、柜体、门板：采用优质电解钢板,钢板厚度 1.0mm。 2、台面：采用医用复合亚克力人造石 ，材料厚度 ≥1.2cm，边缘加厚40mm。 3、表面处理：环保室内型环氧聚酯粉末静电喷涂 。 4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走 珠滑轨，双叠全拉带定位结构。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 180 |  |  |  | 口腔边柜下柜：L*490*838 | 米 | 6.47 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 181 |  |  |  | 口腔边柜台面：L*520*12 | 米 | 6.93 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 182 |  |  |  | 键盘抽 | 套 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 183 |  |  |  | 配套药盒 | 只 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 184 |  |  |  | 脚触式水龙头 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 185 |  |  |  | 导轨插座(3插孔） | 套 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 186 |  |  |  | 亚克力一体台盆 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 187 |  |  |  | 活动柜：500*490*790 | 只 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 188 | 种植室 口腔柜 |  |  | 口腔边柜下柜：L*490*838 | 米 | 3.65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1、柜体、门板：采用优质电解钢板,钢板厚度 1.0mm。 2、台面：采用医用复合亚克力人造石 ，材料厚度 ≥1.2cm，边缘加厚40mm。 3、表面处理：环保室内型环氧聚酯粉末静电喷涂 。 4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走 珠滑轨，双叠全拉带定位结构。 |
| 189 |  |  |  | 口腔边柜台面：L*520*12 | 米 | 3.65 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 190 |  |  |  | 键盘抽 | 套 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 191 |  |  |  | 配套药盒 | 只 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 192 |  |  |  | 导轨插座(3插孔） | 套 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 193 |  |  |  | 活动柜：500*490*790 | 只 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 194 | 制模室 治疗柜 |  |  | 治疗柜下柜：L*570*838 | 米 | 1.37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1、柜体、门板：采用优质电解钢板,钢板厚度 1.0mm。 2、台面：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm 。 3、表面处理：环保室内型环氧聚酯粉末静电喷涂 。 4、五金配件:叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走 珠滑轨，双叠全拉带定位结构 ，液压缓冲不锈钢 铰链。 |
| 195 |  |  |  | 治疗柜台面（不锈钢）：L*600*1 | 米 | 1.37 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 196 |  |  |  | SUS304不锈钢踢脚线 | 米 | 1.37 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 197 |  |  |  | 不锈钢台盆 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 198 |  |  |  | 有机玻璃挡水：700*500*380 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 199 |  |  |  | 感应式高抛水龙头 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 200 |  |  |  | 石膏沉淀池：380*280*260 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 200 | 污物、污 洗 污洗柜 |  |  | 污洗置物架：L*350*500 | 米 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 柜体：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm。整 体采用电阻焊接工艺 ，没有外露焊点。 配置：冷热双控水龙头 |
| 201 |  |  |  | 不锈钢污洗柜：L*600*1100 | 米 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 202 |  |  |  | 冷热双控水龙头 | 个 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 203 |  |  |  | 拖把池：L*600*1100 | 米 | 0.55 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 204 |  |  |  | 普通水龙头 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 205 | 缓冲 |  |  | 高背刷手池：L*600*1800 | 米 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 柜体：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm。整 体采用电阻焊接工艺 没有外露焊点 |

| 206 | 刷手池 |  |  | 感应式高抛水龙头 | 个 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 体采用电阻焊接工艺 ，没有外露焊点。 配置：感应式高抛水龙头。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 207 | 无菌物品 |  |  | 货架（无菌）：L*500*2000 （顶底五层） | 米 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1、架体：采用优质ST12、SPCC优质冷轧钢板、钢 管，立柱80*40*1.2mm，横梁60*40*1.2mm，层板 0.8 mm，表面应平整光滑、无划痕； 2、表面金属喷涂层冲击强度应无剥落 、裂纹、皱 纹； |
| 208 | 更衣 |  |  | 更衣柜（三门）：900*500*1800 | 组 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 柜体：采用优质电解钢板，厚度不小于0.8mm。 表面处理：钢制部件整体使用优质环保环氧聚酯粉末静电喷涂。 柜门：拉手冲孔内嵌金属长拉手 ，长度在20-25cm 之间。 五金配件：采用优质五金配件。 柜体、门板双层板工艺 |
| 门诊住院楼三层耳鼻科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 登记咨询 护士站 |  |  | U型护士站钢架主体：L*738 | 米 | 4.89 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1、龙骨部分采用承重力强的30mm*30mm*1.6mm的 纯钢方管龙骨，优质钢制主体。 2、台面采用医用复合亚克力人造石 ，材料厚度≥ 1.2cm，边缘加厚40mm。 3、下柜体内外立面采用电解钢板 ，厚度1.0mm。 4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走 珠滑轨，定制钢制键盘抽屉。 5、护士站内预留强弱电走线槽位 。配柜可选装脚 轮。 |
| 211 |  |  |  | 护士站台面：L*700*12 | 米 | 4.3 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 212 |  |  |  | 医用人造石下挂（全包）：L*12 | 米 | 2.8 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 213 |  |  |  | 转印木纹面板(主体):L*460 | 米 | 3.42 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 214 |  |  |  | 不锈钢蚀刻祥云装饰线条:L*100 | 米 | 6.29 | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 215 |  |  |  | SUS304不锈钢踢脚线 | 米 | 6.29 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 216 |  |  |  | 键盘抽 | 组 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 217 |  |  |  | 主机柜：300*400*680 | 组 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 218 |  |  |  | 三抽柜：400*400*700 | 组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 219 |  |  |  | 亚克力字 | 套 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 219 | 治疗室 治疗柜 |  |  | 治疗柜顶柜（含封板):L*350*650 | 米 | 2.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1、柜体、门板：采用优质电解钢板,钢板厚度 1.0mm。 2、台面：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm 。 3、表面处理：环保室内型环氧聚酯粉末静电喷涂 |
| 220 |  |  |  | 治疗柜无门上柜：L*350*650 | 米 | 2.4 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 222 |  |  |  | L*350*500 治疗柜中柜（无层板）： | 米 | 2.4 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 222 |  |  |  | 治疗柜下柜：L*570*838 | 米 | 2.4 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 223 |  |  |  | 治疗柜台面（不锈钢）：L*600*1 | 米 | 2.4 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |

| 224 | 治疗柜 |  |  | SUS304不锈钢踢脚线 |  | 米 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 。 4、五金配件:叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走 珠滑轨，双叠全拉带定位结构 ，液压缓冲不锈钢 铰链。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 225 |  |  |  | 不锈钢台盆 |  | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 226 |  |  |  | 有机玻璃挡水：700*500*380 |  | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 227 |  |  |  | 感应式高抛水龙头 |  | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 门诊住院楼四层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 门诊住院楼四层护理门诊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | 治疗室 治疗柜 |  |  | 治疗柜顶柜（含封板):L*350*650 |  | 米 | 2.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1、柜体、门板：采用优质电解钢板,钢板厚度 1.0mm。 2、台面：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm 。 3、表面处理：环保室内型环氧聚酯粉末静电喷涂 。 4、五金配件:叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走 珠滑轨，双叠全拉带定位结构 ，液压缓冲不锈钢 铰链。 |
| 229 |  |  |  | 治疗柜无门上柜：L*350*650 |  | 米 | 2.4 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 231 |  |  |  | L*350*500 治疗柜中柜（无层板）： |  | 米 | 2.4 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 231 |  |  |  | 治疗柜下柜：L*570*838 |  | 米 | 2.4 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 232 |  |  |  | 治疗柜台面（不锈钢）：L*600*1 |  | 米 | 2.4 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 233 |  |  |  | SUS304不锈钢踢脚线 |  | 米 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 234 |  |  |  | 不锈钢台盆 |  | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 235 |  |  |  | 有机玻璃挡水：700*500*380 |  | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 236 |  |  |  | 感应式高抛水龙头 |  | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 237 | 治疗室 治疗柜 |  |  | 治疗柜顶柜（含封板):L*350*650 |  | 米 | 1.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1、柜体、门板：采用优质电解钢板,钢板厚度 1.0mm。 2、台面：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm 。 3、表面处理：环保室内型环氧聚酯粉末静电喷涂 。 4、五金配件:叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走 珠滑轨，双叠全拉带定位结构 ，液压缓冲不锈钢 铰链。 |
| 238 |  |  |  | 治疗柜无门上柜：L*350*650 |  | 米 | 1.6 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 240 |  |  |  | L*350*500 治疗柜中柜（无层板）： |  | 米 | 1.6 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 240 |  |  |  | 治疗柜下柜：L*570*838 |  | 米 | 2.4 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 241 |  |  |  | 治疗柜台面（不锈钢）：L*600*1 |  | 米 | 3.2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 242 |  |  |  | SUS304不锈钢踢脚线 |  | 米 | 3.8 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 243 |  |  |  | 不锈钢台盆 |  | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 244 |  |  |  | 有机玻璃挡水：700*500*380 |  | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 245 |  |  |  | 感应式高抛水龙头 |  | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 门诊住院楼四层体检中心（治未病） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 |  |  |  | U型 | 护士站钢架主体：L*738 | 米 | 6.79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1、龙骨部分采用承重力强的30mm*30mm*1.6mm的 纯钢方管龙骨，优质钢制主体。 2 台面采用医用复合亚克力人造石 材料厚度≥ |
| 248 |  |  |  | 护 | 士站台面：L*700*12 | 米 | 6.2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 249 |  |  |  |  | 医用人造石下挂（全包）：L*12 | 米 | 4.89 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 250 |  |  |  | 转 | 印木纹面板(主体):L*460 | 米 | 3.1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |

| 251 | 登记咨询 护士站 |  |  | 不锈钢蚀刻祥云装饰线条:L*100 | 米 | 7.49 | 1 | 1 | 0 |  | 2、台面采用医用复合亚克力人造石 ，材料厚度≥ 1.2cm，边缘加厚40mm。 3、下柜体内外立面采用电解钢板 ，厚度1.0mm。 4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走 珠滑轨，定制钢制键盘抽屉。 5、护士站内预留强弱电走线槽位 。配柜可选装脚 轮。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 252 |  |  |  | SUS304不锈钢踢脚线 | 米 | 7.49 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 253 |  |  |  | 键盘抽 | 组 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 254 |  |  |  | 主机柜：300*400*680 | 组 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 255 |  |  |  | 三抽柜：400*400*700 | 组 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 256 |  |  |  | 打印机存放柜：550*400*700 | 组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 257 |  |  |  | 亚克力字 | 套 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 258 | 候诊 护士站 |  |  | U型护士站钢架主体：L*738 | 米 | 4.89 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1、龙骨部分采用承重力强的30mm*30mm*1.6mm的 纯钢方管龙骨，优质钢制主体。 2、台面采用医用复合亚克力人造石 ，材料厚度≥ 1.2cm，边缘加厚40mm。 3、下柜体内外立面采用电解钢板 ，厚度1.0mm。 4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走 珠滑轨，定制钢制键盘抽屉。 5、护士站内预留强弱电走线槽位 。配柜可选装脚 轮。 |
| 259 |  |  |  | 护士站台面：L*700*12 | 米 | 4.3 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 260 |  |  |  | 医用人造石下挂（全包）：L*12 | 米 | 2.8 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 261 |  |  |  | 转印木纹面板(主体):L*460 | 米 | 3.42 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 262 |  |  |  | 不锈钢蚀刻祥云装饰线条:L*100 | 米 | 6.29 | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 263 |  |  |  | SUS304不锈钢踢脚线 | 米 | 6.29 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 264 |  |  |  | 键盘抽 | 组 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 265 |  |  |  | 主机柜：300*400*680 | 组 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 266 |  |  |  | 三抽柜：400*400*700 | 组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 267 |  |  |  | 亚克力字 | 套 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 267 | 库房 |  |  | 货架（无菌）：L*500*2000 （顶底五层） | 米 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1、架体：采用优质ST12、SPCC优质冷轧钢板、钢 管，立柱80*40*1.2mm，横梁60*40*1.2mm，层板 0.8 mm，表面应平整光滑、无划痕； 2、表面金属喷涂层冲击强度应无剥落 、裂纹、皱 纹； |
| 268 | 男/女更 衣 |  |  | 更衣柜（三门）：900*500*1800 | 组 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 柜体：采用优质电解钢板，厚度不小于0.8mm。 表面处理：钢制部件整体使用优质环保环氧聚酯粉末静电喷涂。 柜门：拉手冲孔内嵌金属长拉手 ，长度在20-25cm 之间。 五金配件：采用优质五金配件。 柜体、门板双层板工艺 |
| 门诊住院楼四层中医特色诊疗中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 |  |  |  | U型护士站钢架主体：L*738 | 米 | 4.89 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |

| 271 | 登记咨询 护士站 |  |  | 护士站台面：L*700*12 | 米 | 4.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1、龙骨部分采用承重力强的30mm*30mm*1.6mm的 纯钢方管龙骨，优质钢制主体。 2、台面采用医用复合亚克力人造石 ，材料厚度≥ 1.2cm，边缘加厚40mm。 3、下柜体内外立面采用电解钢板 ，厚度1.0mm。 4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走 珠滑轨，定制钢制键盘抽屉。 5、护士站内预留强弱电走线槽位 。配柜可选装脚 轮。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 272 |  |  |  | 医用人造石下挂（全包）：L*12 | 米 | 2.8 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 273 |  |  |  | 转印木纹面板(主体):L*460 | 米 | 3.42 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 274 |  |  |  | 不锈钢蚀刻祥云装饰线条:L*100 | 米 | 6.29 | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 275 |  |  |  | SUS304不锈钢踢脚线 | 米 | 6.29 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 276 |  |  |  | 键盘抽 | 组 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 277 |  |  |  | 主机柜：300*400*680 | 组 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 278 |  |  |  | 三抽柜：400*400*700 | 组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 279 |  |  |  | 亚克力字 | 套 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 280 | 登记咨询 护士站背 柜 |  |  | 储物高柜（四门六抽）：L*600*2650 | 米 | 1.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1、柜体、门板：采用优质电解钢板,钢板厚度 1.0mm。 2、台面：采用医用复合克力人造石 ，材料厚度≥ 1.2cm，边缘加厚40mm。 3、表面处理：环保室内型环氧聚酯粉末静电喷涂 。 4、五金配件:叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走 珠滑轨，双叠全拉带定位结构 ，液压缓冲不锈钢 铰链。 |
| 281 |  |  |  | 治疗柜下柜：L*570*838 | 米 | 0.73 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 282 |  |  |  | 治疗柜台面：L*600*12 | 米 | 0.73 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 283 |  |  |  | SUS304不锈钢踢脚线 | 米 | 3.13 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 284 |  |  |  | 不锈钢台盆 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 285 |  |  |  | 有机玻璃挡水：700*500*380 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 286 |  |  |  | 感应式高抛水龙头 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 287 | 艾灸室 治疗柜 |  |  | 治疗柜顶柜（含封板):L*350*650 | 米 | 2.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1、柜体、门板：采用优质电解钢板,钢板厚度 1.0mm。 2、台面：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm 。 3、表面处理：环保室内型环氧聚酯粉末静电喷涂 。 4、五金配件:叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走 珠滑轨，双叠全拉带定位结构 ，液压缓冲不锈钢 铰链。 |
| 288 |  |  |  | 治疗柜无门上柜：L*350*650 | 米 | 2.4 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 289 |  |  |  | L*350*500 治疗柜中柜（无层板）： | 米 | 2.4 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 290 |  |  |  | 治疗柜下柜：L*570*838 | 米 | 2.4 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 291 |  |  |  | 治疗柜台面（不锈钢）：L*600*1 | 米 | 2.4 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 292 |  |  |  | SUS304不锈钢踢脚线 | 米 | 3.6 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 293 |  |  |  | 不锈钢台盆 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 294 |  |  |  | 有机玻璃挡水：700*500*380 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 295 |  |  |  | 感应式高抛水龙头 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 296 | 打姜 治疗柜 |  |  | 治疗柜顶柜（含封板):L*350*650 | 米 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1、柜体、门板：采用优质电解钢板,钢板厚度 1.0mm。 2、台面：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm 。 3、表面处理：环保室内型环氧聚酯粉末静电喷涂 |
| 297 |  |  |  | 治疗柜无门上柜：L*350*650 | 米 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 298 |  |  |  | L*350*500 治疗柜中柜（无层板）： | 米 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 299 |  |  |  | 治疗柜下柜：L*570*838 | 米 | 5.46 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 300 |  |  |  | 治疗柜台面（不锈钢）：L*600*1 | 米 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |

| 301 | 治疗柜 |  |  | SUS304不锈钢踢脚线 | 米 | 5.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 。 4、五金配件:叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走 珠滑轨，双叠全拉带定位结构 ，液压缓冲不锈钢 铰链。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302 |  |  |  | 不锈钢台盆 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 303 |  |  |  | 有机玻璃挡水：700*500*380 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 304 |  |  |  | 感应式高抛水龙头 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 305 | 推拿/针 灸 治疗柜 |  |  | 治疗柜顶柜（含封板):L*350*650 | 米 | 1.4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1、柜体、门板：采用优质电解钢板,钢板厚度 1.0mm。 2、台面：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm 。 3、表面处理：环保室内型环氧聚酯粉末静电喷涂 。 4、五金配件:叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走 珠滑轨，双叠全拉带定位结构 ，液压缓冲不锈钢 铰链。 |
| 306 |  |  |  | 治疗柜无门上柜：L*350*650 | 米 | 1.4 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |
| 307 |  |  |  | L*350*500 治疗柜中柜（无层板）： | 米 | 1.4 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |
| 308 |  |  |  | 治疗柜下柜：L*570*838 | 米 | 1.9 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |
| 309 |  |  |  | 治疗柜台面（不锈钢）：L*600*1 | 米 | 1.9 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |
| 310 |  |  |  | SUS304不锈钢踢脚线 | 米 | 2.5 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |
| 311 |  |  |  | 不锈钢台盆 | 个 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |
| 312 |  |  |  | 有机玻璃挡水：700*500*380 | 个 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |
| 313 |  |  |  | 感应式高抛水龙头 | 个 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |
| 314 | 针灸 治疗柜 |  |  | 治疗柜顶柜（含封板):L*350*650 | 米 | 1.4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1、柜体、门板：采用优质电解钢板,钢板厚度 1.0mm。 2、台面：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm 。 3、表面处理：环保室内型环氧聚酯粉末静电喷涂 。 4、五金配件:叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走 珠滑轨，双叠全拉带定位结构 ，液压缓冲不锈钢 铰链。 |
| 315 |  |  |  | 治疗柜无门上柜：L*350*650 | 米 | 1.4 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |
| 316 |  |  |  | L*350*500 治疗柜中柜（无层板）： | 米 | 1.4 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |
| 317 |  |  |  | 治疗柜下柜：L*570*838 | 米 | 1.4 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |
| 318 |  |  |  | 治疗柜台面（不锈钢）：L*600*1 | 米 | 1.4 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |
| 319 |  |  |  | SUS304不锈钢踢脚线 | 米 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |
| 320 |  |  |  | 不锈钢台盆 | 个 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |
| 321 |  |  |  | 有机玻璃挡水：700*500*380 | 个 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |
| 322 |  |  |  | 感应式高抛水龙头 | 个 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |
| 323 | 处置室 处置柜 |  |  | 处置柜下柜：L*570*838 | 米 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1、柜体、门板：采用优质电解钢板,钢板厚度 1.0mm。 2、台面：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm 。 3、表面处理：环保室内型环氧聚酯粉末静电喷涂 。 4、五金配件:叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走 珠滑轨，双叠全拉带定位结构 ，液压缓冲不锈钢 铰链。 |
| 324 |  |  |  | 垃圾处置不锈钢组件 | 组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 325 |  |  |  | 处置柜台面（不锈钢）：L*600*1 | 米 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 326 |  |  |  | SUS304不锈钢踢脚线 | 米 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 327 |  |  |  | 不锈钢台盆 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 328 |  |  |  | 有机玻璃挡水：700*500*380 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 329 |  |  |  | 感应式高抛水龙头 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |

| 330 | 库房 |  |  | 货架（无菌）：L*500*2000 （顶底五层） | 米 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1、架体：采用优质ST12、SPCC优质冷轧钢板、钢 管，立柱80*40*1.2mm，横梁60*40*1.2mm，层板 0.8 mm，表面应平整光滑、无划痕； 2、表面金属喷涂层冲击强度应无剥落 、裂纹、皱 纹； |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 331 | 男/女更 衣 |  |  | 更衣柜（三门）：900*500*1800 | 组 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 柜体：采用优质电解钢板，厚度不小于0.8mm。 表面处理：钢制部件整体使用优质环保环氧聚酯粉末静电喷涂。 柜门：拉手冲孔内嵌金属长拉手 ，长度在20-25cm 之间。 五金配件：采用优质五金配件。 柜体、门板双层板工艺 |
| 门诊住院楼五层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 门诊住院楼五层康复门诊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 332 | 候诊 护士站 |  |  | I型护士站钢制主体：L*738 | 米 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1、龙骨部分采用承重力强的30mm*30mm*1.6mm的 纯钢方管龙骨，优质钢制主体。 2、台面采用医用复合亚克力人造石 ，材料厚度≥ 1.2cm，边缘加厚40mm。 3、下柜体内外立面采用电解钢板 ，厚度1.0mm。 4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走 珠滑轨，定制钢制键盘抽屉。 5、护士站内预留强弱电走线槽位 。配柜可选装脚 轮。 |
| 333 |  |  |  | 护士站台面：L*700*12 | 米 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 334 |  |  |  | 医用人造石下挂（全包）：L*12 | 米 | 2.7 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 335 |  |  |  | 转印木纹面板(主体):L*460 | 米 | 2.2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 336 |  |  |  | 不锈钢蚀刻祥云装饰线条:L*100 | 米 | 4.4 | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 337 |  |  |  | SUS304不锈钢踢脚线 | 米 | 4.4 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 338 |  |  |  | 键盘抽 | 套 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 339 |  |  |  | 主机柜：300*400*680 | 组 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 340 |  |  |  | 三抽柜：400*400*700 | 组 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 341 |  |  |  | 亚克力字 | 套 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 342 | 候诊 护士站背 柜 |  |  | 储物高柜（四门六抽):L*600*2650 | 米 | 1.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1、柜体、门板：采用优质电解钢板,钢板厚度 1.0mm。 2、台面：采用医用复合克力人造石 ，材料厚度≥ 1.2cm，边缘加厚40mm。 3、表面处理：环保室内型环氧聚酯粉末静电喷涂 。 4、五金配件:叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走 珠滑轨，双叠全拉带定位结构 ，液压缓冲不锈钢 |
| 343 |  |  |  | 治疗柜下柜：L*570*838 | 米 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 344 |  |  |  | 治疗柜台面：L*600*12 | 米 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 345 |  |  |  | SUS304不锈钢踢脚线 | 米 | 3.2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 346 |  |  |  | 不锈钢台盆 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 347 |  |  |  | 有机玻璃挡水：700*500*380 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |

| 348 |  |  |  | 感应式高抛水龙头 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 珠滑轨，双叠全拉带定位结构 ，液压缓冲不锈钢 铰链。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348 | 治疗室 治疗柜 |  |  | 治疗柜顶柜（含封板):L*350*650 | 米 | 2.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1、柜体、门板：采用优质电解钢板,钢板厚度 1.0mm。 2、台面：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm 。 3、表面处理：环保室内型环氧聚酯粉末静电喷涂 。 4、五金配件:叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走 珠滑轨，双叠全拉带定位结构 ，液压缓冲不锈钢 铰链。 |
| 349 |  |  |  | 治疗柜无门上柜：L*350*650 | 米 | 2.3 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 351 |  |  |  | L*350*500 治疗柜中柜（无层板）： | 米 | 2.3 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 351 |  |  |  | 治疗柜下柜：L*570*838 | 米 | 3.34 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 352 |  |  |  | 高危药品柜：800*570*838 | 组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 354 |  |  |  | 六抽柜：800*570*838 | 组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 354 |  |  |  | ABS抗菌药品盒：405*405*100 | 只 | 2 | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 355 |  |  |  | 治疗柜台面（不锈钢）：L*600*1 | 米 | 4.7 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 356 |  |  |  | SUS304不锈钢踢脚线 | 米 | 4.6 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 357 |  |  |  | 不锈钢台盆 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 358 |  |  |  | 有机玻璃挡水：700*500*380 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 359 |  |  |  | 感应式高抛水龙头 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 361 | 拖把间 |  |  | 拖把池：L*600*1100 | 米 | 0.55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 柜体：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm。整 体采用电阻焊接工艺 ，没有外露焊点。 托把架：带有的万向轮，上面有刹车装置 ，可以 进行定位。 |
| 362 |  |  |  | 普通水龙头 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 362 | 库房 |  |  | 货架（无菌）：L*500*2000 （顶底五层） | 米 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1、架体：采用优质ST12、SPCC优质冷轧钢板、钢 管，立柱80*40*1.2mm，横梁60*40*1.2mm，层板 0.8 mm，表面应平整光滑、无划痕； 2、表面金属喷涂层冲击强度应无剥落 、裂纹、皱 纹； |
| 门诊住院楼五层康复治疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 364 | 日间病房 护士站 |  |  | I型护士站钢制主体：L*738 | 米 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1、龙骨部分采用承重力强的30mm*30mm*1.6mm的 纯钢方管龙骨，优质钢制主体。 2、台面采用医用复合亚克力人造石 ，材料厚度≥ 1.2cm，边缘加厚40mm。 3、下柜体内外立面采用电解钢板 ，厚度1.0mm。 |
| 365 |  |  |  | 护士站台面：L*700*12 | 米 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 366 |  |  |  | 挑高钢架主体：L*418 | 米 | 3.13 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 367 |  |  |  | 挑高台面：L*300*12 | 米 | 3.31 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 368 |  |  |  | 医用人造石上挂（全包）：L*12 | 米 | 3.13 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 369 |  |  |  | 医用人造石下挂（全包）：L*12 | 米 | 3.13 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 370 |  |  |  | 转印木纹面板(主体):L*460 | 米 | 3.2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |

| 371 | 护士站 |  |  | 不锈钢蚀刻祥云装饰线条:L*100 | 米 | 5.7 | 1 | 1 | 0 |  | 4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走 珠滑轨，定制钢制键盘抽屉。 5、护士站内预留强弱电走线槽位 。配柜可选装脚 轮。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 372 |  |  |  | SUS304不锈钢踢脚线 | 米 | 5.7 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 373 |  |  |  | 键盘抽 | 套 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 374 |  |  |  | 主机柜：300*400*680 | 组 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 375 |  |  |  | 三抽柜：400*400*700 | 组 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 376 |  |  |  | 亚克力字 | 套 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 377 | 日间病房 护士站背 柜 |  |  | 储物高柜（四门六抽):L*600*2650 | 米 | 1.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1、柜体、门板：采用优质电解钢板,钢板厚度 1.0mm。 2、台面：采用医用复合克力人造石 ，材料厚度≥ 1.2cm，边缘加厚40mm。 3、表面处理：环保室内型环氧聚酯粉末静电喷涂 。 4、五金配件:叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走 珠滑轨，双叠全拉带定位结构 ，液压缓冲不锈钢 铰链。 |
| 378 |  |  |  | 治疗柜下柜：L*570*1088 | 米 | 3.23 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 379 |  |  |  | 治疗柜台面：L*600*12 | 米 | 3.23 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 380 |  |  |  | SUS304不锈钢踢脚线 | 米 | 3.23 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 381 |  |  |  | 不锈钢台盆 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 382 |  |  |  | 有机玻璃挡水：700*500*380 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 383 |  |  |  | 感应式高抛水龙头 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 384 | 处置室 处置柜 |  |  | 处置柜下柜：L*570*838 | 米 | 3.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1、柜体、门板：采用优质电解钢板,钢板厚度 1.0mm。 2、台面：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm 。 3、表面处理：环保室内型环氧聚酯粉末静电喷涂 。 4、五金配件:叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走 珠滑轨，双叠全拉带定位结构 ，液压缓冲不锈钢 铰链。 |
| 385 |  |  |  | 垃圾处置不锈钢组件 | 组 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 386 |  |  |  | 处置柜台面（不锈钢）：L*600*1 | 米 | 3.2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 387 |  |  |  | SUS304不锈钢踢脚线 | 米 | 4.2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 388 |  |  |  | 不锈钢台盆 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 389 |  |  |  | 有机玻璃挡水：700*500*380 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 390 |  |  |  | 感应式高抛水龙头 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 391 | 污洗 污洗柜 |  |  | 污洗置物架：L*350*500 | 米 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 柜体：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm。整 体采用电阻焊接工艺 ，没有外露焊点。 配置：冷热双控水龙头 |
| 392 |  |  |  | 不锈钢污洗柜：L*600*1100 | 米 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 393 |  |  |  | 冷热双控水龙头 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 394 |  |  |  | 拖把池：L*600*1800 | 米 | 0.95 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 395 |  |  |  | 普通水龙头 | 个 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 396 | 污存 |  |  | 治疗柜下柜：L*570*838 | 米 | 1.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1、柜体、门板：采用优质电解钢板,钢板厚度 1.0mm。 2、台面：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm 。 3、表面处理：环保室内型环氧聚酯粉末静电喷涂 。 |
| 397 |  |  |  | 治疗柜台面（不锈钢）：L*600*1 | 米 | 1.6 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |

| 397 | 库房 |  |  | 货架（无菌）：L*500*2000 （顶底五层） | 米 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1、架体：采用优质ST12、SPCC优质冷轧钢板、钢 管，立柱80*40*1.2mm，横梁60*40*1.2mm，层板 0.8 mm，表面应平整光滑、无划痕； 2、表面金属喷涂层冲击强度应无剥落 、裂纹、皱 纹； |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门诊住院楼六层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 门诊住院楼六层住院部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 399 | 住院部 护士站 |  |  | U型护士站钢制主体：L*738 | 米 | 6.64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1、龙骨部分采用承重力强的30mm*30mm*1.6mm的 纯钢方管龙骨，优质钢制主体。 2、台面采用医用复合亚克力人造石 ，材料厚度≥ 1.2cm，边缘加厚40mm。 3、下柜体内外立面采用电解钢板 ，厚度1.0mm。 4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走 珠滑轨，定制钢制键盘抽屉。 5、护士站内预留强弱电走线槽位 。配柜可选装脚 轮。 |
| 400 |  |  |  | 护士站台面：L*700*12 | 米 | 6.05 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 401 |  |  |  | 挑高钢架主体：L*418 | 米 | 5.17 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 402 |  |  |  | 挑高台面：L*300*12 | 米 | 5.35 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 403 |  |  |  | 医用人造石上挂（全包）：L*12 | 米 | 5.47 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 404 |  |  |  | 医用人造石下挂（全包）：L*12 | 米 | 5.87 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 405 |  |  |  | 转印木纹面板(主体):L*460 | 米 | 2.8 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 406 |  |  |  | 不锈钢蚀刻祥云装饰线条:L*100 | 米 | 8.04 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 407 |  |  |  | SUS304不锈钢踢脚线 | 米 | 8.04 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 408 |  |  |  | 键盘抽 | 套 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 409 |  |  |  | 主机柜：300*400*680 | 组 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 410 |  |  |  | 三抽柜：400*400*700 | 组 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 411 |  |  |  | 打印机存放柜：550*400*700 | 组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 412 |  |  |  | 导轨插座(3插孔） | 组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 413 |  |  |  | 亚克力字 | 套 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 414 | 住院部 护士站背 柜 |  |  | 储物高柜（四门六抽):L*600*2650 | 米 | 1.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1、柜体、门板：采用优质电解钢板,钢板厚度 1.0mm。 2、台面：采用医用复合克力人造石 ，材料厚度≥ 1.2cm，边缘加厚40mm。 3、表面处理：环保室内型环氧聚酯粉末静电喷 |
| 415 |  |  |  | 治疗柜下柜：L*570*1088 | 米 | 2.56 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 416 |  |  |  | 治疗柜台面：L*600*12 | 米 | 2.56 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 417 |  |  |  | SUS304不锈钢踢脚线 | 米 | 3.25 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 418 |  |  |  | 治疗柜顶柜（含封板):L*350*650 | 米 | 6.62 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 419 |  |  |  | 治疗柜顶柜（含封板):L*650*650 | 米 | 0.52 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 420 |  |  |  | 治疗柜无门上柜：L*350*650 | 米 | 6.62 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |

| 421 | 治疗室 治疗柜 |  |  | L*350*500 治疗柜中柜（无层板）： | 米 | 6.62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1、柜体、门板：采用优质电解钢板,钢板厚度 1.0mm。 2、台面：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm 。 3、表面处理：环保室内型环氧聚酯粉末静电喷 。 4、五金配件:叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走 珠滑轨，双叠全拉带定位结构 ，液压缓冲不锈钢 铰链。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 422 |  |  |  | 治疗柜下柜：L*570*838 | 米 | 5.89 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 423 |  |  |  | 处置柜下柜：L*570*838 | 米 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 424 |  |  |  | 垃圾处置不锈钢组件 | 组 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 425 |  |  |  | 大输液柜：520*650*2000 | 组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 426 |  |  |  | 高危药品柜：520*570*838 | 组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 426 |  |  |  | 高危药品密码锁 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 428 |  |  |  | 六抽柜：800*570*838 | 组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 429 |  |  |  | ABS抗菌药品盒：405*405*100 | 只 | 4 | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 430 |  |  |  | 4加仑毒麻药品柜（标准） | 组 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 431 |  |  |  | 治疗柜台面（不锈钢）：L*600*1 | 米 | 9.29 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 432 |  |  |  | SUS304不锈钢踢脚线 | 米 | 10.51 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 433 |  |  |  | 导轨插座(3插孔） | 组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 433 | 中医治疗 室 治疗柜 |  |  | 治疗柜顶柜（含封板)：L*350*650 | 米 | 2.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1、柜体、门板：采用优质电解钢板,钢板厚度 1.0mm。 2、台面：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm 。 3、表面处理：环保室内型环氧聚酯粉末静电喷 。 4、五金配件:叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走 珠滑轨，双叠全拉带定位结构 ，液压缓冲不锈钢 铰链。 |
| 434 |  |  |  | 治疗柜无门上柜：L*350*650 | 米 | 2.3 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 436 |  |  |  | L*350*500 治疗柜中柜（无层板）： | 米 | 2.3 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 436 |  |  |  | 治疗柜下柜：L*570*838 | 米 | 2.3 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 437 |  |  |  | 治疗柜台面（不锈钢）：L*600*1 | 米 | 2.3 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 438 |  |  |  | SUS304不锈钢踢脚线 | 米 | 2.3 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 439 |  |  |  | 不锈钢台盆 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 440 |  |  |  | 有机玻璃挡水：700*500*380 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 441 |  |  |  | 感应式高抛水龙头 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 442 | 中医妇检 室 治疗柜 |  |  | 治疗柜顶柜（含封板):L*350*650 | 米 | 2.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1、柜体、门板：采用优质电解钢板,钢板厚度 1.0mm。 2、台面：采用医用复合克力人造石 ，材料厚度≥ 1.2cm，边缘加厚40mm。 3、表面处理：环保室内型环氧聚酯粉末静电喷 。 4、五金配件:叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走 珠滑轨，双叠全拉带定位结构 ，液压缓冲不锈钢 铰链。 |
| 443 |  |  |  | 治疗柜无门上柜：L*350*650 | 米 | 2.4 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 445 |  |  |  | L*350*500 治疗柜中柜（无层板）： | 米 | 2.4 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 445 |  |  |  | 治疗柜下柜：L*570*838 | 米 | 2.4 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 446 |  |  |  | 治疗柜台面（不锈钢）：L*600*1 | 米 | 2.4 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 447 |  |  |  | SUS304不锈钢踢脚线 | 米 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 448 |  |  |  | 不锈钢台盆 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 449 |  |  |  | 有机玻璃挡水：700*500*380 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |

| 450 |  |  |  | 感应式高抛水龙头 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 452 | 处置室 处置柜 |  |  | 处置柜下柜：L*570*838 | 米 | 3.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1、柜体、门板：采用优质电解钢板,钢板厚度 1.0mm。 2、台面：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm 。 3、表面处理：环保室内型环氧聚酯粉末静电喷 。 4、五金配件:叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走 珠滑轨，双叠全拉带定位结构 ，液压缓冲不锈钢 铰链。 |
| 453 |  |  |  | 垃圾处置不锈钢组件 | 组 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 454 |  |  |  | 处置柜台面（不锈钢）：L*600*1 | 米 | 3.7 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 455 |  |  |  | SUS304不锈钢踢脚线 | 米 | 3.16 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 456 |  |  |  | 不锈钢台盆 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 457 |  |  |  | 有机玻璃挡水：700*500*380 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 458 |  |  |  | 感应式高抛水龙头 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 459 | 污洗 污洗柜 |  |  | 污洗置物架：L*350*500 | 米 | 1.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 柜体：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm。整 体采用电阻焊接工艺 ，没有外露焊点。 配置：冷热双控水龙头 |
| 460 |  |  |  | 不锈钢污洗柜：L*600*1100 | 米 | 1.6 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 461 |  |  |  | 冷热双控水龙头 | 个 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 462 |  |  |  | 拖把池：L*600*1800 | 米 | 0.55 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 463 |  |  |  | 普通水龙头 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 463 |  |  |  | 可移动拖把架：L*500*1800 | 米 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 465 | 污存 |  |  | 治疗柜下柜：L*570*838 | 米 | 2.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1、柜体、门板：采用优质电解钢板,钢板厚度 1.0mm。 2、台面：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm 。 3、表面处理：环保室内型环氧聚酯粉末静电喷涂 。 |
| 466 |  |  |  | 治疗柜台面（不锈钢）：L*600*1 | 米 | 2.4 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 467 | 器械库房 |  |  | 不锈钢器械柜：900*400*1800 | 组 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 柜体：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm。整 体采用电阻焊接工艺 ，没有外露焊点。 |

| 467 | 库房 |  |  | 货架（无菌）：L*500*2000 （顶底五层） | 米 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1、架体：采用优质ST12、SPCC优质冷轧钢板、钢 管，立柱80*40*1.2mm，横梁60*40*1.2mm，层板 0.8 mm，表面应平整光滑、无划痕； 2、表面金属喷涂层冲击强度应无剥落 、裂纹、皱 纹； |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 468 | 无菌库房 |  |  | 货架（无菌）：L*500*2000 （顶底五层） | 米 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1、架体：采用优质ST12、SPCC优质冷轧钢板、钢 管，立柱80*40*1.2mm，横梁60*40*1.2mm，层板 0.8 mm，表面应平整光滑、无划痕； 2、表面金属喷涂层冲击强度应无剥落 、裂纹、皱 纹； |
| 门诊住院楼七~十层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 门诊住院楼七~十层住院部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 470 | 住院部 护士站 |  |  | U型护士站钢制主体：L*738 | 米 | 6.64 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1、龙骨部分采用承重力强的30mm*30mm*1.6mm的 纯钢方管龙骨，优质钢制主体。 2、台面采用医用复合亚克力人造石 ，材料厚度≥ 1.2cm，边缘加厚40mm。 3、下柜体内外立面采用电解钢板 ，厚度1.0mm。 4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走 珠滑轨，定制钢制键盘抽屉。 5、护士站内预留强弱电走线槽位 。配柜可选装脚 轮。 |
| 471 |  |  |  | 护士站台面：L*700*12 | 米 | 6.05 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |
| 472 |  |  |  | 挑高钢架主体：L*418 | 米 | 5.17 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |
| 473 |  |  |  | 挑高台面：L*300*12 | 米 | 5.35 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |
| 474 |  |  |  | 医用人造石上挂（全包）：L*12 | 米 | 5.47 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |
| 475 |  |  |  | 医用人造石下挂（全包）：L*12 | 米 | 5.87 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |
| 476 |  |  |  | 转印木纹面板(主体):L*460 | 米 | 2.8 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |
| 477 |  |  |  | 不锈钢蚀刻祥云装饰线条:L*100 | 米 | 8.04 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |
| 478 |  |  |  | SUS304不锈钢踢脚线 | 米 | 8.04 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |
| 479 |  |  |  | 键盘抽 | 套 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |
| 480 |  |  |  | 主机柜：300*400*680 | 组 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |
| 481 |  |  |  | 三抽柜：400*400*700 | 组 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |
| 482 |  |  |  | 打印机存放柜：550*400*700 | 组 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |
| 483 |  |  |  | 导轨插座(3插孔） | 组 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |
| 484 |  |  |  | 亚克力字 | 套 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |
| 485 | 住院部 |  |  | 储物高柜（四门六抽）： L*600*2650 | 米 | 1.8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1、柜体、门板：采用优质电解钢板,钢板厚度 1 0 |

| 486 | 住院部 护士站背 柜 |  |  | 治疗柜下柜：L*570*1088 | 米 | 2.56 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.0mm。 2、台面：采用医用复合克力人造石 ，材料厚度≥ 1.2cm，边缘加厚40mm。 3、表面处理：环保室内型环氧聚酯粉末静电喷涂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 487 |  |  |  | 治疗柜台面：L*600*12 | 米 | 2.56 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |
| 488 |  |  |  | SUS304不锈钢踢脚线 | 米 | 3.25 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |
| 489 | 治疗室 治疗柜 |  |  | 治疗柜顶柜（含封板）:L*350*650 | 米 | 6.62 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1、柜体、门板：采用优质电解钢板,钢板厚度 1.0mm。 2、台面：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm 。 3、表面处理：环保室内型环氧聚酯粉末静电喷涂 。 4、五金配件:叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走 珠滑轨，双叠全拉带定位结构 ，液压缓冲不锈钢 铰链。 |
| 490 |  |  |  | 治疗柜顶柜（含封板）:L*650*650 | 米 | 0.52 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |
| 491 |  |  |  | 治疗柜无门上柜：L*350*650 | 米 | 6.62 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |
| 492 |  |  |  | L*350*500 治疗柜中柜（无层板）： | 米 | 6.62 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |
| 493 |  |  |  | 治疗柜下柜：L*570*838 | 米 | 5.89 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |
| 494 |  |  |  | 处置柜下柜：L*570*838 | 米 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |
| 495 |  |  |  | 垃圾处置不锈钢组件 | 组 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |
| 496 |  |  |  | 大输液柜：520*650*2000 | 组 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |
| 497 |  |  |  | 高危药品柜：520*570*838 | 组 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |
| 497 |  |  |  | 高危药品密码锁 | 个 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |
| 499 |  |  |  | 六抽柜：800*570*838 | 组 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |
| 500 |  |  |  | ABS抗菌药品盒：405*405*100 | 只 | 4 | 1 | 4 | 0 |  |  |
| 501 |  |  |  | 4加仑毒麻药品柜（标准） | 组 | 1 | 1 | 4 | 0 |  |  |
| 502 |  |  |  | 治疗柜台面（不锈钢）：L*600*1 | 米 | 9.29 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |
| 503 |  |  |  | SUS304不锈钢踢脚线 | 米 | 10.51 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |
| 504 |  |  |  | 导轨插座(3插孔） | 组 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |
| 504 | 中医治疗 室 治疗柜 |  |  | 治疗柜顶柜（含封板):L*350*650 | 米 | 2.3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1、柜体、门板：采用优质电解钢板,钢板厚度 1.0mm。 2、台面：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm 。 3、表面处理：环保室内型环氧聚酯粉末静电喷涂 。 4、五金配件:叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走 珠滑轨，双叠全拉带定位结构 ，液压缓冲不锈钢 铰链。 |
| 505 |  |  |  | 治疗柜无门上柜：L*350*650 | 米 | 2.3 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |
| 507 |  |  |  | L*350*500 治疗柜中柜（无层板）： | 米 | 2.3 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |
| 507 |  |  |  | 治疗柜下柜：L*570*838 | 米 | 2.3 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |
| 508 |  |  |  | 治疗柜台面（不锈钢）：L*600*1 | 米 | 2.3 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |
| 509 |  |  |  | SUS304不锈钢踢脚线 | 米 | 2.3 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |
| 510 |  |  |  | 不锈钢台盆 | 个 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |
| 511 |  |  |  | 有机玻璃挡水：700*500*380 | 个 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |
| 512 |  |  |  | 感应式高抛水龙头 | 个 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |
| 513 |  | 雨面 |  | 治疗柜顶柜（含封板):L*350*650 | 米 | 2.4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1、柜体、门板：采用优质电解钢板,钢板厚度 |
| 514 |  |  |  | 治疗柜无门上柜：L*350*650 | 米 | 2.4 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |

| 516 | 中医妇检 室 治疗柜 |  |  | L*350*500 治疗柜中柜（无层板）： | 米 | 2.4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.0mm。 2、台面：采用医用复合克力人造石 ，材料厚度≥ 1.2cm，边缘加厚40mm。 3、表面处理：环保室内型环氧聚酯粉末静电喷涂 。 4、五金配件:叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走 珠滑轨，双叠全拉带定位结构 ，液压缓冲不锈钢 铰链。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 516 |  |  |  | 治疗柜下柜：L*570*838 | 米 | 2.4 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |
| 517 |  |  |  | 治疗柜台面（不锈钢）：L*600*1 | 米 | 2.4 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |
| 518 |  |  |  | SUS304不锈钢踢脚线 | 米 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |
| 519 |  |  |  | 不锈钢台盆 | 个 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |
| 520 |  |  |  | 有机玻璃挡水：700*500*380 | 个 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |
| 521 |  |  |  | 感应式高抛水龙头 | 个 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |
| 523 | 处置室 处置柜 |  |  | 处置柜下柜：L*570*838 | 米 | 3.1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1、柜体、门板：采用优质电解钢板,钢板厚度 1.0mm。 2、台面：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm 。 3、表面处理：环保室内型环氧聚酯粉末静电喷涂 。 4、五金配件:叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走 珠滑轨，双叠全拉带定位结构 ，液压缓冲不锈钢 铰链。 |
| 524 |  |  |  | 垃圾处置不锈钢组件 | 组 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |
| 525 |  |  |  | 处置柜台面（不锈钢）：L*600*1 | 米 | 3.7 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |
| 526 |  |  |  | SUS304不锈钢踢脚线 | 米 | 3.16 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |
| 527 |  |  |  | 不锈钢台盆 | 个 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |
| 528 |  |  |  | 有机玻璃挡水：700*500*380 | 个 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |
| 529 |  |  |  | 感应式高抛水龙头 | 个 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |
| 530 | 污洗 污洗柜 |  |  | 污洗置物架：L*350*500 | 米 | 1.6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 柜体：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm。整 体采用电阻焊接工艺 ，没有外露焊点。 配置：冷热双控水龙头 |
| 531 |  |  |  | 不锈钢污洗柜：L*600*1100 | 米 | 1.6 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |
| 532 |  |  |  | 冷热双控水龙头 | 个 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |
| 533 |  |  |  | 拖把池：L*600*1800 | 米 | 0.55 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |
| 534 |  |  |  | 普通水龙头 | 个 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |
| 534 |  |  |  | 可移动拖把架：L*500*1800 | 米 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |
| 536 | 污存 |  |  | 治疗柜下柜：L*570*838 | 米 | 2.4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1、柜体、门板：采用优质电解钢板,钢板厚度 1.0mm。 2、台面：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm 。 3、表面处理：环保室内型环氧聚酯粉末静电喷涂 。 |
| 537 |  |  |  | 治疗柜台面（不锈钢）：L*600*1 | 米 | 2.4 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |

| 538 | 器械库房 |  |  | 不锈钢器械柜：900*400*1800 | 组 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 柜体：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm。整 体采用电阻焊接工艺 ，没有外露焊点。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 538 | 库房 |  |  | 货架（无菌）：L*500*2000 （顶底五层） | 米 | 1.5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1、架体：采用优质ST12、SPCC优质冷轧钢板、钢 管，立柱80*40*1.2mm，横梁60*40*1.2mm，层板 0.8 mm，表面应平整光滑、无划痕； 2、表面金属喷涂层冲击强度应无剥落 、裂纹、皱 纹； |
| 539 | 无菌库房 |  |  | 货架（无菌）：L*500*2000 （顶底五层） | 米 | 4.5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1、架体：采用优质ST12、SPCC优质冷轧钢板、钢 管，立柱80*40*1.2mm，横梁60*40*1.2mm，层板 0.8 mm，表面应平整光滑、无划痕； 2、表面金属喷涂层冲击强度应无剥落 、裂纹、皱 纹； |
| 门诊住院楼十一层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 门诊住院楼十一层住院部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 541 | 住院部 护士站 |  |  | U型护士站钢制主体：L*738 | 米 | 6.64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1、龙骨部分采用承重力强的30mm*30mm*1.6mm的 纯钢方管龙骨，优质钢制主体。 2、台面采用医用复合亚克力人造石 ，材料厚度≥ 1.2cm，边缘加厚40mm。 3、下柜体内外立面采用电解钢板 ，厚度1.0mm。 4、五金配件：叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走 珠滑轨，定制钢制键盘抽屉。 5、护士站内预留强弱电走线槽位 。配柜可选装脚 |
| 542 |  |  |  | 护士站台面：L*700*12 | 米 | 6.05 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 543 |  |  |  | 挑高钢架主体：L*418 | 米 | 5.17 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 544 |  |  |  | 挑高台面：L*300*12 | 米 | 5.35 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 545 |  |  |  | 医用人造石上挂（全包）：L*12 | 米 | 5.47 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 546 |  |  |  | 医用人造石下挂（全包）：L*12 | 米 | 5.87 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 547 |  |  |  | 转印木纹面板(主体):L*460 | 米 | 2.8 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 548 |  |  |  | 不锈钢蚀刻祥云装饰线条:L*100 | 米 | 8.04 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 549 |  |  |  | SUS304不锈钢踢脚线 | 米 | 8.04 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 550 |  |  |  | 键盘抽 | 套 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |

| 551 |  |  |  | 主机柜：300*400*680 | 组 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5、护士站内预留强弱电走线槽位 。配柜可选装脚 轮。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 552 |  |  |  | 三抽柜：400*400*700 | 组 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 553 |  |  |  | 打印机存放柜：550*400*700 | 组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 554 |  |  |  | 导轨插座(3插孔） | 组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 555 |  |  |  | 亚克力字 | 套 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 556 | 住院部 护士站背 柜 |  |  | 储物高柜（四门六抽):L*600*2650 | 米 | 1.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1、柜体、门板：采用优质电解钢板,钢板厚度 1.0mm。 2、台面：采用医用复合克力人造石 ，材料厚度≥ 1.2cm，边缘加厚40mm。 3、表面处理：环保室内型环氧聚酯粉末静电喷涂 |
| 557 |  |  |  | 治疗柜下柜：L*570*1088 | 米 | 2.56 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 558 |  |  |  | 治疗柜台面：L*600*12 | 米 | 2.56 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 559 |  |  |  | SUS304不锈钢踢脚线 | 米 | 3.25 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 560 | 治疗室 治疗柜 |  |  | 治疗柜顶柜（含封板):L*350*650 | 米 | 6.62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1、柜体、门板：采用优质电解钢板,钢板厚度 1.0mm。 2、台面：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm 。 3、表面处理：环保室内型环氧聚酯粉末静电喷涂 。 4、五金配件:叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走 珠滑轨，双叠全拉带定位结构 ，液压缓冲不锈钢 铰链。 |
| 561 |  |  |  | 治疗柜顶柜（含封板):L*650*650 | 米 | 0.52 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 562 |  |  |  | 治疗柜无门上柜：L*350*650 | 米 | 6.62 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 563 |  |  |  | L*350*500 治疗柜中柜（无层板）： | 米 | 6.62 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 564 |  |  |  | 治疗柜下柜：L*570*838 | 米 | 5.89 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 565 |  |  |  | 处置柜下柜：L*570*838 | 米 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 566 |  |  |  | 垃圾处置不锈钢组件 | 组 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 567 |  |  |  | 大输液柜：520*650*2000 | 组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 568 |  |  |  | 高危药品柜：520*570*838 | 组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 568 |  |  |  | 高危药品密码锁 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 570 |  |  |  | 六抽柜：800*570*838 | 组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 571 |  |  |  | ABS抗菌药品盒：405*405*100 | 只 | 4 | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 572 |  |  |  | 4加仑毒麻药品柜（标准） | 组 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 573 |  |  |  | 治疗柜台面（不锈钢）：L*600*1 | 米 | 9.29 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 574 |  |  |  | SUS304不锈钢踢脚线 | 米 | 10.51 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 575 |  |  |  | 导轨插座(3插孔） | 组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 576 | 处置室 处置柜 |  |  | 处置柜下柜：L*570*838 | 米 | 3.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1、柜体、门板：采用优质电解钢板,钢板厚度 1.0mm。 2、台面：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm 。 3、表面处理：环保室内型环氧聚酯粉末静电喷涂 。 4 五金配件:叶片转舌锁 锁体锌合金 医用走 |
| 577 |  |  |  | 垃圾处置不锈钢组件 | 组 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 578 |  |  |  | 处置柜台面（不锈钢）：L*600*1 | 米 | 3.7 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 579 |  |  |  | SUS304不锈钢踢脚线 | 米 | 3.16 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 580 |  |  |  | 不锈钢台盆 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |

| 581 |  |  |  | 有机玻璃挡水：700*500*380 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4、五金配件:叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走 珠滑轨，双叠全拉带定位结构 ，液压缓冲不锈钢 铰链。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 582 |  |  |  | 感应式高抛水龙头 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 583 | 污洗 污洗柜 |  |  | 污洗置物架：L*350*500 | 米 | 1.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 柜体：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm。整 体采用电阻焊接工艺 ，没有外露焊点。 配置：冷热双控水龙头 |
| 584 |  |  |  | 不锈钢污洗柜：L*600*1100 | 米 | 1.6 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 585 |  |  |  | 冷热双控水龙头 | 个 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 586 |  |  |  | 拖把池：L*600*1800 | 米 | 0.55 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 587 |  |  |  | 普通水龙头 | 个 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 587 |  |  |  | 可移动拖把架：L*500*1800 | 米 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 589 | 污存 |  |  | 治疗柜下柜：L*570*838 | 米 | 2.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1、柜体、门板：采用优质电解钢板,钢板厚度 1.0mm。 2、台面：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm 。 3、表面处理：环保室内型环氧聚酯粉末静电喷涂 。 |
| 590 |  |  |  | 治疗柜台面（不锈钢）：L*600*1 | 米 | 2.4 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 590 | 库房 |  |  | 货架（无菌）：L*500*2000 （顶底五层） | 米 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1、架体：采用优质ST12、SPCC优质冷轧钢板、钢 管，立柱80*40*1.2mm，横梁60*40*1.2mm，层板 0.8 mm，表面应平整光滑、无划痕； 2、表面金属喷涂层冲击强度应无剥落 、裂纹、皱 纹； |
| 591 | 无菌库房 |  |  | 货架（无菌）：L*500*2000 （顶底五层） | 米 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1、架体：采用优质ST12、SPCC优质冷轧钢板、钢 管，立柱80*40*1.2mm，横梁60*40*1.2mm，层板 0.8 mm，表面应平整光滑、无划痕； 2、表面金属喷涂层冲击强度应无剥落 、裂纹、皱 纹； |
| 门诊住院楼十二层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 门诊住院楼十二层行政办公 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 592 | 库房 |  |  | 货架（无菌）：L*500*2000 （顶底五层） | 米 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1、架体：采用优质ST12、SPCC优质冷轧钢板、钢 管，立柱80*40*1.2mm，横梁60*40*1.2mm，层板 0.8 mm，表面应平整光滑、无划痕； 2、表面金属喷涂层冲击强度应无剥落 、裂纹、皱 纹； |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | RMB大写 |  |  |  | 元整 | RMB小写 |  |  |  | ¥0.00 |  |

| 温州市中医院—病房嵌入式衣柜配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 规格mm（长*宽*高） | 参考图片 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |  |
| 1 | 嵌入式更衣柜 | L*500*2400 |  | 1、柜体：采用优质电解钢板，厚度不小于0.8mm。 2、柜门：采用优质电解钢板，采用内嵌不锈钢拉手。 3、表面处理：钢制部件整体使用优质环保环氧聚酯粉末静电喷涂。 4、五金配件：采用优质五金配件。 | 米 | 79.25 | 0 | 0 | 0 |  |

| 温州市中医院—实验室辅助配套设施配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 规格mm（W*D*H） | 参考图片 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | L型实验边台 | L*750*850 |  | 全钢落地柜带空位款式，1.0冷轧钢板，环氧聚酯粉末静电喷涂，不锈钢隐藏式合页，128不锈钢拉手，16寸三节导轨，下柜带块活动层板，含12.7mm厚黑色国产理化板台面。 | 米 | 13.85 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | PP单面滴水架 | 常规 |  | 背面带挡水边,PP水槽配存水器 三口水龙头,PP滴水架 | 套 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | PP中水槽+三口水龙头 | 550*450*310 |  | 龙头，含进出水管。 | 套 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | PP桌上型单口洗眼器 | 常规 |  | PP含进出水管 | 套 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 实验边台 | 实验边台：L*600*850 |  | 全钢落地柜带空位款式，1.0冷轧钢板，环氧聚酯粉末静电喷涂，不锈钢隐藏式合页，128不锈钢拉手，16寸三节导轨，下柜带块活动层板，含12.7mm厚黑色国产理化板台面。 | 米 | 23.03 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 中央实验台 | 中央实验台：L*700*850 |  | 全钢落地柜带空位款式，1.0冷轧钢板，环氧聚酯粉末静电喷涂，不锈钢隐藏式合页，128不锈钢拉手，16寸三节导轨，下柜带块活动层板，含12.7mm厚黑色国产理化板台面。 | 米 | 22.74 | 1 | 0 | 0 |

| 温州市中医院配套设施配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域 | 区域示意图 | 品名 | 图片 | 规格mm（长*宽*高） | 材质 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 一楼大厅活动家具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 诊室 |  | 诊桌 |  | 1400*700*800 | 材质说明: 1.主材采用榉木，台面为优质纯实木框架，宽度为80MM；厚度在40mm，台面芯料采用优质18MM厚柳安芯多层板贴0.6MM厚实木木皮，开3*3的工艺缝； 2.桌下架为优质纯实木下架，榫卯工艺，桌脚料为40*40MM； 3.油漆:采用水性环保油漆。 | 2 | 张 |  |  |
|  |  | 诊椅 |  | 标准 | 材质说明： 1）主材采用榉木； 2）椅面框架为优质纯实木框架，宽度在60-70之间；厚度在30mm，椅面芯料采用优质18MM厚柳安芯多层板贴0.6MM厚实木木皮，开4*4的工艺缝，椅架为优质纯实35*35MM料椅架，榫卯工艺； 3）油漆采用环保净味油漆，三底五面工艺。 | 2 | 张 |  |  |
|  |  | 方凳 |  | 标准 | 材质说明： 1）主材采用榉木； 2）椅面框架为优质纯实木框架，宽度在60-70之间；厚度在30mm，椅面芯料采用优质18MM厚柳安芯多层板贴0.6MM厚实木木皮，开4*4的工艺缝，椅架为优质纯实35*35MM料椅架，榫卯工艺； 3）油漆采用环保净味油漆，三底五面工艺。 | 2 | 张 |  |  |
| 一楼候诊区 |  | 圈椅 |  | 1950*400*450 | 材质说明： 1）主材采用榉木； 2）椅面框架为优质纯实木框架，宽度在60-70之间；厚度在30mm，椅面芯料采用优质18MM厚柳安芯多层板贴0.6MM厚实木木皮，开4*4的工艺缝，椅架为优质纯实35*35MM料椅架，榫卯工艺； 3）油漆采用环保净味油漆，三底五面工艺。 4.软包环保超纤皮 | 8 | 张 |  |  |
|  |  | 茶几 |  | 350*350*900 | 材质说明： 1）主材采用榉木； 2）油漆采用环保净味油漆，三底五面工艺。 | 8 | 张 |  |  |
| 大厅 |  | 茶椅 |  | 常规 | 材质说明： 1）主材采用榉木； 2）椅面框架为优质纯实木框架，宽度在60-70之间；厚度在30mm，椅面芯料采用优质18MM厚柳安芯多层板贴0.6MM厚实木木皮，开4*4的工艺缝，椅架为优质纯实35*35MM料椅架，榫卯工艺； 3）油漆采用环保净味油漆，三底五面工艺。 4.软包环保超纤皮 | 4 | 张 |  |  |
|  |  | 长茶桌 |  | 1500*800*800 | 材质说明: 1.主材采用榉木，台面为优质纯实木框架，宽度为80MM；厚度在40mm，台面芯料采用优质18MM厚柳安芯多层板贴0.6MM厚实木木皮，开3*3的工艺缝； 2.桌下架为优质纯实木下架，榫卯工艺，桌脚料为40*40MM； 3.油漆:采用水性环保油漆。 | 2 | 张 |  |  |
|  |  | 茶椅 |  | 常规 | 材质说明: 1.主材采用榉木，优质纯实木框架，宽度为80MM；厚度在40mm，台面芯料采用优质18MM厚柳安芯多层板贴0.6MM厚实木木皮，开3*3的工艺缝； 2.油漆:采用水性环保油漆； 3.软包环保超纤皮。 | 8 | 张 |  |  |
|  |  | 方茶桌 |  | 900*900*750 | 材质说明: 1.主材采用榉木，台面为优质纯实木框架，宽度为80MM；厚度在40mm，台面芯料采用优质18MM厚柳安芯多层板贴0.6MM厚实木木皮，开3*3的工艺缝； 2.桌下架为优质纯实木下架，榫卯工艺，桌脚料为40*40MM； 3.油漆:采用水性环保油漆。 | 2 | 张 |  |  |
|  |  | 圈椅 |  | 常规 | 材质说明: 1）主材采用榉木，优质纯实木框架，宽度为80MM；厚度在40mm； 2）油漆:采用水性环保油漆； 3.软包环保超纤皮，采用优质回弹海绵,座面密度>31k/³。 | 4 | 张 |  |  |
|  |  | 圆茶几 |  | φ800*700 | 材质说明: 1.主材采用榉木，台面为优质纯实木框架，宽度为80MM；厚度在40mm，台面芯料采用优质18MM厚柳安芯多层板贴0.6MM厚实木木皮，开3*3的工艺缝； 2.桌下架为优质纯实木下架，榫卯工艺，桌脚料为40*40MM； 3.油漆:采用水性环保油漆。 | 2 | 张 |  |  |
| 二楼活动家具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 音乐诊疗区 |  | 诊疗床 |  | 1800*700*600 | 材质说明: 1.主材采用榉木，台面为优质纯实木框架，宽度为80MM；厚度在40mm，台面芯料采用优质18MM厚柳安芯多层板贴0.6MM厚实木木皮，开3*3的工艺缝； 2.油漆:采用水性环保油漆； 3.床软包环保西皮。 | 7 | 张 |  |  |
|  |  | 实木圆凳 |  | 实木+超纤 | 材质说明: 1.主材采用榉木，台面为优质纯实木框架，宽度为80MM；厚度在40mm，台面芯料采用优质18MM厚柳安芯多层板贴0.6MM厚实木木皮，开3*3的工艺缝； 2.油漆:采用水性环保油漆。 | 6 | 张 |  |  |
| 路演厅 |  | 方桌 |  | 1000*1000*750 | 材质说明: 1.主材采用榉木，台面为优质纯实木框架，宽度为80MM；厚度在40mm，台面芯料采用优质18MM厚柳安芯多层板贴0.6MM厚实木木皮，开3*3的工艺缝； 2.桌下架为优质纯实木下架，榫卯工艺，桌脚料为40*40MM； 3.油漆:采用水性环保油漆。 | 6 | 张 |  |  |
|  |  | 实木椅 |  | 常规 | 材质说明： 1）主材采用榉木； 2）椅面框架为优质纯实木框架，宽度在60-70之间；厚度在30mm，椅面芯料采用优质18MM厚柳安芯多层板贴0.6MM厚实木木皮，开4*4的工艺缝，椅架为优质纯实35*35MM料椅架，榫卯工艺； 3）油漆采用环保净味油漆，三底五面工艺； 4.软包环保超纤皮。 | 24 | 张 |  |  |
| 熏蒸、针灸理疗、VIP理疗 |  | 诊疗床 |  | 1900*600*700 | 材质说明: 1.主材采用榉木，台面为优质纯实木框架，宽度为80MM；厚度在40mm，台面芯料采用优质18MM厚柳安芯多层板贴0.6MM厚实木木皮，开3*3的工艺缝； 2.油漆:采用水性环保油漆； 3.床软包环保西皮。 | 20 | 张 |  |  |
|  |  | 医生桌 |  | 1400*700*800 | 材质说明: 1.主材采用榉木，台面为优质纯实木框架，宽度为80MM；厚度在40mm，台面芯料采用优质18MM厚柳安芯多层板贴0.6MM厚实木木皮，开3*3的工艺缝； 2.桌下架为优质纯实木下架，榫卯工艺，桌脚料为40*40MM； 3.油漆:采用水性环保油漆。 | 4 | 张 |  |  |
|  |  | 圈椅 |  | 常规 | 材质说明： 1）主材采用榉木； 2）椅面框架为优质纯实木框架，宽度在60-70之间；厚度在30mm，椅面芯料采用优质18MM厚柳安芯多层板贴0.6MM厚实木木皮，开4*4的工艺缝，椅架为优质纯实35*35MM料椅架，榫卯工艺； 3）油漆采用环保净味油漆，三底五面工艺。 | 4 | 张 |  |  |
|  |  | 方凳 |  | 常规 | 材质说明： 1）主材采用榉木； 2）椅面框架为优质纯实木框架，宽度在60-70之间；厚度在30mm，椅面芯料采用优质18MM厚柳安芯多层板贴0.6MM厚实木木皮，开4*4的工艺缝，椅架为优质纯实35*35MM料椅架，榫卯工艺； 3）油漆采用环保净味油漆，三底五面工艺。 | 4 | 张 |  |  |
| 楼 二楼药膳包厢 |  | 餐椅 |  | 常规 | 材质说明： 1）主材采用榉木； 2）椅面框架为优质纯实木框架，宽度在60-70之间；厚度在30mm，椅面芯料采用优质18MM厚柳安芯多层板贴0.6MM厚实木木皮，开4*4的工艺缝，椅架为优质纯实35*35MM料椅架，榫卯工艺； 3）油漆采用环保净味油漆，三底五面工艺。 | 16 | 张 |  |  |
|  |  | 休闲椅 |  | 800*780*820 | 材质说明: 1）主材采用榉木，优质纯实木框架，宽度为80MM；厚度在40mm； 2）油漆:采用水性环保油漆； 3）软包环保超纤皮，采用优质回弹海绵,座面密度>31k/³。 | 4 | 张 |  |  |
|  |  | 圆几 |  | φ450*500 | 材质说明: 1）主材采用榉木，台面为优质纯实木框架，台面芯料采用优质18MM实木多层板； 2）桌下架为优质纯实木下架，榫卯工艺。 3）油漆采用环保净味油漆，三底五面工艺。 | 2 | 张 |  |  |
|  |  | 长茶桌 |  | 3300*800*800 | 材质说明： 1）主材采用榉木； 2）椅面框架为优质纯实木框架，宽度在60-70之间；厚度在30mm，椅面芯料采用优质18MM厚柳安芯多层板贴0.6MM厚实木木皮，开4*4的工艺缝，椅架为优质纯实35*35MM料椅架，榫卯工艺； 3）油漆采用环保净味油漆，三底五面工艺。 | 1 | 张 |  |  |
|  |  | 茶椅 |  | 常规 | 材质说明： 1）主材采用榉木； 2）椅面框架为优质纯实木框架，宽度在60-70之间；厚度在30mm，椅面芯料采用优质18MM厚柳安芯多层板贴0.6MM厚实木木皮，开4*4的工艺缝，椅架为优质纯实35*35MM料椅架，榫卯工艺； 3）油漆采用环保净味油漆，三底五面工艺。 | 8 | 张 |  |  |
|  |  | 博古架 |  | 1400*600*2100 | 材质说明： 1）主材采用榉木； 2）椅面框架为优质纯实木框架，宽度在60-70之间；厚度在30mm，椅面芯料采用优质18MM厚柳安芯多层板贴0.6MM厚实木木皮，开4*4的工艺缝，椅架为优质纯实35*35MM料椅架，榫卯工艺； 3）油漆采用环保净味油漆，三底五面工艺。 | 1 | 台 |  |  |
| 健康咨询 |  | 医生桌 |  | 1400*700*800 | 材质说明: 1.主材采用榉木，台面为优质纯实木框架，宽度为80MM；厚度在40mm，台面芯料采用优质18MM厚柳安芯多层板贴0.6MM厚实木木皮，开3*3的工艺缝； 2.桌下架为优质纯实木下架，榫卯工艺，桌脚料为40*40MM； 3.油漆:采用水性环保油漆。 | 3 | 张 |  |  |
|  |  | 圈椅 |  | 常规 | 材质说明： 1）主材采用榉木； 2）椅面框架为优质纯实木框架，宽度在60-70之间；厚度在30mm，椅面芯料采用优质18MM厚柳安芯多层板贴0.6MM厚实木木皮，开4*4的工艺缝，椅架为优质纯实35*35MM料椅架，榫卯工艺； 3）油漆采用环保净味油漆，三底五面工艺。 | 4 | 张 |  |  |
|  |  | 方凳 |  | 常规 | 材质说明： 1）主材采用榉木； 2）椅面框架为优质纯实木框架，宽度在60-70之间；厚度在30mm，椅面芯料采用优质18MM厚柳安芯多层板贴0.6MM厚实木木皮，开4*4的工艺缝，椅架为优质纯实35*35MM料椅架，榫卯工艺； 3）油漆采用环保净味油漆，三底五面工艺。 | 2 | 张 |  |  |
|  |  | 咨询等候椅 |  | 常规 | 材质说明: 1）主材采用榉木，优质纯实木框架，宽度为80MM；厚度在40mm； 2）油漆:采用水性环保油漆； 3）软包环保超纤皮，采用优质回弹海绵,座面密度>31k/³。 | 2 | 张 |  |  |
|  |  | 圆茶几 |  | φ800*700 | 材质说明: 1.主材采用榉木，台面为优质纯实木框架，宽度为80MM；厚度在40mm，台面芯料采用优质18MM厚柳安芯多层板贴0.6MM厚实木木皮，开3*3的工艺缝； 2.桌下架为优质纯实木下架，榫卯工艺，桌脚料为40*40MM； 3.油漆:采用水性环保油漆。 | 1 | 张 |  |  |
| 一楼门厅 |  | 实木三人沙发-1 |  | 三人位 | 材质说明: 1）主材采用榉木，优质纯实木框架，宽度为80MM；厚度在40mm； 2）油漆:采用水性环保油漆； 3）软包环保超纤皮，采用优质回弹海绵,座面密度>31k/³。 | 1 | 张 |  |  |
|  |  | 实木单人沙发-1 |  | 单人位 | 材质说明: 1）主材采用榉木，优质纯实木框架，宽度为80MM；厚度在40mm； 2）油漆:采用水性环保油漆； 3）软包环保超纤皮，采用优质回弹海绵,座面密度>31k/³。 | 1 | 张 |  |  |
|  |  | 长茶几 |  | 1300*670*460 | 材质说明: 1.主材采用榉木，台面为优质纯实木框架，宽度为80MM；厚度在40mm，台面芯料采用优质18MM厚柳安芯多层板贴0.6MM厚实木木皮，开3*3的工艺缝； 2.桌下架为优质纯实木下架，榫卯工艺，桌脚料为40*40MM； 3.油漆:采用水性环保油漆。 | 1 | 张 |  |  |
|  |  | 角几 |  | 500*500*600 | 材质说明: 1.主材采用榉木，台面为优质纯实木框架，宽度为80MM；厚度在40mm，台面芯料采用优质18MM厚柳安芯多层板贴0.6MM厚实木木皮，开3*3的工艺缝； 2.桌下架为优质纯实木下架，榫卯工艺，桌脚料为40*40MM； 3.油漆:采用水性环保油漆。 | 1 | 张 |  |  |
| 一楼护士休息室 | / | 值班床 |  | 2000*900*1800 | 材质说明： 1）床立柱：40*40方管，材料厚度≥1.2mm； 2）床边：25*50扁管，材料厚度≥1.2mm； 3）护栏：25*25*1.2。护栏内管：20*20*1.0； 4）床支撑：25*25，壁厚≥1.0mm； 5）床板：16mm厚度多层床板； 6）保护套：配套立柱保护套； 工艺说明： 经除油、打砂、静电喷塑，焊缝为连续焊缝，焊接牢固，无脱焊、虚焊和焊穿现象，线焊平直，细打磨，在接要求无毛刺或刃口棱角； 功能说明： 方便运输，可拆装； | 8 | 张 |  |  |
|  |  | 衣柜 |  | 900*420*1800 | - 钢板：主体采用0.6mm优质一级冷轧钢板，厚度均匀，表面质量优越 2)表面处理：环保室内型环氧聚酯粉末静电喷涂 | 8 | 台 |  |  |
| 二楼专家休息室1 |  | 床 |  | 2000*1800 | 材质说明: 1.主材采用榉木，优质纯实木框架，宽度为80MM；厚度在40mm； 2.油漆:采用水性环保油漆, 3.软包环保超纤皮。 | 1 | 张 |  |  |
|  |  | 床头柜 |  | 500*500*600 | 材质说明： 1）主材采用榉木； 2）椅面框架为优质纯实木框架，宽度在60-70之间；厚度在30mm，椅面芯料采用优质18MM厚柳安芯多层板贴0.6MM厚实木木皮，开4*4的工艺缝，椅架为优质纯实35*35MM料椅架，榫卯工艺； 3）油漆采用环保净味油漆，三底五面工艺。 4）适配席梦思200mm以上弹簧床垫 | 2 | 张 |  |  |
|  |  | 实木沙发 |  | 1600*800*780 | 材质说明: 1）主材采用榉木，优质纯实木框架，宽度为80MM；厚度在40mm； 2）油漆:采用水性环保油漆； 3）软包环保超纤皮，采用优质回弹海绵,座面密度>31k/³。 | 1 | 张 |  |  |
|  |  | 电视柜 |  | 1550*550*500 | 材质说明： 1）主材采用榉木； 2）椅面框架为优质纯实木框架，宽度在60-70之间；厚度在30mm，椅面芯料采用优质18MM厚柳安芯多层板贴0.6MM厚实木木皮，开4*4的工艺缝，椅架为优质纯实35*35MM料椅架，榫卯工艺； 3）油漆采用环保净味油漆，三底五面工艺。 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 衣柜 |  | 1800*600*2200 | 材质说明: 1.主材采用榉木，台面为优质纯实木框架，宽度为80MM；厚度在40mm，台面芯料采用优质18MM厚柳安芯多层板贴0.6MM厚实木木皮，开3*3的工艺缝； 2.油漆:采用水性环保油漆。 | 1 | 台 |  |  |
| 三楼专家休息室2 |  | 床 |  | 2000*1800 | 材质说明: 1.主材采用榉木，优质纯实木框架，宽度为80MM；厚度在40mm； 2.油漆:采用水性环保油漆； 3.软包环保超纤皮。 | 2 | 张 |  |  |
|  |  | 床头柜 |  | 500*500*600 | 材质说明： 1）主材采用榉木； 2）椅面框架为优质纯实木框架，宽度在60-70之间；厚度在30mm，椅面芯料采用优质18MM厚柳安芯多层板贴0.6MM厚实木木皮，开4*4的工艺缝，椅架为优质纯实35*35MM料椅架，榫卯工艺； 3）油漆采用环保净味油漆，三底五面工艺。 4）适配席梦思200mm以上弹簧床垫 | 4 | 张 |  |  |
|  |  | 实木沙发 |  | 1600*800*780 | 材质说明: 1）主材采用榉木，优质纯实木框架，宽度为80MM；厚度在40mm； 2）油漆:采用水性环保油漆； 3）软包环保超纤皮，采用优质回弹海绵,座面密度>31k/³。 | 2 | 张 |  |  |
|  |  | 实木单人沙发 |  | 750*800*780 | 材质说明: 1）主材采用榉木，优质纯实木框架，宽度为80MM；厚度在40mm； 2）油漆:采用水性环保油漆； 3）软包环保超纤皮，采用优质回弹海绵,座面密度>31k/³。 | 2 | 张 |  |  |
|  |  | 茶几 |  | 1300*670*460 | 材质说明: 1.主材采用榉木，台面为优质纯实木框架，宽度为80MM；厚度在40mm，台面芯料采用优质18MM厚柳安芯多层板贴0.6MM厚实木木皮，开3*3的工艺缝； 2.桌下架为优质纯实木下架，榫卯工艺，桌脚料为40*40MM； 3.油漆:采用水性环保油漆。 | 2 | 张 |  |  |
|  |  | 衣柜 |  | 1920*500*2200 | 材质说明: 1.主材采用榉木，台面为优质纯实木框架，宽度为80MM；厚度在40mm，台面芯料采用优质18MM厚柳安芯多层板贴0.6MM厚实木木皮，开3*3的工艺缝； 2.油漆:采用水性环保油漆。 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 衣柜 |  | 1300*500*2200 | 材质说明: 1.主材采用榉木，台面为优质纯实木框架，宽度为80MM；厚度在40mm，台面芯料采用优质18MM厚柳安芯多层板贴0.6MM厚实木木皮，开3*3的工艺缝； 2.油漆:采用水性环保油漆。 | 1 | 台 |  |  |
| 会议室 |  | 会议桌 |  | 4300*1200*750 | 1)中纤板:选用E0级中纤板； 2)封边条:1mm胡桃木皮封边； 3)新多功能插座:标配2个新多功能插座（含2个电源模块、1个网络模块（CAT.6)、1个电话模块、1个HDMI模块,1个磁铁结合的出线模块）符合3C认证； 4)岩石灰超纤皮。 | 1 | 张 |  |  |
|  |  | 会议椅 |  | 640*510*1030 | - 荔枝纹真皮； 2)曲木板； 3)海绵:一体成型定型绵； 4)铝合金精抛扶手。 | 14 | 张 |  |  |

| 温州市中医院—活动配套设施配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格mm（长*宽*高） | 款式要求 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 1000圆桌 | ø1000*750 |  | 材质说明: 1)台面:采用25mm厚多层板,正反两面贴防火皮,四角R50倒圆处理2)桌脚:底盘脚,立柱规格为50*50*1.5mm,四边圆角R10,材质为优质Q195的矩形钢管;托盘采用SPHC热轧钢板,配重块采用塑料+铁砂表面包覆优质冷轧钢,整体环氧聚酯粉末静电喷涂 | 组 | 1 |  |  |  |
| 2 | 600圆桌 | Φ600 |  | 材质说明: 1)四星脚圆型茶几 2)台面:厚度19mm,台面主要基材使用E0级中纤板 3)台面封边:天然木皮封边条,厚度1mm 4)木皮:木纹色部件采用≥0.4mm天然木皮 5)桌脚:四星铝合金脚,表面环氧聚酯粉末静电喷涂,壁厚3mm 6)油漆:采用水性环保油漆 | 张 | 10 |  |  |  |
| 3 | 吧台 | 1400*500*1050 |  | 材质说明: 1)台面:厚度25mm,面材采用浸渍胶膜纸饰面,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用E0级刨花板2)封边:台面采用PVC封边条,厚度2.5mm3)桌脚:斜叉型钢脚,采用优质D型钢管,壁厚1.0~1.5mm,表面环氧聚酯粉末静电喷涂4)拉杆:优质冷轧钢,表面环氧聚酯粉末静电喷涂,壁厚1.5mm | 组 | 4 |  |  |  |
| 4 | 吧椅 | 480*480*935 |  | 材质说明: 1)椅背:PP+25%玻纤一体成型背框 2)座垫：PP+25%玻纤一体成型 3)椅架:钢架,圆管直径19mm,壁厚1.8mm,表面环氧聚酯粉末静电喷涂 4)脚钉:PP固定脚钉 | 把 | 8 |  |  |  |
| 5 | 病人等候沙发椅 | 1170*700*880 |  | 饰面：采用专业医用皮革 海绵：采用优质发泡棉，密度为40KG/m³ 椅架及扶手：采用优质进口白蜡木 五底三面油漆工艺处理 | 张 | 21 |  |  |  |
| 6 | 采血柜 | 900*420*720 |  | 材质说明: 1)柜体:主体面材采用浸渍胶膜纸,基材采用E0级刨花板 | 组 | 6 |  |  |  |
| 7 | 餐椅 | 常规 |  | 材质说明: 1)框架:采用纯进口白蜡木实木2)背板:采用13mm厚桦木多层板贴木皮3)软包:皮革使用聚氯乙烯（PVC）人造革,干/湿擦色牢度沾色≥4级,褪色≥4级,耐磨性（Ⅰ-1）80000次,（Ⅰ-2,Ⅰ-3）60000次表面无破裂;海绵采用密度≥25kg/m3,回弹性≥35% | 把 | 19 |  |  |  |
| 8 | 餐桌 | 700*700*750 |  | 材质说明: 1)台面:采用12mm厚岩板,四角R50倒圆处理2)框架:采用25mm厚橡胶木指接板,正反两面贴木皮,框架拼接采用斜拉杆燕尾暗榫3)下脚:采用34mm厚白蜡木,宽度最大尺寸为80mm,整体7字造型,两段式梳齿榫胶水拼接 | 组 | 4 |  |  |  |
| 9 | 等候椅（2人位） | 1200*650*790 |  | 材质说明: 1)横梁:优质冷轧钢,壁厚≥2.0mm,表面环氧聚酯粉末静电喷涂2)支撑脚:优质冷轧钢,壁厚1.2mm,表面环氧聚酯粉末静电喷涂3)扶手:优质冷轧钢,壁厚1.2mm,表面环氧聚酯粉末静电喷涂4)座背:采用PU一体发泡成型,整体厚度≥20mm | 组 | 16 |  |  |  |
| 10 | 等候椅（3人位） | 1770*650*790 |  | 材质说明: 1)横梁:优质冷轧钢,壁厚≥2.0mm,表面环氧聚酯粉末静电喷涂2)支撑脚:优质冷轧钢,壁厚1.2mm,表面环氧聚酯粉末静电喷涂3)扶手:优质冷轧钢,壁厚1.2mm,表面环氧聚酯粉末静电喷涂4)座背:采用PU一体发泡成型,整体厚度≥20mm | 组 | 38 |  |  |  |
| 11 | 等候椅（4人位） | 2340*650*790 |  | 材质说明: 1)横梁:优质冷轧钢,壁厚≥2.0mm,表面环氧聚酯粉末静电喷涂2)支撑脚:优质冷轧钢,壁厚1.2mm,表面环氧聚酯粉末静电喷涂3)扶手:优质冷轧钢,壁厚1.2mm,表面环氧聚酯粉末静电喷涂4)座背:采用PU一体发泡成型,整体厚度≥20mm | 组 | 47 |  |  |  |
| 12 | 等候椅（5人位） | 2910*650*790 |  | 材质说明: 1)横梁:优质冷轧钢,壁厚≥2.0mm,表面环氧聚酯粉末静电喷涂2)支撑脚:优质冷轧钢,壁厚1.2mm,表面环氧聚酯粉末静电喷涂3)扶手:优质冷轧钢,壁厚1.2mm,表面环氧聚酯粉末静电喷涂4)座背:采用PU一体发泡成型,整体厚度≥20mm | 组 | 1 |  |  |  |
| 13 | 钢木矮桌 | 1200*590*420 |  | 材质说明: 1)方管钢制下脚方型茶几 2)台面:厚度40mm,台面主要基材使用E0级中纤板 3)台面封边:天然木皮封边条,厚度1mm 4)木皮:木纹色部件采用≥0.4mm天然木皮 5)桌脚:门字型钢脚,表面环氧聚酯粉末静电喷涂,壁厚1.5mm 6)油漆:采用水性环保油漆 | 个 | 17 |  |  |  |
| 14 | 候诊凳 | 常规 |  | 材质说明: 1.主材采用白蜡木，台面为优质纯实木框架，宽度为80MM；厚度在40mm，台面芯料采用优质18MM厚柳安芯多层板贴0.6MM厚实木木皮，开3*3的工艺缝； 2.油漆:采用水性环保油漆。 | 把 | 15 |  |  |  |
| 15 | 患者椅 | 660*620*820*450 |  | 材质说明: 1)皮革:沙发整体使用生态聚氨酯（EPU）合成革,干擦色牢度≥4级,湿擦色牢度≥3级,耐磨性（H-18,500g,200r）产品表面不破2)海绵:发泡成型定型海绵,密度≥50kg/m3,内置焊接钢架3)沙发脚:天然榉木沙发脚,环保油漆涂饰 | 把 | 18 |  |  |  |
| 16 | 会诊椅 | 525*525*820 |  | 材质说明: 1)椅身:PP+20%玻纤一体成型 2)椅架:钢架,圆管直径22mm,壁厚1.5mm,表面电镀 3)脚钉:PP固定脚钉 | 把 | 97 |  |  |  |
| 17 | 名医椅 | 635*560*840 |  | 材质说明： 1）主材采用白蜡木； 2）椅面框架为优质纯实木框架，宽度在60-70之间；厚度在30mm，椅面芯料采用优质18MM厚柳安芯多层板贴0.6MM厚实木木皮，开4*4的工艺缝，椅架为优质纯实35*35MM料椅架，榫卯工艺； 3）油漆采用环保净味油漆，三底五面工艺。 | 把 | 15 |  |  |  |
| 18 | 陪护椅 | 620*650*930 |  | 面料为医用西皮，钢管喷塑，可选配锁，方便管理 可抽拉成陪护床 | 把 | 33 |  |  |  |
| 19 | 洽谈桌 | φ1200*750 |  | 材质说明: 1)圆形洽谈桌 2)台面:厚度25mm,面材采用浸渍胶膜纸饰面,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用E0级刨花板 3)封边:台面采用PVC封边条,厚度2.5mm 4)桌脚:斜叉型钢脚,采用优质冷轧钢,壁厚1.5~2.0mm,表面环氧聚酯粉末静电喷涂 5)铝条:采用AL6063-T5铝合金,截面厚度1mm~1.5mm,表面氧化处理 | 个 | 1 |  |  |  |
| 20 | 软包床 | 2000*610*730 |  | EPU医用西皮+钢架 海绵：采用优质发泡棉 软硬适中，久坐不变形 表面喷涂处理，金属抗盐雾 18h 脚架:φ38mm,管壁厚度1.5mm冷轧钢管 | 张 | 39 |  |  |  |
| 21 | 三门更衣柜 | 900*500*1800 |  | 材质说明: 1)柜体:表面环氧聚酯粉末静电喷涂,喷涂完成后整体厚度不低于0.7mm2)插销:电镀插销3)把手:SPCC材质4)锁具:普通正面锁 工艺说明: 1)薄边工艺:10mm薄边框,边框纤细时尚 功能说明: 1)挂衣杆配置:柜内配置横向固定式挂衣杆,材质不锈钢 材质:主体采用0.6mm冷轧钢板; 配置:每格标配2块固定层板,1组小方镜,挂衣杆,机械锁,门板采用插销式门轴. 功能:门板具有磁吸功能,内置调节脚; | 组 | 17 |  |  |  |
| 22 | 沙发（三人） | 2100*830*810 |  | 材质说明: 1)皮革:沙发整体使用聚氯乙烯（PVC）人造革,干/湿擦色牢度沾色≥4级,褪色≥4级,耐磨性（Ⅰ-1）80000次,（Ⅰ-2,Ⅰ-3）60000次表面无破裂 2)海绵:采用优质回弹海绵,座面密度≥31kg/m3,其他部位≥20kg/m3 3)沙发脚:尼龙（PA）沙发脚,一体注塑成型 | 组 | 17 |  |  |  |
| 23 | 示教椅 | 560*580*810 |  | 材质说明: 1)面料:优质网布面料,干擦色牢度≥4级,耐磨性≥12000次2)椅背:尼龙+30%玻纤一体成型背框3)座垫:裁切棉,密度25kg/m3±1.5,座垫配置E1级曲木板,座面承重136kg4)扶手:PA固定扶手5)椅轮:后脚配置PA小滑轮6)椅架:钢架,异型管,壁厚1.5mm,表面环氧聚酯粉末静电喷涂 功能说明: 1)折叠收纳:坐垫可向上翻转,水平堆叠收纳 | 把 | 141 |  |  |  |
| 24 | 示教桌-1 | 3000*1150*750 |  | 材质说明: 1)异形会议桌 2)台面:厚度25mm,面材采用浸渍胶膜纸饰面,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用E0级刨花板 3)封边:台面采用PVC封边条,厚度2.5mm 4)桌脚:斜叉型钢脚,采用优质冷轧钢,壁厚1.5~2.0mm,表面环氧聚酯粉末静电喷涂 5)铝条:采用AL6063-T5铝合金,截面厚度1mm~1.5mm,表面氧化处理 6)横梁:优质冷轧钢,表面环氧聚酯粉末静电喷涂,壁厚1.5mm 7)线盒:双面翻盖,材质铝合金 | 张 | 1 |  |  |  |
| 25 | 示教桌-2 | 1200*500*750 |  | 材质说明: 1)移动培训桌2)台面:厚度25mm,面材采用浸渍胶膜纸饰面,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用E0级刨花板3)封边:台面采用PVC封边条,厚度2.5mm4)横梁:优质冷轧钢,表面环氧聚酯粉末静电喷涂,壁厚1.5mm5)托臂组件:托臂组件主材采用优质冷轧钢,壁厚≥2.0mm6)桌脚:人字型钢脚,采用优质冷轧钢,壁厚1.5~1.8mm,表面环氧聚酯粉末静电喷涂7)顶盖:弯管脚顶盖采用PC材质,耐冷热循环,应无裂纹、鼓泡、变色、起皱8)脚轮:插销式带刹车万向轮,PU材质,表面光滑平整,脚轮转动顺畅,耐久不低于1000次。材质说明: 1)挡板:厚度8mm,面材采用浸渍胶膜纸饰面,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用E0级中纤板2)挂钩:挡板挂钩采用PC材质,耐冷热循环,应无裂纹、鼓泡、变色、起皱 | 张 | 68 |  |  |  |
| 26 | 收银台-1 | 1000*460*750 |  | 材质说明: 1)台面:厚度25mm,面材采用浸渍胶膜纸饰面,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用E0级刨花板2)柜体:主体面材采用浸渍胶膜纸,基材采用E0级刨花板3)封边:台面采用激光ABS封边条,厚度2.5mm4)导轨:优质导轨5)锁具:普通正面锁6)线槽:优质冷轧钢,主体壁厚0.7mm,表面环氧聚酯粉末静电喷涂 | 组 | 7 |  |  |  |
| 27 | 收银台-2 | 1500*600*800 |  | 材质说明: 1)台面:厚度25mm,面材采用浸渍胶膜纸饰面,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用E0级刨花板2)柜体:主体面材采用浸渍胶膜纸,基材采用E0级刨花板3)封边:台面采用激光ABS封边条,厚度2.5mm4)导轨:优质导轨5)锁具:普通正面锁6)线槽:优质冷轧钢,主体壁厚0.7mm,表面环氧聚酯粉末静电喷涂 | 组 | 2 |  |  |  |
| 28 | 休闲沙发 | 660*660*790*450 |  | 材质说明: 1)皮革:采用医用EPU皮。 2)海绵:靠背顶部采用发泡成型定型海绵,密度≥50kg/m3,回弹性≥35%,内置成型胶合板;其他部位采用优质回弹海绵,座面密度≥30kg/m3,其他部位≥20kg/m3 3)海绵:采用优质回弹海绵,座面密度≥31kg/m3,其他部位≥20kg/m3 | 把 | 1 |  |  |  |
| 29 | 学生椅 | 常规 |  | 材质说明： 1）主材采用白蜡木； 2）椅面框架为优质纯实木框架，宽度在60-70之间；厚度在30mm，椅面芯料采用优质18MM厚柳安芯多层板贴0.6MM厚实木木皮，开4*4的工艺缝，椅架为优质纯实35*35MM料椅架，榫卯工艺； 3）油漆采用环保净味油漆，三底五面工艺。 | 把 | 15 |  |  |  |
| 30 | 医生工作台-1 | 1600*750*750 |  | 材质说明: 1)柜体:主体面材采用浸渍胶膜纸,基材采用E0级刨花板2)导轨:优质导轨3)锁具:机械密码锁，材质说明: 1)直型带柜医生工作台,一边侧柜,一边钢脚2)台面:厚度25mm,面材采用浸渍胶膜纸饰面,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用E0级刨花板3)封边:台面采用PVC封边条,厚度2.5mm 1)桌脚:口字型钢脚,采用优质冷轧钢,壁厚1.5~1.8mm,表面环氧聚酯粉末静电喷涂 1)线盒:普通翻盖线盒,材质铝合金+ABS | 张 | 4 |  |  |  |
| 31 | 医生工作台-2 | 1200*600*750 |  | 材质说明: 1)独立主管桌带固定柜 2)台面:厚度66mm,台面主要基材使用E0级中纤板 3)木皮:木纹色采用≥0.4mm厚天然木皮,非主要部件采用浸渍胶膜纸饰面纸贴面 4)脚架:主体面材采用浸渍胶膜纸,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用E0级刨花板 5)油漆:采用水性环保油漆 6)导轨:三节轨 7)铰链:阻尼缓冲铰链 8)锁具:机械密码锁 | 张 | 1 |  |  |  |
| 32 | 医生写字台-2 | 1400*700*750 |  | 材质说明: 1)独立主管桌带固定柜 2)台面:厚度66mm,台面主要基材使用E0级中纤板 3)木皮:木纹色采用≥0.4mm厚天然木皮,非主要部件采用浸渍胶膜纸饰面纸贴面 4)脚架:主体面材采用浸渍胶膜纸,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用E0级刨花板 5)油漆:采用水性环保油漆 6)导轨:三节轨 7)铰链:阻尼缓冲铰链 8)锁具:机械密码锁 | 张 | 31 |  |  |  |
| 33 | 医生椅-1 | 665*585*940 |  | 材质说明: 1、椅背：背框材质为高强度聚丙烯加玻璃纤维，靠背强度可靠，按照BIFMA检测方式背框可通过800N强度测试； 2、网布：3D触感，双丝编织而成，耐摩擦色牢度（干/湿）≥4级，耐磨性≥12000转，不含甲醛、芳香胺染料，符合环保需求； 3、腰托：腰托由海绵填充，厚度≥30mm、长度≥230mm、宽度≥60mm，可有效支撑腰部，减少久坐带来的腰部疲劳； 4、扶手：扶手可升降，行程≥70mm，档位数≥9档，满足不同身高人群使用，扶手面使用灰色PU材质，柔软亲肤，耐脏易清洁，扶手面尺寸＞250*80mm，扶手面与扶手架一体发泡成型，稳定牢固； 5、椅座：座垫定型棉密度≥55kg/m³，回弹率≥40%，厚度≥50mm，久坐不塌陷，座垫前端饱满且无车缝线，为大腿提供支撑达到抗疲劳效果；坐垫下有装饰座壳，避免木板外露勾到衣物，使用PP+15GF材质，壁厚2.5mm，保证座壳具有一定硬度，避免变形； 6、底盘：靠背可实现倾仰，最大角度≥120°，初始位置可锁定，即可满足休息需求，又可以保证工作状态时腰背有足够支撑，一键多控，通过一个操作杆即可实现座椅升降、倾仰锁定，操作便捷； 7、气杆：使用安全气杆，3级气杆，气杆行程≥85mm，适应大部分人群使用； 8、椅脚：五星脚使用高强度尼龙加玻璃纤维，五星脚半径≥320mm，拱高≥127mm，保证座椅稳定性； 9、脚轮：使用高强度尼龙脚轮，直径60mm，宽度51mm，保证座椅稳定性； | 把 | 68 |  |  |  |
| 34 | 医生椅-2 | 665*585*940 |  | 材质说明: 1)皮革:采用医用EPU皮。 2)椅背:椭圆管30*20mm,壁厚1.8mm,表面环氧聚酯粉末静电喷涂 3)座垫:裁切棉,密度25kg/m3±1.5,座垫配置E1级曲木板,座面承重136kg 4)扶手:PA2D扶手 5)底盘:优质底盘 6)气杆:三级气杆,行程85±3mm 7)五星脚:直径640mm尼龙五星脚 8)椅轮:PA轮 | 把 | 209 |  |  |  |
| 35 | 医生椅-3 | 640*585*1000 |  | 材质说明: 1)面料:优质网布面料,座垫可选优质麻绒面料,干擦色牢度≥4级,耐磨性≥6000次 2)椅背:尼龙+30%玻纤一体成型背框 3)座垫:一体成型定型绵,密度≥55kg/m3,座垫配置E1级曲木板,座面承重136kg 4)扶手:PP固定扶手 5)椅架:钢架,跑道管,壁厚2.0mm,表面环氧聚酯粉末静电喷涂 | 把 | 49 |  |  |  |
| 36 | 医生椅-4 | 615*680*1200 |  | 材质说明: 1)皮革:接触面使用头层荔枝纹牛皮,非接触面使用水性皮,真皮干擦色牢度≥4级,耐磨性300r无明显损伤、剥落 2)座垫:裁切棉,密度26kg/m3±1.5,座垫配置E1级曲木板,座面承重136kg 3)扶手:铝合金抛光扶手 4)底盘:优质底盘 5)气杆:三级气杆,行程66±3mm 6)五星脚:直径700mm铝合金五星脚 7)椅轮:PA轮 | 把 | 1 |  |  |  |
| 37 | 医生值班床 | 900*2000*1800 |  | 1）主材采用优质樟子松，高温脱脂烘干处理。木材含水率8%-10%，强度适中；无腐朽、无开裂、无虫眼，均为直拼板。侧面，正面无巴结,无色差。 2）油漆采用绿色环保无毒水性木器漆，经过三底两面油漆工艺制作。 | 张 | 36 |  |  |  |
| 38 | 医生桌-1 | 1200*600*750 |  | 材质说明: 1)柜体:主体面材采用浸渍胶膜纸,基材采用E0级刨花板2)导轨:优质导轨3)锁具:机械密码锁，材质说明: 1)直型带柜医生桌,一边侧柜,一边钢脚2)台面:厚度25mm,面材采用浸渍胶膜纸饰面,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用E0级刨花板3)封边:台面采用PVC封边条,厚度2.5mm 1)桌脚:口字型钢脚,采用优质冷轧钢,壁厚1.5~1.8mm,表面环氧聚酯粉末静电喷涂 1)线盒:普通翻盖线盒,材质铝合金+ABS | 张 | 42 |  |  |  |
| 39 | 医生桌-2 | 1400*750*750 |  | 材质说明: 1)柜体:主体面材采用浸渍胶膜纸,基材采用E0级刨花板2)导轨:优质导轨3)锁具:机械密码锁，材质说明: 1)直型带柜医生桌,一边侧柜,一边钢脚2)台面:厚度25mm,面材采用浸渍胶膜纸饰面,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用E0级刨花板3)封边:台面采用PVC封边条,厚度2.5mm 1)桌脚:口字型钢脚,采用优质冷轧钢,壁厚1.5~1.8mm,表面环氧聚酯粉末静电喷涂 1)线盒:普通翻盖线盒,材质铝合金+ABS | 张 | 9 |  |  |  |
| 40 | 医生桌-3 | 1600*750*750 |  | 材质说明: 1)柜体:主体面材采用浸渍胶膜纸,基材采用E0级刨花板2)导轨:优质导轨3)锁具:机械密码锁，材质说明: 1)直型带柜医生桌,一边侧柜,一边钢脚2)台面:厚度25mm,面材采用浸渍胶膜纸饰面,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用E0级刨花板3)封边:台面采用PVC封边条,厚度2.5mm 1)桌脚:口字型钢脚,采用优质冷轧钢,壁厚1.5~1.8mm,表面环氧聚酯粉末静电喷涂 1)线盒:普通翻盖线盒,材质铝合金+ABS | 张 | 54 |  |  |  |
| 41 | 医生桌-4 | 2400*750*750 |  | 材质说明: 1)柜体:主体面材采用浸渍胶膜纸,基材采用E0级刨花板2)导轨:优质导轨3)锁具:机械密码锁，材质说明: 1)直型带柜医生桌,一边侧柜,一边钢脚2)台面:厚度25mm,面材采用浸渍胶膜纸饰面,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用E0级刨花板3)封边:台面采用PVC封边条,厚度2.5mm 1)桌脚:口字型钢脚,采用优质冷轧钢,壁厚1.5~1.8mm,表面环氧聚酯粉末静电喷涂 1)线盒:普通翻盖线盒,材质铝合金+ABS | 组 | 1 |  |  |  |
| 42 | 医生桌-5 | 2486*720*750 |  | 材质说明: 1)柜体:主体面材采用浸渍胶膜纸,基材采用E0级刨花板2)导轨:优质导轨3)锁具:机械密码锁，材质说明: 1)直型带柜医生桌,一边侧柜,一边钢脚2)台面:厚度25mm,面材采用浸渍胶膜纸饰面,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用E0级刨花板3)封边:台面采用PVC封边条,厚度2.5mm 1)桌脚:口字型钢脚,采用优质冷轧钢,壁厚1.5~1.8mm,表面环氧聚酯粉末静电喷涂 1)线盒:普通翻盖线盒,材质铝合金+ABS | 张 | 2 |  |  |  |
| 43 | 医生桌-6 | 2800*1500*750 |  | 材质说明: 1)柜体:主体面材采用浸渍胶膜纸,基材采用E0级刨花板2)导轨:优质导轨3)锁具:机械密码锁。 1)直型带柜医生桌,一边侧柜,一边钢脚2)台面:厚度25mm,面材采用浸渍胶膜纸饰面,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用E0级刨花板3)封边:台面采用PVC封边条,厚度2.5mm 1)桌脚:口字型钢脚,采用优质冷轧钢,壁厚1.5~1.8mm,表面环氧聚酯粉末静电喷涂 1)线盒:普通翻盖线盒,材质铝合金+ABS | 组 | 1 |  |  |  |
| 44 | 医生桌-7 | 4200*750*750 |  | 材质说明: 1)柜体:主体面材采用浸渍胶膜纸,基材采用E0级刨花板2)导轨:优质导轨3)锁具:机械密码锁。 1)直型带柜医生桌,一边侧柜,一边钢脚2)台面:厚度25mm,面材采用浸渍胶膜纸饰面,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用E0级刨花板3)封边:台面采用PVC封边条,厚度2.5mm 1)桌脚:口字型钢脚,采用优质冷轧钢,壁厚1.5~1.8mm,表面环氧聚酯粉末静电喷涂 1)线盒:普通翻盖线盒,材质铝合金+ABS | 组 | 1 |  |  |  |
| 45 | 医用椅 | 550*640*910 |  | 材质说明: 1)皮革:整体使用聚氯乙烯（PVC）人造革,干擦色牢度≥4级,耐磨性80000次,无明显损伤、剥落 2)椅身:裁切棉,密度26kg/m3±1.5,座垫配置E1级曲木板,座面承重102kg 3)椅架:实木油漆架 | 个 | 12 |  |  |  |
| 46 | 诊疗桌 | 1600*1400*750 |  | 材质说明: 1、板材：防火饰面材采用优质三聚氰胺浸胶工艺，使表面稳定性更好，层次感更优，耐污抗磨性更强；基材采用E0级刨花板，桌面厚度25mm，封边厚度≥2.5mm；柜体厚度18mm； 2、钢脚：采用优质冷轧钢，壁厚≥0.8mm，“工”字形钢脚结构稳定；钢脚可内部走线，避免线路外漏，外侧可拆装饰盖，方便走线。 | 张 | 38 |  |  |  |
| 47 | 针灸医生椅 | 常规 |  | 材质说明： 1）主材采用白蜡木； 2）椅面框架为优质纯实木框架，宽度在60-70之间；厚度在30mm，椅面芯料采用优质18MM厚柳安芯多层板贴0.6MM厚实木木皮，开4*4的工艺缝，椅架为优质纯实35*35MM料椅架，榫卯工艺； 3）油漆采用环保净味油漆，三底五面工艺。 | 把 | 6 |  |  |  |
| 48 | 值班桌-1 | 1000*500*750 |  | 材质说明: 1)板式书桌2)台面:厚度25mm,面材采用浸渍胶膜纸饰面,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用E0级刨花板3)封边:台面采用PVC封边条,厚度2.5mm；柜体采用PVC封边条,厚度1mm4)柜体:主体面材采用浸渍胶膜纸,基材采用E0级刨花板5)桌脚:采用25mm厚浸渍胶膜纸饰面板,基材为E0级刨花板6)导轨:优质导轨 | 张 | 4 |  |  |  |
| 49 | 值班桌-2 | 1200*600*760 |  | 材质说明: 1)板式书桌2)台面:厚度25mm,面材采用浸渍胶膜纸饰面,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用E0级刨花板3)封边:台面采用PVC封边条,厚度2.5mm；柜体采用PVC封边条,厚度1mm4)柜体:主体面材采用浸渍胶膜纸,基材采用E0级刨花板5)桌脚:采用25mm厚浸渍胶膜纸饰面板,基材为E0级刨花板6)导轨:优质导轨 | 张 | 12 |  |  |  |
| 50 | 中医床 | 1900*700*640 |  | 材质说明: 1.主材采用白蜡木，台面为优质纯实木框架，宽度为80MM；厚度在40mm，台面芯料采用优质18MM厚柳安芯多层板贴0.6MM厚实木木皮，开3*3的工艺缝； 2.油漆:采用水性环保油漆, 3.床软包环保西皮 | 张 | 21 |  |  |  |
| 51 | 中医等候座椅3人位 | 1730*700*880 |  | 饰面：采用专业医用皮革 海绵：采用优质发泡棉，密度为40KG/m³ 椅架及扶手：采用优质进口白蜡木 五底三面油漆工艺处理 | 组 | 14 |  |  |  |
| 52 | 中医诊桌 | 2000*800*820 |  | 材质说明: 1.主材采用白蜡木，台面为优质纯实木框架，宽度为80MM；厚度在40mm，台面芯料采用优质18MM厚柳安芯多层板贴0.6MM厚实木木皮，开3*3的工艺缝； 2.桌下架为优质纯实木下架，榫卯工艺，桌脚料为40*40MM； 3.油漆:采用水性环保油漆； 4、功能说明：右侧为四抽柜，左侧为单抽单开门柜，中间为键盘抽。 | 张 | 21 |  |  |  |
| 53 | 主任椅 | 700*590*1170 |  | 材质说明: 1)面料:优质网布面料, 2)椅背:尼龙+30%玻纤一体成型背框 3)座垫:一体成型定型绵,密度≥55kg/m3,座垫配置PP座壳,座面承重136kg 4)扶手:PU面4D扶手 5)底盘:优质底盘 6)气杆:四级气杆,行程85±3mm 7)五星脚:直径700mm铝合金五星脚 8)椅轮:PU轮 | 把 | 16 |  |  |  |
| 54 | 主任桌-1 | 1600*750*750 |  | 材质说明: 1)直型带柜主任桌,一边侧柜,一边钢脚2)台面:厚度25mm,面材采用浸渍胶膜纸饰面,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用E0级刨花板3)柜体:主体面材采用浸渍胶膜纸,基材采用E0级刨花板4)封边:台面采用PVC封边条,厚度2.5mm；柜体采用PVC封边条,厚度1mm5)挡板:厚度8mm,面材采用浸渍胶膜纸饰面,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用E0级中纤板6)桌脚:门字型钢脚,采用优质冷轧钢,壁厚1.5~1.8mm,表面环氧聚酯粉末静电喷涂7)横梁:优质冷轧钢,表面环氧聚酯粉末静电喷涂,壁厚1.5mm8)导轨:优质导轨9)铰链:阻尼缓冲铰链10)锁具:机械密码锁 | 张 | 16 |  |  |  |
| 55 | 主任桌-2 | 2000*1000*760 |  | 材质说明: 1)独立主管桌、板脚 2)台面:厚度75mm,台面主要基材使用E0级中纤板 3)台面封边:橡胶木封边条,厚度15mm 4)木皮:木纹色采用≥0.4mm厚天然木皮,非主要部件采用浸渍胶膜纸饰面纸贴面 5)导轨:三节轨 6)油漆:采用水性环保油漆 | 张 | 1 |  |  |  |
| 56 | 资料柜-1 | 800*450*1850 |  | 材质说明: 1)四门文件柜柜体2)柜体:主体面材采用浸渍胶膜纸,基材采用E0级刨花板3)封边:柜体采用PVC封边条,厚度1mm 1)门板外框：采用AL6063-T5铝合金,碱式氧化 1)门板:基材采用E0级刨花板,表面采用浸渍胶膜纸,甲醛释放量≤0.05mg/m32)铰链:阻尼缓冲铰链3)锁具:普通正面锁4)拉手:ABS材质 | 组 | 63 |  |  |  |
| 57 | 资料柜-2 | 1994*395*2000 |  | 材质说明: 1)五门文件柜带玻璃门 2)柜体:主体使用E0级中纤板/刨花板,封边采用天然木皮封边 3)木皮:木纹色采用≥0.4mm厚天然木皮,非主要部件采用浸渍胶膜纸饰面纸贴面 4)玻璃门板:普通白油玻璃,厚度3mm 5)铰链:阻尼缓冲铰链 6)锁具:双门锁 7)油漆:采用水性环保油漆 | 组 | 1 |  |  |  |
| 58 | 屏风工作位 | 1800*1800*1150 |  | 材质说明: 1）屏风:框架采用AL6063-T5铝合金,型材截面壁厚1mm~1.5mm,表面喷砂氧化或静电粉末喷涂处理,符合GB/T 26014-2010《非建筑用铝合金装饰型材》标准；整体面板为平板扣接方凸点钢板面板,采用优质SPCC,壁厚≥0.7mm,表面静电粉末喷涂,耐腐蚀100h后无锈蚀、剥落、起皱,附着力等符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准,内部无木制填充物 2）床柜及储物柜:基材采用优质冷轧钢板,表面静电粉末喷涂,喷涂完成后整体厚度≥0.8mm,涂层硬度≥H,附着力不低于2级,满足GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准 3）把手:ABS材质,表面光滑平整,无气泡、杂质等不良,耐老化性能不低于500h,满足GB/T 32487-2016 《塑料家具通用技术条件》标准 4）配置钢制主机托，高度、宽度可调，基材采用优质冷轧钢板,表面静电粉末喷涂,喷涂完成后整体厚度不低于1.6mm,涂层硬度≥H,附着力不低于2级,满足GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准。 5）台面:厚度25mm,面材采用浸渍胶膜纸,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用E0级刨花板,甲醛释放量≤0.05mg/m3,符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准 工艺说明: 1)开合功能:暗弹式塑料拉手,把手与门板齐平,翻板翻转灵活盖住把手,内部不易积灰,整洁美观安全 2)折叠床配置:柜内配置四折提拉式折叠床,带缓冲,展开长度≥1900mm 3)连接孔配置:顶部配置连接孔,用于连接软包、顶板、上柜 4）45°拼接工艺:屏风顶侧连接采用45°拼接工艺,框架一体化,光滑无缝 5）台面上3个86强电面板，台面下2个86强电面板，1个弱电集成面板（电话+网线）。 | 组 | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1422 |  |  |  |