一、工程概况 本项目为杭州市钱塘区博雅幼儿园有机更新工程，位于杭州市钱塘区。主要内容为博雅幼儿园有机更新工程等。 二、工程量清单审核范围： 招标范围内的所有内容。 三、工程量清单审核依据： 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）； 2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854—2013）； 3、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）； 4、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）； 5、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）； 6、《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018年修订）； 7、根据甲方提供的《杭州市钱塘区博雅幼儿园有机更新工程》施工图范围； 8、根据浙江勋达工程咨询有限公司编制的工程量清单； 9、其他相关文件解释等。 四、工程质量：详见招标文件。 五、费用的计取 1、安全文明施工基本费【含疫情常态化防控、智慧工地增加费】报价不得低于建设行政主管部门颁发的取费计价文件规定的弹性费率下限的计算值。本工程的安全文明施工基本费的取费基数为人工费+机械费，最低取费费率分别为：房屋建筑与装饰工程为9.86%、通用安装工程为7.35%； 2、企业管理费报价不得低于省建设行政主管部门颁发的《浙江省建设工程计价规则》规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限乘以20%的计算值，企业管理费取费基数为人工费+机械费，最低取费费率分别为：房屋建筑与装饰工程为2.49%、安装工程为3.26%； 3、根据《杭州市城乡建设委员会关于推进杭州市建筑施工领域安全生产责任保险工作的通知（建工发〔2021〕384号）投标人在投标报价时，应结合工程实际和企业信用状况将安全生产责任保险费列入企业管理费用中进行自主报价； 4、规费报价不得低于省建设行政主管部门颁发的《浙江省建设工程计价规则》规定的对应专业工程规费乘以30%的计算值，规费取费基数为人工费+机械费，最低取费费率分别为：房屋建筑与装饰工程为7.73%、安装工程为9.19%； 5、依据浙建建发【2019】92号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》税金按9%计取,税金为不可竞争费用； 6、施工企业的现场监控、现场临时宿舍取暖降温费用，应根据市政府、市建设行政主管部门颁发的有关文件对于现场监控和现场民工宿舍空调的设置要求或标准规定落实相应费用的报价； 7、依据杭建工[2009]312号、杭财基[2009]833号、杭城法[2009]99号文件，施工现场必须安装在线监测系统，该费用由投标人自行报价，计入总价，今后不作调整； 8、承包人必须严格执行《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市建设工程推广应用预拌砂浆管理办法的通知》（杭政办函〔2011〕32号），施工现场所使用的各类砂浆报价必须按预拌砂浆计入。 六、暂列金额的数量 1、本工程暂列金额：无。 七、清单审核说明 1、经设计确认，原绿化区域，沥青地面硬化处理具体做法为素土夯实+300厚3:7灰土,分两步夯实+80厚粗粒式沥青混凝土+40厚细粒式沥青混凝土面层； 2、经设计确认，TY-01/04新加围墙大样图中未标注尺寸的混凝土短柱沿长度方向布置间距为1米，短柱的高度为700mm，截面尺寸440*440mm； 3、经设计确认，TY-01/01主入口大门大样图中截面300*300的混凝土短柱沿长度方向布置间距为1米，短柱的高度为700mm； 4、设计确认，TY-01/04新建围墙大样图中面层为2.5mm厚镀锌钢板，彩色氟碳漆饰面； 5、经设计确认，木纹转印铝方管、圆管的厚度为2.5mm； 6、经设计确认，WX-03/05新改顶面图索引的“原顶面喷氟碳漆”取消； 7、经设计确认，吊顶铝扣板规格为300*300*1mm; 8、经设计确认，外立面现状涂料需要拆除； 9、经设计确认，原基层检查空鼓、渗漏处,空鼓情况和渗漏部位敲至基面,重新抹灰分层找平(20厚1:2水泥砂浆) 暂按真石漆面积的25%计入； 10、经设计确认，铝板为氟碳喷涂； 11、经设计确认，沥青混凝土为原生料； 12、经设计确认，新增钢结构平台的栏杆为不锈钢材质； 13、经设计确认，钢结构平台设置5根φ120mm排水管； 14、经设计确认，入口铁艺小门为静电粉末烤漆，带感应装置； - 15、食堂外立面真石漆暂按200m2计入，今后按实调整。 八、其他说明 1、投标报价应综合考虑各项技术规范及招标方技术规范所涉及的各项要求进行报价，若代建方与国家/省级/地方技术规范发生冲突，以最高标准执行。 2、投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、现状、交通运输、空间局限及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。 3、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，投标人在进行综合单价报价时必须结合施工图、技术说明、关标准图集、招标文件中的相关条款及清单描述进行报价，相应项目综合单价应包括完成所有工序工作内容（包括但不限于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）中清单项目所包含的工作内容）的全部费用。若招标文件中的相关条款与清单描述有冲突，投标单位在答疑时提出疑问，未提出的以招标人解释为准。 4、与本工程有关的临时设施及场地由投标人自行解决（含租地、二次搬迁、临时污水并网、临时水电接驳、临时场地拆除清理等全部费用），其费用由投标人自行考虑相关费用在投标报价中，中标后招标人不再另行支付相关费用。施工过程中，如遇停水停电或用水用电高峰，应准备相应的措施（如修蓄水池、加压泵、发电机等），费用自行考虑在措施费中，中标后费用不作调整。 5、技术措施费项目应包括完成该工程所需的全部技术措施项目费用，本招标工程量清单中的以“项”为计量单位的技术措施项目清单费用包干，由各投标人根据自己的施工组织设计、现场的各种风险因素进行报价。 6、投标人根据自行确定的施工方案及招标文件相关要求，认为有必要增加的技术措施费，计入在建筑与装饰工程的技术措施项目“其他技术措施费”清单中，中标后招标人不再另行支付相关费用。 7、本工程按杭州市建委的《关于在杭州市建设工程中推广使用预拌砂浆》的通知要求使用预拌砂浆，清单项目特征所列砂浆标号为非预拌砂浆，施工单位应按对应标号的预拌砂浆，其相关费用由施工单位自行考虑计入相应子目综合单价。 8、本项目所用材料承包人必须按国家有关标准和施工图纸要求采购，采购前应先提交其样品（质量等级、规格、颜色等）经监理工程师、设计师、发包人代表等确认许可后方可采购。对部分材料的颜色，在实施过程中有可能根据实际效果进行调整，但费用一律按投标报价执行，各投标单位需要在相应的子目中综合考虑费用。 9、分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算，一切损耗均应在投标报价内。 10、本工程所有的材料的环保等级必须满足国家及地方标准，符合验收相关规范。 11、投标人应充分考虑大型机械施工进出场（安拆）费、垂直运输、脚手架、超高增加费等技术措施，相应费用计入技术措施费中，并充分考虑报价风险，今后结算不进行调整。 12、项目实施过程中如遇重大会议等其他因素导致不能正常施工，投标单位应充分考虑相关费用，并考虑在相关子目综合单价中。 13、本工程所需清洁、垃圾清运及其它技术措施，投标人根据图纸及现场实际情况，结合自身的施工方案，在技术措施费中自行报价； 14、投标人在投标报价时应根据招标文件的工期要求，并结合自身的施工方案及施工组织设计综合考虑提前工期等因素，因工期提前产生的增加费请投标人充分考虑在报价中，结算时不另计算因工期提前产生的任何费用。 15、施工临时道口开通审批和临时道口施工费用由投标人承担，由投标人自行考虑相关费用在投标报价中，中标后招标人不再另行支付相关费用。 16、投标人在材料采购前，投标人须将品牌和基本相关资料（采购的材料厂家须是在同行业中具备中等规模以上、品牌信誉较好）送招标人，经招标人书面认可后方可采购。投标人在施工前必须提供样品、样本并经发包人确认后方可施工，否则招标人有权要求投标人无条件进行调换，由此产生的费用由投标人自负；若投标人已施工，招标人有权要求投标人拆除和重新施工，由投标人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。 17、投标单位施工组中应充分考虑施工期间的交通组织、安全问题、施工干扰问题，确定社全交通组织方案等，注重市容市貌，绿化协调，制定详细的保证措施在施工中予以实施，并做好与相关单位的关系处理费用，由此所发生的一切费用均应计入相关项目的单价和总额价中，招标人不另行支付。 18、本工程竣工之后、移交之前的保洁费由投标人自行考虑在投标报价中。