苏台高速公路(二期)南浔区练市镇民安村小三改友谊桥工程工程量清单预算编制说明

一、工程概况

拆除老桥，于老桥上游约15m处重建新桥，改建桥梁右偏角65度，配跨1x18m，全长24.08m，桥宽6m。桥梁平面与纵面均位于直线，桥面横坡为双向1.5%。上部结构采用钢-混组合梁，下部结构采用桩接盖梁式桥台，钻孔摩擦基础。上部结构施工方法:钢梁现场焊接安装，桥面板现浇。桥面铺装为5cm厚AC-13C沥青砼，桥梁两侧设置SB级砼护栏。

二、编制依据

1、《苏台高速公路(二期)南浔区练市镇民安村小三改友谊桥工程施工图设计》；

2、本项目施工招标文件；

3、浙江省地方标准《交通建设工程工程量清单计价规范第1部分：公路工程》（DB33/T628.1—2021）。

4、中华人民共和国交通运输部2018-12-17发布的《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTJ3830-2018)(以下简称编制办法)。

5、中华人民共和国交通运输部2018-12-17发布的《公路工程预算定额》(JTJ/T3832-2018)

6、主要材料、地方材料采用2025年第6月《湖州交通建设工程造价信息》，外购材料采用2025年第4月《湖州交通建设工程造价信息》。商品砼及沥青混凝土采用《湖州市建设工程造价信息》2025年第6月。

7、建设单位应当对施工扬尘防治全面负责，将防治扬尘污染费作为不可竞争费列入工程造价，在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任，并监督施工单位按照合同落实扬尘污染防治措施。

（三）费率

1、冬季施工按准二区，雨季施工增加费按雨II期（4.5个月）计列。

2、工地转移50km，综合里程按3km计。

3、间接费、计划利润和税金等按《编制办法》规定计列。

四、其他说明

1、建筑工程一切险为工程量清单第100章至第900章合计金额（不含安全生产费、建筑工程一切险、安全生产责任险的保险费）的3‰计列；安全生产责任险为工程量清单第100章至第900章合计金额（不含安全生产费、建筑工程一切险、安全生产责任险的保险费）的2.5‰计列。

2、农民工公伤保险已包含在综合单价取费内不单独计列。

3、安全生产费用为不少于第100章至第900章清单合计金额（不含安全生产费、建筑工程一切险、安全生产责任险的保险费）的2%计列。

4、100竣工文件及施工环保费根据浙交工【2024】91号文计列。

5、本项目暂列金额按各章合计的3%计算。