- 编制说明

一、工程概况

2025年德清县下渚湖街道高标准农田建设项目，位于德清县下渚湖街道境内，涉及塘泾村、康介山村、朱家村、二都村、四都村、沿河村，建设规模为：土地平整655亩，土壤改良573亩；新（拆）建泵站 4 座，其中新建3座灌溉泵站，新建1座排灌两用泵站，水泵选用350ZLB-3.5A和250ZB-4C两种型号，总装机容量52.5kW，配套新建输电线路400.0m；渠道工程总长4.515km，其中新（拆）建灌渠2.860km，新（拆）建排渠1.655km；新（拆）建渠系建筑物46座，其中新建穿路涵管4座，新建下田坎15个，新建水闸2座，新建机耕桥1座，新建拍门2处，新建渠道进出水口22个；改建田间道路总长2.440km，宽3.0m，均为碎石路面；完成本工程所需的施工临时工程及其他项目。

二、招标范围

图纸范围内2025年德清县下渚湖街道高标准农田建设项目，主要建设内容土地平整，排水和灌溉渠道及附属、泵站四座、水闸等。（详见招标文件）。

三、编制依据

（1）浙江中水工程技术有限公司设计的本工程施工图；

（2）水工部分按照现行《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）、《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2021）、《浙江省水利水电建筑工程预算定额》（2021）、《浙江省水利水电安装工程预算定额》（2021年）、《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额》（2021）、《浙江省水利水电工程工程量清单计价办法（2022年）》（浙水建[2022]7号）、浙江省水利厅 浙江省发展和改革委员会 浙江省财政厅关于印发《浙江省水利工程造价计价依据（2021年）》补充规定（一）及勘误的通知、与水利水电工程项目有关的标准、规范、技术资料及其他相关资料；

（3）建筑、安装部分按照《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《浙江省建设工程计价规则（2018）》、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018年）》、《浙江省通用安装工程预算定额（2018年）》及有关政策性文件规定；

（4）材料单价按《湖州市建设工程造价信息》2025年第5期湖州市、德清县除税信息价、《浙江造价信息》2025年第5期，无信息价材料按市场询价计入；

（5）其他有关部门的法律法规、行政规章。

四、水利部分税金、临时工程及其他费用

1、本工程按三类工程取费标准取费。

2、安全生产措施费：按照2.5%计取（70897.2元），不得作为竞争性费用，且实行标外管理。安全生产措施费的使用管理应严格按国家和省有关规定执行，具体由承包人按照《浙江省水利工程造价计价依据（2021年）》补充规定（一）及勘误中的《安全生产措施费使用范围表》的内容以及《水利水电工程施工安全管理导则》（SL721）等相关规范提出方案和预算，经监理审核，由建设单位组织专家对可行性、经济性论证后批准实施。建设单位应按工程进度付款周期，逐期审核安全生产措施费的使用情况及支出。工程完工结算时结余的安全生产措施费，不得支付，应当退回建设单位。

3、施工临时工程项目包括施工导流工程、施工交通工程、施工场外供电工程、施工房屋建筑工程、其他临时工程和安全生产措施费。施工临时工程费用（除安全生产措施费外）一次性包干，结算时不作调整。其他临时工程按一至四部分建筑安装工程投资（不包括其他临时工程、安全生产措施费）之和的0.05%计算。

4、工程保险费按第一至第四部分投资合计的0.45%计算。保险金额不超过《已标价工程量清单》的专项费用总数，招标人按监理人签认的保险凭证进行支付。

5、税金（增值税）：9%。

五、建筑、安装部分安全文明施工措施费用、企业管理费和利润、规费及税金的计取：

1、安全文明施工基本费统一计入水利部分。

2、规费（“五险一金”）以（工程量清单分部分项工程费及施工技术措施项目费内的人工费+机械费）为取费基数，根据浙建建﹝2018﹞61号文件规定,建设工程规费报价不得低于《浙江省建设工程计价规则》（2018版）标准费率的30%。其中：建筑工程费率不得低于7.734%。

3、本工程采用一般计税方法，税率按9%计取，计费基数为税前工程造价。

六、其他费用及情况说明

（1）经设计回复：现状毛渠、土沟配置下田坎时，设置下穿DN500mm钢筋砼涵管。

（4）经设计回复：二都村PQ03原渠道为B100靠板渠道，破损率按50%计。

（5）经设计回复：沿河村GQ13，原U型渠为B60U型渠道，破损率按30%计。