## 杭州湾经开区数字化智慧园区二期项目（数字化平台业务应用（软硬件））采购项目

招标文件

招标编号：GX-2023-010

采购方式：公开招标

采   购   人：绍兴市上虞杭州湾工业园区投资发展有限公司

采购代理机构：浙江广信工程管理咨询有限公司

目  录

第一部分 招标公告	3

第二部分 投标须知	7

一、总则	11

二、招标文件	11

三、投标文件的编制	13

四、投标文件的递交	16

五、开标	17

六、资格审查	17

七、评标	18

八、定 标	22

九、合同签订及其他	22

十、质疑与投诉	23

第三部分 评标办法及评分标准	25

第四部分 采购需求	34

第五部分 采购合同	96

第六部分 应提交的有关格式范例	99

- 第一部分 招标公告

浙江广信工程管理咨询有限公司关于绍兴市上虞杭州湾工业园区投资发展有限公司的杭州湾经开区数字化智慧园区二期项目（数字化平台业务应用（软硬件））采购项目公开招标的公告

公告日期：2023年 月  日

一． 招标项目编号：GX-2023-010

二． 招标项目名称：杭州湾经开区数字化智慧园区二期项目（数字化平台业务应用（软硬件））采购项目

三． 招标项目概况:

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(万元) | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 最高限价(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州湾经开区数字化智慧园区二期项目（数字化平台业务应用（软硬件））采购项目 | 1 | 项 | 4300 | 主要包括软件部分：管理中心升级、园区驾驶舱、浙政钉和浙里办、竞跑实战、全域空间治理、特色园中园；硬件部分：竞跑实战硬件设施、全域空间治理硬件设施、未出让地监管硬件设施、网络安全硬件设施等采购。 | 4300 | / |

四． 投标供应商资格要求:

- 1.符合《虞国资委〔2021〕42 号》第十八条

- （1）具有独立承担民事责任的能力；

- （2）具有良好的商业信誉；

- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- （5）参加采购活动前三年内，没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

- （6）法律、行政法规规定的其他条件；

- 2.不允许联合体投标；

- 3.本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

五．投标获取采购文件

- 获取采购文件时间:2023年 月 日上午09:30之前获取。

- 获取采购文件方式：供应商登陆政采云平台http://www.zhengcaiyun.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

- 提示：

- 将拒绝接受未获取采购文件供应商的投标文件。

- 招标文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站，在采购公告页面中下载。

六、投标与开标注意事项：

- 本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

- 标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

注：供应商先要申领CA，取得CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。

《CA管理学习专题》：

https://edu.zcygov.cn/luban/ca?utm=web-government-front.380aac0a.0.0.fc2b6aa0b6e211ebbdb0dd007730dd44

《CA驱动和申领流程》:

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

- 投标文件制作：

- 应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

- 投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件。

《电子投标工具》：

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html

《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》：

https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html

4.供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。否则质疑将不予受理。

5.投标人可指派授权代表递交备份文件，授权代表递交备份文件需携带法定代表人授权书原件，于投标截止时间前到达开标地点递交。

6.特别提醒

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

七、投标截止时间及要求： 2023 年 月 日 上午09时30分整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。

八、开标时间及地点： 2023 年 月 日 上午09时30分整在绍兴市上虞区公共资源交易中心三楼  开标室开标。

开标时间后30分钟内（当日 10 : 00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（当日10 : 00前）解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子投标文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在投标截止时间前递交至开标地点。若电子投标文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

本次开标（不）提供现场视频。

九． 投标保证金：人民币伍拾万元整（小写：500000.00元）

十．公告期限：5个工作日

十一．其他事项：

进入上虞区公共资源交易场所，需佩戴口罩、进行测温、查验绍兴场所码、行程码，并提供7天内有效核酸检测阴性证明，行程卡带星号人员应提供48小时内核酸检测阴性证明方可入内。“绍兴场所码”扫码结果异常或体温异常人员禁止进入上虞区公共资源交易场所。（具体防疫要求以开标时间截止之日的绍兴市上虞区最新防疫政策为准）。

十二．联系方式：

1、采购代理机构名称：浙江广信工程管理咨询有限公司

联系人：陈艳

联系电话：15167042095

传真：0575-81262322

地址：绍兴市上虞区百官街道市民大道666号（建行大厦）14楼

2、采购人名称：绍兴市上虞杭州湾工业园区投资发展有限公司

联系人：谭先生

联系电话：15061883416

地址： 绍兴市上虞区康阳大道88号

- 采购单位主管部门联系人：孙先生

联系电话：0575-82735838

- 第二部分   投标须知

前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 杭州湾经开区数字化智慧园区二期项目（数字化平台业务应用（软硬件））采购项目 |
| 2 | 项目实施时间 | 自合同签订后240日历天。 |
| 3 | 最高限价 | 本项目最高限价人民币4300元。 |
| 4 | 资格审查方式 | 资格审查是指开标后，采购人或采购代理机构将依据法律法规和招标文件的规定对投标人的资格进行审查。 |
| 5 | 踏勘现场 | 本项目不组织现场踏勘，投标人可自行踏勘现场。 |
| 6 | 询问 | 供应商对国企采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购人或者招标代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。 |
| 7 | 招标文件的澄清与修改 | 招标采购单位可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在招标公告发布的媒体上发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件等请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站查看。 |
| 8 | 投标文件组成 | 投标人向采购人递交的投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 投标文件递交地址及截止时间 | 详见招标公告 |
| 11 | 开标时间、地点 | 开标时间：详见招标公告 开标地点：详见招标公告 |
| 12 | 投标有效期 | 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。 |
| 13 | 投标保证金 | 投标保证金：人民币伍拾万元整（小写：500000元） (退还不计息) 账户名称：绍兴市上虞区公共资源交易中心投标保证金专户 开户银行：浙江上虞农村商业银行股份有限公司百官支行 帐 号：201000167905864 投标保证金的缴存方式：网上银行或柜面电汇或柜面行内转账（浙江农信） 投标保证金的缴存时间：投标保证金应在投标文件截止时间之前到账，按不少于规定的金额交纳投标保证金，投标保证金以到账时间为准。若产生到账时间晚于保证金缴存截止时间或缴纳不足额，一律视为不响应招标文件，投标文件按无效处理。 |
| 14 | 履约保证金 | 中标人在收到中标通知书后，需向采购人提供合同总价1%的履约保证金。（中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交） 履约保证金在安装、调试完毕并经验收合格后15个工作日内一次性无息退还。 |
| 15 | 采购及中标公告发布媒体 | 浙江省政府采购网、 绍兴市上虞区公共资源交易中心网站 |
| 16 | 质疑 | 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，采购人、采购代理机构应在7个工作日内做好答复工作，但答复内容不得涉及商业秘密。 《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第四十九条规定的供应商应知其权益收到损害之日，是指： （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）； （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 采购评审专家（评标委员会、采购小组）应当协助采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。 |
| 17 | 投诉 | 依据《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第五十条的规定，质疑供应商对质疑的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在收到答复之日或者答复期满后15个工作日内依法向采购人主管部门投诉。采购人主管部门应当在30个工作日内调查并回应。投诉事项调查期间，采购人主管部门应当通知采购人暂停采购活动。 投诉人提交投诉件时，应当提供相关书面证据、依据和其他有关材料。 |
| 18 | 特别说明 | 投标人应无条件的、认真仔细的阅读本招标文件及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照招标文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投标文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，针对招标文件中的采购需求、合同条款等各项内容进行确认，如有偏离，应如实填写响应偏离表。 该项目中标公示期间，投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向采购人或招标代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 招标文件中凡标注“★”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 |
| 19 | 是否允许分包 | 本项目不允许分包 |
| 20 | 是否提供样品 | 本项目不需要提供样品。 |
| 21 | 是否提供演示 | 本项目需要提供演示。 注： 1．将演示内容做视频放入U盘中，U盘作为商务技术文件组成部分，单独密封在密封袋中（快递袋不能作为密封袋）； 2．视频要求： 要求为录制方式，格式为常规视频格式，口述“供应商名称”、“项目名称”和“演示内容”，播放时间不得超过30分钟； 3．封皮要求： 在封皮上标注：采购人名称、项目名称、“2023年*月*日*几时*分开标，此时间以前不得开封”字，外包装不需要写投标人名称； 4．快递时间： 在投标截止时间前邮寄至绍兴市上虞区百官街道市民大道666号（建行大厦）14楼浙江广信工程管理咨询有限公司；联系人：陈艳；联系电话: 15167042095。（拒收到付件） 5．特别提醒： 建议提前两天采用顺丰邮寄，寄出后电话联系收件人，确保在投标截止时间前使采购人收到,截止时间以快递签收时间为准，供应商应在快递单中备注项目名称，因未备注或邮寄途中造成的提前启封等情形的，责任由供应商自负； 递交的演示文件在投标截止时间后在监管部门的监督下启封。 |
| 22 | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则 | 1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。 2、截止时点：开标后评标前。 3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。 |
| 23 | 其他 | 1、本询价文件要求提供的身份证复印件皆需提供正反面，否则按不提供处理。 2、本项目货物如涉及柴油动力移动源，应当符合低排放要求 |

注：以上内容如有变化将另行通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

- 一、总则

- 项目说明

- 项目说明见前附表所述。投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在法定时间内提出。

- 投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.3本招标文件所称公章是指单位法定名称章或者冠以单位法定名称的电子公章。

1.4公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

- 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

- 采购方式

公开招标。

- 投标费用

投标人需自行承担涉及投标的一切费用（招标文件有其他相反规定除外）。

- 二、招标文件

- 招标文件的构成

- 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标须知

- 第三部分 评标办法及评分标准

- 第四部分 采购需求

- 第五部分 采购合同的一般和特殊条款

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交采购响应文件须知、评标办法及评分标准、项目技术规范和服务要求、采购合同的一般和特殊条款、应提交的有关格式范例等。

- 招标文件的解释

- 已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将通过招标公告发布网站通知所有招标文件收受人。

- 采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 不论采购代理机构向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用书面形式。

- 招标文件的修改、澄清

- 从招标文件发出至投标截止时间前，采购代理机构可能会以补充通知的方式修改招标文件。补充通知作为招标文件的组成部分，各潜在投标人应自行在公告发布网站查看。若有必要，采购代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

- 对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作电子澄清（询标由专家在政采云系统上发起询标函，投标人在澄清处在规定时间内进行答复）；投标人的电子澄清，应由法定代表人进行电子签章（也可由法定代表人或授权代表签字扫描后上传），作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

- 投标报价

7.1.1、本项目采用固定单价，最终合同结算价按照实际供货的数量*中标单价。供货人在订货前须与采购人确认，实际采购数量在中标后根据中标后深化设计情况经建设单位确认后实施，若数量调 整，中标单价（综合单价）不作调整，线缆长度根据确认后的深化设计图确定。中标后，中标人须在合同额范围内进行深化设计，结算金额根据结算审核结果据实支付，但除建设单位要求调整的情况外，超出合同额部分不予支付。

- .2、包括但不限于设备费（含辅材）、包装费、运输费、运输损耗、装卸费、安装费、安装所用水电费、辅料、配件、工具、设计优化/深化费、保管费、单机调试及联动调试费、第三方检验费（包括针对网络系统的福禄克（FLUKE）检测、针对所有网络交换机型号的进网检验报告等）、保修费、管理费、相关配合费（包括但不限于包括与一期项目接口对接产生的相关费用及因二级等保测评产生的相关费用等）、现场可能发生的二次搬运、临时设施费、成品保护费、利润、保险、税金等设备安装验收合格直至交付全过程咨询单位、采购人以及售后服务的一切费用，以及其他不可预见的所有费用。

- 其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

- 投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的, 采购代理机构将不接受有选择的报价。

- 三、投标文件的编制

- 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、商务技术文件、报价文件。

- 资格文件包括以下内容：

- 法定代表人授权书（格式见附件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的（签字是指线下签字扫描后上传或者线上进行电子签章），只需提供其身份证复印件，否则则应提供授权代表身份证复印件；

- 营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- 具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函；

- 投标人承诺函（格式见附件）

- 投标保证金截图凭证（写明退款单位开户行、开户账号、税号）。

- 商务技术文件，本次招标需要投标人提供以下项所列的技术文件：

- 评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

- 投标人商务技术文件中资信分自评表（格式见附件）；

- 投标项目明细清单（含货物、服务等）（格式见附件）；

- 技术响应及建议表（格式见附件）；

- 商务响应表（格式见附件）；

- 产品参数；

- 现状分析及理解；

- 安全与对接；

- 项目集成方案；

- 项目施工组织方案；

- 项目实施方案；

- 软件系统演示；

- 光缆链路组织情况；

- 系统集成涉密信息方案；

- 质保期；

- 售后服务；

- 业绩；

- 企业资质；

- 项目团队；

- 投标人认为需要的其他文件资料。

注：以上内容应与评标办法中内容具有一致性。

如果本项目涉及硬件设备采购，还需提供相关设备完整配置方案（设备名称、品牌、规格型号、数量、主要技术参数等），提供主要投标产品的技术参数证明材料（如检测报告、官网截图、产品彩页、原厂技术说明等，参数需在佐证材料内着重标注），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置。

投标人在投标文件中应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为投标人在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，其投标将被追认为无效投标。采购代理机构将把这一情况报送采购监管部门。实质性指标、关键性指标和重要指标需提供证明材料，如技术偏离表中仅复制粘贴而未说明或提供证明材料的，其产生的影响直至被认定为未实质性响应的后果将由供应商自行承担。

- 报价文件包括以下内容：

- 投标函（格式见附件）；

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标报价明细表（格式见附件）。

- 投标有效期

- 投标文件未在投标截止时间前完成传输的或者未按时解密的，视为放弃投标；投标文件解密失败后未提供备份文件或者备份文件也出现异常情况无法进行评审的，亦视为放弃投标。

- 投标文件上传后，自投标截止日期起，在前附表所列的投标有效期内有效。

- 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

11.投标保证金

11.1　投标人必须按前附表要求提供投标保证金（具体金额详见前附表），否则采购人将不接受投标文件。

11.2　投标保证金按前附表要求的形式支付。投标保证金的交付人和投标人的名称必须一致。

11.3  未中标的投标人的投标保证金在成交结果公告发布后7个工作日之内无息退还。

  - 中标单位投标保证金（无息）的退还时间为采购人与中标单位签订合同后。

11.5   投标人如有下列情况之一者列入不良行为记录：

11.5.1　投标人在投标有效期内撤销投标的；

11.5.2　中标人或中标候选人放弃中标或中标候选人资格的；

11.5.3　擅自修改或拒绝接受已经确认的条款；

11.5.4　中标人未按规定与采购人签订合同；

11.5.5　未按规定提供履约保证金；

11.5.6　投标人采取提供虚假资料等不正当手段的；

11.5.7  投标人在投标过程中串通投标的

- 投标文件的编制和签署

- 按招标文件9.1条、9.2条、9.3条要求提供的各种文件，投标文件分为资格文件、商务技术文件和报价文件三部分。

- 投标文件须按附件格式要求进行电子签章，投标人应写全称。（电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章）

- 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购代理机构要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或其授权代表签字盖章予以确认。

- 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

- 投标文件的形式

投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密传输。

- 四、投标文件的递交

- 投标截止期

- 投标文件必须在规定的投标截止时间前在政采云系统内完成传输，以纸质、电报、电话、传真形式的投标概不接受。为应对投标文件解密失败等异常情况，投标人可指派授权代表在投标截止时间之前到达开标地点提交备份文件。

- 采购人因故推迟投标截止时间，将以公告形式通知。在这种情况下，采购人和投标人的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

- 投标文件的修改、撤销

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。

- 五、开标

- 开标

- 在投标截止时间前按规定提交投标文件的投标人在三家（含）以上的，由采购人或采购代理机构组织进行开标。

- 投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。若电子投标文件解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子投标文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在投标截止时间前递交至开标地点。

- 采购人按招标文件规定的时间、地点公开开标。开标仪式由采购人或采购代理机构主持及有关人员参加。

- 本项目为电子投标项目，投标人一般不需要参加现场投标和开标，若投标人需要指派授权代表递交备份文件，则授权代表应随身携带法定代表人授权书原件于投标截止时间前到达开标地点递交备份文件。 若电子投标文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

- 六、资格审查

- 资格审查

- 开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查；

- 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

- 采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人开标后评标前的信用记录，经查询投标人列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标无效；

- 采购人或采购代理机构出具《投标人资格审查意见表》，投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

- 七、评标

- 评标原则

- 竞争优选；

- 坚持公开、公平、公正、科学合理的原则；

- 价格合理，方案、产品先进可行；

- 反对不正当竞争。

- 评标组织

- 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；

- 评标工作由评标委员会负责，并推选产生的组长主持。

- 本次评标为在线评标。

- 评标办法

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见招标文件第三部分。

- 投标文件符合性审查

- 投标文件符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出实质性响应。

- 实质性响应的投标应该是与招标文件要求的主要条款相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、项目建设质量，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

- 如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将判定无效投标，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

- 即按《评分标准》确定的标准，以经审查合格的投标文件进行商务、技术和报价评估，并综合进行比较与评价。根据《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》的通知（浙财采监{2015}13号）规定，“对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。”

- 修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中投标（开标）一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标（开标）一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标（开标）一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购产品和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 投标文件的澄清

- 评审中因投标文件含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容需要供应商作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商应当通过政采云平台交换数据电文，给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

- 供应商通过政采云平台交换的数据电文必须进行电子签章。

- 无效投标

经过审查，凡不符合有关规定，不响应招标文件的实质性条款，存在以下重大偏离之一的，经评标委员会认定，将因未通过资格性或符合性审查而被作为无效投标处理：

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 《法定代表人授权书》填写不全、错误、未加盖投标人公章（公章和签字或盖章缺一不可）；

- 个体工商户的身份证明与营业执照不一致的；

- 投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；

- 报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

- 因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清,经评标委员会认定为无法评审的；

- 出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

- 投标详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；改变招标文件提供的清单中的计量单位、工程数量；

- 对招标产品技术规格未详细应答，致使其技术文件无法评审的；

- 投标文件有招标方不能接受的条件；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过政采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。

- 投标报价超过预算金额或最高限价的；

- 投标文件“商务技术文件资料”部分中出现《开标一览表》或《投标报价明细表》相关内容的；

- 评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的，即“★”的关键性指标及技术参数要求负偏离或缺漏；

- 员工工资标准低于上虞最低工资标准的；

- 投标人拒绝按招标文件规定的修正原则对投标文件进行修改的

- 未按规定交纳投标保证金或所提供的投标保证金有瑕疵的；

- 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 24.19 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 24.19.1不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 24.19.2不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 24.19.3不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 24.19.4不同投标人提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的。

- 废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

- 中止电子交易活动和重新组织采购

26.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.2评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

- 保密及其它注意事项

- 评标是招标工作的重要环节，评标工作由评标委员会独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人；

- 在开标、投标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。采购人不得在中标人确定前，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判；

- 为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外；

- 投标人相互之间，或与采购人相互不得串通投标，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

- 评标委员会不向投标人解释未中标的原因；

- 特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 八、定 标

28.1项目由评标委员会根据第三章《评标办法与评分标准》规定提出中标候选人排序。

28.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

28.3采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

28.4采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上公告中标结果，公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；

28.5中标人应携带介绍信自行前往采购代理机构领取中标通知书。

28.6中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 九、合同签订及其他

29.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

29.2 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展国企采购活动。

30.履约保证金

采购合同条款要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

31.验收

31.1采购人组织对供应商履约的验收，大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

31.2采购人应当及时对采购项目进行验收，采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

31.3采购人负责加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

32.货款结算方式

付款方式：采购人与中标人依照招标文件规定的付款方式进行项目款项的支付。

33.售后服务考核

采购代理机构将配合采购人主管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，由有关职能部门给与相应处罚。

- 十、质疑与投诉

参照《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》的规定，国企采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

34.供应商询问

供应商对国企采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购人或者招标代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

35.供应商质疑

35.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，采购人、采购代理机构应在7个工作日内做好答复工作，但答复内容不得涉及商业秘密。

《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第四十九条规定的供应商应知其权益收到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

采购评审专家（评标委员会、采购小组）应当协助采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则质疑将不予受理。

35.2供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

- 质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

- 被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

- 具体的质疑事项及事实依据；

- 认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

- 提出质疑的日期。

未按上述内容填写的质疑书将不予受理。

36供应商投诉

参照《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第五十条的规定

36.1供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，不符合上述要求的投诉将不予受理。

36.2质疑供应商对质疑的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在收到答复之日或者答复期满后15个工作日内依法向采购人主管部门投诉。采购人主 管部门应当在30个工作日内调查并回应。投诉事项调查期间，采购人主管部门应当通知采购人暂停采购活动。

投诉人提交投诉件时，应当提供相关书面证据、依据和其他有关材料。

- 第三部分   评标办法及评分标准

## 第一章　评标办法

一、本次招标将按下列第　1　种评标办法进行评标：

1、综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照《评分标准》规定的评分因素对各投标人的投标文件进行综合评审，以技术分、商务分、报价 分总得分最高的投标人作为中标候选人。如最高总得分相同的，以报价低者作为中标候选人。如最高总得分且报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

2、最低评标价法。即在全部满足招标文件实质性要求的前提下，以评审后最低评标价的投标人作为中标候选人。如最低报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

注：本次评标采用百分制计分，计算时四舍五入保留到小数点后两位。

二、核心产品界定

1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

本次招标的核心产品是  高清数字枪机共 1　种。

## 第二章　评分标准

一、报价文件评分标准（30分）

报价文件主要是对投标人的有效报价进行评议，其评分标准及分值设置规则如下：

1、本次招标最高限价规定如下：

本项目投标报价的最高限价为人民币肆仟叁佰万元整（小写：4300万元）。最高限价由采购人根据市场价格的调查设定，并且不高于本项目财政预算。

2、投标人的报价在最高限价内的，为有效报价。

3、本次评标设有最佳报价。最佳报价确定方式：根据所有入围投标人有效报价中的最低报价作为最佳报价。

4、最佳报价者的报价分为满分，其他投标人的有效报价与最佳报价相比，按下列方法计算其报价分：

投标价格分=(最佳报价/投标报价)*价格权值*100。

5、当投标（开标）一览表与投标报价明细表报价不一致时，以投标（开标）一览表为准，报价明细表报价予以修正并由授权代表签字确认，拒绝修正或确认的，则做无效标处理。

6、投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠、赠送等字样（明细出现“0”元，视同赠送）,如出现则做无效投标处理。

7、投标价格的合理性：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、商务技术文件评标内容及标准（70分）

1、评分细则

| 评分 项目 | 评标要点及说明 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 （60分） | 产品参数 （21分） | 评委根据投标产品的关键性、重要性技术参数与招标文件“规格参数要求”的偏离情况进行打分: - 完全满足招标文件技术参数配置要求得15分； - “★”为关键性指标及技术参数要求，负偏离或缺漏一项则作无效标处理； - “▲”为重要性指标及技术参数要求，技术参数要求条款响应得分=（供应商满足技术参数要求条款的数量÷技术参数要求条款的总数量）×15分。（如遇到小数情况，保留两位小数） 注：技术要求及参数需在“技术响应及建议表”中逐条列出，以上指标需提供相关佐证材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明、检测报告等）复印件并加盖公章，表内响应内容为空头或仅拷贝粘贴响应均不得分。 | 0-15 |
|  |  | 评委根据投标产品的非关键性技术参数与招标文件第四部分采购需求中技术参数的偏离情况进行打分: 1、完全满足招标文件技术参数配置要求得6分； 2、非关键技术参数要求条款响应得分=（供应商满足非技术参数要求条款的数量÷非技术参数要求条款的总数量）×6分。（如遇到小数情况，保留两位小数） 注：技术要求及参数需在“技术响应及建议表”中逐条列出，并根据要求提供采购清单内产品的相关参数佐证材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明、检测报告等）复印件并加盖公章，表内响应内容为空头或仅拷贝粘贴响应均不得分。 | 0-6 |
|  | 现状分析及理解 （4分） | 投标人须深入了解项目的建设背景、现状、建设需求，基于一期软件系统现状对本期软件建设工作重点、难点准确把握到位；并基于对项目的整体理解把握给出软件总体设计方案，提出合理的软件总体架构图、数据架构图、技术架构图和功能架构图，阐述本项目与一期数据及业务支撑系统、产业智链系统以及数字化改革“1612”体系的关联关系。根据投标人提供现状分析、重点难点分析、总体设计方案等材料的完整性、合理性、详尽性、清晰性、准确性、可行性等情况，由专家进行打分，未提供相关方案的得0分。 | 0-4 |
|  | 安全与对接 （3分） | 评委根据投标人针对本项目园区建设信息安全提出信息安全等级保护建设方案、安全等级评测方案；同时结合园区一期建设内容，阐述如何保障一二期项目的良好衔接，提供数据对接共享措施方案；阐述本期项目与大数据局IRS平台资源目录的对接与发布方案、系统对接的重难点问题，并承诺对接方案通过大数据局评审后实施等内容，结合与经开区实际情况的符合程度综合比较打分，未提供相关方案的得0分。 | 0-3 |
|  | 项目集成方案（2分） | 评委根据投标人对项目建设各硬件子系统、软件系统等内容提供详细设计方案，根据各子系统方案内容的符合性、合理性、可行性情况进行综合比较打分，未提供相关方案的得0分。 | 0-2 |
|  | 项目施工组织方案 （2分） | 评委根据投标人提供的针对本项目实施过程的质量、工期、安全文明等保障措施，以及本项目重难点分析和保证措施进行综合打分，未提供相关方案的得0分。 | 0-2 |
|  | 项目实施方案 （2分） | 评委根据供应商提供项目实施方案的科学性、合理性、可行性进行打分。项目实施方案包括但不仅限于各系统技术方案、安装调试验收方案、培训方案等内容，未提供相关方案的得0分。 | 0-2 |
|  | 软件系统演示 （20分） | 对本项目内容方案的演示： 1、投标人需要对本项目进行功能演示，视频演示时间不超过30分钟，以U盘形式递交（投标时无需现场演示，视频格式为常规视频格式）；以下五大点演示内容，业主可要求投标人中标后3日内现场搭建实物环境演示，若发现与投标时不符或弄虚作假，则视为虚假应标，取消中标资格。 2、评委具体根据投标人演示内容的针对性、符合性、项目契合度等方面进行横向比较打分。 3、不演示或演示效果不符合要求不得分。 |  |
|  |  | - 一、全域空间信息管理演示要求： 投标人需根据本次招标要求对地下管线、GIS场景、物联设备数据对接等全域空间信息内容进行演示： - 软件部分： 演示园区全域空间治理平台功能： 新建一个智慧园区地下管线三维模型，导入园区地下管线三维相关数据，完成绑定数据资源、定义模型方法、配置关联关系，拖拉拽进行仪表盘配置、图层配置和交互事件配置过程，生成一个与经开区实际情况相似的地下管线三维场景；（0-1.5分） 在三维场景中添加地下管网所用物联感知设备，可自动快速定位到传感器位置、展示传感器的输入输出信息，并提供综合检索能力，包括空间检索、标签检索、时间检索、IOT状态检索等；（0-1分） - 在三维场景中随机选中一个点位，可进行放大缩小、移动、旋转、全览等基本操作，计算面积、高度、限高、可视范围等。（0-0.5分） - 以上功能需在同一个实际案例或同一原型平台内演示。 B、硬件部分： 投标人需自行搭建实物模拟环境并实景录像演示：采用一台一体化流量计设备即可对管网满水位（接触测量）、半水位（非接触测量）情况进行流量测量，软件平台上均能够实时对应检测到水位、流量、流速等数据。（0-2分） 同时，软件端可对管网断面尺寸、率定K值系数、淤积厚度等参数进行远程配置。（0-0.5分） - 以上演示内容软件平台需和实物搭建场景在同一视频画面内演示。 - 二、驾驶舱功能升级演示要求： - 1）.驾驶舱具备可视化大屏画布编辑能力，支持通过拖拉拽的方式构建可视化应用。可配置图层，调整每个组件图层的上下位置关系；可拖拽配置组件位置，并为组件配置数据源。（0-0.5分） - 2）.配置数据源时，可配置静态数据与动态数据，可配置API、静态JSON数据源。（0-0.5分） 3).演示驾驶舱底座通过对接一码管地、产业链等相关数据，并叠加展示在智慧园区三维场景中，可快速定位园区内企业信息，并进行专题分析；（0-1.5分） - 4).驾驶舱底座整合对接数据治理信息，在可视化界面上实时展示数据治理告警消息；同时通过离线分析数据，将分析结果实时展示在三维页面上；实现将三维场景中的园区场景或场景下的地图资源等发布到IRS系统的资源目录。（0-0.5分） - 以上功能需在同一个实际案例或同一原型平台内演示。 - 三、竞跑实战应用演示要求： - 1).投标人需结合本项目招标功能要求，以图形化展示重大项目推进情况、“立项到竣工”阶段进展、项目区域分布图、红牌项目预警台、审批监管，支持页面下钻展示详情；通过三色预警提醒相关单位和管理人员，并同步展示滞后原因及审批卡点；对接项目工地现场视频，展示工地摄像头实时监控画面。（0-1分） - 2).在不进行系统对接的情况下通过数据无感传输能力接入政府项目监管平台，登录平台后进入项目信息页面，通过启动数据无感传输开始项目信息采集工作，采集后数据存储到竞跑实战系统中；在系统中输入项目编码同步后，即可读取该项目详细信息；选择项目，可对项目监管节点进行可视化配置，包括从赋码至验收等全流程节点和事项。（0-1.5分） 3).演示竞跑实战异常规则配置功能：包括时间规则配置（规则名称、法定期限、承诺期限等）、事项规则配置（关联事项、类别）；提供异常提醒，查看告警类型和内容，支持短信告警。（0-0.5分） 以上功能需在同一个实际案例或同一原型平台内演示。 - 四、未出让地监管系统演示： A、无人机巡航功能 1）.演示指点飞行功能：飞行过程中点击无人机视角画面内的目标，无人机自动前往并将云台对准目标（0-0.5分） 2）.演示系统提供机场配置、机场保养、无人机网络RTK、电池健康等信息，并在设备损坏、异常或即将到时期提醒，用户可远程做相应的配置与管理。（0-1分） 3）.通过机场视频演示自动机场具备无人机桨叶收拢机构，可以自动将无人机桨叶进行折叠收拢。（0-1分） 4）.演示机场换电功能：具有为无人机自动更换电池功能，换电时间小于3min,可同时更换两块电池。（0-1分） 5）.演示断点续飞功能：单次任务/航线可自动分为多次执行完成，且不会影响飞行成果的生成。（0-0.5分） B、电子围栏功能 6).电子围栏系统平台端通过虚拟边界划定，实现虚拟电子围栏功能，对跨越边界的人员、车辆进行预警。（0-0.5分） C、监管功能 7).通过结合无人机平台联动接入视频AI分析告警等信息，实时反应在平台地图上，并实现联动无人机应急飞行至告警处；（0-0.5分）实现对渣土车、违法用地等异常情况自动识别预警功能。（0-0.5分） 以上演示涉及无人机相关功能需采用实飞和真实系统平台演示，不得采用原型系统演示，否则不得分。 五、特色园中园功能演示 - A、园中园管理功能演示： - 1）.园中园应用功能： - 演示资产管理能力，可配置楼宇信息、合同信息；演示物业管理能力，查看通行汇总记录、进行访客授权、业主授权；演示一企一档能力，进行企业档案信息的新增、修改、删除及信息批量导入能力。（0-1分） - 演示政策推送能力，管理端可向不同类别的企业推送不同类别的政策；企业用户在移动端可点击公告信息，进行对政策的回复与申请；管理端可接收查看申请信息。（0-0.5分） - 2).物联数据接入： - 演示感知数据接入解析：演示至少3种数据格式的数据接入解析功能。（0-0.5分） - B、数据感知采集功能： - 3）.园区数据采集： - 演示感知网关设备采用原生Linux系统；将监管摄像头RTSP码流通过网页无插件播放实时视频；通过网页配置参数，即可完成采用Modbus、OPCUA开放协议、非标准RS485通信设备的数据采集。并可实现TCP、UDP、WebSocket、MQTT协议数据上传。（0-1分） | 0-20 |
|  | 光缆链路组织情况 (3分) | 明确有线链路（提供自有或者与当地运营商合作意向书）得2分。 | 0-2 |
|  |  | 评委根据供应商提供的网络拓扑、关键设备及运维情况进行综合打分。 | 0-1 |
|  | 质保期 （1分） | 投标单位在投标文件中承诺的三年质保期基础上每增加1年的，得0.5分，此项目最多得1分。 | 0-1 |
|  | 售后服务 （2分） | 评委根据供应商提供的售后服务方案、响应时间、售后服务机构和人员等情况进行横向分类打分；未提供相关方案的得0分。 包括但不限于：是否具有较强的本地化服务能力，是否在本地拥有常驻服务机构（非本地投标人是否有分公司或办事处作为常驻售后服务机构）、驻场人员是否有较强的业务能力、是否拥有较强的专业技术队伍（售后服务人员须具有相关专业中级职称及以上证书），是否能够提供快速的服务响应等。 | 0-2 |
| 商务 （10分） | 资信 （10分） | 业绩（具体详见商务要求表） | 0-1 |
|  |  | 企业资质（具体详见商务要求表） | 0-2.5 |
|  |  | 项目团队（具体详见商务要求表） | 0-6.5 |

2、商务要求表（对应评分标准）

| 资信 （10分） | 业绩 | 自2019年11月1日至投标截止日前（以合同签订日期为准），供应商已完成类似信息化（含硬件和软件）业绩案例的每个得0.5分,最高得1分。 注：提供中标通知书及合同扫描件并加盖公章。 | 0-1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 企业资质 | 投标人具有信息安全服务资质认证证书软件安全开发二级及以上、信息安全服务资质认证证书信息系统安全集成二级及以上，每个得0.5分，最高得1分。 注：提供资质证书扫描件并加盖公章。 | 0-1 |
|  |  | 投标人具有信息技术服务标准符合性证书（ITSS）运行维护一级证书、信息技术服务标准符合性证书（ITSS）咨询设计证书，每个得0.5分，最高得1分。 注：提供资质证书扫描件并加盖公章。 | 0-1 |
|  |  | 投标人具有电子与智能化工程专业承包壹级资质得0.5分，最高得0.5分。 # 注：提供资质证书扫描件并加盖公章。 | 0-0.5 |
|  | 项目团队 | 拟派项目负责人自2019年11月1日至投标截止日前（以合同签订日期为准）已完成类似（信息化含硬件和软件）项目业绩案例，每个得0.5分,最高得1分。 注：须提供业绩证明材料（提供政府采购网中标公告、中标通知书、项目合同或验收报告任意一项截图）、拟派项目负责人2022年11月-2023年1月由投标单位缴纳的社保证明扫描件并加盖公章。若政府采购网中标公告、中标通知书、项目合同或验收报告中无法体现项目经理的，需提供建设单位证明扫描件（盖建设单位公章），未提供或提供的材料不符合要求的不得分。 | 0-1 |
|  |  | 拟派项目负责人具有高级通信工程师职称证书、系统项目管理师证书、系统分析师、一级建造师、安全生产考核合格证书的每提供一个得0.5分，最高得2分； 注：须提供相关证书、拟派项目负责人2022年11月-2023年1月由投标单位缴纳的社保证明扫描件并加盖公章。 | 0-2 |
|  |  | 项目安全负责人具有安全生产考核合格证书、信息安全保障人员认证证书（CISAW）-风险管理（专业级）、信息安全保障人员认证证书（CISAW）-应急服务（专业级）的每提供一个得0.5分，最高得1分； 注：须提供相关证书及项目安全负责人2022年11月-2023年1月由投标单位缴纳的社保证明扫描件并加盖公章。 | 0-1 |
|  |  | 拟派项目团队人员（除项目负责人、安全负责人外）具有有效期内的数据库系统工程师、网络工程师、系统规划与管理师、CISP（注册信息安全工程师）证书、通信工程师职称证书、系统架构设计师证书、信息系统项目管理师证书的，每个得0.5分，最高得2.5分。 注：须提供相关证书扫描件并加盖公章。 | 0-2.5 |

注：

1、评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。商务分为客观分，也需独立进行评价并核对分值，最终分值需一致。

- 2、所有文件、合同、证书、资质等需要真实有效。中标人在中标后签订合同时需提供以上证明文件原件，若发现资料作假的取消中标资格。

# 3、拟派项目负责人业绩和投标业绩如为同一项目则不重复计分。

- 第四部分   采购需求

## 第一章　总则

- 本部分提出了功能、性能、设计等方面的最低限度的技术要求，但未对所有技术细节作规定，也未充分引述有关规范和标准的相关条款，故投标供应商有责任根据所提供产品的实际情况对设备进行更科学合理的优化设计及实施方案，并对所提供产品的工艺、安全性、先进性负责，符合技术规格书的要求。

- 所有设备的技术指标应符合国内已经制定的国家及行业技术标准，如果没有相关国内标准，也可参照相关国际技术标准执行。

- 供应商必须对全部招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，谢绝联合投标。

- 投标产品如与采购要求有细微偏差，采购人将有权要求供应商调整偏差，并不改变投标价格。

- 供应商须对招标文件中的各个条款一一给予实质性响应，不能仅复制粘贴本采购内容。

- 供应商须保证所提供材料产品为厂家原装正品，符合国家有关规定。供应商须保证所提供产品具有合法的版权或使用权。本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担责任。

第二章　采购内容及要求

一．项目情况

- （一）项目背景

- 杭州湾上虞经开区于2020年开始谋划建设智慧园区项目，力求基于全省数字化改革，结合经开区实际情况，充分利用5G技术、大数据、人工智能、智能传感技术、计算机技术等先进技术建设一个高效、安全、稳定的数字化智慧园区。以数字化改革为牵引，全链条全流程打通数据通道，实现服务提速提质，力争到2025年将杭州湾经开区打造成数字化背景下现代管理的标杆园区。

- 杭州湾上虞经开区智慧园区一期项目完成了园区控制中心、机房等基础硬件设施部署，使园区具备了日常管理、软件搭建等所需的基础条件。

- 本项目在一期建设基础上，重点建设提升园区驾驶舱功能，并建设开发竞跑实战应用、园区治理、特色园中园应用，实现对园区的可视化综合管理应用。

- （二）项目内容

杭州湾上虞经开区智慧园区一期项目完成了园区控制中心。机房等基础硬件设施部署，使园区具备了日常管理、软件搭建等所需的基础条件。此外，一期建设了产业智链平台，初步实现了经开区产业链智慧管理。

本项目在一期建设基础上，重点开发部署竞跑实战、园区治理应用（含全域空间地理信息应用建设、未出让地监管等），并完成两端应用部署、特色园中园应用和驾驶舱功能升级。

具体建设内容如下：

本项目建设包括软件部分与硬件部分建设。

一、软件部分

1、管理中心升级

建设内容包括数据支撑升级、产业智链升级。

A、数据支撑升级

将园区的海量数据进行统一管理，基于大数据、分布式、微服务、容器等技术架构，聚焦数据资源管理，整合组织各业务板块数据资源，实现组织数据资源的集约化管理。进行数据的汇聚、治理、管理及与外部系统的对接。

B、产业智链升级

进一步提升产业智链在经开区的综合应用，包括供需平台升级、产业数据共享、产业智链移动端、内循环服务。

2、园区驾驶舱

为园区管理者提供一个三维可视化的展示中心，让园区的实时运行状态尽在掌控，实现园区展示、管理双跨越，实现可看、可用、可决策。

园区驾驶舱部署于园区控制中心，其主要实现将各个应用系统进行整合和综合呈现展示。具体包括：大屏端展示主界面、竞跑实战园区治理等各应用专题界面等。

3、浙政钉和浙里办

两端应用部署是结合全省数字化改革要求的浙政钉、浙里办两个业务端口，将各个业务应用系统通过统一整合，形成标准化应用入口，为管理人员实际日常工作服务。主要包含统一应用门户、统一身份认证等。

4、竞跑实战

围绕区委区政府年度重大决策部署，对重点产业项目（五个一批、市县长项目等）、政府投资项目等重大项目，落实项目从开工入库、投资形象进度、到项目落地等各方面内容考核，强化全过程闭环管理，更好推动项目开展，加快项目落地。应用系统建设包含竞跑门户、一图通览、项目信息管理、项目实景、进度追踪、督办反馈、项目“竞跑”、项目信息管理中心功能模块开发。

5、全域空间治理

全域空间信息管理：针对经开区北片区约91平方公里区域，构建地上地下三维模型，进行地下各类管网等信息的采集、测绘和三维实景建模，通过详细数据的整合对接，实现动静态数据综合管理，完成基于三维实景信息的综合展示、应用联动等功能。其中地上三维部分采用自规局现有三维资源对接整合实现，地下管网需要重新探测及建模。

6、特色园中园

针对经开区产业协同中心区块，建立特色小微园应用中心，打造涵盖园区运营、智慧物联、企业服务等内容的综合性特色园中园中心，为园区整体发展提供样板。

二、硬件部分

1、竞跑实战硬件设施

竞跑实战硬件设施建设部署主要为竞跑实战应用提供底层基础数据信息的采集、传输、存储等，为应用提供基础数据来源。

2、全域空间治理硬件设施

通过针对地下管网主干路由和出口处，设置智慧井盖、流量计、液位计、积水检测仪等设备，掌握管网是否正常运营状态数据。同时，通过对管网的摸排和定位，对经开区内的建成区等主要区域进行地下管网数据采集，展示管网状态情况，有利于管理部门快速处置。

3、未出让地监管硬件设施

针对经开区内的未利用地、湿地、永久基本农田等各类地块，通过AI电子围栏+无人机巡查设备部署，对经开区各地块异常情况进行分析，对存在的渣土偷倒、非法进出、私自开垦、违规搭建等情况进行预警。

4、网络安全硬件设施

参照经开区智慧园区信息安全等级保护的建设要求，本项目参照三级建设标准，在一期已建的基础上，完善配套网络安全设备部署。

- 人员要求

1、中标人应派有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责项目的实施，在项目实施期间应充分了解进度要求，解决实施中出现的技术问题。

2、具体项目管理实施团队人员在整个项目的实施过程中必须到位，直至项目完成，特殊情况须征得采购方同意，否则视同违约。项目总负责人、项目技术总负责人、分项目负责人、分项实施人员名单、资质及分工在合同签订之日起5个工作日内提交采购人，该名单必须经过采购人确认。超过5个工作日不提交上述名单，采购人有权终止合同，由此引起的一切损失由乙方承担。中标人须保证上述人员在其负责的工作内容完成之前不得从事与本项目无关的其他项目工作。中标人项目实施人员须按本合同《项目实施人员一览表》所规定的要求配备。

3、本次采购在项目实施及质保期内需提供每年3人的驻点服务。

- 采购内容：详见下表

3.1软件开发：

管理中心功能升级

| 序号 | 系统名称 | 功能模块 | 子功能模块 | 功能描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据支撑升级 | 数据通道升级 | 数据交换 | 提供离线批量数据交换能力，实现数据抽取、转换、装载的过程（ETL，Extract-Transform-Load），支持图形化的GUI设计界面，以工作流的形式交换、处理数据。提供转换、作业两种数据交换配置方式，支持Greenplum数据库交换任务配置，提供丰富的数据处理。支持多种关系型数据库的连接和接入，包括：MySQL、Greenplum、Postgre、Oracle、SQLServer、Hive等。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 流式数据接入 | 平台支持通过Kafka消息队列实现数据资源流式接入，提供实时数据接入能力。流式数据接入模块提供数据通道管理、流数据接入配置两项子功能，对流式数据API进行管理与对接 | 1 | 套 |
|  |  |  | 文件数据接入 | 平台提供Excel文件数据接入功能，方便业务人员向平台批量导入离线数据资源。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 数据无感传输 | 具备智能感知信息能力，不通过数据库JDBC直连及数据接口，在业务系统不做任何改变、不进行业务系统对接等配合情况下，实现跨系统的数据融合、数据共享。 | 1 | 套 |
|  |  | 数据治理升级 | 数据探查 | 数据探查用于对数据当中具体的数据质量问题进行探索发现，用户可根据数据治理规则库及业务数据实际情况，配置数据问题规则以发现问题情况及出处。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 实时作业管理 | 实时作业管理用于对实时汇入的数据，如Kafka消息队列接入的流式数据、HBase数据等，进行实时治理清洗任务，使从其他业务系统、业务部门汇入的实时数据成为高质量的数据。 数据治理服务满足省市一体化智能化公共数据平台综合评价要求，提供数据治理规范、治理流程、治理功能、以及与公共数据平台治理接口对接等技术方案。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 离线作业管理 | 离线作业管理用于对已有的数据，如Hive中存储的数据进行治理清洗任务。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 数据质量报告 | 对选定数源的数据质量检测结果生成产出数据质量报告，以统一格式，直观展示数据质量检测结果。 | 1 | 套 |
|  |  | 数据管理升级 | 数据管理统计 | 对数据中台中管理的数据租户、数据库、数据表等管理项进行统计、分析展示。直观展示本系统数据管理的信息。支持使用柱图、线图、饼图等多种图形，对各库、各表的占比、变化情况进行展示。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 数据租户 | 在数据租户功能中可创建数据支撑系统中使用的数据库租户信息，用于数据库、表在平台的授权处理，最终支持数据交换、数据治理、应用库的管理等业务场景。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 数据库 | 对数据源、数据库与数据表的基本信息、结构信息的管理。可通过关键字检索左侧数据库管理树结构，同步搜索数据源、数据库、数据表名。管理层级依次为根目录-数据源-数据库-数据表与函数。在根目录中，可对不同数据源进行编辑管理。在数据源项下，可管理数据源对应的不同数据库。在数据库中可对其中的数据表及函数进行编辑。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 数据维护 | 提供数据维护功能，在对库表编辑完成后，可根据库表数据字段对数据库表中数据进行编辑维护，支持数据导入、导出以及数据模板下载、数据上传功能 | 1 | 套 |
|  |  |  | 数据权限管理 | 可在数据库及数据表下，为不同租户分配对该库表的数据权限。包括授予细粒度权限，以及库中的创建表、修改表等细分权限 | 1 | 套 |
|  |  |  | 数据存储管理 | 提供数据存储管理功能，对中台整体存储的数据进行管理与查询。包括存储集群管理与数据搜索预览功能。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 元数据管理 | 元数据管理分为两个模块，一个是元数据的维护（元数据采集），另一个是元数据分析（包括常规的查询展示，以及特定业务分析）。第一个模块功能包括元数据采集以及查询采集信息。第二个模块功能包括元数据查询展示，还可查看数据关系、数据依赖、业务对象关系、元数据影响、元数据血统分析、数据库ER图等模块，另外还可手动添加或删除元数据依赖关系。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 数据操作日志 | 展示进行过或者正在进行的数据管理操作，包括租户管理、数据库管理与数据表管理等，并输出日志报表。展现内容包括操作菜单、操作行为、操作人、执行时间(ms)以及操作时间。 | 1 | 套 |
|  |  | 数据资源库 | GIS地理信息库 | 以上虞经开区与自然资源管理局现有的空间地理数据为基础，使用全区统一坐标、标识的地理空间数据，在此基础上根据园区各部门具体业务需求，依照一定的标准进行数据的整理、加工，补充相应的业务专项地理空间图层数据。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 园区基础信息库 | 该功能实现园区管理机构、宣传展示及信息发布等数据信息管理 | 1 | 套 |
|  |  |  | 企业信息库 | 企业信息库可增删改查企业基本信息、增信信息、警示信息、经营信息、资产信息五部分构成 | 1 | 套 |
|  |  |  | 项目信息库 | 项目信息库是基于项目编码标准化，建成经开区内重点项目、五个一批项目、政府投资项目的完整数据库。建立信息补录机制，补充完善历史项目信息。包括项目基本情况、重点项目数据、逾期项目数据、项目占地面积数据、项目建筑面积数据、项目投资数据、项目建设规划数据、项目建设预测数据等。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 产业政策库 | 通过对多个目标政府部门的涉企扶持政策信息进行收集，为企业提供政府所出台涉企政策的政策收录精编、重点政策解读、政策精准推送、落实政策帮助等服务 | 1 | 套 |
|  |  |  | 工地数据主题库 | 接入园区项目工地数据后，进行整体归类和汇总，形成工地专线数据主题库，包括工地环境、工地安全、工地人员、项目资料等。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 物联数据主题库 | 提供管理数据中物联设备数据的采集以及统计分析功能，该主题库由开发区基础层物联设备采集数据组成，包括管网信息数据、视频监控信息数据、无人机数据等 | 1 | 套 |
|  |  |  | 视频数据主题库 | 对工地采集的视频数据以及抓图内容进行管理，实现视频、图片的搜索与查看。 | 1 | 套 |
|  |  | 外部系统数据共享 | “一码管地”数据共享 | 深入对接“一码管地”应用平台，挖掘和提取应用中土地信息数据，为经开区土地管理应用提供土地信息、状态信息、利用信息等，纳入园区统一数据库管理。针对本期建设的竞跑实战应用通过与“一码管地”平台的对接，获取项目用地情况、有无开工、开工时间节点信息、项目投资率情况等数据。针对存在的拿地未开工、“四未一低”、项目进度慢等情况进行风险预警。 | 1 | 套 |
|  |  |  | “减污降碳”数据共享 | 深入对接“减污降碳”应用平台，挖掘和提取应用中经开区减污降碳成效数据，纳入园区统一数据库管理，并进行综合展示。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 投资项目在线审批监管数据共享 | 对接浙江省投资项目在线审批监管平台，汇聚监管数据主要涉及项目基本情况、项目前期审批情况、形象进度节点、资金到位使用情况、项目招投标及合同情况、稽察整改等信息。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 建管平台数据共享 | 对接绍兴市建设管理平台，接入项目出入口视频、扬尘等数据信息，并匹配接入项目信息数据库及各应用功能模块。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 实名制考勤数据共享 | 对接绍兴市上虞区实名制可考勤系统平台，接入项目工地人员数据等信息，匹配至项目基础数据库及各应用功能模块。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 工地感知数据数据共享 | 接入新建前端项目工地传感采集数据，包括视频、AI分析数据、噪声信息等。为项目工地状态及实景监控应用提供数据支撑。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 双查双保数据共享 | 政府投资项目需与纪委监察部门双查双保平台的系统对接，实现数据及信息的推送共享。竞跑实战应用可通过接口自动将项目信息，如项目投资、进度、隐蔽工程情况、人员情况、变更情况等数据自动按预设条件上报或手动上报。同时，竞跑实战应用自动接收双查双保平台推送的风险预警及督办事项，自动推送至项目对应管理人员进行处置。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 工业全域治理数据共享 | 深入对接“工业全域治理”应用平台，挖掘和提取应用中经开区工业企业数据信息，纳入园区统一数据库管理，并进行综合展示。 | 1 | 套 |
| 2 | 产业智链升级 | 产业智链升级 | 供需平台升级 | 在一期产业智链应用基础上，进一步打造产业供需服务平台，形成产业供需数据信息库；供需服务平台支持供需信息发布、需求推送、信息匹配、供需信息查询等功能。 ▲投标人须自行对园区一期产业智链应用进行深入了解，提供产品目标定位、总体架构、建设内容、数据清单等材料说明，并承诺与原系统兼容。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 产业数据共享 | 产业链数据信息纳入园区贡献数据库，提供产业数据标准化接口，为园区综合管理各类应用提供支撑 | 1 | 套 |
|  |  |  | 产业智链移动端 | 移动端业务移植，将产业智链对外服务应用移植到浙里办，为企业提供业务办理统一入口 | 1 | 套 |
|  |  |  | 内循环服务 | 通过供需平台服务数据，为经开区内各产业链企业，提供区内上下游产业数据信息推送，提供线上交流沟通服务，实现产业内循环 | 1 | 套 |

园区驾驶舱

| 序号 | 功能模块 | 子功能模块 | 功能描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驾驶舱智能管理 | 大屏数据源接入 | 把系统中已有及前端采集的大量的数据按一定的模型组织归集，提供存储、维护、检索数据的功能，使信息系统可以方便、及时、准确地从数据库中获得所需的信息 | 1 | 套 |
|  |  | 数据模型建模 | 通过整合政府部门数据、调研数据、指数数据，分析杭州湾上虞经开区项目建设发展现状；分模块分析各类重点指标，包括区域整体项目建设情况、配套设施建设应用情况和区域企业数字化应用后的产出变化及对数字化应用的评价等；从总体上分析、描述、评价杭州湾上虞经开区项目建设发展情况，全方位展示发展态势 | 1 | 套 |
|  |  | 数据指标建模 | 将从产业规模、产业效益、技术创新和可持续发展四个方面构建指标体系，多维度描绘杭州湾上虞经开区4大产业发展的不同侧面，并最终从不同角度勾勒出杭州湾上虞经开区新材料产业的整体轮廓。 | 1 | 套 |
|  |  | 数据资产建模 | 1、通过目录，自定义主题、专题来管理指标 2、对业务数据进行资产化分类管理 | 1 | 套 |
|  |  | 数据分析工具 | 利用数据仓库、联机分析处理工具和数据挖掘等技术的基础上，将园区不同业务系统中的数据通过ETL过程、取数、业务逻辑规则向数据规则的转变、数据仓库建模等手段进行打通并实现有效整合 | 1 | 套 |
|  |  | 数据处理模板 | 针对杭州湾上虞经开区的数据分析处理需求，平台将预置多套数据分析处理模版，以应对不同类型、不同应用领域的数据读出形式需求与数据分析处理需求，降低数据使用门槛 | 1 | 套 |
|  |  | 数据模型加工 | 数据处理：对原始数据进行清理、集成、变换、归约等预处理，处理空缺值、消除噪声数据；并根据不同方法测算需求，检测总体样本会否存在伪造数据情况，从而进行初步处理。统计测算：针对杭州湾上虞经开区数据监测分析需求，初步构思计划通过包括增长率分析模型、机器学习模型、指标间关联性分析和多重假设检验四种思路开展测算工作。 选取样本：在选取杭州湾上虞经开区各类型企业中的重点企业作为数据采集样本之外，进一步选取全国同行业规模相近的上市公司数据作为样本（上市公司数据相对真实，可有效减少误差）进行模型拟合作为数据分析的参照。 预测结果：经过模型或分析的测算，可得出企业税收或产值等产出数据的理论值或合理波动范围，为数据验证判断提供依据。 对比验证：根据企业产出数据理论值或数据置信区间与企业实际数据进行对比，判断企业上报数据是否可信。 | 1 | 套 |
| 2 | 驾驶舱专题界面 | 主界面 | 对经开区内各应用系统，在园区控制中心大屏端采用可视化图形界面进行集成汇总，一图统览各模块核心数据展示。 主界面可视化展示园区整体情况及概览信息，包括园区区位优势、基本概况、重要事件、重大事记、园区产业信息等。 同时主界面包含四大专题应用登录端口，并预留后续业务接入接口。 | 1 | 套 |
|  |  | 园区资产资源分析 | 与园区全域空间信息管理系统数据对接，导入经开区整体地上三维地图与地下三维管线地图，可选择查看园区地上三维数据或地下管网数据 | 1 | 套 |
|  |  |  | 基于园区一站式物联网设备管理IOT中台的集成数据看板，对相关智慧物联设备的概览数据、核心数据等进行集中的可视化展示 | 1 | 套 |
|  |  |  | 对园区企业信息进行集中展示的可视化看板，基于园区企业的数据监管、入库结果，展示相应的数据概览信息与列表信息 | 1 | 套 |
|  |  |  | 在三维地图基础之上汇聚“一码管地”应用数据、规划数据等，用户可见土地对应的各项信息、选择查看未出让地的信息、实景图等 | 1 | 套 |
|  |  |  | 汇聚物联感知设备的告警信息，在三维地图对应点位上告警提示 | 1 | 套 |
|  |  | 协同应用分析 | 基于项目全生命周期闭环管理的项目“竞跑实战”系统，对接入该平台的项目数据与分析评价结果进行集中的可视化展示 | 1 | 套 |
|  |  |  | 汇聚经开区政府部门（管委会、综管办）等的工作成果，在大屏进行展示。可下钻查看进一步信息 | 1 | 套 |
|  |  |  | 对接“减污降碳”应用平台，挖掘和提取应用中经开区减污降碳成效数据进行展示 | 1 | 套 |
|  |  |  | 对接经开区已建“安全环保”平台，获取其中数据进行展示 | 1 | 套 |
|  |  | 园区经济分析 | 依托杭州湾上虞经开区的多元数据积累根据具体产业分析需求，构建企业大数据精准画像、企业分类分级管理、企业数据监管分析等系列模型。并与其他地区经开区进行纵向对比分析。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 汇聚产业数据，并应用一期“产业智链”应用数据，全面展示园区产业链运行状态、产业链内循环程度等内容 | 1 | 套 |
|  |  |  | 对园区产业链招商信息进行集中展示的可视化视窗，基于园区产业链招商数据发布情况，展示相应的数据信息，并支持点击进入园区产业链图谱，以进行系统交互操作或获得进一步的数据信息 | 1 | 套 |
|  |  |  | 对园区资源能耗数据进行集中展示的可视化视窗，基于园区产业的资源能耗监测情况，展示接入的相关数据信息 | 1 | 套 |
|  |  |  | 对接“一码管地”数据、规划数据等，展示园区土地整体状态数据 | 1 | 套 |
|  |  |  | 汇聚经开区经济数据，进行周期性的经济数据统计分析 | 1 | 套 |
|  |  |  | 采集杭州湾上虞经开区近五年来的综合数据，对相关数据进行整理、清洗、分类，进行纵向对比评价分析 | 1 | 套 |
|  |  |  | 对接“工业全域治理”应用平台，挖掘和提取应用中经开区工业企业数据信息进行展示 | 1 | 套 |
|  |  |  | 对园区生态环境监测数据进行集中展示的可视化视窗，基于园区产业的生态环境监测情况，展示接入的相关数据信息 | 1 | 套 |
|  |  |  | 对园区危化品管理数据信息进行集中展示的可视化视窗，基于园区危化品管理监管情况，展示接入的相关数据信息 | 1 | 套 |
|  |  |  | 对园区建设发展水平评价指数、产业链综合评价指数、项目全生命周期监管评价指数及企业综合分析评价指数等指数数据进行集中的可视化展示 | 1 | 套 |
|  |  |  | 园中园综合展示数据纳入经开区总体驾驶舱综合呈现。 | 1 | 套 |
|  |  | 公共服务一张图 | 通过针对园区的运营服务应用和惠企服务平台，展示园区内惠企政策落地情况、企业服务成果数据等。 | 1 | 套 |
|  |  | 园区企业成长性分析 | 企业考核：利用分析模型，对园区小微企业进行多维度的标记标签，并且开发自定义标签的功能，助力相关单位对园区所有小微企业实施标签化管理。 考核红榜、考核黑榜，显示列表：排名、企业名称、一个评级次数、乙评级次数、C评级次数、d评级次数。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 企业成长性模型：在充分调研园区小微企业当前的发展现状以及发展规划的基础上，建立以指标体系为基础的小微企业分析模型 | 1 | 项 |
|  |  |  | 综合分析：综合分析是政府把握园区小微企业发展形势，进行经济调控的重要依据。综合分析功能是在梳理政府重点监测领域的基础上，充分挖掘不同领域之间的关联关系，对未来发展趋势进行预判，对重点指标和重大任务的进程进行评估，为制定经济发展目标提供依据。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 多维度分析：按照行业类别、特色产业、地区分布进行多维度组合分析。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 利用企业经营状况数据建立分析模型 | 1 | 项 |
|  |  |  | 在园企业综合分析：利用多重假设验证和异常值检测分析计算嫌疑异常企业，并对其进行成本利润分析，从而完成异常判断使用得到的GBDT 集成强学习器，预测每个企业的工业总产值数据，设定阈值，对比学习器预测值与企业提供的工业总产值差距，判断企业填报数据真实性。 | 1 | 项 |
|  |  | 公共服务分析 | 通过针对园区的运营服务应用和惠企服务平台，展示园区内惠企政策落地情况、企业服务成果数据等 | 1 | 项 |

浙政钉与浙里办

| 序号 | 功能模块 | 子功能模块 | 功能描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 统一身份认证与管理 | 用户与账号管理 | 本次项目平台将通过OAuth 2.0协议，通过浙政钉2.0的账号体系进行认证登录。并通过唯一识别标志（比如手机号、部门名+用户名或者用户编码）映射，以浙政钉账号登录系统 | 1 | 项 |
|  |  |  | 建立面向内部各类信息系统的人员统一的用户管理，形成统一的用户库，用于存储和管理用户数据信息，实现用户的统一有效管理 | 1 | 项 |
|  |  |  | 账号管理包括账号创建、账号修改、账号修改、账号注销、账号停用、账号启用、账号查询等功能 | 1 | 项 |
|  |  |  | 组织机构管理是通过园区管委会的行政组织机构，定时同步给统一身份认证管理系统，为统一门户提供有效的管理组织机构和机构内容人员信息 | 1 | 项 |
|  |  | 认证和授权管理 | 利用领先的身份认证功能，将用户的身份认证与管理技术和业务流程密切结合，保证系统中的数据资源只能被有权限的用户访问，未经授权的用户无法访问数据 | 1 | 项 |
|  |  |  | 智慧园区应用系统需要基于用户的角色进行功能和业务应用的区分，因此需要对用户基于角色进行分类管理 | 1 | 项 |
|  |  |  | 系统集成了多种认证方式，实现了一平台多套认证方式的管理模式，可针对不同的业务、不同类型的用户提供不同的认证方式，有效降低了政府的重复开发成本 | 1 | 项 |
|  |  |  | 针对应用进行分类授权，根据不同类型应用进行不同配置，主要包括基于角色的认证和授权、基于应用的认证和授权、基于组织的认证和授权功能 | 1 | 项 |
|  |  | 访问和控制管理 | 1、该功能提供按用户身份及其所归属的某项定义组来给予用户对某些信息项的访问权限设置 2、该功能按用户身份及其所归属的某项定义组来给予对某些控制功能的使用限制 | 1 | 项 |
| 2 | 浙政钉门户 | 工作界面 | 为园区工作人员建立统一智慧园区工作门户，统一门户系统与智慧园区各建设模块互通互融，实现智慧门户的重要作用，满足经开区政府侧内各部门以及企业侧、公众侧的统一应用入口。包括消息提醒、园区公告、园区新闻、待办事项、预警信息、统一业务入口等功能，涵盖内部管理、运营管理等应用。 | 1 | 项 |
|  |  | 消息提醒 | 为用户提供统一的消息中心，消息提醒接收用户的新闻公告，重要通知，待办事项，预警信息的相关内容，集中显示通过消息集成引擎所传送的消息，提升信息传递的效率 | 1 | 项 |
|  |  | 园区公告 | 门户中园区模块集中显示智慧办公系统内发布的公告，使园区管委会内部的规章制度、公告事项等能够在工作人员之间得到广泛的传播，使工作人员能够了解园区的发展动态 | 1 | 项 |
|  |  | 园区新闻 | 门户中新闻模块集中显示智慧办公系统内发布的新闻，使园区管委会内部的园区事迹、重大新闻、时事动态等能够在工作人员之间得到广泛的传播，使工作人员能够了解园区的新闻动态 | 1 | 项 |
|  |  | 待办事项 | 首页中待办事项提供文件在某个特定环节的审阅和批示 | 1 | 项 |
|  |  | 预警信息 | 预警信息展示模块，展示预警事项详细信息，帮助客户快速了解预警事项，并便捷处理预警事务 | 1 | 项 |
|  |  | 竞跑实战指标 | 主要展示了工程项目管理系统的综合统计信息，均以图表形式展现，便于用户直观地对园区内项目情况进行展示，更直接有效地提供给管理人员作为决策依据 | 1 | 项 |
| 3 | 浙里办 | 消息提醒 | 为用户提供统一的消息中心，消息提醒接收用户的新闻公告，重要通知，待办事项，预警信息的相关内容，集中显示通过消息集成引擎所传送的消息，提升信息传递的效率 | 1 | 项 |
|  |  | 园区公告 | 门户中园区模块集中显示智慧办公系统内发布的公告，使园区管委会内部的规章制度、公告事项等能够在工作人员之间得到广泛的传播，使工作人员能够了解园区的发展动态 | 1 | 项 |
|  |  | 园区新闻 | 门户中新闻模块集中显示智慧办公系统内发布的新闻，使园区管委会内部的园区事迹、重大新闻、时事动态等能够在工作人员之间得到广泛的传播，使工作人员能够了解园区的新闻动态 | 1 | 项 |
|  |  | 线上园区展览 | 线上园区展览供用户查看园区概况，包括三维地图、园区概况介绍等信息。 | 1 | 项 |
|  |  | 统一服务入口 | 企业、访客等用户可从浙里办进入各类服务，包括产业智链相关服务、项目信息服务、政企对接服务等。 | 1 | 项 |

竞跑实战软件

| 序号 | 功能模块 | 子功能模块 | 功能描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竞跑门户 | 首页 | 首页门户主要展示了所有项目的综合统计信息，均以图表形式展现 | 1 | 套 |
|  |  | 个人中心 | 提供查看个人信息的统一入口。从功能栏点击个人中心可以进入个人中心模块，个人中心以图标的形式平铺展示所有的个人中心里面的模块 | 1 | 套 |
|  |  | 通知公告 | 通知公告由管理员统一维护，发布重要通知公告信息，以滚动的方式进行展示。 | 1 | 套 |
|  |  | 任务统计 | 实现对系统内可汇集的任务办理数据、日常运行流量数据、用户操作数据进行监测等服务 | 1 | 套 |
|  | 项目信息一图通览 | 挂图作战主界面 | 首页展示所有项目的综合统计信息，以“挂图作战”图表形式展现，数据来自竞跑实战平台中的各功能模块，便于用户直观地对项目处理情况进行展示，更直接有效地提供给管理人员作为决策依据。 | 1 | 套 |
|  |  | 项目详细信息 | 点击图表中项目名称，可查看项目相关详细信息，包括企业信息、项目具体用地信息、各环节审批时间、投资报价详细信息、当前投资完成信息、负责挂牌领导、工作任务等信息。 | 1 | 套 |
|  |  | 项目用地信息 | 点击项目用地一栏，可查看该项目具体用地信息，如地块名称、地籍码、地块性质、地块应用环节、地块管线概况、地块总面积、建筑面积等。可点击各项目用地信息查看具体用地。 | 1 | 套 |
|  |  | 项目投资信息 | 点击项目投资一栏，可查看该项目具体投资信息，如地块投资、主体投资、设备投资、人力等。 | 1 | 套 |
|  |  | 项目建设进度信息 | 点击可查看项目各类进度信息，包括投资进度、形象进度、审批进度等信息。 | 1 | 套 |
|  |  | 项目考核反馈信息 | 点击考核反馈信息，如责任领导等，展示项目对应具体考核反馈信息，如项目内重点工作、领导批示、交办督办任务、项目预警日志等。 | 1 | 套 |
|  |  | 项目实景图 | 点击项目图片，展示项目相关图像信息，包括项目效果图、项目现场视频、项目图纸信息等。 | 1 | 套 |
|  |  | 项目环保信息 | 提供项目环保信息等。 | 1 | 套 |
|  |  | 人员在岗信息 | 提供人员在岗信息等。 | 1 | 套 |
|  |  | 项目统计信息 | 对每个项目统计土地面积、建筑面积、土地出让至立项天数、备案发证天数、土地出让至备案发证天数，分析项目建设进度，提供统计数据导出功能。 | 1 | 套 |
|  | 项目信息管理 | 竞跑登记 | 为经开区管委会提供项目信息的录入以及项目进度信息的更新通道。包括基础信息、规划设计、项目登记功能 | 1 | 套 |
|  |  | 标前行权 | 项目落地前的各类行权过程信息，针对某一时间节点，对其经办人、决策人、行权过程等进行信息记录。通过数据信息的采集和匹配，纳入对应项目的信息数据库统筹管理。 | 1 | 套 |
|  |  | 项目类别 | 项目类型配置列表字段包括项目类型、是否启用及排序，列表可根据关键字查询，支持新增、修改及删除 | 1 | 套 |
|  |  | 项目投资 | 归集项目投资信息数据，包括投资额、总投资等，列表可根据关键字查询，支持新增、修改及删除 | 1 | 套 |
|  |  | 用地情况 | 各类投资项目呈现用地情况信息，包含用地面积、拿地情况等 | 1 | 套 |
|  |  | 项目状态 | 各类投资项目关注项目进展状态、包含行权信息等 | 1 | 套 |
|  |  | 投产信息 | 针对产业投资项目建成后，重点对企业是否按节点投产进行信息归集，掌握企业投产期状态情况。主要包括生产设备采购信息、生产调试信息等。提供线上和移动端的报送端口。 | 1 | 套 |
|  |  | 项目形象进度 | 综合呈现项目整体进度情况，对比项目计划呈现进度逾期情况。 | 1 | 套 |
|  |  | 全年目标 | 1、提供政府投资项目和企业投资项目全年投资目标增删改：包括列表字段包括年度、项目全年总投资目标、重点项目全年投资目标、区级重点项目全年投资目标、固定投资目标金额、工业项目投资目标、公建项目投资目标及市场项目投资目标 2、支持查看、新增、修改及删除。 3、主页可根据关键字查询 4、全年目标实现对比。 | 1 | 套 |
|  |  | 项目验收信息 | 对每个项目完成验收相关的竣工验收资料、工程决算资料、财务决算等资料进行获取，纳入项目全生命周期信息的归集。 | 1 | 套 |
|  |  | 项目风险预警 | 竞跑实战应用针对各项数据进行实时对比和统计分析，针对项目执行过程中出现的进度落后、项目停工停产、流程不合规、资料不齐全等情况进行及时预警预控，为领导层决策提供辅助，为管理人员处置提供支持。 | 1 | 套 |
|  | 项目实景 | 项目现场视频接入 | 过接入前端现场实时视频数据信息，并匹配至对应项目内，通过平台可直观查看项目现场实景画面，掌握项目现场情况。接入实景视频包括高点全景视频、重点部位视频等。 系统可手动、自动进行实景视频或图片留存，并与项目进行绑定，管理人员可根据需要回溯查看过往项目进程信息。 ▲系统可手动、自动进行实景视频或图片留存，并与项目进行绑定，管理人员可根据需要回溯查看过往项目进程信息，提供系统截图证明。 视频及图片信息来源包括项目工地视频、无人机巡查拍摄视频等。系统包含系统之间的对接。 | 1 | 套 |
|  |  | 视频监控列表 | 实现工地多路视频数据的多画面播放、支持支持画面之间的切换、支持对实时视频的抓图。 | 1 | 套 |
|  |  | 视频详情 | 通过点击项目进入到详情页，详情页左侧展示该摄像头的直播内容；右侧显示项目情况 | 1 | 套 |
|  |  | 视频筛选 | 对工地采集的视频数据以及抓图内容进行管理，实现视频、图片的搜索与查看 | 1 | 套 |
|  |  | 指标监控 | 实时的展示所选工地当前的各项业务指标，如故障统计、施工人数统计。以图形化的形式展示各项指标，点击指标可查看明细数据，支持按条件的查询、导出。 | 1 | 套 |
|  |  | 报警信息滚动播放 | 通过图像识别职能识别工地危险性为，并配置报警条件与阈值，实时监测各类危险行为，自动产生告警信息 | 1 | 套 |
|  | 项目进度追踪 | 项目进度展示 | 功能模块对项目整体进度各项指标进行汇总统计，重点展示每个项目实际进度、项目计划进度、项目进度对比情况，以及风险预警等。 | 1 | 套 |
|  |  | 项目进度编排 | 对项目进度计划进行设计编排、调整的功能，可以按年、月等日期编制，也可按项目工序节点进行编制。 | 1 | 套 |
|  |  | 项目监管编辑器 | 为后台监管决策人员提供项目进度监管计划制定工具。可根据项目文件设置各个环节时间节点、监管频次等，为监管人员进度更新上报提供依据。 | 1 | 套 |
|  |  | 现场监管信息 | 为项目现场监管人员提供线上监管日志填报功能，使其可更新一定周期的项目建设信息。 | 1 | 套 |
|  |  | 节点进度更新 | 可根据进度计划预定的时间节点，对节点进度信息进行填写上报。 | 1 | 套 |
|  |  | 建设问责信息 | 领导侧可选取督办反馈模块中督办事项信息，制定项目监督督查任务。现场人员可就督查任务进行督查与反馈。 | 1 | 套 |
|  |  | 项目审批更新 | 在浙政钉端应用中提供项目审批上报信息。责任领导及其下属工作人员在跟踪项目进度同时，可将项目审批环节更新。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 自一码管地、省投资监管3.0平台进行项目信息同步更新，自动获取项目审批进度信息。 | 1 | 套 |
|  | 督办反馈 | 督办事项 | 督办事项可以兼容日常常用的督办来源，包括重点工作、会议督办、领导批示、来文办件、领导交办、临时督办等。每种督办任务根据自身情况进行不同的信息处理，更加灵活，任务更加明确 | 1 | 套 |
|  |  | 督办任务 | 可配置督办任务，包括主办任务、协办任务、子任务 | 1 | 套 |
|  |  | 督办管理 | 1、督办审核是对督办任务的完成进度、延期申请、办结申请的审核，审核人员可对申请确定审核通过或审核不通过的处理 2、督办动态可查看所有督办任务，包括督办事项、事项类型、责任领导、督办期限、紧急程度以及任务的进度状态 3、我的关注是对某项督办事项进行关注，可随时了解关注事项的进度情况，掌握事项的动态 | 1 | 套 |
|  |  | 督办指标 | 构建数据监管评价体系，用于进行领导绩效督办，包括共性指标、经开区特色指标、奖惩指标，以及进行纵向分析、横向分析、分级管理 项目竞跑数据分析评价需结合杭州湾上虞经开区实际情况，针对项目竞跑各个环节至少8个以上合理的指标项 | 1 | 套 |
|  |  | 督办绩效 | 1、系统可通过评价功能对督办事项完成度的评价，通过评价可对主办人或负责人的工作能力和工作态度进行客观考核，有利用相关人员的办事能力提升 2、同时系统通过督办统计是对督办任务的数量统计，可查看待办任务、办结完成、按时办结、超期办结、超期待办、正常待办不同类型的任务统计情况 | 1 | 套 |
|  |  | 督办问责 | 依照奖惩指标，对项目责任领导进行针对性督办 | 1 | 套 |
|  |  | 监管结果 | 竞跑实战评价反馈模块为项目督办工作事项的全流程完成情况进行分析，对经办人进行客观考核，以形成督办事件的闭环反馈机制，并为督办事件的结果成效进行综合评价。同时，项目相关人员通过信息反馈功能，可以在项目督办及处置过程中相关问题、信息等进行推送反馈，由相应管理人员接收并进行处置，以实现双向信息的互通。 | 1 | 套 |
|  | 项目“竞跑” | 项目竞跑图 | 项目竞跑体现不同建设项目的建设进度信息，以表格及进度图形式，将各重点产业项目、政府投资项目的审批及施工进度信息进行集中展示 | 1 | 套 |
|  |  | 项目汇总统计 | 以图表形式展示所有项目的综合统计信息，数据来自经开区已有项目数据及新上报数据，直观地对项目处理情况进行展示，更直接有效地提供给管理人员作为决策依据。 | 1 | 套 |
|  |  | 竞跑对比指标设计 | 通过整合政府部门数据、调研数据、指数数据，分析杭州湾上虞经开区项目建设发展现状。通过纵向、横向、分级评比，从多维度分析经开区项目推进进度。 | 1 | 套 |
|  |  | 节点提示 | 不同部门的用户可根据自身的业务需要，配置项目节点提示。配置时，选择项目，在项目审批建设流程中的指定节点点击，即可将该流程作为提示节点。当项目流程进展到该节点时，即通过短信、钉钉、浙政钉等方式进行信息提示。 | 1 | 套 |
|  |  | 超期告警提示 | 提供对项目建设过程的超期预警，设置红黄绿不同颜色醒目标记，为项目建设周期的管理提供便利、减少超期风险。具备信息推送功能，如短信、钉钉、浙政钉等方式。 | 1 | 套 |
|  | 项目信息库 | 项目中心 | 1、项目中心：用户能够直观地查看项目分类情况及数据汇总，包括项目数量、前期准备项目、 在建项目、竣工项目、投产项目、重点项目、区级重点项目、考核项目。门户中所显示的项目名称也具有穿透性，点击数据后，系统会进入项目台账，使用户能直观地了解项目所有信息 2、项目建设数据：用户能够直观地查看项目建设情况及数据汇总，包括项目地块数量、项目总占地面积、项目总建筑面积、合同投资总额、预计年产值、预计税收 3、项目工程管理：用户能够直观地查看项目工程管理情况，按照计划类型、项目类型、项目状态及项目地块进行单独或组合查询，同时显示项目名称输入框，支持按照项目名称关键字查询 | 1 | 套 |
|  |  | 项目档案 | 1、项目档案是项目建设、管理过程中形成的具有保存价值的各种形式的历史记录，使项目从立项到竣工的所有信息都能完整地展现在项目档案中 2、项目档案页面以项目类型树状图与项目列表构成，项目列表显示的内容有立项状态、项目类型、项目名称、开始时间、结束时间 | 1 | 套 |

全域空间信息管理软件

| 序号 | 功能模块 | 子功能模块 |  | 功能描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空间信息采集及建模 | 地下管线探测普查 | 管线探测 | 1)地下管线探测范围为：东一区、东二区、东三区、建成区、产业拓展区、产业提升区、产业拓展扩容区、未来小城，包括给水、天燃气、热力、雨水、污水、供电、通讯等管线。 2)探测地下管线的平面位置、埋深、走向、材质、规格、管线性质、权属单位以及管线附属构筑物信息。 3)测量地下管线点及管线附属物的平面坐标及高程。 4) 编制地下管线图。 5)提交满足三维建模需求的数据文件及图形文件。 6)地下管线探测和测量需满足各项国家规范标准和要求执行。 | 1896 | 千米 |
|  |  |  | 管线测量 | 1）根据管线类别信息（上水、下水、电力、通信等）使用不同颜色表示各类管线。 2）根据管线的起点埋深和终点埋深信息生成管线Z值，反应管线的埋深状况。 3）根据管径属性信息表示粗细不同的管线，真实反应管线的管径。 4）根据管点的埋深信息生成管点Z值，反应管点的埋深状况。 5）根据管点的类别信息（人孔、手孔、管井、阀门、三通等），采用不同的模型进行表示，真实反应管点的形状。 6）管线模型内具备数据查看、图上测量、信息叠加、各类地图操控等功能。 | 1896 | 千米 |
|  |  | 地下管线数据库建设 |  | 建立通过探测和采集的地下管网电子数据库；把通过审核查错后的临时各专业管线点转换数据导入到系统，系统将根据管线点的属性信息生成空间数据，再根据管线与管线点的连接关系生成管线的空间数据，最后与中心数据库的管线图层接边后合并入库。 | 1896 | 千米 |
|  |  | 地下管网场景 | 地下三维数据管理 | 基于地下管网勘测成功与地下管线数据，运用GIS、三维建模技术手段，全方位、多维度构建地下管线三维模型，并接入设备数据，构成完整的经开区地下管网三维数据，范围为：东一区、东二区、东三区、建成区、产业拓展区、产业提升区、产业拓展扩容区、未来小城，包括给水、天燃气、热力、雨水、污水、供电、通讯等管线。 | 1896 | 千米 |
|  |  |  |  | GIS地图资源管理：包括地图服务、数据服务、三维切片服务标准服务接入，GIS文件的导入与共享。地图服务包含包含各类专题地图接口对接服务。 数据服务包括对矢量数据的处理。 三维切片服务对三维切片缓存文件提供服务。 | 1 | 套 |
|  |  |  |  | CIM目录管理：实现对三维CIM数据资源的编目、发布、归集、共享。类似CIM目录等同于大数据平台中的数据目录，配合政府职能，统筹资源建设而开发的一个专项功能。对地下管线CIM数据进行管理，进行CIM数据的普查、CIM数据更新维护、CIM数据对接 | 1 | 套 |
|  |  |  |  | 三维数据融合：以三维模型为核心，基三维模型的时间和空间属性为关联属性，融合多源数据，构建三维模型的时空数据模型。提供时空数据融合组件，协助用户进行数据融合。融合后的数据，以特定的数据模型为GIS、BIM的渲染提供数据支撑。包括OGC、OGDC、S3M、UDBX等多种标准的空间数据模型融合。通过OGDC公共交换格式将多源异构平台中的数据转换为UDBX，同时城市二维数据以及各类三维数据可以进行原生接入，与并以UDBX的方式进行存储。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 地下管网基础漫游 | 提供很多便捷的地图操作功能，支持利用鼠标和键盘浏览三维场景，实现三维地图放大缩小、移动、旋转、全览等基本操作，一方面辅助工作人员更加直观的进行地图定位、缩短找点的时间，另一方面可以为管网工作人员提供数据参考 | 1 | 套 |
|  |  |  |  | 系统支持选择可以展示的图层信息，通过勾选/取消勾选，可以显示/隐藏管网模型，满足各情境下的管网图层管理需求 | 1 | 套 |
|  |  |  |  | 系统提供二三维联动功能，实现二三维视图同时显示，并且在任意视图下的操作，可在另一视窗下同时实现。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 地下三维检索 | 提供三维查询功能，可点击查询、条件查询、范围查询，检索管线设施，查看相关数据 | 1 | 套 |
|  |  |  |  | 提供数据绑定能力，可为三维模型成分绑定来自物联设备、测量数据、动态数据等各项数据。包括绑定单体详情查询接口、批量分页查询接口、GIS图层查询接口、BIM图层查询接口、3D模型码表、文字信息等 | 1 | 套 |
|  |  |  |  | 提供透明度实时调节功能，用户可根据需求，设置地表影像数据透明参数，直观呈现地面对象与地下管线的空间立体关系 | 1 | 套 |
|  |  |  | 地下管线分析 | 提供专业管线相关分析功能，包括直线测量、水平测量、垂直测量、面积测量等测量分析功能，以及信息汇总统计、条件统计。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 给排水专题分析 | 对给排水管网进行专题分析，提供给水、排水、污水等管线的数据统计、管线详情查看，井盖、积水、液位信息查看及告警提示、流量查看等能力 | 1 | 套 |
|  |  |  | 燃气专题分析 | 对燃气管线进行专题分析，进行燃气管线数据统计、详情查看，可燃气体监控告警等能力 | 1 | 套 |
|  |  |  | 供电专题分析 | 对供电管线进行专题分析，进行地下供电管线数据统计、详情查看，站点、来源查看、定位、数据统计等能力 | 1 | 套 |
|  |  |  | 通讯专题分析 | 对通讯管线进行专题分析，进行地下通讯管线数据统计、详情查看，站点查看、定位等能力 | 1 | 套 |
|  |  |  | 热力管线分析 | 对热力管线进行专题分析，进行热力通讯管线数据统计、详情查看，站点及用户查看、定位等能力 | 1 | 套 |
|  |  | 区自规局三维数据及能力对接 |  | 对接上虞区自规局现有地上三维数据及三维引擎。 | 1 | 套 |
|  |  | 数据更新服务 |  | 考虑到建设单位需求和经开区实际建设变化情况，中标人需提供3年地下管线的更新服务，包括每年新增管线的补充勘测、建模等 | 3 | 年 |

特色园中园

| 序号 | 功能模块 | 子功能模块 | 功能描述 |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、物联感知 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备管理 | 设备接入 | 对智慧园区建设中所有智能硬件设备的集中接入及管理，包含智能通行设备、智能停车设备、智能水电表设备、安防报警设备、智能监控设备等等各种类别的设备管理。 |  | 1 | 项 |
|  |  | 设备检索 | 支持基于设备标识与设备描述提供统一搜索服务。显示所有已添加的设备，显示设备名称、设备类型、设备编码、设备连接状态、设备组，对设备类型、设备状态、设备组、设备编码进行筛选 |  | 1 | 项 |
|  |  | 设备生命周期管理 | 结合设备的运行历史，对设备进行生命周期管理，以降低运维成本。设置设备的生命周期参数，或根据设备的历史运行情况分析得到设备的生命周期参数，支持对设备从接入到退役的管理。 |  | 1 | 项 |
|  |  | 设备告警管理 | 对感知数据异常和可获取设备状态的设备异常进行实时监控告警，并依据工单的生成、处置状态的变化，告警信息的状态相应的变化。包含告警规则配置、告警信息管理。 |  | 1 | 项 |
|  |  | 物模型标准化 | 进行物联模型标准化服务，包含属性、事件、服务。 |  | 1 | 项 |
|  | 物联设备数据采集 | 感知数据采集 | 基于园区已建物联感知应用系统，采取通用协议数据API方式对接硬件平台，实现感知数据采集。包含各系统对接所需网关或接口硬件设备部署。 |  | 1 | 项 |
|  |  | IOT数据源管理 | 提供IOT数据的类型和主题管理，主要包括设备状态数据、设备数据、日志数据、业务数据 |  | 1 | 项 |
|  |  | IOT规则引擎 | 设备数据源均以固定基础数据格式输入规则引擎，用户通过自定义SQL语句，配置规则名称、规则描述、消息源、筛选范围、查询字段、查询字段，实现对原始数据的筛选、提取 |  | 1 | 项 |
|  |  | IOT消息队列 | 将规则引擎处理过的业务数据、设备状态数据写入消息队列。消息队列作为高性能、高可用的消息中间件，具有低时延、高并发、高可用的特点，支持实时消息推送、消息路由与离线存储 |  | 1 | 项 |
|  | 人行通道管理 | 智能通道管控 | 查看通道详情和通道记录列表、查看通行记录列表、新增智能通道 |  | 1 | 项 |
|  |  | 智能门禁管控 | 智能门禁详情列表及通行记录、对智能门禁进行新增 |  | 1 | 项 |
|  |  | 智能梯控管理 | 智能梯控详情列表及通行记录、新增智能梯控 |  | 1 | 项 |
|  |  | 智能通行设备总表 | 智能通行设备总表列表展示（已启用、未启用） |  | 1 | 项 |
|  | 水电能效管理系统 | 能效管理中心 | 包含水电具体情况统计、显示、设备显示 |  | 1 | 项 |
|  |  | 智能水表管控 | 智能水表设备添加、设备基础信息，设备情况监控、设备报警记录、设备编辑；定时抄表设置、定时抄表列表展示、异常告警列表展示；智能水表数据统计、数据导出；对智能水表数据进行系统分析 |  | 1 | 项 |
|  |  | 智能电表管控 | 智能电表设备添加、设备基础信息，设备情况监控、设备报警记录、设备编辑；定时抄表设置、定时抄表列表展示、异常告警列表展示；智能电表数据统计、数据导出；新增告警提醒管理 |  | 1 | 项 |
|  | 车行管理系统 | 停车场管理 | 停车场详情和通行记录展示。新增停车场区域。 |  | 1 | 项 |
|  |  | 设备管理 | 所有硬件设备统一管理查询展示 |  | 1 | 项 |
|  |  |  | 切换设备开启或禁用状态 |  | 1 | 项 |
|  |  | 数据汇总 | 以可视化的方式进行车辆出入信息、访客消费记录、车流量的分析和数据汇总展示 |  | 1 | 项 |
|  | 安防监控系统 | 安防监控中心 | 安防告警记录列表展示 |  | 1 | 项 |
|  |  |  | 设备异常监控列表展示 |  | 1 | 项 |
|  |  |  | 安防监控图表可视化统计 |  | 1 | 项 |
|  |  | 在线视频指挥中心 | 监控视频展示 |  | 1 | 项 |
|  |  | 摄像头管理 | 安防区域管理、添加设备、监控列表展示、监控视频回放、监控视频调取、查看、编辑、删除；设备异常列表展示、管理 |  | 1 | 项 |
|  |  | 安防告警管理 | 安防告警管理列表展示 |  | 1 | 项 |
|  |  | 黑名单管理 | 人员黑名单展示、查看、编辑、删除；添加车辆黑名单、查看、编辑、删除 |  | 1 | 项 |
|  |  | 安防区域管理 | 添加安防区域、查看区域设备、编辑、删除 |  | 1 | 项 |
|  |  | 移动端安防人员管理 | 管理移动端安防人员信息，能够添加，编辑，或者删除安防人员的信息 |  | 1 | 项 |
|  | 二、园区数字化运营 |  |  |  |  |  |
| 1 | 物业管理后台 | 基本信息维护 | 对园区中的单位信息、人员信息、楼宇信息与车位信息进行维护管理： 1、展示并管理园区所有的成员信息，并展示成员人员名称、加入时间与人员联系方式。对其中联系方式与人员名称进行脱敏处理，隐藏部分隐私信息。 园区成员模块的信息与管理平台门禁管理模块信息同步，成员被删除后，门禁出入权限也将同步去除。 2、对园区的楼宇进行管理与信息维护，新增编辑楼宇信息。 新增楼宇：楼宇编号、楼层、选择单元编号。 3、对园区的车位进行管理，车位位置、车位性质、车位类型、车位编号、车牌号、绑定户主、状态、以及相关操作包括编辑、绑定户主、解绑。 新增车位：根据小区的实际车位需求，新增车位信息，录入信息包括：所属小区、车位类型（地面、车库）、车位位置、车位编号、车位状态。 车位状态：可租、可售、固定车位。 |  | 1 | 项 |
|  |  | 设备检查管理 | 为物业运维人员提供设备检查管理能力，可进行设备信息、检查计划的维护，并将维护信息进行日志登记；管理设备一、二级类型及检查项；定义设备检查计划，支持冻结、解冻计划；支持分计划查看并分配检查任务；展示所有检查任务并支持通过状态查看筛选；展示检查过程中发现的待修设备维修工单情况；可设置检查任务操作权限； |  | 1 | 项 |
|  |  | 人行管理 | 通行人员通过亮码或扫码，进行通行登记与信息统计；以个人为统计维度，汇总分析其出入各出入口的明细；以时间维度统计各出入口人员出入情况，并可导出数据。包括入口名称、位置、日期、日通行人数、累计通行人数。 |  | 1 | 项 |
|  |  | 车辆管理 | 以时间维度统计各出入口车辆出入情况，并可导出数据。包括入口名称、位置、日期、日通行车数、累计通行车数。 列表分别展示车位租赁、黑名单、免费车辆、访客车辆信息，可对其信息进行管理； 新增车辆:根据系统户号，输入车牌号、姓名、车位编号、电话、成员关系、有效期、进出开否授权范围等。车辆通行记录列表，可对通行记录进行管理。 对小区车位进行管理、与户主进行关联，维护信息包括车位户主姓名、电话、面积等，以及提供新增车辆功能。 当前在园车辆列表，可对车辆信息进行查看。 |  | 1 | 项 |
|  |  | 场地预约管理 | 展示不同预约方式场地列表，可对场地进行管理，并支持可视化查看单个场地的预约情况，可配置场地预约的费用、审批等信息；场地预约记录列表，可对预约进行管理，支持列表导出；列表展示场地管理员 可对管理员信息进行管理；配置场地预约所需的审批流程；配置场地预约线上支付所需的收款商户号、秘钥等信息 |  | 1 | 项 |
|  |  | 物业费用管理 | 物业账期配置 | 根据账期类型，配置账期参数、账期编号、起征日期、结算日期、账单周期、单价、总户数、已生成户数、操作日期、操作账号、账单状态、以及相关操作，包括生成账单、删除账期等。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 待缴账单 | 根据代缴及收款情况，统计代缴明细账，通过待缴明细账模块罗列所有应缴物业款项，包括户主、缴纳日期、楼幢号、单元号、户号、应收额等。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 账单汇总 | 以小区为统计维度，统计到目前为止，小区类的应付物业金额，详细记录居民、应付、已付等信息。 | 1 | 项 |
|  |  | 公告管理 | 可编辑服务公告信息，并进行审核发布；对编辑好的公告信息进行审核与发布。针对要发布的公告，用户可以及时调整信息的发布次序，以便查看信息发布的进度和随时调整需要即时发布的信息。 |  | 1 | 项 |
|  |  | 预警管理 | 预警信息 | 对园区各设备、发生事件进行预警提示 | 1 | 项 |
|  |  | 访客管理 | 来访登记管理 | 来访登记管理模块，管理人员可对来访登记查询、审批、删除、导出等操作，还可对来访记录的序号、日期等排序。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 信息查询 | 可查看预约记录查询、来访记录查询、异常访客查询、访客足迹查询等。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 来访信息确认 | 来访信息确认模块，是门岗人员对到访信息的再次确认管理，支持扫描自动确认。 | 1 | 项 |
|  |  | 门禁设备管理 | 门禁管理 | 实现对小区或场馆成员的门禁权限管控，主要是针对小区或场馆的闸机通道。包括门禁添加出入权限、删除出入权限、权限控制等功能。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 设备管理 | 支持自定义多级设备组织，可按照所属项目、所属区域等进行定义，支持将设备划分到具体的组织中，并以树结构的形式展现。进入具体的设备组，展现相应的设备列表，包括设备来源、所有者、状态、类型、位置等信息。 | 1 | 项 |
|  |  | 物业服务管理 | 物业服务分析 | 统计系统中部门响应效率、部门完成效率、人员效率、服务类型分析、发起企业分析 | 1 | 项 |
|  |  |  | 服务管理工作台 | 当前服务数据概览 | 1 | 项 |
|  |  |  |  | 上传服务单列表，可对服务单进行处理、查看、删除、新增的操作 | 1 | 项 |
|  |  |  | 物业工单管理 | 物业工单列列表 默认展示登录人身份相关未处理工单并可对工单进行管理 | 1 | 项 |
|  |  |  | 管理员提醒管理 | 可编辑、删除管理员提醒规则，根据管理员姓名搜索 | 1 | 项 |
|  |  |  | 服务类型管理 | 列表展示所有服务类型，支持表内服务类型的编辑和删除、选择是否显示此类型服务操作，支持类型名称搜索 | 1 | 项 |
|  |  |  | 物业服务管理设置 | 工单派发模式、完成处理模式、发起服务权限的设置 | 1 | 项 |
| 2 | 园区运营后台 | 园区运营可视化 | 可视化统计园区企业数量及组成、通行情况、能耗情况、收费等各项信息。可视化统计园中园区人员通行、车辆通行信息。可视化统计园中园水电能耗信息。可视化统计园中园租赁、消费等信息。 |  | 1 | 项 |
|  |  | 园区资讯管理 | 可对资讯内容进行编辑，并进行发布、查看。资讯列表展示所有资讯 可进行新增查看、编辑、删除、是否推荐操作。列表展示园区公告信息 可进行新增、是否显示、发布管理查看、编辑、删除操作。 |  | 1 | 项 |
|  |  | 片区管理 | 片区统计 | 列表展示所有片区的基本信息，展示所选的片区数量、管理面积、在租面积、入驻率、闲置面积、在租均价、入驻单位数等数据 | 1 | 项 |
|  |  |  | 片区图文展示 | 模型显示片区的在租、闲置、自用等情况，可根据所选片区快速筛选对应片区的信息，可查看单个片区每一个场地情况，点击场地可查看该场地详情，并用不同颜色区分场地的状态情况 | 1 | 项 |
|  |  | 园区信息管理 | 可对园区介绍信息、政策指引、企业展示信息、联系信息等园区首页介绍类信息进行编辑；创业政策信息列表，可对政策信息进行设置，并可新增创业政策；入驻指南分类列表，可对入驻指南分类进行管理，并可新增分类信息；企业展示信息列表，可对企业在渠道的显示进行设置，并可新增企业；tab页展示园区联系人信息和预约人信息列表，可对列表信息进行操作，并可新增联系人； |  | 1 | 项 |
|  |  | 合同管理 | 可管理电子合同档案信息，并进行合同数量分类统计；查看合同账单情况以及支付情况；TAB列表查看当前合同、历史合同、作废合同，每种类别下面可根据租赁合同、物业合同、车位合同、其他合同分类。 |  | 1 | 项 |
|  |  | 场地租赁发布 | 可对场地信息进行发布、编辑联系人、场地基本信息等主要信息以供用户进行场地租赁；场地联系人信息列表，可新增联系人及管理联系人信息；TAB列表显示场地信息，可通过选择TAB查看不同类型的场地信息（全部场地、闲置场地、已租场地、自用场地、锁定中场地），支持模糊搜索和排序，显示场地基本信息、合同信息、招商信息 |  | 1 | 项 |
| 3 | 移动用户端 | 运营管理首页 | 运营管理首页为用户建立前端访问入口，可查看园区各项公告、企业信息、入住指南，并访问各项功能：展示公告信息、展示资讯信息、展示活动信息、展示园区风采、联系方式、地理位置；列表展示所有园区公告；查看园区公告详情信息；列表展示所有企业展示信息；查看企业详情信息；tab查看所有入驻指南信息；tab展示不同分类的园区资讯；列表查看所有园区活动信息；查看园区活动详情信息 |  | 1 | 项 |
|  |  | 业主通行 | 依托移动用户端为业主用户提供通行二维码，实现亮码通行功能，便于用户快捷通行。 |  | 1 | 项 |
|  |  | 访客通行 | 访客邀约 | 用户可通过用户端访客通行模块，邀约访客，填入访客信息，姓名、身份证号、手机号、来访事由、到访开始日期、到访结束日期、访客车牌号、通行人数。完成之后会生成访客码。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 发送邀约单 | 访客邀约信息填写完成后，通过转发邀约单，将访客码发送至邀约对象 | 1 | 项 |
|  |  | 生活缴费 | 提供生活缴费服务入口，企业用户可接收水、电等缴费清单信息，并线上缴费 |  | 1 | 项 |
|  |  | 物业缴费 | 提供物业缴费服务入口，企业用户可以通过物业缴费模块接收物业缴费清单，并线上缴费。 |  | 1 | 项 |
|  |  | 单位成员管理 | 可添加及编辑成员，可以是园区管理人员也可以是企业人员。可邀请成员进入请求进行编辑。通过邀请成员，通过微信转发的方式，将链接推送给邀请的成员。成员通过点击小程序链接进注册登录；已有账号的用户直接跳转到邀请成员的界面。供管理员使用，审核待加入的成员信息。 |  | 1 | 项 |
|  |  | 场地预约 |  | 可供用户发起场地预约，后台管理完成审核后可以使用场地 | 1 | 项 |
|  |  | 最新公告 |  | 展示公告信息 | 1 | 项 |
|  | 三、园企服务中心 |  |  |  |  |  |
| 1 | 企业档案中心 “一企一档” | 在园企业名单 |  | 显示在园所有企业，可通过企业筛选器筛选列表，可点击跳转企业档案、发展报告页面，支持导出企业名单 | 1 | 项 |
|  |  | 企业360档案 |  | 在园企业档案展示，可选择企业查看，支持下载档案、档案数据管理、查看发展情况报告档案设置操作 | 1 | 项 |
|  |  | 企业发展情况报告 |  | 生成企业发展报告，可查看、下载、打印 | 1 | 项 |
|  |  | 数据清单管理 |  | tab页展示已同步清单、待审核清单信息，可查看清单明细、审核清单，对税源渠道进行管理 | 1 | 项 |
|  |  | 数据明细管理 |  | tab页展示区域数据明细、企业数据明细列表，区域数据与企业数据相关联，点击区域内该企业跳转到企业数据明细表，支持导出明细表 | 1 | 项 |
|  |  | 企业产值详情 |  | 选择企业展示企业季度产值列表，支持列表导出 | 1 | 项 |
|  |  | 企业分组管理 |  | 企业分组名称列表，可对分组进行管理里，支持新建分组 | 1 | 项 |
| 2 | 园企协同管理端 | 管理中心 | 管理中心负责对企业信息进行管理，可跳转至事项管理、移动服务、通知信息等多个功能模块。可跳转至工作流管理模块、企业事项收集模块、移动端服务管理模块、园区管理模块 |  | 1 | 项 |
|  |  | 企业事项收集 | 可进行企业请求、服务等事项的收集，并对事项类别、模板进行编辑，管理收集的企业事项。事项类别列表，可对类别进行管理。事项类别模板列表，可对模板进行管理。 |  | 1 | 项 |
|  |  | 惠企服务 | 园中园为企业提供惠企服务，用户可编辑惠企服务的重要信息，包括服务类型、内容、对口部门等，可查看评价信息。服务任务管理：惠企服务服务任务列表展示，可对服务任务进行管理。服务类型管理：服务类型列表展示，可对类型进行管理；服务部门管理：tab页展示服务部门、人员信息列表；客户评价管理：客户评价列表展示、客户评价信息查看 |  | 1 | 项 |
|  |  | 企业信息统计 | 企业信息库 | 企业信息列表，可对企业信息进行管理 | 1 | 项 |
|  |  |  | 汇总分析 | 可针对企业事项收集信息进行汇总分析，可根据收集字段筛选对应企业信息进行筛选 | 1 | 项 |
|  |  | 园区通知管理 | 园区通知管理 | 园区通知列表展示，可对通知进行管理 | 1 | 项 |
|  |  | 企业走访管理 | 企业走访登记 | tab页展示我的走访记录和企业走访记录，可对记录进行管理 | 1 | 项 |
|  |  |  |  | 对走访记录进行添加 | 1 | 项 |
|  |  | 园区服务对接 | 服务对接 | 服务类别列表展示，可对服务类别进行管理 | 1 | 项 |
|  |  |  | 快捷入口配置 | 对快捷入口进行管理 | 1 | 项 |
|  |  | 运行数据上报管理 | 运行数据上报 | 运行数据上报列表展示 | 1 | 项 |
|  |  | 政策推送 | 政策管理 | 新建政策内容，可选择政策原文件上传作为附件供企业下载，支持政策下架与上架处理 | 1 | 项 |
|  |  |  | 政策类别 | 政策类别管理，可新建政策类别 | 1 | 项 |
|  |  |  | 政策推送 | 可针对企业进行选择，将相应政策精准匹配并推送给企业接收，可以短信形式告知企业负责人 | 1 | 项 |
|  |  | 政策兑现 | 政策引导 | 园区平台结合企业情况，将推送的政策所需要的申请资料、流程等，定期推送企业负责人和企业联系人，引导政策执行落地 | 1 | 项 |
|  |  |  | 线上审批 | 园区后台具备对企业线上申报的信息进行在线快速审批功能 | 1 | 项 |
|  |  |  | 政策热度分析 | 统计已兑现完成政策家数与政策类型热度排行，分析展现政策兑现情况 | 1 | 项 |
| 3 | 园企协同企业端 | 企业工作台 | 为企业提供园企协同企业端入口，可查看公告、消息、事项等，并进入各项服务入口。具体包含： 相关企业服务快捷入口、工作流信息查看、园区公告管理、对注册用户审核。 园企事项管理：对园区发起的事项进行处理；服务对接：服务连接列表展示；问题反馈：问题反馈列表展示，可对问题反馈进行管理；园区通知：园区通知管理列表展示 |  | 1 | 项 |
|  |  | 企业内部管理 | 人员管理 | 人员列表展示，可对人员审核进行管理，支持批量导出新增人员 | 1 | 项 |
|  |  |  | 人员出入明细 | 人员出入明细列表展示，支持考情报表导出 | 1 | 项 |
|  |  |  | 访客管理 | 访客列表展示，可对访客进行管理，支持列表导出 | 1 | 项 |
|  |  | 提醒管理 | 账单提醒 | 账单提醒列表展示 | 1 | 项 |
|  |  |  | 合同到期提醒 | 合同列表展示 | 1 | 项 |
|  |  | 车辆管理 | 车位租赁申请 | 提交固定车位申请至园区端 | 1 | 项 |
|  |  | 租赁信息管理 | 场地管理 | 场地管理 | 1 | 项 |
|  |  |  | 合同管理 | 合同管理 | 1 | 项 |
|  |  |  | 账单管理 | 账单管理 | 1 | 项 |
|  |  | 政策兑现响应 | 可对助企政策进行查看、下载、申报及评价。政策下载：可下载对应政策附件文本材料； 政策申报：可在线上传政策申报材料，并查看目前申报进度，对于被驳回的可以重新发起申报；政策评价反馈：在线评价和反馈政策服务满意度、执行便捷度等内容，客观展示政策落地情况。 |  | 1 | 项 |

3.2硬件设备、成品软件清单：

竞跑实战硬件

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI视频联网系统 |  |  |  |  |
| 2 | 高清数字枪机 （核心产品） | 400万靶面尺寸为1/2.7英寸,镜头4-12mm,支持透雾 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2, AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 数字宽动态， 支持三码流技术，支持同时20路取流 波长范围: 850 nm 防补光过曝: 支持 支持红外补光，有效补光距离达到50m 在2560x1440下分辨力可达到1400TVL 信噪比不小于55dB。 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 内置1个麦克风，1个RJ45网络接口 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗: DC：12 V，0.4 A，最大功耗：5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.2 A~0.15 A，最大功耗：6.5 W 支持IP66防尘防水。 | 240 | 台 | 海康、大华、英飞拓 |
| 3 | 智能球型摄像机 | 摄像机靶面尺寸不小于1/2.8英寸； 视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达150米 支持23倍光学变焦 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux 支持同时检测5张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图。 支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度小于等于0.1° 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90° 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 样机可对设定区域内的运动目标在设定时间内持续跟踪，使该目标处于主视频图像中，样机可自动调节变倍，可对该目标抓拍图片并可手动切换跟踪目标 信噪比≥63dB，网络延时不大于100ms（以第三方检验报告为准） 动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB，宽动态能力综合得分不小于135 样机与客户端之间用150m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持3D定位、断电记忆功能；支持IP地址访问控制功能，支持定时抓图或报警联动抓图上传ftp功能 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB。 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1 支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持2560×1440@30fps，2048×1536@30fps 支持GB28181协议，支持标准Onvif协议 | 120 | 台 | 海康、大华、英飞拓 |
| 4 | 传输网桥 | 5.8G工地网桥，802.11ac制式；拨码配置，距离1公里；支持点对点，点对点多点，最多支持一对四，一个中心端带4路2M码流IPC；定向天线； | 480 | 台 | 海康、大华、英飞拓 |
| 5 | 交换机 | POE交换机，8千兆POE电口+2千兆电口，PoE端口单口最大输出功率， 30 W，非网管，POE输出功率130W | 180 | 台 | 华为、华三、浪潮 |
| 6 | 监控杆 | 定制 高4米，挑1米，壁厚不小于4mm；材质：Q235，杆子内外热镀锌，含基础件 | 180 | 套 | 国产 |
| 7 | 千兆单模光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km | 360 | 个 | 华为、华三、锐捷 |
| 8 | 1.5米LC单模尾纤 | 1）接头材料：陶瓷套管 2）重复性：≥1000次 3）插入损耗：SM≤0.3dB MM≤0.2dB 4）最大回损：≥50dB 5）符合标准：YD/T 1272；GB 50311-2016; ISO/IEC 11801-2011； | 600 | 根 | 劳兰、天诚、TCL |
| 9 | LC双工耦合器 | 1) 采用高精度氧化锆陶瓷套管 2) 低插入损耗 | 360 | 个 | 劳兰、天诚、TCL |
| 10 | 12口光纤配线架 | 1）光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm 2）提供多种适配器接口及通用口可选； 3）材料：优质冷扎钢板喷塑 4）12口 | 60 | 台 | 劳兰、天诚、TCL |
| 11 | 3米单模双芯LC-LC光纤跳线 | 1）接头材料：陶瓷套管 2）重复性：≥1000次 3）插入损耗：SM≤0.3dB MM≤0.2dB 4）最大回损：≥50dB 5）符合标准：YD/T 1272；GB 50311-2016; ISO/IEC 11801-2011； | 360 | 根 | 劳兰、天诚、TCL |
| 12 | 专用NVR(含16T硬盘) | 1、支持以SDK接入渣土车清洗检测微卡口，并对相关报警事件（未清洗、清洗时间不足、绕行未清洗）通过协议上传平台。 2、支持以SDK接入安全帽检测筒机，并对相关报警事件（未带安全帽）通过协议上传平台。 硬件指标： 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配8T硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 报警IO：16进4出 输入带宽：320M 32路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图 | 60 | 台 | 海康、大华、英飞拓 |
| 13 | AI隐患识别与巡检 |  |  |  |  |
| 14 | 安全帽未戴识别筒机 | 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 支持1920x1080 @ 25fps，分辨力不小于1100TVL。 内置GPU芯片。 可通过IE浏览器查看设备芯片类型和算法版本号； ▲添加、修改、删除算法库，可支持若干个算法库。（提供第三方证明文件） 支持离线算法或在线加载和升级等操作，升级过程中样机输出的视频画面应连续稳定，升级完成后样机不应重启。 最低照度彩色：0.005 lx，黑白:0.0002 lx，最大亮度鉴别等级不小于11级。 红外补光距离不小于50米。 需支持三码流技术。 支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 支持防水防尘等级不小于IP67。 支持安全帽检测，可在设定时间和检测区域内实时分析目标人员是否戴安全帽，对符合设定条件的目标进行筛选、抓拍、统计、上报等处理。 补光灯开启后,灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。 | 60 | 台 | 海康、大华、英飞拓 |
| 15 | 安全帽报警扬声器 | 30W低功耗室外智慧音柱，待机功耗低至0.16W，高效节能。 智能静音功能，在待机时整机完全静音无底噪无电流声。完美解决噪声困扰。 智能优先级处理，设备支持1路线路输入和3路开关量触发，并支持多信号源优先级。优先级顺序：线路输入＞触发1＞触发2＞触发3。灵活适配多种场景。 高保真音质好，音色干净，高音清晰明亮； 内部功放具备过热、过压、短路等保护功能； 有源音柱外观设计精巧，机身采用纯铝合金打造，尽显高端大气 防水性能强，可以直接在户外使用； 该产品内置8 M音频存储空间，可以通过外置USB接口擦除拷贝6首音乐，通过拨码开关选择预设音乐信号，通过触发播放预设语音节目； 预录语音：1、你好，垃圾请分类入桶（女声）；2、观赏草坪，请勿踩踏（女声）；3、机动车道，行人请勿进入；4、进入施工现场，请戴好安全帽，注意安全；5、警戒区域，请尽快离开；6、您已进入监控区域，你的行为将被实时记录，请注意言行举止。 额定功率：30W 总谐波失真：THD≤10% 灵敏度：92 db(±3db) 设备接口：线路输入接口*1，开关量触发接口*3，USB接口*1 | 60 | 台 | 国产 |
| 16 | 配套材料 |  |  |  |  |
| 17 | 配套信号线 | 工地实施相关的网络线、通讯线、光纤等弱电线缆 | 60 | 项 | 劳兰、天诚、TCL |
| 18 | 弱电电源线 | RVV2*1.0、RVV3*2.5等弱电设备用电源线 | 60 | 项 | 国产 |
| 19 | 管路 | PE、PVC、SC等配套穿线管 | 60 | 项 | 国产 |
| 20 | 强电电缆 | YJV3*4、YJV3*2.5等各类所需配电电缆 | 60 | 项 | 万马、中策、远东 |
| 21 | 设备箱 | 定制室外设备箱，600*400*600，含安装基础浇筑 | 180 | 个 | 国产 |
| 22 | 配电箱 | 定制配电箱，350*250*400，内置空开，总容量2KW，含安装配套 | 120 | 个 | 国产 |
| 23 | 设备机柜 | 42U标准机柜，600*600*2000,含隔板等 | 60 | 个 | 国产 |
| 24 | 其他安装辅材 | 配套安装用分类耗材等 | 60 | 套 | 国产 |
| 25 | 后端及链路 |  |  |  |  |
| 26 | 管理平台软件 | AI视频联网系统： 支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配 支持在公网或内网环境下，通过APP方式实现人脸照片采集 支持上下级平台级联，如国标协议级联等 支持AD域 满足以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看 支持按时间、监控点、录像存储方式检索录像；客户端回放支持1/4/6/7/9/16画面分隔模式及全屏显示；支持单帧回放、播放速度控制（1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16倍速）、同步回放、异步回放；录像回放支持拖动进度条或指定时间点来进行录像定位；支持分段回放，以分段缩略图展示录像片段 支持通过C/S客户端和WEB浏览器进行录像的下载；支持本地备份 在与中心断网的情况下可通过离线客户端添加工人并将人员权限下发至门禁设备中，保证人员可正常进出现场。同时在LED屏幕上展示人员实时进出记录。在项目现场与中心网络连通后，中心平台可自动获取项目现场断网期间新增的设备、人员、门禁刷卡事件等数据 平台支持对违规行为事件进行查看，查看信息包括：基本信息，事件发生地点的实时视频、历史录像，事件发生时的抓图。 ▲平台支持对违规行为事件进行处理，判断报警是否为正报，能够填写处置意见（需提供相关证明材料并加盖公章）。 支持在地图上展示安全帽佩戴人员的分布情况，可查看人员安全帽佩戴详情，包括人员姓名、所属单位、工种、安全帽状态、剩余电量（%）和作业高度等信息 | 1 | 套 | 海康、大华、英飞拓 |
| 27 | 24盘位存储阵列（含硬盘） | 24盘位磁盘阵列 服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥64GB，可以扩展到2个SSD作为缓存盘，配置≥3个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇。 支持热插拔1+1AC220V 或 1+1 直流冗余金牌电源供电，机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计； 标配≥2个千兆网口，可增扩≥4个千兆网口，或可增扩≥2个10Gb 光纤接口或≥4个HDMI接口或≥3个Mini SAS3.0接口；支持≥12级扩展柜级联扩展；可支持12GB SAS扩展口 具有24块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。（以第三方检测报告为准） 支持SATA和SAS混插，支持不同品牌的硬盘混插； 应能接入并存储2048Mbps视频图像，同时转发2048Mbps的视频图像，同时下载2048Mbps的视频图像；同时回放600Mbps的视频图像；在转发模式下，可进行2048路2Mbps视频码流转发；在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整。 支持不低于1024MbpsMbps图片转发；支持不低于1024MbpsMbps图片并发输入，同时不低于1024MbpsMbps图片并发输出； 可根据业务需要配置重构速度，支持低速、中速、高速和全速四种重构速度配置，可通过客户端软件显示重构速度； 设备可每定期对视频流进行一次丢帧检测，当检测到丢帧时，可发出报警，并生成报警日志； 更换系统盘并配置好信息后，再次开机无需人工介入，可自动恢复业务，历史数据不应丢失。 满配24块6T硬盘。 | 5 | 套 | 海康、大华、英飞拓 |
| 28 | 专用光缆租用 | 50M带宽专线光纤链路建设，三年 | 60 | 条 | 运营商 |

全域空间信息管理硬件

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井盖检测传感器 | 功能：1.井盖报警角度调节；2.井盖水浸报警；3.高强度防护等级：IP68；4.井盖倾角10°及以上报警；5.电池及电控单元一体式设计;6.工作温度：-20℃~+70℃。▲井盖检测传感器上述功能提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章 性能参数要求：1.全天候24小时监测；2.NB网络通信；3.监控倾斜角度范围：5~180°可调，倾斜角度精度±2°；4.防水防尘、防腐、抗震；5.低功耗设计，连续工作3年以上或监控3000次以上；安装方式：不锈钢支架安装适应各种类型井盖。 包含三年物联网卡资费套餐。 | 2200 | 套 | 金桥、钜风、安之博 |
| 2 | 积水监测仪 | 通讯方式：Cat.1; 采集频次：远程可调; 精度等级：±0.5 CM； 响应频率：20-200KHZ； 响应时间：<50ms； 温度补偿：-20℃~+85℃； 介质温度：-10℃~+85℃(非结冻)； 储存温度：-40℃~+125℃； 传感器防护等级：IP68； 接口类型：RS485、RS232、IOx2、Dox2; 量程：0-5M; 可自动匹配当地天气预报，按降雨等级自动调整数据采集频次。 可输出语音提示。 含三年物联网卡费用及安装辅材。 | 20 | 套 | 金桥、钜风、安之博 |
| 3 | 井下液位计 | ▲采用集成雷达传感器、通讯、电池的一体化设备，以减少管网内设备安装空间，便于后期运维。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） 量程：0-10m。测距精度：±1mm。测距分辨率：1mm。工作频率：60Hz。 雷达体制：调频连续波（FMCW），波束角：6度，自带万向水平仪。 智能水位跟踪识别算法：自学习、自识别、自过滤、自适应保证水位监测数据稳定可靠。 防护等级：IP68；防爆等级：Ex ia IIC T6 Ga/Ex iaD 20 T85，可提供经检测机构认证的防爆合格证书； 通信方式：4G/2G/NB-IoT可选；全网通（默认移动4G）。 供电时间：1-65535秒可设秒可设。 采集周期：1-2880分钟可设。 上传周期：1-2880分钟可设。 配置方式：蓝牙和远程无线方式配置参数。 协议类型：支持TCP/IP协议。 网络校时：支持自动网络校时。 唤醒方式：支持多级报警唤醒方式。 天线类型：玻璃钢天线；井下信号稳定可靠传输。 工作模式：3种工作模式（间歇式工作模式（默认）、长供电工作模式和测试工作模式）。 ▲报警功能：具有多种和多级报警模式且根据报警自动调整采集和上传周期（满管水位报警、高水位报警、超高水位报警、溢流水位报警、流量上限报警、流量下限报警）。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） 数据存储：设备本地不少于64MFlash存储空间存储空间，不少于存储一年以上的监测数据（按照采集周期15分钟一次）。提供第三方检测报告。 数据补报：由于通讯不畅导致数据暂时无法上传，当通讯恢复时，设备自动补报未上传的历史数据，保证数据连续，最大可补报65536组数据。 为减少运维及响应国家低碳环保要求，产品需具有绿色环保相关的认证。 包含现场踏勘及配套辅材。 | 125 | 套 | 上海航征、南京墨行、安之博 |
| 4 | 井盖安全监测终端（易燃气体） | 工作温度：正常：-20℃~+80℃ 防护等级：IP68 及ExibIICT4Gb等级防爆 使用寿命：>3年 （信号良好，常温状态下、工况正常） 通讯协议：LWM2M 安装方式：不锈钢支架安装适应各种类型井盖 功能参数： 甲烷气体检测报警，配套井盖控制器连接使用 包含三年物联网卡资费套餐和三年维护； | 450 | 套 | 浙江致腾、嘉兴恒力、安之博 |
| 5 | 气象传感器 | 采用光学感应原理测量降雨量，内置多个光学探头，并且采用了可靠的遥测算法，确保雨量的可靠检测。Cat.1数据传输，支持Mqtt\coap\tcp\udp传输协议 风速0～60m/s（可定制） 风向0~359° 风速精度：±(0.2m/s±0.02*v)(v为真实风速) 风向精度±3° 分辨率 风速0.01 m/s 风向1° 工作环境-40～60℃，0～100%RH 抗风强度75 m/s 响应时间1S 含三年物联网卡费用 | 3 | 套 | 天仪、竞道、安之博 |
| 6 | 排口流量计 | - 雷达超声波一体化流量计：雷达测速范围：0.03~20m/s。雷达测速精度：±0.01m/s；±1%FS。超声波测速范围：0.02~6m/s。超声波测速精度：±0.005m/s；±1%FS。雷达测速频率：24GHz。雷达流速仪波束角：12°。13.雷达水位计波束角：4°。雷达体制：FMCW（调频连续波）。测量方式：采用雷达+超声波双重测量模式（提供检测报告），实现满管和非满管测量。姿态角智能感知及补偿：横滚角精度±0.5°；分辨率0.1°。 - ▲流量计算：具有专业水利模型，流量计算在雷达流量计内部完成，雷达流量计可以直接输出流速、水位、瞬时流量和累计水量。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） 通讯接口及协议：标配RS485接口，Modbus协议。提供配套专用软件，可在电脑上显示监测数据和配置参数，可以显示流速、水位、瞬时流量、累计水量和设备倾角等实时数据。防护等级：IP68。防爆等级：Ex ia IIC T6 Ga，提供经检测机构认证的防爆合格证复印件。盐雾检测报告：提供经检测机构认证的盐雾检测报告复印件。EMC检测报告：提供经检测机构认证的EMC检测报告。振动冲击检测报告：提供经检测机构认证的振动冲击检测报告。 二、通讯单元：通信方式：4G/2G/NB-IoT可选；全网通（默认移动4G）。供电时间：1~255秒可设。采集周期：1~1440分钟可设。上传周期：1~1440分钟可设。协议类型：支持TCP/IP协议。网络校时：支持自动网络校时。防护等级：IP68。天线类型：玻璃钢天线，IP68防水，井下信号稳定可靠传输。电池容量：不小于114AH。采用一次性防水防爆电池。 包含现场踏勘及配套辅材。 | 10 | 套 | 上海三高、上海航征、南京墨行 |
| 7 | 数据网关一体机 | 配置数据网关一体机，用于对接园中园各类设备。 参数如下： 1. 支持Web页面对边缘网关进行配置 2. 支持TCP穿透和远程设备通过TCP连接进行调试 3. 内置Modbus Server、OPCUA Server和MQTT Server 4. 支持Modbus-RTU、Modbus-TCP、OPC-UA、MQTT、非标准串口协议的配置式数据采集，并支持采集数据自动合并功能，可通过配置MQTT、TCP、UDP、WebSocket等方式进行数据上传 5. 支持采集时配置倍率 6. 边缘网关系统应为原生Linux系统，不依赖其他发行版本，以提升安全性 7. 至少双网口，且网口可通过网页配置多个不同网段的IP地址，支持WiFi和4G通信 8. 支持通过网页设置网络的优先级，不同网络互为备份，优先使用稳定可靠的网络 9. 核心元器件国产，支持导轨式安装 10. 支持一键恢复出厂设置功能 11.▲物联网关为原生Linux系统，不依赖其他发行版本，以提升安全性，提供系统截图证明 | 30 | 台 | 宏电、魔古力、星盾 |
| 8 | 管理软件 | 软件系统采用云平台架构，由智能化管理平台、便捷式手机APP应用、云服务构成，数据存储在云端，每日数据备份保证数据安全。管理平台与手机APP数据共享，可实现：1、井盖信息智能化采集；2、井内资源收集与管理；3、方便式的扫描设备注册；4、倾斜、位移、电量、水浸、离线等多种异常告警；5、异常告警实时、联动推送；6、短信、app推送、平台推送多种告警形式；7、分区域统计与告警推送；8、远程参数下发控制；9、严谨的权限管理；10、日常数据记录存档；11、关键数据一键导出；12、设备布防与撤防一键切换；13、流程化的多类型工单管理体系；14、智能化大屏统计分析；15、可视化GIS地图展示；16、数据每日自动备份；17、易扩展的数据对接；18、点位APP智能导航，多点巡查路径智能规划。含三年管理和运维费用。井盖管理软件具备相关证书。 | 1 | 套 | 金桥、钜风、安之博 |
| 9 | 实施链路 | 前端传感器就近取电线缆、管材、电箱等 | 608 | 项 | 国产 |
| 10 | 安装辅材 | 配套各类传感器安装固定支架、配件等 | 2808 | 套 | 国产 |
| 11 | 管理主机 | CPU：i9 13900K；散热器：360冷排，精密防漏，五年换新；内存：DDR5 16G*2；1TB硬盘；显卡：24GB GDDR6X 384Bit；1200W电源；含机箱，28寸显示器，含系统软件 | 1 | 套 | 国产 |
| 12 | 服务器 | 配置2颗CPU、主频≥2.1GHz、核数≥24核；内存≥128GB、硬盘槽位数≥12个；通用硬盘（系统盘）≥2块 600GB 10K SAS；通用硬盘（数据盘）≥4块 960G SSD，1 GE网口≥2个；10GE网口≥2个（含模块）；RAID卡 2G缓存；双电源 | 1 | 套 | 华三、华为、浪潮 |

未出让地监管

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 数量 |  | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定式无人机自动机场 | 1.最大作业半径≥7.5km(无遮挡条件下) ； 2.基于现场安装环境，机场尺寸＜1.7m*1.7m*1.7m ，重量＜1300kg； 3.机场换电功能：具有为无人机自动更换电池功能，换电时间小于3min,可同时更换两块电池；自动更换电池时间小于3min，重复定位精度小于0.1mm。（需提供专业检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） 4.▲桨叶自动收桨机构：自动机场具备无人机自动收桨装置，在不改变无人机结构的同时，可以自动将无人机桨叶进行折叠收拢。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） 5.机场工作温度 -20 ℃至 50℃ ； 6.防护等级 ≥IP54，可承受特大暴雨，可抗12级风 ； 7.功率（仅机场）：待机≤500W ，峰值≤2300W； 8.具备在夜间进行起降的能力，可在无灯光辅助条件下正常降落，精度误差为≤17cm。 9.▲电源管理：机场具有断电保障功能，断电状况下可持续工作30min；（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） 10.机场稳定性：无人机自动机场连续运行机械、电气设备流程2000次无故障，包括顶门打开/关闭各4000次，平台上升/下降各4000次，归中合拢/打开各4000次，桨叶收拢8000次，安装电池2000次/4000块(换电版)，取下电池 2000次/4000块(换电版)、充电2000次、无人机起降2000次等动作。连续2000次全流程作业无故障率不低于95%。 11.支持多种通信方式 宽带/OPGW/4G/5G 12.无故障时间 ≥2000h 13.故障诊断功能：无人机自动机场具备故障诊断功能，可对机场动作、机场传感器、无人机开关机状态/遥控器开关机状态/电池充电器状态进行实时判断，具备对异常进行恢复和重试功能，可远程对机场进行复位操作。 | 6 |  | 套 | 中通华软、复亚、武汉燕云 |
| 2 | 飞行控制系统 | 1.一键或定时自动下发任务：可实现通过网络远程一键启动或定时启动智能机场内的无人机执行已设定的飞行任务，无人机自动开机起飞，按既定航线飞行，拍摄图像或视频。 2.无人机状态监控：无人机的飞行状态包括飞行时长、速度、电量、电压、高度、GPS信号强度等信号可在客户端查看；具备飞行条件智能判断功能。作业前，周边环境出现风力过大、有雨情况时，可限制机场作业；作业过程中，当风力过大、有雨时，可提示无人机返航。 3.可设置最大航点数不低于999个； 4.监控管理：支持显示地面固定摄像头和机舱内部摄像头视频； 5.系统可以远程实时检测机场各部件健康状态 ； 6.系统延时：图像延时≤1000ms ，数据延迟≤500ms； 7.任务管理：包含但不限于：对飞行巡检任务的创建、执行、查看 8.机场管理：包含但不限于： 1） 支持机场状态的查看； 2） 支持电池状态的查看； 3） 支持机场周边视频监控查看功能； 9.无人机管理：包含但不限于： 1） 支持对巡检过程中的图像实时反馈； 2） 支持无人机飞行移动轨迹实时查看； 3） 支持巡检过程中无人机状态信息实时查看； 10.日志管理：包含但不限于支持对整套系统运行日志的集中查看与管理 11.软件升级：支持离线及在线方式升级软件 12.航点管理：支持航点预加载与存储功能，航点暂停，续飞 13.离线地图：具备离线地图功能 14.API接口开放：管控平台API控制接口开放，并提供相应API接口文件，可实现后端控制中心的任务对接和状态监控。 15.系统远程控制能力：系统可以远程实时检测机场各部件状态，操作人员可以在远离作业现场的地方远程控制自动机场工作，可以显示无人机实时回传视频，飞机状态实时显示，无人机飞行航线实时显示，机库状态实时显示，操作人员可以远程对无人机进行操纵，支持自动飞行和手动控制。（需提供第三方检测报告扫描件加盖投标人公章） | 1 |  | 套 | 中通华软、复亚、武汉燕云 |
| 3 | AI控制器 | 1.重量≤300g，具备可定制化的机载实时前端图像识别功能；同时具备风扇等主动散热能力，保障在处理图像中主板高速散热的能力，保障自动飞行安全。 2.实现高精度自主拍照、全自主巡检； 3.▲具备图像识别的视觉定位及 RTK降落功能，无人机降落精度误差小于3cm，平均降落时间小于18s。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） 4.可以实时控制云台对目标进行跟踪拍摄 ，AI算力≥21TOPs 5.视频编码能力2*4k @30 (HEVC)； 6.视频解码能力2*4k @60 (HEVC)； 7.功耗≤15W； 8.具备可定制化的图像识别功能，具备图像识别的降落功能，精度20cm，可以实时控制云台对目标进行跟踪拍摄，支持4G\5G公网通讯。 9.▲满足GB/T38924.6-2020的测试规范，通过随机振动测试和正弦振动测试。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） 10.安全机制：遥控器信号失联的情况仍然保持实时监控，实现无人机继续自主作业和自主返航，保障无人机作业安全。 11.产品适应温度：-40℃至50℃，并通过结露实验。（需提供专业检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） | 1 |  | 套 | 中通华软、复亚、武汉燕云 |
| 4 | 工业无人机 | 1.机身部分 轴距≤895mm 最大起飞重量≥9kg 最大载重≥2.7kg 最长飞行时间 ≥55 分钟（空载） 防护等级 IP45 工作环境温度-20℃至50℃ 最大可承受风速 15 m/s （7级风） 最大飞行海拔高度5000m 最大上升速度≥5 m/s 最大水平飞行速度≥15 m/s 最大信号有效距离 SRRC：≥8 km（无干扰、无遮挡） 避障功能 应具有全向避障雷达，具备不低于六向定位和避障功能。 ▲ADS-B系统：无人机内置ADS-B系统，可收到附近的民航客机广播的 ADS-B 信号，具有自动规避功能（需提供相关证明材料并加盖公章）。 2.电池部分 单块容量：≥5935mAh 可以循环使用，具备自加热功能，自动放电存储，工作温度-20℃至50℃，配备4组电池。 3.相机部分 云台相机 有效像素 ≥2000万，分辨率≥4K 混合光学变焦 23× 最大变焦倍数 200× 云台集变焦、广角、热成像 变焦、广角、热成像相机具备同时拍照/录像功能 可支持载荷数量≥2个 存储卡 ≥128GB 实时图传质量1080p@30fps 4.喊话器部分 声音传播距离≥500m， IP防护等级≥IP43， 工作温度：-20℃~+40℃ 5.保险部分 一年机身部分保险，相机保险，第三者责任险（100万） | 6 |  | 套 | 北京大工、纵横科技、大疆 |
| 5 | 网络服务 | 3年机场光纤网络费用；不少于100M带宽 | 6 |  | 条 | 运营商 |
| 6 | 服务器 | 处理器 金牌 6226R （16核/32线程2.9G）， 内存64G，硬盘 2T 显卡 Nvidia Tesla T4，显存 16G，cuda核心 数 2560，功率 75W | 2 |  | 台 | 华为、华三、浪潮 |
| 7 | 24盘位存储阵列（含硬盘） | 24盘位磁盘阵列，满配6T硬盘 服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥64GB，可以扩展到2个SSD作为缓存盘，配置≥3个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇。 支持热插拔1+1AC220V 或 1+1 直流冗余金牌电源供电，机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计； 标配≥2个千兆网口，可增扩≥4个千兆网口，或可增扩≥2个10Gb 光纤接口或≥4个HDMI接口或≥3个Mini SAS3.0接口；支持≥12级扩展柜级联扩展；可支持12GB SAS扩展口 具有24块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。 支持SATA和SAS混插，支持不同品牌的硬盘混插； 应能接入并存储2048Mbps视频图像，同时转发2048Mbps的视频图像，同时下载2048Mbps的视频图像；同时回放600Mbps的视频图像；在转发模式下，可进行2048路2Mbps视频码流转发；在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整。 支持不低于1024MbpsMbps图片转发；支持不低于1024MbpsMbps图片并发输入，同时不低于1024MbpsMbps图片并发输出； 可根据业务需要配置重构速度，支持低速、中速、高速和全速四种重构速度配置，可通过客户端软件显示重构速度； 设备可每定期对视频流进行一次丢帧检测，当检测到丢帧时，可发出报警，并生成报警日志； 更换系统盘并配置好信息后，再次开机无需人工介入，可自动恢复业务，历史数据不应丢失。 | 2 |  | 台 | 海康、大华、英飞拓 |
| 8 | 大屏可视化整合 | “一图式”大屏可视化系统，可将整个云平台的云端设备管理模块、云端图片AI识别分析模块（含图片管理模块、地图相册模块）、云端视频直播模块、云端2D飞行轨迹模块、云端3D飞行轨迹模块、云端视频管理模块、云端信息管理模块的数据在大屏幕上一体化显示，并提供开放数据接口无缝对接其他WEB管理平台。 同时包含： 1）将采集的航拍图片集中管理，包括图片预览、查询、复制链接、下载原图（含批量下载）、下载AI识别结果图（含批量下载）、删除、图片位置、清除AI识别缓存、AI识别、AI分析统计等功能。具备定制化的AI识别功能，可以自动标注目标，进行统计分析。点击模块下内置的AI识别按钮后，可以显示AI识别结果图，且可以显示每一个识别结果的种类及置信度（AI识别判断结果的参考概率），并可手动删除识别错误的结果； 2）可实时监控多台无人机的实时2D飞行轨迹，地图包括卫星图层、路网图层、交通图层。且每一次起降飞行记录可以在飞行历史中保存，包括飞控序列号、起始时间、结束时间、飞行时长、2D飞行轨迹等记录。 3）可实时监控多台无人机的实时3D飞行轨迹，功能包括卫星底图、多种三维飞行视角（跟踪视角、上方视角、侧方视角）等。 4）可统计每次无人机飞行的航线名称、无人机飞控序列号、航线类型、飞行高度、航向重叠率、旁向重叠率、主航向角度、规划时间以及无人机的起飞降落时间、起飞地点、飞行时长等，并通过航拍对比分析，将本次飞行和上一次飞行在相同非重叠区域中心点上拍摄照片（无人机摄像头垂直向下，拍摄的正射影像）中AI识别的目标进行比对。对比每一个非重叠区域中心点位置上不同次重复飞行中目标AI识别结果，判断方式如下： 4.1、对比上一次飞行，每一个非重叠区域中目标数量减少多少（已处理多少目标） 4.2、对比上一次飞行，每一个非重叠区域中目标数量增加多少（新增多少目标） 4.3、对比上一次飞行，每一个非重叠区域中目标数量未增加（未处理目标） 5）一次起降飞行记录可以在飞行历史中保存，包括飞控序列号、起始时间、结束时间、飞行时长、2D/3D飞行轨迹记录、倾斜摄影模型加载、长度/面积量算、一次飞行轨迹拍摄的照片管理等功能。若某次飞行轨迹中没有拍摄照片，则航拍相册按钮为灰色，反之可以点击查看一次飞行轨迹拍摄的照片。 |  | 1 | 套 | 国产定制 |
| 9 | AI分析管理应用 | 支持无人机AI主动发现违建瓦棚行为、私搭钢管架行为、在建建筑搭建行为、大片建筑垃圾行为、河道排污口偷排行为等，提供定制化AI训练算法。 | 1 |  | 套 | 国产定制 |
| 10 | 分析管理应用（人工辅助） | 支持人工辅助无人机巡查方式，实时拍照上传环卫市政设施情况，主要包括：无人机窨井盖，侧平石，垃圾集置点，箱变，破损路面等。 | 1 |  | 套 | 国产定制 |
| 11 | 数据对接 | 无人机平台数据对接至竞跑实战等应用，实现数据的对接和联动应用 | 1 |  | 项 | 国产定制 |
| 12 | 安全应用 | 支持无人机AI人流密度监测及预警：可实时识别行人并进行统计计数，超过阈值则进行人流密度预警。 支持无人机AI热红外火情预警：可设置温度阈值，超过该阈值则进行火情预警。 | 1 |  | 套 | 国产定制 |
| 13 | 安装、调试、培训与运维服务费 | 无人机场安装位置现场勘探、定点、安装调试、场地地基制作（6套）、配套管线及后期人员培训及运维服务。 | 1 |  | 批 | 国产定制 |
| 14 | 球型鹰眼 | 自带镜头，另配4个图像采集模块，可输出1路主视频图像和4路辅视频图像。可将4个辅视频图像进行无缝拼接，实现180°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图像。拼接后的辅视频图像：水平视场角为180°，垂直视场角为80° 内置GPU芯片 主视频图像：1920 × 1080@25fps，辅视频图像：4096×1800@30fps 主视频支持不小于48倍光学变倍，镜头最大焦距不小于288mm 彩色：0.0003lux；黑白：0.0001lux 网络传输能力满足发送2000个数据包，重复测试3次，无丢包 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为25%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 支持宽动态不小于106dB。 支持水平手控速度不小于240°/S，云台定位精度为不大于0.1°。垂直手控速度不小于200°/S 水平连续360°旋转。垂直旋转范围为-20°~90° 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入，1路输出接口。 支持500个预置位，支持32条巡航扫描，每条巡航路径可设置16个预置点。 产品支持定位联动、自动跟踪、手动跟踪、混合跟踪功能，在辅视频图像中跟踪目标的灵敏度及时间可设；并且自动跟踪模式下，最多对60个目标进行检测并抓拍。 可进行框选显示设置，可对正在跟踪的目标及其他移动目标分别进行不同颜色的框选显示，并可通过客户端软件或IE浏览器设置是否对检测到的移动目标进行框选显示（以第三方型式检验报告为准） 电源具有较强适应性，电源电压在DC36V±47%范围内变化时，摄像机可以正常工作 具备较好防护性能和环境适应性，支持IP67，10KV防浪涌，工作温度范围可达-45℃-75℃。 红外灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节红外灯功率密度。红外夜视距离：可识别距离样机550m外人体轮廓 可对距设备100米处的人脸进行抓拍。 | 15 |  | 台 | 海康、大华、英飞拓 |
| 15 | 警戒摄像机 | 1/2.7" CMOS ICR智能变焦筒型网络摄像机 采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测 支持对运动人脸进行检测，跟踪，抓拍，评分，筛选，输出最优的人脸抓图 支持电动变焦 最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 水平视场角：110°~35°，垂直视场角：58°~20°，对角视场角：132°~41° 补光灯类型: 智能补光，可切换白光灯、红外灯。采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀 补光距离: 红外光：最远可达50 m；白光：最远可达30 m 支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。（第三方检验报告证明） | 20 |  | 台 | 海康、大华、英飞拓 |
| 16 | 扬声器 | POE 供电的有源音柱，从网线供电取电工作； 机身纯铝合金材质； 具有本地音量调节，防水性能强，可以直接在户外使用 壁挂式安装。带支架、电源，防水热缩管等套件 额定功率：20W 总谐波失真：THD≤10% 灵敏度：92dB±3dB | 20 |  | 台 | 海康、大华、英飞拓 |
| 17 | 网络视频存储 | 24盘位磁盘阵列，满配6T硬盘 服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥64GB，可以扩展到2个SSD作为缓存盘，配置≥3个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇。 支持热插拔1+1AC220V 或 1+1 直流冗余金牌电源供电，机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计； 标配≥2个千兆网口，可增扩≥4个千兆网口，或可增扩≥2个10Gb 光纤接口或≥4个HDMI接口或≥3个Mini SAS3.0接口；支持≥12级扩展柜级联扩展；可支持12GB SAS扩展口 具有24块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。（以第三方检测报告为准） 支持SATA和SAS混插，支持不同品牌的硬盘混插； 应能接入并存储2048Mbps视频图像，同时转发2048Mbps的视频图像，同时下载2048Mbps的视频图像；同时回放600Mbps的视频图像；在转发模式下，可进行2048路2Mbps视频码流转发；在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整。 支持不低于1024MbpsMbps图片转发；支持不低于1024MbpsMbps图片并发输入，同时不低于1024MbpsMbps图片并发输出； 可根据业务需要配置重构速度，支持低速、中速、高速和全速四种重构速度配置，可通过客户端软件显示重构速度； 设备可每定期对视频流进行一次丢帧检测，当检测到丢帧时，可发出报警，并生成报警日志； 更换系统盘并配置好信息后，再次开机无需人工介入，可自动恢复业务，历史数据不应丢失。 | 1 |  | 台 | 海康、大华、英飞拓 |
| 18 | 管控平台 | 要求监控点位管理授权数量为500路 系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置 支持对平台内管理的视频设备的在线状态进行检查 支持收到报警时，呈现当前设备历史已发生过几次误报，对于多次发生误报的设备进行转隐患维修处理 要求门禁点位管理授权数量为20路；支持门禁人员出入事件查看 要求停车场管理授权数量为28路，支持自动放行、手动放行、车卡一致和单进单出等多种放行模式 要求可视对讲点位管理授权数量为700户，支持接入出入口可视对讲设备实现出入口前端和中心可视对讲功能 支持对视频、门禁、停车场、可视对讲等子系统进行报警配置并产生客户端联动、录像联动、云台联动、抓图联动、电视墙联动、IO输出联动、开门联动、短信联动、邮件联动等，并支持模板化联动配置 | 1 |  | 套 | 海康、大华、英飞拓 |
| 19 | POE交换机 | POE交换机，8千兆POE电口+2千兆电口，PoE端口单口最大输出功率， 30 W，非网管，POE输出功率130W | 35 |  | 台 | 华为、华三、浪潮 |
| 20 | 千兆交换机 | 整机交换容量≥2.4 Tbps，包转发能力≥500Mpps； 整机支持≥48个千兆光口，万兆光口≥4个万兆SFP+口 ，万兆端口均固化，万兆端口支持千兆自适应； 支持1个扩展插槽，双电源 | 2 |  | 台 | 华为、华三、浪潮 |
| 21 | 千兆光模块 | 千兆10公里单模双纤模块；TX1310nm/1.25G；RX1310nm/1.25G；LC 10km 0～70℃；发射光功率:-9～-3dBm；接收灵敏度（低值）:-21dBm | 85 |  | 个 | 华为、华三、浪潮 |
| 22 | 万兆光模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 8 |  | 个 | 华为、华三、浪潮 |
| 23 | 分析服务器 | 公共事件检测服务器 支持人车分类分析，支持越界分析，区域入侵分析，进入区域侦测和离开区域分析 | 1 |  | 台 | 海康、大华、英飞拓 |
| 24 | 设备箱 | 定制，含防雷、电源 | 35 |  | 套 | 国产定制 |
| 25 | 立杆 | 4m定制，挑臂结合现场确定，含基础件、基础开挖修复等。 | 20 |  | 个 | 国产定制 |
| 26 | 二合一防雷器 | 电源网络二合一防雷器 | 22 |  | 个 | 中自、FUGO、OBO |
| 27 | 防浪涌保护器 | 最大持续工作电压Uc：275V，额定工作电压Un：单相220V/50Hz，最大放电电流Imax（8/20μs）：20KA，标称放电电流In（8/20μs）：10KA，电压保护水平Up：1.25KV，响应时间Ta：25ns，外型尺寸：标准模块 2P。 | 15 |  | 个 | 中自、FUGO、OBO |
| 28 | 高点视频分析 | 铁塔制高点前端智能分析软件，涉及未出让地附近点位的疑似违章识别预警 | 5 |  | 点 | 国产定制 |
| 29 | 线材管路 | 含网线，电源线，管路，路面开挖修复等 | 35 |  | 批 | 国产定制 |
| 30 | 高位服务费 | 包含三年高位服务费、高位设备安装标志牌、取电费用、维护费等。▲要求高位设备安装在离地30米以上制高点（投标人承担相关立杆及高位服务费用），投标人需提供说明相关安装方式及提供相关安装点高度证明材料。 | 15 |  | 套 | 运营商 |
| 31 | 专用光缆租用 | 20M带宽专线光纤链路建设，三年 | 35 |  | 条 | 运营商 |

网络安全及配套

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运营商专线下一代防火墙 | 1、吞吐量不小于20G；标准2U设备，双电源；标准配置≥6个10/100M/1000M自适应千兆电接口、≥4个千兆SFP接口及≥2个接口扩展槽。标配≥64G硬盘；支持IPS特征库、防病毒特征库、应用识别及URL分类库三年升级服务。支持授权SSL VPN用户数5000。 2、支持DNS Doctoring功能，能够将来自内部网络的域名解析请求定向到真实内网资源，提高访问效率，同时支持通过配置多条 DNS Doctoring，实现内网资源服务器的负载均衡； 3、支持基于IPv6的入侵防御、病毒防御、WEB防护、防御等一系列安全防护功能； 4、系统定义超过8700+条主流攻击规则，包含用户提权、任意代码执行、木马、后门、挖矿、Web序列化、Webshell等主流防护类型；以及对应IPS规则的攻击类型、严重程度、CVE编号、CNNVD编号、协议、操作系统、发布年份、漏洞厂商等详细信息。 5、应用特征不少于7300个，移动应用不少于2400个。 | 2 | 台 | 深信服、启明星辰、安恒 |
| 2 | WEB应用防火墙 | 1、≥2U上架设备，≥1个HA口，≥1个RJ-45 Console口，≥1个10/100/1000 Base-T带外管理口，≥2个网络接口板扩展槽位，≥2个USB口，双电源，默认带三年Web应用防护特征库升级授权。配置≥4个千兆光口及4个千兆电口业务口； 2、应支持透明、代理模式、旁路部署、单臂部署、策略路由部署； 3、应具备Web恶意扫描防护的检测与防御能力；4、应具备API防护，可支持API协议合规、API访问速率限制等功能。 4、应具备API防护，可支持API协议合规、API访问速率限制等功能。 5、支持自动发现网络环境中存在的Web业务系统，记录服务器的IP、Port、域名等信息。 6、内置对SQL注入、XSS攻击检测的语义分析规则。 | 1 | 台 | 深信服、启明星辰、安恒 |
| 3 | 全网准入系统 | 1、2U机架结构；双电源；标准配置≥5个1000MBASE-T接口，≥4个1000M光口，每秒事务数（TPS)：≥8000（次/秒），最大吞吐量：≥16Gbps；本次提供不少于1000个终端设备的准入控制授权，提供不少于500个用户身份认证授权。 2、支持以下三种及以上准入控制技术（802.1X、EVG、DHCP、ARP、SNMP、端口镜像、策略路由、透明网桥），并且支持以上准入技术的复用，如802.1x、策略路由混合部署。（提供截图并加盖投标单位公章） 3、支持网络资产自动采集功能，并能够自动分类网络中的接入设备，如交换路由设备、PC设备、服务器、IP电话、网络打印机等，同时能够及时发现网络中出现的新设备，对外来终端的接入行为进行告警。 4、支持一机多网管控，根据终端所访问的目标地址，自动判断所属安全域，无需安装客户端，即可实现对目标网络的访问控制规则，在同一时间，只能访问一个网络，实现多网互斥访问。 | 1 | 台 | 深信服、启明星辰、安恒 |
| 4 | 物联网管控 | 1、机架结构；单电源；内存大小≥4G，硬盘容量≥960G，接口≥4千兆电口，≥2千兆光口SFP+；IPC摄像头接入数（4M码流）≥750，每秒新建连接数≥10000，最大并发连接数≥500000。支持IT和IoT混合终端，支持终端发现和识别、终端安全检测、网络准入控制等；本次提供三年URL&应用识别规则库升级,标配三年产品质保和软件升级服务。 2.网关可将终端信息统一上报至平台,由平台进行全网资产的统一展示,对全网资产进行统一审批、管理 3.支持基于SNMP协议、ONVIF协议、工业协议进行资产指纹探测识别 4.支持资产识别功能，可识别资产名称、资产类型、厂商名称、IP段、MAC头、开放端口、操作系统、Banner关键字、URL关键字、其他关键字； 5.支持根据资产厂商、IP、MAC、型号、操作系统、服务、端口、协议、版本信息、banner信息、html信息形成资产指纹 ，进行资产仿冒控制； 6、支持并配备热点威胁情报离线库更新，可疑行为（挖矿、主机扫描）、攻击威胁（网银大盗、爆破攻击、DDOS攻击、漏洞利用、Web漏洞攻击、voip攻击）、恶意软件（勒索软件、感染型病毒、宏病毒、窃密木马、远控木马、网络蠕虫）、攻击组织（APT组织、僵尸网络 C2、IoT攻击 C2）、失陷主机（僵尸主机、IoT失陷主机）。 | 1 | 台 | 深信服、启明星辰、安恒 |
| 5 | VPN网关 | 1、1U机架式设备，内存大小≥8G，硬盘容量≥64G，电源：单电源，接口≥6千兆电口。最大理论加密流量（Mbps）≥350，最大理论并发用户数≥4000，IPSec加密最大流量（Mbps）≥180，设备整机理论最大吞吐量≥.2Gbps，设备整机理论最大并发会话数≥130w。 2、本次配置≥100个SSL VPN并发用户授权，标配三年产品质保和软件升级服务； 3、支持符合国密标准的IKE协商与双证书认证模式；支持通过双向认证对端证书来验证通信双方的身份，有效解决数据来源真实性问题。 4、支持非对称式部署的传输协议优化技术（单边加速），不用在用户终端上安装任何插件和软件，即可提升用户访问应用服务的速度。 5、支持设备自身的抗攻击防护，支持防Host头部攻击设置，用于防止Host头部攻击, 设备只允许通过符合设置规则的地址进行访问；支持防SWEET32攻击设置，用于防止SWEET32攻击。 | 2 | 台 | 深信服、启明星辰、弗兰科 |
| 6 | 抗DDos网关 | 产品不少于6个千兆电口、2个万兆光口，支持冗余电源，2U机箱；系统内存≥8 GB；提供SSD固态硬盘，硬盘容量≥240 GB；4层吞吐量≥20 Gbps；并发连接数≥800万；四层新建能力（CPS）≥21 万；七层新建能力（RPS）≥35 万; 支持将客户端证书或证书指定的项（Subject、Issuer、Validity、SN、NotBefore、NotAfter、CommonName、PublicKey）插入至HTTP Header或URL或Cookie当中，并且能按照以上三种方式同时插入； 提供华为、金山云、腾讯云、曙光云等主流云平台的兼容性证明材料或承诺函； 支持全中文管理界面和HTTPS方式登录、用户角色管理、多级授权管理； | 1 | 台 | 深信服、绿盟、启明星辰 |
| 7 | 日志审计 | 1、2U标准机架式，内存大小≥8G，硬盘容量≥2T SATA，电源：单电源，接口≥6千兆电口,冗余电源。支持≥150个审计对象授权，平均每秒处理日志数（eps）最大性能≥1200。本次配置150个对象审计授权。标配三年产品质保和软件升级服务。 2、支持通过正则、分隔符、json、xml的可视方式进行自定义规则解析，支持对解析结果字段的新增、合并、映射。 3、支持按照不同的解码方式解码成不同的目标内容，编码格式包括base64、Unicode、GBK、HEX、UTF-8等 4、支持750+第三方日志采集器 5、关联分析；支持通过资产、安全知识库分析事件是否存在威胁，并形成关联事件 | 1 | 台 | 安恒、深信服、启明星辰 |
| 8 | 数据库审计 | 1、1U标准机架式，内存大小≥8G，硬盘容量≥2T SATA，电源：单电源，接口≥6千兆电口。最大硬件吞吐量≥4Gbps，最大纯数据库流量≥800Mb/s，SQL处理性能≥50000条SQL/s，日志检索性能≥1000000条/秒。本次配置≥30个数据库实例授权；标配三年产品质保和软件升级服务。 2、支持主流数据库Oracle、SQL-Server、DB2、MySQL、Informix、Sybase、Postgresql、Cache、达梦、人大金仓、南大通用、其中MongDB、K-DB， 虚谷支持定制 3、精细化日志秒级查询，通过SQL串模式抽取保障磁盘IO的读写性能；分离式存储SQL语句保障数据审计速度快 4、TB级日志秒级查询、支持指定源IP、时间日期、客户端程序、业务系统、数据库用户、操作类型等精细日志查询、支持操作类型精细化日志查询、支持风险级别排行统计查询、支持数据库条件的统计查询、支持统计趋势查询分析、支持风险级别查询分析、支持通过多SQL语句的统计查询、支持统计分析下钻、支持业务系统元素统计查询。 5、审计信息能够记录执行时长、影响行数、执行结果描述、返回结果集。 6、产品具有内置规则，规则类型有SQL注入、账号安全、数据泄露和违规操作等。 | 1 | 台 | 深信服、启明星辰、安恒 |
| 9 | 堡垒机 | 1.1U机架式软硬一体设备，内存大小≥8G，硬盘容量≥2T SATA，电源：单电源，接口≥6千兆电口。本次支持≥150个授权点数，标配三年产品质保和软件升级服务。 2、用户登陆认证方式支持静态口令认证、手机动态口令认证、Usbkey（数字证书）认证、AD域认证、Radius认证等认证方式；并支持各种认证方式和静态口令组合认证 3、支持RDP安全模式（RDP、NLA、TLS、ANY）设置，以适应RDP-Tcp属性中的所有功能配置，包括加密级别为客户端兼容、低、高、符合FIPS标准等加密级别 4、支持在授权基础上自定义访问审批流程，可设置一级或多级审批人，需逐级审批通过才可最终发起运维操作 5、支持自动收集设备IP、运维协议、端口号、账号、密码、与用户的权限关系，可自动完成授权。 6、支持兼容UOS/麒麟等国产操作系统。 | 1 | 台 | 安恒、深信服、启明星辰 |
| 10 | 未知威胁检测系统 | 1.1U上架设备，内存大小≥16G，硬盘容量≥4T SATA，电源：单电源，接口≥4千兆电口。功能描述：所投产品以网络流量监测为核心，结合威胁情报、机器学习、失陷主机检测、NTA流量分析、可视化等技术，对全网安全进行可视，帮助用户看清业务、看到威胁、看懂风险，并辅助用户进行决策，让更多中小客户实现业务风险全局可视化，满足等保合规。含3年特征特征检测模块授权及3年热点威胁情报离线库升级，标配三年产品质保和软件升级服务。 2.支持深度检测模块，对流量进行二次分析，提高攻击检测的准确性。 3.支持不同安全视角展示16个独立的大屏展示功能，包括全网安全态势感知大屏、分支安全态势、安全事件态势、通报预警态势、资产态势大屏等，同时能满足多种场景的监控，比如日常运维、护网场景。 4.支持资产全生命周期自动管理，包括资产自动发现、多级资产、资产入库审核、资产离线风险识别、资产数据更新，责任人管理机制等。 5.具备元数据行为分析引擎:httpflow、dnsflow、adflow、icmpflow、maillflow等，通过异常行为分析结合各类机器学习算法完成未知威胁检测。包括:内网穿透、代理、远控、隧道、反弹shell等事后检测场景。 6.支持通过主动发送微量包的扫描方式探测潜在的服务器（影子资产）以及学习服务器的基础信息，资产指纹信息包括资产类型、端口、操作系统、MAC地址、主机名等。 | 1 | 台 | 安恒、深信服、启明星辰 |
| 11 | 漏洞扫描 | 1、1U上架设备，内存大小≥8G，硬盘容量≥ 2TB SATA，电源：单电源，接口≥6千兆电口。系统漏扫授权IP数≥100，WEB漏扫授权URL数≥20；主机漏扫最大并发IP数≥150，WEB漏扫最大并发URL数≥5。 功能描述：所投产品能够帮助客户识别和发现网络中的各类资产，高效、全面、精准地检查网络中的各类脆弱性风险，根据扫描结果提供专业、有效的安全分析和修补建议，全面提升客户网络环境的整体安全性。标配三年产品质保和软件升级服务。 2、支持全面扫描 、资产发现、系统漏洞扫描、弱口令扫描、WEB漏洞扫描、基线配置核查六种任务类型，其中全面扫描支持系统漏洞扫描、WEB漏洞扫描、弱口令扫描同时执行。 3、提供检测结果综述分析，按照等保2.0的检测项要求，统计客户业务系统存在的不符合、部分符合、符合检测项，直观了解自身业务系统合规情况。 4、支持检测的漏洞数大于14000条，兼容CVE、CNNVD、CNVD、Bugtraq等主流标准。 | 1 | 台 | 深信服、启明星辰、安恒 |
| 12 | 终端威胁检测与响应 | 1.本次配置300个PC端授权以及20个服务器端授权；标配三年产品质保和软件升级服务；功能描述：安全策略模板一体化设置，全网资产盘点与风险可视，自动化日志可视化报表一键导出，管理账号分权分域，总分平台级联控制；管理平台需搭配客户端软件一齐使用；Windows Server客户端授权包含智防、智控、智响应模块以及服务端防护（Webshell检测、暴力破解检测、僵尸网络检测、基线合规检查等） 2.支持全网风险展示，包括但不限于未处理的勒索病毒数量、暴力破解数量、WebShell后门数量、高危漏洞及其各自影响的终端数量 3.支持用户直接对勒索病毒的家族名、病毒名、加密文件后缀名执行链接查询，可通过直接上传加密文件的方式确定勒索病毒类型，如果能解密可以提供必要的解密工具 4.提供勒索病毒整体防护体系入口，直观展示最近七天勒索病毒防护效果，包括已处置的勒索病毒数量、已阻止的勒索病毒行为次数、已阻止的未知进程操作次数、已阻止的暴力破解攻击次数 5、支持对平台的配置数据、日志数据进行自动备份及恢复。 | 1 | 台 | 深信服、启明星辰、安恒 |
| 13 | 数据防泄漏 | 1.2U标准机箱，冗余电源，≥8G内存，≥1T硬盘，≥1个RJ45串口，≥1个10/100/1000自适应网络管理接口，≥1个10/100/1000自适应网络接口；≥1个双机备份HA口；≥2个扩展槽； 2.配备阻断网关-许可，以DLP为基础硬件平台，通过开通授权使产品具备阻断型邮件网关的功能。 3.阻断型邮件网关功能:支持与企业自建邮件服务器做联动对接 4.阻断型邮件网关功能:支持加密传输SMTPS协议解析与敏感信息识别 5.阻断型邮件网关功能:支持邮件重定向，对发件人无感，支持重定向多人 6.配备web阻断网关-许可，以DLP为基础硬件平台，通过开通授权使产品具备web阻断型网关的功能。 7.web阻断型网关：支持HTTP/HTTPS协议的解析与敏感信息识别 8.web阻断型网关：支持对主流网络应用，如博客、微博、论坛、空间、贴吧、电子邮件（新浪、QQ、126、163、139等）、网盘、云盘、Web微信、Web QQ等上传或外发的文件和内容进行提取，并根据策略进行敏感内容的实时审计与阻断 9.web阻断型网关：支持提示阻断原因，比如：163邮箱、QQ邮箱 10.计算机信息系统安全专用产品销售许可证，必须为数据泄露防护产品品类。 | 1 | 台 | 安恒、启明星辰、天融信 |
| 14 | 数据脱敏 | 1.2U设备，≥6电口，≥2个扩展槽，≥1个RJ45串口，硬盘≥1T，冗余电源；含≥5个默认数据库实例授权 2.支持旁路引流的部署方式，无需修改客户端的连接IP即可实现动态脱敏效果，支持通过策略路由快速恢复业务，反向代理方式与旁路引流方式可自由切换 3.支持数据仓库脱敏能力扩展，至少包含Greenplum、Teredata 4.系统采用高效DAG算法，支持复杂SQL请求的脱敏，包含但不限于：select *，嵌套和多层嵌套，连接（左连接、右连接、内连接）查询，比较查询、模糊查询、范围查询、分组查询等 5.支持数据资产状态仪表盘展示，可实现脱敏业务在同一页面快速部署配置，支持自动发现用户环境中增量的敏感数据并根据模版来生成相对应的脱敏规则，实现无人值守 6.支持应用系统用户级别的识别和判断，实现细粒度用户权限访问控制(提供应用系统脱敏效果截图) 7.支持代理端分布式部署，部署后多节点组成代理集群，集群支持负载均衡。单节点故障，不影响整个代理集群工作。 8.支持高危语句的阻断，至少包含drop、truncate等命令 | 1 | 台 | 美创、启明星辰、安恒 |
| 15 | 备份一体机 | 1、国产知名品牌，标准 2U 标准机架式服务器，配置不少于1颗主频不低于2.4GHz的处理器，不少于 64G 高品质 DDR4 内存；提供不少于12硬盘槽位，支持硬盘热拔插；系统盘配置不少于 2块240G 的 SSD 系统盘，3块6T高性能企业级硬盘；不少于4个高性能千兆网口，4个高性能万兆网口；标配三年产品质保和软件升级服务. 2、本次提供不低于10TB容量备份容量授权，支持Windows、Linux下全量、增量、差异等文件备份方式，支持加密传输，提高传输的安全性； 3、支持文件备份代理分组功能，提高创建批量文件备份任务的效率； 4、支持按时间段或指定时间点查询实时备份数据库的详细操作记录，可以精确到数据库SQL语句，提供1秒内5条以上数据库日志查询记录； 5、支持虚拟机无代理备份，兼容VMware vSphere、Microsoft Hyper-V、Citrix XenServer、深信服HCI、H3C CAS/UIS，云轴ZStack、Huawei FusionCompute等主流KVM架构虚拟化平台，支持虚拟机批量备份及恢复，满足数据中心级业务保护需求； 6、支持虚拟机操作功能，智能识别虚拟机运行的情况，如开机或关机，并支持在备份系统直接对虚拟机进行开机或关机操作； 7、支持数据副本复制功能，备份系统可以将数据通过复制的方式将本地备份数据传输到远端或异地备份系统中，支持一对一、一对多等方式，并且可以使用异地备份系统直接恢复数据，无需回传； 8、支持高级智能运维工具，提供备份系统服务控制工具以及网络连通判断运维工具等； | 1 | 套 | 深信服、天融信、壹进制 |
| 16 | 光纤配线架 | 12口光配，含耦合器、尾纤 | 2 | 个 | 劳兰、天诚、TCL |
| 17 | 光纤跳线 | 5米LC-LC | 10 | 根 | 劳兰、天诚、TCL |
| 18 | 网络线 | 305m/箱 | 2 | 箱 | 劳兰、天诚、TCL |
| 19 | 数据配线架 | 24口，含模块 | 2 | 个 | 劳兰、天诚、TCL |
| 20 | 数据跳线 | 2米 | 48 | 根 | 劳兰、天诚、TCL |
| 21 | 光缆 | 12芯 | 80 | 米 | 劳兰、天诚、TCL |

运维服务

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目运维服务 | 提供3年，每年3人定点运维服务，定点服务人员至少3人为软件技术人员；运维服务内容包含但不限于以下内容： - 定期完成系统的巡检、保养、清洁、检测等； - 业主关键事件期间（如大型活动、领导参观等）及业主具有相关运维服务需支持保障需求时，运维服务保障人员需在现场进行技术支撑及保障； - 系统及设备出现故障时，服务人员应在指定时间内做出响应、做出应急反馈和处置方案，并快速执行； - 需对业主单位的相关管理、使用、运维人员提供定期的培训服务； - 质保期内提供软件升级及更新服务； - 其他业主提出的相关运维服务要求。 | 9 | 年·人 |

注：

1.在本章中，为了方便起见，可能会采取按某种品牌货物的规格和型号予以表述，但并不因此限制或者拒绝供应商以其他能满足本项目需求且性能与所明确品牌相当的货物参加投标。

2.若在采购活动过程中发现串标、提供虚假材料谋取中标、采取不正当手段诋毁排挤其他供应商、其它违反法律、法规和政府采购管理有关规定的行为，将取消其中标资格且履约保证金不予退还。

3.其他要求：

（1）若招标文件技术要求中凡要求需要提供相关佐证材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术规格书、检测报告等材料）的，必须提供应答（若技术参数与质量检验报告、相关证明材料不一致时，以质量检验报告、相关证明材料为准），并且供应商在技术响应及建议表中注明该条技术参数对应的条目号。表内响应内容为空头或仅拷贝粘贴响应或没有按招标文件货物技术要求提供相关证明材料或提供的证明材料不符合要求等均不得分。

（2）各供应商必须按照要求提供真实有效的材料，为了防止虚假应标，采购人保留在中标公示期内或中标公示期结束后7个工作日内对中标的硬件设备或送样设备或投标材料进行试用、测试、厂验的核实权利。中标后采购人要求成交供应商提供主要产品样机（各类摄像机、各类管网传感器等）测试（测试时间为中标后7个日内），如果测试发现与招标文件要求或投标文件不一致或成交供应商有意在一周内拖延测试，则被视为欺诈行为，将取消其中标资格且履约保证金不予退还；开标后发现供应商有欺诈行为，当即作为无效投标处理，且供应商需承担一切后果与责任。

（3）为保证本项目提供的产品质量及技术参数性能完全满足招标文件的要求，并且均为原厂正品，售后服务有保障；防止投标材料以及产品技术性能虚假响应招标和应标要求，并对中标的设备在中标公示期内或中标公示期结束后5个工作日内对投标材料和投标送样设备，采购人在保留核实、测试、交由第三方权威机构检测测试的权力，并且需提供原厂商针对本项目的授权书和售后服务承诺函，若发现无法验证或投标材料不符合招标文件和应标要求则取消中标资格。

- 软件及设备安装、调试、工期

1.安装

（1）中标人应派遣有实践经验的技术人员进行货物安装、调试及运行工作，直到保证正常稳定运行；

（2）在货物安装之前，中标人的工程师应与采购人一起在现场开箱检查已交货的货物，确认货物的完好程度，一旦发现任何缺陷，中标人应立即修理、补充或更换；

（3）货物安装在正确的位置；

（4）修复安装时被破坏的建筑和装修；

（5）清除安装过程中产生的垃圾；

2.调试及试运行

（1）货物安装一结束且工作情况良好，在采购人同意后，将执行调试和试运行工作。

（2）中标人应派遣有从事同类工作实践经验的工程技术人员与采购人一起进行货物的调试及试运行工作。

（3）在调试期间中标人应在现场负责测试和调试，以检测其制造、运行效果等。需提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员，一切费用由中标人负责。

（4）试运行过程中如果测试达不到合同规定的技术要求，中标人应自费进行改造，直至达到合同规定的技术要求。

（5）测试的内容应包括本招标范围内所有货物，组件的正常、系统的稳定及各项操作指标需达到要求。

（6）测试、调试方法及记录表格式应在安装结束前2个星期提交采购人，由采购人认可后方可执行。

（7）货物试运行需在和本项目有关的部门及采购人的监督下进行，调试和试运行时间应遵照国家、行业或相关的验收规范规定执行。

3、工期：自合同签订之日起240日历天。

4、若中标人未在规定时间内完成硬件安装调试或软件开发试运行的，采购人有权终止合同并要求中标人赔偿由此造成的损失。

- 售后服务

1、本项目所有采购货物质保期限为验收合格之日起原厂 3  年。在质保期内出现质量问题，供应商应提供免费维修服务。

要求中标人在接到采购人的电话后10分钟内响应，60分钟内到达现场，并最迟在2小时内排除故障，以保证采购人的正常使用。在2小时内未能修复货物的情况下，要求为采购人免费提供备品备件。

2、本项目所有软件质保期为     年（以投标人承诺为准），在质保期内提供 7*24 小时技术服务热线，负责解答用户在软件使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。

中标人在接到采购人的正常服务要求（不超出本项目范围）后，应在 2 小时内给予响应， 如远程解决不了的，24 小时内到达采购人服务现场。如为软件使用上问题当场答复不了的，最长时间不得超过第二个工作日，如延迟解决超过3次以上，采购人有权要求中标人提供软件技术驻点人员。

3、中标人须为培训人员提供培训所需各种设施和相关资料，提供中文培训资料、产品使用说明书，现场技术培训系统的安装、调试、操作、维护等内容并提供技术支持文档，所有培训费用包含在本次报价中，不再单独列报。

- 付款方式

合同签订后10个工作日内支付至合同总额的30%；硬件到货验收合格后再支付硬件部分的50%；系统上线试运行1个月、验收合格支付至合同总额的85%；结算审计后14个工作日内付款至审计结算价的95%，余款（审计结算价的5%）在质保期内无发生质量问题后，一次性付清；

- 特别提示及说明

1、按合同要求，工期延迟在1天至15天（含）的，每延迟一天处罚合同价万分之五/天，15天以上的，按合同价千分之一/天予以处罚；若违约金总额超过履约保证金，证实供应商不能按期完成设计或制作安装任务，也无能力采取补救措施者，采购人有权另择其他单位进行项目设计方案和图纸设计或制作安装，其发生的费用由中标人承担，并承担违约责任。

2、如招标文件中有本项目系统功能要求实现所必须具备的设备、配件、软件（含第三方软件）或服务的遗漏或错误，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供采购人、采购机构参考；中标人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、软件（含第三方软件）、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供。中标人需要根据本项目要求出具相关承诺书。

3、中标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，中标人应承担相应后果，并负责赔偿。中标人为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

4、采购人需求在开发期和试运行期内，仍有可能不断完善，投标人须承诺在采购需求或政策法规范围内，随着采购人需求的变动随时作出响应，修改应用及软件。正式验收通过后，在采购范围内若有需求变动，在免费维护期内，仍应免费按采购人需求对整个系统做出相应修改，以满足采购人的需求。

5、★中标人需承诺所开发各类软件系统、功能模块等，所有权归采购人所有。软件系统、数据库等需支持开放性接口，不得为后续系统升级、扩展、新建等设置障碍，需能满足第三方系统对接。

6、投标人中标后，需对各软件模块和前端点位建设位置进行二次调研和勘查，经业主确认后实施。

7、投标人中标后需针对本项目建设内容编制与大数据局IRS平台对接方案，并经过大数据局评审论证通过后方可实施。

8、本项目中标人需配合招标人完成对一二期项目整体信息安全等级保护的二级评测。

9、本项目中地上空间和地下管网的勘查、探测、测量、航拍、建模等工作是本项目的重点工作，项目实施过程中，需严格按照以下标准要求执行：

《测绘地理信息管理工作国家秘密范围的规定》（自然资发[2020]95 号）

GB/T 23236-2009《数字航空摄影测量 空中三角测量规范》

CH/T 9024-2014《三维地理信息模型数据产品质量检查与验收》

CH/Z 3005-2010《低空数字航空摄影规范》

CH/T 9016-2012《三维地理信息模型生产规范》

CH/T 9015-2012《三维地理信息模型数据产品规范》

CH/T 3006—2011 《数字航空摄影测量 控制测量规范》

DB 33/T 1152-2018《建筑工程建筑面积计算和竣工综合测量技术规程》

中标人在执行开展以上工作之前，需编制相应实施方案，并经自规局、保密局等相关部门论证通过后方可执行。

10、本次采购在项目实施及质保期内需提供每年3人的驻点服务。

11、本项目招标采购文件、中标的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件、中标人承诺书、经双方签字的询标纪要及中标通知书等均作为本项目合同不可分割的一部分，与本项目合同具有同等法律效力。中标人的投标文件中、及与本项目合同之间有差异的，中标人须按照有利于采购人的原则执行最优条款。

12、在合同履行中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，中标人应按原合同采购价提供，不得拒绝。

13、中标人所交付服务（货物）的质量、品种、型号、规格、数量不符合合同规定标准的，采购方有权拒绝接收，不予退还履约保证金，并有要求中标人赔偿的权利。中标人未能及时交付服务（货物）或其它非采购方原因引起验收延迟的，采购方有权视实际情况要求中标人支付误期赔偿费，如中标人未能及时交付服务的，采购方可根据实际情况有权取消合同。

14、中标人对采购人的业务资料、技术资料及数据信息资料须严格保密，做好安全性及保密性，并在中标后提供保密协议。

15、本项目地下管网测绘、三维建模等建设内容出于保密要求，要求相关参与的人员具备保密类证书。

16、本项目实际链路实施运营商需要与投标人应标运营商一致，否则视为虚假应标，招标人有权指定或要求进行更换，并将投标人列入不良信用名单。

第五部分 采购合同

合同编号：（2023）第　　号

签订日期：2023年　　月　　日

甲方：　绍兴市上虞杭州湾工业园区投资发展有限公司

乙方：

1　根据《中华人民共和国民法典》、招标文件、乙方投标文件的规定，经公开招标，签订本合同。

2　产品规格、数量及价格

| 序号 | 采购内容 | 规格、型号 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  | 元（大写： ） |  |  |  |  |

- 3  质量标准和保证、条件和通知、保险责任、运输、伴随服务、合同的变更、修改和终止及争端解决方式等，按招标文件采购需求和乙方的投标文件的规定执行。

4　工期及地点

4.1　工期：合同签订后240日历天内完成本项目所有内容

4.2　地点：

5　质保期及要求

5.1　乙方提供的项目成果必须符合招标文件及中标人投标文件中规定的规格型号和技术性能及相关承诺。

5.2　软件质保期自　项目验收　之日起计算，共计为　  　年。

5.3　硬件质保期自　项目验收　之日起计算，共计为　  　年。

5.4　在服务期内，如非因甲方人为原因而出现质量问题的，由乙方负责负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或者退货的实际费用；如因甲方使用不当造成故障的，由乙方负责包修、包换或者包退，实际费用由双方另行协商确定。

6　售后服务及要求

6.1　根据招标文件第四部分及投标时的承诺，乙方将为甲方提供下列售后服务：

6.1.1  售后运维服务：           。

6.1.2　技术服务：

6.1.2.1　乙方应随产品（软件）向甲方提交产品使用说明书、产品合格证、保修卡及相关的配件和技术资料。

6.1.2.2　其他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。（如有）

6.1.3　培训服务：乙方须为培训人员提供培训所需各种设施和相关资料，提供中文培训资料、产品使用说明书，现场技术培训系统的安装、调试、操作、维护等内容并提供技术支持文档，所有培训费用包含在本次报价中，不再单独列报 。

6.2　安装、调试或培训的所需的费用由乙方承担，但双方在招标文件或乙方的投标文件中另有约定的，按其约定执行。

6.3　乙方应对其所提供的服务（软件）及其内在的安装质量负全部责任。

7　验收方法

验收标准按招标文件及乙方提供的服务（软件）验收标准、安全技术规范执行。

8　付款方式

8.1　本项目合同价款采用固定单价模式，具体按实结算。

8.2付款方式为：合同签订后10个工作日内支付至合同总额的30%；硬件到货验收合格后再支付硬件部分的50%；系统上线试运行1个月、验收合格支付至合同总额的85%；结算审计后14个工作日内付款至审计结算价的95%，余款（审计结算价的5%）在质保期内无发生质量问题后，一次性付清；

9　履约保证金

9.1　在签订合同时，乙方需向甲方交纳合同总价 1%的履约保证金。

9.2　甲方接受乙方按招标文件规定，即以　　　　　　方式提交的履约保证金。

9.3　甲方将按招标文件规定向乙方无息退还履约保证金。

10　违约责任

10.1　甲方无正当理由拒绝服务的，乙方有要求甲方赔偿的权利。

10.2　甲方无正当理由拒绝支付合同款或者延期支付的，由甲方按应支付每天万分之　　的延期违约金。

10.3　乙方所交付服务（软件）品种、型号、规格、数量、质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒绝接收，不予退还履约保证金，并有要求乙方赔偿的权利。

10.4　工期延迟在1天至15天（含）的，每延迟一天处罚合同价万分之五/天，15天以上的，按合同价千分之一/天予以处罚；若违约金总额超过履约保证金，证实乙方不能按期完成设计或制作安装任务，也无能力采取补救措施者，甲方有权另择其他单位进行项目设计方案和图纸设计或制作安装，其发生的费用由乙方承担，并承担违约责任。

# 11  本项目货物如涉及柴油动力移动源，应当符合低排放要求。

12　本合同依法签订，即具有法律效力。双方必须全面履行，不得单方擅自变更或解除。因故需要变更或解除合同，应双方协商，依法另立协议。

13　本合同一式　份，其中正本   份，甲方、乙方、丙方各执一份，副本　 　份 。

| 甲方单位 | （盖章） | 乙方单位 | （盖章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 代表签名 |  | 代表签名 |  |
| 地址 |  | 地址 |  |
| 电话 |  | 电话 |  |
| 开户银行 |  | 开户银行 |  |
| 帐号 |  | 帐号 |  |

- 第六部分 应提交的有关格式范例

投标人按照以下格式编制投标文件，并将资格文件、商务技术文件、报价文件分别上传，并与招标文件的评分要点准确设置关联点。

除写明投标人可以根据实际情况自行调整格式外，未按以下格式编制投标文件或因格式不规范、页码不清等原因引发的无效投标等一切后果由投标人自行承担。

资格文件部分

目录

- 法定代表人授权书（格式见附件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的（签字是指线下签字扫描后上传或者线上进行电子签章），只需提供其身份证复印件，否则则应提供授权代表身份证复印件；

- 营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

- 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- 具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函；

- 投标人承诺函（格式见附件）

- 投标保证金截图凭证（写明退款单位开户行、开户账号、税号）。

## 附件一：

法定代表人授权书

绍兴市上虞杭州湾工业园区投资发展有限公司：

浙江广信工程管理咨询有限公司：

（投标人全称） 法定代表人         授权（授权代表名称）为授权代表，参加贵处组织的         项目（括号内填写招标编号），授权处理招投标活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

投标人全称：（盖章）

日期：

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：

电话：

邮政编码：

附：授权代表身份证复印件（正反面）

附件二：

投 标 人 承 诺 函

绍兴市上虞杭州湾工业园区投资发展有限公司：

浙江广信工程管理咨询有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

9、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

10、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

商务技术文件

目录

- 评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

- 投标人商务技术文件中商务分自评表（格式见附件）；

- 投标项目明细清单（含货物、服务等）（格式见附件）；

- 技术响应及建议表（格式见附件）；

- 商务响应表（格式见附件）；

- 产品参数；

- 现状分析及理解；

- 安全与对接；

- 项目集成方案；

- 项目施工组织方案；

- 项目实施方案；

- 软件系统演示；

- 光缆链路组织情况；

- 系统集成涉密信息方案；

- 质保期；

- 售后服务；

- 业绩；

- 企业资质；

- 项目团队；

- 投标人认为需要的其他文件资料。

附件三：

评分对应表

项目名称：

采购编号：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应评分办法及评分标准 （报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件四：

投标人商务技术文件中商务分自评表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 资信分内容 | 自评得分 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

附件五：

投标项目明细清单

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 单位及 数量 | 参数及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件六：

技术响应及建议表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标建议 |  |  |  |  |

注：货物名称可基于项目清单根据投标人实际情况调整。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件七：

商务响应表

项目名称：

采购编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 违约责任及争议解决方式 |  |  |  |
| 项目维护计划 |  |  |  |
| 响应情况 |  |  |  |
| 技术培训 |  |  |  |
| 经验或业绩要求 |  |  |  |
| 各类证书 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

附件八：

项目团队

项目名称：

采购编号：

| 姓名 | 本项目职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

报价文件

目录

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标报价明细表（格式见附件） ；

附件九：

投 标 函

绍兴市上虞杭州湾工业园区投资发展有限公司：

浙江广信工程管理咨询有限公司：

我单位认真研究了关于                      的招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。如招标文件前后有矛盾的，我方完全同意按贵方的理解处理。我单位承诺：

1、一旦我单位中标，我单位愿意承接开标一览表中所列的设备供应及技术服务，交货期为：            。

2、我单位同意提供按照采购人的可能要求与其投标有关的一切数据和资料，完全理解采购人不一定要接受最低价者作为中标人。

3、一旦我单位中标，我们保证按照招标文件的要求，完成设备交货、安装、验收并交付使用。

4、如果我单位中标，我方将按照要求提交履约保证金，严格履行合同义务。

5、除非另行达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标函将构成约束你我双方的合同。

6、我单位承诺，一旦发生招标文件第二部分第12条规定情形之一的，承担该条款约定的责任。

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

供应商代表姓名：                     职务：

供应商名称：

（公章）：

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

附件十：

开标一览表

项目名称：

采购编号：

| 投标总价 | 大写： 元（小写： ） |
| --- | --- |
| 1、本项目采用固定单价，最终合同结算价按照实际供货的数量*中标单价。供货人在订货前须与采购人确认，实际采购数量在中标后根据中标后深化设计情况经建设单位确认后实施，若数量调 整，中标单价（综合单价）不作调整，线缆长度根据确认后的深化设计图确定。中标后，中标人须在合同额范围内进行深化设计，结算金额根据结算审核结果据实支付，但除建设单位要求调整的情况外，超出合同额部分不予支付。 2、包括但不限于设备费（含辅材）、包装费、运输费、运输损耗、装卸费、安装费、安装所用水电费、辅料、配件、工具、设计优化/深化费、保管费、单机调试及联动调试费、第三方检验费（包括针对网络系统的福禄克（FLUKE）检测、针对所有网络交换机型号的进网检验报告等）、保修费、管理费、相关配合费（包括但不限于包括与一期项目接口对接产生的相关费用及因二级等保测评产生的相关费用等）、现场可能发生的二次搬运、临时设施费、成品保护费、利润、保险、税金等设备安装验收合格直至交付全过程咨询单位、采购人以及售后服务的一切费用，以及其他不可预见的所有费用。 |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件十一：

投标报价明细表

项目名称：

采购编号：

| 序 号 | 货物 名称 | 品牌、 规格型号 | 制造商名 称及产地 | 单 位 | 数量 | 投标报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 小计 |
| 投标总价 |  | 大写： 元（小写： ） |  |  |  |  |  |
| 1、本项目采用固定单价，最终合同结算价按照实际供货的数量*中标单价。供货人在订货前须与采购人确认，实际采购数量在中标后根据中标后深化设计情况经建设单位确认后实施，若数量调 整，中标单价（综合单价）不作调整，线缆长度根据确认后的深化设计图确定。中标后，中标人须在合同额范围内进行深化设计，结算金额根据结算审核结果据实支付，但除建设单位要求调整的情况外，超出合同额部分不予支付。 2、包括但不限于设备费（含辅材）、包装费、运输费、运输损耗、装卸费、安装费、安装所用水电费、辅料、配件、工具、设计优化/深化费、保管费、单机调试及联动调试费、第三方检验费（包括针对网络系统的福禄克（FLUKE）检测、针对所有网络交换机型号的进网检验报告等）、保修费、管理费、相关配合费（包括但不限于包括与一期项目接口对接产生的相关费用及因二级等保测评产生的相关费用等）、现场可能发生的二次搬运、临时设施费、成品保护费、利润、保险、税金等设备安装验收合格直至交付全过程咨询单位、采购人以及售后服务的一切费用，以及其他不可预见的所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、货物名称包括但不限于货物和标准附件、备品备件、专用工具、安装调试检验、培训、技术服务等，可根据投标人实际情况自行调整。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：