招标控制价编制说明

工程名称：鲁迅故居（祖居）东厢房及西厢房木构件保养维护项目

- 工程名称：鲁迅故居（祖居）东厢房及西厢房木构件保养维护项目。 - 工程概况及范围：本项目位于绍兴市越城区鲁迅故里内。 - 施工主要内容为：鲁迅故居（祖居）东厢房及西厢房木构件保养维护项目，具体详见施工图、工程做法确认单及预算书。 三、工程招标控制价编制依据及口径： 1.工程量：根据业主提供的资料：工程做法确认单； 2.计量计价依据：《园林绿化工程工程量计算规则》（GB50585-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规则》（GB50584-2013）、《通用安装工程量计算规则》（GB50586-2013）、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》（2013版）、《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》（浙建站计﹝2013﹞63号、浙建站计[2014]31号）； 3.定额套用：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省建设工程计价规则（2018）版》、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》、《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018版）》、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018）版》、《浙江省建筑安装材料基期价格》（2018版）等，与建设项目相关标准、图集、规范、技术资料、文件、综合解释等。 4.其他相关规范：《关于营改增后浙江省建设工程材料价格信息发布工作调整的通知》（浙建站信[2016]25号）、《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》（浙建建发[2018]61号）、《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发[2019]92号）、《关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》（浙建建发〔2022〕37号）、《转发省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知-绍市建设办[2022]31号》文件等政策文件。 - 四、本清单的计价方式：采用工程量（国标）清单综合单价计价法。 五、取费及市场价说明： - 1.企业管理费、利润费率：仿古建筑工程按照仿古建筑工程工程费率中值计取。 - 2.安全生产责任保险费：按绍市建设办[2022]31号文相关规定500万及以下工程计入。 - 3.施工组织措施费：安全文明施工费按浙建建发[2022]37号文（含疫情常态化防控、“智慧工地增加费”）相应工程市区中限计取，其余施工组织措施费本招标控制价不考虑，请投标单位自行考虑，结算时不再增加其他施工组织措施费用。 - 4.规费：本项目按标准费率的50%计入。 - 5.税金：采用一般计税法，根据《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发【2019】92号）文件执行，税金费率按9%计取。 - 6.材料价格：按2025年第2期《绍兴市建设工程造价管理信息》、近期《浙江造价管理信息》,并结合周边城市信息价及市场调查确定。 - 7.人工单价：按2025年第2期《绍兴市建设工程造价管理信息正刊》补差，差价部分仅计取税金。 - 8.材料价格表中注明“综合价”：包括主辅材、材料制作、安装费、运输损耗、定额损耗等各种损耗及运输费、采保费、管理费、利润、规费等所有因素和相关费用，未包括税金；综合价投标单位在报价时可结合自身条件自行考虑下浮，中标后甲方以后不再签证。 - 9.“定价部分材料”：详见附表，投标人在投标报价时自行考虑，结算时定价部分材料按投标报价不作调整。 - 10.扬尘污染防治施工措施：其费用已列入工程造价安全文明施工基本费，实际施工时根据《绍兴市人民政府关于印发绍兴市扬尘污染防治管理办法的通知》执行，结算不另增加相关费用。 六、招标控制价编制的具体口径： - 投标人必须严格按照施工图纸、招标控制价编制说明及国家颁布的相关规范、规程、强制性规范和标准及省市有关规定进行施工，相关费用已包括在投标报价中。 - 施工现场涉及的临时设施若需场外搭设或租赁的，发生的费用请投标单位在报价时综合考虑，结算时不另增加费用。 - 施工单位离场时，应自行清理、外运建筑垃圾和生活垃圾，外运、处置时必须严格按照市、区等相关文件的有关条款，请投标单位报价时综合考虑,结算时不另增加费用。 - 本招标控制价的“北面第9间廊换椽子、拆岸堂”按综合价1000元/项计入，该费用包含完成该工作的一切费用，请投标单位在投标时综合考虑，自行报价，结算时投标单价不作调整。 - 本预算的“墙面上原藤蔓清除”按综合价1500元/项计入，该费用包含完成该工作的一切费用，请投标单位在投标时综合考虑，自行报价，结算时投标单价不作调整。 - 本预算的“室内堆放资料搬移、遮盖”按综合价2500元/项计入，该费用包含完成该工作的一切费用，请投标单位在投标时综合考虑，自行报价，结算时投标单价不作调整。 - 本预算的“屋面除藤蔓、锯树枝”按综合价2000元/项计入，该费用包含完成该工作的一切费用，请投标单位在投标时综合考虑，自行报价，结算时投标单价不作调整。 - 本预算的“窗过梁上部砖墙 搭龙门撑加固”按综合价350元/只计入，该费用包含完成该工作的一切费用，请投标单位在投标时综合考虑，自行报价，结算时投标单价不作调整。 - 本预算的“建筑垃圾装袋外运处置”按综合价120元/m3计入。 - 本工程工程量根据业主提供的现场实测实量工程做法确认单计入，结算时工程量按实调整。 - 具体做法如下： - 后檐墙 - 拆换二层窗过梁 - 砖砌体拆除“1.拆挑悬牙线砖高60cm,厚45cm；2.建筑垃圾装袋外运处置”，长3mX5处=15m； - 砖砌体拆除处，新做C25过梁320mm*100mm,C8@200，4C16，长2.5m，共5处，长2.50m×宽32cm×厚10cm×5处＝0.40m³； - 砖砌体拆除处，新做青砖砌挑悬牙线砖，长3.00m×高60cm×厚（28cm＋17cm）×5处＝4.05m³-过梁0.4m³=3.65m³； - 砖砌体拆除处，内外墙粉刷，长3.00m×高60cm×2面×5处＝18.00㎡＋ 长2.10m×宽18cm×5处＝19.89㎡； - 拆换一层窗过梁 - 窗过梁上部砖墙 搭龙门撑加固，共8只； - 砖砌体拆除“1.拆窗过梁上部墙2.建筑垃圾装袋外运处置”，长3.00m×宽28cm×高50cm×8处＝3.36m³； - 砖砌体拆除处，新做C25过梁280mm*150mm,C8@200，4C16，长2.5m，共8处，长2.50m×宽28cm×厚15cm×8处＝0.84m³； - 砖砌体拆除处，新做“青砖 砖砌外墙1砖”，长3.00m×宽28cm×高50cm×8处＝3.36m³-过梁0.84m³=2.52m³； - 砖砌体拆除处，内外墙粉刷，长3.00m×高50cm×2面×8处＋长2.10m×宽18cm×8处＝27.02㎡； - 原墙面通信网络线装入桥架 - 不锈钢桥架100*50安装，70m； - 双绞线缆 UTP6，70m； - 墙面修理 刷纸筋石灰 - 墙面上原藤蔓清除； - 铲除涂料面，“1.墙面抹灰面铲除2.建筑垃圾装袋外运处置”，长39.36m×高6.10m＝240.10㎡； - 墙面仿古抹灰，“1.原破损墙面砌粉修补，混合砂浆底、纸筋灰浆面墙面、墙裙”，长39.36m×高6.10m＝240.10㎡； - 屋面 - 屋面除藤蔓、锯树枝，“南三间屋面除藤蔓，北尾间山墙锯树枝，屋面除杂草、树叶”，1项； - 北面第9间廊换椽子、拆岸堂，“尺寸：长3m，宽4m；拆卸岸堂地坪砖、屋面瓦片、望砖、封面板、连沿、椽子（包含垃圾外运处置）”，1项； - 圆形椽，“1.圆椽拆除 椽径 10cm以内2.建筑垃圾装袋外运处置”，40支×长3.00m×0.021m³/支＝0.84m³； - 圆形椽，“1.圆椽制作、安装 椽径 10cm以内 (老杉木）”，40支×长3.00m×0.021m³/支＝0.84m³； - 大连檐(里口木)，“1.拆除连檐木2.建筑垃圾装袋外运处置”，4.20m＋10.00m＝14.20m； - 大连檐(里口木)，“1.大连檐制作、安装 高度 10c以内(老杉木）”，4.20m＋10.00m＝14.20m； - 封檐板，“1.封沿板拆除 规格（cm） 2.5×25，2.建筑垃圾装袋外运处置”，4.20m+15.00m＝19.20m； - 封檐板，“1.封沿板制作、安装 规格（cm） 2.5×25(老杉木）”，4.20m+15.00m＝19.20m； - 青砖旱塘，“1.拆除破损旱塘，地坪砖400×400×40砌旱塘，表面按原工艺粉刷旱塘，2.建筑垃圾装袋外运处置”，长38.80m； - 泛水瓦，“小青瓦泛水瓦”，南北外山墙处，长10.44m×2＋南北廊披，长3.00m×2＝26.88m - 小青瓦屋面，“东厢屋面（一层）：1、原小青瓦拆除2.建筑垃圾装袋外运处置”，一层廊屋面，长38.80m×宽3.00m＝116.40㎡； - 小青瓦屋面，“东厢屋面（一层）：1、小青瓦翻盖，旧瓦片利用50%”，一层廊屋面，长38.80m×宽3.00m＝116.40㎡； - 小青瓦屋面，“东厢屋面（二层）：1、原小青瓦拆除2.建筑垃圾装袋外运处置”，二层屋面，长38.80m×进深宽10.44m＝405.07㎡； - 小青瓦屋面，“东厢屋面（二层）：1、小青瓦翻盖，旧瓦片利用50%”，二层屋面，长38.80m×进深宽10.44m＝405.07㎡； - 斜沟，“1.斜沟（阴角）蝴蝶瓦”，长3.00m×8处＝24.00m； - 铺望砖，“1.拆屋面望砖2.建筑垃圾装袋外运处置”，208.59㎡； - 铺望砖，“1.屋面铺望砖”，208.59㎡； - 屋面卷材防水，“1.氯化聚乙烯 胶粘法~防水卷材”，521.47㎡； - 屋面窑制正脊，“1.蝴蝶瓦屋脊一瓦条筑脊盖头灰”，38.8㎡； - 花厅维修 - 小青瓦屋面，“1、原小青瓦拆除2.建筑垃圾装袋外运处置”，开间长7.45m×进深宽5.65m=42.09㎡； - 小青瓦屋面，“1、小青瓦翻盖，旧瓦片利用50%”，开间长7.45m×进深宽5.65m=42.09㎡； - 铲除油漆面，“1.木材面脱漆2.建筑垃圾装袋外运处置”，① 桁条 φ180，长7.45m×周长56.55cm×6支＝25.28㎡ ② 校丰，长7.45m×宽78cm＝5.81㎡③ 椽子，φ80，前驳，长2.55m×38支＋后驳，长4.20m×38支＝256.50m×周长25.133cm＝64.47㎡； - 铲除空鼓地仗一麻三灰，“1、铲除空鼓地仗一麻三灰2、建筑垃圾装袋外运处置”，① 立枋，φ200，高3.40m×周长62.83cm×8支＝17.09㎡② 串枋 二侧山墙，长5.60m×高40cm×2处＋前檐，长7.45m×高50cm＋后退堂门处，长8.25m×高50cm＝12.33㎡③ 退堂门，宽3.45m×高3.40m＝11.73㎡； - 五木构架油漆，“1、底油一遍、刮石膏打磨、刷棕色无光调合漆二遍”，① 桁条 φ180，长7.45m×周长56.55cm×6支＝25.28㎡ ② 校丰，长7.45m×宽78cm＝5.81㎡③ 椽子，φ80，前驳，长2.55m×38支＋后驳，长4.20m×38支＝256.50m×周长25.133cm＝64.47㎡； - 立柱、串枋、退堂门油漆，“1、地仗一麻三灰2、调和漆~两遍”，① 立枋，φ200，高3.40m×周长62.83cm×8支＝17.09㎡② 串枋 二侧山墙，长5.60m×高40cm×2处＋前檐，长7.45m×高50cm＋后退堂门处，长8.25m×高50cm＝12.33㎡③ 退堂门，宽3.45m×高3.40m＝11.73㎡； - 祖居西厢房 - 小青瓦屋面，“屋面（二层）：1、原小青瓦拆除2.建筑垃圾装袋外运处置”，开间宽19.15m×进深长10.44m＝199.93㎡； - 小青瓦屋面，“屋面（二层）：1、小青瓦翻盖，旧瓦片利用50%”，开间宽19.15m×进深长10.44m＝199.93㎡； - 铺望砖，“1.拆屋面望砖2.建筑垃圾装袋外运处置”，约79.97㎡； - 铺望砖，“1.屋面铺望砖”，约79.97㎡； - 屋面卷材防水，“1.氯化聚乙烯 胶粘法~防水卷材”，开间宽19.15m×进深长10.44m＝199.93㎡； - 圆形椽，“1.圆椽拆除 椽径 10cm以内2.建筑垃圾装袋外运处置”，φ80 长1.50m 50支×0.009m³/支＝0.45m³； - 圆形椽，“1.圆椽制作、安装 椽径 10cm以内(老杉木）”，φ80 长1.50m 50支×0.009m³/支＝0.45m³； - 椽花，“1.椽花拆除 椽径 10cm以内2.建筑垃圾装袋外运处置”，长4.00m×宽0.12m×厚0.10m×6支＝0.288m³； - 椽花，“1.椽花单面披制作、安装(老杉木）”，长4.00m×宽0.12m×厚0.10m×6支＝0.288m³； - 大连檐(里口木)，“1.拆除连檐木2.建筑垃圾装袋外运处置”，长20.00m； - 大连檐(里口木)，“1.大连檐制作、安装 高度 10c以内(老杉木）”，长20.00m； - 屋面窑制正脊，“1.蝴蝶瓦屋脊一瓦条筑脊盖头灰”，长19.15m； - 油漆 - 铲除油漆面，“1.木材面脱漆2.建筑垃圾装袋外运处置”，853.04+69.18+92.21/2*1.43+57.2+66.54+54.6+26.52*1.43=1204.41㎡； - 铲除空鼓地仗一麻三灰，“1、铲除空鼓地仗一麻三灰2、建筑垃圾装袋外运处置”，内披水板、窗槛枋、填塘板做地仗一麻三灰，90.91㎡； - 五木构架油漆，“1、底油一遍、刮石膏打磨、刷棕色无光调合漆二遍”，853.04㎡； - 外披水板、填塘板油漆，“1、底油一遍、刮石膏打磨、刷棕色无光调合漆二遍”，69.18+二层披水板（长31.45m×高1.65m－窗，宽1.90m×高1.40m×7个＝33.27㎡×2面＝66.54㎡）=135.72㎡； - 内披水板、窗槛枋、填塘板油漆，“1、地仗一麻三灰2、调和漆~两遍”，90.91㎡； - 花格窗、岸堂栅油漆，“1、底油一遍、棕色调和漆~两遍”，花格窗92.21/2*1.43+一至二层后檐窗57.2+二层花格窗26.52*1.43=161.05㎡； - 椽子油漆，“1、底油一遍、棕色调和漆~两遍”，底油一遍、刮石膏打磨、刷棕色无光调合漆二遍，54.60㎡＋新换油漆，29.41㎡＝84.01㎡； - 木门窗拆除，“1.木门窗拆除2.建筑垃圾装袋外运处置”，后窗霉烂拆除，一层，宽2.20m×高1.90m×8樘＝33.44㎡二层，宽2.20m×高1.20m×9樘＝23.76㎡，共57.2㎡； - 其他 - 成品保护，“室内堆放资料搬移、遮盖”，1项。 - 不详之处详见预算书。 七、招标人招标控制价的复核及调整 - 投标人应对招标人提供的招标控制价进行复核，如招标控制价中存在除工程量清单项目漏项、项目多列或重复列项、清单项目工程量有误以外的定额错套、信息价输入差错、清单组合子目缺漏及清单组合子目工程量有误等错误的，应在招标答疑时提出，经招标人确认后，在答疑纪要中明确并调整。工程量清单所列的工程量暂定（明细内容中已写明一次性包干的工程量除外），竣工结算时按实结算确定。 - 浙江卓宏建设项目管理有限公司 - 2025年3月18日