- 后檐墙 - 拆换二层窗过梁 - 砖砌体拆除“1.拆挑悬牙线砖高60cm,厚45cm；2.建筑垃圾装袋外运处置”，长3mX5处=15m； - 砖砌体拆除处，新做C25过梁320mm*100mm,C8@200，4C16，长2.5m，共5处，长2.50m×宽32cm×厚10cm×5处＝0.40m³； - 砖砌体拆除处，新做青砖砌挑悬牙线砖，长3.00m×高60cm×厚（28cm＋17cm）×5处＝4.05m³-过梁0.4m³=3.65m³； - 砖砌体拆除处，内外墙粉刷，长3.00m×高60cm×2面×5处＝18.00㎡＋ 长2.10m×宽18cm×5处＝19.89㎡； - 拆换一层窗过梁 - 窗过梁上部砖墙 搭龙门撑加固，共8只； - 砖砌体拆除“1.拆窗过梁上部墙2.建筑垃圾装袋外运处置”，长3.00m×宽28cm×高50cm×8处＝3.36m³； - 砖砌体拆除处，新做C25过梁280mm*150mm,C8@200，4C16，长2.5m，共8处，长2.50m×宽28cm×厚15cm×8处＝0.84m³； - 砖砌体拆除处，新做“青砖 砖砌外墙1砖”，长3.00m×宽28cm×高50cm×8处＝3.36m³-过梁0.84m³=2.52m³； - 砖砌体拆除处，内外墙粉刷，长3.00m×高50cm×2面×8处＋长2.10m×宽18cm×8处＝27.02㎡； - 原墙面通信网络线装入桥架 - 不锈钢桥架100*50安装，70m； - 双绞线缆 UTP6，70m； - 墙面修理 刷纸筋石灰 - 墙面上原藤蔓清除； - 铲除涂料面，“1.墙面抹灰面铲除2.建筑垃圾装袋外运处置”，长39.36m×高6.10m＝240.10㎡； - 墙面仿古抹灰，“1.原破损墙面砌粉修补，混合砂浆底、纸筋灰浆面墙面、墙裙”，长39.36m×高6.10m＝240.10㎡； - 屋面 - 屋面除藤蔓、锯树枝，“南三间屋面除藤蔓，北尾间山墙锯树枝，屋面除杂草、树叶”，1项； - 北面第9间廊换椽子、拆岸堂，“尺寸：长3m，宽4m；拆卸岸堂地坪砖、屋面瓦片、望砖、封面板、连沿、椽子（包含垃圾外运处置）”，1项； - 圆形椽，“1.圆椽拆除 椽径 10cm以内2.建筑垃圾装袋外运处置”，40支×长3.00m×0.021m³/支＝0.84m³； - 圆形椽，“1.圆椽制作、安装 椽径 10cm以内 (老杉木）”，40支×长3.00m×0.021m³/支＝0.84m³； - 大连檐(里口木)，“1.拆除连檐木2.建筑垃圾装袋外运处置”，4.20m＋10.00m＝14.20m； - 大连檐(里口木)，“1.大连檐制作、安装 高度 10c以内(老杉木）”，4.20m＋10.00m＝14.20m； - 封檐板，“1.封沿板拆除 规格（cm） 2.5×25，2.建筑垃圾装袋外运处置”，4.20m+15.00m＝19.20m； - 封檐板，“1.封沿板制作、安装 规格（cm） 2.5×25(老杉木）”，4.20m+15.00m＝19.20m； - 青砖旱塘，“1.拆除破损旱塘，地坪砖400×400×40砌旱塘，表面按原工艺粉刷旱塘，2.建筑垃圾装袋外运处置”，长38.80m； - 泛水瓦，“小青瓦泛水瓦”，南北外山墙处，长10.44m×2＋南北廊披，长3.00m×2＝26.88m - 小青瓦屋面，“东厢屋面（一层）：1、原小青瓦拆除2.建筑垃圾装袋外运处置”，一层廊屋面，长38.80m×宽3.00m＝116.40㎡； - 小青瓦屋面，“东厢屋面（一层）：1、小青瓦翻盖，旧瓦片利用50%”，一层廊屋面，长38.80m×宽3.00m＝116.40㎡； - 小青瓦屋面，“东厢屋面（二层）：1、原小青瓦拆除2.建筑垃圾装袋外运处置”，二层屋面，长38.80m×进深宽10.44m＝405.07㎡； - 小青瓦屋面，“东厢屋面（二层）：1、小青瓦翻盖，旧瓦片利用50%”，二层屋面，长38.80m×进深宽10.44m＝405.07㎡； - 斜沟，“1.斜沟（阴角）蝴蝶瓦”，长3.00m×8处＝24.00m； - 铺望砖，“1.拆屋面望砖2.建筑垃圾装袋外运处置”，208.59㎡； - 铺望砖，“1.屋面铺望砖”，208.59㎡； - 屋面卷材防水，“1.氯化聚乙烯 胶粘法~防水卷材”，521.47㎡； - 屋面窑制正脊，“1.蝴蝶瓦屋脊一瓦条筑脊盖头灰”，38.8㎡； - 花厅维修 - 小青瓦屋面，“1、原小青瓦拆除2.建筑垃圾装袋外运处置”，开间长7.45m×进深宽5.65m=42.09㎡； - 小青瓦屋面，“1、小青瓦翻盖，旧瓦片利用50%”，开间长7.45m×进深宽5.65m=42.09㎡； - 铲除油漆面，“1.木材面脱漆2.建筑垃圾装袋外运处置”，① 桁条 φ180，长7.45m×周长56.55cm×6支＝25.28㎡ ② 校丰，长7.45m×宽78cm＝5.81㎡③ 椽子，φ80，前驳，长2.55m×38支＋后驳，长4.20m×38支＝256.50m×周长25.133cm＝64.47㎡； - 铲除空鼓地仗一麻三灰，“1、铲除空鼓地仗一麻三灰2、建筑垃圾装袋外运处置”，① 立枋，φ200，高3.40m×周长62.83cm×8支＝17.09㎡② 串枋 二侧山墙，长5.60m×高40cm×2处＋前檐，长7.45m×高50cm＋后退堂门处，长8.25m×高50cm＝12.33㎡③ 退堂门，宽3.45m×高3.40m＝11.73㎡； - 五木构架油漆，“1、底油一遍、刮石膏打磨、刷棕色无光调合漆二遍”，① 桁条 φ180，长7.45m×周长56.55cm×6支＝25.28㎡ ② 校丰，长7.45m×宽78cm＝5.81㎡③ 椽子，φ80，前驳，长2.55m×38支＋后驳，长4.20m×38支＝256.50m×周长25.133cm＝64.47㎡； - 立柱、串枋、退堂门油漆，“1、地仗一麻三灰2、调和漆~两遍”，① 立枋，φ200，高3.40m×周长62.83cm×8支＝17.09㎡② 串枋 二侧山墙，长5.60m×高40cm×2处＋前檐，长7.45m×高50cm＋后退堂门处，长8.25m×高50cm＝12.33㎡③ 退堂门，宽3.45m×高3.40m＝11.73㎡； - 祖居西厢房 - 小青瓦屋面，“屋面（二层）：1、原小青瓦拆除2.建筑垃圾装袋外运处置”，开间宽19.15m×进深长10.44m＝199.93㎡； - 小青瓦屋面，“屋面（二层）：1、小青瓦翻盖，旧瓦片利用50%”，开间宽19.15m×进深长10.44m＝199.93㎡； - 铺望砖，“1.拆屋面望砖2.建筑垃圾装袋外运处置”，约79.97㎡； - 铺望砖，“1.屋面铺望砖”，约79.97㎡； - 屋面卷材防水，“1.氯化聚乙烯 胶粘法~防水卷材”，开间宽19.15m×进深长10.44m＝199.93㎡； - 圆形椽，“1.圆椽拆除 椽径 10cm以内2.建筑垃圾装袋外运处置”，φ80 长1.50m 50支×0.009m³/支＝0.45m³； - 圆形椽，“1.圆椽制作、安装 椽径 10cm以内(老杉木）”，φ80 长1.50m 50支×0.009m³/支＝0.45m³； - 椽花，“1.椽花拆除 椽径 10cm以内2.建筑垃圾装袋外运处置”，长4.00m×宽0.12m×厚0.10m×6支＝0.288m³； - 椽花，“1.椽花单面披制作、安装(老杉木）”，长4.00m×宽0.12m×厚0.10m×6支＝0.288m³； - 大连檐(里口木)，“1.拆除连檐木2.建筑垃圾装袋外运处置”，长20.00m； - 大连檐(里口木)，“1.大连檐制作、安装 高度 10c以内(老杉木）”，长20.00m； - 屋面窑制正脊，“1.蝴蝶瓦屋脊一瓦条筑脊盖头灰”，长19.15m； - 油漆 - 铲除油漆面，“1.木材面脱漆2.建筑垃圾装袋外运处置”，853.04+69.18+92.21/2*1.43+57.2+66.54+54.6+26.52*1.43=1204.41㎡； - 铲除空鼓地仗一麻三灰，“1、铲除空鼓地仗一麻三灰2、建筑垃圾装袋外运处置”，内披水板、窗槛枋、填塘板做地仗一麻三灰，90.91㎡； - 五木构架油漆，“1、底油一遍、刮石膏打磨、刷棕色无光调合漆二遍”，853.04㎡； - 外披水板、填塘板油漆，“1、底油一遍、刮石膏打磨、刷棕色无光调合漆二遍”，69.18+二层披水板（长31.45m×高1.65m－窗，宽1.90m×高1.40m×7个＝33.27㎡×2面＝66.54㎡）=135.72㎡； - 内披水板、窗槛枋、填塘板油漆，“1、地仗一麻三灰2、调和漆~两遍”，90.91㎡； - 花格窗、岸堂栅油漆，“1、底油一遍、棕色调和漆~两遍”，花格窗92.21/2*1.43+一至二层后檐窗57.2+二层花格窗26.52*1.43=161.05㎡； - 椽子油漆，“1、底油一遍、棕色调和漆~两遍”，底油一遍、刮石膏打磨、刷棕色无光调合漆二遍，54.60㎡＋新换油漆，29.41㎡＝84.01㎡； - 木门窗拆除，“1.木门窗拆除2.建筑垃圾装袋外运处置”，后窗霉烂拆除，一层，宽2.20m×高1.90m×8樘＝33.44㎡二层，宽2.20m×高1.20m×9樘＝23.76㎡，共57.2㎡； - 其他 - 成品保护，“室内堆放资料搬移、遮盖”，1项。 绍兴鲁迅纪念馆 2025年3月18日