浙江宇康工程管理咨询有限公司关于绍兴市上虞城建资产经营管理有限公司上虞全域智慧停车系统硬件设备及运营管理服务采购项目的

征求意见

一.   征求意见范围：

1、是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2、影响采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二.   合格供应商资格要求：

- 1、符合《虞国资委〔2021〕42 号》第十八条

（1）具有独立承担民事责任能力；

（2）具有良好的商业信誉；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2、本项目不允许联合体投标；

3、本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

三.   征求意见回复：

1、意见递交时间：2024年3月27日16时30分前（节假日除外）递交

2、意见递交方式：各供应商及专家提出修改理由和建议的，将书面材料签字（盖章）并密封后送至浙江宇康工程管理咨询有限公司，外地可将扫描件发送邮箱至1226342089@qq.com，扫描件必须签字（盖章）。

3、意见接收机构：浙江宇康工程管理咨询有限公司/绍兴市上虞城建资产经营管理有限公司

4、联系人：冯丹/罗先生

5、联系电话：13675739466/0575-81227806

绍兴市上虞城建资产经营管理有限公司

浙江宇康工程管理咨询有限公司

2024年3月24日

附件 ：             采购内容及要求

## 第一章　服务内容及要求

- 一、采购内容

为提高上虞城市停车精细化管理水平，提高运营管理效率、降低运营成本，采购人公开对上虞全域智慧停车系统硬件设备及运营管理服务采购项目进行招标。

招标范围为：对上虞城区公共停车泊位以及后续规划新增或纳入管理的公共停车泊位进行运营管理，对已安装完成但损坏需更换的智能化硬件设施进行换新，对新增的进行安装。

- 管理目标

管理功能上，实现道路停车超时收费管理、封闭停车场收费管理、人员监督管理、基础数据管理、收费数据管理、交通诱导，信息发布等功能，提升城市管理水平，实现良好的社会效益与管理效益。

技术路线上，以提高智能化水平，提高监管能力，提高人员工作效率为目标；实现停车检测智能化、停车超时收费方式多样化，操作环节简捷化；达成项目的可持续经营，并能实现收费及管理功能的拓展。

- 三、时间期限

运营服务期5年，自合同签订之日起算。

设备质保期：更换及新装设备的质保期限为5年，自设备安装完成验收合格之日起计算。

- 四、设备采购清单与技术要求

投标人按设备采购要求提供的相关设备和自备的设备，必须保证与现有上虞全域智慧停车管理服务平台做好无缝对接，根据上虞全域智慧停车管理服务平台接入协议进行对接，保证设备与平台间数据互通。应该对上虞全域智慧停车管理服务平台的相关功能进行了解，有利于各投标人能充分掌握本项目需要的前端设备与现有后台系统数据接口的技术要求以及本项目综合服务按系统要求进行规范化运营与管理，提交适合本项目需要的运营管理方案。采购人不再支付额外对接费用。停车场和城区出入口主要道路ETC设备、视频巡检车由投标人自行配备，停车计费提醒、催缴提醒短信由投标人负责。视频监控须接入采购人现有的视频管理平台。

设备清单：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 技术、参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地磁 | 5000 | 台 | - 设备外观结构：产品外壳结构需为内外胆可分离，外壳采用三层防水设计 ，增强尼龙材质，可拆卸可更换，便于后期故障维护及更换电池； - 检测方式：产品具备复合检测机制，可通过双重及以上复合检测方式，判定停车位上车辆变化情况及有车无车状态； - 通讯方式：采用NB-IoT物联网无线数据传输，通过运营商基站上传到云平台，支持电信/移动/联通850MHz/900MHz/1800MHz 频 段 ; 支 持B1/B3/B5/B8/B20/B28频段； - ▲检测准确率：综合检测率≥99.5%;（提供有CMA或CNAS的第三方检测报告证明） - 电池容量：电池容量≥19Ah，符合GB8897.4-2008锂电 池安全标准； - 车位状态检测反应时间：车位状态监测反应时间需0.5 秒～30秒可配置调整，车位传感器到应用服务器的数 据传输时间不大于2秒，实时上报车位空闲（车辆不存在）或占用状态（车辆存在）或强磁干扰，并对车辆驶入、驶离时间进行记录； - 异常上报：设备表面浸水，地磁支持关闭雷达检测并上报系统雷达浸水异常； - 抗干扰能力：对扫地车、洒水车、地铁等强磁物体具有较强抗干扰能力； - 防护等级：符合IP68防护标准； - 外壳耐压：≥15T的外力条件下，检测器的外壳不出现 变形和裂痕现象； - 防盗窃：设备安装后未经许可被移动时，后台自动预警； - 设备激活方式：设备支持两种以上激活方式； - 质量安全认证：地磁具备安全合格标志的认证证书； - 《电信设备进网许可证》：无线地磁检测器具备国家工信部颁发的《电信设备进网许可证》。 - 地磁须接入采购人现有上虞全域智慧停车管理服务平台，按照平台接入协议上传车位状态、地磁心跳、地磁注册、注销信息等数据。 |
| 2 | 扫码手持终端 | 130 | 台 | - 支持58mm宽度热敏纸票据打印 - 专业扫码头，可识别多种码制的条码， - 可有效应对条码脏污、缺损、低对比度等情形 - 支持各类二维码：EAN/UPC/ISBN13/Codabar/ITF25/ITF14/Matrix25/Code39/Code93/ - Code128/Code11/MSI/IND25； - 支持各类二维码：DM/QR/MicroQR/Aztec； - 支持NFC协议；支持ISO14443A、ISO14443B； - 图像采集：前置≥500万像素摄像头；后置≥1300万像素摄像头 - 摄像机传感器类型：后置主相机≥1300万像素，前置≥500万相机 - 屏幕分辨率：≥1920*1080 - 视频 - 压缩标准：H.264 - 录像格式：3GP - 图片分辨率：2M;5M;8M;13M - 图片格式：JPEG - 音频 - 采样率：8 kHz;16 kHz;44.1 kHz;48 kHz - 压缩标准：AAC;AAC+;AMR;AWB;VORBIS - 压缩码率：8K,16K,32kbps,64kbps,128kbps,256kbps - 网络和连接 拨号：TDD-LTE B38;TDD-LTE B39;TDD-LTE B40;TDD-LTE B41;FDD -LTE B1;FDD -LTE B3;FDD -LTE B5;FDD -LTE B8;WCDMA B1;WCDMA B8;CDMA EVDO BC0;GSM 900;GSM 1800 Wi-Fi工作模式：AP;STATION 定位：GPS；北斗 蓝牙：4.2 NFC：支持 - 一般规范 CPU：至少八核 1.8Ghz 操作系统：Android 9.0以上 内存：至少2GB 闪光灯：支持 震动：支持 按键：电源、音量+、音量－、扫码键 供电方式：电池供电 工作温度：-10℃～+55℃ 工作湿度：<95% - 存储 内置存储介质：Emmc 内置存储容量：16GB - 外设接口 充电接口：Type-C 扬声器：支持 MIC：支持 SIM卡槽：2 个 Nano SIM，支持tf卡 - 电池 电池可拆卸：支持 电池容量：≥5000mAh 电池类型：锂离子电池 - 系统版本能够安装上虞全域智慧停车管理服务平台的智慧停车平台SDK包，完成联调测试，需系统开放如下节点的权限： /sys/block/mmcblk0/device/type，/sys/block/mmcblk1/device/type，/sys/block/mmcblk2/device/type，/sys/block/mmcblk0/device/cid，/sys/block/mmcblk1/device/cid，/sys/block/mmcblk2/device/cid。 - 含安装调试所需的附件、辅材、基础等 |
| 3 | 道闸 | 60 | 套 | - 高度集成：快速道闸、智能抓拍机、补光灯、LED屏/LCD屏、防砸雷达、求助按钮、语音播报、语音对讲于一体 - 集成行星齿轮道闸，传动效率高，性能稳定，快速抬杆慢速落杆，实现快速通行 - 支持400万像素高清摄像机 - 支持LCD显示 - 支持红外/白光二合一补光，有效解决光污染，满足不同场景需求 - 相机支持IP67防水，支持电动变焦镜头，便于调试 - 支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型 - 支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测 - 异常车牌识别功能检查：支持对污损以及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别 - 支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行 - ▲自动落杆功能检查 ：道闸同时满足开到位状态、无其他控制信号、计时到设定时间、防砸线圈上无车条件时，道闸会自动落杆（提供有CMA或CNAS的第三方检测报告证明） - 支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别 - ▲优先起杆功能检查 ：道闸落杆过程中，收到开闸信号，会立即抬杆并运行到开到位状态； 道闸开闸过程中，按关按键和停按键应不响应。（提供有CMA或CNAS的第三方检测报告证明） - 支持跟车不落杆，实现快速通行 - 机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求； - 一体化结构设计，布线简单，调试方便。 - 摄像机 - 最低照度：彩色0.022lx (F2.0,AGC ON) - 黑白0.011lx(F2.0,AGC ON) - 快门：1/30秒至1/100,000秒 - 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS - 自动光圈：DC驱动 - ICR切换：支持 - 镜头：3.1～6mm电动变焦镜头 - 日夜转换模式：ICR红外滤片式 - 数字降噪：3D数字降噪 - 压缩标准 - 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG - 视频压缩码率：32 Kbps~16M bps - 图像 - 帧率：25fps(2688*1520) - 图像设置：饱和度，亮度，对比度，白平衡，增益，3D降噪通过软件可调 - 图片格式：采用JPEG编码，图片质量可设 - 图像格式：JPEG - 最大图像尺寸：2688*1520 - 网络功能 - 通用功能：心跳，密码保护，NTP校时 - 支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP，支持FTP上传图片 - 抓拍智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别； - 抓拍补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选； - 接口 - 通讯接口：1 个RJ45 10M/100M 自适应以太网口，1个RS-232接口 - 外部接口：2路触发输入；2路继电器输出，支持道闸开、关 - 扬声器与MIC：支持语音播报，支持语音对讲，含报警呼叫按钮 - 一般规范 - 防护等级：IP54 - 工作温度和湿度：-20℃~70℃，湿度小于90%（无凝结） - 杆件参数 - 杆件材质：铝型材 - 道闸参数 - 杆子类型：直杆 - 运行噪音：≤65dB - 遥控距离：40米内 - 杆子长度：3米-6米 - 运行速度：1.5s-2.5s - 寿命：不少于500W次 - 显示屏参数 - 显示分辨率 ：分辨率1080P - 显示亮度： 最大亮度1500cd/m² - 屏幕类型：LCD屏幕 - 显示屏尺寸：尺寸≥20inch - 含安装调试所需的附件、辅材、基础等。 |
| 4 | 出入口抓拍机 | 60 | 台 | - 集成度高：集摄像机、护罩、LED补光灯、镜头于一体，有效节省施工布线成本； - 调试方便：采用3.1-6mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦，调试更加方便，场景适应性更广 - 接口丰富：丰富的控制接口，可直接控制道闸开/关，支持外接报警设备、LED显示屏、音频输入输出等 - ▲可识别出视频中机动车车牌略微水平倾斜的车牌号码（提供有CMA或CNAS的第三方检测报告证明）； - 识别车牌种类多：能够识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型 - 智能识别算法：深度智能识别算法，支持8种车型，11种车身颜色，220种车标，3000种子品牌等特征识别 - 黑白名单控制：可选配TF卡，支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行 - 多种触发模式：支持线圈触发、视频触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率99.5%以上 - 防跟车模式：对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题 - 双灯一体化：内置红外白光一体化灯珠，有效满足不同的场景需求 - 摄像机 - 最低照度：彩色0.022Lux@(F1.2,AGC ON) - 黑白0.011Lux @(F1.2,AGC ON) - 快门：1/30秒至1/100,000秒 - 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS - 自动光圈：DC驱动 - ICR切换：支持 - 镜头：电动镜头3.1-6mm - 日夜转换模式：ICR红外滤片式 - 数字降噪：3D数字降噪 - 压缩标准 - 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG - 视频压缩码率：32 Kbps~16M bps - 图像 - 帧率：25fps(1920*1200) - 图像设置：饱和度，亮度，对比度，白平衡，增益，3D降噪通过软件可调 - 图像格式：JPEG - 最大图像尺寸：1920*1200 - 网络功能 - 存储功能：支持SD/SDHC - 通用功能：心跳，密码保护，NTP校时 - 支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP，支持FTP上传图片 - 抓拍功能 - 智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别 - 补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选； - 图片格式：采用JPEG编码，图片质量可设 - 接口 - 通讯接口：至少1 个RJ45 10M/100M，自适应以太网口 ，至少1个 RS-485 接口 - 外部接口：至少1路触发输入，其中1路IO触发输入、至少1路报警输入；至少2路继电器输出，支持道闸开、关、停 - 内存卡插槽：1个TF卡插槽，可选配TF卡，最大支持容量64G - 音频输出：1路音频输入输出 - 补光灯：支持2个内置LED灯，白光红外可切换 - 一般规范 - 防护等级：IP67 - 工作温度和湿度：-25℃~70℃，湿度小于90%（无凝结） - 含安装调试所需的附件、辅材、基础等 |
| 5 | 出入口控制终端 | 40 | 台 | - 内存≥4GB； - 标配128G SSD； - 其他接口：至少6个1000Mbps自适应网口、1个RS232、1个RS485、1个USB3.0；至少1个开关量输入，1个继电器开关量输出、1个VGA输出接口，1路内置预留SATA接口、1个HDMI输出接口； - 存储功能：支持对车辆出入记录的本地存储：至少80万辆通行车辆信息 和 至少20万辆的过车通行图片 ； - 远程管理：支持远程进行权限设置或维护管理； - 工作环境温度：-10 ℃～50 ℃； - 工作环境湿度：10%～90%@40℃，无凝结； - 停车场接入上虞全域智慧停车管理服务平台，根据平台接入协议上传停车场及车道基础信息、过车数据、收费缴费、道闸、监控等数据。 - 含安装调试所需的附件、辅材、基础等 |
| 6 | 红外筒型网络摄像机 | 70 | 台 | - 400万像素，最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像； - 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； - 宽动态：120 dB； - 防补光过曝：支持； - 红外波长范围：850 nm； - 补光灯类型：红外灯； - 最大图像尺寸：2688 × 1520（默认2560 × 1440）； - 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264； - 网络存储：支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）； - 音频：1个内置麦克风； - 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； - 防护：IP66。 - 含安装调试所需的附件、辅材、基础等 |
| 7 | 2盘位8路硬盘录像机 | 30 | 台 | - 2盘位8路硬盘录像机 - 机架式2盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源； - 存储接口：2个SATA接口，支持硬盘热插拔，最大支持12TB硬盘； - 视频接口：HDMI，VGA； - 网络接口：至少2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口； - 报警接口：4路报警输入，1路报警输出； - USB接口：至少1×USB 2.0； - 扩展接口：1×eSATA； - 输入带宽：至少80Mbps； - 输出带宽：至少80Mbps； - 接入能力：8路H.264、H.265格式高清码流接入； - 解码能力：最大支持12×1080P； - 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出； - 含安装调试所需的附件、辅材、基础等 |
| 8 | 4T监控硬盘 | 60 | 套 | - 4TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，5400RPM； |
| 9 | 落地式配电箱 | 30 | 套 | - 监控系统控制箱，容纳电源、硬盘录像机、交换机等设备；含安装调试所需的附件、辅材、基础等，保留充足操作空间。 |
| 10 | 监控立杆 | 60 | 套 | - 4米，钢质，镀锌喷塑，含安装调试所需的附件、辅材、基础等 |
| 11 | 停车场安全岛 | 60 | 个 | 按现场实际地形浇筑 |

注：

1.以上清单中设备设施涉及使用流量卡的，所有流量卡必须在上虞区开户办理，质保期内费用由中标人支付，费用已包含在投标报价中；在质保期满时中标人须将流量卡过户至采购人或采购人指定公司名下。

2.以上清单中设备功能及技术参数中如有涉及专有型号及品牌或尺寸的特定描述，该技术参数不具有限制性，投标人可对该参数进行调整，但调整后的参数需满足或优于该参数，并提供相应的说明材料予以证明，否则视同该项参数负偏离，实质性条款负偏离按无效投标处理。

3.若在采购活动过程中发现串标、提供虚假材料谋取中标、采取不正当手段诋毁排挤其他投标人、其他违反法律法规和政府采购管理有关规定的行为，采购人有权提请相关职能部门将其列入“黑名单”、依法作出处罚并在相关网站上进行公示。

4.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 5.其他要求

（1）若招标文件技术要求中凡要求需要提供相关佐证材料（如官网截图或产品彩页或原厂技术规格书或检测报告等材料）的，必须提供应答（若技术参数与质量检验报告、相关证明材料不一致时，以质量检验报告、相关证明材料为准），并且投标人在技术响应及建议表中注明该条技术参数对应的条目号。表内响应内容为空头或仅拷贝粘贴响应或没有按招标文件货物技术要求提供相关证明材料或提供的证明材料不符合要求等均不得分。

（2）各投标人必须按照要求提供真实有效的材料，为了防止虚假应标，采购人保留在中标公告结束后对投标标的硬件设备或送样设备或投标材料进行核实的权利，如果测试发现与招标文件要求的或投标提供的资料不一致的，则被视为欺诈行为，采购人有权取消其中标资格，并由投标人承担全部责任。

6. 投标人在投标深化设计时不得增减采购人提供的采购清单项目，各系统功能及相关设备的技术参数不得低于采购要求；如投标人认为清单确有遗漏的，应在投标时另行单独补充设备清单（另附表），且该增加部分设备或辅材应单独报价并计入投标总价中。

- 五、验收要求

1、中标人应按要求进行设备安装、施工，满足功能要求，采购人将及时组织验收，验收过程中，如有不满足设计功能、招标文件规定要求及不符合国家相关规范要求的，由中标人负责整改，费用自理。

2、中标人应提供设备的有效检验文件，经采购人认可后，与招标文件的性能指标一起作为设备验收依据。采购人对设备验收合格后，双方共同签署验收报告，验收中发现设备达不到验收标准或招标文件规定的性能指标，中标人必须更换设备，并承担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。

3、中标人应在投标文件中提供设备验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合有关的国家、地方、行业的标准。

- 4、验收费用由中标人承担。

- 六、运营服务要求

- （一）总体要求

1、★投标人须承诺：中标后在合同签订后30日内在上虞区本地注册组建具备专业化水平管理经验的公司（如有则不需要），负责停车项目运营管理，负责办公场地租赁、团队人员组建等日常办公管理。在上虞城区设立运营管理服务中心，运营管理服务中心场地不小于 200 ㎡ ，应包括客服中心、办公室、会议室、经理室、财务室、机房、不小于10㎡的监控大屏显示系统等主要部分，且须24小时有工作人员在中心值守。各投标人提供以上要求相关承诺函，没有承诺函作无效投标处理。

2、中标人在采购人监督下完成日常运营管理工作，包括但不限于人员管理、客服管理、舆情管理、现场维护、紧急事件处理、宣传推广、纠纷处理、经营分析、公益活动、对外宣传形象等。

3、中标人需要熟练使用上虞智慧停车平台，包括不限于订单处理、数据统计、故障运维以及用户反馈和支持。

4、中标人需要考虑用户隐私和安全问题，包括个人数据保护以及运营数据，须与采购人签订信息数据安全保密协议。

5、中标人每年至少安排不少于10次的运营营销活动，相关费用由中标人承担，活动方案须经过采购人审核同意后执行。

6、中标人须在停车场出入口、路段停车泊位显眼位置设置收费告示牌，标明收费告示、收费标准、 操作流程和移动端获取地址等关键信息，用于停车超时收费和违法停车温馨提醒。停车超时收费实行明码标价制度，应当在停车泊位入口处的显著位置明示收费项目、收费标准、停车时段、监督及投诉电话，车辆类型及执行任务的军车、警车、城市管 理执法车、消防车、救护车、救灾抢险车、环卫作业车、残疾人驾驶车辆及其他法律法规 规定免收停车费的车辆等免费停放警示牌。

7、中标人须按照上虞停车收费标准规定收费，合法经营，统一使用采购方提供的合法收费票据。

8、维护停车泊位的停放秩序，杜绝事故隐患。做好停车泊位及停车场的防火、防盗、防窃工作，停车泊位及停车场如发生火灾、车辆及物件被盗时，应及时报警，配合相关部门并采取有效措施。

9、时刻巡查停车泊位车辆停放情况，不得允许载有各类易燃、易爆、有毒、放射性或污染物等危险品的车辆驶入或停放，发现长期停放或存在安全隐患或其他可疑车辆时，应及时做好相应的处置，并向公安部门或主管部门报告。

10、确保停车泊位设施完好，负责定期对设施、设备进行维修、更换和保养。保持停车泊位标线、标号、收费公示牌的清晰和完整，出现模糊或缺失的及时修复或更换。

11、做好人行道板上收费泊位的道板维护工作，由于因车辆停放不当，造成公共设施和停车泊位设施、设备损坏的，中标人必须及时维修完好，确保正常使用。

12、中标人做好停车档案信息资料的管理存档，建立停车泊位车辆出入和收费情况台账，定期上报相关报表、台账等资料给采购人。在每月初如实汇总上月度运营情况，将收费经营报表和运营情况等相关书面材料报采购人考评，如未能按期提交相关材料，采购人有权停付该月运营服务分成费用。

13、中标人应制定和落实台风、暴雨等自然灾害天气下的安全防范措施及停车泊位日常安全管理制度，做好防火、防盗、安全保卫等工作，如发生任何人身安全或财产损失的由中标人承担，与采购人无关。

14、中标人应做好公共停车泊位及公共停车场各类设施的日常巡查及维护工作，确保完好和正常运行，由于设施、设备安全防护不到位或设施、设备巡检不到位而产生的安全事故均由中标人承担全部责任，与采购人无关。

15、中标人应对系统内黑名单车辆以劝导的方式进行追诉缴纳，对劝导无效的车辆可用法律手段进行追诉，但不得采取暴力、威逼、胁迫、阻拦等恶性手段要求强制缴纳。

16、如遇重大活动、节假日，采购人有其他工作安排的，中标人须无条件服从采购人管理。

17、中标人应保证按照有关法律法规，支付团队人员的工资、福利、服装、意外保险等各项支出，应定期对工作人员进行安全教育培训以及上岗培训，停车管理服务人员不得采取暴力、威逼、胁迫、阻拦等恶性手段强制收费。

18、中标人在停车泊位有空车位时无正当理由不得拒绝车辆停放。不允许一车停二个泊位或半个泊位。不得擅自改变停车泊位使用功能或未经批准利用停车泊位从事其他经营活动。中标人协助及引导对服务范围内自行车、摩托车、电瓶车等车辆的停放秩序进行管理，做到上述车辆停放规范、有序。

19、设备安装调试合格后，设备移交中标人全权管理，运营期满后确保正常使用的前提下移交回采购人。运营期满后，与运营相关的设施设备、数据归采购人所有，中标人应将相关设施设备、数据移交给采购人，采购人对中标人不做任何补偿。若因中标人经营管理不善，中止履约，与运营相关的设施设备（中标人自备的除外）即归采购人所有，采购人不予补偿或赔偿。

20、所有停车超时收费的款项必须缴入采购人账户内，私自收费不予上缴或盗用停车费的，根据考核办法予以扣分，并予以警告，发现三次以上的采购人有权终止合同，提交的所有履约保证金不予退还。

21、在停车泊位经营过程中产生的安全责任事故和一切停车泊位管理人员纠纷由中标人自行承担全部责任，与采购人无关。

22、中标人须做好视频巡检车在无高位视频覆盖的停车泊位的拍摄取证工作，如因中标人无法提供视频或图片等证据影响欠费追讨的由中标人承担该笔欠款，在运营服务分成费中扣除。

23、中标人在运营管理过程中，因管理不善应采集停车数据而未采集造成停车收入实际损失的，经核实后由此造成的一切损失由中标人承担，在运营服务分成费中扣除。

24、中标人在运营管理过程中，有违反相关法律法规的行为，受到相关部门查处的，采购人有权终止合同，提交的所有履约保证金不予退还。

- （二）运营服务范围

- 1、运营概况

对上虞城区公共停车泊位及后续规划新增或纳入管理的公共停车泊位进行运营收费管理。

- 2、运营人员设备要求

★高位视频启用前运营人员要求：30分钟内免费停车的泊位每50个泊位设置一个收费员岗位，30分钟以上免费停车的泊位每60个-70个泊位设置一个收费员岗位；每300个停车泊位配备不少于一辆视频巡检车；完成停车计费短信提醒；欠费催缴短信提醒；停车场和城区出入口主要道路按需进行ETC设备安装，安装方案须经过采购人审核同意。投标人按设备采购要求提供的相关设备和自备的设备须无条件满足采购人的全域智慧停车管理服务平台的接入要求。各投标人提供以上要求相关承诺函，没有承诺函作无效投标处理。

3、公共停车泊位的停车指示与扫码牌、减速带、钢管式防撞隔离柱、固定底座U型挡车定位杆、泡沫警示柱等配套设施由中标人进行维护、更换。产生的费用由中标人承担。

4、现有道路停车泊位3314个，停车场11个，后期新增泊位纳入运营管理。泊位如有调整，中标人须做好车位划线和编号的清除、新增工作，产生的费用由中标人承担。

- （三）道路停车管理运营要求

1、高位视频方案通过前端视频算法实现泊位状态检测、车辆停车行为的检测及抓拍、车辆号牌抓拍及识别，生成停车结构化信息，以图片和视频的形式记录车辆停车的完整过程。每张图片需叠加时间、地点、停车行为、车牌等信息，多张过程图片合成一张图片。停车结束，系统自动生成停车账单，并通过车主小程序/公众号、短信等移动端将账单推送给车主。

2、地磁视频方案采用人工手持PDA方式实现对车辆泊位内的停泊证据采集、车牌识 别，地磁传感器通过NB-IOT无线感知网络，将泊位占用信息传输平台， 由平台转发手持 PDA 系统中，通知收费员进行车位车辆信息补录，收费员对停泊车辆进行拍照补录，系统自动识别车牌信息，并关联泊位号及入位时间后，生成停车入车账单上传平台。车辆出车后地磁传感器自动获取离位时间，上传平台， 匹配入车账单，形成完整的出入车信息流，并生成完整计费账单。

3、巡检车方案采用视频巡检车和地磁传感器作为前端车位管理感知设备，双重保障车位状态的感知，视频巡检车融合多种深度学习视频算法，实现泊位状态检测、车辆检测、车牌识别、车辆信息识别等功能，综合利用视频测距技术、高精度地图、采用厘米级组合定位进行泊位定位并与在停车辆匹配，以图片和视频的形式进行车辆停车取证。

4、支持车主小程序/公众号自主缴费，也支持支付宝/微信无感支付、扫码支付等多种线上支付方式。支持后缴费方式，未缴纳停车费会被记录并形成欠费账单，车主可以在规定时间内补缴停车欠费。系统对停车过程进行图片和视频记录，形成完整的停车取证数据链，为停车欠费和逃费的追缴提供有力保障。

- （四）封闭式停车场管理运营要求

1、通过一体式抓拍显示一体机获取车辆基础信息，利用车牌识别技术实现号牌数据记录和比对，确保车辆的进出有据可查；通过视频技术进行车辆进出场轨迹追踪检测，实现进出车流量计数，确保车场余位准确；系统对车辆进出实现管控，实现停车位的合理利用，加强出入口的高效和安全管理，并实现余位显示、信息发布及播报功能，满足出入口的智能化管理。同时智能终端可将数据发送至智慧停车平台，以实现移动支付、云端管理、远程值守等功能。

2、无牌车辆入场时，车主可使用微信/支付宝扫描入口车道二维码，把微信/支付宝账号作为电子车牌，控制道闸开闸入场；出场时使用微信，支付宝扫描出口的车道二维码进行缴费，缴费后开闸离场。

3、整体系统为停车场提供实时监控、录像查看、设备控制、数据纠错，提供多种车场状况感知和车场控制手段，真正做到停车场前端无人值守，实现人员、停车场资源的高效利用。

- （五）收费标准

- 1、一期道路停车泊位收费标准

停放时间不足30分钟（含）的免费，停放时间超过30分钟不足1小时（含）的，按2元/辆*次的标准收取，以后每一小时按3元/辆*次的标准收取，不足1小时按1小时计，依此类推。收费时段为上午8:00至晚上8:30时。其余时间段免费停车。

- 2、二期道路停车泊位收费标准

（1）百官街道、曹娥街道的第二期公共道路机动车停车收费标准：

停放时间不足1小时（含）的免费，停放时间超过1小时不足2小时（含）的，按2元/辆‧次的标准收取；以后每一小时按3元/辆‧次的标准收取，不足1小时按1小时计，依此类推。收费时段为8:00至18:30，其余时间段免费停车。

（2）东关街道、道墟街道、小越街道、章镇镇的公共道路机动车停车收费标准：

停放时间不足1小时（含）的免费，以后每一小时按2元/辆·次的标准收取，不足1小时按1小时计。收费时段为8:00至18:00，其余时间段免费停车。

（3）百官街道、曹娥街道的公共停车场收费标准：

停放时间不足30分钟（含）的免费，小车5元/次，大车10元/次，停车时间以4小时（含）为一次，不足4小时按4小时计，依此类推。收费时段为8:00至20:00，其余时间段免费停车。

（4）东关街道、小越街道的公共停车场收费标准：

停放时间不足30分钟（含）的免费，小车4元/次，大车8元/次，停车时间以4小时（含）为一次，不足4小时按4小时计，依此类推。收费时段为8:00至20:00，其余时间段免费停车。

- 3、若后续施行新的停车收费标准，则按新的标准执行。

- （六）运营收入分成与结算方式

1、运营期间，公共泊位停车收费进入停车收费专用账户（此账户为采购人所有）。

- 2、运营收入分成比例：根据中标报价分成比例确定。

3、结算方式：采购人以当月实际公共泊位停车收费收入金额为基础，根据中标分成报价比例，按月支付运营服务分成费用，于次月15日前支付该月分成金额的75%（中标方需提供合法发票），剩余的25%根据年度（满12个月）考核结果核算后支付。付款前中标方需提供相应发票。

4、双方需在次月7日前完成上月的对账工作，确定上月公共泊位实收停车费总额和双方分成金额。

5、举例说明：如中标人分成比例报价为60%，当月公共泊位停车费实际收入为100万元，则该月中标人应得的分成为60万元，当月结算给中标人45万元，剩余15万元在年度考核后按考核办法约定支付。

- （七）考核办法

- 1、考核实施主体

考核由采购人具体负责实施。

- 2、考核对象

中标人。

- 3、考核方式

（1）运营服务质量考核

从服务管理、公众监督管理、设施管理、收费管理、其他加分等方面对中标人进行考核打分，总分100分，其他加分项不包含在该100分内，考核总分超过100分的按100分计。采购人对中标人的管理工作每月进行考核，月度考核分由不定期抽查及其他相关记录得出。

①考核细则

| 考核项目 |  | 考核要求 |  | 扣分标准 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、服务管理 | 1、服装仪容 | 作业人员穿着不整齐、未佩戴工作牌、穿拖鞋上班等影响职业形象的。 |  | 作业人员穿着不整齐、未佩戴工作牌、穿拖鞋上班等影响职业形象的，每人次扣0.2分。 |  |
|  | 2、服务态度 | 2.1 服务态度文明，不与车主发生争吵或肢体冲突。 |  | 服务态度差，与车主发生争吵或肢体冲突的，每人次扣2分。 |  |
|  |  | 2.2 允许车主以各种规定的支付方式付费。 |  | 拒接车主以智能或移动方式支付的每人次扣0.2分。 |  |
|  |  | 2.3 按物价核定的收费标准进行收费。 |  | 未按照物价核定的收费标准进行乱收费的，每人次扣2分。 |  |
|  |  | 2.4 其他应按规范操作的行为。 |  | 其他不按规范操作的行为，每人次扣0.2分。 |  |
| 二、公众 监督 管 理 | 1、媒体监督 | 无新闻媒体曝光事件发生。 |  | 出现重大问题，被新闻媒体曝光的，属有责的每宗扣6分。 |  |
|  | 2、市民监督 | 无有责信访投诉事件发生。 |  | 信访投诉案件，经确认为有责的，每宗扣1分。 |  |
|  | 3、投诉案件处理情况 | 3.1 受专项督办的投诉案件，必须在规定的时限内处理完毕。 |  | 案件未在规定的时限内处理完毕的，每宗扣2分。 |  |
|  |  | 3.2 普通投诉案件，在规定时限内处理完毕。 |  | 案件未在规定的时限内处理完毕的，每宗扣1分。 |  |
| 三、 设施管 理 | 1、停车泊位 | 1.1 车位完整，漆划线及编号清晰，车位无油污。 |  | 泊位破损、淡化或明显不完整或有油污，未及时维护，每件扣0.2分/泊位。 |  |
|  |  | 1.2 停车泊位无长期停放车辆，不得停放危险品车辆或其他可疑车辆。 |  | 存在僵尸车，停放危险品车辆，或其他存在安全隐患和可疑车辆的，未及时联系相关部门处置的，每件扣0.5分/泊位。 |  |
|  | 2、地磁设备 | 确保正常运营泊位地磁在线率不小于99%。 |  | 地磁在线率＜99%，每小于0.1%扣0.5分。 |  |
|  | 3、设施设备巡查 | 收费员和路面巡查人员须及时发现并汇报设施设备损坏情况和泊位被占用情况。 |  | 路面设施设备及泊位漆画线由于其他单位施工被损坏没有及时巡查发现并上报的，每件扣0.5分。 |  |
| 四、 收费管 理 | 1、运营服务 | 客服人员须及时回复咨询投诉电话。 |  | 客服人员未及时回复并处理投诉咨询电话的，每件扣0.5分。 |  |
|  | 2、工作纪律 | 2.1在规定的时间内上下班，在上班时间认真履行职责。 |  | 未在规定的时间段内上下班，上班时间不在岗，或做其他与工作无关的事情，每人次扣0.5分。 |  |
|  |  | 2.2不得私收现金、瞒报缴费收入、不得盗用停车费。 |  | 私收现金，瞒报收入，盗用停车费，每件扣3分。 |  |
|  | 3、财务管理 | 及时清点现金收入，做好现金收缴记录，不得截留。 |  | 现金收入跟账目不符，收款记录缺失，截留现金，每发现一件扣3分。 |  |
|  | 4、人员管理 | 与工作人员签订劳动合同并购买保险，实行培训上岗，有培训台账。 |  | 未签订劳动合同、未购买保险、未培训上岗、培训台账缺失，每件扣1分。 |  |
|  | 5、停车信息 录入 | 5.1 车辆驶入泊位后，应在免费时限内完成信息采集，照片应清晰且包含车辆牌照、车位编号。 |  | 未及时采集停放车辆信息、采集信息模糊不清、采集信息没有包含必要的车辆牌照及车位编号的，每件扣0.2分。 |  |
|  |  | 5.2 不得故意上传模糊照片或手动输入错误信息帮他人逃费。 |  | 故意上传模糊照片或手动输入错误信息帮他人逃费的，每件扣2分。 |  |
|  |  | 5.3、因设备问题造成后台停车信息有误时，应及时予以纠正 |  | 未及时纠正的，每件扣0.5分。 |  |
| 五、 其他加分 | 1、因运营管理服务好，被领导表扬，或在报纸、电视等媒体被正面宣传报道。 |  |  | 受到区级及以上主要领导批示表扬的，在年度考核中加4分/次*件。绍兴市级部门通报表扬、市级及以上媒体正面报道的，在年度考核中加5分/次*件。上虞区级部门通报表扬、区级及以上媒体正面报道的，在年度考核中加2分/次*件。 |  |
|  | 2、完成上级部门布置的额外任务的 |  |  | 完成上级部门布置的额外任务的，在年度考核中视完成情况加1-5分/次*件。 |  |
|  | 注：如同一件事在多级层面媒体上正面报道，按最高媒体宣传指标加一次分。 |  |  |  |  |
| 月度考核扣分： 分 |  |  | 月度考核得分： 分 |  |  |

②计分方法

月度考核得分=100-月度考核扣分；

年度考核得分=月度考核得分平均值+其他加分。

③考核结果运用

年度考核得分90（含）-100分为好；80（含）-90分为一般；70（含）-80分为基本合格；70分以下为不合格。当年考核得分低于90分的，扣除剩余25%运营服务分成费的10%；低于80分的，扣除剩余25%运营服务分成费的50%；低于70分的，全额扣除剩余25%运营服务分成费。在月度考核中，若连续2个月考核得分低于70分，采购人有权终止合同，提交的所有履约保证金不予退还。

（2）收款率考核

根据投标确定的收款率，如实际管理收费过程中收款率不足投标时上报的收款率，则不足部分金额=（投标时上报的收款率-实际收款率）×应收款额，由采购人在年度考核时从中标人的运营服务分成费用中扣除。

（3）单项月度考核

由于中标人管理不当引起的单项考核项目当月扣分达到5分以上时，第6分开始，在当月支付的运营服务分成费中以2000元/分扣除。

（4）安全隐患考核

中标人在运营管理过程中出现安全隐患，在有关部门限定时限内不进行整改或整改不合格的，每次扣5000元，在运营服务分成费中扣除。

- （八）服务人员要求

1、服务人员由投标人根据踏勘情况自行测算及配备，且为本项目服务的所有人员均须按国家规定缴纳基本社会保险，企业缴纳标准须符合企业所在地社保缴纳要求。如因中标人未替员工缴纳社会保险而引起的纠纷投诉，采购人概不负责。

2、中标人员工工资最低不得低于上虞最低工资标准（不包括下列四项收入：延长工作时间的工资；中班、夜班、高温、低温、有毒有害等特殊工作环境、条件下的津贴；补贴伙食、住房等支付给劳动者的非货币性收入；法律法规和国家规定的劳动者福利待遇等）。

- 3、所有项目服务人员必须经过岗前培训，合格后方可上岗。

4、若中标人配备的人员不能满足本项目的实际工作需求，须无条件增加人员力量直至满足本项目实际工作需要。

5、本项目所有服务人员应身体健康，无任何违法、犯罪等不良行为记录。

6、服务人员必须统一规范着装，佩戴统一标识，文明用语，举止端庄，服务主动、 热情，工作期间不得抽烟、饮酒。

- （九）其他要求

1、投标人计算各项费用时，应按照采购人要求，根据项目特点并结合市场行情及投标人自身状况，考虑各项可能发生的风险费用，投标人的报价应包括为完成本项目服务可能发生的全部费用及投标人的利润和应交纳的税金等（包括人员工资福利、各种社会保险、人员食宿与交通、办公费等）。投标人对服务内容的费用、质量、安全、文明服务等实行全面承包。

2、采购人对中标人服务质量进行检查并提出整改意见时，中标人应立即整改。

- 3、培训：

（1）中标人有义务对上岗人员进行岗前培训。

（2）采购人如有培训需求，中标人必须派出具有相应专业资格和实际工作经验的人员进行培训。

4、由采购人对运营服务期内的运营情况进行实时监督，对发现中标人的违规行为及时予以制止和警告，同一问题警告无效的，采购人有权终止合同，其提交的履约保证金不予退还，且中标人必须承担由此给采购人带来的一切损失。运营服务验收所涉及的费用由中标人承担。

5、中标人的投标报价中应包含税费和利润以及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由中标人支付的费用。

6、本项目中标人管理服务包含跟本项目有关的一切费用和协调事项， 中标后，不得以不了解招标文件、施工现场和周围环境等情况为借口，而提出额外补偿等要求。

7、通过法律程序追缴的停车费用缴入采购人账户，追缴过程中产生的律师费、资料费等费用由中标人承担。

- 8、由采购人发放的优惠券金额抵扣不纳入收入分成。

9、服务期届满，在新的供应商确定前，中标人应保证整个停车收费项目的正常运行，直至确定新的供应商，费用及考核要求仍按原标准执行。乙方没有取得继续管理服务权的，应保证设备符合正常运行的标准，并负责向新取得管理服务的公司办理移交手续，采购人予以监督。

## 第二章  付款方式及要求

- 一、设备部分付款方式

采购人根据中标人实际更换设备数量按中标人投标单价进行结算，一个月结算一次，于次月15日前结算上月更换并通过验收的设备费用的95%；运营服务期5年结束后支付设备部分剩余费用。每次付款前，中标人应向采购人提供符合采购人要求的足额增值税专用发票。

- 二、运营收入分成与结算方式

1、运营期间，公共泊位停车收费进入停车收费专用账户（此账户为采购人所有）。

- 2、运营收入分成比例：根据中标报价分成比例确定。

3、结算方式：采购人以当月实际公共泊位停车收费收入金额为基础，根据中标分成报价比例，按月支付运营服务分成费用，于次月15日前支付该月分成金额的75%（中标方需提供合法发票），剩余的25%根据年度（满12个月）考核结果核算后支付。付款前中标方需提供相应发票。

4、双方需在次月7日前完成上月的对账工作，确定上月公共泊位实收停车费总额和双方分成金额。

5、举例说明：如中标人分成比例报价为60%，当月公共泊位停车费实际收入为100万元，则该月中标人应得的分成为60万元，当月结算给中标方45万元，剩余15万元在年度考核后按考核办法约定支付。