义乌民用航空站机场重型泡沫消防车

采购项目

招标文件

采购编号：ZJMD2022041GK-1

采  购  人：         义乌民用航空站       （盖章）

法定代表人或其授权委托人：                （签字或盖章）

采购代理机构：浙江明达工程造价咨询有限公司（盖章）

法定代表人或其授权委托人：                （签字或盖章）

2022年   月

招标文件目录

第一章  采购公告	1

第二章  投标须知	9

第三章  招标项目要求	17

第四章 开标、评标和定标须知	24

一、开标	24

二、评标	24

三、定标	27

第五章  投标文件的有效性	30

第六章 评标办法	32

第七章 拟签订的合同文本	35

第八章  投标文件部分格式	39

# 第一章  采购公告

义乌民用航空站机场重型泡沫消防车采购项目的潜在投标人应在 浙江政府采购网获取（下载）招标文件，并于2022年AA月BB日9:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJMD2022041GK-1

项目名称：义乌民用航空站机场重型泡沫消防车采购项目

预算金额（元）：3000000元

最高限价（元）：3000000元

采购需求：

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额(元) | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 义乌民用航空站机场重型泡沫消防车采购项目 | 2辆 | 3000000 | 详见《第三章招标项目要求》 |  |

二、申请人的资格要求：

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）本项目专门面向中小企业。

（3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；同时投标人无下列不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的企业；

（4）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以采购代理机构在开标当天查询结果为准）；

（5）信誉要求：投标人自2019年1月1日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录（发放中标通知书前，采购人将在中国裁判文书网查询中标候选人的行贿犯罪记录，查询结果以网站页面显示内容为准）；

（6）信用要求：根据《关于在全市公共资源交易活动中应用信用报告的通知》（义行服管【2017】17号）规定，投标人义乌市综合信用报告评级为D、E类的投标将被拒绝（无信用评级投标人获取招标文件时不受此项条件限制），以采购代理机构在开标当天在义乌市信用办平台查询的企业信用等级为准；

（7）本项目接受联合体投标；

（8）公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接购买服务。

三、获取招标文件

时间：公告发布日期至2022年AA月BB日（开标截止当天为9:30），每天00:00至12:00，12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网

方式：登录浙江政府采购网账号获取或直接在招标公告下方获取

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年AA月BB日9:30（北京时间）

投标地点（网址）：登录浙江政府采购网上传电子投标文件

开标时间：2022年AA月BB日9:30

开标地点（网址）：义乌市望道路300号行政服务中心四楼电子开标室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

2.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3.其他事项：

①本项目实行网上投标，以潜在投标人身份获取文件后投标人即可参投，投标方在投标截止时间之前上传电子投标文件。投标人参与投标，需自行承担投标一切费用。

②标前准备：各投标人应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。【办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/download/index.html?_=1571296580459&tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg下载，（目前“政采云”平台仅支持浙江汇信或天谷CA锁，个体工商户投标仅支持浙江汇信CA锁），申领操作流程】。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

③投标文件制作：投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往http://www.zjzfcg.gov.cn/download/index.html?_=1571296580459&tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg下载并安装，投标文件制作具体流程详见“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”（请投标供应商登录政采云平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）以获取最新操作指南。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名   称：义乌民用航空站

项目联系人（询问）：方宏镇

项目联系方式（询问）：0579-85669280

质疑联系人：周项兵

质疑联系方式：0579-85669276

2.采购代理机构信息

名   称：浙江明达工程造价咨询有限公司

地   址：义乌市雪峰西路968号科技大楼A区6楼

传   真：0579-85326803

项目联系人（询问）：李港辉

项目联系方式（询问）：18773337072

质疑联系人：吕茜美

质疑联系方式：18157970625

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：义乌市财政局

联系人 ：龚女士

监督投诉电话：0579-89915078

第二章　投标须知和投标须知前附表

投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目综合 说明 | 项目名称：义乌民用航空站机场重型泡沫消防车采购项目 采购内容及数量: 义乌民用航空站机场重型泡沫消防车采购项目，具体内容及要求详见招标文件第三章《招标项目要求》。 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标单位资格要求 | 详见采购公告 |
| 4 | 服务期限 | 合同签订后4个月内完成交货 |
| 5 | 招标文件发售时间和地点 | 详见采购公告 |
| 6 | 现场踏勘时间 | 投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 7 | 招标答疑截止时间 | 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 |
| 8 | 投标有效期 | 自开标之日起60天（日历天） |
| 9 | 投标文件递交地点 | 登录浙江政府采购网“政采云”平台上上传电子投标文件 |
| 10 | 上传电子投标文件时间 | 投标人应于2022年AA月BB日9：30前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。 |
| 11 | 投标保证金 | 无 |
| 12 | 开标时间 | 开标时间：2022年AA月BB日9:30 |
| 13 | 开标地点 | 开标地点：义乌市望道路300号义乌市行政服务中心大楼4楼电子开标室 开标时间后1小时内（2022年AA月BB日10:30前）投标人可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。 备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2022年AA月BB日9时30分前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至浙江明达工程造价咨询有限公司邮箱（944262060@qq.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日9:30-10:30期间进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江明达工程造价咨询有限公司邮箱（944262060@qq.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间（2022年AA月BB日9时30分前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。 |
| 14 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 15 | 付款方式 | 详见第三章招标项目具体要求 |
| 16 | 履约保证金 | 无 |
| 17 | 履约保证金退还 | 无 |
| 18 | 政府采购节能环保产品 | 1.根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号文件要求，投标方所投产品如属于节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府从采购品目清单内的，投标人所投的相应产品须在中国政府采购网节能清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm）或环保清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdchaxun.htm）中可查询到。 ★2.招标需求中要求提供的产品属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 19 | 信用记录 | 投标人如出现下列情形之一的，其投标将被拒绝： 投标人在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公告期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；义乌市综合信用报告评级为D、E类的。 |
| 20 | 小微企业有关政策说明 | 本项目执行小微企业有关政策说明。 本项目专门面向中小企业，所属行业为工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 特别说明： 小微企业有关政策： （1）中型、小型和微型企业参与本项目的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》。中小企业应当按照《办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 （2）财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位， 应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 （3）财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的说明文件。 （注：未提供以上材料的，均不得参加本项目的投标）。 |
| 21 | 信用融资 | 1.为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据《义乌市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，供应商若有融资意向，登录义乌市公共资源交易平台（http://ywjypt.yw.gov.cn/）“政采贷”专栏进行查询，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 2.本项目中标单位与采购人签订的政府采购合同适用于义乌市政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅《义乌市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》（http://www.yw.gov.cn/11330782002609848G/bmxxgk/11330782002610881M/06/01/201902/t20190220_3720981_2.html）。 |
| 22 | 不良行为、信用信息查询平台 | 信用信息查询以开标当天查询结果为准，凡超出以下途径的查询结果在投标文件评审时一律不作为无效标依据： 1.义乌市公共资源交易平台（网址：http://ywjypt.yw.gov.cn/） 2.浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/） 3.信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/） 4.中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn） |
| 23 | 投标人发生下列情况之一时，将按严重失信行为上报信用办记入政府采购严重失信行为记录名单 | 1.投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的； 2.有意串标或提供虚假材料的； 3.中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同； 4.中标供应商在标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的； 5.因中标供应商原因在标后履约过程中擅自终止合同的； 6.不符合招标文件要求的其他失信行为； 7.中标人未按招标文件规定缴纳招标代理费的。 |
| 24 | 其他 | 1.本项目设有预算价(最高限价)，投标报价超过预算价(最高限价)的，其投标均为无效标。 2.招标文件中要求投标人在制作投标文件时，提供的复印件必须根据评审细则对评审的内容复印完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 |

注：投标须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

# 第二章  投标须知

一、说明

1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务项目。

2.定义

2.1采购人：系指义乌民用航空站。

2.2采购代理机构：系指浙江明达工程造价咨询有限公司。

2.3投标人：系指响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的供应商。

2.4服务：系指招标文件规定投标人须承担的劳务及其他类似的服务。

2.5货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其他有关技术资料和文字材料。

2.6甲方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为甲方。

2.7乙方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为乙方。

2.8“原产地”是指货物开采、生长或生产、或提供有关服务的来源地。

2.9“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

3.合格的投标人

3.1符合采购公告中要求的条件。

3.2获取招标文件的投标人，并不能被认定为投标人资格已合格。投标人的资格是否符合招标文件要求，以评标小组认定为准。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本采购项目的采购活动。

4.保证

4.1投标单位应保证所提交给招标机构和采购人的资料和数据是真实的。

5.招标投标费用

5.1不论投标过程中的做法和结果如何，投标人应承担所有与投标有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

5.2 采购代理服务费

5.2.1中标单位须向采购代理机构交纳采购代理服务费，采购代理服务费按差额定率累进法计算，具体如下。

| 中标金额（万元） | 收费标准 | 计算示例 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 例如：某服务招标代理业务中标金额为500万元，计算招标代理服务收费额如下： 100万元×1.5%=1.5万元 400万元×1.1%=4.4万元 1.5万元+4.4万元=5.9万元 |
| 100-500 | 1.1% |  |

5.2.2采购代理服务费在领取中标通知书时，由中标单位向采购代理机构直接交纳，可用汇票、电汇、银行本票、现金等付款方式。

5.2.3采购代理服务费不在投标报价中单列。

6.现场勘察

6.1投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。

6.2投标单位在考察过程中发生的各类事件及所发生的各项费用，均由投标单位自行承担。采购人和代理机构概不负责。

6.3采购人向投标单位提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人据此做出的任何推论、理解和结论不负责任。

6.4现场踏勘完毕，将认为投标人已了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

7.联合体投标

本项目接受联合体投标。

二、招标文件

8.招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

第一章  采购公告

第二章  投标须知和投标须知前附表

第三章  招标项目要求

第四章  开标、评标和定标

第五章  投标文件的有效性

第六章  评标办法

第七章  拟签订的合同文本

第八章  投标文件部分格式

8.2除8.1内容外，采购人在提交投标文件截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

8.3上述所列8.1及8.2条内容均以书面文件为准，采购人（采购代理机构）的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对采购人和投标人无任何约束力。

8.4投标单位应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标单位的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标单位自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

9.招标文件的澄清

9.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于前附表规定的时间前以书面形式向采购人和代理机构提出。

9.2无论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要澄清、补充或修改，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清、补充或修改，采购人的书面澄清（更正）文件通过浙江政府采购网和义乌市公共资源交易服务平台上发布公告，该澄清（更正）文件作为招标文件的一部分，对所有投标人有约束力，潜在投标人请自行到浙江政府采购网上下载澄清（更正）文件。

9.3投标单位在前附表规定时间未提交疑问的，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，采购人对其提出的问题可以不作解释。

9.4招标文件澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.5采购人及采购代理机构工作人员向投标人所作的任何口头答复或电话通知一律无效。

注：若本条所述的招标文件、招标答疑（补充）文件没有向投标人以书面形式发出，而是通过浙江政府采购网和义乌市公共资源交易服务平台上发出的，则以该网发出的为准，招标文件、招标答疑（补充）文件一经该网发出，即视为投标人已经收到。投标人在投标截止时间前应充分关注该网上发布的信息，如因投标人未及时关注网上发布的信息而导致的一切投标后果由投标人自行承担。

9.6投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前书面形式要求澄清问题的文件，要求采购人对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

三、投标文件

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。

10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

10.3对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

11.对投标文件的要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

11.2编制投标文件时，投标人对招标文件中技术及商务要求须逐条逐项作出实质性回答。

11.3 在投标文件的技术条款描述中，投标人应充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致无效标。

11.4编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

12.投标文件的组成

12.1投标文件的组成包括以下所列内容和招标文件中“投标文件部分格式”所列的内容、格式及其投标人认为有必要提供的其他文件。

★12.2 递交的投标文件应分为资格文件、商务技术文件及报价文件，电子投标文件中所有加盖公章均采用CA签章。资格及商务技术文件中不得含有投标报价，否则作无效标处理。

12.3资格文件:应包括下列内容（并不仅限于以下）：(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内，逾期的无效)

（1）关于资格的声明函；

（2）法定代表人说明书和法定代表人身份证复印件（适用于投标人代表为法定代表人参加的）；

（3）法定代表人授权委托书和授权代表身份证复印件（适用于投标人代表为非法定代表人参加的）；

（4）有效的法人或者其他组织的营业执照等复印件，自然人的身份说明；

（5）中小企业声明函；

（6）残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件）；

（7）监狱企业声明函（若有，格式见附件）；

（8）联合体协议书；（若投标人为联合体，则须提供)

（9）联合体牵头人授权委托书。（若投标人为联合体，则须提供)

12.4商务技术文件：应包括下列内容（并不仅限于以下）：(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内，逾期的无效)

（1）货物配置清单、原厂出厂配置表；

（2）投标同型号产品在道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统截图

（3）随机标准附件、备品备件、零配件、专用工具清单

（4）投标人情况介绍

（5）规范偏离表

（6）同类项目业绩一览表

（7）发动机性能

（8）底盘性能

（9）驾驶室

（10）车体结构

（11）项目实施方案

（12）安装、调试、验收方案

（13）工艺、技术水平

（14）培训方案

（15）质保期

（16）售后服务

（17）列入政府采购节能环保清单的资料（如有）

（18）义乌市政府采购项目投标承诺书

12.5报价文件应包括下列内容（并不仅限于以下）：

（1）投标函；

（2）报价一览表；

（3）其他投标人认为须提供的资料。

13.投标人资格的有关说明资料

13.1投标人应提交说明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2 投标人提交的合格性的说明文件应使采购人满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。

14.报价要求

14.1投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价以人民币为结算货币，须包括货物价款、运输费、装卸费、维修保养费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，即按采购人要求提供货物到现场并安装完毕的价格。如有漏项，视同已包含在本报价中，总价不作调整。由中标单位开具正式税务发票。

14.2投标人应在投标文件的《开标一览表》上写明投标报价项目的单价和总价，如总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准；当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价金额小数点有明显错误的，此时应以总价为准，并修改单价。

14.3中标后，中标人所填写的总价在合同实施期间不因市场变化因素而变动；投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

14.4投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人对每种货物只允许有一个报价，招标方不接受任何有选择性的报价。

14.5招标方不接受低于成本的投标报价。

14.6投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

14.7招标文件中规定由投标人承担并支付的相关费用在投标报价时应一并考虑。

15.投标文件格式

15.1投标文件应包括本须知第12条中规定的全部内容，投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，其投标将被拒绝，其风险由投标人自行承担。

15.2招标文件中有提供投标文件格式的，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。招标文件中未提供格式的，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面的说明其能力。

16.投标文件编制要求

16.1投标人应根据电子投标操作指南通过“政采云电子交易客户端”按本招标文件规定的内容和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，其中商务技术文件中不得出现本项目投标报价。

16.2由于未按招标文件的规定要求编制投标文件，导致评审小组作出的对投标方的误判，责任由投标方自己承担。

16.3投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，责任由投标人自行承担。

17.投标保证金：无。

18.履约保证金：无。

19.投标有效期

19.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为60天。

19.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标方同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

四、投标文件的递交

20.电子投标文件上传的地点和截止时间

20.1投标人应于2022年AA月BB日9:30前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。

20.2采购人在规定的投标截止时间以后“政采云平台”将不接收投标文件。

21.投标文件解密

开标时间后1小时内（2022年AA月BB日10:30前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内（2022年AA月BB日10:30前）无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。

备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2022年AA月BB日9时30分前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至浙江明达工程造价咨询有限公司邮箱（944262060@qq.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日9:30-10:30期间进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江明达工程造价咨询有限公司邮箱（944262060@qq.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间（2022年AA月BB日9时30分前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

22.投标文件的补充、修改与撤回

22.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以重新补充修改或撤回已上传的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

22.2在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

22.3从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、其他

23.本招标文件解释权归采购人。

# 第三章  招标项目要求

## 一、技术要求及采购货物一览表

| 标项 | 货物名称 | 数量 | 详细技术性能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 机场重型泡沫消防车 | 2辆 | 具体要求参见“二、详细技术规范和功能要求”。 |

## 二、详细技术规范和功能要求

1.基本技术要求

★1.1 投标车辆为已列入工业和信息化部《道路机动车辆生产企业及产品》公告的产品（须提供投标同型号产品在道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统截图）。

1.2投标车辆的所有的外部连接系统应符合中国工业标准。

1.3投标车辆应能符合只需1人即可完成控制灭火设备操作。

1.4投标车辆须满足的技术规范：GB7956.1-2014、GB7956.2-2014、GB7956.3-2014。

1.5既能利用自身的车载灭火剂进行灭火，也能直接利用消火栓和外部水源进行灭火。

2.整车的性能要求

★2.1投标车辆应配备水、泡沫灭火系统两套灭火装置。泡沫罐有效容积≥2000L，总容积≥12000L。（以提供的投标产品同型号的整车试验报告为准）

2.2总宽≤4000mm，总高≤4000mm。满载总质量≥27000kg。

2.3满载状态下，最高车速≥90km/h

★2.4整车比功率≥12KW/T，底盘采用6×4或以上驱动系统。

2.5应配备全功率底盘原装自带取力器。

3.消防系统要求

3.1消防炮的要求

3.1.1消防炮能喷水或泡沫，喷水或泡沫时直射、散射可调。

3.1.2消防炮可通过操控手柄无线电动遥控操纵，手柄方向和炮筒方向应保持一致。当遥控系统失灵时，可立即实行手动操作系统调整炮位角度和实施喷射灭火剂。手动操作系统应轻便灵活，便于控制，用手动方式调整方向时，消防炮角度移动的速率应和电动遥控操作时一致。

3.1.3消防炮关闭时应有自动复位和锁定装置。

★3.1.4无风状态下最大射程应符合：直射射程水≥80m，泡沫≥70m。（以提供的投标产品同型号的整车试验报告为准）

3.1.5消防炮可向左、右各回转≥300°，具有自动左右摆动功能；仰角≥60°,俯角≥10°。

3.1.6消防炮应选用原装产品。

3.1.7投标书应对消防炮的制造厂全称、国别、品牌、型号、技术性能参数进行详细说明，并提供流量-压力曲线表等详细技术参数。

3.2消防泵的要求

3.2.1泵的壳体和转子应采用铸青铜或具有良好防腐、防锈性能的合金材料制造，泵轴应采用不锈钢材料制造。

3.2.2应装有放水开关，可以用以放尽水泵和消防管道里的积水，防止冰冻引起消防水泵或管道的破裂。

3.2.3消防泵额定流量≥100L/s，最大真空度：≥85kPa，吸深≥7m，引水时间：≤80s。

3.2.4消防泵应选用原装产品。

3.2.5投标书应对消防泵组的制造厂全称、国别、品牌、型号、技术性能参数进行详细说明，并提供消防泵特征曲线。

3.3管路系统

3.3.1配有至少2个直径为150mm含联接器和过滤器的吸水口，并配有硬质抽吸管（吸管两头配连接口，可以从地上或地下消火栓100mm出水口直接连接吸水，接口规格应符合中国标准）和鼓型吸滤器。

3.3.2在车体两侧个安装2个带控制阀直径为80mm的注水口（快速接口连接），用于向水罐注水。

3.3.3在车体两侧各安装2个带控制阀直径为80mm的出水口（快速接口连接）用于向外出水或泡沫灭火剂。

3.3.4配有1条泡沫流经管道冲洗管路，带控制阀。

3.3.5配有1条冷却水循环管路，带控制阀。

3.3.6车体应有泡沫虹吸接口及控制阀，用于虹吸外部泡沫原液实施灭火。虹吸接口应配有外接泡沫虹吸管和冲洗用接头。

3.4水罐和泡沫罐

3.4.1水罐应采用优质不锈钢板材材料，与车体弹性连接，具有良好的柔韧性，可承受底盘的扭曲。水罐内应有防波板。以最大速度排放时能将水全部排除而不产生气穴。应装有用于清洁的操作孔，并装有快速放水阀门。罐顶装有消除真空的通气孔。注水口装有加注时预防冲压的溢流管。吸水口的过滤器应为自冲洗的线形过滤器，防止吸入异物。应有液位指示传感器

3.4.2泡沫罐应采用优质不锈钢板材材料，与车体弹性连接，具有良好的柔韧性，可承受底盘的扭曲。内部应有液位指示传感器，并有足够通径的进、出液管。罐盖能完全打开、移去，便于清洗。应装有溢流管和与液体放出阀连动的透气阀，在加注时透气阀应能手动操作。

3.4.3水罐、泡沫罐（包含水罐、泡沫罐的支撑和固定部件）应终身免费保修（列入售后服务承诺）。

3.5消防控制系统要求

3.5.1控制仪表项应用铝合金材料制造，表面文字和图形清晰、不会脱落。

3.5.2仪表盘上因设有水泵系统流程图、消防泵性能参数、简要操作说明及消防操作开关和仪器、仪表等控制元件。

3.5.3仪表上应有消防性能操作显示屏、转速表、水泵真空压力表和压力表、水液位指示表等。应有油门、照明、罐出水、罐注水、紧急停机等控制开关。

3.6其他要求

消防系统的各个控制开关应采用电控制式，同时配有手动应急操作装置。泡沫自动比例调节系统泡沫自动比例调节系统可使AFFF泡沫溶液浓度设置为3%或6%两种模式，并且在流量变化时能始终保持预先设置的比例。

4.车载发动机性能要求

★4.1发动机应采用四冲程水冷柴油发动机，≥6缸，具有涡轮增压、进气强制冷却功能。

4.2发动机额定功率应≥327kw，最大扭矩≥2100N-m。

★4.3投标车辆尾气排放符合国Ⅵ或同等标准，发动机采用的燃料、冷却液、润滑油等符合中国国内现行标准。

4.4排气系统不应有不适当的背压，排气管应采用带消音器的优质不锈钢材料，使噪音排放符合环保要求。并且管口朝向不能直接对地和人员操作位置。

4.5发动机采用原装产品。

4.6投标书应对发动机的制造厂全称、国别、品牌、型号、技术性能参数进行详细说明。

5.底盘性能要求

5.1投标车辆变速箱采用原装产品。换挡应平稳，无明显冲击感。选择任何驱动轮时，可全动力向前和向后输出。

5.2投标车辆车架大梁、车桥、悬挂、连接件和紧固件等系统和部件强度、刚度、柔韧性应满足长时间满载停放等恶劣环境工作的要求。

5.3制动系统采用独立双回路的全轮带ABS空气制动系统，一个独立回路的气动弹簧式停车制动系统。

5.4发动机启动15s内快速充气能够使车辆及时启动并保证制动系统的安全操作。当车辆发生故障时，有应急装置可迅速解除制动。

5.5车辆应安装辅助电动充气泵，利用外接220V交流电源直接为车辆供气，充气气压自动控制，保证车辆在任何时间内都保持足够的气压。

5.6方向盘应安装在驾驶室内靠左或中间位置，前后多级可调。应提供动力助力转向系统，保证在任何车辆在任何运行状态下驾驶员都能轻巧、灵活地控制方向。动力转向系统失效时，手动转向应能立即实施操作。

5.7车辆轮胎载荷符合要求，满足在高速度、粗糙路面、满载操作、恶劣气候等条件下均有较长使用寿命。所有车轮应可实现互换，便于拆卸和维修。

5.8投标人应对车辆底盘的制造厂全称、国别、品牌、型号、技术性能参数进行详细说明。

5.9车辆各种通用照明设备的配置应符合国际交通规则的要求。投标书中应对各种通用标准照明设备的名称、数量、控制方式和分布情况进行说明。车辆至少安装以下专用照明设备：

各种仪表面板、控制开关面板及各个贮存箱应有照明灯。车体两侧应有2个消防探照灯。车顶后部有1个搜索灯。

6.消防车驾驶室要求

6.1全封闭的驾驶室应具有良好的视野，在正常情况下不存在视觉死角。投标人提供在驾驶室内中心位置时所能达到的视野范围角度值。驾驶室安装≥6个座椅（包括驾驶员），驾驶员座位应独立分开。后排靠背处均安装有空气呼吸器架。

6.2驾驶员座位和副驾驶座位可上下、前后、前倾、后倾全向调整，椅背可前后调节。车门的宽度、开启的方向应保证人员能从两边方便、迅速地出入。

6.3驾驶室外框应采用高强度合金材料制造，多点悬挂。应具有噪音低（室内≤75db）、震动小、密封性好和隔热的特点。挡风玻璃应为全宽耐高温防爆安全层压玻璃。挡风玻璃前安装利用车载消防水源的水幕喷淋用于减低在火场上挡风玻璃的温度。应配备双速刮水器、除雾器、洗涤器、遮光板、后视镜等各种基本附件。驾驶室内应配有大功率冷暖空调。

6.4驾驶室内应有上装总电源开关，水泵脱挂挡、警灯警报、频闪灯、照明及信号装置控制等。

6.5各种仪表、开关及控制件应为防水设计，并按照行车工作区和消防工作区合理布置，方便操作、易于识别。通常行车用各种仪表、开关、控制杆和附件的配置应符合国际交通规则的要求。

7.消防车车体结构要求

7.1车身的所有金属部分应采用高强度铝合金材料制造，并提供车身防护装置。底部应经过阻燃化合物的处理。前驱动桥应有紧急防护板。车前后应有坚固的牵引挂钩。

7.2水罐、泡沫罐、泵组等各种设备应被车体包住，车体板可开启和拆卸。

7.3车体应为辅助设备和工具提供有良好的防尘、防水、防锈、通风的贮存箱。箱的内部设计应以设备和工具摆放合理、便于使用和维护为原则，并应用固定的卡扣，以防止车辆行驶时箱内设备和工具的移动。箱门为卷帘碰锁式。在箱内应配有LED照明，并在便于触及处安装手动照明开关。

7.4在车身的合理位置应安装上车顶的爬梯。车顶应加固而承受≥3人（100kg/人）的重量，四周应有一定高度的护栏。人员可登踏或行走的所有部位应采用坚固材料制造，并有防滑设施。

8.消防车其他要求

8.1警告装置

8.1.1车顶前、后部两侧应各安装1个醒目的圆形旋转红色警告灯和黄色空中警告灯。警告灯应不易损坏，安装位置不能影响水炮作业和各种车顶作业。

8.1.2在车前应安装一个双调喇叭和一套警报器。应有倒车报警系统、倒车车尾照明和可视（彩色视频图像）倒车雷达系统，彩色显示屏尺寸≥7寸。

8.1.3对各种主要设备的故障或危险状态应有闪烁的报警灯来提示操作人员。

8.1.4投标书应对车辆的各种警告显示灯的配置进行详细说明。

8.2车辆的所有管路、阀门和连接头应用优质防锈、防腐、防火材料制造，能防止AFFF、FFFP和蛋白质泡沫混合液的腐蚀。应安装用于管路、泵和阀门的清洗装置，并提供一套大比例水系统原理及连接图。

- 车载电台要求

- 9.1可兼容义乌机场数字对讲系统

- 9.2具备集群功能

- 9.3通话距离≥5km

10.随车资料

| 序号 | 资料名称 |
| --- | --- |
| - 1 | - 底盘使用说明书 |
| - 2 | - 底盘质量保修卡 |
| - 3 | - 底盘合格证 |
| - 4 | - 发动机号码拓印 |
| - 5 | - 底盘号码拓印件 |
| - 6 | - 消防车使用说明书 |
| - 7 | - 消防车消防器材清单 |
| - 8 | - 消防车合格证 |

11.随车器材（每辆车）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 消防头盔 | 顶 | 5 | GA 44-2015 《消防头盔》标准 |
|  | 消防员灭火防护服 | 套 | 5 | GA 10-2014《消防员灭火防护服》标准 |
|  | 消防手套 | 副 | 5 | XF7-2004《消防手套》标准 |
|  | 消防安全腰带 | 根 | 5 | GA494-2004《消防用防坠落装备》标准 |
|  | 消防员灭火防护靴 | 双 | 5 | GA6－2004《消防员灭火防护靴》标准 |
|  | 消防水带 | 盘 | 20 | 16-65-20 |
|  | 消防水带 | 盘 | 20 | 16-80-20 |
|  | 消防吸水管 | 根 | 4 | DN100/2m |
|  | 泡沫吸液管 | 根 | 1 |  |
|  | 直流开关水枪 | 支 | 4 |  |
|  | 直流开花水枪 | 支 | 4 |  |
|  | 多功能水枪 | 支 | 2 | QLD6.0/8 |
|  | 空气泡沫枪 | 支 | 2 |  |
|  | 集水器 | 件 | 1 | 100/65×2 |
|  | 分水器 | 件 | 1 | FFS80/65×3 |
|  | 吸水管滤水器 | 只 | 1 | FLF150 |
|  | 异径接口 | 件 | 4 | DN65快口转DN80快口 |
|  | 异型接口 | 件 | 2 | DN65雄式快速接口 |
|  | 异型接口 | 件 | 2 | DN65雌式快速接口 |
|  | 异型接口 | 件 | 2 | DN80雄式快速接口 |
|  | 异型接口 | 件 | 2 | DN80雌式快速接口 |
|  | 吸水管扳手 | 件 | 2 | KD150 |
|  | 泡沫吸液管扳手 | 件 | 2 | 内扣式接口 |
|  | 地上消火栓扳手 | 件 | 1 | FB450 |
|  | 地下消火栓扳手 | 件 | 1 | FBA800 |
|  | 护带桥 | 副 | 1 | FH80 |
|  | 水带包布 | 件 | 8 | DN65/DN80 |
|  | 水带挂钩 | 件 | 8 | SDG-500/SDG-700 |
|  | 干粉灭火器 | 具 | 1 | 8kg，ABC干粉 |
|  | 消防斧 | 件 | 1 | E630 |
|  | 铁锹 | 件 | 1 | 2# |
|  | 铁铤 | 件 | 1 |  |
|  | 丁字镐 | 件 | 1 |  |
|  | 底盘随车工具 | 套 | 1 |  |
|  | 备用轮胎 | 只 | 4 |  |
|  | 手抬吸水泵 | 套 | 1 |  |
|  | 水成膜泡沫灭火剂 | 吨 | 所投产品泡沫罐容量的三倍 | 6%（AFFF、-17℃） |

## 三、对投标方、投标产品及服务的要求

售后服务保障要求：

1.中标人提供自验收合格起至少两年的免费质保期、终身维修；质保期内维修不得向用户收取任何费用，并保证及时服务（在接到买方反映后，24小时内赶到现场处理问题，易损件48小时内寄至，其它零配件10天内寄至），到货半年左右巡回检查保养一次。

2.中标人须承诺先维修后付款，请详细列出质保期外的维修项目、收费标准、服务承诺及浙江地区用户的维修服务点的联系方法等。

## 四、商务要求

（一）工期要求

交货时间：合同签订后4个月内完成交货。

交货地点：按采购人要求送达指定地点。

（二）验收标准

根据中华人民共和国现行技术标准，按采购文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人根据《政府采购合同履约和验收管理办法（暂行）》（义招管办【2008】32号）文件要求和《义乌市关于规范政府采购管理的若干意见》（义政办发【2017】102号）要求，组织验收。中标人必须保证所供货物全新、正宗、原包装，验收中发现产品达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须立即调整或更换。并且赔偿由此给甲方造成的损失。

（三）付款方式

- 在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内,采购人向中标人支付合同总价的40%作为预付款（在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不支付或减少预付款支付比例）。

2.货物送达指定地点安装调试，验收合格后7个工作日内支付至合同总额的95%，试运行无质量问题，在验收合格后的60日内支付尾款。货款凭合同、中标通知书、发票、验收单和资金结算单由采购人直接支付。

五、其它说明

按国家规定由投标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由投标人向税务机关缴纳。

中标之后，如发现投标人的投标文件内容有不一致的，以有利于采购人为准原则执行。

# 开标、评标和定标须知

## 一、开标

1.本项目实行电子开评标，投标方无需前往开评标现场，只需在投标截止时间前在“政采云”平台上上传电子加密投标文件。

2.电子开评标及评审程序

2.1投标截止时间采购人在政采云平台发出解密指令，投标人在接到解密指令后的1小时内（开标当日9:30-10:30）登录政采云平台自行对电子投标文件进行解密【请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通】，同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑；

2.2评标小组对投标方的资格和商务技术文件进行评审；

2.3评标小组对报价情况进行评审；

2.4在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

## 二、评标

3.评标小组

3.1 评标小组将根据招标采购项目的特点确定。其成员由技术、经济等方面专家和采购人代表5人及以上单数组成。评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

4.评标原则

4.1评标小组将遵循客观、公正、审慎的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先评资格、商务技术文件，再评报价文件。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评审均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和投标文件。

4.4有利于提高投资效益，节约建设资金。

4.5在评标过程中，出现异常或特殊情况时，由评标小组集体讨论决定。

★4.6不同投标人提供同一品牌产品的处理

提供相同品牌的产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.评标过程的保密

5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标小组人员或其他有关人员索问评标过程的全部情况。

5.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

5.5评标小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6.投标文件的澄清

6.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其他地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第8条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

6.2如果投标方代表拒绝按评标小组要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标小组可以对其作出无效标处理。

7.投标文件的初步评审

7.1开标后，采购人应将投标文件提交评标小组进行初步评审，初步评审内容为：

7.1.1是否出现第五章规定的内容；

出现上述情形之一者，商务技术文件初步评审不予通过，不列入报价文件详细评审。

7.2评标时，评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质性响应，是指投标文件所提供的有关资格证明文件、技术要求、合同条款等要与招标文件要求的条款、条件和规格相符，并且没有重大偏差或保留，重大偏离或保留是指影响到招标文件规定的范围、内容和技术要求，或限制了采购人的权力和投标人的义务的规定。而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

7.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标小组将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

8.投标文件计算错误的修正

8.1评标小组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

8.1.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

8.1.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

8.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

8.1.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

8.1.5对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；评标小组可以拒绝接受不是中文版的投标文件以及与投标相关的资料。

8.1.6客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。

8.2同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

8.3按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作。

9.投标文件的评审、比较和否决

9.1评标小组将按照本须知规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

9.2在评审过程后，评标小组可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

9.3评标小组在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

9.3.1要求当事投标人作相应的答辩；

9.3.2在充分讨论的基础上集体表决；

9.3.3若表决通过无效标决定，告知当事投标人，并在评标报告中详细载明无效标理由、依据、答辩的情况和集体表决的情况（同意无效标和不同意无效标的评标小组成员均应当注明）。

9.4评标小组经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求时，可以否决所有投标。所有投标被否决后，采购人应当依法重新招标。

10.评标办法

10.1本项目采用综合评分法（具体评标办法见后）。

## 三、定标

11.1采购人根据评标小组的书面评审报告和推荐的中标候选人直接委托评标小组确定中标人。

11.2评标结束后，中标结果公告1个工作日，发布中标结果公告的媒体为：义乌市公共资源交易服务平台、浙江政府采购网。

11.3发放中标通知书前，采购人将通过中国裁判文书网查询中标（成交）人自2019年01月01日至中标公告期结束前行贿犯罪记录（以网站页面显示内容为准）情况。经查实，中标人有前述行贿犯罪记录的，取消其中标资格，采购人依法重新组织采购。

11.4采购人和其委托的采购代理机构共同签发《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

12.质疑与投诉

12.1采购人拒绝接受已获取招标文件但未递交投标文件的投标人的对评审结果的质疑。

12.2开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在“政采云”平台上及时提出，评标小组应对异常情况制作相关记录。

12.3开评标结束后，投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标结果有异议的，应首先依据招投标相关法律法规在规定时间内以书面形式向采购人和招标代理机构提出质疑。地址：义乌市雪峰西路968号科技大楼A区6楼。联系电话：18157970625。

12.4投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

12.5投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。授权代表签字的应当提交供应商签署的授权委托书，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

12.6质疑属于以下情况之一的，将不予受理：

12.6.1 质疑事项不具体，且未提供有效线索，难以查证；

12.6.2 已超过招标文件规定质疑提出期限的事项；

12.6.3 投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据；

12.6.4 质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的；

12.6.5不符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）等有关规定的质疑。

12.7质疑人可以采取直接递交、传真或邮寄方式提交质疑函（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，被质疑人可不予接受、答复。

采取邮寄方式送达质疑函的，以邮件注明的收件人实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

采取传真方式送达质疑函的，质疑人应当取得被质疑人确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达被质疑人。被质疑人可以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

12.8若不接受招标人答复的，应当自答复期满后15个工作日内以不接受招标方答复的事项向招投标监管部门提出投诉。投诉书需按规定递交，具体要求须列明申诉理由，投诉单位名称，联系人，联系电话，手机，传真等，并加盖投标人公章。义乌市财政局（0579-89915078）。投诉属于以下情况之一的，将不予受理：

12.8.1 投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与投诉项目无任何利害关系。

12.8.2 投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。

12.8.3 投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章的。

12.8.4 已超过招标文件规定投诉提出期限的事项。

12.8.5 投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据；

12.8.6 投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。

12.8.7不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关规定的投诉。

13.合同签订

13.1中标人应在投标有效标期内且自接到《中标通知书》后三十天内到采购人处与采购人签订合同。

13.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

13.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，将其按严重失信行为上报信用办记入政府采购严重失信行为记录名单，同时取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和采购代理机构重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

13.4采购人与采购代理机构在中标结果公告的同时将中标结果通知所有未中标单位，采购人和采购代理机构对评标结果不负责解释。

# 第五章  投标文件的有效性

1.有下列情形之一的，采购人将不予受理投标文件：

1.1逾期上传电子档投标文件至“政采云”平台的。

1.2投标文件只有商务技术文件或者只有报价文件。

2.投标文件评审出现下列情形之一的，由评标小组审核后按无效投标文件处理：

2.1投标文件未按招标文件要求加盖单位公章；或无法定代表人或法定代表人授权的全权代表签字或盖章的；或授权委托书无法定代表人签字或盖章的；或授权委托书未加盖单位公章的；

2.2未按招标文件规定提供相关文件，如资格说明、身份资料等；

2.3不具备招标文件中规定的资格要求的；

2.4投标文件不符合招标文件规定，未按规定格式填写的；或投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

2.5借用或冒用他人名义或证件、涂改文件、伪造或编造投标文件的；

2.6投标中不同投标单位的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按无效标处理，采购人将保留进一步追究责任的权利；

2.7对本招标文件中打★号的条款未完全响应的；

2.8投标文件附有采购人不能接受的条件；

2.9资格或商务技术文件中体现或包含投标报价的；

2.10若发现有意串标或提供虚假材料者（含中标后查实的）；

2.11评标小组认为商务技术文件与招标文件偏离的部分过多，或在实质上不响应招标文件的；

2.12未提交《义乌市政府采购项目投标承诺书》；

2.13投标人不以自己真正身份参加竞标，以挂户或以他人名义参与竞标的；投标人不具备独立法人资格或不具备独立承担民事责任能力的；投标人参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中有重大违法记录的；投标人有下列不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；或义乌市综合信用报告评级为D、E类；

2.14未按招标文件要求提供电子解密文件的；

2.15评标小组要求投标人对其投标文件作出澄清或说明，如果投标人代表拒绝澄清或说明的，或者拒绝签字的；

2.16投标函中的投标报价与报价一览表中的投标报价不一致的；

2.17投标报价低于企业成本价者或未填报企业成本价者；

2.18投标报价高于预算价（最高限价）；

2.19评标小组一致认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约，要求其通过“政采云”平台在规定的时间内提供CA签章的材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效投标处理；

2.20投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在同一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

2.21单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的政府采购活动的，均按无效标处理；

2.22除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，参加本采购项目的采购活动的；

2.23按招标文件规定对投标人的投标报价进行修正后其不确认的；

2.24其他不符合《政府采购法》或省、市有关政府采购法律、法规要求的。

3.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

3.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

3.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

3.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

3.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.其他违反法律法规的情况。

5.评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标处理。

# 评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法。

一、评审程序

1.对投标人资格文件进行审查，确定资格审查通过单位；

2.对资格审查通过的投标人的商务技术文件进行符合性审查，确定商务技术文件有效单位；

3.对商务技术文件有效的投标单位进行商务技术评分，计算出各商务技术文件有效的投标单位的商务技术得分；

4.对报价文件进行符合性审查；

5.对报价文件符合性审查通过的报价文件进行详细评审；

6.推荐中标候选人、出具评标报告。

评标小组以开标、评标、询标情况为基本依据，对投标文件分资格、商务技术、报价三个部分进行分析、评议，先评资格、商务技术部分，后评报价。

二、评审办法

评标小组参照相同的程序用综合评分法对招标项目作出评标结论。评审内容如下：

1.商务技术分评审细则，满分70分

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术指标 | 0-36 （客观分） | 根据所投车辆的性能及技术参数（除发动机性能、底盘性能、驾驶室、车体结构外）与招标文件要求符合性进行打分。指标与招标需求一致的，得36.0分；除不可偏离项外，如有负偏离的，每负偏离一项（以最小序号为一项）在36.0分基础上扣2分，扣完为止。 说明：需要材料说明的技术参数，供应商需在投标文件中提供设备原厂商的技术资料或图片、检验报告等信息，不能简单用“满足”或“正负偏离”等进行描述。 |
| 2 | 同类项目业绩 | 0-3 （客观分） | 投标人在2019年1月1日以来有同类项目供货业绩的，一个业绩得1分，最高得3分。（提供合同或中标通知书复印件） |
| 3 | 发动机性能 | 0-3 （主观分） | 根据车辆发动机的综合性能进行评价。 |
| 4 | 底盘性能 | 0-3 （主观分） | 根据车辆底盘的综合性能进行评价。 |
| 5 | 驾驶室 | 0-3 （主观分） | 根据驾驶室设计的合理性，功能的多样性，结构的安全性进行评价。 |
| 6 | 车体结构 | 0-3 （主观分） | 根据车身整体结构设计的合理性，安全性进行评价。 |
| 7 | 项目实施 方案 | 0-3 （主观分） | 根据投标人提供的供货保障方案、项目进度计划、质量保障方案等的全面性、合理性进行评价 |
| 8 | 安装、调试、验收方案 | 0-3 （主观分） | 根据投标人提供的安装、调试、验收方案的科学性、预见性、有效性等进行评价 |
| 9 | 工艺、技术水平 | 0-3 （主观分） | 指专用于投标产品生产的生产技术工艺、设备、材料的先进性、创新性进行打分。 |
| 10 | 培训方案 | 0-3 （主观分） | 根据供应商对用户驾驶员进行车辆操作、故障识别及排除、安全知识的培训计划及承诺进行打分。 |
| 11 | 质保期 | 0-2 （客观分） | 质保期承诺：质保期在2年的基础上每增加半年的，得1分，最高得2分。 |
| 12 | 售后服务 | 0-5 （主观分） | 根据供应商售后服务承诺、服务力量和售后服务体系的完善性，质保期内的售后保养、维护及回访检查工作方案和计划进行评价，未提供的不得分。（0-3分） 根据售后服务网点的分布及便捷性进行评价。（0-2分） |

评标小组根据上述评分细目和各投标方的商务技术部分的审核情况，自行判定，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。

商务技术得分：最终得分为评标小组成员的有效评分的算术平均值。计算时保留小数2位（四舍五入）。

2.报价评审，满分30分

2.1甄别异常报价

对出现下列情况之一的，由评标小组认定为异常报价，按无效标处理，不再进行评审：

2.1.1报价高于最高限价；

2.1.2评标小组一致认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约，应当在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关说明材料；投标人不能说明其报价合理性的，经评标小组取得一致意见后，可确定该投标人无效。

2.2报价分计算方法如下：

评标基准价的确定办法：以所有有效报价中的最低报价为基准价，投标人的价格分统一按下列公式计算：

报价得分={基准价/（投标报价）}×30

3.计算总得分

总得分=商务技术得分+报价得分             计算时保留小数2位（四舍五入）。

三 、定标办法

1.评标小组完成评标后，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列（总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按商务技术分从高到低顺序排列，商务技术分也相同的，由采购人代表采用公共资源交易中心抽取程序随机确定排列顺序）。评标小组直接确定排名第一的投标单位为中标候选人向采购人推荐，并提交经评标小组成员签字的评标报告。

2.采购人直接授权评标小组确定中标人。

3.当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，重新组织招标。

四、评标小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

# 第七章 拟签订的合同文本

义乌市政府采购合同（样本）

甲方：义乌民用航空站

乙方：_____________________________

供、需双方根据2022年____月____日浙江省义乌市政府采购         项目中标结果和投标文件的要求，依据《中华人民共和国民法典》并经双方协调一致，订立本采购合同。本合同（□是 □否）为可融资合同。

一、合同文件组成及解释顺序：招标文件及其补充更正文件、询标承诺、询疑答复、投标响应文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

二、合同金额

合同价款中须包括货物价款、运输费、装卸费、维修保养费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，即按采购人要求提供货物到现场并安装完毕的价格。如有漏项，视同已包含在其它项目中，总价不作调整。由中标单位开具正式税务发票。

单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 合同价人民币（大写）： ￥： |  |  |  |

三、供货周期：以甲方要求为准。

四、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金：无

八、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

▲九、质保期

乙方必须对合同中规定的货物提供至少   年的质保期（货物另有规定的按原规定执行），时间从整体工程验收合格办理移交手续之日起计算。质保期内乙方须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏，并负责有关费用。乙方不能修理和不能调换，按不能交货处理。如因甲方使用不当造成故障，乙方负责包修、包换或者包退，费用双方另行协商。维修过程中乙方提供的材料色泽等应与原来的保持一致。质保期外的服务，不收取任何上门费。

十、具体交货时间、交货方式及交货地点

1.交货时间：______________________

2.交货地点：______________________

十一、货款支付

付款方式：_______________________(与招标文件保持一致)

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由乙方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由甲乙双方合议定价。

③退货处理：乙方应退还支付的货款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十四、违约责任

1.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之 二 向甲方支付违约金，逾期超过约定日期三十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金。

2.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

3.未按规定提供完整的技术资料处以货款总额千分之 二 的违约金。

4.因产品的质量问题造成甲方受到损失的，应按实际受到的损失赔偿。如拒绝赔偿的，甲方可单方面解除合同。

5.如有转让和分包行为，甲方解除合同，并可进一步追究乙方的违约责任。

6.当乙方违约行为给甲方造成损失时，若违约金不足以弥补全部损失，违约方还应当赔偿对方因此所受全部损失。

7.对于乙方需要支付的违约金和赔偿金额，如本合同规定有交纳履约保证金的，则由甲方从乙方交纳的履约保证金中扣除，履约保证金金额不够负担的，则由甲方从待付乙方的货款中扣除，还不够的，则乙方还可向甲方继续索赔；如本合同未规定交纳履约保证金的，则由甲方从待付乙方的货款中扣除，如不够，则甲方还可向乙方继续索赔。

8.甲方由于乙方的违约原因解除合同的，不退还乙方交纳的履约保证金。

9.甲方无正当理由拒收货物，拒付货款的，甲方向乙方偿付货物款总值的百分之五违约金。

10.甲方逾期支付货款的，甲方向乙方每日偿付欠款总额千分之 二 的违约金。

十五、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、出现下列情况时本合同自行终止：

1.本合同正常履行完毕；

2.不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要时；

3.一方不履行合同条款，造成另一方无法执行合同协议，协商又不能求得解决，责任方赔偿损失后，合同终止。

4.除本合同另有约定外，发生任何以下一种情况，甲方有权解除本合同，对于由此给甲方造成的损失，乙方应负赔偿责任：

①第十四款中所规定的情形。

十七、诉讼

本合同项目所在地为义乌市，本合同发生争议产生的诉讼，应向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

十八、合同双方确认，本合同及合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，如果中标单位的投标文件与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于采购人的条款执行。如果不一致条款不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

十九、合同生效及其他

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，应按相关规定执行，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同一式八份，甲乙双方各执三份，义乌市财政局和浙江明达工程造价咨询有限公司各执一份，均具有同等效力。

4.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

甲    方：义乌民用航空站     乙    方：____________________

地    址：___________________地    址：____________________

法定代表人：_________________法定代表人：__________________

授权代表：___________________授权代表：____________________

电    话：___________________电    话：____________________

账户名称：___________________账户名称：____________________

开户银行：___________________开户银行：____________________

帐    号：___________________帐    号：____________________

签约时间：___________________签约地点： ____________________

# 第八章  投标文件部分格式

一、资格文件部分格式：

（1）关于资格的声明函格式

（2）法定代表人说明书格式

（3）法定代表人授权书格式

（4）有效的法人或者其他组织的营业执照等复印件，自然人的身份说明

（5）中小企业声明函；

（6）残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件）；

（7）监狱企业声明函（若有，格式见附件）；

（8）联合体协议书（联合体投标适用）

（9）联合体牵头人授权委托书（联合体投标适用）

二、商务技术文件部分格式：

（1）货物配置清单、原厂出厂配置表；

（2）投标同型号产品在道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统截图

（3）随机标准附件、备品备件、零配件、专用工具清单

（4）投标人情况介绍

（5）规范偏离表

（6）同类项目业绩一览表

（7）发动机性能

（8）底盘性能

（9）驾驶室

（10）车体结构

（11）项目实施方案

（12）安装、调试、验收方案

（13）工艺、技术水平

（14）培训方案

（15）质保期

（16）售后服务

（17）列入政府采购节能环保清单的资料（如有）

（18）义乌市政府采购项目投标承诺书

三、报价文件部分格式：

（1）投标函格式

（2）报价一览表格式

- 资格文件

(1)关于资格的声明函格式

浙江明达工程造价咨询有限公司：

关于贵方_______年____月____日                        项目（采购编号：          )招标公告，我公司（单位）愿意参加本次                 项目招标采购，并声明提交的下列文件和说明都是准确和真实的。

1、由                 （签发地）签发的有效的法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份说明。

2、其他资格文件：

3、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

单位的名称和地址                 受权签署本资格文件人

名称：______________________     签字：

地址：______________________     职务：

传真：______________________     电话：__________________

邮编：______________________

(2)法定代表人说明书格式

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年      月    日

经营期限：

姓    名：              性别：        年龄：      职务：

系                       （投标人单位名称）的法定代表人。

特此说明。

投标人：                    （盖章）

法定代表人签字：

日期：    年   月    日

(3)法定代表人授权书格式

项目名称：

日    期：

致：（采购代理机构名称）

注册于                                 （注册地址）的（投标人名称）

，系中华人民共和国合法企业。本人            （授权人姓名）系该公司法定代表人，现授权委托       （投标人名称）  的              （被授权人姓名）                          （身份证号码）为合法代理人，全权代表我公司办理就                                   项目的投标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权。

被授权人身份证复印件：

被授权人签名：                     授权人：（签字或盖章）

职        务：                     职  务：

投标人：（盖章）

注：身份证复印件放不下可以附后。

(4)有效的法人或者其他组织的营业执照等复印件，自然人的身份说明

说明：

1.如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2.如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3.如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等复印件；

4.如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如投标人是自然人，提供有效的自然人身份说明。

（5）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加          （单位名称）的          （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业）的具体情况如下：

1、  （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员   	人，营业收入为   	万元，资产总额为   	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、  （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员   	人，营业收入为   	万元，资产总额为   	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：工业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（6）残疾人福利性单位声明函（若有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的____      __项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（7）监狱企业声明函（若有）

本单位郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加       单位的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱企业制造的货物。 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：

注：应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的说明文件。

（8）联合体协议书

（适用于联合体）

（甲公司名称）              、（乙公司名称）              自愿组成联合体，参加                      项目的投标。现就有关事宜订立协议如下：

1.（甲公司名称）为联合体牵头人，（乙公司名称）为联合体成员；

2. 联合体内部有关事项规定如下：

（1）联合体由牵头人负责与采购人联系。

（2）投标工作由联合体牵头人负责，由双方组成的投标小组具体实施；联合体牵头人代表联合体办理投标事宜，联合体牵头人在投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员。

（3）联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

（4）如中标，联合体内部将遵守以下规定：

a.联合体牵头人和成员共同与采购人签订合同，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

b.联合体牵头人代表联合体成员承担和接受采购人的指令、指示和通知，并且在整个合同实施过程中的全部事宜均由联合体牵头人负责；

c.联合体分工原则：     （此处明确各方责任和各方工作内容）

(5)投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

3.本协议书自签署之日起生效，在上述（4）a所述的合同规定的期限之后自行失效；如中标后，联合体内部另有协议的，应取得采购人同意，联合体牵头人应将该协议书递交采购人。

甲公司名称：全称（盖章）                 乙公司名称：全称（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）               法定代表人（签字或盖章）

年    月    日                            年    月    日

备注：1.联合体投标时需签订本协议，联合体各方签字盖章。）

2.此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。

（9）联合体牵头人授权委托书

（适用于联合体）

本授权委托书声明：我             （姓名）系             （单位名称）的法定代表人，现授权委托                 （联合体牵头人的单位名称）的          （姓名）为联合体双方全权代表，以                                （联合体名称：牵头单位全称加成员单位全称）联合体的名义参加               （采购人）的     （项目名称）      标段（标段名称）的投标活动。全权代表在开标、评标、询标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

代理人：                     性别：            年龄：

身份证号码：

单位：                       部门：            职务：

联合体牵头人（盖章）：

法定代表人（签字盖章）：

日期：      年    月    日

- 商务技术文件

（1）货物配置清单、原厂出厂配置表

货物配置清单（不含报价）

| 序号 | 货物名称 | 厂家 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 配置（可另附页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

投标人名称（盖公章）：______________

日 期：      年    月      日

备注：

1. 此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

（2）投标同型号产品在道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统截图

（3）随机标准附件、备品备件、零配件、专用工具清单

项目名称：

招标项目编号：                                           单位：元

| 序号 | 材料及部件名称 | 型号 规格 | 数量 | 单位 | 制造商/产地/品牌 | 单价 | 总价 | 对应设备名称 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、表中所列内容的价格已包含在投标价中，均为采购人所有。

2、随机标准附件、备品备件、零配件、专用工具是指为方便甲方使用而提供的、产品能够正常运行并达到采购文件性能之外的辅助性物品。

3、采购文件中所列随机标准附件、备品备件、零配件、专用工具为采购人要求必须配送，投标人应在此表中列出。

4、除采购文件中所列内容外，投标人自行配送随机标准附件、备品备件、零配件、专用工具的，请在此表中列出。

5、此表仅提供了表格形式，可扩展。投标人应根据需要及采购文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写。

法定代表人或授权委托人签名：

投标人全称（盖章）：

日  期：

- （4）投标人情况介绍

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电话： |  | 联系人： |
| 5 | 传真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的扫描件） |  |  |
| 8 | 从业经历年数 |  |  |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |  |

说明：所有投标人都须填写此表。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

（5）规范偏离表（格式）

采购编号：ZJMD2022041GK-1

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖公章）：______________

日 期：     年    月    日

注：1.投标人应仔细对第三章招标项目要求进行逐条分析，对于投标内容与招标文件内容有不一致的条款，则须在上表中列明并详细填写。

2.如招标文件内容与投标文件内容都一致的，则本表可以在相关的盖章后，不需要填写其他内容或在“偏离情况详细说明”栏内只填写一个“无”字。

3.此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

（6）同类项目业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目 金额 （万元） | 实施时间 | 项目单位、联系人及电话 | 项目完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件或用户单位验收记录并注明所在投标文件页码。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：   年  月   日

以下内容格式自拟

（7）发动机性能

（8）底盘性能

（9）驾驶室

（10）车体结构

（11）项目实施方案

（12）安装、调试、验收方案

（13）工艺、技术水平

（14）培训方案

（15）质保期

（16）售后服务

（17）列入政府采购节能环保清单的资料（如有）

（18）义乌市政府采购项目投标承诺书

1、我单位已认真阅读了本项目的招标公告、招标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，接受其全部内容及要求，承诺本单位的投标文件已经完全响应并符合其全部条件和要求，愿意参加投标并愿意中标；

2、自愿接受义乌市财政局（以下简称市财政局）的管理，并严格遵守义乌市政府采购监督管理部门制定的招投标管理制度、规范和纪律。

3、我单位承诺参与本次投标的资格符合《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，并承诺近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、积极主动配合义乌市财政局的调查。及时、如实、全面地回答义乌市财政局提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

5、不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承接业务。

6、不与采购人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取中标。

7、在备案、招标、投标、报名、开标、评标、询标、中标、签订合同、合同备案等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

8、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件(如果有的话)，及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。

9、我方同意所递交的投标文件在招标期内有效，在此期间内我方有可能中标，我方将受此约束。

10、我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将接受这一结果。

11、一旦我方中标，我方将严格依照招标文件中的相关规定与招标方签订合同。

12、不低于企业成本价投标，不恶意过高报价，不扰乱招投标的正常秩序。

13、严格遵守开标会议纪律，不在开标会场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

14、按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得说明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及中标资格（同时由于被判失去中标权而给采购人造成报价的差额损失的，同意予以赔偿）。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受义乌市财政局或相关监管部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人（公章）：        法定代表人或其授权的委托代理人（签字或盖章）：          年   月   日

- 报价文件

（1）投标函（格式）

致：义乌市民用航空站

_________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）

为全权代表参加贵方组织的_________________________              项目（招标项目名称、采购编号）的招标、投标等有关活动，为此提交下述文件：

据此函，签字代表宣布同意如下：

1）所附投标报价一览表中规定的应提供货物投标总价为（人民币）¥      ，大写__________。（企业成本价为                   元）。

2）我方已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3）我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4）其投标自开标之日起有效期 60 个日历天。

5）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                  邮编：______________________

电话：                                  传真：______________________

投标人名称：__________________________ （公章）

投标人全权代表职务： ______________________

投标日期： _______年____月____日      全权代表签字或盖章： ____________

（2）报价一览表（格式）

| 序号 | 采购货物名称 | 品牌、型号 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机场重型泡沫消防车 |  | 2 | ____元/辆 | ____元 |
| 总价（元）合计：小写：______________ 大写：______________ |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

全权代表签字或盖章：

注：1.按招标项目的技术要求，投标人根据项目特点和企业条件确定投标报价，本招标项目要求投标人提供的货物及服务内容，除招标文件有特别规定外，都应包含在本报价范围内。须包括货物价款、运输费、装卸费、维修保养费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，即按采购人要求提供货物到现场并安装完毕的价格。如有漏项，视同已包含在其他项目中，总价不作调整。由中标单位开具正式税务发票。

2.总价超过预算价的投标将作无效标处理。

3.此表中的品牌型号须与“货物配置清单、原厂出厂配置表”中的品牌型号一致。

4.此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

日         期：