全船主要设备明细表

说明：

1 本明细表所列内容为建造招标阶段单船所需主要设备的理论用量；

2 本明细表所列设备，最终参数以设备技术规格书或认可资料为准；

3 本明细表未包括备品、备件及供应品；

4 主要设备应按规范要求取得CCS船用产品证书；

5 本明细表所列设备均不应含石棉或其他有害有毒物质。

| 一 | 舾装设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 轻型立式电动起锚系缆绞盘 锚链直径：Φ19mm（AM2级） 起锚速度：≥12m/min 系缆速度：≥12m/min 船用电制：380V、50Hz、3相 技术要求：精密铸造，进口电机 卷筒及链轮、刹车为316L不锈钢材质 | 含主令控制器和电控箱 | 台 | 1 |  |  | 杭州博途船用机电设备有限公司 上海环合海洋工程有限公司 武汉麦康德设备有限公司 |  | CCS船用产品证书 |
| （2） | 30kN.m摆缸式电动液压舵机 舵数：两舵 公称转舵扭矩：30kN•m 舵从一舷35°转至另一舷30°的时间： ≤28s（单泵组） 电气限位转舵角：±35° 机械限位转舵角：±36.5° 船用电制：380V、50Hz、3相 技术要求：进口电机、阀件 油泵机组；两套机组，可互换使用 | 连杆同步 含控制箱 | 套 | 1 |  |  | 杭州博途船用机电设备有限公司 上海环合海洋工程有限公司 武汉麦康德设备有限公司 |  | CCS船用产品证书 |
| （3） | 船载尾滑道工作艇收放系统 适用于海况不大于3级 母船直线航速不大于5kn时收放工作艇 |  | 船套 | 1 |  |  | 武汉船舶设计研究院有限公司 武汉海翼科技有限公司 |  |  |
| （4） | 铝合金开敞式工作艇 艇长：6.8~7.6m 乘员：6~8人 最大航速：不小于25kn 适航性：4级海况 材质：5083铝合金 主机：水星舷内外机 护舷：实心聚脲护舷 |  | 艘 | 1 |  |  | 霞浦长航游艇有限公司 青岛奥海特船舶有限公司 江阴市北海救生设备有限公司 |  |  |
| （5） | 10kN电动系缆绞盘 缆绳直径：Φ28mm纤维索 工作负载：10kN 公称速度：≥12m/min 船用电制：380V、50Hz、3相 | 含主令控制器和电控箱 | 台 | 2 |  |  | 杭州博途船用机电设备有限公司 上海环合海洋工程有限公司 武汉麦康德设备有限公司 |  | CCS船用产品证书 |
| （6） | 减摇陀螺装置 （含陀螺转子、冷却系统、支撑底座、液压阻尼系统或机电一体式扭矩控制系统组成的陀螺减摇装置总成和电控部分等组成） 额定转速下的角动量：80KN-M-S 启动加速时间：30min 运行功率：8kW~12kW 工作环境：-20℃~60℃ 船用电制：380V、50Hz、3相 |  | 台 | 2 |  |  | 上海矶怃科技有限公司 上海舟加科技有限公司 浙江舟硕海洋技术有限公司 |  |  |
| 2 | 锚泊设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | N型波尔锚 430kg | CB/T 3221-2008 | 只 | 1 |  |  | 武汉江南锚链有限公司 江苏扬远船舶设备铸造有限公司 武汉欣海船舶设备有限公司 |  | CCS船用产品证书 |
| （2） | AM2-19有档电焊锚链 L=192.5m | GB/T 549-2017 | 根 | 1 |  |  | 武汉江南锚链有限公司 江苏亚星锚链股份有限公司 安吉长虹制链有限公司 |  | CCS船用产品证书 |
| （3） | 锚卸扣 a11 | GB/T547-1994 | 个 | 1 |  |  | 同上 |  |  |
| （4） | 导链滚轮 20.5 | CB/T 290-1995 | 个 | 1 |  |  | 武汉江南锚链有限公司 江阴船舶设备制造有限公司 江阴福达船舶配件制造有限公司 |  |  |
| （5） | 铸钢闸刀掣链器 19~20.5 | CB/T 4462-2016 | 个 | 1 |  |  | 同上 |  | CCS船用产品证书 |
| （6） | 锚链管 B17~19 | 参照CB*3133-1983 | 只 | 1 |  |  | 同上 |  |  |
| （7） | 锚链舱眼环 A17-19 | CB 807-1975 | 个 | 1 |  |  | 同上 |  |  |
| （8） | 简易弃锚器 A19 | CB 4219-2013 | 个 | 1 |  |  | 同上 |  |  |
| （9） | 掣链钩17.5-20.5 | CB/T 288-2011 | 个 | 1 |  |  | 同上 |  |  |
| （10） | 锚链拉钩 38 | CB*3276.5-85 | 个 | 1 |  |  | 同上 |  |  |
| （11） | 锚链筒 Φ299×10 | 20#无缝钢管 | 个 | 1 |  |  | 船厂自制 |  |  |
| （12） | 锚链筒防浪盖 | 装配件 | 个 | 1 |  |  | 船厂自制 |  |  |
| （13） | 下锚唇 | 船体结构用铸钢 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 系泊设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 超高分子量聚乙烯缆绳 φ28mm，L=60m，破断负荷≥610kN |  | 根 | 4 |  |  | 浙江四兄绳业有限公司 扬州市新天河绳业有限公司 |  |  |
| （2） | 超高分子量聚乙烯缆绳 φ28mm，L=180m，破断负荷≥610kN |  | 根 | 1 |  |  | 同上 |  | 应急拖带用 |
| （3） | 超高分子量聚乙烯缆绳 φ28mm，L=10m，破断负荷≥610kN |  | 根 | 2 |  |  | 同上 |  | 应急拖带用 |
| （4） | 拖桩 ∅300 | 参照GB/T 554-2008 特殊定制 | 对 | 3 |  |  | 船厂自制 |  |  |
| （5） | 带缆桩 A200 | GB/T 554-2008 （参照ISO3913） | 个 | 6 |  |  | 江阴船舶设备制造有限公司 江阴福达船舶配件制造有限公司 无锡东舟船舶附件有限公司 |  |  |
| （6） | 舷墙式导缆孔 | 参照CB/T34-2007 | 个 | 5 |  |  | 同上 |  |  |
| （7） | 甲板式导缆孔 | 参照CB/T34-2007 | 个 | 2 |  |  | 同上 |  |  |
| （8） | 船用十字形缆桩 | CB/T 3845-2013 | 个 | 2 |  |  | 同上 |  |  |
| （9） | 导缆钳 D150 | CB/T4323-2013 | 个 | 4 |  |  | 同上 |  |  |
| （10） | 轻型卷车 | 参照CB671-68 | 台 | 4 |  |  | 同上 |  |  |
| （11） | 便携式EVA碰垫 ~ Ø300600 |  | 个 | 12 |  |  | 市购 |  |  |
| 4 | 舵设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 舵杆 | 船体结构用锻钢 | 只 | 2 |  |  |  |  | CCS船用产品证书 |
| （2） | 舵叶 | CCSB级钢 | 只 | 2 |  |  | 船厂自制 |  |  |
| （3） | 滚子上舵承 | CB*789-87 | 个 | 2 |  |  | 东台船用配件有限公司 无锡东舟船舶附件有限公司 武汉东盟船舶配套工程有限公司 |  | CCS船用产品证书 |
| （4） | 滑动水密下舵承 | 参照CB*790-87 | 个 | 2 |  |  | 同上 |  | CCS船用产品证书 |
| （5） | 放泻螺塞 | CB/T 23-1999 | 个 | 4 |  |  | 市购 |  |  |
| （6） | 平键 | GB/T 1096-2003 | 个 | 4 |  |  | 市购 |  |  |
| （7） | 吊环螺钉 | GB/T 825-1988 | 个 | 2 |  |  | 市购 |  |  |
| （8） | 开槽锥端定位螺钉 | GB/T 72-1988 | 个 | 4 |  |  | 市购 |  |  |
| （9） | 垫圈 | GB/T 95-2002 | 个 | 4 |  |  | 市购 |  |  |
| （10） | 尾轴架 | 船体结构用铸钢 | 船套 | 1 |  |  |  |  | 按退审图订货并持CCS证书 |
| 5 | 舱面属具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 铝质驾驶室防风雨移门 |  | 扇 | 左1 右1 |  |  | 无锡市海联舰船内装有限公司 江阴黄山新海船舶配件制造有限公司 无锡市君航船用设备有限公司 |  | CCS船用产品证书 |
| （2） | 快开闭风雨密单扇铝质门（带窗） | 参照CB/T 4437-2016 | 扇 | ~3 |  |  | 同上 |  | CCS船用产品证书 |
| （3） | 船用风雨密单扇铝质门 | 参照CB/T 4437-2016 | 扇 | 1 |  |  | 同上 |  | CCS船用产品证书 |
| （4） | 船用防火门 | 参照CB/T 3234-2011 | 扇 | ~5 |  |  | 同上 |  | CCS船用产品证书 |
| （5） | 船用钢质隔音阻气门（隔声量≥35dB（A）） |  | 扇 | 1 |  |  | 同上 |  |  |
| （6） | 铝质舱室空腹双开门 | 参照CB/T 3281-1997 | 扇 | 1 |  |  | 同上 |  |  |
| （7） | 铝质舱室空腹门 | 参照CB/T 3281-1997 | 扇 | ~22 |  |  | 同上 |  |  |
| （8） | 船用铝合金中空玻璃隔声窗（隔声量≥36dB（A）） | 参照CB20038-2012 | 扇 | 1 |  |  | 同上 |  |  |
| （9） | 驾驶室前贴窗 8+8（夹胶3） 采用黑色陶瓷印边；Sikaflex密封胶 玻璃材质：钢化玻璃 贴隔热贴，配船用遮阳帘 |  | m2 | ~4 |  |  | 同上 |  | 最终尺寸依据结构实际开口 |
| （10） | 驾驶室侧贴窗 6+6（夹胶3） 采用黑色陶瓷印边；Sikaflex密封胶 玻璃材质：钢化玻璃 贴隔热贴，配船用遮阳帘 |  | m2 | ~4 |  |  | 同上 |  | 最终尺寸依据结构实际开口 |
| （11） | 其它甲板室侧贴窗 6+6（夹胶3） 采用黑色陶瓷印边；Sikaflex密封胶 玻璃材质：钢化玻璃 贴隔热贴，配窗帘 |  | m2 | ~47 |  |  | 同上 |  | 最终尺寸依据结构实际开口 |
| （12） | 船用水密舷窗 | GB/T14413-2008 | 扇 | ~10 |  |  | 同上 |  |  |
| （13） | 人孔盖 | CB/T 4392-2014 | 船套 | 1 |  |  | 同上 |  |  |
| （14） | 双面启闭风雨密舱口盖 | 参照CB/T 3728-2011 | 个 | ~7 |  |  | 同上 |  | CCS船用产品证书 |
| （15） | 铝管直梯 | 参照CB/T 4423-2015 | 部 | ~6 |  |  | 同上 |  |  |
| （16） | 船用钢质直梯 | 参照CB/T 73-99 | 部 | 1 |  |  | 同上 |  |  |
| （17） | 船用铝质斜梯 | 参照CB/T 4322-2013 | 部 | ~2 |  |  | 同上 |  |  |
| （18） | 船用钢质斜梯 | 参照CB/T 81-99 | 部 | 1 |  |  | 同上 |  |  |
| （19） | 铝质转角结构梯及转角平台 |  | 套 | 1 |  |  | 船厂自制 |  |  |
| （20） | 船用钢质踏步 B | CB/T 74-1999 | 个 | ~15 |  |  | 船厂自制 |  |  |
| 6 | 救生设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20人抛投式自扶正气胀救生筏 |  | 只 | 2 |  |  | 宁波海神救生设备有限公司 烟台华洋救生装备制造有限公司 无锡兴泰船舶装备有限公司 武汉中鼎恒信物资有限公司 |  | CCS船用产品证书 |
|  | 铝合金抛投式救生筏架 | 参照CB3068-1991定制 | 个 | 2 |  |  | 同上 |  |  |
|  | 救生圈（带30m救生浮索） | GB4302-2008 | 个 | 2 |  |  | 同上 |  | CCS船用产品证书 |
|  | 救生圈（带自亮灯） | GB4302-2008 | 个 | 4 |  |  | 同上 |  | CCS船用产品证书 |
|  | 救生圈（带自亮灯和烟雾信号） | GB4302-2008 | 个 | 2 |  |  | 同上 |  | CCS船用产品证书 |
|  | 救生圈架 AG | CB640-2005 | 个 | 4 |  |  | 同上 |  |  |
|  | 救生圈架 AL | CB640-2005 | 个 | 4 |  |  | 同上 |  |  |
|  | 保温救生服 保温性能：在0~2℃的静水中浸泡6小时，体温降低不超过2℃ |  | 套 | 20 |  |  | 同上 |  | CCS船用产品证书 |
|  | 船用救生衣（带救生衣灯） 浮力：＞150N 型式：气胀式双气囊救生衣 | 参照GB 4303-2008 GB/T5869-2010 | 件 | 22 |  |  | 同上 |  | CCS船用产品证书 |
|  | 工作救生衣（带救生衣灯） 浮力：＞150N 型式：气胀式双气囊救生衣 | 参照GB 4303-2008 参照GB/T32227-2015 | 件 | 20 |  |  | 同上 |  | CCS船用产品证书 |
|  | 登乘绳梯A15 | CB/T 428-1993 | 副 | 2 |  |  | 同上 |  | CCS船用产品证书 |
|  | 火箭降落伞火焰信号 |  | 枚 | 6 |  |  | 同上 |  | CCS船用产品证书 |
|  | 抛绳设备（含抛绳枪1支，抛绳火箭体和击发器各4支，射程250m） |  | 套 | 1 |  |  | 同上 |  | CCS船用产品证书 |
| 7 | （七）消防设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 手提式干粉灭火器 | GB 4351.1-2005 | 具 | ~16 |  |  | 东台市江海救生消防设备有限公司 武汉威力消防设备工程有限责任公司 武汉中鼎恒信物资有限公司 |  | CCS船用产品证书 |
|  | 手提式泡沫灭火器 | GB 4351.1-2005 | 具 | ~5 |  |  | 同上 |  | CCS船用产品证书 |
|  | 手提式二氧化碳灭火器 | GB 4351.1-2005 | 具 | ~3 |  |  | 同上 |  | CCS船用产品证书 |
|  | 手提式泡沫灭火枪 | GB 25202-2010 | 具 | 1 |  |  | 同上 |  | CCS船用产品证书 |
|  | 45L推车式泡沫灭火器 | GB 8109-2005 | 具 | 1 |  |  | 同上 |  | CCS船用产品证书 |
|  | 消防水桶及架 | CB/T3676-1995 | 具 | 2 |  |  | 同上 |  |  |
|  | 消防铁撬 |  | 把 | 1 |  |  | 同上 |  |  |
|  | 太平斧 |  | 把 | 1 |  |  | 同上 |  |  |
|  | 紧急逃生呼吸器 (EEBD) |  | 套 | ~3 |  |  | 同上 |  | CCS船用产品证书 |
|  | 灭火器架 |  | 船套 | 1 |  |  | 同上 |  |  |
| 8 | 部分舱室设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 厨房 |  |  |  |  |  | 安庆三维电器有限公司 上海迪州船用厨房设备有限公司 安庆东舟电器制造有限公司 |  |  |
|  | 壁挂式船用开水器（带净水功能） 外形尺寸：~350mm×240mm×485mm 电压：380V 功率：~3kW 容量：~15L 推荐使用人数：10~20 产品重量：~15kg |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 船用设备证书 |
|  | 双眼电磁灶 外形尺寸：~1000mm×670mm×850mm 电压：380V 功率：~2×5kW 炒锅容量：~10L 煮锅容量：~20L 可供用餐人数：~20人 产品重量：~85kg |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 船用设备证书 |
|  | 微波炉 外形尺寸：~490mm×360mm×287mm 电压：220V 功率：~1.3kW 内胆容积：~25L 产品重量：~14kg |  | 台 | 1 |  |  | 市购 （格兰仕或同等级知名品牌） |  |  |
|  | 电饭煲 外形尺寸：~Φ530mm×360mm 电压：220V 功率：~2.65kW 容量：~19L 产品重量：~10kg |  | 台 | 1 |  |  | 市购 （质鼎或同等级知名品牌） |  |  |
|  | 电冰箱 外形尺寸：~590 mm×640 mm×1600 mm 电压：220V 功率：~0.65kW 总容积：~206L 冷藏室容积：~136L 冷冻室容积：~70L 产品重量：~67kg |  | 台 | 1 |  |  | 市购 （西门子或同等级知名品牌） |  |  |
|  | 消毒柜 消毒柜 消毒方式：臭氧+高温 外形尺寸：~ 423mm×362mm×883mm 电压：220V 功率：~0.6kW 容量：~80L 产品重量：~13kg |  | 台 | 1 |  |  | 市购 （华帝或同等级知名品牌） |  |  |
|  | 排油烟机 外形尺寸：~900mm×530mm×595mm 电压：220V 功率：~0.2kW 排风量: ~15m3/min 产品重量：~30kg |  | 台 | 1 |  |  | 市购 （方太或同等级知名品牌） |  |  |
| 8.2 | 储物间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 铝质储藏搁架 |  | 组 | 2 |  |  | 船厂自制 |  | 依据实际净空 定制 |
| 8.3 | 冷冻冷藏舱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 冷冻/冷藏柜 外形尺寸：~1050 mm×600 mm×800 mm 电压：220V 功率：~0.76kW/0.57kW 容积：~400L |  | 台 | ~6 |  |  |  |  | 内部材质采用食品级不锈钢 |
| 8.4 | 其他舱室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 全自动洗衣机 功能：洗涤+脱水+烘干 内筒材质：不锈钢 外形尺寸：~580mm×580mm×970mm 电压：220V 功率：~2.0kW 容量：~8kg 产品重量：~26kg |  | 台 | ~2 |  |  | 市购 （海尔或同等级知名品牌） |  |  |
| （2） | 冷热饮水机 功能：热水/常温水/冰水 外形尺寸：~ 310mm×305mm×990mm 电压：220V 功率：~0.75kW 容量：~3.3/3.3L 产品重量：~5.5kg |  | 台 | ~2 |  |  | 市购 （安吉尔或同等级知名品牌） |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 牺牲阳极阴极保护 |  | 船套 | 1 |  |  | 中国船舶重工集团公司第七二五研究所 山东德瑞防腐材料有限公司 |  | 含不锈钢螺钉、丝套、弹垫、平垫等 |
|  | 首旗杆 材质：316L不锈钢 | 参照CB*22-84定制 | 根 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 尾旗杆 材质：316L不锈钢 | 参照CB*22-84定制 | 根 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 放泄螺塞 | CB/T 254-1997 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 放泄螺塞扳手AW30 | CB/T 254-1997 | 把 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 眼板 A1.0 | CB/T 60-1999 | 个 | 4 |  |  |  |  | 绳梯用 |
|  | 三角板 t=30 | ## 20Mn2 | 个 | 1 |  |  |  |  | 破断负荷不小于233kN |
|  | 合金钢卸扣 D20 | ## CB*3061-87 | 个 | 4 |  |  |  |  | 许用负荷157kN |
|  | 钢索套环 FT28 | ## CB/T 33-1999 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 滑轮组件 |  | 个 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 小链 B8 | 参照CB*21-83 | 米 | ~30 |  |  |  |  | 不锈钢 |
|  | 船用卸扣D1-4.90 | 参照GB559-87 | 个 | 24 |  |  |  |  | 不锈钢 |
|  | 螺旋扣 KCUD8-M | 参照CB/T 3818-1999 | 个 | 24 |  |  |  |  | 不锈钢 |
|  | 活节螺栓M6 | 参照GB798-88 | 个 | 3 |  |  |  |  | 不锈钢 |
| 二 | 轮机设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 动力系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 主机组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主机 型式：V16、4冲程、水冷 功率/转速：1939kW/2450rpm 缸径/冲程：150mm/170mm 燃油消耗率：~220g/kW·h 起动方式：电起动 弹性减振垫 排放标准：C2 | 16V2000M96L | 台 | 3 |  |  | MTU | MTU上海分公司 | 带CCS船用产品证书和C2证书 |
|  | 遥控监测报警系统 （驾驶室-主机和齿轮箱监视及控制， 监视室-主机、齿轮箱和发电机监视，机舱-机旁控制及显示） |  | 船套 | 1 |  |  | MTU | 同上 | 带CCS船用产品证书 |
|  | 齿轮箱 减速比：2.963:1（暂定，以后续设计值为准） 带弹性机脚 | ZF5050 | 台 | 3 |  |  | ZF | 上海孚士海机电有限公司 和裕丰实业（香港）有限公司 | 带CCS船用产品证书 |
|  | 高弹性联轴器 |  | 台 | 3 |  |  | ZF | 同上 | 带CCS船用产品证书 |
|  | 备品、备件、专用工具（按规范配备） |  | 船套 | 1 |  |  |  | 主机、齿轮箱配套 | 带CCS船用产品证书 |
| 1.2 | 轴系 |  |  |  |  |  |  |  | 带CCS船用产品证书 |
|  | 螺旋桨轴 长度：~11m ~15m（含中间轴） 基本轴径：~Φ148 材料：35CrMo |  | 根 | 1 2 |  |  | 东台远洋船 配厂 东台友铭船 舶配套厂 南通惠港船 舶推进器有 限公司 |  | 带CCS船用产品证书及材质证书 |
|  | 轴系加工件（铜套、座板、轴承壳体） |  | 套 | 3 |  |  | 同螺旋桨轴厂家 |  |  |
|  | 轴系接地装置 规格：~Φ148 |  | 套 | 3 |  |  | 同上 |  | 带CCS船用产品证书 |
|  | 尾轴密封装置 轴向窜动量±3mm |  | 套 | 3 |  |  | 同上 |  | 带CCS船用产品证书 |
|  | 液压联轴器 （带调整轴、手动轴系刹车装置、行程开关） |  | 件 | 3 |  |  | 无锡鸿海龙设备有限公 司 南通航海机械集团有限 公司 |  | 带CCS船用产品证书 |
|  | 舷外液压联轴器 |  | 件 | 2 |  |  | 同上 |  | 带CCS船用产品证书 |
|  | 高分子水润滑轴承 | 赛龙 | 个 | 9 |  |  | 上海朝源机电有限公司 武汉东盟海洋科技有限公司 |  | 带CCS船用产品证书 |
|  | COOPER滚柱中间轴承 |  | 个 | 2 |  |  | 三西重工 |  | 带CCS船用产品证书 |
|  | 螺旋桨 材料：3级镍铝青铜 |  | 个 | 3 |  |  | 大连推进器厂 重庆衡山机械 南通惠港船配公司 |  | 带CCS船用产品证书 |
| 1.3 | 发电机组 柴油机： 型式：直列、六缸、四冲程、涡轮增压、电控、燃油喷射 额定功率/转速：155kW/1500rpm 起动方式：电起动和手起动（负极不接地） 排放标准：C2 发电机（斯坦福等同类型产品）： 电制：3Φ 400V 50Hz 120kW cosΦ=0.8（滞后）、无刷、自励、 防护等级：H绝缘级、IP23 带防冷凝加热器、自动调压装置等。 1）机组公共底座、减震器 2）带电子调速器，调压电位器，并车下垂补偿装置、机旁仪表箱及延伸报警接口等。 3）随机附件、工具等。 | CCFJ120J | 台 | 2 |  |  | 东风康明斯 | 浙江鸣捷动力设备有限公司 武汉新银鹏 动力设备有 限公司 广州达航机 电设备有限 公司 上海华泾电 站设备有限 公司 舟山市定海康舟船舶配件有限公司 | 带CCS船用产品证书 其中1台发电机组增加隔音罩 |
| 1.4 | 燃油系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 电动燃油泵 型式：卧式电动齿轮泵 流量：3.3m³/h 压力：0.33MPa 功率：1.5kW 电制：3Φ 380V 50Hz |  | 台 | 1 |  |  | 河北泊头齿轮泵厂 河北恒盛泵业股份有限公司 |  | 带CCS船用产品证书 |
| （2） | 燃油手摇泵 流量：48L/min 压力：0.245MPa |  | 台 | 1 |  |  | 同上 |  | 带CCS船用产品证书 |
| （3） | 速闭阀控制箱 1路输入，4路输出（其中1路备用） |  | 台 | 1 |  |  | 武汉中舟船舶配套有限公司 靖江华舟船舶设备制造有限公司 南通华盟设备有限公司 |  | 带CCS船用产品证书 |
| 1.5 | 滑油系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 电动污油泵 型式：卧式电动齿轮泵 流量：3.3m³/h 压力：0.33MPa 功率：1.5kW 电制：3Φ 380V 50Hz |  | 台 | 1 |  |  | 河北泊头齿轮泵厂 河北恒盛泵业股份有限公司 |  | 带CCS船用产品证书 |
| （2） | 污油手摇泵 流量：48L/min 压力：0.245MPa |  | 台 | 1 |  |  | 同上 |  | 带CCS船用产品证书 |
| 1.6 | 冷却系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 海水总管法兰式蝶阀 材质：不锈钢 规格：DN250 |  | 台 | 2 |  |  | 南通华盟船 舶机械设备 公司 东台市航海船用阀门厂厂 武汉江达船舶设备有限公司 |  | 带CCS船用产品证书 |
| （2） | 海水总管对夹式蝶阀 材质：不锈钢 规格：DN250 |  | 台 | 2 |  |  | 同上 |  | 带CCS船用产品证书 |
| （3） | 海水总管滤器 材质：不锈钢 规格：DN250 滤孔：Φ≤2mm |  | 台 | 2 |  |  | 同上 |  | 带CCS船用产品证书 |
| （4） | 海水支管滤器（主机、辅机用） 材质：不锈钢 规格：DN100 DN65 滤孔：Φ≤1.6mm |  | 台 | 3 2 |  |  | 同上 |  | 带CCS船用产品证书 |
| 1.7 | 排气系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 主机排气挡板 型式：电动 材质：不锈钢 规格：DN200 |  | 件 | 6 |  |  | 南通华盟船 舶机械设备 公司 武汉船舶设 计研究院有 限公司 靖江华舟船 舶设备制造 有限公司 |  | 带CCS船用产品证书 |
| （2） | 辅机排气挡板 型式：电动 材质：不锈钢 规格：DN100 |  | 件 | 4 |  |  | 同上 |  | 带CCS船用产品证书 |
| （3） | 辅机消音器 规格：DN100 |  | 件 | 2 |  |  | 南通华盟船 舶机械设备 公司 武汉中舟船 舶配套有限 公司 苏州林玛瑞克船舶设备有限公司 |  | 带CCS型式认可证书 |
| （4） | 主辅机排气管减震系统 |  | 船套 | 1 |  |  | 同上 |  | 带CCS型式认可证书 |
| 1.8 | 机修台（含小型钻机、转盘式台虎钳） |  | 件 | 1 |  |  | 百锐工具上海有限公司 世达工具上海有限公司 |  |  |
| 1.9 | 手拉葫芦 | 起重重量1t | 件 | 2 |  |  | 杭州武林机器有限公司 泰州市鹏举绳网有限公司 |  |  |
| 2 | 船舶系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 水泵类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 舱底总用泵（不锈钢泵、带真空压力表、压力表） 型式：立式自吸离心泵 流量：30m³/h 扬程：35mH2O 电机功率：7.5kW 电制：3Φ 380V 50Hz |  | 台 | 1 |  |  | 广东顺达船舶工程有限公司 广州中船文冲兵神设备有限公司 江苏振华泵业制造有限公司 |  | 带CCS船用产品证书 |
|  | 消防总用泵（不锈钢泵、带真空压力表、压力表） 型式：立式自吸离心泵 流量：30m³/h 扬程：35mH2O 电机功率：7.5kW 电制：3Φ 380V 50Hz |  | 台 | 1 |  |  | 同上 |  | 带CCS船用产品证书 |
|  | 移动柴油机应急消防泵 流量：30m³/h 扬程：40mH2O |  | 台 | 1 |  |  | 同上 |  | 带CCS船用产品证书 |
|  | 手摇泵 流量：48L/min 扬程：25mH2O |  | 台 | 2 |  |  | 同上 |  | 带CCS船用产品证书 |
|  | 粉碎泵 流量：10m³/h 扬程：30mH2O 电机功率：5.5kW 电制：3Φ 380V 50Hz |  | 台 | 1 |  |  | 同上 |  |  |
|  | 自动排水装置 流量：5m³/h 扬程：22mH2O 电机功率：1.5kW 电制：3Φ 380V 50Hz |  | 台 | 1 |  |  |  | 上海欧星机电设备有限公司 珠海博轮船艇设备有限公司 |  |
| 2.2 | 污油水收集处理装置（含油分浓度计） 处理量：0.1m³/h 排放水含油量：≤15ppm 功率：0.12kW 电制：3Φ 380V 50Hz 排油方式：手动、自动 满足最新排放控制要求 |  | 台 | 1 |  |  | 武汉东盟海洋科技有限公司 武汉中舟船舶配套有限公司 上海势久设备有限公司 |  | 带CCS船用产品证书 |
| 2.3 | CO2灭火装置（遥控释放） 5瓶68L瓶组（配CO2瓶组、遥控释放阀箱、喷嘴、疏散报警器、释放报警器、系统附件、备品备件等） |  | 套 | 1 |  |  | 中船九江消防 武汉威力消防设备工程有限责任公司 宁波辰昇消防设备有限公司 南京消防器材股份有限公司 |  | 带CCS船用产品证书 |
| 2.4 | 组装式海淡水变频供水装置（1台不锈钢泵，2台铜泵，两用一备） 工作压力：0.2~0.4MPa 流量：20m³/h 单泵功率：2.2kW 电制：3Φ 380V 50Hz |  | 台 | 1 |  |  | 南通华盟船舶配套有限公司 武汉江达机电有限公司 武汉中舟环保设备有限公司 |  | 带CCS船用产品证书 |
| 2.5 | 船用饮用水处理装置 处理能力：500L/h |  | 台 | 1 |  |  | 武汉中舟船 舶配套有限 公司 武汉东盟海洋科技有限公司 常州飞华船用设备有限公司 |  |  |
| 2.6 | 储热电热水器（带漏电保护装置） 电功率：3kW 容量：80L 电制：1Φ 220V 50Hz |  | 台 | 1 |  |  | 史密斯 西门子 |  |  |
| 2.7 | 生活污水处理装置 适用人数：20人 排放标准：满足最新排放控制要求 功率：3.5kW 电制：3Φ 380V 50Hz |  | 台 | 1 |  |  | 武汉东盟海洋科技有限公司 武汉中舟船舶配套有限公司 上海势久船舶配设备厂 |  | 带CCS船用产品证书 |
| 2.8 | 风机类（全套进口） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机舱轴流风机（可逆转）（原装进口） 流量：59500m³/h 全压：300Pa 功率：7.5kW 电制：3Φ 380V 50Hz |  | 台 | 2 |  |  |  | 罗恳和贸易（香港）有限 公司 上海欧星机电设备有限公司 上海派达商贸有限公司 | 机舱，带CCS船用产品证书 |
|  | 离心风机 流量：800m³/h 全压：540Pa 功率：0.25kW 电制：1Φ 220V 50Hz |  | 台 | 2 |  |  |  | 同上 | 尾舱、首舱，带CCS船用产品证书 |
|  | 离心风机 流量：900m³/h 全压：375Pa 功率：0.55kW 电制：3Φ 380V 50Hz |  | 台 | 3 |  |  |  | 同上 | 设备舱、监视室、冷冻冷藏舱，带CCS船用产品证书 |
|  | 管道风机 流量：776m³/h 功率：106W 电制：1Φ 220V 50Hz |  | 台 | 11 |  |  |  | 同上 | 主船体双人住室、主船体单人住室、主船体四人住室、办案室、卫生间、厨房、餐厅、主甲板单人住室、会议室×2、驾驶室住室 |
|  | 管道风机 流量：488m³/h 功率：59W 电制：1Φ 220V 50Hz |  | 台 | 5 |  |  |  | 同上 | 灭火站、储物间、主船体洗漱间、淋浴间、卫浴间 |
|  | 防火风闸 |  | 船套 | 1 |  |  | 江苏永昇空调有限公司 泰州海华船舶机电设备有限公司 江苏丰源船舶工程有限公司 |  | 带CCS型式认可证书 |
| 2.9 | 空调装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 风冷空调外机（变频） 制冷量：~90kW 制热量：~100kW 功率：23.6kW 电制：3Φ 380V 50Hz |  | 船套 | 1 |  |  | 欧星空调 大金空调 开利空调 |  |  |
| （2） | 风机盘管（顶装嵌入式） 制冷量：5.6kW 制热量：6.5kW 功率：~57W 电制：1Φ 220V 50Hz |  | 台 | 5 |  |  | 同上 |  | 驾驶室、餐厅各2台、监视室1台 |
| （3） | 风机盘管（顶装嵌入式） 制冷量：11.2kW 制热量：13kW 功率：~57W 电制：1Φ 220V 50Hz |  | 台 | 2 |  |  | 同上 |  | 会议室 |
| （4） | 风机盘管（暗藏式） 制冷量：3.6kW 制热量：4.2kW 功率：~70W 电制：1Φ 220V 50Hz |  | 台 | 5 |  |  | 同上 |  | 双人住舱 |
| （5） | 风机盘管（暗藏式） 制冷量：2.8kW 制热量：3.3kW 功率：~50W 电制：1Φ 220V 50Hz |  | 台 | 13 |  |  | 同上 |  | 单人住舱、厨房、卫生间、淋浴间 |
| （6） | 空调凝水自动排放装置 功率：0.4kW 电制：1Φ 220V 50Hz |  | 台 | 1 |  |  | 同上 |  |  |
| 2.10 | 压缩空气系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空气压缩机 排气量：10m³/h 压力：1.0MPa 功率：2.2kW 电制：3Φ 380V 50Hz |  | 台 | 1 |  |  | 泰州市海光机械制造实业有限公司南京空压机厂有限公司江苏海江空压机制造有限公司 |  | 带CCS船用产品证书 |
|  | 空气瓶 容量：0.16m³ 压力：1MPa |  | 个 | 1 |  |  | 同上 |  | 带CCS船用产品证书 |
|  | 减压单元（0.7、0.4MPa） |  | 套 | 1 |  |  | 南通东方船用设备制造有限公司 泰兴市航海机械厂 靖江江洋船舶设备制造有限公司 |  | 带CCS船用产品证书 |
|  | 舰船气笛和信号控制系统： 电控膜片式空气气笛WD-1 工作压力：1MPa 气笛储压装置CYQ-1 工作压力：1MPa 容积：40L 自动雾笛控制器WDK-III |  | 套 | 1 |  |  | 武汉华瑞机电有限公司 武汉华笛设备有限公司 锦州航星船舶科技有限公司 |  | 带CCS船用产品证书 |
| 2.11 | 水炮系统 |  | 套 | 1 |  |  | 武汉江达机电有限公司 江苏振华海科装备科技有限公司 深圳市海祥机电设备有限公司 |  | 带CCS船用产品证书 |
|  | 电动遥控水炮 水平射程：不小于80m工作压力、无风时） 回转角度：350º 俯仰角度：－30º~＋70º（可根据要求调整） |  | 台 | 1 |  |  | 同上 |  | 带CCS船用产品证书 |
|  | 水炮泵 流量：240m³/h 扬程：110m 功率：110kW 电制：3Φ 380V 50Hz |  | 台 | 1 |  |  | 同上 |  | 带CCS船用产品证书 |
|  | 变频控制柜 防护等级：IP23 |  | 台 | 1 |  |  | 同上 |  | 带CCS船用产品证书 |
|  | 海水滤器 规格：DN200 |  | 件 | 1 |  |  | 南通华盟船 舶机械设备 公司 东台市航海船用阀门厂厂 武汉江达船舶设备有限公司 |  | 带CCS船用产品证书 |
|  | 蝶阀 规格：DN200 |  | 件 | 2 |  |  | 同上 |  | 带CCS船用产品证书 |
| 2.12 | 海水管系防腐防污装置 |  | 套 | 1 |  |  | 镇江麒麟船舶物资有限公司 上海岽俊控制设备有限公司 上海船研环保技术有限公司 |  | 带CCS船用产品证书 |
| 2.13 | 阀门遥控系统（舱底水） |  | 船套 | 1 |  |  | 上海岽俊控制设备有限公司 镇江麒麟船舶设备有限公司 上海融德机电工程设备有限公司 |  | 带CCS船用产品证书 |
| 2.14 | 液位测量系统 （含全船电子式液位计、液位开关、液位报警箱舱室进水报警箱等，可在驾驶室实时液位显示和报警功能等） |  | 船套 | 1 |  |  | 同上 |  | 带CCS船用产品证书 |
| 2.15 | 容积式燃油流量计（加注） |  | 件 | 2 |  |  | 合肥精大仪表股份有限公司 安徽天维仪表有限公司 |  |  |
| 2.16 | 全船阀件 |  | 船套 | 1 |  |  | 大连阀门厂 东台航海阀门厂 江苏中昊阀门厂 |  | 规范要求的阀件需带CCS船用产品证书 |
| 三 | 电气设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 船用照明变压器 1）3 AC400/230V 50kVA ； 2）连接方式：Y/△、IP22、H绝缘级。 | CSD-50 | 台 | 2 |  |  |  | 武汉市华兴特种变压器制造有限公司 泰州海田电气制造有限公司 武汉向一众鑫科技有限公司 |  |
| （2） | 阀控式密封铅酸蓄电池 12V、200Ah（10小时放电率） | 6FM-200 | 块 | ~30 |  |  |  | 山东圣阳电源股份有限公司 河北风帆股份有限公司 淄博火炬能源有限责任公司 |  |
| 2 | 配电装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 主配电板 1）约4屏（含组合起动屏），板前维护，落地式，铝质结构，顶部IP22； 2）主开关采用施耐德（或同类品牌）系列，带电动合闸机构及电子脱扣器； 3）380V/220V采用施耐德（或同类品牌）系列负载开关、绝缘监测仪及各种监测仪表，逆功率继电器、电网绝缘监测仪等； 4）功率管理系统选用西门子PLC和丹控Delomatic-4DGU模块，自带UPS电源装置，配触摸控制屏； 5）全套备、附件及完工文件。 | 非标 | 座 | 1 |  |  |  | 舟山市广润船舶电器设备有限公司武汉南华工业设备工程股份有限公司 温州江南船用电器厂 锦州航星船舶科技有限公司 |  |
| （2） | 自动充放电板 1）铝质结构，板前维护，落地式安装，防护等级为IP22； 2）内置2只PHOENIX品牌进口80A供电模块和2只PHOENIX品牌进口40A充电模块及施耐德（或同类品牌）系列负载开关的配电部分； 3）船用仪表、绝缘监测仪等； 4）全套备、附件及完工文件。 | 非标 | 台 | 1 |  |  |  | 同上 |  |
| （3） | 应急充放电板 1）为铝质结构，板前维护，壁挂式安装，防护等级为IP22； 2）内置1只PHOENIX品牌进口60A充电模块及施耐德（或同类品牌）系列负载开关的配电部分； 3）船用仪表、绝缘监测仪等； 4）全套备、附件及完工文件。 | 非标 | 台 | 1 |  |  |  | 同上 |  |
| （4） | 无线电分电箱（含AC220V，DC24V） 1）为铝质结构，板前维护，壁挂式安装，防护等级为IP22； 2）内置1只PHOENIX品牌进口20A充电模块及施耐德（或同类品牌）系列负载开关的配电部分； 3）船用仪表、绝缘监测仪等； 4）全套备、附件及完工文件。 | 非标 | 台 | 1 |  |  |  | 同上 |  |
| （5） | 分配电箱（铝质结构，壁挂式） （采用施耐德或同类品牌系列负载开关） | 非标 | 船套 | 1 |  |  |  | 同上 |  |
|  | 2号照明分电箱 PD6-12/2P 12×10A |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 3号照明分电箱 PD6-8/2P 8×10A |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 4号照明分电箱 PD6-6/2P 6×10A |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 380V电力分配电箱 PD5-8/3 16A×2+10A×6 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1号空调分配电箱 PD6-6/2P 6A×6 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2号空调分配电箱 PD6-8/2P 6A×8 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 通风分配电箱 PD6-12/2P 6A×12 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1号生活分配电箱 PD6-12/2P 16A×5+10A×7 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2号生活分配电箱 PD6-6/2P 10A×6 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| （6） | 岸电箱 1）不锈钢材质，壁挂式，正面维护，IP56； 2）3，AC380V，50Hz，150A； 3）具有过载、短路、欠压、逆序、断相等保护及自动相序转换等功能等； 4）施耐德（或同类品牌）系列负载开关； 5）全套备、附件及完工文件。 | 非标 | 台 | 1 |  |  |  | 同上 |  |
| （7） | 瘫船起动专用充电器 |  | 台 | 1 |  |  |  | 同上 |  |
| （8） | 主机监控电源转换箱 | 非标 | 台 | 1 |  |  |  | 同上 |  |
| （9） | 监视台 1）铝质结构，带底座及减震器，IP22，台内设散热风扇及维修照明； 2）自制件：AC220V分配电箱、DC24V分配电箱等； 3）施耐德（或同类品牌）系列负载开关； 4）全套备、附件及完工文件。 | 非标 | 座 | 1 |  |  |  | 同上 |  |
| 3 | 监控、报警装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 火灾报警系统（地址编码式） | JB-QB | 套 | 1 |  |  |  | 杭州市华雁数码电子有限公司 嘉兴市科讯电子有限公司 嘉兴富城通讯设备 |  |
|  | 火灾报警控制器 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 感温探测器/底座 |  | 个 | 17 |  |  |  |  |  |
|  | 防水式感温探测器/防水底座 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 防水式感温探测器（高温90°c）/防水底座 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 感烟探测器/底座 |  | 个 | 18 |  |  |  |  |  |
|  | 防水式感烟探测器/防水底座 |  | 个 | 8 |  |  |  |  |  |
|  | 复示器 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 手动报警按钮 |  | 个 | 12 |  |  |  |  |  |
|  | 防水式手动报警按钮 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 线路隔离器 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |  |
| （2） | 通用紧急报警系统 | BJQ | 套 | 1 |  |  |  | 同上 |  |
|  | 通用紧急报警板 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 报警电源箱 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 带熔断器接线箱 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 带灯警铃IP56 |  | 个 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 警铃 IP44 |  | 个 | 35 |  |  |  |  |  |
|  | 防水报警按钮IP44 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 报警遥控台 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| （3） | 综合液位报警系统 |  | 套 | 1 |  |  |  | 舟山市广润船舶电器设备有限公司武汉南华工业设备工程股份有限公司 温州江南船用电器厂 锦州航星船舶科技有限公司 |  |
|  | 舱室进水报警箱 | CYB-20 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 液位传感器 | CJS-2 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 接线盒 | JXS202 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 液位传感器（浮球式） | UQK-03-C-B | 个 | 2 |  |  |  |  | 无级可调 |
| 4 | 助航及信号联络设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 舵角指示器 | WRA60 | 套 | 1 |  |  |  | 锦州航星船舶科技有限公司 锦州利达航海电器有限公司 中电科（宁波）海洋电子研究院有限公司 |  |
| （2） | 推进器转速指示器 | QWCT-240 | 船套 | 1 |  |  |  | 同上 |  |
| （3） | 应急车钟 | EZ11 | 套 | 1 |  |  |  | 同上 |  |
| （4） | 平移式刮雨器 （嵌入式刮雨器控制板） |  | 套 | 1 |  |  | WYNN JUNGGONG SEEMATZ | 上海环合海洋工程有限公司 武汉国裕海洋机电有限公司 博格德 马丁公司 | 进口 |
|  | 刮雨器控制板（三合一） |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 平移式刮雨器 |  | 只 | 3 |  |  |  |  |  |
| （5） | 探照灯 AC220V 1000W 含探照灯控制板、探照灯接线箱、随机电缆，随配备、附件及完工文件 |  | 套 | 2 |  |  | WISKA FRANCIS SEEMATZ | 海德（香港）科技有限公司 武汉国裕海洋机电有限公司 上海环合海洋工程有限公司 博格德 马丁公司 浙江海星灯具电器有限公司 | 进口 |
| 5 | 照明灯具及其附件 （灯具采用LED） |  | 套 | 1 |  |  |  | 浙江海星灯具电器有限公司 浙江沪乐电气设备制造有限公司 大连合为船用电气有限公司 |  |
|  | 双管LED舱顶灯 220V 2×8W | JCY21-2L | 只 | 9 |  |  |  |  |  |
|  | 双管LED舱顶灯220V 2×8W | JCY21-2EL | 只 | 6 |  |  |  |  | 带3W LED应急灯点 |
|  | 双管LED蓬顶灯 220V 2×8W | JPY27-2L | 只 | 13 |  |  |  |  |  |
|  | 双管LED蓬顶灯 220V 2×8W | JPY27-2EL | 只 | 24 |  |  |  |  | 带3W LED应急灯点 |
|  | 单管LED走道灯220V 12W | HJBY12-E | 只 | 3 |  |  |  |  | 带3W LED应急灯点 |
|  | LED筒灯220V 5W | HJXQ-5 | 只 | 38 |  |  |  |  |  |
|  | LED舱顶灯220V 9W | HCCD8-L | 只 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | LED投光灯 AC220V 100W | TG21-L | 只 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 台灯 220V 7W | CTD4-L | 只 | 15 |  |  |  |  |  |
|  | LED床头灯 220V 3W | JTY08-1CL | 只 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 双极带三极插座 250V 10A | CZE2-2B-2N | 只 | 79 |  |  |  |  |  |
|  | 双极带三极插座 250V 16A | CZE2-3B-1N | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 舱室开关250V 16A | KG116PF | 只 | 43 |  |  |  |  |  |
|  | 双控开关250V 16A | HE-2N-1 | 只 | 14 |  |  |  |  |  |
|  | 尼龙开关250V 10A | HS302-3 | 只 | 7 |  |  |  |  |  |
|  | 铜制开关250V 10A | HH302-3 | 只 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | LED舱顶灯220V 6W | WB-3L | 只 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 船用高低压插座箱 | CZX220V/220-24SD2 | 只 | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 船名灯（内置两只荧光舱顶灯JCL15-1 220V 1×12W） |  | 只 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | LED海图灯 | CHT6-L | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | LED镜前灯 | CBD17-D | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | LED舱顶灯24V 6W | WB-3L | 只 | 17 |  |  |  |  |  |
|  | 可移照明灯 24V 40W | CSD3 | 只 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | LED筒灯 24V 5W | HJXQ-5 | 只 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | LED舱顶灯 24V 9W | HCCD8-L | 只 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 投光灯 24V 100W | TG8 | 只 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 接线盒 | JXS202 250V 10A | 只 | 9 |  |  |  |  |  |
|  | 尼龙接线盒 | JXS402 | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 舱室接线盒 | JXE-4 | 只 | 13 |  |  |  |  |  |
|  | 接线盒 220V 16A | JXE-8 | 只 | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 尼龙接线盒16A IP56 | JXS201 | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 船用尼龙接线盒 | JXS402 | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 船用铜质接线盒 | JXH302 | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 铜质插座 125V 10A | CZH111-2 | 只 | 10 |  |  |  |  | 配CTH111-2插头 |
|  | 水密插座 250V 10A | CZH111-3 | 只 | 3 |  |  |  |  | 配CTH111-3插头 |
|  | 铜质大电流带联锁开关插座 380V 32A | CZKLS3-2/115 | 只 | 1 |  |  |  |  | 配CTS3-2/15插头 |
|  | 尼龙带开关插座 380V 10A | CZKS101-5 | 只 | 1 |  |  |  |  | 配CTS101-5插头 |
|  | 铜质带开关插座250V 10A | CZKH212-3 | 只 | 5 |  |  |  |  | 配CTH212-3插头 |
|  | 铜质带开关插座24V 10A | CZKH212-1 | 只 | 2 |  |  |  |  | 配CTH212-1插头 |
|  | 船用铜质带开关插座 250V 16A | CZKH101-3 | 只 | 4 |  |  |  |  | 配CTH101-3插头 |
|  | 船用铜质带开关插座 250V 10A | CZKH101-3 | 只 | 5 |  |  |  |  | 配CTH101-3插头 |
|  | 船用尼龙带开关插座 250V 10A | CZKS101-3 | 只 | 4 |  |  |  |  | 配CTS101-3插头 |
|  | 船用尼龙带开关插座 380V 10A | CZKS201-5 | 只 | 2 |  |  |  |  | 配CTS101-5插头 |
|  | 铜质带指示灯开关 250V 10A | HSD2-2 | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 带指示灯舱室开关 250V 16A | KG116PF | 只 | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | 航行信号灯 |  | 套 | 1 |  |  |  | 同上 |  |
|  | 航行信号灯组件（含AC220V/DC24V电源模块） |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 右舷灯 DC24V 2X6W 3nm | CXH1-102PL | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 左舷灯 DC24V 2X 6W 3nm | CXH2-102PL | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 桅灯 DC24V 2X 8W 6nm | CXH3-102PL | 只 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 失控灯 DC24V 6W 3nm | CXH6-12PL | 只 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 锚灯 DC24V 6W 3nm | CXH6-102PL | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 雾灯 DC24V 6W 3nm | CXH6-12PL | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 尾灯 DC24V 6W 3nm | CXH4-102PL | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 手提白昼信号灯 DC24V 60W 2nm | CXD8 | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 手提白昼信号灯电源箱 AC220V 50Hz | CXH8-DYX | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 手提白昼信号灯插座 DC24V 5A | RE-254FP | 只 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 铜质插座125V 10A | CZH111-2 | 只 | 15 |  |  |  |  |  |
|  | 双极带三极插座250V 10A | CZE2-2B-2N | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 随机备、附件及完工文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 电缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 低烟、无卤、低毒阻燃型交联聚乙烯绝缘镀锡铜丝编织铠装交联聚烯烃外套电力电缆、通信电缆等 | CJ85/SC CJ85/NC CHJ85/SC CHJ85/NC CEFR/SA等 | 船套 | 1 |  |  |  | 扬州中大电缆有限公司 上海浦东电缆科技股份有限公司 扬州市红旗电缆制造有限公司 |  |
| 8 | 通信导航 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 导航设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 综合导航系统 |  |  |  |  |  |  | 中交航信（上海）科技有限公司 北京海兰信数据科技股份有限公司 上海讯利船舶工程有限公司 |  |
|  | S波段导航雷达（带ARPA功能、24英寸屏幕） |  | 套 | 1 |  |  | Sperry Transas Sirmad |  |  |
|  | X波段导航雷达（带ARPA功能、24英寸屏幕） |  | 套 | 1 |  |  | Sperry Transas Sirmad |  |  |
|  | 电子海图显示与信息系统（ECDIS、24英寸屏幕） |  | 套 | 1 |  |  | Sperry Transas HLD |  |  |
|  | conning系统 |  | 套 | 1 |  |  | Sperry Transas HLD |  |  |
|  | 自动操舵仪 |  | 套 | 1 |  |  | Sperry HLD |  |  |
|  | 电子海图分工作站（含台体、屏幕不低于55英寸） |  | 套 | 1 |  |  | Sperry Transas HLD |  |  |
| （2） | 北斗用户终端机 | NGR-5000 | 套 | 1 |  |  |  | 中交通信大数据（上海）科技有限公司 宁波通导电子有限公司 北京海兰信数据科技有限公司 上海讯利船舶工程有限公司 武汉汇江航运服务有限公司 江苏远洋电子科技有限公司 |  |
| （3） | GPS接收机 | NGR-1000 | 套 | 1 |  |  |  | 同上 |  |
| （4） | 测深仪 | DS-2008 | 套 | 1 |  |  |  | 同上 |  |
| （5） | 船舶自动识别系统（AIS） | SAILOR 6280 | 套 | 1 |  |  |  | 同上 |  |
| （6） | 专用船舶自动识别系统（AIS） | FT-8800 | 套 | 1 |  |  | 飞通或同等品牌 | 同上 |  |
| （7） | 复示磁罗经 | CPL-165 | 套 | 1 |  |  |  | 同上 |  |
| （8） | 电罗经 | STD22 | 套 | 1 |  |  |  | 同上 |  |
| （9） | 超声波风速风向仪 | WXT530 | 套 | 1 |  |  |  | 同上 | 进口 |
| 8.2 | 通信设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | MF/HF电台（含DSC） | SAILOR 6310 | 套 | 1 |  |  |  | 中交通信大数据（上海）科技有限公司 宁波通导电子有限公司 北京海兰信数据科技有限公司 上海讯利船舶工程有限公司 武汉汇江航运服务有限公司 江苏远洋电子科技有限公司 |  |
| （2） | VHF电台（含DSC） | SAILOR 7222 | 套 | 2 |  |  |  | 同上 |  |
| （3） | NAVTEX接收机 | SAILOR 6391 | 套 | 1 |  |  |  | 同上 |  |
| （4） | 渔政专用电台 | HS-216B | 套 | 1 |  |  |  | 同上 |  |
| （5） | 航空对讲机 | IC-A25 | 套 | 1 |  |  |  | 同上 |  |
| （6） | 双向VHF无线电话 | NTW-1000 | 套 | 3 |  |  |  | 同上 |  |
| （7） | 应急无线电示位标 | NEB-2000 | 套 | 1 |  |  |  | 同上 |  |
| （8） | 搜救雷达应答器 | NRT-1000 | 套 | 2 |  |  |  | 同上 |  |
| （9） | 手持对讲机 | IC-M25 | 套 | 4 |  |  |  | 同上 |  |
| （10） | 北斗船舶示位仪 | VEP88D TB-BD-001 | 套 | 1 |  |  |  | 浙江同博科技发展有限公司 北京北斗星通导航技术股份有限公司 江苏远洋电子科技有限公司 |  |
| （11） | 声力电话 |  | 套 | 1 |  |  |  | 杭州市华雁数码电子有限公司 嘉兴市科讯电子有限公司 嘉兴富城通讯设备厂 |  |
|  | 汇接箱 | 6HJ-1 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 嵌入式选通型声力电话机 | 6HSQ-1 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 壁挂式选通型声力电话机 | 6HSG-1 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 壁挂式抗噪声选通型声力电话机 | 6HSG-1T | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 闪光灯铃组（DC24V供电） | SG-3C | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
| （12） | 程控电话 |  | 套 | 1 |  |  |  | 同上 |  |
|  | 程控电话交换机 | CK-1 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 嵌入式自动电话机 | HAQ-1 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 台式自动电话机 | HAT-1 | 台 | 13 |  |  |  |  |  |
|  | 壁挂式自动电话机 | HAG-1 | 台 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 防风雨自动电话机 IP56 | HAG-1F | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 分线箱 | 12FX-2 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 分线箱 | 24FX-2 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 岸线接线盒IP56 | AXX-1 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 电话接线盒 | JT-2 | 个 | 13 |  |  |  |  |  |
|  | 抗噪自动电话机 | HAG-1T | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 壁挂式闪光灯铃组（DC24V供电） | SG-3C | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 程控电话警铃船用尼龙接线盒 | JXS402 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| （13） | 公共广播系统 |  | 套 | 1 |  |  |  | 同上 |  |
|  | 公共广播主机 带紧急讲话功能 | CKY-1Q/A 100W | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 左右舷话筒 | YCQ-2/4 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 广播天线 |  | 根 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 电动转台控制器 | YXD-1K | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 扬声器电动遥控转台 | YXD-1 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 公共广播遥控盒 | YKG-1 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 水密插座 250V 10A | CZH111-3 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 船用铜质接线盒 | JXH302 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 舱室接线盒 | JXE-4 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 号筒扬声器 100W | YHC100-1 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 号筒扬声器 15W | YHC15-1 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 扬声器1W | YSQ-1 | 个 | 21 |  |  |  |  |  |
|  | 扬声器 1W | YSG-1 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 扬声器 3W | YSQ-3 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 扬声器 3W | YSG-3 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 号筒扬声器 5W | YHC5-1 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
| 9 | 综合信息化系统 |  |  |  |  |  |  | 武汉南华工业设备工程股份有限公司 北京海兰信数据科技股份有限公司 杭州雅格纳科技有限公司 武汉海翼科技有限公司 |  |
| （1） | 卫星通信系统 |  | 套 | 2 |  |  | 中国移动通信集团浙江有限公司 |  | 满足浙江省渔船精密智控能力建设工程要求 |
| （2） | 宽带自动追踪系统 高增益4G定向自动追踪天线，天线频率范围690-2700M，增益15dB；4G/5G增强全向天线及相应路由器 | ST-50I | 套 | 1 |  |  | 北京赛德莱特航天科技有限公司 北京海兰信数据科技股份有限公司 |  |  |
| （3） | 全船局域网络 链路自动切换，上网行为管理及重点舱室WIFI无线漫游（8个点位以内） | 非标 | 套 | 1 |  |  | 武汉南华工业设备工程股份有限公司 北京海兰信数据科技股份有限公司 杭州雅格纳科技有限公司 武汉海翼科技有限公司 |  |  |
| （4） | 综合机舱监控报警系统 可采取机舱及其他设备系统数据，集成泵组、风机、减摇陀螺等设备的控制；驾控台设2个24英寸一体机，监视室设1个24英寸工作站，大副室（轮机长室）、船长室各设24英寸分显示器 | 非标 | 套 | 1 |  |  | 武汉南华工业设备工程股份有限公司 北京海兰信数据科技股份有限公司 杭州雅格纳科技有限公司 武汉海翼科技有限公司 |  |  |
| （5） | 视频会议系统 85英寸华为或同等品牌智慧大屏，具备视频矩阵、重要会议录播等功能，配置相应的工作站、摄像、扩声和录音、音响、调音台、时序电源、无线麦克等设备 |  | 套 | 1 |  |  | 武汉南华工业设备工程股份有限公司 北京海兰信数据科技股份有限公司 杭州雅格纳科技有限公司 武汉海翼科技有限公司 |  | 视频会议系统软件及配套硬件采用华为或同等品牌，可与用户指挥中心互联 |
| （6） | 驾控台 1）铝质结构，带底座及减震器，IP22； 2）自制件：AC220V分配电箱、DC24V分配电箱、照明分配电箱、综合报警控制组件、航行信号灯组件等； 3）施耐德（或同类品牌）系列负载开关； 4）全套备、附件及完工文件。 | 非标 | 座 | 1 |  |  | 武汉南华工业设备工程股份有限公司 温州江南船用电器厂 锦州航星船舶科技有限公司 舟山市广润船舶电器设备有限公司 |  | 驾控台样式需与内装效果相适应，并通过设计院认可 |
| 10 | 其他电气设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 卫星电视接收系统（Ku波段） 1）主要由卫星电视接收天线（600mm口径）、室内控制单元、功分器、终端盒、解码器等组成； 2）随机文件、备附件。 | CSTV-60 | 船套 | 1 |  |  |  | 北京赛德莱特航天科技有限公司 北京顺达成通讯科技有限公司 江苏远洋电子科技有限公司 |  |
| （2） | 光电取证及视频监控系统 1）舱外指向器（含高清CCD摄像机及500mm长焦镜头、15W激光照明器，非制冷红外热像仪（像数640×512，镜头焦距100mm连续变焦、陀螺稳定平台、自动跟踪平台）； 2）室外云台摄像机（可旋转扫描，带雨刷加热，防护等级IP66）约8台，室内半球约20台，室内高清变焦摄像机约4台； 3）驾驶室配光电取证及视频监控一体化控制台，19英寸显示器各1套，监视室配19英寸显示器和控制键盘；各显示器带视频矩阵功能； 4）随机文件、备附件。 |  | 船套 | 1 |  |  |  | 广州上赛电子科技有限公司 和安行（武汉）系统技术有限公司 江苏远洋电子科技有限公司 | 光电取证采用DN60S或同等品牌；摄像机采用海康威视或同等品牌。 |
| （3） | 长排组合警灯 | CODE360 1320mm | 船套 | 1 |  |  |  | 海德（香港）科技有限公司 上海环合海洋工程有限公司 |  |
| （4） | 船用LED电子公告屏幕 2块LED显示屏、1台LED显示交换机，随配备、附件及完工文件 | 非标 | 套 | 2 |  |  |  | 上海环合海洋工程有限公司 大连合为船用电气有限公司 |  |
| （5） | 电动滑环式岸电电缆卷车 要求能卷绕约100m长的3×70+1×35+4×1.5mm2 CEFR/SA岸电电缆 | AGCD-3*70/100 | 台 | 1 |  |  |  | 镇江四洋电气工程有限公司 武汉欣海船舶设备有限公司 武汉永鑫船舶附件有限公司 | 电机及主要电器元器件采用进口品牌 |
| （6） | 影音设备 |  | 套 | 1 |  |  |  | 市购 | 品牌及型号由用户商定 |
|  | DVD |  | 台 | 1 |  |  | PHILIPS SONY | 市购 |  |
|  | 数码摄像机 |  | 台 | 1 |  |  | PANASONIC SONY | 市购 |  |
|  | 数码照相机 |  | 台 | 1 |  |  | CANON SONY | 市购 |  |
|  | 夜视望远镜（具有红外和微光及融合彩色显示功能） | TS80 | 台 | 2 |  |  |  | 广州上赛电子科技有限公司 和安行（武汉）系统技术有限公司 江苏远洋电子科技有限公司 |  |
|  | 笔记本电脑 |  | 台 | 6 |  |  | HUAWEI DELL | 市购 |  |
|  | 32"液晶电视机 |  | 台 | 7 |  |  | HUAWEI LG | 市购 |  |
|  | 40"液晶电视机 |  | 台 | 6 |  |  | HUAWEI LG | 市购 |  |
|  | 65"液晶电视机 |  | 台 | 2 |  |  | HUAWEI LG | 市购 |  |