空间结构计算书

项目编号：空间结构No.1

项目名称：空间结构

目      录

1	设计依据	3

2	软件信息	3

3	结构信息	3

3.1	总体信息	3

3.2	几何信息	3

3.3	计算参数	13

3.4	设计参数	14

4	计算简图	14

5	材料信息	15

5.1	材料特性	15

5.2	材料统计	15

6	荷载与组合	16

6.1	工况信息	16

6.2	荷载信息	17

6.3	荷载组合	22

7	周期与振型	23

7.1	周期与质量参与系数	23

8	线性计算结果	23

8.1	线性反力	23

8.2	线性内力	32

8.3	线性位移	38

9	验算结果	40

9.1	杆件应力比限值分布图	40

9.2	杆件应力比分布图	41

9.3	杆件验算结果云图	42

- 设计依据

《工程结构通用规范》                        （GB55001-2021）

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》                 (GB50018-2002)

《建筑结构荷载规范》                         (GB50009-2012)

《建筑抗震设计规范》                         (GB50011-2010)(2016年版)

《建筑与市政工程抗震通用规范》              （GB55002-2021）

《建筑地基基础设计规范》                     (GB50007-2011)

《建筑结构可靠性设计统一标准》               (GB50068-2018)

- 软件信息

3D3S Design 2022.4（上海同磊土木工程技术有限公司）

- 结构信息

  - 总体信息

节点总数　　　　103

支座总数　　　　20

单元总数　　　　192

材料种类　　　　1

截面种类　　　　6

荷载工况　　　　4

  - 几何信息

节点编号图（整体）

| 节点信息表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节点号 | x坐标(m) | y坐标(m) | z坐标(m) | 备注 | 节点号 | x坐标(m) | y坐标(m) | z坐标(m) | 备注 |
| 1 | 6.900 | 2.050 | 0.000 | 支座1 | 2 | 6.900 | 2.050 | 3.000 |  |
| 3 | 6.900 | -0.350 | 0.000 | 支座1 | 4 | 6.900 | -0.350 | 3.000 |  |
| 5 | 5.100 | -0.350 | 0.000 | 支座1 | 6 | 5.100 | -0.350 | 3.000 |  |
| 7 | 5.100 | 2.050 | 0.000 | 支座1 | 8 | 5.100 | 2.050 | 3.000 |  |
| 9 | 3.600 | 3.550 | 0.000 | 支座1 | 10 | 3.600 | 3.550 | 3.000 |  |
| 11 | -3.600 | 3.550 | 0.000 | 支座1 | 12 | -3.600 | 3.550 | 3.000 |  |
| 13 | -5.100 | 2.050 | 0.000 | 支座1 | 14 | -5.100 | 2.050 | 3.000 |  |
| 15 | -5.100 | -0.350 | 0.000 | 支座1 | 16 | -5.100 | -0.350 | 3.000 |  |
| 17 | -5.100 | -1.850 | 0.000 | 支座1 | 18 | -5.100 | -1.850 | 3.000 |  |
| 19 | 5.100 | -1.850 | 0.000 | 支座1 | 20 | 5.100 | -1.850 | 3.000 |  |
| 21 | 3.600 | -3.350 | 0.000 | 支座1 | 22 | 3.600 | -3.350 | 3.000 |  |
| 23 | -3.600 | -3.350 | 0.000 | 支座1 | 24 | -3.600 | -3.350 | 3.000 |  |
| 25 | -6.000 | 0.850 | 3.000 |  | 26 | -6.000 | 0.850 | 4.200 |  |
| 27 | -6.158 | 1.521 | 4.200 |  | 28 | -6.600 | 2.050 | 4.200 |  |
| 29 | -6.158 | 0.179 | 4.200 |  | 30 | -6.600 | -0.350 | 4.200 |  |
| 31 | -7.185 | 2.317 | 4.200 |  | 32 | -7.829 | 2.314 | 4.200 |  |
| 33 | -8.411 | 2.041 | 4.200 |  | 34 | -8.827 | 1.550 | 4.200 |  |
| 35 | -7.185 | -0.617 | 4.200 |  | 36 | -7.829 | -0.614 | 4.200 |  |
| 37 | -8.411 | -0.341 | 4.200 |  | 38 | -8.827 | 0.150 | 4.200 |  |
| 39 | -9.000 | 0.850 | 4.200 |  | 40 | -6.158 | 1.521 | 3.000 |  |
| 41 | -6.600 | 2.050 | 3.000 |  | 42 | -6.158 | 0.179 | 3.000 |  |
| 43 | -6.600 | -0.350 | 3.000 |  | 44 | -7.185 | 2.317 | 3.000 |  |
| 45 | -7.829 | 2.314 | 3.000 |  | 46 | -8.411 | 2.041 | 3.000 |  |
| 47 | -8.827 | 1.550 | 3.000 |  | 48 | -7.185 | -0.617 | 3.000 |  |
| 49 | -7.829 | -0.614 | 3.000 |  | 50 | -8.411 | -0.341 | 3.000 |  |
| 51 | -8.827 | 0.150 | 3.000 |  | 52 | -9.000 | 0.850 | 3.000 |  |
| 53 | -7.829 | 2.314 | 0.000 | 支座1 | 54 | -7.829 | -0.614 | 0.000 | 支座1 |
| 55 | -8.827 | 0.150 | 0.000 | 支座1 | 56 | -8.827 | 1.550 | 0.000 | 支座1 |
| 57 | -6.600 | 2.050 | 0.000 | 支座1 | 58 | -6.600 | -0.350 | 0.000 | 支座1 |
| 59 | -3.120 | -1.370 | 4.200 |  | 60 | 3.120 | -1.370 | 4.200 |  |
| 61 | 3.120 | 1.570 | 4.200 |  | 62 | -3.120 | 1.570 | 4.200 |  |
| 63 | 1.200 | -3.350 | 3.000 |  | 64 | -1.200 | -3.350 | 3.000 |  |
| 65 | 1.200 | 3.550 | 3.000 |  | 66 | -1.200 | 3.550 | 3.000 |  |
| 67 | -1.200 | -1.370 | 4.200 |  | 68 | -1.200 | 1.570 | 4.200 |  |
| 69 | -1.200 | 3.550 | 0.000 | 支座1 | 70 | 1.200 | -1.370 | 4.200 |  |
| 71 | 1.200 | 1.570 | 4.200 |  | 72 | 1.200 | 3.550 | 0.000 | 支座1 |
| 73 | -3.120 | 0.100 | 4.200 |  | 74 | 3.120 | 0.100 | 4.200 |  |
| 75 | 1.200 | 0.100 | 4.200 |  | 76 | -1.200 | 0.100 | 4.200 |  |
| 77 | -6.600 | -0.350 | 1.500 |  | 78 | -6.600 | 2.050 | 1.500 |  |
| 79 | -8.827 | 1.550 | 1.500 |  | 80 | -8.827 | 0.150 | 1.500 |  |
| 81 | -7.829 | -0.614 | 1.500 |  | 82 | -7.829 | 2.314 | 1.500 |  |
| 83 | -1.200 | 3.550 | 1.500 |  | 84 | -3.600 | -3.350 | 1.500 |  |
| 85 | -5.100 | -1.850 | 1.500 |  | 86 | -5.100 | -0.350 | 1.500 |  |
| 87 | -5.100 | 2.050 | 1.500 |  | 88 | -3.600 | 3.550 | 1.500 |  |
| 89 | 1.200 | 3.550 | 1.500 |  | 90 | 3.600 | -3.350 | 1.500 |  |
| 91 | 5.100 | -1.850 | 1.500 |  | 92 | 3.600 | 3.550 | 1.500 |  |
| 93 | 5.100 | 2.050 | 1.500 |  | 94 | 5.100 | -0.350 | 1.500 |  |
| 95 | 6.900 | -0.350 | 1.500 |  | 96 | 6.900 | 2.050 | 1.500 |  |
| 97 | -0.000 | 3.550 | 3.000 |  | 98 | -0.000 | 3.550 | 1.500 |  |
| 99 | -7.185 | -0.617 | 1.500 |  | 100 | -8.411 | -0.341 | 1.500 |  |
| 101 | -8.411 | 2.041 | 1.500 |  | 102 | -7.185 | 2.317 | 1.500 |  |
| 103 | -5.100 | 0.850 | 3.000 |  |  |  |  |  |  |

单元编号图（整体）

| 单元信息表（注：等肢角钢的2、3轴分别对应u、v轴） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元号 | 截面名称 | 材料名称 | 长度(m) | 面积(mm2) | 绕2轴惯性矩(×104mm4) | 绕3轴惯性矩(×104mm4) | 绕2轴计算长度系数 | 绕3轴计算长度系数 | i节点释放 | j节点释放 |
| 1 | 方150x5.0 | Q355B | 1.500 | 2835.60 | 982.12 | 982.12 | 4.527 | 5.642 | --- | --- |
| 2 | 方150x5.0 | Q355B | 1.500 | 2835.60 | 982.12 | 982.12 | 4.527 | 5.642 | --- | --- |
| 3 | 方180x6.0 | Q355B | 1.500 | 4080.00 | 2037.00 | 2037.00 | 4.086 | 5.625 | --- | --- |
| 4 | 方180x6.0 | Q355B | 1.500 | 4080.00 | 2037.00 | 2037.00 | 4.680 | 3.673 | --- | --- |
| 5 | 方180x6.0 | Q355B | 1.500 | 4080.00 | 2037.00 | 2037.00 | 5.418 | 3.867 | --- | --- |
| 6 | 方180x6.0 | Q355B | 1.500 | 4080.00 | 2037.00 | 2037.00 | 5.418 | 3.867 | --- | --- |
| 7 | 方180x6.0 | Q355B | 1.500 | 4080.00 | 2037.00 | 2037.00 | 4.680 | 3.287 | --- | --- |
| 8 | 方180x6.0 | Q355B | 1.500 | 4080.00 | 2037.00 | 2037.00 | 4.086 | 4.151 | --- | --- |
| 9 | 方180x6.0 | Q355B | 1.500 | 4080.00 | 2037.00 | 2037.00 | 3.020 | 4.680 | --- | --- |
| 10 | 方180x6.0 | Q355B | 1.500 | 4080.00 | 2037.00 | 2037.00 | 3.020 | 4.680 | --- | --- |
| 11 | 方180x6.0 | Q355B | 1.500 | 4080.00 | 2037.00 | 2037.00 | 5.418 | 5.418 | --- | --- |
| 12 | 方180x6.0 | Q355B | 1.500 | 4080.00 | 2037.00 | 2037.00 | 5.418 | 5.418 | --- | --- |
| 13 | 方120x5.0 | Q355B | 1.200 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.098 | 2.248 | --- | --- |
| 14 | 方120x5.0 | Q355B | 0.689 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 15 | 方120x5.0 | Q355B | 0.689 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 16 | 方120x5.0 | Q355B | 0.689 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 17 | 方120x5.0 | Q355B | 0.689 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 18 | 方120x5.0 | Q355B | 0.643 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 19 | 方120x5.0 | Q355B | 0.643 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 20 | 方120x5.0 | Q355B | 0.643 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 21 | 方120x5.0 | Q355B | 0.643 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 22 | 方120x5.0 | Q355B | 0.643 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 23 | 方120x5.0 | Q355B | 0.643 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 24 | 方120x5.0 | Q355B | 0.643 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 25 | 方120x5.0 | Q355B | 0.643 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 26 | 方120x5.0 | Q355B | 0.721 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 27 | 方120x5.0 | Q355B | 0.721 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 28 | 方120x5.0 | Q355B | 0.689 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 29 | 方120x5.0 | Q355B | 0.689 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 30 | 方120x5.0 | Q355B | 0.689 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 31 | 方120x5.0 | Q355B | 0.689 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 32 | 方120x5.0 | Q355B | 0.643 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 33 | 方120x5.0 | Q355B | 0.643 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 34 | 方120x5.0 | Q355B | 0.643 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 35 | 方120x5.0 | Q355B | 0.643 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 36 | 方120x5.0 | Q355B | 0.643 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 37 | 方120x5.0 | Q355B | 0.643 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 38 | 方120x5.0 | Q355B | 0.643 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 39 | 方120x5.0 | Q355B | 0.643 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 40 | 方120x5.0 | Q355B | 0.721 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 41 | 方120x5.0 | Q355B | 0.721 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 42 | 矩300x200x6.0 | Q355B | 2.400 | 5760.00 | 3962.00 | 7370.00 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 43 | 方180x6.0 | Q355B | 2.400 | 4080.00 | 2037.00 | 2037.00 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 44 | 方180x6.0 | Q355B | 2.121 | 4080.00 | 2037.00 | 2037.00 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 45 | 方180x6.0 | Q355B | 2.121 | 4080.00 | 2037.00 | 2037.00 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 46 | 方180x6.0 | Q355B | 2.121 | 4080.00 | 2037.00 | 2037.00 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 47 | 方180x6.0 | Q355B | 2.121 | 4080.00 | 2037.00 | 2037.00 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 48 | 方150x5.0 | Q355B | 2.400 | 2835.60 | 982.12 | 982.12 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 49 | 方150x5.0 | Q355B | 1.800 | 2835.60 | 982.12 | 982.12 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 50 | 方150x5.0 | Q355B | 1.800 | 2835.60 | 982.12 | 982.12 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 51 | 方180x6.0 | Q355B | 2.364 | 4080.00 | 2037.00 | 2037.00 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 52 | 方180x6.0 | Q355B | 2.364 | 4080.00 | 2037.00 | 2037.00 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 53 | 方180x6.0 | Q355B | 2.364 | 4080.00 | 2037.00 | 2037.00 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 54 | 方180x6.0 | Q355B | 2.364 | 4080.00 | 2037.00 | 2037.00 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 55 | 方180x6.0 | Q355B | 2.364 | 4080.00 | 2037.00 | 2037.00 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 56 | 方180x6.0 | Q355B | 2.364 | 4080.00 | 2037.00 | 2037.00 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 57 | 方180x6.0 | Q355B | 2.364 | 4080.00 | 2037.00 | 2037.00 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 58 | 方180x6.0 | Q355B | 2.364 | 4080.00 | 2037.00 | 2037.00 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 59 | 方120x5.0 | Q355B | 1.500 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 60 | 方120x5.0 | Q355B | 1.500 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 61 | 矩300x200x6.0 | Q355B | 2.400 | 5760.00 | 3962.00 | 7370.00 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 62 | 矩300x200x6.0 | Q355B | 2.400 | 5760.00 | 3962.00 | 7370.00 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 63 | 方180x6.0 | Q355B | 2.400 | 4080.00 | 2037.00 | 2037.00 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 64 | 方180x6.0 | Q355B | 2.315 | 4080.00 | 2037.00 | 2037.00 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 65 | 方180x6.0 | Q355B | 2.315 | 4080.00 | 2037.00 | 2037.00 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 66 | 方180x6.0 | Q355B | 1.500 | 4080.00 | 2037.00 | 2037.00 | 4.574 | 2.818 | --- | --- |
| 67 | 方180x6.0 | Q355B | 2.315 | 4080.00 | 2037.00 | 2037.00 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 68 | 方180x6.0 | Q355B | 2.315 | 4080.00 | 2037.00 | 2037.00 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 69 | 方180x6.0 | Q355B | 1.500 | 4080.00 | 2037.00 | 2037.00 | 4.574 | 2.818 | --- | --- |
| 70 | 方120x5.0 | Q355B | 3.008 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 71 | 方120x5.0 | Q355B | 3.008 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 72 | 方100x4.0 | Q355B | 3.335 | 1494.70 | 226.34 | 226.34 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 73 | 方100x4.0 | Q355B | 3.335 | 1494.70 | 226.34 | 226.34 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 74 | 方120x5.0 | Q355B | 3.008 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 75 | 方120x5.0 | Q355B | 3.008 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 76 | 方100x4.0 | Q355B | 3.335 | 1494.70 | 226.34 | 226.34 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 77 | 方100x4.0 | Q355B | 3.335 | 1494.70 | 226.34 | 226.34 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 78 | 方120x5.0 | Q355B | 2.530 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 79 | 方120x5.0 | Q355B | 3.008 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 80 | 方120x5.0 | Q355B | 2.530 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 81 | 方120x5.0 | Q355B | 3.008 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 82 | 方120x5.0 | Q355B | 2.418 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 83 | 方100x4.0 | Q355B | 2.814 | 1494.70 | 226.34 | 226.34 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 84 | 方100x4.0 | Q355B | 2.814 | 1494.70 | 226.34 | 226.34 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 85 | 方120x5.0 | Q355B | 2.418 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 86 | 方120x5.0 | Q355B | 2.418 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 87 | 方120x5.0 | Q355B | 2.418 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 88 | 方100x4.0 | Q355B | 2.814 | 1494.70 | 226.34 | 226.34 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 89 | 方100x4.0 | Q355B | 2.814 | 1494.70 | 226.34 | 226.34 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 90 | 方180x6.0 | Q355B | 1.500 | 4080.00 | 2037.00 | 2037.00 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 91 | 方180x6.0 | Q355B | 1.470 | 4080.00 | 2037.00 | 2037.00 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 92 | 方180x6.0 | Q355B | 1.470 | 4080.00 | 2037.00 | 2037.00 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 93 | 方180x6.0 | Q355B | 1.920 | 4080.00 | 2037.00 | 2037.00 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 94 | 方180x6.0 | Q355B | 2.400 | 4080.00 | 2037.00 | 2037.00 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 95 | 方180x6.0 | Q355B | 1.920 | 4080.00 | 2037.00 | 2037.00 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 96 | 方180x6.0 | Q355B | 1.920 | 4080.00 | 2037.00 | 2037.00 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 97 | 方180x6.0 | Q355B | 2.400 | 4080.00 | 2037.00 | 2037.00 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 98 | 方180x6.0 | Q355B | 1.920 | 4080.00 | 2037.00 | 2037.00 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 99 | 方120x5.0 | Q355B | 1.920 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.000 | 3.250 | --- | --- |
| 100 | 方100x4.0 | Q355B | 2.400 | 1494.70 | 226.34 | 226.34 | 1.000 | 2.600 | --- | --- |
| 101 | 方120x5.0 | Q355B | 1.920 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.000 | 3.250 | --- | --- |
| 102 | 方180x6.0 | Q355B | 1.470 | 4080.00 | 2037.00 | 2037.00 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 103 | 方180x6.0 | Q355B | 1.470 | 4080.00 | 2037.00 | 2037.00 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 104 | 方180x6.0 | Q355B | 1.470 | 4080.00 | 2037.00 | 2037.00 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 105 | 方180x6.0 | Q355B | 1.470 | 4080.00 | 2037.00 | 2037.00 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 106 | 方180x6.0 | Q355B | 1.470 | 4080.00 | 2037.00 | 2037.00 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 107 | 方180x6.0 | Q355B | 1.470 | 4080.00 | 2037.00 | 2037.00 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 108 | 方180x6.0 | Q355B | 2.400 | 4080.00 | 2037.00 | 2037.00 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 109 | 方180x6.0 | Q355B | 1.500 | 4080.00 | 2037.00 | 2037.00 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 110 | 方120x5.0 | Q355B | 1.200 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.521 | 1.129 | --- | --- |
| 111 | 方120x5.0 | Q355B | 1.500 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.627 | 1.157 | --- | --- |
| 112 | 方120x5.0 | Q355B | 1.200 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.521 | 1.129 | --- | --- |
| 113 | 方120x5.0 | Q355B | 1.500 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.627 | 1.157 | --- | --- |
| 114 | 方120x5.0 | Q355B | 1.200 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.151 | 1.360 | --- | --- |
| 115 | 方120x5.0 | Q355B | 1.500 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.272 | 1.434 | --- | --- |
| 116 | 方120x5.0 | Q355B | 1.200 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.151 | 1.360 | --- | --- |
| 117 | 方120x5.0 | Q355B | 1.500 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.272 | 1.434 | --- | --- |
| 118 | 方120x5.0 | Q355B | 1.200 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.214 | 1.140 | --- | --- |
| 119 | 方120x5.0 | Q355B | 1.500 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.433 | 1.186 | --- | --- |
| 120 | 方120x5.0 | Q355B | 1.200 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.214 | 1.140 | --- | --- |
| 121 | 方120x5.0 | Q355B | 1.500 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.433 | 1.186 | --- | --- |
| 122 | 方120x5.0 | Q355B | 1.500 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 2.655 | 2.212 | --- | --- |
| 123 | 方120x5.0 | Q355B | 1.500 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 2.655 | 2.212 | --- | --- |
| 124 | 方120x5.0 | Q355B | 1.500 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 2.367 | 2.431 | --- | --- |
| 125 | 方120x5.0 | Q355B | 1.500 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 2.367 | 2.431 | --- | --- |
| 126 | 方120x5.0 | Q355B | 1.500 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 2.642 | 2.149 | --- | --- |
| 127 | 方120x5.0 | Q355B | 1.500 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 2.642 | 2.149 | --- | --- |
| 128 | 方180x6.0 | Q355B | 1.500 | 4080.00 | 2037.00 | 2037.00 | 4.574 | 1.552 | --- | --- |
| 129 | 方180x6.0 | Q355B | 1.500 | 4080.00 | 2037.00 | 2037.00 | 2.025 | 1.855 | --- | --- |
| 130 | 方180x6.0 | Q355B | 1.500 | 4080.00 | 2037.00 | 2037.00 | 1.634 | 2.016 | --- | --- |
| 131 | 方180x6.0 | Q355B | 1.500 | 4080.00 | 2037.00 | 2037.00 | 1.750 | 2.126 | --- | --- |
| 132 | 方180x6.0 | Q355B | 1.500 | 4080.00 | 2037.00 | 2037.00 | 1.959 | 1.690 | --- | --- |
| 133 | 方180x6.0 | Q355B | 1.500 | 4080.00 | 2037.00 | 2037.00 | 2.025 | 1.757 | --- | --- |
| 134 | 方180x6.0 | Q355B | 1.500 | 4080.00 | 2037.00 | 2037.00 | 4.574 | 1.552 | --- | --- |
| 135 | 方180x6.0 | Q355B | 1.500 | 4080.00 | 2037.00 | 2037.00 | 2.025 | 1.855 | --- | --- |
| 136 | 方180x6.0 | Q355B | 1.500 | 4080.00 | 2037.00 | 2037.00 | 1.634 | 2.016 | --- | --- |
| 137 | 方180x6.0 | Q355B | 1.500 | 4080.00 | 2037.00 | 2037.00 | 2.025 | 1.757 | --- | --- |
| 138 | 方180x6.0 | Q355B | 1.500 | 4080.00 | 2037.00 | 2037.00 | 1.959 | 1.844 | --- | --- |
| 139 | 方180x6.0 | Q355B | 1.500 | 4080.00 | 2037.00 | 2037.00 | 1.750 | 2.339 | --- | --- |
| 140 | 方150x5.0 | Q355B | 1.500 | 2835.60 | 982.12 | 982.12 | 4.527 | 2.074 | --- | --- |
| 141 | 方150x5.0 | Q355B | 1.500 | 2835.60 | 982.12 | 982.12 | 4.527 | 2.074 | --- | --- |
| 142 | 方120x5.0 | Q355B | 2.121 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 143 | 方120x5.0 | Q355B | 1.500 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 144 | 方120x5.0 | Q355B | 1.500 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 145 | 方120x5.0 | Q355B | 1.500 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 146 | 方120x5.0 | Q355B | 2.121 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 147 | 方120x5.0 | Q355B | 2.400 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 3.000 | 1.000 | --- | --- |
| 148 | 方120x5.0 | Q355B | 2.400 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 3.000 | 1.000 | --- | --- |
| 149 | 方120x5.0 | Q355B | 2.121 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 150 | 方80x4.0 | Q355B | 1.800 | 1174.70 | 111.03 | 111.03 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 151 | 方80x4.0 | Q355B | 1.800 | 1174.70 | 111.03 | 111.03 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 152 | 方120x5.0 | Q355B | 1.500 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 153 | 方120x5.0 | Q355B | 2.121 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 154 | 方80x4.0 | Q355B | 2.598 | 1174.70 | 111.03 | 111.03 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 155 | 方80x4.0 | Q355B | 2.830 | 1174.70 | 111.03 | 111.03 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 156 | 方80x4.0 | Q355B | 1.921 | 1174.70 | 111.03 | 111.03 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 157 | 方80x4.0 | Q355B | 1.921 | 1174.70 | 111.03 | 111.03 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 158 | 方80x4.0 | Q355B | 2.830 | 1174.70 | 111.03 | 111.03 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 159 | 方80x4.0 | Q355B | 2.598 | 1174.70 | 111.03 | 111.03 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 160 | 方80x4.0 | Q355B | 2.598 | 1174.70 | 111.03 | 111.03 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 161 | 方80x4.0 | Q355B | 2.830 | 1174.70 | 111.03 | 111.03 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 162 | 方80x4.0 | Q355B | 1.921 | 1174.70 | 111.03 | 111.03 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 163 | 方80x4.0 | Q355B | 1.921 | 1174.70 | 111.03 | 111.03 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 164 | 方80x4.0 | Q355B | 2.830 | 1174.70 | 111.03 | 111.03 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 165 | 方80x4.0 | Q355B | 2.598 | 1174.70 | 111.03 | 111.03 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 166 | 方80x4.0 | Q355B | 2.598 | 1174.70 | 111.03 | 111.03 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 167 | 方80x4.0 | Q355B | 2.121 | 1174.70 | 111.03 | 111.03 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 168 | 方80x4.0 | Q355B | 2.598 | 1174.70 | 111.03 | 111.03 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 169 | 方80x4.0 | Q355B | 2.121 | 1174.70 | 111.03 | 111.03 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 170 | 方80x4.0 | Q355B | 2.598 | 1174.70 | 111.03 | 111.03 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 171 | 方80x4.0 | Q355B | 2.121 | 1174.70 | 111.03 | 111.03 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 172 | 方80x4.0 | Q355B | 2.598 | 1174.70 | 111.03 | 111.03 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 173 | 方80x4.0 | Q355B | 2.121 | 1174.70 | 111.03 | 111.03 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 174 | 方120x5.0 | Q355B | 1.200 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 175 | 方120x5.0 | Q355B | 1.200 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 6.000 | 1.000 | --- | --- |
| 176 | 方180x6.0 | Q355B | 1.200 | 4080.00 | 2037.00 | 2037.00 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 177 | 方180x6.0 | Q355B | 1.200 | 4080.00 | 2037.00 | 2037.00 | 2.000 | 1.000 | --- | --- |
| 178 | 方120x5.0 | Q355B | 0.643 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 179 | 方120x5.0 | Q355B | 0.643 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 180 | 方120x5.0 | Q355B | 0.643 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 181 | 方120x5.0 | Q355B | 0.643 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 182 | 方120x5.0 | Q355B | 0.643 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 183 | 方120x5.0 | Q355B | 0.643 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 184 | 方120x5.0 | Q355B | 0.643 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 185 | 方120x5.0 | Q355B | 0.643 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 186 | 方120x5.0 | Q355B | 0.900 | 2235.60 | 485.44 | 485.44 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 187 | 方180x6.0 | Q355B | 1.200 | 4080.00 | 2037.00 | 2037.00 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 188 | 方180x6.0 | Q355B | 1.200 | 4080.00 | 2037.00 | 2037.00 | 1.000 | 2.000 | --- | --- |
| 189 | 方80x4.0 | Q355B | 2.343 | 1174.70 | 111.03 | 111.03 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 190 | 方80x4.0 | Q355B | 2.343 | 1174.70 | 111.03 | 111.03 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 191 | 方80x4.0 | Q355B | 2.343 | 1174.70 | 111.03 | 111.03 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 192 | 方80x4.0 | Q355B | 2.343 | 1174.70 | 111.03 | 111.03 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |

截面编号图（整体）

| 截面信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 截面编号 | 截面类型 | 截面名称 | 构件总数 |
| 1 | 矩形空心型钢 | 矩300x200x6.0 | 3 |
| 2 | 方形空心型钢 | 方180x6.0 | 63 |
| 3 | 方形空心型钢 | 方150x5.0 | 7 |
| 4 | 方形空心型钢 | 方120x5.0 | 84 |
| 5 | 方形空心型钢 | 方100x4.0 | 9 |
| 6 | 方形空心型钢 | 方80x4.0 | 26 |

  - 计算参数

(1)动力特性计算

计算振型数: 9

振型类型: 特征向量

(2)线性计算

梁单元属性: 考虑剪切效应（铁木辛柯梁）

梁抗扭惯性矩: 自由扭转惯性矩

考虑P - Δ / 二阶效应：否

  - 设计参数

结构重要性系数：1.000

支撑临界角：15.000°

| 抗震等级 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 结构类型 | 抗震等级 | 构造措施的抗震等级 |
| 钢框架 | 四级 | 不考虑 |

注：此处为整体抗震等级，若部分构件单独定义了抗震等级请注意检查。

- 计算简图

计算简图（整体）

注：蓝色单元为普通单元，绿色单元为连接单元，绿色实心圆为支座，黄色实心圆为主从节点的主节点

| 支座信息表（单位: 刚度：kN/mm kN*mm/rad 位移：mm rad） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支座类型 | 平动1 | 平动2 | 平动3 | 转动R1 | 转动R2 | 转动R3 |
| 1 | 刚性 | 刚性 | 刚性 | 无 | 无 | 无 |

- 材料信息

  - 材料特性

| 名称 | 材料 | 弹性模量(kN/mm2) | 泊松比 | 线膨胀系数 | 设计强度(MPa) | 质量密度(kg/mm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q355B-1 | Q355 | 206.000 | 0.300 | 1.20e-05 | 按规范 | 7.85e-06 |

  - 材料统计

| 钢汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 截面 | 材性 | 数量 | 长度(m) | 重量(kg) |
| 1 | 方80x4.0 | Q355B-1 | 26 | 61.247 | 564.780 |
| 2 | 方100x4.0 | Q355B-1 | 9 | 26.997 | 316.761 |
| 3 | 方120x5.0 | Q355B-1 | 84 | 112.441 | 1973.284 |
| 4 | 方150x5.0 | Q355B-1 | 7 | 12.000 | 267.114 |
| 5 | 方180x6.0 | Q355B-1 | 63 | 111.902 | 3584.003 |
| 6 | 矩300x200x6.0 | Q355B-1 | 3 | 7.200 | 325.555 |
|  |  |  | 192 根 | 331.787 m | 7031 kg |

- 荷载与组合

  - 工况信息

| 序号 | 工况号 | 荷载类型 | 自重系数 | 荷载说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 恒 | 1 |  |
| 2 | 1 | 活 | 0 |  |
| 3 | 2 | 风 | 0 |  |
| 4 | 3 | 雪 | 0 |  |

  - 荷载信息

(1)单元荷载列表(力：kN；分布力：kN/m；弯矩：kN.m；分布弯矩：kN.m/m)

| 序号 | 荷载类型 | 工况 | 类型 | 方向 | 数值 | Q1 | Q2 | X1 | X2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒 | 0 | 1 | 3-3轴 | 绝对 | -4.500 | 0.000 | 0.000 | 1.500 |
| 2 | 恒 | 0 | 1 | 3-3轴 | 绝对 | -9.000 | -4.500 | 0.000 | 1.500 |
| 3 | 恒 | 0 | 1 | 3-3轴 | 绝对 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 |
| 4 | 恒 | 0 | 1 | 3-3轴 | 绝对 | 9.000 | 4.000 | 0.000 | 1.500 |

(2)杆件导荷载列表(力：kN；分布力：kN/m；弯矩：kN.m；分布弯矩：kN.m/m)

| 序号 | 荷载类型 | 工况 | 导荷方式 | 体型系数 | 面荷载值(基本风压) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒 | 0 | 双向杆件 |  | 13.000 |
| 2 | 活 | 1 | 双向杆件 |  | 2.000 |
| 3 | 风 | 2 | 双向杆件 | 0.000 | 0.600 |
| 4 | 雪 | 3 | 双向杆件 |  | 0.400 |

    - 恒荷载

      - 恒荷载0

(1)恒荷载0单元荷载

| 单元荷载表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 方向 | Q1 | Q2 | X1(mm) | X2(mm) |
| 1 | 均布荷载 | 3-3轴 | -4.500 | 0.000 | 0.000 | 1.500 |
| 2 | 均布荷载 | 3-3轴 | -9.000 | -4.500 | 0.000 | 1.500 |
| 3 | 均布荷载 | 3-3轴 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 |
| 4 | 均布荷载 | 3-3轴 | 9.000 | 4.000 | 0.000 | 1.500 |

恒荷载工况0单元荷载分布图（整体）

(2)恒荷载0杆件导荷载

| 杆件荷载表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 导荷方式 | 面荷载值kN/m2 | 不均匀分布 |
| 1 | 双向杆件 | 13.000 | 否 |

恒荷载工况0杆件导荷载分布图（整体）

    - 活荷载

      - 活荷载1

(1)活荷载1杆件导荷载

| 杆件荷载表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 导荷方式 | 面荷载值kN/m2 | 不均匀分布 |
| 1 | 双向杆件 | 2.000 | 否 |

活荷载工况1杆件导荷载分布图（整体）

    - 风荷载

      - 基本参数

基本风压：0.60(kN/m2)

地面粗糙度：A

风计算用规范：《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)

风荷载计算用阻尼比：0.01

参考点高度Z0（m）：0.00

| 风荷载参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高度(m) | μz（修正前） | η | μz（修正后） | βz |
| 0.750 | 1.09 | 1.00 | 1.09 | 1.20 |
| 2.25 | 1.09 | 1.00 | 1.09 | 1.45 |
| 3.80 | 1.09 | 1.00 | 1.09 | 1.73 |
| 4.20 | 1.09 | 1.00 | 1.09 | 1.81 |

说明：μz为风压高度变化系数，η为风压高度变化修正系数，βz为风振系数，βgz为阵风系数（计算围护结构用）

      - 风荷载2

(1)风荷载2杆件导荷载

| 杆件荷载表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 导荷方式 | 基本风压(kN/m2) | 体型系数 | 风振系数 |
| 1 | 双向杆件 | 0.600 | 自动计算 | 自动计算 |

风荷载工况2体型系数分布图（整体）

    - 雪荷载

      - 雪荷载3

(1)雪荷载3杆件导荷载

| 杆件荷载表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 导荷方式 | 面荷载值kN/m2 | 不均匀分布 |
| 1 | 双向杆件 | 0.400 | 否 |

雪荷载工况3杆件导荷载分布图（整体）

  - 荷载组合

(1) 1.300 恒载 + 1.50风载2

(2) 1.000 恒载 + 1.50风载2

(3) 1.300 恒载 + 1.50活载1

(4) 1.300 恒载 + 1.50雪3

(5) 1.300 恒载 + 1.50活载1 + 1.50 x 0.60风载2

(6) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50风载2

(7) 1.300 恒载 + 1.50活载1 + 1.50 x 0.70雪3

(8) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50雪3

(9) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.60风载2 + 1.50雪3

(10) 1.300 恒载 + 1.50风载2 + 1.50 x 0.70雪3

(11) 1.300 恒载 + 1.50活载1 + 1.50 x 0.60风载2 + 1.50 x 0.70雪3

(12) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50风载2 + 1.50 x 0.70雪3

(13) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50 x 0.60风载2

- 周期与振型

  - 周期与质量参与系数

| 振型 | 周期(s) | X向质量参与系数 | Y向质量参与系数 | Z向质量参与系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.250 | 0.025% | 83.257% | 1.322% |
| 2 | 0.214 | 0.103% | 14.577% | 5.428% |
| 3 | 0.200 | 57.479% | 0.171% | 5.031% |
| 4 | 0.192 | 6.579% | 0.002% | 32.706% |
| 5 | 0.163 | 25.115% | 0.037% | 0.023% |
| 6 | 0.151 | 3.051% | 0.617% | 0.109% |
| 7 | 0.136 | 0.001% | 0.251% | 0.519% |
| 8 | 0.112 | 0.231% | 0.000% | 0.000% |
| 9 | 0.107 | 3.768% | 0.000% | 0.006% |
| 合计 |  | 96.351% | 98.912% | 45.144% |

- 线性计算结果

  - 线性反力

支座节点编号图（整体）

    - 最不利反力

| 线性组合最不利反力表(标准值)(单位：kN、kN.m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节点号 | 控制 | 组合号 | 组合序号 | N1 | N2 | N3 | M1 | M2 | M3 |
| 72 | N1最大 | 7 | 1 | 5.026 | 2.264 | 47.135 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 72 | N2最大 | 4 | 1 | 4.668 | 2.913 | 43.046 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 72 | N3最大 | 7 | 1 | 5.026 | 2.264 | 47.135 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 72 | M1最大 | 1 | 1 | 1.629 | 2.847 | 40.427 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 72 | M2最大 | 1 | 1 | 1.629 | 2.847 | 40.427 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 72 | M3最大 | 1 | 1 | 1.629 | 2.847 | 40.427 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 72 | 合力最大 | 7 | 1 | 5.026 | 2.264 | 47.135 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 72 | N1最小 | 1 | 1 | 1.629 | 2.847 | 40.427 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 72 | N2最小 | 11 | 1 | 3.248 | 2.142 | 46.086 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 72 | N3最小 | 1 | 1 | 1.629 | 2.847 | 40.427 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 72 | M1最小 | 1 | 1 | 1.629 | 2.847 | 40.427 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 72 | M2最小 | 1 | 1 | 1.629 | 2.847 | 40.427 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 72 | M3最小 | 1 | 1 | 1.629 | 2.847 | 40.427 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 69 | N1最大 | 7 | 1 | 8.119 | 2.256 | 53.311 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 69 | N2最大 | 1 | 1 | 3.437 | 3.580 | 44.886 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 69 | N3最大 | 7 | 1 | 8.119 | 2.256 | 53.311 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 69 | M1最大 | 1 | 1 | 3.437 | 3.580 | 44.886 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 69 | M2最大 | 1 | 1 | 3.437 | 3.580 | 44.886 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 69 | M3最大 | 1 | 1 | 3.437 | 3.580 | 44.886 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 69 | 合力最大 | 7 | 1 | 8.119 | 2.256 | 53.311 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 69 | N1最小 | 1 | 1 | 3.437 | 3.580 | 44.886 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 69 | N2最小 | 7 | 1 | 8.119 | 2.256 | 53.311 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 69 | N3最小 | 1 | 1 | 3.437 | 3.580 | 44.886 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 69 | M1最小 | 1 | 1 | 3.437 | 3.580 | 44.886 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 69 | M2最小 | 1 | 1 | 3.437 | 3.580 | 44.886 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 69 | M3最小 | 1 | 1 | 3.437 | 3.580 | 44.886 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 58 | N1最大 | 7 | 1 | 0.963 | 0.315 | 31.336 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 58 | N2最大 | 7 | 1 | 0.963 | 0.315 | 31.336 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 58 | N3最大 | 12 | 1 | 0.789 | 0.251 | 32.540 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 58 | M1最大 | 1 | 1 | 0.691 | 0.221 | 31.281 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 58 | M2最大 | 1 | 1 | 0.691 | 0.221 | 31.281 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 58 | M3最大 | 1 | 1 | 0.691 | 0.221 | 31.281 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 58 | 合力最大 | 12 | 1 | 0.789 | 0.251 | 32.540 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 58 | N1最小 | 1 | 1 | 0.691 | 0.221 | 31.281 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 58 | N2最小 | 1 | 1 | 0.691 | 0.221 | 31.281 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 58 | N3最小 | 4 | 1 | 0.854 | 0.282 | 29.927 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 58 | M1最小 | 1 | 1 | 0.691 | 0.221 | 31.281 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 58 | M2最小 | 1 | 1 | 0.691 | 0.221 | 31.281 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 58 | M3最小 | 1 | 1 | 0.691 | 0.221 | 31.281 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 57 | N1最大 | 7 | 1 | 0.324 | -0.297 | 32.072 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 57 | N2最大 | 1 | 1 | 0.216 | 0.229 | 31.724 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 57 | N3最大 | 12 | 1 | 0.261 | 0.192 | 33.051 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 57 | M1最大 | 1 | 1 | 0.216 | 0.229 | 31.724 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 57 | M2最大 | 1 | 1 | 0.216 | 0.229 | 31.724 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 57 | M3最大 | 1 | 1 | 0.216 | 0.229 | 31.724 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 57 | 合力最大 | 12 | 1 | 0.261 | 0.192 | 33.051 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 57 | N1最小 | 1 | 1 | 0.216 | 0.229 | 31.724 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 57 | N2最小 | 7 | 1 | 0.324 | -0.297 | 32.072 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 57 | N3最小 | 4 | 1 | 0.273 | -0.256 | 30.587 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 57 | M1最小 | 1 | 1 | 0.216 | 0.229 | 31.724 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 57 | M2最小 | 1 | 1 | 0.216 | 0.229 | 31.724 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 57 | M3最小 | 1 | 1 | 0.216 | 0.229 | 31.724 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 56 | N1最大 | 7 | 1 | 0.016 | -0.156 | 1.762 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 56 | N2最大 | 1 | 1 | -0.423 | 0.114 | 2.825 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 56 | N3最大 | 12 | 1 | -0.410 | 0.105 | 2.857 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 56 | M1最大 | 1 | 1 | -0.423 | 0.114 | 2.825 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 56 | M2最大 | 1 | 1 | -0.423 | 0.114 | 2.825 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 56 | M3最大 | 1 | 1 | -0.423 | 0.114 | 2.825 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 56 | 合力最大 | 12 | 1 | -0.410 | 0.105 | 2.857 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 56 | N1最小 | 1 | 1 | -0.423 | 0.114 | 2.825 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 56 | N2最小 | 7 | 1 | 0.016 | -0.156 | 1.762 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 56 | N3最小 | 4 | 1 | 0.002 | -0.147 | 1.726 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 56 | M1最小 | 1 | 1 | -0.423 | 0.114 | 2.825 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 56 | M2最小 | 1 | 1 | -0.423 | 0.114 | 2.825 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 56 | M3最小 | 1 | 1 | -0.423 | 0.114 | 2.825 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 55 | N1最大 | 7 | 1 | 0.502 | -0.338 | 2.788 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 55 | N2最大 | 4 | 1 | 0.441 | -0.295 | 2.622 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 55 | N3最大 | 12 | 1 | -0.014 | -0.466 | 3.646 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 55 | M1最大 | 1 | 1 | -0.069 | -0.427 | 3.498 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 55 | M2最大 | 1 | 1 | -0.069 | -0.427 | 3.498 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 55 | M3最大 | 1 | 1 | -0.069 | -0.427 | 3.498 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 55 | 合力最大 | 12 | 1 | -0.014 | -0.466 | 3.646 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 55 | N1最小 | 1 | 1 | -0.069 | -0.427 | 3.498 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 55 | N2最小 | 12 | 1 | -0.014 | -0.466 | 3.646 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 55 | N3最小 | 4 | 1 | 0.441 | -0.295 | 2.622 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 55 | M1最小 | 1 | 1 | -0.069 | -0.427 | 3.498 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 55 | M2最小 | 1 | 1 | -0.069 | -0.427 | 3.498 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 55 | M3最小 | 1 | 1 | -0.069 | -0.427 | 3.498 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 54 | N1最大 | 7 | 1 | 0.996 | 0.030 | -2.161 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 54 | N2最大 | 1 | 1 | 0.606 | 0.094 | -0.353 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 54 | N3最大 | 1 | 1 | 0.606 | 0.094 | -0.353 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 54 | M1最大 | 1 | 1 | 0.606 | 0.094 | -0.353 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 54 | M2最大 | 1 | 1 | 0.606 | 0.094 | -0.353 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 54 | M3最大 | 1 | 1 | 0.606 | 0.094 | -0.353 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 54 | 合力最大 | 7 | 1 | 0.996 | 0.030 | -2.161 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 54 | N1最小 | 1 | 1 | 0.606 | 0.094 | -0.353 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 54 | N2最小 | 7 | 1 | 0.996 | 0.030 | -2.161 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 54 | N3最小 | 7 | 1 | 0.996 | 0.030 | -2.161 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 54 | M1最小 | 1 | 1 | 0.606 | 0.094 | -0.353 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 54 | M2最小 | 1 | 1 | 0.606 | 0.094 | -0.353 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 54 | M3最小 | 1 | 1 | 0.606 | 0.094 | -0.353 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 53 | N1最大 | 7 | 1 | 0.249 | -0.218 | 0.054 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 53 | N2最大 | 1 | 1 | 0.068 | 0.203 | 1.254 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 53 | N3最大 | 1 | 1 | 0.068 | 0.203 | 1.254 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 53 | M1最大 | 1 | 1 | 0.068 | 0.203 | 1.254 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 53 | M2最大 | 1 | 1 | 0.068 | 0.203 | 1.254 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 53 | M3最大 | 1 | 1 | 0.068 | 0.203 | 1.254 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 53 | 合力最大 | 1 | 1 | 0.068 | 0.203 | 1.254 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 53 | N1最小 | 1 | 1 | 0.068 | 0.203 | 1.254 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 53 | N2最小 | 7 | 1 | 0.249 | -0.218 | 0.054 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 53 | N3最小 | 7 | 1 | 0.249 | -0.218 | 0.054 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 53 | M1最小 | 1 | 1 | 0.068 | 0.203 | 1.254 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 53 | M2最小 | 1 | 1 | 0.068 | 0.203 | 1.254 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 53 | M3最小 | 1 | 1 | 0.068 | 0.203 | 1.254 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | N1最大 | 7 | 1 | 2.293 | -1.823 | 150.815 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | N2最大 | 12 | 1 | 1.818 | -1.355 | 144.893 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | N3最大 | 7 | 1 | 2.293 | -1.823 | 150.815 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | M1最大 | 1 | 1 | 1.477 | -1.760 | 130.743 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | M2最大 | 1 | 1 | 1.477 | -1.760 | 130.743 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | M3最大 | 1 | 1 | 1.477 | -1.760 | 130.743 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | 合力最大 | 7 | 1 | 2.293 | -1.823 | 150.815 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | N1最小 | 1 | 1 | 1.477 | -1.760 | 130.743 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | N2最小 | 4 | 1 | 1.911 | -2.277 | 134.980 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | N3最小 | 1 | 1 | 1.477 | -1.760 | 130.743 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | M1最小 | 1 | 1 | 1.477 | -1.760 | 130.743 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | M2最小 | 1 | 1 | 1.477 | -1.760 | 130.743 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | M3最小 | 1 | 1 | 1.477 | -1.760 | 130.743 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | N1最大 | 4 | 1 | -1.872 | -2.325 | 144.642 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | N2最大 | 12 | 1 | -2.330 | -0.888 | 146.734 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | N3最大 | 7 | 1 | -2.249 | -1.875 | 161.634 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | M1最大 | 1 | 1 | -1.993 | -1.291 | 131.549 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | M2最大 | 1 | 1 | -1.993 | -1.291 | 131.549 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | M3最大 | 1 | 1 | -1.993 | -1.291 | 131.549 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | 合力最大 | 7 | 1 | -2.249 | -1.875 | 161.634 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | N1最小 | 11 | 1 | -2.370 | -1.197 | 155.948 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | N2最小 | 4 | 1 | -1.872 | -2.325 | 144.642 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | N3最小 | 1 | 1 | -1.993 | -1.291 | 131.549 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | M1最小 | 1 | 1 | -1.993 | -1.291 | 131.549 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | M2最小 | 1 | 1 | -1.993 | -1.291 | 131.549 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | M3最小 | 1 | 1 | -1.993 | -1.291 | 131.549 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | N1最大 | 4 | 1 | -7.543 | -3.273 | 94.354 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | N2最大 | 7 | 1 | -8.150 | -1.941 | 105.640 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | N3最大 | 7 | 1 | -8.150 | -1.941 | 105.640 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | M1最大 | 1 | 1 | -9.489 | -5.864 | 88.827 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | M2最大 | 1 | 1 | -9.489 | -5.864 | 88.827 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | M3最大 | 1 | 1 | -9.489 | -5.864 | 88.827 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | 合力最大 | 7 | 1 | -8.150 | -1.941 | 105.640 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | N1最小 | 12 | 1 | -10.032 | -4.674 | 98.913 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | N2最小 | 1 | 1 | -9.489 | -5.864 | 88.827 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | N3最小 | 1 | 1 | -9.489 | -5.864 | 88.827 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | M1最小 | 1 | 1 | -9.489 | -5.864 | 88.827 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | M2最小 | 1 | 1 | -9.489 | -5.864 | 88.827 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | M3最小 | 1 | 1 | -9.489 | -5.864 | 88.827 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | N1最大 | 7 | 1 | 14.972 | -10.390 | 116.434 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | N2最大 | 12 | 1 | 11.844 | -9.269 | 107.852 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | N3最大 | 7 | 1 | 14.972 | -10.390 | 116.434 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | M1最大 | 1 | 1 | 10.627 | -9.523 | 96.779 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | M2最大 | 1 | 1 | 10.627 | -9.523 | 96.779 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | M3最大 | 1 | 1 | 10.627 | -9.523 | 96.779 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 合力最大 | 7 | 1 | 14.972 | -10.390 | 116.434 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | N1最小 | 1 | 1 | 10.627 | -9.523 | 96.779 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | N2最小 | 4 | 1 | 13.610 | -10.674 | 104.043 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | N3最小 | 1 | 1 | 10.627 | -9.523 | 96.779 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | M1最小 | 1 | 1 | 10.627 | -9.523 | 96.779 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | M2最小 | 1 | 1 | 10.627 | -9.523 | 96.779 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | M3最小 | 1 | 1 | 10.627 | -9.523 | 96.779 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | N1最大 | 7 | 1 | 1.448 | -5.066 | 62.134 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | N2最大 | 7 | 1 | 1.448 | -5.066 | 62.134 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | N3最大 | 11 | 1 | 1.209 | -5.217 | 62.215 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | M1最大 | 1 | 1 | 0.861 | -5.342 | 54.564 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | M2最大 | 1 | 1 | 0.861 | -5.342 | 54.564 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | M3最大 | 1 | 1 | 0.861 | -5.342 | 54.564 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 合力最大 | 11 | 1 | 1.209 | -5.217 | 62.215 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | N1最小 | 1 | 1 | 0.861 | -5.342 | 54.564 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | N2最小 | 1 | 1 | 0.861 | -5.342 | 54.564 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | N3最小 | 1 | 1 | 0.861 | -5.342 | 54.564 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | M1最小 | 1 | 1 | 0.861 | -5.342 | 54.564 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | M2最小 | 1 | 1 | 0.861 | -5.342 | 54.564 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | M3最小 | 1 | 1 | 0.861 | -5.342 | 54.564 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | N1最大 | 4 | 1 | 3.355 | 8.473 | 113.176 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | N2最大 | 1 | 1 | 2.977 | 9.211 | 106.819 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | N3最大 | 7 | 1 | 3.042 | 7.950 | 126.377 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | M1最大 | 1 | 1 | 2.977 | 9.211 | 106.819 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | M2最大 | 1 | 1 | 2.977 | 9.211 | 106.819 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | M3最大 | 1 | 1 | 2.977 | 9.211 | 106.819 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 合力最大 | 7 | 1 | 3.042 | 7.950 | 126.377 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | N1最小 | 12 | 1 | 2.697 | 8.744 | 118.615 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | N2最小 | 7 | 1 | 3.042 | 7.950 | 126.377 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | N3最小 | 1 | 1 | 2.977 | 9.211 | 106.819 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | M1最小 | 1 | 1 | 2.977 | 9.211 | 106.819 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | M2最小 | 1 | 1 | 2.977 | 9.211 | 106.819 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | M3最小 | 1 | 1 | 2.977 | 9.211 | 106.819 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | N1最大 | 4 | 1 | -1.201 | 6.865 | 104.946 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | N2最大 | 12 | 1 | -1.379 | 7.239 | 110.133 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | N3最大 | 7 | 1 | -1.337 | 7.033 | 118.179 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | M1最大 | 1 | 1 | -1.258 | 7.090 | 98.308 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | M2最大 | 1 | 1 | -1.258 | 7.090 | 98.308 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | M3最大 | 1 | 1 | -1.258 | 7.090 | 98.308 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 合力最大 | 7 | 1 | -1.337 | 7.033 | 118.179 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | N1最小 | 11 | 1 | -1.388 | 7.189 | 115.885 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | N2最小 | 4 | 1 | -1.201 | 6.865 | 104.946 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | N3最小 | 1 | 1 | -1.258 | 7.090 | 98.308 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | M1最小 | 1 | 1 | -1.258 | 7.090 | 98.308 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | M2最小 | 1 | 1 | -1.258 | 7.090 | 98.308 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | M3最小 | 1 | 1 | -1.258 | 7.090 | 98.308 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | N1最大 | 7 | 1 | 1.286 | 7.001 | 111.701 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | N2最大 | 7 | 1 | 1.286 | 7.001 | 111.701 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | N3最大 | 7 | 1 | 1.286 | 7.001 | 111.701 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | M1最大 | 1 | 1 | 0.928 | 6.349 | 93.644 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | M2最大 | 1 | 1 | 0.928 | 6.349 | 93.644 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | M3最大 | 1 | 1 | 0.928 | 6.349 | 93.644 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | 合力最大 | 7 | 1 | 1.286 | 7.001 | 111.701 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | N1最小 | 1 | 1 | 0.928 | 6.349 | 93.644 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | N2最小 | 1 | 1 | 0.928 | 6.349 | 93.644 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | N3最小 | 1 | 1 | 0.928 | 6.349 | 93.644 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | M1最小 | 1 | 1 | 0.928 | 6.349 | 93.644 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | M2最小 | 1 | 1 | 0.928 | 6.349 | 93.644 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | M3最小 | 1 | 1 | 0.928 | 6.349 | 93.644 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | N1最大 | 4 | 1 | -6.931 | 5.856 | 95.777 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | N2最大 | 4 | 1 | -6.931 | 5.856 | 95.777 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | N3最大 | 7 | 1 | -7.164 | 4.907 | 107.410 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | M1最大 | 1 | 1 | -7.785 | 4.904 | 88.341 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | M2最大 | 1 | 1 | -7.785 | 4.904 | 88.341 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | M3最大 | 1 | 1 | -7.785 | 4.904 | 88.341 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | 合力最大 | 7 | 1 | -7.164 | 4.907 | 107.410 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | N1最小 | 12 | 1 | -7.993 | 4.055 | 98.736 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | N2最小 | 12 | 1 | -7.993 | 4.055 | 98.736 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | N3最小 | 1 | 1 | -7.785 | 4.904 | 88.341 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | M1最小 | 1 | 1 | -7.785 | 4.904 | 88.341 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | M2最小 | 1 | 1 | -7.785 | 4.904 | 88.341 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | M3最小 | 1 | 1 | -7.785 | 4.904 | 88.341 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | N1最大 | 4 | 1 | -18.189 | -5.078 | 33.920 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | N2最大 | 12 | 1 | -20.636 | -4.747 | 35.918 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | N3最大 | 7 | 1 | -20.463 | -5.067 | 38.083 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | M1最大 | 1 | 1 | -18.604 | -4.757 | 32.198 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | M2最大 | 1 | 1 | -18.604 | -4.757 | 32.198 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | M3最大 | 1 | 1 | -18.604 | -4.757 | 32.198 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | 合力最大 | 7 | 1 | -20.463 | -5.067 | 38.083 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | N1最小 | 11 | 1 | -21.002 | -4.873 | 37.581 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | N2最小 | 4 | 1 | -18.189 | -5.078 | 33.920 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | N3最小 | 1 | 1 | -18.604 | -4.757 | 32.198 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | M1最小 | 1 | 1 | -18.604 | -4.757 | 32.198 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | M2最小 | 1 | 1 | -18.604 | -4.757 | 32.198 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | M3最小 | 1 | 1 | -18.604 | -4.757 | 32.198 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | N1最大 | 11 | 1 | 0.068 | 1.001 | 46.370 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | N2最大 | 12 | 1 | 0.065 | 1.146 | 45.495 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | N3最大 | 11 | 1 | 0.068 | 1.001 | 46.370 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | M1最大 | 1 | 1 | 0.055 | 1.064 | 40.954 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | M2最大 | 1 | 1 | 0.055 | 1.064 | 40.954 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | M3最大 | 1 | 1 | 0.055 | 1.064 | 40.954 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 合力最大 | 11 | 1 | 0.068 | 1.001 | 46.370 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | N1最小 | 1 | 1 | 0.055 | 1.064 | 40.954 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | N2最小 | 4 | 1 | 0.055 | 0.649 | 40.171 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | N3最小 | 4 | 1 | 0.055 | 0.649 | 40.171 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | M1最小 | 1 | 1 | 0.055 | 1.064 | 40.954 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | M2最小 | 1 | 1 | 0.055 | 1.064 | 40.954 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | M3最小 | 1 | 1 | 0.055 | 1.064 | 40.954 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | N1最大 | 7 | 1 | 0.061 | -0.825 | 30.063 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | N2最大 | 4 | 1 | 0.058 | -0.719 | 26.670 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | N3最大 | 11 | 1 | 0.055 | -1.075 | 31.232 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | M1最大 | 1 | 1 | 0.047 | -1.114 | 27.894 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | M2最大 | 1 | 1 | 0.047 | -1.114 | 27.894 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | M3最大 | 1 | 1 | 0.047 | -1.114 | 27.894 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 合力最大 | 11 | 1 | 0.055 | -1.075 | 31.232 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | N1最小 | 1 | 1 | 0.047 | -1.114 | 27.894 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | N2最小 | 12 | 1 | 0.050 | -1.208 | 30.927 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | N3最小 | 4 | 1 | 0.058 | -0.719 | 26.670 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | M1最小 | 1 | 1 | 0.047 | -1.114 | 27.894 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | M2最小 | 1 | 1 | 0.047 | -1.114 | 27.894 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | M3最小 | 1 | 1 | 0.047 | -1.114 | 27.894 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

  - 线性内力

    - 线性组合包络

线性组合轴力N最大包络云图:kN（整体）

| 轴力N最大的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 61 | 7 | 1 | 0.000 | 449.473 | 14.854 | 0.050 | -0.067 | -7.906 | -43.520 |
| 2 | 177 | 7 | 1 | 0.000 | 309.853 | 3.606 | -0.250 | 0.756 | -3.357 | -0.587 |
| 3 | 176 | 7 | 1 | 0.000 | 302.978 | 10.825 | 0.236 | -0.748 | -3.640 | 6.423 |
| 4 | 75 | 7 | 1 | 3.008 | 302.495 | -17.265 | -0.528 | -0.023 | -0.881 | 11.900 |
| 5 | 74 | 7 | 1 | 0.000 | 302.152 | 17.231 | 0.528 | 0.028 | -0.891 | 11.858 |
| 6 | 44 | 7 | 1 | 0.000 | 261.958 | -3.418 | -6.575 | 5.076 | 5.756 | -5.371 |
| 7 | 47 | 7 | 1 | 0.000 | 251.410 | -3.659 | 6.248 | -5.039 | -5.236 | -5.561 |
| 8 | 90 | 7 | 1 | 0.000 | 231.707 | 14.893 | 9.282 | -0.515 | -6.340 | 9.789 |
| 9 | 45 | 7 | 1 | 0.000 | 227.725 | 5.383 | -1.907 | 0.443 | 4.427 | 0.093 |
| 10 | 62 | 7 | 1 | 0.000 | 225.283 | -34.858 | 2.615 | -1.244 | -1.156 | -54.097 |

线性组合轴力N最小包络云图:kN（整体）

| 轴力N最小的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 95 | 7 | 1 | 0.000 | -445.232 | -0.854 | 5.379 | -0.149 | -4.785 | -9.412 |
| 2 | 93 | 7 | 1 | 0.000 | -442.508 | 25.691 | -5.367 | 0.127 | 5.516 | 16.568 |
| 3 | 94 | 7 | 1 | 0.000 | -384.721 | 27.216 | 0.018 | -0.024 | 2.348 | -0.339 |
| 4 | 98 | 7 | 1 | 0.000 | -317.374 | 5.012 | 3.873 | -4.417 | -4.115 | -2.710 |
| 5 | 96 | 7 | 1 | 0.000 | -316.952 | 20.161 | -3.697 | 4.435 | 3.148 | 12.497 |
| 6 | 58 | 7 | 1 | 0.000 | -252.256 | 12.203 | 5.757 | 0.102 | -7.441 | 1.623 |
| 7 | 52 | 7 | 1 | 0.000 | -250.560 | 12.043 | -5.684 | -0.152 | 7.387 | 1.417 |
| 8 | 97 | 7 | 1 | 0.000 | -230.554 | 27.152 | 0.012 | 0.011 | 0.857 | 4.580 |
| 9 | 135 | 7 | 1 | 0.000 | -226.044 | -16.965 | -0.465 | 2.206 | 7.336 | 4.148 |
| 10 | 57 | 7 | 1 | 0.000 | -221.986 | 10.545 | -2.857 | -0.385 | 1.956 | 10.388 |

线性组合弯矩M2最大包络云图:kN.m（整体）

| 弯矩M2最大的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 135 | 7 | 1 | 1.500 | -225.432 | -16.965 | 3.435 | 2.206 | 10.539 | 29.596 |
| 2 | 107 | 7 | 1 | 0.000 | -79.546 | -11.125 | -13.544 | 5.213 | 10.429 | -20.309 |
| 3 | 129 | 7 | 1 | 1.500 | -220.351 | 17.841 | 3.072 | -2.311 | 10.396 | -30.708 |
| 4 | 106 | 7 | 1 | 1.470 | -38.026 | 15.673 | 10.480 | -1.892 | 9.828 | -22.003 |
| 5 | 92 | 7 | 1 | 1.470 | -67.756 | -31.486 | 13.479 | -5.260 | 9.411 | 12.807 |
| 6 | 64 | 7 | 1 | 2.315 | -177.408 | -30.113 | 7.487 | 0.380 | 9.319 | 21.079 |
| 7 | 63 | 7 | 1 | 2.400 | 160.451 | -10.644 | 7.247 | -2.224 | 8.429 | 4.065 |
| 8 | 43 | 7 | 1 | 0.000 | 159.787 | 10.293 | -7.162 | 2.204 | 8.333 | 3.602 |
| 9 | 67 | 7 | 1 | 0.000 | -199.121 | 5.927 | -7.512 | -0.317 | 8.038 | -5.298 |
| 10 | 47 | 7 | 1 | 2.121 | 251.410 | -19.255 | 6.248 | -5.039 | 8.018 | 18.743 |

线性组合弯矩M2最小包络云图:kN.m（整体）

| 弯矩M2最小的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 128 | 7 | 1 | 1.500 | -81.049 | -0.786 | -16.277 | 0.609 | -27.631 | 1.472 |
| 2 | 134 | 7 | 1 | 1.500 | -80.883 | 1.436 | -16.221 | -0.588 | -27.538 | -2.138 |
| 3 | 133 | 7 | 1 | 1.500 | -154.539 | 7.263 | -12.352 | -0.277 | -13.463 | -7.380 |
| 4 | 137 | 7 | 1 | 1.500 | -147.508 | -6.394 | -12.337 | 0.283 | -13.401 | 6.585 |
| 5 | 92 | 7 | 1 | 0.000 | -67.756 | -11.123 | 13.479 | -5.260 | -10.403 | -20.230 |
| 6 | 91 | 7 | 1 | 1.470 | -29.177 | 15.720 | -10.532 | 1.914 | -9.867 | -21.937 |
| 7 | 107 | 7 | 1 | 1.470 | -79.546 | -31.488 | -13.544 | 5.213 | -9.481 | 12.730 |
| 8 | 67 | 7 | 1 | 2.315 | -177.248 | -30.162 | -7.512 | -0.317 | -9.354 | 21.141 |
| 9 | 63 | 7 | 1 | 0.000 | 160.451 | 8.695 | 7.247 | -2.224 | -8.965 | 3.194 |
| 10 | 43 | 7 | 1 | 2.400 | 159.787 | -9.047 | -7.162 | 2.204 | -8.856 | 3.575 |

线性组合弯矩M3最大包络云图:kN.m（整体）

| 弯矩M3最大的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 62 | 7 | 1 | 2.400 | 225.283 | -54.601 | 2.615 | -1.244 | 5.121 | 51.784 |
| 2 | 42 | 7 | 1 | 0.000 | 224.682 | 54.300 | -2.540 | 1.202 | 4.884 | 50.925 |
| 3 | 135 | 7 | 1 | 1.500 | -225.432 | -16.965 | 3.435 | 2.206 | 10.539 | 29.596 |
| 4 | 65 | 7 | 1 | 2.315 | -179.237 | -23.915 | -4.723 | 3.418 | -4.643 | 21.720 |
| 5 | 68 | 7 | 1 | 2.315 | -176.468 | -23.846 | 4.616 | -3.421 | 4.526 | 21.627 |
| 6 | 67 | 7 | 1 | 2.315 | -177.248 | -30.162 | -7.512 | -0.317 | -9.354 | 21.141 |
| 7 | 64 | 7 | 1 | 2.315 | -177.408 | -30.113 | 7.487 | 0.380 | 9.319 | 21.079 |
| 8 | 91 | 7 | 1 | 0.000 | -29.177 | 38.165 | -10.532 | 1.914 | 5.615 | 19.795 |
| 9 | 106 | 7 | 1 | 0.000 | -38.026 | 38.118 | 10.480 | -1.892 | -5.578 | 19.659 |
| 10 | 47 | 7 | 1 | 2.121 | 251.410 | -19.255 | 6.248 | -5.039 | 8.018 | 18.743 |

线性组合弯矩M3最小包络云图:kN.m（整体）

| 弯矩M3最小的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 61 | 7 | 1 | 1.200 | 449.473 | -0.094 | 0.050 | -0.067 | -7.846 | -55.221 |
| 2 | 42 | 7 | 1 | 2.400 | 224.682 | 34.556 | -2.540 | 1.202 | -1.212 | -54.233 |
| 3 | 62 | 7 | 1 | 0.000 | 225.283 | -34.858 | 2.615 | -1.244 | -1.156 | -54.097 |
| 4 | 129 | 7 | 1 | 1.500 | -220.351 | 17.841 | 3.072 | -2.311 | 10.396 | -30.708 |
| 5 | 102 | 7 | 1 | 1.470 | -156.546 | 20.732 | 1.682 | -0.416 | 3.071 | -28.093 |
| 6 | 103 | 7 | 1 | 0.000 | -167.049 | -14.004 | -3.844 | 2.863 | 3.633 | -28.078 |
| 7 | 104 | 7 | 1 | 1.470 | -156.888 | 20.714 | -1.738 | 0.433 | -3.096 | -28.036 |
| 8 | 105 | 7 | 1 | 0.000 | -165.991 | -14.004 | 3.766 | -2.855 | -3.600 | -28.028 |
| 9 | 106 | 7 | 1 | 1.470 | -38.026 | 15.673 | 10.480 | -1.892 | 9.828 | -22.003 |
| 10 | 91 | 7 | 1 | 1.470 | -29.177 | 15.720 | -10.532 | 1.914 | -9.867 | -21.937 |

  - 线性位移

    - 线性最大位移

最大正位移__组合7 (恒0+活1+0.7雪3)_Uz：mm

最大负位移__组合7 (恒0+活1+0.7雪3)_Uz：mm

| 线性组合最大最小位移表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最不利项 | 节点 | 组合名 | Ux | Uy | Uz | Uxyz |
| X方向位移最大 | 90 | 组合7 (恒0+活1+0.7雪3) | 1.759 | -1.745 | -0.288 | 2.495 |
| Y方向位移最大 | 97 | 组合7 (恒0+活1+0.7雪3) | -0.128 | 4.929 | -0.201 | 4.935 |
| Z方向位移最大 | 35 | 组合7 (恒0+活1+0.7雪3) | -1.198 | 0.869 | 0.041 | 1.480 |
| 空间位移最大 | 76 | 组合7 (恒0+活1+0.7雪3) | -0.272 | 0.313 | -13.632 | 13.639 |
| X方向位移最小 | 84 | 组合7 (恒0+活1+0.7雪3) | -2.014 | -1.765 | -0.269 | 2.691 |
| Y方向位移最小 | 84 | 组合7 (恒0+活1+0.7雪3) | -2.014 | -1.765 | -0.269 | 2.691 |
| Z方向位移最小 | 76 | 组合7 (恒0+活1+0.7雪3) | -0.272 | 0.313 | -13.632 | 13.639 |

线性组合最大最小位移图（整体）

- 验算结果

  - 杆件应力比限值分布图

| 应力比限值表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 应力比下限 | 应力比上限 |
| 1 | 0 | 1 |

应力比限值分布图（整体）

  - 杆件应力比分布图

所选模型中，构件应力比最大值为0.852，下图为所选模型应力比分布图：

  - 杆件验算结果云图

    - 强度应力比

按“强度应力比”显示构件颜色（整体）

| “强度应力比”最大的前 10 个单元的验算结果（所在组合号／情况号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 强度 | 绕2轴稳定 | 绕3轴稳定 | 沿2轴抗剪 | 沿3轴抗剪 | 沿2轴长细比 | 沿3轴长细比 | 验算结果 |
| 1 | 75 | 0.852(7/1) | 0.076 | 0.076 | 0.101 | 0.005 | 65 | 65 | 满足 |
| 2 | 74 | 0.850(7/1) | 0.078 | 0.078 | 0.101 | 0.004 | 65 | 65 | 满足 |
| 3 | 100 | 0.729(7/1) | 0.719 | 0.719 | 0.219 | 0.000 | 62 | 160 | 满足 |
| 4 | 129 | 0.703(7/1) | 0.822 | 0.803 | 0.057 | 0.011 | 43 | 39 | 满足 |
| 5 | 135 | 0.694(7/1) | 0.813 | 0.782 | 0.054 | 0.011 | 43 | 39 | 满足 |
| 6 | 61 | 0.647(7/1) | 0.181 | 0.181 | 0.029 | 0.003 | 29 | 21 | 满足 |
| 7 | 71 | 0.623(7/1) | 0.147 | 0.147 | 0.094 | 0.003 | 65 | 65 | 满足 |
| 8 | 95 | 0.621(7/1) | 0.727 | 0.735 | 0.082 | 0.017 | 27 | 27 | 满足 |
| 9 | 93 | 0.615(7/1) | 0.721 | 0.729 | 0.082 | 0.017 | 27 | 27 | 满足 |
| 10 | 70 | 0.614(7/1) | 0.143 | 0.152 | 0.093 | 0.004 | 65 | 65 | 满足 |

    - 绕2轴稳定应力比

按“绕2轴稳定应力比”显示构件颜色（整体）

| “绕2轴稳定应力比”最大的前 10 个单元的验算结果（所在组合号／情况号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 强度 | 绕2轴稳定 | 绕3轴稳定 | 沿2轴抗剪 | 沿3轴抗剪 | 沿2轴长细比 | 沿3轴长细比 | 验算结果 |
| 1 | 129 | 0.703 | 0.822(7/1) | 0.803 | 0.057 | 0.011 | 43 | 39 | 满足 |
| 2 | 135 | 0.694 | 0.813(7/1) | 0.782 | 0.054 | 0.011 | 43 | 39 | 满足 |
| 3 | 95 | 0.621 | 0.727(7/1) | 0.735 | 0.082 | 0.017 | 27 | 27 | 满足 |
| 4 | 93 | 0.615 | 0.721(7/1) | 0.729 | 0.082 | 0.017 | 27 | 27 | 满足 |
| 5 | 100 | 0.729 | 0.719(7/1) | 0.719 | 0.219 | 0.000 | 62 | 160 | 满足 |
| 6 | 94 | 0.596 | 0.706(7/1) | 0.720 | 0.087 | 0.000 | 34 | 34 | 满足 |
| 7 | 11 | 0.311 | 0.650(7/1) | 0.621 | 0.010 | 0.033 | 115 | 115 | 满足 |
| 8 | 12 | 0.303 | 0.620(7/1) | 0.597 | 0.010 | 0.033 | 115 | 115 | 满足 |
| 9 | 103 | 0.541 | 0.613(7/1) | 0.638 | 0.112 | 0.012 | 21 | 42 | 满足 |
| 10 | 67 | 0.532 | 0.611(7/1) | 0.617 | 0.096 | 0.024 | 33 | 33 | 满足 |

    - 绕3轴稳定应力比

按“绕3轴稳定应力比”显示构件颜色（整体）

| “绕3轴稳定应力比”最大的前 10 个单元的验算结果（所在组合号／情况号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 强度 | 绕2轴稳定 | 绕3轴稳定 | 沿2轴抗剪 | 沿3轴抗剪 | 沿2轴长细比 | 沿3轴长细比 | 验算结果 |
| 1 | 129 | 0.703 | 0.822 | 0.803(11/1) | 0.057 | 0.011 | 43 | 39 | 满足 |
| 2 | 135 | 0.694 | 0.813 | 0.782(11/1) | 0.054 | 0.011 | 43 | 39 | 满足 |
| 3 | 95 | 0.621 | 0.727 | 0.735(7/1) | 0.082 | 0.017 | 27 | 27 | 满足 |
| 4 | 93 | 0.615 | 0.721 | 0.729(7/1) | 0.082 | 0.017 | 27 | 27 | 满足 |
| 5 | 94 | 0.596 | 0.706 | 0.720(7/1) | 0.087 | 0.000 | 34 | 34 | 满足 |
| 6 | 100 | 0.729 | 0.719 | 0.719(7/1) | 0.219 | 0.000 | 62 | 160 | 满足 |
| 7 | 103 | 0.541 | 0.613 | 0.638(7/1) | 0.112 | 0.012 | 21 | 42 | 满足 |
| 8 | 105 | 0.539 | 0.611 | 0.635(7/1) | 0.112 | 0.012 | 21 | 42 | 满足 |
| 9 | 11 | 0.311 | 0.650 | 0.621(11/1) | 0.010 | 0.033 | 115 | 115 | 满足 |
| 10 | 102 | 0.526 | 0.596 | 0.619(7/1) | 0.133 | 0.005 | 21 | 42 | 满足 |