空间结构计算书

项目编号：空间结构No.1

项目名称：空间结构

目      录

1	设计依据	3

2	软件信息	3

3	结构信息	3

3.1	总体信息	3

3.2	几何信息	3

3.3	计算参数	8

3.4	设计参数	8

4	计算简图	8

5	材料信息	9

5.1	材料特性	9

5.2	材料统计	9

6	荷载与组合	10

6.1	工况信息	10

6.2	荷载信息	10

6.3	荷载组合	12

7	周期与振型	12

7.1	周期与质量参与系数	12

8	线性计算结果	13

8.1	线性反力	13

8.2	线性内力	15

8.3	线性位移	21

9	验算结果	23

9.1	杆件应力比限值分布图	23

9.2	杆件应力比分布图	24

9.3	杆件验算结果云图	25

- 设计依据

《工程结构通用规范》                        （GB55001-2021）

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》                 (GB50018-2002)

《建筑结构荷载规范》                         (GB50009-2012)

《建筑抗震设计规范》                         (GB50011-2010)(2016年版)

《建筑与市政工程抗震通用规范》              （GB55002-2021）

《建筑地基基础设计规范》                     (GB50007-2011)

《建筑结构可靠性设计统一标准》               (GB50068-2018)

- 软件信息

3D3S Design 2022.4（上海同磊土木工程技术有限公司）

- 结构信息

  - 总体信息

节点总数　　　　32

支座总数　　　　4

单元总数　　　　35

材料种类　　　　1

截面种类　　　　2

荷载工况　　　　2

  - 几何信息

节点编号图（整体）

| 节点信息表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节点号 | x坐标(m) | y坐标(m) | z坐标(m) | 备注 | 节点号 | x坐标(m) | y坐标(m) | z坐标(m) | 备注 |
| 1 | -0.402 | 4.076 | 0.000 | 支座1 | 2 | -0.557 | 3.578 | 0.122 |  |
| 3 | -0.691 | 3.075 | 0.228 |  | 4 | -0.802 | 2.566 | 0.317 |  |
| 5 | -0.892 | 2.052 | 0.389 |  | 6 | -0.959 | 1.536 | 0.443 |  |
| 7 | -1.004 | 1.017 | 0.479 |  | 8 | -1.027 | 0.496 | 0.497 |  |
| 9 | -1.027 | -0.025 | 0.497 |  | 10 | -1.004 | -0.546 | 0.479 |  |
| 11 | -0.959 | -1.065 | 0.443 |  | 12 | -0.892 | -1.581 | 0.389 |  |
| 13 | -0.802 | -2.095 | 0.317 |  | 14 | -0.691 | -2.604 | 0.228 |  |
| 15 | -0.557 | -3.107 | 0.122 |  | 16 | -0.402 | -3.605 | -0.000 | 支座1 |
| 17 | 1.589 | 3.407 | 0.160 | 支座1 | 18 | 1.461 | 2.997 | 0.243 |  |
| 19 | 1.350 | 2.581 | 0.315 |  | 20 | 1.258 | 2.160 | 0.375 |  |
| 21 | 1.184 | 1.736 | 0.424 |  | 22 | 1.129 | 1.309 | 0.460 |  |
| 23 | 1.092 | 0.881 | 0.485 |  | 24 | 1.073 | 0.451 | 0.497 |  |
| 25 | 1.073 | 0.020 | 0.497 |  | 26 | 1.092 | -0.410 | 0.485 |  |
| 27 | 1.129 | -0.838 | 0.460 |  | 28 | 1.184 | -1.265 | 0.424 |  |
| 29 | 1.258 | -1.689 | 0.375 |  | 30 | 1.350 | -2.109 | 0.315 |  |
| 31 | 1.461 | -2.525 | 0.243 |  | 32 | 1.589 | -2.936 | 0.160 | 支座1 |

单元编号图（整体）

| 单元信息表（注：等肢角钢的2、3轴分别对应u、v轴） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元号 | 截面名称 | 材料名称 | 长度(m) | 面积(mm2) | 绕2轴惯性矩(×104mm4) | 绕3轴惯性矩(×104mm4) | 绕2轴计算长度系数 | 绕3轴计算长度系数 | i节点释放 | j节点释放 |
| 1 | 矩400x200x10 | Q235B | 0.535 | 11300.00 | 7864.00 | 23003.00 | 2.981 | 14.758 | --- | --- |
| 2 | 矩400x200x10 | Q235B | 0.532 | 11300.00 | 7864.00 | 23003.00 | 3.001 | 14.856 | --- | --- |
| 3 | 矩400x200x10 | Q235B | 0.529 | 11300.00 | 7864.00 | 23003.00 | 3.019 | 14.944 | --- | --- |
| 4 | 矩400x200x10 | Q235B | 0.526 | 11300.00 | 7864.00 | 23003.00 | 3.980 | 15.019 | --- | --- |
| 5 | 矩400x200x10 | Q235B | 0.524 | 11300.00 | 7864.00 | 23003.00 | 3.996 | 15.079 | --- | --- |
| 6 | 矩400x200x10 | Q235B | 0.522 | 11300.00 | 7864.00 | 23003.00 | 4.008 | 15.123 | --- | --- |
| 7 | 矩400x200x10 | Q235B | 0.521 | 11300.00 | 7864.00 | 23003.00 | 4.015 | 15.151 | --- | --- |
| 8 | 矩400x200x10 | Q235B | 0.521 | 11300.00 | 7864.00 | 23003.00 | 5.018 | 15.160 | --- | --- |
| 9 | 矩400x200x10 | Q235B | 0.521 | 11300.00 | 7864.00 | 23003.00 | 5.015 | 15.151 | --- | --- |
| 10 | 矩400x200x10 | Q235B | 0.522 | 11300.00 | 7864.00 | 23003.00 | 5.006 | 15.123 | --- | --- |
| 11 | 矩400x200x10 | Q235B | 0.524 | 11300.00 | 7864.00 | 23003.00 | 4.991 | 15.079 | --- | --- |
| 12 | 矩400x200x10 | Q235B | 0.526 | 11300.00 | 7864.00 | 23003.00 | 4.971 | 15.019 | --- | --- |
| 13 | 矩400x200x10 | Q235B | 0.529 | 11300.00 | 7864.00 | 23003.00 | 3.019 | 14.944 | --- | --- |
| 14 | 矩400x200x10 | Q235B | 0.532 | 11300.00 | 7864.00 | 23003.00 | 3.001 | 14.856 | --- | --- |
| 15 | 矩400x200x10 | Q235B | 0.535 | 11300.00 | 7864.00 | 23003.00 | 2.981 | 14.758 | --- | --- |
| 16 | 矩400x200x10 | Q235B | 0.438 | 11300.00 | 7864.00 | 23003.00 | 2.987 | 14.836 | --- | --- |
| 17 | 矩400x200x10 | Q235B | 0.436 | 11300.00 | 7864.00 | 23003.00 | 3.001 | 14.902 | --- | --- |
| 18 | 矩400x200x10 | Q235B | 0.435 | 11300.00 | 7864.00 | 23003.00 | 3.012 | 14.962 | --- | --- |
| 19 | 矩400x200x10 | Q235B | 0.433 | 11300.00 | 7864.00 | 23003.00 | 3.987 | 15.012 | --- | --- |
| 20 | 矩400x200x10 | Q235B | 0.432 | 11300.00 | 7864.00 | 23003.00 | 3.998 | 15.053 | --- | --- |
| 21 | 矩400x200x10 | Q235B | 0.431 | 11300.00 | 7864.00 | 23003.00 | 4.006 | 15.083 | --- | --- |
| 22 | 矩400x200x10 | Q235B | 0.431 | 11300.00 | 7864.00 | 23003.00 | 4.010 | 15.102 | --- | --- |
| 23 | 矩400x200x10 | Q235B | 0.430 | 11300.00 | 7864.00 | 23003.00 | 5.012 | 15.108 | --- | --- |
| 24 | 矩400x200x10 | Q235B | 0.431 | 11300.00 | 7864.00 | 23003.00 | 5.010 | 15.102 | --- | --- |
| 25 | 矩400x200x10 | Q235B | 0.431 | 11300.00 | 7864.00 | 23003.00 | 5.004 | 15.083 | --- | --- |
| 26 | 矩400x200x10 | Q235B | 0.432 | 11300.00 | 7864.00 | 23003.00 | 4.994 | 15.053 | --- | --- |
| 27 | 矩400x200x10 | Q235B | 0.433 | 11300.00 | 7864.00 | 23003.00 | 4.980 | 15.012 | --- | --- |
| 28 | 矩400x200x10 | Q235B | 0.435 | 11300.00 | 7864.00 | 23003.00 | 3.012 | 14.962 | --- | --- |
| 29 | 矩400x200x10 | Q235B | 0.436 | 11300.00 | 7864.00 | 23003.00 | 3.001 | 14.902 | --- | --- |
| 30 | 矩400x200x10 | Q235B | 0.438 | 11300.00 | 7864.00 | 23003.00 | 2.987 | 14.836 | --- | --- |
| 31 | 矩200x100x8.0 | Q235B | 2.106 | 4379.10 | 719.01 | 2145.99 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 32 | 矩200x100x8.0 | Q235B | 2.106 | 4379.10 | 719.01 | 2145.99 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 33 | 矩200x100x8.0 | Q235B | 2.100 | 4379.10 | 719.01 | 2145.99 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 34 | 矩200x100x8.0 | Q235B | 2.101 | 4379.10 | 719.01 | 2145.99 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 35 | 矩200x100x8.0 | Q235B | 2.101 | 4379.10 | 719.01 | 2145.99 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |

截面编号图（整体）

| 截面信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 截面编号 | 截面类型 | 截面名称 | 构件总数 |
| 1 | 矩形空心型钢 | 矩400x200x10 | 30 |
| 2 | 矩形空心型钢 | 矩200x100x8.0 | 5 |

  - 计算参数

(1)动力特性计算

计算振型数: 9

振型类型: 特征向量

(2)线性计算

梁单元属性: 考虑剪切效应（铁木辛柯梁）

梁抗扭惯性矩: 自由扭转惯性矩

考虑P - Δ / 二阶效应：否

  - 设计参数

结构重要性系数：1.000

支撑临界角：15.000°

| 抗震等级 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 结构类型 | 抗震等级 | 构造措施的抗震等级 |
| 钢框架 | 四级 | 不考虑 |

注：此处为整体抗震等级，若部分构件单独定义了抗震等级请注意检查。

- 计算简图

计算简图（整体）

注：蓝色单元为普通单元，绿色单元为连接单元，绿色实心圆为支座，黄色实心圆为主从节点的主节点

| 支座信息表（单位: 刚度：kN/mm kN*mm/rad 位移：mm rad） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支座类型 | 平动1 | 平动2 | 平动3 | 转动R1 | 转动R2 | 转动R3 |
| 1 | 刚性 | 刚性 | 刚性 | 无 | 无 | 无 |

- 材料信息

  - 材料特性

| 名称 | 材料 | 弹性模量(kN/mm2) | 泊松比 | 线膨胀系数 | 设计强度(MPa) | 质量密度(kg/mm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q235B-1 | Q235 | 206.000 | 0.300 | 1.20e-05 | 按规范 | 7.85e-06 |

  - 材料统计

| 钢汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 截面 | 材性 | 数量 | 长度(m) | 重量(kg) |
| 1 | 矩200x100x8.0 | Q235B-1 | 5 | 10.514 | 361.423 |
| 2 | 矩400x200x10 | Q235B-1 | 30 | 14.401 | 1277.411 |
|  |  |  | 35 根 | 24.914 m | 1639 kg |

- 荷载与组合

  - 工况信息

| 序号 | 工况号 | 荷载类型 | 自重系数 | 荷载说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 恒 | 1 |  |
| 2 | 1 | 活 | 0 |  |

  - 荷载信息

(1)单元荷载列表(力：kN；分布力：kN/m；弯矩：kN.m；分布弯矩：kN.m/m)

| 序号 | 荷载类型 | 工况 | 类型 | 方向 | 数值 | Q1 | Q2 | X1 | X2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒 | 0 | 1 | Z | 绝对 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 活 | 1 | 1 | Z | 绝对 | -5.500 | -5.500 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 恒 | 0 | 1 | Z | 绝对 | -1.000 | -1.000 | 0.000 | 0.000 |

(2)杆件导荷载列表(力：kN；分布力：kN/m；弯矩：kN.m；分布弯矩：kN.m/m)

| 序号 | 荷载类型 | 工况 | 导荷方式 | 体型系数 | 面荷载值(基本风压) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒 | 0 | 双向杆件 |  | 0.500 |
| 2 | 活 | 1 | 双向杆件 |  | 5.000 |

    - 恒荷载

      - 恒荷载0

(1)恒荷载0单元荷载

| 单元荷载表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 方向 | Q1 | Q2 | X1(mm) | X2(mm) |
| 1 | 均布荷载 | Z | -1.000 | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 均布荷载 | Z | -1.000 | -1.000 | 0.000 | 0.000 |

恒荷载工况0单元荷载分布图（整体）

    - 活荷载

      - 活荷载1

(1)活荷载1单元荷载

| 单元荷载表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 方向 | Q1 | Q2 | X1(mm) | X2(mm) |
| 1 | 均布荷载 | Z | -5.500 | -5.500 | 0.000 | 0.000 |

活荷载工况1单元荷载分布图（整体）

  - 荷载组合

(1) 1.300 恒载 + 1.50活载1

- 周期与振型

  - 周期与质量参与系数

| 振型 | 周期(s) | X向质量参与系数 | Y向质量参与系数 | Z向质量参与系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.131 | 30.317% | 0.000% | 57.271% |
| 2 | 0.050 | 0.835% | 0.912% | 0.003% |
| 3 | 0.050 | 0.001% | 7.963% | 0.152% |
| 4 | 0.040 | 0.136% | 2.882% | 0.037% |
| 5 | 0.034 | 41.991% | 0.084% | 27.709% |
| 6 | 0.027 | 0.003% | 1.203% | 0.014% |
| 7 | 0.025 | 20.717% | 0.006% | 1.492% |
| 8 | 0.019 | 0.064% | 0.004% | 5.114% |
| 9 | 0.017 | 0.004% | 0.219% | 0.021% |
| 合计 |  | 94.069% | 13.272% | 91.812% |

- 线性计算结果

  - 线性反力

支座节点编号图（整体）

    - 最不利反力

| 线性组合最不利反力表(标准值)(单位：kN、kN.m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节点号 | 控制 | 组合号 | 组合序号 | N1 | N2 | N3 | M1 | M2 | M3 |
| 32 | N1最大 | 1 | 1 | 25.268 | -36.491 | 22.166 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 32 | N2最大 | 1 | 1 | 25.268 | -36.491 | 22.166 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 32 | N3最大 | 1 | 1 | 25.268 | -36.491 | 22.166 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 32 | M1最大 | 1 | 1 | 25.268 | -36.491 | 22.166 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 32 | M2最大 | 1 | 1 | 25.268 | -36.491 | 22.166 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 32 | M3最大 | 1 | 1 | 25.268 | -36.491 | 22.166 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 32 | 合力最大 | 1 | 1 | 25.268 | -36.491 | 22.166 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 32 | N1最小 | 1 | 1 | 25.268 | -36.491 | 22.166 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 32 | N2最小 | 1 | 1 | 25.268 | -36.491 | 22.166 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 32 | N3最小 | 1 | 1 | 25.268 | -36.491 | 22.166 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 32 | M1最小 | 1 | 1 | 25.268 | -36.491 | 22.166 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 32 | M2最小 | 1 | 1 | 25.268 | -36.491 | 22.166 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 32 | M3最小 | 1 | 1 | 25.268 | -36.491 | 22.166 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | N1最大 | 1 | 1 | 25.124 | 37.488 | 22.335 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | N2最大 | 1 | 1 | 25.124 | 37.488 | 22.335 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | N3最大 | 1 | 1 | 25.124 | 37.488 | 22.335 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | M1最大 | 1 | 1 | 25.124 | 37.488 | 22.335 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | M2最大 | 1 | 1 | 25.124 | 37.488 | 22.335 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | M3最大 | 1 | 1 | 25.124 | 37.488 | 22.335 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 合力最大 | 1 | 1 | 25.124 | 37.488 | 22.335 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | N1最小 | 1 | 1 | 25.124 | 37.488 | 22.335 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | N2最小 | 1 | 1 | 25.124 | 37.488 | 22.335 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | N3最小 | 1 | 1 | 25.124 | 37.488 | 22.335 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | M1最小 | 1 | 1 | 25.124 | 37.488 | 22.335 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | M2最小 | 1 | 1 | 25.124 | 37.488 | 22.335 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | M3最小 | 1 | 1 | 25.124 | 37.488 | 22.335 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | N1最大 | 1 | 1 | -25.514 | 123.017 | 52.671 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | N2最大 | 1 | 1 | -25.514 | 123.017 | 52.671 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | N3最大 | 1 | 1 | -25.514 | 123.017 | 52.671 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | M1最大 | 1 | 1 | -25.514 | 123.017 | 52.671 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | M2最大 | 1 | 1 | -25.514 | 123.017 | 52.671 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | M3最大 | 1 | 1 | -25.514 | 123.017 | 52.671 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 合力最大 | 1 | 1 | -25.514 | 123.017 | 52.671 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | N1最小 | 1 | 1 | -25.514 | 123.017 | 52.671 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | N2最小 | 1 | 1 | -25.514 | 123.017 | 52.671 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | N3最小 | 1 | 1 | -25.514 | 123.017 | 52.671 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | M1最小 | 1 | 1 | -25.514 | 123.017 | 52.671 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | M2最小 | 1 | 1 | -25.514 | 123.017 | 52.671 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | M3最小 | 1 | 1 | -25.514 | 123.017 | 52.671 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | N1最大 | 1 | 1 | -24.878 | -124.014 | 53.462 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | N2最大 | 1 | 1 | -24.878 | -124.014 | 53.462 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | N3最大 | 1 | 1 | -24.878 | -124.014 | 53.462 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | M1最大 | 1 | 1 | -24.878 | -124.014 | 53.462 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | M2最大 | 1 | 1 | -24.878 | -124.014 | 53.462 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | M3最大 | 1 | 1 | -24.878 | -124.014 | 53.462 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 合力最大 | 1 | 1 | -24.878 | -124.014 | 53.462 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | N1最小 | 1 | 1 | -24.878 | -124.014 | 53.462 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | N2最小 | 1 | 1 | -24.878 | -124.014 | 53.462 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | N3最小 | 1 | 1 | -24.878 | -124.014 | 53.462 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | M1最小 | 1 | 1 | -24.878 | -124.014 | 53.462 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | M2最小 | 1 | 1 | -24.878 | -124.014 | 53.462 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | M3最小 | 1 | 1 | -24.878 | -124.014 | 53.462 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

  - 线性内力

    - 线性组合包络

线性组合轴力N最大包络云图:kN（整体）

| 轴力N最大的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 18 | 1 | 1 | 0.435 | 48.359 | 29.735 | -22.647 | -2.665 | -16.468 | -49.270 |
| 2 | 17 | 1 | 1 | 0.436 | 47.728 | 35.706 | -20.381 | -4.338 | -6.304 | -35.242 |
| 3 | 28 | 1 | 1 | 0.000 | 47.151 | -29.403 | 23.169 | 2.818 | -17.317 | -48.786 |
| 4 | 16 | 1 | 1 | 0.438 | 46.764 | 41.611 | -18.076 | -5.060 | 2.846 | -18.440 |
| 5 | 29 | 1 | 1 | 0.000 | 46.553 | -35.347 | 20.956 | 4.493 | -6.925 | -34.900 |
| 6 | 30 | 1 | 1 | 0.000 | 45.623 | -41.228 | 18.703 | 5.216 | 2.479 | -18.251 |
| 7 | 21 | 1 | 1 | 0.431 | 42.626 | 8.836 | -10.523 | -1.231 | -19.712 | -71.307 |
| 8 | 22 | 1 | 1 | 0.431 | 42.498 | 3.011 | -12.372 | 2.407 | -25.154 | -73.531 |
| 9 | 20 | 1 | 1 | 0.432 | 42.383 | 14.650 | -8.654 | -4.516 | -14.892 | -66.430 |
| 10 | 24 | 1 | 1 | 0.000 | 41.861 | -3.379 | 8.566 | -1.328 | -19.660 | -73.734 |

线性组合轴力N最小包络云图:kN（整体）

| 轴力N最小的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | -185.638 | 30.713 | -19.688 | -0.899 | 9.848 | 0.429 |
| 2 | 15 | 1 | 1 | 0.535 | -184.400 | -29.728 | 18.379 | 0.982 | 9.715 | 0.383 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0.000 | -184.157 | 30.592 | -12.172 | -0.263 | -0.842 | -14.538 |
| 4 | 14 | 1 | 1 | 0.532 | -182.895 | -29.581 | 10.907 | 0.383 | -0.273 | -14.066 |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 0.000 | -182.504 | 30.721 | -4.633 | 1.214 | -7.531 | -29.245 |
| 6 | 13 | 1 | 1 | 0.529 | -181.222 | -29.681 | 3.414 | -1.013 | -6.286 | -28.252 |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 0.000 | -171.046 | 13.705 | -15.188 | -5.061 | -1.145 | -43.975 |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 0.000 | -170.413 | 13.763 | -7.940 | -2.615 | -9.518 | -49.836 |
| 9 | 12 | 1 | 1 | 0.526 | -169.823 | -12.067 | 18.178 | 6.070 | 0.849 | -42.493 |
| 10 | 6 | 1 | 1 | 0.000 | -169.647 | 13.951 | -0.677 | 0.246 | -13.924 | -55.588 |

线性组合弯矩M2最大包络云图:kN.m（整体）

| 弯矩M2最大的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 16 | 1 | 1 | 0.000 | 45.880 | 46.208 | -18.076 | -5.060 | 10.768 | 0.804 |
| 2 | 30 | 1 | 1 | 0.438 | 44.740 | -45.824 | 18.703 | 5.216 | 10.675 | 0.824 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | -185.638 | 30.713 | -19.688 | -0.899 | 9.848 | 0.429 |
| 4 | 15 | 1 | 1 | 0.535 | -184.400 | -29.728 | 18.379 | 0.982 | 9.715 | 0.383 |
| 5 | 31 | 1 | 1 | 2.106 | 0.035 | 4.336 | 9.048 | -0.220 | 9.664 | -6.982 |
| 6 | 32 | 1 | 1 | 0.000 | -0.035 | 5.344 | -8.920 | 0.252 | 9.241 | 3.169 |
| 7 | 34 | 1 | 1 | 2.101 | 18.005 | -2.001 | 7.574 | -0.136 | 8.101 | -8.198 |
| 8 | 35 | 1 | 1 | 0.000 | 21.572 | 19.636 | -7.513 | 0.159 | 7.819 | 10.320 |
| 9 | 17 | 1 | 1 | 0.000 | 46.962 | 40.303 | -20.381 | -4.338 | 2.588 | -18.660 |
| 10 | 29 | 1 | 1 | 0.436 | 45.787 | -39.943 | 20.956 | 4.493 | 2.218 | -18.475 |

线性组合弯矩M2最小包络云图:kN.m（整体）

| 弯矩M2最小的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 22 | 1 | 1 | 0.431 | 42.498 | 3.011 | -12.372 | 2.407 | -25.154 | -73.531 |
| 2 | 23 | 1 | 1 | 0.000 | 41.532 | 2.416 | 10.368 | -5.071 | -24.076 | -73.532 |
| 3 | 21 | 1 | 1 | 0.431 | 42.626 | 8.836 | -10.523 | -1.231 | -19.712 | -71.307 |
| 4 | 24 | 1 | 1 | 0.000 | 41.861 | -3.379 | 8.566 | -1.328 | -19.660 | -73.734 |
| 5 | 28 | 1 | 1 | 0.000 | 47.151 | -29.403 | 23.169 | 2.818 | -17.317 | -48.786 |
| 6 | 9 | 1 | 1 | 0.521 | -168.089 | -12.442 | -3.496 | -2.092 | -17.203 | -57.317 |
| 7 | 10 | 1 | 1 | 0.000 | -168.412 | -6.652 | 3.740 | 0.971 | -17.094 | -57.379 |
| 8 | 18 | 1 | 1 | 0.435 | 48.359 | 29.735 | -22.647 | -2.665 | -16.468 | -49.270 |
| 9 | 25 | 1 | 1 | 0.000 | 41.816 | -9.177 | 6.747 | 2.200 | -15.828 | -71.300 |
| 10 | 8 | 1 | 1 | 0.521 | -167.250 | -12.687 | -10.725 | -5.313 | -15.299 | -62.182 |

线性组合弯矩M3最大包络云图:kN.m（整体）

| 弯矩M3最大的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 33 | 1 | 1 | 0.000 | 24.543 | 21.605 | 0.991 | -0.041 | -1.083 | 11.978 |
| 2 | 35 | 1 | 1 | 0.000 | 21.572 | 19.636 | -7.513 | 0.159 | 7.819 | 10.320 |
| 3 | 34 | 1 | 1 | 0.000 | 17.426 | 18.974 | 7.574 | -0.136 | -7.810 | 9.631 |
| 4 | 32 | 1 | 1 | 0.000 | -0.035 | 5.344 | -8.920 | 0.252 | 9.241 | 3.169 |
| 5 | 31 | 1 | 1 | 0.000 | -0.035 | 5.256 | 9.048 | -0.220 | -9.392 | 3.118 |
| 6 | 30 | 1 | 1 | 0.438 | 44.740 | -45.824 | 18.703 | 5.216 | 10.675 | 0.824 |
| 7 | 16 | 1 | 1 | 0.000 | 45.880 | 46.208 | -18.076 | -5.060 | 10.768 | 0.804 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | -185.638 | 30.713 | -19.688 | -0.899 | 9.848 | 0.429 |
| 9 | 15 | 1 | 1 | 0.535 | -184.400 | -29.728 | 18.379 | 0.982 | 9.715 | 0.383 |
| 10 | 14 | 1 | 1 | 0.532 | -182.895 | -29.581 | 10.907 | 0.383 | -0.273 | -14.066 |

线性组合弯矩M3最小包络云图:kN.m（整体）

| 弯矩M3最小的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 23 | 1 | 1 | 0.215 | 41.532 | 0.118 | 10.368 | -5.071 | -21.845 | -73.805 |
| 2 | 24 | 1 | 1 | 0.000 | 41.861 | -3.379 | 8.566 | -1.328 | -19.660 | -73.734 |
| 3 | 22 | 1 | 1 | 0.431 | 42.498 | 3.011 | -12.372 | 2.407 | -25.154 | -73.531 |
| 4 | 21 | 1 | 1 | 0.431 | 42.626 | 8.836 | -10.523 | -1.231 | -19.712 | -71.307 |
| 5 | 25 | 1 | 1 | 0.000 | 41.816 | -9.177 | 6.747 | 2.200 | -15.828 | -71.300 |
| 6 | 8 | 1 | 1 | 0.000 | -167.250 | -7.121 | -10.725 | -5.313 | -9.710 | -67.342 |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 0.521 | -168.553 | 8.645 | 6.588 | 3.386 | -10.917 | -67.268 |
| 8 | 20 | 1 | 1 | 0.432 | 42.383 | 14.650 | -8.654 | -4.516 | -14.892 | -66.430 |
| 9 | 26 | 1 | 1 | 0.000 | 41.402 | -14.954 | 4.916 | 5.414 | -12.610 | -66.228 |
| 10 | 9 | 1 | 1 | 0.000 | -167.896 | -6.877 | -3.496 | -2.092 | -15.380 | -62.353 |

  - 线性位移

    - 线性最大位移

最大正位移__组合1 (恒0+活1)_Uz：mm

最大负位移__组合1 (恒0+活1)_Uz：mm

| 线性组合最大最小位移表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最不利项 | 节点 | 组合名 | Ux | Uy | Uz | Uxyz |
| X方向位移最大 | 1 | 组合1 (恒0+活1) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Y方向位移最大 | 13 | 组合1 (恒0+活1) | -2.292 | 0.079 | -3.687 | 4.341 |
| Z方向位移最大 | 1 | 组合1 (恒0+活1) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 空间位移最大 | 9 | 组合1 (恒0+活1) | -3.995 | 0.007 | -6.191 | 7.369 |
| X方向位移最小 | 9 | 组合1 (恒0+活1) | -3.995 | 0.007 | -6.191 | 7.369 |
| Y方向位移最小 | 4 | 组合1 (恒0+活1) | -2.313 | -0.082 | -3.737 | 4.396 |
| Z方向位移最小 | 8 | 组合1 (恒0+活1) | -3.955 | -0.019 | -6.215 | 7.366 |

线性组合最大最小位移图（整体）

- 验算结果

  - 杆件应力比限值分布图

| 应力比限值表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 应力比下限 | 应力比上限 |
| 1 | 0 | 1 |

应力比限值分布图（整体）

  - 杆件应力比分布图

所选模型中，构件应力比最大值为0.487，下图为所选模型应力比分布图：

  - 杆件验算结果云图

    - 强度应力比

按“强度应力比”显示构件颜色（整体）

| “强度应力比”最大的前 10 个单元的验算结果（所在组合号／情况号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 强度 | 绕2轴稳定 | 绕3轴稳定 | 沿2轴抗剪 | 沿3轴抗剪 | 沿2轴长细比 | 沿3轴长细比 | 验算结果 |
| 1 | 22 | 0.428(1/1) | 0.450 | 0.450 | 0.010 | 0.030 | 21 | 46 | 满足 |
| 2 | 35 | 0.428(1/1) | 0.476 | 0.476 | 0.069 | 0.048 | 52 | 30 | 满足 |
| 3 | 23 | 0.422(1/1) | 0.443 | 0.443 | 0.003 | 0.025 | 26 | 46 | 满足 |
| 4 | 34 | 0.412(1/1) | 0.464 | 0.464 | 0.067 | 0.048 | 52 | 30 | 满足 |
| 5 | 24 | 0.399(1/1) | 0.417 | 0.417 | 0.011 | 0.021 | 26 | 46 | 满足 |
| 6 | 31 | 0.398(1/1) | 0.487 | 0.487 | 0.018 | 0.057 | 52 | 30 | 满足 |
| 7 | 32 | 0.397(1/1) | 0.486 | 0.486 | 0.019 | 0.057 | 52 | 30 | 满足 |
| 8 | 21 | 0.390(1/1) | 0.406 | 0.406 | 0.018 | 0.026 | 21 | 46 | 满足 |
| 9 | 9 | 0.381(1/1) | 0.440 | 0.451 | 0.017 | 0.009 | 31 | 55 | 满足 |
| 10 | 8 | 0.380(1/1) | 0.438 | 0.450 | 0.017 | 0.026 | 31 | 55 | 满足 |

    - 绕2轴稳定应力比

按“绕2轴稳定应力比”显示构件颜色（整体）

| “绕2轴稳定应力比”最大的前 10 个单元的验算结果（所在组合号／情况号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 强度 | 绕2轴稳定 | 绕3轴稳定 | 沿2轴抗剪 | 沿3轴抗剪 | 沿2轴长细比 | 沿3轴长细比 | 验算结果 |
| 1 | 31 | 0.398 | 0.487(1/1) | 0.487 | 0.018 | 0.057 | 52 | 30 | 满足 |
| 2 | 32 | 0.397 | 0.486(1/1) | 0.486 | 0.019 | 0.057 | 52 | 30 | 满足 |
| 3 | 35 | 0.428 | 0.476(1/1) | 0.476 | 0.069 | 0.048 | 52 | 30 | 满足 |
| 4 | 34 | 0.412 | 0.464(1/1) | 0.464 | 0.067 | 0.048 | 52 | 30 | 满足 |
| 5 | 22 | 0.428 | 0.450(1/1) | 0.450 | 0.010 | 0.030 | 21 | 46 | 满足 |
| 6 | 23 | 0.422 | 0.443(1/1) | 0.443 | 0.003 | 0.025 | 26 | 46 | 满足 |
| 7 | 9 | 0.381 | 0.440(1/1) | 0.451 | 0.017 | 0.009 | 31 | 55 | 满足 |
| 8 | 8 | 0.380 | 0.438(1/1) | 0.450 | 0.017 | 0.026 | 31 | 55 | 满足 |
| 9 | 7 | 0.375 | 0.432(1/1) | 0.446 | 0.019 | 0.016 | 25 | 55 | 满足 |
| 10 | 10 | 0.372 | 0.429(1/1) | 0.441 | 0.017 | 0.009 | 31 | 55 | 满足 |

    - 绕3轴稳定应力比

按“绕3轴稳定应力比”显示构件颜色（整体）

| “绕3轴稳定应力比”最大的前 10 个单元的验算结果（所在组合号／情况号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元号 | 强度 | 绕2轴稳定 | 绕3轴稳定 | 沿2轴抗剪 | 沿3轴抗剪 | 沿2轴长细比 | 沿3轴长细比 | 验算结果 |
| 1 | 31 | 0.398 | 0.487 | 0.487(1/1) | 0.018 | 0.057 | 52 | 30 | 满足 |
| 2 | 32 | 0.397 | 0.486 | 0.486(1/1) | 0.019 | 0.057 | 52 | 30 | 满足 |
| 3 | 35 | 0.428 | 0.476 | 0.476(1/1) | 0.069 | 0.048 | 52 | 30 | 满足 |
| 4 | 34 | 0.412 | 0.464 | 0.464(1/1) | 0.067 | 0.048 | 52 | 30 | 满足 |
| 5 | 9 | 0.381 | 0.440 | 0.451(1/1) | 0.017 | 0.009 | 31 | 55 | 满足 |
| 6 | 8 | 0.380 | 0.438 | 0.450(1/1) | 0.017 | 0.026 | 31 | 55 | 满足 |
| 7 | 22 | 0.428 | 0.450 | 0.450(1/1) | 0.010 | 0.030 | 21 | 46 | 满足 |
| 8 | 7 | 0.375 | 0.432 | 0.446(1/1) | 0.019 | 0.016 | 25 | 55 | 满足 |
| 9 | 23 | 0.422 | 0.443 | 0.443(1/1) | 0.003 | 0.025 | 26 | 46 | 满足 |
| 10 | 6 | 0.372 | 0.428 | 0.441(1/1) | 0.019 | 0.002 | 25 | 55 | 满足 |