工程造价咨询报告书

咨询项目全称   台州市新桥中学2025年暑期校舍维修改造工程

咨询业务类别                  预算编制

咨询报告日期              2025年5月15 日

浙江天平投资咨询有限公司

（咨 询 企 业 全 称）

咨 询 单 位 全 称

出具报告书日期

咨询报告书编号：天平台投[2025]102号 咨询项目委托方全称：台州市路桥中学 咨询企业法定住所：杭州市拱墅区湖州街561号北城天地商业中心9幢11楼 邮 编：310012 联系电话：0576-88885509 咨询作业期： 法定代表人：温运福 技术负责人：傅龙财 项目负责人： 执业资格（章）： 专业咨询人员： 执（从）业资格（章）： 从事专业： 专业咨询人员： 执（从）业资格（章）： 从事专业： 专业咨询人员： 执（从）业资格（章）： 从事专业：

浙江天平投资咨询有限公司 ZheJiang TianPing Investment Consultation Co., Ltd.

天平台投〔2025〕102号

关于台州市新桥中学2025年暑期校舍维修改造工程      的预算编制报告

台州市新桥中学：

我们接受贵单位委托，对台州市新桥中学2025年暑期校舍维修改造工程的预算进行编制。我们依照相关法律、法规，遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，依据贵单位提供的该工程施工图纸，并结合相关造价文件规定进行工程预算造价编制。现将编制情况报告如下：

一、工程概况

该工程由台州市新桥中学负责建设，地址位于台州市路桥区新桥镇；本工程改造内容主要为：

- 女生宿舍外立面改造工程：女生宿舍外墙粉刷层铲除至砖墙面，重新水泥砂浆粉刷；涂刷外墙弹性涂料；屋顶挑檐、阳台底板、栏板等部位钢筋露筋、锈蚀，需对钢筋除锈、刷防锈漆，环氧砂浆修补，成品钢制防盗门更换；屋面原破损水泥面层拆除，重新细石混凝土找平，铺设SBS防水卷材；女儿墙粉刷层铲除至砖墙面，重新水泥砂浆粉刷。

- 男女生宿舍室内走廊墙面、天棚乳胶漆翻新，楼梯间粉刷层铲除至砖墙面，重新水泥砂浆粉刷，涂刷乳胶漆；

- 男生宿舍南面围墙工程：原铁围栏拆除；围墙混凝土基础浇捣，页岩砖砌筑，两侧墙面水泥砂浆粉刷、涂刷弹性涂料，瓦顶蝴蝶瓦单落水布置；马尼拉草皮修复。

- 食堂操作间漏水及仓库等改造工程：食堂操作间墙面、地面原破损瓷砖拆除，重新铺贴防水卷材、铺贴抛光地砖；仓库分隔墙页岩砖砌筑，铺贴防水卷材、抛光面砖；天棚铝扣板吊顶；安装不锈钢平开门，安装钢结构玻璃雨棚；水电安装工程等。

本次招标范围：本工程施工图范围内的建筑、安装工程施工，具体详见工程量清单及工程施工图纸。

- 编制依据

- 1、委托方提供的台州市新桥中学2025年暑期校舍维修改造工程的相应资料；

2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB 50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB 50856-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB 50857-2013)、《园林绿化工程工程量计算规范》(GB 50858-2013)及省、市有关文件；

3、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化和仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018）、《浙江省房屋建筑安装工程修缮预算定额》（2018）等浙江省2018版计价依据；

4、关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知（浙建建发[2019]92号）；

5、《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》浙建建发[2022]37号；

6、材料价格按2025年第4期《台州造价》的正刊台州除税信息价，《浙江造价信息》2025年3月[除税]浙江省刊信息价，部分主材按市场询价或类似工程材料（除税价）计入。

三、编制说明

1、本工程采用工程量清单计价（一般计税法）；

2、本工程取费按其相应专业市区工程、中值取费，建筑工程：企业管理费为16.57%、利润为8.10%、规费25.78%；施工组织措施项目费中，二次搬运费0.5%、冬雨季施工增加费0.11%，行车、行人干扰增加费、提前竣工增加费不计，安全文明施工基本费（非市区工程）7.93%；税金按9%计取。

- 安装工程：企业管理费为21.72%、利润为10.40%、规费30.63%；施工组织措施项目费中，二次搬运费0.26%、冬雨季施工增加费0.13%，行车、行人干扰增加费、提前竣工增加费不计，安全文明施工基本费（非市区工程）5.92%；税金按9%计取。

- 本工程水泥信息价按袋装综合考虑,砂浆采用现拌，混凝土按商品计入,砼运距按7km包干；

- 雨棚焊接钢梁按现场截料、制作、安装，运距包干计入；

- 食堂操作间满堂脚手架按室内天棚投影面积计算；外立面改造垂直运输费按外墙脚手架工程为基数，套用相应垂直运输定额乘以0.2系数计算；

- 弃土外运运距按15km，土方处置费按56.6元/m3计入，投标单位根据本工程的实际情况，结合自身实际施工的需要综合考虑报价，土方处置费结算提供相关发票；

- 本工程水电费用扣除，不计入本次预算；

- 本清单子目要求各潜在投标人根据招标文件、施工图纸、项目特征内容等进行综合报价，对清单中描述不够详尽、不完整之处，要求各潜在投标人根据施工规范及施工图纸结合现行的定额、计价规范等在相应子目中综合考虑，结算时，除法律法规、行业主管部门明确规定可以调整外不作调整；

- 招标人提供的控制价中定额套用及定额工程量仅供各投标人参考，投标人需结合图纸和清单项目特征，自行决策，综合报价。结算不因提供的组价与图纸及特征描述有异而调整综合单价。

四、编制结论

预算造价：1168292元整（大写：壹佰壹拾陆万捌仟贰佰玖拾贰元整）。

五、附件：

工程预算书

浙江天平投资咨询有限公司

报告日期：2025年5月15日