仙居县城市文化综合体窗帘采购及安装项目

一、采购清单

| 序号 | 产品类型 | 数量 | 单位 | 最高单价限价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动透景卷帘1（公区） | 777.43 | m2 | 230 | （3%开孔率）不规则孔隙 |
| 2 | 手动透景卷帘2（非公区） | 516.15 | m2 | 160 | （1%开孔率）平纹灰 |
| 3 | 手动全遮光卷帘 | 237.27 | m2 | 196 | （0%开孔率）平纹灰 |
| 4 | 手动卷帘配件 | 1530.85 | m2 | 46 | 55超轻省力限位配置 |
| 5 | 电动透景卷帘 | 1443.19 | m2 | 160 | 其中260平方安装高度为9.5米，（3%开孔率）不规则孔隙 |
| 6 | 电动钢丝导向卷帘 | 165.48 | m2 | 226 | （3%开孔率）不规则孔隙 |
| 7 | 钢丝导向配件 | 165.48 | m2 | 66 | 钢丝牵引 |
| 8 | 电动卷帘配件 | 1443.19 | m2 | 116 | 电机配套 |
| 9 | 电动卷帘遥控器 | 26 | 个 | 100 | 电机配套 |
| 10 | 电动卷帘电机 | 263 | 个 | 680 | 国产超静音电机 |
| 11 | 手动布帘+纱帘 | 668.49 | m2 | 172 | 高档环保阻燃面料 |
| 12 | 手动布帘 | 250.35 | m2 | 106 | 高档环保阻燃面料 |
| 13 | 手动吸音绒布+遮光衬布 | 51.00 | m2 | 232 | 高档环保吸音遮光阻燃面料 |
| 14 | 手动开合帘轨道 | 227.98 | m | 36 | 超静音滑轮隐藏轨道 |
| 15 | 电动布帘+纱帘 | 719.98 | m2 | 166 | 高档环保阻燃面料 |
| 16 | 电动吸音绒布+遮光衬布 | 439.92 | m2 | 186 | 高档环保吸音遮光阻燃面料 |
| 17 | 电动开合帘轨道 | 193.77 | m | 77 | 电机配套 |
| 18 | 电动开合帘遥控器 | 7 | 个 | 100 | 电机配套 |
| 19 | 电动开合帘电机 | 46 | 个 | 680 | 国产超静音电机 |
| 20 | 电动罗马帘 | 21.46 | m2 | 260 | 高档环保阻燃面料 |
| 21 | 电动罗马帘遥控器 | 1 | 个 | 100 | 电机配套 |
| 22 | 电动罗马帘电机 | 3 | 个 | 680 | 国产超静音电机 |
| 23 | 手动铝百叶 | 178.76 | m2 | 188 | "厂"字型铝百叶 |
| 24 | 磨砂膜 | 251.88 | m2 | 85 | 保护隐私，透光不透人 |
| 25 | 电动FTS天棚帘面料 | 312 | m2 | 260 | 现场高度约10米 |
| 26 | 电动FTS天棚帘电机 | 28 | 套 | 1888 | 国产静音电机 |
| 27 | 电动PTS天棚帘遥控器 | 4 | 个 | 850 | 电机配套 |
| 28 | 电动FTS天棚帘配件 | 312 | m2 | 130 | FTS天棚帘专用配件 |
| 29 | 电动PTS天棚帘面料 | 102 | m2 | 360 | 现场高度约10米 |
| 30 | 电动PTS天棚帘电机 | 20 | 套 | 1888 | 国产静音电机 |
| 31 | 电动PTS天棚帘遥控器 | 2 | 个 | 600 | 电机配套 |
| 32 | 电动PTS天棚帘配件 | 102 | m2 | 160 | FTS天棚帘专用配件 |
| 33 | 登高设备费 | 3 | 项 | 10000 | 专业登高措施 |
| 34 | 增值税税金 | / | / |  | / |

# 二、窗帘技术参数

| 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 布帘 | - 面料：永久性阻燃纱线面料； - 成分：100%聚酯纤维；无异味、无甲醛； - 厚度≥0.8mm； - ★克重量：≥400g/㎡； - 遮光率≥95%； - 耐水色牢度：≥4级； - 耐光色牢度：≥4级； - 耐干洗色牢度：≥4级； - 耐皂洗色牢度：≥4级； - 耐摩擦色牢度：≥4级； - PH值4.0-9.0； - ★面料阻燃性能：符合GB8624-2012中B1级要求； - 消臭性能：甲硫醇异味成份浓度减少率≥5%，氨气异味成份浓度减少率≥50%，醋酸异味成份浓度减少率≥70%，硫化氢异味成份浓度减少率≥10%； - 烷基酚含量：壬基酚：未检出；辛基酚：未检出； - 负离子发生量≥850个/cm³； - 总光通量透射比 ≤0.1%； - 可分解致癌芳香胺染料：禁用； - 起球：≥4级。 |
| 纱帘 | - 面料：永久性阻燃纱线面料； - 成分：100%聚酯纤维；无异味、无甲醛； - 透光率≥45%； - ★克重量：≥130g/㎡ - 可分解致癌芳香胺染料：禁用； - pH值：4.0-9.0； - ★面料阻燃性能：符合GB8624-2012中B1级要求； - 耐酸汗、碱汗渍色牢度：≥3级； - 耐摩擦色牢度：干摩、湿摩：≥3级； - 致敏性分散染料：禁用； - 织物勾丝性能：长度≥4级；宽度≥4级； - 防紫外线性能：（UPF≥3、T（UVA）≤40%、T（UVB）≤25%） - 耐干洗、皂洗色牢度：≥4级； - 断裂强力：长度≥240；宽度≥230； - 耐光色牢度：≥4级 - 耐磨性能：≥60000次； - 起球：≥4级。 |
| 吸音绒布 | - 面料：永久性阻燃纱线面料； - 成分：100%聚酯纤维；无异味、无甲醛； - 厚度≥1.2mm； - 遮光率至少达到99%； - ★克重量：≥480g/㎡； - PH值4.0-9.0； - ★面料阻燃性能：符合GB8624-2012中B1级要求； - 致敏性分散染料：未检出； - 酚黄变：≥4级； - 耐水色牢度：≥4级； - 耐光色牢度：≥5级； - 静电半衰期：≤6.5S； - 静电电压：≤2500； - 防污性能：≥3级； - 撕破强力：经向≥300N；纬向≥150N； - 断裂强力：经向≥2000N；纬向≥1000N； - 保温率≥30%。 |
| 遮光衬布 | - 面料：永久性阻燃纱线面料； - 成分：纤维含量：100%聚酯纤维；无异味、无甲醛； - 厚度≥0.5mm； - 遮光率至少达到99%； - ★克重量：≥200g/㎡； - PH值4.0-9.0； - ★面料阻燃性能：符合GB8624-2012中B1级要求； - 可分解致癌芳香安染料：未检出； - 酚黄变：≥4级； - 耐水色牢度：≥4级； - 耐光色牢度：≥5级； - 耐摩擦色牢度：≥4级； - 耐水色牢度：≥4级； - 起球：≥4级； - 防紫外线性能：（UPF）≥50。 |
| 手动开合帘 轨道 | - 采用6063-T5铝合金，轨道表面采用电泳工艺；轨道尺寸：宽度≥24mm；高度≥18mm；其他参数应符合如下技术要求： - ★轨道壁厚≥2.1mm - ★轨道克重量≥440g/m； - 轨道承重50kg载荷仍不破坏； - 漆膜硬度≥6H - 韦氏硬度：≥12HW； - 维氏硬度：≥75HW； - 规定非比例延伸强度：≥160Mpa - 抗拉强度：≥200Mpa - 断后伸长率≥13% - 干、湿附着性：0级。 |
| 电动开合帘 电机 | 直流静音低功耗电机；★电机运行噪音≦35db；含配套电动轨道；隐藏式安装，使用寿命不小于20年，电机最高可负载50kg；采用遥控控制，停电时可手拉启动： - 额定电压：100-240V - 额定扭矩：≥1.2Nm - 运行速度（cm/s）：≥14 - 额定功率：≥13W - 外壳防护等级：IP20 - 运行时间：≥4min - 工作温度：-10℃-50℃ |
| - 电动开合帘遥控器 | - 遥控器采用15通道液晶发射器，发射频率：433.92MHz±100KHz；电源3V，CR2450电池一个，使用寿命至少2年；遥控距离室外最远150米，室内最远25米。 |
| 手动透景卷帘1(公区)、电动透景卷帘、电动钢丝导向卷帘 | - 面料：高强聚酯复合涂层织物；表面不规则空隙，双面双色，双面不同涂层；面料不变形，抗撕拉性能出色；面料不起毛边，边缘不产生起伏不平现象；不易积灰、防霉、易于清洗并且不褪色 - ★克重量：≥280g/㎡； - 厚度：≥0.3 mm； - ★面料阻燃性能：符合GB8624-2012中B1级要求； - 抗拉强度: 经向：≥1600N/5cm；纬向：≥1600N/5cm； - 抗撕裂强度: 经向：≥110N；漫射：≥13 %； - 热能反射率（Rs）：≥45%； - 遮阳系数：≥0.18。 |
| 手动透景卷帘2(非公区) | - 面料：30%聚酯纤维+70%PVC；约1%开孔率，平纹编织面料；具有良好的夜间私密性； - ★面料克重量：≥490g/㎡； - ★面料阻燃性能：符合GB8624-2012中B1级要求； - 无异味、无甲醛； - pH值：4.0-9.0； - 耐摩擦色牢度：耐干摩≥4级；湿摩≥4级； - 纺织品氧指数%：横向≥30；纵向≥30； - 遮阳系数≤0.4； - 可见光透射比：≤16%； - 太阳光直接透射比≤20%； - 太阳光总透射比≤20%； - 眩光调节：≥2级。 |
| 遮光卷帘 | - 成分：纤维含量：100%玻璃纤维（非纤维物质除外）；全遮光面料反面涂灰色、无异味、无甲醛； - 厚度≥0.5mm - ★克重量：≥680g/㎡； - ★面料阻燃性能：符合GB8624-2012中B1级要求； - pH值：4.0-9.0； - 耐水色牢度：≥4级； - 断裂强力：长度≥1600N；宽度≥1600N； - 顶破强力：≥2000N - 致敏性分散染料：未检出； - 可分解致癌芳香胺染料：禁用； - 酚黄变：≥4级； - 耐摩擦色牢度：耐干摩≥4级；湿摩≥4级； - 耐光色牢度：≥5级； - 耐水色牢度：≥4级 - 含氯苯酚：四氯苯酚（总量）≤0.05mg/kg五氯苯酚≤0.05mg/kg； - 防紫外线性能：（UPF>40、T（UVA）<5%、T（UVB）<5%）； - 起球≥4级。 |
| 手动卷帘卷管 | - 卷管采用6063-T5铝合金；管内内置至少6根加强筋；★卷管壁厚≥1.60mm；★直径：≥53mm；★每米克重≥880m/g；其他参数应符合如下技术要求： - 卷管强度：抗拉强度≥220MPa；规定非比例延伸强度≥190MPa；对卷管施加50kg的荷载，未变形；断后伸长率≥12%；韦氏硬度≥13；漆膜硬度≥6H； - 耐盐雾腐蚀性（72h）≥9.5级； - 耐碱性≥9.5级； - 耐磨性：落下的磨料质量≥3500g时，涂层未被磨穿； - 干附着性≥0级；湿附着性≥0级。 |
| 电动卷帘卷管 | - 卷管采用6063-T5铝合金；管内内置至少6根加强筋；其他参数应符合如下技术要求： - ★卷管壁厚≥1.8mm； - 直径：≥63mm； - ★每米克重≥1100m/g； - 卷管强度：抗拉强度≥220MPa；规定非比例延伸强度≥190MPa；对卷管施加60kg的荷载，未变形；断后伸长率≥12%；韦氏硬度≥13；漆膜硬度≥6H； - 耐盐雾腐蚀性（72h）≥9.5级； - 耐碱性≥9.5级； - 耐磨性：落下的磨料质量≥3500g时，涂层未被磨穿； - 干附着性≥0级；湿附着性≥0级。 |
| 卷帘底杆 | - 底杆采用重型底杆；材质采用6063-T5铝合金；底杆宽度≥37mm，高度≥15mm；其他参数应符合如下技术要求： - ★底杆壁厚≥2.0mm； - ★每米克重≥580m/g； - 下杆强度：抗拉强度≥220MPa；规定非比例延伸强度≥205MPa；断后伸长率≥10%；韦氏硬度≥12；压痕硬度≥88；漆膜硬度≥6H； - 耐盐雾腐蚀性（72h）≥9.5级； - 耐碱性≥9.5级； - 耐磨性：落下的磨料质量≥3500g时，涂层未被磨穿； - 干附着性≥0级；湿附着性≥0级。 |
| 手动卷帘制头 | - 制头采用万向静音制头，制尾带有上下限位系统，可调无极限位器；机械强度高、尺寸稳定性好，含加强筋，支架具备工程塑料护板，系统采用减速结构，超 10 万次的寿命测试； |
| 手动卷帘拉珠 | - 采用高档拉珠，采用 POM 、HDPE 等优质工程塑料，耐磨、耐老化。 |
| 手动卷帘手柄 | - 采用加重手柄：重量≥50g/个，保证卷帘拉珠的整体垂感及使用感受，防止拉珠弯曲，使卷帘更加美观整洁。 |
| 电动钢丝导向卷帘配件 | 电动钢丝导向卷帘配件——钢丝绳： 钢丝≥2mm，多股不304锈钢丝，最小破坏力200KG。 - 电动钢丝导向卷帘配件——卷管： - 卷管材质：6063-T5铝合金，管径：≥85mm，管材壁厚：≥2mm。 - 电动钢丝导向卷帘配件——安装支架： - 选用≥3mm厚的优质碳素结构钢（冷轧钢板）材质，尺寸≥70*130mm。 - 电动钢丝导向卷帘配件——底杆： - 优质铝合金圆管，圆型包杆下梁壁厚≥1.2mm；外观尺寸≥40mm*10mm.阳极氧化处理。 电动钢丝导向卷帘配件——钢丝导向底座： 优质铝合金材质，底座直径：≥28mm，高度：≥20mm；表面喷砂氧化处理，喷涂厚度为6U±1U。 电动钢丝导向卷帘配件——可伸缩导向钢丝封头 优质铝合金材质，封头直径：≥32mm，长度：≥65mm；表面喷砂氧化处理，喷涂厚度为6U±1U，内置导向钢丝孔采用铜芯设计。 |
| 电动卷帘电机 | - 采用静音管状电机：★电机运行噪音≦35db；连续工作时间：≥4min；电机内置无线接收器，遥控控制；电机具有过热保护功能，电机过热时可自动切断电源停止运转；电机负载不小于8kg； - 电机工作电压：230V - 扭矩：≥10Nm - 转速：15rpm - 功率：≥120W - 防护等级：ip44 - 工作温度：-10℃-50℃ |
| 电动卷帘电机遥控器 | - 遥控器采用15通道液晶发射器，发射频率：433.92MHz±100KHz；电源3V，CR2450电池一个，使用寿命至少2年；遥控距离室外最远150米，室内最远25米。 |
| 电动罗马帘 | - ①面料 - 成份：聚酯纤维；无异味、无甲醛；面料克重量：≥285g/m²；遮光率不低于80% ； - 耐光色牢度（级）：≥4-5级 ； - 耐水色牢度（级）：变色4-5级，沾色4-5级 ； - 耐洗色牢度（级）：变色4-5级，沾色4-5级 ； - 耐汗渍色牢度（级）：酸性：变色4-5级、沾色4-5级；碱性：变色4-5级； - 耐干摩擦色牢度（级）：干摩擦≥4级，湿摩擦≥4级 ； - 断裂强力（N）：经向≥1200，纬向≥800 ； - 撕破强力（N）：经向≥80，纬向≥70 ； - PH值：4-7； - 起球：≥4级； - 10.★面料阻燃性能：符合GB8624-2012中B1级要求。 - ②电机采用静音管状电机：★电机运行噪音≦35db；连续工作时间：≥4min；电机内置无线接收器，遥控控制；电机具有过热保护功能，电机过热时可自动切断电源停止运转；电机负载不小于8千克； - 1.电机工作电压：230V - 2.扭矩：≥10Nm - 3.转速：15rpm - 4.功率：≥120W - 5.防护等级：ip44 6.工作温度：-10℃-50℃ ③遥控器采用15通道液晶发射器，发射频率：433.92MHz±100KHz；电源3V，CR2450电池一个，使用寿命至少2年；遥控距离室外最远150米，室内最远25米。 |
| 手动铝百叶帘 | - 铝合金叶片，双面拉丝工艺，双面珐琅烤漆，铝合金帘片表面颜色采用不含铅涂层油漆、抗 - 晒、抗热度高，具有优越的调光性及遮蔽性、柔韧好、不易变形、可隔热遮阳，阻挡紫外线，不会因长时间的阳光照射而造成褪色。铝百叶采用热反射率高的铝制叶片，能反射大部分阳光热量，有助于提高空调的冷热效果，达到节能的目的； - 采用精密模具注塑成型，成型精度高，卷线器尺寸误差小，左右两侧同步性良好。 - 叶片规格：宽度≥25mm， 叶片厚0.21-0.25mm； - 制作范围：高度0-6000mm，宽度0-4500mm （12㎡以内）； - 叶片翻转：0-90°； - 抗弯强度≥300N/mm2； - 韧度：≥H19； - 绕线筒大卷径设计，直径≥20mm； - 顶部采用压线板限制绕线空间，绕线平整不乱线； |
| 磨砂膜 | - 防炫光哑光膜，具有防隐私、耐高温、耐磨、防划伤、哑光磨砂感、不褪色、不脱胶、手感平滑、易清洗、防潮、防爆等功能。 |
| 电动FTS天棚帘 | - ①面料： - 透景遮阳面料，开孔率约4%；高强聚酯复合涂层织物 - 表面不规则空隙，双面双色，双面不同涂层； - 面料不变形，抗撕拉性能出色; - 面料不易积灰、防霉、易于清洗并且不褪色; - 面料不起毛边，边缘不产生起伏不平现象; - ★单位面积质量：≥410g/m2； - 厚度：≥0.44mm - 抗拉强度: 经向：≥3100N/5cm, 纬向：≥2100N/5cm. - 抗撕裂强度: 经向：≥450N, 纬向：≥200N - 可见光透光率：直射：≥12%，漫射：≥11% - 室内热能反射率（Rs）：≥70% - 室内遮阳系数：≥0.10 - ★面料阻燃性能：符合GB8624-2012中B1级要求。 - ②电机：采用静音电机，电机运行噪音<50dB；具有低温升刹车技术；可外接干触点开关；机械行程、定位精准；电机负载≥70kg。 - 扭矩：≥40Nm - 输出转速:12rpm； - 额定电压:230V； - 额定功率:≥240w； - 限位圈数:≥40圈； - 额定电流:≥1A； - 热保护时间:≥4min； - 防护等级:≥IP44。 ③其他配件： - 控制箱采用FTS专用控制箱；支架采用高强度A3材料安装支架（含安装码），壁厚≥4mm；卷管采用高强度铝合金6063-T5材料卷管，直径：≥85mm，壁厚≥2mm，卷管表面阳极氧化处理；牵引杆采用高强度铝合金材料，壁厚≥1.5mm，表面氧化处理；卷绳器采用高强度铝合金材料；钢丝连接器采用不锈钢材质，连接器滑动灵活且噪声小；钢丝绳采用≥2mm的不锈钢钢丝绳；面料拖布杆采用高强度铝合金6063-T5材料，直径：≥45mm，壁厚≥1.2mm，表面氧化处理，含配套尾插及拖布杆支架，定滑轮采用不锈钢材质，滑轮滑动灵活且噪声小。 |
| 电动PTS天棚帘 | - ①面料； - 透景遮阳面料，开孔率4%，高强聚酯复合涂层织物 - 表面不规则空隙，双面双色，双面不同涂层； - 面料不变形，抗撕拉性能出色; - 面料不易积灰、防霉、易于清洗并且不褪色; - 面料不起毛边，边缘不产生起伏不平现象; - ★单位面积质量：≥410g/m2； - 厚度：≥0.44mm - 抗拉强度: 经向：≥3100N/5cm, 纬向：≥2100N/5cm. - 抗撕裂强度: 经向：≥450N, 纬向：≥200N - 可见光透光率：直射：≥12%，漫射：≥11% - 室内热能反射率（Rs）：≥70% - 室内遮阳系数：≥0.10 - ★面料阻燃性能：符合GB8624-2012中B1级要求。 - ②电机 - 采用静音电机，电机运行噪音≦35db；具有刹车自锁功能、遇阻保护功能；外接干触点控制，外接强电开关；无线遥控控制，具有自动设置行程功能； - 额定扭矩：≥2.5NM - 额定转速：≥100RPM - 电机负载≥110KG - 额定电压：230V/50Hz - 额定电流：≥1.35A - 额度功率：≥100W - 防护等级：≥IP40 - 连续工作时间：≥4min ③其他配件： 传动箱材质为工程塑料，内含轴承；连接组件材质为工程塑料和金属材料组合；面料支撑杆材质为铝合金，表面氧化处理；新T型轮材质为工程塑料；导向侧轨材质为铝合金；表面粉末喷涂处理；电机罩壳材质为铝合金，表面烤漆处理；导轨安装码采用A3材质，表面烤漆处理；T型履带采用工程塑料和加不锈钢丝。 |

备注：

①以上数量为预估数量，结算时按照实际数量×中标单价进行按实结算。

②采购人有权调整同技术参数窗帘的颜色与花型。

③布帘加工比例1:2褶皱率。计算方法：窗台长度×窗帘高度计算平方米。

④安装后要求做好卫生打扫，保持墙面地面等处干净整洁。

⑤所有布帘需配备绑带。

⑥本项目中涉及到用电的产品，采购人将电送至窗帘盒附近，剩余由中标供应商自行解决，费用考虑在总价中。

⑦以上产品参数中带★项需提供由检测机构出具，且送检单位为投标人的带有CMA和CNAS或CMA或CNAS标识的检测（检验）报告。否则视为负偏离，影响评分。