工程造价咨询报告书

咨询项目全称  三门县2024年农田灌溉能力提升项目

咨询业务类别          施工图预算审核

咨询报告日期         2024年 02月02日

浙江同益咨询有限公司(公章)

（咨 询 企 业 全 称）

咨 询 单 位 全 称

出具报告书日期

咨询报告书编号：浙同益预审[2024]第0202-01号 咨询项目委托方全称：三门县水利工程建设中心 咨询企业执业专用章： 咨询企业法定住所：浙江省临海市回浦路2号九层 邮 编：317000 联系电话：0576-85431616 三门分公司地址：三门县滨海大道 20 号 4 楼(心湖国际二期) 邮 编：317100 联系电话：0576-89303077 咨询作业期： 法定代表人： 技术负责人： 项目负责人： 专业编制人员： 从事专业：水利 专业编制人员： 从事专业：

| 咨 询 报 告 书 目 录 第 页 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文 件 内 容 | 文件作者 | 页码 | 备 注 |
| 1 | 咨询成果报告 | 杨分理 |  |  |
| 2 | 预算审核书 | 徐兵兵 |  |  |

浙江同益咨询有限公司

- 浙同益预审[2024]第0202-01号

- 关于三门县2024年农田灌溉能力提升项目

- 预算审核报告

三门县水利工程建设中心：

我们接受贵单位的委托，对由三门县水利工程建设中心负责建设的三门县2024年农田灌溉能力提升项目预算进行了审核。我们遵循独立、客观、公正、诚实守信的原则，依据建设单位提供的该工程施工图纸、预算书等相关预算资料，并结合相关造价文件规定进行编制。现将审核情况报告如下：

- 工程概况：

- 、工程概况

三门县2024年农田灌溉能力提升项目位于三门县健跳镇、横渡镇、浦坝港镇、亭旁镇、沙柳街道、海润街道、珠岙镇。三门县2024年农田灌溉能力提升项目内容：1、泵站27座，2、堰坝7座，3、示范村2村，4、农民用水主体2村，5、灌渠2条。

（二）、地材来源及供应情况

1、本工程水泥、钢筋、砂、碎石料、块石等均为外购。工程建设其他所需的建筑材料均由承包人负责采购供应，材料单价为材料运至施工现场所有费用，包括材料的二次搬运费、现场保管费等。

2、施工供电：承包人自行联系施工电源接入点，并负责设计、施工、采购、安装、调试、管理和维修施工电源接入点至所有施工区和生活区的变压器架设、高低压输电线路、计量装置、配电所及其全部配电装置和功率补偿装置，此外需配备足够容量的移动式自发电机组，以解决网点不足时的现场应急施工用电。具体由承包人自行联系解决，发包人配合协调。以上费用（包括用电需交纳的其他各项费用）计入临时工程量清单报价表，费用一次性包干。

3、施工供水：承包人自行负责施工场地内、外供水管路的铺设、使用以及产生的费用，相关费用应进入报价，实行一次性包干。

二、编制范围：

现场调查、实地测量。

三、编制依据

1、现场调查、实地测量形成的《三门县2024年农田灌溉能力提升项目》施工内容；

2、《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2021）、《浙江省水利水电建筑工程预算定额》（2021）、《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额》（2021）、《浙江省水利工程工程量清单计价办法》（2022）、以及其它工程造价补充规定和技术规范；

3、相关法律、法规以及规范、文件等。

- 四、编制原则及办法

1、工程量：暂按预算提供的工程量计算；

2、取费标准：根据《浙江省水利水电费用定额概算编制规定》（2021年）规定，按三类工程标准取费（措施费取中值）。

| 序号 | 项目名称 | 土方工程 | 石方工程 | 堆砌石工程（抛石） | 混凝土工程 | 钢筋工程 | 基础处理工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 措施费 | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
| 2 | 间接费 | 6.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 5.7% | 9% |
| 3 | 企业利润 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 4 | 三税税金 | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |

3、材料预算单价

（1）人工、材料、机械信息价：人工为128元/工日；材料、机械价格根2023年12月份《台州造价》计算。

（2）水泥、钢筋预算价格按21《编规》规定执行，进入直接费的水泥预算限价300元/t，钢材预算限价3000元/t，外购砂石料1预算限价60元/m3，外购砂石料2预算限价30元/m3，柴油预算限价3000元/t，外购成品构件限价按预算价的25%，超过限价部分作为材料预算价差，计取三税税金，列入相应单价内（实际低于限价的，按实计算）。

（3）施工用电、风、水价格（根据水利定额简易方法进行计算）

施工电价=0.67元/kWh

施工水价=0.62元/立方米

施工风价=（电价*0.12+0.02）*1.15+0.005

=（0.67*0.12+0.02）*1.15+0.005

=0.12元/立方米

- 五、有关事项说明

- 本预算中的主要材料已综合考虑搬运费用，即各主要材料单价均为到操作地点的价格；

- 清单中项目特征未描述详尽的，投标人应根据招标图纸和相关图集、项目特征内容及计价规范综合报价，对于未在清单中列出的工作内容，要求各投标单位根据施工规范要求在相应子目中综合考虑。

- 本次预算不考虑预备金；

- 工程保险费：按工程部分一~四项投资合计的0.45%计算；

- 六、结论

该工程预算由福三门华厦建设工程造价事务所（普通合伙）编制，送审工程造价961770元，经审核调整后，预算总造价为964400元，大写玖拾陆万肆仟肆佰元整，净核增2630元。

附件：1、预算书

浙江同益咨询有限公司（公章）

2024年 02月 02日

主题词    施工图预算  审核

抄送：

共印： 4 份