临海市非政府采购项目

招  标  文  件

（电子投标、不见面开标方式）

招标编号：ZJTY-202270

项目名称：临海市国庆片区二期改造建设项目智能化系统采购

招标人：临海市城市建设发展与投资集团有限公司（盖章）

联 系 人：尹先生        联系电话：13676620237

招标代理机构：浙江同益咨询有限公司（盖章）

联 系 人：章女士        联系电话：15869026337

2022年12月

目    录

第一章  投标邀请	1

第二章   招标需求	5

第三章  投标人须知	47

第四章 评标办法及评分标准	57

第五章  合同主要条款	62

第六章　投标文件格式	66

- 第一章  投标邀请

本项目为非政府采购项目，根据招标投标有关法律法规及招标人单位内控制度等规定，受临海市城市建设发展与投资集团有限公司委托，现就临海市国庆片区二期改造建设项目智能化系统采购进行公开招标，欢迎具备本项目投标人的资格要求且能够及时提供相关货物及服务的供应商前来投标。

1.项目概况

项目名称：临海市国庆片区二期改造建设项目智能化系统采购

招标人：临海市城市建设发展与投资集团有限公司

采购规模及内容概述：智能化系统采购及安装

采购预算：6842204.05元

最高投标限价：6842204.05元

采购组织类型：分散采购

采购标段数：1

采购方式：公开招标

工期：根据工程进度，配合总承包单位同步完成全部工作内容。

采购文件公告期限：5个工作日

该项目已具备条件，现对该项目进行公开招标。

2.投标人资格要求

（1）未违反《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

（2）具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上；

（3）本项目不接受联合体投标

项目负责人资格要求：注册建造师（机电工程）一级并取得“三类人员”B类证书

供应商需在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。

3.报名

本项目无需报名，投标人须到临海市公共资源交易中心网站（http://www.linhai.gov.cn/ggzyjy/）注册、提交审核通过后可参加投标，注册、审核联系电话：0576-85280675。投标人未在临海市公共资源交易中心网站完成注册而造成无法登陆临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台--后台和无法发布开标后系列公告等产生的后果由投标人自行承担。

4.招标文件的获取

采购文件售价：免费

获取方式：凡有意参加投标者，在2022年 月 日 8:30 前，到临海市公共资源交易中心网站注册审核通过后可自行下载采购文件或到浙江政府采购网（网址 https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ ）上获取。

招标文件答疑：投标人对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。

5.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

6.投标说明

（1）本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（2）投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.75ab4087.0.0.f8e5d230c7c411ea9e54c97a8e384567）电子投标具体流程详见本招标公告附件：“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

（3）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见https://middle.zcygov.cn/ca/apply/edit，完成CA数字证书办理预计一周左右，请各投标人自行把握时间，汇信客服电话：400-888-4636，天谷客服电话：400-087-8198）。

（4）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。

（5）本招标文件中关于电子招投标内容、流程如与政采云系统中最新的内容、操作不一致的，以政采云系统中的要求为准。

7.投标文件的组成、效力

（1）本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（2）未在“政府采购云平台”传输递交电子投标文件的，投标无效。

8.投标截止时间及电子投标文件的递交

电子投标文件投标截止时间：2022年  月  日  时  分  秒，投标人应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“政府采购云平台”。投标截止时间前未完成传输电子投标文件的，投标无效。

9.临海市公共资源交易办公管理系统及开评标期间出现网络故障或停电时的应急处理措施：

（1）开评标期间出现网络故障或停电如短时间内（半天内）可以排除并能恢复正常使用的，为不耽误项目进度，招标人（代理机构）经项目行政监管部门批准后可宣布待故障排除后再进行正常开标活动；

（2）开评标期间出现网络故障或停电在短时间内不能排除，且无法恢复正常使用的，招标人（代理机构）报项目行政监管部门批准同意后，可宣布暂停招标活动，招标人（代理机构）应办理延期开标手续，并及时发布更正公告择日另行开标。

10.开标

开标时间：2022年   月   日  :   时。

开标地点：“政府采购云平台”线上开标、直播开标室：临海市公共资源交易中心B区一楼   号开标室（临海市凯歌路6号）

开标时间后30分钟内（具体时间以政采云系统显示的解密截止时间为准），供应商须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

11.发布公告的媒介

本次招标公告同时在浙江省政府采购网、临海市公共资源交易中心网上发布。

12、其他事项

（1）本项目询标将通过政采云视频询标（视频讲标）系统协助进行问题澄清。投标人登录政采云系统-----进入开标大厅---进入本项目----就可以进入政采云视频询标系统。政采云视频询标（视频讲标）系统在询标时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽，请投标人开标前予以提前准备，以免延误询标（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象）。政采云视频会议系统目前不支持手机客户端。

（2）除注明要求进口产品外,投标时进口产品比例不得超过50%；

（3）根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监字【2009】28号文件，建议各投标人及时办理浙江政府采购网“政府采购正式供应商”的注册手续，否则有可能导致无法投标、投标失败等需投标人自己负责的后果。

13、联系方式

（1）招标人：临海市城市建设发展与投资集团有限公司

联系人：尹先生

电话：13676620237

（2）招标代理机构：浙江同益咨询有限公司

地址: 临海市回浦路2号

联系人:章女士

电话: 15869026337

（3）本次非政府采购项目监管机构信息

名 称：根据招标人单位内控制度规定填写，可为企业审计、监察等部门

联系人：

联系电话：

（4）政采云平台信息

联系电话：4008817190

附件

支持中小企业信用融资相关事项的通知

为进一步支持和促进中小企业发展，投标人若有融资意向，请同以下银行（保险）联系人对接。

政采保联系方式

| 阳光财产保险股份有限公司临海支公司 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率1%（1.5%），每单保函最低保险费为500元(300元)。 | 马李莉 | 13586026113（微信同号） |
| --- | --- | --- | --- |

政采贷联系方式

| 序号 | 银行简称 | 贷款年利率 | 政采贷联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工商银行 | 3.8%起 | 王 益 | 13586102266 |
| 2 | 农业银行 | 3.8%起 | 刘军 | 13606652552 |
| 3 | 中国银行 | 3.85%起 | 钱玲红 | 13666860933 |
| 4 | 建设银行 | 4.35%起 | 王 昕 | 13706553056 |
| 5 | 浦发银行 | 4.785%起 | 郑 强 | 15988990003 |
| 6 | 兴业银行 | 4.0%起 | 方成纲 | 15267208988 |
| 7 | 泰隆银行 | 5.4%起 | 何安青 | 13586122727 |
| 8 | 浙商银行 | 5.00%起 | 陈双双 | 13666868989 |
| 9 | 农发银行 | 2.85%起 | 金和平 | 13705760213 |
| 10 | 光大银行 | 3.9 %起 | 王玲敏 | 15068686860 |
| 11 | 湖商银行 | 4.8%起 | 叶丰恺 | 18657661866 |
| 12 | 邮储银行 | 3.85%起 | 黄梦雅 | 18906767388 |
| 13 | 温州银行 | 4.35%起 | 何宗富 | 15967009253 |
| 14 | 交通银行 | 3.85 %起 | 章 彪 | 13989622482 |
| 15 | 民生银行 | 3.85 %起 | 王都旺 | 13676697833 |
| 16 | 宁波银行 | 4.785%起 | 冯晶晶 | 13736200193 |

- 第二章   招标需求

一、项目概况

1、项目名称：临海市国庆片区二期改造建设项目智能化系统采购

2、招标人：临海市城市建设发展与投资集团有限公司

3、项目内容：智能化系统采购及安装

二、设计依据、设计范围、系统方案概述详见图纸

三、项目说明:

项目范围包括：信息发布系统、视频监控及应急响应系统、智能通道系统、离线式电子巡更系统、可视对讲及出入口管理系统、停车管理系统、背景音乐系统、五方通话系统、能耗监测系统、智能快递柜系统、机房工程、综合管路系统

- 设备清单材料

| 一、信息发布系统 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 设备名称 | 技术参数 | 参考品牌 | 单位 | 数量 |
| 小区人行主出入口（单屏面积3*2=6平方米，共2套） |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | LED显示屏 | 1、像素封装 SMD； 2、像素间距（mm） 4 3、像素密度（点/m2 ） 62500 4、防护等级 正面 IP65 5、亮度（cd/m2）≥4500cd/㎡ 6、亮度均匀性≥97% 7、最佳视距（m）≥4 | 海康威视、利亚德、上海三思 | 平方米 | 12 |
| 2 |  | 接收卡 | 1、集成16个标准HUB75接口，免接HUB板 2、采用千兆网口通信，可以连接PC 3、支持亮色度逐点校正 4、支持接收卡预存画面设置 5、支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。 6、支持 5Pin 液晶模块 | 海康威视、诺瓦、卡莱特 | 套 | 2 |
| 3 |  | 视频处理器 | 1、支持4核处理器，主频1.2GHz 2、支持1080P的视频硬解码 3、支持U盘节目导入播放 4、支持1GB运行内存，板载32GB内部存储空间，用户可用28GB 5、支持65万像素点带载能力，最宽1920像素，最高1080像素 6、支持音频输出 7、支持PC直连，局域网，移动终端节目发布和显示屏控制 8、支持WiFi AP连接 9、支持集群远程发布与显示屏控制 | 海康威视、诺瓦、小鸟 | 台 | 2 |
| 4 |  | 框架结构 | 双立柱+包边+钢结构 | 国产 | 平方米 | 12 |
| 5 |  | 配电柜 | 配电柜20KW,具备过压、过流、欠压、缺相、短路、断路保护与报警功能,具备分步延时起动和分步延时断电的功能。 | 国产 | 台 | 2 |
| 6 |  | LED开关电源 | 1、输入电压范围（Vac）200—240 2、输出电压（Vdc）+5.0 3、输出电流范围（A）0-40.0 4、稳压精度±2% | 海康威视、明纬、新星 | 台 | 54 |
| 7 |  | 千兆光纤收发器 | 单模，传输距离为3公里 | TP-LINK、海康、大华 | 对 | 2 |
| 8 |  | 数字广播功放 | 1、额定功率：360W 2、输出方式：70V，100V，4-16Ω 3、保护：过热，过载&短路 4、电源：AC220V/50Hz 5、最大耗散功率：450W | AISP安思柏 GLANDTON广联大通 PEAS智声 | 台 | 2 |
| 9 |  | 室外音柱【铝合金防水】 | 1、具有高强度、韧性高、耐腐蚀、抗老化耐温等特点； 2、专业工程级防水涂料防脱色，具有弹塑性、抗裂性、抗渗性及耐候性，能起到保护音箱防水防渗作用； 3、全音域多功率选择，悬边阻尼处理，寿命长； 4、灵敏度高，指向性强，频率响应宽； 5、广播音箱输入电压可选70V/100V适应不同的线路选择； 6、额定功率 : 40W； 7、电压 :100V/70V； 8、灵敏度(1m ,1w):91±3dB； 9、频率响应：100-20KHz | AISP安思柏 GLANDTON广联大通 PEAS智声 | 个 | 4 |
| 10 |  | 控制终端 | - 1、一体化集成设备：工作电压210V/230V, 50/60Hz，实现7*24小时各种环境的无故障稳定工作。 2、双通道DDR3内存、固态硬盘及64位操作系统，让设备拥有更快的处理速度。 3、同步支持至少1路HDMI和1路VGA+Audio信号输出，支持1920*1080高清输出及4K高清视频画面的流畅播放、多口USB及百兆网口。 | 联想、DELL、惠普 | 台 | 1 |
| 11 |  | 信息发布软件 | 1、节目可进行自由组合（TXT、JPG、PPT、MP4等视频），支持任意格式PPT (动态、静态)自动满屏输出到显示界面，避免黑边及省去PPT不同尺寸调整的不便；加载播放解码设置，可对多种格式的（mp4/mov/wmv/avi/rmvb/flv等）进行自动解码导播。 2、设备内置智能摇控器感应点，播放 ppt文件时，可通过手机、APID等对PPT进行调取、切换、前翻，后进无距离及空间限制；也可对视频进行切换、快进、快退、暂停、停止等功能，接合现场调节声音分贝。 3、管理者实时掌握设备运行状态：设备开、关状态、当前节目播放状态及节目列表内容，内置监控功能实时监控显示屏播放内容，加强播放内容安全性。 | 海康威视、诺瓦、小鸟 | 套 | 1 |
| 12 |  | 光纤熔接盒 | 1、安装方式：非机架安装，桌面式，挂墙；带光纤熔接盘，1个光缆进线口，1个固定PG头，1个光缆护套固定装置和光缆加强件固定装置； 2、端口数量：4口，空余端口可安装空白功能件（标配），安装LC双工、SC单工耦合器时安装支架的空隙可安装封堵功能件（标配）； 3、端口通用型设计，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器，一个4口支架仅需一颗螺丝，便于安装和拆卸。 | 一舟、爱谱华顿、普天天纪 | 个 | 4 |
| 13 |  | SC尾纤 | 1、光纤类型：单模：G.657.A2（B6a2）黄色 2、光缆芯数与护套外径：SC单芯：2.0mm 3、紧包与护套材料：LSZH 4、插头接触方式：UPC 5、插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 6、互换性：≤0.2dB 7、回波损耗：单模：≥50dB 8、重复性≥1000次 9、长度：1米 | 一舟、爱谱华顿、普天天纪 | 根 | 16 |
| 14 |  | SC耦合器 | 1、材料：氧化锆陶瓷套管 2、插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 3、重复性：≥500次 4、互换性：≤0.2dB | 一舟、爱谱华顿、普天天纪 | 个 | 8 |
| 15 |  | 光纤跳线 | 1、高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好 2、重复性，互换性，光学特性稳定 3、光纤类型与护套颜色：单模：G.657.A2（B6a2）黄色 4、加强材料：芳纶纱 5、光缆芯数与护套外径：SC-SC双芯：2.0×4.0mm（“8字形”）6、插针体端面结构：UPC 7、重复性≥1000次 8、长度：3米 | 一舟、爱谱华顿、普天天纪 | 根 | 16 |
| 16 |  | 光纤熔接 | 光纤熔接 |  | 芯 | 16 |
| 17 |  | 光缆 | 1、全截面阻水结构，松套管填充纤膏，松套管和钢带之间填充缆膏，确保良好的阻水防潮性能 2、光纤规格、衰减＠20℃（dB/Km）：B1.3（OS2）、＠1310nm≤0.36，＠1550nm≤0.22 3、护套：夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色 4、芯数：4芯（室外中心束管式轻铠） 5、允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N 6、允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm 7、最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D 8、敷设方式：管道、非自承架空 | 一舟、爱谱华顿、普天天纪 | 米 | 606 |
| 18 |  | 六类非屏蔽成品网络跳线 | 1、插头采用灌胶工艺，弹片保护和软尾结构，保障线缆和水晶头之间的连接 2、导体规格：多股绞合，软圆铜线，4×2×24AWG 3、屏蔽方式: U/UTP 4、护套材料：PVC，护套外径：6.0±0.3mm 5、插头规格：RJ45，簧片表面镀金，透明聚碳酸酯塑胶壳 6、线序：T568B-T568B 7、插拔次数：≥1000次 8、最高传输频率：250MHz 9、长度：2米 | 一舟、爱谱华顿、普天天纪 | 根 | 2 |
| 19 |  | 安装配件 | 包含系统所需配件 | 国产 | 批 | 1 |
| 二、视频监控及应急响应系统 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 技术参数 | 参考品牌 | 单位 | 数量 |
| 一、前端设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电梯专用摄像机 |  | 1、400万 1/3" CMOS 防遮挡型电瓶车识别网络摄像机 2、最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 3、宽动态: 120 dB 4、调节角度: 水平：-15°~15°，垂直：0°~75° 5、补光灯类型: 红外灯 6、补光距离: 最远可达10 m 7、防补光过曝: 支持 8、红外波长范围: 850 nm 9、最大图像尺寸: 2560 × 1440 10、视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 11、网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传，配合支持SD卡加密及SD卡状态检测 12、网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 13、报警: 1路输入，1路输出；报警输出：继电器，最大支持DC60 V，2 A ，输出支持常开（COM-NO）/常闭（COM-NC）接线 14、电复位: 支持 15、启动和工作温湿度: -10 °C~40 °C，湿度小于95%（无凝结） 16、电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 | 海康、大华、宇视 | 台 | 37 |
| 2 | 彩转黑固定摄像机 |  | 1、400万 1/2.7" CMOS筒型网络摄像机 2、最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON） 3、宽动态: 数字宽动态 4、红外波长范围: 850 nm 5、防补光过曝: 支持 6、补光灯类型: 默认白光，可切换红外补光 7、补光距离: 红外光最远可达30 m，白光最远可达30 m 8、最大图像尺寸: 2560 × 1440 9、视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 10、音频: 1个内置麦克风 11、网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 12、启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 13、存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 14、供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护； 15、电流及功耗: DC：12 V，0.4 A，防护: IP66 | 海康、大华、宇视 | 台 | 323 |
| 3 | 彩色半球摄像机 |  | 1、400万 1/2.7" CMOS 红外网络摄像机 2、最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2, AGC ON），0 Lux with IR 3、宽动态: 数字宽动态 4、调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 5、红外波长范围: 850 nm 6、防补光过曝: 支持 7、补光灯类型: 红外灯 8、补光距离: 最远可达30 m 9、最大图像尺寸: 2560 × 1440 10、视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 11、音频: 1个内置麦克风 12、网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 13、存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 14、启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 15、供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护； 16、电流及功耗: DC：12 V，0.4 A，最大功耗：5 W； 17、电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 18、防护: IP66 | 海康、大华、宇视 | 台 | 127 |
| 4 | 高空抛物摄像机 |  | 1、400万 1/1.8" 高空抛物智能筒型摄像机 2、专用于高空抛物监控场景，应对不同高度的监控覆盖需求 3、专用于高空抛物监控场景，图像效果优化，蓝玻璃镜头，强化强光抑制，有效解决逆光、反射光和杂光等问题 4、支持高空抛物事件智能检测，配置简洁； 5、最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON） 6、最大图像尺寸: 2560 x 1440 7、视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 8、网络存储: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），配合支持SD卡加密及SD卡状态检测 9、网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 10、复位: 支持 11、电源接口类型: 三芯电源接口 12、供电方式: DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；PoE：802.3at，Class 4 13、防护: IP67 | 海康、大华、宇视 | 台 | 32 |
| 5 | 400万智能球型摄像机 |  | 1、摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景路内置不少于2个镜头，细节路内置1个镜头； 2、全景通道内置2个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置4颗补光灯 3、细节通道内置镜头，支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于147mm 4、全景路视频图像分辨率不小于3840 × 1080，细节路视频图像分辨率不小于2560x1440 5、支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx 6、全景通道可进行垂直旋转，旋转范围不低于10°可调 7、红外距离不小于200米 8、具备声音警戒功能,具备闪光灯警戒功能 | 海康、大华、宇视 | 台 | 3 |
| 6 | AI摄像机 |  | 1、支持抓拍人体、人脸、道路监控模式 ★2、双通道均支持PT一体化云台，通道1和通道2的云台应可独立控制，可通过IE浏览器或客户端远程调节PT位置以实现监控场景的切换。双镜头PT云台旋转角度均支持水平调节角度：0°～180°，垂直调节角度：-5°～30°。（提供具有CMA或ilac-MRA或CNAS标志的国家认可的检测机构的检测报告复印件） 4、图像相关：最高分辨率可达400万像素（2560 × 1440），并在此分辨率下可输出30 fps实时图像 5、防护：IP67 6、视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 7、网络：1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 8、SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽 9、供电方式：DC：36 V ± 20%，支持防反接保护功能 | 海康、大华、宇视 | 台 | 4 |
| 7 | 1600万AR鹰眼摄像机 |  | 1、1600万180°AR球型鹰眼 2、星光级全景网络高清智能球机，采用一体化设计，单产品即可同时提供全景与特写画面，兼顾全景与细节。其中全景画面由4个传感器拼接而成，实现180度的全景监控，全景画面可支持关注区域畸变矫正；一体化机芯和高速云台设计，在全景监控的同时为用户提供快速细节定位功能 3、主码流帧率分辨率: 全景：50 Hz：25 fps（5520 × 2400）; 60Hz：30 fps（5520 × 2400） 细节：50 Hz：25 fps（2560 × 1440）; 60 Hz：30 fps（2560 × 1440） 4、最低照度: 全景：0.0005 Lux/F1.0（彩色），0.0001 Lux/F1.0（黑白） 细节：星光级超低照度，0.0005 Lux/F1.2（彩色），0.0001 Lux/F1.2（黑白），0 Lux with IR 5、光学变倍: 40倍 6、焦距: 全景：2.8 mm；细节：6~240 mm 7、红外照射距离: 500 m 8、水平范围: 360°，垂直范围: -15°~90°（自动翻转） 9、视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG 10、网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS），ANR 11、网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M/1000 M网络数据 12、SD卡扩展: 支持MicroSD(即TF卡)/Micr SDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB 13、供电方式: DC36 V，防护: IP67 | 海康、大华、宇视 | 台 | 1 |
| 8 | 彩转黑固定摄像机支架 |  | 1、壁装支架 2、适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机 3、壁装材料 铝合金 4、调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° | 海康、大华、宇视 | 根 | 323 |
| 9 | 高空抛物摄像机支架 |  | 1、壁装支架 2、适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机 3、壁装材料 铝合金 4、调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° | 海康、大华、宇视 | 根 | 32 |
| 10 | 一体化快球摄像机支架 |  | 壁装支架/铝合金 | 海康、大华、宇视 | 根 | 3 |
| 11 | 摄像机电源 |  | AC220V转DC12V，电流为10A | 海康、明纬、小耳朵 | 台 | 150 |
| 12 | 摄像机电源 |  | AC220V转AC24V，电流为3A | 海康、明纬、小耳朵 | 台 | 3 |
| 13 | 电梯楼层显示网络叠加器 |  | 楼层信号采集方式：非接触式红外对射脉冲记数，叠加字符在监视器上显示的位置可设定，电梯运行累计误差自动校正，停电后自动回复。 | 海康、大华、宇视 | 台 | 37 |
| 14 | 电梯无线网桥 |  | 1、1个10/100Mbps RJ45端口 (LAN0/POE) 1 个10/100Mbps RJ45端口 (LAN1) 1个DC电源插座端口专业室外壳体设计，适应各种恶劣环境； 2、11AC无线技术、867Mbps无线速率 纯净5GHz频段，干扰更少，无线传输距离达5千米； 3、出厂免设置，默认设置网桥连接； 4、支持Passive PoE 和 DC供电； 5、无线发射功率线性可调，根据需求调整传输距离、避免同频干扰。 | 海康威视、大华、水星 | 对 | 37 |
| 15 | 监控立杆 |  | 根据现场情况定制，3.5米，含现浇混凝土基础 | 国产 | 根 | 48 |
| 16 | 摄像机二合一防雷器 |  | 1、最大持续工作电压Uc：11V 2、标称放电电流：3kA 最大通流容量：5kA 3、响应时间：1ns 4、传输速率：100Mbps 5、插入损耗：≤0.5dB 6、接头形式(IN/OUT) ：RJ45 7、标称工作电压：220V 最大持续工作电压：275V 8、标称放电电流：10kA 9、保护水平UP：≦1000V | 天盾、天鸿、雷迅 | 个 | 105 |
| 17 | 壁挂机柜（9U） |  | 标准19"机柜，600*450*500mm 9U，黑色，承重60KG；前玻璃门，后钢板，标配。 | 一舟、爱谱华顿、厚德缆胜 | 个 | 29 |
| 18 | 室外小型不锈钢防水箱 |  | (宽*高*厚：600*800*400)，水泥基础上安装，基础高出地面300，做好防水处理），室外小型防水箱防护等级不应小于IP55 | 国产 | 个 | 11 |
| 19 | 壁挂机柜（9U） |  | 标准19"机柜，600*450*500mm 9U，黑色，承重60KG；前玻璃门，后钢板，标配。 | 一舟、爱谱华顿、厚德缆胜 | 台 | 9 |
| 二、 传输网络 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 8口接入交换机 |  | 1、固化10/100/1000M以太网电口≥8个，1G/2.5G以太网电口≥2个，1G/10G SFP+光接口≥2个 2、交换容量≥430Gbps，包转发率≥80Mpps 3、要求设备采用金属外壳和金属网口设计。 4、支持端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力）。 5、支持快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，当设备端口检测到环路时，执行关联策略并通告控制器对应的接口告警信息并记录。支持创建交换机的业务模板，支持图形化界面提前规划各端口业务。提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。 6、要求与核心交换机统一品牌 | H3C、锐捷、华为 | 台 | 6 |
| 2 | 24口接入交换机 |  | 1、交换容量≥330Gbps ，转发性能≥60Mpps 2、固化10/100/1000M以太网端口≥24，1G SFP光接口≥4个 3、要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）。 4、要求与核心交换机统一品牌 | H3C、锐捷、华为 | 台 | 34 |
| 3 | 防火墙 |  | 1、要求固化千兆电口数量≥8个；固化千兆光口数量≥2个；固化万兆光口数量≥4个；2个扩展槽，可扩展4万兆光口、4千兆光4千兆电接口卡，最大可支持16个千兆电口、10个千兆光口或12个万兆光口； 2、支持可插拔1T企业级硬盘，支持扩展热插拔冗余电源； 3、三层网络吞吐≥3Gbps ，最大可支持扩展三层网络吞吐≥10Gbps ，IPS吞吐量≥600Mbps，最大可支持扩展IPS吞吐量≥*2Gbps，最大并发连接≥100万，每秒新建连接≥11万； 4、要求与核心交换机统一品牌 | 深信服、华为、锐捷 | 台 | 1 |
| 4 | 路由器 |  | 1、支持固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥1个，固化万兆光口≥1个，标准1U机箱，多核非X86架构 2、支持1个硬盘，硬盘容量≥1T 3、支持静态路由、RIP(V1/V2)、RIPng、OSPFv2等多种路由协议 4、为方便用户远程接入，设备需支持SSL VPN，并提供≥1000个免费SSL VPN接入授权 5、要求与核心交换机统一品牌 | 深信服、华为、锐捷 | 台 | 1 |
| 5 | 服务器24口千兆交换机 |  | 1、交换容量≥880Gbps，包转发率≥420Mpps 2、固化24个10/100/1000M自适应电口，8个1G/10G SFP+光口 3、设备可提供业务扩展槽≥1个，支持100G端口扩展。 ★4、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供具有CMA或ilac-MRA或CNAS标志的国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告 5、要求与核心交换机统一品牌 | H3C、锐捷、华为 | 台 | 1 |
| 6 | 服务器交换机电源 |  | 交换机电源 | H3C、锐捷、华为 | 块 | 2 |
| 7 | 千兆光模块 |  | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km | H3C、锐捷、华为 | 对 | 40 |
| 8 | 万兆光模块 |  | 万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口 | H3C、锐捷、华为 | 对 | 1 |
| 9 | 核心交换机 |  | 1、交换容量≥500Tbps，包转发率≥ 155000Mpps 2、采用业务板卡与交换网板完全正交设计，提高业务流量交换机内部传输效率。 3、独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥8个，独立交换网板插槽≥2个，独立交换网板全故障，不影响业务转发。 4、为适应业界主流机柜的尺寸，设备高度≤10U，设备深度≤600mm。 ★5、为提高设备面板空间利用率，要求采用高密度端口设计，所投产品单张业务卡最大可用物理端口≥52个，提供官网选配信息截图证明。 6、本次实配双主控，双电源，32个万兆光口，4个40G光口。 | H3C、锐捷、华为 | 台 | 1 |
| 三、机房设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理电脑 |  | 1、机型：品牌商用台式机终端，立式机箱体积大于15.5L； 2、主板芯片组：英特尔商用高性能H670主板芯片组； 3、CPU：Intel酷睿i7-12700 处理器或以上； 4、内存：16GB DDR4-3200，最大支持64GB或以上； 5、硬盘：512GB M.2 PCIe SSD固态硬盘及1TB机械硬盘，机械硬盘具有SMART故障前预警及NCQ全速队列命令高速传输技术； 6、声卡：高清音频声卡； 7、网卡：千兆网卡； 8、端口及插槽：出厂标配8个USB接口，1个HDMI接口，1个VGA接口，1个PCI插槽,2个M.2插槽； 9、显卡：英伟达T400 4GB独立显卡； 10、电源：≥350W高效电源，投标时出具电源端骚扰均≤7dB检测认证，认证证书具有CNAS标识（提供证书扫描件或影印件）； 11、输入设备：USB接口抗菌键盘鼠标； 12、显示器：与主机同品牌23.8寸，低蓝光，分辨率：1920*1080； 13、系统：出厂预装WIN11正版操作系统； 14、管理功能：与主机同品牌管理套件，出厂自带BIOS版还原卡，千兆网络传输速度最大可以达到7GB/分钟或以上、可以从底层控制U盘和光驱等设备的使用，加密传输: 在传输数据过程中，对传输数据进行加密，增强了数据在传输过程中的安全性，支持多硬盘: 同一台机器上安装多个硬盘，支持选择其中的一块硬盘作为系统盘，并对其进行保护，其它硬盘作为数据盘使用； 15、所投产品具有不小于105万小时平均无故障运行认证，认证证书具有CNAS标识（投标时提供证书扫描件或影印件）。 | 联想、戴尔、惠普 | 台 | 1 |
| 2 | 12路电视墙解码器 |  | 1、高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 2、输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入 3、输出接口：支持12路HDMI和6路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ） 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 4、封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 5、解码能力：支持12路1200W，或24路800W，或36路500W，或60路300W，或96路1080P及以下分辨率同时实时解码； 6、画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。 7、网络接口：2光口，2电口 8、音频接口：支持12路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出 9、串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口 报警接口：8路报警输入，8路报警输出 10、支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。 11、支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备 12、支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。 | 海康、大华、宇视 | 台 | 1 |
| 3 | 46"液晶拼接屏 |  | 1、LCD液晶显示单元； 2、尺寸:46英寸；拼缝：2.5mm 3、分辨率 ：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）； 4、对比度：1200:1； 5、亮度：500cd/㎡； 6、输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, USB × 1 7、输出接口：HDMI × 1, VGA × 1 8、控制接口：RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1 9、电源要求：100～240 VAC, 50/60 Hz； 10、寿命：≥60000 小时 ★11、支持实时检测输入信号的刷新频率，动态调节背光PWM波频率，确保输入信号源和背光PWM波频率同频，解决摩尔纹问题（提供具有CMA或ilac-MRA或CNAS标志的国家认可的检测机构的检测报告复印件） | 海康、大华、宇视 | 块 | 12 |
| 4 | 视频线 |  | 8米，HDMI | 绿联、秋叶原、山泽 | 根 | 12 |
| 5 | 立式电视墙 |  | 定制化支架 | 国产 | 套 | 1 |
| 6 | 50盘位磁盘阵列 |  | 1、配置：≥1颗多核处理器，≥16GB内存，可接入硬盘≥50块。 标配≥4个千兆网口 ★ 2、4U高密机箱设计，可接入硬盘≥50块。（提供官网截图证明） 3、支持接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T SATA/SAS硬盘； 4、支持硬盘交错/分时启动。 5、网络中断后重新恢复，可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传；支持256路4Mbps的录像回传。 6、支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常； 7、支持国际GB/T 28181或Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储。 | 海康、大华、宇视 | 台 | 2 |
| 7 | 8T企业级硬盘 |  | 8T,7200RPM,3.5寸,SATA | 海康、希捷、西数 | 块 | 100 |
| 8 | 高空抛物识别服务器 |  | 1、实时监测：支持后智能高空抛物实时分析报警弹窗、上传平台； 2、事件溯源：支持同屏预览界面快速回放抛物轨迹 3、证据留存：支持高空抛物事件录像和图片快速检索、导出 4、支持最大12路高空抛物后智能分析 5、配置≥1颗GPU， 支持6路200W分辨率高空抛物后智能分析； 支持6路400W分辨率高空抛物后智能分析； 支持4路800W分辨率高空抛物后智能分析； 6、硬件规格： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配12T硬盘，支持硬盘热插拔 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 支持RAID0、1、5、6、10，支持全局热备盘 7、软件性能： 32路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 | 海康、大华、宇视 | 台 | 1 |
| 9 | 管理服务器 |  | 1、4210×1/64G DDR4/600G 10K SAS×4(RAID_10)/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM 2、2U双路标准机架式服务器 3、CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz 4、内存：32G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 5、硬盘：4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘 6、阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 7、PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 8、网口：2个千兆电口 9、其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 10、电源：标配550W（1+1） | 海康、大华、宇视 | 台 | 2 |
| 10 | 综合管理平台 |  | 1、综合管理平台，通过接入视频监控、入侵报警、一卡通、可视对讲、停车场、动环等系统的设备，获取边缘节点数据，实现安防信息化集成与联动。以电子地图为载体，融合各系统能力实现丰富的智能应用。该平台适用于全行业通用综合安防业务，对各系统资源进行了整合和集中管理，实现统一部署、统一配置、统一管理和统一调度。 2、平台软件采用构架+组件方式，便于后期的应用扩展，可根据应用业务需求，安装相关应用组件应用模块。 3、支持AD域、支持组件集群高可用，包括但不限于：设备接入服务和智能设备接入服务集群高可用、媒体网关服务集群高可用、视频联网网关服务集群高可用、视频点播服务集群高可用 支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看。 ★4、支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览（提供具有CMA或ilac-MRA或CNAS标志的国家认可的检测机构的检测报告复印件）。 5、支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置。 6、支持对当前预览的窗格和监控点画面进行视图保存，用于后续预览该视图。 7、支持客户端预览记忆功能，包括当前预览的监控点和当前分屏状态。 8、客户端支持自动在1/2/3/4/6/8/9/10/13/14/16/17/24/25画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示。 9、支持视频画面叠加水印，包括视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、紧急录像和录像下载时叠加 。 10、支持设备录像回传至中心存储，可以支持计划回传和手动回传两种模式。 11、支持大屏控制，可对大屏进行1/4/9/16分屏、拼接、开窗、窗口漫游的操作，通过客户端支持电视墙开窗后支持分割，并可将大屏分屏配置另保存为场景;通过客户端支持预览上墙、回放上墙、轮巡上墙、报警联动上墙。 | 海康、大华、宇视 | 套 | 1 |
| 11 | 豪华型操作台 |  | 3工位 标准一体工作台 | 国产 | 套 | 1 |
| 12 | 19寸机柜 |  | 1、静载800KG(带支架) 2、防护等级:IP20 3、钢化玻璃前门 4、SPCC优质冷扎钢板制作 | 一舟、TCL、康普 | 台 | 2 |
| 四、线缆及其它 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 48口光纤配线架 |  | 1、安装方式：19″机架式安装 2、材料结构：金属框架，表面涂装静电喷塑，塑料组件 3、ODF架后部设计有光缆引入与接地单元采用镀锌钢板，供光缆固定，同时使金属部分接地并与ODF架绝缘 4、进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm 5、适用于250μm松套光纤 6、每盘端口数量：12位 7、端口类型：FC、SC单工、LC双工通用 8、材料：优质钢板 9、端口数量： 48位 | 一舟、爱谱华顿、普天天纪 | 个 | 5 |
| 2 | 12口光纤配线盘 |  | 1、材料：优质冷轧钢板；表面颜色：黑色 2、端口数量：12位 3、端口类型：ST、FC、SC、LC双工，不含适配器 4、安装方式:19"机架式安装 5、进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm | 一舟、爱谱华顿、普天天纪 | 个 | 40 |
| 3 | LC尾纤 |  | 1、光纤类型：单模：G.657.A2（B6a2）黄色 2、光缆芯数与护套外径：单芯：2.0mm 3、紧包与护套材料：LSZH 4、插头接触方式：UPC 5、插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 6、互换性：≤0.2dB 7、回波损耗：单模：≥50dB 8、重复性≥1000次 | 一舟、爱谱华顿、普天天纪 | 根 | 480 |
| 4 | LC耦合器 |  | 1、材料：氧化锆陶瓷套管 2、插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 3、重复性：≥500次 4、互换性：≤0.2dB | 一舟、爱谱华顿、普天天纪 | 个 | 240 |
| 5 | 光纤跳线 |  | 1、加强材料：芳纶纱 2、光缆芯数与护套外径：LC-LC双芯：2.0×4.0mm（“8字形”）3、紧包与护套材料：LSZH 4、插针体端面结构：UPC 5、插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 6、互换性：≤0.2dB 7、回波损耗：单模：≥50dB 8、重复性≥1000次 9、长度：3米 | 一舟、爱谱华顿、普天天纪 | 根 | 480 |
| 6 | 光纤熔接 |  | 光纤熔接 |  | 芯 | 480 |
| 7 | 光缆 |  | 1、全截面阻水结构，松套管填充纤膏，松套管和钢带之间填充缆膏，确保良好的阻水防潮性能 2、光纤规格、衰减＠20℃（dB/Km）：B1.3（OS2）、＠1310nm≤0.36，＠1550nm≤0.22 3、护套：夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色 4、芯数：4芯（室外中心束管式轻铠） 5、允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N 6、允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm 7、最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D 8、敷设方式：管道、非自承架空 | 一舟、爱谱华顿、普天天纪 | 米 | 800 |
| 8 | 光缆 |  | 1、衰减＠20℃（dB/Km）、光纤类型、护套颜色：@1310nm≤0.4，@1550nm≤0.3、B1.3（OS2）、黄色 2、紧包：LSZH，0.9mm 3、护套：LSZH 4、芯数：6芯（室内） 5、最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D | 一舟、爱谱华顿、普天天纪 | 米 | 14387 |
| 9 | 六类非屏蔽网线 |  | RVV4*1.0，国标 | 一舟、爱谱华顿、普天天纪 | 米 | 36820 |
| 10 | 信号线 |  | 导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE ，屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离，护套材料：LLDPE，聚乙烯护套采用激光印字护套外径：6.3±0.3mm | 一舟、爱谱华顿、普天天纪 | 米 | 2650 |
| 11 | 电源线 |  | RVV2*1.5，国标 | 一舟、爱谱华顿、普天天纪 | 米 | 2640 |
| 12 | 电源线 |  | RVV2*1.5，国标 | 一舟、爱谱华顿、普天天纪 | 米 | 18655 |
| 13 | 六类非屏蔽成品网络跳线 |  | 1、插头采用灌胶工艺，弹片保护和软尾结构，保障线缆和水晶头之间的连接 2、导体规格：多股绞合，软圆铜线，4×2×24AWG 3、屏蔽方式: U/UTP 4护套材料：PVC，护套外径：6.0±0.3mm 5、插头规格：RJ45 6、插拔次数：≥1000次 7、最高传输频率：250MHz 8、长度：2米 | 一舟、爱谱华顿、普天天纪 | 根 | 5 |
| 14 | 电源防浪涌保护器 |  | 1、输入：L+N+PE,国标16A插头 2、额定值：16A 250V 4000W3.8位 16A国标输出孔 4.3*2.5平方线 ,纯线长1.8M 5.黑色，铝壳，带总开关 | 爱谱华顿、厚德缆胜、图腾 | 台 | 40 |
| 15 | 水晶头 |  | 1、符合T568A和T568B线序 2、结构：一体式设计 3、金片：三叉铜合金 4、镀金厚度：50u” 5、塑胶壳材料：透明聚碳酸脂 6、适用芯线直径：0.96mm~1.02mm 7、插拔次数：≥1000次 8、拉力测试：≥20N 9、介质耐电压：1000VAC/60S | 一舟、爱谱华顿、普天天纪 | 盒 | 15 |
| 16 | 安装配件 |  | 包含系统所需配件 | 国产 | 批 | 1 |
| 三、智能通道系统 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 设备名称 | 技术参数 | 参考品牌 | 单位 | 数量 |
| 1 |  | 人脸采集设备 | 1、3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480； 2、采用200万摄像头，有照片视频防假功能； 3、支持人脸采集、卡片录入（ID/Mifare/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）； 4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信； 5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传； 6、工作电压：DC12V/1.5A (自带电源适配器）； | 海康、大华、英飞拓 | 台 | 1 |
| 2 |  | 人脸识别终端 | 1、操作系统：嵌入式Linux操作系统； 2、屏幕参数： 10.1英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 3、摄像头参数：采用宽动态200万摄像头； 4、认证方式：支持人脸、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式，可通过 485 接口外接读卡器，也通过 USB 接口外接身份证，实现人证比对功能； 5、设备支持在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别； 6、存储容量：本地支持50000张人脸、50000张卡（外接读卡器），100000条事件记录； 7、不少于以下硬件接口及能力：LAN 、 WIFI 双 网 络 ， 支 持 同 时 连 接（10M/100M/1000M 自适应）；RS485*1；韦根*1；USB*1；喇叭扬声器；门锁I/O输出*1； 门磁I/O输入*1；报警I/O输出*1；事件 I/O 输入*2；PSAM*1；红绿双色LED 状态灯提示结果输出接口；机械防拆开关*1 8、使用环境：IP65，室内外环境 | 海康、大华、英飞拓 | 台 | 4 |
| 3 |  | 小区人行出入口通道闸机 | 1、设备采用直流无刷电机，有效保障设备稳定可靠运行，最少支持500万次无故障通行； 2、设备可联网运行，支持远程控制管理功能，也可单机离线运行； 3、设备支持人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计； 4、设备集成语音模块，可根据用户需求自定义语音播报内容； 5、设备集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式； 6、经授权人员才能通过，未经授权人员无法通行； 7、设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间； 8、设备支持进出方向通行状态（常开、常闭、受控、感应）的灵活配置； 9、设备支持记忆模式，可实现连续快速通行； 10、设备支持跨主机反潜回功能，有效防止未授权人员尾随进入； 11、设备支持分时间段常开、常闭等模式灵活选择； | 海康、大华、英飞拓 | 套 | 8 |
| 4 |  | 电梯内读卡器 | 1、读卡频率：13.56MHz 2、按键方式：无 3、可识别卡：Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号 4、通讯方式：RS485+Wiegand 5、工作电压：DC 12V 6、功耗：≤2W 7、安装方式：86盒嵌入式安装 8、工作环境：室内，不防水 | 海康、大华、英飞拓 | 台 | 37 |
| 5 |  | 梯控主机 | 1、支持web界面操作； 2、支持接入2个Wiegand读卡器或RS485读卡器； 3、支持2万张卡片管理，5万条事件存储； 4、具有消防输入接口； 5、不带机箱，支持导轨安装； 6、工作电压：DC12V； 注：需单独配置供电电源，推荐AC220V输入，DC12V/4.2A输出的开关电源（50W电源）。 | 海康、大华、英飞拓 | 台 | 37 |
| 6 |  | 电梯梯控模块（适用于16层以下） | 1、具有16个继电器输出； 2、通过RS485与主机通讯； 3、工作电压：DC12V； 注：需单独配置供电电源，推荐AC220V输入，DC12V/4.2A输出的开关电源（50W电源）。 | 海康、大华、英飞拓 | 块 | 27 |
| 7 |  | 电梯梯控模块（适用于16层以上） | 1、通过RS485与主机通讯； 2、带机箱和供电电源； 工作电压：DC12V（自带电源，AC220V供电）； | 海康、大华、英飞拓 | 块 | 10 |
| 8 |  | 电梯主控制器线 | 导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE ，屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离，护套材料：PVC，颜色：灰色，护套外径：6.3±0.3mm，包装方式：305米/易拉箱 | 一舟、爱谱华顿、普天天纪 | 米 | 200 |
| 9 |  | 六类非屏蔽网线 | RVV4*1.0，国标 | 一舟、爱谱华顿、普天天纪 | 米 | 16000 |
| 10 |  | 信号线 | RVV6*0.5，国标 | 一舟、爱谱华顿、普天天纪 | 米 | 16000 |
| 11 |  | 信号线 | RVV3*1.0，国标 | 一舟、爱谱华顿、普天天纪 | 米 | 100 |
| 12 |  | 电源线 | RVV3*1.0，国标 | 一舟、爱谱华顿、普天天纪 | 米 | 50 |
| 13 |  | 安装配件 | 包含系统所需配件 | 国产 | 批 | 1 |
| 四、离线式电子巡更系统 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 设备名称 | 技术参数 | 参考品牌 | 单位 | 数量 |
| 1 |  | 数据采集器 | 非接触式, 防水, 防电击，无线上传数据≥每秒30条巡更记录样，记录存储容量≥ 30000条记录，读卡距离≥3cm | 蓝卡、兰德华、金万码 | 个 | 3 |
| 2 |  | 无线通讯座 | 同一通讯坐可配用于多类巡更巡检产品，通讯速度≥每秒可传30条纪录。计算机连接: USB | 蓝卡、兰德华、金万码 | 根 | 1 |
| 3 |  | 信息点 | 工作频率为125KHz的高灵敏度非接触式EM感应卡，无需供电，安装方便，可在雨、雪、冰、尘等恶劣条件下可 | 蓝卡、兰德华、金万码 | 只 | 80 |
| 4 |  | 夜光标示牌 | 夜光标示牌 | 蓝卡、兰德华、金万码 | 只 | 80 |
| 5 |  | 人员卡 | 非接触式读卡，125Khz EMID格式 | 蓝卡、兰德华、金万码 | 只 | 9 |
| 6 |  | 巡更软件 | 1、巡检数据自动生成图表，形象、直观 2、多用户权限管理 3、人性化巡检计划设置 4、手动与自动备份双重保护巡检数据安全 5、巡检报表邮件推送 | 蓝卡、兰德华、金万码 | 套 | 1 |
| 7 |  | 管理电脑 | 1、机型：品牌商用台式机终端，立式机箱体积大于15.5L； 2、主板芯片组：英特尔商用高性能H670主板芯片组； 3、CPU：Intel酷睿i5-12500 处理器或以上； 4、内存：8GB DDR4-3200，最大支持64GB或以上； 5、硬盘：256GB M.2 PCIe SSD固态硬盘及1TB机械硬盘，机械硬盘具有SMART故障前预警及NCQ全速队列命令高速传输技术； 6、声卡：高清音频声卡； 7、网卡：千兆网卡； 8、端口及插槽：出厂标配8个USB接口，1个HDMI接口，1个VGA接口，1个PCI插槽,2个M.2插槽； 9、显卡：集成显卡； 10、电源：≥350W高效电源，投标时出具电源端骚扰均≤7dB检测认证，认证证书具有CNAS标识（提供证书扫描件或影印件）； 11、输入设备：USB接口抗菌键盘鼠标； 12、显示器：与主机同品牌23.8寸，低蓝光，分辨率：1920*1080； 13、系统：出厂预装WIN11正版操作系统； 14、管理功能：与主机同品牌管理套件，出厂自带BIOS版还原卡，千兆网络传输速度最大可以达到7GB/分钟或以上、可以从底层控制U盘和光驱等设备的使用，加密传输: 在传输数据过程中，对传输数据进行加密，增强了数据在传输过程中的安全性，支持多硬盘: 同一台机器上安装多个硬盘，支持选择其中的一块硬盘作为系统盘，并对其进行保护，其它硬盘作为数据盘使用； 15、所投产品具有不小于105万小时平均无故障运行认证，认证证书具有CNAS标识（投标时提供证书扫描件或影印件）。 | 联想、戴尔、惠普 | 台 | 1 |
| 五、可视对讲及出入口管理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 设备名称 | 技术参数 | 参考品牌 | 单位 | 数量 |
| 一、可视对讲及出入口管理设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 管理电脑 | 1、机型：品牌商用台式机终端，立式机箱体积大于15.5L； 2、主板芯片组：英特尔商用高性能H670主板芯片组； 3、CPU：Intel酷睿i5-12500 处理器或以上； 4、内存：8GB DDR4-3200，最大支持64GB或以上； 5、硬盘：256GB M.2 PCIe SSD固态硬盘及1TB机械硬盘，机械硬盘具有SMART故障前预警及NCQ全速队列命令高速传输技术； 6、声卡：高清音频声卡； 7、网卡：千兆网卡； 8、端口及插槽：出厂标配8个USB接口，1个HDMI接口，1个VGA接口，1个PCI插槽,2个M.2插槽； 9、显卡：集成显卡； 10、电源：≥350W高效电源，投标时出具电源端骚扰均≤7dB检测认证，认证证书具有CNAS标识（提供证书扫描件或影印件）； 11、输入设备：USB接口抗菌键盘鼠标； 12、显示器：与主机同品牌23.8寸，低蓝光，分辨率：1920*1080； 13、系统：出厂预装WIN11正版操作系统； 14、管理功能：与主机同品牌管理套件，出厂自带BIOS版还原卡，千兆网络传输速度最大可以达到7GB/分钟或以上、可以从底层控制U盘和光驱等设备的使用，加密传输: 在传输数据过程中，对传输数据进行加密，增强了数据在传输过程中的安全性，支持多硬盘: 同一台机器上安装多个硬盘，支持选择其中的一块硬盘作为系统盘，并对其进行保护，其它硬盘作为数据盘使用； 15、所投产品具有不小于105万小时平均无故障运行认证，认证证书具有CNAS标识（投标时提供证书扫描件或影印件）。 | 联想、戴尔、惠普 | 台 | 1 |
| 2 |  | 中心管理主机 | 1、显示屏：10.1寸IPS彩色触摸屏； 2、摄像头：CMOS 200W像素，可开关； 3、显示屏分辨率：1280*800； 4、操作方式：电容式触摸屏、触摸按键； 5、视频监控：支持预览权限范围内公共摄像头及门口机实时画面，可4路720P画面同时监视，可点击门口机画面进行对讲； 对讲功能：支持与门口机、室内机及其他管理机之间的可视对讲，支持遇忙呼叫等待、呼叫转移功能； 6、多方对讲：支持拉取多台室内机、管理机设备进行多方对讲，最大支持16台设备； 7、录音录像：支持视频监视时抓拍、录像监视画面，对讲通话时录音； 8、远程开门：支持在被门口机呼叫或远程监视门口机时远程开锁； 9、广播功能：支持实时广播、定时广播功能； 10、1路485接口，3路USB2.0接口，可插U盘，2路防区输入，2路I/O输出； | 海康、安居宝、立林 | 台 | 1 |
| 3 |  | 管理软件（可视对讲） | C/S结构，服务器软件平台：LINUX或UNIX；客户端软件平台：WINDOWS 10或SCA或WINDOWS 7 | 海康、安居宝、立林 | 套 | 1 |
| 4 |  | 主机电源 | 1、输入电压：100-240VAC； 2、输出电压：12VDC； 3、输出电流：4.17A | 海康、安居宝、立林 | 台 | 1 |
| 5 |  | 管理软件（门禁） | C/S结构，服务器软件平台：LINUX或UNIX；客户端软件平台：WINDOWS 10或SCA或WINDOWS 7 | 海康、安居宝、立林 | 套 | 1 |
| 6 |  | 一卡通发行器 | 1、3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480； 2、采用200万摄像头； 3、支持人脸采集、卡片录入（ID/Mifare/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）； 4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信； 5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传； 6、工作电压：DC12V/1.5A (自带电源适配器）； | 海康、安居宝、立林 | 台 | 1 |
| 7 |  | 彩色单元门口机 | 1、视频压缩标准:H.264，分辨率：1920*1080； 2、深度学习人脸识别算法，人脸白名单容量：10000张； 3、用户数量：20000个，合法卡数量：100000张； 4、显示屏：10寸LCD屏，分辨率：1024*600； 5、操作方式：实体按键操控； 6、操作界面：液晶显示，简易菜单； 7、音频输入和输出：内置全指向麦克风和扬声器； 8、支持Mifare卡、身份证序列号、CPU序列号识别； 9、支持二维码开门； 10、支持夜间全彩，低照度场景下显示全彩图像； 11、RS485：1个，RS485半双工； 12、网络参数:10M/100M/1000M自适应，支持SIP2.0、RTSP、萤石协议、ISAPI 等协议； 13、支持接入全数字对讲系统； 14、IO输入：3个； 15、IO输出：2个； 16、本地发卡：支持； 17、本地录入人脸：支持； 18、电源：DC 12V2A； 19、防水等级：IP65 | 海康、安居宝、立林 | 台 | 234 |
| 8 |  | 门口机底盒 | 预埋底盒 | 海康、安居宝、立林 | 个 | 234 |
| 9 |  | 门口机电源 | 1、输入电压：100-240VAC； 2、输出电压：12VDC； 3、输出电流：4.17A； | 海康、安居宝、立林 | 台 | 234 |
| 10 |  | 室内分机 | 1、显示屏：10.1寸彩色触摸TFT LCD； 2、显示屏分辨率：1024*600； 3、操作方式：电容式触摸屏； 4、支持主动查看门口机画面与门口机进行双向对讲，并可进行一键远程开门； 5、网线供电：支持解码器网线供电； 6、防区数：8防区； 7、网口：10M/100M自适应以太网口； 8、网络协议：SIP2.0、RTSP； 9、IO输出：无； | 海康、安居宝、立林 | 台 | 854 |
| 11 |  | 分机电源 | 1、输入电压：176-264VAC； 2、输出电压：12VDC； 3、输出电流：12.5A； | 海康、安居宝、立林 | 台 | 224 |
| 12 |  | 可燃气体探测器 | 1、报警浓度：8%LEL，误差±3%LEL 量程：0~20%LEL 稳定性：长期工作报警浓度误差±5%LEL 报警声压：≥70dB （正前方1米处） 2、联网通讯类型：TTL（5V）接口：1个干接点 3、探测气体：甲烷（天然气） 4、距离分辨率：量程 0~20%LEL 5、测速范围：报警声压 ≥70dB （正前方1米处） 6、目标探测：探测气体 甲烷（天然气） 7、距离精度：报警浓度 8%LEL，误差±3%LEL 8、电气性能 9、标称电压：DC12V | 海康、安居宝、立林 | 台 | 854 |
| 13 |  | 单门磁力锁 | 1、最大静态直线拉力：280kg ± 15% 2、断电开锁，满足消防要求； 3、具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 4、支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 5、工作电压：12V/420mA 或 24V/210mA； 6、使用环境：室内（不防水）； 7、适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 海康、安居宝、立林 | 把 | 96 |
| 14 |  | 双门磁力锁 | 1、最大静态直线拉力：280kg ± 15% * 2 2、断电开锁，满足消防要求； 3、具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 4、支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 5、工作电压：12V/840mA 或 24V/420mA； 6、使用环境：室内（不防水）； 7、适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 海康、安居宝、立林 | 把 | 134 |
| 15 |  | 出门按钮 | 1、结构：塑料面板； 2、性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 3、输出：常开； 4、类型：适合埋入式电器盒使用 | 海康、安居宝、立林 | 个 | 195 |
| 16 |  | 8位PDU插座 | 24孔16A | 爱谱华顿、厚德缆胜、图腾 | 台 | 65 |
| 17 |  | IC水晶卡 | 卡片采用何种卡具体由建设方或物业确定 | 海康、安居宝、立林 | 张 | 2662 |
| 18 |  | 接线盒 | 86型过线盒 | 国产 | 个 | 1250 |
| 19 |  | 非标准机柜 | 1、材料：优质冷轧钢板；机柜结构：拼装式机柜机架 2、前面：单开玻璃门，后门：单开钢板门，机柜侧板：两块侧板可拆卸 3、负载：动态 ≤600；静态≤1000 4、表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，19英寸角规镀锌 5、最大开启角度：＞180度，防护等级：IP20 6、机柜板材需采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板。 | 一舟、爱谱华顿、厚德缆胜 | 个 | 16 |
| 二、传输网络 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 24口接入交换机 | 1、交换容量≥330Gbps ，转发性能≥60Mpps 2、固化10/100/1000M以太网端口≥24，1G SFP光接口≥4个 3、要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）。 4、要求与核心交换机统一品牌 | H3C、锐捷、华为 | 台 | 65 |
| 2 |  | 光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km | H3C、锐捷、华为 | 对 | 17 |
| 三、线缆及其它 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 光纤配线架 | 1、安装方式：19″机架式安装 2、2个光纤熔接盘，4个光缆进线口，4个固定PG头，4个光缆护套固定装置，4个光缆加强件固定装置 | 一舟、爱谱华顿、普天天纪 | 个 | 17 |
| 2 |  | 理线架 | 1、标准19英寸机架式安装，高度：1U 2、带有盖板 3、理线档位：24档 | 一舟、爱谱华顿、普天天纪 | 个 | 17 |
| 3 |  | LC光纤跳线 | 1、光缆芯数与护套外径：LC-LC双芯：2.0×4.0mm（“8字形”） 2、紧包与护套材料：LSZH 3、插针体端面结构：UPC 4、插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 5、互换性：≤0.2dB 6、回波损耗：单模：≥50dB 7、重复性≥1000次 8、长度：3米 | 一舟、爱谱华顿、普天天纪 | 根 | 204 |
| 4 |  | LC尾纤 | 1、光纤类型：单模：G.657.A2（B6a2）黄色 2、光缆芯数与护套外径：单芯：2.0mm 3、紧包与护套材料：LSZH 4、插头接触方式：UPC 5、插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 6、互换性：≤0.2dB 7、回波损耗：单模：≥50dB 8、重复性≥1000次 | 一舟、爱谱华顿、普天天纪 | 根 | 204 |
| 5 |  | LC耦合器 | 1、插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 2、重复性：≥500次 3、互换性：≤0.2dB | 一舟、爱谱华顿、普天天纪 | 个 | 102 |
| 6 |  | 光纤熔接 | 光纤熔接 |  | 芯 | 204 |
| 7 |  | 六类非屏蔽网线 | RVV4*1.0，国标 | 一舟、爱谱华顿、普天天纪 | 米 | 44460 |
| 8 |  | 电源线 | RVV2*1.0，国标 | 一舟、爱谱华顿、普天天纪 | 米 | 10400 |
| 9 |  | 出门按钮线 | RVV2*0.5，国标 | 一舟、爱谱华顿、普天天纪 | 米 | 16915 |
| 10 |  | 磁力锁线 | RVV4*1.0，国标 | 一舟、爱谱华顿、普天天纪 | 米 | 20880 |
| 11 |  | 六类非屏蔽成品网络跳线 | 1、导体规格：多股绞合，软圆铜线，4×2×24AWG 2、屏蔽方式: U/UTP 3、护套材料：PVC，护套外径：6.0±0.3mm 4、插头规格：RJ45 5、线序：T568B-T568B 6、插拔次数：≥1000次 7、最高传输频率：250MHz 8、长度：2米 | 一舟、爱谱华顿、普天天纪 | 根 | 20 |
| 12 |  | 6芯室内万兆单模光纤 | 1、衰减＠20℃（dB/Km）、光纤类型：@1310nm≤0.4，@1550nm≤0.3、B1.3（OS2） 2、紧包：LSZH，0.9mm 3、护套：LSZH 4、芯数：6芯（室内） 5、最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D | 一舟、爱谱华顿、普天天纪 | 米 | 5400 |
| 13 |  | 六类水晶头 | 1、符合T568A和T568B线序 2、结构：一体式设计 3、金片：三叉铜合金 4、镀金厚度：50u” 5、塑胶壳材料：透明聚碳酸脂 6、适用芯线直径：0.96mm~1.02mm 7、插拔次数：≥1000次 8、拉力测试：≥20N | 一舟、爱谱华顿、普天天纪 | 盒 | 20 |
| 14 |  | 安装配件 | 包含系统所需配件 | 国产 | 批 | 1 |
| 六、停车管理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 设备名称 | 技术参数 | 参考品牌 | 单位 | 数量 |
| 一、入口设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 自动数字栅栏式道闸 | 1、包含：2个遥控器 2、道闸类型：栅栏 3、道闸方向：左向 4、道闸杆长：3米 5、运行速度：3秒 6、机箱材质：冷轧钢 7、遥控距离：≥30m 8、输入电压：220VAC+10% 9、电机驱动：交流电机 10、电机功率：90W | 海康、大华、英飞拓 | 套 | 3 |
| 2 |  | 单路车辆检测器 | 独立式,支持接入的最大线圈数2,继电器输出 | 海康、大华、英飞拓 | 套 | 3 |
| 3 |  | 车牌识别一体机 | 1、集成度高：集摄像机、护罩、LED补光灯、镜头于一体，，有效节省施工布线成本 2、调试方便：采用3.1-6mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦，调试更加方便，场景适应性更广 3、接口丰富：丰富的控制接口，可直接控制道闸开/关，支持外接报警设备、LED显示屏、音频输入输出等 4、识别车牌种类多：能够识别民用车牌（除5小车辆），新能源车牌，警用车牌，2012式新军用车牌，2012式武警车牌等 黑白名单控制：可选配TF卡，支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行 5、防跟车模式：对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题 6、摄像机 最低照度：彩色0.022Lux@(F1.2,AGC ON) 黑白0.011Lux @(F1.2,AGC ON) 快门：1/30秒至1/100,000秒 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 自动光圈：DC驱动 ICR切换：支持 镜头：电动镜头3.1-6mm 日夜转换模式：ICR红外滤片式 数字降噪：3D数字降噪 7、压缩标准 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~16M bps 8、图像 帧率：25fps(1920*1200) 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调 图像格式：JPEG 最大图像尺寸：1920*1200 9、存储功能：支持SD/SDHC 10、通用功能：心跳,密码保护,NTP校时 11、支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,支持FTP上传图片 12、通讯接口：1 个RJ45 10M/100M,自适应以太网口 ,1个 RS-485 13、外部接口：3路触发输入，其中1路IO触发输入、2路报警输入；2路继电器输出，支持道闸开、关、停 14、补光灯：支持2个内置LED灯，白光红外可切换 15、防护等级：IP67 | 海康、大华、英飞拓 | 套 | 3 |
| 4 |  | 出入口LED显示屏 | 1、双基色显示，可以显示红色、绿色、黄色 2、分辨率64*64，支持最小16点阵显示 3、支持自定义语音报备，比如车牌信息、广告宣传信息、余位信息等 4、可显示数字、字符、图形（BMP格式）、汉字，支持GB2312字符集，支持16x16点阵、32x32点阵常用汉字 5、室外使用，防护等级IP54 6、内置语音模块，可通过网线控制语音输出支持自定义语音播报 7、显示屏参数 显示分辨率：64*64 显示亮度：1200cd/m2 屏幕类型：LED 显示：4行4字 | 海康、大华、英飞拓 | 块 | 3 |
| 5 |  | 抓拍机立柱 | 1.3米处可安装一体机 0.5米处可安装“四行LED显示屏” | 海康、大华、英飞拓 | 套 | 3 |
| 6 |  | 车牌识别一体机二合一防雷器 | 1、网络部分 最大持续工作电压Uc：11V 标称放电电流：3kA 最大通流容量：5kA 响应时间：1ns 传输速率：100Mbps 插入损耗：≤0.5dB 接头形式(IN/OUT) ：RJ45 2、电源部分 标称工作电压：220V 最大持续工作电压：275V 标称放电电流：10kA 保护水平UP：≦1000V | 天盾、天鸿、雷迅 | 套 | 3 |
| 二、出口设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 自动数字栅栏式道闸 | 1、包含：2个遥控器 2、道闸类型：栅栏 3、道闸方向：左向 4、道闸杆长：3米 5、运行速度：3秒 6、机箱材质：冷轧钢 7、遥控距离：≥30m 8、输入电压：220VAC+10% 9、电机驱动：交流电机 | 海康、大华、英飞拓 | 套 | 3 |
| 2 |  | 单路车辆检测器 | 独立式,支持接入的最大线圈数2,继电器输出 | 海康、大华、英飞拓 | 套 | 3 |
| 3 |  | 车牌识别一体机 | 1、集成度高：集摄像机、护罩、LED补光灯、镜头于一体，，有效节省施工布线成本； 2、调试方便：采用3.1-6mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦，调试更加方便，场景适应性更广 3、接口丰富：丰富的控制接口，可直接控制道闸开/关，支持外接报警设备、LED显示屏、音频输入输出等 4、识别车牌种类多：能够识别民用车牌（除5小车辆），新能源车牌，警用车牌，2012式新军用车牌，2012式武警车牌等 黑白名单控制：可选配TF卡，支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行 5、防跟车模式：对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题 6、摄像机 最低照度：彩色0.022Lux@(F1.2,AGC ON) 黑白0.011Lux @(F1.2,AGC ON) 快门：1/30秒至1/100,000秒 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 自动光圈：DC驱动 ICR切换：支持 镜头：电动镜头3.1-6mm 日夜转换模式：ICR红外滤片式 数字降噪：3D数字降噪 7、压缩标准 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~16M bps 8、图像 帧率：25fps(1920*1200) 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调 图像格式：JPEG 最大图像尺寸：1920*1200 9、存储功能：支持SD/SDHC 10、通用功能：心跳,密码保护,NTP校时 11、支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,支持FTP上传图片 12、通讯接口：1 个RJ45 10M/100M,自适应以太网口 ,1个 RS-485 13、外部接口：3路触发输入，其中1路IO触发输入、2路报警输入；2路继电器输出，支持道闸开、关、停 14、补光灯：支持2个内置LED灯，白光红外可切换 15、防护等级：IP67 | 海康、大华、英飞拓 | 套 | 3 |
| 4 |  | 出入口LED显示屏 | 1、双基色显示，可以显示红色、绿色、黄色 2、分辨率64*64，支持最小16点阵显示 3、支持自定义语音报备，比如车牌信息、广告宣传信息、余位信息等 4、可显示数字、字符、图形（BMP格式）、汉字，支持GB2312字符集，支持16x16点阵、32x32点阵常用汉字 5、室外使用，防护等级IP54 6、内置语音模块，可通过网线控制语音输出支持自定义语音播报 7、显示屏参数 8、显示分辨率：64*64 9、显示亮度：1200cd/m2 10、屏幕类型：LED 11、显示：4行4字 | 海康、大华、英飞拓 | 块 | 3 |
| 5 |  | 抓拍机立柱 | 1、立柱高度：1.3米 2、立柱直径：60mm 3、1.3米处可安装一体机 4、0.5米处可安装“四行LED显示屏” | 海康、大华、英飞拓 | 套 | 3 |
| 6 |  | 车牌识别一体机二合一防雷器 | 1、网络部分 最大持续工作电压Uc：11V 标称放电电流：3kA 最大通流容量：5kA 响应时间：1ns 传输速率：100Mbps 插入损耗：≤0.5dB 接头形式(IN/OUT) ：RJ45 2、电源部分 标称工作电压：220V 最大持续工作电压：275V 标称放电电流：10kA 保护水平UP：≦1000V | 天盾、天鸿、雷迅 | 套 | 3 |
| 三、管理中心设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 控制终端 | 1、处理器：高性能linux处理器，标配2T硬盘； 其他接口：1个1000Mbps自适应网口,8个100M网口（P1~P8为交换机，G1为独立网口，支持双网隔离）、1个RS485、4个USB；2个开关量输入，1个继电器开关量输出、1个VGA输出接口，1路内置预留ESATA接口、1个HDMI输出接口； 2、存储功能：支持对车辆出入记录的本地存储：≥1500万辆通行车辆信息 和 400万辆的过车通行图片 ； 3、平台功能：支持标准SDK对接协议，支持物联协议（云协议）对接； 4、本地管理：支持VGA、HDMI显示控制，配合鼠标键盘即可使用，无需额外配置电脑 5、远程管理：支持网页访问，简单易用；支持多用户、多权限控制，支持嵌入式加密认证机制，确保网络上安全使用； 6、车辆群组控制：支持对固定车划分不同群组，分配不同出入权限、收费规则等。 7、丰富的出入权限配置：支持自定义车辆类型配置出入权限，支持按照时间计划配置出入权限。支持对无牌车、新能源车、车牌颜色、特定字符车、自定义车辆类型单独配置出入权限。 8、灵活的收费配置：支持按次、停车时长、时间段、分时段、及多种混合配置收费规则，支持对群组车辆、自定义车辆类型配置不同的收费规则，支持自定义节假日免费。 9、完善的数据查询统计：记录完整的出入数据，能够灵活筛选统计数据，满足对停车场数据分析需求 10、视频录像：支持录像存储，支持录像计划，支持关联录像回放下载，保存完整数据链，节省录像服务器。 11、工作电压:主机12VDC，外接220VAC电源适配器； 12、功能特性：含出入口管理软件，集成视频HDMI及VGA接口 【需用户自配显示器、键鼠】 | 海康、大华、英飞拓 | 套 | 1 |
| 2 |  | 车牌识别软件 | 车牌识别软件 | 海康、大华、英飞拓 | 套 | 1 |
| 3 |  | 办公用品 | 鼠标、键盘 | 联系、DELL、DELL | 套 | 1 |
| 四、线缆及其它 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 六类非屏蔽网线 | RVV4*1.0，国标 | 一舟、爱谱华顿、普天天纪 | 米 | 30 |
| 2 |  | 信号线 | FS-CAT6-UTP | 一舟、爱谱华顿、普天天纪 | 米 | 100 |
| 3 |  | 220V强电线 | RVV3*4 | 一舟、爱谱华顿、普天天纪 | 米 | 200 |
| 4 |  | 220V强电线 | RVV3*1.5 | 一舟、爱谱华顿、普天天纪 | 米 | 200 |
| 5 |  | 地感线圈 | FVN1.0 | 国产 | 米 | 600 |
| 6 |  | 安全岛 | 混凝土基础C20，长*宽*高：2m*1.1m*0.2m | 国产 | 座 | 3 |
| 7 |  | 安装配件 | 包含系统所需配件 | 国产 | 批 | 1 |
| 七、背景音乐系统 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 设备名称 | 技术参数 | 参考品牌 | 单位 | 数量 |
| 1 |  | MP3节目编程广播主机 | 1、电脑编程控制完成系统功能，操作简单方便人性化； 2、配置8G SD卡，提供USB支持U盘，支持MP3格式； 3、警报触发可随时进入激活状态； 4、可定时控制电源插座：4路（适当电网电压）； 5、插座容量：CH1、2、3、4均为220V1A； 6、时间制式：24小时制； 7、警报信号入口：1路；警报信号出口：1路；警报信号电平：0V（短路）； 8、保护：1A交流保险管1只；工作电源：AC 220V/50Hz； | AISP安思柏 GLANDTON广联大通 PEAS智声 | 台 | 1 |
| 2 |  | CD/MP3播放器 | 1、支持DVD/VCD/CD/MP3格式播放功能； 2、高亮度动态VFD显示，清晰醒目； 3、具有通电后自动播放功能； | AISP安思柏 GLANDTON广联大通 PEAS智声 | 台 | 1 |
| 3 |  | 数字调谐器 | 1、FM/AM立体声二波段接收； 2、石英锁相环路频率合成器试调谐器回路，接收频率精确稳定； 3、AM/FM 二波段各80个电台频率记忆存储器； 4、电台频率自动扫描接收存储功能 ； 5、断电存储内容永久自动保存； 6、大型全功能荧光显示屏； 7、全功能红外线远距离控制。 | AISP安思柏 GLANDTON广联大通 PEAS智声 | 台 | 1 |
| 4 |  | 广播座式话筒 | 1、单向电容音头，单一强指向性。 2、高灵敏度.频响特性好。 3、外型设计新颖，线条流畅.高雅美观。 6、频率响应：40-16KHz。 7、MIC灵敏度：-43dB±2dB。 8、前奏音灵敏度：-50dB±2dB。 9、供电电压：DC9V/AC12V； 10、音频线长度：10m； | AISP安思柏 GLANDTON广联大通 PEAS智声 | 支 | 1 |
| 5 |  | 前置放大器 | 1、10路输入（5路话筒口、3路线路、2路紧急）； 2、各通道独立音量控制 ； 3、高音低音音调控制； 4、优先等级自动排序有强插默音功能； 5、标准输入：Mic1,2,3,4,5:600Ω,2.5mV,不平衡 EMC1,2;Aux1,2,3:100Ω,250mV,不平衡； 6、频响：20Hz-20KHz，线路输入； 7、信噪比：Mic input:85dB, Aux input:85dB； 8、音调：Bass:±10dB at 100Hz, Treble:±10dB at 12KHz； 9、保护：AC fuse×1A； 10、电源：AC 220V/50Hz； | AISP安思柏 GLANDTON广联大通 PEAS智声 | 台 | 1 |
| 6 |  | 后级功率放大器 | 1、10路输入（5路话筒口、3路线路、2路紧急）； 2、各通道独立音量控制； 3、高音低音音调控制； 4、优先等级自动排序有强插默音功能； 5、标准输入：Mic1,2,3,4,5:600Ω,2、5mV,不平衡 EMC1,2;Aux1,2,3:100Ω,250mV,不平衡； 6、频响：20Hz-20KHz，线路输入； 7、信噪比：Mic input:85dB, Aux input:85dB； 8、音调：Bass:±10dB at 100Hz, Treble:±10dB at 12KHz； 9、保护：AC fuse×1A； 10、电源：AC 220V/50Hz； | AISP安思柏 GLANDTON广联大通 PEAS智声 | 台 | 2 |
| 7 |  | 电源时序器 | 1、每一路电源有独立的开关可以控制，且有一键总开关。 2、电源供应：AC220V-240V 50Hz； 3、8路输出：启动电源开关后以1秒时序控制电路； 4、受短路信号控制，可编程自动定时开关电源。 | AISP安思柏 GLANDTON广联大通 PEAS智声 | 台 | 1 |
| 8 |  | 草地音箱 | 1、额定/最大功率：15W/30W 2、输入电压：100V 3、灵敏度：98dB 4、频响：100Hz-15KHz | AISP安思柏 GLANDTON广联大通 PEAS智声 | 只 | 25 |
| 9 |  | 音箱底座 | 现浇无筋混凝土基础 | 国产 | 座 | 25 |
| 10 |  | 广播信号防雷器 | 1、标称工作电压Un：110V AC 2、最大持续工作电压Uc：180V AC 3、标称放电电流In：3kA 4、最大通流容量Imax：5kA 5、保护水平Up：250V 6、响应时间：1ns 7、传输速率：10Mbps 8、插入损耗：≤0.5dB 9、接头形式(IN/OUT) ：压接端子 | 天盾、天鸿、雷迅 | 只 | 2 |
| 11 |  | 专业机柜 | 1、静载800KG(带支架) 2、防护等级:IP20 3、钢化玻璃前门 4、SPCC优质冷扎钢板制作、厚度:方孔条2.0mm、安装梁1.5mm、其它 1.2mm | 一舟、爱谱华顿、厚德缆胜 | 台 | 1 |
| 12 |  | 广播信号线 | RVSP2*2.5，国标 | 一舟、爱谱华顿、普天天纪 | 米 | 1500 |
| 13 |  | 控制线 | RVV2*1.0，国标 | 一舟、爱谱华顿、普天天纪 | 米 | 5 |
| 14 |  | 220V电源线 | RVV3*1.5，国标 | 一舟、爱谱华顿、普天天纪 | 米 | 20 |
| 15 |  | 音频跳线 | 3.5单插头转莲花头 | 绿联、秋叶原、山泽 | 根 | 2 |
| 16 |  | 音频跳线 | 6.35单插头转莲花头 | 绿联、秋叶原、山泽 | 根 | 5 |
| 17 |  | 安装配件 | 包含系统所需配件 | 国产 | 批 | 1 |
| 八、五方通话系统 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 设备名称 | 技术参数 | 参考品牌 | 单位 | 数量 |
| 1 |  | 通讯线 | RVVP6*1.0，国标 | 一舟、爱谱华顿、普天天纪 | 米 | 7270 |
| 九、能耗监测系统 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 设备名称 | 技术参数 | 参考品牌 | 单位 | 数量 |
| 1 |  | 能耗管理软件 | 1、系统采取必要的安全、冗余、容错和避错策略保存采集的实时数据如电压、电流、功率、功率因数等瞬息变化且存储间隔短的参数。可通过人机界面对实时数据库进行数据查询等；对于主要存储各类能源的累积计量值，可生成时、日、月、季、半年、年的中间统计能耗值。该数据库还可存储异常记录（各类报警信息、事故追忆信息），值班人员操作信息等信息。支持Modbus、DLT/645、M-BUS等通讯协议。 2、支持对能源结构进行统计分析，生成各分类能源所占比分布图及对应数据表格； | 合广，优稳，慧森 | 套 | 1 |
| 2 |  | 区域通讯管理器 | 嵌入式32位CPU，120MHZ，128KRAM，1MB NANDFLASF；1路工业标准100Mbps以太网，RJ45标准接口，Modbus TCP从站协议，支持16个TCP Mastr同时连接，5路隔离型RS485，每路支持16/32个RTU智能通讯设备；可扩展无线GSM通讯模块实现无线通讯；抗干扰度：EN000-4-2（ESD），3级a，EN000-4-4（EFT），3级a，EN000-4-5（Surge），3级a。 | 合广，优稳，慧森 | 台 | 35 |
| 3 |  | 接线箱 | 能源计量设备箱：材质：不锈钢；防水等级：IP67 | 合广，优稳，慧森 | 个 | 35 |
| 4 |  | 信号线 | RVVP2*1.0，国标 | 一舟、爱谱华顿、普天天纪 | 米 | 600 |
| 5 |  | 六类非屏蔽网线 | RVV4*1.0，国标 | 一舟、爱谱华顿、普天天纪 | 米 | 8750 |
| 6 |  | 水晶头 | 1、6类水晶头，符合T568A和T568B线序 2、结构：一体式设计 3、金片：三叉铜合金 4、镀金厚度：50u” 5、塑胶壳材料：透明聚碳酸脂 6、适用芯线直径：0.96mm~1.02mm 7、插拔次数：≥1000次 8、拉力测试：≥20N 9、介质耐电压：1000VAC/60S | 一舟、爱谱华顿、普天天纪 | 盒 | 1 |
| 7 |  | 安装配件 | 包含系统所需配件 | 国产 | 批 | 1 |
| 十、智能快递柜系统 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 设备名称 | 技术参数 | 参考品牌 | 单位 | 数量 |
| 1 |  | 光缆 | 1、全截面阻水结构，松套管填充纤膏，松套管和钢带之间填充缆膏，确保良好的阻水防潮性能 2、光纤规格、衰减＠20℃（dB/Km）：B1.3（OS2）、＠1310nm≤0.36，＠1550nm≤0.22 3、护套：夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色 4、芯数：4芯（室外中心束管式轻铠） 5、允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N 6、允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm 7、最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D 8、敷设方式：管道、非自承架空 | 一舟、爱谱华顿、普天天纪 | 米 | 800 |
| 十一、机房工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 设备名称 | 技术参数 | 参考品牌 | 单位 | 数量 |
| 一、地面装修 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 防静电架空活动地板 | 地板内净空高≥250MM，600*600*35 | 沈飞、美露、林德纳 | 平方米 | 49.68 |
| 2 |  | 地板支架 | 30*3#角钢 | 国产 | 套 | 1 |
| 3 |  | 地板下防尘处理 | 三遍成活 | 亚士、多乐士、立邦 | 平方米 | 49.68 |
| 二、UPS供电 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | UPS主机 | - 1、要求UPS电源容量为30KVA/30KW三进三出，纯在线式双变换UPS，标配手动维修旁路、静态旁路功能及内置。 - 2、为了满足现场设备维护要求，UPS主机必须标配维护旁路开关，同时标配隔离变压器，必须采用断路器。 - 3、输入电压范围：单相输入电压220V AC ±25% ，输入电压宽，适应恶劣电网环境。绿色环保，输入功率因数>0.90，输入谐波电流：<3%。 - 4、电池电压：±15～±20节可调，直流电压±180～±240V 、电池可调范围大，现场配置灵活； - 5、整机效率≥95% - 6、带载能力强：输出PF=1，输出端可带更多负载； - 7、输出同步： 支持输出母线同步功能、具备输出双母线功能，现场应用灵活。 8、输出THDV：≤3%（线性负载）。 | 华为、台达、科华 | 台 | 1 |
| 2 |  | 蓄电池 | 有效确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，充电时产生的气体基本被回收还原成电解液，浮充充电电压（Vdc）13.5～13.8，容量保存率（％/月）＞96％，放电温度(℃)-15～+50 ，相对湿度 0～95％，无冷凝。电池后备时间半小时。 | 华为、台达、科华 | 节 | 96 |
| 3 |  | 电池柜 | 安装32节柜体，包含空开及连接线 | 华为、台达、科华 | 套 | 3 |
| 4 |  | 电池间连接线 | ZR-YJV-4*25mm2+1*10mm2 | 国产 | 根 | 64 |
| 5 |  | 电池至主机电缆 | ZR-YJV-4*25mm2+1*10mm2 | 国产 | 米 | 20 |
| 6 |  | 电池架底座 | 国标5#角铁 | 国产 | 个 | 2 |
| 7 |  | UPS配电箱 | 采用壁挂式明装安装结构，内含UPS输出元器件，具体配置详见施工图 | 国产 | 套 | 1 |
| 8 |  | UPS输出电源线 | WDZC-YJY-3*6 | 国产 | 米 | 10730 |
| 9 |  | UPS输出电源线 | WDZN-BYJ-2*2.5 | 国产 | 米 | 200 |
| 10 |  | UPS输出电源线 | BYJR-1*2.5 | 国产 | 米 | 100 |
| 三、防雷接地 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 二级防雷模块 | 1、标称工作电压Un：220V AC 2、最大持续工作电压Uc：385V AC 3、标称放电电流：20kA 4、最大通流容量：40kA 5、保护水平UP（8/20μs）：≦1.5kV 6、保护模式：L、N-PE 7、响应时间：≤25ns | 天盾、天鸿、雷迅 | 台 | 1 |
| 2 |  | 三级防雷 | 1、标称工作电压Un：220V AC 2、最大持续工作电压Uc：385V AC 3、标称放电电流：10kA 4、最大通流容量：20kA 5、保护水平UP（8/20μs）：≦1.5kV 6、保护模式：L、N-PE 7、响应时间：≤25ns | 爱谱华顿、厚德缆胜、图腾 | 台 | 8 |
| 3 |  | 接地铜排 | 30*3 | 国产 | 米 | 30 |
| 4 |  | 接地线 | BVR25mm2 | 国产 | 米 | 100 |
| 5 |  | 接地线 | BYJR-16mm2 | 国产 | 米 | 100 |
| 6 |  | 等电位端子箱 | 等电位端子箱 | 国产 | 个 | 1 |
| 7 |  | 其他辅材 | 包含铜鼻子、绝缘子、汇流排固定桩、UPS零线铜排、UPS地线铜排、接地装置 | 国产 | 批 | 1 |
| 四、空调 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 5P机房立式空调 | 5P机房立式空调，含6米铜管 | 美的、格力、三菱 | 台 | 1 |
| 十二、综合管路系统 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 设备名称 | 技术参数 | 参考品牌 | 单位 | 数量 |
| 1 |  | 桥架 | 钢制镀锌槽式桥架100*50*1.2，含配件三通、弯头、支架等 | 鑫胜宇、浙江信一、台州桥母 | 米 | 388 |
| 2 |  | 桥架 | 钢制镀锌槽式桥架100*100*1.2，含配件三通、弯头等 | 鑫胜宇、浙江信一、台州桥母 | 米 | 672 |
| 3 |  | 桥架 | 钢制镀锌槽式桥架200*100*1.2，含配件三通、弯头等 | 鑫胜宇、浙江信一、台州桥母 | 米 | 1890 |
| 4 |  | 桥架 | 钢制镀锌槽式桥架400*200*1.5，含配件三通、弯头等 | 鑫胜宇、浙江信一、台州桥母 | 米 | 732 |
| 5 |  | 桥架支撑架 | 桥架支撑架 | 国产 | KG | 3260 |
| 6 |  | 穿线管 | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管PVC20 | 伟星、中财、公元 | 米 | 300 |
| 7 |  | 穿线管 | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管PVC25 | 伟星、中财、公元 | 米 | 6540 |
| 8 |  | 穿线管 | 套接紧定式镀锌钢导管 公称口径20mm | 鹏创、萧通、天一 | 米 | 344 |
| 9 |  | 穿线管 | 套接紧定式镀锌钢导管 公称口径25mm | 鹏创、萧通、天一 | 米 | 5000 |
| 10 |  | 穿线管 | 套接紧定式镀锌钢导管 公称口径32mm | 鹏创、萧通、天一 | 米 | 1000 |
| 11 |  | 穿线管 | 焊接钢管敷设 管径20 | 友发、金洲、上海劳动钢管厂 | 米 | 5420 |
| 12 |  | 穿线管 | 焊接钢管敷设 管径25 | 友发、金洲、上海劳动钢管厂 | 米 | 1000 |
| 13 |  | 穿线管 | 电线管PE管埋地敷设 公称口径20mm | 伟星、中财、公元 | 米 | 350 |
| 14 |  | 穿线管 | 电线管PE管埋地敷设 公称口径25mm | 伟星、中财、公元 | 米 | 1500 |
| 15 |  | 穿线管 | 电线管PE管埋地敷设 公称口径50mm | 伟星、中财、公元 | 米 | 2000 |
| 16 |  | 热镀锌短管 | DN25，壁厚不小于3mm | 国产 | 根 | 23 |
| 17 |  | 热镀锌短管 | DN100，国标 | 国产 | 根 | 10 |
| 18 |  | 室外防水套管 | SC100，国标 | 国产 | 根 | 8 |
| 19 |  | 1号弱电窨井 | 100mm碎石垫层，M10水泥砂浆砖砌体，井深1m，双面10mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰，800*600环氧树脂井盖（详见图纸） | 国产 | 个 | 3 |
| 20 |  | 2号弱电窨井 | 100mm碎石垫层，M10水泥砂浆砖砌体，井深0.9m，双面10mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰，600*600环氧树脂井盖（详见图纸） | 国产 | 个 | 15 |
| 21 |  | 人工挖土方 | 挖沟槽土方，三类土，平均挖深4m内，已综合考虑湿土 |  | 立方 | 1560 |
| 22 |  | 人工回填土方 | 沟槽原土回填、夯实 |  | 立方 | 880 |
| 十三、其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 其他项目 | 1、开孔、补洞 2、开槽修补 3、吊篮安装、拆除 4、设备基础 5、智能化电源管线 6、未列入清单，但须保障本项目所有设备正常运行所产生的调试等一切费用及为配合其它专业工程所产生的额外费用，施工单位自行综合考虑报价。 |  | 项 | 1 |

本采购项目的核心产品为：核心交换机

- 注：1、除招标文件推荐的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所推荐品牌相当或更优的产品参加投标。

- 2、上述技术要求如出现某类品牌型号特有的技术指标或性能，则供投标人参考,不作为实质性响应条款。

- 3、▲工程量清单数量按照招标文件提供的数量报价，不得增减。

- 4、全费用单价包含人工、深化设计、制造、材料、设备、运输、装卸、安装、机械、试车、二次搬运、产品保护、水电费、调试、措施费、综合管理、修复安装时被破坏的建筑和装修、孔洞修补、售后服务、保险、规费、利润、税金、风险费及工程相关协调费等一切费用。

- 本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业

- 供货时间

根据工程进度，配合装修等相关工程同步进行完成全部工作。

- 六、工程款的支付

- 1、合同签订后7个工作日内支付合同金额的40%为备料款（备料款不扣回，抵作工程款），智能化系统安装完毕后付至合同金额的70%，项目整体验收合格后(配合总承包单位完成竣工备案)付至合同金额的85%，经审定后付至结算价的100%。发票应随付款进度及时提供。

- 2、当招标人可根据实际情况增加或减少工程量，中标人须无条件服从，并按实际工程量结算。工程量不论增减多少，单价不变，中标人不得拒绝。结算时中标人必须根据实际使用量供货及安装，最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

3、增加的部分，仅支付设备费用、材料费及税金，其他相关费用不予支付。

七、质量要求

（1）合格及以上，符合国家规定的质量要求。

（2）货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由供应商负责。

（3）中标人须对因投标货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

▲2、保修期：整个系统均不少于5年免费保修期（供应商可提供更优惠的保修期）。

（1）保修期内，如因修理货物或更换部件，而非人为因素出现故障而造成短期停用时，则保修期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过20天，则货物保修期重新计算。

（2）保修期内，招标人无须自行付费，中标人负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。

（3）保修期内，须指定一名技术工程师专门负责本项目的售后服务工作；如有更换，须招标人同意。

（4）中标人在保修期内，如设备出现反复维修超3次的，必须更换相应零部件，安装（更换）的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经招标人认可的。

（5）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的,除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

（6）保修期结束前，须由中标人和招标人进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标人负责修理，在修理之后，中标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给招标人，报告一式两份。

（7）中标人或原厂家的承诺的保修期不符的，以最高标准为准，除非供应商事前正式声明，否则均视为认同，并将在合同中载明。

八、售后服务要求

1、中标人必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在台州附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。当发生故障时，中标人在接到招标人通知后，临海及附近地区2小时内，外地4小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供招标人使用。

2、中标人服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

3、若中标人未能满足上述售后服务要求中的任何一条，招标人有权委托第三方单位提供售后服务，由此产生的一切费用由中标人承担。

九、其他要求

1、所有产品和器件均应符合有关国家的标准及相关规定要求。

2、本工程为交钥匙工程，各系统软件均视为包含在内，由投标人提供，不另行计算。各系统协议确保开放，日后确保无障碍免费升级维护。并保证各系统所用软件为正版授权软件，若因软件版权引起的纠纷均由投标人承担。

3、因施工需要对原有建筑进行开槽、开洞、凿除等由本工程承包人恢复原样，相关费用包含在投标报价中，不另行计取。

4、脚手架、安全文明施工措施等措施费包含在投标报价中，不再另行计取。

5、由于本工程存在多个施工单位，如遇到本项目与其他工种的交界点不明确时，由招标人工程师来确定由哪一个单位实施，中标人不得拒绝施工。

- 6、本工程结算时以实际发生的工程量为准。

- 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：临海市国庆片区二期改造建设项目智能化系统采购 |
| 2 | 采购内容及数量：详见“第二章 招标需求” |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目招标代理服务费由中标人支付给招标代理机构，在招标代理机构发出成交通知书前一次性付清招标代理服务费用，收费采用差额定率累进计算，按七折计取，其中累进计费方式：100万*1.5%+（500-100）万*1.1%+（1000-500）*0.8% |
| 4 | 现场踏勘：投标人可对项目现场和周围环境进行踏勘，现场踏勘时投标人按照图纸（如有）、招标文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由投标人发起书面质疑，如无质疑，即认为满足采购条件，由投标人承担相应风险。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 |
| 5 | 质疑与澄清：潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以以书面形式（参照政府采购质疑函范本）向招标人就该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。 |
| 6 | 投标截止时间、开标时间及地点：详见“第一章 招标公告” |
| 7 | 评标办法：综合评分法 |
| 8 | ▲投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效 |
| 9 | 实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离或内容缺失，否则为无效标。 |
| 10 | 中标公告及中标通知书：评标结束后7个工作日内，中标公告发布于采购公告发布的网站。 |
| 11 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 12 | 付款方式：详见招标文件。 |
| 13 | 履约保证金的收取及退还:按中标价的1%收取，领取中标通知书前缴纳至临海市公共资源交易中心账户。验收合格后凭《采购验收单》向临海市公共资源交易中心无息退还。 |
| 14 | 解释：本招标文件的解释权属于招标人。本招标文件如临海市公共资源交易中心网站上发布的内容与浙江省政府采购网上发布的内容有不一致的，以浙江省政府采购网上发布的内容为准，并请及时告知采购项目联系人。 |

一 、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

（二）定义

1.“招标人”系指组织本次招标的代理机构（“浙江同益咨询有限公司”）和招标人。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须提供有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书，格式见第六章。

（五）投标费用及结算

1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

2）除业主要求或设计变更要求外不签署任何增加费用的联系单，工程量清单外而要完成本项目所必需的设备、物料、服务等各投标人请自行考虑并计入投标总报价，中标后不予调整。

（六）转包与分包

本项目不允许转包与分包。

（七）特别说明

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如有上述行为的，评审时取其中通过资格审查后报价最低的一家为有效投标人；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效投标人；均相同时，由评标委员会集体决定。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员须为本法人员工。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报有权受理非政府采购项目的监管部门查处（特别说明：临海市财政局非有权受理非政府采购项目的监管部门）。中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿招标人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（八）质疑

1.投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以书面形式或政采云平台的质疑系统一次性向招标人或代理机构提出质疑：

（1）投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当自获取之日起（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）7个工作日内提出质疑；

（2）投标人对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；

（3）投标人对成交结果提出质疑的，应当在成交结果公告之日起7个工作日内提出质疑；

2.招标人或代理机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式或政采云平台回复质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。

3.投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。（依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）。

（九）投诉

本项目为非政府采购项目，如投标人对招标人或代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向有权受理非政府采购项目的监督管理机构投诉（特别说明：临海市财政局非有权受理非政府采购项目的监督管理机构，不受理非政府采购项目的投诉事宜）。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间前以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以采购公告发布的网站予以发布。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，招标人没有通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（一）投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。相关格式见附件，其余格式自拟。

1.资格响应文件

（1）营业执照（推荐使用电子营业执照）或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件；

（2）资质文件复印件（如有）；

（3）没有重大违法记录的承诺函（请投标人在资格响应文件中勿遗漏该表格）；

2.商务技术文件

（1）投标函；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）投标人按照评分标准要求提供的相应资料；

（4）设备说明表（均不含报价）；

（5）项目负责人简历表；

（6）项目实施人员一览表；

（7）投标人类似成功案例一览表；

（8）售后服务网点情况表；

（9）商务技术响应表；

（10）投标人认为需要提供的其他资料。

3.报价文件

（1）开标一览表；

（2）报价明细表；

（3）中小企业声明函（投标人未提供《中小企业声明函》的、《中小企业声明函》中内容应填写而未进行填写或未如实填写的，将不给予投标人小微企业报价优惠扣除）。

评标委员会根据上述资料和《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库［2020］46号文件、工信部联企业[2011]300号文件以及参照浙财采监〔2018〕2号、浙财采监【2022】3号文件等规定，综合评判后确认是否给予投标人小微企业报价优惠扣除，用扣除后的价格参加评审。

评标过程中如须核实上述单位网上统计、社保、税务等信息的，投标人请提供配合。

（二）采购项目评分索引表(该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章)

（三）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修等一切税金和费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标有效期

▲1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件内容。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

5.投标人有下列情形之一的，按有关规定进行处罚：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与招标人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人责任自负。

2.电子投标文件中公章、法人章均采用CA签章，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

3.温馨提醒：CA签章上目前没有法人或授权代表签字信息，需要投标人联系杭州天谷信息科技有限公司、浙江杭州汇信科技有限公司进行办理，或在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是电子邮件、扫描件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，如有需要应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格响应文件未提供齐全的或者资格响应文件存在过期的或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）电子投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、在指定页面无被授权人签字（打字无效）、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函、未提供《没有重大违法记录的承诺函》或者投标函、《没有重大违法记录的承诺函》格式不符合招标文件要求或填写项目不齐全的；

（3）多项主要服务响应或者主要设备功能响应不满足招标文件要求或缺项的，主要设备尺寸严重不满足招标文件要求的。

（4）与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能参数、服务响应发生实质性负偏离或内容缺失的；

（5）未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离存在虚假的；

（6）投标有效期、工期（供货期、交货时间、服务期）、保修期（质保期）、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求或缺失的；

（7）在商务及技术响应表中缺失部分招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容，同时在评标委员会对其进行询标时，投标人未能在规定时间内提供出其投标文件中有该项响应内容的；

（8）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）商务技术文件中出现投标总报价的；

（10）不同投标人的投标文件,由同一台电脑编制。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）未填写投标报价的。

3.被拒绝的投标文件为无效。

（八）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的；

3、投标人的报价均超过了采购预算价，招标人不能支付的。

4.其他法律法规规定应予以废标的情形。

四、开标

（一）开标准备

代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人请准时在线参加。投标投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障、停电而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（二）开标程序

1.开标会由招标人主持，并通过临海市公共资源交易中心网站--每日直播平台进行现场直播，各投标人请准时在线参加。各投标人如对开、评标过程有异议的，应该登陆临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台---点击该项目—登陆，进入投标人提问区进行提问，招标人（代理机构）应当及时作出答复，并制作记录；

2. 招标人点击政采云系统--【开始解密】按钮，由投标人按招标文件规定的时间及政采云平台显示的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。解密过程中如因CA数字证书等问题而无法解密的，请马上致电：汇信客服电话：400-888-4636，天谷客服电话：400-087-8198寻求解决。投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

该项目投标人数量及各投标人投标文件是否完成解密以政采云平台及临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台上主持人发言区显示内容为准，不以临海市公共资源交易中心直播平台上页面右侧显示的表格内容为准。

3. 解密结束后，主持人介绍参加开标会的人员名单，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标文件结束解密后，投标人应当通过邮件形式，将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见招标文件最后一页；投标活动现场确认声明书）扫描件发至代理机构电子邮箱（           ）,联系人：  ，电话：      ；

5.代理机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入评标流程；

6.资格及商务技术文件评审；

7.由主持人公布资格及商务技术文件无效的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；

8.开启报价响应文件：代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各投标人报价情况。代理机构在线公布开标一览表有关内容，投标人应在10分钟内在线签字确认（不予确认或超时确认的应说明原因，否则视为无异议）；

9.报价文件评审；

10．由主持人公布报价文件无效的投标人名单、投标无效的原因，宣布综合得分结果及中标候选人名单。投标人可通过政采云平台及临海市公共资源交易中心视频直播平台查看评审结果，请各投标人注意收看；

11．开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

（1）本项目评标委员会由招标人依法组建。

（2）评标委员会成员与参与投标的投标人有下列情形之一的，应当回避：

①参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

②参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

③参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

④与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

⑤与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

（3）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人；

5.向招标人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

6.法律法规规定的其他职责。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件，本项目采用电子评审方法。

（三）评标程序

1.资格审查

采购项目开标结束后，招标人或者代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过政采云电子交易平台交换数据电文。  同时代理机构也将通过临海市公共资源交易中心视频直播平台、政采云视频询标（视频讲标）系统协助进行问题澄清。投标人登录政采云系统-----进入开标大厅---进入本项目----就可以进入政采云视频询标系统。政采云视频询标系统在询标时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽，请投标人开标前予以提前准备，以免延误询标（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于询标时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免询标时出现没有声音现象）。政采云视频会议系统目前不支持手机客户端。

评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在代理机构及政采云平台上规定的时间内（30分钟，具体时间以政采云系统上显示的时间为准），提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。政采云平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价响应文件中开标一览表的报价信息不一致的，以扫描上传的报价响应文件中开标一览表的报价信息为准，修正政采云平台上的报价信息。

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六、定标

（一）确定中标人

1.招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告交招标人确认，招标人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，招标人可在质疑处理完毕后确定中标人。

2.招标人依法确定中标人后2个工作日内，招标人以书面形式发出《中标通知书》,并同时在采购公告发布的网站上发布成交结果公告。中标人享受小微企业报价优惠扣除的，将在成交结果公告中公开中标人的《中小企业声明函》。成交结果公告期间,投标人不得通过非正当途径，更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会(包括其他相关人员)应当保密的相关内容。即使由此获得资料并作为向招标人（代理机构）或有权受理非政府采购项目的监督管理机构提出异议、质疑、投诉或法院起诉的依据，均属于非法获取的依据。

3.定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，但出现其它原因的，招标人可以确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织招标。

4. 本项目为非政府采购项目，如中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，参照《政府采购法》第四十六条之规定，应当依法承担法律责任。

本采购文件明确：如给招标人造成损失的，弃标供应商依法应当承担赔偿责任，包括重新采购所需的费用、顺延第二名可能产生的差价等。招标人可以采取不予退还弃标供应商的履约保证金等方式，若上述不足以赔偿损失的，招标人可以要求弃标供应商赔偿实际损失。若协商不成的，招标人可以通过法院诉讼的方式追偿。

5.为营造更优质的营商环境，中标人可选择代理机构以邮寄方式向其寄达《中标通知书》（邮寄地址、收件人等信息请在“投标函”中详细写明，邮费可到付）。同时中标人应在中标后以邮寄或其他方式向代理机构提供3套与电子版投标文件相同的胶装版本投标文件。

七、合同授予

（一）签订合同

1.招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同，并且在同一时间送至代理机构见证盖章（合同一式不少于四份，招标人与中标人各执一份，代理机构留存二份），招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，予以纠正。为营造更优质的营商环境，中标人可选择代理机构以邮寄方式向其寄达《采购合同》。

2.中标或者成交人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交人，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（二）履约保证金

1.签订合同前，中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额，交纳履约保证金：①采用网上银行转帐、电汇、汇票缴纳履约保证金的，履约保证金必须通过投标人在临海市公共资源交易中心后台注册的银行账号汇入，否则无法达账（开户名：临海市公共资源交易中心，开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司凯歌支行，账号：201000102293922000003。财务咨询电话：0576-85280673）。
②采用银行、保险公司出具的保函形式提交履约保证金的，中标人将保函原件提交给招标人保管，招标人提供3份加盖公章或“原件收讫”证明印章的保函复印件给中标人，中标人或代理机构将经招标人确认的保函复印件提交到临海市公共资源交易中心财务窗口登记存档（地址：临海市行政服务中心一楼B区大厅）。
  2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则其履约保证金将予以扣罚，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
  3.履约保证金在中标人履行合同义务后且经验收合格，凭《临海市采购验收单》向临海市公共资源交易中心无息退还。

- 第四章评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，本项目参照执行《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于本项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

本项目参照执行采购优惠政策，节能环保产品，不发达地区、少数民族地区、监狱企业、残疾人企业、制造精品产品的采购优惠政策按相关文件规定执行。投标人提供的产品如为首台套产品的，业绩分为满分。

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

二、评标内容及标准

（一）价格分（30分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

评标委员会根据投标人提供的资料综合评判后确认是否给予投标人报价6%的小微企业优惠扣除，用扣除后的价格参加评审。

本项目参照执行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条之规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

如本采购项目有投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（货物类：提供原与其他招标人签订的采购项目合同，项目合同中的报价明细清单须包括本次主要采购设备，如一份采购项目合同中不能完全包括上述主要采购设备的，可以提供多份采购项目合同来完全包括上述主要采购设备。或者提供设备供应商的购置发票、购销合同等资料，购置发票、购销合同中的明细清单须包括本次主要采购设备，如一份购置发票、购销合同中不能完全包括上述主要采购设备的，可以提供多份购置发票、购销合同来完全包括上述主要采购设备的。服务类：提供原与其他招标人签订的包含本次主要采购服务内容的采购项目合同、提供本次主要采购服务内容的报价测算清单等资料）。投标人如不能提供相关证明材料证明其报价合理性的，或未在评标现场合理的时间内提供相关证明材料的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 商务技术分（70分）

- 评标委员会对通过符合性审查的投标人的投标技术参数或方案充分审核后，进行综合评定独立打分。

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力 | 6 | 投标人具有中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息系统安全集成服务资质。（提供证明材料得2分，未提供不得分） |
|  |  |  | 投标人具有中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息系统安全运维服务资质。（提供证明材料得2分，未提供不得分） |
|  |  |  | 投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证证书的，每提供1个得0.5分，最高得2分。 |
|  |  |  | 备注： 1、上述所有证书、证明材料必须真实、合规，在有效期内。 2、投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖投标人公章，否者不得分。 3、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 |
| 2 | 项目团队情况 | 12 | 拟派项目负责人具有电子信息专业或机电工程专业或智能化专业高级及以上职称、信息系统项目管理师，每提供1本证书的每项得2分，最高得4分。 |
|  |  |  | 拟派项目组团队成员具有：注册电气工程师、注册公用设备工程师、音响工程系列高级工程师、高级系统架构设计师的，每提供1本证书的每项得1分，最高得4分。（一个人有多本证书的按一本计算，多人有同一本证书的按一本计算）。 |
|  |  |  | 投标人应确保项目施工安全和信息安全，须配备1名注册安全工程师（注册类别为建筑施工安全）和1名信息安全工程师（中国信息安全测评中心颁发），每提供1本证书的每项得2分，最高得4分。 |
|  |  |  | 备注： 1、投标人须提供其为项目团队人员缴纳的近三个月的社保证明材料。 2、上述所有证书必须是由人力资源和社会保障部门或住房城乡建设主管部门或中国信息安全测评中心颁发的有效期内相关技术职称、职业资格证书，否则不得分。 3、投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖投标人公章，否者不得分。 4、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 |
| 3 | 产品技术响应情况 | 6 | 招标需求中标★的重要指标，重要指标全部满足要求得6分，每负偏离一项扣1分，扣完为止。（需提供功能截图或检测报告或认证证书的，投标人按要求提供，不提供或未按要求提供的视为负偏离） |
| 4 | 视频监控及应急响应系统 | 4 | 由评标委员会根据投标人提供的设备品牌型号、基本功能、主要配置、技术参数、响应程度、检测报告等进行打分。（0-4分） |
| 5 | 智能通道系统 | 3 | 由评标委员会根据投标人提供的设备品牌型号、基本功能、主要配置、技术参数、响应程度、检测报告等进行打分。（0-3分） |
| 6 | 离线式电子巡更系统、智能快递柜系统 | 3 | 由评标委员会根据投标人提供的设备品牌型号、基本功能、主要配置、技术参数、响应程度、检测报告等进行打分。（0-3分） |
| 7 | 可视对讲及出入口管理系统 | 3 | 由评标委员会根据投标人提供的设备品牌型号、基本功能、主要配置、技术参数、响应程度、检测报告等进行打分。（0-3分） |
| 9 | 停车管理系统 | 3 | 由评标委员会根据投标人提供的设备品牌型号、基本功能、主要配置、技术参数、响应程度、检测报告等进行打分。（0-3分） |
| 10 | 背景音乐系统 | 3 | 由评标委员会根据投标人提供的设备品牌型号、基本功能、主要配置、技术参数、响应程度、检测报告等进行打分。（0-3分） |
| 11 | 五方通话系统、能耗监测系统 | 3 | 由评标委员会根据投标人提供的设备品牌型号、基本功能、主要配置、技术参数、响应程度、检测报告等进行打分。（0-3分） |
| 12 | 机房工程 | 3 | 由评标委员会根据投标人提供的设备品牌型号、基本功能、主要配置、技术参数、响应程度、检测报告等进行打分。（0-3分） |
| 13 | 综合管路系统 | 3 | 由评标委员会根据投标人提供的设备品牌型号、基本功能、主要配置、技术参数、响应程度、检测报告等进行打分。（0-3分） |
| 14 | 工程实施方案 | 2 | 评委对投标人的施工组织、实施计划、实施人员安排、安装调试方案等综合进行打分。（0-2分） |
| 15 | 未来智慧社区能力 | 5 | 本项目属于未来社区智能化社区样板建设，智慧社区平台基于统一软件技术架构，采用业务组件化技术，满足平台在业务上的弹性扩展和多样化功能。根据投标人具有的与社区业务综合管理、社区网格化管理、社区信息采集、社区物业管理、数字孪生社区等方向的软件著作权证书情况进行打分。（0-5分） 注：需提供相关软件著作权证书扫描件，否则不得分。 |
| 16 | 售后服务 | 11 | 评标委员根据投标人提供的服务方案进行打分，服务方案包括投标人服务能力、人员配备、日常运维、售后服务响应时间、备品备件提供情况、售后服务承诺情况等。（0-4分） |
|  |  |  | 评标委员根据投标人提供的培训方案进行打分，培训方案包括投标人提供的培训人员技术、执业能力、培训内容及培训方式等。（0-4分） |
|  |  |  | 投标人应承诺组建售后服务团队，售后服务团队人员不少于3人， 其中主要服务人员须具备专业认证证书： 1、ITSS认证IT服务项目经理； 2、信息系统项目管理师； 3、ITSS认证IT服务工程师。每提供1本证书的每项得1分，最高得3分。（一个人有多本证书的按一本计算，多人有同一本证书的按一本计算）。 备注： 1、投标人须提供其为售后服务团队人员缴纳的近三个月的社保证明材料。 2、上述所有证书必须真实、合规，在有效期内。 3、投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖投标人公章，否者不得分。 4、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 |

提示：

1、请各投标人根据本招标文件及评分标准的顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项即可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

2、投标人提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如提供虚假资料，投标人需承担一切后果。

3、为了评审工作更加优质、高效，投标文件张数建议不要超过300张。

（三）商务技术分的计算方式

商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后，取全部评标委员会成员评分值的算术平均分，计算公式为：

商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

三、投标人义务

评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等

采购项目评分索引表

（本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，“投标人应标情况栏目”请投标人务必详细进行填写，以方便评委进行更加优质、高效的评审)

项目名称：

投标人名称：

| 评标内容 |  | 分值 | 投标文件 响应页码 | 投标人 应标情况 | 投标人自评分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 投标人务必将应标合同详细内容填写上，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写上 |
|  |  |  |  | 投标人务必将应标合同详细内容填写上，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写上 |
| 合计 |  |  |  |  |  |

- 第五章  合同主要条款

项目名称：                                  项目编号：

甲方：（买方）                              乙方：（卖方）

鉴证方：浙江同益咨询有限公司

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、参照《中华人民共和国政府采购法》和_________________项目招标文件的相关规定，双方达成一致签署本合同。

一、货物内容

详见附件明细表

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_____________________________元（￥_____元）人民币。

本合同价款采用固定全费用单价确定。

本工程竣工结算价的计算方式为：全费用单价包死，数量按实结算（清单中未列出，但实际所产生的相关费用，由投标人在报价时自行考虑，不另外增加工程款）。

全费用单价包含人工、深化设计、制造、材料、设备、运输、装卸、安装、机械、试车、二次搬运、产品保护、水电费、调试、措施费、综合管理、修复安装时被破坏的建筑和装修、孔洞修补、售后服务、保险、规费、利润、税金、风险费及工程相关协调费等一切费用。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳      元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退回并追究乙方的违约责任。

八、保修期

保修期    年。（自交货验收合格之日起计）

九、供货时间

根据工程进度，配合总承包单位同步完成全部工作内容

十、付款方式

合同签订后7个工作日内支付合同金额的40%为备料款（备料款不扣回，抵作工程款），智能化系统安装完毕后付至合同金额的70%，项目整体验收合格后(配合总承包单位完成竣工备案)付至合同金额的85%，经审定后付至结算价的100%。发票应随付款进度及时提供

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。

对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

5、乙方必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在台州附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。当发生故障时，乙方在接到甲方通知后，临海及附近地区2小时内，外地4小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供甲方使用。

6、乙方服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

7、若乙方未能满足上述售后服务要求中的任何一条，甲方有权委托第三方单位提供售后服务，由此产生的一切费用由乙方承担。

8、乙方在保修期内，如设备出现反复维修超过3次的，必须更换相应零部件，安装（更换）的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经甲方认可的。

十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，履约保证金不予退回。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，履约保证金不予退回。

5.乙方应按国家相关规定要求做好现场防护工作，甲方现场检查发现乙方未做好安全防护的，每次罚金500元。因乙方未做好安全防护造成的安全责任由乙方承担。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、其他要求

1、所有产品和器件均应符合有关国家的标准及相关规定要求。

2、本工程为交钥匙工程，各系统软件均视为包含在内，由投标人提供，不另行计算。各系统协议确保开放，日后确保无障碍免费升级维护。并保证各系统所用软件为正版授权软件，若因软件版权引起的纠纷均由投标人承担。

十八、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

十九、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需签订书面补充协议作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4. 本合同一式捌份,甲乙双方签订后送至浙江同益咨询有限公司鉴证盖章后生效。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签订日期：     年　  月　 日            签订日期：     年　  月　 日

鉴证方：（盖章）

附件：附上报价明细表

- 第六章　投标文件格式

- 一、资格响应文件格式

1.资格响应文件封面格式：

资格响应文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.营业执照等：

营业执照（推荐使用电子营业执照）

或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件

温馨提示：下载电子营业执照：可微信搜索“电子营业执照”小程序——点击“下载执照”——输入“姓名”“身份证号”“手机号码”（必须与当初登记的信息一致）——点击“确认”——点击“授权验证”后点击“返回”并勾选协议后进行人脸识别——输入登记地“浙江”——选择需要下载的营业执照——勾选执照下载声明并点击下载。

特定资格条件要求的资质文件复印件（如有）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制，如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

3. 没有重大违法记录的承诺函格式：

参加本次采购项目前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的承诺函

致：             （招标人名称） ：

我方郑重承诺，我方在参加               项目（项目编号：        ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，招标人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

法定代表人签字（或盖章）：         投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

- 二、商务技术文件格式

4.商务技术文件封面格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

5.投标函格式：

投 标 函

致：_______     __（招标人名称）：

1、我方自愿参加贵方组织的______              __项目（项目编号：_____     __）的投标，并按采购文件的要求提交商务技术文件、报价文件。

2、我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

3、我方不是招标人的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。

4.、我方向贵方提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

5、本投标自开标日起 90天内有效。

6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及相关法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的履约保证金不予退回，并对招标人因此引起的损失予以赔偿。

8、我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。

与本投标有关的一切正式往来信函、传真或邮件（例如质疑回复函、中标通知书、采购合同等）请采用如下联系方式送达，我方确保能够及时、准确收悉。

邮寄详细地址：__________          邮编：__________

收件人姓名：________   联系手机：________       公司电子邮箱： _     __

为了方便评标委员会在必要时对投标人进行询标，请投标人填写以下投标文件编制人信息，以便及时、准确进行询标，投标文件编制人信息可不限于1人。

投标文件编制人姓名：__________    手机号码：______    _    __

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）:___________  被授权人手机号码：______    _    __

投标人:(公章)                            日期:_____年___月___日

6.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标人名称）：

我________（姓名）系_______     __（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位职工 _______ （姓名）以我方的名义参加_______          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签名或盖章：             被授权人签名：

法定代表人身份证复印件            被授权人身份证复印件

| 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 | 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 |
| --- | --- |

投标人公章：

年    月    日

7. 设备说明表格式：

设备说明表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌及型号 | 详细参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |

注：投标人根据采购清单中的内容进行填写，设备说明表中勿填写价格信息。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

8.项目负责人简历：

项目负责人简历表

项目名称：

项目编号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 龄 |  |  | 身份证号 |  |
| 资 格 |  |  | 资格证书号 |  |
| 职 称 |  |  | 学 历 |  |
| 手机号 |  |  | 联系电话 |  |
| 简 历 |  |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

9.项目实施人员一览表格式

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 进入本单位工作开始时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期

10.投标人类似合同案例一览表格式：

投标人类似合同案例一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 招标人名称 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 合同完成时间 | 招标人联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人签字（或盖章）：                            投标人（盖章）：                    日期：

11.售后服务网点情况表格式：

售后服务网点情况表

项目名称：

项目编号：

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 设立日期 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

年    月　 日

12.商务及技术响应表格式：

商务及技术响应表

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 | 相应内容在投标文件中页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应在此表中将招标文件中列明的商务要求和技术参数要求的正偏离或负偏离的应标内容详细写明，特别是勿遗漏招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容。如果投标人在本响应表中缺失部分招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容，同时在评标委员会对其进行询标时，投标人未能在规定时间内提供出其投标文件中有该项响应内容，其投标文件将会被判定为无效。

2、如果仅标注完全响应而不列出详细的应标内容，不予认可该商务及技术条款已作响应。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

- 三、报价文件格式

13.报价文件封面格式：

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

14.开标一览表格式：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 大写：人民币 整 小写：￥______________________元整 |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

15.报价明细表格式：

报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 标的设备名称 | 制造商名称 | 是否是小微企业 | 所属 行业 | 品牌 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、是否是小、微企业请根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件第四条规定的划型标准来填写。

2、本报价明细表投标人请根据招标文件采购清单中的内容进行填写，不得漏项。

3、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章或授权委托人签字或盖章。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

16.中小企业声明函

- 中小企业声明函（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库［2020］46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于  工业  行业，制造商为（企业名称），从业人员   人、营业收入为   万元，资产总额    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于 工业 行业，制造商为（企业名称），从业人员   人、营业收入为   万元，资产总额   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期:_____年___月___日

填表说明：

1、标的设备分别由不同制造商制造的，请按序号填写齐全所有标的货物制造商的信息。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、（1）按照国家统计局统计口径规定，单位从业人员指报告期末最后一日在本单位工作，并取得工资或其他形式劳动报酬的人员数。

（2）企业划型时，应将分公司的从业人员、营业收入纳入合并计算。

4、为了更加准确判定制造商是否为小微企业，请投标人根据工业和信息化部官方网站---中小企业规模类型自测小程序来辨别制造商企业规模类型，中小企业规模类型自测小程序链接网址http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html

5、投标人未提供《中小企业声明函》的、《中小企业声明函》中内容应填写而未进行填写、缺项或未如实填写的，将不给予投标人小微企业报价优惠扣除。

中标人享受小微企业报价优惠扣除的，将在成交结果公告中公开中标人的《中小企业声明函》。

6、如国家对中小企业划型标准有新的规定的，从其规定。

- 7、▲投标人应当对其出具的声明函的真实性负责，提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，投标无效，并追究相应法律责任。

17.投标活动现场确认声明书

投标活动现场确认声明书

（代理机构名称）：

本人经由                             单位         (法人代表)合法授权参加                      采购（编号：       ）投标活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与招标人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系。

二、现已清楚知道参加本项目投标活动的其他投标人名称，本单位

□与其他所有投标人之间均不存在利害关系

□与之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守招投标相关法律法规和现场纪律。

四、我发现投标人之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

□不存在利害关系

□存在下列利害关系

投标人代表签名：

年  月   日