《2025年临海市汛桥镇幸福村等3村高标准农田建设项目》

关于台州市复审意见的回复

- 调整泵站、农桥的结构形式，满足高标准农田建设要求。

- 回复：

- ①桥板已根据结构安全计算，合理配筋，纵向下层钢筋采用φ20@150布置，纵向上层和横向双层钢筋采用φ12@200布置。详见下图。

- ②泵房取消双层结构形式，改为单层砖混结构，水泵改为离心泵。泵房基础增设0.3m×0.8mC25钢筋砼地基，并布置双排松木桩。临河侧无挡墙防护的新建3.0m长M7.5浆砌石挡墙。详见下图。

- 渠道采用素混凝土结构，合理布置过沟板,复核工程用地问题。

- 回复：

- ①渠道已全部取消配筋，采用C25素砼结构。详见下图。

- ②过沟板（撑梁）采用C25钢筋砼结构，截面尺寸为15cm×30cm，每10m布置一根，施工时可根据实际需求进行调整。

- ③已跟建设单位、项目涉及的行政村沟通，田间道路、沟渠、泵站的用地无政策问题。

- 论证泵站选址及引水灌溉方式。

- 回复：

- ①已跟建设单位、项目涉及的行政村沟通，并调查周边水源、地形地貌问题，泵站选址、引水灌溉方式无更合适选择。

- 进一步补充、完善图件，调整概算造价。

- 回复：

①根据调整后的设计方案，进行图纸和概算的修改完善。

上海明桂创水水环境工程有限公司

2025年6月10日

二次修改意见的回复

1.泵站缺少基础平面图。

回复：已补充基础及桩基布置平面图。详见下图。

2.单排松木桩不稳定，改为双排。

回复：已补充。

3.汛桥初设—32涵管管顶以上30cm范围用粗砂回填，未标注尺寸。

回复：已增加标注。详见下图。

4.Q7进水渠补充下防漏施工方案。

回复：沟通后，靠山塘下游坝坡侧的沟渠边墙采用一体式浇筑完成。详见下图。

5.机耕坡侧边预留10cm立模空间。

回复：已修改。详见下图

6.平面图特性表与文字标注不一致。

回复：已复核并修改。

7.泵站缺少标高、尺寸。

回复：已补充。