一、工程概况 本项目为中国美院美术馆改造工程，位于杭州市西湖区，现状为中国美院美术馆。总改造面积约 6497平方米，包括（地下室、一层、二层、三层、四层、屋面等）室内改造、电气、消防电、给排水、消火栓、喷淋、通风等内容。 二、招标控制价范围 本工程招标范围为：室内改造、电气、消防电、给排水、消火栓、喷淋、通风等内容。具体详工程量清单。 三、编制依据、范围、内容 1、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50584-2013）。 2、《建设工程计价计量规范辅导（2013）》、《杭州市建设工程工程量清单计价实施规则（2018年修订）》。 3、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省建筑工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）。 4、《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（建建发〔2019〕92号）； 5、中国美术学院风景建筑设计研究总院有限公司提供的本工程施工图纸、答疑等； 6、中国美术学院风景建筑设计研究总院有限公司提供的本工程施工图纸、答疑等； 四、工程质量、工期、材料、施工等要求 1、工程质量：根据招标文件要求。 2、工期：详见招标文件要求。 3、具体材料、施工要求详见施工图及招标文件技术规范中具体要求。 五、安全防护、文明施工措施 1、安全文明施工费，必须充分保证。投标人应根据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定，不得低于《浙江省建设工程计价规则》（2018版）下限费率报价。否则，由评标委员会认定其低于成本价竟标，作为废标处理，其中安全文明施工费按市区一般工程考虑，安装工程最低费率为6.39%，计算基数为“人工费+机械费”。 2、企业管理费报价不得低于弹性费率下限乘以20%的计算值，安装工程最低费率为3.258%，计算基数为“人工费+机械费”，。 3、规费，根据《浙建建2018（61）号文件》规定，报价不得低于标准费率乘以30%的计算值。安装工程最低费率为9.189%，计算基数为“人工费+机械费”。 4、税金按9%计取，取费基数为“分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费”。 5、本工程不设暂列金额； 六、清单编制有关说明 安装： - 1.电源引自学校变电所低压侧位置不清楚，配管及电缆工程量暂定按100米计入。 - 消控室位置不明确接至消控室配管配线工程量暂定按100米计入。 - 展示厅管线及灯具不在招标范围内。 - 给水管算至室外第一个水表（含水表）。 - 排水管算至室外1.5米处。 七、主要材料品牌表（详见招标文件主要材料品牌表）投标单位可在品牌表中提供的材料品牌中任选一种或多种，并在主要材料表中明确所选品牌；若未注明材料品牌，今后必须按招标人提供的品牌中选择。