工程量清单编制说明

一、工程概况：

本工程为滨江院区一期二期连接通道老楼墙体拆除及加固工程，位于浙江省杭州市滨江区。

本工程主要滨江院区一期二期连接通道老楼墙体拆除及加固工程施工图，包含桩基工程、加固工程和地基处理工程等。

二、工程招标范围：

滨江院区一期二期连接通道老楼墙体拆除及加固工程。

三、编制依据：

- 由建设单位提供的滨江院区一期二期连接通道老楼墙体拆除及加固工程图纸。

- 《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB 50854-2013)。

- 《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、《浙江省房屋建筑安装工程修缮预算定额》(2018版)、《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知(浙建建（2018）61号)》、《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知（浙建建〔2019〕92号）》、《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》、《关于明确杭州市建筑施工领域安全生产责任保险费用计取的通知》等省、市有关文件。

四、事项说明：

（一）费率说明：企业管理费、安全文明施工基本费、规费、税金：

- 安全文明施工基本费：取费基数为“人工费+机械费”，费率不得低于《浙江省房屋建筑安装工程预算定额》2018版规定下限，即：房屋建筑及构筑物工程不得低于9.86%；根据浙建建发（2022）37号文件规定，安全文明施工基本费中增加疫情常态化防控和“智慧工地”增加费两项费用。

- 规费费率：根据浙建建（2018）61号，供应商根据国家法律法规及自身缴纳规费的实际情况，自主确定其投标费率，但不得低于标准费率的30%。取费基数为“人工费+机械费”，费率不得低于《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)规定标准费率的30%，即：房屋建筑及构筑物工程不得低于7.74%。

- 税金费率：为9％（取费基数：分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费的税前工程造价）。

- 企业管理费：根据杭建市发【2018】578号的相关规定，以（人工费+机械费）为取费基数，费率不得低于《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)规定的下限乘以20%的计算值，即：房屋建筑及构筑物工程不得低于2.49%。

（二）其他说明

- 供应商应先到工地踏勘，以充分了解工地位置情况、工程结构、储存空间、施工限制及任何其他足以影响承包价的情况。任何因误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

- 报价应参考图纸说明及图纸做法，图纸设计冲突处以大样为准。凡清单说明与图纸冲突处以清单说明为准。图纸中材料规格不明确的如清单有描述的按清单描述的材料考虑；工程量清单未尽之处以图纸为准。

- 材料搬运施工方自行考虑，计入报价。

- 措施费项目应包括完成该工程所需的全部措施项目费用（如可能发生的大型机械进出场费、脚手架、垂直和水平运输等），不作调整。

- 本工程量清单中所列项目的工程量以实体工程编制，并以完成后的净值计算，供应商报价时，应在单价中考虑施工中的各种损耗和需要增加的工程量，采购人不为损耗额外支付；

- 清单项目特征为图示反映的主要内容，清单子目未能对各节点详图进行完全性描述的，供应商必须依据施工图详细节点、施工及质量验收规范，综合考虑完成每个子项应计取的全部费用。

- 因本工程为改造工程，施工单位施工时必须保证不破坏原主体结构墙体及外墙面，如因此产生相关费用均由中标人承担。

- 成交后不得以编码或特征描述的理由要求调整综合单价；

- 供应商应确保不因此项目施工导致外墙渗水，否则由此产生相关维修费用均由成交人负责。

- 采购人委托第三方机构对主要材料进行检测，相关检测费用包含在内，若检测结果不符合采购文件要求的材料(设备)的技术标准，必须退场，产生的相关费用由供应商自行承担。

- 桩基长度暂按设计长度计入，标号按水下C30计入，最终结算按实调整。

混凝土洞口拆除按静力切割计入，最终结算按实际施工方案调整。

地下一层临时封堵墙按800厚计入，最终结算按实调整。

注浆地基暂按设计参数计入，结算按实际调整。

五、主要材料相关需求（本条未尽之处详见施工图纸）

1、钢材：参照或相当于宝钢、沙钢、鞍钢、首钢及以上产品。

2、水泥：参照或相当于海螺、三狮、钱潮及以上产品。

3碳纤维布：参照或相当于慧鱼fischer、西卡sika、赫氏及以上产品；

4、化学螺栓：参照或相当于慧鱼fischer、喜利得Hilti及以上产品；

5、碳纤维胶：参照或相当于慧鱼fischer、西卡sika、赫氏、喜利得Hilti及以上产品；

6、结构植筋胶：参照或相当于西卡sika、喜利得Hilti、赫氏、慧鱼fischer及以上产品；

7、防水材料、SBS防水卷材：参照或相当于雨虹、德高、牛元及以上产品。