# 采购需求

## 一、采购内容及要求

### （一）采购内容及数量

数据采集器3套，空气温湿度传感器14套，无线传输模块3套，站点管理软件1套，200W太阳能供电3套，风杯式风速风向传感器，二维超声风速风向传感器14套，一体式土壤梯度三参数传感器3套，红外温度传感器1套，土壤热通量传感器4套，四分量辐射传感器1套，雨量传感器4套，土壤平均温度传感器2套，物候相机2套，二氧化碳廓线系统（不低于参数配置）2套，闭路涡动相关系统（不低于参数配置）1套，开路涡动相关系统（不低于参数配置）1套。

### （人）技术要求

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集器 | （1）★≧12个U端子，可以按照自己想要的测量模式进行选择性测量（模拟，数字，输入或者输出） （2）CPI口支持CSI自行设计的高速传感器和分布式模块 （3）★处理器：32位硬件浮点运算单元，运算速度≧100MHZ （4）CS I/O口： 支持CSI设备和显示器 （5）最佳模拟精度：±（0.04%每2微伏） （6）最佳有效分别率：50 nV（±200mV 范围，差分测量，反向测量） （7）配套16G内存卡：≧6张 | 3 | 套 |
| 2 | 空气温湿度传感器 | （1）量程：-80~60℃，湿度0.8~100%RH （2）输出信号：（0~1V,0~5V,0~10V），RS-485 | 14 | 套 |
| 3 | 无线传输模块 | （1）信道数量：GPRS Class 10 （2）编码方式：CS1-CS4 （3）设备接口 天线接：SMA-K(阴头) （4）SIM卡： 1.8V/3.0V （5）串行数据口： RS-232/RS-485/RS-422/TTL （6）串行数据速率： 标准300～115200bps （7）接口端子： 3.5mm可插拔接线端子（14～24AWG线） | 3 | 套 |
| 4 | 站点管理软件 | 多站点数据管理平台 可以输出涡度协方差测量系统经过完全修正后的CO2通量、潜热通量、显热通量以及动量通量。 利用科技文献普遍使用的修正方法，处理原始时间序列数据，并得到最终的通量结果，数据采集器自动运行 | 1 | 套 |
| 5 | 太阳能供电 | 包含100W太阳能电池板2块，支架和太阳能控制器各一个，100Ah蓄电池2块，蓄电池地埋箱一个，5米电缆和接头等一套 | 3 | 套 |
| 6 | 风杯式风速风向传感器 | 量程：0-180km/h，风向0~360° 启动风速：风速0.5m/s，风向0.8m/s 精度：0.5m/s，风向±5° | 1 | 套 |
| 7 | 二维超声风速风向传感器 | （1）风速范围： 0 – 60 m/s (116 Knots) （2）风速精度：.≧2% @ 12m/s （3）风速分辨率： 0.01m/s （4）风向范围： 0 – 359度(无死角) （5）风向精度：3度 @ 12m/s （6）风向分辨率：1度 | 14 | 套 |
| 8 | 一体式土壤梯度三参数传感器 | （1）★一体式设计，测量深度：5,10,20,30,40,50cm； （2）电导率量程：0~10d S/m （3）电导率精度：±2%（0~2.5d S/m）， ±5%（全量程） （4）体积含水量精度：±1.5%对于典型大多数土壤 （5）土壤温度精度：±0.15℃（-30~40℃） | 3 | 套 |
| 9 | 红外温度传感器 | （1）体温输出信号：0—2500mV （2）光学镜头：锗镜头 （3）波长范围：8—14 μm (相当于大气环境窗口) （4）视角(FOV)：22°半角 | 1 | 套 |
| 10 | 土壤热通量传感器 | （1）传感器类型：热电偶 （2）量程：-2000~2000W/m2 （3）灵敏度：50μV/W/m2 （4）标称电阻：2Ω | 4 | 套 |
| 11 | 四分量辐射传感器 | （1）波长范围：300~2800nm，长波4.5~42μm （2）响应时间：＜6s（63%时） （3）非线性误差：＜1% （4）温度依懒性：＜5% | 1 | 套 |
| 12 | 降雨传感器 | （1）温度范围：0~50℃ （2）精度：±1%（小于100mm/hr） （3）分辨率：1mm | 4 | 套 |
| 13 | 土壤平均温度传感器 | （1）传感器类型：镍镉-康铜 （2）精度：±0.3℃ | 2 | 套 |
| 14 | 物候相机 | （1）★内置网页浏览器 （2）★支持FTP、Email、PakBus等传输协议 （3）镜头具有除冰、除霜功能 （4）自动聚焦，18X光学变焦镜头 （5）可编程静像分辨率：2592 x 1944（JPEG），1280 x 960（JPEG），1280 x 720（JPEG），640 x 480（JPEG），640 x 352（JPEG），320 x 240（JPEG），320 x 176（JPEG），能够达到720P视频的以下格式：1280 x 720（MPEG4），640 x 480（MJPEG），320 x 240（MPEG4） | 2 | 套 |
| 15 | 闭路涡动相关系统 | 配置要求： 闭路涡动协方差主机1台，三维超声风速仪1套，零气模块1套，在线处理系统1套，二氧化碳标气1套，泵组件1套，200W直流供电1套 参数要求： （1）★完整的闭路涡动相关通量观测系统，适用于长期定位观测大气边界层中CO2，H2O，热和动量交换。 （2）★可以全自动的为二氧化碳做零点和跨度自动订正。 （3）气体分析仪配有专利涡旋进气口和小的样品池比其他的闭路涡动系统更低的流量而同时保持了良好的频率响应。 （4）闭路涡动相关系统主机总功耗≤12w。 （5）数据采集模块：运算速度100MHZ，并包含12个 U终端测量（可以按照自己想要的测量模式进行选择性测量），支持静态振动测量。内置通量数据计算和修正的软件，最高可校正频率最高20Hz的数据。 （6）泵模块：连接口：3/8in，泵速：3 ~9 LPM，重量≤5.4 kg。 （7）三阀模块：进气模块包含零基点，CO2跨度，H2O跨度，重量≤1.5 kg。 （8）擦洗模块：功率 ≦2W(泵运行),≦8W（加热功能运行），气缸体积： ≧480cm³ | 1 | 套 |
| 16 | 二氧化碳廓线系统 | 配置要求： CO2/H2O浓度廓线分析仪，含气体分析仪 1套；进气模块 8个，工作标气 8L 可溯源至NOAA 2瓶 参数要求： （1）操作温度：-30~45℃； （2）CO2精度：优于0.1ppm （3）H2O精度：优于10ppm （4）泵速：不低于9L/min； （5）能耗：小于15W； （6）能对气体分析仪进行自动校准，可进行零点校准和跨步校准； （7）进气模块同时收集气体； （8）进气模块具备加热功能； | 2 | 套 |
| 17 | 开路涡动相关系统 | 配置要求： 一体式开路涡动相关主机1套，数据采集器1套，风速风向传感器1套，，空气温湿度传感器1套，总辐射传感器1套，大气压传感器1套，雨量传感器1套，50w太阳能供电1套 参数要求： （1）气体分析仪与三维风速仪共测同一空间，避免高频通量损失 （2）★三维风速仪与气体分析仪一体式设计 （3）风速测量范围：-65 m/s~65 m/s （4）功耗：≤5W （5）测量最大速率：60HZ （6）输出信号：SDM,RS-485,USB,模拟信号 （7）空气温度精度：优于±0.15℃ （8）模拟精度：优于读数的0.04% （9）★分析仪路径长度：≥15.37cm （10）CO2精度RMS：优于0.2mg/m^3 （11）CO2零点温度漂移：最大±0.55mg/m^3/℃ （12）CO2增益温度漂移：≤±0.1%（读数/℃） （13）H2O精度：RMS:0.004g/m^3 （14）H2O零点温度漂移：最大±0.037g/m^3/℃ （15）H2O增益温度漂移：≤±0.3%（读数/℃） （16）★风速测量精度：Ux,Uy：≤1mm/s，Uz：≤0.5mm/s，温度: ≤0.025℃ | 1 | 套 |
| 18 | 显示设备 | （1）HDR显示:支持； （2）支持格式（高清）2160p； （3）屏幕尺寸：65英寸； （4）屏幕比例16:9； （5）背光方式：直下式； （6）扫描方式：逐行扫描； （7）屏幕分辨率：超高清4K； （8）背光源：LED； （9）刷屏率：50HZ； （10）运行内存：1GB； （11）存储内存：8GB | 1 | 套 |
| 19 | 工作站 | （1）cpu：E3-1225V6； （2）显卡：P2000 5G； （3）内存：32G； （4）硬盘：256G+4TB | 3 | 套 |

## 二、商务要求

### （一）交货时间

合同签订后1个月内完成供货、安装、调试。

### （二）交付地点

采购人指定地点。

### （三）质保期

全套进口设备质保期一年，显示设备及工作站保质期三年，自验收合格之日起计算。软件终身免费升级。质保期外，中标单位至少保证10年以上时间的仪器易耗品和配件的正常供应，并保证终身保修。

### （四）履约保证金

1.合同金额的5%作为履约保证金，中标人在合同签订时提交至采购人。

2.履约保证金的交付方式：转账、支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式。

3.履约保证金在验收合格之后自动转为质量保证金，质量保证金在合同签订后无质量问题和维护问题后满1年后（12个月）退还（不计息，遇寒暑假及国家假日延顺）

### （五）项目验收

1.中标人应提供合同货物的有效检验文件，经采购人认可后，与货物的性能指标一起作为合同货物验收标准。采购人对合同货物验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现合同货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止；

2.投标人应于投标文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经采购人确认后作为验收的依据；

3.如中标人委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但中标人仍要对合同货物及其安装质量负全部责任；

4.验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；

5.如发现有重大的质量问题，双方均同意提请国家法定检测机构鉴定，如检测结果证明产品无质量问题，由采购人承担检测费用；如检测结果证明产品有质量问题，由中标人承担检测费用，同时中标人同意采购人无条件退货并支付给采购人货款总价10％的赔偿金。

### （六）售后服务

1.中标单位提供三年涡动相关设备运维，运维内容包含开路校准、管路维护、药品等耗材的更换以及传感器线缆更换。运维期内免费定期巡检；

2.技术资料：中标单位应提供所投机型的全套详细彩页资料、全套详细英文和中文操作手册及说明书、详细的操作指南、仪器维护的相关资料，并提供其他配套设备的技术推荐；

3.质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由中标人免费予以更换，否则将扣除质量保证金作为对采购人的补偿。质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费、差旅费，所涉及软件终身免费升级；

4.质量保证期内，必须提供电话咨询服务。合同货物出现故障后，中标人接到采购人通知后，必须在立即做出响应，24小时内给予解决方案。需到现场解决的，维修工程师应在48小时内到达现场解决仪器故障问题，保证系统正常运行；

5.提供进一步的长期免费技术支持服务，就仪器应用、实验设计、数据分析、故障诊断等几个方面长期提供及时的支持与服务。参加碳通量涡动培训班，提供仪器终身培训支持，由厂家培训过的专业技术人员随时提供服务，满足用户实验室的长期技术需求。

### （七）安装调试

1.中标人免费提供合同货物的现场安装、调试设备，进行操作试验服务，直至运行正常确保仪器技术指标验收合格。并在投标文件中提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求；

2.安装地点：采购人指定地点；

3.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位；

4.仪器到货后两周内完成上门安装和调试，如在规定的时间内由于中标人的原因不能完成安装和调试，中标人应承担由此给采购人造成的损失。

### （八）培训

中标人应对采购人的操作人员、维修人员（不少于五名）免费进行使用、操作及维护培训。并在投标文件中提供相应的培训计划，包括对人员、场地、场次等的安排

### （九）付款方式

100%不可撤销信用证，在收到中标人缴纳的履约保证金后支付。

### （十）合同履行

必须由投标主体履行合