### 2、具体技术要求

| 序号 | 名称 | 产品类别 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 人脸识别通道 | 单机芯边道摆闸 | 长1400mm*宽150mm*高980mm/304不锈钢材质，上盖2.0mm足厚，采用氩弧焊满焊工艺 独家亮边抛光工艺。采用进口ARM9处理芯片，自主研发逻辑，标配16对矩阵红外接口，防甩手设计，防恐慌设计，严格控制电流大小，用户体验甚佳。定制高精度减速直流电机，进口NSK轴承，机芯寿命达到1000万次开合。电源 AC 220V 50/60HZ，功耗：110W，工作温度 -30℃到+55℃，工作湿度 ＜95%，不凝露，通道宽度 600mm，门翼材质：10mm有机玻璃，通道框体 AISI304不锈钢、壁厚1.5mm和10mm的钢化玻璃。 ★形状和颜色详见后附图 | 台 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 双机芯中间道摆闸 | 长1400mm*宽150mm*高980mm/304不锈钢材质，上盖2.0mm足厚，采用氩弧焊满焊工艺，独家亮边抛光工艺。采用进口ARM9处理芯片，自主研发逻辑，标配16对矩阵红外接口，防甩手设计，防恐慌设计，严格控制电流大小，用户体验甚佳。定制高精度减速直流电机，进口NSK轴承，机芯寿命达到1000万次开合。电源 AC 220V 50/60HZ，功耗：110W，工作温度 -30℃到+55℃，工作湿度 ＜95%，不凝露，通道宽度 600mm，门翼材质：10mm有机玻璃，通道框体 AISI304不锈钢，壁厚1.5mm和10mm的钢化玻璃。 ★形状和颜色详见后附图 | 台 | 1 |
| 3 |  | 二代身份证阅读器 | 1、可读取，查询第二代居民身份证的全部信息； 2、可验证第二代居民身份证真伪； 3、操作灵活，随阅读软件自动设置通信口和通讯参数，自动找卡和阅读； 4、开放型好，可以运用到各种体统中； 5、集成性强，提供SDK便于系统集成客户二次开发；符合居民身份证阅读通用技术要求，兼容ISO.14443 标准副卡响应速度＜15 工作频率：13.56MHZ 阅读距离：0-30MH 电源规格：USB口供电 外形尺寸：140*97*22MM（长*宽*高） | 台 | 2 |
| 4 |  | 人证比对组件 | - 不锈钢结构，专业防水设计，适用室外环境； 2、10.1寸LED显示屏，支持触摸操作，支持信息广告播放； 3、采用200万高清广角宽动态摄像头，支持照片防假功能； 4、采用高性能处理器，依托深度学习算法，支持10000张人脸白名单； 5、人脸比对时间＜0.5S，比对正确率＞99%； 6、设备采用双网口设计，支持有线网络、wifi通信，支持公网传输； 7、支持RS485/232串口数据输出； 8、支持外接USB身份证阅读器； 9、设备适用于人员通道，实现刷脸开门； 10、设备适用温度-20~65℃；★跟现有网络中心人脸数据库进行无缝对接，由网络中心统一下发人脸数据，出具无缝对接证明。★跟现有消控安防平台进行无缝对接，出具无缝对接证明。 | 台 | 2 |
| 6 |  | 高速二维码扫描 | 产品厚度: 4.8cm 输出选择: USB、RS232、TTL、WiFi 支持电压: 4.7V~15V | 台 | 2 |
| 7 |  | 工控机 | 型号: i3 7100u 双核2.4Ghz，显示芯片：HD Graphics620 ,内存4G，硬盘：64G固态；电源输出9v-19V；全铝合金，典雅黑，无风扇，系统：Win1064；网口2*RJ45 1000兆网口、intel i211 ,USB接口：4* USB 3.0、4*USB 2.0；COM串口：4*COM232、2*COM485（其中COM 232带电）；外置天线；DC-IN；DP接口；机箱：160*118*76mm。 | 台 | 2 |
| 8 |  | 8寸工业屏 | 寿命3万小时，400亮度，分辨率1280x800 | 台 | 2 |
| 10 | 集成服务 | 硬件集成、结构、打孔服务 | 硬件按照美院国博馆技术方式集成 | 台 | 2 |
| 11 |  | 玻璃护栏 | 钢化玻璃 | 块 | 10 |
| 12 |  | 不锈钢立柱 | 底座3MM足厚不锈钢，圆管1.5MM足厚不锈钢。 | 根 | 10 |
| 13 | 票务系统(租赁) | 微信公众号购票页面服务 | 采用h5方式设计定制民艺馆专用购票页面，同时支持多种票价、多场展览。 | 项 | 1 |
| 14 |  | 闸机票务软件（检票）服务 | 闸机液晶屏需设计定制民艺馆UI界面及检票客户端、支持显示多种检票状态。 | 项 | 1 |
| 15 |  | 票务管理后台设置服务 | 符合民艺馆的购票流程要求，票务后台可自主发布展览，财务报表支持实时生成，表格下载本地保存；具有数据实时分析可视化图表，不少于20项维度。 | 项 | 1 |
| 16 |  | 学校财务支付宝、微信对接服务 | 支持微信及支付宝在线支付，票款直接进入馆方公账，不经过其它第三方支付公司。 | 项 | 2 |
| 17 |  | 票务数据对接中国美术学院数据平台服务 | 销售数据、检票数据等10种以上数据实时对接学校数据平台，需符合校方已有的数据接口标准。 | 项 | 1 |
| 18 |  | 软件租赁、上门服务 | 票务系统同时支持自助机购票、人工购票、网络购票、闸机检票、手持机检票，有3种规则的赠票功能；所有购检票数据实时同步，操作责任到人，收款后打印不同票价的二维检票码。提供全年服务、配合展览更换相关设计与设置、具有本地运维技术能力，软件故障10分钟内排除，硬件故障24小时内上门排除。 | 年 | 2 |
| 19 |  | 云服务资源 | 采用阿里云服务器 | 年 | 2 |
| 20 |  | 在线客服培训 | 需对民艺馆相关人员进行培训，服务期全天12小时在线响应、操作培训。 | 年 | 2 |
| 21 |  | 自助机租赁费 | 43寸液晶屏，分辨率1920x1080,HDMI接口，43寸10点红外触摸屏，CPUI3-9300T，技嘉H310M DS2主板，骇客神条DDR4 2400 4G，金士顿120G固态硬盘，航嘉HK452-11UEP，二维码扫描器TX201-U，二代证阅读器、励能工业级热敏打印机，GS105交换机、正泰时控开关、正泰漏电保护器、UPS电源BK650-CH，网线EC5e00,电源线纯铜认证弯头、公牛插线板、绿联充电线、触摸一体机远程开关,音响，软件系统WIN10，自助票务销售系统。外壳2138x720x620mm、1.5mm不锈钢，柜体内外白色烤漆工艺。 | 年 | 2 |
| 22 |  | 购票短信费 | 支持全年50000条短信发送 | 年 | 2 |
| 23 |  | 购票专用设备租赁-门票打印机（工业级） | 分辨率：203DPI；打印寿命：100KM机械寿命；打印速度：200mm/秒、高速打印/8ips；打印宽度：80mm(640 Dots)Max；纸张尺寸：票宽54mm～83mm，票长200mm/Ticket；纸张厚度：0.1～0.3mm(100g~300g)折叠纸/Folded；定位打印：黑标&孔洞可选（9位置可调）；纸张安装：自动吸纸（首张票页定位，末张票打印） | 年 | 2 |
| 24 |  | 购票专用设备租赁-二维码收银 | 尺寸：155x84x105； 扫码类型：二维码、条码、屏幕码 接口：USB口 探测器：624nm红色LED灯 照明：白色LED灯 光学分辨率：1280x960/1280x1024 产品尺寸：117x105x148mm 重量580g | 年 | 2 |
| 25 |  | 购票专用设备租赁-身份证阅读器 | 1、可读取、查询第二代居民身份证的全部信息； 2、可验证第二代居民身份证真伪； 3、随阅读软件自动设置通讯口和通讯参数，自动找卡和阅读； 4、可以应用到各种系统中； 6、工作频率：13.56MHZ(fc)； 7、阅读距离：0-30mm； 8、外形尺寸：140*97*22MM(长*宽*高) | 年 | 2 |
| 26 |  | 购票专用设备租赁-手持检票机 | 操作系统Android 7.1, 处理器:高通骁龙4核1.4GHz CPU, 存储器:2GB RAM+16GB ROM, 显示屏:5.0" HD,1280 x 720,IPS 多点式触控 电源:适配器输入：AC 100-240V,输出：DC 5V/2A Wi-Fi:支持 IEEE 802.11 a/b/g/n\2.4GHz&5GHz 支持蓝牙 2.1/3.0/4.0\支持 BLE 喇叭/麦克风1W 接口Type-c，支持OTG 电源键(锁屏键) 音量加/减键+Home键 电池:不可拆卸锂电池3.8V/5000mAh 通讯方式:4G全网通 SIM卡槽:SIM×1 摄像头:500万像素,带闪光灯，自动对焦,支持1D/2D条码扫描阅读,支持720P视频录制 NFC近场通讯:Mifare/Felica/ISO 14443\Type A/B IS15693 外部存储卡:支持 最高可达64GB 工作环境:工作温度：-20°C ~ +55°C 储藏温度：-40°C ~ +60°C 防护等级：IP67 跌落高度：1.2m | 年 | 2 |
| 17 | 布线材料 | 六类网线 | 六类网线 | 箱 | 2 |
| 18 |  | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 500 |
| 19 |  | 电源线 | RVV3*1.5 | 米 | 500 |
| 20 |  | PVC管 | 25 | 米 | 300 |
| 21 |  | 辅材及配件 | 配套 | 批 | 1 |
| 22 | 装饰 | 博物馆开槽及装饰修补 | 地面有倾斜角度，需要做钢结构水平基础，配合整体环境装饰修补。 | 项 | 1 |