# 采购需求

## 一、货物或产品的说明和具体技术要求

### 1、说明

1.1、本《招标文件》所提出的货物技术标准是基本的技术标准和使用功能，并未规定所有的技术要求和适用标准，供应商应提供一套满足所列标准要求的高质量的产品及相应服务。

1.2、本次采购货物应按国际标准、国标、部标或专业标准制造；非标准货物按采购人提供的要求制造；质量标准按照国家有关规定及合同约定进行验收。本技术要求使用的标准如与成交供应商所执行标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.3、所有货物、零部件均由具有生产制造资格的企业提供，并由成交供应商承担总责任。

### 2、具体技术要求

| 序号 | 设备或材料名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投影机（核心产品） | ▲1.采用德仪DLP投影技术 2.标准分辨率 1920*1200 ▲3.亮度不低于8000(TBC)流明 & 100000:1对比度 4.可显示色彩：1073.4百万色(10 bit) 5.激光光源，光源寿命不低于20000小时 6.支持多款不同焦距镜头（标准/短焦/长焦/超短焦） ▲7.投影镜头： 原厂A01短焦镜头：f=14.03~17.96 mm，F#2.3~2.57,1.28x倍电动缩放/对焦 8.投影尺寸(对角线)：支持300寸 9.输入接口：1 x HDMI (version1.4) ,1 x DVI-D 1 x VGA (D-Sub 15pin) (Computer In) , 1 x HDBaseT, 1 x Component(Y/Pb/Pr) 10.输出接口：D-sub 15pinx1 11.控制接口：1 x RS232 (D-sub 9 pin) (PC Control) ,1 x Wired in (3.5mm phone jack) (Remote In) ,1 x Wired out (3.5mm phone jack) (Remote Out) ,1 x USB type A (for WiFi dongle purpose) ,1 x Mini USB (for LAN FW upgrade only) (Service) ,1 x IR Receiver (On the Front side and Top side) ,1 x RJ45 (LAN) 12.支持镜头电动位移功能 ▲13.垂直: -100% ~ +100%幕高:水平: +/- 30%幕宽 14.自动上电开机功能 ▲15.内置HDBaseT接口，可通过此接口使用网线远距离传输影像，此接口同时兼备RJ- 45&RS-232接口功能，在传输影像的同时可以远距离控制投影机 16.支持DICOM.SIM投影模式 ▲17.支持360°及侧立安装投影 18.低功耗待机模式小于0.5W，满足CECP要求。 19.支持PIP/PBP功能 20.智能动态光圈系统，提升对比度 ▲21.支持PIP/PBP显示 投影画面可以横向、纵向无损平移，全部操作均可通过遥控器完成。 22.激光光源规格Nichia 3.5W ▲23.自带画中画显示功能 ▲24.激光光源寿命 20000小时，无须光源维护。光源模式提供恒定功率及恒定亮度，根据不同环境需求进行设置，满足不同场景需求 25.带一键遮黑功能 ▲26.利用机器自带RJ-45接口和RS232接口，可Crestron/PJ-LINK/AMX/Telnet控制，可根据应用环境的需求，搭配不同的控制设备进行远程控制和集中管理。 RoomView™可为一个单一以太网(多个亦可，数量视IP ID和IP地址而定)内的250多个控制系统提供一个中央监控中心。RoomView可监控每个投影机，包括投影机的在线状态、系统电源、灯泡寿命、网络设置和硬件故障，以及任何由管理员定义的定制属性 整机功耗 560W@ 110VAC明亮模式/小于0.5W(待机) | 1 | 台 |
| 2 | 无缝高清矩阵切换器 | 1.支持配置8×8路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,S-VIDEO信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,S-VIDEO。 2.板卡模块化，支持接入2块输入卡、2块输出卡、1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵，Video矩阵等。 ★3.支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。（提供无缝切换功能演示视频供评标查证，要求切换过程无黑屏、无蓝屏、无卡顿、无马赛克现象，未提供本项演示的视为非实质性响应） ▲4.支持1080P分辨率，最大可支持4Kx2K。支持断电记忆功能，免除上电重复设置动作。支持智能温控，控制矩阵风扇的运行；系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。 5.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。提供ISO/IEC 20000-1：2011信息技术服务管理体系认证证书（含有“音视频”字样），须同时提供ISO/IEC27001：2013信息安全管理体系认证证书，提供厂家盖章复印件。 ★6.支持接入1块控制板卡，具有1路RS-232,1路RS-485,1路TCP/IP端口（PC软件）（提供控制板卡的接口演示视频供评标查证） 7.HDBaseT输入输出信号支持双向 RS-232 和双向 IR 信号传输，可对RS-232和IR 信号选择随视频信号切换，或分离切换模式，支持POC对外供电。 8.支持KVM坐席管理功能，通过一套键盘鼠标显示器切换、管理多台计算机设备。 | 1 | 台 |
| 3 | 嵌入式控制面板 | 1.支持由矩阵主机远程供电，无需配独立适配器。 2.支持编程图片、图形、文字、按键等更具人性化的界面。 3.面板显示屏尺寸为3.5英寸，TFT液晶屏。 4.分辨率支持320*240。 | 1 | 块 |
| 4 | HDMI无缝高清输入卡 | 1.支持4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入；支持热插拔。 2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。最大支持分辨率：1920X1200P@60。 | 1 | 块 |
| 5 | HDMI无缝高清输出卡 | 1.支持4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。支持热插拔。 2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。支持倍线功能，最高分辨率支持1080P。 | 1 | 块 |
| 6 | 会议系统主机 | 频道组数：四通道 面板显示： OLED屏可同时显示发射器编号，RF/AF信号强度，SQ设置，发射器的电池电量，工作频率及发射功率 频率稳定度： ±5ppm(零下5℃-50℃) 振荡模式 ：PLL相位锁定频率合成 载波频段： UHF:640.125MHz-690.000MHz；780.125MHz-830.000MHz 频带宽度 ：50（6.25*4*2）MHz/ 频率间隔：125KHz 可切换频率数 ：400(50x4x2)个 操作方式： 手动调整 接收方式： 真分集式(True Diversity) 灵敏度 ：-105dBm(12dB S/N) 最大偏移度 ：±45KHz 综合S/N比 ：≥105dB(1KHz-A) 综合失真度： ≤0 .5%@1KHz(12dB S/N) 综合频率响应： 80Hz-18000Hz(±3dB) 最大输出电平： XLR平衡式独立输出LEVEL：320mV(RMS)/600Ω；Ф6.3非平衡式混合输出LEVEL：340mV(RMS)/5KΩ 音量输出调整 ：输出电平可随意调整 静音控制模式： 独立“音码及杂讯锁定”双重静音控制 灵敏度调整：通过调节SQ可改变接收机的灵敏度 接收距离 ：无障碍阻隔接收距离约80米 DC电源供应： 1A12V 尺寸：mm（宽×深×高） 426×185×50 采用5GHz的通信频段，拥有更强的抗干扰能力，提供更大的带宽和传输速度，并不受移动电话和其他蓝牙设备干扰，确保实现最佳的信号接收。广泛应用圆桌会议室、方桌会议室、多功能厅、宴会厅、报告厅等场所。 功能特点: 1.采用128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。 2.内置高性能双CPU处理器，超强的处理能力，内核具有96位、50MIPS数字音频DSP处理器，立体声音频ADC和DAC，支持8KHz至96KHz范围内的采样速率，并支持数字音量控制。支持输出音频音量大小可调节，支持均衡和消噪等处理算法，提供更好的音质体验。 3.采用独创的数字处理和传输技术，20Hz~20KHz带宽的非压缩音频传输，采用超五类线屏蔽线传输，确保会议信息长距离可靠传输，同时提供完美音质。具有WIFI网络接口，可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量，提供更大的无线覆盖范围。 4.支持WiFi会议系统和全数字会议系统同时使用，具有超大系统容量，具有4路会议单元输出接口，系统最大支持4096台有线会议单元，300台无线会议单元。系统最大支持同时开8个有线话筒和6个无线话筒。 5.支持同声传译功能，系统支持传输15+1的有线同声传译，支持最大可同时传输63+1的有线同声传译。 6.支持四种话筒管理模式：FIFO/NORMAL/VOICE(声控)/APPLY。 7.具有1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪，支持PELCO-D、VISCA控制协议。配合摄像跟踪主机达到多路视频自动跟踪功能。 8.具有1路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC软件提供火灾报警信息。 9.具有1路平衡信号和1路非平衡信号输入接口，1路平衡信号和1路非平衡信号输出接口，采用3针XLR平衡式音频线路，提高系统抗干扰能力。 10.具有1路EXTENSION 口，可用于连接扩展主机。支持通过RS-232串口（COM接口）连接到中控系统主机或摄像跟踪主机，实现话筒按键指令下发联动。 11.具有1路USB接口，支持插入U盘设备进行录音功能，支持播放背景音乐功能。 12.具有两路功放输出接口，可接驳2×25W的定阻音箱。 13.PC软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态。具有一键关机所有无线单元功能。支持中英文语言界面切换。 14.支持投票表决功能，支持数据在后台实时更新显示，并且可选以文本、柱状图、饼状图方式显示结果；支持将表决结果投影放大显示。 15.支持会议签到功能，支持按键签到、IC卡签到等方式，可设定签到限时时间，支持补充签到、远程控制签到，后台实时显示签到结果，并支持将签到结果投影放大显示。 16.支持会议信息导出，包括签到信息、表决信息、人员信息、会议总报表等可导出表格。 17.支持5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果。 18.后台软件可单发或广播短消息到单元机显示屏上显示，提醒单元机使用者。 19.支持茶水申请服务功能，后台软件可以接收到来自单元机的茶水申请需求，并且提示后台人员处理。 20.支持对话筒单元机进行发言控制，包括计时发言和定时发言功能。 技术参数： 1.话筒容量：有线单元支持4096台、无线单元支持300台 2.通道数量：16CH（默认）、32CH、64CH 3.频率响应：20Hz~20KHz 4.信噪比：>85dB(A) 5.动态范围：>80dB 6.总谐波失真：<0.05% 7.主电源：90~132VAC/180~264VACbyswitch 8.音频输入：LINE IN1:350mV平衡；LINE IN2:350mV非平衡 9.音频输出：LINE OUT1:1V平衡；LINE OUT2:1V非平衡 10.输出负载：>1KΩ 11.RJ45网口：连接电脑 12.USB接口：录音/播放 13.功放输出：2×25W/4Ω 14.静态功耗：30W 15.输出功耗：320W 16.连接方式：专用电缆（6芯） 17.接头可靠性：可靠 18.遵循规范：IEC60914，兼容GBT15381-94标准 19.工作温度：-10℃~+60℃ 20.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露 21.触屏控制：4.3英寸TFT触控彩屏 22.颜色：黑色 23.外型尺寸（L*W*H）：484*305*88mm 24.安装方式：19英寸标准机柜 | 2 | 台 |
| 7 | 会议主席单元 | 传声器类：干涉管超窄向性静电式电容音头 灵敏度：-34dB±2dB(1dB=1V/Pa at 1KHz) 频率响应：40Hz-20000Hz 输出抗阻：500Ω 最大声压级：130dB SPL 动态范围：106dB, 1KHz at Max SPL 信噪比：70dB,1KHz at 1Pa 连接方式：四针航空插件 幻像电源：48V DC 2mA 平直/高通开关：有 话筒长度：大于或者等于180MM 1.话筒采用48KHz采样率，高于CD的音质,清晰明亮。内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声。 2.采用先进处理芯片架构，及独特的处理算法，话筒开机连接时不小于5秒。 3.具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况。 4.具有简约的TYPE-C设置SSID、密码功能，保证扩展系统时不会连接错误的AP。 5.具有发言计时和定时发言功能。 6.具有声控功能，可智能打开话筒。通过PC软件调节声控灵敏度及设置关闭时间。 7.具有5段EQ调节功能（PC软件可调），可整体调节所有话筒不同的音效，直至达到完美的效果。 8.支持签到功能，通过PC软件设置并发起签到。 9.采用128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。 10.采用无线传输技术，只需要极少会场布置时间，即可开展会场活动。 11.主席具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。 12.内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。 13.内置锂电池，电池容量支持15小时持续发言。 14.内置天线，大大提升WiFi网络传输效率。 15.支持TYPE-C口进行升级程序和在线充电。 技术参数 1.麦克风类型：心型指向性驻极体 2.频率响应：80Hz~16KHz 3.麦克风输入阻抗：1KΩ 4.灵敏度：-46 dBV/Pa 5.最大SPL：100dB(THD>3%) 6.信噪比：>80dB(A) 7.串扰：>70dB 8.动态范围：>80dB 9.THD：<0.1% 10.最大功耗：1 W 11.遵循规范：IEC60914 12.供电方式 ：18650锂电池供电 13.充电方式：通过TYPE-C接口，连接充电箱充电 14.颜色：高丽蓝 15.签到功能 ：触摸按键签到 16.显示屏：OLED屏 17.尺寸(LxWxH)：120*104*43mm 18.安装方式：桌面式 19.无线频率范围：5.15GHz~5.85GHz 20.电池容量：5200mAh 21.重量：0.6Kg 22.发言模式工作时长：15小时 23.混合模式工作时长：16小时 24.咪杆长度：380mm | 1 | 只 |
| 8 | 会议代表单元 | 传声器类：干涉管超窄向性静电式电容音头 灵敏度：-34dB±2dB(1dB=1V/Pa at 1KHz) 频率响应：40Hz-20000Hz 输出抗阻：500Ω 最大声压级：130dB SPL 动态范围：106dB, 1KHz at Max SPL 信噪比：70dB,1KHz at 1Pa 连接方式：四针航空插件 幻像电源：48V DC 2mA 平直/高通开关：有 话筒长度：大于或等于180MM 1.话筒采用48KHz采样率，高于CD的音质,清晰明亮。内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声。 2.采用先进处理芯片架构，及独特的处理算法，话筒开机连接时间不小于5秒。 3.具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况。 4.具有简约的TYPE-C设置SSID、密码功能，保证扩展系统时不会连接错误的AP。 5.具有发言计时和定时发言功能。 6.具有声控功能，可智能打开话筒。通过PC软件调节声控灵敏度及设置关闭时间。 7.具有5段EQ调节功能（PC软件可调），可整体调节所有话筒不同的音效，直至达到完美的效果。 8.支持签到功能，通过PC软件设置并发起签到。 9.采用128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。 10.采用无线传输技术，只需要极少会场布置时间，即可开展会场活动。 11.内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。 12.内置锂电池，电池容量支持15小时持续发言。 13.内置天线，大大提升WiFi网络传输效率。 14.支持TYPE-C口进行升级程序和在线充电。 技术参数 1.麦克风类型：心型指向性驻极体 2.频率响应：80Hz~16KHz 3.麦克风输入阻抗：1KΩ 4.灵敏度：-46 dBV/Pa 5.最大SPL：100dB(THD>3%) 6.信噪比：>80dB(A) 7.串扰：>70dB 8.动态范围：>80dB 9.THD：<0.1% 10.最大功耗：1 W 11.遵循规范：IEC60914 12.供电方式 ：18650锂电池供电 13.充电方式：通过TYPE-C接口，连接充电箱充电 14.颜色：高丽蓝 15.签到功能 ：触摸按键签到 16.显示屏：OLED屏 17.尺寸(LxWxH)：120*104*43mm 18.安装方式：桌面式 19.无线频率范围：5.15GHz~5.85GHz 20.电池容量：5200mAh 21.重量：0.6Kg 22.发言模式工作时长：15小时 23.混合模式工作时长：16小时 24.咪杆长度：380mm | 7 | 只 |
| 9 | 话筒备用续航电池 | 保证长时间会议不断电，充满电后连续使用40个小时 | 8 | 块 |
| 10 | 充电箱 | 话筒电池配套产品 | 2 | 只 |
| 11 | 充电箱 | 话筒电池配套产品 | 2 | 只 |
| 12 | 交换机 | 产品介绍 1.端口描述：9个10/100Mbps RJ45端口，其中1-8端口支持PoE功能 2.传输模式：全双工/半双工自适应 3.网络标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.af、IEEE 802.at 4.尺寸：250×158×44mm 5.单端口PoE功率可达30W，整机最大PoE输出功率为125W | 1 | 台 |
| 13 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：70Hz~20KHz 3.额定功率：120W 4.灵敏度：95dB/W/M 5.覆盖角度：(H)120°(V)60° 6.高音：3"锥形高音单元×2 ▲7.低音：6.5"低音×1 须同时提供含有“专业音响”等字样的ISO9001:2015标准的质量管理体系认证证书及ISO4001:2015环境管理体系认证证书，复印件加盖厂家公章。 | 6 | 只 |
| 14 | 专业功放 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 2.输出功率:立体声/并联8Ω:200W*2.立体声/并联4Ω:300W*2.桥接8Ω:600W。 3.采用标准XLR+TRS1/4” 复合多功能输入接口。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5.信噪比≥90dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 | 3 | 台 |
| 15 | YY支架 | 固定面板固定孔尺寸（长*宽）：34mm*34mm 箱体固定面板固定孔尺寸：110mm | 6 | 只 |
| 16 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 ▲2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 ▲3.输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻像供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002% @1KHz ,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 ★5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能演示视频供评标查证，未提供本项演示的视为非实质性响应）满足企业需要，标准化工作良好，符合国家标准要求，提供标准化良好行为证书，复印件加盖厂家公章。 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | 1 | 台 |
| 17 | 抑制器 | 1.采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换，支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。 2.支持144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供4段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量； 3.每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。 | 1 | 台 |
| 18 | YL系列电源时序器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | 2 | 台 |
| 19 | 网络中控主机 | 1.标准机柜设计，面板具有指示灯，可直观反馈串口、红外、设备的工作状态；支持通过IOS平台/安卓平台等移动设备终端进行集中式管控。 ★2.面板有≥4.3英寸触摸彩屏，可查看IP地址、修改IP地址。具备1路TF卡接口，实现项目中的程序导入或导出。（提供功能演示视频供评标查证，未提供本项演示的视为非实质性响应） ▲3.支持不同操作端对中控进行管控，支持操作状态双向反馈功能，对设备的控制执行状态可一目了然。支持多台网络中控主机实现级联控制，达到互联、互控的效果。符合中国工程建设推荐产品，提供证明证书（含有“中控矩阵”等字样），提供厂家盖章的扫描件 ▲4.采用可编程控制平台，交互式的控制结构，中英文可编程界面。全面支持第三方设备及控制协议，支持用户自定义编程设置任何控制协议或者控制代码。 5.采用32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器（配置不可低于此），处理速度最高可达720MHz。主机内置≥256MDPR及8GEMMC的大容量FLASH 存储器。 6.内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器。可导入各种常用的电器设备的红外代码库到主机，并实现控制。支持串口环出功能，主机的8路串口均可实现任意一个输入都可以从另外一个串口环出。 7.主机具备≥8路独立可编程串口，可收发RS-232，RS-485及RS-422信号，≥8路独立可编程IR红外发射口，≥8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路，≥8路弱电继电器控制接口，≥1个NET网络控制接口，可做外部功能扩展使用，可并接256个网络设备。 8.支持全制式环保电源(110V-240V)，适合任何地区。 | 1 | 台 |
| 20 | 无线路由器 | 无线路由器 | 1 | 台 |
| 21 | WIFI触摸屏 | WIFI触摸屏 | 1 | 台 |
| 22 | 控制器 | 1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能，载入容量单路功率≥20A。 ★3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。（提供复位按键及网口接口图佐证） 4.具有设备运行状态指示灯及8个继电器的开关状态指示灯。 5.具有键盘锁（LOCK）功能，防止误操作，便于用于维护管理。 | 1 | 台 |
| 23 | 红外发生棒 | 技术参数： 1、配合中央控制主机控制红外设备 2、线长1.5米。 | 8 | 根 |
| 24 | 编程软件 | 技术参数： 1、主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、下载、监视等 2、编程软件也可以添加与实际工程对应硬件的逻辑模块 | 1 | 套 |
| 25 | 豪华型装配式机柜 | 33U | 1 | 套 |
| 26 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 10 | 条 |
| 27 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 1 | 条 |
| 28 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公） | 2 | 条 |
| 29 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 1 | 条 |
| 30 | 辅材一批 | 辅材一批 | 1 | 条 |