采购清单及技术要求

1.图书馆一层报告厅大屏

| 序号 | 物品名称 | 规格参数 | 单位 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P2.5小间距LED全彩显示屏模组（核心产品） | ▲本次建设达成大屏主要指标：点间距≤2.5mm, 显示屏有效显示尺寸≥4160*2560 mm，因现场尺寸及装修效果要求，长宽误差误差≤20mm； 像素密度：160000点/㎡，水平和垂直视角≥170°；亮度均匀性≥98%，色度均匀性≤±0.001Cx、Cy之内； 亮度在100cd/㎡，灰度等级为14bit，刷新率2500Hz以上；亮度在200cd/㎡，灰度等级为≥14bit，刷新率≥2800Hz以上；亮度在500cd/㎡，灰度等级为16bit，刷新率≥3800Hz以上； 投标时提供样品。 以下需要提供权威部门检测报告（不提供作为不满足项） 1）、产品平均无故障工作时间MTBF≥10万小时，故障平均修复时间MTTR不超过15分钟 2）产品经过抗振、抗冲击、抗碰撞、跌落检测，且产品外观无损坏，能正常工作。 3）产品像素失控率≤1/200000。 4）为保证屏幕亮度及色彩均匀一致，灯芯波长误差值在1nm以内，亮度误差值在10%以内。 | 10.7㎡ | 海康威视，三星，英飞拓 |
| 2 | LED控制卡 | LED全彩显示屏控制器，配合全彩LED显示屏使用，可实现任意尺寸大屏无缝拼接显示。DVI、DP、HDMI多信号输入，支持信源自动检测，无需手动切换信源；图像色温调节，标准、冷、暖三色可调； 支持1个DVI、1个HDMI、1个DP输入接口，支持4K分辨率信号接入。 控制软件支持定制开发，支持高清。 以下需要提供权威部门检测报告（不提供作为不满足项） 1）产品支持640*480至3840*2160之间的多种分辨率视频信号自适应接入和视频信号输出，支持条屏模式，最大支持10000*100点。 2）产品支持亮度调节，可以通过客户端、遥控器、PAD及物理按键进行调节，并支持多台设备同时调节。 3）产品可开启LED显示屏智能除湿模式，让显示屏亮度逐渐提升。 产品支持倍帧功能，可以将输入为30Hz的信号转成60Hz信号输出。 | 1个 | 海康威视，三星，英飞拓 |
| 3 | 大屏处理器 | 设备规格应为4U机箱（含主控板和电源），9个槽位（6个输入板槽位，3个输出板槽位） 所含接口：支持VGA、DVI、HDMI、DP及IP源多种信号源采集；解码能力：解码板支持2路800W（2路600w或2路500W或8路1080P或16路720P或32路D1）网络信号解码上墙，且支持本地录像文件回放上墙； 投标产品支持客户端管理功能，支持用户管理、日志管理、权限管理、告警管理、远程维护等功能。 以下需要提供权威部门检测报告（不提供作为不满足项） 投标产品支持大屏区域权限管理，可以使不同的用户管理不同的显示墙区域，最大支持32个用户管理各自区域。支持用户密码安全等级认证机制；且设备最大可支持同时开启1152个窗口。支持内置矩阵功能，信号源支持一拖多，一路进最多可以3840路出； 可通过客户端远程操作接入样机的子客户端，实现全面接管控制、划线标注、图片展示、视频播放、office文件演示功能。 投标产品支持EDID自由设置功能，支持HDTVI反向云台控制功能。 | 1台 | 海康威视，三星，英飞拓 |
| 4 | LED显示屏支架 | 落地式支架，出具现场的设计图纸 | 1套 | 海康威视，三星，英飞拓 |
| 5 | 配电柜 | 类型：10KW配电柜 控制：欧姆龙PLC控制器，网络远程控制 元器件：德力西断路器，施耐德接触器 输入电压：380V | 1套 | 海康威视，三星，英飞拓 |
| 6 | 电视机 | 75英寸， 超高清4K HDR，全金属机身， MEMC运动补偿， AI人工智能液晶电视机 | 2台 | 国产 |
| 7 | 配套材料 | 配套高清线缆，电源线，网线 | 1套 | 国产 |

2.23101会议室大屏

| 序号 | 物品名称 | 规格参数 | 单位 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P2.5小间距LED全彩显示屏模组（核心产品） | ▲本次建设达成大屏主要指标：点间距≤2.5mm, 显示屏有效显示尺寸≥4160*1600 mm，因现场尺寸及装修效果要求，长宽误差误差≤20mm； 像素密度：160000点/㎡，水平和垂直视角≥170°；亮度均匀性≥98%，色度均匀性≤±0.001Cx、Cy之内； 亮度在100cd/㎡，灰度等级为14bit，刷新率2500Hz以上；亮度在200cd/㎡，灰度等级为≥14bit，刷新率≥2800Hz以上；亮度在500cd/㎡，灰度等级为16bit，刷新率≥3800Hz以上； 以下需要提供权威部门检测报告（不提供作为不满足项） 1）、产品平均无故障工作时间MTBF≥10万小时，故障平均修复时间MTTR不超过15分钟 2）产品经过抗振、抗冲击、抗碰撞、跌落检测，且产品外观无损坏，能正常工作。 3）产品像素失控率≤1/200000。 4）为保证屏幕亮度及色彩均匀一致，灯芯波长误差值在1nm以内，亮度误差值在10%以内。 | 6.7㎡ | 海康威视，三星，英飞拓 |
| 2 | LED控制卡 | LED全彩显示屏控制器，配合全彩LED显示屏使用，可实现任意尺寸大屏无缝拼接显示。DVI、DP、HDMI多信号输入，支持信源自动检测，无需手动切换信源；图像色温调节，标准、冷、暖三色可调； 支持1个DVI、1个HDMI、1个DP输入接口，支持4K分辨率信号接入。 控制软件支持定制开发，支持高清。 以下需要提供权威部门检测报告（不提供作为不满足项） 1）产品支持640*480至3840*2160之间的多种分辨率视频信号自适应接入和视频信号输出，支持条屏模式，最大支持10000*100点。 2）产品支持亮度调节，可以通过客户端、遥控器、PAD及物理按键进行调节，并支持多台设备同时调节。 3）产品可开启LED显示屏智能除湿模式，让显示屏亮度逐渐提升。 产品支持倍帧功能，可以将输入为30Hz的信号转成60Hz信号输出。 | 1个 | 海康威视，三星，英飞拓 |
| 3 | 大屏处理器 | 设备规格应为4U机箱（含主控板和电源），9个槽位（6个输入板槽位，3个输出板槽位） 所含接口：支持VGA、DVI、HDMI、DP及IP源多种信号源采集；解码能力：解码板支持2路800W（2路600w或2路500W或8路1080P或16路720P或32路D1）网络信号解码上墙，且支持本地录像文件回放上墙； 投标产品支持客户端管理功能，支持用户管理、日志管理、权限管理、告警管理、远程维护等功能。 以下需要提供权威部门检测报告（不提供作为不满足项） 投标产品支持大屏区域权限管理，可以使不同的用户管理不同的显示墙区域，最大支持32个用户管理各自区域。支持用户密码安全等级认证机制；且设备最大可支持同时开启1152个窗口。支持内置矩阵功能，信号源支持一拖多，一路进最多可以3840路出； 可通过客户端远程操作接入样机的子客户端，实现全面接管控制、划线标注、图片展示、视频播放、office文件演示功能。 投标产品支持EDID自由设置功能，支持HDTVI反向云台控制功能。 | 1台 | 海康威视，三星，英飞拓 |
| 4 | LED显示屏支架 | 落地式支架，出具现场的设计图纸 | 1套 | 海康威视，三星，英飞拓 |
| 5 | 配电柜 | 类型：10KW配电柜 控制：欧姆龙PLC控制器，网络远程控制 元器件：德力西断路器，施耐德接触器 输入电压：380V | 1套 | 海康威视，三星，英飞拓 |
| 6 | 配套材料 | 配套高清线缆，电源线，网线 | 1套 | 国产 |