鱼山大桥养护工程项目

招标文件

项目编号：ZJXCX2022-CG-20

项目名称：鱼山大桥养护工程项目

采 购 人：舟山绿色石化基地管理委员会

代理机构：浙江新诚信工程咨询有限公司

日    期：二〇二二年十一月

目    录

第一章  招标公告

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

第四章  评标办法及标准

第五章  合同主要条款

###### 第六章  工程量清单

第七章  投标文件组成

第一章  招标公告

项目概况

鱼山大桥养护工程项目的潜在投标人应在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（用“政采云”注册账号、密码登录系统后获取招标文件）获取（下载）招标文件，并于2022年11月23日9:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJXCX2022-CG-20

项目名称：鱼山大桥养护工程项目

预算金额（元）：13450000

最高限价（元）：13450000

采购需求：详见招标文件第二章采购需求

标项一：

标项名称：鱼山大桥养护工程项目

数量：不限

预算金额（元）：13450000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：鱼山大桥及其引桥段（大桥8175米，引桥段150米）路基、路面、桥梁、交安、环境、机电工程养护，及综合养护包干工程，包括安排两辆车进行路况巡查、航标维护、6辆禁航船舶及船员租赁。

合同履约期限：合同签订之日起共计三年。每年签约合同价为中标价格。

注：本项目采取一次招标三年沿用、实行一年一考核一签合同的办法。 每年合同期满后，采购人根据相关政策以及中标人服务质量与中标人续签下一年合同。一年合同期满但采购人未获得预算批复或需求取消或中标人服务质量不满足采购人要求，则经采购人提前书面通知供应商后，合同到期终止，不再顺延。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：具备公路养护工程施工从业资质证书三类（甲级），且具有建设行政主管部门或交通运输主管部门颁发的安全生产许可证（在有效期内），若为浙江省外注册的企业还应提供在本省住建厅或交通厅备案有效的证明；项目负责人须具备市政公用工程一级注册建造师或公路工程一级注册建造师资格，具有项目负责人安全生产考核合格证（B证），拟派项目负责人及施工项目部管理人员为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员）。

三、获取招标文件

时间：至2022年11月23日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（用“政采云”注册账号、密码登录系统后获取招标文件）

方式：网上获取。免费注册网址：浙江政府采购网（投标人注册页面）：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry“政采云”，已经注册成功的投标人无需重复注册，本项目实行电子投标。投标人在使用系统进行投标的过程中涉及平台使用的任何问题可致电政采云平台技术支持热线：400-881-7190。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年11月23日早上9:00（北京时间）

投标地点（网址）：本项目不要求投标人授权代表参加现场开标、开启投标文件活动。投标人将加密的电子版投标文件于投标截止时间前上传到政采云系统中。投标人将备份投标文件于2022年11月22日16:00（北京时间）前通过邮寄或派人递送的方式送交到采购代理机构处（地址：舟山市定海区临城街道港航路123号中浪国际大厦B座10楼1002-3；联系人：黄珂璐；联系方式：13505808951），也可以在开标时间前送至开标地点（开标地点送交备份投标文件的联系方式：13505808951），未按时送达的自行承担风险。备份投标文件须密封完好，并注明投标人单位名称。投标人未按规定递交的备份投标文件，招标人有权拒收。

开标时间：2022年11月23日早上9:00（北京时间）

开标地点（网址）：舟山市公共资源交易中心电子评标2室（舟山市新城翁山路555号四楼 (大宗商品交易中心同幢西边)），网址：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向招标人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

（1）投标文件的制作及递交：

1）投标人须在线获取CA数字证书（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人自行把握时间），并登陆“浙江政府采购网”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），进入“下载专区”下载“电子交易客户端”，制作投标文件。

2）具体的投标文件加密上传等操作详见政采云平台操作指南（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding?utm=a0004.2ef5001f.0001.0109.da8b35e0da8611e98d8937b7ef8a3544）。

3）根据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》第二十条规定，本次投标允许投标人递交备份投标文件，仅提交备份投标文件的，投标无效。

（2）投标人应在合同签订前成为浙江政府采购网正式注册投标人。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.招标人信息

招标人名称：舟山绿色石化基地管理委员会

联系人：邵磊

联系电话：0580-4473008

采购人质疑人：朱女士

采购人质疑联系电话：0580-7337981

地址：金岛路20号舟基大厦11-12楼

2.采购代理机构信息

名称：浙江新诚信工程咨询有限公司

地址：舟山市定海区临城街道港航路123号中浪国际大厦B座10楼1002-3

传真：0580-2189255

项目联系人（询问）：黄珂璐

项目联系方式（询问）：13505808951

质疑联系人：浙江新诚信工程咨询有限公司

质疑联系方式：0580-2189255

3、同级政府采购监督管理部门名称：舟山市财政局（政府采购监管处）

地址：舟山市定海区新城海天大道681号

联系人：王女士

监督投诉电话：0580-2282591

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  采购需求

一、项目描述

（一）项目背景

2011年3月14日，舟山群岛新区正式写入全国十二五规划；2011年6月30日，国务院正式批准设立浙江舟山群岛新区；2013年1月17日《浙江舟山群岛新区发展规划》正式获国务院批复。2013年4月，浙江省政府常务会议通过了《浙江舟山群岛新区三年行动计划》。按照“三年行动计划”，今后3年完成投资3000 亿元以上，力争到2015年，新区建设取得阶段性成效，形成新区建设的基本框架。

2014年11月，李克强总理在浙江考察期间，就建设舟山江海联运服务中心作出重要批示，明确指出这是长江经济带发展的战略支点，是国家战略。江海联运中心的建设将立足浙江、服务全国、面向亚太、连通全球，其核心是建设以江海联运服务为特色的现代化综合枢纽港、国际化大宗商品储备交易加工基地和国际海事航运服务基地。舟山国际绿色石化基地正是以大宗石化产品储运中转加工交易中心为基础建设的现代大型一体化绿色石化产业基地，是舟山江海联运服务中心的重要组成部分，规划定于在舟山大小鱼山岛围垦后形成陆域面积约 40 平方公里范围内建设。

岱山县鱼山大桥是连接岱山本岛和鱼山岛（舟山国际绿色石化基地）的重要交通基础设施，是舟山国际绿色石化基地对外连接的唯一陆上交通干道，其建设对推动舟山国际绿色石化基地和江海联运服务中心建设，促进舟山群岛新区发展、实践国家战略均具有十分重要的意义。

（二）自然条件

鱼山大桥东临东海，西靠大陆，属北半球亚热带南缘海洋性气候区，气候温和、四季分明、雨量充沛。季风显著，风速大，全年多大风，春季多海雾，夏季多热带气旋（包括热带风暴、强热带风暴、台风）。区域属北亚热带季风气候区，同时又属于大陆性气候向海洋性气候过渡区，风向有明显的季节性变化。秋冬两季主要受大陆性气候影响，冷空气活动频繁，风向以偏北风为主；春夏两季主要受海洋性气候影响，太平洋暖湿气流比较活跃，风向以南到偏南风为主。潮汐属不规则的半日潮，潮流以往复流为特征，涨潮流向西或向北，落潮流向东或向南，涨潮流速大于落潮流速。

桥区通航水道海床基本稳定，水深沿桥位两侧滩涂往中间逐步变深，水深介于5~10m的超过70%，线位主桥墩位置，水深深度达到 20m 左右，泥面标高-16.74~-18.30m，与地形图基本一致。花鼓山屿等岛礁附近水深较深，多数超过 30m，最深可达46.7m左右。

（三）结构描述

- 3.1路基

（1）路基标准横断面

本项目按设计速度80km/h一级公路标准建设，近期按半幅实施。按照《公路工程技术标准》（JTG B01-2014），远期整体式路基宽25.5m，近期半幅实施路基宽度为12.75m。

近期实施半幅标准横断面宽度12.75m，断面布置如下：

行车道：2×3.75m

左侧硬路肩：1×1.875m（含0.5m路缘带）

右土路肩：2×0.75m

设计线为路基中心线，设计标高为中心线处路面标高。侧硬路肩：1×1.875m（含0.5m路缘带）

（2）路基加宽

本工程最小平曲线半径均大于250m，路基不需加宽。

（3）超高方式

本工程设计速度为 80km/h，平曲线半径 R＞2500m 时，不设置超高。平曲线半径 R≤2500m时路基超高方式采用两侧行车道及硬路肩以路基中心线为超高旋转轴旋转，使之成为单向超高断面，外侧土路肩不参与超高。

（4）公路用地界

填方路段坡脚外缘以外2.6m，路堑路段无截水沟为路堑坡顶以外1.0m，有截水沟为截水沟外缘以外1.0m。

- 3.2路面

填方路段：4cmAC-13C沥青玛蹄脂混合料上面层+6cmSUP-20中粒式沥青混凝土下面层+20cm水泥稳定碎石基层+32cm低剂量水泥稳定碎石底基层；总厚度 62cm。

挖方路段：4cmAC-13C沥青玛蹄脂混合料上面层+6cmSUP-20中粒式沥青混凝土下面层+20cm 水泥稳定碎石基层+32cm低剂量水泥稳定碎石底基层+15cm 级配碎石垫层，总厚度77cm。

- 3.3桥面铺装

（1）混凝土桥桥面铺装

40mmSBS改性SMA-13+60mmSBS改性SUP-20，共100mm。

（2）钢桥面铺装

40mmSMA-13+40mm带柔性剪力键高性能混凝土。

- 3.4桥梁、涵洞

（1）道路等级：四车道一级公路标准（近期实施半幅），设计速度80km/h。

（2）设计荷载：公路-Ⅰ级。

（3）桥涵设计采用情况：

大桥8175米，引桥段150米，本项目养护范围包括鱼山大桥及其引桥段。

桥梁宽15.6m。行车道净宽11.25m。桥梁右侧为220KV电缆，预留宽度 135cm，检修道宽70cm；左侧预留DN600水管宽度91cm，弱电和检修道宽39cm。

（4）设计洪水频率：特大桥按1/300设计。

（5）结构设计基准期：100年。

（6）地震烈度：Ⅶ度。

（7）高程系统：1985国家高程系统。

（8）通航代表船舶、净空尺度如下表所示：

| 代表船型 |  | 船舶设计通航水深（m） | 通航净宽（m） | 通航净高（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主通航孔桥 | 2000吨船舶兼顾通达轮双向 | 6.4 | 220（双向） | 30.5 | 危险品船桥区航速≤6kn |
| 西通航孔桥 | 500吨级单向 | 4.9 | 80（单向） | 19.5 |  |

- 3.4.1通航孔桥

（1）跨径布置及结构体系

跨径布置为70+140+180+260+180+140+70m，总长1040m，其中260m主跨中间设钢箱梁。跨中采用钢箱梁可有效减轻桥梁重量，钢箱梁长度要考虑受力、制造、运输、吊装、造价等综合因素，一般钢箱梁长度为跨径的1/3~2/5较为合理，本桥钢箱梁长度为90m。结构体系采用刚构连续体系，主墩、中边墩墩身与主梁固结，边墩、过渡墩与主梁之间设置支座。

（2）主梁

①混凝土箱梁

主梁采用单箱单室直腹板截面，箱梁宽度15.60m，箱梁悬臂长度4.0m，底板宽7.60m。预应力砼段箱梁采用变截面连续箱梁，跨中和梁端高4.0m，主墩根部高12.8m，边墩根部高10.0m，次边墩根部高8.0m，砼梁梁高按1.6 次抛物线变化。底板采用变厚度布置，由支点向跨中逐渐减少，支点处底板厚分别为1.3 m、1.1 m、0.9m，跨中厚均为0.3m，箱室顶板厚0.3m，翼缘板端部厚0.2m，悬臂板根部厚分别为0.8 m、0.7 m、0.6m，腹板厚度由支点处渐变至跨中，厚度变化为0.8~0.5m（主墩）、0.7~0.5m（边墩）、0.6~0.5m（次边墩）。钢混结合段长4.0m，采用填充混凝土厚板式构造，混凝土及内填充混凝土部分长度均为2.0m，顶板厚度1.2m，腹板厚度0.8m，底板厚度1.1m。主梁材料采用C60海工耐久性砼。主梁主体采用预制结构，0#块范围内主梁采用现浇结构，分别长 21m、17m、13m。为便于梁段预制，各梁段内原则上顶、腹板厚度保持不变，按照梁段较高一端的参数取值。预制梁段单节段最大长度4.5m，预制梁段利用桥面吊机最大吊重250t，利用浮吊最大吊重为300t。主梁预制段采用纵、横向双向预应力体系，0#现浇段采用纵、横、竖向三向预应力体系。纵向预应力采用体内预应力和体外预应力相结合的体系：体内预应力包括悬臂顶板束、悬臂下弯束、边跨顶板合拢束、边跨底板合拢束、中跨顶板合拢束、中跨底板合拢束，钢束型号分别有15-15、15-19、15-22 等类型；体外预应力在全桥合拢后沿全桥纵向通长范围内施加，钢束型号为15-27、15-31，采用填充型环氧钢绞线。横向预应力采用体内预应力，在全桥范围内布置，标准间距60cm，钢束型号为15-3。竖向预应力在0#块范围内布置，标准间距50cm，采用JL32mm精轧螺纹钢。

②钢箱梁

跨中钢箱梁理论区段长（至结合面处）为90m，高4.0m，分三段：岱山侧钢混结合段，整体标准钢箱梁段，鱼山侧钢混结合段，节段长度分别为4m、86m、4m，其中，钢混结合段结合面往两侧各长2m。钢箱梁外轮廓与砼箱梁一致，钢箱梁顶板宽15.60m，采用正交异性板，板厚16mm，在不同部位采用U形闭口肋和板条肋纵向加劲。U肋标准间距600mm，上开口300mm，下边宽170mm，高280mm，板厚8mm。板条肋仅在翼缘附近使用，高150mm，板厚12mm。

箱梁腹板采用直腹板，板厚24mm，腹板上设置水平和竖向加劲板，水平加劲板标准间距600mm，竖向加劲板位于小横隔板正下方位置。底板全宽7600mm，底板厚20mm，底板采用纵向U形肋加劲，标准间距750mm，规格同顶板U形肋。箱梁标准段大横隔板间距为3.0m，板厚12mm。在两相邻大横隔板中部设置一小横隔板，小横隔板采用倒“T”截面，规格为280×12mm。钢箱梁采用Q345D钢材。

③钢混结合段

钢混结合段节段长4m，采用填充混凝土后板式构造；混凝土及内填充混凝土部分长度分别为0.2 m 和1.8m，顶板厚度1.4m，腹板厚度0.8m，底板厚度1.25m，钢混结合段的设置考虑刚度和受力的过渡，顶板板厚26 mm，采用变高刚度过渡板肋纵向加劲，由结合面至刚度过渡板终段，标准过渡板高度由600mm 变至300mm；腹板板厚为24mm，变高肋由300mm变至150mm；底板板厚24 mm，标准过渡板高度由600mm 变至300mm，终止面同顶板。加劲板肋厚度20mm。结合面处设置承压板，承压板厚60mm，用于预应力锚固，承压板上相应位置开设预应力孔；在距结合面1.6m处设置一道横隔板，板厚16 mm。结合面往混凝土侧钢箱梁采用双壁结构，顶板上下板距离1.4m，腹板内外板距离0.8m，底板上下板距离1.25m。采用PBL 剪力件，其中顶板上剪力板的标准间距为600mm；底板上剪力板的标准间距为750mm，规格均为300×20 mm；腹板上剪力板的标准间距为300mm，规格均为200×20 mm；剪力板上开设直径Φ80mm的孔，顶板顶层穿横向预应力，其余穿Φ32mm的粗钢筋。顶板和底板的双壁板顶层均开设混凝土灌注孔，双壁板内腔灌注C60微膨胀混凝土。为保证钢混结合段钢梁与混凝土的良好连接，在所有与混凝土接触的钢板面上布设圆柱头抗剪焊钉，抗剪焊钉规格采用Φ22×150 mm，材质为ML15，标准间距为200×200mm。由于结构受力需要，在钢混结合段设置了局部预应力束，预应力束采用标准强度为1860MPa 钢绞线，其中顶板束采用15-19，腹板束采用15-15，底板束采用15-12，张拉控制应力1395MPa。

（3）主墩及基础

主墩采用双薄壁墩，墩身壁厚 2.20m，纵桥向双薄壁墩外缘间距为10.0m，横桥向宽7.60m。承台为六边形承台，横桥向长29.10m，纵桥向长20.60m，厚度为5.0m。基础为钻孔灌注桩基础，每墩设10根桩，桩径4.0~3.0m。均采用海工混凝土，墩为C50、承台为C40、桩为C35。

（4）边墩及基础

边墩采用双薄壁墩，墩身壁厚1.80m，纵桥向双薄壁墩外缘间距为7.0m，横桥向宽7.60m。承台为六边形承台，横桥向长23.6m，纵桥向长18.6m，厚度为4.0m。基础为钻孔灌注桩基础，每墩设7根桩，桩径4.0~3.0m。均采用海工混凝土，墩为C50、承台为C40、桩为C35。

（5）次边墩及基础

次边墩采用矩形实心墩，横桥向宽7.60m，纵桥向为4.0m。承台为六边形承台，横桥向长23.6m，纵桥向长18.6m，厚度为4.0m。基础为钻孔灌注桩基础，每墩设7根桩，桩径4.0~3.0m。均采用海工混凝土，墩为C40、承台为C40、桩为C35。

（6）过渡墩及基础

过渡墩采用矩形实心墩，横桥向宽7.60m，纵桥向为2.8m，墩顶加大为3.8m。承台为矩形，横桥向长14.60m，纵桥向长12.60m，厚度为4.0m。基础为钻孔灌注桩基础，每墩设4根桩，桩径4.0~3.0m。均采用海工混凝土，墩为C40、承台为C40、桩为C35。

- 3.4.2非通航孔桥

非通航孔桥靠近主通航孔桥的两侧深水区采用70m跨径，其余区段采用 50m跨径。标准联长为5跨一联，局部4跨一联。鱼山海塘附近简支钢箱梁从景观效果和协调性出发，采用50m跨径。岱山侧非通航孔桥跨径布置为3×（4×50）+2×（5×50）+4×（4×70）+2×（5×70）=2920m，鱼山侧非通航孔桥跨径布置为4×（5×70）+3×（4×70）+（3×70+60.6）+4×（5×50）+（50+7+50）+3×(50)=3817.6m。

非通航孔桥除连接涵洞部分和鱼山海堤内采用50m简支梁体系，其余均为连续梁体系。

（1）上部结构

70m跨径箱梁采用预应力混凝土箱梁，单幅布置。主梁全宽15.60m，为单箱单室截面，中心梁高4.0m。箱梁跨中底板厚27cm，顶板厚28cm，腹板厚45cm；根部底板厚60cm，顶板厚28cm，腹板厚70cm。在墩顶设2.5m厚中横梁，梁端设端横梁，其它位置均不设横隔梁。70m跨径箱梁主体全部采用预制结构。单跨主梁分为20个节段，单节段最大长度4m，墩顶预制段长度2.5m。预制箱梁采用C55混凝土。预制梁段拼接面采用密齿型剪力键相咬合，采用环氧树脂涂刷接缝面。体外预应力转向块采用横梁式。

50m跨径箱梁采用预应力混凝土箱梁，单幅布置。单幅主梁全宽15.60m，为单箱单室截面，中心梁高3.0m。箱梁跨中底板厚27cm，顶板厚28cm，腹板厚45cm；根部底板厚60cm，顶板厚28cm，腹板厚70cm。在墩顶设2.4m厚中横梁，梁端设端横梁，其它位置均不设横隔梁。

50m跨径箱梁主体全部采用预制结构。单跨主梁分为16个节段（简支跨分为17个节段），单节段最大长度3.4m，墩顶预制段长度2.4m（简支跨2.3m）。预制箱梁采用C55混凝土。预制梁段拼接面采用密齿型剪力键相咬合，采用环氧树脂涂刷接缝面。体外预应力转向块采用横梁式。50m跨径简支钢箱梁采用单幅布置。主梁全宽15.60m，为单箱单室截面，为与50m混凝土箱梁协调，箱梁中心梁高采用3.0m。箱梁每隔3.0m设置一道横隔板。除两侧支座位置采用实腹式横隔板外，其余位置横隔板均采用空心式。箱梁顶板采用U肋加劲，U肋厚 8mm，间距600mm。腹板和底板采用板肋加劲，板肋间距600mm。主梁采用 Q345D钢材。

节段预制拼装混凝土箱梁采用纵、横桥向双向预应力体系，其中纵向预应力采用体内预应力和体外预应力相结合的体系，体内预应力束规格为15-17、15-19 和15-22，体外预应力束规格为15-22。体外预应力采用填充型环氧钢绞线。

（2）下部结构

鱼山海塘内非通航孔桥采用群桩基础，其它桥跨均采用单桩基础。单桩基础按嵌岩桩设计，桩端持力层为中风化流纹岩和流纹质凝灰岩，单桩最大桩长140m。鱼山海塘内桩基按摩擦桩设计，最大桩长110m。桩基础采用C40水下混凝土。单桩基础钢护筒在极限风+波流力及船撞组合工况下参与受力，钢护筒内径较桩基直径大 0.30m，钢护筒壁厚/内径在1/120～1/150之间，采用Q345C钢。钢护筒位于水位变化区和水下区部分采用加强型双层环氧粉末涂装。

鱼山海塘内承台采用带倒圆角的矩形承台，平面尺寸9.4m×6.4m，厚度2.5m，下设5根直径1.5m的桩基。承台顶面标高+3.5m。采用C40 混凝土。

单桩基础桥墩采用圆形桥墩，根据区域不同，直径分别为3.6m和3.2m。墩身顶部6m范围内沿圆弧线横桥向打开。对于直径3.6m的桥墩，墩顶横向尺寸为6.5m，直径3.2m的桥墩墩顶横向尺寸为6.1m。桥墩采用C40混凝土。

鱼山海塘内桥墩采用倒圆角的矩形实心片墩，墩顶横桥向展开，展开段采用圆弧曲线过渡。墩底截面尺寸为4.8m×2.6m，墩顶截面尺寸为6.5m×2.6m。桥墩采用C40 混凝土。墩身及桩基位于浪溅区和水位变化区部分外表面采用硅烷浸渍。

（3）其它

①伸缩装置：过渡墩处设置规格为 DS320、DS240、DS160 和 DS80 的伸缩缝。

②支座：支座采用球形钢支座。70m跨径连续主墩顶支座规格为20000KN，过渡墩顶支座规格为12500KN；50m跨径连续主墩顶支座规格为15000KN，过渡墩顶支座规格为8000KN，50m简支钢箱梁跨墩顶支座规格为5000KN。

③泄水管：在箱梁外侧每5m设置一个泄水管，泄水管位置应避开预应力管道及梁端接缝。

④照明灯柱：在桥面行车道外侧避开防撞护栏立柱处，每隔40m设置一个灯柱。

- 3.4.3涵洞

箱涵横断面顶面宽7m，与两侧50m简支梁连接，底面两侧设置2m宽的简支梁支墩，与箱涵侧壁连为一体。箱涵总长与两侧桥梁横向总宽一致，为15.6m，顶面布置与桥梁横断面布置一致。箱涵顶板厚0.5m，侧壁厚0.5m，底板厚0.8m，两侧支墩高0.9m，距箱梁底板距离0.9m，为预留今后沉降顶升两侧简支梁操作空间，支墩总宽8m。

二、养护依据与规范

1.公路桥涵养护规范（JTG 5120-2021）

2.公路桥梁技术状况评定标准（JTG/T H21-2011）

3.公路工程技术标准（JTG B01-2014）

4.公路养护技术规范（JTG H10-2009）

5.公路桥涵设计通用规范（JTG D60-2015）

6.公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范（JTG D62-2012）

7.公路桥梁承载能力检测评定规程（JTG/T J21-2011）

8.公路桥梁板式橡胶支座（JT/T4-2004）

9.公路桥梁伸缩装置（JT/T327-2004）

10.公路桥涵地基与基础设计规范（JTG D63-2007）

11.公路养护安全作业规程（JTG H30-2015）

12.公路桥梁养护管理工作制度（交公路发[2007]336 号）

13.交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见（交公路发〔2013〕 321 号）

14.城市桥梁养护技术标准（CJJ99-2017)

15.城市桥梁检测与评定技术规范（CJJ／T233-2015）

16.《钢管混凝土拱桥技术规范》（GB50923-2013）

17.鱼山大桥设计图纸

18其他鱼山大桥相关资料等

三、养护的主要内容及要求

（一）养护工作技术要求

养护维修范围包括日常巡查、定期检查、常规定期检测、保养维修、应急保障（如防汛、抗台、抗雪等灾害天气，火灾、交通事故等突发事件）、重大活动及节日保障、桥梁技术档案管理及招标人要求的指定养护维修任务等。日常巡查、定期检查、常规定期检测是中标人所有工作的前提，必须由经过培训的专职桥梁管理人员按照相关规定对巡查范围内的设施进行日常巡查、定期检查、常规定期检测。中标人发现问题应及时向招标人汇报，并采取有效措施进行处理。本次招标范围内所有设施要求实施一日一巡，特殊情况需加密巡查。中标人每月制定养护维修计划，对上个月养护维修工作进行总结，并按时上报。

1、维修保养检查

1.1维修保养检查的要求

1.1.1维修保养检查要求进行日常巡查、定期检查和常规定期检测。

1）日常巡查：主要指对桥面设施、上部结构、下部结构及附属构造物的技术状况进行的检查。

2）定期检查：为评定桥梁使用功能，制定管理养护计划提供基本数据，对桥梁主体结构及其附属构造物的技术状况进行的全面检查，它为桥梁养护管理系统搜集结构技术状态的动态数据。

3）常规定期检测：常规定期检测由专职桥梁养护工程技术人员或实践经验丰富的桥梁工程技术人员负责，制定相应的定期检测计划与实施方案。以目测为主，并应配备照相机、裂缝观测仪、探查工具及辅助器材等必要的量测仪器和设备。

1.2日常巡查

1.2.1日常巡查的周期每日不少于一次。特殊情况需加密巡查。

1.2.2日常巡查采用步行为主，人工观察，辅以相机等必要的仪器设备，及时做好记录，按要求并进行电子化记录，现场要登记所检查项目的缺损类型，估计缺损范围及养护工作量，提出相应的维修保养措施，为编制桥梁养护(维修保养)计划提供依据。

1.2.3日常巡查中发现桥梁重要部件存在明显缺损时，应及时向招标人提交专项报告。

1.2.4日常巡查应包括但不限于下列内容：

1）外观是否整洁，有无杂物堆积，杂草蔓生。构件表面的涂装层是否完好，有无损坏、老化变色、开裂、起皮、剥落、锈迹。

2）桥面铺装是否平整，有无裂缝、局部坑槽、积水、沉陷、波浪、碎边；混凝土桥面是否有剥离、渗漏，钢筋是否露筋、锈蚀，缝料是否老化、损坏，桥头有无跳车。

3）排水设施是否良好，桥面泄水管是否堵塞和破损。

4）伸缩缝是否堵塞卡死，连接部件有无松动、脱落、局部破损。

5）人行道、缘石、栏杆、扶手、防坠网、防抛网、防撞护栏和引道护栏(柱)有无撞坏、断裂、松动、错位、缺件、剥落、锈蚀等。

6）观察桥梁结构有无异常变形，异常的竖向振动、横向摆动等情况，然后检查各部件的技术状况，查找异常原因。

7）基础是否受到冲刷损坏、外露、悬空、下沉，墩台及基础是含受到生物腐蚀。

8）墩台是否受到船只或漂浮物撞击而受损。

9）运营期结构监测及巡检管理系统的供电线路以及测试元器件是否完好。

10）交通信号、标志、标线、照明设施以及桥梁其他附属设施是否完好。

11） 桥梁照明系统运行是否正常，灯具是否缺失。

12） 桥梁安全保护区内安全隐患排查。

1.3定期检查

1.3.1定期检查的时间应符合下列规定：

1）定期检查周期每月一次，检查全部养护项目，发现病害及时分析、监测。

2）在日常巡查中发现重要部(构)件的缺损时，应立即安排一次定期检查。

1.3.2定期检查以目测观察结合仪器观测进行，必须接近各部件仔细检查其缺损情况。定期检查的主要工作有：

l）现场校核桥梁基本数据(桥梁基本状况卡片)。

2）当场填写“桥梁定期检查记录表”，记录各部件缺损状况并做出技术状况评分。

3）实地判断缺损原因，确定维修范围及方式。

4）对难以判断损坏原因和程度的部件，提出特殊检查(专门检查)的要求。

5）根据桥梁的技术状况，确定下次检查时间。

1.3.3桥面系构造的检查：

1）桥面铺装层纵、横坡是否顺适，有无严重的裂缝(龟裂、纵横裂缝)、坑槽、波浪、桥头跳车、防水层漏水。

2）伸缩缝是否有异常变形、破损、脱落、漏水，是否造成明显的跳车。

3）人行道构件、栏杆、护栏有无撞坏、断裂、错位、缺件、剥落、锈蚀等。

4）桥面排水是否顺畅，泄水管是否完好、畅通，桥头排水沟功能是否完好，锥坡有无冲蚀、塌陷。

5）桥上交通信号、标志、标线、照明设施是否损坏、老化、失效，是否需要更换。

6）桥上避雷装置是否完善，避雷系统性能是否良好。

7）桥上航空灯、航道灯是否完好，能否保证正常照明。结构物内供养护检修的照明系统是否完好。

8）桥上的路用通信、供电线路及设备是否完好。

1.3.4钢筋混凝土和预应力混凝土梁桥的检查：

l）梁端头、底面是否损坏。

2）混凝土有无裂缝、渗水、表面风化、剥落、露筋和钢筋锈蚀，有无碱集料反应引起的整体龟裂现象。混凝土表面有无严重碳化。

3）预应力钢束锚固区段混凝土有无开裂，沿预应力筋的混凝土表面有无纵向裂缝。

4）梁(板)式结构的跨中、支点及变截面处，悬臂端牛腿或中间铰部位，刚构的固结处和桁架节点部化，混凝土是否开裂、缺损和出现钢筋锈蚀。

5）装配式梁桥应注意检查联结部位的缺损状况：组合梁的桥面板与梁的结合部位及预制桥面板之间的接头处混凝土有无开裂、渗水；横向联结构件是否开裂，连接钢板的焊缝有无锈蚀、断裂，边梁有无横移或向外倾斜。

1.3.5系杆拱桥的检查：

1）检查拱顶高程、拱倾斜度、桥面高程及梁体纵向位移，注意是否有异常变位。

2）主梁或加劲梁的检查，按预应力混凝土及钢结构的相应要求进行。

3）拱桥的锚杆有无异常的拔动，铺头、散索鞍有无锈蚀破损，系杆箱有无开裂、变形、积水、温湿度是否符合要求。

4）吊杆的表面封闭、防护是否完好，有无破损、老化。

5）拱桥吊杆上端与主拱的连接是否有松动、移位和破损，下端与梁连接的螺栓有无松动。

6）逐束检测吊杆是否开裂、鼓胀及变形，必要时可剥开护套检查吊杆内干湿情况和吊杆的锈蚀情况。检查后应做好保护套剥开处的防护处理。

7）逐个检查锚具及周围混凝土的情况，锚具是否渗水、锈蚀，是否有锈水流出的痕迹，周围混凝土是否开裂。必要时可打开锚具后盖抽查锚杯内是否积水、潮湿，防锈油是否结块、乳化失效，锚杯是否锈蚀。

8）逐个检查吊杆端处钢护筒、钢管与吊杆套管连接处的外观情况。检查钢护筒是否松动脱落、锈蚀、渗水，抽查连接处钢护筒内防水垫圈是否老化失效，筒内是否潮湿积水。

9）主拱的爬梯是否可靠安全，照明系统是否完好。

1.3.6支座的检查：

1）支座组件是否完好、清洁，有无断裂、错位、脱空。

2）支承垫石是否有裂缝。

3）橡胶支座是否老化、开裂，有无过大的剪切变形或压缩变形，各夹层钢板之间的橡胶层外凸是否均匀。

4）氯丁橡胶滑动支座是否脏污、老化。

1.3.7墩台与基础的检查：

l）墩台及基础有无滑动、倾斜、下沉或冻拔。

2）台背填土有无沉降或挤压隆起。

3）混凝土墩台有无冻胀、风化、开裂、剥落、露筋等。

4）墩台有无砌块断裂、通缝脱开、变形，砌体泄水孔是否堵塞，防水层是否损坏。

5）墩台顶面是否清洁，伸缩缝处是否漏水。

6）基础下是否发生不许可的冲刷或淘空现象，扩大基础的地基有无侵蚀。桩基顶段在水位涨落、干湿交替变化处有无冲刷磨损、颈缩、露筋，有无环状冻裂，是否受到污水、咸水或生物的腐蚀。

1.3.8桥梁检查中发现的各种缺损均应在现场用油漆等将其范围及日期标记清楚。发现有严重缺损和难以判明损坏原因和程度的桥梁，应作影像记录，并附病害状况说明。

1.3.9桥梁定期检查后应提出下列文件：

l）桥梁定期检查数据表。当天检查的桥梁现场记录，应在次日内整理成每座桥梁定期检查数据表。

2）典型缺损和病害的照片及说明。缺损状况的描述应采用专业标准术语，说明缺损的部位、类型、性质、范围、数量和程度等。

3）两张总体照片。一张桥面正面照片，一张桥梁上游侧立面照片。

4）桥梁清单。

5）桥梁基本状况卡片。定期检查完成后，应将本次检查的桥梁各部件技术状况评定结果登记在桥梁基本状况卡片内。

6）定期检查报告。该报告应包括下列内容：桥梁的保养维修情况；要求进行特殊检查桥梁的报告，说明检验的项目及理由；需限制桥梁交通的建议报告。

1.4常规定期检测

1.4.1常规定期检测每年1次，合同期内完成2次。根据《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）进行经常性检查和定期检测，并出具检测报告。

1.4.2常规定期检测包括下列内容：

1）对照公路桥梁资料卡和设施量年报表现场校核公路桥梁的基本数据。

2）记录病害状况，实地判断损坏原因，估计维修范围和方案。

3）对难以判断其损坏程度和原因的构件，提出作特殊检测的建议。

4）如损坏严重、危及安全，提出限载以至暂时限制交通的建议。

5）根据公路桥梁技术状况，确定下次检测的时间。

1.4.3常规定期检测包括下列范围：

1）桥面系包括桥面铺装、桥头搭板、伸缩装置、排水系统、人行道、栏杆、护栏等。

2）上部结构包括主梁、主拱、横梁、横向联系、主节点、连接件等。

3）下部结构包括支座、盖梁、墩身、台帽、台身、基础、挡土墙、护坡及河床冲刷情况等。

4）桥梁结构变位、吊杆拉力。

1.4.4常规定期检测的情况记录、评分及养护维修管理措施的建议，均应及时整理、归档，及时纳入公路桥梁管理系统数据库。

1.4.5应根据常规定期检测的结果，进行桥梁技术状况的评估和分级。评估按照《公路桥梁养护技术标准》划分为合格与不合格两个级别。选取能够影响桥梁结构安全的关键部件进行评价，参与评价的关键部件仅选取关键指标进行评价，关键指标评定标度分为1～5级，1～3级为合格，4～5级为不合格。某部件的全部评价内容均合格，则该部件合格。若出现达到４级或５级的不合格评价内容，则该部件的评价结果为不合格。桥梁所有参评部件评定结果均为合格，则该桥整体技术状况评定结果为合格级。当至少有一类部件的评价结果为不合格则该桥整体技术状况评定结果为不合格。桥梁部件划分、参与评价的关键部件、关键指标的选取以及关键指标评定标度的划分参照《公路桥梁技术状况评定标准》。

2、桥梁上部结构养护

2.1桥面系的养护与维修

2.1.1桥面铺装

l）桥面定期洒水，高温天气每天2次，如遇积雪，必须及时清除。如有桥面油污，必须及时采用专用清洗剂清除。

2）桥面应经常清扫，排除积水，清除泥土、杂物、冰棱和积雪，保持桥面平整、清洁。

3）沥青混合料桥面出现泛油、拥包、裂缝、波浪、坑槽、车辙等病害时，应及时处治。当损坏面积较小时，可局部修补；损坏面积较大时，可将整跨铺装层凿除，重铺新的铺装层。不应在原桥面上直接加铺，以免增加桥梁恒载。

4）桥面防水层如有损坏，应及时修复。

2.1.2排水系统

l）桥面的泄水管、排水槽如有堵塞，应及时疏通，并经常保持畅通。

2）桥面应保持大于1.5％的横坡，以利于桥面排水。

3）桥梁上设置的排水系统，应保持各排水管道畅通，若有堵塞应及时疏通。

2.1.3 人行道、栏杆、护栏、防撞墙

1）人行道块件应牢固、完整，桥面路缘石应经常保持完好状态。若出现松动、缺损应及时进行修整或更换。

2）桥梁栏杆应经常保持完好状态。栏杆柱应竖立正直，扶手应无损坏、断裂，伸缩缝处的水平杆件应能自由伸缩。栏杆柱、扶手如有缺损，应及时补齐。因栏杆损坏而采用临时防护措施时，使用时间不得超过一个月。

3）钢筋混凝土栏杆开裂严重或混凝土剥落，应凿除损坏部分，修补完整。

4）钢质栏杆如发现锈蚀，应记录并及时补涂（须与原防腐体系匹配）。

5）护栏、防撞墙应牢固、可靠，若有损坏应及时修理或更换。钢护栏与钢筋混凝上护栏上的外露钢构件如发现锈蚀，应记录并及时补涂（须与原防腐体系匹配）。

6）桥梁两端的栏杆柱或防撞墙端面，涂有立面标记或示警标志的，应定期涂刷，一年一次，使油漆颜色保持鲜明，本合同期内完成2次：

2.1.4桥上灯柱应保持完好状态，如有缺损和歪斜，应及时修理、扶正。灯具损坏应及时更换，保证夜间照明。

2.1.5伸缩装置

1）应经常清除缝内积土、垃圾等杂物，使其发挥正常作用，若有损坏或功能失效应及时修理或更换。

2）更换的伸缩装置应选型合理，伸缩量应满足桥跨结构变形需要，安装应牢固、平整、不漏水。

3）维修或更换伸缩装置时，应采取措施维持交通。

2.1.6 标志、标线和交通安全设施

1）桥上的交通标志应齐全、醒目、牢固，标志板应保持整洁、无裂纹和残缺。若有损坏应及时整修。

2）交通标线应经常保持完好、清晰，定期进行标线重涂。

3）桥上的防眩板应保持齐全、整洁，若有损坏应及时整修。

4）桥上的防护隔离设施应完整、牢固，若有损坏应及时修理。

5）桥上设置的航空灯、航道灯及供电线路、通信线路必须保持完好状态，如有损坏应立即修复。避雷设备要经常保持完好，接地电阻要符合要求，接地线附近禁止堆放物品，禁止挖取接地线的覆上。

2.1.7用于桥梁观测的标点、传感器、接线等应保持完好,如有损坏或故障应及时维修。

2.2拱桥的养护

2.2.1 日常养护与维修

1）钢管混凝土主拱结构应保持钢结构表面清洁,节点、吊点、焊缝等易污部位的污垢应清除。

2）主拱结构的涂装体系应保持完好。

3）钢管混凝土主拱结构的涂装面层应每三年重新涂装一次，本合同期内至少完成一次。

4）当防腐涂装体系达到设计寿命期或破损严重时,应重新进行防腐涂装的设计与施工。对城市或污染严重地区的桥梁,可根据实际情况提高对防腐涂装体系的要求。

5）对拱座处于常水位以下的钢管混凝土拱桥,每年丰水期来临之前,应对主拱采取专门的防锈措施。

6）应保持钢结构栓接或焊接的正常状态。当发现异常情况时,应分析产生的原因,提出消除措施,制订结构修补加固方案。

7）钢结构焊接修复工作进行前,应确定修复工艺。修复工作应由专业技术人员承担。修复完毕后应进行无损检验,确定原焊缝缺陷已消失,否则应重新修补。焊缝修补次数不应超过两次。

8）吊杆锚头、护筒、杆体应保持清洁和干燥。吊杆上锚头若漏水、渗水应及时用防水材料封堵,下锚头若漏水,积水应及时将水排出并封堵水源。系杆箱应保持清洁和干燥,发现积水应及时排出,并采取措施防止积水。

9）每三年应更换锚具锚杯内的防护油。当发现防护油渗漏时,应对渗漏部位实施封堵,并补注防护油，本合同期内至少完成一次。

10）每三年应更换钢护筒与套管连接处的防水垫圈与阻尼垫圈,连接处应进行防水处理，本合同期内至少完成一次。

11）吊杆的防护应经常养护。当吊杆护套出现开裂、漏水、渗水时,应及时处理。当油脂渗漏时,应对渗漏部位进行堵塞。

12）当吊杆出现松弛情况时,应及时查明原因,并采取调整或更换的措施。

13）吊杆出现下列情况之一时应进行更换:

1.吊杆达到产品使用寿命。

2.锚头出现裂缝或破损。

3.吊杆护套出现老化与破损且难以修复。

4.吊杆出现腐蚀、断丝,遭受撞击或意外损坏,且无法修复。

5.定期检查或特殊检查认为需更换。

14）桥面系结构的支座应经常养护。支座垫层土的积水应及时清除。钢构件应保持清洁,防止锈蚀。当出现下列情况时,应及时维修:

1.支座与梁底、支座与砂浆垫层之间的接触面不平整时,应予以调平。

2.梁体位移及转角受阻碍时,应解除约束,恢复其自由变形。

3.支座组件有损坏时,应予以维修、更换。

4.支座脱落时,应及时补上并设置限位或固定措施。

15）拱座应清洁干燥,及时排除积水;当拱座外包混凝土出现褶皱、龟裂、裂纹时,应进行水泥砂浆涂抹、压浆封闭,或凿除裂损部位进行修复;当拱座混凝土出现裂缝时,应采取措施进行处理。

16）伸缩缝应经常清扫;排水系统应保持畅通;人行道、栏杆、防护栏、照明设施、交通标志等功能应正常。

3、桥梁下部结构养护

1）保持墩台表面整沽，及时清除墩台表面的青苔、杂草、灌木和污秽。

2）对发生灰缝脱落的圬工砌体，应清除缝内杂物，重新用水泥砂浆勾缝。

3）墩、石身圬工砌体表面风化剥落或损坏时，损坏深度在3cm以内的，可用水泥砂浆抹面修补，砂浆强度等级不应低于M5。当损坏面积较大且深度超过3cm时，不得用砂浆修补，而须采用挂网喷浆或浇注混凝土的方法加固。

4）圬工砌体镶面部分严重风化和损坏时，应用石料或混凝土预制块补砌、更换，新老部分要结合牢固，色泽质地应与原砌体基本一致。

5）墩、台表面发生侵蚀剥落、蜂窝麻面、裂缝、露筋等病害时，应采用水泥砂浆修补。因受行车震动影响，不易用水泥砂浆补牢的，应考虑采用环氧树脂或其他聚合物混凝土进行修补。

6）墩、台、盖梁混凝土裂缝宽度超过限值时，应分析原因，修补方案报招标人和设计审查后实施修补。

4、照明养护

4.1日常养护

1）检查变电箱是否正常，运行不正常时及时进行处理维修。

2）检查各配电柜是否运行正常，灯具是否完好，在保修期内及时联系施工单位进行维修更换，保修期外自行组织维修，如有偷盗应同等补缺

3）检查电缆及桥架，如有偷盗自行补救

（二）作业人员设备要求

1、人员要求：

（1）投标人拟投入本项目的管理人员人数不得少于3人，其中项目负责人1人，技术负责人1人、安全生产负责人1人，其他人员不少于14人，主要人员须提供职称或资格证书。投入人员需满足招标人要求，负责完成招标文件中所约定相关维护维修工作内容。

（2）项目负责人、技术负责人、安全负责人必须在项目实施地到岗到位，服务期间项目部所有人员原则上不予更换，若因离职、重大疾病等特殊原因，需要更换履行服务的人员时，更换人员的资质不应低于原人员的资质，并应事先得到招标人的批准。

（3）本项目负责人、技术负责人、安全负责人不得在越城区市政公用管理服务中心目前实际监管的维养项目中担任任何岗位。

（4）在招标人或委托管理单位发现存在缺岗缺位现象，并两次书面发函后仍不整改到位的，在第二次发函日期7个日历天后，合同自行解除。

（5）定期检查、常规定期检测后做出的桥梁技术评估分析报告必须由中标人的总工程师审定、签名并加盖公章后提交；专项预案、方案等涉及桥梁结构安全、项目实施安全的必须由中标人的总工程师审定、签名并加盖公章后提交。

（6）定期检查、常规定期检测后做出的桥梁技术评估分析报告，招标人或委托管理方将由第三方机构予以审定，招标人或委托管理方保留对中标人维养工作进行第三方监管的权利，中标人应无条件服从并配合。

2、车辆设备要求：维养期间须配备2辆巡查车。

3、作业人员必须穿戴安全标识，车辆载运、停放遵守交通规则，做好安全防范工作。配备维修、养护、应急所需的临时交通安全标志、标牌等设施。

4、按时上下班、加班及值班，在作业时间内，作业人员穿着文明，不集聚闲聊，不消极怠工，注重自身形象。作业期间不做与作业无关的事。工作人员每日需进行考勤，招标人发现人员未到位情况在月考核中扣分处理。

5、栏杆清扫时要防止坠落事故。

6、如遇特殊天气情况，须无条件服从招标人安排，增加机械（如平底铲车、吊车、扫雪除冰等）和作业人员，满足应急需要。

（三）巡查车辆要求

1、巡查车辆：

▲①巡查期内提供专用工作车辆为2辆（提供车辆购置发票或租赁协议及车辆行驶证复印件编入投标文件）。

②车辆表面喷涂“桥梁巡查”的相关标识，专车专用，不得挪为他用，安装GPS定位装置。配备专职巡查人员不少于 4人，巡查时需穿着专用上岗服装（款式颜色及印刷文字由采购人指定，费用由中标人承担）；巡查人员实行每日考勤制度，采购人将不定期对人员上岗情况进行检查，未按时到岗的，每发现一次，扣除季度结算款 1000 元。发现 3 次及以上时，采购人有权取消合同，扣留履约保证金并要求赔偿。服务期间不得随意更换巡查人员，如有特殊情况需要更换，须书面报采购人同意确认，且更换人员不得低于中标人投标文件中相应人员的执业资格和技术职称，项目负责人每变更一次扣除季度结算款 10000 元。

2、具体工作内容

1）主要工作内容为大桥日常检查（巡查），检查频率不低于公路大桥养护规范的要求，每周一将本周需要检查的桥梁计划表交予采购人。

3）出具每月检查报告和半年度总结报告，做好各类大桥台账资料。

4）提供每座大桥的日常养护及维修建议，发现有危及人车安全的隐患时，应立即通知采购人，并在24小时内以书面形式报送采购人。

5）配合采购人与其他相关单位的大桥管养工作，发生大桥突发事故时，进行应急处理。

6）桥梁日常检查应包含下列内容:

①、外观是否整洁、有无杂物、杂草。构件表面的涂装层是否完好，有无损坏、老化变色、开裂、起皮、脱落、锈迹。

②、桥面铺装是否平整，有无裂、局部坑糟、积水、沉陷、波浪、碎边；混凝土桥面是否有剥离、渗漏，钢筋是否露筋、锈蚀，缝料是否老化、损坏，桥头有无跳车；

③、排水设施是否良好，桥面泄水管是否堵塞或破损；

④、伸缩缝是否堵塞、卡死，连接部分有无松动、脱落、局部破损；

⑤、人行道、缘石、栏杆、扶手、防撞护栏和引道护栏(柱)有无撞坏、断裂、松动、错位、缺件、剥落、锈蚀等；

⑥、观察桥粱结构有无异常变形，异常的竖向振动、横向摆动等情况，然后检查各部件的技术状况，査找异常原因。

⑦、支座是否有明显缺陷，活动支座是否灵活，位移量是否正常。支座的经常检查一般每季度一次。

⑧、冲淤变化情况；

⑨、基础是否受到冲刷损坏、外露、悬空、下沉，墩台及基础是否受到生物腐蚀；

⑩、墩台是否受到船只或漂浮物撞击而受损；

⑪、翼墙(侧墙、耳墙)有无开裂、倾斜、滑移、沉降、风化剥落和异常变形；

⑫、锥坡、护坡、调治构造物有无塌陷、铺砌面有无缺损、勾缝脱落、灌木杂草丛生；

⑬、交通信号、标志、标线、照明设施以及桥梁其他附属设施是否完好；

⑭、针对桥梁结构缺损的情况，结合结构受力分析，判明损坏的原因，提出桥梁养护维修的建议措施，或提出进一步检测的建议并说明检测的项目和理由。

巡查过程中，巡查人员安全问题由中标人自行负责并承担责任。

- 日常管理内容及相关要求：

（一）大桥航道通行管理

大桥航道通行管理的内容包括航道范围内的通行管理（目前为禁航阶段），航标维护等，投标人应针对石化基地的封闭管理要求，制定相应的管理办法，报招标人批准后予以实施。

1、船舶要求：

▲1.1船舶必须具有有效《渔业船舶检验证书》；船舶为投标人自有或是租赁，应提供经营证书或所有权证明或相关租赁协议或租赁意向协议。若船舶为租赁，须另外提供船舶为出租方所有权的证明。

1.2船舶种类为渔业船舶6艘；

1.3渔业船舶型宽6.2米及以上，总长35米及以上；

1.4船舶抗风等级为蒲氏8级；

1.5船舶定员为4人（包括最低配员要求）；

1.6船舶及船员应提供财产保险公司有效财险保单；

1.7船舶应对海洋渔业管理部门的安检事项及时进行整改。

1.8租赁期内的船舶燃料有甲方提供。

1.9船舶中标后在条件许可下需纳入公司化集中管理。

2、船员要求：

2.1船员首先应满足海洋渔业管理部门的最低配员要求，同时按照业主要求配备共4人；

2.2船员应持渔业渔政部门核发的船员证书；

2.3所有船员必须具有2年以上从事海上船舶工作经历，并具有一定的工作经验和独立处置能力；

2.4船员在担任警戒值班任务时，具有配合协调能力，独立处置能力和仪器、设备辨识和手机操作能力；

2.5船员应身体健康并在半年度内持有县级以上医院体检合格证明；

2.6船主应对所有船员的人身意外险及工伤险进行投保；

2.7船长除适任以外，能认真履职，责任性强，并应具备指挥协调、应急反应能力。

3、考核（计量）

3.1业主制订有关禁航警戒的考核制度，主要有：服从岸基指挥警戒履职情况，值班到位到岗，船舶安全工作，应急反应能力等；

3.2按第三点第一款考核办法进行每月计量支付租金，满100分按实际租金支付，每扣1分扣除实际租金的百分之一，并以此类推。

3.3具体考核计量依据一、二项要求另行制定。

4、处罚

4.1考核必须在85分以上为合格，84分（含84分）以下为不合格，第一个月（第一次）对该船舶提出口头警告并处罚款500元（在计量款中扣除）；

4.2第二个月（第二次）考核不合格的，对该船舶提出书面警告，并处罚款2000元（在计量款中扣除）；

4.3第三个月（第三次）考核不合格的，该船将被无条件清退出场。

- 其他

- ▲5.1配备安全管理人员一人，主要参与船舶安全及禁航安全工作。

- ▲5.2禁航警戒中心配备值班人员6人，并实行24小时值班工作。

- 5.3禁航船与警戒中心形成一套管理体系并报业主单位。

- 航标维护

1、维护要求：

1.1定期现场巡检分为：

（1）白天巡检：船舶白天巡检：计划在月度工作日内，分1—2航次完成；

（2）夜间巡查：船舶夜航巡查：计划在月度工作日内，分1—2航次完成。

- 1.2不定期巡检方案根据航标作业规范要求和当时具体情况另行决定。

2、日常养护巡检桥涵标维护细则

2.1参照桥涵标的各种资料和技术，依照巡检的结果，按实统计实时桥涵标的各种参数，做好详细的统计工作，并按规定上报报表。

2.2根据有关规定和上次巡检补给时记录的注意事项及遗留问题，安排桥涵标巡检补给。

2.3巡检补给时，携带备用油漆、工具及零配件等，视情对有问题的桥涵标进行简单维修、固定。

2.4检查标牌LED工作情况，对LED不能正常发光而影响桥涵标牌显形的不合格标牌，若无法现场修复时，记录无法修复的情况，并做好航标动态的发布。

3、日常养护巡检灯浮维护细则

3.1根据航标维护规范和上次巡检补给时记录的注意事项及遗留问题安排巡检补给。

3.2巡检补给时，作业人员穿好救生衣，注意安全。

3.3巡检补给时，携带备用灯器、电池、油漆、顶标、顶标架、工具及零配件等。

4、巡检补给时，做好下列工作：

4.1擦拭透镜、检查灯器、校对灯质、测量开路电压和工作电流，如有损坏无法修复时，换上备用品；

4.2检查电池箱、电池，如有问题应及时修复或更换；

4.3检查接线有松动、磨损、老化，及时修复或更换；

4.4检查太阳能面板、接线盒和充电控制器，并清洁面板；

5、巡检补给时，发现浮身、顶标等有损坏现象，及时修复。不能修复时，及时更换。

5.1每月校对标位一次，并做好记录。如有移位，及时上报，并采取复位措施。

5.2巡检补给时，做好记录。

6、日常养护巡检桥墩警示标维护细则

6.1灯桩（桥墩警示标）资料做到一标一档，首页按最新资料填写，其巡检资料、抢修资料应该规定填写上报，并且存档备查。

根据有关规定和上次巡检补给时记录的注意事项及遗留问题安排巡检补给。

6.2巡检补给时，携带备用灯器、电池、油漆、顶标、顶标架、工具及零配件等。

6.3巡检补给时，做好下列工作：

a)擦拭透镜、检查灯器、校对灯质、测量开路电压和工作电流，如有损坏无法修复时，换上备用品；

b)检查电池箱通风情况、电池接线处接触情况，如电线老化、中间接头过多，应更换新电线。

c)检查蓄电池电解液的高度和比重，视情添加蒸馏水；

d)检查桩身、门窗和涂色；

e)检查桩身避雷设施

f)检查太阳能面板、接线盒和充电控制器，并清洁面板；

7、巡检补给时，应记录无法修复的情况，不影响助航效果的，安下次补给时修复，特殊情况应立即派人前往修复。

8、灯器、电池应根据具体的使用情况，进行及时更换。

9、在灯桩维护工程中，各种结构物的油漆涂料、施工方法和刷浆作业安装《海区航标固定建(构)筑物维护标准》执行。

10、灯浮标、灯桩、桥涵标的使用寿命一般在7—10年视情做好更换工作，设备由业主提供。

11、维护队伍要求：

- 11.1航标养护工程施工组织

按《海区航标维护质量考核标准》《东海海区航标维护质量检查办法》等相关技术标准及规范进行技术管理和维护按时完成航标日常维护工作。航标养护是专用航标发挥正常助航效能的重要保障，养护主要内容包括航标维护、航标巡检、航标抢修灯。专用航标维护：即为预防性发现并排除航标故障，持续保持航标设备处于良好工作状态，对航标设备进行的现场检查。根据航标设备上各主要设备组件、结构和运行性能，实现现场更换和维修保养。

11.1.1人员配置：项目负责人1名，技术员1名，航标管理员2名及若干名航标员。

11.1.2计划管理：按照维护合同要求，将全年维护管理工作内容分解到月，制定航标月度维护巡检作业计划和器材的需求计划。组织人员严格按计划完成航标的维护巡检工作任务。

11.1.3制度管理：在航标的维护管理中，严格按照各种规章制度、操作规程组织人员进行现场的航标维护作业。为确保航标的抢修及时，要求所有人员必需保持24小时畅通的联系渠道，随叫随到。

11.1.4物资管理：为了保证航标器材质量可靠，所有使用的航标器材，都实行用前调试和连续运行72小时检测，对不合格产品决不使用，确保使用的各种器材保质保量符合规范要。

12、应急反应预案：

第一条  目的与依据

为完善航标应急反应体系，切实提高航海保障能力和服务水平，保持快速高效的反应能力，及时开展应急设标、应急恢复等应急反应任务，根据《东海航海保障中心应急反应预案》〈东海航保 (2017)182〉，制定本预案。

第二条  适用范围

本预案适用于:

1．通航水域突发事件时的应急设标。

2．影响通航安全航标的应急恢复，包括：视觉航标失常（灯光熄灭、灯质错误、灯浮标漂失、灯浮标离位、涂色错误或无法辨认）、无线电航标（雷达应答器、AIS航标等）失常等应急修复。

3．其它。

第三条  管理要求：

1、航标应急反应活动应遵守国家有关航标和水上交通安全的法律、法规，执行有关的技术规范、标准和规定。坚持预防为主，通过加强航标日常维护质量管理，降低航标内在失常率，提高航标运行稳定性，努力实现由事后应急响应向事前预控转变。

2、成立航标应急反应领导小组。

3、建立24小时应急值班制度，保证应急值班车辆、船舶的在岗待命，保持值班电话畅通、手机开机。

4、航标应急反应工作同步纳入信息化运行与管理。

五、安全生产管理要求

1、按要求制订详细的工作管理制度、安全教育制度、内部考核制度和具体操作实施方案（包括应急预案）并予以实施；实施方案在协议签订之日起五个工作日内上报招标人，作业过程中需变动须及时书面上报并征得招标人书面同意后方可变动。

2、按社会服务承诺制要求在规定时间内完成服务任务，妥善处理群众投诉等工作。

3、服从各项突击性任务和指令，项目负责人保持24小时通讯畅通。如遇重大活动和重要检查，听从招标人统一安排和调度。

4、凡出现影响养护作业等情况，应及时向管理部门报告，并及时通过各种渠道进行协调，无法协调或其它原因得不到落实的，必须在招标人要求的期限内自行消除影响。

5、按要求安排管理人员，值班电话应全天候保持通讯畅通，管理人员按要求进行现场踏看处理。

6、按招标人要求在规定时间内完成不合格项目整改工作，避免因整改不力扩大不良影响。

六、维修保养记录表

1、鱼山大桥维修保养记录表

|  | 桥梁 组成 | 部位 名称 | 巡查内容 | 巡查种类 | 缺损状况 （类型、性质、范围程度） | 照片或图片 （编号/年） | 是否需要特殊检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 引桥 | 下部 结构 | 桥墩 | 1.外观是否整洁，构件表面涂装层是否完好。 | 日常巡查 |  |  |  |
|  |  |  | 2.混凝土有无裂缝、表面风化、剥落、露筋现象。 | 定期检查 |  |  |  |
|  |  | 承台 | 1.桩基顶段在水位涨落、干湿交替变化处有无冲刷磨损、颈缩、露筋。 | 定期检查 |  |  |  |
|  |  |  | 2.有无环状冻裂，是否受到污水、咸水或生物的腐蚀。 | 定期检查 |  |  |  |
|  |  |  | 3.墩台是否受到船只或漂浮物撞击而受损。 | 定期检查 |  |  |  |
|  |  |  | 4.承台标高是否异常。 | 定期检查 |  |  |  |
|  |  | 盖梁 | 1.外观是否整洁，构件表面涂装层是否完好。 | 日常巡查 |  |  |  |
|  |  |  | 2.混凝土有无裂缝、表面风化、剥落、露筋现象。 | 定期检查 |  |  |  |
|  |  |  | 3.盖梁有无开裂及发展情况。 | 定期检查 |  |  |  |
|  |  | 河床 | 1.桥位段河床冲淤变化情况。 | 定期检查 |  |  |  |
|  | 上部 结构 | 支座 | 1.支座和相关的连接螺栓是否腐蚀。 | 定期检查 |  |  |  |
|  |  |  | 2.活动支座是否灵活，位移量是否正常。 | 定期检查 |  |  |  |
|  |  | T梁 | 1.外观是否整洁，构件表面涂装层是否完好。 | 定期检查 |  |  |  |
|  |  |  | 2.混凝土有无裂缝、表面风化、剥落、露筋现象。 | 定期检查 |  |  |  |
|  |  |  | 3.梁端头、底面是否损坏。 | 定期检查 |  |  |  |
|  |  |  | 4.预应力锚固区段有无开裂，沿预应力筋的混凝土表面有无纵向裂缝。 | 定期检查 |  |  |  |
|  |  |  | 5.T梁横向联结构件是否开裂，连接钢板的焊缝有无锈蚀、断裂，边梁有无横移或向外倾斜。 | 定期检查 |  |  |  |
|  |  |  | 6.负弯矩锚固区桥面铺装有无异常。 | 日常巡查 |  |  |  |
|  | 桥面系及附属设施 | 桥面清洁 | 1.桥面是否清洁卫生，行车道、中间带、人行道等是否有污物及杂物。 | 日常巡查 |  |  |  |
|  |  | 桥面铺装 | 1.有无严重的裂缝(龟裂、纵横裂缝)、坑槽、波浪、防水层漏水。 | 日常巡查 |  |  |  |
|  |  |  | 2.铺装层表面油污是否及时清除，以免腐蚀沥青混凝土。 | 日常巡查 |  |  |  |
|  |  | 伸缩缝 装置 | 1.伸缩缝缝隙是否清洁。 | 日常巡查 |  |  |  |
|  |  |  | 2.伸缩缝是否堵塞卡死，连接部件有无松动、脱落、局部损坏。 | 日常巡查 |  |  |  |
|  |  | 人行道 | 1.人行道铺装层是否翘起、破损。 | 日常巡查 |  |  |  |
|  |  |  | 2.人行道边缘混凝土涂装层是否完好。 | 日常巡查 |  |  |  |
|  |  |  | 3.检查井是否完好。 | 日常巡查 |  |  |  |
|  |  | 护栏 | 1.栏杆表面涂装是否老化、剥落。 | 定期检查 |  |  |  |
|  |  |  | 2.栏杆是否完整、牢固，特别注意地脚螺栓、立柱、横梁。 | 定期检查 |  |  |  |
|  |  |  | 3.伸缩缝处的水平杆件是否能自由伸缩。 | 定期检查 |  |  |  |
|  |  |  | 4.混凝土护栏电线检查孔盖板及防腐情况。 | 定期检查 |  |  |  |
|  |  | 排水系统 | 1.桥面排水是否顺畅。 | 日常巡查 |  |  |  |
|  |  |  | 2.泄水管是否完好，通畅。 | 日常巡查 |  |  |  |
|  |  | 照明 | 1.各种标志、标线、轮廓标等的反光情况、完好情况及夜间照明情况是否正常。 | 日常巡查 |  |  |  |
|  |  | 标志标牌 | 1.各种标志、标线、轮廓标等的反光情况、完好情况。 | 日常巡查 |  |  |  |
| 主桥 | 下部 结构 | 拱墩 | 1.外观是否整洁，构件表面涂装层是否完好。 | 日常巡查 |  |  |  |
|  |  |  | 2.拱墩混凝土有无裂缝、表面风化、剥落、露筋现象。 | 定期检查 |  |  |  |
|  |  |  | 3.横梁与拱墩连接处是否开裂。 | 定期检查 |  |  |  |
|  |  |  | 4.爬梯是否锈蚀。 | 定期检查 |  |  |  |
|  |  | 承台 | 1.桩基顶段在水位涨落、干湿交替变化处有无冲刷磨损、颈缩、露筋。 | 定期检查 |  |  |  |
|  |  |  | 2.有无环状冻裂，是否受到污水、咸水或生物的腐蚀。 | 定期检查 |  |  |  |
|  |  |  | 3.承台及防撞墩是否受到船只或漂浮物撞击而受损。 | 定期检查 |  |  |  |
|  |  | 支座 | 1.支座和相关的连接螺栓是否腐蚀。 | 定期检查 |  |  |  |
|  |  |  | 2.活动支座是否灵活，位移量是否正常。 | 定期检查 |  |  |  |
|  |  | 阻尼器 | 1.是否漏油。 | 定期检查 |  |  |  |
|  |  |  | 2.支承是否松动。 | 定期检查 |  |  |  |
|  | 上部 结构 | 主拱 | 1.外观是否整洁，构件表面涂装层是否完好。 | 日常巡查 |  |  |  |
|  |  |  | 2.拱顶偏位情况是否符合设计要求。 | 定期检查 |  |  |  |
|  |  |  | 3.爬梯是否锈蚀。 | 定期检查 |  |  |  |
|  |  | 横梁（吊杆横梁、拱上立柱横梁、墩上立柱横梁） | 1.构件表面防腐涂装层是否有无裂纹、起皮、脱落，构件有无锈蚀、扭曲变形、局部损伤。 | 定期检查 |  |  |  |
|  |  | 吊杆系统 | 1.系杆索锚固区混凝土是否有裂缝和积水。 | 定期检查 |  |  |  |
|  |  |  | 2.吊杆的偏位是否正常。 | 定期检查 |  |  |  |
|  |  |  | 3.吊杆防腐体系有无破损。 | 日常巡查 |  |  |  |
|  |  |  | 4.吊杆与梁端套筒有无磕碰。 | 定期检查 |  |  |  |
|  |  |  | 5.吊杆振动频率，索力有无异常变化，吊杆振动频率观测应在多种典型气候下进行。(每季度检查一次，保留原始时程待核) | 定期检查 |  |  |  |
|  |  |  | 6.吊杆防雨罩与套筒连接处是否渗水、锈蚀，套筒内是否积水、潮湿，防锈油是否结块、乳化失效，锚头及保护罩是否锈蚀。 | 定期检查 |  |  |  |
|  |  |  | 7.止水密封圈、防雨罩等有无老化、开裂、破损，要及时修补、更换。 | 定期检查 |  |  |  |
|  |  |  | 8.吊杆有明显摆动、倾斜或检查发现其受力变化应查明原因。 | 定期检查 |  |  |  |
|  | 桥面系及附属设施 | 桥面清洁 | 1.桥面是否清洁卫生，行车道、中间带、人行道等是否有污物及杂物。 | 日常巡查 |  |  |  |
|  |  | 桥面铺装 | 1.有无严重的裂缝(龟裂、纵横裂缝)、坑槽、波浪、防水层漏水。 | 日常巡查 |  |  |  |
|  |  |  | 2.铺装层表面油污是否及时清除，以免腐蚀沥青混凝土。 | 日常巡查 |  |  |  |
|  |  | 伸缩缝 装置 | 1.伸缩缝缝隙是否清洁，伸缩缝表面是否锈蚀。 | 日常巡查 |  |  |  |
|  |  |  | 2.伸缩缝是否堵塞卡死，连接部件有无松动、脱落、局部破损。 | 日常巡查 |  |  |  |
|  |  | 人行道 | 1.人行道铺装层是否翘起、破损。人行道检查井是否完好。 | 日常巡查 |  |  |  |
|  |  |  | 2.人行道边缘混凝土涂装层是否完好。 | 日常巡查 |  |  |  |
|  |  |  | 3.检查井是否完好。 | 日常巡查 |  |  |  |
|  |  | 护栏 | 1.栏杆表面涂装是否老化、剥落。 | 定期检查 |  |  |  |
|  |  |  | 2.栏杆是否完整、牢固，立柱底座焊缝是否开裂。 | 定期检查 |  |  |  |
|  |  |  | 3.伸缩缝处的水平杆件是否能自由伸缩。 | 定期检查 |  |  |  |
|  |  |  | 4.主引桥过渡处是否能自由活动。 | 定期检查 |  |  |  |
|  |  | 排水系统 | 1.桥面排水是否顺畅。 | 日常巡查 |  |  |  |
|  |  |  | 2.泄水管是否完好，通畅。 | 日常巡查 |  |  |  |
|  |  | 照明 | 1.各种标志、标线、轮廓标等的反光情况、完好情况及夜间照明情况是否正常。 | 日常巡查 |  |  |  |
|  |  | 标志标牌 | 1.各种标志、标线、轮廓标等的反光情况、完好情况。 | 日常巡查 |  |  |  |
|  |  | 防雷设施 | 1.防雷设施是否完好。 | 定期检查 |  |  |  |
| 绿化养护 |  | 1.是否及时洒水、清理垃圾。 |  | 日常巡查 |  |  |  |
|  |  | 2.是否及时修剪、保持平整美观。 |  | 定期检查 |  |  |  |

巡查人：                    技术负责人：                              项目负责人：

巡查日期：

备注：日常巡查每日不少于一次，步行为主，人工观察，辅以相机，及时做好记录。定期检查每月一次，检查全部养护项目，发现病害及时分析、监测。

## 七、考核办法

（一）质量考评与计量支付办法

1. 总则

1.1 本考核评定办法（以下简称办法）旨在对养护单位养护服务质量作出考核评定，评定结果作为养护服务费用的支付依据。

1.2 办法依据相应规范并结合鱼山大桥实际情况制定。

1.3 本办法适用于鱼山大桥养护项目质量考评与计量支付。

2. 计量支付方式

2.1 本项目合同款实行按月实际计量，每季度支付一次，具体支付考核要求见本办法第3条，通车养护期、结算均以招标人的书面通知为准。

3．计量支付考核评定内容及方法

3.1 考核评定的方法

考核分日常考核、月度考核。根据养护工作的季节气候、大桥实际等，有重点地检查养护作业项目和内容：

日常考核。通过日常巡查，对保洁、维护、故障抢修等养护情况进行检查，其检查结果计入月度考核。

月度考核，每月考评一次。

3.2 考核评分

月度考评采用百分制。每月的应计量款为年度合同的平均计量款。月度考核，90分以上为优秀，不扣罚。80-90分为良好，扣月度计量额的10%；70-80分为合格，扣月度计量额的30%；70分以下为不合格，扣月度计量额的50%。

凡因工作不力，被省、市、区管理部门通报批评或省、市、区以上新闻媒体曝光并经查实的；因工作不力被投诉并经查实的，将对月度考评酌情扣分。其中区级以上新闻媒体曝光的，在该月度考评时每次扣4分；区级新闻媒体曝光的，在该月度考评时每次扣2分，投诉查实的，在该月度考评时每次扣1分，并依次累计。

鼓励养护承包人积极开展科技创新活动，获得省级以上创新奖，在获奖当月考评时加2分，获得区级创新奖或因技术创新明显提高经济效益的，在获奖当月考评时加1分，每自行研发一次养护设备并投入大桥使用，在获奖当月考评时加1分，对养护设备进行改造以提高其使用性能的，在获奖当月考评时每改造一次加0.5分，其他情况酌情加分。

3.3大桥养护管理考核评分细则

大桥养护管理考核评分细则

| 项目 | 考核内容 | 评分标准 | 考核 |
| --- | --- | --- | --- |
| 养护工作计划 (5分) | 1.紧密结合大桥的实际情况，编制科学合理的年度养护计划、月度养护计划。 | 年度计划不合理，可操作性不强，扣0.5分；月度计划不合理，扣0.2分/次. |  |
|  | 2.按时完成年度养护、月度养护计划。 | 年度计划未完成，扣1分； 月度计划未完成，扣0.3分/次。 |  |
|  | 3.做好养护统计工作，编制《养护月报》并及时上报管理单位。 | 统计工作不及时，扣0.2分/次。 |  |
| 清扫保洁 (15分) | 1.及时清扫路面，做到路面无黄砂、煤撒落。 | 未按规定及时清扫，发现一次扣0.25分。 |  |
|  | 2.经常性巡回清扫，做到地面无生活垃圾、积雪、积雪、无落叶、无窨井眼堵塞。 | 出现果皮、纸屑、有色垃圾、烟蒂等垃圾及牛皮癣、喷涂在20分钟内未及时清理的，每起扣0.25分；硬地面有积水或积雪的，因窨井未及时清理疏通造成积水的，每起扣0.25分。 |  |
|  | 3.各项活动结束后及时进行清扫（含周边绿地）。 | 未及时组织人员清扫，每起扣0.25分。 |  |
|  | 4.清扫下来的垃圾须集中收集到垃圾袋中，集中堆放至不影响景观的地点，并日产日清；果壳箱内无隔夜垃圾，痰盂内水每天及时更换 | 未按规定收集乱倒垃圾的，每起扣0.25分，未按规定及时清理的每起扣0.25分 |  |
| 维修 保养 (30分) | 1.机房设备的检查与维修。 | 未按时到现场0.25分/次；设备检查记录不全扣0.25-0.5分；维修未完成或及时完成扣0.5-1.5分；维修记录不全，扣0.25-0.5分 |  |
|  | 2.桥上设备的检查与维修。 | 未按时到现场扣0.25分/次；检查记录不全，扣0.25分/项 ；检查未完成，扣0.25分/项； 维修未完成或及时完成，扣0.25分/项；维修记录不完整，扣0.25分/项。 |  |
|  | 3.大桥结构的检查与维修。 | 未按时到现场扣0.25分/次；检查记录不全，扣0.25分/项 ；检查未完成，扣0.25分/项； 维修未完成或及时完成，扣0.25分/项；维修记录不完整，扣0.25分/项。 |  |
|  | 4.维护计划的完成情况。 | 未能完成维护月计划的内容，扣0.5分/项。 |  |
|  | 5.主要设备每月故障率。 | 摄像头故障率不超过2路，路灯、雾灯景观灯故障率不超过1%，航空障碍灯故障每塔不多于2只。其他各类型设备故障率不超过2%，超过标准一个或每一个百分点扣1分 |  |
|  | 6.备品备件的使用。 | 使用不当或造成不必要的浪费，扣0.5-1分/次。 |  |
| 养护 安全 文明 生产 (20分) | 1.建立健全安全管理保证体系和安全生产机构，安全生产规章制度齐全并得到落实，做到制度上墙。配有合格的专职安全员。 | 安全管理保证体系和安全管理机构不健全扣0.25分；安全生产规章制度不全扣0.25分/项；制度未上墙扣0.25分。无专职安全员或相应的安全证书，扣0.5分。 |  |
|  | 2.养护方案中有相应的安全技术措施，并通过相关部门的审批，建立、落实安全教育培训制度，及时对上岗人员进行安全技术交底和专项安全技术交底。 | 未作论证或审批扣1分；无对应措施扣1分；对应措施不力酌情扣分；无书面安全技术交底扣0.5分；未按规定培训扣0.25分；交底未履行签字手续扣0.25分。 |  |
|  | 3.养护作业人员的安全生产用品配备齐全，使用规范；现场按规定做好安全示警措施，作业人员进入作业区按规定着安全标志服，穿戴好防护用品；按规定向管理单位上报施工计划，未因施工组织不善引起堵车或交通事故。 | 安全生产用品配备不齐全，扣0.5分。 安全示警不符合规定，扣0.5分； 作业人员未着安全标志服或穿戴安全标志服，扣0.25分/人.次；未及时上报施工计划的扣0.25分/次；引起堵车或交通事故，扣0.5分/次。 |  |
|  | 4.进行定期全面检查和不良季节、危险作业等针对性检查，安全工作台帐齐全、记录真实清晰。 | 未执行定期检查或针对性检查，扣0.25分/次；台帐不全扣0.25分；记录内容不真实扣0.5分。 |  |
|  | 5.制定了应对重特大事故、恶劣气候条件等情况的应急预案及各种必要的应急抢修预案。 | 未制定应急预案或预案可操作性不强，扣0.5-1分。 |  |
|  | 6.应急抢修（包括冬季除冰雪等）及时有效。 | 在发包人规定的时间内抢修不及时，扣1-2分/次。 |  |
|  | 7.无重伤及以上伤亡事故和经济损失50万元及以上的其他事故，发生安全事故应迅速处置并按有关规定和程序及时报告。 | 发生死亡事故，每死亡1人扣10分；重伤每人次扣2分；经济损失每50万元扣1分；此项不受底分限制；不及时传递信息每次扣0.2-0.5分。 |  |
| 应急 清障 抢险 (5分) | 1.值班电话需24小时有人接听。 | 抽查，不在岗扣0.25分/次。 |  |
|  | 2.接到指令后，须在规定时间内到达现场。 | 不能及时到达现场，扣0.5分/次。 |  |
|  | 3.积极应对突发事件，及时采取有效措施。 | 现场未设置临时安全措施或相关人员未及时到达现场的扣0.5分； |  |
| 内部 管理 (15分) | 1.项目负责人部应建立完善的组织机构和规章制度，有清楚的工作流程，并严格执行。 | 项目部组织机构不全，扣0.5分； 规章制度不全或未上墙，扣0.5-1分。 |  |
|  | 2.养护主要人员和施工班组按合同要求承诺到位，合同期间严格到岗上班。 | 未按规定程序办理，擅自变动或不到位的，扣1分/次；未按规定到岗上班，每缺岗一天扣0.5分/次。 |  |
|  | 3.质保体系建立及运行情况。 | 质保体系不全，扣0.5-1分，运行不正常，扣1分。 |  |
|  | 4.应急物资、设备按规定管理。 | 未按规定管理，扣0.5-1分/次。 |  |
|  | 5.养护合同计量款专款专用。 | 未专款专用或员工工资发放不及时，1分/次。 |  |
|  | 6.无有效投诉，无因管理不到位出现的责任事故。 | 发生责任事故，扣1-2分/次。 |  |
| 内业 信息 管理 （10分） | 1.养护档案编制办法符合有关规定，养护台帐齐全，整理规范，归档及时。 | 台帐欠齐全，扣0.1分/项；不规范，扣0.1分/项；归档不及时，扣0.1分/项。 |  |
|  | 2.养护资料、档案有专人负责。 | 无专人负责，扣2分。 |  |
|  | 3.及时、实事求是地上报周、月报和各类检查报告。 | 未及时上报，扣0.1分/次。 |  |
|  | 4.按管理单位文件、联系单等要求及时落实、回复。 | 未及时落实、回复，扣0.25分/次。 |  |
|  | 5.严格执行管理单位及上级部门有关保密制度，不对外泄漏信息，做好大桥信息保密工作。 | 未按规定保密，泄漏信息的，扣1-2分/次。 |  |
| 附加分 （5分） | 受行业主管部门或上级部门表扬。 | 市级表扬加1分/次，省级表扬加2分/次。 |  |
|  | 提出合理化建议，有利于提高养护质量和畅通管理的。 | 每次采用加1分。 |  |

备注：上述考核办法可根据城市管理部门或上级政府的文件进行调整。

八、服务期限

▲合同签订之日起共计三年，合同每年一签。每年签约合同价为中标价格。

注：本项目采取一次招标三年沿用、实行一年一考核一签合同的办法。 每年合同期满后，采购人根据相关政策以及中标人服务质量与中标人续签下一年合同。一年合同期满但采购人未获得预算批复或需求取消或中标人服务质量不满足采购人要求，则经采购人提前书面通知供应商后，合同到期终止，不再顺延。

九、验收

验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。

招标人保留邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构或相关技术专家参与验收的权利。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

十、付款方式

▲本项目合同款实行按月实际计量，每季度支付一次，采用基本养护费（一定发生）+实际养护费（按实计量）的形式。每次付款前，乙方应和向甲方提供同等金额的增值税专用发票。

▲每年签约合同价为中标价格。

十一、报价要求

1.投标报价包括但不限于为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润及第三者责任险等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。投标人应根据招标文件报出合同总价。合同总价一旦核实确认，不得再做更改。对投标人漏报致使项目未能达到需求的功能和效果，其费用和后果由投标人自行负责。

2.所有报价均应已包含国家规定的所有税费。

3.投标人免费提供的部件必须注明“免费”或数字“0”，但不能省略，如有严重缺漏项，视为无效标。

十二、其他

1.投标人应对招标、实施、操作等过程中采取保密和安全措施，因投标人造成的不良影响和损失，投标人应承担相应责任。

2.招标人认为投标人提供的产品和服务不能满足需求，可否决、终止本次采购。

第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容说明及要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 鱼山大桥养护工程项目 |  | 采购编号 | ZJXCX2022-CG-20 |  |
| 2 | 采购内容 | 详见第二章采购需求 | 资金来源 |  |  | 财政性资金 |
| 3 | 项目预算 | 本次项目的预算金额为：13450000元 |  |  |  |  |
| 4 | 踏勘现场 | 代理机构不组织踏勘，如投标人需进行现场踏勘的，须跟采购人进行协商。但投标人不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。 |  |  |  |  |
| 5 | 时间要求 | 详见第二章采购需求 |  |  |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 90日历天。（从开标截止之日起）。 |  |  |  |  |
| 7 | 评标办法 | 综合评分法 |  |  |  |  |
| 8 | 签订合同 | 中标通知书发出后 30 天内。 |  |  |  |  |
| 9 | 资金结算 | 详见第二章采购需求 |  |  |  |  |
| 10 | 投标报价 与费用 | 1.投标报价包括但不限于为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润及第三者责任险等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。投标人应根据招标文件报出合同总价。合同总价一旦核实确认，不得再做更改。对投标人漏报致使项目未能达到需求的功能和效果，其费用和后果由投标人自行负责。 2.按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳相关费用。 3.投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。 |  |  |  |  |
| 11 | 履约保证金 | 合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》、浙财采监[2022]8号《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。政府采购货物和服务项目收取履约保证金的，最高缴纳比例不超过合同金额的1%。 |  |  |  |  |
| 12 | 投标文件 的组成 | 投标文件由资格响应文件、商务及技术响应文件、报价文件三部份组成。 |  |  |  |  |
|  | 投标文件 的递交 | 在开标截至时间前须在政采云系统里上传加密的电子版投标文件。同时还须递交一份未加密的电子版投标文件，该电子投标文件应为政采云投标客户端生成的电子标书（后缀名为.bfbs）,投标人解密异常或未按时解密时应急使用），介质可以是U盘或DVD光盘。 备份投标文件于2022年11月22日16时（北京时间）前通过邮寄或派人递送的方式送交到招标代理机构处（地址详见联系方式），未按时送达的自行承担风险；也可以开标现场递交。备份投标文件须密封完好，并注明投标人单位名称。投标人未按规定递交的备份投标文件，采购人有权拒收。 邮寄地址：舟山市定海区临城街道港航路123号中浪国际大厦B座10楼1002-3； 现场递交地址：舟山市新城翁山路555号四楼开标室（大宗商品交易中心同幢西边） 联系人：黄珂璐；联系方式：13505808951 投标人递交备份投标文件时，如出现下列情况之一的，将被拒收： 1、未按规定密封或标记的投标文件； 2、仅提供备份投标文件的，投标无效。 当发生解密失败或未按时解密的，如投标人未按要求提交备份电子投标文件的，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效，相关风险由投标人自行承担。 |  |  |  |  |
| 13 | 投标文件 的密封要求 | 人线上制作投标文件并采用CA数字证书进行电子签章及加密。 投标人备份投标文件应密封封装，注明投标人名称、项目名称并封口处加盖公章。 |  |  |  |  |
| 14 | 投标文件提交/开标截止时间 | 2022年11月23日9时00分 |  |  |  |  |
| 15 | 答疑与澄清 | 投标人如对采购文件有异议，自获取采购文件之日（获取截止时间之后收到采购文件的，以获取截止时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑，逾期不予受理。 |  |  |  |  |
| 16 | 投标人注册 | 各投标人须在投标截止时间前根据浙江省财政厅《关于开展政府采购投标人网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监【2010】8号文）的要求，通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购投标人库。以免影响享受相关政策优惠及成交后的款项支付。 投标人在申请注册前，请认真阅读，学习《中华人民共和国政府采购法》和《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法》等相关法规规定。 |  |  |  |  |
| 17 | 不良信用记录查询 | 为落实《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要（2014-2020年）的通知》（国发〔2014〕21号）、《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）以及《国务院办公厅关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见》（国办发〔2015〕51号）等文件的有关要求，采购代理机构将在投标截止时间当日通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）二个渠道对本项目投标供应商信用记录进行符合查询。被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本项目政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，若联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。 1）信用信息查询的截止时点：投标截止时间当日； 2）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存； 4）信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。 不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采 购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。 |  |  |  |  |
| 18 | 小微企业有关政策 | 本项目为未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目。 |  |  |  |  |
|  |  | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业。 |  |  |  |  |
|  |  | 本项目为服务类采购项目。 |  |  |  |  |
|  |  | 一、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定： 1.本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 2.在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 3.在政府采购活动中，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受本办法规定的中小企业扶持政策；监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 二、本项目中小企业扶持政策： 1.【评审中价格扣除政策】本项目对符合本办法规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审： （1）小微企业须提供《中小企业声明函》，附在报价文件内，否则不享受评审中价格扣除政策； （2）监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，附在报价文件内，否则不享受评审中价格扣除政策； （3）残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》，附在报价文件内，否则不享受评审中价格扣除政策。 |  |  |  |  |

一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“招标人”系指组织本次采购的单位：舟山绿色石化基地管理委员会。

2.“招标代理机构”系指浙江新诚信工程咨询有限公司。

3.“投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的投标人。

4.“中标人”系指经评审小组评定，且审查通过，并经公示无异议的合格投标人。

5.“投标人代表”系指全权代表投标人参加本次投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是投标人的法定代表人，须提供《法定代表人授权函》。

6.“产品”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切产品、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

7.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的调查、监测、评审、技术协助、培训、数据服务以及其他类似的义务。

8.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。

9.“书面形式”包括信函、传真、快递、电报等。

10.带 “▲”条款系指实质性要求条款。

（三）采购方式

本次采用公开招标方式进行。

（四）预算金额

本次项目的预算金额为：13450000元，价格超过招标文件规定的预算金额作投标无效处理。

- 联合体投标

不接受联合体投标。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目未经招标人同意，不允许分包。

（七）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（八）答疑与澄清

1.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条：政府采购法第五十二条规定的投标人应知其权益受到损害之日，是指：

①对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

③对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

2.质疑书应包括下列主要内容：

①质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

②被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

③具体的质疑事项及事实依据；

④认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

⑤提出质疑的日期。

3.招标人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。招标人或者采购代理机构应当在7个工作日内对投标人依法提出的质疑作出答复。投标人提出的询问或者质疑超出招标人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知投标人向招标人提出。政府采购评审专家应当配合招标人或者采购代理机构答复投标人的询问和质疑。

4.质疑投标人对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

5.投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。投诉人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，财政部门应当予以驳回。财政部门受理投诉后，投诉人书面申请撤回投诉的，财政部门应当终止投诉处理程序。

（九）信用记录：

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对投标人信用记录进行查询并甄别。

1.信用信息查询的截止时点：投标截止时间前查询；

2.查询渠道：

信用中国（www.creditchina.gov.cn）；

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

3.信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签字与其他招标文件一并保存；

4.信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

不良信用记录指：被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（十）信贷政策

1.为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，属于舟山市内的各中小企业可凭政府采购项目中标通知书等材料向舟山市政府采购信用融资合作银行申请相关融资产品，有关的合作银行详见下表：

| 舟山市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 产品特点 | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司舟山分行 | “采购贷”业务是指符合条件的中小企业投标人客户，在其取得政府采购合同后，以合同项下的预期销货款抵押为基础，为其提供的融资业务。融资额度根据政府采购合同实有金额（合同哦金额减去预收货款）及投标人资金需求确定，融资本息最高可达政府采购合同实有金额的100%。 | 柳超颖 | 15858076468 |
| 中国建设银行股份有限公司舟山分行 | 1.快速便捷：全流程线上操作，通过浙江省政府采购网数据审核信用额度，建行供应链平台快速放款。2.申请额度高：单笔融资额度最高可达政府采购合同金额的90%，单户额度最高可达3000万。3.无需额外抵押：以浙江省政府采购网备案公示的政府采购合同进行融资，无需额外抵押担保。4.利率优惠：给予流动资金贷款最优惠利率。 | 普陀片区： 蔡妮妮 定海片区： 杨莹 自贸区片区：郑佳奇 | 普陀片区：13957201791 定海片区：13655803997 自贸区片区：13857208408 |
| 杭州银行股份有限公司舟山市分行 | “云采贷”是杭州银行为政府采购投标人提供的纯信用贷款产品。客户申请、签约、放款全流程线上化，平台注册入库并取得采购合同即可申请，融资比例最高达采购订单的80%，单户、单笔最高可达3000万，最长期限一年。 | 方经理 | 0580-2185201、18205800451 |
| 招商银行股份有限公司浙江自贸试验区舟山分行 | 小企业政采贷是招商银行为政府采购中标投标人提供的用于履行政府采购合同的专属融资产品。优势：一、额度高。根据企业上一年或近一年获得政府采购中标及成交通知的一定比例给予额度，最高可达3000万元。二、操作简便、模式丰富。客户通过我行一网通等渠道在线申请。支持线上用款，按日计息，随借随还。三、担保方式灵活。实际控制人夫妇担保＋融资项下应收账款质押作为辅助，无需抵押，一次性签署合作协议。 | 李玲 | 0580-2061710、13957227971 |
| 温州银行股份有限公司舟山市分行 | “政采订单贷” ：单户授信最高为500万，单笔申请最高可按中标金额0.8折，贷款期限最少三个月、最长一年，可通过政采云平台向本行发起政采订单贷业务申请 | 郑贤栋 | 0580—8866086 |
| 交通银行股份有限公司舟山分行 | 交通银行政采贷，最长期限1年，融资金额一般不超过1000万元，单笔提款金额最高至采购合同金额的70%。担保方式为信用（附加该笔业务项下未来应收账款质押、实际控制人及配偶个人保证），随借随还，利率最低至当期LPR。 | 赵争艳 | 0580-2260728,13758007280 |
| 中信银行股份有限公司舟山分行 | 中信银行“政采e贷”产品特点：根据政府采购中标通知书或合同，以政府财政支付资金为主要还款来源，为中标小微企业提供流动资金贷款。产品实现预授信、贷款申请、应收账款质押、授信审批、自助提款等环节的线上化、自动化处理，操作便利，授信额度最高不超过1000万元，贷款期限最长1年，利率低。 | 杨莉丹 | 13905809681 |
| 泰隆银行舟山市分行 | 符合我行基本准入，期限对照订单最长不超过1年，额度最高1000万，担保方式享受信用贷款执行，可由中标企业或其实际控制人出面申请，利率最低可至当期LPR ，对于合同期限确实超过一年的，可享受无还本续 贷至合同付款日。 | 胡亢宇 | 17605868703 |
| 中国农业银行股份有限公司舟山分行 | 政采贷业务是指农业银行向政府采购中标投标人发放的，用于满足其采购货物、服务等资金需求，并以该政府采购合同项下预期销售收入为主要还款来源的中短期信用业务，适用对象为在政府采购中标的中小微企业。贷款额度原则上不超过政府采购合同实有金额的80%,单户借款额度不超过500万元。 | 邵琼 | 13587049595 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司舟山市分行 | 邮储银行“政采贷”产品指我行向在政府采购活动中中标的企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期流动资金贷款。融资模式根据融资行为所处采购合同的履行阶段确定，包括应收账款融资模式与采购合同融资模式。授信金额最高不超过500万元，期限最长不超过1年。 | 曾超 | 15924008387 |

2.一般步骤

（1）投标人先与银行对接，办理融资前期手续；

（2）投标人中标后，凭中标通知书等材料，向相关合作银行发出融资申请；

（3）银行、投标人线下办理审批、放贷事宜。

（十一）浙江新诚信工程咨询有限公司拥有本招标文件最终解释权。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

第一章  招标公告

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

第四章  评标办法及标准

第五章  合同主要条款

第六章  工程量清单

第七章  投标文件组成

其他有关补充文件

- （二）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在投标截止前15天内以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15天前，在相关的采购信息发布媒体上发布更正公告，并通知所有已依法获取招标文件的潜在投标人。

2.招标人以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有已依法获取招标文件的潜在投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件的答复、澄清、修改、补充通知实质上改变采购需求相关内容，且自招标文件的答复、澄清、修改、补充通知发出之日起至投标截止时间止不足15天的，招标人可视情况推迟投标截止时间和开标时间，按规定在相关的采购信息发布媒体上发布变更公告，并将变更后的时间通知所有已依法获取招标文件的潜在投标人。

4.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

5.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，招标人非通过本采购代理机构的，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的形式和效力

投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以介质存储的数据电文形式的投标文件。

1.电子投标文件，按“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

2.以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南中制作的电子投标文件。

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

（二）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、投标报价文件组成。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。（具体要求详见第七章 投标文件组成）。

（三）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称、特殊证明材料等情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价与相关费用

详见投标人须知前附表。

（五）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（六）投标文件的签署和编制

1.电子投标文件部分：

投标人应根据“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2.以介质存储的数据电文形式的备份投标文件部分：

备份电子投标文件，以DVD光盘、U盘形式存储。

（七）备份投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面形式（投标人代表签字）通知采购代理机构；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求密封和签字。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。经评审小组认定属于投标人笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评审小组对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

1.1电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交有效备份投标文件的；

1.2未按招标文件要求密封、签字、盖章的；

1.3资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

1.4投标文件组成不全的；

1.5投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的；（经评审小组认定允许其当场更正的笔误除外）；

1.6投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

1.7实质性条款不能满足招标文件要求的；

1.8不响应招标文件要求或者投标文件有招标人不能接受的附加条件的；

1.9 投标文件没有按招标文件要求提供有标“▲”的条款的资料和材料的；

1.10投标文件资格证明、商务技术部分中出现投标报价信息的。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

2.1投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

2.2明显不符合招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

2.3投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标的；

3.在投标报价文件评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

3.1超过项目的预算金额或最高限价的；

3.2有选择或有条件的报价的；

3.3 报价文件中缺失报价的。

4.被拒绝的投标文件为无效。

（九）出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标。本项目不要求投标人授权代表参加现场开标、开启响应文件活动。

（二）开标程序

1.开标会由采购代理机构相关工作人员主持，主持人宣布开标会议开始。

2.介绍参加开标会的人员名单。

3.宣布开标纪律和有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

4.电子招投标开标及评审程序

4.1投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。

4.2各投标人的资格由采购代理机构人员或招标人负责初审。

4.3评标委员会对商务技术响应文件进行评审。

4.4在系统上公开资格和商务技术评审结果。

4.5在系统上公开报价开标情况。

4.6评标委员会对报价情况进行评审。

4.7在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

5.如遇电子招投标系统故障的，启用备份投标文件。

6.本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将开启未能在规定时间内解密的投标人递交的备份投标文件。

五、评标

（一）组建评审小组

评标委员会由招标人代表和评审专家组成，成员人数为 5 人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.初审分为资格性检查和符合性检查。

1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。

1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2.实质审查与比较

2.1评审小组审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

2.2评审小组将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评审小组澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

2.3投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评审小组有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

2.4各投标人的商务技术得分由指定专人进行计算复核。

2.5各投标人报价得分根据评分标准计算。

2.6评审小组完成评标后，对各部分得分汇总，得出本项目最终得分，评审小组按评标原则推荐中标候选人同时起草评审报告。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其全权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准；

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

按上述修改错误的方法，调整投标文件中的投标报价文件，经投标人确认后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章、评标办法及评分标准》。

3.《政府采购货物和服务招标投标管理办法》

第四十三条：公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，招标人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他招标人式采购的，招标人应当依法报财政部门批准。

（六）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条，出现下列情形之一的，应予以废标：

1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招标人应当将废标理由通知所有投标人，废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标。

七、定标

（一）确定中标人。本项目由招标人事先授权评审小组确定中标候选人2名。推荐第一名中标候选人为中标人，经招标人确认后，确定项目中标人，同时发布采购结果公告，发出中标通知书。

1.采购代理机构在评标结束后在2个工作日内将评审报告交招标人确认。

2.招标人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交投标人。

3.采购代理机构应当自中标、成交投标人确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果，招标文件随中标、成交结果同时公告。

（二）中标人因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；经质疑，采购代理机构审查确认因中标人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，如发生上述两种情况的，招标人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

八、合同授予

（一）签订合同

1.中标人应自接到中标通知书后30日内与招标人签定合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

3.中标人和招标人签订合同，按合同约定执行。

4.中标或者成交投标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交投标人，也可以重新开展政府采购活动。

（二）合同公告

招标人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）履约保证金

1.中标人应按代理机构根据招标文件确定的履约保证金的金额，向招标人如期交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金在项目服务期结束后7个工作日内无息退还。

- 第四章  评标办法及标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法，本办法适用本项目的评标。

一、评标办法

本评标办法采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标供应商的评标办法。

二、中标候选人的选取

将综合评估分从高到低排序，得出投标人名次，按照综合评估分名次推荐中标候选人2名。综合评估分相同时，按投标报价由低到高顺序排列，综合评估分且投标报价相同的，抽签决定排序（弃权视为自动放弃中标资格）。

三、中标人选取依据

评审小组根据综合评估分得分排序，推荐第一名中标候选人为中标人，经招标人确认后，确定项目中标人，同时发布采购结果公告，发出中标通知书。

四、综合评估分计分方法

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定：本项目对符合本办法规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

根据《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条的规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

在评分时，各投标人投标报价得分保留小数点后二位，第三位四舍五入。评审专家打分准确到小数点后一位，综合评估分=商务技术部分得分＋投标报价得分，商务技术部分得分为所有评委评分的算术平均值，得分保留小数点后二位。

- 评分表

| 评标指标 | 投标报价 | 商务技术部分 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重（%） | 10 | 90 | 100 |

| 类别 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（29分） | 沥青拌和设备 | 10 | 沥青拌和设备为在舟山市自有或租赁4000型及以上的得10分，在舟山市自有或租赁3000型及以上的得5分，在舟山市自有或租赁2000型及以上的得2分，其余不得分。不同型号的取最高型号，不累计得分，最高10分。（投标人母公司的沥青拌和楼提供隶属证明后作为自有设备） 注：需提供证明材料复印件并加盖公章，不提供或资料虚假、不全的不得分。 |
|  | 类似项目经验 | 1 | 2017年1月1日以来（以实际交工或完工日期为准），每完成一座已通车一级及以上公路跨海特大桥的日常养护的得0.2分，最多加1分。 注：同一跨海特大桥不同年度按一座计算，不同跨海特大桥在同一合同内的按实际座数计算，需提供的合同和业主证明复印件并加盖公章，不提供证明不得分。 |
|  | 资质 | 12 | 1. 投标人获得交通运输企业安全生产标准化建设公路养护二级等级证明的得3分，获得国家交通运输企业安全生产标准化建设公路养护一级等级证明的得6分。 2. 具有防水防腐保温工程专业承包二级资质的加3分；具有防水防腐保温工程专业承包一级资质的加6分； 注：需提供证书或证明文件复印件并加盖公章，不提供或资料虚假、不全的不得分。 |
|  | 企业荣誉 | 6 | 最近5年（2017年1月1日以来）获得国家级公路养护相关的实用新型专利、发明专利的得2分，同一荣誉只计一项最高荣誉，本项最多加6分。 注：需提供所获荣誉证书或文件复印件并加盖公章，以颁发证书或文件时间为准。 |
| 技术部分（61分） | 服务方案 | 17分 | 根据招标文件要求对养护、巡查、禁航船等工作提出的整体实施方案、安全生产管理体系及保证措施保畅措施，事故应急预案等。从方案具体全面、操作可行等方面进行综合比较。分档评分：较好的得12-17分，一般得6-12分，不合理得0-6分。 |
|  | 人员配置 | 14分 | 养护人员、巡查人员、警戒中心值班人员、管理人员、禁航船船员配置满足招标文件要求，人数、资历、证书和经验丰富等方面进行综合比较。分档评分：较好的得10-14分，一般得4-10分，不合理得0-4分。 ## 注：需提供人员三个月内任意一个月的社保证明复印件并加盖公章。 |
|  | 设备配置 | 14分 | 根据项目需要配备日常办公设施、设备、用具、车辆等设备齐全： - 自有或租赁1辆桥检车得2分，本项最多加4分； - 自有或租赁1辆扫地车得2分，本项最多加4分； - 自有或租赁1辆摊铺机得2分； - 自有或租赁1辆铣刨机得2分； - 自有或租赁1台双钢轮压路机得1分； - 自有或租赁1台轮胎压路机得1分； 注：自有须提供购置发票，租赁须租赁协议和购置发票。 |
|  | 工作内容部署 | 8分 | 投标人工作内容和人员部署到位清楚明了、各个环节把控合理等情况进行综合比较。分档评分：较好的得5-8分，一般得3-5分，不合理得0-3分。 |
|  | 质量保证措施 | 8分 | 根据投标人针对本项目的质量保证措施、质量管理体系等是否合理、有效进行综合比较。分档评分：较好的得5-8分，一般得3-5分，不合理得0-3分。 |

- 合同主要条款

中标方按招标人指定的时间、地点与招标人签订合同。招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

（具体条款按招标文件内要求补充完整后签订）

项目合同

项目名称：

项目编号：

招标人（甲方）：

中标人（乙方）：

合同签定日：          年   月   日

合同签定地点：           舟山市

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和（编号：    ）的中标情况，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经双方协商一致后达成以下条款:

一、项目基本情况

1、名称：鱼山大桥养护工程项目

2、类型：服务

3、范围:

4、内容： 鱼山大桥及其引桥段路基、路面、桥梁、交安、环境、机电工程养护，及综合养护包干工程，包括安排两辆车进行路况巡查、航标维护、6辆禁航船舶及船员租赁。

《浙江省普通干线公路小修保养标准化指南》规定的小修保养工作内容。包括且不限于路面巡查、路面养护、路基养护、桥涵隧道养护、沿线设施养护、绿化养护、电费及专业检测等。

大中修工作不列入本项目范围内。

小修保养是指对公路及其沿线设施进行经常性维护保养和修补其轻微损坏部分，使之恢复成完好状态的养护作业。主要包括日常巡查、路面保洁、轻微病害的修复、沿线设施的保养等。具体内容如下：

（1）公路养护巡查

养护巡查的主要内容：路面、路肩、路基、挡墙、桥梁、隧道、涵洞、通道、上下边坡、缘石、分隔带、绿化、公路标志、标线、隔离栅、排水沟、边沟、护栏、里程碑等公路结构物及附属设施等，并对发现的问题及时采取相应的措施进行处置。

养护巡查的重点路段为高路堤、高边坡、高挡墙、临水临崖高落差危险路段，事故多发点段，易发生塌方路段，病危大桥、大型桥梁、长大隧道等。

（2）沥青路面小修养护

针对沥青路面常见病害类型，小修养护主要内容包括：

a.清扫路面泥土、杂物；

b.清除路面积水、积雪、积冰、积砂、油污、铺防滑料等；

c.修补路面泛油、拥包、纵横向裂缝、坑槽、沉陷、波浪、车辙、局部网裂、啃边等病害；

d.清理边沟、路肩培土等；

e.局部路段封面（稀浆封层）、罩面等。

（3）路基小修保养

路基小修保养通过对公路各部分的日常巡视和定期检查，发现病害及时查明原因，采取有效措施进行修复或加固，消除病害根源。其作业范围包括下列内容：维修、加固路肩、边坡；疏通、改善排水设施；维护、修理各种防护构造物；

清除坍方、积雪，处理塌陷，检查险情，防治水毁；观察和预防、处理翻浆、滑坡、泥石流等病害。

（4）桥涵隧道养护

桥涵隧道小修保养应通过桥梁隧道检查，发现病害及时查明原因，采取有效措施进行修复或加固，消除病害根源。其作业范围应包括下列内容：桥涵隧道保洁，清除污泥、积雪、杂物等；疏通桥面及隧道内排水系统；伸缩缝养护；桥梁隧道铺装养护；栏杆、人行道等小型构件养护维修；桥梁支座保养；桥梁下部构造、锥（护）坡加固处理；桥头跳车处理；涵洞养护；不同形式桥梁隧道日常养护。

（5）沿线设施养护

公路沿线设施指公路交通安全、管理、服务、环保等设施，主要包括交通安全设施、公路交通标线、公路交通标志、监控和通讯设施、收费设施、养护房屋等。公路沿线设施对于公路正常运营具有重要的支撑作用，应维持沿线设施良好的使用状态。

对公路沿线设施的养护、重新更换的，其技术要求应符合现行《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG F71-2006）的规定。

（6）绿化养护

绿化保养的主要内容包括：行道树、花草的抚育、抹芽、修剪、治虫、施肥、除草，行道树、花草缺株的补植，行道树冬季刷白。

（7）专业检测

常规定期检测每年1次，合同期内完成2次。根据《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）进行经常性检查和定期检测，并出具检测报告。

（8）巡查车辆：巡查期内提供专用工作车辆为2辆。

（9）大桥航道通行管理

大桥航道通行管理的内容包括航道范围内的通行管理（目前为禁航阶段），航标维护等，

投标人应针对石化基地的封闭管理要求，制定相应的管理办法，报招标人批准后予以实施。

- 航标维护

- 按《海区航标维护质量考核标准》《东海海区航标维护质量检查办法》等相关技术标准

- 及规范进行技术管理和维护按时完成航标日常维护工作。

二、项目管理要求

1、项目财产和工程缺陷修理照管：乙方应对项目实施机构（岱山县交通运输局）核定的运营养护范围和内容进行全面照管，若本项目建成范围内的工程出现工程缺陷需要修理或者出现不可抗力事件导致项目财产损失等情况，乙方应及时上报，并积极配合甲方督促项目建设期承建的施工单位进行修理或向保险机构进行理赔或向项目实施机构申报。项目财产（包括不限于沿线设施等财产）出现人为破坏或因交通事故造成破坏时，乙方应积极主动调查事件及配合甲方完成追偿工作。

2、应急处置：因自然灾害（包括洪水、暴雨、台风等）等不可抗力产生的抢修工程，由乙方先行抢修，相关费用由甲方配合乙方向项目实施机构（岱山县交通运输局）申报，抢修费用以项目实施机构审核为准。

3、小修：合同期内，因项目建设期承建的施工单位不能及时完成缺陷工程修理（包括绿化养护）工作，如需交于乙方负责实施，相关事宜由甲乙双方再行协商。

4、迎检要求：项目实施过程中，在迎检和各类创建活动中，乙方应无条件服从甲方的安排，圆满完成各项任务，由于乙方的原因失分或造成不良影响的，甲方有权进行处罚和无条件清退乙方，在迎检过程中，由于乙方组织不力，由甲方组织人力、物力进行整治所涉及的费用，由乙方双倍偿还甲方，甲方有权直接在养护费中扣除。

三、项目人员安排：按照中标文件执行。

四、进场相关设备：按照中标文件执行。

五、服务期限：服务期限为2022年月日至年月日（按三年计，具体开始时间以签订合同约定时间为准，按实结算）。

注：本项目采取一次招标三年沿用、实行一年一考核一签合同的办法。 每年合同期满后，采购人根据相关政策以及中标人服务质量与中标人续签下一年合同。一年合同期满但采购人未获得预算批复或需求取消或中标人服务质量不满足采购人要求，则经采购人提前书面通知供应商后，合同到期终止，不再顺延。

六、履约保证金

乙方须在本合同生效前向甲方缴纳合同总价2%的履约保证金（取整数到百位），作为合同生效的必要条件。履约保证金在合同期满无违约的情况下，7个工作日内无息退还。

七、合同价款及支付方式：

1、本合同为固定单价合同，详见本合同附件《工程量清单及固定单价》，工程量按实结算。合同价款包括为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润及第三者责任险等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2、付款方式：

本项目合同款实行按月实际计量，每季度支付一次，采用基本养护费（一定发生）+实际养护费（按实计量）的形式。每次付款前，乙方应和向甲方提供同等金额的增值税专用发票。

每年签约合同价为中标价格。

八、双方责任

甲方责任：

1、根据考核情况支付相应的服务费用。

2、检查、监督乙方服务工作的实施及制度的执行情况。

3、提供道路日常养护技术规范和服务要求及考核办法。

4、如遇突发事件，负责协调乙方在服务过程中同其他部门的关系。

5、乙方在道路日常养护过程中达不到甲方的要求和标准，甲方有权按照规定进行经济处罚，直至终止乙方的服务资格。

6、其他。

乙方责任：

1、按照有关法律法规规定、招标文件和本合同的约定条款以及投标文件承诺，制订本项目养护管理制度、方案，开展养护管理活动。

2、按甲方要求及时如实向甲方报告养护管理实施情况。

3、因乙方在管理中的过错或违反本合同的约定进行管理造成甲方或第三人损失的，乙方应依法承担赔偿责任。

4、乙方工作人员上岗时应按照甲方要求穿着规范整洁统一的工作服，费用和制作均由乙方负担。

5、严格执行道路日常养护的质量标准、技术规范和服务要求及考核办法。道路日常养护的质量标准和作业规范符合招标文件和考核办法的各项规定。

6、严格遵守相关法律、法规，开展文明作业、安全作业，作业时出现意外事故和其他法律问题，由乙方自行负责解决。

7、遇到突发事件或自然灾害，必须服从甲方指挥和安排。

8、协助甲方调查，并根据甲方要求及时处理解决政府有关方来访及投诉，认真整改。

9、完成甲方交办的涉及日常保洁其他任务。

10、道路日常养护的垃圾处置地点由乙方负责落实。

11、项目财产（包括不限于沿线设施等财产）出现人为破坏或因交通事故造成破坏时，乙方应积极主动调查事件及完成追偿工作，并积极向项目实施机构（岱山县交通运输局）申报。

12、其他。

九、保险

乙方应为雇佣的所有人员，及进场设备、材料等办理保险，因未购买保险造成的损失由乙方承担。乙方应为本项目购买第三者责任险，相关费用已包含在合同总价内。

十、考核标准：按照招标文件要求及甲方后续相关管理文件执行。

十一、其他：服务期满后，甲方可通过招投标程序另行确定服务单位，在确定服务单位前，乙方需在招投标实施期间继续进行服务，费用按原合同标准支付，乙方所有人员在合同期满之后，由乙方自行安排。

十二、争议的解决

1、双方应通过友好协商，解决在服务期限内所发生的或与本服务合同有关的一切争端。

2、如果协商不成，双方中的任何一方可向舟山市仲裁委员会申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十三、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同时，在不可抗力事件发生后应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

2.不可抗力事件延续120天以上的，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、合同的终止

1、若乙方因破产或经营不善导致合同不能履行，乙方应书面通知甲方终止合同；在甲方知情而未收到乙方终止合同书面通知时，甲方可在任何时候书面通知乙方终止合同。

2、因不可抗力导致合同不能履行。

3、如乙方考核不合格，甲方有权提前终止合同。

十五、合同的生效

1、本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字盖章，由乙方向甲方缴纳履约保证金后生效。

2、合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

3、招标文件、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

4、本合同一式玖份，其中正本叁份、副本陆份，具有同等法律效力，甲方执正本贰份、副本肆份，乙方执正本壹份、副本贰份。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人：                         法定代表人：

或授权代表（签字）：                  或授权代表（签字）：

地址：                               地址：

邮编：                               邮编：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

注：此仅为合同书样本，中标单位需根据实际情况和发包人签订相应的合同

合同附件：

## 《工程量清单及固定单价》

| 清单 章 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单编号 | 项 目 名 称 | 单 位 | 数 量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 清单 第 章 合计 人民币 |  |  |  |  |  |

- 工程量清单

| 鱼山大桥养护工程项目工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单 100章 总则 |  |  |  |  |  |
| 子目编号 | 子 目 名 称 | 单 位 | 数 量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 101 | 保险费 |  |  |  |  |
| -a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 年·总额 | 1 |  |  |
| -b | 按合同条款规定，提供第三方责任险 | 年·总额 | 1 |  |  |
| -c | 按合同条款规定，提供财产一切险 | 年·总额 | 1 |  |  |
| -d | 按合同条款规定，提供公众责任保险 | 年·总额 | 1 |  |  |
| 103 | 档案资料编制费(综合养护技术资料数据库建立及维护) | 年·总额 | 1 |  |  |
| 104 | 安全生产费 | 年·总额 | 1 |  |  |
| 105 | 承包人驻地建设 | 年·总额 | 1 |  |  |
| 清单 第100章 合计 人民币 |  |  |  |  | 元 |

| 清单 200章 路基工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单编号 | 项 目 名 称 | 单 位 | 数 量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 201 | 路基压顶修复 | m2 | 50 |  |  |
| 清单 第200章 合计 人民币 |  |  |  |  | 元 |

| 清单 300章 路面工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单编号 | 项 目 名 称 | 单 位 | 数 量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 301 | 沥青路面坑洞修补 | m2 | 50 |  |  |
| 302 | 水泥路面修补 | m2 | 20 |  |  |
| 清单 第300章 合计 人民币 |  |  |  |  | 元 |

| 清单 400章 桥梁工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单编号 | 项 目 名 称 | 单 位 | 数 量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 401 | 桥面系维修 |  |  |  |  |
| 401-2 | 桥梁排水系统修复 |  |  |  |  |
| -a | φ110PVC排水管 | m | 1 |  |  |
| -b | φ160PVC排水管 | m | 1 |  |  |
| -c | φ200PVC排水管 | m | 1 |  |  |
| 401-3 | 桥梁伸缩缝维修 |  |  |  |  |
| -a | 异型钢伸缩缝应急维修（锚固混凝土） | m | 1 |  |  |
| 401-4 | 桥梁油漆 |  |  |  |  |
| -b | 钢结构油漆 | m2 | 1 |  |  |
| 402 | 桥梁上部、下部结构维修 |  |  |  |  |
| 402-1 | 混凝土裂缝维修 |  |  |  |  |
| -a | 混凝土裂缝封闭 | m | 1 |  |  |
| -b | 混凝土裂缝灌缝 | m | 1 |  |  |
| 402-3 | 混凝土表面缺陷维修 |  |  |  |  |
| -a | 环氧类 | m2 | 1 |  |  |
| 403-5 | 锥坡修复 |  |  |  |  |
| -a | 砂砾回填 | m³ | 1 |  |  |
| -b | 浆砌片石 | m³ | 1 |  |  |
| 403-7 | 泄水口矩形格栅盖板 | 个 | 1 |  |  |
| 清单 第400章 合计 人民币 |  |  |  |  | 元 |

| 清单 600章 交安工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单编号 | 项 目 名 称 | 单 位 | 数 量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 601 | 隔离栅网 |  |  |  |  |
| 601-1 | 隔离栅增设安装 | m | 200 |  |  |
| 601-2 | 更换隔离栅立柱 | 根 | 20 |  |  |
| 601-3 | 更换隔离栅网 | m | 200 |  |  |
| 602 | 公里桩 | 个 | 5 |  |  |
| 603 | 百米牌 | 个 | 10 |  |  |
| 604 | 单面突起路标 | 个 | 200 |  |  |
| 605 | 双面突起路标 | 个 | 50 |  |  |
| 606 | 附着式轮廓标 | 个 | 50 |  |  |
| 607 | 长形轮廓标 | 个 | 50 |  |  |
| 608 | LDS线形轮廓标 | 个 | 50 |  |  |
| 609 | 圆形防撞桶 | 个 | 30 |  |  |
| 610 | 水马 | 个 | 50 |  |  |
| 清单 第600章 合计 人民币 |  |  |  |  | 元 |

| 清单 700章 环境工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单编号 | 项 目 名 称 | 单 位 | 数 量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 701 | 边沟清理 | 年·总额 | 1 |  |  |
| 清单 第700章 合计 人民币 |  |  |  |  | 元 |

| 清单 800章 机电工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单编号 | 项 目 名 称 | 单 位 | 数 量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 801 | 镇流器250W | 个 | 50 |  |  |
| 802 | 触发器250W | 个 | 50 |  |  |
| 803 | 钠灯光源250W | 个 | 20 |  |  |
| 804 | 电容32UF | 个 | 50 |  |  |
| 805 | 镇流器400W | 个 | 50 |  |  |
| 806 | 触发器400W | 个 | 50 |  |  |
| 807 | 钠灯光源400W | 个 | 20 |  |  |
| 808 | 电容50UF | 个 | 50 |  |  |
| 809 | 陶瓷灯座E40 | 个 | 100 |  |  |
| 810 | 保险丝壳RT14-20 | 个 | 100 |  |  |
| 811 | 陶瓷保险丝6A | 根 | 200 |  |  |
| 812 | 电力电缆YJV22-4*16+1*10 | m | 100 |  |  |
| 813 | 电缆RVV-3*2.5 | m | 100 |  |  |
| 814 | 电缆YJV-3*2.5 | m | 100 |  |  |
| 815 | LED路灯150W | 只 | 35 |  |  |
| 816 | LED路灯驱动电源150W | 个 | 10 |  |  |
| 817 | LED路灯200W | 只 | 30 |  |  |
| 清单 第800章 合计 人民币 |  |  |  |  | 元 |

| 清单 1000章 综合养护包干工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单编号 | 项 目 名 称 | 单 位 | 数 量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 1001 | 路况巡查 | 年.公里 | 8.175 |  |  |
| 1002 | 桥、隧、涵经常性检查及隧道、涵洞的定期检查 | 年.总额 |  |  |  |
| 1002-1 | 桥、隧日常检查 | 月 | 12 |  |  |
| 1002-2 | 桥梁定期检查（另外引桥段为150m） | m | 8175+150 |  |  |
| 1003 | 桥梁专项检测 |  |  |  |  |
| 1003-1 | 桥梁几何线形检测（另外引桥段为150m） | m | 8175+150 |  |  |
| 1003-2 | 钢箱梁焊缝检测 | 项 | 1 |  |  |
| 1003-3 | 索力测量（体外索） | 根 | 314 |  |  |
| 1004 | 保 洁 |  |  |  |  |
| 1004-1 | 人工保洁 | 年·公里 | 1*8.175 |  |  |
| 1004-2 | 机械保洁 | 年·公里 | 1*8.175*264 |  |  |
| 1005 | 交安设施巡检及保养 | 年.km | 8.175 |  |  |
| 1006 | 全线箱梁内部垃圾清理 | 项 | 1 |  |  |
| 1007 | 鱼山大桥永久航标维护（禁航前） |  |  |  |  |
| 1007-1 | 灯浮标 | 年·总额 | 10 |  |  |
| 1007-2 | 桥墩警示标 | 年·总额 | 6 |  |  |
| 1007-3 | 桥涵标 | 年·总额 | 6 |  |  |
| 1007-4 | 遥测遥控终端 | 年·总额 | 22 |  |  |
| 1008 | 禁航船舶费用 | 年·总额 | 1 |  |  |
| 1009 | 禁航监控管理费 | 年·总额 | 1 |  |  |
| 1010 | 电力设施维护费 | 项 | 1 |  |  |
| 清单 第1000章 合计 人民币 |  |  |  |  | 元 |

| 清单 1100章 计日工 （本章不计入总价，且报价不可超过表中控制价，否则作无效标处理） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单编号 | 项目名称 | 单位 | 控制价（元） | 投标单价（元） |
| 1100-1 | 计日人工 |  |  |  |
| -a | 班长 | 工日 | 480 |  |
| -b | 技术工 | 工日 | 450 |  |
| -c | 普工 | 工日 | 350 |  |
| 1100-2 | 计日施工机械 |  |  |  |
| -a | 载货汽车（1.5t以内） | 台班 | 680 |  |
| -b | 预警车 | 台班 | 780 |  |
| -c | 自卸车（5t） | 台班 | 1400 |  |
| -d | 自卸车（15t） | 台班 | 2000 |  |
| -e | 空压机（3m3) | 台班 | 300 |  |
| -f | 洒水车（6t) | 台班 | 1280 |  |
| -g | 水泵（扬程10m） | 台班 | 300 |  |
| -h | 发电机（15KW） | 台班 | 500 |  |
| -i | 防滑链 | 套 | 550 |  |
| -j | 装载机 | 台班 | 1320 |  |
| -k | 平板车 | 台班 | 1300 |  |
| -l | 融雪剂撒布机 | 台班 | 1560 |  |
| -m | 铲雪车 | 台班 | 2080 |  |
| -n | 挖掘机（90） | 台班 | 2200 |  |
| -o | 挖掘机（220） | 台班 | 2350 |  |
| -p | 登高车 | 台班 | 1580 |  |
| -q | 吊机（16t) | 台班 | 3630 |  |
| -u | 桥检车 | 台班 | 11000 |  |
| -v | 吹雪车 | 台班 | 15500 |  |
| 1100-3 | 计日工材料 |  |  |  |
| -a | 融雪剂（含氯盐类） | 吨 | 3200 |  |
| -b | 融雪剂（不含氯盐类） | 吨 | 4000 |  |
| -c | 锯末 | 袋 | 50 |  |
| 清单 第1100章 合计 （元） |  |  |  |  |

| 鱼 山 大 桥 养 护 工 程 量 清 单 汇 总 表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 章次 | 项 目 名 称 | 金 额 | 备 注 |
| 1 | 100 | 总 则 |  | 一定发生 |
| 2 | 200 | 路基工程 |  | 按实计量 |
| 3 | 300 | 路面工程 |  | 按实计量 |
| 4 | 400 | 桥梁、隧道工程 |  | 按实计量 |
| 5 | 600 | 交安工程 |  | 按实计量 |
| 6 | 700 | 环境工程 |  | 一定发生 |
| 7 | 800 | 机电工程 |  | 按实计量 |
| 8 | 1000 | 综合养护工程 |  | 一定发生 |
| 9 | 第100章至1000章清单合计 |  |  |  |
| 10 | 不可预见费（9*5%） |  |  | 暂定金 |
| 11 | 合计（9+10） |  |  |  |

- 投标文件组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、投标报价文件组成。投标文件中涉及的有关内容均须提供合法有效的证明材料复印件。（复印件未加盖公章作无效处理，特别注明的除外，有▲标识的条款为必须提交的资料）

▲1.资格证明文件部分

A.具有独立承担民事责任的能力：

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

①如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件等证明文件；

④如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或证照）。

B.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

①良好的商业信誉：

至本项目投标截止时间止未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单网页查询记录截图。

提供查询截图，（截图查询网站时间须在开标截止前二个星期内）。

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标将作无效标处理。

②健全的财务会计制度：

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（三选一）：

（一）投标人是法人的，应提供最近一个年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表（执行《小企业会计准则》的提供资产负债表和利润表两张基本报表），未经审计的，提供资产负债表、利润表或损益表；

（二）其他组织和自然人如没有经审计的财务报告的，可以提供资产负债表、利润表、现金流量表；

（三）新成立不足一年的公司须出具情况说明。

C.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

投标人须在投标文件中出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的《投标函》（格式一）。

D.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

投标人须在投标文件中同时出具满足以下要求的证明材料复印件：

①投标人须提供由税务部门出具的最近连续三个月缴纳增值税和企业所得税的纳税证明；

②投标人须提供最近连续三个月缴纳社会保险的凭据（缴税付款凭证或社会保险缴纳证明）

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

E.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：

1.1投标人须在投标文件中出具《声明函》（格式二）；

1.2《法定代表人授权函》原件，非法定代表人参加投标时用（格式三）；

1.3投标人代表身份证复印件，非法定代表人参加投标时用。

2.商务技术文件部分

2.1评分标准页码索引；

2.2投标人基本情况表（格式四）；

2.3项目组成人员情况表（格式五）；

2.4投标人的类似案例的业绩证明文件（格式六）；

2.5拟投入设备情况表（格式七）；

2.6商务偏离响应表；（格式八）

2.7技术偏离响应表；（格式九）

2.8服务方案（格式八可包含且不限于项目养护方案、人员配置、设备配置、工作内容部署、质量保证措施等）（格式自定）；

2.9对本项目的其他合理化建议、要求；

2.10本招标文件要求提供的和投标人认为需要提供的其它说明和资料/文件。

3.投标报价文件部分（投标报价信息不得出现在资格证明、商务技术文件中，否则将导致投标无效。）

▲3.1开标一览表（格式十）;

▲3.2投标报价明细表（格式十一）;

3.3中小企业扶持政策相关证明文件：

3.3.1《中小企业声明函》（如有）（格式十二）；

3.3.2《残疾人福利性单位声明函》（如有）（格式十三）；

3.3.3由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件：《监狱企业声明函》（如有）（格式十四）。

格式一、投标函

致： （招标人） ：

我方（投标人名称）已详细审查了贵方采购编号为（项目编号）的（项目名称）采购项目的招标文件及其相关补充文件（若有），并正式授权我公司的（被授权人姓名）以本公司名义，全权代表我方自愿参加上述招标项目的投标，现就有关事项向采购代理机构郑重承诺如下：

1.我方已详细审查了招标文件的全部内容及其相关补充文件（若有），并完全清晰理解全部内容及相关的补充文件（若有），不存在任何误解之处，同意放弃提出异议和质疑的权利。

2.我方遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。同意招标文件中所提到的无效标条款，并服从有关开标现场的会议纪律。否则，同意被废除投标资格。

3.我方本服务项目所提供的投标服务报价均具充分的合理性和准确性，保证不存在低于成本的恶意报价行为，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得合同授予资格。

4.投标有效期为自开标之日起90天内，如在投标有效期内撤回投标，我方同意被废除投标资格。

5.我方承诺参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录和依法缴纳了税收（投标截止时间进行计算）。

6.我方承诺具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

7.我方承诺所提供的一切投标文件经已认真严格审核，内容均为全面真实、准确有效且毫无保留，绝无任何遗漏、虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，同意被废除投标资格和相关的处罚。

8、我方承诺至本项目投标截止时间止未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录。

投标人名称：                  （加盖公章）

投标人代表：                  （签字或盖章）

投标人地址：

日期：       年      月      日

格式二、声明函

致： （招标人） ：

我方    （响应人）     在参加政府采购活动前三年内，具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此声明！

投标人名称：              （加盖公章）

法定代表人：              （签字或盖章）

投标人代表：              （签字）

日期：       年      月      日

格式三、法定代表人授权函

致：（招标人）

浙江新诚信工程咨询有限公司

我              （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）（身份证号码：                                ）以我方的名义参加                           （项目名称）（项目编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权函一直有效。被授权人在授权函有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字）：                           法定代表人（签字或盖章）：

被授权人联系电话：                           法定代表人联系电话：

投标人公章：

日期：       年      月      日

格式四、投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  | 股东关系 |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  | 传真 |  |  |
|  |  | 手 机 |  |  |  |  |  |  |
| 1.企业概况 | 职工 人数 |  | 具备大专以上学历人数 |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |
|  | 占地 面积 |  | 建筑面积 |  | 平方米 □自有 □租赁 | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |
|  | 注册 资金 |  | 注册发证机 关 |  |  |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资质情况 |  |  | （复印件加盖公章附在本表后面） |  |  |  |  |
|  | 企业获奖情况 |  |  | （复印件加盖公章附在本表后面） |  |  |  |  |

注：姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写。投标人可根据自身情况编制表格。

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：                （签字）

日期：       年      月      日

格式五、项目组成人员情况表

（一）项目负责人资格情况表

| 项目负责人 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政职务 |  |  | 专业职称 |  |  |  | 专业年限 |  |  |
| 工 作 单 位 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |
| 类似项目工作经验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |  |

注：须提供最近连续三个月的社保证明复印件加盖投标人公章，职称证书等相关证书复印件并加盖投标人公章。

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：                （签字）

日期：       年      月      日

（二）项目实施人员一览表

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学 历 | 专业技术资格 | 证书编号 | 职称 | 拟任本项目职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.须提供最近连续三个月的社保证明复印件加盖投标人公章，职称证书、驾驶证等相关证书（如有）复印件并加盖投标人公章。

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：                （签字）

日期：       年      月      日

格式六、投标人的类似案例的业绩证明文件

| 序号 | 项目名称 | 项目简要描述 | 项目金额 （元） | 实施时间 | 招标单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：业绩证明须提供合同扫描件（复印件）加盖公章，如合同不能反映相关内容的，须同时提供业主出具的加盖业主公章的相关证明材料扫描件（复印件）并加盖公章，否则不得分。

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：                （签字）

日期：       年      月      日

格式七、拟投入设备情况表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌、规格型号 | 用途 | 备注（自有或租赁） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （沥青拌和设备、项目需要配备日常办公设施、设备、用具、车辆、禁航船等） |  |  |  |  |

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：                （签字）

日期：       年      月      日

格式八、商务偏离响应表

| 商务条款 | 招标文件要求 | 投标文件的响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目期限 |  |  |  |
| 履约地点 |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  |  |
| 验收标准 |  |  |  |
| 质保期要求 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 报价要求 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：1、

1、投标人应对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

- 2、带 “▲”条款为实质性要求条款，投标人必须注明且必须响应，否则作无效标处理。

- 3、投标人承诺：商务偏离响应表中未体现的商务内容完全响应招标文件内容及要求。

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：           （签字或盖章）

日期：    年   月   日

格式九、技术偏离响应表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 名称 | 招标文件技术、参数要求 | 投标文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 投标人应对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

- 带 “▲”条款为实质性要求条款，投标人必须注明且必须响应，否则作无效标处理。

- 2、投标人承诺：技术偏离响应表中未体现的技术内容完全响应招标文件内容及要求。

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：           （签字或盖章）

日期：    年   月   日

服务方案（格式自定）

服务方案须包含以下内容，但不止限于以下内容：

1.项目养护方案

2.人员配置

3.设备配置

4.工作内容部署

5.质量保证措施

6.投标人认为必要说明的其它内容

格式十、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标总价（元） | 大写： 小写： |
| 服务期 |  |

注:

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或被授权人签字（或盖章），否则其投标作无效标处理。

2.投标人报价应是包括为完成本项目服务可能发生的全部费用及中标人的利润和应交纳的税金等一切费用。

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：                （签字）

日期：       年      月      日

格式十一、投标报价明细表

项目名称：                                                金额单位：人民币（元）

项目编号：

| 清单 xxx章 xxxxxx |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目编号 | 子 目 名 称 | 单 位 | 数 量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 清单 第xxx章 合计 人民币 |  |  |  |  | 元 |

注：

- 投标报价包括但不限于为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润及第三者责任险等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

- 本表由投标人根据第六章工程量清单编写，未提供的报价明细格式参考第六章工程量清单。

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：                （签字）

日期：       年      月      日

格式十二、中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：                （加盖公章）

日期：       年      月      日

“建筑业 营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入6000万元及以上,且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上,且资产总额300万元及以上的为小型企业;营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标、成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》随中标、成交结果公开。

3.供应商应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。供应商对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业。

格式十三、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：                （加盖公章）

日期：       年      月      日

注：

1.中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

2.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

格式十四、监狱企业声明函

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：                          。

本企业为参加（项目名称： ）（项目编号： ）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：                （加盖公章）

日期：       年      月      日

投标人为监狱企业的提供此函。

由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

格式十五、质疑函

质疑供应商：

地址：                                                      邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                                                       邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

招标人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一标项进行质疑，质疑函中应列明具体标项。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。