工程清单编制说明

- 一、工程概况：

本工程为杭州市开元中学扩班及外立面改造工程，位于位于杭州市上城区栖园弄1号,为地上5层,地下1层(多层)。

- 二、招标范围：

本施工招标图纸范围内的外立面改造、室内扩班工程。具体详见工程量清单。

三、工程量清单编制依据：

1、浙江经纬工程设计有限公司设计图纸；

- 2、招标文件；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）；

4、《建设工程工程量清单计价规范（2013）浙江省补充规定》；

5、《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018年修订）；

4、《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》（浙建建﹝2018﹞61号）；《关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》（浙建建发﹝2019﹞92号）；

5、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》（2013版）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）等有关规定；

6、《关于明确杭州市建筑施工领域安全生产责任保险费用计取的通知》（杭建招标造价中心﹝2021﹞84号）；

7、省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知（浙建建发〔2022〕37号）。

- 工程质量、工期、施工等要求：详见招标文件

- 取费说明：

1、措施项目清单中的安全文明施工费，应按规定计价，基本费的费率不得低于《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的相应弹性费率下限。安全文明施工费按市区一般工程考虑，取费基数为人工费+机械费，其中单独装饰工程不低于5.91%，分档累进；安装工程最低费率为6.39%。

2、管理费：取费基数为人工费+机械费，各专业不得低于规定的相应弹性费率下限的20%，其中单独装饰工程不低于2.274%，安装工程费率不得低于3.258%。

3、规费：按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）的规定，规费由投标人根据国家法律法规及自身缴纳规费的实际情况，自主确定其投标费率，但不得低于标准费率的30%，取费基数为人工费+机械费，其中装饰工程不低于8.376%，安装工程费率不低于 9.189 %。

4、安全生产责任保险费率按照杭建招标造价中心〔2021〕84号《关于明确杭州市建筑施工领域安全生产责任保险费用计取的通知》文件规定，应结合工程实际和企业信用状况将安责险列入企业管理费中进行自主报价。

5、税金按浙建建发[2019]92号文件规定，取费基数为税前工程造价，税率为9%。

- 六、工程量清单编制说明：

- （一）土建部分

- 1、投标人在确定工程量清单中的每一项综合单价时，均应结合招标文件、技术规范、设计施工图纸和现场勘察情况确定，不能以工程量清单描述不全作为要求调整合同价款的理由，其中：

- 1）清单中涉及到有关标准图集的，投标综合单价应包含标准图集做法中所有工作内容；

- 2）设计图纸未明确者，投标人应按清单明确内容报价。

- 2、本工程所需脚手架、垂直运输、大型机械、清洁、垃圾清运及其它技术措施，投标人根据图纸及现场实际情况，结合自身的施工方案，在基本措施费中自行补充报价；

- 3、本工程用材均应按设计要求进行防火、防腐、防潮、防锈等相应处理，详见图纸，相关费用均在报价内综合考虑；

- 4、所有现浇砼均采用商品砼，砂浆采用预拌砂浆。

- （二）安装部分：

1、2层以下给排水管为现状水管，2层以上为新增给排水管；

- 吊顶内给水管采用橡塑保温，厚度15mm；

- 洗手台盆给水点高度按据地0.45米计入；

- 单个台盆排水管管径按DN50计入；

- 清扫口规格按DNN50计入；

- 教室照明配电箱安装高度按据地1.8米计入；

- 吊扇开关、温控开关的配管材质及规格同配电管；

- 空调外机电源高度按据地1.3米计入；

- 黑板处插座高度按据地1.4米计入，其余弱电插座高度按据地0.3米计入。

- 品牌材料表

| 序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真石漆 |  | 海西，森城、立邦或相当于 |
| 2 | 乳胶漆 |  | 立邦、多乐士、三棵树或相当于 |
| 3 | SBS改性沥青防水卷材 | 3.0mm | 东方雨虹、天一牌、奇施涂或相当于 |
| 4 | 木地板 |  | 欧派、好太太、剑牌或相当于 |
| 5 | 智能护眼教室灯（防眩光） | 5000K 40W | 三雄极光，雷士，西顿或相当于 |
| 6 | 吊扇 |  | 奥克斯，钻石牌，美的、乘风或相当于 |

- 注：1、投标人应结合招标指定材料产地、品牌表中的材料自行选择报价，多种选择一种，注明只有一种按指定的报价；

- 2、以上各种材料质量为优等品，投标人按产地、品牌、规格型号自行报价；并在主要材料表中注明所选品牌；

- 3、投标人选择推荐品牌外的品牌厂家，则需提供相关证明材料证明所选材料与推荐品牌相当或优于。