空间结构计算书

项目名称： 杭州学军中学西溪校区体育馆改造

目      录

1	设计依据	2

2	软件信息	3

3	结构信息	3

3.1	总体信息	3

3.2	几何信息	3

3.3	计算参数	27

3.4	设计参数	27

4	计算简图	28

5	材料信息	29

5.1	材料特性	29

5.2	材料统计	29

6	荷载与组合	30

6.1	工况信息	30

6.2	荷载信息	30

6.3	荷载组合	32

7	周期与振型	32

7.1	周期与质量参与系数	32

8	线性计算结果	32

8.1	线性反力	32

8.2	线性内力	42

8.3	线性位移	47

9	非线性稳定计算	49

9.1	非线性稳定计算参数	49

9.2	极限荷载	49

10	验算结果	49

10.1	杆件应力比限值分布图	49

10.2	杆件应力比分布图	50

10.3	杆件验算结果云图	50

- 设计依据

《工程结构通用规范》                        （GB55001-2021）

《钢结构设计标准》                           (GB50017-2017)

《钢结构通用规范》                          （GB55006-2021）

《索结构技术规程》                           (JGJ257 - 2012)

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》                 (GB50018-2002)

《混凝土结构设计规范》                       (GB50010-2010)(2015年版)

《混凝土结构通用规范》                      （GB55008-2021）

《建筑结构荷载规范》                         (GB50009-2012)

《建筑抗震设计规范》                         (GB50011-2010)(2016年版)

《建筑与市政工程抗震通用规范》              （GB55002-2021）

《建筑地基基础设计规范》                     (GB50007-2011)

《建筑结构可靠性设计统一标准》               (GB50068-2018)

《钢管混凝土结构技术规范》                   (GB50936-2014)

《钢管混凝土结构设计规程》                   (CECS 28:2012)

《矩形钢管混凝土结构技术规程》               (CECS159-2004)

《钢结构焊接规范》                           (GB50661-2011)

《钢结构高强度螺栓连接技术规程》             (JGJ82-2011)

- 软件信息

3D3S Design 2024.0（上海同磊土木工程技术有限公司）

- 结构信息

  - 总体信息

节点总数　　　　309

支座总数　　　　25

单元总数　　　　476

材料种类　　　　2

截面种类　　　　6

荷载工况　　　　2

  - 几何信息

节点编号图（整体）

| 节点信息表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节点编号 | x坐标(m) | y坐标(m) | z坐标(m) | 备注 | 节点编号 | x坐标(m) | y坐标(m) | z坐标(m) | 备注 |
| 1 | 12.260 | 3.031 | 14.968 | 支座1 | 2 | 12.260 | 3.031 | 6.250 | 支座1 |
| 3 | 12.260 | 8.817 | 14.968 | 支座1 | 4 | 12.260 | 8.817 | 6.250 | 支座1 |
| 5 | 12.260 | 12.067 | 14.968 | 支座1 | 6 | 12.260 | 12.067 | 6.250 | 支座1 |
| 7 | 12.260 | 14.442 | 6.750 |  | 8 | 12.260 | 14.442 | 13.550 |  |
| 9 | 12.260 | 14.442 | 6.250 | 支座2 | 10 | 13.470 | 14.442 | 6.750 |  |
| 11 | 13.470 | 14.442 | 6.250 | 支座2 | 12 | 13.470 | 12.067 | 6.750 |  |
| 13 | 13.470 | 12.067 | 6.250 | 支座2 | 14 | 13.470 | 8.817 | 6.750 |  |
| 15 | 13.470 | 8.817 | 6.250 | 支座2 | 16 | 13.470 | 3.031 | 6.750 |  |
| 17 | 13.470 | 3.031 | 6.250 | 支座2 | 18 | 12.260 | 5.924 | 13.550 |  |
| 19 | 13.670 | 5.924 | 13.550 |  | 20 | 13.670 | 8.817 | 13.550 |  |
| 21 | 13.670 | 14.442 | 13.550 |  | 22 | 13.670 | 3.031 | 13.550 |  |
| 23 | 12.260 | 3.031 | 12.000 |  | 24 | 13.470 | 3.031 | 13.550 |  |
| 25 | 12.260 | 8.817 | 12.750 |  | 26 | 13.470 | 8.817 | 13.550 |  |
| 27 | 12.260 | 12.067 | 12.750 |  | 28 | 13.470 | 12.067 | 13.550 |  |
| 29 | 12.260 | 14.442 | 12.750 |  | 30 | 13.470 | 14.442 | 13.550 |  |
| 31 | 13.470 | 14.077 | 13.550 |  | 32 | 12.260 | 14.077 | 13.550 |  |
| 33 | 13.470 | 13.577 | 13.550 |  | 34 | 12.260 | 13.577 | 13.550 |  |
| 35 | 13.470 | 3.531 | 13.550 |  | 36 | 12.260 | 3.531 | 13.550 |  |
| 37 | 12.260 | 3.031 | 13.550 |  | 38 | 12.260 | 8.817 | 13.550 |  |
| 39 | 12.260 | 12.067 | 13.550 |  | 40 | 13.670 | 12.067 | 13.550 |  |
| 41 | 13.470 | 14.077 | 6.750 |  | 42 | 12.260 | 14.077 | 6.750 |  |
| 43 | 13.470 | 13.577 | 6.750 |  | 44 | 12.260 | 13.577 | 6.750 |  |
| 45 | 12.260 | 12.067 | 6.750 |  | 46 | 12.260 | 8.817 | 6.750 |  |
| 47 | 12.260 | 3.031 | 6.750 |  | 48 | 13.470 | 3.531 | 6.750 |  |
| 49 | 12.260 | 3.531 | 6.750 |  | 50 | 55.770 | -3.238 | 11.050 | 支座2 |
| 51 | 55.770 | -2.038 | 10.200 |  | 52 | 48.370 | -3.238 | 11.050 | 支座2 |
| 53 | 48.370 | -2.038 | 10.200 |  | 54 | 41.170 | -3.238 | 11.050 | 支座2 |
| 55 | 41.170 | -2.038 | 10.200 |  | 56 | 33.970 | -3.238 | 11.050 | 支座2 |
| 57 | 33.970 | -2.038 | 10.200 |  | 58 | 26.770 | -3.238 | 11.050 | 支座2 |
| 59 | 26.770 | -2.038 | 10.200 |  | 60 | 19.570 | -3.238 | 11.050 | 支座2 |
| 61 | 19.570 | -2.038 | 10.200 |  | 62 | 12.370 | -3.238 | 11.050 | 支座2 |
| 63 | 12.370 | -2.038 | 10.200 |  | 64 | 12.370 | -3.238 | 10.200 | 支座2 |
| 65 | 55.770 | -3.238 | 10.200 | 支座2 | 66 | 48.370 | -3.238 | 10.200 | 支座2 |
| 67 | 41.170 | -3.238 | 10.200 | 支座2 | 68 | 33.970 | -3.238 | 10.200 | 支座2 |
| 69 | 26.770 | -3.238 | 10.200 | 支座2 | 70 | 19.570 | -3.238 | 10.200 | 支座2 |
| 71 | 12.370 | -2.788 | 10.200 |  | 72 | 55.770 | -2.788 | 10.200 |  |
| 73 | 55.770 | -2.038 | 10.600 |  | 74 | 12.370 | -2.038 | 10.600 |  |
| 75 | 55.770 | -2.038 | 11.000 |  | 76 | 12.370 | -2.038 | 11.000 |  |
| 79 | 53.770 | -2.038 | 10.200 |  | 81 | 51.970 | -2.038 | 10.200 |  |
| 83 | 50.170 | -2.038 | 10.200 |  | 86 | 46.570 | -2.038 | 10.200 |  |
| 88 | 44.770 | -2.038 | 10.200 |  | 90 | 42.970 | -2.038 | 10.200 |  |
| 93 | 39.370 | -2.038 | 10.200 |  | 95 | 37.570 | -2.038 | 10.200 |  |
| 97 | 35.770 | -2.038 | 10.200 |  | 100 | 32.170 | -2.038 | 10.200 |  |
| 102 | 30.370 | -2.038 | 10.200 |  | 104 | 28.570 | -2.038 | 10.200 |  |
| 107 | 24.970 | -2.038 | 10.200 |  | 109 | 23.170 | -2.038 | 10.200 |  |
| 111 | 21.370 | -2.038 | 10.200 |  | 114 | 17.770 | -2.038 | 10.200 |  |
| 116 | 15.970 | -2.038 | 10.200 |  | 118 | 14.170 | -2.038 | 10.200 |  |
| 120 | 13.470 | 8.531 | 6.750 |  | 121 | 12.260 | 8.531 | 6.750 |  |
| 122 | 13.470 | 8.031 | 6.750 |  | 123 | 12.260 | 8.031 | 6.750 |  |
| 124 | 13.470 | 7.531 | 6.750 |  | 125 | 12.260 | 7.531 | 6.750 |  |
| 126 | 13.470 | 7.031 | 6.750 |  | 127 | 12.260 | 7.031 | 6.750 |  |
| 128 | 13.470 | 6.531 | 6.750 |  | 129 | 12.260 | 6.531 | 6.750 |  |
| 130 | 13.470 | 6.031 | 6.750 |  | 131 | 12.260 | 6.031 | 6.750 |  |
| 132 | 13.470 | 5.531 | 6.750 |  | 133 | 12.260 | 5.531 | 6.750 |  |
| 134 | 13.470 | 5.031 | 6.750 |  | 135 | 12.260 | 5.031 | 6.750 |  |
| 136 | 13.470 | 4.531 | 6.750 |  | 137 | 12.260 | 4.531 | 6.750 |  |
| 138 | 13.470 | 4.031 | 6.750 |  | 139 | 12.260 | 4.031 | 6.750 |  |
| 140 | 13.470 | 9.067 | 6.750 |  | 141 | 12.260 | 9.067 | 6.750 |  |
| 142 | 13.470 | 9.567 | 6.750 |  | 143 | 12.260 | 9.567 | 6.750 |  |
| 144 | 13.470 | 10.067 | 6.750 |  | 145 | 12.260 | 10.067 | 6.750 |  |
| 146 | 13.470 | 10.567 | 6.750 |  | 147 | 12.260 | 10.567 | 6.750 |  |
| 148 | 13.470 | 11.067 | 6.750 |  | 149 | 12.260 | 11.067 | 6.750 |  |
| 150 | 13.470 | 11.567 | 6.750 |  | 151 | 12.260 | 11.567 | 6.750 |  |
| 152 | 13.470 | 13.067 | 6.750 |  | 153 | 12.260 | 13.067 | 6.750 |  |
| 154 | 13.470 | 12.567 | 6.750 |  | 155 | 12.260 | 12.567 | 6.750 |  |
| 156 | 12.970 | -2.038 | 10.200 |  | 157 | 12.970 | -2.788 | 10.200 |  |
| 158 | 13.570 | -2.038 | 10.200 |  | 159 | 13.570 | -2.788 | 10.200 |  |
| 160 | 14.170 | -2.788 | 10.200 |  | 161 | 15.370 | -2.038 | 10.200 |  |
| 162 | 15.370 | -2.788 | 10.200 |  | 163 | 15.970 | -2.788 | 10.200 |  |
| 164 | 16.570 | -2.038 | 10.200 |  | 165 | 16.570 | -2.788 | 10.200 |  |
| 166 | 17.770 | -2.788 | 10.200 |  | 167 | 18.370 | -2.038 | 10.200 |  |
| 168 | 18.370 | -2.788 | 10.200 |  | 169 | 18.970 | -2.038 | 10.200 |  |
| 170 | 18.970 | -2.788 | 10.200 |  | 171 | 20.170 | -2.038 | 10.200 |  |
| 172 | 20.170 | -2.788 | 10.200 |  | 173 | 20.770 | -2.038 | 10.200 |  |
| 174 | 20.770 | -2.788 | 10.200 |  | 175 | 21.370 | -2.788 | 10.200 |  |
| 176 | 22.570 | -2.038 | 10.200 |  | 177 | 22.570 | -2.788 | 10.200 |  |
| 178 | 23.170 | -2.788 | 10.200 |  | 179 | 23.770 | -2.038 | 10.200 |  |
| 180 | 23.770 | -2.788 | 10.200 |  | 181 | 24.970 | -2.788 | 10.200 |  |
| 182 | 25.570 | -2.038 | 10.200 |  | 183 | 25.570 | -2.788 | 10.200 |  |
| 184 | 26.170 | -2.038 | 10.200 |  | 185 | 26.170 | -2.788 | 10.200 |  |
| 186 | 27.370 | -2.038 | 10.200 |  | 187 | 27.370 | -2.788 | 10.200 |  |
| 188 | 27.970 | -2.038 | 10.200 |  | 189 | 27.970 | -2.788 | 10.200 |  |
| 190 | 28.570 | -2.788 | 10.200 |  | 191 | 29.770 | -2.038 | 10.200 |  |
| 192 | 29.770 | -2.788 | 10.200 |  | 193 | 30.370 | -2.788 | 10.200 |  |
| 194 | 30.970 | -2.038 | 10.200 |  | 195 | 30.970 | -2.788 | 10.200 |  |
| 196 | 32.170 | -2.788 | 10.200 |  | 197 | 32.770 | -2.038 | 10.200 |  |
| 198 | 32.770 | -2.788 | 10.200 |  | 199 | 33.370 | -2.038 | 10.200 |  |
| 200 | 33.370 | -2.788 | 10.200 |  | 201 | 34.570 | -2.038 | 10.200 |  |
| 202 | 34.570 | -2.788 | 10.200 |  | 203 | 35.170 | -2.038 | 10.200 |  |
| 204 | 35.170 | -2.788 | 10.200 |  | 205 | 35.770 | -2.788 | 10.200 |  |
| 206 | 36.970 | -2.038 | 10.200 |  | 207 | 36.970 | -2.788 | 10.200 |  |
| 208 | 37.570 | -2.788 | 10.200 |  | 209 | 38.170 | -2.038 | 10.200 |  |
| 210 | 38.170 | -2.788 | 10.200 |  | 211 | 39.370 | -2.788 | 10.200 |  |
| 212 | 39.970 | -2.038 | 10.200 |  | 213 | 39.970 | -2.788 | 10.200 |  |
| 214 | 40.570 | -2.038 | 10.200 |  | 215 | 40.570 | -2.788 | 10.200 |  |
| 216 | 41.770 | -2.038 | 10.200 |  | 217 | 41.770 | -2.788 | 10.200 |  |
| 218 | 42.370 | -2.038 | 10.200 |  | 219 | 42.370 | -2.788 | 10.200 |  |
| 220 | 42.970 | -2.788 | 10.200 |  | 221 | 44.170 | -2.038 | 10.200 |  |
| 222 | 44.170 | -2.788 | 10.200 |  | 223 | 44.770 | -2.788 | 10.200 |  |
| 224 | 45.370 | -2.038 | 10.200 |  | 225 | 45.370 | -2.788 | 10.200 |  |
| 226 | 46.570 | -2.788 | 10.200 |  | 227 | 47.170 | -2.038 | 10.200 |  |
| 228 | 47.170 | -2.788 | 10.200 |  | 229 | 47.770 | -2.038 | 10.200 |  |
| 230 | 47.770 | -2.788 | 10.200 |  | 231 | 48.970 | -2.038 | 10.200 |  |
| 232 | 48.970 | -2.788 | 10.200 |  | 233 | 49.570 | -2.038 | 10.200 |  |
| 234 | 49.570 | -2.788 | 10.200 |  | 235 | 50.170 | -2.788 | 10.200 |  |
| 236 | 14.770 | -2.038 | 10.200 |  | 237 | 14.770 | -2.788 | 10.200 |  |
| 238 | 17.170 | -2.038 | 10.200 |  | 239 | 17.170 | -2.788 | 10.200 |  |
| 240 | 21.970 | -2.038 | 10.200 |  | 241 | 21.970 | -2.788 | 10.200 |  |
| 242 | 24.370 | -2.038 | 10.200 |  | 243 | 24.370 | -2.788 | 10.200 |  |
| 244 | 29.170 | -2.038 | 10.200 |  | 245 | 29.170 | -2.788 | 10.200 |  |
| 246 | 31.570 | -2.038 | 10.200 |  | 247 | 31.570 | -2.788 | 10.200 |  |
| 248 | 36.370 | -2.038 | 10.200 |  | 249 | 36.370 | -2.788 | 10.200 |  |
| 250 | 38.770 | -2.038 | 10.200 |  | 251 | 38.770 | -2.788 | 10.200 |  |
| 252 | 43.570 | -2.038 | 10.200 |  | 253 | 43.570 | -2.788 | 10.200 |  |
| 254 | 45.970 | -2.038 | 10.200 |  | 255 | 45.970 | -2.788 | 10.200 |  |
| 256 | 50.770 | -2.038 | 10.200 |  | 257 | 50.770 | -2.788 | 10.200 |  |
| 258 | 55.370 | -2.038 | 10.200 |  | 259 | 55.370 | -2.788 | 10.200 |  |
| 260 | 54.970 | -2.038 | 10.200 |  | 261 | 54.970 | -2.788 | 10.200 |  |
| 262 | 54.370 | -2.038 | 10.200 |  | 263 | 54.370 | -2.788 | 10.200 |  |
| 264 | 53.770 | -2.788 | 10.200 |  | 265 | 51.370 | -2.038 | 10.200 |  |
| 266 | 51.370 | -2.788 | 10.200 |  | 267 | 51.970 | -2.788 | 10.200 |  |
| 268 | 52.570 | -2.038 | 10.200 |  | 269 | 52.570 | -2.788 | 10.200 |  |
| 270 | 53.170 | -2.038 | 10.200 |  | 271 | 53.170 | -2.788 | 10.200 |  |
| 272 | 14.170 | -2.038 | 10.600 |  | 273 | 14.170 | -2.038 | 11.000 |  |
| 274 | 15.970 | -2.038 | 10.600 |  | 275 | 15.970 | -2.038 | 11.000 |  |
| 276 | 17.770 | -2.038 | 10.600 |  | 277 | 17.770 | -2.038 | 11.000 |  |
| 278 | 19.570 | -2.038 | 10.600 |  | 279 | 19.570 | -2.038 | 11.000 |  |
| 280 | 21.370 | -2.038 | 10.600 |  | 281 | 21.370 | -2.038 | 11.000 |  |
| 282 | 23.170 | -2.038 | 10.600 |  | 283 | 23.170 | -2.038 | 11.000 |  |
| 284 | 24.970 | -2.038 | 10.600 |  | 285 | 24.970 | -2.038 | 11.000 |  |
| 286 | 26.770 | -2.038 | 10.600 |  | 287 | 26.770 | -2.038 | 11.000 |  |
| 288 | 28.570 | -2.038 | 10.600 |  | 289 | 28.570 | -2.038 | 11.000 |  |
| 290 | 30.370 | -2.038 | 10.600 |  | 291 | 30.370 | -2.038 | 11.000 |  |
| 292 | 32.170 | -2.038 | 10.600 |  | 293 | 32.170 | -2.038 | 11.000 |  |
| 294 | 33.970 | -2.038 | 10.600 |  | 295 | 33.970 | -2.038 | 11.000 |  |
| 296 | 35.770 | -2.038 | 10.600 |  | 297 | 35.770 | -2.038 | 11.000 |  |
| 298 | 37.570 | -2.038 | 10.600 |  | 299 | 37.570 | -2.038 | 11.000 |  |
| 300 | 39.370 | -2.038 | 10.600 |  | 301 | 39.370 | -2.038 | 11.000 |  |
| 302 | 41.170 | -2.038 | 10.600 |  | 303 | 41.170 | -2.038 | 11.000 |  |
| 304 | 42.970 | -2.038 | 10.600 |  | 305 | 42.970 | -2.038 | 11.000 |  |
| 306 | 44.770 | -2.038 | 10.600 |  | 307 | 44.770 | -2.038 | 11.000 |  |
| 308 | 46.570 | -2.038 | 10.600 |  | 309 | 46.570 | -2.038 | 11.000 |  |
| 310 | 48.370 | -2.038 | 10.600 |  | 311 | 48.370 | -2.038 | 11.000 |  |
| 312 | 50.170 | -2.038 | 10.600 |  | 313 | 50.170 | -2.038 | 11.000 |  |
| 314 | 51.970 | -2.038 | 10.600 |  | 315 | 51.970 | -2.038 | 11.000 |  |
| 316 | 53.770 | -2.038 | 10.600 |  | 317 | 53.770 | -2.038 | 11.000 |  |
| 318 | 19.570 | -2.788 | 10.200 |  | 319 | 26.770 | -2.788 | 10.200 |  |
| 320 | 33.970 | -2.788 | 10.200 |  | 321 | 41.170 | -2.788 | 10.200 |  |
| 322 | 48.370 | -2.788 | 10.200 |  | 323 | 13.470 | 5.924 | 13.550 |  |
| 325 | 13.470 | 3.031 | 8.500 |  | 326 | 12.260 | 3.031 | 8.500 |  |
| 327 | 13.470 | 3.031 | 10.250 |  | 328 | 12.260 | 3.031 | 10.250 |  |
| 329 | 13.470 | 3.031 | 12.000 |  | 331 | 13.470 | 14.442 | 8.500 |  |
| 332 | 13.470 | 14.442 | 10.250 |  | 333 | 13.470 | 14.442 | 12.000 |  |
| 334 | 12.260 | 14.442 | 8.500 |  | 335 | 12.260 | 14.442 | 10.250 |  |
| 336 | 12.260 | 14.442 | 12.000 |  |  |  |  |  |  |

单元编号图（整体）

| 单元信息表（注：等肢角钢的2、3轴分别对应u、v轴） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元编号 | 截面名称 | 材料名称 | 长度(m) | 面积(mm2) | 绕2轴惯性矩(×104mm4) | 绕3轴惯性矩(×104mm4) | 绕2轴计算长度系数 | 绕3轴计算长度系数 | i节点释放 | j节点释放 |
| 1 | 方200x8.0 | Q235B | 0.500 | 5920.00 | 3566.00 | 3566.00 | 6.821 | 3.802 | --- | --- |
| 2 | 方200x8.0 | Q235B | 0.500 | 5920.00 | 3566.00 | 3566.00 | 4.578 | 3.764 | --- | --- |
| 3 | 方200x8.0 | Q235B | 0.500 | 5920.00 | 3566.00 | 3566.00 | 3.595 | 4.481 | --- | --- |
| 4 | 方200x8.0 | Q235B | 0.500 | 5920.00 | 3566.00 | 3566.00 | 4.213 | 4.481 | --- | --- |
| 5 | 方200x8.0 | Q235B | 0.500 | 5920.00 | 3566.00 | 3566.00 | 6.791 | 4.982 | --- | --- |
| 7 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 1.451 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 8 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 1.451 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 10 | 方300x10.0 | Q235B | 0.800 | 11300.00 | 15519.00 | 15519.00 | 10.000 | 10.000 | --- | --- |
| 11 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 1.210 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 12 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 1.210 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 13 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 1.210 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 14 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 3.250 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 15 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 3.250 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 1.000 | --- | R2R3 |
| 16 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 1.210 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 17 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 1.210 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 18 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 1.210 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 19 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 1.210 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 20 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 1.210 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 1.000 | --- | R2R3 |
| 21 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 1.210 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 1.000 | --- | R2R3 |
| 22 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 1.210 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 1.000 | --- | R2R3 |
| 23 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 1.471 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 1.000 | --- | R2R3 |
| 24 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 1.471 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 1.000 | --- | R2R3 |
| 25 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 1.471 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 1.000 | --- | R2R3 |
| 26 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 1.471 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 1.000 | --- | R2R3 |
| 27 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 1.471 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 1.000 | --- | R2R3 |
| 28 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 1.471 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 1.000 | --- | R2R3 |
| 29 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 1.471 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 1.000 | --- | R2R3 |
| 30 | L50x4 | Q235B | 1.210 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 31 | L50x4 | Q235B | 1.210 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 32 | L50x4 | Q235B | 1.210 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 33 | L50x4 | Q235B | 1.210 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 34 | L50x4 | Q235B | 1.210 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 35 | L50x4 | Q235B | 1.210 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 36 | L50x4 | Q235B | 1.210 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 37 | L50x4 | Q235B | 1.210 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 38 | L50x4 | Q235B | 1.210 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 39 | L50x4 | Q235B | 1.210 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 40 | L50x4 | Q235B | 1.210 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 41 | L50x4 | Q235B | 1.210 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 42 | L50x4 | Q235B | 1.210 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 43 | L50x4 | Q235B | 1.210 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 44 | L50x4 | Q235B | 1.210 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 45 | L50x4 | Q235B | 1.210 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 46 | L50x4 | Q235B | 1.210 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 47 | L50x4 | Q235B | 1.210 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 48 | L50x4 | Q235B | 0.750 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 49 | L50x4 | Q235B | 0.750 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 50 | L50x4 | Q235B | 0.750 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 51 | L50x4 | Q235B | 0.750 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 52 | L50x4 | Q235B | 0.750 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 53 | L50x4 | Q235B | 0.750 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 54 | L50x4 | Q235B | 0.750 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 55 | L50x4 | Q235B | 0.750 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 56 | L50x4 | Q235B | 0.750 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 57 | L50x4 | Q235B | 0.750 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 58 | L50x4 | Q235B | 0.750 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 59 | L50x4 | Q235B | 0.750 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 60 | L50x4 | Q235B | 0.750 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 61 | L50x4 | Q235B | 0.750 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 62 | L50x4 | Q235B | 0.750 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 63 | L50x4 | Q235B | 0.750 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 64 | L50x4 | Q235B | 0.750 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 65 | L50x4 | Q235B | 0.750 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 66 | L50x4 | Q235B | 0.750 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 67 | L50x4 | Q235B | 0.750 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 68 | L50x4 | Q235B | 0.750 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 69 | L50x4 | Q235B | 0.750 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 70 | L50x4 | Q235B | 0.750 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 71 | L50x4 | Q235B | 0.750 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 72 | L50x4 | Q235B | 0.750 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 73 | L50x4 | Q235B | 0.750 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 74 | L50x4 | Q235B | 0.750 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 75 | L50x4 | Q235B | 0.750 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 76 | L50x4 | Q235B | 0.750 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 77 | L50x4 | Q235B | 0.750 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 78 | L50x4 | Q235B | 0.750 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 79 | L50x4 | Q235B | 0.750 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 80 | L50x4 | Q235B | 0.750 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 81 | L50x4 | Q235B | 0.750 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 82 | L50x4 | Q235B | 0.750 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 83 | L50x4 | Q235B | 0.750 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 84 | L50x4 | Q235B | 0.750 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 85 | L50x4 | Q235B | 0.750 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 86 | L50x4 | Q235B | 0.750 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 87 | L50x4 | Q235B | 0.750 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 88 | L50x4 | Q235B | 0.750 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 89 | L50x4 | Q235B | 0.750 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 90 | L50x4 | Q235B | 0.750 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 91 | L50x4 | Q235B | 0.750 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 92 | L50x4 | Q235B | 0.750 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 93 | L50x4 | Q235B | 0.750 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 94 | L50x4 | Q235B | 0.750 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 95 | L50x4 | Q235B | 0.750 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 96 | L50x4 | Q235B | 0.750 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 97 | L50x4 | Q235B | 0.750 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 98 | L50x4 | Q235B | 0.750 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 99 | L50x4 | Q235B | 0.750 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 100 | L50x4 | Q235B | 0.750 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 101 | L50x4 | Q235B | 0.750 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 102 | L50x4 | Q235B | 0.750 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 103 | L50x4 | Q235B | 0.750 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 104 | L50x4 | Q235B | 0.750 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 105 | L50x4 | Q235B | 0.750 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 106 | L50x4 | Q235B | 0.750 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 107 | L50x4 | Q235B | 0.750 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 108 | L50x4 | Q235B | 0.750 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 109 | L50x4 | Q235B | 0.750 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 110 | L50x4 | Q235B | 0.750 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 111 | L50x4 | Q235B | 0.750 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 112 | L50x4 | Q235B | 0.750 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 113 | L50x4 | Q235B | 0.750 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 114 | L50x4 | Q235B | 0.750 | 389.70 | 14.69 | 3.82 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 115 | 方60x4.0 | Q235B | 0.400 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 3.000 | --- | --- |
| 116 | 方60x4.0 | Q235B | 0.400 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 3.000 | --- | --- |
| 118 | 方60x4.0 | Q235B | 0.400 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 3.000 | --- | --- |
| 119 | 方60x4.0 | Q235B | 0.400 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 3.000 | --- | --- |
| 121 | 方60x4.0 | Q235B | 0.400 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 3.000 | --- | --- |
| 122 | 方60x4.0 | Q235B | 0.400 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 3.000 | --- | --- |
| 124 | 方60x4.0 | Q235B | 0.400 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 3.000 | --- | --- |
| 125 | 方60x4.0 | Q235B | 0.400 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 3.000 | --- | --- |
| 127 | 方60x4.0 | Q235B | 0.400 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 3.000 | --- | --- |
| 128 | 方60x4.0 | Q235B | 0.400 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 3.000 | --- | --- |
| 130 | 方60x4.0 | Q235B | 0.400 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 3.000 | --- | --- |
| 131 | 方60x4.0 | Q235B | 0.400 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 3.000 | --- | --- |
| 133 | 方60x4.0 | Q235B | 0.400 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 3.000 | --- | --- |
| 134 | 方60x4.0 | Q235B | 0.400 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 3.000 | --- | --- |
| 136 | 方60x4.0 | Q235B | 0.400 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 3.000 | --- | --- |
| 137 | 方60x4.0 | Q235B | 0.400 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 3.000 | --- | --- |
| 139 | 方60x4.0 | Q235B | 0.400 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 3.000 | --- | --- |
| 140 | 方60x4.0 | Q235B | 0.400 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 3.000 | --- | --- |
| 142 | 方60x4.0 | Q235B | 0.400 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 3.000 | --- | --- |
| 143 | 方60x4.0 | Q235B | 0.400 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 3.000 | --- | --- |
| 145 | 方60x4.0 | Q235B | 0.400 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 3.000 | --- | --- |
| 146 | 方60x4.0 | Q235B | 0.400 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 3.000 | --- | --- |
| 148 | 方60x4.0 | Q235B | 0.400 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 3.000 | --- | --- |
| 149 | 方60x4.0 | Q235B | 0.400 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 3.000 | --- | --- |
| 151 | 方60x4.0 | Q235B | 0.400 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 3.000 | --- | --- |
| 152 | 方60x4.0 | Q235B | 0.400 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 3.000 | --- | --- |
| 154 | 方60x4.0 | Q235B | 0.400 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 3.000 | --- | --- |
| 155 | 方60x4.0 | Q235B | 0.400 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 3.000 | --- | --- |
| 157 | 方60x4.0 | Q235B | 0.400 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 3.000 | --- | --- |
| 158 | 方60x4.0 | Q235B | 0.400 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 3.000 | --- | --- |
| 160 | 方60x4.0 | Q235B | 0.400 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 3.000 | --- | --- |
| 161 | 方60x4.0 | Q235B | 0.400 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 3.000 | --- | --- |
| 163 | 方60x4.0 | Q235B | 0.400 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 3.000 | --- | --- |
| 164 | 方60x4.0 | Q235B | 0.400 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 3.000 | --- | --- |
| 166 | 方60x4.0 | Q235B | 0.400 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 3.000 | --- | --- |
| 167 | 方60x4.0 | Q235B | 0.400 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 3.000 | --- | --- |
| 169 | 方60x4.0 | Q235B | 0.400 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 3.000 | --- | --- |
| 170 | 方60x4.0 | Q235B | 0.400 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 3.000 | --- | --- |
| 172 | 方60x4.0 | Q235B | 0.400 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 3.000 | --- | --- |
| 173 | 方60x4.0 | Q235B | 0.400 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 3.000 | --- | --- |
| 175 | 方60x4.0 | Q235B | 0.400 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 3.000 | --- | --- |
| 176 | 方60x4.0 | Q235B | 0.400 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 3.000 | --- | --- |
| 178 | 方60x4.0 | Q235B | 0.400 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 3.000 | --- | --- |
| 179 | 方60x4.0 | Q235B | 0.400 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 3.000 | --- | --- |
| 181 | 方60x4.0 | Q235B | 0.400 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 3.000 | --- | --- |
| 182 | 方60x4.0 | Q235B | 0.400 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 3.000 | --- | --- |
| 184 | 方60x4.0 | Q235B | 0.400 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 3.000 | --- | --- |
| 185 | 方60x4.0 | Q235B | 0.400 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 3.000 | --- | --- |
| 187 | 方60x4.0 | Q235B | 0.400 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 3.000 | --- | --- |
| 188 | 方60x4.0 | Q235B | 0.400 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 3.000 | --- | --- |
| 214 | 方60x4.0 | Q235B | 2.000 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 215 | 方60x4.0 | Q235B | 1.800 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 216 | 方60x4.0 | Q235B | 1.800 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 217 | 方60x4.0 | Q235B | 1.800 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 218 | 方60x4.0 | Q235B | 1.800 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 219 | 方60x4.0 | Q235B | 1.800 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 220 | 方60x4.0 | Q235B | 1.800 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 221 | 方60x4.0 | Q235B | 1.800 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 222 | 方60x4.0 | Q235B | 1.800 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 223 | 方60x4.0 | Q235B | 1.800 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 224 | 方60x4.0 | Q235B | 1.800 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 225 | 方60x4.0 | Q235B | 1.800 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 226 | 方60x4.0 | Q235B | 1.800 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 227 | 方60x4.0 | Q235B | 1.800 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 228 | 方60x4.0 | Q235B | 1.800 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 229 | 方60x4.0 | Q235B | 1.800 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 230 | 方60x4.0 | Q235B | 1.800 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 231 | 方60x4.0 | Q235B | 1.800 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 232 | 方60x4.0 | Q235B | 1.800 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 233 | 方60x4.0 | Q235B | 1.800 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 234 | 方60x4.0 | Q235B | 1.800 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 235 | 方60x4.0 | Q235B | 1.800 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 236 | 方60x4.0 | Q235B | 1.800 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 237 | 方60x4.0 | Q235B | 1.800 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 238 | 方60x4.0 | Q235B | 2.000 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 239 | 方60x4.0 | Q235B | 1.800 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 240 | 方60x4.0 | Q235B | 1.800 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 241 | 方60x4.0 | Q235B | 1.800 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 242 | 方60x4.0 | Q235B | 1.800 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 243 | 方60x4.0 | Q235B | 1.800 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 244 | 方60x4.0 | Q235B | 1.800 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 245 | 方60x4.0 | Q235B | 1.800 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 246 | 方60x4.0 | Q235B | 1.800 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 247 | 方60x4.0 | Q235B | 1.800 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 248 | 方60x4.0 | Q235B | 1.800 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 249 | 方60x4.0 | Q235B | 1.800 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 250 | 方60x4.0 | Q235B | 1.800 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 251 | 方60x4.0 | Q235B | 1.800 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 252 | 方60x4.0 | Q235B | 1.800 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 253 | 方60x4.0 | Q235B | 1.800 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 254 | 方60x4.0 | Q235B | 1.800 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 255 | 方60x4.0 | Q235B | 1.800 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 256 | 方60x4.0 | Q235B | 1.800 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 257 | 方60x4.0 | Q235B | 1.800 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 258 | 方60x4.0 | Q235B | 1.800 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 259 | 方60x4.0 | Q235B | 1.800 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 260 | 方60x4.0 | Q235B | 1.800 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 261 | 方60x4.0 | Q235B | 1.800 | 854.70 | 43.54 | 43.54 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R2R3 |
| 262 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.400 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.500 | 18.000 | --- | --- |
| 263 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.400 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.500 | 18.000 | --- | --- |
| 264 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 265 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 266 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 267 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 268 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 269 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 270 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 271 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 272 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 273 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 274 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 275 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 276 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 277 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 278 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 279 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 280 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 281 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 282 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 283 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 284 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 285 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 286 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 287 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 288 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 289 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 290 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 291 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 292 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 293 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 294 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 295 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 296 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 297 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 298 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 299 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 300 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 301 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 302 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 303 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 304 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 305 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 306 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 307 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 308 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 309 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 310 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 311 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 312 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 313 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 314 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 315 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 316 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 317 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 318 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 319 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 320 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 321 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 322 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 323 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 324 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 325 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 326 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 327 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 328 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 329 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 330 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 331 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 332 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 333 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 334 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 335 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 336 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 337 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 338 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 339 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 340 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 341 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 342 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 343 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 344 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 345 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 346 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 347 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 348 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 349 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 350 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 351 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 352 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 353 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 354 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 355 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 356 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 357 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 358 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 359 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 360 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 361 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 362 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 363 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 364 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 365 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 366 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 367 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 368 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 369 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 370 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 371 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 372 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 373 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 374 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 375 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 376 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 377 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 378 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 379 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 380 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 381 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 382 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 383 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 384 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 385 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 386 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 387 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 388 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 389 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 390 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 391 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 392 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 393 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 394 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 395 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 396 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 397 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 398 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 399 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 400 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 401 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 402 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 403 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 404 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 405 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.600 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 12.000 | --- | --- |
| 406 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.400 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.500 | 18.000 | --- | --- |
| 407 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.400 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.500 | 18.000 | --- | --- |
| 408 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.750 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 1.600 | --- | --- |
| 409 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.450 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 2.667 | --- | --- |
| 410 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.750 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 1.600 | --- | --- |
| 411 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.450 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 2.667 | --- | --- |
| 412 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.750 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 1.600 | --- | --- |
| 413 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.450 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 2.667 | --- | --- |
| 414 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.750 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 1.600 | --- | --- |
| 415 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.450 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 2.667 | --- | --- |
| 416 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.750 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 1.600 | --- | --- |
| 417 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.450 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 2.667 | --- | --- |
| 418 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.750 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 1.600 | --- | --- |
| 419 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.450 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 2.667 | --- | --- |
| 420 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.750 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 1.600 | --- | --- |
| 421 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.450 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 2.667 | --- | --- |
| 422 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.365 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 6.514 | --- | --- |
| 423 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.500 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 4.748 | --- | --- |
| 424 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.510 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 4.656 | --- | --- |
| 425 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.500 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 4.750 | --- | --- |
| 426 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.500 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 4.750 | --- | --- |
| 427 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.500 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 6.500 | R2R3 | --- |
| 428 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.500 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 6.500 | --- | --- |
| 429 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.500 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 6.500 | --- | --- |
| 430 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.500 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 6.500 | --- | --- |
| 431 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.500 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 6.500 | --- | --- |
| 432 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.500 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 6.500 | --- | --- |
| 433 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.250 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 13.000 | --- | R2R3 |
| 434 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.500 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 6.500 | --- | --- |
| 435 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.500 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 6.500 | --- | --- |
| 436 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.500 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 6.500 | --- | --- |
| 437 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.500 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 6.500 | --- | --- |
| 438 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.500 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 6.500 | --- | --- |
| 439 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.500 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 6.500 | --- | --- |
| 440 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.250 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 13.000 | --- | --- |
| 441 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.286 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 20.248 | R2R3 | --- |
| 442 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.500 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 11.572 | --- | --- |
| 443 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.500 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 11.572 | --- | --- |
| 444 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.500 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 11.572 | --- | --- |
| 445 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.500 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 11.572 | --- | --- |
| 446 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.500 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 11.572 | --- | --- |
| 447 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.500 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 11.572 | --- | --- |
| 448 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.500 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 11.572 | --- | --- |
| 449 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.500 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 11.572 | --- | --- |
| 450 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.500 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 11.572 | --- | --- |
| 451 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.500 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 11.572 | --- | --- |
| 452 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.500 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 11.572 | --- | R2R3 |
| 453 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.286 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 20.248 | --- | --- |
| 454 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.500 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 11.572 | --- | --- |
| 455 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.500 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 11.572 | --- | --- |
| 456 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.500 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 11.572 | --- | --- |
| 457 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.500 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 11.572 | --- | --- |
| 458 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.500 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 11.572 | --- | --- |
| 459 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.500 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 11.572 | --- | --- |
| 460 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.500 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 11.572 | --- | --- |
| 461 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.500 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 11.572 | --- | --- |
| 462 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.500 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 11.572 | --- | --- |
| 463 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.500 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 11.572 | --- | --- |
| 464 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.500 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 11.572 | --- | --- |
| 465 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.365 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 6.514 | --- | --- |
| 466 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.500 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 4.748 | --- | --- |
| 467 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.510 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 4.656 | --- | --- |
| 468 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.500 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 4.750 | --- | --- |
| 469 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.500 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 4.750 | --- | R2R3 |
| 470 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.365 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 6.514 | --- | --- |
| 471 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.500 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 4.748 | --- | --- |
| 472 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 1.510 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 1.573 | --- | R2R3 |
| 473 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 1.210 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 474 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.200 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 475 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 1.510 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 1.573 | --- | --- |
| 476 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.500 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 4.748 | --- | --- |
| 477 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.365 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 6.514 | --- | --- |
| 478 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 1.210 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 1.000 | R2R3 | --- |
| 479 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.200 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 480 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.200 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 481 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 1.210 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 1.000 | --- | R2R3 |
| 482 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.500 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 11.572 | R2R3 | --- |
| 483 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 2.393 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 2.418 | --- | --- |
| 484 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 2.893 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 2.000 | --- | R2R3 |
| 485 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.200 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 486 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 1.210 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 1.000 | --- | R2R3 |
| 487 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.500 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 11.572 | --- | --- |
| 488 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 2.393 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 489 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 2.893 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 490 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 2.893 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 491 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 2.893 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 492 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 3.250 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 493 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 2.375 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 494 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 1.210 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 1.165 | --- | --- |
| 495 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 0.200 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 7.051 | --- | --- |
| 497 | 600x600 | C30 | 1.418 | 360000.00 | 1080000.00 | 1080000.00 | 0.000 | 0.000 | --- | --- |
| 498 | 600x600 | C30 | 0.800 | 360000.00 | 1080000.00 | 1080000.00 | 0.000 | 0.000 | --- | --- |
| 499 | 600x600 | C30 | 6.000 | 360000.00 | 1080000.00 | 1080000.00 | 0.000 | 0.000 | --- | --- |
| 500 | 600x600 | C30 | 0.500 | 360000.00 | 1080000.00 | 1080000.00 | 0.000 | 0.000 | --- | --- |
| 501 | 600x600 | C30 | 1.418 | 360000.00 | 1080000.00 | 1080000.00 | 0.000 | 0.000 | --- | --- |
| 502 | 600x600 | C30 | 0.800 | 360000.00 | 1080000.00 | 1080000.00 | 0.000 | 0.000 | --- | --- |
| 503 | 600x600 | C30 | 6.000 | 360000.00 | 1080000.00 | 1080000.00 | 0.000 | 0.000 | --- | --- |
| 504 | 600x600 | C30 | 0.500 | 360000.00 | 1080000.00 | 1080000.00 | 0.000 | 0.000 | --- | --- |
| 505 | 600x600 | C30 | 1.418 | 360000.00 | 1080000.00 | 1080000.00 | 0.000 | 0.000 | --- | --- |
| 506 | 600x600 | C30 | 1.550 | 360000.00 | 1080000.00 | 1080000.00 | 0.000 | 0.000 | --- | --- |
| 508 | 600x600 | C30 | 0.500 | 360000.00 | 1080000.00 | 1080000.00 | 0.000 | 0.000 | --- | --- |
| 516 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 1.210 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 1.000 | --- | R2R3 |
| 517 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 1.210 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 1.000 | --- | R2R3 |
| 518 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 1.210 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 1.000 | --- | R2R3 |
| 520 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 1.210 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 1.000 | --- | R2R3 |
| 521 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 1.210 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 1.000 | --- | R2R3 |
| 522 | 矩200x100x6.0 | Q235B | 1.210 | 3363.20 | 576.86 | 1703.22 | 1.000 | 1.000 | --- | R2R3 |
| 523 | 方200x8.0 | Q235B | 1.550 | 5920.00 | 3566.00 | 3566.00 | 5.000 | 5.000 | --- | --- |
| 524 | 方200x8.0 | Q235B | 1.750 | 5920.00 | 3566.00 | 3566.00 | 5.000 | 5.000 | --- | --- |
| 525 | 方200x8.0 | Q235B | 1.750 | 5920.00 | 3566.00 | 3566.00 | 5.000 | 5.000 | --- | --- |
| 526 | 方200x8.0 | Q235B | 1.750 | 5920.00 | 3566.00 | 3566.00 | 5.000 | 5.000 | --- | --- |
| 527 | 方200x8.0 | Q235B | 1.550 | 5920.00 | 3566.00 | 3566.00 | 5.000 | 5.000 | --- | --- |
| 528 | 方200x8.0 | Q235B | 1.750 | 5920.00 | 3566.00 | 3566.00 | 5.000 | 5.000 | --- | --- |
| 529 | 方200x8.0 | Q235B | 1.750 | 5920.00 | 3566.00 | 3566.00 | 5.000 | 5.000 | --- | --- |
| 530 | 方200x8.0 | Q235B | 1.750 | 5920.00 | 3566.00 | 3566.00 | 5.000 | 5.000 | --- | --- |
| 531 | 600x600 | C30 | 1.750 | 360000.00 | 1080000.00 | 1080000.00 | 0.000 | 0.000 | --- | --- |
| 532 | 600x600 | C30 | 1.750 | 360000.00 | 1080000.00 | 1080000.00 | 0.000 | 0.000 | --- | --- |
| 533 | 600x600 | C30 | 1.750 | 360000.00 | 1080000.00 | 1080000.00 | 0.000 | 0.000 | --- | --- |
| 534 | 方300x10.0 | Q235B | 1.750 | 11300.00 | 15519.00 | 15519.00 | 4.571 | 4.571 | --- | --- |
| 535 | 方300x10.0 | Q235B | 1.750 | 11300.00 | 15519.00 | 15519.00 | 4.571 | 4.571 | --- | --- |
| 536 | 方300x10.0 | Q235B | 1.750 | 11300.00 | 15519.00 | 15519.00 | 4.571 | 4.571 | --- | --- |
| 537 | 方300x10.0 | Q235B | 0.750 | 11300.00 | 15519.00 | 15519.00 | 10.667 | 10.667 | --- | --- |

截面编号图（整体）

| 截面信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 截面编号 | 截面类型 | 截面名称 | 构件总数 |
| 1 | 矩形截面 | 600x600 | 14 |
| 2 | 方形空心型钢 | 方300x10.0 | 5 |
| 3 | 方形空心型钢 | 方200x8.0 | 13 |
| 4 | 方形空心型钢 | 方60x4.0 | 98 |
| 5 | 矩形空心型钢 | 矩200x100x6.0 | 261 |
| 6 | 普通角钢(等肢) | L50x4 | 85 |

  - 计算参数

(1)动力特性计算

计算振型数: 9

振型类型: 特征向量

(2)线性计算

梁单元属性: 考虑剪切效应（铁木辛柯梁）

梁抗扭惯性矩: 自由扭转惯性矩

考虑P - Δ / 二阶效应：否

  - 设计参数

结构重要性系数：1.000

柱剪跨比设计方法：通用方法（M/Vb0）

框架柱的轴压比限值按纯框架结构采用：否

构造边缘构件设计执行高规7.2.16-4：否

约束边缘构件层全部设为约束边缘构件：否

构造边缘构件尺寸设计依据：《抗规》GB50011-2010 第6.4.5条

支撑临界角：15.000°

| 抗震等级 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 结构类型 | 抗震等级 | 构造措施的抗震等级 |
| 混凝土框架 | 三级 | 三级 |
| 钢框架 | 四级 | 四级 |
| 剪力墙 | 三级 | 三级 |

| 梁、柱、支撑配筋信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件类型 | 保护层厚度(mm) | 主筋等级 | 箍筋等级 | 箍筋间距(mm) |
| 混凝土梁 | 35.000 | HRB400 | HRB335 | 100.000 |
| 混凝土柱、支撑 | 35.000 | HRB400 | HRB335 | 100.000 |
| 型钢混凝土梁 | 40.000 | HRB400 | HRB335 | 100.000 |
| 型钢混凝土柱 | 40.000 | HRB400 | HRB335 | 100.000 |

| 剪力墙配筋信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主筋等级 | 分布钢筋等级 | 边缘构件箍筋等级 | 竖向分布筋配筋率 | 水平分布筋间距 |
| HRB400 | HRB335 | HRB335 | 0.300 | 200.000 |

注：此处为整体抗震等级，若部分构件单独定义了抗震等级请注意检查。

- 计算简图

计算简图（整体）

注：蓝色单元为普通单元，绿色单元为连接单元，绿色实心圆为支座，黄色实心圆为主从节点的主节点

| 支座信息表（单位: 刚度：kN/mm kN*mm/rad 位移：mm rad） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支座类型 | 平动1 | 平动2 | 平动3 | 转动R1 | 转动R2 | 转动R3 |
| 1 | 刚性 | 刚性 | 刚性 | 刚性 | 刚性 | 刚性 |
| 2 | 刚性 | 刚性 | 刚性 | 无 | 无 | 无 |

- 材料信息

  - 材料特性

| 名称 | 材料 | 弹性模量(kN/mm2) | 泊松比 | 线膨胀系数 | 设计强度(MPa) | 质量密度(kg/mm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q235B-1 | Q235 | 206.000 | 0.300 | 1.20e-05 | 按规范 | 7.85e-06 |
| C30-1 | C30 | 30.000 | 0.200 | 1.00e-05 | 14.300/1.430 | 2.50e-06 |

  - 材料统计

| 钢汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 截面 | 材性 | 数量 | 长度(m) | 重量(kg) |
| 1 | L50x4 | Q235B-1 | 85 | 72.034 | 220.364 |
| 2 | 方60x4.0 | Q235B-1 | 98 | 106.800 | 716.563 |
| 3 | 方200x8.0 | Q235B-1 | 13 | 16.100 | 748.199 |
| 4 | 方300x10.0 | Q235B-1 | 5 | 6.800 | 603.194 |
| 5 | 矩200x100x6.0 | Q235B-1 | 261 | 191.864 | 5065.431 |
|  |  |  | 462 根 | 393.599 m | 7354 kg |

| 混凝土汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 截面 | 材性 | 数量 | 长度(m) | 重量(kg) |
| 1 | 600x600 | C30-1 | 14 | 26.154 | 23538.193 |
|  |  |  | 14 根 | 26.154 m | 23538 kg |

- 荷载与组合

  - 工况信息

| 序号 | 工况号 | 荷载类型 | 自重系数 | 荷载说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 恒 | 1 |  |
| 2 | 1 | 活 | 0 |  |

  - 荷载信息

(1)单元荷载列表(力：kN；分布力：kN/m；弯矩：kN.m；分布弯矩：kN.m/m)

| 序号 | 荷载类型 | 工况 | 类型 | 方向 | 数值 | Q1 | Q2 | X1 | X2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒 | 0 | 1 | Z | 绝对 | 1.200 | 1.200 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 恒 | 0 | 1 | Z | 绝对 | -0.300 | -0.300 | 0.000 | 0.000 |

(2)杆件导荷载列表(力：kN；分布力：kN/m；弯矩：kN.m；分布弯矩：kN.m/m)

| 序号 | 荷载类型 | 工况 | 导荷方式 | 体型系数 | 面荷载值(基本风压) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒 | 0 | 双向杆件 |  | 1.000 |
| 2 | 活 | 1 | 双向杆件 |  | 1.000 |
| 3 | 恒 | 0 | 双向杆件 |  | 0.500 |
| 4 | 活 | 1 | 双向杆件 |  | 2.000 |
| 5 | 活 | 1 | 双向杆件 |  | 0.500 |

    - 恒荷载

      - 恒荷载0

(1)恒荷载0单元荷载

| 单元荷载表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 方向 | Q1 | Q2 | X1(mm) | X2(mm) |
| 1 | 均布荷载 | Z | 1.200 | 1.200 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 均布荷载 | Z | -0.300 | -0.300 | 0.000 | 0.000 |

恒荷载工况0单元荷载分布图（整体）

    - 地震作用

计算依据：《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016年版)

地震烈度：6度0.05g

场地类别：Ⅲ类

设计地震分组：第一组

特征周期值(s)：0.45

多遇水平地震影响系数最大值：0.04

罕遇水平地震影响系数最大值：0.28

计算振型数：9

结构阻尼比：0.04

周期折减系数：1

按双向地震作用考虑耦联：否

振型组合方法：CQC

计算竖向地震作用：否

质量源：

恒载(工况0) * 1.00 + 活(工况1)_活 * 0.50

  - 荷载组合

(1) 1.300 恒载 + 1.50活载1

(2) 1.200 恒载 + 1.20 x 0.50活载1 + 1.300 水平地震

(3) 1.000 恒载 + 1.00 x 0.50活载1 + 1.300 水平地震

(4) 1.350 恒载 + 1.40 x 0.70活载1

- 周期与振型

  - 周期与质量参与系数

| 振型 | 周期(s) | X向质量参与系数 | Y向质量参与系数 | Z向质量参与系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.100 | 4.275% | 0.889% | 0.000% |
| 2 | 0.096 | 0.001% | 0.028% | 0.038% |
| 3 | 0.096 | 0.177% | 0.464% | 0.001% |
| 4 | 0.093 | 0.017% | 0.120% | 0.003% |
| 5 | 0.092 | 2.343% | 0.001% | 0.002% |
| 6 | 0.091 | 4.632% | 0.043% | 0.130% |
| 7 | 0.091 | 1.200% | 0.013% | 0.389% |
| 8 | 0.089 | 0.115% | 0.642% | 0.000% |
| 9 | 0.087 | 0.116% | 0.001% | 0.000% |
| 合计 |  | 12.876% | 2.201% | 0.564% |

- 线性计算结果

  - 线性反力

支座节点编号图（整体）

    - 最不利反力

| 线性组合最不利反力表(标准值)(单位：kN、kN.m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节点编号 | 控制 | 组合号 | 组合序号 | N1 | N2 | N3 | M1 | M2 | M3 |
| 70 | N1最大 | 2 | 2 | 0.181 | 6.560 | 1.567 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 70 | N2最大 | 2 | 4 | -0.010 | 6.603 | 1.574 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 70 | N3最大 | 2 | 4 | -0.010 | 6.603 | 1.574 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 70 | M1最大 | 1 | 1 | 0.024 | 6.577 | 1.570 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 70 | M2最大 | 1 | 1 | 0.024 | 6.577 | 1.570 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 70 | M3最大 | 1 | 1 | 0.024 | 6.577 | 1.570 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 70 | 合力最大 | 2 | 4 | -0.010 | 6.603 | 1.574 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 70 | N1最小 | 2 | 1 | -0.134 | 6.595 | 1.573 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 70 | N2最小 | 2 | 3 | 0.058 | 6.552 | 1.566 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 70 | N3最小 | 2 | 3 | 0.058 | 6.552 | 1.566 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 70 | M1最小 | 1 | 1 | 0.024 | 6.577 | 1.570 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 70 | M2最小 | 1 | 1 | 0.024 | 6.577 | 1.570 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 70 | M3最小 | 1 | 1 | 0.024 | 6.577 | 1.570 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 69 | N1最大 | 2 | 2 | 0.167 | 5.852 | 1.351 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 69 | N2最大 | 2 | 3 | 0.029 | 5.861 | 1.354 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 69 | N3最大 | 2 | 3 | 0.029 | 5.861 | 1.354 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 69 | M1最大 | 1 | 1 | 0.005 | 5.845 | 1.352 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 69 | M2最大 | 1 | 1 | 0.005 | 5.845 | 1.352 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 69 | M3最大 | 1 | 1 | 0.005 | 5.845 | 1.352 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 69 | 合力最大 | 2 | 3 | 0.029 | 5.861 | 1.354 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 69 | N1最小 | 2 | 1 | -0.157 | 5.837 | 1.353 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 69 | N2最小 | 2 | 4 | -0.020 | 5.828 | 1.349 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 69 | N3最小 | 2 | 4 | -0.020 | 5.828 | 1.349 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 69 | M1最小 | 1 | 1 | 0.005 | 5.845 | 1.352 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 69 | M2最小 | 1 | 1 | 0.005 | 5.845 | 1.352 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 69 | M3最小 | 1 | 1 | 0.005 | 5.845 | 1.352 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 68 | N1最大 | 2 | 2 | 0.160 | 6.054 | 1.421 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 68 | N2最大 | 2 | 3 | -0.009 | 6.078 | 1.425 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 68 | N3最大 | 2 | 3 | -0.009 | 6.078 | 1.425 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 68 | M1最大 | 1 | 1 | 0.000 | 6.051 | 1.421 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 68 | M2最大 | 1 | 1 | 0.000 | 6.051 | 1.421 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 68 | M3最大 | 1 | 1 | 0.000 | 6.051 | 1.421 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 68 | 合力最大 | 2 | 3 | -0.009 | 6.078 | 1.425 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 68 | N1最小 | 2 | 1 | -0.159 | 6.048 | 1.420 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 68 | N2最小 | 2 | 4 | 0.010 | 6.024 | 1.416 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 68 | N3最小 | 2 | 4 | 0.010 | 6.024 | 1.416 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 68 | M1最小 | 1 | 1 | 0.000 | 6.051 | 1.421 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 68 | M2最小 | 1 | 1 | 0.000 | 6.051 | 1.421 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 68 | M3最小 | 1 | 1 | 0.000 | 6.051 | 1.421 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 67 | N1最大 | 2 | 2 | 0.158 | 5.825 | 1.345 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 67 | N2最大 | 2 | 4 | 0.028 | 5.829 | 1.346 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 67 | N3最大 | 2 | 4 | 0.028 | 5.829 | 1.346 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 67 | M1最大 | 1 | 1 | -0.003 | 5.817 | 1.344 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 67 | M2最大 | 1 | 1 | -0.003 | 5.817 | 1.344 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 67 | M3最大 | 1 | 1 | -0.003 | 5.817 | 1.344 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 67 | 合力最大 | 2 | 4 | 0.028 | 5.829 | 1.346 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 67 | N1最小 | 2 | 1 | -0.165 | 5.809 | 1.342 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 67 | N2最小 | 2 | 3 | -0.035 | 5.806 | 1.342 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 67 | N3最小 | 2 | 3 | -0.035 | 5.806 | 1.342 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 67 | M1最小 | 1 | 1 | -0.003 | 5.817 | 1.344 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 67 | M2最小 | 1 | 1 | -0.003 | 5.817 | 1.344 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 67 | M3最小 | 1 | 1 | -0.003 | 5.817 | 1.344 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 66 | N1最大 | 2 | 2 | 0.120 | 6.671 | 1.592 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 66 | N2最大 | 2 | 4 | 0.025 | 6.742 | 1.605 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 66 | N3最大 | 2 | 4 | 0.025 | 6.742 | 1.605 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 66 | M1最大 | 1 | 1 | -0.027 | 6.687 | 1.595 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 66 | M2最大 | 1 | 1 | -0.027 | 6.687 | 1.595 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 66 | M3最大 | 1 | 1 | -0.027 | 6.687 | 1.595 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 66 | 合力最大 | 2 | 4 | 0.025 | 6.742 | 1.605 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 66 | N1最小 | 2 | 1 | -0.174 | 6.704 | 1.598 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 66 | N2最小 | 2 | 3 | -0.079 | 6.632 | 1.586 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 66 | N3最小 | 2 | 3 | -0.079 | 6.632 | 1.586 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 66 | M1最小 | 1 | 1 | -0.027 | 6.687 | 1.595 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 66 | M2最小 | 1 | 1 | -0.027 | 6.687 | 1.595 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 66 | M3最小 | 1 | 1 | -0.027 | 6.687 | 1.595 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 65 | N1最大 | 2 | 2 | 0.143 | 2.829 | 0.657 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 65 | N2最大 | 2 | 4 | -0.015 | 2.899 | 0.668 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 65 | N3最大 | 2 | 4 | -0.015 | 2.899 | 0.668 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 65 | M1最大 | 1 | 1 | 0.045 | 2.853 | 0.660 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 65 | M2最大 | 1 | 1 | 0.045 | 2.853 | 0.660 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 65 | M3最大 | 1 | 1 | 0.045 | 2.853 | 0.660 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 65 | 合力最大 | 2 | 4 | -0.015 | 2.899 | 0.668 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 65 | N1最小 | 2 | 1 | -0.054 | 2.877 | 0.663 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 65 | N2最小 | 2 | 3 | 0.104 | 2.808 | 0.652 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 65 | N3最小 | 2 | 3 | 0.104 | 2.808 | 0.652 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 65 | M1最小 | 1 | 1 | 0.045 | 2.853 | 0.660 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 65 | M2最小 | 1 | 1 | 0.045 | 2.853 | 0.660 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 65 | M3最小 | 1 | 1 | 0.045 | 2.853 | 0.660 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 64 | N1最大 | 2 | 2 | 0.049 | 2.799 | 0.643 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 64 | N2最大 | 2 | 4 | -0.014 | 2.804 | 0.644 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 64 | N3最大 | 2 | 4 | -0.014 | 2.804 | 0.644 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 64 | M1最大 | 1 | 1 | -0.044 | 2.779 | 0.639 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 64 | M2最大 | 1 | 1 | -0.044 | 2.779 | 0.639 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 64 | M3最大 | 1 | 1 | -0.044 | 2.779 | 0.639 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 64 | 合力最大 | 2 | 4 | -0.014 | 2.804 | 0.644 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 64 | N1最小 | 2 | 1 | -0.136 | 2.758 | 0.635 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 64 | N2最小 | 2 | 3 | -0.073 | 2.754 | 0.635 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 64 | N3最小 | 2 | 3 | -0.073 | 2.754 | 0.635 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 64 | M1最小 | 1 | 1 | -0.044 | 2.779 | 0.639 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 64 | M2最小 | 1 | 1 | -0.044 | 2.779 | 0.639 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 64 | M3最小 | 1 | 1 | -0.044 | 2.779 | 0.639 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 62 | N1最大 | 2 | 2 | 0.000 | -2.768 | 2.151 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 62 | N2最大 | 2 | 2 | 0.000 | -2.768 | 2.151 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 62 | N3最大 | 2 | 1 | -0.000 | -2.783 | 2.162 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 62 | M1最大 | 1 | 1 | 0.000 | -2.775 | 2.156 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 62 | M2最大 | 1 | 1 | 0.000 | -2.775 | 2.156 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 62 | M3最大 | 1 | 1 | 0.000 | -2.775 | 2.156 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 62 | 合力最大 | 2 | 1 | -0.000 | -2.783 | 2.162 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 62 | N1最小 | 2 | 1 | -0.000 | -2.783 | 2.162 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 62 | N2最小 | 2 | 1 | -0.000 | -2.783 | 2.162 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 62 | N3最小 | 2 | 2 | 0.000 | -2.768 | 2.151 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 62 | M1最小 | 1 | 1 | 0.000 | -2.775 | 2.156 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 62 | M2最小 | 1 | 1 | 0.000 | -2.775 | 2.156 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 62 | M3最小 | 1 | 1 | 0.000 | -2.775 | 2.156 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 60 | N1最大 | 2 | 2 | 0.000 | -6.576 | 4.849 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 60 | N2最大 | 2 | 4 | 0.000 | -6.574 | 4.847 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 60 | N3最大 | 2 | 3 | 0.000 | -6.587 | 4.856 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 60 | M1最大 | 1 | 1 | 0.000 | -6.580 | 4.852 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 60 | M2最大 | 1 | 1 | 0.000 | -6.580 | 4.852 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 60 | M3最大 | 1 | 1 | 0.000 | -6.580 | 4.852 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 60 | 合力最大 | 2 | 3 | 0.000 | -6.587 | 4.856 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 60 | N1最小 | 2 | 1 | -0.000 | -6.584 | 4.854 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 60 | N2最小 | 2 | 3 | 0.000 | -6.587 | 4.856 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 60 | N3最小 | 2 | 4 | 0.000 | -6.574 | 4.847 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 60 | M1最小 | 1 | 1 | 0.000 | -6.580 | 4.852 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 60 | M2最小 | 1 | 1 | 0.000 | -6.580 | 4.852 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 60 | M3最小 | 1 | 1 | 0.000 | -6.580 | 4.852 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 58 | N1最大 | 2 | 2 | 0.000 | -5.848 | 4.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 58 | N2最大 | 2 | 3 | 0.000 | -5.841 | 4.328 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 58 | N3最大 | 2 | 4 | -0.000 | -5.849 | 4.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 58 | M1最大 | 1 | 1 | 0.000 | -5.845 | 4.331 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 58 | M2最大 | 1 | 1 | 0.000 | -5.845 | 4.331 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 58 | M3最大 | 1 | 1 | 0.000 | -5.845 | 4.331 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 58 | 合力最大 | 2 | 4 | -0.000 | -5.849 | 4.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 58 | N1最小 | 2 | 1 | -0.000 | -5.842 | 4.328 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 58 | N2最小 | 2 | 4 | -0.000 | -5.849 | 4.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 58 | N3最小 | 2 | 3 | 0.000 | -5.841 | 4.328 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 58 | M1最小 | 1 | 1 | 0.000 | -5.845 | 4.331 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 58 | M2最小 | 1 | 1 | 0.000 | -5.845 | 4.331 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 58 | M3最小 | 1 | 1 | 0.000 | -5.845 | 4.331 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 56 | N1最大 | 2 | 2 | 0.000 | -6.050 | 4.476 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 56 | N2最大 | 2 | 3 | 0.000 | -6.045 | 4.472 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 56 | N3最大 | 2 | 4 | -0.000 | -6.059 | 4.482 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 56 | M1最大 | 1 | 1 | -0.000 | -6.052 | 4.477 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 56 | M2最大 | 1 | 1 | -0.000 | -6.052 | 4.477 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 56 | M3最大 | 1 | 1 | -0.000 | -6.052 | 4.477 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 56 | 合力最大 | 2 | 4 | -0.000 | -6.059 | 4.482 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 56 | N1最小 | 2 | 1 | -0.000 | -6.053 | 4.478 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 56 | N2最小 | 2 | 4 | -0.000 | -6.059 | 4.482 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 56 | N3最小 | 2 | 3 | 0.000 | -6.045 | 4.472 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 56 | M1最小 | 1 | 1 | -0.000 | -6.052 | 4.477 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 56 | M2最小 | 1 | 1 | -0.000 | -6.052 | 4.477 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 56 | M3最小 | 1 | 1 | -0.000 | -6.052 | 4.477 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 54 | N1最大 | 2 | 2 | 0.000 | -5.815 | 4.309 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 54 | N2最大 | 2 | 4 | -0.000 | -5.814 | 4.308 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 54 | N3最大 | 2 | 3 | 0.000 | -5.821 | 4.314 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 54 | M1最大 | 1 | 1 | -0.000 | -5.817 | 4.311 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 54 | M2最大 | 1 | 1 | -0.000 | -5.817 | 4.311 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 54 | M3最大 | 1 | 1 | -0.000 | -5.817 | 4.311 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 54 | 合力最大 | 2 | 3 | 0.000 | -5.821 | 4.314 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 54 | N1最小 | 2 | 1 | -0.000 | -5.820 | 4.313 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 54 | N2最小 | 2 | 3 | 0.000 | -5.821 | 4.314 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 54 | N3最小 | 2 | 4 | -0.000 | -5.814 | 4.308 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 54 | M1最小 | 1 | 1 | -0.000 | -5.817 | 4.311 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 54 | M2最小 | 1 | 1 | -0.000 | -5.817 | 4.311 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 54 | M3最小 | 1 | 1 | -0.000 | -5.817 | 4.311 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 52 | N1最大 | 2 | 2 | 0.000 | -6.695 | 4.933 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 52 | N2最大 | 2 | 4 | -0.000 | -6.676 | 4.919 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 52 | N3最大 | 2 | 3 | 0.000 | -6.704 | 4.939 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 52 | M1最大 | 1 | 1 | -0.000 | -6.690 | 4.929 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 52 | M2最大 | 1 | 1 | -0.000 | -6.690 | 4.929 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 52 | M3最大 | 1 | 1 | -0.000 | -6.690 | 4.929 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 52 | 合力最大 | 2 | 3 | 0.000 | -6.704 | 4.939 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 52 | N1最小 | 2 | 1 | -0.000 | -6.685 | 4.926 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 52 | N2最小 | 2 | 3 | 0.000 | -6.704 | 4.939 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 52 | N3最小 | 2 | 4 | -0.000 | -6.676 | 4.919 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 52 | M1最小 | 1 | 1 | -0.000 | -6.690 | 4.929 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 52 | M2最小 | 1 | 1 | -0.000 | -6.690 | 4.929 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 52 | M3最小 | 1 | 1 | -0.000 | -6.690 | 4.929 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 50 | N1最大 | 2 | 2 | 0.000 | -2.843 | 2.204 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 50 | N2最大 | 2 | 4 | -0.000 | -2.838 | 2.201 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 50 | N3最大 | 2 | 3 | -0.000 | -2.861 | 2.217 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 50 | M1最大 | 1 | 1 | -0.000 | -2.850 | 2.209 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 50 | M2最大 | 1 | 1 | -0.000 | -2.850 | 2.209 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 50 | M3最大 | 1 | 1 | -0.000 | -2.850 | 2.209 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 50 | 合力最大 | 2 | 3 | -0.000 | -2.861 | 2.217 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 50 | N1最小 | 2 | 1 | -0.000 | -2.856 | 2.214 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 50 | N2最小 | 2 | 3 | -0.000 | -2.861 | 2.217 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 50 | N3最小 | 2 | 4 | -0.000 | -2.838 | 2.201 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 50 | M1最小 | 1 | 1 | -0.000 | -2.850 | 2.209 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 50 | M2最小 | 1 | 1 | -0.000 | -2.850 | 2.209 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 50 | M3最小 | 1 | 1 | -0.000 | -2.850 | 2.209 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | N1最大 | 2 | 2 | -0.382 | 3.026 | 4.848 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | N2最大 | 2 | 2 | -0.382 | 3.026 | 4.848 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | N3最大 | 2 | 1 | -0.384 | 2.997 | 4.861 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | M1最大 | 1 | 1 | -0.383 | 3.011 | 4.855 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | M2最大 | 1 | 1 | -0.383 | 3.011 | 4.855 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | M3最大 | 1 | 1 | -0.383 | 3.011 | 4.855 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 合力最大 | 2 | 2 | -0.382 | 3.026 | 4.848 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | N1最小 | 2 | 1 | -0.384 | 2.997 | 4.861 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | N2最小 | 2 | 1 | -0.384 | 2.997 | 4.861 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | N3最小 | 2 | 2 | -0.382 | 3.026 | 4.848 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | M1最小 | 1 | 1 | -0.383 | 3.011 | 4.855 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | M2最小 | 1 | 1 | -0.383 | 3.011 | 4.855 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | M3最小 | 1 | 1 | -0.383 | 3.011 | 4.855 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | N1最大 | 2 | 2 | -0.120 | -2.265 | 3.236 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | N2最大 | 2 | 1 | -0.121 | -2.142 | 3.246 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | N3最大 | 2 | 1 | -0.121 | -2.142 | 3.246 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | M1最大 | 1 | 1 | -0.121 | -2.204 | 3.241 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | M2最大 | 1 | 1 | -0.121 | -2.204 | 3.241 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | M3最大 | 1 | 1 | -0.121 | -2.204 | 3.241 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 合力最大 | 2 | 2 | -0.120 | -2.265 | 3.236 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | N1最小 | 2 | 1 | -0.121 | -2.142 | 3.246 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | N2最小 | 2 | 2 | -0.120 | -2.265 | 3.236 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | N3最小 | 2 | 2 | -0.120 | -2.265 | 3.236 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | M1最小 | 1 | 1 | -0.121 | -2.204 | 3.241 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | M2最小 | 1 | 1 | -0.121 | -2.204 | 3.241 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | M3最小 | 1 | 1 | -0.121 | -2.204 | 3.241 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | N1最大 | 2 | 1 | -0.093 | 0.064 | 2.238 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | N2最大 | 2 | 1 | -0.093 | 0.064 | 2.238 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | N3最大 | 2 | 1 | -0.093 | 0.064 | 2.238 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | M1最大 | 1 | 1 | -0.094 | -0.032 | 2.216 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | M2最大 | 1 | 1 | -0.094 | -0.032 | 2.216 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | M3最大 | 1 | 1 | -0.094 | -0.032 | 2.216 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 合力最大 | 2 | 1 | -0.093 | 0.064 | 2.238 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | N1最小 | 2 | 2 | -0.096 | -0.128 | 2.195 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | N2最小 | 2 | 2 | -0.096 | -0.128 | 2.195 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | N3最小 | 2 | 2 | -0.096 | -0.128 | 2.195 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | M1最小 | 1 | 1 | -0.094 | -0.032 | 2.216 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | M2最小 | 1 | 1 | -0.094 | -0.032 | 2.216 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | M3最小 | 1 | 1 | -0.094 | -0.032 | 2.216 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | N1最大 | 2 | 2 | 0.148 | -0.717 | 4.129 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | N2最大 | 2 | 2 | 0.148 | -0.717 | 4.129 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | N3最大 | 2 | 1 | -0.274 | -0.750 | 5.664 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | M1最大 | 1 | 1 | -0.063 | -0.733 | 4.897 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | M2最大 | 1 | 1 | -0.063 | -0.733 | 4.897 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | M3最大 | 1 | 1 | -0.063 | -0.733 | 4.897 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 合力最大 | 2 | 1 | -0.274 | -0.750 | 5.664 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | N1最小 | 2 | 1 | -0.274 | -0.750 | 5.664 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | N2最小 | 2 | 1 | -0.274 | -0.750 | 5.664 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | N3最小 | 2 | 2 | 0.148 | -0.717 | 4.129 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | M1最小 | 1 | 1 | -0.063 | -0.733 | 4.897 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | M2最小 | 1 | 1 | -0.063 | -0.733 | 4.897 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | M3最小 | 1 | 1 | -0.063 | -0.733 | 4.897 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | N1最大 | 2 | 2 | 0.065 | -0.635 | 8.385 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | N2最大 | 2 | 2 | 0.065 | -0.635 | 8.385 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | N3最大 | 2 | 2 | 0.065 | -0.635 | 8.385 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | M1最大 | 1 | 1 | 0.023 | -0.641 | 7.587 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | M2最大 | 1 | 1 | 0.023 | -0.641 | 7.587 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | M3最大 | 1 | 1 | 0.023 | -0.641 | 7.587 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | 合力最大 | 2 | 2 | 0.065 | -0.635 | 8.385 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | N1最小 | 2 | 1 | -0.019 | -0.647 | 6.790 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | N2最小 | 2 | 1 | -0.019 | -0.647 | 6.790 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | N3最小 | 2 | 1 | -0.019 | -0.647 | 6.790 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | M1最小 | 1 | 1 | 0.023 | -0.641 | 7.587 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | M2最小 | 1 | 1 | 0.023 | -0.641 | 7.587 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | M3最小 | 1 | 1 | 0.023 | -0.641 | 7.587 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | N1最大 | 2 | 2 | -0.077 | 0.717 | 39.101 | -0.340 | -0.409 | 0.000 |
| 6 | N2最大 | 2 | 2 | -0.077 | 0.717 | 39.101 | -0.340 | -0.409 | 0.000 |
| 6 | N3最大 | 2 | 2 | -0.077 | 0.717 | 39.101 | -0.340 | -0.409 | 0.000 |
| 6 | M1最大 | 2 | 1 | -0.130 | 0.592 | 39.098 | -0.266 | -0.518 | 0.000 |
| 6 | M2最大 | 2 | 2 | -0.077 | 0.717 | 39.101 | -0.340 | -0.409 | 0.000 |
| 6 | M3最大 | 2 | 1 | -0.130 | 0.592 | 39.098 | -0.266 | -0.518 | 0.000 |
| 6 | 合力最大 | 2 | 2 | -0.077 | 0.717 | 39.101 | -0.340 | -0.409 | 0.000 |
| 6 | N1最小 | 2 | 1 | -0.130 | 0.592 | 39.098 | -0.266 | -0.518 | 0.000 |
| 6 | N2最小 | 2 | 1 | -0.130 | 0.592 | 39.098 | -0.266 | -0.518 | 0.000 |
| 6 | N3最小 | 2 | 1 | -0.130 | 0.592 | 39.098 | -0.266 | -0.518 | 0.000 |
| 6 | M1最小 | 2 | 2 | -0.077 | 0.717 | 39.101 | -0.340 | -0.409 | 0.000 |
| 6 | M2最小 | 2 | 1 | -0.130 | 0.592 | 39.098 | -0.266 | -0.518 | 0.000 |
| 6 | M3最小 | 2 | 2 | -0.077 | 0.717 | 39.101 | -0.340 | -0.409 | 0.000 |
| 5 | N1最大 | 2 | 2 | 0.480 | 0.116 | 37.907 | 0.138 | 0.246 | 0.000 |
| 5 | N2最大 | 2 | 2 | 0.480 | 0.116 | 37.907 | 0.138 | 0.246 | 0.000 |
| 5 | N3最大 | 2 | 1 | -0.001 | -0.004 | 37.915 | 0.008 | 0.752 | 0.000 |
| 5 | M1最大 | 2 | 2 | 0.480 | 0.116 | 37.907 | 0.138 | 0.246 | 0.000 |
| 5 | M2最大 | 2 | 1 | -0.001 | -0.004 | 37.915 | 0.008 | 0.752 | 0.000 |
| 5 | M3最大 | 2 | 2 | 0.480 | 0.116 | 37.907 | 0.138 | 0.246 | 0.000 |
| 5 | 合力最大 | 2 | 1 | -0.001 | -0.004 | 37.915 | 0.008 | 0.752 | 0.000 |
| 5 | N1最小 | 2 | 1 | -0.001 | -0.004 | 37.915 | 0.008 | 0.752 | 0.000 |
| 5 | N2最小 | 2 | 1 | -0.001 | -0.004 | 37.915 | 0.008 | 0.752 | 0.000 |
| 5 | N3最小 | 2 | 2 | 0.480 | 0.116 | 37.907 | 0.138 | 0.246 | 0.000 |
| 5 | M1最小 | 2 | 1 | -0.001 | -0.004 | 37.915 | 0.008 | 0.752 | 0.000 |
| 5 | M2最小 | 2 | 2 | 0.480 | 0.116 | 37.907 | 0.138 | 0.246 | 0.000 |
| 5 | M3最小 | 2 | 1 | -0.001 | -0.004 | 37.915 | 0.008 | 0.752 | 0.000 |
| 4 | N1最大 | 2 | 2 | -0.225 | 0.018 | 39.377 | -0.069 | -0.824 | -0.000 |
| 4 | N2最大 | 2 | 1 | -0.234 | 0.030 | 39.373 | -0.109 | -0.844 | -0.000 |
| 4 | N3最大 | 2 | 2 | -0.225 | 0.018 | 39.377 | -0.069 | -0.824 | -0.000 |
| 4 | M1最大 | 2 | 2 | -0.225 | 0.018 | 39.377 | -0.069 | -0.824 | -0.000 |
| 4 | M2最大 | 2 | 2 | -0.225 | 0.018 | 39.377 | -0.069 | -0.824 | -0.000 |
| 4 | M3最大 | 2 | 1 | -0.234 | 0.030 | 39.373 | -0.109 | -0.844 | -0.000 |
| 4 | 合力最大 | 2 | 2 | -0.225 | 0.018 | 39.377 | -0.069 | -0.824 | -0.000 |
| 4 | N1最小 | 2 | 1 | -0.234 | 0.030 | 39.373 | -0.109 | -0.844 | -0.000 |
| 4 | N2最小 | 2 | 2 | -0.225 | 0.018 | 39.377 | -0.069 | -0.824 | -0.000 |
| 4 | N3最小 | 2 | 1 | -0.234 | 0.030 | 39.373 | -0.109 | -0.844 | -0.000 |
| 4 | M1最小 | 2 | 1 | -0.234 | 0.030 | 39.373 | -0.109 | -0.844 | -0.000 |
| 4 | M2最小 | 2 | 1 | -0.234 | 0.030 | 39.373 | -0.109 | -0.844 | -0.000 |
| 4 | M3最小 | 2 | 2 | -0.225 | 0.018 | 39.377 | -0.069 | -0.824 | -0.000 |
| 3 | N1最大 | 2 | 2 | 0.407 | -0.235 | 37.708 | -0.040 | 0.926 | -0.001 |
| 3 | N2最大 | 2 | 1 | 0.336 | -0.069 | 37.701 | 0.139 | 1.007 | -0.000 |
| 3 | N3最大 | 2 | 2 | 0.407 | -0.235 | 37.708 | -0.040 | 0.926 | -0.001 |
| 3 | M1最大 | 2 | 1 | 0.336 | -0.069 | 37.701 | 0.139 | 1.007 | -0.000 |
| 3 | M2最大 | 2 | 1 | 0.336 | -0.069 | 37.701 | 0.139 | 1.007 | -0.000 |
| 3 | M3最大 | 2 | 1 | 0.336 | -0.069 | 37.701 | 0.139 | 1.007 | -0.000 |
| 3 | 合力最大 | 2 | 2 | 0.407 | -0.235 | 37.708 | -0.040 | 0.926 | -0.001 |
| 3 | N1最小 | 2 | 1 | 0.336 | -0.069 | 37.701 | 0.139 | 1.007 | -0.000 |
| 3 | N2最小 | 2 | 2 | 0.407 | -0.235 | 37.708 | -0.040 | 0.926 | -0.001 |
| 3 | N3最小 | 2 | 1 | 0.336 | -0.069 | 37.701 | 0.139 | 1.007 | -0.000 |
| 3 | M1最小 | 2 | 2 | 0.407 | -0.235 | 37.708 | -0.040 | 0.926 | -0.001 |
| 3 | M2最小 | 2 | 2 | 0.407 | -0.235 | 37.708 | -0.040 | 0.926 | -0.001 |
| 3 | M3最小 | 2 | 2 | 0.407 | -0.235 | 37.708 | -0.040 | 0.926 | -0.001 |
| 2 | N1最大 | 2 | 1 | 0.278 | -0.049 | 39.786 | 0.262 | 0.319 | 0.000 |
| 2 | N2最大 | 2 | 1 | 0.278 | -0.049 | 39.786 | 0.262 | 0.319 | 0.000 |
| 2 | N3最大 | 2 | 2 | 0.273 | -0.054 | 39.791 | 0.352 | 0.296 | 0.000 |
| 2 | M1最大 | 2 | 2 | 0.273 | -0.054 | 39.791 | 0.352 | 0.296 | 0.000 |
| 2 | M2最大 | 2 | 1 | 0.278 | -0.049 | 39.786 | 0.262 | 0.319 | 0.000 |
| 2 | M3最大 | 2 | 1 | 0.278 | -0.049 | 39.786 | 0.262 | 0.319 | 0.000 |
| 2 | 合力最大 | 2 | 2 | 0.273 | -0.054 | 39.791 | 0.352 | 0.296 | 0.000 |
| 2 | N1最小 | 2 | 2 | 0.273 | -0.054 | 39.791 | 0.352 | 0.296 | 0.000 |
| 2 | N2最小 | 2 | 2 | 0.273 | -0.054 | 39.791 | 0.352 | 0.296 | 0.000 |
| 2 | N3最小 | 2 | 1 | 0.278 | -0.049 | 39.786 | 0.262 | 0.319 | 0.000 |
| 2 | M1最小 | 2 | 1 | 0.278 | -0.049 | 39.786 | 0.262 | 0.319 | 0.000 |
| 2 | M2最小 | 2 | 2 | 0.273 | -0.054 | 39.791 | 0.352 | 0.296 | 0.000 |
| 2 | M3最小 | 2 | 2 | 0.273 | -0.054 | 39.791 | 0.352 | 0.296 | 0.000 |
| 1 | N1最大 | 2 | 1 | 0.126 | 0.211 | 38.395 | 0.033 | -0.042 | 0.000 |
| 1 | N2最大 | 2 | 1 | 0.126 | 0.211 | 38.395 | 0.033 | -0.042 | 0.000 |
| 1 | N3最大 | 2 | 2 | 0.041 | -0.077 | 38.397 | -0.300 | 0.050 | 0.000 |
| 1 | M1最大 | 2 | 1 | 0.126 | 0.211 | 38.395 | 0.033 | -0.042 | 0.000 |
| 1 | M2最大 | 2 | 2 | 0.041 | -0.077 | 38.397 | -0.300 | 0.050 | 0.000 |
| 1 | M3最大 | 2 | 1 | 0.126 | 0.211 | 38.395 | 0.033 | -0.042 | 0.000 |
| 1 | 合力最大 | 2 | 2 | 0.041 | -0.077 | 38.397 | -0.300 | 0.050 | 0.000 |
| 1 | N1最小 | 2 | 2 | 0.041 | -0.077 | 38.397 | -0.300 | 0.050 | 0.000 |
| 1 | N2最小 | 2 | 2 | 0.041 | -0.077 | 38.397 | -0.300 | 0.050 | 0.000 |
| 1 | N3最小 | 2 | 1 | 0.126 | 0.211 | 38.395 | 0.033 | -0.042 | 0.000 |
| 1 | M1最小 | 2 | 2 | 0.041 | -0.077 | 38.397 | -0.300 | 0.050 | 0.000 |
| 1 | M2最小 | 2 | 1 | 0.126 | 0.211 | 38.395 | 0.033 | -0.042 | 0.000 |
| 1 | M3最小 | 2 | 2 | 0.041 | -0.077 | 38.397 | -0.300 | 0.050 | 0.000 |

  - 线性内力

    - 线性组合包络

线性组合轴力N最大包络云图:kN（整体）

| 轴力N最大的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元编号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 505 | 4 | 1 | 0.000 | 51.835 | 0.112 | -0.091 | -0.000 | -0.180 | -0.005 |
| 2 | 497 | 4 | 1 | 0.000 | 51.180 | 0.323 | -0.076 | -0.000 | 0.099 | -0.674 |
| 3 | 501 | 4 | 1 | 0.000 | 50.901 | 0.502 | 0.205 | 0.001 | 0.067 | -1.305 |
| 4 | 506 | 4 | 1 | 0.000 | 35.715 | 0.032 | 0.163 | 0.000 | -0.122 | 0.127 |
| 5 | 498 | 4 | 1 | 0.000 | 33.747 | -2.707 | -0.004 | -0.000 | -0.011 | -1.090 |
| 6 | 502 | 4 | 1 | 0.000 | 32.517 | -4.742 | 0.036 | -0.000 | -0.174 | -1.845 |
| 7 | 503 | 4 | 1 | 0.000 | 26.192 | 0.492 | 0.036 | -0.000 | -0.145 | 1.948 |
| 8 | 499 | 4 | 1 | 0.000 | 25.931 | 0.271 | -0.004 | 0.000 | -0.013 | 1.076 |
| 9 | 531 | 4 | 1 | 0.000 | 16.912 | 0.044 | 0.040 | 0.000 | 0.192 | 0.077 |
| 10 | 24 | 4 | 1 | 0.000 | 11.217 | 0.210 | -0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 |

线性组合轴力N最小包络云图:kN（整体）

| 轴力N最小的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元编号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 508 | 4 | 1 | 0.500 | -53.715 | -0.372 | -0.070 | 0.000 | -0.414 | 0.415 |
| 2 | 504 | 4 | 1 | 0.500 | -53.156 | 0.310 | 0.032 | -0.000 | 0.120 | -1.126 |
| 3 | 500 | 4 | 1 | 0.500 | -52.784 | 0.139 | 0.884 | 0.000 | 0.409 | -0.626 |
| 4 | 533 | 4 | 1 | 1.750 | -46.320 | -0.008 | -0.178 | 0.000 | -0.256 | -0.092 |
| 5 | 499 | 4 | 1 | 6.000 | -45.555 | 0.271 | -0.004 | 0.000 | -0.036 | -0.548 |
| 6 | 503 | 4 | 1 | 6.000 | -45.294 | 0.492 | 0.036 | -0.000 | 0.069 | -1.002 |
| 7 | 532 | 4 | 1 | 1.750 | -25.129 | 0.061 | -0.088 | 0.000 | 0.104 | -0.106 |
| 8 | 1 | 4 | 1 | 0.500 | -10.243 | -0.031 | -0.865 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | 417 | 4 | 1 | 0.000 | -9.028 | -1.996 | -0.037 | -0.000 | 0.016 | -0.934 |
| 10 | 409 | 4 | 1 | 0.000 | -8.879 | -1.962 | 0.032 | 0.000 | -0.015 | -0.919 |

线性组合弯矩M2最大包络云图:kN.m（整体）

| 弯矩M2最大的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元编号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 4 | 4 | 1 | 0.000 | -4.068 | 0.163 | -2.975 | 0.000 | 1.487 | 0.081 |
| 2 | 527 | 4 | 1 | 0.000 | 3.410 | 0.096 | -0.244 | 0.242 | 0.849 | 0.076 |
| 3 | 2 | 4 | 1 | 0.000 | -6.303 | 0.085 | -0.990 | 0.000 | 0.495 | 0.042 |
| 4 | 530 | 4 | 1 | 1.750 | -2.495 | 0.137 | 0.097 | -0.171 | 0.433 | -0.152 |
| 5 | 1 | 4 | 1 | 0.000 | -9.935 | -0.031 | -0.865 | 0.000 | 0.433 | -0.016 |
| 6 | 500 | 2 | 2 | 0.500 | -46.922 | 0.089 | 0.866 | 0.000 | 0.412 | -0.486 |
| 7 | 528 | 4 | 1 | 0.000 | 1.879 | 0.085 | -0.121 | 0.093 | 0.410 | 0.074 |
| 8 | 501 | 4 | 1 | 1.418 | 34.008 | 0.502 | 0.205 | 0.001 | 0.358 | -2.016 |
| 9 | 536 | 4 | 1 | 1.750 | -1.508 | 0.015 | 0.033 | -0.006 | 0.330 | -0.010 |
| 10 | 537 | 4 | 1 | 0.750 | -0.247 | -0.042 | 0.001 | -0.006 | 0.324 | 0.022 |

线性组合弯矩M2最小包络云图:kN.m（整体）

| 弯矩M2最小的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元编号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0.000 | -6.246 | 0.517 | 4.065 | -0.000 | -2.033 | 0.258 |
| 2 | 508 | 2 | 2 | 0.500 | -47.749 | -0.328 | -0.066 | 0.000 | -0.426 | 0.354 |
| 3 | 505 | 2 | 2 | 0.000 | 46.076 | 0.045 | 0.106 | -0.000 | -0.377 | -0.064 |
| 4 | 10 | 4 | 1 | 0.000 | 0.692 | 0.042 | 0.001 | -0.006 | -0.326 | 0.055 |
| 5 | 523 | 4 | 1 | 0.000 | 1.260 | 0.005 | 0.086 | -0.044 | -0.322 | -0.025 |
| 6 | 533 | 2 | 2 | 1.750 | -41.173 | -0.002 | -0.181 | 0.000 | -0.278 | -0.093 |
| 7 | 502 | 2 | 1 | 0.000 | 28.900 | -4.220 | 0.036 | -0.000 | -0.191 | -1.627 |
| 8 | 524 | 2 | 1 | 0.000 | -0.391 | 0.137 | 0.054 | 0.018 | -0.188 | 0.162 |
| 9 | 503 | 2 | 1 | 0.000 | 23.283 | 0.442 | 0.040 | -0.000 | -0.162 | 1.749 |
| 10 | 517 | 4 | 1 | 0.000 | 0.017 | 0.572 | 0.128 | 0.004 | -0.155 | 0.140 |

线性组合弯矩M3最大包络云图:kN.m（整体）

| 弯矩M3最大的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元编号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 274 | 4 | 1 | 0.600 | 0.077 | -2.364 | 0.108 | 0.002 | 0.048 | 2.971 |
| 2 | 323 | 4 | 1 | 0.000 | 0.117 | 2.298 | -0.107 | -0.002 | 0.048 | 2.860 |
| 3 | 275 | 4 | 1 | 0.000 | -0.418 | 2.017 | -0.117 | -0.001 | 0.047 | 2.835 |
| 4 | 322 | 4 | 1 | 0.600 | -0.322 | -1.999 | 0.114 | 0.001 | 0.045 | 2.748 |
| 5 | 464 | 4 | 1 | 0.500 | -4.031 | -3.250 | -0.120 | 0.356 | -0.095 | 2.589 |
| 6 | 299 | 4 | 1 | 0.000 | -0.248 | 1.952 | -0.101 | -0.000 | 0.041 | 2.406 |
| 7 | 298 | 4 | 1 | 0.600 | -0.245 | -1.953 | 0.101 | 0.000 | 0.041 | 2.405 |
| 8 | 453 | 4 | 1 | 0.000 | -4.053 | 2.431 | -0.038 | -0.035 | 0.026 | 2.400 |
| 9 | 310 | 4 | 1 | 0.600 | -0.179 | -1.904 | 0.098 | -0.000 | 0.038 | 2.260 |
| 10 | 311 | 4 | 1 | 0.000 | -0.241 | 1.857 | -0.097 | 0.001 | 0.040 | 2.253 |

线性组合弯矩M3最小包络云图:kN.m（整体）

| 弯矩M3最小的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元编号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 501 | 4 | 1 | 1.418 | 34.008 | 0.502 | 0.205 | 0.001 | 0.358 | -2.016 |
| 2 | 269 | 4 | 1 | 0.000 | 1.709 | -0.639 | 0.002 | 0.002 | -0.002 | -1.882 |
| 3 | 502 | 4 | 1 | 0.000 | 32.517 | -4.742 | 0.036 | -0.000 | -0.174 | -1.845 |
| 4 | 265 | 4 | 1 | 0.600 | 1.478 | 0.850 | 0.002 | 0.002 | -0.006 | -1.843 |
| 5 | 328 | 4 | 1 | 0.600 | 1.637 | 0.573 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -1.795 |
| 6 | 267 | 4 | 1 | 0.600 | 2.354 | -0.008 | 0.002 | 0.002 | -0.004 | -1.757 |
| 7 | 268 | 4 | 1 | 0.000 | 2.354 | -0.024 | 0.002 | 0.002 | -0.004 | -1.757 |
| 8 | 266 | 4 | 1 | 0.600 | 2.354 | 0.217 | 0.002 | 0.002 | -0.005 | -1.699 |
| 9 | 329 | 4 | 1 | 0.500 | 2.191 | -0.008 | -0.002 | -0.002 | -0.003 | -1.665 |
| 10 | 332 | 4 | 1 | 0.000 | 1.326 | -0.899 | -0.002 | -0.002 | -0.006 | -1.665 |

  - 线性位移

    - 线性最大位移

最大正位移__组合2-情况1 (恒0+0.5活1+水平地震)_Uz_mm

最大负位移__组合2-情况2 (恒0+0.5活1+水平地震)_Uz_mm

| 线性组合最大最小位移表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最不利项 | 节点 | 组合名 | Ux | Uy | Uz | Uxyz |
| X方向位移最大 | 74 | 组合2-情况1 (恒0+0.5活1+水平地震) | 0.120 | -0.007 | -0.020 | 0.122 |
| Y方向位移最大 | 327 | 组合2-情况1 (恒0+0.5活1+水平地震) | 0.000 | 0.210 | -0.004 | 0.210 |
| Z方向位移最大 | 19 | 组合2-情况1 (恒0+0.5活1+水平地震) | 0.030 | 0.044 | 0.360 | 0.364 |
| 空间位移最大 | 268 | 组合2-情况2 (恒0+0.5活1+水平地震) | -0.067 | -0.025 | -1.798 | 1.800 |
| X方向位移最小 | 8 | 组合2-情况2 (恒0+0.5活1+水平地震) | -0.141 | -0.001 | -0.012 | 0.142 |
| Y方向位移最小 | 315 | 组合2-情况3 (恒0+0.5活1+水平地震) | -0.016 | -0.124 | -1.763 | 1.768 |
| Z方向位移最小 | 268 | 组合2-情况2 (恒0+0.5活1+水平地震) | -0.067 | -0.025 | -1.798 | 1.800 |

线性组合最大最小位移图（整体）

- 非线性稳定计算

  - 非线性稳定计算参数

| 非线性稳定计算参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 比例系数 | 荷载系数 | 是否考虑缺陷 |
| 0.100 | 1.000 | 否 |

  - 极限荷载

荷载级: 0.000

- 验算结果

  - 杆件应力比限值分布图

| 应力比限值表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 应力比下限 | 应力比上限 |
| 1 | 0 | 1 |

应力比限值分布图（整体）

  - 杆件应力比分布图

所选模型中，构件应力比最大值为0.198，下图为所选模型应力比分布图：

  - 杆件验算结果云图

    - 强度应力比

按“强度应力比”显示构件颜色（整体）

| “强度应力比”最大的前 10 个单元的验算结果（所在组合号／情况号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元编号 | 强度 | 绕2轴稳定 | 绕3轴稳定 | 沿2轴抗剪 | 沿3轴抗剪 | 沿2轴长细比 | 沿3轴长细比 | 验算结果 |
| 1 | 187 | 0.154(4/1) | 0.139 | 0.198 | 0.035 | 0.000 | 18 | 53 | 满足 |
| 2 | 178 | 0.146(4/1) | 0.132 | 0.188 | 0.037 | 0.000 | 18 | 53 | 满足 |
| 3 | 115 | 0.139(4/1) | 0.126 | 0.179 | 0.031 | 0.000 | 18 | 53 | 满足 |
| 4 | 124 | 0.136(4/1) | 0.123 | 0.175 | 0.034 | 0.000 | 18 | 53 | 满足 |
| 5 | 184 | 0.090(4/1) | 0.082 | 0.116 | 0.020 | 0.000 | 18 | 53 | 满足 |
| 6 | 118 | 0.089(4/1) | 0.081 | 0.115 | 0.020 | 0.000 | 18 | 53 | 满足 |
| 7 | 154 | 0.079(4/1) | 0.072 | 0.102 | 0.020 | 0.000 | 18 | 53 | 满足 |
| 8 | 148 | 0.079(4/1) | 0.072 | 0.102 | 0.020 | 0.000 | 18 | 53 | 满足 |
| 9 | 160 | 0.076(4/1) | 0.069 | 0.098 | 0.019 | 0.000 | 18 | 53 | 满足 |
| 10 | 142 | 0.075(4/1) | 0.068 | 0.097 | 0.019 | 0.000 | 18 | 53 | 满足 |

    - 绕2轴稳定应力比

按“绕2轴稳定应力比”显示构件颜色（整体）

| “绕2轴稳定应力比”最大的前 10 个单元的验算结果（所在组合号／情况号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元编号 | 强度 | 绕2轴稳定 | 绕3轴稳定 | 沿2轴抗剪 | 沿3轴抗剪 | 沿2轴长细比 | 沿3轴长细比 | 验算结果 |
| 1 | 187 | 0.154 | 0.139(4/1) | 0.198 | 0.035 | 0.000 | 18 | 53 | 满足 |
| 2 | 178 | 0.146 | 0.132(4/1) | 0.188 | 0.037 | 0.000 | 18 | 53 | 满足 |
| 3 | 115 | 0.139 | 0.126(4/1) | 0.179 | 0.031 | 0.000 | 18 | 53 | 满足 |
| 4 | 124 | 0.136 | 0.123(4/1) | 0.175 | 0.034 | 0.000 | 18 | 53 | 满足 |
| 5 | 184 | 0.090 | 0.082(4/1) | 0.116 | 0.020 | 0.000 | 18 | 53 | 满足 |
| 6 | 118 | 0.089 | 0.081(4/1) | 0.115 | 0.020 | 0.000 | 18 | 53 | 满足 |
| 7 | 154 | 0.079 | 0.072(4/1) | 0.102 | 0.020 | 0.000 | 18 | 53 | 满足 |
| 8 | 148 | 0.079 | 0.072(4/1) | 0.102 | 0.020 | 0.000 | 18 | 53 | 满足 |
| 9 | 160 | 0.076 | 0.069(4/1) | 0.098 | 0.019 | 0.000 | 18 | 53 | 满足 |
| 10 | 142 | 0.075 | 0.068(4/1) | 0.097 | 0.019 | 0.000 | 18 | 53 | 满足 |

    - 绕3轴稳定应力比

按“绕3轴稳定应力比”显示构件颜色（整体）

| “绕3轴稳定应力比”最大的前 10 个单元的验算结果（所在组合号／情况号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元编号 | 强度 | 绕2轴稳定 | 绕3轴稳定 | 沿2轴抗剪 | 沿3轴抗剪 | 沿2轴长细比 | 沿3轴长细比 | 验算结果 |
| 1 | 187 | 0.154 | 0.139 | 0.198(4/1) | 0.035 | 0.000 | 18 | 53 | 满足 |
| 2 | 178 | 0.146 | 0.132 | 0.188(4/1) | 0.037 | 0.000 | 18 | 53 | 满足 |
| 3 | 115 | 0.139 | 0.126 | 0.179(4/1) | 0.031 | 0.000 | 18 | 53 | 满足 |
| 4 | 124 | 0.136 | 0.123 | 0.175(4/1) | 0.034 | 0.000 | 18 | 53 | 满足 |
| 5 | 184 | 0.090 | 0.082 | 0.116(4/1) | 0.020 | 0.000 | 18 | 53 | 满足 |
| 6 | 118 | 0.089 | 0.081 | 0.115(4/1) | 0.020 | 0.000 | 18 | 53 | 满足 |
| 7 | 154 | 0.079 | 0.072 | 0.102(4/1) | 0.020 | 0.000 | 18 | 53 | 满足 |
| 8 | 148 | 0.079 | 0.072 | 0.102(4/1) | 0.020 | 0.000 | 18 | 53 | 满足 |
| 9 | 160 | 0.076 | 0.069 | 0.098(4/1) | 0.019 | 0.000 | 18 | 53 | 满足 |
| 10 | 142 | 0.075 | 0.068 | 0.097(4/1) | 0.019 | 0.000 | 18 | 53 | 满足 |