全船主要设备明细表

说明：

1 本明细表所列内容为初步设计阶段单船所需主要设备的理论用量；

2 本明细表所列设备，最终参数以设备技术规格书或认可资料为准；

3 本明细表未包括备品、备件及供应品，最终以详细设计为准；

4 本明细表所列设备按CCS规范要求持证；

5 本明细表所列设备均不应含石棉或其他有害有毒物质。

| 一 | 舾装设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Φ24双链轮卧式液压锚机（带边卷筒） 锚链直径：Φ24mm（AM2） 起锚速度：≥15m/min 系缆速度：≥15m/min 电机功率： 7.5kW（以最终认可图为准） 整机重量：≤1800kg（含液压站、电控箱等重量，整体供货） 其他技术要求：卷筒及链轮采用精密铸造，刹车盘、手轮、板架、铭牌等材质均为316L不锈钢，主轴为40Cr，配置帆布保护罩 ，ABB电机。 |  | 台 | 1 |  |  |  | 杭州博途船用机电设备有限公司 武汉麦康德设备有限公司 武汉东创黄冈海洋实业有限公司 |  |
| 1.2 | 63kN·m电动摆缸式液压舵机 公称转舵扭矩：63kN·m 舵数：4（连杆同步） 转舵时间：单机组≤20s，双机组≤14s （从一舷30到另一舷35） 操舵仪形式；随动操舵仪 油泵机组：两套电动油泵机组，可互换使用 ABB电机、力乐士泵组、阀件 舵柄、连杆设备商提供 整套重量：~1600kg |  | 套 | 1 |  |  |  | 南京贝德船用液压设备有限公司 武汉麦康德设备有限公司 南京航海仪器二厂 | 进口电机、阀件 |
| 1.3 | 船载工作艇 型式： 铝合金半封闭工作艇 艇长： ~8.5m 艇宽： ~2.5m 满载乘员： 6人 航速： ~40kn（静平水中，满油满员） 续航力：~200海里 适航性：4级海况 材质： 5083铝合金 主机： VOLVO品牌进口舷内外机(2台×~350HP） 重量： ~3.5t/艘 船型： 单体、单甲板、全折角、深V艇型 座椅：6张骑士减振座椅（具备前扶手，底座气缸减震，压力调节，2点式安全带，椅面采用户外型耐腐蚀面料，填充高回弹海绵，底座采用316L不锈钢并阳极化防腐处理 其它：配置船载固定卫星电话、高频对讲机、渔业电台、海图、导航及声呐系统、首拖环、帆布保护罩等） 最终技术要求以船东需求为主，技术状态以技术协议为准。 |  | 艘 | 2 |  |  |  | 上海轻风科技有限公司 深圳海斯比船艇科技有限公司 泰州市金海运船用设备有限责任公司 |  |
| 1.4 | 船载工作艇收放系统（尾滑道） 适用于海况不大于3级，母船直线航速不大于5kn时收放工作艇。 由可翻转尾门、纵向滑道、油缸和驱动机构、绞车及牵引缆索、液压系统和控制箱、工作艇导向对中装置、快速脱钩等其它部件组成。尾滑道滚筒内支架，以及其他活动件采用316L不锈钢制造。 重量： ~5.6t/套 |  | 套 | 2 |  |  |  | 武汉船舶设计研究院有限公司 武汉汇盟机电科技有限公司 湖北思大工业科技有限公司 |  |
| 1.5 | 全速减摇鳍 (1)结构形式：非收放式； (2)鳍的数量：一对(两鳍)； (3)装置功率：2×~22kW； (4)装置质量：~4.6t； (5)单鳍面积：~2.4m2； 冷却系统启动需要与机组启动联锁，冷却水泵电机采用ABB品牌。 最终技术状态以技术协议和认可图为准。 |  | 套 | 1 |  |  |  | 上海衡拓船舶设备有限公司 无锡东舟船舶附件有限公司 哈船减摇（无锡）科技发展有限公司 |  |
| 1.6 | 20kN电动系缆绞盘 (1)起锚速度：≥15m/min (2)电机功率：7.5/3.5kW（手柄双速） (3)整套重量：≤480kg (4) 其它：（电机品牌ABB，绞盘头316L不锈钢精密铸造，配置帆布保护罩） |  | 套 | 2 |  |  |  | 杭州博途船用机电设备有限公司 江苏海泰船舶成套设备有限公司 武汉东创黄冈海洋实业有限公司 |  |
| 1.7 | 隧道式侧推器 (1)螺旋桨直径：~650mm； (2)名义推力：>18kN； (3)装置功率：≤130kW； (4)整套重量：≤1800 kg； (5)桨叶材质：Cu3； （6）其他技术要求：ABB/西门子或同等品牌电机、AFE变频器。 |  | 套 | 1 |  |  |  | 中国船舶集团第七〇四研究所 上海舶特船舶技术服务有限公司 上海利屹恩船舶科技有限公司 |  |
| 2 | 锚泊设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 斯贝克锚 780 | 参照CB/T 711-2008 | 只 | 2 |  |  |  | 武汉江南锚链有限公司 江苏扬远船舶设备铸造有限公司 武汉欣海船舶设备有限公司 |  |
| 2.2 | 有档电焊锚链，AM2-24，L=192.5m/根 （设备商配齐转环卸扣、肯特卸扣等附件） | GB/T 549-2017 | 根 | 2 |  |  |  | 武汉江南锚链有限公司 江苏亚星锚链股份有限公司 安吉长虹制链有限公司 |  |
| 2.3 | 导链滚轮 24 （底座预留切割余量，以认可图为准） | CB/T 290-1995 | 个 | 2 |  |  |  | 武汉江南锚链有限公司 江阴船舶设备制造有限公司 江阴福达船舶配件制造有限公司 |  |
| 2.4 | 铸钢闸刀掣链器 24 | CB/T 4462-2016 | 个 | 2 |  |  |  | 武汉江南锚链有限公司 江阴船舶设备制造有限公司 江阴福达船舶配件制造有限公司 |  |
| 2.5 | 水密螺旋弃锚器 24 | 参照CB 887-2007定制 | 个 | 2 |  |  |  | 武汉江南锚链有限公司 江阴船舶设备制造有限公司 江阴福达船舶配件制造有限公司 |  |
| 2.6 | 锚链舱眼环 A22~25 | CB 807-75 | 个 | 2 |  |  |  | 武汉江南锚链有限公司 江阴船舶设备制造有限公司 江阴福达船舶配件制造有限公司 |  |
| 2.7 | 掣链钩 22~24 | CB/T 288-2011 | 根 | 2 |  |  |  | 武汉江南锚链有限公司 江阴船舶设备制造有限公司 江阴福达船舶配件制造有限公司 |  |
| 2.8 | 锚链管 B25~28 | 参考CB 3133-1983 | 个 | 2 |  |  |  | 武汉江南锚链有限公司 江阴船舶设备制造有限公司 江阴福达船舶配件制造有限公司 |  |
| 2.9 | 锚链拉钩 38 | CB*3276.5-85 | 个 | 1 |  |  |  |  | 船厂自制 |
| 2.10 | 锚链筒 |  | 个 | 2 |  |  |  |  | 船厂自制 |
| 3 | 舵设备 |  |  |  |  |  |  | 东台船用配件有限公司 无锡东舟船舶附件有限公司 武汉东盟船舶配套工程有限公司 |  |
| 3.1 | 舵杆（材质牌号：20Mn2） | GB/T3077-2015 | 根 | 4 | ~340 | 1360 |  |  |  |
| 3.2 | 舵叶（单舵面积约1.18m2，NACA流线型） |  | 只 | 4 | ~200 | 800 |  |  |  |
| 3.3 | 舵杆轴套（材质牌号：ZCuSn10Zn2；认可图应由设计院确认） |  | 只 | 4 | ~18 | 72 |  |  |  |
| 3.4 | 滑动水密下舵承：φ200 (1)舵承外径：φ310mm； (2)舵承高度：340mm（衬套高度320mm）； (3) 舵承壳厚度：45mm； (4) 舵承衬套厚度：10mm； (5) 舵承材质：船用铸钢件； (6) 舵承衬套材质：青铜 （认可图应由设计院确认） | 参照CB*3146-83定制 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 滚子上舵承 C140 | CB*789-87 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 3.6 | 吊环螺钉 M30 | GB/T 825-1988 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 3.7 | 止挡圈 |  | 个 | 4 |  |  |  |  | 船厂自制 |
| 3.8 | 开槽锥端定位螺钉 M12×30 | GB/T 72-1988 | 个 | 8 |  |  |  |  | 船厂自制 |
| 3.9 | O型密封圈 250×2.65G（材质：氟橡胶） | GB3452.1-2005 | 个 | 4 |  |  |  |  | 船厂自制 |
| 3.10 | 舵角机械限止器 |  | 套 | 2 |  |  |  |  | 船厂自制 |
| 3.11 | 舵叶放泄螺栓 M14×1.5（材质：铅黄铜） | CB/T 23-1999 | 个 | 8 |  |  |  |  | 船厂自制 |
| 4 | 系泊设备 |  |  |  |  |  |  | 江阴船舶设备制造有限公司 江阴福达船舶配件制造有限公司 无锡东舟船舶附件有限公司 |  |
| 4.1 | 拖桩（316L不锈钢） Φ265 |  | 只 | 6 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 不锈钢（316L）带缆桩 200（带挡板、眼环） | 参照GB/T 554-2023 | 只 | 8 |  |  |  |  | SML：82kN |
| 4.3 | 不锈钢（316L）单十字带缆桩 150型 | 参照CB/T3845-2013 | 只 | 4 |  |  |  |  | SML：78kN |
| 4.4 | 不锈钢（316L）导缆孔 B250（甲板式） | 参照CB/T34-2007定制 | 只 | 6 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | 不锈钢（316L）导缆孔 B250 （舷墙式） | 参照CB/T34-2007定制 | 只 | 7 |  |  |  |  |  |
| 4.6 | 不锈钢（316L）羊角单滚轮导缆器 A150（带底座） | 参照CB/T436-2000 | 只 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.7 | 轻质纤维索卷车 38（卷筒不锈钢） | 参照CB/T498-1995定制 | 个 | 5 |  |  |  |  |  |
| 4.8 | 系泊索 Φ40mm L=100m | 迪尼玛超高分子聚乙烯缆绳 | 根 | 8 |  |  |  |  |  |
| 4.9 | 拖索 Φ60mm L=280m | 八股锦纶复丝绳 | 根 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.10 | 拖曳短索 Φ60mm L=20m | 八股锦纶复丝绳 | 根 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.11 | 三角板 t=30（35#调质） |  | 块 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.12 | 索具卸扣 | CB*3105-81 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
| 4.13 | 索具套环 FT60 | 参照GB/T33-1999定制 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
| 4.14 | 轮胎碰垫Φ1000 （配套小链、眼环、卸扣等安装附件；材质为316L） |  | 套 | 20 |  |  |  |  |  |
| 4.15 | 天幕 （立柱、棚架材质为铝合金 小链、底座、插销材质为316L不锈钢 篷顶为防水帆布配绑扎绳索） |  | 船套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | 救生、消防用品 |  |  |  |  |  |  | 武汉中鼎恒信物资有限公司 东台沪新船舶用品厂 武汉威力消防设备工程有限公司 |  |
| 5.1 | 25人抛投式自扶正气胀救生筏 （带静水压力释放器） |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 铝合金救生筏架AC900 （带加长倒杆；以认可图为准） | 参照CB3068-1991定制 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | 船用救生衣（带救生衣灯） | GB 4303-2008 | 件 | 28 |  |  |  |  |  |
| 5.4 | 船用工作救生衣（带救生衣灯） | GB4304-2008 | 件 | 10 |  |  |  |  |  |
| 5.5 | 绝热型浸水保温救生服（带自亮灯） | GB9953-1999 | 件 | 24 |  |  |  |  |  |
| 5.6 | 登乘绳梯 A15 | CB/T 428-1993 | 部 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5.7 | 救生圈架（316L不锈钢） | CB/T 640-2005 | 只 | 6 |  |  |  |  |  |
| 5.8 | 快抛式救生圈架 B（主体铝质，涂橘红漆） | CB/T 640-2005 | 只 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5.9 | 救生圈（其中带自亮灯4只，带30m长救生浮索2只，带自亮灯及烟雾信号2只） | GB 4302-2008 | 只 | 8 |  |  |  |  |  |
| 5.10 | 火箭降落伞火焰信号 |  | 枚 | 12 |  |  |  |  |  |
| 5.11 | 抛绳枪（含抛绳枪1支、抛绳、火箭体和激发器4支） |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.12 | 手提式5kg干粉灭火器 |  | 具 | 16 |  |  |  |  |  |
| 5.13 | 手提式9L水基型泡沫灭火器 |  | 具 | 9 |  |  |  |  |  |
| 5.14 | 手提式5kg二氧化碳灭火器 |  | 具 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5.15 | 316L不锈钢灭火器架 |  | 套 | 27 |  |  |  |  |  |
| 5.16 | 手提式泡沫灭火枪 PQ8.C |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.17 | 紧急逃生呼吸装置（EEBD） |  | 套 | 5 |  |  |  |  |  |
| 5.19 | 45L推车式泡沫灭火器 |  | 具 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5.19 | 消防员装备（带箱） 含：消防服、消防靴、绝缘手套、消防头盔、手提式安全灯、消防斧、呼吸器和耐火绳等） |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5.20 | 防火毯 1500×1000 | GA1205-2014 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.21 | 太平斧 |  | 把 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.22 | 消防半圆桶带绳 |  | 只 | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | 舱面属具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 门 |  |  |  |  |  |  | 珠海浩云船舶配套有限公司 无锡海联舰船附件有限公司 江阴船舶设备制造有限公司 |  |
| （1） | 驾驶室不锈钢防风雨移门650×1750 | 参照CBM2055-1983定制 | 扇 | 左右各1 |  |  |  |  | 配置316L五金件及门框 |
| （2） | H30b铝质防火门 650×1750 | 参照262WHL004B-00ST | 扇 | 右内开1 |  |  |  |  | 配置316L五金件及门框 带闭门器 |
|  |  |  |  | 右外开1 |  |  |  |  |  |
| （3） | H30b铝质防火门 700×1750 | 参照262WHL004B-00ST | 扇 | 左外开2 |  |  |  |  | 配置316L五金件及门框 带闭门器 |
|  |  |  |  | 左内开2 |  |  |  |  |  |
| （4） | H30b铝质双扇外开防火门 900×1750 | 参照262WHL662-00定制 | 扇 | 1 |  |  |  |  | 配置316L五金件及门框 带闭门器 |
| （5） | A60级防火门 700×1750 | 参照262WHL660-00定制 | 扇 | 右内开2 |  |  |  |  | 配置316L五金件及门框 带闭门器 |
|  |  |  |  | 右外开1 |  |  |  |  |  |
| （6） | A60级快开水密门0.15MPa 700×1750-RI （带驾驶室状态显示和报警功能） | 参照262WHL095-00定制 | 扇 | 1 |  |  |  |  | 配置316L五金件及门框 带闭门器 |
| （7） | A30级防火门 700×1750-LO | 参照262WHL660-00定制 | 扇 | 1 |  |  |  |  | 配置316L五金件及门框 带闭门器 |
| （8） | 快开闭风雨密铝质门（埋入式、带圆窗） 700×1650 | 参照262WHL093D-00 | 扇 | 左外开2 |  |  |  |  | 配置316L五金件 |
|  |  |  |  | 右外开2 |  |  |  |  |  |
| （9） | 钢质隔声阻气门（隔声量≥42dB（A）） 700×1700-RI | 参照262WHL009A-00 | 扇 | 1 |  |  |  |  | 配置316L五金件及门框 |
| （10） | 船用铝质门700×1750 （带格栅及隔声芯材） | 参照CB/T3281-1997定制 | 扇 | 左内开15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 右内开14 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | 窗 |  |  |  |  |  |  | 珠海浩云船舶配套有限公司 无锡海联舰船附件有限公司 江阴船舶设备制造有限公司 |  |
| （1） | 船用舷窗 N-A300-NW-211J | GB/T14413-2008 | 扇 | 14 |  |  |  |  |  |
| （2） | 铝风雨密质移窗（带纱窗） 980×870 | 参照CB/T3765-1996定制 | 扇 | 右移开7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 左移开2 |  |  |  |  |  |
| （3） | 铝风雨密质移窗（带纱窗） 700×870 | 参照CB/T3765-1996定制 | 扇 | 右移开2 |  |  |  |  |  |
| （4） | 铝合金中空玻璃隔声窗 A1000×800 （隔声量≥35dB（A）） | CB20038-2012 | 扇 | 1 |  |  |  |  |  |
| （5） | 贴窗 8+8（夹胶3）（电加热玻璃） | 按结构定制 | 扇 | 1 |  |  |  |  | 驾驶室前窗 |
| （6） | 贴窗 8+8（夹胶3）（电加热玻璃） | 按结构定制 | 扇 | 左右各1 |  |  |  |  | 驾驶室前窗 |
| （7） | 贴窗 8+8（夹胶3） | 按结构定制 | 扇 | 左右各1 |  |  |  |  | 驾驶室侧窗 |
| （8） | 贴窗 8+8（夹胶3） | 按结构定制 | m2 | 2.5 |  |  |  |  | 船长室 |
| （9） | 贴窗 8+8（夹胶3） | 按结构定制 | m2 | 1.8 |  |  |  |  | 指挥长室 |
| （10） | 贴窗 8+8（夹胶3） | 按结构定制 | m2 | 12 |  |  |  |  | 会议室 |
| （11） | 贴窗可开窗 |  | 扇 | 左右各2 |  |  |  |  |  |
| （12） | 眉毛板 | 参照 CB 530-66 | 船套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.3 | 梯 |  |  |  |  |  |  | 珠海浩云船舶配套有限公司 无锡海联舰船附件有限公司 江阴船舶设备制造有限公司 |  |
| （1） | 船用不锈钢直梯 B350型 | 参照CB/T73-1999定制 | 部 | 2 |  |  |  |  | 梯长船厂放样确定 |
| （2） | 船用钢质直梯 B350型 | 参照CB/T73-1999定制 | 部 | 3 |  |  |  |  | 梯长船厂放样确定 |
| （3） | 铝合金管直梯 B=400 | 参照CB/T4423-2015定制 | 部 | 7 |  |  |  |  | 梯长船厂放样确定 |
| （4） | 铝质斜梯 70° B=700；L≈2500 （带可拆扶手） | 参照CB/T4423-2015定制 | 部 | 1 |  |  |  |  | 梯长船厂放样确定 |
| （5） | 不锈钢斜梯 B60°×700×~2540 （带防尘板） | 参照CB/T81-1999定制 | 部 | 1 |  |  |  |  | 梯长船厂放样确定 |
| （6） | 铝质斜梯 60° B=700；L≈2600 （带防尘板） | 参照CB/T4322-2013定制 | 部 | 1 |  |  |  |  | 梯长船厂放样确定 |
| （7） | 铝质斜梯 65° B=650；L≈2300 | 参照CB/T4322-2013定制 | 部 | 1 |  |  |  |  | 梯长船厂放样确定 |
| （8） | 铝质转角结构梯 |  | 部 | 1 |  |  |  |  | 船厂放样自制 |
| 6.4 | 盖 |  |  |  |  |  |  | 珠海浩云船舶配套有限公司 无锡海联舰船附件有限公司 江阴船舶设备制造有限公司 |  |
| （1） | 铰链埋入式水密舱口盖 600×600 （钢质座板、铝盖板；带流水槽、不锈钢紧固件，可双面开启，带驾驶室状态显示和报警功能；设计压力≥20.23kN/m2；认可图应由设计院确认） | 参照263WHL705-00定制 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
| （2） | 小型风雨密舱口盖 C630×630×6-6×250 （双面开启，钢质围板、铝盖板；不锈钢紧固件；设计压力≥20.23kN/m2） | 参照CB/T3728-2011定制 | 个 | 5 |  |  |  |  |  |
| （3） | 小型风雨密舱口盖 C830×1030×6-6×250 （双面开启，钢质围板、铝盖板；不锈钢紧固件；设计压力≥20.23kN/m2） | 参照CB/T3728-2011定制 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| （4） | 船用水密人孔盖 CA600×400-8 | CB/T4392-2014 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| （5） | 船用水密人孔盖 BA600×400-8 | CB/T4392-2014 | 个 | 8 |  |  |  |  |  |
| （6） | 船用水密人孔盖 AA600×400-8 | CB/T4392-2014 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | 洗衣设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 洗烘套装（含洗衣机及干衣机） 内筒材质：304不锈钢 外形尺寸：~594mm×667mm×850mm 电压：220V 功率：~1.5kW 洗涤容量 ：~12kg 脱水容量 ：~12kg 烘干容量 ：~12kg 洗涤噪声：~48dB |  | 套 | 2 |  |  |  | 卡萨帝 西门子 史密斯 |  |
| 8 | 厨房设备 |  |  |  |  |  |  | 上海迪州船用厨房设备有限公司 安庆东舟电器制造有限公司 安庆三维电器有限公司 | 以技术协议为准 |
| 8.1 | 双眼电磁炒灶（配双炒锅） 外形尺寸：~1000mm×670mm×850mm 电压：380V 功率：~2×11kW 炒锅容量：~20L(双炒锅) 可供用餐人数：~25人 产品重量：~125kg |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.2 | 壁挂式船用开水器 外形尺寸：~350mm×280mm×485mm 电压：380V 功率：~3kW 容量：~20L 产品重量：~15kg |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.3 | 316L不锈钢工作桌兼洗池 （带厨下式垃圾粉碎器） 外形尺寸：~2030 mm×600 mm×850 mm 产品重量：~70kg |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.4 | 316不锈钢工作桌 外形尺寸：~1400 mm×500 mm×850 mm 产品重量：~60kg |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.5 | 316不锈钢碗碟架 外形尺寸：~600 mm×300 mm×500 mm 产品重量：~25kg |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.6 | 吸油烟机 外形尺寸：~900mm×530mm×595mm 电压：220V 功率：~0.2kW 排风量: ~40m3/min 产品重量：~30kg |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.7 | 冰箱 外形尺寸：~911 mm×698 mm×1905mm 电压：220V 功率：~1.05kW 总容积：~605L 冷藏室容积：~399L 冷冻室容积：~206L 产品重量：~178kg |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 8.8 | 净水器 类型：前置过滤器 外形尺寸：~60 mm×90 mm×190 mm 净水流量：1.5m3/h 滤芯：304不锈钢滤网 清洗周期：1~3个月 冲洗方式：手动直冲 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.9 | 外置独立式消毒柜 消毒方式：臭氧+高温 外形尺寸：~ 423mm×362mm×883mm 电压：220V 功率：~1.0kW 容量：~80L 产品重量：~13kg |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.10 | 电饭煲 外形尺寸：~Φ530mm×360mm 电压：220V 功率：~2.65kW 容量：~25L 产品重量：~10kg |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.11 | 家用电饭煲 (SR-PS608) 外形尺寸：~28.8mm×36.1mm×29.8mm 电压：220V 功率：~1.1kW 容量：~6.0L 产品重量：~7.3kg |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.12 | 家用电压力锅 (SR-S60K8) 外形尺寸：~28.8mm×36.1mm×29.8mm 电压：220V 功率：~1.1kW 容量：~6.0L 产品重量：~7.3kg |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.13 | 智能变频微蒸烤炸一体机 外形尺寸：~490mm×360mm×287mm 电压：220V 功率：~1.3kW 内胆容积：~31L 产品重量：~25kg |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.14 | 船用洗碗机 外形尺寸：~595mm×540mm×820mm 电压：220V 功率：~2.4kW 洗涤量：~500盘/h 产品重量：~43kg 13套大容量 高温除菌消毒洗碗机 双重烘干 智能 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.15 | 开罐器316L不锈钢 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.16 | 电子秤 (20 kg) |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.17 | 商用计数电子台秤(200 kg) |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.18 | 不锈钢调味品架 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.19 | 不锈钢垃圾桶带盖 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.20 | 磁性玻璃白板 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 其它设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 冷热饮水机 功能：热水/常温水/冰水 外形尺寸：~ 310mm×305mm×990mm 电压：220V 功率：~0.75kW 容量：~3.3/3.3L 产品重量：~5.5kg |  | 台 | 3 |  |  |  | 市购 |  |
| 9.2 | 冰柜 外形尺寸：~1250 mm×800 mm×1910 mm 电压：220V 功率：~1.1kW 容积：~1000L 产品重量：~130kg |  | 台 | 8 |  |  |  | 上海迪州船用厨房设备有限公司 安庆东舟电器制造有限公司 安庆三维电器有限公司 |  |
| 9.3 | 牺牲阳极 |  | 船套 | 1 |  |  |  | 市购 |  |
| 9.4 | 钢质搁架 |  | 船套 | 1 |  |  |  | 市购 |  |
| 9.5 | 铝质搁架 |  | 船套 | 1 |  |  |  | 市购 |  |
| 二 | 舱室内装、家具 |  |  |  |  |  |  | 无锡伟业天诚船舶装饰工程有限公司 珠海飞驰船舶科技有限公司 苏州市中天船舶配件制造有限公司 | 按内装方案，采取一体化方式设计，必须由同一具有船舶装饰资质的供应商统一打包完成。舱室家具包含施工、安装。 |
| 1 | 指挥中心家具设备 |  | 船套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 海图台（带旗箱） |  | 张 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 高级可调驾驶椅 |  | 只 | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 会议室、小会客室家具设备 |  | 船套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 住室家具（床、桌、椅、柜等） |  | 船套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 卫生间家具设备 |  | 船套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 淋浴间、洗衣房家具设备 |  | 船套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 餐厅家具（餐桌、餐椅等） |  | 船套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 贵宾休息室家具设备 |  | 船套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 集控室操作椅 |  | 张 | 2 |  |  |  |  |  |
| 三 | 船舶动力 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主机组 |  |  |  |  |  |  | 浙江博源动力设备有限公司 武汉新银鹏动力设备有限公司 福建明泰船舶科技有限公司 |  |
| 1.1 | 主机 型式：V16、4冲程、水冷 功率/转速：1998kW/1900rpm 缸径/冲程：159mm/190mm 燃油消耗率：~220g/kW·h 起动方式：电起动 排放标准：C2 |  | 台 | 4 |  |  |  |  | 1. 船用产品证书； 2. 排放满足中国第二阶段要求，提供C2证书； 3. 带主机弹性安装机脚； 4. 详细要求见订货技术协议。 |
|  | 高弹性联轴器 |  | 台 | 4 |  |  |  |  | 船用产品证书 |
| 1.2 | 齿轮箱 功能：减速、承受推力、换向、离合 型式：对角偏心 减速比：2.708（暂定） |  | 台 | 4 |  |  |  |  | 1. 船用产品证书； 2. 详细要求见订货技术协议； 3. 配拖曳泵； 4. 配半刚性安装机脚。 |
| 1.3 | 监控报警系统 |  | 船套 | 1 |  |  |  |  | 主机组配套 |
| 1.4 | 备品、备件、专用工具（按规范和厂标配备） |  | 船套 | 1 |  |  |  |  | 主机组配套 |
| 2 | 轴系 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 螺旋桨轴 轴径：Φ148 - 长度：~11.5m，2根 - 长度：~10m，2根；~8.3m，2根 材质：35CrMo |  | 船套 | 1 |  |  |  | 珠海荣协机械装备有限公司 东台友铭船用配件有限公司 南通惠港船舶推进器有限公司 东台船用配件公司 |  |
| 2.2 | 轴系接地装置Φ148 |  | 套 | 4 |  |  |  | 珠海荣协机械装备有限公司 东台友铭船用配件有限公司 南通惠港船舶推进器有限公司 东台船用配件公司 |  |
| 2.3 | 隔舱填料函Φ150 |  | 个 | 2 |  |  |  | 珠海荣协机械装备有限公司 东台友铭船用配件有限公司 南通惠港船舶推进器有限公司 东台船用配件公司 |  |
| 2.4 | 轴系加工件（含座板、轴承壳体，铜套、尾管等） |  | 船套 | 1 |  |  |  | 珠海荣协机械装备有限公司 东台友铭船用配件有限公司 南通惠港船舶推进器有限公司 东台船用配件公司 |  |
| 2.5 | 水润滑尾轴密封装置 |  | 套 | 5 |  |  |  | 珠海荣协机械装备有限公司 东台友铭船用配件有限公司 南通惠港船舶推进器有限公司 东台船用配件公司 |  |
| 2.6 | 高分子水润滑轴承 内径Φ180mm L=600 内径Φ180mm L=300 | 超耐磨型 | 个 个 | 10 4 |  |  | 加拿大赛龙 | 上海朝源机电有限公司 东台海杰船舶配件有限公司 东台友铭船舶配套有限公司 |  |
| 2.7 | (1)舷内套筒式液压联轴器Φ148 （带手动轴系制动装置，调节短轴，行程开关） (2) 舷外套筒式液压联轴器Φ148，带导流罩 |  | 套 | 4 2 |  |  |  | 无锡鸿海龙设备有限公司 东台海杰船舶配件有限公司 南通航海机械集团有限公司 瓦锡兰 |  |
| 2.8 | 中间轴承Φ150 半剖式COOPER轴承 |  | 个 | 2 |  |  |  | 三西重工 东台海杰船舶配件有限公司 东台友铭船舶配套有限公司 大连瓦轴集团有限公司 |  |
| 2.9 | 螺旋桨 材料：Cu3（3级镍铝青铜） |  | 套 | 4 |  |  |  | 珠海荣协机械装备有限公司 重庆衡山机械厂 大连推进器厂 南通惠港船舶推进器有限公司 |  |
| 3 | 发电机组 柴油机： 型式：直列、六缸、四冲程、涡轮增压、电控、电动控制燃油喷射 额定功率/转速：240kW/1500rpm 起动方式：电启动，其中1台带弹簧人工启动 排放标准：C2 发电机（无锡斯坦福等同类产品）： 3Φ、400V、50Hz、200kW、cosφ=0.8（滞后）、无刷、自励、H绝缘级、IP23、带防冷凝加热器、自动调压装置等。 1）机组公共底座、减震器 2）带电子调速器，调压电位器，并车下垂补偿装置、机旁仪表箱及延伸报警接口等。 3）随机附件、工具等。 4）双极隔振（原动机、电机通过减振垫安装在公共机座上，公共机座下面再安装减振垫） |  | 台 | 2 |  |  |  | 浙江博源动力设备有限公司 武汉新银鹏动力设备有限公司 福建明泰船舶科技有限公司 |  |
| 4 | 停泊发电机组（带隔音罩） 额定功率：80kW 起动方式：电起动 电制：3Φ，AC400V，50Hz 配白色防水防尘罩 |  | 台 | 1 |  |  |  | 珠海浩云船舶配套有限公司 上海欧星机电有限公司 武汉新银鹏机电设备有限公司 |  |
| 5 | 燃油系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 电动燃油泵（配真空压力表、压力表） 型式：卧式电动齿轮泵 流量：8m³/h 压力：0.33MPa 功率：2.2kW 电制：3Φ，AC380V，50Hz （燃油舱高低位自动启停功能） |  | 台 | 2 |  |  |  | 河北恒盛泵业股份有限公司 天津泵业机械厂 山东壮发泵业有限公司 江苏振华泵业有限公司 |  |
| 5.2 | 手动燃油泵 流量：2.88m³/h 压力：0.245MPa |  | 台 | 1 |  |  |  | 河北恒盛泵业股份有限公司 天津泵业机械厂 山东壮发泵业有限公司 江苏振华泵业有限公司 |  |
| 5.3 | 速闭阀控制箱 压力：1.0MPa 1路输入，4路输出（其中1路备用） 管路、阀件、箱体采用316L不锈钢材质 |  | 台 | 1 |  |  |  | 武汉中舟船舶配套有限公司 靖江华舟船舶设备制造有限公司 南通华盟设备有限公司 |  |
| 6 | 滑油系统 |  |  |  |  |  |  | 河北恒盛泵业股份有限公司 山东壮发泵业有限公司 天津泵业机械厂 江苏振华泵业有限公司 |  |
| 6.1 | 电动污油泵（配真空压力表、压力表） 型式：卧式电动齿轮泵 流量：3.3m³/h 压力：0.33MPa 功率：1.5kW 电制：3Φ，AC380V，50Hz |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 船用产品证书 |
| 6.2 | 污油手摇泵 流量：2.88m³/h 压力：0.245Mpa |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 船用产品证书 |
| 6.3 | 滑油柜 材料：316L不锈钢 容积：200L 带液位计 |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 船厂自制 |
| 7 | 冷却系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 海水滤器 材质：316L不锈钢 滤孔：Φ≤2mm | DN300 DN200 | 个 | 4 1 |  |  |  | 南通华盟船舶机械设备公司 东台市航海船用阀门厂 南通航海机械集团有限公司 | 船用产品证书 |
| 7.2 | 海水总管法兰式蝶阀 材质：316L不锈钢 | DN300 DN200 | 个 | 4 1 |  |  |  | 南通华盟船舶机械设备公司 东台市航海船用阀门厂 南通航海机械集团有限公司 | 船用产品证书 |
| 7.3 | 海水总管遥控对夹式蝶阀 材质：316L不锈钢 | DN300 DN200 | 个 | 4 1 |  |  |  | 南通华盟船舶机械设备公司 东台市航海船用阀门厂 南通航海机械集团有限公司 | 船用产品证书 |
| 7.4 | 减摇鳍冷却水泵 型式：立式离心泵 流量：5m³/h 压力：0.32MPa 功率：2.2kW 电制：3Φ，AC380V，50Hz |  | 个 | 2 |  |  |  | 广东顺达船舶工程有限公司 山东壮发泵业有限公司 江苏振华泵业制造有限公司 广州中船文冲兵神设备有限公司 | 船用产品证书 |
| 8 | 排气系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 主机排气挡板（电动） 材质：316L不锈钢 与主机连锁启动 | DN350 | 个 | 8 |  |  |  | 南通华盟船舶机械设备公司 南通航海机械集团有限公司 珠海荣协机械装备有限公司 | 船用产品证书 |
| 8.2 | 发电机组排气挡板（电动） 材质：316L不锈钢 与发电机组连锁启动 | DN150 | 个 | 4 |  |  |  | 南通华盟船舶机械设备公司 南通航海机械集团有限公司 珠海荣协机械装备有限公司 |  |
| 8.3 | 停泊发电机组排气挡板（电动） 材质：316L不锈钢 与发电机组连锁启动 | DN100 | 个 | 1 |  |  |  | 南通华盟船舶机械设备公司 南通航海机械集团有限公司 珠海荣协机械装备有限公司 |  |
| 8.4 | 应急消防泵排气挡板（电动） 材质：316L不锈钢 | DN100 | 个 | 1 |  |  |  | 南通华盟船舶机械设备公司 南通航海机械集团有限公司 珠海荣协机械装备有限公司 |  |
| 8.5 | 排气减振降噪系统 (含系统设计) |  |  |  |  |  |  | 苏州林玛瑞克船舶设备有限公司 舟山禾久船舶配件有限公司 无锡沧浪海船舶设备有限公司 |  |
| （1） | 定制主机吸收式消音器 材质：不锈钢 | DN350 | 个 | 4 |  |  |  |  | 船用产品证书 |
| （2） | 定制发电机组吸收式消音器 材质：不锈钢 | DN150 | 个 | 2 |  |  |  |  | 船用产品证书 |
| （3） | 波纹管 DN350，8个； DN150，4个； DN100，2个； 材料：不锈钢 |  | 船套 | 1 |  |  |  |  | 船用产品证书 |
| （4） | 弹性吊架 |  | 船套 | 1 |  |  |  |  |  |
| （5） | 定制式停泊发电机组吸收式消音器 材质：不锈钢 | DN100 | 个 | 2 |  |  |  |  | 船用产品证书 |
| （6） | 固定点减震器 |  | 船套 | 1 |  |  |  |  |  |
| （7） | 锚固定点减震器 |  | 船套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 压缩空气系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 空气压缩机 排气压力：1.0MPa 排气量：10m3/h 功率：2.2kW 电制：3Φ，AC380V，50Hz |  | 台 | 1 |  |  |  | 泰兴海光空压机厂 宁波天元空压机厂 南京空压机厂 | 船用产品证书 |
| 9.2 | 减压阀单元 输入：1.0MPa一路 输出：0.4MPa一路 |  | 套 | 1 |  |  |  | 南通华盟船舶机械设备公司 靖江华舟船舶设备制造有限公司 南通东方船用设备制造有限公司 | 船用产品证书 |
| 9.3 | 杂用空气瓶 压力：1.0MPa 容量：160L | A0.16-1 | 只 | 1 |  |  |  | 南通华盟船舶机械设备公司 靖江华舟船舶设备制造有限公司 南通东方船用设备制造有限公司 | 船用产品证书 |
| 9.4 | 电控膜片式空气汽笛（含控制器） 通径：DN25 压力：1.0MPa 电制：1Φ，AC220V，50Hz 鸣笛方式：手动/电动 随供40L储气瓶、雾笛控制器、电动按钮等 |  | 个 | 1 |  |  |  | 武汉华瑞电气设备有限公司 武汉华笛设备有限公司 辽宁利达自动化设备制造有限公司 | 船用产品证书 |
| 10 | 小型台钻 型式：Z4025，台式 最大钻孔：Φ25mm 功率：1.1kW 电制：3Φ，AC380V，50Hz |  | 台 | 1 |  |  |  | 南通华盟船舶机械设备公司 靖江华舟船舶设备制造有限公司 南通东方船用设备制造有限公司 | 船用产品证书 |
| 11 | 转盘式台虎钳 | 8寸 | 台 | 1 |  |  |  | 市购 |  |
| 12 | 双头立柱式砂轮机 型式：M3025 功率：0.5kW 电制：3Φ，AC380V，50Hz |  | 台 | 1 |  |  |  | 市购 |  |
| 13 | 手拉葫芦 起重量：1t |  | 台 | 2 |  |  |  | 市购 |  |
| 四 | 船舶系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 泵组 |  |  |  |  |  |  | 广东顺达船舶工程有限公司 山东壮发泵业有限公司 江苏振华泵业制造有限公司 广州中船文冲兵神设备有限公司 |  |
| 1.1 | 总用泵（带真空压力表、压力表） 型式：立式自吸离心泵 流量：40m³/h 扬程：0.42MPa 材质：青铜 电机功率：11kW 电制：3Φ，AC380V，50Hz |  | 台 | 2 |  |  |  |  | 船用产品证书 |
| 1.2 | 舱底泵（带真空压力表、压力表） 型式：立式自吸离心泵 流量：40m³/h 扬程：0.42MPa 材质：青铜 电机功率：11kW 电制：3Φ，AC380V，50Hz |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 船用产品证书 |
| 1.3 | 粉碎泵（带真空压力表、压力表） 型式：卧式自吸离心泵 流量：10m³/h 扬程：0.30MPa 电机功率：4.0kW 电制：3Φ，AC380V，50Hz |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 船用产品证书 |
| 1.4 | 淡水手摇泵 流量：2.88m³/h 压力：0.245MPa |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 船用产品证书 |
| 1.5 | 柴油机应急消防泵（自吸） 流量：50m³/h 扬程：0.60MPa 柴油机功率：20.5kW |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 船用产品证书 |
| 1.6 | 喷射泵 流量：20m³/h 排出高度：5m 吸入高度：4m 工作水压力：0.3MPa 工作水压力耗量：24m³/h |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 船用产品证书 |
| 1.7 | 潜水泵 流量：10m³/h 扬程：0.16MPa 电机功率：1.1kW 电制：1Φ，AC220V，50Hz |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 船用产品证书 |
| 2 | 环保装置 |  |  |  |  |  |  | 武汉东盟船舶配套有限公司 武汉中舟船舶配套有限公司 上海舶特船舶技术服务有限公司 |  |
| 2.1 | 污油水处理装置（含油分浓度计） 处理量：0.25m³/h 排放水含油量：≤15ppm 功率：1.2kW 电制：3Φ，AC380V，50Hz 排油方式：手动、自动满足排放控制要求。 |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 1. 排放标准符合MEPC.107（49）决议规定要求； 2. 船用产品证书。 |
| 2.2 | 生活污水处理装置 适用人数：25人 排放标准：最新法规 功率：3.5kW 电制：3Φ，AC380V，50Hz 排放标准： 五日生化需氧量（BOD5）≤25 mg/L；悬浮物（SS）≤35 mg/L；耐热大肠菌群数≤1000个/L；化学需氧量（CODCr）≤125 mg/L；pH 值：6~8.5；总氯（总余氯）<0.5 mg/L。 |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 1. 排放标准符合MEPC.227（64）决议规定要求； 2. 船用产品证书。 |
| 3 | 固定式CO2灭火装置（遥控释放） 8瓶68L瓶组（配CO2瓶组、释放阀箱、喷嘴、疏散报警器、释放报警器、系统附件、备品备件等） |  | 套 | 1 |  |  |  | 武汉威力消防设备工程有限责任公司 上海甪海机电设备有限公司 宁波辰晟消防设备有限公司 | 船用产品证书 |
| 4 | 供水装置 |  |  |  |  |  |  | 武汉川盛船舶设备制造有限公司 常州飞华设备有限公司 靖江华舟船舶设备制造有限公司 |  |
| 4.1 | 淡水变频供水装置（组装式，3台自吸泵） 工作压力：0.2~0.4MPa 流量：10m3/h 功率：2×1.1kW（另1台备用） 电制：3Φ，AC380V，50Hz 泵体材料：不锈钢 配2个316L不锈钢水罐，一台泵备用；配2个备用气囊。 |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 船用产品证书 |
| 4.2 | 储热式热水器 电功率：3kW 电制：3Φ，AC380V，50Hz |  | 台 | 2 |  |  |  |  | 船用产品证书 |
| 4.3 | 船用饮用水处理装置 处理能力：500L/h 带活性炭滤器、超滤膜和紫外线杀毒装置； 出水水质：色度、浊度臭和味、菌落总数和总大肠菌群等指数指标符合《生活饮用水标准》（GB5749-2022）； 电功率：0.5kW 电制：1Φ，AC220V，50Hz |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 通风 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 变频静音轴流风机（机舱，可逆转） 流量：24000m³/h 功率：4kW 全压：392pa 电制：3Φ，AC380V，50Hz 综合噪音：≤80dB |  | 台 | 4 |  |  |  | 上海欧星机电有限公司 罗恳和香港公司 上海派达有限公司 | 1. 船用产品证书； 2. 配自动变频调速装置和传感器； 3. 配消音器和弹性减震垫； 4. 本设备选用进口品牌。 |
| 5.2 | 管道风机（带调速器） 流量：900m³/h 功率：0.254kW 全压：230pa 电制：1Φ，AC220V，50Hz 综合噪音：≤61dB 配除颗粒物、除异味功能过滤装置 | DN250 | 台 | 4 |  |  |  | 上海欧星机电有限公司 罗恳和香港公司 上海派达有限公司 | 驾驶室、餐厅、会议室2台 |
| 5.3 | 管道风机（带调速器） 流量：200m³/h 功率：0.059kW 全压：220pa 电制：1Φ，AC220V，50Hz 综合噪音：≤51dB 卫生间和浴室风机配除颗粒物、除异味功能过滤装置 | DN200 | 台 | 3 |  |  |  | 上海欧星机电有限公司 罗恳和香港公司 上海派达有限公司 | 船长室、指挥长室、灭火站 |
| 5.4 | 离心风机 流量：1080m³/h 全压：390Pa 功率：0.37kW 电制：1Φ，AC220V，50Hz 综合噪音：≤60dB |  | 台 | 6 |  |  |  | 上海欧星机电有限公司 罗恳和香港公司 上海派达有限公司 | 舵机舱、食品储藏舱、备品备件舱、集控室、帆缆舱、设备舱 |
| 5.5 | 轴流风机（带调速器） 流量：1700m³/h 功率：0.37kW 全压：255pa 电制：1Φ，AC220V，50Hz 综合噪音：≤68dB |  | 台 | 3 |  |  |  | 上海欧星机电有限公司 罗恳和香港公司 上海派达有限公司 | 住舱 |
| 5.6 | 轴流风机 流量：3800m³/h 功率：0.55kW 全压：392pa 电制：1Φ，AC220V，50Hz 综合噪音：≤72dB |  | 台 | 1 |  |  |  | 上海欧星机电有限公司 罗恳和香港公司 上海派达有限公司 | 厨房 |
| 5.7 | 换气扇 流量：400 m3/h 功率：0.06kW 电制：1Φ，AC220V，50Hz 噪音：~38dB(A) |  | 台 | 10 |  |  |  | 上海欧星机电有限公司 罗恳和香港公司 上海派达有限公司 | 淋浴间、卫生间、洗衣房、轮机长室、办案室、休息室和2个主甲板单人间 |
| 5.8 | 离心风机 流量：2700m³/h 全压：360Pa 功率：0.55kW 电制：3Φ，AC380V，50Hz 综合噪音：≤58dB |  | 台 | 2 |  |  |  | 上海欧星机电有限公司 罗恳和香港公司 上海派达有限公司 |  |
| 5.9 | 机舱遥控风闸 | 800×800mm | 台 | 2 |  |  |  | 青岛海顺风风机厂 青岛风机厂 青岛海纳特风机厂 | 机舱进出口 |
| 5.10 | 机舱遥控风闸 | Ø715mm | 台 | 6 |  |  |  | 青岛海顺风风机厂 青岛风机厂 青岛海纳特风机厂 | 机舱进出口 |
| 6 | 空调系统 |  |  |  |  |  |  | 大金 格力 三菱 |  |
| 6.1 | 风冷式中央空调外机 制冷量：~61.5kW 制热量：~69kW 功 率：~18.4kW 电 制：3Φ，AC380V，50Hz 噪音：~63dB(A) |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | 室内机（顶式/落地暗装） 制冷量：~2.2kW 制热量：~2.5kW 功率：~72W 电制：1Φ，AC220V，50Hz 噪音：~27dB(A) 配排水泵 |  | 台 | 24 |  |  |  |  |  |
| 6.3 | 室内机（顶式/落地暗装） 制冷量：~3.2kW 制热量：~3.6kW 功率：~78W 电制：1Φ，AC220V，50Hz 噪音：~29dB(A) 配排水泵 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.4 | 厨房专用空调（顶式/落地暗装） 制冷量：~3.6kW 功率：~78W 电制：1Φ，AC220V，50Hz 噪音：~29dB(A) 配排水泵 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.5 | 室内机（顶式/落地暗装） 制冷量：~4.0kW 制热量：~4.5kW 功率：~81W 电制：1Φ，AC220V，50Hz 噪音：~30dB(A) 配排水泵 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.6 | 室内机（顶式/落地暗装） 制冷量：~5.0kW 制热量：~5.6kW 功率：~180W 电制：1Φ，AC220V，50Hz 噪音：~33dB(A) 配排水泵 |  | 台 | 6 |  |  |  |  |  |
| 6.7 | 室内机（顶式/落地暗装） 制冷量：~6.3kW 制热量：~7.1kW 功率：~196W 电制：1Φ，AC220V，50Hz 噪音：~34dB(A) 配排水泵 |  | 台 | 3 |  |  |  |  |  |
| 6.8 | 室内机（顶式/落地暗装） 制冷量：~7.1kW 制热量：~8.0kW 功率：~196W 电制：1Φ，AC220V，50Hz 噪音：~34dB(A) 配排水泵 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 6.9 | 空调凝水自动排放装置 功率：0.4kW 电制：1Φ，AC220V，50Hz | ADB50 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 6.10 | 空调外机隔音罩和消音器 消音：~5分贝 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | 海水管系防腐防污装置 消耗功率：<300W 电源：1Φ，AC220V，50Hz 减轻和防止海水管路的电化学腐蚀和海生物附着造成的生物腐蚀，防止海洋生物在海水管系内附着生长； 使用寿命：3年 |  | 船套 | 1 |  |  |  | 镇江麒麟船舶设备有限公司 上海船研环保技术有限公司有限公司 深圳西宝公司 | 1.船用产品证书； 2.配套电极5组，前后机舱各2组，适用于铜管：水炮海水箱1组，适用于钢管； 3.机舱每个海水箱流量0-300m3/h；水炮海水箱流量0-300m3/h。 |
| 8.1 | 电动遥控水炮 水平射程：不小于80m（工作压力、无风时） 回转角度：330º 俯仰角度：－30º~＋70º（可根据要求调整） 功率：2×0.37kW |  | 台 | 1 |  |  |  | 武汉川盛船舶设备制造有限公司 江苏振华海科装备科技股份有限公司 江苏深渡消防装备科技有限公司 |  |
| 8.2 | 水炮泵 流量：230m³/h 压力：1.3MPa 功率：132kW 电制：3Φ，AC380V，50Hz |  | 台 | 1 |  |  |  | 武汉川盛船舶设备制造有限公司 江苏振华海科装备科技股份有限公司 江苏深渡消防装备科技有限公司 |  |
| 8.3 | 变频控制柜 采用AFE低谐波型式型 防护等级：IP23 |  | 台 | 1 |  |  |  | 武汉川盛船舶设备制造有限公司 江苏振华海科装备科技股份有限公司 江苏深渡消防装备科技有限公司 |  |
| 9 | 阀门遥控及液位检测报警系统 （1）燃油系统7个电动/电磁阀门 DN32~DN50，2个DN80流量计； （2）舱底水系统14个电动/电磁阀门，DN50阀门13个，DN80阀门1个； （3）水密舱壁通风管路隔断阀，DN250，电动蝶阀，4个； （4）燃油舱、淡水舱、生活污水舱等液位监测，本地显示、信号远传、低高位报警。 （4）遥控显示屏及液位显示屏集成1块液晶显示屏，阀门控制可通过触摸控制。 功率：~0.2kW 电制：1Φ，AC220V，50Hz |  | 套 | 1 |  |  |  | 上海岽俊控制有限公司 上海船研所 中国船舶集团第七〇四研究所 | 阀门的个数最终以详细设计为准 |
| 10 | 居住舱室水喷淋系统 |  | 船套 | 1 |  |  |  | 武汉威力消防设备工程有限责任公司 上海甪海机电设备有限公司 宁波辰晟消防设备有限公司 |  |
| 11 | 灰水柜 材质：316L不锈钢 容积：100L 排水泵功率：0.5kW 电制：1Φ，AC220V，50Hz |  | 套 | 1 |  |  |  | 市购 |  |
| 12 | 全船阀件 燃油系统、滑油系统：钢质和青铜，甲板上采用316L不锈钢；舱底水系统、油污水收集处理系统、全船透气、注入、测量系统、水消防系统、淡水系统：316L不锈钢； 冷却水系统、日用海水系统、生活污水收集及处理系统：青铜和316L不锈钢； 固定式CO2灭火系统、甲板及舱室疏排水系统、压缩空气系统：钢质； 水炮系统：钢质和青铜； 其他：随图纸要求。 |  | 套 | 1 |  |  |  | 江苏广通船用阀门有限公司 江苏中昊船用阀门制造有限公司 东台市航海船用阀门厂 | 规范要求的阀件需带船用产品证书 |
| 13 | 其他 通风附件：如格栅、通风帽；采用316L不锈钢材质。 |  | 船套 | 1 |  |  |  | 市购 |  |
| 五 | 船舶电气 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电源设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 日用变压器 1）3 AC400/230V 80kVA ； 2）连接方式：Y/△、IP22、H绝缘级； 3）随机备、附件及完工文件。 |  | 台 | 2 |  |  |  | 武汉市华兴特种变压器制造有限公司 泰州海田电气制造有限公司 泰州市海川电气制造有限公司 |  |
| 3 | 阀控式密封铅酸蓄电池 12V、200Ah（10小时放电率） |  | 块 | 40 |  |  |  | 山东圣阳电源股份有限公司 河北风帆股份有限公司 淄博火炬能源有限责任公司 |  |
| 4 | 阀控式密封铅酸蓄电池 12V、100Ah（10小时放电率） |  | 块 | 2 |  |  |  | 山东圣阳电源股份有限公司 河北风帆股份有限公司 淄博火炬能源有限责任公司 |  |
| 5 | 蓄电池箱（玻璃钢材质，带透气孔） | 非标 | 船套 | 1 |  |  |  | 珠海浩云电气有限公司 锦州安航自动化设备有限公司 武汉南华工业设备工程股份有限公司 |  |
| 6 | 岸电箱 1）316L不锈钢材质，壁挂式，正面维护，IP56； 2）3，AC380V，50Hz，约125A； 3）具有过载、短路、欠压、逆序、断相等保护及自动相序转换等功能等； 4）施耐德（ABB或同等品牌）系列负载开关，含电度表及电压表等； 5）全套备、附件及完工文件。 | 非标 | 台 | 1 |  |  |  | 珠海浩云电气有限公司 锦州安航自动化设备有限公司 武汉南华工业设备工程股份有限公司 |  |
| 7 | 岸电插头插座 AC400V 125A |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 配电控制设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主配电板 1）约6屏（含组合起动屏），板前维护，落地式，铝质结构，顶部IP22； 2）主开关采用施耐德（ABB或同等品牌）系列，带电动合闸机构及电子脱扣器； 3）380V/220V采用施耐德（ABB或同等品牌）系列负载开关、绝缘监测仪及各种监测仪表，逆功率继电器、电网绝缘监测仪等； 4）功率管理系统选用丹控PPM300模块，自带UPS电源装置，配触摸控制屏； 5）全套备、附件及完工文件。 | 非标 | 座 | 1 |  |  |  | 珠海浩云电气有限公司 锦州安航自动化设备有限公司 武汉南华工业设备工程股份有限公司 |  |
| 2 | 应急充放电板 1）为铝质结构，板前维护，壁挂式安装，防护等级为IP22； 2）内置充电模块及施耐德（ABB或同等品牌）系列负载开关的配电部分； 3）船用仪表、绝缘监测仪等； 4）全套备、附件及完工文件。 | 非标 | 台 | 1 |  |  |  | 珠海浩云电气有限公司 锦州安航自动化设备有限公司 武汉南华工业设备工程股份有限公司 |  |
| 3 | 自动充放电板 1）铝质结构，板前维护，落地式安装，防护等级为IP22； 2）内置西门子（菲尼克斯或同等品牌）供电模块和充电模块及施耐德（ABB或同等品牌）系列负载开关的配电部分； 3）船用仪表、绝缘监测仪等； 4）全套备、附件及完工文件。 | 非标 | 台 | 1 |  |  |  | 珠海浩云电气有限公司 锦州安航自动化设备有限公司 武汉南华工业设备工程股份有限公司 |  |
| 4 | 分配电箱 |  | 船套 | 1 |  |  |  | 珠海浩云电气有限公司 锦州安航自动化设备有限公司 武汉南华工业设备工程股份有限公司 |  |
| 5 | 主机电源转换箱 |  | 台 | 4 |  |  |  | 珠海浩云电气有限公司 锦州安航自动化设备有限公司 武汉南华工业设备工程股份有限公司 |  |
| 6 | 按钮盒（遥控起停、运行指示） |  | 船套 | 1 |  |  |  | 珠海浩云电气有限公司 锦州安航自动化设备有限公司 武汉南华工业设备工程股份有限公司 |  |
| 7 | 风油遥切按钮 带保护盖IP56 |  | 船套 | 1 |  |  |  | 珠海浩云电气有限公司 锦州安航自动化设备有限公司 武汉南华工业设备工程股份有限公司 |  |
| 8 | 隔离开关 |  | 船套 | 1 |  |  |  | 珠海浩云电气有限公司 锦州安航自动化设备有限公司 武汉南华工业设备工程股份有限公司 |  |
| 9 | 瘫船起动充电器 |  | 个 | 1 |  |  |  | 珠海浩云电气有限公司 锦州安航自动化设备有限公司 武汉南华工业设备工程股份有限公司 |  |
| 10 | 起动器 （铝质结构，壁挂式部分集成于主配电板内，含电动机保护控制装置） |  | 船套 | 1 |  |  |  | 珠海浩云电气有限公司 锦州安航自动化设备有限公司 武汉南华工业设备工程股份有限公司 |  |
| 11 | 控制台 |  |  |  |  |  |  | 珠海浩云电气有限公司 锦州安航自动化设备有限公司 武汉南华工业设备工程股份有限公司 |  |
|  | 驾控台 1）铝质结构，带底座及减震器，IP22，台内设散热风扇及维修照明，； 2）自制件：AC220V分配电箱、DC24V分配电箱等； 3）施耐德（ABB或同等品牌）系列负载开关； 4）含三维效果图设计； 5）全套备、附件及完工文件。 | 非标 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 集控台 1）铝质结构，带底座及减震器，IP22，台内设散热风扇及维修照明； 2）自制件：AC220V分配电箱、DC24V分配电箱等； 3）施耐德（ABB或同等品牌）系列负载开关； 4）含三维效果图设计； 5）全套备、附件及完工文件。 | 非标 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 执法指挥台 1）铝质结构，带底座及减震器，IP22，台内设散热风扇及维修照明； 2）自制件：AC220V分配电箱、DC24V分配电箱等； 3）施耐德（ABB或同等品牌）系列负载开关； 4）含三维效果图设计； 5）全套备、附件及完工文件。 | 非标 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 照明灯具及附件 |  | 船套 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 航行信号灯 |  |  |  |  |  |  | 海星海事电气集团有限公司 浙江博舟船用电气科技有限公司 安徽艳阳电气集团有限公司 大连合为船用电气有限公司 |  |
| 1 | 航行信号灯组件（含AC220V/DC24V电源模块） |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 右舷灯 DC24V 2×6W 3nm |  | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 左舷灯 DC24V 2×6W 3nm |  | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 桅灯 DC24V 2×8W 6nm |  | 只 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | 失控灯 DC24V 6W 3nm |  | 只 | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 | 锚灯 DC24V 6W 3nm |  | 只 | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | 艉灯 DC24V 6W 3nm |  | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 手提白昼信号灯 DC24V 60W 2nm |  | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 手提白昼信号灯电源箱 AC220V 50Hz |  | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 手提白昼信号灯插座 DC24V 5A |  | 只 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 助航及信号联络设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自动操舵仪 - 操舵方式：自动、随动、手动、应急操舵； - 操舵误差≤±1°，零位误差不大于0.5°； - 不灵区：0.5°~2°可调； - 操舵范围±35°（舵机限位开关应调在左右35°）； 跟踪精度≤1°。 |  | 套 | 1 |  |  |  | 珠海浩云电气有限公司 锦州安航自动化设备有限公司 中电科（宁波）海洋电子研究院有限公司 |  |
| 2 | 舵角指示器 |  | 套 | 1 |  |  |  | 珠海浩云电气有限公司 锦州安航自动化设备有限公司 中电科（宁波）海洋电子研究院有限公司 |  |
| 3 | 推进器转速指示器 |  | 套 | 2 |  |  |  | 珠海浩云电气有限公司 锦州安航自动化设备有限公司 中电科（宁波）海洋电子研究院有限公司 |  |
| 4 | 双机型应急车钟 |  | 套 | 2 |  |  |  | 珠海浩云电气有限公司 锦州安航自动化设备有限公司 中电科（宁波）海洋电子研究院有限公司 |  |
| 5 | 平移式刮雨器 （嵌入式刮雨器控制板，带喷水等功能。） |  | 套 | 3 |  |  |  | 广州航海仪器厂有限公司 武汉华瑞电子科技有限公司 上海环合海洋工程有限公司 |  |
| 6 | 探照灯 电动遥控，照射距离3km 含探照灯控制板、探照灯接线箱、随机电缆、随配备、附件及完工文件 |  | 套 | 1 |  |  |  | 海星海事电气集团有限公司 安徽艳阳电气集团有限公司 大连合为船用电气有限公司 |  |
| 六 | 内通及报警设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 公共广播系统 |  | 套 | 1 |  |  |  | 嘉兴市科讯电子有限公司 杭州华雁数码电子有限公司 武汉华瑞电子有限公司 |  |
| 2 | 声力电话系统 |  | 套 | 1 |  |  |  | 嘉兴市科讯电子有限公司 杭州华雁数码电子有限公司 武汉华瑞电子有限公司 |  |
| 3 | 程控电话系统 |  | 套 | 1 |  |  |  | 嘉兴市科讯电子有限公司 杭州华雁数码电子有限公司 武汉华瑞电子有限公司 |  |
| 4 | 通用紧急报警系统 |  | 套 | 1 |  |  |  | 嘉兴市科讯电子有限公司 杭州华雁数码电子有限公司 武汉华瑞电子有限公司 |  |
| 5 | 火灾探测报警系统（地址编码式） |  | 套 | 1 |  |  |  | 嘉兴富城通讯设备 杭州市华雁数码电子有限公司 嘉兴市科讯电子有限公司 |  |
| 6 | 监测报警系统 含工控机、约22”LCD显示器、一体机监控站2套、激光打印机、不间断电源、以太网交换机、延伸报警装置、采集模块等。 |  | 套 | 1 |  |  |  | 武汉凌安科技有限公司北京国交通信科技发展有限公司 上海迅利船舶工程有限公司 杭州雅格纳科技有限公司 |  |
| 七 | 通信设备 |  |  |  |  |  |  | 江苏远洋电子科技有限公司 特浦玛（上海）船舶科技有限公司 广州中交通信有限公司 |  |
| 1 | MF/HF电台（含DSC） | NHR-1500 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | VHF电台（含DSC） | NVR-1000 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | NAVTEX接收机 | NVX-1000 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 渔政专用电台 | HS-216B | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 航空对讲机 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 双向VHF无线电话 | NTW-1000 | 套 | 3 |  |  |  |  |  |
| 7 | 应急无线电示位标 | NEB-2000 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 搜救雷达应答器 | NRT-1000 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | 手持对讲机 |  | 套 | 10 |  |  |  |  |  |
| 10 | 防爆手持对讲机 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 七 | 导航设备 |  |  |  |  |  |  | 江苏远洋电子科技有限公司 特浦玛（上海）船舶科技有限公司 广州中交通信有限公司 |  |
| 1 | S波段导航雷达（带ARPA功能、约24英寸屏幕） | Argus 30U/12S M5024 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | X波段导航雷达（带ARPA功能、约24英寸屏幕） | Argus 12U/6X M5024 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 电子海图显示与信息系统 | HM-5818 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 北斗定位系统 | NGR-6000 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 测深仪 | DS-2018 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 船舶自动识别系统（AIS） | NSI-1000 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 复示磁罗经 | CPL-165 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 光纤陀螺罗经 | CPL-3 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 风速风向仪 | AM708H | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 八 | 电缆、附件及电缆卷车 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 低烟、无卤、低毒阻燃型交联聚乙烯绝缘镀锡铜丝编织铠装交联聚烯烃外套电力电缆、通信电缆等 | CJ85/SC CJ85/NC CHJP85/SC CHJP85/NC CEFR/SA CAT6A等 | 船套 | 1 |  |  |  | 湘潭船用电力电缆厂有限公司 扬州中大电缆有限公司 上海浦东电缆科技股份有限公司 |  |
| 2 | 电缆贯穿装置 |  | 船套 | 1 |  |  |  | 湘潭船用电力电缆厂有限公司 烙克赛克国际贸易（上海）有限公司 上海火克新材料有限公司 |  |
| 3 | 电动滑环式岸电电缆卷车 要求能卷绕约100m长的3×70+1×35+2×1.5mm2 CEFR/SA 岸电电缆 |  | 台 | 1 |  |  |  | 武汉金鼎机电设备有限公司 武汉欣海船舶设备有限公司 武汉永鑫船舶附件有限公司 |  |
| 十二 | 执法系统及其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 光电取证系统 - 舱外指向器、激光照明器、非制冷红外热像仪、陀螺稳定伺服系统、操作设备； - 昼光成像组件 分辨率：不低于2048×1536 镜头：高清透雾，连续变焦镜头750mm，焦距误差≤10% - 红外成像组件 器件类型：非制冷型探测器 分辨率：不低于1280×1024 镜头：连续变焦镜头150mm，焦距误差≤10% - 稳定性：双轴陀螺稳定，稳定精度0.3mrad - 配激光照明器15W 其他要求见总说明书 | DN40S | 套 | 1 |  |  |  | 江苏远洋电子科技有限公司 广州上塞电子科技有限公司 北京中兴迅达科技有限公司 和安行（武汉）系统技术有限公司 |  |
| 2 | 无人机 最大可承受风速6级，最长飞行时间不低于41分钟。 含四旋翼无人机、四合一传感摄像头、喊话照明一体机、2组不小于5880mAh智能飞行电池、智能电池充电箱、定位模块、带屏遥控器等。 | M30T | 套 | 1 |  |  | 大疆 | 大连浩博动力科技有限公司 武汉赛呈工程技术有限公司 广州长威通讯设备有限公司 |  |
| 3 | 长排组合警灯 |  | 套 | 1 |  |  |  | 海星海事电气集团有限公司 海利盛机电有限公司 安徽艳阳电气集团有限公司 |  |
| 4 | 船用LED电子公告屏幕装置 2块LED显示屏、1台LED显示交换机，1台路由器，随配备、附件及完工文件，IP56，保证散热 | 非标 | 套 | 1 |  |  |  | 武汉市中安视科技有限公司 海星海事电气集团有限公司 海利盛机电有限公司 |  |
| 5 | 全船网络系统 |  | 套 | 1 |  |  |  | 江苏远洋电子科技有限公司 北京国交通信科技发展有限公司 杭州雅格纳科技有限公司 |  |
| 6 | 精密智控系统 含VSAT卫星天线、天线通用控制器、智能网关、SIP电话、无线AP、硬盘录像机、POE交换机、防腐蚀红外云台、防腐蚀枪机、控制键盘、4G路由器、4G天线棒、机柜、浙江CA证书、1年4G流量等 |  | 套 | 1 |  |  |  | 江苏远洋电子科技有限公司 北京国交通信科技发展有限公司 杭州雅格纳科技有限公司 |  |
| 7 | 视频会议系统 含视频会议终端、调音台、麦克风、功放、音箱、会议室机柜等 |  | 套 | 1 |  |  |  | 江苏远洋电子科技有限公司 北京国交通信科技发展有限公司 杭州雅格纳科技有限公司 |  |
| 8 | 视频监控系统 - 硬盘录像机1台，海康威视，带2块8T硬盘，支持1080P存储不少于30天 - 视频解码器1台，品牌海康威视，支持64路1080P分辨率同时解码 - 红外球机不少于4台，枪机不少于9台 ，红外半球不少于15台，品牌海康威视 4）驾驶室配22寸电动翻转显示器1台，集控室配22寸显示器1台 |  | 套 | 1 |  |  |  | 江苏远洋电子科技有限公司 北京国交通信科技发展有限公司 杭州雅格纳科技有限公司 |  |
| 9 | 卫星电视接收系统（Ku波段） 1）主要由卫星电视接收天线（不低于900mm口径）、室内控制单元、功分器、终端盒、解码器等组成； 2）三轴稳定（不低于）； 3）随机文件、备附件。 |  | 套 | 1 |  |  |  | 浙江中星光电子科技有限公司 江苏远洋电子科技有限公司 北京海兰信数据科技有限公司 |  |
| 10 | 液晶电视机 |  | 船套 | 1 |  |  |  | 市购 |  |
| 11 | 夜视望远镜 |  | 套 | 2 |  |  |  | 市购 |  |
| 12 | 笔记本电脑、摄像机等 |  | 船套 | 1 |  |  |  | 市购 |  |