抗风力计算书

- 1 概述

本计算书参照《舰船通用规范GJB4000-2000》的有关规定，对本船的抗风力进行计算。

- 2 抗风力等级

《舰船通用规范GJB4000-2000》中对抗风力等级规定如下：

| 风级 | 额定阵风速(距水面10m高度处)m/s |
| --- | --- |
| 12 | 52 |
| 11 | 46 |
| 10 | 40 |
| 8 | 31 |
| 6 | 21 |

- 3 抗风力计算

参照《舰船通用规范GJB4000-2000》053.4.1.1.1中抗风能力的规定，抗风能力应符合：

Ui≥U0

式中：Ui—舰船所能承受的极限风速，m/s；

U0—舰船应能承受的额定阵风风速，m/s；

根据GJB 4000-2000抗风力要求，船舶所能承受的极限抗风力按公式（2）计算：

Ui=C⋅Ch⋅ΔlcAVZ0.5                       （2）

式中： Ui—船舶所能承受的极限风速，m/s

C—系数，取C=115.5

Ch—风速沿高度分布的修正系数：

当Z＞3.5m时或快船，Ch=（10/Zv）0.125

当Z≤3.5m时,Ch=1.140

Δ—核算状况的船舶排水量，t

lc—船舶的最小倾覆力臂，m

AV—船舶受风面积，m2

Z—船舶的计算风力作用力臂，m；取Z=Zν

Zν—受风面积形心至水线的距离，m

通过计算程序的计算，本船在各个装载工况状态下所能承受的极限风速计算见下表：

|  | 满载出港 | 满载到港 | 航行中途 |
| --- | --- | --- | --- |
| Δ | 600.1 | 526.0 | 553.4 |
| AV | 338.301 | 349.326 | 345.231 |
| Z | 3.261 | 3.161 | 3.197 |
| lc | 0.232 | 0.197 | 0.222 |
| Ch | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
| Ui | 46.775 | 40.336 | 43.932 |

《舰船通用规范GJB4000-2000》053.4.1.1.1.1中规定，抗风能力10级时舰船应能承受的额定阵风风速（距水面10m高度处）为40m/s，本船在各装载状态下所能承受的极限风速均大于40m/s，所以本船可满足抗9级风的要求。

- 4 建议

虽然本船可满足抗9级风的要求，但在使用中仍应注意气象和海况的变化等情况，谨慎驾驶和操作。