舾装数计算书

# 舾装数计算

根据中华人民共和国中国船级社《海上高速船入级与建造规范》（2022）（以下简称“规范”）5.2.1的规定，舾装数N按下式计算：

N=Δ2/3+2BH+A10

式中：—满载时的排水量，t；

B—刚性水密船体的最大型宽，不包括设计水线处及以下的附体，m；

H—从相应于的水线向上量至最高层宽度大于B/4的甲板室顶部的有效高度，m；

A—相应于的水线以上的船体和宽度超过B/4的各层甲板室的侧投形面积，m2；

其中：H值的计算公式如下，

H=a+hisinθi

式中：a—船中处相应于的水线至上甲板的垂向距离，m；

hi—宽度大于B/4的各层甲板室高度，m；

i—相应于hi的甲板室前端壁的后倾角（与水平线夹角），（°）；

本船：≈590t；

B=9.0m；

H=2.20+3.6×sin65°+2.5=7.96m

A≈315m2；

可得： N=5902/3+2×9.0×7.96+31510≈245

# 锚泊、系泊拖曳设备的配备

根据“规范”5.2.2和5.2.3，查表5.2.2得：

（1）大抓力锚1只，重量659kg，锚链总长200m，有档锚链直径AM2-24；根据“规范”5.2.2.2，对于近海营运限制的船舶，大抓力锚的重量可不小于根据舾装数按表5.2.2查得的锚重的0.75（即：659×0.75=494.25kg），当锚重根据5.2.2.2条中运营限制进行折减时，有档锚链直径及锚链（或锚索）长度应不小于根据折减后的锚重查表5.2.2所得之值，依据锚重521kg查表5.2.2得：AM2-20.5有档电焊锚链180m。

根据用户使用习惯本船船首配置2只普通抓力锚，依据5.2.2.1每只普通抓力锚理论重量（659×1.3×0.7=599.7kg）。

实际配置：

本船实际配置780kg斯贝克锚2只，AM2-24有档电焊锚链2根，长度192.5m（7节），满足规范要求。

（2）纤维系泊索的数量、长度及最小破断负荷应根据舾装数N按表5.2.2查得，本船应配备系泊索要求：数量4根，每根长60m，破断负荷不小于69kN。

实际配置：

本船实际配置8根长度为100m直径为Φ40mm的迪尼玛超高分子聚乙烯缆绳（破断负荷不小于924kN）用于系泊，满足规范要求。

（3）根据本船实际使用需要，配备拖曳索1根，规格为Φ60mm的八股锦纶复丝绳，长度为280m，（破断负荷不小于640kN）；配备拖曳短索2根，规格为Φ60mm八股锦纶复丝绳，每根长度为20m，破断负荷不小于640kN；本船拖曳索主要用于同型船的应急拖带和被拖使用。