总说明书

本线路现状为水泥混凝土路面，本次设计主要是对现有道路路基进行道路路面进行提升，路面加宽铺筑水泥混凝土路面。由于实际地形起不大，本线路基是在现状道路单侧或两侧基础上进行路面加宽设计，所以本设计的路线、道路纵坡局部与规范不相符，以满足道路通行为标准。

- 一、任务依据及测设过程

1、任务依据

2023年武鸣区乡村道路“三项工程”陆斡镇双泉村东江-双泉道路提升工程为2023年武鸣区乡村道路 “三项工程”项目之一，应项目业主的要求，我公司承担了本工程的勘察设计任务。

2、地理位置和路线概况

2023年武鸣区乡村道路“三项工程”陆斡镇双泉村东江-双泉道路提升工程，东西向，沿着现有水泥路面，起点位于东江村口，终点位于双泉村交叉口，路线长度4337m，项目等级为公路四级，设计速度为20km/h，道路为单车道。

- 二、设计标准

（1）公路等级：参照山岭区四级公路。

（2）行车速度：20km/小时。

（3）路基：现状路基宽4.5米，行车道宽3.0-3.5米，土路肩2×0.5米。加宽后路基宽5.5米，行车道宽4.5米。土路肩2×0.5米。

（4）路面：道路提升加宽后的水泥混凝土路面宽4.5米，铺筑水泥混凝土路面厚度18厘米，抗弯拉强度为4.5MPa，C40水泥混凝土，基层为10厘米厚C10水泥混凝土；破除修复路段为18厘米厚C40水泥混凝土，基层为8厘米厚级配碎石调平层。

（5) 涵洞设计荷载：公路Ⅱ级车道荷载效应的0.8倍。

（6）设计洪水频率：涵洞及路基1/25。

三、采用的主要技术规范

《公路路线设计规范》(JTGD20-2017)

《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）

《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）

《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）

《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）

《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG D63-2007）

《公路工程抗震规范》（JIG B02-2013）

《公路涵洞设计细则》（JTG/T D65-04-2007）

《公路路基施工技术规范》（JTGF10-2006）

《公路路面基层施工技术规范》（JTJ034-2000）

《公路水泥路面施工技术细则》（JTG F40-2014）

国家和地方相关法律法规，行业技术规范标准等。

四、主要设计内容

1、道路设计：本设计按旧路一侧、两侧加宽设计。原有路基宽度大部分已达4.5米宽，在工程施工前，须将全线路基按现状道路坡度加宽至5.5米。并对加宽的路基进行平整压实。将需加宽硬化的路基部分铺筑水泥混凝土路面。

2、根据本项目公路的功能性质、路网规划、沿线的地形、地质，并充分考虑项目所在地的综合运输体系等，本项目设计速度V=20km/h的四级公路标准，路基宽5.5米。

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 主要技术指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 指标 | 备注 |
| 1 | 公路等级 | 级 | 四级公路 |  |
| 2 | 设计速度 | km/h | 20 |  |
| 3 | 路基宽度 | 米 | 5.5 |  |
| 4 | 路面宽度 | 米 | 4.5 |  |
| 5 | 土路肩 | 米 | 0.5 |  |

五、沿线地形、地质、及气侯、水文等情况

（1）地形：本路线通过的地域地形较简单。

（2）地质：沿线不存在不良地质构造，沿线主要是通过旱地和村庄等。

（3）气候：本路段所经地区属于南宁市武鸣辖区，处于中国公路自然区划IV7沿海台风雨区。路线所经之处，月平均最高气温28.1oC, 月平均最低气温12.7℃, 雨量充沛, 平均年降雨量1227~1391毫米, 雨季多在每年的5—9月。每年从10月至次年的4月为旱季，是施工的好季节。

（4）水文：沿线基本为地面水及地表潜水，未发现有明显的地下泉水和地下水（河）。

六、工程设计

1、路基横断面

按照业主的要求，本测设路段参照《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）中四级公路单车道的标准规定，道路提升后路基宽度5.5米，水泥混凝土路面宽4.5米,两侧土路肩2×0.5m。

2、平面及平曲线加宽超高方式

平面沿着现状道路路基拓宽后进行硬化，为现有道路的加宽硬化，不设置超高和曲线加宽。

3、道路纵断面设计

全路段为加宽硬化项目，不对现状混凝土路面进行改造，道路设计纵坡与现状道路路面一致。

4、路拱坡度

路段路面横坡度与现状横坡度一致均，单向坡。

5、路基压实度

（1）填方压实度为93%。

（2）挖方0--30cm压实度为93%。

七、路基、路面排水系统设计

排水设计目的是为防止地面水和地下水对公路的损害,确保公路排水畅通、结构稳定、行车安全。排水设计遵循总体规划、合理布局、少占农田、环境保护的原则,并与当地排灌系统协调。

边沟：挖方路段及高度小于边沟深度的填方路段设置边沟，纵坡一般与路基纵坡一致。边沟断面采用梯形沟型式，高30cm，底宽30cm，内外侧坡率均为1:1。

八、路面设计

1、设计依据及设计参数

本路段路面结构为水泥混凝土路面，土路肩。

设计主要参数：

标准轴载：BZZ—60

混凝土设计抗弯拉强度：4.5Mpa。

2、路面结构组合

根据上述选定的设计参数，按照《南宁市交通运输局关于加强水泥混凝土路面工程质量管理的通知》（南交运发[2020] 230号）和《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）的设计要求，本次道路路面加宽设计为18cm厚C40水泥混凝土路面层，10cm厚 C10混凝土垫层。现状路段破除修复路面采用18cm厚C40水泥混凝土,8cm厚级配碎石调平层。

3、水泥砼面板接缝设计

横向缩缝：横向缩缝采用假缝形式，间距为5米，不设传力杆，基本以现状横缝一致。

4、水泥混凝土路面施工技术要求

（1）交通安全：本路线为路面改建工程，必须讲究文明施工，同时应设置各种施工及安全标志，确保交通安全，保护人民的生命财产安全。

（2）对水泥混凝土路面的施工要求

1）原材料技术要求：①水泥：满足国家有关标准要求，水泥混凝土路面应采用旋窑生产的散装道路硅酸盐水泥、硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，水泥强度等级为42.5级及以上。混凝土配合比对比试验，选择适宜的水泥品种和强度等级。

②粗集料：使用碎石要求质地坚硬、耐久、洁净，并按最大公称粒径的不同采用2-4个粒级的集料进行曲掺配。碎石公称最大粒径不应大于37.5mm，压碎值≤25%，含泥量（按质量计）≤1.0%。③细集料：应采用质地坚硬、耐久、洁净的天然砂（含泥量（按质量计）≤2.0%，坚固性（按质量损失计）≤8.0%）或机制砂（压碎值≤25%，坚固性（按质量损失计）≤8.0%,，磨光值≥35，石粉含量≤5.0%，公称最大粒径不应大于9.5mm）。④水：饮用水可直接作为混凝土搅拌用水。⑤钢筋：水泥混凝土路面所用钢筋网、传力杆、拉杆等应符合国家有关标准的技术要求。

（2）配合比确定：实验室的基准配合比应通过搅拌和检验和不小于200m试验路段的验证（水泥混凝土路面配合比设计宜采用正交试验法，也可采用经验公式法）。经监理或建设方批准后，方可确定为施工配合比，经批准的配合比在施工过程中不得擅自调整。当原材料变化时，应重新进行施工配合比设计和试验。本次施工要求采用的混凝土均为商品混凝土。

（3）施工准备：①开工前，应对计划用的原材料进行质量检验和混凝土配合比优选，监理应对原材料抽检和配合比试验验证，报请业主正式审批。②当封层出现局部损坏时，摊铺前应采用相同的封层材料进行修补，经质量检验合格，并由监理签认后，方可铺筑水泥混凝土面层。

（4）混凝土面层铺筑：①采用人工摊铺：人工结合小型机具施工，施工现场应同时配备2根以上振捣棒。 ②水泥混凝土路面模板应选用槽钢或钢材制成，模板高度应为面层设计厚度，直线段每块模板长度不宜小于4m，小半径弯道及竖曲线部位可配备长度为3m的短模板。纵向施工缝侧模板应按照设计的拉杆直径和间距钻拉杆插入孔，每米长度应设置不少于一处支撑固定装置。横向工作缝端模板应按设计规定的传力杆直径和间距设置传力杆插入孔和定位套管，两边缘传力杆到自由边距离不宜小于150mm，端模板每米长度应设置1个垂直固定孔套。模板总量不宜少于两次周转的需要。

③摊铺：混凝土拌合物摊铺前，应对模板的位置及支撑稳固情况，传力杆、拉杆的安设等进行全面检查。修复破损基层，并洒水润湿。用厚度标尺板全面检测板厚与设计值相符，方可开始摊铺。人工摊铺混凝土拌合物的坍落度应控制在5-20㎜之间。

（5）面层接缝、抗滑与养生：①接缝施工：1、纵缝施工；当一次铺筑宽度小于路面和硬路肩总宽度时，应设纵向施工缝。位置应避开轮迹，并重合或靠近车道线，构造可采用平缝加拉杆型。当所摊铺的面板厚度大于等于260㎜时，也可采用平缝企口型纵向施工缝。当一次铺筑宽度大于4.5m时，应采用假缝拉杆型纵缝，即锯切纵向缩缝。2、每天摊铺结束或摊铺中断时间超过30min时，应设置横向施工缝，其位置与胀缝或缩缝重合，并与路中心线垂直。3、横向缩缝施工：横向缩缝宜等间距布置。不宜采用斜缝。不得不调整板长时，最大板长不宜大于6.0m，最小板长不宜小于板宽。②抗滑构造施工：摊铺完毕后，洒水湿润作拉毛处理。在混凝土表面洒水完毕20-30min内应及时进行拉槽。拉槽深度应为2-4mm，槽宽3-5mm，槽间距15-25mm。一般路段可采用横向槽或纵向槽，在弯道宜使用纵向槽。③混凝土路面铺筑完成后应立即开始保湿覆盖的方式养生。宜使用保湿膜、土工布、麻袋、草袋等覆盖物保湿养生并及时洒水，保持混凝土表面始终处于潮湿状态。一般养生天数宜为14-21d，高温天不宜小于14d，低温天不宜少于21d，养生初期，严禁人、畜、车辆通行。

九、沿线材料供应情况

1、 石料

沿线大部分为普通土，筑路所需的砂、石要从武鸣区运进；水、电供应充足，可满足施工需要。

2、 水泥

本工程所用水泥可从武鸣区市场购买，产品合格, 供应充足，交通方便。

十、涵洞设计

1、设计标准

本工程涵洞按交通部颁《公路工程技术标》(JTJB01-2014)及《公路桥涵设计通用规范》（JTG60－2015）的要求，采用计算机设计程序进行设计绘图。

2、设计要点

（1）设计荷载：公路Ⅱ级车道荷载效应的0.8倍。

设计洪水频率：小桥涵为1/25

（2）涵洞的进水口采用跌井形式，出水口采用一字墙形式。

（3）材料：钢材采用I、Ⅱ级钢筋，混凝土为C20、C25，片石强度不得低于C30。涵帽采用C20混凝土，其余均采用M7.5浆砌片石,M10砂浆勾缝、抹面。

3、施工要求

（1）涵洞顶及涵身两侧在不小于两倍孔径范围内的填土须分层对称夯实相对密度达到95％。

（2） 施工过程中，当涵洞顶覆土小于0.5米时，严禁任何重型机械和车辆通过。

（3）当采用浆砌片石砌筑时，台身（墩身）与基础要连续砌筑。

（4）涵洞施工前，应作好引水排水工作，以免冲塌基坑和损坏基础。

（5）涵洞基础地基开挖，若设计标高与实际不符时，可根据实际情况调整基础埋置深度，但必须将基础置于坚硬土层上，保证地基容许承载力满足设计要求。

（6）其他施工有关事宜，请按有关图纸附注说明和《公路桥涵施工技术规范》有关规定办理。