总  说  明

1 设计依据及测设经过

1.1设计依据

2023年武鸣区乡村道路“三项工程”府城镇那羊至东江道路提升工程（以下简称 “本项目”）是依据《测设合同》及交通运输部颁布的有关技术标准、规范、规程等进行设计。

1.2测设经过

1、2023年8月，我公司接到本项目设计任务后，为了加快进度、保证质量，派出公司测量队对项目进行布设控制点及旧路的测量。在有关设计人员的努力下，完成施工图外业测量调查工作。

2、本项目外业测量完成后，我公司根据相关文件及现行部颁规范、标准要求和外业勘察成果进行内业设计。2023年9月底完成本项目的一阶段施工图计文件编制任务。

2技术标准

本项目勘察设计采用:《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)、《公路路线设计规范》(JTG D20-2017)、《公路路基设计规范》(JTG D30-2015)、《小交通量农村公路工程设计规范》(JTG/I  3311-2021) 《公路水泥混凝土路面设计规范  》（JTG D40-2011）、《公路排水设计规范》(JTG/T D33-2012)、《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2015)、《公路工程地质勘察规范》(JTG C20-2011)等交通部颁现行的规范、规程。

本项目按《小交通量农村公路工程设计规范》规定的的四级公路（Ⅱ类）标准建设，主要技术指标采用如下：

设计速度：15公里/小时；

路基宽度：5.0米；

路面宽度：4.5米；

土路肩宽度:2×0.25米；

汽车荷载等级：公路—Ⅱ级；

设计洪水频率：大、中桥为1/50，小桥为1/25，涵洞及路基为1/15。

抗震措施：据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），本项目工程区的地震动反应谱特征周期为0.35s，地震动峰值加速度系数0.15g，应按相应等级要求采取对应的抗震设防措施。

其他技术标准按《小交通量农村公路工程设计规范》(JTG/I  3311-2021)等交通运输部颁标准执行。

2.原有公路现状及改造方案

2.1路线起讫点、全长。

2023年武鸣区乡村道路“三项工程”府城镇那羊至东江道路提升工程，（路线编码：Y065450110）路线起点位于府城镇夏桥屯往那坡屯方向前560米岔路口,起点桩号K0+000，终点位龙谭屯附近,终点桩号K2+166，路线全长2.166km。经调查，府城镇那羊至东江现状路面为水泥混凝土路面，K0+000至K0+438路面宽3.5米，加宽路面至4.5米,K0+438至K2+166路面宽度3米,加宽至路面4.5米,全线路基宽4.0至5.0米。

2.2原有公路路基路面技术状况

2.2.1旧路路基

本项目旧路为四级公路，旧路路基宽4.5m左右，水泥混凝土路面宽3.0至3.5m, 路基断面为0.5m土路肩+3至3.5m行车道+0.5m土路肩。经现场调查，本项目现状路基主要存在的问题如下：

1）路肩损坏：全线路肩土体均存在不同程度的损坏，主要原因是雨水冲刷导致土体流失或行车碾压造成破坏。

2）排水系统淤塞：全线均存在路基排水系统不同程度淤塞的问题，其中以过村路段为甚，存在排水（边）沟被群众填埋情况，其他路段主要问题为沟内积土积砂，以及密集生长杂草灌木。

2.2.2路面

本项目旧路路面为水泥混凝土路面，路面宽3至3.5m。经现场调查发现，全线路面病害较少，路面主要病害有：开裂、脱皮、断板、破碎等，病害发生在个别小范围路段，全线路面总体情况良好。

2.3对路基路面可利用性评估结论

综合本项目旧路路基路面调查结果，可以认为现状路基总体上情况良好，可以利用。考虑到路基路面的病害发展随气候条件、行车作用、养护情况等呈动态变化，因此，设计阶段外业调查检测的结论，不能等同施工期实际情况，要求项目施工时，对路基路面病害进一步调查核实，发现实际情况与设计不符的，要及时提出工程变更，经设计单位同意后采取整治处理措施，以确保工程质量和工程投资效益。

2.4对现状公路路基路面利用和改造情况

2.4.1总体方案

本项目为旧路路基路面加宽改造工程，本项目全段路基现宽4.5m左右，水泥混凝土路面宽3至3.5m。加宽改造方案为：将现状路基加宽至5.0m，现状水泥砼路面加宽至4.5m。总体设计思路为：

1）对现状路基做路基拓宽处理；

2）利用现状良好的水泥砼路面，旧3米路面采用在旧路面两侧各加宽0.75m或单侧加宽1.5m的方式，旧3.5米路面采用在旧路面两侧各加宽0.5m或单侧加宽1m的方式将现状水泥砼路面加宽至4.5m，对旧路面状况病害严重的路段（断板多，板块破碎等），须凿除病害路面后，重新铺装4.5m宽路面。

2.4.2路基利用和改造

本项目是沿旧路走向进行加宽改造，旧路路基大部分路段未达到改造的宽度需求，因此需要对现状路基宽度达不到要求的路段做拓宽处理。

本项目在纵坡设计中，改造后的路基设计标高与旧路面标高一致，保证对原有路基的利用率。考虑到现状路基大部分未达到改造的宽度要求，须对大部分旧路基做填（挖）加宽处理。旧路路侧落差较大的路段，若直接填土加宽，加宽侧的路基稳定性不强，且会增加项目的征用地、工程量及造价，因此，为了解决路基加宽施工不便、加宽部位强度和稳定性可能不足的工程质量通病问题，提高路基整体稳定性，在部分必要的路段设置路基挡土墙（路肩墙）防护，其余路段则清除路侧表土或软弱地基后，按公路路基施工技术规范要求进行填筑加宽。

2.4.3排水系统利用和改造

本项目旧路路基路面排水主要为土质排（边）水沟，部分路段的土质水沟已被填埋，或因养护不足导致沟内泥砂淤积，杂草丛生，影响排水。本项目路基排水设计须清理修复原有排（边）沟，对不能修复的排（边）沟予以重建，对调查发现的排水不畅的路段，新建排（边）水沟，使路基路面排水通畅达，保障路基稳定性。

2.4.4路面利用和改造

经现场调查分析，对旧路面状况良好的路段，直接利用现状路面，对旧路面出现严重病害的路段，已不能直接利用该路面，需挖除运走。

3.路基横断面布置及加宽、超高方式的说明

本设计根据该路在当地路网格局中的地位及其重要性、交通量预测结果、公路的使用任务、功能、沿线自然条件、社会经济发展规划及有关部门的意见等因素，参照《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）及《小交通量农村公路工程设计规范》（JTG/T 3311-2021）规定，采用设计车速15Km/h的农村公路标准进行旧路加宽改造。

3.1路基设计原则

本项目为旧路改造工程，路基的设计主要受旧路状况等因素控制。在满足相关设计规范的要求下尽可能利用中低指标，尽可能避免高填深挖或做到路基填挖方平衡。路基设计应从地基处理、路基填料选择、路基强度与稳定性、防护工程、排水系统等方面进行综合设计，设计中尽量避免高路堤与深路堑，合理设计路基标高，以最大限度地降低工程造价。

3.2路基横断面布置

本项目为旧路加宽改造工程，横断面参考四级公路标准设计，改造后路基宽5.0m，路面宽4.5m，两侧土路肩各宽0.25m，详见《路基标准横断面图》。

3.3平曲线加宽、超高方式

本项目工设计标高与旧路路面标高一致。按《小交通量农村公路工程设计规范》（JTG/T 3311-2021）规定规定，最大超高为4%，当平曲线半径小于90m时，需进行超高设计。超高过渡方式均采用绕路中线旋转进行，各弯道超高横坡度的取值应根据弯道所采用的半径值来确定。

本项目为沿旧路现状，利用旧路路基路面加宽改造工程，不考虑平曲线加宽。

3.4路基设计

路基设计以现行的《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）、《小交通量农村公路工程设计规范》（JTG/T 3311-2021）及《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）作为设计依据。

3.5地震烈度及抗震设防等级说明

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），本项目工程区的地震动反应谱特征周期为0.35s，地震动峰值加速度系数0.1g，按《公路工程抗震规范》（JTG B02-2013）规定四级公路上的一般工程，可仅采用简易的抗震措施，本项目的抗震措施如下：
    路基抗震措施：路堤填方宜采用抗震稳定性较好的碎石土、黏性土、卵石土和不宜风化的石块等材料，当采用砂类土填筑路基时，应对边坡坡面采取适当防护措施。
    挡土墙抗震措施：挡土墙应分段修筑，每段长度不宜超过15m；在墙的分段处、地基土及墙高变化出，应设置沉降缝。

涵洞抗震措施：钢筋混凝土管涵的涵接头两侧宜置于同一土层上。

4.路基设计说明

4.1填方路基

路基填方边坡坡度是根据路基填料种类、边坡高度和基底工程地质条件，并经水文地质及工程地质勘察后确定。路基的填方边坡坡度视填土或填石情况依据《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610-2019）中相关条款确定，填方路段：自路基边缘往下0～8m为1:1.5，8～16m为1:1.75，16m以下边坡坡度为1:2，一般情况下，坡度变化处不设平台。对于地面横坡为1:5～1:1.25时，在原地面应开挖宽度不小于1.0米的台阶，并在台阶底部开挖向内侧倾斜4%反坡。

4.2挖方路基

一般挖方路基边坡坡率，根据地形条件、边坡岩土厚度、岩土物理力学性质、结构面发育情况、地下水条件等各种因素，参照《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610-2019）中相关条款确定。根据工程地质勘察资料，结合对自然稳定斜坡和人工边坡的综合调查及力学分析，挖方边坡坡度根据当地自然条件、地质类别和边坡开挖高度确定，按实际情况，本项目全线边坡采用1：0.5～1：1坡率，挖方边坡全线边沟外不设碎落平台。

4.3半填半挖路基

对于半填半挖的新建路基，为了减小路基纵向、横向的不均匀沉降，挖方路基部分在路槽下超挖80cm后再以渗水性好的材料回填碾压。路基纵向填挖交界处超挖处理渐变长度不得小于15.0m。对于填方路基部分，当地面坡度陡于1:5 时，其基底采取挖台阶措施，台阶宽度不小于1.0m，并在台阶底部挖成向内倾4%的反坡。对于存在有地下水的填挖交界段，为了减小地下水对路基的破坏，在填挖交界处设置横向渗沟，并与挖方路段纵向渗沟连接共同排除地下水。对于半填半挖利用旧路路基，除半填半挖新建路基的有关要求外，如果是挖方或者填土高度小于路面结构总厚度时，就得挖除原来的路面，运到路基外，再按照有关规范要求进行施工。

4.4特殊路基处理

软土地基地段，路基填筑后极易形成沉降或不均匀沉降过大，导致路基剪切、滑动破坏等现象，必须对其进行处理。鉴于沿线软土层均分布于地表，厚度一般小于1.0m，但范围较小，均适宜采用换填法处理。换填法处理软基工程效果好、施工工艺简单、工期短、造价低，在公路建设中广泛运用，本项目无须换填的软基路段。

5.路基压实标准及压实度的说明

填方路基应分层铺筑均匀压实，填料应用指定的料场且经过试验确定后方能填筑。每一层填料的规格、压实度和CBR值必须满足有关要求，当填料无法满足规范要求时，必须采取适当的处理措施或换填符合要求的土。液限、塑限指数以及含水量超过规定的土，不能直接作为路堤填料，需要应用时，必须采取满足设计要求的技术措施，经检查合格后方可使用。每层填土最大松铺厚度应根据现场压实试验确定，一般最大松铺厚度不大于30cm，也不小于10cm，同种材料的填筑层累计厚度不宜小于50cm，压实层的表面应整平并做成路拱。土的压实应控制在最佳含水量进行。施工过程中对土的含水量必须严加控制、及时测定、随时调整。

根据《小交通量农村公路工程设计规范》（JTG/T 3311-2021）的规定，路基压实标准按重型击实试验法求得的最大干密度为准，路基压实度（路床顶面以下深度）要求为：

路基压实度标准及填料最小承载比

| 项目分类 |  | 路面底面以下深度 （cm) | 填料最小强度 （CBR)（％) | 压实度（重型) （％) | 填料最大粒径 （cm ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填 方 路 基 | 上路床 | 0～30 | 5 | ≥94 | 10 |
|  | 下路床 | 30～80 | 3 | ≥94 | 10 |
|  | 上路堤 | 80～150 | 3 | ≥94 | 15 |
|  | 下路堤 | 150以下 | 2 | ≥92 | 15 |
| 零填及挖方 |  | 0～30 | 5 | ≥94 | 10 |

为保证路基边缘压实度，路基填方宽度每侧超填应不少于30cm。

路基土石方数量计算，挖方按天然密实体积计，填方按实后体积计，移挖作填时，按预算定额考虑了松方系数。计算路基土石方时，扣除了路面厚度并计入了部分边沟开挖数量，但未计入路基超填的影响。

5.1一般填方路基

路堤填方高度＞1.5m 时，清除表土后，进行原地面碾压，其压实度≥85%，若填方高度小于1.5m，原地面压实度依照路堤及路床压实度要求执行。路基填料压实采用重型压实标准，分层铺筑、均匀压实。

5.2零填及挖方区路床

本项目对于零填、低填部分的路床，清除杂质杂物后进行机械碾压, 其压实度要求≥94%；对于浅挖区挖至相应设计标高后进行机械碾压，其压实度要求≥94% 。

5.3水田、鱼塘或河沟段路基

水田、鱼塘、河沟清淤后回填，可采用回填碎石土、砂砾等透水性材料处理，其压实度为最下50cm 范围≥85%，其上部分≥90%至原地面齐平。其中碎石土的标准为：

（1）粒径大于2 mm 的颗粒含量超过总质量的50％的土。

（2）路床换填的95区碎石土最大粒径应小于100mm，基底换填的碎石土最大粒径应小于150mm，为非膨胀土，土的液塑限、CBR 等值按填料部位应满足《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）要求。

6. 路基支挡、加固及防护工程设计的说明

路基防护按照“安全、环保、和谐” 且施工方便为原则，在满足安全的前提下尽量选用环保、绿化的型式，突出植被护坡绿化的效果。在路基边坡处理上应体现恢复自然尽量减少人工痕迹的宗旨，路基土路肩边缘、坡脚及坡顶等坡率变化点应在施工时结合原有地势予以削成圆弧形，与自然环境融为一体，提供良好的视觉效果。

本工程根据当地气候、水文、地形、地质及筑路材料分布情况，采取修建工程支挡物和植物防护相结合的综合防治方式，防治路基病害，保证路基稳定，并与周围环境景观相协调的原则。具体设置如下：

6.1路基挡土墙设计

填方路基根据实际地形情况，设有路侧护肩墙。

1）挡墙构造和材料要求：

①路侧护肩墙采用M7.5浆砌片石砌筑。

②沿墙长每隔10～15m和与其它建筑物连接处应设置伸缩缝，在基底的地层变化处，应设置沉降缝。伸缩缝和沉降缝可合并设置，缝宽0.02～0.03m。缝内沿墙的内、外、顶三边填塞沥青麻絮或沥青木板，塞入深度不小于0.15m。

③沿墙高和墙长应设置泄水孔，按上下左右每隔2～3m交错布置。折线墙背的易积水处亦应设置。泄水孔采用直径0.10m的PVC管安装。最下一排泄水孔应高出地面0.3m，而在浸水地区的挡土墙泄水孔应设置在常水位以上0.3m，并对设计洪水位+0.5m以下的填料采用透水性材料（如碎石）。

为防止泄水孔堵塞，在泄水孔进水端回填0.5m厚碎石作为反滤层，并在最低排泄水孔下部设置粘土隔水层，不使积水渗入基底。

当墙后渗水量较大或在集中水流处（如泉水等），为了减少动水压力对墙身的影响，应加密、加大泄水孔尺寸或增设纵横向地下排水设备（如渗水暗沟等）。其出水口下部应采取措施，防止水流冲空基础。

④挡土墙基底倒坡应按设计要求设置，以保证墙体的稳定性。

3）施工注意事项

挡土墙施工应与设计要求相配合。除按相关施工规范中所规定者外，还应注意以下事项。

①施工前应作好地面排水系统和安全生产的准备工作，基坑开挖应按《公路桥涵施工技术规范》中有关明挖地基的要求进行。浸水挡土墙宜在枯水季节施工。

②挡土墙基础如置于基岩时，应清除表层风化部分，如置于土层时，不应放在软土、松土和未经特殊处理的回填土上；当基础承载力不满足要求时，应按设计进行换填或做扩大基础，当基础开挖后情况与设计值偏差较大时，应及时通知设计单位做必要的调整、修改。墙后临时开挖边坡的坡度，随不同土层和边坡高度而定。在松软地层、坍方或坡积层地段，基坑不应全段开挖，而采用跳槽开挖的方法，以保证施工安全。基坑开挖至基底标高附近时，不得长时间暴露、扰动或浸泡，而削弱其承载力，接近基底设计标高时若不能立即进行基础施工，或与设计情况有出入，应按实际情况调整；若发现岩基有裂缝，应以小石子混凝土将裂缝灌注饱满，以防止基础折裂而致墙身外倾，影响挡墙安全。

③挡土墙施工过程中必须保证基坑内、基坑附近以及墙后填料表面积水能迅速排除，保持基坑干燥，基坑最好随砌随填随夯实，应先将靠近基底部分回填，以免积水下渗至基底。墙身砌出地面后，基坑必须及时回填夯实，并做成不小于4%的向外流水坡，以免积水下渗。

④挡土墙沿线路方向位于斜坡上时，基底纵坡应不陡于5%，当纵坡陡于5%时，应将基底做成台阶形式。横向位于斜坡上时，较坚硬岩石地段可做成台阶形，台阶的切割应满足设计要求。

⑤挡土墙后地面横坡陡于1：5时，应先处理填方基底（铲除草皮和开挖台阶等），然后填土，以免填方顺原地面滑动。墙背填料回填需待墙身强度达到70%以上时方可进行。墙背填料应符合设计要求，不得采用高膨胀性和高塑性土壤，并做到分层填筑，分层夯实。不允许向着墙背斜坡填筑。为确保墙后填料的压实度，挡土墙的砌筑、墙背回填及压实各工序应紧凑，回填夯实时应注意勿使墙身受较大冲击影响。

⑥浸水挡土墙墙后应采用透水性材料填筑，以利迅速排出积水，减少由于水位涨落引起的动水压力。在采用围堰施工地段，宜在枯水季节施工，一般应分段开挖，避免过多挤压河床加剧冲刷。

⑦墙背回填应选用符合设计参数的填料，墙身断面施工应严格按照设计尺寸，避免实际施工与理论计算结果产生偏差对挡墙安全产生不利因素。

7路基、路面排水系统及其防护设计

7.1路基、路面排水原则

为保证路基和路面的稳定，防止路基路面水影响行车安全，通过设置完善的排水设施并对各类设施进行综合设计，以实现迅速排除路基﹑路面范围内的地表水和地下水。通过设置由排水沟﹑边沟等组成的完整排水系统，将路基﹑路面﹑边坡及地下水排至路基外，避免冲刷路基，污染农田，并与自然河沟连接,避免雨水冲刷路基及减少沿线水土流失。

7.2路基排水

（1）填方路段

对路侧排水不畅的路段，在填方坡脚处设排水沟，具体设置位置及结构形式、尺寸详见相关图表。

（2）挖方路段

一般挖方路基段边沟采用梯形土沟，沟内侧边坡为1∶1，宽0.4m，深0.4m，外侧边坡与挖方边坡相同。边沟纵坡一般与路基纵坡一致，当路基纵坡小于0.3%时，应设置不小于0.3%沟底纵坡。

7.3路面排水

全线路面排水采用分散排水方式。填方路段路面水在路线合成坡度的作用下，可直接排到路基范围外；挖方路段的路面水直接从路肩流入边沟，顺沟流出路基范围。

8.路面设计

路面设计是在《合同文件》的基础上，根据《公路水泥混凝土路面设计规范》（TJG D40-2011）、《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（TJG/T F30-2014）等，结合沿线水文、地质、气候以及筑路材料的分布情况，以安全、适用舒适、环保经济、和诣美观、耐久为原则，考虑公路路面施工和养护经验进行路面设计。

8.1拟用的路面结构方案

本项目为旧路路基路面加宽改造工程，原则上利用现状路面进行路面加宽设计，现状路面宽3至3.5m,设计加宽至4.5m。路面结构方案如下：

1）旧路面状况良好的路段，利用现状路面，采用在旧路面两侧各加铺0.5m宽路面（或单侧加铺1m宽路面）方式进行加宽；加宽部分的路面结构为：10cm厚C15+18cm厚水泥混凝土面层。路面维修段采用8cm厚碎石调平层+18cm厚水泥混凝土面层。

2）要求铺筑的水泥混凝土路面的抗弯拉强度≥4.5Mpa，路面结构详见《路面结构设计图》。

8.2路肩设计

本项目两侧土路肩各宽0.25m，路面施工完成后，采用满足要求的普土培路肩。为加快路表水的排出，路肩采用向路基外侧倾斜3%的横坡坡度。

9施工方法及注意事项

9.1路基施工注意事项

（1）路基施工应按照《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610-2019）的有关规定。路基施工全过程应严格遵循各项施工技术规范的有关规定。施工人员、监理人员应在施工前认真仔细查阅设计文件，收集现场资料，了解设计意图和目的，编制详细完善的施工组织计划，确保施工质量。

（2）施工前应做好清理场地工作，如砍树、挖根、除草、清淤、清除种植土单独堆放、填前压实、排水等。路基填方施工应根据设计断面分层填筑、分层压实，分层的最大松铺厚度不超过30cm，填筑的断面每侧应超宽30～50cm，填筑至路床顶面的最后一层土压实厚度应大于8cm。以保征路基压实度，同时为保证路基的稳定性及满足路基的压实度要求，在施工时应注意在路基填方路段的两侧各增填25cm。

（3）分段填筑时，先填地段在接头处预留缓于1:1的坡度，并且在各填筑层面上预留不小于2.0m宽的平台，便于接头段的衔接。加强现场排水，开挖后各道工序要紧密衔接，连续施工，确定路基和已填筑的路基不被水浸泡。路基分层填筑的各层面间应平整，符合平纵坡要求，不得出现积水，以免影响填筑及碾压质量。

（4）施工时应注意各种排水沟渠连接过渡，前后接顺，并与原有沟渠结合，防止冲毁农田及影响路基边坡，使之形成一个完整协调能充分发挥其功能的系统。

（5）高液限土的施工应避开雨季作业，加强现场排水，边坡应及时封闭、防护，在下雨时且尚未防护前，应采用临时措施防止雨水直接侵蚀。

（6）挖方路堑开工前应重新复测横断面，测准开挖坡口，从上至下每开挖一级及时防护一级，决不能待边坡全部开挖完毕后，再进行加固防护工程施工，导致边坡暴露时间太长而失稳。同时开挖槽内应有临时纵向排水设施，尽量避免雨水渗入边坡内，减少工程隐患，防止造成施工过程中的滑坍。开挖石方路段严禁采用大药量爆破，接近坡面时应采用光面爆破，确保坡面平整。爆破法开挖石方程序应严格按照《公路路基施工技术规范》（JTG F10—2006）执行。路基开挖后及时修整挖方边坡，并及早绿化，力争在通车时边坡达到绿色状态。

（7）弃土场堆土前先在低洼的出口砌筑矮墙进行拦截，防止水土流失。清除的表土和与路基弃方（含淤泥）同放在一个弃土场内应分开放置，清除的表土如果需要用到路基或取土场作恢复植被原料则被运走，剩下部分应将其放置在整个弃土堆上面并摊平压实，压实度要求85%，经过整平后的弃土场能恢复耕种的尽可能恢复并还之于农，不能恢复耕种的进行人工绿化，保持行车视觉的美感。

（8）清淤换填 应将淤泥质粘土层全部清除后，方可进行回填，换填深度及换填范围，按设计结合现场地质条件确定回填料的质量等级，换填料可采用碎石土、砂砾等透水性材料。

9.2软基处理施工—换填法

换填法要求将厚度不大的软弱土层全部清除，换填符合要求的路基填料，以达到彻底处理的效果。换填垫层法，则是在满足承载力和沉降要要求的前提下，只对浅层的软弱土进行换填，以在软弱土层上形成一个垫层，在达到处理效果的同时，有效节省投资。

换填材料采用透水性土，应优先选用强度高、压实性能好的粗粒土、卵石质土，也可采用石方（但不应采用泥岩、页岩等软质岩）回填，施工按填石路基控制，填石层上路堤层如采用细粒土填筑时，之间宜铺设30cm厚的级配碎石过渡层。

软基厚度及工程性质受地下水影响显著，旱季与雨季反差明显，雨季土层含水量偏高、工程性质显著恶化，软弱土层厚度明显加深。为避免地下水的不利影响，软基的处治，应选择在旱季施工，以达到最佳施工效果，在有利于顺利施工的同时，避免不必要的工程量增加。

另外，换填及换填垫层还应注意以下几个方面的问题：

（1）回填前应验槽，将其底表面的浮土、淤泥、杂物清除干净。

（2）基底面标高不同时，土面应挖成台阶搭接，并按先深后浅的顺序施工，搭接处应夯压密实。分层铺设时，接头处上下层阶梯应错表0.5～1.0m，并注意充分压实。

（3）如采用人工级配砂砾石，应将砂、卵石拌合均匀后，再铺夯压实。

（4）铺设砂层时，严禁扰动其下卧层及侧壁的软弱土层，防止被践踏或受浸泡。

（5）回填应分层铺设，分层夯实或压实，每层松铺层厚宜不大于30cm，夯实碾压遍数通过试验确定，以满足路基填土压实标准为准。

（6）当地下水位较高或在饱和的软弱地基上铺设垫层时，应加强排水工作，防止坑内积水。

（7）若为换填垫层法，则在回填至原地面后还应加铺设一层土工格室，保证路基稳定性。

（8）回填土填筑完毕，应即进行下道工序施工，严禁车辆及行人在其上行走，必要时应铺板行走。

9.3路面各结构层技术指标及施工要求

9.3.1总体原则

（1）路面各结构层进行施工前，均应按规范要求对其下承层进行严格检查，只有当其各项指标均满足验收要求时，方可进入下一工序的施工。否则应采取相应的补救措施，使其各项指标均满足验收要求。

（2）路面施工应严格按照现行《公路路面基层施工技术细则》(JTG/T F20-2015)、《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/T F30-2014)的规定执行。

（3）施工必须文明和注重环保。做好施工场地临时排水及防护设施，避免冲刷、污染农田以及大范围扬尘等扰民、污染环境的事件发生。

9.3.2对路基要求

路基是公路的重要组成部分，路基的强度及稳定性，是保证路面质量的前提条件。因此，在进行路面施工前应对路基进行检查验收，路基的密实、均匀、稳定、标高及平整度应符合要求，路基的压实度应符合《公路路基设计规范》要求。

9.3.3水泥混凝土路面各结构层技术指标及施工要求

9.3.3.1级配碎石基层材料要求

级配碎石基层采用的集料公称最大粒径应不大于31.5mm，其级配应满足《公路路面基层施工技术细则》(JTG/T F20-2015)中表4.5.8中G-A-1的规定要求，集料压碎值不得大于35%，液限≤28，塑性指数＜6。施工时配料要准确，拌和要均匀，没有粗细颗粒离析现象，在最佳含水量时碾压，压实度必须达到98%，材料的CBR强度标准须≥120。其余未尽事宜，参照《公路路面基层施工技术细则》(JTG/T F20-2015)中的有关规定执行。

级配碎石或砾石的推荐级配范围(%)

| 筛孔尺寸 | G-A-1 | G-A-2 |
| --- | --- | --- |
| 37.5 | 100 | - |
| 31.5 | 100～90 | 100 |
| 26.5 | 93～80 | 100～90 |
| 19 | 81～64 | 86～70 |
| 16 | 75～57 | 79～62 |
| 13.2 | 69～50 | 72～54 |
| 9.5 | 60～40 | 62～42 |
| 4.75 | 45～25 | 45～25 |
| 2.36 | 31～16 | 31～16 |
| 1.18 | 22～11 | 22～11 |
| 0.6 | 15～7 | 15～7 |
| 0.3 | - | - |
| 0.15 | - | - |
| 0.075a | 5～2 | 5～2 |

注：a对无塑性的混合料，小于0.075mm d的颗粒含量接近高限。

9.3.3.2水泥混凝土面层材料要求

1）粗集料级别应不低于Ⅱ级，应预先筛分成2～4个不同粒级，然后再组配而成，其最大公称粒径不应超过26.5mm，其级配应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG F30-2014）的要求，集料压碎值应小于15%，针片状颗粒的含量应小15%；细集料级别应不低于Ⅱ级，采用河砂（因采用人工砂的砂浆磨光值一般只略大于35，抗磨性不理想，对使用的中、后期的行车安全有影响），其级配应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）的要求，砂的细度模数不宜小于2.5，砂的硅质含量不应低于25%，含泥量应小于2%。水泥应采用旋窑生产的道路硅酸盐水泥、硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，28d抗折强度不小于7.0MPa，并应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）中的相关要求。

2）施工前，施工单位应对所备的材料进行各项检查及试验，并根据自身的施工素质以及所选材料的情况，参照设计提供的试验资料，依相关规范的要求，按28d弯拉设计强度4.0MPa进行施工配合比试验，以确定最终的施工配合比。但水灰比不得大于0.46，水泥用量不得小于300kg/m3。施工中如采用的外加剂，其应满足《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）的相关要求。

3）施工配合比一经批准确定后，未经批准不得随意更改。同一施工配合比用砂的细度模数变化范围不应超过0.3，否则，应分别堆放，并调整配合比中的砂率后使用。

4）雨天、风速在10.8m/s以上的6级以上的大风天、现场气温高于40℃或拌和物摊铺温度高于35℃，现场连续5昼夜平均气温低于5℃，夜间最低气温低于-3℃。均不得进行施工。

5）当现场气温高于30℃，拌和物摊铺温度在30～35℃，且空气相对湿度小于80%时，施工应按高温季节施工规定进行。现场连续5昼夜平均气温高于5℃，夜间最低气温低于-3～5℃时，施工应按低温季节施工规定进行。1～5级的风天施工，应按《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）表10.3.1的规定。采取措施防止水泥混凝土路面塑性收缩开裂。

6）在施工前，宜储备正常施工一个月以上的砂石料。严禁不同规格的砂石料混杂堆放，严禁料堆积水和受泥土污染，还应配备一定数量的篷、布或薄膜等防雨器具，以防突发性降雨对新铺筑的路面造成破坏。

7）水泥混凝土路面的施工，可采用幅宽2～6米的滑模摊铺机或三辊轴机组。滑模摊铺宜采用散装水泥，水泥出石温度不宜高于65℃。搅拌时，水泥的温度不宜高于60℃，低温季节不宜低于10℃。拌和物出料温度宜控制在10～35℃。

8）运输过程中，装卸拌和物的落差高度不得大于2m，应防止漏浆、漏料、离析。当有明显离析时，应经重新拌匀方可用于铺筑。拌和物的运输时间必须满足《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）中的规定。

9）养生可采用喷洒聚乙烯醇类的养生剂，然后使用较薄的塑料薄膜粘贴封闭养生措施或湿法养生。建议采作湿法养生，用旧麻袋、草席等覆盖，经常保持表面润湿状况。

10）路面施工时，在强度达到80%后，应及时采用刻槽法制作抗滑构造，刻槽机最小刻槽宽度不应小于500mm，衔接距离与槽间距相同。刻槽不得刻穿纵、横缩缝。矩形槽槽深宜为3-4mm，槽宽宜为3-5mm，槽间距宜为12-25mm。平整度抗滑标准：砼路面的平整度以采用平整度仪检测为准，标准差不大于2.0mm，IRI不大于3.2m/km。

11）水泥混凝土路面铺筑过程中各项技术指标的质量检验评定标准应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）中表11.3.3的规定。

9.4其余未尽事宜，参照《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）中的有关规定执行。