采购内容：

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能配置要求 |
| 1 | 太赫兹时域光谱仪 | 1 | 套 | 一、主要技术指标： 1）太赫兹时域光谱仪主机 1. ▲太赫兹辐射源源：激光触发光电导半导体发生器； 2. ▲太赫兹探测器：激光触发光电导半导体接收器； 3. ▲泵浦源：采用780±20nm飞秒光纤激光器； 4. ▲光谱范围：0.1–4.5THz； 5. ▲光谱精度：≤1 GHz； 6. ▲扫描范围：≥1200 ps； 7. ▲光谱扫描速度：≥每秒15条光谱； 8. ▲动态范围（信噪比）：≥90 dB峰值。 2）太赫兹时域光谱分析软件 1. ▲具备成谱成像功能； 2. ▲谱线中可以获得多种谱线类型，如：时域、频域、吸收、折射率、介电常数等谱线； 3. ▲可以批量处理谱线、单次处理谱线能力达到5000条； 4. ▲成像中可以进行多种模式，如时域、频域、吸收、最大/最小飞行时间、最小飞行时间、时域最大峰/最小峰、峰峰值成像。 5. 成像中可以实现谱线成像联动查看； 6. 谱线和成像模式均可将数据导出进行深入分析。 3）太赫兹透射光谱测量模块 1. ▲将样品进行压片处理后，对样品进行透射谱线测试。 4）太赫兹反射成像模块 1. ▲样品台水平放置，太赫兹波从下往上入射，入射角＜35°； 2. ▲成像范围≤50mm*50mm； 3. ▲扫描步长≤50μm； 4. ▲样品台可手动进行高度调节，调节范围≥20mm；样品台水平度可调节。 5）太赫兹透射成像模块 1. ▲样品台水平放置，太赫兹波从上往下竖直入射； 2. ▲成像范围≤50mm*50mm； 3. ▲扫描步长≤50μm； 4. ▲样品台可手动进行高度调节，调节范围≥20mm； 5. 样品台水平度可调节。 6）太赫兹偏振反射光谱测量模块 1. ▲样品台水平放置，太赫兹波从下往上入射，入射角＜35°； 2. ▲扫描步长≤50μm； 3. ▲样品台可手动进行高度调节，调节范围≥20mm； 4. 偏振度优于98%； 5. 样品台水平度可调节。 7）笔记本电脑 1. 15.6英寸笔记本电脑英特尔标压四核 2. GTX1650独显4G 3. i9-9980HK 64G 256G+2T 8）空气压缩机 1.最大压力10bar 2.排气量1.02m3/min 3.电机功率0.55kW 4.▲可对压缩的空气干燥 ▲三、投标人提供生产售后服务承诺书原件； |
| 2 | 便携式综合分析仪 | 1 | 台 | 综合分析仪(手持式)技术配置及要求： ▲1、功能：具备天馈系统测试功能、矢量网络分析仪功能。 ▲2、天馈系统能够测量： a.电缆故障点距离（DTF）和回波损耗/VSWR b．单端口测试电缆插损、双端口插入损耗 3、矢量网络分析仪功能 a. 能够测量全部四个S参数、幅度、相位、群时延、驻波比、输入阻抗、器件插损和增益 b. 具有引导式校准向导功能，可使校准摆脱猜测的成分，轻松执行以下校准：全2端口未知直通校准、全2端口QSOLT、OSL、响应、增强响应、TRL、LRL ▲4、矢量网络分析频率范围：不小于30kHz-26.5GHz ▲5、网络分析动态范围：>300KHz~9GHz 不小于95dB >9GHz~14GHz 不小于91dB >14GHz~18GHz 不小于90dB >18GHz~20GHz 不小于87dB >20GHz~25GHz 不小于74dB >25GHz~26.5GHz 不小于65dB 6、网络分析迹线噪声：>300KHz~20GHz 不大于±0.005dB >20GHz~26.5GHz 不大于±0.007dB ▲7、网络分析测量速度： S11和S21（30 kHz至26.5 GHz，增强响应校准，100 kHz IF带宽，1001点）：432us/pt ▲8、满足外场测试条件 a.要求机身全封闭、无风扇、防潮、防跌落、抗振动和冲击 b.具有高亮低反射显示屏，可以在太阳光直射的条件下清楚的看清屏幕，发光键盘设计，适合全天候工作 c.机身重量≤3KG 9、配套稳相电缆1根，DC-26.5GHZ 4合1机械校准件1套（可提供开路、短路、负载和直通校准） ▲10、提供不少于一年保修，投标产品若为进口设备，为保证产品及售后服务质量，在投标文件中必须提供原厂或国内代理机构出具的授权书原件或彩色复印件加盖厂家公章，及售后服务承诺书原件，否则投标无效。 |
| 3 | 压电式三向力测试系统 | 1 | 套 | 一、压电式三向力测试传感器： 测试系统的核心部分， 适合机械加工中三向切削力的测量， 车削力的测量范围 Fx， Fy， Fz： ≥2500N。 技术参数： 1.1 切削力的测量范围： Fx， Fy， Fz： 2500N； 1.2 固有频率 3KHz； 1.3 灵敏度 Fx,Fy>7.5pC/N， Fz>3.5pC/N； 1.4 线性度 <±1%（F.S） ； 1.5 重复性 <±1%（F.S） ； 1.6 分辨率 1N； 1.7 向间干扰 <5%（F.S） ； 1.8 重量 9.5Kg； 1.9 180×170×70（mm） ， 铣床安装夹具老虎钳钳口尺寸： 67mm； 1.10 使用温度 0~40℃。 二、电荷放大器 电荷输入量(pC)≤±106用于对动态切削力信号进行放大， 转变为标准计算机可拾取的模拟信号， 对于本系统， 需要三台。 技术参数： ▲2.1 输入电荷量： ±5×100pC； 2.2 输入直流分流等效电阻： 约 1014Ω； 2.3 输出电压： ±5Vp， 5mV； 2.4 噪声： 0.5mVRMS 2.5 精度： ≤±1%； 2.6 低通滤波器： 100kHz； 2.7 高通滤波器： ﹤2 µHz； ▲2.8 工作温度： 0℃ - +38℃； 2.9 供电电源： AC220V50Hz±10%； 2.10 需配单独可靠地线。 三、多功能采集卡、端子板、连接线及驱动程序。含 8 路差动/16 路单端 A/D， 二路 D/A， 1K FIFO， 330KHz 采样频率，PCI 槽， 增益可编程设置为 1， 2， 4， 8。 技术参数 3.1 输入量程： ±10V、 ±5V（默认） 、 ±2.5V、 0～10V、 0～5V； 3.2 转换精度： 16 位(Bit)； 3.3 采样速率(Frequency)： 31Hz～250KHz（采样速率可调） ； 注释： 各通道实际采样速率 = 总采样速率/采样通道数； 分频公式： 采样频率 = 主频 / 分频数， 其中主频 = 40MHz， 32 位分频， 分频数的取值范围： 最低为 80， 最高为 232 3.4 物理通道数： 32 通道(单端 SE)， 16 通道(双端 DI)； 3.5 采样通道数： 软件可选择，通过设置首末通道实现(LastChannel- FirstChannel + 1)； 3.6 通道切换方式： 首末通道顺序切换(软件触发切换， 只有发出读数据命令时才有切换动作)； 3.7 模拟量输入方式： 单端模拟输入和双端模拟输入(双端也叫差分输入)； 3.8 数据读取方式： 非空和半满查询方式； 3.9 存诸器深度： 8K 字（点） FIFO 存储器； 3.10 存储器标志： 非空、 半满、 溢出； 3.11 采集方式(ADMode)： 连续（异步） 与分组(伪同步)采集； 3.12 组间间隔(GroupInterval)： 软件可设置， 最小为采样周期(1/Frequency)， 最大为 32767uS (时间)； 3.13 组循环次数(LoopsOfGroup)： 软件可设置， 最小为 1 次， 最大为 255 次； 3.14 时钟源选项(ClockSource)： 板内时钟和板外时钟（软件可选） ； 3.15 触发模式(TriggerMode)： 软件触发(内触发)和硬件后触发（外触发） ； 3.16 触发类型(TriggerType)： 边沿触发和脉冲触发(电平)； 3.17 触发方向(TriggerDir)： 负向、 正向、 正负向触发； 3.18 触发源（TriggerSource） ： DTR(数字触发信号)； 3.19 触发源 DTR 输入范围： 标准 TTL 电平； 3.20 程控增益： 1、 2、 4、 8 倍,模拟输入阻抗： 10MΩ； ▲3.21 放大器建立时间： 780nS(0.001%)(max)； 3.22 AD 芯片转换时间： 1.25uS； 3.23 非线性误差： ±3LSB(最大)； 3.24 系统测量精度： 0.01% ； ▲3.25 工作温度范围： 0℃～ +48℃； 3.26 存储温度范围： -20℃～ +70℃； 3.27 配 5 米长传感器电缆线（也可根据客户安装现场情况配置） 。 四、通用动态切削力测量系统 通用动态切削力测量系统1套， 适用于车削、 铣削、 刨削、 磨削（平磨）、钻削加工（钻削加工须选购扭矩传感器）等数据采集、 显示与简单的数据处理、 数据转换， 曲线走势， 力值的显示及报告的打印， 可设置采样频率的值， 基于winxp/win7。 软件格式： （1）运行主程序为 labview； （2）可设置采样频率和采样时间的值。 五、工控机 CPU：INTELI54590； Intel 千兆网口； 2G 独立显卡； 8G 内存； 1tb 硬盘,240g 固态硬盘； 19 寸显示器； 配以太网数据线配专业的软件； 4U 上架式工业机箱； 和一个 3.5” IDE/SATA 硬盘， 支持标准 PS/2 电源，配套打印设备。 ▲六、提供不少于一年保修，为保证产品及售后服务质量，在签订采购合同之前必须提供原厂出具的供货证明及售后服务承诺书原件，否则不给予签订采购合同。 |
| 4 | 紫外可见分光光度计 | 1 | 台 | 一、技术参数： 1 工作环境 ▲1.1使用温度范围：16°C～35°C 1.2 使用湿度范围：30% ～ 80% 1.3 仪器尺寸：450Wx600Dx250H mm 2 技术规格 2.1 分光系统 2.1.1 光学系统: 双光束 2.1.2 分光器: 单单色器，象差校正型切尼尔一特纳装置 2.1.3 设定波长范围: 186~1400nm ▲2.1.4 测试波长范围: 185-900nm（配积分球，可延伸至1400nm） 2.1.5 衍射光栅刻线数: 1300 lines/mm 2.1.6 波长准确性: ±0.1nm（656.1nm） ±0.3nm（全波段） 2.1.7 波长重复精度: ±0.05nm 2.1.8 波长扫描速度: 波长移动速度: 14000nm/min; 最大扫描速度：4000nm/min; 2.1.9 波长设定: 扫描开始波长和扫描结束能够以1nm单位设置；其它为0.1nm单位 2.1.10 光源切换波长: 和波长同步自动切换290.0 nm~370.0 nm ▲2.1.11 谱带宽度: 0.1/ 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 5nm L2/L5（低杂散光模式） 2.1.12 分辨率: 0.1nm 2.1.13 杂散光: KCI < 1%T（198nm） NaI < 0.005%T（220nm) NaNO2 < 0.005%（340nm) 2.1.14 测光方式: 双光束测光方式 2.1.15 测光类型: 吸光度（Abs），透射率（％），反射率，能量（E） ▲2.1.16 测光范围: 吸光度：-5~5 Abs 2.1.17 光度准确性 ±0.002Abs(0-0.5Abs) ±0.003Abs(0.5-1Abs) ±0.006Abs(1.0-2.0Abs) ±0.3%T 2.1.18光度重现性 ±0.001Abs(0.5Abs) ±0.001Abs(1Abs) ±0.003Abs(2Abs) ±0.1%T ▲2.1.19 噪音 0.00003Abs RMS (500nm) 2.1.20基线稳定性 < 0.0002Abs/hour 2.1.21基线平直度 ±0.0003Abs(200-860nm) ▲2.1.22 记录范围: 吸光度-9.999~9.999 Abs; 透射率-999.9~9.999% 2.1.23 漂移：小于0.0002Abs/h 2.1.24基线校正：计算机自动校正（电源启动时，自动存储备份的基线，可以再校正） 2.2光源： 48W卤素灯和氘灯（插座型） 2.3 检测器：光电倍增管 二、设备配置清单 主机1台、电源线、卤素灯1个、保险丝1包、10mm石英比色皿7个、固体样品测定附件可变角度薄膜支架一套、60mm积分球一套、粉末样品支架一套、微小样品支架一套、UV-Probe数据处理管理软件一套。 ▲10、提供不少于一年保修，投标产品若为进口设备，为保证产品及售后服务质量，在投标文件中必须提供原厂或国内代理机构出具的授权书原件或彩色复印件加盖厂家公章，及售后服务承诺书原件，否则投标无效。 |
| 5 | 微波真空低温干燥杀菌炉 | 1 | 台 | 主要参数： 1、微波设备组成：微波系统、真空腔体装置、控制与检测系统、机架及水冷系统。 - 输入电源：3相 380V±5％ 50HZ。 - 输入功率：约6KVA。 - 环境温度：0～40℃。 - 相对湿度：≦85％。 - 不可有易燃、易爆气体，腐蚀性气体，少灰尘。 2、 微波系统： 1）微波功率： 6KW。 2）▲微波频率：2400MHz±50MHz。 3）磁控管： 1000W/只 6只。 4）微波开关电源：1000W/只 6只。 5）冷却方式：磁控管：风冷，微波开关电源：油冷+风冷。 6）微波泄漏：符合国家标准≤5mw/cm2。 3、 真空腔体装置： 1）微波设备大致尺寸：约1200mm×1050mm×1600mm（长×宽×高）。 2）微波腔体大致尺寸：约710mm×700mm×750mm（长×宽×高）。 ▲3）设备腔体提供cst仿真报告。 ▲4）微波真空室是托盘吊蓝式，吊篮数量4只。 5）托盘材质：食品级聚丙。 6）微波腔体材料：304不锈钢。 7）微波外覆材料：不锈钢。 8）腔体真空度：-0.090MPa。 9）真空机组：水环泵。 4、 控制方式： ▲1）控制方式：触摸屏人机界面操作；PLC采用德国原装进口。 ▲2）数据采集：实时采集功率、时间、温度参数，USB接口导出。 ▲3）微波功率调节：3KW连续可调，3KW分档可调。 4）真空度显示：数字表头显示，并控制真空度数值恒定。 ▲5）远红外测温，红外测温，测温范围0-298℃，实时检测物料温度。 6）时间定时功能：0～99 小时，数字显示，可预置。 ▲5、提供不少于一年保修，为保证产品及售后服务质量，在签订采购合同之前必须提供原厂出具的供货证明及售后服务承诺书原件，否则不给予签订采购合同。 |
| 6 | 3指电动夹爪 | 1 | 套 | 1、包含手指夹爪，控制器，调节，与爱普生机器人（型号：LS6-502S）配套对接法兰件； 2、3指夹爪，柔性，可调节夹爪力度，进行物料的灵活抓取； ▲3、移动式柔触夹爪专用控制器，输出气压 -70~110kPa，通过旋钮 可调节夹持力度。 4、内置驱动气源及电池，满电下可在无外接电源、气源的情况下连续驱动柔触手爪工作3.5小时，专为无气源工作现场设计，可用于AGV移动机器人工作站或柔触手爪调试准备的工作现场。 5、ACU重量轻，携带方便，操作简单，即插即用，可缩短现场调试繁琐的管线，缩短调试准备的工作时间。 6、已通过CE安全认证。 7、与爱普生机器人配合需配套，定制的安装法兰机构。 |
| 7 | 数据采集器 | 1 | 台 | 1．测量类型： DC(直流电压), 热电偶, RTD(热电阻), DI(无电压接点, 电平( 5V 逻辑)) 2.测量点数：10（10个通道用1A/D进行扫描） 3．输入方式：浮动非平衡输入，通道之间绝缘（但RTD与b端子之间连通） 4.A/D分辨率：±20000/±6000（16－bit A/D使用） 5.测量周期：100/200/500ms，1/2/5/10/20/30/60s 6.A/D积分时间：1.67/1.67/20/36.67/100/200ms，AUTO A/D积分时间根据测量周期决定。 |
| 8 | 线扫相机镜头 | 2 | 个 | 1、两级转换器：M72-M40 可与Hiver线扫相机对接； 2、焦距mm 61.5； 3、工作距离mm 1520 ¦ 394.3 ¦ 217； 4、光圈F/# F4.0-F32； 5、靶面：63mm； 6、放大倍率： 0.04X¦0.17X¦0.33X； 7、畸变(%) 0.30%¦0.05%¦0.25%； 8、法兰距mm 54.4¦62.3¦72.3； 9、物像距离mm 1613.9¦488.1¦320.8； 10、相机接口 V38； 11、重量Kg 0.14。 |
| 9 | 深度相机 | 3 | 台 | 开发环境需具备以下的 SDK 开发工具： （1）用于访问低级别传感器和设备的传感器 SDK。 （2）用于跟踪 3D 人体的人体跟踪 SDK。 （3）用于启用麦克风访问和基于 Azure 云的语音服务的语音认知服务 SDK。 深度相机的硬件参数： 深度相机访问和模式控制（被动 IR 模式，以及宽视场和窄视场深度模式） RGB 相机访问和控制（例如曝光和白平衡） 运动传感器（陀螺仪和加速度传感器）访问 同步的深度 RGB 相机流，相机之间的延迟可配置 外部设备同步控制，设备之间的延迟偏移量可配置 用于处理图像分辨率、时间戳等的相机帧元数据访问。 设备校准数据访问 其中运动传感器 (IMU)： 嵌入式惯性测量单元 (IMU) 为 LSM6DSMUS，包含加速度传感器和陀螺仪。加速度传感器和陀螺仪同时按 1.6 kHz 采样。 样本以 208 Hz 的频率报告给主机。 麦克风阵列规格： 深度相机中嵌入被视为标准 USB 音频类 2.0 设备的优质七麦克风环形阵列。 可以访问所有 7 个通道。性能规格：灵敏度：-22 dBFS（94 dB SPL，1 kHz） 信噪比 > 65 dB，声学过载点：116 dB |
| 10 | 毕托管流量计 | 1 | 套 | ▲热空气350℃ 28KPa最大流量： 300Nm3/h （管道式），要求配有：微差压变送器、压力变送器、积算仪、热电阻、三阀组、截止阀、冷凝器、标定各一个 |
| 11 | 工业显微镜 | 1 | 台 | 光学系统：有限远光学系统 观察方法：双目镜筒、反射光照明 目镜倍率：10X 目镜视场直径（mm）：30 物镜倍率：0.65X-4.5X ，工作距离100 ▲调焦范围（mm）：42 立杆调节范围（mm）:80 |
| 12 | 手提式粗糙度测量仪 | 1 | 台 | 1、测量参数:Ra,Rz=Ry(JIS),Rq,Rt=Rmax,Rp,Rv,R3z,R3y,RzJIS,Rs,Rsk,Rku,Rsm,Rmr 2、测量范围：Ra： 0.005 um ~ 16.00 um 3、显示范围：Ra,Rq： 0.005 um ~ 16 um ；Rz, Rv ,R3z,Rt,Rp,R3z,： 0.02 um~ 160 um Rsm, Rs：1mm；Rmr：0~100%；Rsk：0~100% 4、示值精度：0.001um 5、量程范围：±20um，±40um，±80um 6、取样长度L：0.25 ， 0.80 ， 2.50，自动 7、评定长度：1L~5L（可选，L为取样长度） 8、测量行程长度：3L~6L（可选，L为取样长度） 9、最大驱动行程长度：17.5mm / 0.71 inch 10、最小驱动行程长度：1.3mm / 0.052 inch 11、示值变动性：＜6% 12、示值误差：≤±7% 13、针尖角度：90° 14、测量轮廓：粗糙度，波纹度，原始轮廓 15、滤波器：RC, PC-RC, Gauss, D-P 16、内部存储能力：100组数据 17、数据接口：USB 18、电池：内置锂离子充电电池 19、外形尺寸：158 mm×63.5 mm×46mm 20、产品重量：400g ▲21、工作环境条件：温 度： -10℃～60℃相对湿度：< 90%周围无振动、无腐蚀性介质 |
| 13 | 热成像仪 | 1 | 台 | 测量范围-20.0℃—350.0℃(-4℉—662℉) ，±2℃的测温精度，≤60mk的热灵敏度，同时具有确保可靠结果而需要的可变发射率和反射温度参数。图像区域测温可自动确定冷热点，直快速捕捉到温度限值，对特定的区域进行高低温目标追踪。 明亮耐用的屏幕及人性化设计的使用菜单，明亮清晰3.5寸320x240 彩色液晶显示屏，呈现出纯粹干净的热图像，防刮伤玻璃，全面保护显示屏，直观简洁的使用菜单，可在任何环境中轻松使用，使每天的工作都能获取到最大效率。 |
| 14 | 空调 | 2 | 台 | 1、3匹冷暖节能型柜机 2、能效比：3.39 3、额定制冷量：7350W 额定制热量：8200W 4、电源规格：1-220-50 5、额定功率：制冷2170W 制热2240W 6、室内机尺寸（宽×高×深）（mm）：约500×1730×335 7、室外机尺寸（宽×高×深）（mm）：约980×790×427 8、室内机质量（kg）：约41 9、室外机质量（kg）：约69 10、运行噪音（dB）：室内36-41.5室外≤56 11、适用面积（m2）:32-50 12、循环风量（m3/h）：1210 |
| 15 | 防潮箱 | 2 | 台 | ▲容积≥868L,金属镶钢化玻璃,安全:不结霜,不滴水,不反潮,25%-55%RH,外尺寸:1075×500×1805mm. |
| 16 | 高清显示器 | 12 | 台 | 27英寸，最佳分辨率 2560×1440 |
| 17 | 压力传感器 | 10 | 个 | 0-98kpa +_0.25%FS(测量气体，进出口风压力) |
| 18 | 铠装热电偶 | 10 | 个 | 0-890℃，插深500mm以内 |
| 19 | 温度传感器 | 10 | 个 | 测量范围0-99度，测量水温 |
| 20 | 温湿度传感器 | 10 | 个 | 温度小于100度，湿度范围0—89%RH+_2%FS,测量余热回收干燥箱内部的温湿度采集。 |
| 21 | 8路热电偶输入模块 | 3 | 台 | 1.有效分辨率：16位 2.通道：8路差分 3.输入范围：5－20mA |
| 22 | USRP母板 | 2 | 套 | 软件无线电主机，含电源、以太网线；2、GPS天线：GPS Antenna(3V);3、光纤：10G光纤5m;3、天线：VERT400/Ettus,144Mhz、400Mhz、1200Mhz三频段。全向垂直天线。 |
| 23 | 数字示波器 | 1 | 台 | ▲1、带宽100MHz （带宽最大支持升级为350MHz） 2、4个模拟通道；支持16个数字通道输入 3、垂直灵敏度范围：1mV/div~9 V/div ▲4、实时采样率：模拟通道最大8 GSa/s，数字通道最大1 GSa/s，存储深度：标配达98 Mpts，选配达200Mpts，数字通道25Mpts，波形捕获率达500,000个波形每秒，标配多达45万帧的硬件实时波形不间断录制、回放；采用UltraVision技术，使用通用芯片实现专用ASIC功能，提供高波形捕获率、超长存储深度。 5、支持2路25MHz函数/任意波形发生器 6、提供数字电压表、6位频率计和46位累加器 7、水平时基档位5ns/div -1000s/div，时基精度 ±10ppm±10ppm/年 8、时基模式：Y-T、X-Y、Roll、延迟扫描、慢扫描（scan） 9、水平参考：屏幕中心，屏幕左侧，屏幕右侧，触发位置，自定义 10、通道单位可选W”、“A”、“V”或“U”，通道标签可编辑 11、平均值、峰值检测、普通、高分辨率四种种采样方式 ▲12、独立的搜索、导航按键和事件列表 13、触发类型： 标配：边沿、脉宽、斜率、视频、码型、持续时间、超时、欠幅脉冲、超幅、延迟、建立保持、第N边沿触发 选配：RS232、UART、I2C、SPI、CAN、FlexRay、LIN、I2S、MIL-STD-1553 ▲14、解码：提供4个解码通道；自动测量：精确测量和普通测量两种模式，支持全内存硬件精确测量；通过失败测试，支持失败图形保存，超限可报警，可设置输出脉冲信号；支持Web Control远程控制。 15、自动测量：40种参数，测量范围：主时基、扩展时基、光标；提供全内存硬件测量 16、提供8组统计，可显示当前值、平均值、最大值、最小值、标准差和测量次数 17、自动测量信源支持CH1~CH4、Math1~Math4 18、波形运算：支持同时显示4个数字函数 19、波形运算：加、减、乘、除、FFT、与、或、非、异或、Intg、Diff、Lg、Ln、Exp、Sqrt、Abs、AX+B、低通滤波、高通滤波、带通滤波、带阻滤波 20、用户可定义的Quick一键快捷操作,快捷键功能用户可设置 21、支持一键恢复默认值 22、可设置余辉时间：最小值、具体值（（100ms、200 ms、500 ms、1 s、2 s、5 s 和10 s）或无限 23、归档类型：轨迹，波形，设置，图像， 24、提供两种免费PC控制软件（UltraSigma，UltraScope，Ultra Station） ▲25、丰富的接口：USB Host&Device、LAN（LXI）、AUX（通过/失败，触发输出）、USB-GPIB（可选） 26、9英寸多点触控电容屏/支持手势操作 显示分辨率1024×600 27、支持在线机器软件版本升级功能 28、支持USB和网络打印机 29、标配波形直方图分析 30、内置高级的电源分析软件（选件） 31、提供模拟通道波形的色温显示，不同颜色表示数据采集的次数或概率 ▲32、提供《电子电路虚拟仪器实验指导书》课程标准实验课件，包含正版电路仿真NI Multisim学生版《电工电子实验》课程标准实验课件和虚拟仪器开发NI LabVIEW学生版《电工电子实验》课程标准实验课件；投标文件中提供厂家和NI公司合作协议，并提供《电子电路虚拟仪器实验指导书》电子版。 该实验课程包含了电子电路中的经典电路实验内容： （1）交流电路频率特性的测定 （2）二阶电路暂态过程的研究 （3）基本放大电路 （4）负反馈在放大电路中的应用 （5）基本运算电路 （6）RC 正弦波振荡电路 （7）555 定时器实验等 33、支持与DDS函数/任意波信号发生器、台式万用表、可编程直流电源进行无缝互联组建工作平台，电工电子创新实验管理系统，该软件基于方便二次开发； （1）将主控PC和所有示波器接到同一网络上 （2）所有示波器自动获取IP （3）NI自动搜索和添加网络设备 、程序自动获取IP地址和设备信息 （4）老师可以一次性将所有仪器恢复默认值、AUTO设置 （5）老师可以控制任一台示波器并获取测量数据和图像 （6）可以自动收集实验数据 （7）可以自动生成实验报告 ▲34.投标人需提供售后服务承诺书原件，并加盖公章。 |
| 24 | 继电器输出模块 | 3 | 台 | 1．通道：4路继电器，2路A型和2路C型 2．接触功率：AC：125V@0.6A 250V@0.3A，DC:30V@2A 110V@0.6A 3．击穿电压：500 VAC (50/60 Hz) 4．继电器接通时间3毫秒 5．继电器断开时间1毫秒 6．总切换时间10毫秒 |
| 25 | 数字量I/O模块 | 3 | 台 | 1. 数字量输入7通道 2. 数字量输出8通道 3. 内置看门狗定时器 |
| 26 | POE交换机16口监控交换机 | 2 | 台 | 16口百兆非网管POE交换机 机架式 16个百兆POE电口 2个千兆电口 2个复用的千兆光口 非网管。交换容量7.2Gbps 包转发率5.36Mpps 1U高度 19英寸机架式 工作温度：0℃～40℃ 支持220v交流 满负荷功耗250瓦 支持AF AT双标准POE POE功率230瓦；1-8号端口支持视频红口保障技术 |
| 27 | 水泵 | 1 | 台 | 0.75kw，流量11米，杨程11米 |
| 28 | 电脑桌卡座 | 12 | 张 | 长宽高：1200*600*750mm，颜色、样式、材质由厂家提供样板及效果图供业主选择，确定后再生产供货。 |
| 29 | 红外线测温仪 | 1 | 台 | 1.非接触式精确测温及接触式K型温度测量 2.带背光源LCD显示屏及独特的外观设计 3.自动选择量程，自动数值保持及自动关机 4.℃/℉转换按键及扳机锁 5.内置激光瞄准器 6.最大、最小、差值、均值的数值记录 7.发射率数位可调整从0.10到1.0 8.分辨率为0.1℃ 9.高低温警报 10.红外线测温距离与物体目标比（D:S=30:1） 11. 红外测温量程：-50℃~1000℃ |
| 30 | 3D相机可调滑台支架 | 2 | 个 | ▲定制，配套3D相机安装件，可以灵活调整位置，安装方便紧固， |
| 31 | 深度相机安装支架，可调节支架 | 1 | 个 | ▲三台相机的拍摄角度360可调 |
| 32 | 不锈钢防盗网 | 12 | 方 | 304不锈钢，厚度0.6mm，样式定制。 |
| 33 | 鼠标键盘 | 12 | 套 | KM117无线办公键盘鼠标键鼠套装 |
| 34 | 无线路由器 | 1 | 台 | 1、最高传输速率：6000Mbps 2、频率范围：： 双频（2.2GHz，5GHz） 3、网络接口： 4个LAN口（设备连接口）千兆网口 1个WAN口（网线接入口）千兆网口 4、USB接口： USB 2.0 x1 USB 3.1 Gen 1 x1 5、天线数量： 外置天线 x4 内置天线 x2 6、支持： 支持IPSec Pass-Through，PPTP Pass-Through，L2TP Pass-Through，PPTP 服务器，OpenVPN server，PPTP client，L2TP client，OpenVPN client |
| 35 | 交换机 | 3 | 台 | 1、类型：网管交换机 2、应用层级：二层 3、传输速率：10/100/1000Mbps 4、交换方式：存储-转发 5、端口结构：非模块化 6、端口数量：16个 7、端口描述：16个10/100/1000Mbps以太网RJ-45端口 |
| 36 | 网线 | 2 | 箱 | CAT6类千兆非屏蔽线 |
| 37 | 壁挂式空调 | 1 | 台 | 1、空调类型：壁挂式空调，智能空调 2、冷暖类型：冷暖电辅 3、变频/定频：变频 4、空调匹数：1.5P 5、适用面积：15-22㎡ 6、能效比：APF：4.53SEER：5.33 7、控制方式：遥控/智能 8、制冷量：3500（200-4200）W 9、制冷功率：840（90-1300）W 10、制热量：4900（500-5600）W 11、制热功率：1450（120-1700）W 12、电辅加热功率：1000W 13、循环风量：630m3/h 14、室内机噪音：19-42dB 15、室外机噪音：≤52dB |