- 采购需求

说明：

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2. 小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4. 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5. 根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品（专业定制除外），投标人必须在投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则作无效投标处理。

6.招标文件中所要求提供的证明材料，如为外文文本的请提供中文翻译文本。

7.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8.本采购需求中技术要求所使用的标准或应用标准如与投标人所执行的标准不一致时，按最新标准或较高标准执行。

9.招标文件中标注“▲”号的条款为实质性条款，必须满足，否则投标无效。

10.投标人投标产品技术参数符合或优于下述“功能目标要求及技术指标”。

| 一、采购需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 采购内容 |  | 数量 | 功能目标要求及技术指标 |
| 1 | 互动录播主机 |  | 1套 | ▲1.整机采用嵌入式架构设计，壁挂安装，配置参考或相当于ARM双核处理器、 Linux系统，1TB存储硬盘、2GB系统内存，采用无风扇设计，静音运行；（投标文件中提供具有检测资质的第三方检验检测机构出具的检测检验报告复印件） 2.整机采用高度集成化设计，无需配合编码盒使用，具备录制、直播、导播、互动、配置管理、视频存储以及音视频的编解码功能于一体； ▲3.主机自带显示屏且支持触控操作，屏幕分辨率不小于1920*1080，无外接显示屏，屏幕尺寸不小于14英寸，通过触控屏即可直接对主机进行功能设置，也可查看预监导播画面；（投标文件中提供具有检测资质的第三方检验检测机构出具的检测检验报告复印件） 4.为保证师生的使用安全，屏幕满足无蓝光危害，即在10000s（约2.8h）内不造成对视网膜蓝光危害（LB）,其LB需达到≦0.5W·m-2·sr-1； ▲5.为保障师生的使用安全，整机屏幕要求加装不小于3mm厚的钢化玻璃，钢化玻璃莫氏硬度不小于6H；（投标文件中提供具有检测资质的第三方检验检测机构出具检测检验报告复印件） 6.主机支持双网段，主机外部通信网络和摄像机接入网络可设置为两个不同网段，节约IP地址数量的同时，有效避免IP冲突导致画面异常； 7.为保证老师方便拷贝录制视频，整机至少含有2路USB 3.0接口； ▲8.具备1路 MIC IN和2路3.5mm音频输入，其中麦克风输入接口采用POE技术，通过一根网线连接可实现麦克风的音频传输、拾音音量调节信号传输和供电；（投标文件中提供具有检测资质的第三方检验检测机构出具检测检验报告复印件） 9.整机具备1路HDMI输入接口和2路HDMI输出接口，且支持自定义画面输出和音视频同步输出； ▲10.整机具备开机、关机和节能三键合一。长按弹出对话框可以关机；（投标文件中提供具有检测资质的第三方检验检测机构出具检测检验报告复印件） 11.支持AC 220V供电，且在不小于220V±20%范围内变化时可以正常工作； ▲12.为了便于老师及时查看录制效果，整机内置喇叭，在触控录播主机上即可支持音视频回放及音量调节；（投标文件中提供具有检测资质的第三方检验检测机构出具检测检验报告复印件） 13.整机具备双色状态指示灯，可通过不同的颜色和闪烁状态实时反映设备工作状态； ▲14.整机无需外置接收器，即可支持无线麦克风连接；（投标文件中提供具有检测资质的第三方检验检测机构出具检测检验报告复印件） 15.为保证便捷操作，以及降低维护成本，视频采集要求采用POE技术，即摄像机与录播主机之间通过网线完成视频传输； 16.主机支持查看麦克风，摄像头，外网接口的连接状态，辅助用户定位设备故障； 17.整机功耗≤60W； 18.支持用户在录播主机上随时查看已录制视频总容量，并采用百分比的形式便于用户清楚了解主机硬盘使用情况； 19.录播主机无需配置单独公网IP，即可实现互动； 20.支持摄像机智能组网，摄像机即插即用。 |
| 2 | 导播系统 |  | 1套 | 1.支持用户直接在触控录播主机上进行一键开启、停止录制操作； 2.支持视频H.264/ H.265编码，支持音频AAC和PCM音频编码；支持音视频同步录制，支持MP4文件格式； 3.在导播界面的预览窗口可实时观看教师全景/特写、学生全景/特写、多媒体电脑共五路画面，点击可进行画面切换。预监画面可实时推流给资源平台，实现平台直播； 4.支持电影模式和资源模式同步录制，可根据用户的不同需求选择录制模式； 5.支持FTP远程自动上传录像，录制停止后自动上传视频文件到FTP服务器，支持断点续传； 6.支持导入导出录播主机配置文件，方便用户进行升级和调试； 7.导播主画面实时显示拾音麦克风音量大小，并以音频进度条的形式呈现，方便老师实时了解录音状态； 8.可根据用户实际的使用需求，选择需要自动导播的画面； 9.支持设置视频录制清晰度，方便用户调整视频文件大小； 10.具备自动息屏功能，避免屏幕常亮干扰课堂，同时支持用户设置自动息屏时间，适应不同使用场景； 11.支持用户设置录制自动停止时间，减少因操作不当导致的无效资源； 12.具备自动导播切换延时设置，可根据用户习惯设置导播画面最短停留时长，避免过快切换导致的视频观看体验不佳； 13.支持多媒体画面像素值灵敏度设置； 14.支持一键还原出厂设置，并提供“删除视频”选项以清空本地视频。 |
| 3 | 4K教师智能跟踪摄像机 |  | 1台 | 1.教师定位分析镜头水平视场角≥40°； 2.一体化集成设计，支持4K超高清，最大可提供4K@30fps图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率； 3.内置图像识别跟踪算法，无需物理转动，即可实现平滑自然的跟踪效果，避免干扰课堂教学； 4.全景画面支持畸变矫正功能； 5.整机接口:≥1路RJ45； 6.支持POE有线网络供电，只需要1根网线，即可实现供电及信号传输； 7.传感器尺寸：≥CMOS 1/2.5英寸； 8.传感器有效像素≥850万； 9.扫描方式：逐行； 10.最低照度：0.5 Lux @（F2.0, AGC ON）； 11.电子快门：1/30s~1/10000s； 12.支持自动白平衡； 13.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB； 14.支持H.264、H.265视频编码格式； 15.主码流分辨率：3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 720x480，360x240； 16.辅码流分辨率：1920x1080, 1280x720, 720x480，360x240； 17.视频码率：128Kbps~16384Kbps； 18.帧率：50Hz: 最大25fps； 60Hz: 最大30fps； 19.网络流传输协议：TCP, HTTP, UDP，RTSP, RTMP, ONVIF。 |
| 4 | 4K学生智能跟踪摄像机 |  | 2台 | 1.4K学生摄像机镜头水平视场角≥80°； 2.一体化集成设计，支持4K超高清，最大可提供4K@30fps图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率； 3.内置图像识别跟踪算法，无需物理转动； 4.全景画面支持畸变矫正功能； ▲5.全景画面与特写画面采用相同图像传感器和图像处理器，两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致； 6.整机接口:≥1路RJ45； 7.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面； 8.传感器尺寸：≥CMOS 1/2.5英寸； 9.传感器有效像素≥850万； 10.扫描方式：逐行； 11.最低照度：0.5 Lux @（F2.8, AGC ON）； 12.电子快门：1/30s~1/10000s。 |
| 5 | 图像自动跟踪系统软件 |  | 1套 | 1.4K高清摄像机内嵌智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能； 2.通过两台4K高清摄像机可实现4路视频场景的跟踪定位功能；教师的特写和全景画面，学生的特写和全景画面，各通过一台摄像机完成； 3.采用智能图像识别算法，每台高清摄像机同时输出2路场景画面并分析计算，实现1台摄像机的2景位拍摄，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换： a.当教师在讲台区域站立授课时，自动切换为教师特写，当教师在讲台区域进行走动时，自动切换到教师全景； b.学生起立发言时，首先切换为学生全景，再过渡为发言学生的特写画面，当多名学生站立时，自动切换到学生全景； c.当教师切换多媒体授课时，自动切换为多媒体特写画面； d.学生跟踪具备人脸检测辅助识别功能。 |
| 6 | 全向拾音麦克风 |  | 4支 | 1.单体：背极式驻极体； 2.指向性：全指向性； 3.拾音半径：6米； 4.输入电压：DC 12V； 5.输入电流：0.5A±20%； 6.功耗：≤5W； 7.频率响应：40Hz-24KHz； 8.灵敏度：-34dB ± 3dB (0dB = 1V / Pa at 1KHz)； 9.输出阻抗：100Ω ± 10% (at 1kHz)； 10.等效噪声级：≤13dB A (IEC 581-5)； 11.最大声压级：110dB (THD ≤ 1.0％ at 1kHz)； 12.支持级联，单组最大级联级数：4； 13.上行数字口和下行数字口均采用DC12V供电； 14.支持AEC（回声抑制）、AGC（自动增益）、ANS（噪音消除）。 |
| 7 | 教学资源管理平台 |  | 1套 | 1.系统采用模块化的架构设计B/S架构，通过浏览器就可实现直播、点播等功能。实现全网录播系统视频资源的生产管理、存储管理、使用管理等资源管理模式； 2.设备管理：连接公网后可实时监控各录播设备的状态以及进行远程关机、重启开启录制、停止录制等操作； 3.支持多级用户管理功能，用户数据支持新建、删除、修改等； 4.资源管理：教师可对自己的视频进行修改、删除和提交操作。教师可点击播放视频资源，支持暂停、播放、停止和音量控制；可查看和修改视频资源的属性，包括资源的标题、授课老师、学科等。同时可通过关键词搜索到相关视频文件，快速找到目标资源； 5.视频直播：支持内/外网直播，直播界面可查询目前所有已开课的直播课堂，课堂信息包括录播教室名称、课程名称、主讲人、学科等； 6.公网直播：老师可在平台上设置录播设备直播模式为公网直播，自由发起公网直播活动，方便举办公开课、校园培训等活动； a.全局调度系统：实时收集节点负载、网络质量，并根据终端用户的 IP，将用户请求引导至最优的节点，以降低时延，提升流畅率； b.冗余带宽：云服务器具备T级的带宽储备和百万级并发承载能力，可应对突发增量的用户访问； 7.直播分享：用户可一键生成直播二维码或链接并进行分享，其他用户通过扫码或打开链接的方式，可免登录直接观看直播视频； 8.活动管理：支持用户创建直播活动，提前设置预约直播信息，获取直播地址并自动生成二维码，方便提前发布直播信息； 9.直播管理：在结束时间前，老师可修改活动的结束时间、活动场地、活动名称、活动封面、活动课件、直播简介等设置，且保持原分享链接和二维码不变，避免因活动调整导致原分享链接和二维码失效； 10.直播活动加密：直播活动支持加密功能，加密后观看链接需输入密码才可进入；老师分享链接时，可同时把直播链接与密码复制分享； 11.直播互动：在直播过程中，支持观众在直播房间内发布评论、点赞、分享观看链接或二维码，同时可查看直播简介、活动课件和实时观看人数； 12.发言审核：观众在直播房间内发布聊天内容时，平台自动进行言论安全审查，若出现违法暴恐、涉政、色情、辱骂等内容时直接过滤，避免扰乱活动秩序； 13.活动封面：老师可上传jpg、png格式的图片作为活动封面，并显示在分享的直播页面中；同时，平台提供不少于3种活动封面图模板供选择； 14.活动预告：支持PC端、移动端通过分享链接地址，查看直播活动的相关信息，包括封面、活动名称、学校名称、活动开始时间、简介、预览课件等；在预览课件时，用户可在课件上进行书写、擦除、移动图片素材等操作，且操作不影响原课件内容，方便评课老师在直播开始前，预览主讲老师的课件； 15.直播数据：平台自动采集直播过程的累计观众数、累计评论数、累计点赞数，帮助管理员了解直播情况； 16.直播数据折线图：折线图显示直播中各个时间点的观众评论数、点赞数、在线人数，并与活动视频的时间戳对应；点击折线图的数据点可跳转至对应的视频进度，帮助老师快速定位视频精彩内容； 17.直播评论回看：直播过程中观众在直播房间内发布的评论内容，支持在直播活动结束后回看； 18.活动回看：老师可查看已结束的活动详情，包括活动录制的视频、活动简介、活动时间、主讲人白板课件、直播时评论记录、直播数据等； 19.支持直播集群技术，以支持系统的横向拓展，随系统应用规模的拓展逐渐增加转发服务器以支持更大规模直播。平台支持不少于200点以上高清直播功能； 20.平台资源支持本地下载，同时支持视频断点续传功能，在重新连接网络后无需重复下载； 21.视频存储可外挂网络存储，支持DAS、NAS、SAN等方式存储； 22.量表评分：用户可通过直播及点播观看视频，通过系统自带提供的多维度量表进行在线打分评价，评价内容可同步到点播视频。也可根据实际的教学评估要求，自定义设置评估项目； 23.支持以班级为单位的在线巡课。同时支持自动巡课功能，可轮流播放全校所有开机设备的导播画面，便于用户随时查看全校班级上课情况； |
| 8 | 录播互动系统 |  | 1套 | ▲1.扫码登录：主机一体化触摸屏可显示登陆二维码，无需在录播主机上输入帐号密码，支持手机微信直接扫码登录互动系统； 2.预约互动：支持课程预约功能，同时用户可通过点击已预约课程进入互动课堂； ▲3.互动拨号：支持通过拨号形式进行互动课堂连接，在录播主机一体化触控屏上可直接拨打远端登录用户的手机号，实现课堂连接；（投标文件中提供具有检测资质的第三方检验检测机构出具的检测检验报告复印件） 4.支持授课预监功能，授课过程中录播主机屏幕可实时显示授课教室和参与互动的听课教室画面，用户可实时查看授课教室的拍摄效果及互动教室的听课场景画面； 5.支持课堂互动功能，授课过程中老师可通过在录播主机一体化屏幕上单击听课教室画面将其切换为主画面，并与该教室实时连麦对讲，实现异地互动； 6.听课过程中用户可在录播主机屏幕同一界面上观看授课教室画面和本地教室画面；同时录播主机支持一键全屏显示主画面； 7.为保证互动的稳定性，用户可在各自录播主机上查看参与互动的教室的网络连接情况； 8.在主讲教室与听讲教室同时发言的情况下，为保证双方语音清晰，双方体验良好，互动系统具备回声消除功能，具备噪声抑制功能，结合心理声学模型设计，提高信噪比同时不损伤语音音质； 9.自动增益控制：自动调节麦克风音量，适应远近拾音，提升在嘈杂环境下的拾音体验； 10.支持混音混画面：支持三种混流方式，推流端混流，拉流端混流和服务端混流； 11.为了方便教师授课，支持一键桌面共享，用户只需在主机屏幕上点击即可讲主讲教室的课件画面推送到听课端； 12.支持互动导播控制，互动过程中可切换远端接受到的视频画面； ▲13.视频画质：录播主机双向互动过程中，在3Mbps的网络带宽下可实现1920*1080P@30fps视频的双向互动；（投标文件中提供具有检测资质的第三方检验检测机构出具的检测检验报告复印件） 14.系统具备前向纠错、丢包重传等功能，支持冗余数据（FEC）和重传策略（ARQ）的动态平衡，既保障宽带的充分利用，又可避免抢带宽造成的链路自身拥塞； 15.根据应用场景实现码率和帧率的智能调节，保障画质和流畅性的平衡效果； 16.抖动缓冲：在弱网环境下,系统能利用良好的抖动缓冲策略找到延时与流畅的最佳契合点； 17.网络自适应：提供端到端的全链条优化算法，能根据当前网络情况预测网速并自动进行流控，支持弱网自适应推流和拉流。在网络转差的情况下，使用大丢包调高延迟策略，保障延迟和流畅的动态平衡效果，优先保障可用性和声音流畅。在网络转好的情况下，提升画质和降低延迟； ▲18.抗网络丢包率：录播主机双向互动过程中，在系统总丢包率50%的网络环境下，视频清晰，语音连贯。（投标文件中提供具有检测资质的第三方检验检测机构出具的检测检验报告复印件） |
| 9 | 教学一体机 |  | 2台 | 一、整机显示规格要求： 1.整机屏幕采用≥86英寸 UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，具备防眩光效果； 2.整机需具备以下端口： （1）输入端子：≧1路VGA；≧1路Audio；≧1路AV；≧1路YPbPr；≧2路HDMI2.0；≧1路Android USB；≧1路RS232；≧1路RJ45；≧1路RF信号输入接口； （2）输出：≧1路耳机、≧1路同轴输出、≧1路Touch USB out输出接口； ▲3.屏幕显示灰度分辨等级大于或等于128灰阶，保证画面显示效果细腻；（投标文件中提供具有检测资质的第三方检验检测机构出具的检测检验报告复印件） 4.图像制式：PAL/SECAM/NTSC，喇叭输出功率：15瓦x2； 5.整机屏幕具备防眩光效果，图像分辨率达3840*2160； 6.机身具备防盐雾锈蚀特性，且满足GB4943.1-2011标准中的防火要求。 7.整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损。 二、电脑模块要求： 1.采用模块化电脑方案，抽拉内置式，采用≥120pin接口，实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块，不接受其他接口方式。 2.主板采用H310芯片组，搭载参照或相当于Intel 8代酷睿系列 i3 CPU； 3.内存：4G笔记本内存或以上配置； 4.硬盘：128G或以上SSD固态硬盘； 5.具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少具备4个USB3.0 TypeA接口，1个USB TypeC接口（支持TypeC接口的U盘插入使用）。 三、硬件配置要求： 1.智能电子产品一键式设计：同一物理按键完成Android系统和Windows系统的节能熄屏操作，通过轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 2.整机具备不少于3路前置双系统USB3.0接口,双系统USB3.0接口，双系统USB3.0接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备，即插即用无需区分接口对应系统。 3.内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、亮度对比度调节、声音图像调节等整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，方便快捷。 ▲4.触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义，方便老师自行自定义和快速识别。（投标文件中提供具有检测资质的第三方检验检测机构出具的检测检验报告复印件） 5.当整机外接电脑设备并连接触摸线使用时，外接电脑可直接读取插在整机上的U盘，并识别连接至整机的翻页笔、无线键鼠等USB连接设备。 6.配备无线智能遥控：人性化设计具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows等快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键冻结屏幕、一键查看整机温度、一键黑屏等功能。 7.整机面板前置实体按键一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例，方便老师自行调整。 8.为防止课间学生操作，设备可设置锁定屏幕触摸、实体按键，除可通过遥控器及软件菜单实现该功能，老师还可通过前置的实体按键，以组合按键的形式锁定/解锁，方便使用。 ▲9.内置摄像头（不接受外接摄像头），像素≥500万，支持二维码扫码识别功能，帮助用户调用在线资源。（投标文件中提供具有检测资质的第三方检验检测机构出具的检测检验报告复印件） 10.手势识别：支持用户自定义手势操作，在任意通道下可自动识别上、下、左、右方向的五指滑动，快速实现返回、截图、冻屏、息屏等功能。 11.信号源名称智能识别：用户自定义通道信号源名称后，系统将智能检测，若检测到该名称为系统记录过的常见信号源，将会自动更换该信号源图标，与名称进行匹配。 ▲12.设备支持通过前置按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制，方便制作教学视频。（投标文件中提供具有检测资质的第三方检验检测机构出具的检测检验报告复印件） 13.当外接电脑设备时，如整机处于关机上电状态，则接上外接电脑后自动开机。如整机处于正常使用状态，则设备能自动识别并切换到对应的VGA/HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道。自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。设备具备智能温控功能，能够实时监测设备温度变化，并可根据不同温度变化显示不同颜色进行提示。 14.安全U盘锁：支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键自动锁定，保证无关人士无法自由操作，需要使用时只需插入USB key即可解锁。 15.在PC系统出现异常或需要清除PC数据时，可插入带激活文件的U盘，在嵌入式系统的设置界面中启动PC一键还原功能，将PC系统恢复至出厂状态。 ▲16.设备支持DBX音效，支持用户在菜单中开启/关闭DBX-TV中总恒音、总绚音、总环音的功能。（投标文件中提供具有检测资质的第三方检验检测机构出具的检测检验报告复印件） 四、软件配置要求： 1.自带嵌入式操作系统双系统安全备用，方便老师操作：无PC状态下，嵌入式安卓操作系统可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、Office软件使用、网页浏览等。 2.在嵌入式安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开。 ▲3.无PC状态下，嵌入式安卓操作系统支持超级计算器功能，可进行初级计算、方程（组）智能求解、自动求导求积分等操作；该计算器还可根据用户输入的函数，智能绘制函数图像，提升老师课堂效率。（投标文件中提供具有检测资质的第三方检验检测机构出具的检测检验报告复印件） 4.智能护眼系统：老师在嵌入式系统上使用白板软件时，整机根据用户书写操作智能调节屏幕亮度，此功能可自行开启或关闭，在保护老师视力健康的同时保证显示效果。 5.无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题报修。 6.在嵌入式安卓操作系统下，能够支持屏幕密码锁功能，可锁定屏幕、按键及遥控器，并可自定义解锁密码。 ▲7.快速通道跳转：整机处于非内置PC通道下，在屏幕侧边可调出PC通道按钮，支持用户一键回到PC通道；同时支持用户自定义设置常用快捷通道，可从侧边栏一键进入该通道，提升老师教学效率。（投标文件中提供具有检测资质的第三方检验检测机构出具的检测检验报告复印件） 8.触摸感应方式：红外感应十点触摸技术；支持在Windows和安卓系统中进行十点触控和十点书写。红外触摸系统通讯端口：USB；首点响应时间≤6毫秒；连续响应时间≤3毫秒。即便屏幕上存在正常书本大小的区域被遮挡或某一条触摸边框完全失灵，仍可正常书写、操作。 9.触摸框免驱：支持Windows XP、Windows 7、Windows 8、Linux、Mac Os系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。 10.书写方式：任何不透明物体触摸均可进行流畅书写； 11.触摸屏具有防光干扰功能，能在照度至少80K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作。 ▲12.整机处于任意通道下，可调用互动课堂功能。 ①支持手机扫描二维码，实现互动答题功能。 ②支持老师发起单选题、多选题、抢答题等，答题结束可查看答题结果。 ③可便捷设置学生姓名，方便老师管理课堂答题情况。 （投标文件中提供具有检测资质的第三方检验检测机构出具的检测检验报告复印件） 五、移动授课软件： 1.支持Android 4.0及IOS 7.0以上版本系统，可与交互智能平板实现无线连接，可对连接的设备进行密码的权限管理。 2.支持横屏及竖屏双模式，具备服务端生成热点功能，在没有路由器的情况下，可通过服务端生成局域网热点供外部终端进行无线连接。 3.支持Office、WPS及白板软件课件远程同步，可通过移动端对智能平板上的课件实现页面预览、远程翻页、双向批注、激光笔、聚光灯、一键黑屏等功能。 4.具备本地文件智能管理功能，可对移动终端上的文档、图片、音频、视频自动分类，方便快速找到相应文件，并支持一键上传到交互智能平板中并打开。 六、售后服务要求： 1.全国24小时免费400电话保修、二维码扫描保修、在南宁有驻点技术工程师专线保修； 2.微信售后报修服务：输入相关问题及所在区域进行在线保修，服务人员实时在线提供客服专线报修； 3.微信问题查询服务：提供八大模块的问题查询及解决方案，现场完成简单故障的快速修复指导。 ▲4.为确保货物质量，中标人在供货时提供生产厂家针对此项目的供货证明原件并加盖生产厂家公章，否则不予验收。 |
| 10 | 双屏互动管理系统 |  | 1套 | 1.双屏书写功能：双屏都可以书写，主屏上的超链接对应内容在副屏显示； 2.PPT主屏播放功能：可以选择主屏模式，PPT在左屏播放，链接内容在副屏显示，中部工具栏在副屏显示，副屏相当于白板； 3.PPT主+副屏播放功能：PPT当前页在主屏播放，副屏显示主屏当前页的前一页。 |
| 11 | 无线投屏系统 |  | 2套 | 1.视频接口：HDMI； 2.分辨率：4K/30HZ、1080P/60HZ、720P/60HZ。 |
| 12 | 互动软件教师端 |  | 4套 | 1.具备终端中控看板功能，实时显示当前学生终端连接状态，便于教师掌握学生出勤信息； 2.支持老师主动创建班级，创建成功后，每次登录教师端即可直接进入班级列表，选择班级进入课堂； 3.支持课中互动反馈系统，提供单选、多选及判断题功能，可一键下发答题指令，支持一次下发多道题目，最多可下发99道题目，学生作答结果实时显示。支持切换柱状图按全班或分组答题结果展示，以提供小组间作答对比； 4.互动反馈系统支持抢答、抽选功能，活跃课堂氛围。抢答可显示前三个抢答成功的学生名单； ▲5.互动反馈系统支持主观观点功能，支持学生们自主提交不多于200字的观点评论，并自动生成班级关键词云，点击关键词可查看对应学生名单和具体评论信息； 6.互动反馈系统支持一键生成课堂互动报告，包含互动次数、学生参与度、题目详情、答题结果等内容，并支持二维码分享保存； ▲7.互动反馈系统支持无感考勤功能，学生连接成功后名字可显示在签到列表上，签到列表实时统计已签到人数； ▲8.支持教师端一键下发资料到全体学生端，并且支持撤回功能。下发的资料不限类型； 9.教师端在连接状态下可实时接收到来自学生的提问，提问内容可根据老师操作自动判断为已读或者未读，并且支持问题放大全屏查看； ▲10.教师端批注功能支持在课中任意时刻对教师端内容进行批注，并且支持批注内容一键保存，自动上传到教师空间，同时发送到全员学生端； ▲11.教师播放课件时，提供授课小工具，包括画笔、橡皮擦、板中板、放大镜和互动答题功能。 |
| 13 | 互动软件学生端 |  | 56套 | 1.学生端支持通过公网方式连接教师端进入课堂； 2.学生端支持自定义设备名，设备名将展示在教师端列表； ▲3.支持接收教师端下发的资料，并且可根据日历查找不同时间接收的资料。支持通过学生端在任意时间查看文件； ▲4.支持学生端对文件内的资料进行收藏管理； 5.学生端在连接状态下，支持任意时刻发起提问功能，输入提问内容即可实时将问题反馈到教师端。 |
| 14 | 教学平板终端 |  | 58台 | ▲1.处理器：参照或相当于麒麟810(2×Cortex A76 2.27GHz+6×Cortex A55 1.88GHz)，GPU：Mali G52； 2.操作系统：Android10.0或以上； ▲3.存储：RAM：4GB LPDDR4；ROM：64G； 4.网络制式：支持移动、联通、电信2G/3G/4G，Wi-Fi：IEEE 802.11a/b/g/n/ac； 5.扩展支持：MicroSD存储卡，可扩展至512GB； 6.触摸屏方式：支持电容，10点触摸； ▲7.屏幕：1670万色IPS全高清屏，84%屏占比，分辨率2000 x 1200，10.4寸显示屏，防刮、多点触控、户外强光可见； ▲8.手写笔功能：支持4096级压感手写笔； ▲9.支持多屏协同，平行视界； 10.内置4个麦克风，四立体声喇叭+Histen 6.0音效，Harman/Kardon调音认证，支持Hi-Res高清音质； ▲11.摄像头：主摄像头：800万像素；副摄像头：800万像素，支持闪光灯； ▲12.电池容量≥7250mAh，电池续航时间≥11小时，支持快充，电源适配器9V2A快速充电技术，充电时间：2.8小时； 13.GPS定位能力：GPS/A-GPS/Glonass/北斗定位； 14.蓝牙：BT5.0,兼容BT 4.2，BT 3.0，BT 2.1+EDR16、数据接口：USB Type-C； 15.感应：重力传感器、环境光传感器、指南针、陀螺仪、指纹传感器、霍尔传感器、状态指示灯； 16.支持电脑模式，一键切换办公界面，便捷多任务操作； 17.尺寸约：245.2mm×154.96mm×7.35mm，重量约 450g。 |
| 15 | 手写笔 |  | 58支 | 1.160mm一体式六菱形设计； 2.书写延时≤20ms； 3.4096级压感，支持侧锋倾斜书写； 4.适配教学平板终端。 |
| 16 | 终端管理平台 |  | 58套 | ▲1.平台提供SaaS服务，提供基础架构及网络流量，无需另行付费，无需专人部署运维。无需用户额外投入设备和人力成本； 2.平板终端预置安全桌面替换系统默认桌面，限制用户随意修改系统设置。彻底防住用户通过下载市场通路版本的ROM刷机，将设备刷回非管控版本，或者通过系统的快捷入口进入应用管理随意卸载应用； ▲3.专属应用商店，授权分发用户安装使用的App，防止非法、恶意应用随意安装和使用。彻底防止通过第三方应用调用系统设置二级子菜单，篡改系统设置，如设置vpn，修改锁屏密码； 4.结合平板终端操作系统底层，对系统硬件功能进行控制，根据应用场景开启或关闭对应功能。彻底防止通过蓝牙，wlan直连、邮箱应用、网盘等方式传递小说、视频、甚至游戏软件到平板使用； ▲5.全局网络控制，限制网页浏览，应用内广告等非授权网络访问行为。彻底防止正常的学习软件中的第三方登陆功能或应用内广告链接，学生通过webviewer上的链接层层跳转，最终打开百度或视频网站； 6.通过策略管理对组织架构层级到人的精确授权，对预定的违法违规行为可自动处理无需人工干预。彻底解决各级代理商、各地各区域、各学校、各班级直至每个用户的精确授权管理； 7.基础架构服务：硬件、网络等基础架构随平台负载自动无缝扩展，应用下载安装流量等，无需考虑硬件采购，停机扩展架构等成本； 8.平台运维服务：7*24监控系统各项指标，专人维护操作系统、应用服务、平台服务和用户并发；系统架构持续优化，即时响应和满足用户使用量增长情况下各种变化； 9..迭代开发服务：指定机型的需求对接及适配开发，根据用户和推广和运营中的管控缺陷，全生命周期版本迭代开发，减少因定制和个性化需求带来的成本； 10.运营技术服务：提供及时高效的售后技术支持服务及疑难点个案支持服务。故障及保修包修处理，以及缺陷需求收集汇总整理，分析后自动导入迭代开发环节。 |
| 17 | 皮套键盘 |  | 58个 | 1.尺寸：10.4英寸，约250mm×185mm×10mm； 2.材料：分体式磁吸+键盘套可移胶+磁吸塔扣； 3.键盘：巧克力键盘，支持蓝牙连接； 4.颜色：黑色； 5.适配教学平板终端。 |
| 18 | 充电柜 |  | 1台 | 1.满足60位平板电脑充电，柜体采用冷轧钢板材质，经过酸洗磷化静电喷漆处理工艺； 2.柜体顶部采用凹型设计，便于上课时放置教具、平板等辅助设备不易滑落，凹型深度≥8mm 凹型尺寸:长≥590mm 宽≥570mm； 3.柜体全封闭式防盗结构，安全存储； 4.内部分舱：前舱为平板放置充电区域，学生接触区域，无强电；后舱为电源管理控制区域，由专业管理人员控制； 5.前柜门可180°转角，方便3-5个学生同时取放平板，节约时间； 6.配有一体化电源管理系统：定时器、漏电保护器、时序电源一体成型，通过弱电，为保障安全更换一体化电源时采用快捷插拔方式安装 （1）具备时序供电：按顺序依次间隔2-5秒分组供电，组数≥4组，防止通电时电流瞬间变大，对设备造成损坏； （2）可设置集中供电，连续供电等多种供电模式； （3）可设置分组循环供电，可设每组供电时长，达到设置充电时长后，自动为下组供电，解决了电压不稳地区和用电高峰高功率的问题； （4）过载保护：当功率过大或电流不稳定时自动断电； （5）带有定时时长显示屏，数码显示定时时长，可设置任意充电时长； 7.接口： （1）提供4路可管理电源输出接口； （2）提供≥2路常供电电源输出接口； （3）提供一路外接开关控制接口； 8.内置隔板上带有卡线槽，柜体内部USB线走线顺畅、美观； 9.外置带指示灯金属开关不用打开柜门即可控制充电车的电源开关； 10.外置电源插座，便于连接笔记本等电器、办公设备； 11.超静音减震万向轮（带刹车功能）和人体工学把手便于充电柜的移动使用； 12.柜体侧面带有绕线卡槽，移动时电源线可缠绕在卡线槽上。 |
| 19 | 专业音响 |  | 4套 | 1.随时随地营造出色声效-无需额外 DSP 或均衡； 2.使用特定DSP 和功放启用扬声器 EQ 和 SmartBass 处理功能，启用后在任何音量下都可以扩展性能和响应； 3.外形优雅可与各类房间设计融为一体，扬声器采用几乎无边框的网罩（黑色）以及可拆卸的徽标； 4.快速安装系统可使安装更加方便，减少由安装带来的损坏； 5.低频：1 x 8英寸低频单元； 6.频率响应：45Hz~117Hz(-3dB)； 7.频率响应：38Hz~155Hz(-10dB)； 8.标称覆盖范围 ：全指向，200Hz以下； 9.功率AES：长期连续180 W，峰值720 W； 10.功率：长期连续150 W，峰值600 W； 11.最大SPL @ 1米：118dB； 12.最大SPL @ 1米，BOSE测试：117dB ； 13.额定阻抗 ：8Ω； 14.定压70V： 20W, 40W，80W，150W 旁通；定压100V： 40W，80W，150W旁通。 |
| 20 | 专业音响 |  | 2套 | 1.随时随地营造出色声效-无需额外 DSP 或均衡； 2.使用特定DSP和功放启用扬声器 EQ和 SmartBass 处理功能，启用后在任何音量下都可以扩展性能和响应； 3.借助将低音单元的覆盖模式与高音单元的宽广覆盖搭配在一起的分散校准系统，确保在整个房间内保持一致的聆听体验； 4.可与各类房间设计融为一体，扬声器采用几乎无边框的网罩（黑色）以及可拆卸的徽标； 5.QuickHold 快速安装系统； 6.轻松安装—随附 Euroblock 接口；安装和故障排除更轻松； 7.低频：1 x 6.5英寸低频单元； 8.高频：1 x 1.25英寸钕磁同轴高音，全天候； ▲9.技术：分散校准系统； 10.频率响应：70Hz~20kHz(-3dB)； 11.频率响应：59Hz~20kHz(-10dB)； 12.标称覆盖范围 (H x V)：125° x 125°； 13.功率AES：长期连续125 W，峰值500 W； 14.功率：长期连续100 W，峰值400 W； 15.最大SPL： @ 1米：115dB； 16.最大SPL：@ 1米，BOSE测试：114dB； 17.额定阻抗：8Ω； ▲18.定压70V： 2.5W，5W, 10W, 20W, 40W，80W 旁通；定压100V： 5W, 10W, 20W, 40W，80W，旁通。 |
| 21 | 专业音响 |  | 1套 | 1.随时随地营造出色声效-无需额外 DSP 或均衡； 2.使用特定DSP和功放启用扬声器EQ和 SmartBass 处理功能，启用后在任何音量下都可以扩展性能和响应； 3.与各类房间设计融为一体，扬声器采用几乎无边框的网罩（黑色）以及可拆卸的徽标； 4.QuickHold 快速安装系统； 5.低频：1 x 10英寸低频单元； 6.频率响应：41Hz~108Hz(-3dB)； 7.频率响应：35Hz~125Hz(-10dB)； 8.标称覆盖范围 ：全指向，200Hz以下； 9.功率AES：长期连续300 W，峰值1200 W； 10.功率：长期连续250 W，峰值1000 W； 11.最大SPL @ 1米：121dB； 12.最大SPL @ 1米，BOSE测试：120dB； 13.额定阻抗 8Ω； 14.定压70V： 20W, 40W, 80W，150W 旁通； 定压100V： 40W, 80W，150W 旁通。 |
| 22 | 功率放大器 |  | 3台 | 1.每个通道都可以支持定阻（4ohm/8ohm）和定压（70V/100V），且功率不受影响； 2.I-Share 模式可以将输出功率翻倍；ControlCenter CC-1, CC-2, and CC-3 （模拟面板）支持音量控制和音源选择；自动待机功能；静音接口，可配合火警系统；Opti-voice 寻呼功能，可提供音乐和广播之间的平滑过渡； 3.SmartBass 处理，可扩展处理Bose扬声器的低音音量及性能和响应； 4.MOH 音乐保留辅助输出；UI网页版配置软件；支持部分BOSE扬声器曲线加载，内置延时器，限幅器，路由器等功能； ▲5.功放功率：4x 300 W (THD+N < 0.04%, 1 kHz, 4-8 Ω, 70/100V)；I-Share电流共享功率 : 将2个通道的功率成对桥接输出 2×600W (2-4 Ω, 70/100V)； 6.频率响应：4-8 Ω: 20 Hz – 20 kHz (+/- 1 dB @ 1 W)；70/100V: 与4-8 Ω相同，带 50 Hz高通滤波器； 7.动态范围：≥ 100 dBA (额定功率)； 8.通道隔离（串扰）：> 80 dB @ 1 kHz, > 65 dB @ 20 kHz； 9.A/D和D/A转换器：24-bit / 48 kHz； 10.输入通道：4路平衡输入（Euroblock）；2路非平衡（RCA）； 11.输入阻抗：10 kΩ； 12.输入灵敏度：-10 dBV / 4dBu / 14 dBu； 13.输出通道：4路（8口接线端子连接扬声器）；输出通道：1路 MOH 音乐保留辅助输出（Euroblock）；1路平衡辅助输出（Euroblock）； 14.机械尺寸约：44*483*414 mm；净重约：6.6kg。 |
| 23 | 音频处理器 |  | 1台 | 1.模拟电路，同时支持麦克风和线路电平输入/输出，超低噪声工作，动态范围可达115dB。 2.数字信号处理技术，支持采样率为 48kHz/24-bit 的音频，采用浮点开放式架构的DSP，并在低延迟状态下运行。 3.内置AmpLink输出，可使用标准的CAT5线，输出8通道无压缩的数字音频信号，至含有AmpLink的Bose®功放。 4.软件集中提供大量的信号处理模块，例如自动话筒混音器、多段图示和参量均衡、扬声器均衡库、信号发生器、路由器、混音器、自动增益控制、duckers、噪声门、压缩器、音源选择器和延时器。 5.多样化的控制选项，兼容可编程控制器、ControlCenter区域控制器和 ControlSpace Remote。 6.支持行业标准的控制系统，通过板载的RS-232 和以太网端口的串口协议，支持AMX和Crestron-based系统。 7.模拟通道：8路输入×8路输出；平衡；凤凰插接口； 8.数字通道：8路AmpLink输出； 9.输入阻抗：12kΩ @1kHz； 10.输出阻抗：66Ω； 11.最大输入电平：+24dBu； 12.最大输出电平：+24dBu； 13.频率响应：20Hz-20kHz （+0.3dB/-0.1dB）； 14.总谐波失真+噪声：<0.002% （+4dBu，A计权/20Hz-20kHz）； 15.通道隔离( 串扰)：<-105dB （+4dBu输入输出，1KHz）； 16.动态范围：>115dB（A计权/20Hz-20kHz，模拟）； 17. A/D 和 D/A 转换器：24 位； 18.采样率：48kHz； 19.外形尺寸约：44 mm x 483 mm x 215 mm； 20.净重约 ：2.6 kg。 |
| 24 | 抑制器 |  | 1台 | 1.自动搜索啸叫点且自动抑制； 2.可选择固定频点抑制或动态抑制； 3.控制界面，及适用于固定安装系统或现场演出，每个通道上有24个滤波器，共48个数字滤波功能，静态滤波器及动态滤波器的数量可任意配置，滤波器以1/80到1/20倍频程的频宽扫描反鐀频率； 4.每个通道均带有一个多功能按键，可一键完成反馈抑制； 5.两个独立的通道处理； 6.自动和手动两种滤波模式； 7.预设语音和音乐模式选择； 8.后板上有状态锁定开关； 9.可选择的操作电平切换开关； 10.输入通道：2路平衡输入和2路非平衡输入； 11.输入阻抗：30KΩ平衡式/15KΩ非平衡式； 12.输入最大电平：20.5dBu； 13.输出通道：2路平衡输入和2路非平衡输入； 14.输出阻抗：100Ω平衡式/50Ω非平衡式； 15.输出最大电平：14.5dBu； 16.A/D动态范围：114dB； 17.A/D转换器：24bit； 18.D/A动态范围：100dB； 19.D/A转换器：24bit； 20.系统采样率：48KHz； 21.系统动态范围：100dB； 22.总谐波失真：0.01% at 1KHz； 23.信噪比：100dB； 24.频率响应：20Hz-20KHz； 25.串音：100dB； 26.串扰：100dB； 27.电源供应：230 VAC 50/60Hz 或 115 VAC 50/60 Hz； 28.功耗：15W； 29.实物尺寸(深×宽×高)约：220×480×44mm； 30.净重约：3Kg。 |
| 25 | 调音台 |  | 1台 | 1.触摸屏：5英寸、800x480彩色触摸屏，推子:100mm 电动推子。 2.16个麦克风/线路输入:平衡XLR, +19dBu最大输入电平。 3.TRS带10dB定值衰减；总谐波失真+ 噪声，均一增益0dB：0.0005%-89dBu (20-20kHz, 直接输出@0dBu 1kHz)。 4.总谐波失真+ 噪声，中频增益 +30dB： 0.001% -83dBu (20-20kHz，直接输出@0dBu 1kHz)。 5.实现立体声联动（奇/ 偶输入对）：参数连接有均衡、动态、插入（效果器或者Ducker闪避器）、延时、分配、发送；联动选项有前级放大、极性、边链、推子/ 静音、声像。 6.3个立体声输入:ST1，ST2 接口：平衡，1/4" TRS ；ST3 接口：非平衡，3.5mm 迷你接口。 |
| 26 | 电源时序器 |  | 1台 | 1.8通道电源时序器；后板8个输出通道均采用万能插座，面板1个直通插座，方便用户使用； ▲2.从1-8或8-1按顺序以1秒为间隔时间打开或关闭相对应通道；每个通道对应一个电源指示灯，当通道输出电压时，相对应的指示灯亮，相反则关闭；设置级联接口，可级联三台同样设备；设置短路信号接口，可实现远程开关控制；增加空气开关；最大提供30A的工作电流，单通道最大输出电流15A； 3.实物尺寸(深×宽×高)约:250×480×44mm；外箱尺寸(深×宽×高)约:377×556×107mm；净重约:3Kg；毛重约:3.91Kg。 |
| 27 | 无线手持话筒 |  | 1套 | 1.发射机：集成话筒振膜设计，-10dB增益衰减，轻质耐用结构； 2.双通道接收机： （1）一键式频率选择； （2）每个频带多达12个兼容系统； （3）微处理器控制的内部天线分集； （4）双色音频状态LED指示灯； 绿色：正常音频电平； 红色：过高音频电平（过载/衰减）。 |
| 28 | 无线鹅颈话筒 |  | 1套 | 1.传感器类型：电容； 2.拾音模式：超心形，心形； 3.频率响应自：50 Hz； 4.频率响应至：17 KHz； 5.灵敏度 (dBV/Pa)：心形 -35 dBV/Pa; 超心形 -34 dBV/Pa； 6.灵敏度 (mV/Pa)：心形 18 mV/Pa; 超心形 21 mV/Pa； 7.等效自噪： （1）心形：28 dB(A)； （2）超心形：27 dB(A)； 8.声压： （1）心形：121 dB； （2）超心形：120 dB。 |
| 29 | 头戴式无线话筒 |  | 1套 | 1.传感器类型：电容 2.拾音模式：心形 3.频率响应自：50 Hz 4.频率响应至：20 KHz 5.灵敏度 (dBV/Pa)：-43.5 dBV/Pa 6.重量：25 g 7.输出阻抗： 600 Ω 8.@ 1 kHz信噪比：72 dB 9.@ 1 kHz最大声压级：139.0 dB 10.电源要求: +5 VDC（额定），10 V最大（直流偏压） 11.线缆: 1.3米（50英寸） |
| 30 | LED显示屏 |  | 15 m² | ▲1.点间距：≤1.875mm；有效显示尺寸：长≥6.24m，高≥2.4m；整屏分辨率：长≥3328点，高≥1280点； 2.封装方式：SMD黑灯封装； 3.维护方式：模组、系统卡、电源完全前维护； 4.显示屏亮度：≥500cd/m2； ▲5.刷新率：≥1920Hz； 6.对比度：≥5000:1； 7.水平视角（ °）：≥170； 8.垂直视角（ °）：≥170； 9.亮度均匀性：≥97%； 10.色温：3000K-9000K； ▲11.色温误差：色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤200K； ▲12.供电方式：支持电源均流DC4.2V~DC5V； ▲13.动态节能：带有智能节电功能，带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能45%以上； 14.最大功耗：≤400W/㎡； ▲15.休眠模式功耗：显示屏黑屏不点亮时，功耗≤45W/㎡； ▲16.低亮度高灰度：支持EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，0-100%亮度时，8-16bits任意灰度设置； ▲17.逐点矫正功能：支持单点亮度色度校正功能，校正后亮度损失＜10%； ▲18.亮度鉴别等级：按SJ/T 11141-2017 5.10.6规定；C级，Bj≥20； ▲19.白场色坐标检测：按SJ/T 11141-2017 5.10.5规定，检测结果合格； ▲20.视觉舒适度：（VICO指数）范围在0-1级，满足CSA035.2-2017标准； ▲21.击穿电压测试：采用GB/T 4677 印制板测试方法，GB/T 1408.1，IPC-TM-650 2.5.7D、IPC-TM-650 2.5.7.1、IPC-TM-6502.5.6B、IPC-TM-650 2.5.6.2AASTM D149 在工业用电频率时实心电绝缘材料的介电击穿电压与介电强度的试验方法，印刷板在经过湿热箱处理120h后进行测试，绝缘部分未被击穿； 22.稳定性试验：设备在正常工作条件下，连续工作168h，不出现电、机械或操作系统的故障； ▲23.基色主波长误差：按SJ/11141-2017 5.10.4规定；C级≤5nm，亮度误差值在5%； 24.光生物安全：光生物安全及蓝光危害评估符合无危害类要求，属于无危害类产品； ▲25.电快瞬变脉冲群试验：依据GB/T 17618-2015规定，电源端口4kV，测试中和测试结束后产品无异常； ▲26.工频磁场：满足工频磁场抗扰程度测试等级10A/m，测试中和测试结束后，产品无异常； ▲27.浪涌试验：依据GB/T 17618-2015，交流电源端：差模0.5kV,共模1kV，测试中和测试结束后产品无异常； ▲28.电压暂降和短时中断测试：依据GB/T 17618-2015测试，测试中和测试结束后，产品无异常； ▲29.对地电流测试：对地漏电流不大于3.5mA/㎡（有效值）； 阻燃测试：依据标准GB/T 2408-2008，GB/T5169.16-2008,GB 4943.1-2011测试，阻燃等级符合V-0； |
| 31 | 视频处理器 |  | 1套 | ▲1.高清拼接处理器2U切换主箱体，支持输入≥2槽，输出≥2槽，支持≥8路HDMI输入；支持≥8路HDMI输出； 2.单张板卡支持4通道输入或输出，紧凑型机箱，模拟视频单板卡支持16路同时输入，单卡支持2种信号源任意组合； ▲3.输入输出板卡可热插拔，输入板卡热插拔恢复时间＜2s，输出板卡热插拔恢复时间＜8s。开机时间≤11s，启动电源至输出最总画面的时间间隔； ▲4.平均故障时间间隔（MTBF）不小于95000小时，保证设备能够稳定运行。具备7x24 小时长时间连续开机工作的能力； ▲5.最大单机背板信号处理带宽不小于700Gbps； 6.对各个输入通道采用纯硬件处理技术，采用独享带宽方式为每个输入通道分配带宽，切换过程中对其他信号无影响，实现了对输入通道的实时处理功能； ▲7.支持集中采集DVI、VGA、CVBS、HDBaseT、HDMI、SDI、YPbPr、光纤等2K信号，Dual-link DVI、HDMI 1.4、DisplayPort等4K信号。支持DVI、HDBaseT、HDMI、SDI、光纤、CVBS、Ypbpr等常见的2K信号输出，Dual-link DVI、HDMI 1.4等4K信号输出； 8.设备可实现任意一路画面的任意比例缩放、漫游、跨屏、叠加、开窗； 9.设备支持图像无缝实时切换功能，支持场景保存及快速调用，支持场景轮巡，适应于不同的应用场景； ▲10.设备在不增加外部信号源的情况下，可以对输出通道进行测试，可以输出7种测试颜色及网格图像来检验输出通道是否可以正常输出信号； ▲11.图像开窗响应速度＜18ms，场景调取响应速度＜25ms； ▲12.支持RRTA分辨率实时全兼容技术，单台设备应支持同时控制4组不同分辨率的大屏幕显示； ▲13.设备具备静态底图功能，设备支持超大分辨率底图显示，横纵分辨率最大65535像素； ▲14.前面板可显示设备IP地址，设备型号等基础信息内容； ▲15.支持设置拼接屏的拼缝补偿，可精确到1个像素； 16.支持DVI、HDMI、DisplayPort、VGA等接口的EDID编辑功能； 17.图像信号无压缩、无失真实时传输，保证图像质量无损耗。支持整面多行拼接屏的画面同步功能，针对快速变化的画面不会出现撕裂、错位的现象； 18.输出通道支持宏定义，设备的输出通道与物理显示设备的逻辑对应关系可调； 19.支持业务智能恢复，输入输出卡更换后无需配置，可自动恢复至原来的工作状态； 20.信号显示帧率不受开窗大小及输入路数的限制，保证信号显示的流畅性； 21.支持视频网络运维管理协议，实时监测设备的运行状态，对设备异常情况进行报警； 22.支持故障检测功能，支持输入信号丢失检测，使用灰色标示； ▲23.软件支持Windows操作系统和麒麟操作系统（Windows操作系统需支持Windows7及以上操作系统）。 |
| 32 | LED供电系统 |  | 1套 | 20KW标准配电柜，自动上电，可实现过流保护，配多功能卡，实现定时器并远程控制，自动上电、关电功能，接触器与断路器选用知名品牌，带电气及信号避雷功能.具有综保功能，对过压、过流、短路等异常情况具有自动保护功能。 |
| 33 | 屏体内框架及外装饰包边 |  | 16 m² | ▲1.显示屏支撑钢结构材料采用国标材料，不可采用非标； 2.支撑钢结构需做好防锈处理；外观包边造型、颜色需经甲方认可； 3.运输至甲方指定地点，并负责安装工作。 |
| 34 | 智能讲台 |  | 1套 | 1.尺寸 21.5 英寸，屏类型 IPS，响应时间 14ms； 2.画面比例 16:9，最大显示区域476.064 (H)×267.786 (V)mm； 3.分辨率 1920(H)×1080(V)，像素间距 0.24795×0.24795 mm，刷新频率 60Hz； 4.色彩度 16.7M(8bit)，色域 NTSC(typ) 72%，对比度 1000:1； 5.可视角度 178°(H/V),背光类型 ELED； 6.屏亮度(typ) 190cd/m2,寿命 ≥30000小时； ▲7.无线传输功能:无线传屏, 内置无线传屏发射端,传输延迟:平均延时＜140ms； 工作距离 12 米,操作频率 2.4GHz/5GHz,Wi-Fi:版本 802.11 a/b/g/n/a,工作频率 2.4GHz/5GHz； ▲8.音视频参数:扬声器:声道2.0,功率 2×3W，麦克风数量≥2，麦克风类型：鹅颈麦克风，拾音距离＞15cm，灵敏度 -40dB±2dB，频响范围 40Hz-16KHz，采样率 32KHz； ▲9.触摸识别原理：双触控系统（电容识别+电磁识别）； 10.电容：输入方式 手指或电容笔,触控点数:10点触摸,响应时间 ＜15ms,最小识别物 3mm,触摸精度2mm； 11.电磁:输入方式为电磁笔，触控点数为单点触摸，触摸精为0.5mm，悬浮高度为10mm±2mm； ▲12.内置系统,系统配置：Windows10，CPU： Intel 8th，8250U，RAM 8GB，ROM SSD 128GB； 13.有效输入输出端:USB3.0≥2,HDMI OUT≥1,AUDIO OUT≥1； 14.机器侧边包含4个按键，分别为（电源按键、立柱上升按键、立柱下降按键、麦克风开关按键）； 14.电源参数：电源输入 100-240V~50/60Hz 1.0A，整机最大功耗 100W，电池容量，可连续使用 6h； ▲15.控制参数:讲台升降范围:电动控制升降速度,上升：0.5cm/s,下降：0.8cm/s，升降范围:Min:1.0m,Max:1.3m； 16.智能讲台尺寸（长×宽×高）约739×400×(1000~1300)mm； 17.智能讲台承重能力 5kg,可分离设计 平板与讲台可分离设计，平板可独立使用； 18.整机包含：电源线 ×1（3m），HDMI 线 ×1（3m），智能笔 ×2（SP08），适配器 ×1； ▲19.内置展台演示软件，可直接将展台内容投至互动一体机或相关显示设备，同时支持以添加外设的方式与其他品牌显示设备搭配使用； ▲20.手机扫码一键授权大屏登录个人资料夹，轻松查看历史会议记录； ▲21.兼容常用的PPT播放软件，无需调用PPT播放软件的批注功能，即可对PPT播放状态下进行连续多页批注，擦除，批注内容与原文件扫码分享保存。 |
| 35 | 电子画框 |  | 1套 | ▲1.整机采用高雾度蛾眼液晶屏体，表面偏光纳米涂层增益屏体漫反射形成真实视感。屏体雾度≥25%，无需防眩光钢化玻璃或磨砂防眩光贴膜，全方位可视角度≥178°； ▲2.液晶屏显示尺寸≥43寸，分辨率≥3840*2160，显示比例16:9，支持横、竖安装方式； 3.屏幕增益强化真实视感，图像柔和逼真，显示效果贴近真实油画； 4.整机具备智能光线感应功能，根据环境光强度自动调整显示亮度； 5.整机无任何外置、外露、外挂的线材、天线及元器件模块，确保日常使用安全； 6.内置2.0声道环绕功放，支持音视频声音外放； 7.整机采用壁挂安装，整机与壁挂连接采用教育定制安全设计，须用专用工具锁定、解锁，确保使用安全及学校财产安全； 8.整机背部与墙面微距全贴合，背部与平整墙面间隙最大处≤10mm，保障教学环境安全； 9.整机接口：USB 2.0*2（≥1路支持OTG），HDMI-IN*1,RJ45*1，内置Wi-Fi模块（10M/100M/1000M）。全部端口采用隐藏设计，无可见外露端口，保证教学使用安全； 10.采用4核CPU，工作频率≥1.5GHz； 11.兼容主流多媒体格式。视频格式：MPEG1、MPEG2、MPEG4、 H.263、H.264等；音频格式：MP3等；图片格式：JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF 等； 12.支持后台远程设置整机自动关机； 13.信息发布系统一体化，无需外接任何设备如发布盒子等。 |
| 36 | 激光投影机 |  | 4套 | ▲1.投影机类型:WUXGA(1920*1200), 3LCD液晶激光工程投影机，芯片技术：(0.64英寸)； ▲2.单机分辨率: 1920x1200，亮度:≥6000流明（依据ISO/IEC21118标准），显示器像素：共计6,912,000像素 ▲3.对比度≥3000000:1(全开/关)，亮度均匀性≥90%，屏幕高宽比16:10 4.整机功耗≤365W，节能模式下待机功耗≤0.4W； ▲5.光源使用周期≥20000小时 ，过滤网使用周期长达20000小时； ▲6.镜头：手动变焦≥1.6倍，投射比：1.09-1.77:1；光轴镜头移动：垂直位移≥+44%；水平位移≥±20%； 7.内置扬声器≥10W； 8.机器重量≥7.2KG； 9.接口：RGB IN*2，RGB OUT *1（电脑2共用），HDMI*2，RJ45*1，RS-232C*1，VIDEO*1，音频输入*3，音频输出*1，USB A*1（用于记忆浏览、无线投影）； ▲10.全中文机器面板与遥控器； 11.垂直±25°、水平±35°梯形校正功能，四角梯形校正功能； ▲12.曲面校正功能，可以对投影到曲面屏幕上出现的桶状和枕状变形进行调节； ▲13.强光感应功能，投影机内置光线传感器可以实时测量房间亮度，并实时调节投影图像的色调和亮度，以适应周围照明条件； ▲14.支持4K信号输入； 15.自动输入信号搜索； 16.快速开机，直接关机、断电保护； 17.彩色版和黑板模式，可在不同颜色墙体/幕布进行投影功能；记忆卡浏览功能；快门功能；可选配无线投影； ▲18.支持360°全向投影（正投、吊装、背投、竖投、斜投、侧投）。 |
| 37 | 投影幕 |  | 1张 | 1.产品规格：电动工程拉线白软幕； 2.可视面积（含黑边）约：7100*2500mm； 3.幕布总长度：约长7.7米； 4.材料：PVC 高清白软面料（最大增益达到1.2）； 5.采用同步电机，可调节限位，控制高度； 6.采用高强硬度冷轧合金电机管。 |
| 38 | 投影幕 |  | 1张 | 1.产品规格：电动工程拉线白软幕； 2.可视面积（含黑边）约：7400*2500mm； 3.幕布总长度：约长7.7米； 4.材料：PVC 高清白软面料（最大增益达到1.2）； 5.采用同步电机，可调节限位，控制高度； 6.采用高强硬度冷轧合金电机管。 |
| 39 | 综合管理平台主机 |  | 1台 | ▲1.服务器采用机架式设计，运行嵌入式Linux系统，内嵌服务器软件及web管理系统，采用B/S架构，通过浏览器即可便捷的可视化管理整个分布式系统； ▲2.系统采用第三代拼接处理器设计，基于分布式架构，可高效地对拼接系统进行管理、控制、数据交互等； ▲3.服务器CPU配置不低于双核/四线程/3.7GHz主频，内存配置不低于4GB DDR3 1600，存储空间不低于2TB，具备6个硬盘位可扩容空间； ▲4.支持双机服务器热备份，当主服务器宕机后，马上切换至备用服务器进行工作，完成主备切换后，备用服务器代替主服务器进行工作； 5.支持1路VGA和1路DVI视频接口输出，具备2个RJ45网口； 6.支持硬件监测：故障/错误/过载和报警(包括磁盘/ RAID /电力/风机/温度/ IO性能)。 |
| 40 | 综合管理平台软件 |  | 1套 | 1.分布式综合管理平台软件运行于嵌入式Linux系统，稳定可靠，对分布式综合管理平台系统设备进行管理、控制、数据交互等。为了更灵活扩展及控制，要求系统采用分布式架构，可从通过采集盒（输入盒）对信号进行物理安全隔离，即可以实现对信号源的控制或者后端被动的接收；系统具有良好的扩容升级性能，只需按需增加系统的输入节点（采集盒）/输出节点（解码盒）； ▲2.系统采用B/S和C/S管理控制架构，支持网页web访问系统后台管理，支持通过web浏览器对输入盒（采集盒）、输出盒（拼接盒）的管理及状态实时监测。可扩展支持使用ipad平板软件、安卓平板软件、Windows电脑客户端对分布式系统进行可视化管理、信号切换、画面叠加、画中画、画面拼接、画面漫游、画面放大/缩小、画面移动/关闭等操作，支持对显示控制区域实时监控；支持多用户多平台同步操作，支持不同平台操作界面实时同步； 3.支持远程控制升级输入盒/输出盒应用程序，支持远程批量升级功能。支持自动侦测盒子上下线状态、IP地址、盒子名称等。支持对拼接单元的绑定和接触，IP显示等功能； 4.支持后台web界面、移动端操作界面自定义设置，支持多级管理模式；支持不同用户登陆管理，支持权限分配：实现不同用户呈现不同的控制界面、不同用户可管理操作不同的输入盒/输出盒。支持记住密码和自动登陆功能； ▲5.支持对信号分类及排序功能，可快速选择信号源进行切换，在移动端或客户端软件实现对信号源可视化实时预览，让使用更直观，更简易；（投标文件中提供功能界面截图） 6.支持自由操控，支持拖曳视频源到显示控制区域，可实现所有视频信号源的视窗管理、拼接、任意缩放、画中画、画面漫游等功能，可实现对视窗参数的调整（叠加关系、位置、大小、比例等），方便的拖放操作，极易上手； 7.支持高清1080P画面输出显示；支持画面分割、任意开窗，单屏输出支持≥16个信号；支持画面叠加，支持叠加16层，适用于各种数据显示环境； 8.支持自定义编辑和预存不同的场景，支持显示预案设置、存储、调用；支持音频、视频、控制信号场景一键式快速调用，可定义不同场景切换效果及场景名称，支持自定义编辑会议模式、调用预存的会议模式。场景切换响应时间短，超低延时，画面极致流畅，窗口操作即时响应，手指离开操作平台立马会显示在大屏上。支持场景轮询，并且轮询时间可调；支持场景锁屏功能； 9.支持系统场景一键恢复功能，可在断电重启后完全恢复系统中的任意控制状态到断电以前状态，包括音量大小、灯光的状态等，而无需逐一设置。支持实现输入盒（采集盒）、输出盒（拼接盒）自动备份配置，断电重启后可自动恢复配置，无需担心数据损失； 10.支持三种开窗模式，包括固化模式、自由模式、矩形模式； 11.支持中控功能，支持自定义添加受控设备，可实现可编辑中控，支持RS-232、RS-422、RS-485、IR、I/O、TCP/IP等控制方式；支持多种控件选择，可随意配置中控界面。可控制高清矩阵信号切换、电源设备开关、摄像头的转动方向放大缩小及预置位调用、音频音量、灯光/空调开关等中控功能； 12.支持分布式中控系统交互式控制架构，实现远程管理会议室的环境设备、集中管理、场景调用，实现多个会议室音视频控制的互联互通互动； ▲13.支持KVM坐席管理功能，通过指令调出信号管理界面进行KVM坐席信号切换，一套键盘鼠标对多显示器实现操作，简洁桌面环境。KVM坐席管理可实现信息实时抓取，坐席人员可以通过一套键盘的快捷键、OSD菜单方式将任意显示器或大屏信息抓取至本地显示器，也可以将本地显示器的信息通过图形化方式（非文本）推送至任意显示器或大屏。支持KVM坐席多屏间鼠标漫游功能，支持KVM坐席单屏多画面鼠标漫游功能； ▲14.支持在平板操作端实现对PC电脑、计算机服务器等信号源进行模拟鼠标单击/双击等远程操作；支持通过平板操控端可以控制动态视频信号的播放和停止，可以实现对PC电脑（服务器）播放的PPT的翻页（上一页、下一页）操作； 15.支持通过系统后台对输入盒、输出盒进行远程固件升级，无需到盒子本地升级，减轻维护人员工作强度； 16.在不增加外部设备的情况下，支持实现字幕在全屏任意位置任意增加、删除、修改，支持自定义设置字体、字号、颜色等，支持滚动字幕。支持通过管理软件或后台网页web向显示墙或分布式节点推送超高清底图功能，支持1:1无损显示； 17.在不增加外部设备的情况下，支持在输入源上增加文字或者图片作为输入源的标识，标识的字体、字体大小、颜色、背景颜色可自定义设置，标识整体的大小可根据实际情况调整； 18.支持自定义显示屏镜像功能，可实现副屏画面跟随主屏画面功能，适用于监视、主副屏同步等应用场景； 19.系统支持ONVIF、RTSP、SIP、GB/T28181协议，可接入海康、大华、华为、科达、宇视等各品牌摄像头。对支持ONVIF协议的IP摄像机可进行自动搜索，并且IP摄像机画面可接入分布式综合管理系统，搭配视频分发系统支持接入1000个IP摄像机信号；支持通过录播服务器对IP摄像机摄像内容存储录制，可通过后台进行预览、下载、视频回放等功能； 20.支持输入盒音视频同步/异步选择、输出盒音视频同步/异步选择，可自定义设置音频绑定显示屏或跟随视频信号同步切换； 21.支持系统服务器双机热备功能，当主服务器出现断网/断电等异常情况不能工作时，系统会自动实现无缝切换音频、视频、KVM功能业务到备服务器上进行； 22.支持系统数据备份恢复，备份的数据包括系统的配置、当前拼接模式、拼接场景等所有配置信息；支持可以手动下载到本地，当进行数据恢复时，只需要上传导入需要恢复的数据即可； 23.系统扩展支持与数字会议系统、摄像机等设备联动，可实现按下话筒发言按键时，联动摄像机自动跟踪、联动系统开窗显示画面； 24.支持系统状态数据以图表形式展示，支持以图表形式实时统计和展示输入盒/输出盒在线数和离线数、摄像头在线数和离线数、中控设备在线数和离线数、会议室数量、拼墙数量、场景数量、用户数量、服务器的CPU使用率和内存使用率、硬盘使用率，对服务器的资源数据一目了然。 |
| 41 | 拼接中控 |  | 1台 | 1.采用嵌入式硬件架构，稳定可靠，可以7×24小时不间断运行。采用最新32位Cortex-A7 ARM内嵌式处理器（配置不低于此）处理速度最高可达528MHz，内存不低于256M DDR3 RAM，128MNAND Flash； ▲2.具备100Mbps标准RJ45网络接口，支持本地及远程多样控制方式，可实现全网络控制。支持分布式部署架构，可根据需求无限扩展接口； ▲3.支持可编程控制平台，交互式的控制结构，可进行多设备间智能联动。支持B/S架构，支持IOS、安卓等操作系统的PC、移动平台对分布式系统的管控； ▲4.具备≥8路独立可编程串口，可双向传输RS232，RS485及RS422信号；具备≥4路独立可编程IR红外发射口，可调发射功率；具备≥8路可编程数字I/0输入输出控制口，带保护电路；具备≥8路弱电继电器控制接口，可用于电气开关的控制； 5.内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器，具备1个红外接收口，可支持红外遥控学习。 |
| 42 | 控制器 |  | 1台 | 1.面板按键：8路独立电源开关控制（手动）； 2.载入容量：单路电流20A； 3.电源：宽电压通用电源（AC110V - AC240V）； 4.控制方法：通过RS-232或网络接口； 5.RS-232接口：3PIN排针；波特率：9600，数据位：8，停止位：1，校验位：无； 6.网络接口：RJ-45，100M； 7.外形尺寸(LxWxH)约：484×209×44(mm)； 8.重量约：3.2Kg； 9.切换电流（MAX）：20A； 10.最大功耗：7.2W。 |
| 43 | 拼接显示系统管理软件 |  | 1套 | 1.软件支持运行在IOS 9.0或以上版本的iPad，支持对信号分类及排序功能，可快速选择信号源进行切换，在移动端软件实现对信号源可视化实时预览，让使用更直观，更简易。支持不少于20路实时动态图像预览，回显效果支持1080P效果； 2.支持自由操控，支持拖曳视频源到显示控制区域，可实现所有视频信号源的视窗管理、拼接、任意缩放、画中画、画面漫游等功能，可实现对视窗参数的调整（叠加关系、位置、大小、比例等），方便的拖放操作，极易上手； 3.支持使用ipad平板软件对分布式系统进行可视化管理、信号切换、画面叠加、画中画、画面拼接、画面漫游、画面放大/缩小、画面移动/关闭等操作，支持对显示控制区域实时监控；支持多用户多平台同步操作，支持不同平台操作界面实时同步； 4.支持中控功能，支持自定义添加受控设备，可实现可编辑中控，支持RS-232.RS-422.RS-485.IR、I/O、TCP/IP等控制方式；支持多种控件选择，可随意配置中控界面。可控制高清矩阵信号切换、电源设备开关、摄像头的转动方向放大缩小及预置位调用、音频音量、灯光/空调开关等中控功能； 5.支持KVM操作功能，可以控制动态视频信号的播放和停止，可以实现对PC电脑播放的PPT的翻页（上一页、下一页）操作； 6.支持记住密码和自动登陆功能。支持软件界面自定义，支持多级管理模式。支持不同用户登陆管理，支持权限分配，实现不同用户呈现不同的控制界面。支持采用无线拖拽的方式将视频信号源推送到各个显示终端上； 7.支持互动呈现功能，在PC端管理操作系统时，ipad会实时更新信息及画面显示，达到同步更新效果，并且实时在显示屏上显示，实现屏下与屏上的协同互动； 8.支持自定义编辑和预存不同的场景，支持显示预案设置、存储、调用；支持音频、视频、控制信号场景一键式快速调用，可定义不同场景切换效果及场景名称，支持自定义编辑会议模式、调用预存的会议模式。场景切换响应时间短，超低延时，画面极致流畅，窗口操作即时响应，手指离开操作平台立马会显示在大屏上。支持场景轮询，轮询时间可调； ▲9.支持操作界面更换皮肤功能，支持3种不同皮肤，可根据喜好自由更换皮肤主题；（投标文件中提供功能界面截图） |
| 44 | 红外发生棒 |  | 4根 | 红外发射棒，适用于拼接中控设备。 |
| 45 | 无线路由器 |  | 1台 | 1.包转发能力≥550Kpps； 2.固定路由端口WAN口≥1*GE，LAN口≥4*GE（支持切换为WAN接口）； 3.支持IEEE 802.1P，IEEE 802.1Q，IEEE 802.3 ，VLAN管理，MAC管理，MSTP等； 4.WIFI支持：802.11 b/g/n； 5.支持NAT、DHCP、DNS、NTP等； 6.支持静态路由，策略路由，动态路由协议：RIP、OSPF，IS-IS，BGP； 7.支持IPv6静态路由；支持RIPng、支持IPv4和IPv6双协议栈；支持IPv4向IPv6的过渡技术：IPv6手工隧道、6to4隧道、ISATAP隧道、GRE隧道等；支持ICMPv6、UDPv6、TCPv6等； 8.QoS：Diffserv模式，MPLS QoS，优先级映射，流量监管（CAR），流量整形，拥塞避免（基于IP优先级/DSCP WRED），拥塞管理（LAN接口：SP/WRR/SP+WRR；WAN接口：PQ/CBWFQ），MQC（流分类，流行为，流策略），端口三级调度和三级整形（Hierarchical QoS），FR QoS, 智能应用控制（SAC）； ▲9.支持AP无线控制器功能，可管理无线AP； 10.支持NetStream或类似的流量采集功能； 11.内置防火墙、IPS，状态防火墙支持安全域、支持上网行为管理，可识别但不限于：BT、迅雷、超级旋风、eDonkey（eMule）、Skype、PPLive、PPStream等； ▲12.采用无风扇设计； 13.支持Console、telnet、SSH等登陆方式； ▲14.支持U盘开局，设备即插即用； 15.管理维护：升级管理、设备管理、GTL、SNMP（v1/v2c/v3）、NTP、CWMP、Auto-Config、NetConf、命令行。 |
| 46 | 交换机 |  | 1台 | 1.交换容量≥336Gbps； 2.包转发率≥144Mpps； 3.48个千兆电口，4个千兆SFP端口； 4.支持MAC地址≥16K； 5.支持ARP表项≥2K； 6.支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN； 7.支持VLAN内端口隔离； 8.支持Smart link； 9.支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口； 10.支持跨设备链路聚合； 11.支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF； 12.支持Ipv4 FIB表项≥4K； 13.支持IGMP v1/v2/v3 Snooping； 14.支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制； 15.支持捆绑端口的组播负载分担； 16.支持可控组播； 17.基于端口的组播流量统计； 18.支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击； 19.支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC； 20.支持DHCP Relay、DHCP Server、DHCP Snooping支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS、NAC等多种方式； 21.支持CPU保护功能，支持CPU攻击防范：支持CPCAR，支持CPU队列限速； 22.支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； 23.支持IP/Port/MAC的绑定功能； 24.支持G.8032开放环网协议； 25.支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份； 26.支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能； 27.实配交换机堆叠的线缆长度≥30米； 28.支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 29.支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制； 30.支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法； 31.支持基于端口的流量监管； 32.支持基于队列限速和端口整形的功能； 33.支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON； 34.支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 35.支持集群管理； 36.支持带外管理以太网口； 37.支持802.3az能效以太网EEE，节能环保； 38.支持Openflow 1.3标准； 39.包含1颗光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)。 |
| 47 | 视频管理主机 |  | 1台 | 1.CPU：参照或相当于Intel Core i5； 2.主板：参照或相当于Intel B360 及以上芯片组，主板须和整机同一品牌； 3.内存：配置≥ 8G DDR4 2666MHz 内存，提供双内存槽位； 4.显卡：独立显卡； 5.声卡：集成HD Audio，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口）； 6.硬盘：配置≥1TBX2 HD 7200RPM 3.5" SATA3+480GB SSD； 7.网卡：集成10/100/1000M以太网卡； 8.扩展槽≥2个PCI-E*16，≥2个PCI-E*1、1个PCI槽位；； 9.显示器≥23.8寸IPS LED显示器，分辨率1920x1080，屏幕比例16：9，亮度不低于250，对比度不低于1000:1，响应时间4ms，VGA+HDMI+DP接口，屏幕可俯仰、高度调整，可升降底座； 10.键盘、鼠标：防水键盘、抗菌鼠标； 11.接口≥ 10个USB接口(前置6个USB 3.1 G1，后置4个USB 2.0)、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI接口（VGA非转接）。 |
| 48 | 视频采集盒 |  | 9台 | 1.采用铝合金结构设计，采用分布式架构，系统中任意一个节点出现故障时不影响其他节点正常工作； 2.采用超低低功耗设计，支持POE、适配器双电源供电，最大功耗仅7W；良好散热静音无风扇设计，运行时不会发出任何噪音； 3.采用H.265视频编码技术，压缩效率提升一倍，节省带宽和储存约50%；兼容H.264视频编码； 4.能够实现不同分辨率视频的自适应采集及视频编码，超高清视觉效果，还原逼真画质，分辨率高达1080P； 5.支持断电重启后可自动恢复配置，无需担心数据损失； 6.支持通过系统后台管理对输入盒进行远程固件升级，无需到盒子本地升级，减轻维护人员工作强度； ▲7.支持1路DVI-I视频接口和1路3.5mm立体声音频接口输入，支持音视频同步传输；视频接口支持HDMI/DVI/VGA视频信号。盒子自带一键复位动态IP功能；（投标文件中提供产品接口截图） 8.支持KVM功能，支持控制电脑、大屏的视频窗口切换等功能；支持鼠标漫游跨屏功能；可实现跨平台操作，包括Windows、Linux、Mac等系统平台； 9.具备双码流传输功能，支持将高清码流传输到大屏输出，支持操作端可视化预览输入信号画面。支持对输入信号进行实时画面预览、监控，方便操作； ▲10.具备中控功能，具有1路RS-232接口、1路RS-485接口、2路IO口、2个RELAY口、红外信号的输入和输出信号口；可自定义编程配置，可对周边设备进行控制，支持与计算机对接，实现开关机管理；（投标文件中提供产品接口截图） 11.支持红外功能，红外输出口可控制如摄像头、电视机、空调等设备；红外输入支持红外学习等； 12.支持字幕功能，可改变字体颜色、字体大小、位置等；支持图标功能；台标透明化叠加； 13.支持音频传输、音视频同步传输或异步传输，支持音量大小独立调节； 14.支持在平板操作端实现对PC电脑、计算机服务器等信号源进行模拟鼠标单击/双击等远程操作；支持通过平板操控端可以控制动态视频信号的播放和停止，可以实现对PC电脑（服务器）播放的PPT的翻页（上一页、下一页）操作； 15.支持USB2.0设备透传功能，可支持U盘、Ukey、CA认证、移动硬盘、移动光驱等USB外设的使用； 16.颜色采样采用4:4:4颜色采样方式； 17.支持光纤/网口双链路备份； ▲18.具备有1路LAN/WAN网口、1路LAN网口（透传USB数据）、1路OPTICAL光纤网络接口。（投标文件中提供产品接口截图） |
| 49 | 视频输出盒 |  | 16台 | 1.支持平放、螺丝壁挂、绳索捆绑壁挂；采用分布式架构，系统中任意一个节点出现故障时不影响其他节点正常工作； 2.采用超低低功耗设计，最大功耗仅7W；散热静音无风扇设计，运行时不会发出任何噪音； 3.采用高性能H.265视频解码技术，兼容H.264视频解码，支持高清视频信号1080P60帧输出； 4.支持对解码后的视频进行缩放、切割、拼接、叠加、同步及显示等处理。支持1×1、2×2、3×3等布局方式，支持手动自定义输入行、列数； 5.支持画面分割功能，单屏输出视频窗口可达16路，视频效果可达1080P30帧。支持AAC-LC音频编解码； 6.支持断电重启后可自动恢复配置，无需担心数据损失； 7.支持通过系统后台管理对输入盒进行远程固件升级，无需到盒子本地升级，减轻维护人员工作强度； ▲8.支持1路DVI-I视频接口输出，可接HDMI、DVI、VGA等视频接口；具备3.5mm音频输出接口，支持HDMI音频输出，支持音视频同步异步传输。盒子自带一键复位动态IP功能；（投标文件中提供产品接口截图） 9.支持KVM坐席管理功能，通过指令调出信号管理界面进行KVM坐席信号切换，一套键盘鼠标对多显示器实现操作，简洁桌面环境； 10.支持KVM功能，支持控制电脑、大屏的视频窗口切换等功能；支持鼠标漫游跨屏功能；可实现跨平台操作，包括Windows、linux、Mac等系统平台； 11.KVM坐席管理可实现信息实时抓取，坐席人员可以通过一套键盘的快捷键、OSD菜单方式将任意显示器或大屏信息抓取至本地显示器，也可以将本地显示器的信息通过图形化方式（非文本）推送至任意显示器或大屏。支持KVM坐席多屏间鼠标漫游功能，支持KVM坐席单屏多画面鼠标漫游功能； 12.支持字幕功能，可改变字体颜色、字体大小、位置等，并显示在视频层上面；支持图标功能。支持对文本、图片等透明度叠加； ▲13.具备中控功能，具有1路RS-232接口、1路RS-485接口、2路IO口、2个RELAY口、红外信号的输入和输出信号口；可自定义编程配置，可对周边设备进行控制，支持与计算机对接，实现开关机管理；（投标文件中提供产品接口截图） 14.支持开机画面出厂设置，支持显示本机IP功能。支持超高清底图1:1无损显示，在没有信号时，直接显示高清图片； 15.支持通过管理软件或后台网页web向显示墙或分布式节点推送超高清底图功能，支持1:1无损显示； 16.USB接口:支持USB鼠标、键盘，实现一台终端控制对所有电脑信号源进行远程控制；支持鼠标滑屏、信号推送、信号抓取、一机多屏等功能； 17.支持USB2.0设备透传功能，可支持U盘、Ukey、CA认证、移动硬盘、移动光驱等USB外设的使用； 18.支持滚动字幕OSD功能，具有文字、图片、滚动字幕等显示功能；支持对字幕的颜色、大小等设置； 19.支持光纤/网口双链路备份； ▲20.具备有1路LAN/WAN网口、1路LAN网口（透传USB数据）、1路OPTICAL光纤网络接口。（投标文件中提供产品接口截图） |
| 50 | 视频输出盒终端软件 |  | 25套 | 1.软件内嵌于分布式综合管理系统终端设备，用于对音视频、控制信号的编解码； 2.支持高性能的H.265视频编解码技术，兼容H.264视频编解码技术； 3.支持对高清1080P60帧视频分辨率的处理，可实现对高清视频信号的编解码、传输； 4.支持AAC-LC音频编解码技术； 5.支持通过网络方式远程对终端进行管理，可修改IP地址信息、查看状态。 |
| 51 | 讲桌 |  | 1套 | 1.半圆造型讲台，外圆半径约1.6m，内圆半径约1.2m，高约0.72m； 2.材料：20mm多层夹板基层。 ▲3.讲桌正面嵌入第35项货物“电子画框”。 |
| 52 | 学生课桌 |  | 7套 | 1、异型八角桌，材质：20mm胡桃木免漆板，每套8人位，外接圆半径约1.2米，内接圆半径约0.6m，高0.72m，可自由拼装组合 2、材料：20mm多层夹板基层 |
| 53 | 学生座椅 |  | 56套 | 圆凳，高450mm，实木，颜色与课桌一致。 |
| 54 | 折叠椅 |  | 72张 | 1.主要材质：聚丙烯塑胶，冷轧钢管； 2.重量约：4KG； 3.规格约：420*465*820，可折叠，带小桌板； 4.颜色：多种颜色可选。 |
| 55 | 教师座椅 |  | 1张 | 1、椅子规格：约550*550*950mm； 2、座垫及靠背面料：采用优质网布面料； 3、底盘：倾仰底盘机构，倾仰力可调节； 4、采用冷轧钢板制作，底盘气压棒安装口有防爆挡板，防止气压棒顶穿座板； 5、气动杆：采用原装可锁定气压棒，气压棒符合JB/T 8064.2-1996中对密封性能、耐腐蚀性能、高低温储存性能、循环寿命、抗拉强度、公称力等的要求； 6、采用一次成型的高强度工程塑料五星脚，一次成型优质高强度工程塑料扶手，环保安全。 |
| 56 | 接待沙发 |  | 2张 | 1.材质：实木框架+高密度海绵； 2.表层材质：西皮面料； 3.适用人数：1人（宽度约55厘米）； 4.风格与其他家具配套，符合文化风格。 |
| 57 | 背景墙柜 |  | 2套 | 1、双面背景墙柜，宽约0.6m，高约2.7米，侧面彩带装饰 2、柜体基材：20mm大芯板基层 |
| 58 | 资料展示柜 |  | 30.5 m² | 柜体基材：20mm多层夹板基层 |
| 59 | 教学横幅 |  | 1项 | PVC字帖，共56字，总长约15米，高0.4米 |
| 60 | 灯带 |  | 2条 | 白光，功率：14W/m，9米/条 |
| 61 | 舞台 |  | 1个 | 1、舞台基材：24mm多层夹板基层 2、尺寸约：2000*6400*100，mm |
| 62 | 民族娃娃 |  | 56套 | 每个民族一套，每套包含一个男娃和一个女娃 主体材质：实木，制作材料：织布、绣边花边、珠子、白铜、绸缎等 主题尺寸约：高17cm，宽7cm，厚7cm |
| 63 | 民族图腾 |  | 56套 | 每个民族一套，亚克力材质，尺寸：约300*500mm（采购人提供素材）。 |
| 64 | LED平板灯 |  | 18套 | 尺寸约：600*600mm，58W，LED光源。 |
| 65 | LED电动翻转三基色柔光灯 |  | 5个 | 1.输入电压：AC100~240V，50/60Hz； 2.功率：200W； 3.光源：高显指LED阵列； 4.显色指数：Ra>96； 5.光源寿命：100000小时； 6.色温：3000K-7200K色温可调； 7.控制面板：LCD液晶显示+四按键； 8.光束角度：120度； 9.调光：0-100%线性调光； 10.散热方式：风机散热； 11.通道模式：3/6CH； 12.可调角度：0-65度电动可调； 13.控制模式：DMX512控制/手动控制/支持RDM及程序在线更新； 14.保护等级：IP20； 15.工作温度：-25℃~ +45℃； 16.外壳材料：铝合金； 17.配件：安装外框，电源线，信号线； 18.开孔尺寸约：585*360mm； 19.产品尺寸约：610*390*130mm； 20.纸箱尺寸约：690*480*225mm； 21.净重/毛重约：16Kg/17.5Kg。 |
| 66 | 电动窗帘（7米） |  | 2套 | 1.5cm自动运行探测距离； 2.0.5ms高效侦测； 3.窗帘导轨，7米：6063T5铝材拉制，双面电泳工艺； 4.滑车主题：不锈钢材质冲压； 5.传动皮带：M型齿形同步带，内嵌高强度钢丝； 6.电机功率：13W； 7.承重约：50kg； 8.电机噪音：＜30dB； 9.含遮光窗帘布，窗帘布材质、颜色在供货前需经采购人认可。 |
| 67 | 电动窗帘（3.5米） |  | 2套 | 1.5cm自动运行探测距离； 2.0.5ms高效侦测； 3.窗帘导轨，3.5米：6063T5铝材拉制，双面电泳工艺； 4.滑车主题：不锈钢材质冲压； 5.传动皮带：M型齿形同步带，内嵌高强度钢丝； 6.电机功率：13W； 7.承重约：50kg； 8.电机噪音：＜30dB； 9.含遮光窗帘布，窗帘布材质、颜色在供货前需经采购人认可。 |
| 68 | 电力电缆 |  | 40 m | LED电力电缆，铜芯电力电缆敷设 普通敷设 ZR-VV-1KV-4*16+1*10mm2 |
| 69 | 电力电缆 |  | 250 m | 管内穿铜芯线 照明线路 普通敷设 ZR-BVV-750V-4.0mm2 |
| 70 | 电力电缆 |  | 400 m | 管内穿铜芯线 插座线路 埋墙敷设 ZR-BVV-750V-4.0mm2 |
| 71 | 超六类网线 |  | 5箱 | 超六类网线，305m/箱 |
| 72 | 音频线缆 |  | 2捆 | 2*1.0，100米/捆 |
| 73 | 其他线材 |  | 1项 | 1.HDMI线25条：2米/条，支持4K画质，双层屏蔽结构； 2.HDMI线8条：5米/条，支持4K画质，双层屏蔽结构。 |
| 74 | 摄像机 |  | 6台 | 1.重量：约116g； 2.曝光模式：智能自动； 3.传感器尺寸：约1/2.3英寸； 4.ISO感光度：100-3200； 5.光学变焦倍数：2倍； 6.是否支持防抖：是； 7.镜头类型：变焦镜头； 8.光圈范围：2.0； 9.有效像素：12M； 10.存储类型：SD卡； 11.白平衡模式：自动； 12.屏幕尺寸约：36.9*28.6mm； 13.感光元件类型：CMOS。 |
| 75 | 摄像机 |  | 2台 | 1.操作方式：APP；按键操作；触摸控制；WIFI连接；蓝牙连接；语音操控； 2.系统支撑：IOS；Android； 3.存储介质：TF； 4.最大存储空间：256GB； 5.镜头防抖：电子防抖； 6.广角拍摄：支持； 7.电池可拆卸：支持； 8.视频模式：录制视频+照片； 9.视频格式：MP4格式； 10.适用于无人机：支持； 11.充电可拍摄：支持； 12.工作环境：日用；夜用；室内；室外；防水； 13.特点：GPS定位、重力感应装置； 14.屏幕类型：触摸屏； 15.屏幕比例：16：9/4：3； 16.主屏幕尺寸（英寸）：2英寸； 17.记录分辨率：4K；30/2.7K；60/1440p；80/1080p；120/960p；120/720p；240 帧/秒。 |
| 76 | 移动硬盘 |  | 10个 | 1.容量：4T移动硬盘； 2.产品尺寸：2.5英寸； 3.接口类型：USB3.0； 4.外部材质：金属； 5.产品尺寸（长*宽*高）约： 110*81.5*21.5mm； 6.加密功能：支持； 7.硬盘类型：机械硬盘； 8.数据线长：0.5m； 9.指示灯：支持； 10.转速：7200r/min。 |
| 77 | U盘 |  | 30个 | 1.接口类型：USB3.0； 2.容量：256G； 3.尺寸约：60*21.2*10，mm； 4.读取速度：130MB/s； 5.支持平台：windows，Mac OS X。 |
| 78 | 投影仪 |  | 1台 | 1.尺寸约：83*16*15，mm； 2.重量约：约280g； 3.缩放比：1.15米可投40英寸，3.45米可投120寸； 4.亮度：105安氏流明； 5.光学分辨率：854*480； 6.变焦倍数：定焦； 7.色彩数目：1677万色； 8.灯泡寿命：50000小时； 9.对比度：400:1； 10.内置5000毫安时电池，可支持长达2小时放映时间； 7.支持USB-C快速充电。 |
| 79 | 投影仪 |  | 1台 | 1.投影尺寸范围：30-300英寸； 2.支持3D格式：左右并列； 3.投影光源：LED； 4.显示技术：DLP； 5.3D播放：支持3D功能； 6.安装方式：桌上正投；吊装正投；吊装背投；桌上背投； 7.扬声器功率：5W*2； 8.接口类型：以太网x1，USB 2.0 x1，USB 3.0 x1，SERVICE*1，S/PDIF *1，HDMI(ARC) 2.0x1； 9.U盘直读支持格式：.avi\.mpg\.dat\.vob\.div\.mov\.mkv\.rm\.rmvb\.mp4\.mjpeg\.ts\.trp\.wmv\.asf\.flv； 10.尺寸约：232.9*229.1*136.5，mm； 11.噪音(dB)：＜30db； 12.电源：DC 19V，9.47A； 13.功耗(W)：约147W； 14.分辨率：1920X1080dpi； 15.镜头光圈（F/f）：1.7； 16.对比度：5000：1； 17.最大兼容分辨率：4096x2160dpi； |
| 80 | 投影仪 |  | 3台 | 1.投影技术：≤0.59英寸LCD或以上； ▲2.标称光亮度：3200ANSI流明；色彩亮度：3200流明或以上； 3.标准分辨率（dpi）：1280*800 ；对比度：≥10000：1； 4.自动开机、直接关机的断电保护功能，当打开电源的同时投影机即可同时启动； 5.采用E-TORL灯炮，正常关机0 秒直接关机技术，当正常按下关闭电源后，风扇也随之停止工作，投影机没有额外冷却时间，正常冷却时间是0秒； 6.1.2倍手动变焦，电动聚焦镜头； ▲7.A/V Mute滑盖，可以通过关闭或开启A/V Mute滑盖，使投影机快速休眠和重启动； 8.灯泡及寿命（小时）:灯泡≥214W,标准寿命≥4000小时；节能寿命≥7000小时； 9.屏幕一键设置，只需按下“Screen Fit"按键，就要可以自动调整投影画面大小，符合屏幕尺寸； 10.DICOM SIM 模式； ▲11.支持双画面投影显示，可实现同一屏幕上同时投影显示两个信号源的内容且机器内置无线网卡功能（非外接）； ▲12.智能手势识别功能，在不需要外物的情况下可以用手势来进行上下翻页； 13.手动水平梯形校正±30°，自动垂直梯形校正±45°，快速四角调节功能、数字对焦； ▲14.Screen mirroring (屏幕镜像功能)可以将安卓系统的平板和手机的视频、图像、音乐通过无线同步输出到投影机上； ▲15.重量≤1.81Kg。 |
| 81 | 碎纸机 |  | 5台 | 1.尺寸约：330*195*495，mm； 2.功率：190W； 3.碎纸效果：4×25mm； 4.碎纸量：8张； 5.碎纸速度：2m/min； 6.过热保护：5分钟； 7.碎纸宽度：A4。 |
| 82 | 投影仪幕布 |  | 2台 | 1.尺寸约：120英寸；总宽2755mm，总高1810mm，白边宽度2580mm，白边高度1610mm； 2.材质：白塑面料，幕布有底面PVC层、涤纶长丝、高清涂层三种表面叠加，纤维柔韧不卷边，采用精细工艺进行防潮处理，不易发霉、易清洗； 3.带支架。 |
| 83 | 录音笔 |  | 10件 | 1.尺寸约：114*53*12.2，mm； 2.屏幕尺寸：3.0英寸； 3.重量约：110g； 4.连接：4G/WIFI/BT； 5.存储空间：8G存储+5G云存储； 6.电池：1950mAh； 7.录音格式：AAC/WAV； 8.支持语音转写文字，录音转文字实时可见，支持中英文转写和边录边译，满足英文采访和培训需求； 9.多语言转写功能：支持12中中文方言（粤语/河南话/四川话/重庆话/云南话/贵州话/天津话/河北话/东北话/甘肃话/山东话/太原话）和2种少数民族语言（维吾尔语/藏语）转写，支持8种国家语言转写（汉语/英语/日语/韩语/俄语/法语/西班牙语/越南语）； 10.高效率初稿，录音1小时，初稿5分钟，转写准确率98%以上； 11.支持标准、采访、演讲、会议、音乐、备忘溜达录音场景，系统根据录音场合提供定制的麦克风和降噪方案； 12.录音转写内容可同步电脑、平板、手机多个终端，编辑方便，录音笔文本内容可快速分享。 |
| 84 | 电子阅读器 |  | 4件 | 1.屏幕尺寸：约7英寸； 2.防水等级：IPX8（60分钟、2米水深）； 3.分辨率：300ppi； 4.存储容量：8G/32G； 5.阅读灯：25个阅读灯； 6.翻页方式：触摸屏+物理按键； 7.重量约：188g； 8.尺寸约：159*141*3.4-8.3，mm； 9.电池：一次充电可持续使用数周； 10.充电时间：3小时左右； 11.WIFI连接：支持IEEE 802.11b/g/n传输规范，支持WEP、WPA和WPA2安全连接。 |
| 85 | 音响 |  | 1件 | 1.放大器：D类放大，输出最大145W/4Ω，失真＜1%，频响50Hz~18kHz； 2.灵敏度：正常91dB，最大109dB； 3.喇叭系统：1吋高音，8吋重低音纸盆式的双音路系统； 4.接收模组：固定装配双频道UHF PLL接收机，具有ACT及Auto Scan功能； 5.蓝牙功能：支持； 6.操作模式：直接在喇叭箱体上操作； 7.载波频段：480-934MHz UHF； 8.频宽及预设频率：24MHz，16个互不干扰频率； 9.特殊功能：VOP广播优先，混响功能，具有淡入功能的高效率警报声； 10.音源输入：优先麦克风：XLR平衡式及6.3φ不平衡式输入插座，无线麦克风：固定2频道； 11.电源：AC电源：100-240V AC交流电源，DC及电池：内置25V/4.5A锂电池； 12.充电及使用时间：充电4小时，可待机8小时； 13.尺寸：285*400*225，mm； 14.重量：约8.5kg。 |
| 86 | 机械硬盘 |  | 5个 | 1.类型：3.5寸监控级专用硬盘； 2.技术参数：容量：4TB； 3.转速：7200； 4.缓存：64MB； 5.接口类型：SATA； 6.接口速率：SATA 6Gb/秒； 7.其他参数：26.1*147*101.6mm工作温度：-0°C至65°C； 8.保存温度：-40°C至70°C。 |
| 87 | 手机U盘 |  | 1个 | 1.容量：256G； 2.尺寸约：12.1*53.0*4.6，mm； 3.接口：Linghting数据接口及USB3.0接口； 4.支持视频格式：支持MP4、.MOV文件格式； 5.重量约：4.5g； 6.工作温度：0℃至35℃。 |
| 88 | 系统集成 |  | 1项 | 1.互动系统、教学系统、音响系统、显示系统、智能管理系统、智能环境系统间对接； 2.按照采购人需求进行场景预设，支持一台控制终端（平板、手机、PC机）即可对教室内所有智能化设备进行控制。 |
| 89 | 高清摄录一体机 |  | 1台 | 1.传感器类型：MOS； 2.传感器尺寸：1英寸； 3.最大像素：946万； 4.有效像素：879万； 5.光学变焦：20倍； 6.数字变焦：30倍； 7.实际焦距：f=8.8-176mm； 8.等效35mm焦距：f=25.4-508mm； 9.最大光圈：F2.8； 10.滤镜直径：67mm； 11.USB接口：USB2.0，USB3.0； 12.AV端子：支持； 13.HDMI接口：支持； 14.其它接口：SDI输出接口； 15.1×视频输出接口(AG-UX170MC)； 16.1×A型接口，不支持VIERA Link； 17.2×音频输入：XLR(3针)（INPUT1，INPUT2）； 18.1×音频输出：3.5毫米的立体声迷你插孔； 19.1×遥控：2.5毫米的立体声迷你插孔； 20.1×遥控：3.5毫米的立体声迷你插孔。 |
| 90 | 三脚架 |  | 1付 | 1.采用φ65mm的爪式球碗，便于水平调整； 2.采用三级圆形双管脚架，拍摄时能抗弯曲和拉伸； 3.摄像机固定：采用快拆式固定板，只需一按一扳就能随意取放摄像机； 4.规格：液压阻尼系统； 5.摄像机固定：快拆式固定板； 6.底座（爪球）：不小于φ65mm； 7.承重范围：不小于5kg； 8.重量：不大于3.2kg； 9.最大高度：1500mm； 10.最小高度：750mm； 11.级数：三级。 |
| 91 | 双屏播音提词器 |  | 1套 | 1.反射屏为专业设计TFT液晶平板显示器（约19英寸）； 2.超薄介质光学玻璃，透光率97%-98%； 3.图像鲜艳，分辨率高，1024x768像素； 4.广视角：水平140°垂直130°，视距大于3米； 5.在很亮的演播室环境下图像也很清楚； 6.高对比度视频电路设计，可达150：1； 7.显示屏可对显示内容自适应调节； 8.自检屏与字幕屏无缝垂直连接，主持人目不转睛即可看到自己的工作状态； 9.软件与windows7、XP等兼容。应用方便，操作灵活； 10.专业及液压云台三脚架，与三脚架和摄像机一体化，三脚架带脚轮，移动方便； 11.全金属材质表面做喷塑处理，坚固结实、耐磕碰、防静电。整体模块化设计，安装简单，拆卸方便； 12.专业提词器软件，全中文操作平台，win7、XP都可安装；支持镜像、多人分色播出、滚动速度任意调整、翻页；字号、字体任意设置，边缘锯齿，字色、背景色任意搭配等功能。常用功能可通过鼠标一键式操作，也可选配遥控器控制。 |
| 92 | 提词器主机 |  | 1台 | 1.屏幕尺寸：约14.0英寸； 2.内存容量：4G； 3.CPU类型：参照或相当于酷睿双核i3处理器； 4.硬盘容量：500G； 5.显示端口：VGA x 1/ HDMI x 1； 6.显卡类别：集成显卡。 |
| 93 | 无线领夹麦克风 |  | 1套 | 1.频率范围 730～830MHz； 2.可调信道数 138+138； 3.频率稳定性 ±10ppm； 4.调制方式 FM； 5.射频功率 ≤10mW； 6.音频频响 40~18000Hz； 7.失真度 ≤0.5%； 8.电池规格 2×1.5V AA Size； 9.续用时间 6~10小时； 10.接收机： （1）频率范围 730～830 MHz； （2）可调信道数 138+138； （3）振荡方式 锁相环（PLL）频率合成； （4）频率稳定性 ±10ppm； （5）接收方式 超外差二次变频； （6）接收灵敏度 -95～-75dBm； （7）音频频响 40～18000Hz； （8）失真度 ≤0.5%； （9）信噪比 ≥110dB； （10）音频输出 （XLR）卡侬座独立平衡输出和Ф6.35插座混合不平衡输出； （11）电源规格 100V～240V/50～60Hz； （12）消耗功率 ≤8W出 电源规格 100V～240V/50～60Hz 消耗功率 ≤8W。 |
| 94 | 调音台 |  | 1台 | 1.最多4个话筒 / 10个线路输入 (4个单声道 + 3个立体声)； 2.1立体声母线； 3.1 AUX (包括FX)； 4.“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路； 5.单旋钮压缩器； 6.高级效果器：SPX，含24组预置效果器； 724-bit/192kHz 2进/2出 USB音频功能； 8.通过Apple iPad Camera Connection Kit / Lightning to USB Camera Adapter (连接适配器)与iPad (2或更高版本) 连接工作； 9.含Cubase AI DAW下载版软件； 10.单声道输入通道上的PAD开关； 11.+48V幻象供电； 12.XLR平衡输出； 13.金属机身； 14.外观尺寸(W×H×D)约：244 mm x 71 mm x 294 mm (9.6"x 2.8"x 11.6")； 15.净重约：2.1 kg (4.63 lbs)。 |
| 95 | 液晶电视 |  | 1台 | 1.屏幕尺寸 55英寸； 2.分辨率 4K（3840*2160）； 3.屏幕比例 16:9； 4.CPU 双核 Cortex A73； 5.GPU 五核 Mali-450； 6.HDMI接口 2*HDMI2.0； 7.网络接口 1×网络接口； 8.USB接口 1×USB2.0接口； 9.1×USB3.0接口。 |
| 96 | 液晶电视支架 |  | 1付 | 1.适用尺寸 32-65英寸； 2.产品类型 移动落地电视挂架； 3.适用单屏重量（kg）40； 4.挂架材质 冷轧钢板。 |
| 97 | 虚拟演播室系统 |  | 1套 | 1.系统集成虚拟演播室系统、IP流信号接收系统、IPVGA系统、图文包装系统、移动端远程控制系统、AI语音远程控制系统、语音生成与识别系统、提词系统、流媒体直播系统、快编系统、视频转码工具等为一体，实现真三维虚拟节目制作、包装、编辑、直播等校园演播室功能； 2.系统为6讯道高标清虚拟演播室系统，支持HDSDI/ IP流/IPVGA/USB接口输入；满足可同时接入不少于4路HDSDI +2路IP流/IPVGA/USB视频信号进入虚拟系统,并进行实时切换和抠像处理，支持手机/平板等移动设备推流接入系统； ▲3.系统支持IP流信号输入，可支持不少于6路IP流信号同时接入系统，并对6路流输入流信号同时进行抠像处理；IP流信号源可支持RTMP、RTSP协议的流媒体信号。（投标文件中提供功能截图）； 4.系统支持USB信号输入，如高拍仪，USB摄像头等设备接入，支持最多6个USB设备接入系统并在系统中实时切换； 5.系统提供8路色键器，可同时分别对6路视频源信号及2路虚拟大屏信号进行抠像色键处理。支持蓝、绿常见颜色作为背景色进行抠像，同时也可支持自定义抠像背景颜色进行抠像；抠像背景颜色可通过RGB三基色自由配置后选定。提供裁切功能，可对输入源信号从上、下、左、右四个方向进行实时裁切。 6.系统支持对本地视频素材进行实时抠像处理，可直接加载资源录制模式保存的原始素材视频，通过自定义颜色对视频素材的背景颜色进行抠除；视频素材抠像后可指派做为输入源信号； 7.系统具有真正的三维属性和场景景深，可实现虚拟三维遮挡，无限蓝箱功能； 8.系统采用开放式的三维框架设计和图形处理技术，具备可以编辑的3D虚拟场景预设功能；三维虚拟场景可拥有九个以上独立三维模块和独立图层，均可任意编辑，使用图片或视频素材简单替换即可更换场景图层，无需返回3D建模； ▲9.系统提供在线资源库下载功能，虚拟系统的软件主界面上提供在线资源库的下载窗口；窗口中按照场景分类目录，分类显示可供下载的场景；提供场景下载状态提示。支持素材在线下载和应用服务，提供的素材包括三维虚拟场景、在线图文包装素材等。 （1）在系统软件界面打开在线资源库窗口，在线资源库包括真三维场景和图文包装模板；在线资源库中场景分类别显示，每个场景均提供预览图； （2）所有场景均提供下载状态提示，提示已下载或未下载； （3）点击未下载状态的场景进行下载导入或直接加载使用； （4）下载的真三维场景可自动保存到系统场景对应目录进行显示； （5）双击下载的真三维场景，可直接加载使用； ▲10.免费提供总量不少于300套的真三维虚拟演播室场景，所有虚拟场景均可通过在线资源库进行免费下载导入；在线资源库中的场景提供持续免费更新服务； 11.系统支持三维场景分类、分目录显示，支持场景目录/类别自定义创建，可新增或删除场景目录； 12.系统配置的300套以上真三维虚拟演播室场景，每套场景均具有真正的三维景深，均可以设置多达16个不同的虚拟机位，出厂时每个场景均默认配置至少3个不同的虚拟机位设置； 13.系统提供三维图文包装功能，可对每个三维虚拟场景进行三维动态包装，实现超大场景的实时渲染播出，构筑逼真的三维动态场景； 14.三维图文包装功能提供动态三维模型、前景特效字幕、台标、LOGO、数据图形、粒子特效、节目边框等类型的素材组合叠加包装。叠加的所有素材，其运动轨迹与三维场景的虚拟机位运动轨迹保持完全一致，不会出现偏移等现象； 15.系统支持在一个场景中可添加最多十层以上图文包装素材，每个素材均可设置播放、停止或隐藏，播放状态提供亮灯提示；所有素材均可单独进行编辑，包括每个素材显示的位置、大小比例等。添加的所有图文素材可自动保存； 16.系统支持在场景中任意位置添加动态三维模型，如三维人物、动物等；支持同时添加多个三维模型，并开启特定运动模式；可调整三维模型的比例大小； 17.系统支持在场景中同时添加各种数据图形，如数据统计用的柱状图、饼状图、三菱锥统计图等；支持实时编辑修改图示数据内容；支持在修改数值内容时，柱状图等数据图形根据数值内容实时进行调整；如数值从100%修改为10%时，对应的柱状图形将实时调整长度； 18.系统提供IPVGA功能，无需视频线连接，通过网络即可实现其他电脑桌面信号传输到虚拟演播室系统内，作为信号源。满足教师讲座等应用需求； 19.系统提供IPVGA控制端及客户端软件，客户端可设置及修改连接密码，确保安全；通过网络连通后，在控制端电脑上可直接通过网络控制操作客户端电脑主机，实现远程操作功能。客户端与控制端可互相传送文件，并支持显示全屏功能； 20.系统可以指定码率、分辨率及帧率进行录制；录制格式支持MP4、MKV、FLV、AVI、MOV等录制格式选择，录制分辨率支持720*576 到 3840*2160（4K）等可选，录制帧率从24 到 60等可选。可设置音频延迟时间； 21.系统提供文件修复工具，遇到断电等意外状况导致录制中断时，可通过修复工具修复已录制的视频文件，避免文件出错而造成损失； ▲22.系统提供本地多路同时录制功能，可最多支持不少于13路高清视音频信号同时进行录制，即1路最终合成视频信号+不少于4路原始板卡信号+不少于8路IP流信号同时进行监看和录制。每路视频信号音量均单独可调。录制后自动生成不少于13个不同的视频文件，方便后期作为素材对视频进行精细编辑。 23.系统支持移动端远程控制功能，可实现移动终端如PAD、手机等远程控制虚拟演播室系统，支持通过手机或PAD端操作实现：实时输入信号源、视频、图片信号源的播出切换；多个虚拟机位的实时切换，切换过程中带镜头的推近、拉远、摇臂等效果；本地录制功能的开启和关闭；虚拟大屏中图片/视频素材的更换；虚拟大屏中视频素材的播放和暂停等常用操作；虚拟大屏中PPT文档的前后翻页。 ▲24.提供局域网及互联网两种二维码扫码连接功能，支持设置登陆密码，移动端设备扫码并输入密码后即可登陆到移动端操作界面；在移动端设备的操作界面上可实现叠加转场特效切换，转场特效时间调整，8个虚拟机位的实时切换，和实时推拉摇移等效果切换，可控制本地录制功能的开启和关闭，开启关闭直播功能，音量大小调整等。 25.系统支持网页端远程导播控制功能，提供网页端快捷操作界面，支持在虚拟演播室系统中自动生成网页端操作地址，并可通过互联网远程接入网页端快捷操作地址进行远程控制。可在网页端操作界面实现虚拟机位的硬切、带特效切换、虚拟素材更换、PPT翻页、一键开启关闭抠像功能等。 ▲26.系统支持AI语音远程控制功能，无需手动操作，通过语音实时发出指令，即可实现虚拟软件的操作。可通过语音发送指令，实时开启系统中的各种软件功能等；可通过语音实时切换实时输入信号源、虚拟摄像机位、虚拟大屏的素材等；可通过语音实现录制功能、直播功能、抠像功能等的开启和关闭；可根据需要，通过语音选择对应的场景并加载等。 ▲27.系统内置机位切换功能，可设置和生成最多16个虚拟摄像机位，并自动生成机位运动轨迹，通过点击虚拟摄像机按钮，即可实现对最多16个虚拟摄像机位进行硬切，及推、拉、摇、移等效果的慢动作切换，16个虚拟摄像机位的运动轨迹可事先存储，无需通过操作键盘按键手动控制镜头的推、拉、摇、移等变化，最大限度减少系统使用的复杂性； 28.系统支持对16个虚拟机位设置不同的转场特效，如无轨运动、淡入淡出、扭曲、开门、翻页、硬切等十几种常用特效，支持特效时长实时调整。 29.系统提供手动录播功能，支持对6路视频源信号及16个虚拟摄像机信号之间的实时切换，实现现场导播功能。 30.系统支持本地绘画功能，无需借助其他设备，通过操作鼠标即可在合成输出画面进行实时标注，写字等；提供画笔的颜色可选。通过画笔功能绘画的内容，可通过本地录制功能录制到最终合成画面。画笔内容可撤销。 31.提供不少于12种画笔颜色选择；提供绘画撤销、恢复及一键擦除功能，实现对标注内容的编辑。 ▲32.系统提供3D场景编辑模块，支持在系统中实时更换三维场景的背景、地板、左屏、右屏、背景屏、桌子等三维场景元素，并可根据客户自身需求调整这些三维元素的位置、比例及旋转角度等；每个三维场景元素均可使用图片或视频进行修改；单个场景可对三维元素进行实时修改并保存。（投标文件中提供功能截图）。 ▲33.系统提供虚拟场景编辑模块，支持虚拟场景文件打开、编辑、保存及导出；提供场景编辑内容提示，可对每个虚拟场景中可编辑内容自动以高亮边框显示；通过鼠标移动，可快速替换背景目标；通过键盘按键，可进行虚拟机位的快速调整，并保存，生成缩略图显示；支持批量添加背景素材，支持图片、视频等作为背景素材，并实时替换虚拟三维背景对应模块。 34.系统提供流媒体网络直播，支持局域网直播和互联网直播两种方式；在局域网条件下，系统可支持RTMP、RTSP等传输协议，支持最多5路视频信号的同时直播，即1路合成渲染视频信号，以及4路板卡输入的全高清视频源信号；每路直播信号均可根据本机IP地址，同时自动生成不同的HTTP观看地址，及RTMP推流地址两种地址；直播信号码流及端口号均实时可调；在局域网PC电脑上，可通过浏览器同时直接观看到5路视频信号的直播流。互联网条件下，系统支持推送到互联网直播服务器，用户可通过互联网观看到系统的实时直播视频。 35.系统提供背景音乐功能，可在系统中添加WAV、MP3、WMA等格式的音频文件作为背景音乐，丰富和增强播出画面背景音效；可实时调整背景音乐的音量大小。 36.系统提供视频转码工具，可将各种格式视频文件转化为常用mp4格式文件后输出，可设置视频质量及分辨率等。 37.系统支持在一个场景中可实时添加2个虚拟大屏，并可对实时添加的每个虚拟大屏添加本地视频、图片素材、摄像机实时输入信号、应用程序窗口捕捉信号、PPT、WORD、EXCEL等。系统支持虚拟大屏任意角度滑出和推大等效果。 38.系统支持对虚拟大屏设置边框，可添加各种图片格式边框增强虚拟大屏绚丽效果。 39.系统支持对虚拟大屏素材切换设置转场特效，支持硬切、淡入淡出等10几种转场特效效果，转场特效时长可更改。 40.系统提供播放列表功能，可对虚拟大屏播放的视频、图片等素材进行列表排序，可通过鼠标拖拽实现播放顺序调整；列表中可显示每个视频素材播放时长，可设置图片素材播放的时长等；支持列表素材手动切换及自动切换功能。 41.系统可对虚拟大屏加载的视频素材进行播控，可对视频素材选取片段进入虚拟大屏播放，可控制视频播放、暂停、循环等。 42.系统支持第三方应用程序捕捉功能，可加载各种第三方应用程序（如PPT、WORD、EXCEL、3DMAX、浏览器等），并作为大屏素材，与输入信号实现实时同屏呈现，满足技术操作培训类应用需要。 43.系统提供字幕模块，可实时添加、修改字幕；提供静态、滚动等字幕出屏效果选择。 44.系统支持加载.txt文档字幕列表进行编辑，可在列表中新增或删除字幕条后再进行播出；支持通过鼠标拖拽调整字幕列表中各字幕显示的顺序；支持自动生成每个字幕条的播放时长并显示，字幕条的播放时长可自定义调整。系统可对字幕叠加背景效果，可设置字幕背景的显示位置及比例等。 45.系统字幕可手动控制，双击鼠标切换输出或通过按钮逐条；也可按照每个字幕条的播放时长设置为自动播出。 46.系统支持通过QQ、SKYPE等常用第三方社交工具进行视频直播。在系统本机上的QQ、SKYPE进行视频输入源选择时可直接选择调用本系统的实时合成信号，并将此视频信号通过QQ等实现与其他单人或多人之间的实时直播。 47.系统支持将每路IP流信号输入的RTMP/RTSP流信号实时转化为虚拟摄像头信号，并可做为信号源通过QQ、SKYPE等常用第三方社交工具进行视频直播。 48.系统提供机位编辑功能，可实时调整虚拟画面的位置、比例、运动轨迹以及机位运动时间等参数值；支持机位参数值的一键复制功能。 ▲49.系统内置同品牌快速编辑软件快速编辑软件，可对录制在本地硬盘上的多媒体素材进行剪辑、特效化处理等操作；支持文本、旋转、晕影、模糊、裁剪等至少5种特效方式；支持创建至少3个视频和音频轨道；支持在快速编辑模块中实时添加及编辑文本内容。 50.系统提供情景互动教学功能，可对本地视频素材进行实时抠像处理，并实现“虚拟人机对话”功能，即实现真人表演者与虚拟卡通人物或预置真人之间的实时对话。可最多提供6个视频素材的同时抠像处理。 ▲51.系统提供提词功能，可在系统软件界面中直接打开同品牌提词软件，并加载本地硬盘中的.txt文稿内容，根据排版顺序逐条显示于合成画面前。支持在使用过程中根据需要通过鼠标实时调整字幕条在屏幕所处位置，并通过鼠标实现字幕放大/缩小，以及前后条切换操作。提词功能所加载的字幕不显示在最终录制下来的视频画面中 ▲52.系统提供电子观影券功能，不需要通过任何本地资源服务器，即可将每个制作完成的视频作品均可一键上传到互联网公有云平台（联网条件下），并自动生成1张电子观影券（二维码），用户通过扫描电子观影券即可在移动端设备（如手机、PAD等）观看每个作品，并对作品进行点评、分享等。 53.系统提供语音模块，可在联网条件下，实时将中文/英文文字转换成多种语言的语音播出；语音类型支持美式英语、普通话、地方方言等；可选择男声或者女声发音； ▲54.系统语音模块支持将实时输入文字，或者加载预先准备好的TXT文档等两种方式的文字转换成语音播出，TXT文档加载后，自动按照名字+对话内容的格式逐条显示内容对话内容；可选择任意一条对话内容实时转换成语音播出；语音播报时，支持语速、语调、音量大小的调整；录音文件实时可存。（投标文件中提供功能截图）。 55.系统支持语音识别功能，可在联网条件下，实时识别用户的发音，并转换成对应的文字内容显示；识别的语种包含英文及普通话两种可选；可将录音文件实时保存。 ▲56.系统提供移动智能切换终端系统安卓端APP，可安装于手机、平板电脑等移动端设备，并通过安装APP的移动端设备集成的摄像头进行信号采集和制作，实现移动端智能拍摄及切换。支持对本机移动端设备的摄像头实时拍摄信号进行蓝/绿背景虚拟抠像，提供抠像参数值可调，支持素材抠像功能，可对实时加载的视频或图片素材进行抠像处理。 57.移动智能切换终端系统APP支持虚拟背景创建功能，提供至少2个背景、3个前景进行叠加组合，背景及前景素材支持图片、视频等；所有前景、背景素材均可通过触屏调整位置、比例等参数；提供字幕功能，可实时编辑字幕并上屏。 ▲58.系统提供视频创客功能，提供视频创客剧场制作软件，可通过拍摄照片的方式制作帧率创客动画，具有逐帧拍摄、导入图像等素材获取方式，提供丰富的虚拟特效，可在影片的任意位置自由添加电影背景音乐，可以自主配音，快速添加片头和片尾等功能。 59.创客软件可提供增强现实（AR）虚拟角色实时交互功能, 采用图像识别技术，通过拍摄AR卡片，系统中实时生成增强现实（AR）虚拟角色。AR虚拟角色具有三维属性。通过移动AR卡片，AR虚拟角色会随之实时360°变换位置、角度。产品支持多个AR虚拟角色同时呈现，即同时将多张AR卡片上的识别码转换成AR虚拟角色。 60.创客剧场软件提供洋葱皮功能，可对比前一帧画面制作当前帧动作，并即时设置其透明度和前后帧翻转；可选择关闭或开启洋葱皮功能，并可根据需要，选择1层到5层的洋葱皮特效效果。 ▲61.系统支持有轨跟踪功能，可配套VR追踪设备，实现物理摄像机的跟踪定位；可通过操作物理摄像机进行左/右/上/下摇动，或者平移等，实现虚拟场景及人物的合成画面同步进行左/右/上/下摇动及平移的效果；支持虚拟场景位置校正功能；支持虚拟场景跟踪定位及人物跟踪定位两种追踪方式切换。 62.支持对跟踪摄像机的X/Y/Z轴的灵敏度进行调整，调整跟踪摄像机移动时的跟踪定位效果，支持移动精度、旋转精度以及平滑度等实时调节；可实现虚拟3D物体的跟踪定位效果。 ▲63.支持开启第三分屏蒙板蓝/绿屏输出，可通过RGB值设定输出蒙板的色值，支持蒙板透明度实时调整。可调整输出效果视频画面的灯光明暗等。可直接将第三分屏画面作为抠像背景进行抠像处理，并可在第三分屏上进行书写、批注等。 64.提供专业品牌图形工作站，具体硬件配置要求：（不低于） （1）CPU：参照或相当于Intel i7六核心处理器； （2）主板：参照或相当于英特尔芯片组； （3）内存：16GB DDR4； （4）硬盘：256G固态+2T SATA硬盘； （5）显卡：NVIDIA GTX 6G显存； （6）塔式机箱。 |
| 98 | 非线性编辑系统 |  | 1套 | 1.同时拥有HDTV/HDV/SD分辨率的编辑合成管线； 2.同时编辑高标清节目信号； 3.支持无压缩、MPEG2 I frame（100~300Mbps）、DVCPRO HD、XDCAM HD、XDCAM EX、DVSD、DVCPro、DVCPro50、MPEG2 I（10~50Mbps）MPEG2 IBP、MPEG4、H.264等高清素材格式； 4.提供大量的2D/3D特技，用户可任意选择符合需求的特技来使用。特技包括：任意几何变形、多样三维转场方式、轨道内实时二维、支持ALPHA键视频编辑，任意视频层色键抠像，实时YUV,HLS,RGB色彩校正，三区域动态马赛克等； 5.嵌入在非编软件内的高清字幕，字幕编辑系统可以实现三维上滚字幕、左飞字幕、模板唱词字幕和制作人名、片花的字幕。字幕处理与特效处理相结合，字幕直接上屏修改，直观、省时； 6.所有字幕运动设置均可以精确到帧。字幕在进行旋转、缩放、位置移动等处理的同时，均可以在其入留出不同阶段添加过渡、移动、缩放、黑洞、球化、卷页、翻页、淡入淡出、涟漪、飞光、特殊扭动、翻转、拖尾、爆炸、模糊等特效，字幕在视频轨上实施使用视频特辑； 7.提供精确到帧的手拍唱词，支持带时码文本导入，精确到帧的手动拍点，拍点可设置提前或延后， 提供多种字幕的入出方式，任意位置记录拍点，多次记录，快速精确到句的查找和编辑，唱词字幕可行形成独立片段，再进行编辑； 8.内置音频混合器，类似传统的数字调音台，参数设置随工程保存； 9.支持至少4层视频加图文；最高1080i、29.97fps的高清；三方式Primary色彩校正；三方式Secondary色彩校正；超平滑场混合或帧混合的漫动作特技；高级3D DVE；色键/亮键特技；叠化、扫换特技；在同一时间线上多格式混编；多层嵌套的时间线，以管理多层特技和复杂的时间线等。 |
| 99 | 高清显示器 |  | 2台 | 1.产品类型 LED显示器，广视角显示器； 2.屏幕尺寸 约23.8英寸； 3.最佳分辨率 1920x1080； 4.屏幕比例 16:9（宽屏）； 5.高清标准 1080p（全高清）； 6.面板类型 IPS； 7.背光类型 LED背光； 8.静态对比度 1000:1； 9.响应时间 黑白响应时间：8ms； 10.显示参数： （1）点距 0.275mm； （2）亮度 250cd/㎡； （3）可视角度 178/178°； （4）显示颜色 16.7M； （5）色域 NTSC：87％； （6）刷新率 60Hz； 11.接口参数： （1）视频接口：D-Sub（VGA），HDMI； （2）其它接口：音频输出。 |
| 100 | 无人机 |  | 7台 | 1.重量约：570g； 2.尺寸约：折叠：180×97×84mm，展开：183×253×77mm； 3.对角线轴距：302mm； 4.最大上升速度：4m/s； 5.最大下降速度：3m/s，5m/s（俯冲）； 6.最大起飞海拔高度：5000m； 7.最长飞行时间：34分钟； 8.最长悬停时间：33分钟； 9.最大续航里程18.5km； 10.最大水平飞行速度：19m/s； 11.最大抗风等级：5级风； 12.最大可倾斜角度：35°； 13.最大旋转角速度：250°/s； 14.工作频率：2.400-2.4835GHz、5.725-5.80GHz； 15.发射频率（EIRP）： （1）2.400-2.4835GHz： FCC：≤26dBm； EC：≤20dBm； SRRC：≤20dBm； MIC：≤20dBm； （2）5.725-5.80GHz： FCC：≤26dBm； EC：≤14dBm； SRRC：≤26dBm； 16.悬停精度： 垂直：±0.1m（视觉定位）、±0.5m（GPS定位）； 水平：±0.1m（视觉定位）、±1.5m（GPS定位）； 17.螺旋桨：静音快拆折叠桨； 18.GNSS：GPS+GLONASS。 |
| 101 | HDMI分配器 |  | 1台 | HDMI一分四。 |
| 102 | HDMI线 |  | 5条 | 5米/条，支持分辨率：3840*2160 |
| 103 | VGA线 |  | 2条 | 5米/条，线径8mm，双磁环，支持分辨率1920*1080 |
| 104 | 6.5转3.5音频线 |  | 2条 | 3米/条，四芯6N单晶铜线基，全覆盖密闭无氧铜屏蔽，纯铜镀24K金插头 |
| 105 | 双6.5音频线 |  | 2条 | 3米/条，四芯6N单晶铜线基，全覆盖密闭无氧铜屏蔽，纯铜镀24K金插头 |
| 106 | 3.5转双莲花线 |  | 2条 | 3米/条，四芯6N单晶铜线基，全覆盖密闭无氧铜屏蔽，纯铜镀24K金插头 |
| 107 | 六类网线 |  | 1箱 | 305米/箱 |
| 108 | L虚拟蓝箱 |  | 20 m² | 1.宽约：2.4米，高约：2.75米，地面延伸约：3米； 2.蓝箱部分分为三部分：墙板，弧形板，地板。墙板，弧板，地板均为磨具注塑产品，一次成型，尺寸标准，颜色一致，没有批次差。地板设计强度高，耐磨，不变色，结实牢固。铝合金底支架为磨具挤压型； 3.三种板块均采用一种铝合金支架连接。 |
| 109 | 虚拟蓝箱背景光专用LED三基色柔光灯 |  | 3台 | 1.输入电源：AC 220V； 2.功率：64W； 3.色温：5600K±150K； 4.调光：分组调控； 5.CRI显色指数：≥90%； 6.寿命：>50000H； 7.附件:电源插头、吊灯螺栓。 |
| 110 | 虚拟蓝箱辅助光专用LED三基色柔光灯 |  | 2台 | 1.输入电源：AC 220V； 2.功率：64W； 3.色温：5600K±150K； 4.调光：分组调控； 5.CRI显色指数：≥90%； 6.寿命：>50000H； 7.附件：电源插头、吊灯螺栓。 |
| 111 | 虚拟蓝箱面光专用LED三基色柔光灯 |  | 3台 | 1.输入电源：AC 220V； 2.功率：96W； 3.色温：5600K±150K； 4.调光：分组调控； 5.CRI显色指数：≥90%； 6.寿命：>50000H； 7.附件：电源插头、吊灯螺栓。 |
| 112 | 虚拟蓝箱轮廓光专用LED三基色柔光灯 |  | 2台 | 1.输入电源：AC 220V； 2.功率：84W； 3.色温：5600K±150K； 4.调光：分组调控； 5.CRI显色指数：≥90%； 6.寿命：>50000H； 7.附件：电源插头、吊灯螺栓。 |
| 113 | 灯光架 |  | 1套 | 1.挂灯钢制葡萄架，采用40*40mm钢制方形管焊接，灯架长约3.6米，宽约4米，两根方形管之间距离450mm； 2.恒力铰链：4副，铰链收拢长度约43cm，拉伸长度2米，自带滑轮，可以在轨道上自动刹车。 |
| 114 | 灯勾 |  | 12套 | 方管铁灯钩，卡管30-60mm |
| 115 | 固定螺栓 |  | 12套 | 1.材质：铝合金； 2.夹管范围：直径18-21mm； 3.承重：10kg。 |
| 116 | 声处理 |  | 1套 | 1.外框采用磨具注塑成型支架，支架连接底支架，内置环保吸声棉，外包阻燃声学布，环保； 2.软包的设计主要准对声波，低频的声波由纤维吸声板处理。纤维吸声板不用安装，设计在两个软包中间，软包安装时直接就把低频纤维板一起安装。 3.声学处理墙面面积约60.6m²。 |
| 117 | 阻燃电缆 |  | 200 m | 3×1.5m²护套电缆。 |
| 118 | 钢质导播操作台 |  | 1项 | 钢质导播操作台，尺寸约：1200*750*800mm。 |
| 119 | 天面装饰 |  | 105 m² | 1、龙骨材料规格、颜色: UC60系列卡式轻钢龙骨； 2、面层材料规格、颜色：约600x600白色铝扣板。 |
| 120 | 天面装饰 |  | 26.5 m² | 1、龙骨材料规格、颜色: UC60系列卡式轻钢龙骨； 2、面层材料规格、颜色：6mm埃特板； 3、民族彩带包边。 |
| 121 | 讲台造型灯 |  | 1个 | 1、基层材料规格、颜色：12mm夹板； 2、侧面面层材料规格、颜色：3mm铝塑板； 3、底面面层材料规格、颜色：3mm白色有机灯片； 4、灯面印制铜鼓鼓面图样； 5、LED灯光源，功率60W/m²； 6、直径约3.2m。 |
| 122 | 花边装饰彩带 |  | 10 m² | 面层材料规格、颜色：6厘埃特板，民族色带包边。 |
| 123 | 墙面翻新 |  | 90 m² | 墙面修复、刮腻子、刷漆。 |
| 124 | 地胶 |  | 150 m² | 保障地面不留痕迹和弹力恢复能力。为满足设计效果，地面造型采用异型套裁技术，接缝采用无缝拼接技术处理。塑胶地板规格：厚度2.0MM。 |
| ▲二、商务最低要求表 |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 1.技术参数要求表中如无特别要求，则质保期自验收合格之日起不少于一年（投标文件应明确各产品的质保期，质保期内全免费上门维修、免费更换零部件）。质保期满后，终身维护。 2.投标产品必须是全新、完整、未使用过的，符合国家有关质量安全标准的合格产品。产品零部件、配件、包装及安装材料必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的合格产品。属于国家规定“三包”范围的，其质量保证期不得低于“三包”规定。 |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 1.交货时间：中标人应在采购合同签订后90个日历日内交货并完成安装调试。 2.交货地点：广西民族大学指定地点。 |  |  |
| 服务标准、服务效率、售后服务要求 |  | 1.供应商负责送货上门、安装调试及技术咨询。 2.供应商提供设备终身维护服务并定期回访。 3.设备发生故障时接到通知后2小时内响应，12小时内到达现场维修，一般问题应在到场后24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题协商解决，维修时间不超过一周，设备及配件维修期间必须及时提供备用机及备品备件。 4.售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由供应商承担。质量保证期过后，供应商承诺以优惠价格提供售后服务的，备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。 5.随机提供相关资料：中文操作手册、维修保养手册、培训手册等。 6.供应商为采购人提供使用人员和维修人员的操作及维护培训，使用人员至少3人，保证使用人员正常操作设备的各种功能。主要内容应为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，能达到熟练使用设备及进行日常维护的水平。培训人员的费用含在投标报价中。 7.其余按制造商承诺执行。 |  |  |
| 付款方式 |  | 合同签订且采购人收到中标供应商缴纳的合同履约保证金后，采购人凭中标供应商提供的发票按合同金额的30%向中标供应商支付预付款，其余货款按采购人财务管理相关规定执行。其中，合同标的第117项、第119至第124项按实际结算，即若实际工程量小于采购数量，则按照实际工程量乘以中标单价进行结算，若实际工程量大于采购数量，则按照采购数量乘以中标单价进行结算。实际工程量以验收时实地测量或图纸测算所得为准。属于隐蔽工程的在隐蔽前，乙方须通知甲方的审计等相关部门进行签证，否则不予结算。 |  |  |
| 履约保证金 |  | 在合同签订后五个工作日内，中标供应商按本合同合计金额5%比例向采购人提交履约保证金。中标供应商履行完所有合同约定权利义务事项后十个工作日内，中标供应商须向甲方提交退保证金申请，采购人在质量保证期满后验收并扣除更换、维修维保、赔偿金等费用后（如有），十个工作日内无息返还剩余金额。 根据广西壮族自治区优化营商环境的要求，降低小微企业参与政府采购活动的费用，对于小微企业参与政府采购活动的，免收取履约保证金。 |  |  |
| 投标报价要求 |  | - 本次报价须为人民币报价，包含产品价、运输费（含装卸费）、集成费、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护费等费用。 - 对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。 |  |  |
| 三、投标人的资信要求表 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 见本招标文件“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 能力或业绩要求 |  | 见本招标文件“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 四、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |
| 采购人的特殊要求及说明 |  | 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |  |  |
| 核心产品 |  | 本项目核心产品为第97项虚拟演播室系统 |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  | 详见《采购需求》及《评标办法及评分标准》 |  |  |
| 规范标准 |  | 执行现行的强制执行的国家、行业、地方标准 |  |  |
| 验收标准、验收方法及方案 |  | 1.检查供货范围或服务范围 产品到达现场后，供应商应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。 2.供应商应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： 2.1货物或服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准。 2.2技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。 2.3在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。 2.4在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。 3.产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。 4.供应商提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 5.采购人需要制造商对供应商交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由供应商与制造商协调。 6.产品包装材料归采购人所有。 7.大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请具有相关资质的检测机构参加验收工作。 8.验收内容以产品实际投标文件响应的技术参数为准。 9.其他验收要求按第五章《合同主要条款格式》执行，未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 |  |  |
| 其他技术及服务要求 |  | 无 |  |  |
| 五、其他 |  |  |  |  |
| 其它 |  | 投标人可根据自身情况提供以下内容： 提供技术性能参数有优于的货物第三方检测报告复印件并加盖生产厂家公章证明； 项目技术及安装方案，内容包含且不限于对本项目的理解、项目设计方案（本项目安装现场平面图见附件）、施工组织方案、进度安排、培训方案； 综合管理平台软件、拼接显示系统管理软件、虚拟演播室系统、非线性编辑系统软件著作权证书； 售后服务内容及措施，内容包含到场维修时间、故障排除时间、定期维护、人员配置、定期回访等方面内容； 教学一体机、LED显示屏、激光投影机、综合管理平台主机、虚拟演播室系统厂家售后服务承诺书； 投标人或投标产品生产厂家具有质量管理体系认证证书（ISO9001）、职业健康安全管理体系（ISO45001）、环境管理体系认证证书（ISO14001）； 投标人2017年1月1日至今同类项目业绩等。 |  |  |
| 备品备件及易损件 |  | 中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标人承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，该中标人应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单可以在投标文件中列出。 |  |  |
| ▲采购预算价及最高限价 |  | 详见《第一章公开招标公告》，投标报价超采购预算或最高限价的投标无效。 |  |  |
| 演示 |  | 1、请结合本项目需求及本招标文件 “评标办法及评分标准”，提供第97项虚拟演播室系统以下内容演示： 1）系统支持在一个场景中可实时添加2个虚拟大屏，并可对实时添加的每个虚拟大屏添加本地视频、图片素材、摄像机实时输入信号、应用程序窗口捕捉信号、PPT、WORD、EXCEL等。系统支持虚拟大屏任意角度滑出和推大等效果。 2）系统内置同品牌快速编辑软件快速编辑软件，可对录制在本地硬盘上的多媒体素材进行剪辑、特效化处理等操作；支持文本、旋转、晕影、模糊、裁剪等至少5种特效方式；支持创建至少3个视频和音频轨道；支持在快速编辑模块中实时添加及编辑文本内容。 3）系统提供提词功能，可在系统软件界面中直接打开同品牌提词软件，并加载本地硬盘中的.txt文稿内容，根据排版顺序逐条显示于合成画面前。支持在使用过程中根据需要通过鼠标实时调整字幕条在屏幕所处位置，并通过鼠标实现字幕放大/缩小，以及前后条切换操作。提词功能所加载的字幕不显示在最终录制下来的视频画面中。 2、演示时间：开标当日投标截止时间后，具体时间另行通知。 3、演示地点、时间：由工作人员另行通知。 4、演示时间要求：每位供应商演示时间不超过15分钟（含讲解、演示）。 5、请供应商自带演示所需的工具。 6、不演示不得分。 |  |  |