## 招标项目采购需求

说明：

1.本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。

按照财库〔2017〕141号三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知，残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。

2.小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3.小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4.小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5.根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则作无效投标处理。

6．本章采购需求表中，凡标注“★”号的内容为实质性指标、条款、要求和条件，投标人必须满足或优于，否则投标无效；标注“▲”号的内容为重点关注参数与需求，在允许偏离数量范围内作扣分处理（具体见招标文件第四章），发生负偏离达8项（含）以上，投标无效。

7.投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

8.招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请同时提供中文译本。

9.项目采购需求具有国家或其他强制性标准、规范等要求的，投标文件中必须提供相关强制性认证资料，否则投标无效。

10.本采购需求中技术要求所使用的标准或应用标准如与投标人所执行的标准不一致时，按最新标准或较高标准执行。

11.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

12.本项目需求一览表中内容如与第五章“合同主要条款格式”相关条款不一致的，以本表为准。

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购标的 |  | 数量 | 项目需要及技术需求 |
| 第一部分：管理中心部分 |  |  |  |  |
|  | 教学资源云平台 |  | 1套 | 采用校级平台设计理念、B/S架构、模块化设计，便于用户使用和后期软件功能扩展。具备全网教育视频资源的生产管理、存储管理、使用管理等功能，支持在线网络互动教学、网络教研、网络培训等活动；具备视频多路直播、点播功能，支持IE、火狐、谷歌等主流浏览器。主要功能要求如下： 一、基础功能： 1、录播管理：支持将录播设备接入平台，实现自动转码、视频直播点播，并具备多画面直播和点播功能。 2、用户管理：支持用户的初始化导入、用户组管理、用户权限管理，为教师、学生提供注册、个人信息管理等服务。 3、数据接口：平台接口开放，各系统对接不另行收费。 4、数据存储：为避免同一文件的重复存储、节省空间，要求平台支持引用计数和垃圾回收技术。 5、一键置灰：发生重大事件时，可一键将平台设置为灰色风格。 二、个人空间功能： 1、个人信息服务：支持注册用户对个人资料、登录密码进行编辑管理。 2、消息服务：支持自动发送和接收消息，平台自动区分消息来源，如：系统消息、应用消息、好友消息等，并分类管理。 3、资源服务：支持注册用户在个人空间上传、管理视频、文档、课件等教学资源。支持用户对资源进行收藏，支持将同一堂课的课件、教案等与课堂教学录像进行关联。 4、视频虚拟截取：支持对视频资源进行截取，采用虚拟切割技术，即在不损害视频源文件（物理文件）的前提下，同一视频多人同时在线编辑而互不影响，截取的视频可保存到教师个人空间。 三、资源管理功能： 1、资源目录：支持按照版本、学科、册、章、节进行分类，生成资源目录，用户可根据实际需要手动修改。 2、资源排行：支持按照资源的人气榜和好评榜展示，支持管理员手动推荐资源。 3、文档预览：支持对教案、课件、习题等文档及图片作为附件进行在线预览，类似百度文库的展示效果。 4、资源应用：用户可对资源进行收藏、下载、分享等，支持用户对资源进行评论和在线交流。支持删除自己的评论，管理员可删除任意评论。 5、量表评分：支持用户在点播观看视频的同时通过量表进行在线打分评价。 6、扫码观看：支持通过使用手机、平板电脑等移动设备进行扫码分享和观看。 7、资源标签：资源发布时用户可以选择手动填写标签，为资源的搜索提供便利。 8、资源搜索：支持多种搜索条件进行组合搜索，同时也支持用户可通过标题、主讲人、标签等快速搜索资源。 9、管理员可设置资源分类审核，使学科管理员只管理本学科资源。管理员可关闭审核开关，设置免审核模式，教师提交的资源可自动发布平台。 10、平台支持用户远程在线预约录播教室，可实现单个或批量预约；可直接导入课表实现预约；支持预约信息的申请和审核管理。 11、平台支持视频资源多维度分类查看，如按年级、学科等分类管理，并根据关注度、用户推荐度和点击热度的不同在页面显眼处自动生成相应的列表。 12、用户可灵活创建各种视频专辑。 四、视频点播功能： 1、flash播放器：基于flash播放器播放视频，用户无需额外安装其它播放器。 2、无缓冲播放：支持视频直接拖拽播放、不需缓冲。 3、资源模式：支持多画面资源模式点播，如三分屏方式同步播放教师画面、学生画面、课件画面。 4、支持对手动上传的视频手动添加“知识点”和“教学环节”，并提供“知识点”和“教学环节”修改工具。 5、视频索引：提供精确搜索功能，用户可直接在资源管理平台的页面搜索框输入关键字，对某个视频标题、知识点和教学环节进行搜索。 6、多码率支持：转码时支持标清、高清、超清等多种清晰度设置，播放时可在播放器窗口进行切换。 五、视频直播功能： 1、flash播放器：基于flash播放器播放视频，用户无需额外安装其它播放器。 2、直播反馈：支持直播结束后视频和评论记录自动上传到教师个人空间，供教师进行课后反思。 3、直播分享：支持直播过程中用户分享所观看的直播，平台自动生成二维码和链接地址。 4、匿名观看：支持可设置匿名用户观看直播，满足不同区域、学校的需求。 5、支持教师对录制的视频上传相应的附件，支持word、excel、ppt、PDF、jpeg等格式。用户在点播视频时可查询并下载相关附件。 6、支持流媒体转发服务，平台支持≥200点高清直播功能。 7、提供视频点播转发分享功能，支持目前主流的二维码分享功能，支持一键转发分享至新浪微博、QQ、微信等社交平台中。 六、移动在线学习： 1、免费提供自主研发的平台移动端APP，支持与校园资源管理平台对接，支持平台资源的点播、直播、专辑等功能。 ★2、手机端平台APP支持IOS和Android系统，APP支持在AppStore、APP商店如小米应用商城，华为应用商城，豌豆荚，应用宝，安卓市场等直接搜索下载。 七、非编系统： 1、平台免费提供定制版视频编辑客户端软件，通过平台即可下载该软件。 2、支持和网络内的录播系统进行连接，进行快速启动录制、停止录制的功能。 3、支持主机资源库查看功能，可以列表查看系统已有视频文件，支持内容搜索功能，可根据文件名关键词进行本地搜索，方便用户快速检索录制资料。 4、视频点播预览，支持对主机内的视频文件进行点播预览功能，方便录制后和导出前查看视频文件内容。 5、视频导出，支持单独导出和批量导出，满足用户视频资源下载的功能。 6、多种下载模式选择，支持电影模式、资源模式和双模式下载。 7、视频剪切功能，可选择录播视频文件进行视频剪辑，在播放时间轴上添加起始点和结束点即可建立删除片段任务，删除片段可多次操作不限剪切数量。 8、视频剪辑片段编辑，支持对剪切的删除片段进行删除或时间点的微调，微调支持起始和结束时间修改，支持毫秒单位的微调。 9、视频剪切后预览，可预览进行剪切删除后的合成视频，查看视频合成效果。 10、视频截取，可选择视频进行重点内容的截取，截取后视频文件可直接另存。 11、视频截取微调，支持时间点手动编辑，可精确到毫秒级。 12、后期导播功能：支持导入资源模式视频文件进行手动导播切换，资源模式支持6画面的接入和预览播放，集中观看所有画面进行导播切换。 13、导播节点插入和删除，支持操作电脑键盘进行快捷导播节点插入，便于用户操作切换。 14、支持导播效果预览，手动导播切换后可以进行导切后效果查看，再次进行细微调节。 15、导播视频文件发布，完成导播后可进行发布视频，自动生成全新的手动导播合成视频文件。 16、支持创建片头、片尾，可根据需要上传背景图片并加入标题、班级号、主讲人等信息，创建个性化片头片尾图片，图片格式支持JPG、PNG、BMP等。 17、合成具有片头、片尾的视频，可对录制前未制作片头、片尾的视频文件进行添加片头、片尾，生成精品课程视频。 18、背景模板合成，支持为实时导播系统制作背景图片，可添加背景图和台标，同时支持文字背景颜色、透明度、文字宽窄的调节，为导播提供更加适配的背景图片。 19、资源非编完成后，教师可根据需求设置编辑好的视频码流，并能够一键上传到应用云平台的个人空间当中，同时也能够保存到教师电脑端，以便教师通过移动存储设备拷贝和存档。 八、教学督导巡课： 1、学校领导可通过观看校内课程直播或点播节目，可进行实时或课后的观摩和点评，达到教学督导和评估的目的。 |
|  | 智慧教室集中管控平台 |  | 1套 | 采用B/S架构，通过浏览器即可实现对教室设备及相关资源的集中管控。 一、远程数据查看 1.图形化的操作界面，可实时显示教室设备开关、在线、待机或离线状态；设备不在线自动告警显示； 2.教室设备使用情况查看 （1）可根据状态指示图标，查看教室设备运行情况； （2）用户刷卡启动信息统计用户使用频率与使用周期，生成数据统计报表； （3）可查看系统运行时长统计记录，支持表格类反馈和折线图式反馈。 3.设备运维告警，具备终端告警信息预览，可统一查看校内各教室终端的告警情况，包含系统告警时间描述，便于管理人员及时排除故障。 4.终端运行情况查看，可实时查看终端运行使用信息、版本信息、基本配置信息等。 二、远程管理控制功能 1.支持远程管控教室终端设备开关、远程控制教室音视频信号切换、管理教学电脑、屏幕显示。 2.远程开关及切换控制 （1）平台具备教室连接状态显示功能，支持一键开关教室终端设备，且关机状态实时更新； （2）支持终端外接投影机、电视机、电脑等设备的开关控制功能； （2）支持智慧教室终端按照自动关机设置，可根据校方使用情况编辑教室内终端自动开关机时间。 3.远程升级及配置，平台支持对智慧教室终端进行远程软件版本升级功能，支持升级包批量推送或自动升级，无需技术人员到教室现场进行硬件升级工作，大大降低系统维护成本。 4.信息发布管理，支持全部或分组（单个）控制，支持发布分组（单个）教室设备的文字、图片、音频、视频的信息发布，系统支持无人值守的定时任务，可发布任何多媒体、音视频信息。如文字、图片、视频、音频文件推送。 5.资源上传和编辑：图片格式支持：jpg、png格式，音视频资源支持：MP4、MP3等； 6.资源分类，上传资源支持分类，分类类别可任意定义。 三、设备使用预约 1.当用户需要使用没有授权使用的设备时，可以在线发起设备使用预约，管理员会根据用户设备预约时间进行临时授权，授权周期结束后，用户恢复到原设备使用权限。 四、设备权限管理 1.支持对不同用户使用设备的权限进行设置管理。具备用户账号管理模块，支持个人基本信息修改、密码修改等。 2.支持用户事件查看功能，可查看用户登录时间、任务增加/删除等事件描述。 3.支持IC卡授权功能，授权相应的持卡人可以刷卡开启本教室设备，系统自动记录刷卡成功日志。 4.支持用户创建，可划分相应管理权限和管理班级。 五、远程巡课 远程巡查课可以方便巡视组在不影响学生听课、老师讲课的情况下，灵活组织时间进行课堂巡视，远程巡课功能包含： 1.画面分组：对接入信号进行自定义分组，以九宫格形式呈现。 2.画面轮巡：支持同一布局下，用多分组方式来实现多个指定视频画面轮循播放。 ▲3.IP对讲：支持巡查领导与被巡查教室间的设备进行语音直接通讯。投标文件中提供该功能界面截图复印件，并加盖投标人公章。 4.云台控制：在监控教室单独布局下，可以控制教室特写画面和学生特写画面摄像机的云台转动。 5.课表对接：支持教室统一监管，通过与课表对接实现多间教室管理，对教室人数、班级课程、教师等信息显示。 六、远程协助 1.支持教师上课时如遇到设备问题，可在设备上发起远程协助申请，平台管理人员在接收到申请求助时，可以通过平台远程控制设备解决设备故障，不影响老师正常上课。 七、打铃广播 为老师提供日常铃声设置、音视频广播设备设置、多媒体推送等操作，包括如下功能： 1.支持上传资源分类显示及管理； 2.广播任务编辑：支持及时广播任务和计划广播任务发布； 3.具备广播优先级设置：支持广播音量设置和媒体资源预览。 4.支持区打铃时间表：此打铃时间表为24小时内打铃策略。区打铃时间设置完成后，每个学校可以直接使用区打铃策略。除了常规的每个星期固定打铃时间表以外，可以自定义某月某天的打铃表。此打铃表优先级比打铃策略高。自定义某一天打铃表后，每年这一天设置的区域都会按照这个打铃表进行打铃。 5.支持音频编码器、音频解码器、视频解码器添加及管理。 6.支持播放优先级别设置，优先级最高为强制直播，客户端不可取消播放内容。 八、数据统计 1.通过平台可实时查看数据统计信息，通过数据统计，提供给大数据分析模型，形成有效的参考依据。 2.设备数据统计：设备总数量，设备使用时长，设备分布，设备在线、离线、待机状态统计，设备报修、故障统计。 3.教学数据统计：直播教学，互动教学，网络教研，视频课件数，教师使用互动设备次数，使用互通教学时长，教师设备使用排行。 九、集中运维管控 1.平台对全校4个教室智慧终端设备集中运维管控，支持设备运行状态、配置信息、报修运维、预警信息等统一管理。 2.支持终端设备升级包批量推送或自动升级，无需技术人员到教室现场进行硬件升级工作，提高设备的管理运维效率，降低系统维护成本。 十、数据接口：平台接口开放，各系统对接不另行收费。 |
|  | 多点远程互动MCU服务 |  | 3年 | 1、支持任何品牌和型号的标准视频终端（SIP/H.323）接入；提供6个教学点的互动教学服务； 2、接入分辨率支持1080P以内所有常见分辨率； 3、支持IE、Chrome、Firefox、Opera、搜狗、360、Safari等支持WebRTC/RTMP的浏览器直接呼入会议； 4、支持直接呼入已注册的用户或终端； 5、具备使用统计功能，可统计会议室使用周期； 6、支持SIP的TLS和SRTP音视频传输加密，保证呼叫安全； 7、支持设置互动密码，主持人加入前可设置访客密码，参与人员输入访客密码才能参与； 8、支持主持人锁定会议，其他参与人员无法入会； 9、支持手机APP、浏览器直接接入，参与互动； 10、支持ITU-TH.323、H.320、IETFSIP标准；支持G.711、G.719、G.722、G.728、G.722.1、G.722.1AnnexC、AACLC/LD、Silk等音频编解码协议； 11、支持会场以Web方式进行远程监控，用户不增加任何设备的情况下，以WEB方式监控各会场情况，支持监视窗口动态选择，动态改变监控窗口数量，监控界面支持≥20路远程图像同时显示； 12、支持IP自动升降速，多种QOS保障机制，降低网络丢包、延迟、抖动等情况对视频会议效果的影响，能自动调节降低参会速率支持视频组播、视频发送组播方式会议组播、全分布式组播功能，适应不同网络情况；支持会议终端断线自动重邀功能； 13、内置网守GK、Web服务器、SIP服务器、信令及媒体网关功能。 14、服务期至项目整体验收合格之日起计算。 |
|  | 考勤数据分析系统 |  | 1套 | 1、提供全校师生的人脸图像信息特征的存储服务库服务。 2、支持管理人员授权下的数据增删改查。 3、支持与第三方智慧校园平台的教务系统、考勤系统、一卡通系统对接，学生信息和照片同步第三方平台已有数据，无需再手动录入增加工作量。 4、数据接口：系统接口开放，各系统对接不另行收费。 5、考勤补录，老师在上课期间任意时间点，均可查看学生考勤状态，并且可以针对遗漏的考勤信息进行补考勤操作。能弥补考勤中的漏检情况。 6、支持人脸录入，各老师及学生可以通过登入手机APP进行人脸数据的录入，并且上传至服务器。服务器数据会实时更新到各教室的智能分析盒子。 7、可按照课表时间和学科信息进行自动无感考勤和学生课堂行为分析。为第三方平台提供基于课堂的基础数据，与智慧校园已有考勤平台实现数据融合，多个维度实现考勤和学情分析。 |
|  | 门禁管理平台及接口 |  | 1套 | 一、基本功能要求 1. 平台要求部署在公网上，通过平台对分散在不同位置的门锁进行统一管理，实现远程门锁用户管理、状态管理、授权管理等功能。提高用户的管理效率、减少管理人员投入、提升用户体验，快速便捷地收集门锁及出入人员的数据信息，便于管理人员优化管理策略。 2. 平台支持新建用户，并有针对性地为各个用户分配不同的门锁或锁组，管理各用户的开锁权限。 3. 平台支持远程新建密码和指纹。密码类别分为管理密码、开门密码和一次性密码，不同密码设置不同的生效时间；指纹新建时，通过下发一次性的新增指纹配置密码，使用户可在门锁上添加其指纹，使用更便捷。 4. 平台在成功绑定智能中枢后，智能中枢下挂的门锁会自动上线，平台可为各个门锁增加其实际位置标识，随时查询门锁开启情况，便于统一管理和实时监控，增强安全可靠性。 二、其他功能要求 1. 所有在智能门锁管理平台上注册过的门锁设备，都可以直接通过Internet连接到平台进行管理； 2. 平台采用B/S架构，直接通过网址进行登录智能门锁管理平台； 3. 支持通过导航栏进入相应的功能设置区进行设置，如通过系统管理来绑定中枢设备以集中管理所有的门锁等； 4. ▲支持新增一次性密码，便于学校外访人员使用；（投标文件中提供满足上述功能的相关证明材料复印件，并加盖投标人公章，可以是官网截图、产品彩页、用户手册、功能截图其中任意一种证明材料均可）； 5. 为节省门锁电池电量，门锁在未激活时，默认处于休眠状态； 6. ▲对所有可开锁用户或用户组进行统一添加和管理，以实时分配门锁密码或指纹权限给对应的用户；（投标文件中提供满足上述功能的相关证明材料复印件，并加盖投标人公章，可以是官网截图、产品彩页、用户手册、功能截图其中任意一种证明材料均可）； 7. 支持设置指纹密码的有效时间段，且根据该指纹密码录入的指纹也只能在此时间段内有效使用； 8.当出现门锁低电量、撬动、锁定和反锁定、机械钥匙开锁、三次错误等，平台会自动记录门锁运行过程中上报的所有告警信息。 9. API接口免费开放，与管控平台无缝对接，统一门户网站管理。 |
|  | 数据网关 |  | 2个 | 一、硬件配置需求 1. CPU：双核网络处理器，主频≥1000MHz； 2. 提供1个千兆WAN口，3个千兆LAN/WAN口可自由切换，1个千兆LAN口； 3. 硬件拨码开关，路由及AC模式一键切换。 二、功能参数要求 1. 支持负载均衡，用户根据线路实际带宽分配网络流量，达到充分利用带宽的目的；（投标文件中提供满足上述功能的相关证明材料复印件，并加盖投标人公章，可以是官网截图、产品彩页、用户手册、功能截图其中任意一种证明材料均可）； 2. 支持带宽保障，当其中一条运营商线路出现故障时，其余线路也能正常工作，上网不受影响； 3. 内置无线AC功能，支持对无线AP的统一管理。（投标文件中提供满足上述功能的相关证明材料复印件，并加盖投标人公章，可以是官网截图、产品彩页、用户手册、功能截图其中任意一种证明材料均可）； 4. 支持集中管理智能门锁； 5. 内置专业的防火墙，可以防护外部多种专业的攻击手段，如：ARP攻击、DDOS攻击、端口扫描等；（投标文件中提供满足上述功能的相关证明材料复印件，并加盖投标人公章，可以是官网截图、产品彩页、用户手册、功能截图其中任意一种证明材料均可）； 6. 支持ARP防伪认证功能，可以有效地避免内部PC中毒后引起的网络中断，有效保障上网体验； 7. 支持多种智能弹性带宽方式、支持独占/共享方式的流量限制、支持根据时间段的流量限制、整机网络连接数限制； 8. 支持设备自检、故障信息一键导出、支持设备抓包故障诊断； 9. 基于Web的用户管理接口（远程管理/本地管理）； 10. 支持HTTPS远程管理、命令行CLI、通过HTTP升级系统软件。 |
| 第二部分：教室建设 |  |  |  |  |
| （一）互动录播教学部分 |  |  |  |  |
|  | 智慧教室终端 |  | 4台 | 一、整体要求： ★1、智慧教室终端为嵌入式架构一体化设备，仅需一台主机及触控屏，多品牌多主机机柜集成方式视为无效投标；内置智慧控制、专业录播、大规模互动、音频处理器、无线麦功放、信息发布、无线覆盖、蓝牙、IP打铃、无线投屏，可扩展飞屏、分组教学、物联控制等功能模块，内置的功能模块可原机增减扩展。所有功能通过同一块触控屏进行可视化操作，不接受多台中控界面操作方式； 2、支持传统录播教室、多媒体教室、智慧教室的诸多按键、遥控器、中控等操作界面，系统地整合到一块触控屏进行可视化操作，将授课老师从复杂的设备操作中解放出来。操作控制界面如多屏互动、精品录播、远程互动、设备控制等，无需使用浏览器或打开别的APP，直接通过触控即可对功能进行操作，简单易用； 3、为保证产品质量，该产品具有3C认证证书，投标文件中需提供3C认证证书复印件，并加盖投标人公章。 ▲4、为了实现产品的稳定性使用，要求设备具备高可靠性，平均无故障时间≥100000小时，投标文件中同时提供由国家认可的第三方检测机构出具的产品符合性证书和可靠性检验报告复印件，并加盖投标人公章。 二、内置智慧控制模块： ▲1、内嵌一块操作界面简明的触摸屏，支持多点触控，支持1080P，实现对整个系统的可视化操作，触控即可实现用户登录、设备开关、信号切换、录制一键启停、互动拨号及挂断、音量调节、无线同屏、系统设置等操作，授课老师经过简单培训即可自行操作终端的所有教学功能，投标文件中提供满足以上全部功能的由国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件并加盖投标人公章。 2、设备支持预设多种教学模式，授课老师根据不同的教学场景一键选择多媒体教学、分组研讨、远程教学、考试模式等教学模式，并在课中根据教学场景随时切换教学模式，以满足不同的教学场景。 3、可实时显示查看所在教室设备信息、网络信息、使用状态等，包括教室名称、用户名称、当前时间、导播画面预览、录制状态指示、远程互动状态、WIFI热点和密码、设备IP等多种状态信息，可作为辅助显示器同步显示电脑桌面信号，通过手指划动即可实现不同操作界面的翻页切换，投标文件中提供满足以上全部功能的由国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件并加盖投标人公章。 4、在老师授课过程中，教学工具栏采用与授课电脑桌面并列显示的方式。工具栏可以一直显示且不会遮挡电脑桌面，不会造成工具栏遮挡授课课件、授课电脑操作按钮等情况，不影响老师授课； 5、具备无线路由器功能，支持多个终端点的稳定接入；接入带宽支持300Mbps；信号覆盖范围支持≥100㎡； 6、具备蓝牙接入功能，手机、平板电脑等支持蓝牙功能的设备可与智能控制终端进行配对连接，播放移动端的音频内容； 7、无需另配投屏仪，智慧教室终端内置无线投屏，方便快捷地将手机、平板、电脑内容同步显示到显示设备上，传输距离5m～10m，传输速度：≥2.4G150Mbit、≥5G300Mbit。录播设备不仅可以录制上课电脑的桌面信号，也可以录制无线投屏的画面，让老师通过手机、平板展示的课件内容和圈点批注过程也能完整记录，适应老师利用移动终端上课的教学模式； 8、触控屏支持圈点批注功能，当老师在授课的时候，可以选择笔可对当前授课内容圈点出重点方便学生查阅，同时可以对授课内容做批注说明。圈点内容可以是台式机、外接笔记本、无线投屏信号； ▲9、内置教师权限管理模块，教师可通过账号密码、二维码扫码、IC卡刷卡等多种方式登录设备，设备可以自动读取教师信息与权限，支持对接资源平台，自动开启个人空间、自动匹配个人数据等，投标文件中提供以上全部功能的由国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件并加盖投标人公章。 10、可自动采集上传用户及设备的使用信息，生成教师考勤、教师行走区域等有关数据，进行统计和分析，形成图例或报表，为管理者提供教学行为与设备使用率的教育大数据。投标文件中提供教师行走热点图界面截图复印件，并加盖投标人公章。 三、内置互动录播模块： ▲1、内置录播模块，要求集导播录制、与切换、定位跟踪、音视频编解码、远程互动、存储（硬盘容量≥1TB）、流媒体服务器等于一体，要求具备≥10路1080P高清视频信号采集输入，≥2路1080P高清视频信号输出，6路麦克风音频信号输入，1路立体声音频信号输入，投标文件中提供以上全部功能的由国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件，并加盖投标人公章； 2、轻点智慧教室终端触控屏即可实现录制、停止、加时等功能，无需登录录播平台； 3、视频录制开启时具有倒计时提醒界面，当用户通过液晶触控屏启动录制后，设备可以自动在教室的液晶大屏或投影幕上叠加醒目的录播倒计时计数提示信息，让老师可以有时间调整好自己的状态再开始录课，通过此功能可有效去除录制的垃圾镜头； ★4、通过终端触控屏可预览需要录制的画面，老师可检查录制前的仪态，投标文件中提供该功能界面截图复印件，并加盖投标人公章； ★5、录制完成后，在控制屏上形成录制列表可快速预览回看播放，方便老师确认录制情况，投标文件中提供该功能界面截图复印件，并加盖投标人公章； 6、内置高精度全自动跟踪定位系统，能够精准全场景采集教室内活动目标的轨迹，生成精品课件； ★7、设备接口要求：LAN≥6，SDI输入≥6，HDMI输入≥2，HDMI输出≥2，USB接口≥1，RS232控制口≥2，MIC接口≥6，支持音频线性输入LINEIN≥1、输出LINEOUT≥1，音频输出AUDIOOUT≥2，支持触摸一体机通讯接口≥1，投标文件中提供上述所有接口的设备实物接口清晰图片，以便验证，并加盖投标人公章； 8、内置数字音频处理模块，无需另配音频处理器，无需配置独立的功放，内置2*60W数字功放，具备双声道扩声输出，智慧教室终端主机既可直接接入无源音箱扩声，也可直接外接有源音箱扩声； 9、支持EQ均衡调节、回声抑制、增益调节、幻象供电及音频采样率和比特率设置。支持对音频输入输出通道进行音量调节，支持对音频输出通道进行静音设置，支持网络远程调试。 四、内置媒体信息发布模块： 1、内置信息发布系统，可实时接收显示管理员推送的音频、视频、图片、文字等信息，接收权限分为高优先级-强制收看和低优先级-非强制收看两类，非强制性内容教师可通过触控屏关闭，强制推送则无法关闭。 2、内置IP打铃系统：可以接收管理员发布的打铃任务，铃声可自定义；支持脱机打铃；通过触控屏和触摸一体机均可关闭铃声； 3、内置电子白板圈点批注辅助教学功能，支持教师在授课过程中选择板书，即可用手指模拟粉笔书写来进行板书讲解。并可在屏幕批注页面状态下选择不同颜色笔迹对当前授课内容做圈点和批注，以便学生快速聚焦重点。 4、内置飞屏教学辅助功能，支持一键推送并保存批注画面到显示设备。 |
|  | 智慧终端嵌入式管理系统 |  | 4套 | ★1、支持内置电容式触摸液晶屏≥23.5英寸，支持1080P高清显示。可实时显示所在教室名称、用户名、时间等各功能模块信息。 2、管理员可远程统一开/关设备，统一修改蓝牙、无线网络信息，并可设置触控一体机或投影开关机串口码。 3、支持外接触控一体机、投影幕布/白板等显示系统，可管理触控一体机或投影机、幕布的电源，控制设备的开关、升降等。 4、内置智能算法，支持Zigbee协议，采用基于IEEE802.15.4标准的低功耗局域网协议。 5、内置灯光、风扇、空调、窗帘、PM2.5、抽风控制单元，支持红外方式、RF方式、WiFi方式和RJ45控制方式，与物联网传感器配对使用，可自动或手动控制灯光、风扇、空调、窗帘、PM2.5、抽风运行。 6、可形成教学大数据并进行统计分析，可以记录老师使用设备时长，分析老师授课情况，学校使用设备情况，支持统一身份认证。自定义某个周期（年月周），统计设备的使用率和教师的使用时间。统计设备的使用时长，设备告警，媒体推送的次数，资源上传的数量，以饼图、柱状图、折线图形式呈现，并支持导出为excel表格。 7、授课可一键发起远程协助，申请管理人员通过平台远程控制设备排查故障，协助授课老师专心上课。 8、支持设备批量升级，推送系统升级信息，并可自定义升级时间，不影响正常教学活动开展。 9、支持自动息屏功能，终端触控屏可自定义息屏延时的时长，在无操作后自动息屏，可避免学生因关注动态的操控屏而导致注意力分散。 ▲10、可通过系统查看设备信息，可以进行多屏互动和远程互动教学点名，同时在触摸机一体化界面上实现课程录制和统一物联控制，并可进行平台连接，投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的测试报告复印件，并加盖投标人公章。 |
|  | 嵌入式高清编码系统 |  | 4套 | 1、采用B/S架构，具备在线直播、点播、录制、导播管理、设备控制、参数修改等功能，支持Linux、mac、Windows多操作系统访问，支持IE、谷歌、火狐、360等各版本浏览器访问； 2、录制的视频资源以列表方式显示，可点播回放；可对视频进行管理，包括审核、编辑、剪辑、下载、删除等操作； 3、支持浏览器访问主机进行直播观看，可根据网络情况选择超清、高清、标清等画质观看；支持≥10路1080P全高清直播和点播； 4、支持公网直播，可与公网视频平台对接，组建大规模网络直播，对接平台数≥3个； 5、具备录制过程中主要设备突然断电视频文件自修复功能，实现录制在断电前生成的文件可正常点播； 6、支持与资源管理平台对接，录制的资源自动上传至资源管理平台；支持资源自动上传至FTP服务器； 7、支持本地电影模式、资源模式视频录制和同步课堂交互视频录制； 8、支持预约录制，可以设定录制日期、录制时长、录制模式、是否自动上传等功能； 9、支持课表管理，提供课表模板下载和上传，可按课表进行录制。 |
|  | 全自动跟踪系统 |  | 4套 | 1、真正嵌入式全自动跟踪系统，无需另配置跟踪主机。要求采用图像识别主动跟踪技术，有较强的防干扰性，教师和学生无需佩戴任何辅助设备，也无需在学生触碰范围内安装辅助定位头； 2、全自动录制时具有合理的画面跟踪切换机制，能智能进行老师特写、老师全景、学生特写、学生全景、老师PPT课件的画面的自动切换。特写镜头应自动识别距离的远近自动调节摄像变焦功能始终保持老师/学生的特写画面；特写画面的大小、远近可以预设调节； 3、无教师区与学生区切换产生的垃圾镜头：当老师走下讲台进入学生区前半部分，镜头先切换为教师全景，当老师走下讲台进入学生区后半部分，镜头才切换为学生全景，有效避免讲台区和学生区的画面频繁切换垃圾镜头问题； 4、学生跟踪具有多人员识别与拍摄策略；单人站立特写拍摄、多人站立全景拍摄。支持多种逻辑跟踪技术，支持自定义老师、学生的画面布局，支持学生起立回答问题时切换为“学生特写画面”或者“老师与学生双分屏互动画面”。支持VGA信号自动检测跟踪，支持自定义VGA保留时间； 5、老师身高及面部朝向自适应：针对男女老师身高差别大的特点，要求具有老师身高自适应系统，无论老师是否面对摄像机均能自动适应身高差异及授课姿势的不同，使老师头部到拍摄画面顶部的距离始终保持最佳比例； 6、学生身高且面部朝向自适应：针对高校学生身高差别大而且落座位置不规律的特点，要求具有学生身高自适应系统；为适应学生分组围坐开展分组教学的新教学模式，要求学生定位采用双目景深算法即使学生背对定位头同样能实现学生特写摄像机的自动跟踪拍摄； 7、支持对3D传感器的扩展管理，能满足礼堂、阶梯教室、异型教室等教学空间的全自动跟踪需要； ★8、为保证功能稳定与系统兼容，该产品需与“智慧教室终端”产品为同一品牌，否则投标无效。 |
|  | 远程教学交互系统 |  | 4套 | 1、要求采用标准H.323协议，支持高、中、低多码流功能，支持H.239双流功能，可直接与采用标准H.323协议的视频会议MCU、视频会议终端、台式机笔记本终端、手机终端（平板电脑）终端APP、第三方互动录播系统等进行互联互通、多终端的远程互动教学应用，投标文件中提供H.323网守注册功能配置界面截图复印件，并加盖投标人公章； 2、通过触控液晶屏直接拨号即可与其它互动方进行音视频互动；简单易用，不接受IP地址拨号等不适应常态化教学的复杂呼叫方式； 3、互动上课过程中，主讲教室和听课教室看到的远端画面要求是不同的画面布局：授课状态时，主讲老师看到的是远端多个教室的多分屏画面，便于观察所有远端教室学生的听课状态，所有听课教室学生看到的是主讲教室的单画面，便于更清晰的观察老师上课行为；与远程学生点名交流时，主讲老师看到的是主讲教室和远程学生的双分屏对讲模式画面，远程互动教室的学生看到的是主讲教室单画面。 ▲4、具有抗丢包(30%)处理能力，在网络丢包达30%的情况下视频可以流畅播放，帧率不低于25帧/秒，具备丢包恢复功能，在网络丢包80%的情况下，声音清晰连贯，语音质量评估值MOS_LQO不低于3，投标文件中提供满足以上全部功能的由国家认可的第三方检测报告出具的测试报告复印件，并加盖投标人公章。 5、支持双流互动功能，支持所有接入点的视频与电脑信号同步双流输入输出。 6、支持双流画面显示模式选择，远端听课教室可以动态选择主讲教室传过来的双流画面采用单显示屏画中画显示还是采用双显示屏模式分别显示。 7、支持听课教室对双流画面的显示区域任意互换，在双流互动过程中，听课教室的老师可以随时互换单屏模式下画中画主画面和子画面的显示内容，或者双屏模式下两个屏幕的显示内容，以便听课教室的学生观看主讲教室授课时，对于自己关注的内容可以看的更加清晰。 8、同屏板书互动：互动教学过程中，主讲教室电脑桌面可以同步显示到所有远端教室同步观看，主讲老师和所有远端教室的学生可以共同对主讲教室电脑的桌面进行批注圈点，开展多方问答式板书教学；可实时修改画笔尺寸与颜色，方便区分不同教室的板书内容。 |
|  | 高清摄像机 |  | 16台 | 1、传感器类型：1/2.8英寸高品质CMOS传感器； 2、传感器像素：总像素：≥274万，有效像素：≥207万； 3、视频格式：1080p/60,1080i/60,1080p/30,1080p/25向下兼容； 4、输入输出接口：HD-SDI，RJ45； 5、镜头焦距：12倍光学变焦；f＝3.9～46.8mm； 6、光圈系数：F1.8～F3.5； 7、视角：6.3°(窄角)～72.5°(广角)； 8、电子快门：1/25s～1/10000s； 9、信噪比≥55dB； 10、水平控制速度：0.1～100°/秒； 11、俯仰控制速度：0.1～45°/秒水平转动范围：±170°； 12、垂直转动范围：-30°～+90°； 13、预置位：数量≥256个，精度≤0.2°； 14、Linein：3.5mm音频接口； 15、支持协议： （1）云台控制协议：VISCA、Pelco-D、Pelco-P； （2）视频压缩协议：H.264/H.265； （3）音频压缩协议：AAC； （4）网络通信协议：HTTP、RTMP、RTSP、TCP/IP、UDP、ONVIF。 16、支持倒装，支持网口版本升级； ★17、为保证拍摄效果，避免多路视频文件生成课件时产生色温色差问题，要求摄像机必须全部为专业高清云台摄像机； ★18、为保证功能稳定与系统兼容，该产品需与“智慧教室终端”产品为同一品牌，否则投标无效。 |
|  | 吊装麦克风 |  | 16支 | 1、心形指向性拾音，频率范围：40-18000Hz； 2、灵敏度：-35dB（18mV/Pa）；指向性：超窄指向；拾音角度：100°； 3、阻抗：200Ω； 4、最大声压级：约132dB； 5、工作电压：48V幻象供电； 6、信噪比：约65dB； 7、附件：防风罩一个；10M双卡侬连接头。 |
|  | 3D跟踪探测器 |  | 12台 | 1、为达到提升教室内的信息化智能水平的目的，要求设备能够实时侦测老师、学生的行为，伴随授课过程完成实时的数据采集，成为教育大数据的重要来源； ▲2、采用3D传感技术，支持进行课堂内教学数据分析，能确定教师和学生的实时位置信息是支持基础，也是对教师在教室内热点图、走动距离等数据自然生成的必要条件。要求传感器能够对可视范围内所有人物目标追踪，精准标定人物目标三维坐标，投标文件中提供实时侦测3D界面截图复印件，并加盖投标人公章； 3、内置跟踪定位检测智能图像算法，能独立使用，可根据教室长度和宽度进行灵活的组合； 4、采用运动侦测、形状匹配、色彩分析以及人脸识别等多种智能识别技术，确保跟踪快速准确； 5、支持可视范围内所有人物目标追踪，可以精准标定人物目标三维坐标 6、不受光线变化、窗帘晃动、后排评课老师走动等环境因素的影响，即便是阶梯教室和有大面积反光玻璃的教室，也可以正常使用； 7、通过跟踪系统调试界面获取传感器图像，支持用鼠标框选设置检测区域和屏蔽区域，设置方便快捷； 8、传感深度范围：1.2-9.8米； 9、接口：RS232，RJ45；网络协议：UDP、TCP。 |
|  | 实时教学导播系统 |  | 4套 | 1、内置于智慧教室终端设备；支持web远程导播方式；远程导播和管理电脑只需具备网络条件，即可进行实时导播操作。 2、支持各路视频预监、直播音量调节、多路视频画面切换、摄像机云台控制、手自动跟踪控制、校标LOGO设置、导播背景图片添加、录播控制等功能，让使用者不受场地限制的进行导播控制操作。 3、支持单画面、多画面、双分屏、画中画等功能。 4、支持摄像机手动控制功能，可通过鼠标在预览画面中进行点击跟踪，支持快速变倍调节。 5、Web导播控制台支持上传添加背景模板图片，用于填充画面中的空白区域。 6、系统支持摄像机预置位快速调用功能，每台摄像机可预设12个预置位予以调用。 7、为适应智慧课堂教学环境的需要，系统需同时支持平板电脑导播控制，通过平板电脑即可实现视频直播预览、录制控制、手动导播切换和摄像机云台控制等功能。 |
|  | 智慧课堂互动系统 |  | 4套 | 1、屏幕广播：需支持教师通过屏幕广播将各种形式的教学内容广播给小组屏及学生端，让教室每一个角落的学生都能清晰地看到教学过程。 2、学生演示：需支持教师通过学生飞屏调用任意一个学生端的屏幕，并广播至其它学生终端上，方便教师及时发现学生中的典型个案，开展示范教学； 3、无线投屏：教学大屏端和小组端的软件需可以将移动设备包括手机/平板/电脑等实时投射教学大屏端/小组端显示，支持IOS/Android/Windows等系统环境，每一个投屏的内容都以非独占的方式显示，支持≤8个屏幕的同时投屏与显示。 4、分组研讨：可以实现各小组屏快速对教师下发的讨论主题进行讨论，讨论方法支持小组投屏、动态批注、摄像头调取、屏幕录制、思维导图总结等。 5、成果展示：教师可通过教师大屏或教师移动终端调取小组的展示成果到教师大屏上进行展示和讲评，并可将该小组的成果广播至其他小组屏上进行同步显示；另外，教师还可同时调取多个小组的成果进行多屏展示对比。 6、全媒体教学板：教学大屏端和小组端的软件都需提供全媒体教学板，可内嵌PPT、pdf阅读器、媒体播放器、图片查看器、IP网络摄像机、USB摄像头、小组屏等影像接入到同一画板。每个影像可以实现双指缩放、旋转、拖动、甩屏等手势操作；可以在每个影像内实现批注，且批注内容随着单个影像的缩放而同步等比例缩放。 7、文档支持：教学大屏端和小组端的软件需支持通用的Office文档格式、pdf、图片、视频等格式，打开的文档同时支持全屏展示和教学板内展示二种状态；持二种状态下的相互切换，并保持文档原有的版式、内容、动画效果不变，如PPT；支持多个文档的同时开启与操作。 8、PPT预览与跳转：教学大屏端和小组端的软件在打开PPT时，需提供PPT的跳转入口，执行后在当前放映幻灯片中可浮现所有幻灯片的预览图，上下滑动可以预览所有幻灯片，单击某一张幻灯片的预览图则跳转到对应幻灯片中播放。 9、PPT连动与复制：播放PPT时，需支持双屏同步显示，也可以支持一屏播放PPT动画，另一屏显示PPT上一页的内容，且保持PPT原有的版式、内容、动画效果一致，当PPT播放到下一页/切换到上一页后，另一屏屏幕内容会自动跟随切换。 10、动态批注：可以动态的在教学大屏端和小组端上对讨论内容（包含图片、视频、APP等）进行批注，并可以将批注的书写过程同步到所有学生屏幕，使课堂讲解变得更有针对性。 11、文件共享：教师可将课堂相关如备课资料、课堂笔记、课后作业等通过共享文件快速发送给学生，节省课堂时间； 12、课堂互动：需提供抢答、抽答、弹幕等课中互动工具，提高学生课堂注意力，创造积极的课堂氛围。 13、教学工具：需提供包括白板、绘笔、聚光灯、放大镜、屏幕快照、视频录制等互动教学工具，可以在任何时候特别是PPT放映状态下直接调出并使用这些工具。 14、移动教学：需支持教师通过移动终端实现移动教学，实现教室大屏内容投射到教师移动终端上，通过教师移动终端操控教室大屏，亦可实现教师移动终端上的内容如PPT课件、视频、电子素材等投射到教学大屏端上，并可动态分享到小组屏、学生端设备，真正达到教室大屏端、小组屏、教师移动屏、学生屏、观摩屏等多屏互动，使教师上课不再局限于讲台，随时随地走入学生进行授课； 15、BYOD支持：需支持老师和学生自带移动终端，且可以使用Android、iOS、windows操作系统，广泛支持各种品牌的平板、手机和电脑，适应各种大小的屏幕和分辨率。 |
| （二）多媒体教学设备 |  |  |  |  |
|  | 双触屏智慧黑板 |  | 4台 | 一、屏体硬件： 1、黑板采用平面结构设计，采用三段式结构方式，整体尺寸≥4200*1100mm，整块黑板可支持普通粉笔、无尘粉笔、水性笔等多种类型笔书写； 2、交互黑板支持壁挂式安装和移动支架安装方式，其中壁挂安装方式具有安装校正结构，可方便调校智慧黑板整体平整性，达到最佳使用效果； ★3、交互黑板液晶屏显示尺寸≥86英寸，采用A规屏；分辨率：≥3840*2160；可视角度≥178°，屏体亮度≥450cd/㎡，对比度≥5000：1，色彩覆盖率≥NTSC85%；屏幕表面采用≤3.2mm厚防眩光钢化玻璃，透光率≥93%，表面硬度不低于莫氏7级，表面应力≥100MPa； 4、黑板液晶屏显示部分采用屏幕全贴合技术，可杜绝灰尘和水汽进入屏幕，减少液晶面板和钢化玻璃间的偏光、散射现象，使屏幕显示更加通透，画质清晰； 5、采用电容触摸定位技术，在双系统下均支持20点同时触控及书写，触摸分辨率:≥32768*32768，光标移动速度≥130点/秒，触控书写延迟≤30ms； 6、为提高老师教学效率，交互黑板需具有极速开机模式，2秒内可完成开机操作； 7、为充分满足用户实际使用需求，前置面板需具有以下输入接口：≥1路标准非转接HDMI接口、≥2路双通道USB3.0接口、≥1路全功能通道（Type-C）接口，可实现音视频、触控输入，为避免用户误操作，整机前置接口具有丝印中文标识； 8、为方便教师使用，整机内置非扩展接口，后置≥2路HDMI输入接口、≥1路HDMI输出接口，≥1路USB输入接口（支持外接展台、U盘等设备在Windows和Android系统下均可使用）、≥1路RF输入接口、≥1路YPbPr分量输入接口、≥1路AV视频输入接口，≥1路USB触控接口，≥1路TYPE-B3.0无线MIC接口，≥1路RJ45接口； 9、交互黑板与外接电脑设备时，支持以一根USB线直接读取插在交互黑板上的U盘，并识别连接至交互黑板的翻页笔、无线键鼠等USB设备； 10、为有效、及时解决教学中故障，交互黑板整机具备前置电脑系统还原按键，具有中文丝印标识便于识别，无需专业人员即可轻松解决电脑系统故障； 11、为便于用户操作交互黑板，前置实体按键至少具有关闭窗口、触控开关、护眼功能且每个功能按键均具有清晰简体中文标识，有效避免用户误操作； 12、交互黑板具有开机物理去蓝光功能，不接受通过菜单或按键设置方式进行防蓝光模式与非防蓝光模式的切换； 13、交互黑板具备护眼功能，可自主选择护眼书写、护眼光控等多种护眼模式，兼顾师生视力保护与使用习惯； 14、为满足教学应用需求，交互黑板采用多声道组合音响，既具有前置双通道扬声器也具有后置低音，且前置双扬声器功率≥30W，后置低音功率≥20W，可单独调节低音效果充分满足教室使用需求； 15、交互黑板支持关机扩音功能，可在通电不开机状态下进行扩音； 16、为防止信号干扰，交互黑板正面前置2.4G、5G双频WiFi与蓝牙信号接发装置，支持Windows及Android双系统下上网；支持≥60台设备同时连接，2M视频并发操作数量≥30台，可在黑板处于通电不开机的状态下，可提供网络无线热点，供教师设备连接使用； 17、交互黑板支持插接式高清摄像头，像素≥800万，支持AI教学应用，为满足教学应用摄像头具有角度物理调节功能，调节范围在±5°；全朝向双阵列拾音单元有效保真拾音半径≥5米，全结构无外部连线； 18、智慧黑板显示模组长寿命设计，具有快速散热和延缓光学黄化的性能，整机模组热扩散系数≥80mm²/s。 二、教学辅助系统： 1、内置安卓教学辅助系统，采用四核CPU，ROM≥8G，RAM≥2G，安卓系统版本≥8.0；安卓主页面提供≥4个应用程序，并可根据教学需求随意替换；安卓教学辅助系统具备教学资源浏览功能，可实现教学资源分类，选定、全选、复制、粘贴、删除、一键发送及维码分享等功能； 2、无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、屏温、触摸系统、光感系统、内置电脑等进行状态提示及故障提示； 3、交互黑板标配书写笔具备不同直径笔头，无需切换菜单，可识别粗细笔记，方便教师板书及批注重点； 4、为便于用户日常操作使用，交互黑板具有悬浮触控菜单，可通过两指快速调用到屏幕任意位置；悬浮触控菜单可进行自定义设置，实现一键切换电脑桌面、启动展台、自动点名、无线传屏、互动课堂、批注、擦除等功能； 5、为满足教学过程中多场景应用需求，交互黑板可通过多指长按屏幕部分达到息屏及屏幕唤醒功能，可根据实际教学应用开启或关闭此功能； 6、支持可定制化屏体双侧快捷功能键自定义功能，操作便捷，功能丰富，满足教学应用需求 7、为满足教学场景使用需求，支持≥3种方式进行屏幕下移，便于用户操作，且可通过≥2种方式恢复屏幕位置 8、交互平板处于通电不开机状态下，接入外部信号源可自动开机并切换至外接信号源通道。 三、小黑板 1、双侧黑板采用工业级黑色金属材质纳米镀膜，表面硬度≥7H，纳米涂层厚度≥26um； 2、板面光泽度≤8°，粗糙度≤1.0μm； 3、支持教师常用的粉笔、水溶性粉笔、液体粉笔书写，笔记线条清晰，干式板擦擦除粉笔和液体粉笔笔记不留痕迹； 4、面板材质具有耐折弯性，不会因板面弯折表面产生涂层脱落影响书写效果； 5、双侧黑板涂层稳定，连续长期使用内板面磨损导致的雾度变化≤1%，不影响用户书写使用； 6、为方便使用教学教具，两侧黑板支持磁性材质教具吸附功能； 7、为便于施工，安装时无需区分左右黑板。 四、展台 1、整机采用USB方式供电，支持壁挂和桌面两种安装方式，托板边角采用圆弧倒角设计，无须气压杆支撑； 2、整机采用双高清摄像头设计，双摄像头均采用≥1400万像素定焦镜头，解析度到达1800TV线，支持4倍无损变焦，使画面展示更加清晰； 3、拍摄幅面：A4及以上； 4、图像色彩：24位及以上； 5、输出格式：图片JPG，文档PDF，视频MJPG； 6、整机具有安全锁； 7、光源补偿：LED三级光源补偿； 8、输出最大分辨率4320*3240； 9、整机内置麦克风，满足教学录制需求； 10、软件可通过≥3种方式启动； 11、实时教学内容展示，支持批注、缩放、旋转、保存分享、拍照、连拍等操作； 12、软件根据教学语言环境可设置中、英文切换； 13、支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面及批注内容进行同步缩放、移动； 14、支持三种裁切模式：无裁切、单图裁切、多图裁切，根据所选模式自动裁切图像，生成图片并支持导出；可对图像进行修正，缺角补边，同时具备文本识别功能； 15、同屏对比支持多图联动缩放和单图缩放两种模式，并支持六张图片同屏对比，可在任意区域内批注书写，不局限于显示区域内批注书写，并可对单张图片进行旋转、全屏、缩放、删除等操作； 16、展台软件具有自检功能：硬件检测、解码器等； 17、结合白板软件授课界面最少支持5副展示图片插入白板软件进行授课批注； 18、具备二维码扫码功能，可通过扫描二维码读取教学资源。 五、无线扩声系统 1、无线扩音单元为颈挂式结构； 2、无线扩音单元与交互平板采用USB3.0TYPE-B接口，防止用户误操作； 3、产品采用热塑亲肤材质，不产生佩戴过敏反应，并有效防止因汗水等对设备产生的腐蚀性； 4、无线扩音单元与交互平板产品配套使用，无需外采其他扩音设备； 5、无线扩音单元有效使用直径≥10米，充分满足现实环境教学应用需要； 6、为满足教学实际应用需求，无线扩音单元至少具备单次充电后≥4小时续航使用； 7、防啸叫距离≤5cm。 六、电子教鞭 1、采用蓝牙技术，无需接收器，使用有效距离≥8米； 2、配备收纳笔架支持无线磁吸充电，收纳时对电子教鞭自动充电，电子教鞭采用锂电池供电，充电2小时可连续使用不小于10小时且带具有自动休眠节电设计；收纳支架采用磁吸方式与主机贴合，可随时取下，便于集中保管，收纳笔架具有电源控制，当电子教鞭放入收纳笔架，电子教鞭自动关机，当电子教鞭取出后自动开机； 3、笔尖设计采用4096级压力感应技术，可根据书写力度识别粗细笔迹； 4、电子教鞭具有5个按键，至少有一个按键可以自定义，自定义内容包括笔的截图、清页等；具有擦除按键，用户可通过长按钮实现擦除，支持白板软件中点擦除； 5、支持长按按键实现PPT播放和结束播放，短按实现上下翻页；支持所有页面的包括office、网页、白板软件的翻页功能； 6、具有指示光标，可远距离控制光标，突出演示效果； 7、支持自动连接，当电子教鞭靠近设备时可自动识别并连接，无需手动连接； 8、具备身份识别功能，可识别使用者身份，一人一笔，方便设备管理及使用； 9、一笔多用，除可在交互黑板使用外，也可支持教师在触控笔记本上笔锋书写。 七、移动授课系统 1、要求屏幕尺寸≥10英寸，屏幕显示分辨率≥1920*1200，10点触控电容屏； 2、支持抖动提醒； 3、移动授课系统支持低蓝光，蓝光比率数值≤15%。 4、八核2.0GHz CPU，ARM，运行内存4G，机身存储64G。 5、满足前置摄像头500万像素，后置摄像头1300万像素，支持自动对焦。 6、满足无线连接：支持wifi802.11a/b/g/n/ac，蓝牙4.0。 7、满足专用9V/2A电源适配器，支持快充。 8、支持内置锂电池，容量≥7000mAh。 9、支持耳机麦克风一体接口、Type-C接口、双声道喇叭，POGOpin键盘连接器。 10、平板能够支持重力感应； 11、支持距离感应，平板距离学生较近时系统会发出提醒。 12、支持抖动提醒。 13、支持对护眼策略进行设置，可打开/关闭滤蓝光模式、光感模式，灰度模式可设置定时休息的时间间隔和强制休息时间； 14、为保证使用安全，所提供移动授课系统产品支持安全跌落距离≥90CM，跌落后产品能正常工作，且外观无开裂、损坏现象； 15、提供扫码登录； 16、能够支持大屏桌面同步至教师pad上，实现远程操控大屏； 17、能够支持教师pad画面同步至大屏，方便教师在pad上选择合适的移动应用进行展示； 18、能够支持将大屏画面发送至学生pad上； 19、能够支持教师随时随地拍摄学习场景上传至大屏； 20、能够对加入课程的学生pad进行解/锁屏、关机操作。 八、集控管理平台 1、后台控制端采用B/S架构设计，可在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行操作； 2、安全管理：首次登录，切换环境登录时验证用户身份，保障系统安全性； 3、多层级用户管理：可设置不同权限的管理员，分配地点管理校园设备； 4、设备详情：查看局域网内所有设备的状态，包括在线、离线状态、教室名称、信号源、内存使用率、CPU使用率、C盘使用率，音量、音响模式、节能模式； 5、远程监控：实时监控当前设备桌面，支持同时查看设备使用情况； 6、即时/定时操作控制：批量对选定的受控设备进行关机、触控切换（屏幕触控锁定、解锁）、信号源切换、远程节能切换操作； 7、远程控制：可远程控制所选择设备桌面，方便用户管理； 8、控制列表：支持查看控制列表，查看立即控制、定时计划、信息发布、课间文化等内容；可对具体某项定时操作进行撤销； 9、发布信息：可即时向任意选定的设备发布纯文本信息，支持常驻桌面型、滚动发布型及气泡弹出提示，可设置播放时长，支持再次编辑；支持设置字体及字体颜色； 10、文件分发：支持多文件推送至任意选定的设备，包括文本、图片、pdf、word、excel、ppt、flash、音视频； 11、软件管理：可上传软件至集控平台，自动下发至桌面，便于管理终端软件； 12、系统激活：支持一键激活内置windows系统与office软件； 13、课间文化：选择音/视频下发至大屏，自定义时间自动播放；无需部署本地服务器； 14、巡课管理：默认查看当前屏幕画面，可一键切换为摄像头画面，通过摄像头获取当前教室画面，同步教室声音；无需部署本地巡课服务器； 15、以图文形式对设备的使用情况进行数据统计，可以按照一定时间周期进行统计，也支持按日、周、月进行统计； 16、统计内容包括设备数量、设备开机率、设备开机时长、软件使用活跃度、设备活跃度排行、设备使用时长分布、设备在线数量、学科使用统计等，支持以统计图表显示及以excel格式导出； 17、支持将统计图表内容以pdf形式，每周推送至用户移动端中；区级管理员可查看该区域下所有学校设备数据，校级管理员可查看本校所有设备数据； 18、本地无需部署直播服务器，无需绑定IP地址，云端直接开启直播； 19、音视频直播一体化，随时切换音频/视频直播； 20、音视频直播：用户可预约直播，选择日期、时间进行预约；直播时可调节视频源、切换视频路线； 21、地点管理：可对学校的所有设备按年级或楼层等进行任意地点管理，并可以对地点进行修改、添加设备、删除等操作； 22、日志管理：通过日志管理查看对每台设备进行的操作、并可以根据日期、日志类型进行日志分类查找； 23、综合设置：终端权限密码设置，终端在进行设备配置和系统保护设置时，需要进行权限密码验证；后台自定义设置巡课模式，设置画面分辨率以及码率。 九、系统管家 1、部署简单，设备连通互联网，输入对应学校编码，自动识别终端设备类型，完成部署； 2、系统依据学校名称自动生成学校编码，支持扫描二维码查询学校编码； 3、窗口支持最小化隐藏到系统托盘，不影响教师日常使用； 4、一键查看设备连接信息，包含Windows/office版本与激活状态，硬盘、CPU、蓝牙状态（关闭状态下可进行开启）、内存、网络状态、OPSS/N号、固件版本号； 5、系统保护：一键开启/关闭系统保护；开启系统保护时，可有效避免病毒的入侵和系统破坏，设备重启后又将恢复到开启保护前状态； 6、系统备份：一键备份完整系统，保留系统数据； 7、系统还原：还原至最新备份系统，解决系统异常等问题，如无最新备份系统，还原至出厂状态； 8、软件备份还原需要与硬件一键备份还原保持一致； 9、弹窗拦截：对广告弹窗实现一键拦截，可提供软件拦截名单； 10、看直播：展示该终端可看到的所有直播，在直播时间内，可进入直播进行观看； 11、驱动程序在线升级：自动识别设备，获取当前设备驱动，可下载、升级至最新驱动； 12、支持终端自动升级。 |
|  | OPS教学主机 |  | 4台 | 1、为了保证交互平板产品后续可扩展性，一体机采用符合INTEL标准协议的80pinOPS接口； ★2、处理器：参照I5处理器或优于I5以上，主频≥2.4G； ★3、内存：8G DDR3或以上配置；硬盘：256G或以上配置；内置WiFi：IEEE802.11n标准；内置网卡：10M/100M/1000M； 4、具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上具有≥6个USB接口； 5、具有视频输出接口：HDMI接口； 6、具有防盗措施，确保电脑模块安全防盗； 7、提供正版操作系统和办公系统。 |
|  | 音乐壁 |  | 4对 | 1、外观：平板音箱； 2、声源类型：面声源，基于大磁致伸缩材料的发声单元，安装大磁致伸缩的声波控制多功能切换系统，声场覆盖角度：180°，1：1还原人声，音色清晰自然； 3、音箱画面可定制校园文化题材，硬质画面、琥珀工艺； 4、自适应音乐播放设备； 5、音箱全频单元； 6、功率：≥60W； 7、阻抗：8Ω； 8、灵敏度：约93dB/m/W； 9、频响范围：70HZ～25KHz。 |
|  | 智能本地扩音主机 |  | 4台 | 1、2路平衡式话筒输入，支持48V幻象供电，采用凤凰端子；可通过软件设置为线性输入； 2、4路平衡式线性输入，采用凤凰端子； 3、2路（左右声道）功放输出，采用凤凰端子； 4、4路平衡式线性输出，采用凤凰端子； 5、2通道功放，每通道支持2路并联，每路最大100W； 6、AEC自适应声学回声抑制功能； 7、动态自适应降噪技术，降噪电可达18dB。 |
|  | 枪式麦克风 |  | 4个 | 1、采用声干涉原理，具备超指向性能； 2、单体：背极式驻极体 3、指向性：超心型 4、频响：40Hz—16kHz；灵敏度：-35dB±3dB（1dB=1V/Paat1kHz） 5、输出阻抗：500Ω±20%（at1kHz）；最大声压级：130dB（T.H.D≤1%at1kHz）信噪比：70dB（1KHzat1Pa） 6、使用电源：48VDC，2mA 7、输出接口：XLRM三针公卡侬 |
|  | 智慧教学软件 |  | 4套 | 1、文档转换为白板对象：软件提供开放的白板框架，可内嵌Word、Excel、Powerpoint、pdf阅读器、Flash播放器、媒体播放器、图片查看器等应用，打开对应文档时能转换为白板自有对象，对象状态下不显示该应用的工具栏和菜单，支持对象模式下左右滑屏翻页、双指缩放等手势操作，支持多个PPT文档的同时放映与切换；支持将符合规范的第三方软件生成的文档转换为白板自有对象。 2、原生态打开Office文档：支持通用的Office文档格式，包括doc、docx、dot、dotx、dotm，xls、xlsx、xlt、xltx、xltm，ppt、pptx、pot、potx、potm等格式，打开的文档同时支持全屏展示和白板对象二种状态，支持二种状态下的相互切换，并保持Office文档原有的版式、内容、动画效果不变，支持多个Office文档的同时开启与操作。 3、支持手势操作：支持Office文档、pdf文档、图片文件、视频文件等多点触控下的手势操作，包括双指缩放、左右滑屏前后翻页、左右滑屏切换PPT动画、上下滑屏滚动Word文档的内容、双击切换到全屏、单指拖动可移动文档的在白板中的位置等操作。 4、文档内部原笔迹书写保留：提供选项供用户手动设置是否开启Office原笔记书写功能，开启后支持将批duo注内容转换为Office内部原笔迹，在Office文档中滚屏、翻页、缩放时原笔迹亦同步变化。 5、交互式教学工具：提供包括白板、绘笔、橡皮擦、聚光灯、放大镜、幕布遮挡、屏幕快照、视频录制等互动教学工具，可以在任何时候特别是PPT放映状态下直接调出并使用这些工具。 6、PPT预览与跳转：提供PPT的跳转入口，执行后在当前放映幻灯片的底部区域浮现所有幻灯片的预览图，左右滑动可以预览所有幻灯片，单击某一张幻灯片的预览图则跳转到对应幻灯片中播放。 7、无线投屏：无需安装任何第三方APP软件，可以将移动设备包括手机/平板/电脑等实时投至教学大屏显示，支持IOS/Android/Windows等系统环境，每一个投屏的内容都以非独占的方式显示，支持6个设备同时投屏与显示。 8、漫游：提供自动漫游功能，可将某个打开的文件自动漫游到屏幕中央；提供单指漫游功能，单指按住白板空白区域可移动整个白板的可视区域；提供缩略图漫游功能，可全局预览白板内容，并以矩形标记屏幕的可视区域，拖动则移动屏幕的可视区域。 9、支持一键记录教学笔记：提供一键截屏取全屏的功能，截取的屏幕内容以图片的方式存储，提供教学笔记的集中管理与查看，同时支持将笔记内容云端存储及导出到本地存储。 10、一键录制教学视频：支持一键录制教学视频，可以将当前屏幕中的内容录制成为教学视频，提供教学视频的集中管理和查看功能，同时支持将录制的教学视频云端存储及导出到本地存储。 11、PPT+板书：在一台教学主机连接二个显示屏幕的教学环境中，可以一屏播放PPT、一屏板书教学笔记，保持PPT原有的版式、内容、动画效果一致，支持两个屏幕内容一键互换位置，支持将当前放映PPT的页面内容一键截取到板书屏中批注。 12、屏幕截屏：在一台教学主机连接二个显示屏幕的教学环境中，在板书屏中可以一键获取另一个屏幕内容到当前屏幕中展示、操作和存储。 13、PPT上下页连动：在一台教学主机连接二个显示屏幕的教学环境中，可以一屏播放PPT动画，另一屏显示PPT上一页的内容，保持PPT原有的版式、内容、动画效果一致，当PPT播放到下一页/切换到上一页后，显示上一页的屏幕内容会自动跟随切换 14、PPT同屏显示：在一台教学主机连接二个显示屏幕的教学环境中，可以一屏播放PPT动画，另一屏显示PPT当前PPT的内容；当PPT播放到下一页/切换到上一页后，另一屏则跟随显示。 15、一键互换位置：在一台教学主机连接二个显示屏幕的教学环境中，可以一键切换左右二个屏幕的显示内容。 16、双屏所有展示对象均能互通，可从任意一屏滑到另一屏幕。 17、文件切换：在APP端单独显示当前演示屏幕中已打开文件列表，单击则切换到对应的文件。 18、遥控翻页：控制教学服务端已打开Office文档、pdf文件的前后翻页。 19、遥控PPT播放：控制演示屏幕中已打开PPT的前后动画切换。 20、幻灯片备注：在移动端单独显示当前幻灯片的备注而教学大屏中不显示。 21、幻灯片预览：在APP端单独显示演示屏幕中当前PPT的幻灯片预览图，单击则跳转到对应的幻灯片。 22、上传照片：上传移动端本地照片或实时拍摄的照片到演示屏幕中显示，支持多张图片的对比展示。支持手机端左右滑屏切换打开的文件列表 23、上传视频：上传移动端本地视频或实时录制的视频到演示屏幕中播放。 24、云快照：调用大屏中的截屏功能。 25、云实录：调用大屏中的录屏功能。 26、屏幕广播：在有小组屏时，支持将教学服务端的屏幕内容实时同屏显示在各小组的屏幕中，支持9个小组屏幕同时广播，支持4K高清显示，同屏显示时的响应时间间隔≤2秒。 27、监控小组屏：在有小组屏时，在教学服务端以4K高清方式实时预览所有小组屏幕内容，支持9小组屏的同时监看，单击任何一个小组屏幕则切换至全屏显示，支持全屏状态下遥控操作小组的电脑，支持控制小组屏中的声音是否在教学服务端中播放。 28、屏幕转播与反控：在有小组屏时，支持将任意一小组的屏幕内容转播到其他的小组屏幕，支持转播时4K高清显示。在转播状态下，教师可以授权某个接受转播的小组遥控处于转播状态下的电脑。 |
|  | 分组教学终端 |  | 4台 | 1、采用纯硬件嵌入式设计，无风扇和插卡结构，可不间断稳定运行； 2、专业的音视频技术，配合精品智慧教室终端有效承载屏幕广播、微课分发等课堂交互过程，实现分组教学功能； 3、具备HDMI、USB和网络接口，支持接入所有主流厂商的多媒体智能设备，如交互式触摸一体机、电子白板、投影仪等； 4、支持接入Windows、iOS、Android等常见系统，支持接入平板电脑、手机、笔记本电脑等主流厂商的智能终端设备； 5、支持全高清屏幕广播：清晰度1080P，帧率≥30帧，画面延迟≤1.5s； ★6、为保证功能稳定与系统兼容，该产品需与“智慧教室终端”产品为同一品牌，否则投标无效。 |
|  | 定制讲台 |  | 4套 | 1、讲桌主体材料采用≥5.0mm冷轧钢板，其他辅助部位采用≥1.5mm冷轧钢板。通体钢制讲桌，白色环保电喷漆，前面板亚克力，可选择丝印学校LOGO； 2、底座≥500mm×800mm，台面≥700mm×880mm，高度约1040mm； 3、15°倾斜桌面角度，台面可内嵌≥23.5寸触摸屏，教师不用离开讲台即可多屏板书、圈点批注、飞屏； 4、推拉式抽屉可用来放置鼠标键盘，侧面推拉式水平托盘拉开后可放置高拍仪等教具，推合后隐藏在讲台内。 5、台内隔板式设计，可放置智慧教室终端设备； 6、内嵌多媒体面板包含电源、音视频、USB等接口与智慧教室终端设备连接。 |
|  | POE交换机 |  | 4台 | 1、24口百兆可管理交换机； 2、重量：≥3Kg； 3、网络标准：以太网； 4、尺寸：约442×220×43mm； 5、速度：10/100Base； 6、端口：24个10/100Base-TX以太网端口； 7、VLAN：支持。 |
|  | LED显示子钟 |  | 4台 | 1、显示时间； 2、显示日期； 3、红色字体显示，无线子钟（时分秒年月日星期显示）； 4、1+3英寸万年历（约500*187*45mm）； 5、与卫星原子钟矫正母钟同步时钟。 |
|  | 卫星原子钟矫正母钟 |  | 1台 | 1、GPS时钟授时服务器是基于GPS高密度定位授时模块开发的基础型授时应用产品。能够按照用户需求输出符合规约的时间信息格式，从而完成同步授时服务。 2、接收频率1575.42MHz（L1信号）； 3、接收灵敏度捕获≤-160dBm，追踪≤-133dBm； 4、捕获时间装置冷启动时≤5min，装置热启动时≤1min； 5、标准秒脉冲信号精度为110ns，信号无累积0误差； 6、工作范围：-30～85摄氏度； 7、网络接口：RJ-45、支持TCP/IPV4或TCP/IPV6协议、NTP协议； 8、要求具有通过有线网络与其他时间服务器间同步能力。 |
| （三）分组讨论教学模块 |  |  |  |  |
|  | 分组教学嵌入式管理系统 |  | 4套 | 1、支持分组广播功能，通过操控智慧终端控制屏可实现分组内容的广播展示，即将某小组的展示内容广播到所有组的液晶大屏上展示； 2、适应高校公共课学生数量多的需求，分组数量要求：要求支持组建≥10个分组，单个分组成员数量≥10个； 3、小组成员展示端支持平板、手机和电脑（笔记本、台式机），提供客户端和APP软件，支持软件在后台运行，在不干扰正常学生端设备操作的情况下将学生端实时画面无线投送到分组触摸大屏上，并在分组触摸大屏上生成实时预览画面； 4、视频画面预览功能，在分组展示界面中，可预览显示其它分组的视频画面和本组所接入的展示端视频画面； 5、展示内容任意切换功能，支持在分组的触摸大屏上任意选择展示视频进行放大展示，展示视频包括其他分组的视频和本组所接入的展示端视频； 6、支持异地广播展示，可将远程互动教室的视频画面广播至本地各个教学分组的触摸大屏上展示，实现异地学习小组和本地学习小组的全互动讨论。 ▲7、可进行WIFI和以太网设置，支持对分组教学终端主机进行点名，控制分组教学系统所有大屏画面的屏幕广播显示的开始和停止，投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的针对本项所述功能的测试报告复印件，并加盖投标人公章。 |
|  | 分组教学终端 |  | 24台 | 1、采用纯硬件嵌入式设计，无风扇和插卡结构，可不间断稳定运行； 2、专业的音视频技术，配合精品智慧教室终端有效承载屏幕广播、微课分发等课堂交互过程，实现分组教学功能； 3、具备HDMI、USB和网络接口，支持接入所有主流厂商的多媒体智能设备，如交互式触摸一体机、电子白板、投影仪等； 4、支持接入Windows、iOS、Android等常见系统，支持接入平板电脑、手机、笔记本电脑等主流厂商的智能终端设备； 5、支持全高清屏幕广播：清晰度1080P，帧率≥30帧，画面延迟≤1.5s； 6、能够统一控制分组教学一体机的电源，便于常态化教学管理； ★7、为保证功能稳定与系统兼容，该产品需与“智慧教室终端”产品为同一品牌，否则投标无效。 |
|  | 交互一体机 |  | 24台 | 一、大屏硬件部分 1、整机外壳采用金属材质，四边圆角，有效保护师生安全。 2、LED液晶平板：A规屏，显示尺寸≥65英寸，显示比例16:9，物理解析度：3840×2160。 3、最大可视角度≥178度。 4、为保证师生健康，“蓝光辐射能量”符合A级（≤20×10-3W/sr）性能要求。 5、屏幕采用高品质4mm防眩光钢化玻璃保护，表面硬度≥7H。 6、平板正面前置中文标识按键，包含音量加减、节能、触控开关、安卓主页、电脑系统还原（前置物理按键）等。 7、为保证信号不遮挡，平板正面前置2.4G和5G双频wifi和蓝牙。 8、平板正面内置前朝向2*15W扬声器。 9、采用红外感应技术，支持10点同时触控，10笔同时书写，触摸分辨率：≥32767*32767；触摸高度≤3mm；最小识别直径≤3mm；支持多指息屏和唤醒屏幕功能。 10、平板正面前置中文标识输入接口，提供≥3路USB3.0接口。（可同时在Windows及Android系统下读取） 11、平板正面前置1路HDMI高清接口和一路双通道展台USB输入接口。 12、提供一路RF输入接口、一路分量输入接口、一路视频输入接口、一路HDMI输出接口。 13、只需一根网线，windows和Android双系统均可实现上网功能。 14、交互平板采用插拔式模块电脑架构，接口严格遵循Intel®的OPS-C相关规范，针脚数80Pin，与插拔式电脑无单独接线。 15、交互平板具备悬浮菜单，在任何信号源下均可实现批注、打开应用等功能；悬浮菜单可通过双指调用到屏幕任意位置，悬浮菜单内容及信号源通道名称支持用户自定义设置。 16、安卓系统配置：四核CPU，ROM≥8G，RAM≥1G，系统版本不低于6.0，支持在线升级。 17、交互平板具备智能护眼组合功能，可提供护眼模式、实现智能光控、以及书写时屏显自动变暗。 18、硬件系统检测：对平板的存储、触控、电脑、屏温监控等提供直观的状态、故障提示。 19、具备智能擦除功能，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小，同时支持任何信号源下的实时批注、屏幕截图、擦除等功能。 20、安卓白板具备背景自定义、文件浏览和二维码分享功能。 21、交互平板具有防雷击、防静电、抗撞击、防火、防腐蚀、防辐射、防划伤、触摸屏防遮挡等安全保护，整机具备抗强光干扰性能，在100KLUX照度的光照下保证正常触控、书写。 |
|  | 安装支架 |  | 24套 | 1、产品材质：优质冷轧钢。 2、产品颜色：黑色。 3、产品工艺：自动静电喷塑。 4、上下调节：可调节高度。 5、承重范围：≥100kg。 6、适用尺寸：50-100英寸。 |
|  | 课桌椅 |  | 144套 | 一、桌子： 1、面板：采用25mm厚高密度板，四周近色封边，可订制各种面板的颜色； 2、侧脚：约25*50*1.5（mm)； 3、横梁：约25*50*1.2（mm)； 4、面架：约25*25*1.2mm方管； 5、前挡板：使用约1.0mm厚度挡板； 6、单张尺寸约800*500*750mm。 二、椅子： 1、椅架：厚度约12mm，结实耐用，不轻易变形，可承重约150KG； 2、椅架颜色：颜色可选； 3、胶壳：全新PP工程塑料，模具一体成型，胶壳颜色有黑、白、红三色可选。 4、座垫：座棉采用高密度纯棉，座包采用阻燃绦纶面料； 5、尺寸：椅子高度约78cm，宽度约50cm，座宽度约45cm，座面距地高度约43cm； 6、脚塞：防滑塑料胶塞。 |
|  | 分组教学专用AP |  | 4台 | 1、支持802.11ac协议，支持校方AC授权管理； 2、三路双频，2*2MIMO，2.4G最大400Mbps，5G最大867Mbps； 3、整机最大支持6条空间流，整机最高接入速率2.6Gbps； 4、支持对外扩展联网模块； 5、支持胖/廋模式切换、千兆电口； 6、支持本地供电和POE+供电。 |
| （四）人脸识别考勤部分 |  |  |  |  |
|  | 智能分析盒子 |  | 4台 | 1、采用纯嵌入式硬件架构，Linux操作系统，程序固化不受病毒威胁，无插卡结构，可长期稳定运行； 2、支持36V或以下安全供电，可以有效保障使用安全； 3、音视频编解码标准：H.264HighProfile@L4；AAC-LC； 4、通讯接口：RJ4510/100/1000M自适应以太网口×1、RS232/RS485升级调试接口×1。 |
|  | 人脸识别摄像机 |  | 4套 | 1、采用高品质HDCMOS传感器； 2、支持分辨率：1080P/60/50/30/25；1080i/60/50；720P/60/50/30/25； 3、高清输出：HD-SDI接口（BNC类型，800mVp-p，75Ω，遵循STMPTE292M标准）； 4、水平分辨率：900TVL。 |
|  | 教学面目识别分析软件 |  | 4套 | 1、为保证设备在教学和活动中的灵活应用，主动式采集并分析摄像机画面，进行考勤比对。 2、教师通过智慧教室终端刷卡方式上课，系统会自动记录教学上课时间和下课时间，平台根据课表信息和上课信息可以统计出教师的考勤情况，并以图形化的方式呈现； 3、人脸识别摄像机采集学生区域视频，自动检测上课学生人脸信息，根据课表信息、班集信息等生成考勤记录。 |
| （五）电子班牌 |  |  |  |  |
|  | 智慧电子班牌 |  | 4套 | 1、基本配置：基于智慧班牌终端深度定制安卓系统，CPU≥1.8GHz主频；安卓5.1/7.1平台，具备4K超高清解码，HDMI和LVDS双屏异显、同显；支持LVDS、EDP点屏；高性能、低功耗CPU平台，支持2160P解码，支持HDMI2.0@60HZ输出，内置MiniPCIE支持全网通3G/4G无线通信，自带蓝牙4.0，USB接口的鼠标/键盘。 2、外观：采用阳极氧化边框圆角设计，防止学生意外撞伤、后盖纯平凹线槽设计便于安装与走线使用。整机厚度≤20cm、背部鱼鳞状设计具有很好的散热。 3、主板:采用多媒体专用高清网络解码芯片，系统平台基于Android5.1.1版本。可代替台式PC娱乐功能，平台具有标准化、开放式的优势。 4、挂架：采用壁挂式、终端自带安装挂板，金属制侧面、正面机身。 5.安全：隐藏式防盗锁孔设计、接口隐藏式设计。 6、平台及配置：硬件平台，ARMCortex-A171.8GHz四核处理器；基于Android操作系统内存/DDR32GB内置FLASH闪存/16GBEMMC。 7、操作系统：GoogleAndroid5.1及以上系统，基于Android系统深度优化、定制、开发的适合学校使用的操作系统，实现远程控制班牌；定制系统设置内具有返回班牌功能、谷歌输入法便于教师操作。确保智慧班牌终端应用可24小时开机自动运行，防止学生异常操作退出班牌应用。 8、集控系统：终端支持远程后台设置自动开关机，满足异常断电情况下自动识别系统是否属开机范围内，保证异常开机仍能执行关机。 9、显示屏分辨率：1920*1080；显示尺寸：≥21.5寸；亮度≥450cd/m2，透光率为≥90%。 10、触控屏幕：采用10点触控，电容触摸技术；电容屏采用完全防爆玻璃材质（莫氏硬度7H），不易受尖物刮伤及磨损，不受常见污染源的影响，如水、火、辐射、静电、灰尘或油污等；响应时间较快，≤3ms的响应时间；精确度≥99%；任何一触屏点可承受≥5000万次的触摸。 11、网络：具备蓝牙+wifi模块，支持Wi-Fi802.11b/g/n协议，机身无外置天线。 12、接口：4路USB HOST(2个板载、2个外接)，4个RS232串口，支持外接接串口设备模块。1个HDMI接口，4GLTE接口，3.5mm音频输入与输出。 13、内置MINIPCIE，支持接入全网通4G无线通信模组。 14、音频：内置2W*2高保值扬声器。 15、整机功耗：≤36W，待机≤1W；输入电压：AC220V；工作温度：-10℃～60℃。 16、摄像头：具有内置前置摄像头；高清摄像头像素≥200万，具有逆光动态补偿功能。 17、麦克风：具有内置麦克风，便于家长与学生留言对话功能。 18、电压直流输入：DC+12V-3A，正常工作模式（≤4.5W），待机模式（≤0.3W）。 19、亮度调节：感应环境光线自动调节屏幕亮度，具有很好的护眠效果。 20、品质：通过中国国家CCC产品质量认证，投标文件中提供CCC认证证书复印件，并加盖投标人公章。 21、产品通过高温试验、中性盐雾试验、IP4X防尘测试、IPX3防水测试；投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章。 |
|  | 系统对接调试费 |  | 1项 | 中标供应商负责智慧班牌系统与学校原有一卡通厂家进行数据对接，保证电子班牌扫脸开门的功能。一卡通系统开放接口，不用支付一卡通系统调试费。 |
| （六）一卡通门禁系统 |  |  |  |  |
|  | 无线门锁 |  | 4个 | 一、硬件配置需求 1. 适用门厚度：38mm～120mm； 2. 适用门类型：木门、防盗门、铜门； 3. 支持云智能，集中管理/开门动态推送/告警推送； 4. 支持WiFi联网技术； 5. 应急电源：MicroUSB接口； 6. 锁芯标准：超B级锁芯； 7. 开门方式：卡/密码/钥匙； 8. 卡片兼容类型：Mifare1iss50、s70卡； 二、功能参数要求 1. 采用低功耗WiFi联网技术； 2. 支持动态监测门锁异常，远程报警推送； 3. 搭配智能门锁管理平台，远程授权管理，提高管理效率； 4. 支持防猫眼技术，杜绝猫眼开启； 5. 支持防偷窥密码，防撬智能警报； 6. 上提把手双重上锁，内置反锁功能。 |
| （七）物联控制部分 |  |  |  |  |
|  | 物联控制系统 |  | 4套 | 1、为便于管理和操作的易用性，物联网模块内置于智慧教室终端，支持外接温度、湿度、光照度的传感器，实时监测教室环境变化。 2、支持zigbee、RJ45控制方式。 3、内置智能算法，根据物联网传感器实时监测教室的温度、湿度、光照度的变化，可在终端控制控制灯光、空调、窗帘、或输入参数按相应智能算法自动控制灯光、空调、窗帘运行。 ▲4、物联控制系统可操作设备及控制指令的配置，包括环境控制，幕布升降和内置电脑开关控制，灯光、窗帘及空调的统一控制，投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的测试报告复印件并加盖投标人公章。 ★5、为保证功能稳定与系统兼容，该产品需与“智慧教室终端”产品为同一品牌，否则投标无效。 |
|  | zigbee 控制模块 |  | 4个 | 1、硬件模块内置于智慧教室终端，通过zigbee模块与灯光、窗帘、空调等联动，进行物联管控应用。 |
|  | 灯光智能开关 |  | 8个 | 1、通讯模式：zigbee； 2、运行模式：自动、手动； 3、控制灯光：3路； 4、兼容性：采用86型开关面板，与教室内原来的86插座兼容，可直接更换原有的按键开关。 |
|  | 红外转发器 |  | 8个 | 1、通讯模式：zigbee； 2、对空调系统、新风系统等红外受控设备的控制。 |
|  | 智能探测器 |  | 4个 | 1、通讯方式为以太网；使用感应探头，信号稳定，精度高；具有测量范围宽、线形度好、防水性能好、易安装、传输距离远； 2、温度范围：-40℃至80℃； 3、湿度范围：0-100%RH； 4、湿度精度：±3%RH(0%RH-100%RH，25℃)； 5、温度精度：±0.5℃(25℃)。 |
| （八）教学空间设计部分 |  |  |  |  |
|  | 不锈钢踢脚线 |  | 1项 | 工程量面积约25.8㎡，实际面积最终以现场情况为准。踢脚线高度:100mm，2mm厚度白钢板不锈钢，18mm细木工板打底。 |
|  | 固定隔断 |  | 1项 | 工程量面积约21㎡，实际面积最终以现场情况为准。轻钢龙骨专用型材打底，环保阻尼隔音板封双面。 |
|  | 隔断处包梁 |  | 1项 | 工程量面积约32㎡，实际面积最终以现场情况为准。用轻钢龙骨+九厘板+石膏板造型施工，后刮白油漆处理。 |
|  | 插座面板 |  | 30个 | 五孔10A，含底盒86型 |
|  | 地插 |  | 20个 | 七孔10A，含底盒100*100mm |
|  | 配电箱 |  | 2个 | 单个配电箱含：100A空气开关/4P*1个；16A空气开关/1P*1个；63A空气开关/3P*4个，约500*600*180mm钢制铁皮箱 |
|  | 线槽 |  | 1项 | 约12米，最终以现场实际测量为准。镀锌线槽150*50*1.5mm |
|  | LED 灯盘 |  | 60个 | LED灯盘600mm*600mm，36w。 |
|  | 单轨窗帘开关 |  | 20个 | 1、通讯模式：zigbee； 2、运行模式：自动、手动； 3、控制窗帘：单路； 4、兼容性：采用86型开关面板，与教室内原有的86插座兼容，可直接更换原有的按键开关。 |
|  | 窗帘配套电机 |  | 20个 | 1、输入电压：100～240V； 2、额定转速：约120rpm； 3、支持RF信号接收控制。 |
|  | 窗帘导轨 |  | 1项 | 1、产品材质：铝合金； 2、表面工艺：电泳； 3、电动开合帘轨道采用高智能家居轨道，可电动控制开合窗帘，遇阻自动停止，也可以手动开合窗帘； 4、轨道配置有同步带钢丝，抗老化性能强，5000次运行无拉伸，静音顺滑。 5、长度约50米，最终以定制现场测量为准。 |
|  | 墙面吸音部分 |  | 1项 | 面积约294㎡，实际工程量以现场测量为准。指3*4mm木方条打底，用槽木吸音板饰面。产品规格约1280mm*15mm，具有防水、防白蚁、阻燃、耐污染等特性。 |
|  | 窗帘盒部分 |  | 1项 | 约26m，实际工程量以现场测量为准。用多层板定做窗帘盒并处理表面。规格：150*150mm |
|  | 窗帘部分 |  | 1项 | 约46m，实际工程量以现场测量为准。单层隔热防晒窗帘（遮光布帘、高2.8米） |
|  | 天花吊顶 |  | 1项 | 面积约226㎡，实际工程量以现场情况为准。600*600mm规格专用铝扣板天花吊顶 |
|  | 地胶 |  | 1项 | 面积约226㎡，实际工程量以现场情况为准。在原有地板砖上铺贴舞蹈专用地胶 |
|  | 地面自流平处理 |  | 1项 | 1、面积约226㎡，实际工程量以现场情况为准。 2、油膏加热、缝嵌油膏。 3、清理、打磨、修补、找平基层，刷界面剂，配浆，浆料涂布刮平，消泡，养护，砂纸打磨平整。 |
| （九）布线部分 |  |  |  |  |
|  | HDMI 连接线 |  | 36条 | HDMI2.0高清工程专用线，10米/条，带信号放大功能。 |
|  | 设备电源线 |  | 1项 | RVV2*1.5mm²，约1450m，实际工程量以现场用量为准。 |
|  | 六类网线 |  | 1项 | 1.规格：8芯四队双绞线结构，电缆中央的十字骨架随长度的变化而旋转角度，将四对双绞线卡在骨架的凹槽内，保持四对双绞线的相对位置，提高电缆的平衡特性和串扰衰减。另外，保证在安装过程中电缆的平衡结构不遭到破坏。六类非屏蔽双绞线裸铜线径约0.57mm（线规为23AWG），绝缘线径约1.02mm，STP电缆直径约6.53mm； 2.面积约1990m，实际工程量以现场用量为准。 |
|  | 空调电源线 |  | 1项 | BV4mm²，约1480m，实际工程量以现场用量为准。 |
|  | 插座电源线 |  | 1项 | BV2.5mm²，约1180m，实际工程量以现场用量为准。 |
|  | 灯光电源线 |  | 1项 | BV2.5mm²，约1350m，实际工程量以现场用量为准。 |
|  | 串口线 |  | 20条 | RS232，九针母头，5米/条。 |
|  | 转接器 |  | 20个 | RS232转RS485 |
|  | 话筒线 |  | 1项 | RVVP2*0.5mm²，两芯带屏蔽多股话筒线。约750m，实际工程量以现场用量为准。 |
|  | 音箱线 |  | 1项 | 2*200支/2.4mm²金银线。约530m，实际工程量以现场用量为准。 |
|  | 安卓数据线 |  | 8条 | 手机数据线，3米/条。 |
|  | 触摸控制线 |  | 32条 | 打印机线20米/条。 |
|  | 视频线 |  | 1项 | 1、SYV-75-5 2、纯铜 3、128编织铜网加铝箔屏蔽层 4、约430m，实际工程量以现场用量为准。 |
|  | 辅材配件 |  | 1批 | 所有弱电改造所需PVC阻燃线管、电工底盒、自攻钉、胶塞，水晶头，卡农头及设备安装所需耗材配件，数量、种类、规格以现场实际情况为准。 |
| 二、涉及项目的其他要求 |  |  |  |  |
| ★采购预算金额 |  | 315.2542万元。 |  |  |
| 采购标的需实现的功能或者目标 |  | 见本表“项目需要及技术需求”。 |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  | 具体见本招标文件“投标人须知”及“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 |  | 见本表“项目需要及技术需求”。 |  |  |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 |  | 见本表“项目需要及技术需求”及“商务条款”。 |  |  |
| 采购标的验收标准及要求 |  | 1.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2.合同履行过程中，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 3.本章《招标项目采购需求》有其他要求的按其要求执行。 |  |  |
| 其他技术、服务要求 |  | 如有，请结合项目提供项目实施方案及技术服务人员配置方案。 |  |  |
| 三、投标人的资信要求 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 能力或业绩要求 |  | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 原厂商授权 |  | “项目需要及技术需求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，如有请于投标文件中提供。 |  |  |
| 产品资料及说明文件 |  | “项目需要及技术需求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，投标文件中可提供所投入本项目设备生产商编写的有性能参数描述的产品说明书或彩页（应有详细的产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等）。当投标文件提供的设备性能参数与该生产商提供的性能参数不符合时，以生产商资料为准。 |  |  |
| ★四、商务条款 |  |  |  |  |
| 售后服务要求及免费保修期 |  | 1、免费送货上门，免费安装调试合格，按国家有关规定实行产品“三包”。其中“项目需要及技术需求”中： （1）序号1“教学资源云平台”、序号2“智慧教室集中管控平台”、序号4“考勤数据分析系统”、序号7“智慧教室终端”、序号8“智慧终端嵌入式管理系统”、序号9“嵌入式高清编码系统”、序号10“全自动跟踪系统”、序号11“远程教学交互系统”、序号12“高清摄像机”、序号13“吊装麦克风”、序号14“3D跟踪探测器”、序号15“实时教学导播系统”、序号16“智慧课堂互动系统”、序号23“分组教学终端”、序号29“分组教学终端”、序号34“智能分析盒子”序号35“人脸识别摄像机”、序号40“物联控制系统”，以上产品免费保修期不少于2年。 （2）序号17“双触屏智慧黑板”、序号18“OPS教学主机”、序号30“交互一体机”，以上产品免费保修期不少于3年。 （3）其余产品免费保修期不少于一年。 2、中标人必须负责项目系统设备送货、建设、安装调试与培训。 3、设备如出现故障在接到用户通知后在30分钟内响应，2小时内上门服务，24小时内解决故障；未能在规定时间内排除故障的，必须在接到用户通知后48小时内提供同档次的备用机并提交故障解决处理方案。 4、质保期内所有货物提供免费上门维修服务、免费更换零部件；质保期过后提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品终身上门维护；其余按厂家承诺进行。 |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  | 1.交货时间：自签订合同之日起90个工作日内到货并安装调试合格完毕。 2.交货地点：采购人指定地点。 |  |  |
| 付款方式 |  | 签订合同后10个工作日内采购人向中标供应商支付合同总金额30%的预付款，待货物安装调试完毕并最终验收合格后，采购人在20个工作日内凭中标供应商开具的全额发票付清剩余的70%合同款。无质保金、无息。 |  |  |
| 投标报价要求 |  | 本项目为交钥匙工程。报价必须含以下部分，包括： 1.货物（含服务）的价格； 2.货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3.运输、装卸、软件部署、调试、用户培训、技术支持、售后服务、质保期内免费维护等费用； 4.必要的保险费用和各项税金； 5.包括安装集成费用，支持一卡通、教务系统对接、智慧校园单点登录。 |  |  |
| 其他要求 |  | 1、中标供应商提供的产品必须为全新的原装正品，符合有关质量标准的产品；验收时采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。如有异议，将交由国家认可并具检验检测资格的第三方机构邀请相关专家进行实际检验，所有产生的费用由中标供应商承担。 2、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。 3、为保证系统运行的稳定性、可靠性与兼容性，需求表中的“智慧教室终端”、“全自动跟踪系统”、“高清摄像机”、“分组教学终端”、“物联控制系统”产品必须为同一品牌，否则投标无效。 |  |  |
| 五、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |
| 说明及要求 |  | 本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效投标处理。 |  |  |
| 核心产品 |  | 本项目 序号30“交互一体机” 为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |