- 采购需求

说明：

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2. 小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4. 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5. 根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品（专业定制除外），投标人必须在投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则作无效投标处理。

6.招标文件中所要求提供的证明材料，如为外文文本的请提供中文翻译文本。

7.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8.本采购需求中技术要求所使用的标准或应用标准如与投标人所执行的标准不一致时，按最新标准或较高标准执行。

9.招标文件中标注“▲”号的条款为实质性条款，必须满足，否则投标无效。

| 一、采购需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 采购内容 | 数量 | 功能目标要求及技术指标 |
|  | 播放器 | 412台 | 1、类型：1K数字电影播放器： ▲2、指标均完全符合GY/T251-2011《数字电影流动放映系统技术要求和测量方法》，并且适用于农村公益电影放映； 3、支持多声道模拟音频输出（左声道、右声道、中置声道、次低音声道、左环绕、右环绕6声道音频输出），音频输出接口为RCA×6。并支持5.1声道、2.0声道两种音频输出模式，并具有多声道音频输出下混音到立体声双声道音频输出功能；支持同轴数字音频或光纤数字音频输出功能； 4、图像输出接口采用数字电影流动放映设备视频专用接口，视频输出支持《数字电影农村公益放映用数字投影机连接专用控制协议》。支持防止影片被盗版和禁止播放非授权节目的措施和功能； ▲5、服务器硬盘容量为不小于500G； 6、具有节目播放过程中意外中断后的断点续放功能； 7、具有不超过15分钟的其他视频类内容、5分钟公益视频类内容播放功能； ▲8、外形尺寸与招标文件中所要求的一体化机柜适配； 9、下载一部数字节目管理中心正版影片的速度在15分钟以内； ▲10、支持并使用电影数字节目管理中心注册数字电影流动放映播放器时配置的第二代影片授权卡； ▲11、须提供CMA认可的、具有依据中华人民共和国广播电影电视行业标准GY/T 251-2011《数字电影流动放映系统技术要求和测量方法》开展检测能力的检测实验室出具的检测合格报告复印件，并加盖投标人公章，否则视为无效投标。 |
|  | 投影机 | 412台 | 1、类型：1K数字投影机： ▲2、指标均完全符合GY/T250-2011《数字电影流动放映系统用投影机技术要求和测量方法》，并且适用于农村公益电影放映。 3、采用DLP投影技术，显示芯片（DMD）的物理像素数≥1024×768，成像宽高比例为4:3的投影机,实测输出光通量不低于2900流明；成像宽高比例为16:9的投影机, 实测输出光通量不低于1800流明。 4、顺序对比度不低于1200：1； 5、帧内对比度不低于280：1； 6、色度坐标值符合CIE 1931 规定的标准色度系统坐标（x,y） 色别xx 轴误差值yy 轴误差值 - 白0.314±0.03000.351±0.0300 - 红0.680±0.06000.320±0.0400 - 绿0.265±0.09000.690±0.1200 - 蓝0.150±0.02000.060±0.0200 7、色域覆盖率：色度坐标采用CIE 1976规定的均匀色空间坐标（u ′,v′），由红、绿、蓝三基色构成的色域面积不低于均匀色空间全部光谱轨迹所对应面积的25％； ▲8、采用数字电影流动放映设备视频专用接口DVI-D或HDMI接口并配备视频专用连接线，并封闭除此之外的其它视频输入接口，并且支持HDCP协议；支持数字电影农村公益用数字投影机连接专用控制协议； 9、流动放映系统用投影机的可靠性、安全性和稳定性应满足以下要求： （1）在160V～240V交流电源范围内，设备应能正常工作; （2）设备在温度为0℃～40℃的测试环境中应能够连续满负荷8h正常稳定运行； 10、配有外部防尘装置。 ▲11、投影机的操作键位置应与小型化机箱开孔适配；能内置到符合本标书要求的小型化机箱中；投影机的操作键位置应与小型化机箱开孔适配。 ▲12、须提供CMA认可的、具有依据中华人民共和国广播电影电视行业标准GY/T 251-2011《数字电影流动放映系统技术要求和测量方法》开展检测能力的检测实验室出具的检测合格报告复印件，并加盖投标人公章，否则视为无效投标。 |
|  | 声频功率放大器 | 412台 | 1、电源电压适应范围：160V-240V； ▲2、额定输出功率≥2×200W/8Ω； 3、频率响应：20Hz-20KHz； 4、具有USB输入接口，支持映前音乐播放； 5、重量≤6kg； ▲6、外形尺寸与一体化机柜适配。 |
|  | 扬声器 | 412对 | ▲1、额定功率≥200W； 2、标称阻抗8Ω； 3、有效频率范围为80Hz-20KHz； 4、每个扬声器均配有铝制材料支架,支架高度可调整； 5、每个扬声器均配备专用连接线，不短于20米； 6、便于携带，音箱重量≤12Kg。 |
|  | 银幕系统、银幕架 | 412套 | ▲1、银幕有效画面尺寸≥5m×2.8m(宽×高)。 2、亮度系数（β）：1.0～1.2。 3、有效散射角（2α）：≥120°。 4、银幕材质适用于露天使用，具有阻燃、防蛀，轻薄耐用可折叠，可湿性清洁不变形； 5、银幕边框架采用铝合金材料，便于安全、轻便、快捷安装； 6、配帆布包装运输袋。 |
|  | 一体化机柜（含三脚架及航空箱） | 412套 | ▲1、机柜外型尺寸≤560 (mm长)*390(mm宽)*350 (mm高)； 2、机箱内置全制式电源插孔3个，总功率≥ 3000W； 3、配备可拆卸支撑三脚架及配套航空箱 4、电源线长度≥3.0m； ▲5、机箱必须能内置符合本标书要求的数字电影流动放映播放器、音频功率放大器和数字投影机。 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |
| ▲质量保证 |  | 按国家有关规定实行产品“三包”，播放器、投影机的保修期至少为2年（不含灯泡等消耗品），其它产品至少为1年，从验收合格之日起开始计算。保修期内，中标人将负责处理并解决故障，并免费更换有故障的零、部件，一切费用由中标人负责。 |  |
| ▲交货时间及地点 |  | 1、交货时间：自签订合同之日起50个日历日内 2、交货地点：广西壮族自治区14个地级市（具体地点在签订合同时明确） |  |
| ▲付款条件 |  | 合同签订生效后，采购人预付30%合同货款，其余70%合同货款在项目完成验收合格后，采购方收到供货方提交的最终验收报告及付款申请之日起20个工作日内一次性支付。在支付全部合同货款前，中标供应商一次性开具合同货款全额的合法发票给采购人。 |  |
| 服务标准、期限、效率 |  | 1、免费送货上门，免费安装调试，免费现场培训相关人员至掌握放映设备的软、硬件安装，操作及日常维护。 2、提供免费操作培训并编纂使用手册；提供7*24小时热线，免费技术咨询； 3、保修期内货物设备出现故障，在接到电话通知后，4小时内做出响应，24小时提出解决方案，2个工作日内到达现场维修。 4、货物设备到货后，即派技术人员到采购单位免费安装、严格按照货物设备性能指标进行调试及现场培训。特殊情况无法修复的，质保期内成交供应商应无条件更换新设备或提供代用设备，或采取使设备可正常运转的措施。 5、验收所需工具、器材由中标供应商自理；各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收； ▲6、交货时必须提供全套说明书并包括中文操作说明和注意事项。 7、中标供应商负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但中标供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。 |  |
| 产品证明文件 |  | ▲1、投标时，如各分项要求必须提供产品认证证书复印件、相关证明复印件的，须在投标文件中相应提供。 2、投标时若有，请提供由产品厂家编写的、完整的、中文版的性能参数描述等有关说明文件或产品彩页（各分项另有要求的以各分项要求为准）。当投标时承诺的设备性能参数与该设备厂家提供的性能参数不符合时，以厂家出具的为准。符合要求的产品说明文件必须是出厂装箱的产品说明书，或厂家编写的公开发行宣传册，或厂家编写由竞标人自行打印的彩色说明文件；符合要求的产品彩页必须是厂家编写印刷的公开发行宣传铜版彩页，或从产品厂家官方网页下载的相关的PDF、HTML文件或产品彩页的彩打文件（打印时必须保留页面页脚的网址链接内容）。 3、▲投标人必须应对照招标采购文件“项目要求及技术需求”的采购项目技术规格、技术参数及要求，在技术响应表中逐条说明所提供货物和服务已对招标采购文件的技术要求做出了实质性的响应，并如实申明与技术要求条文的响应和偏离情况。 |  |
| ▲投标报价 |  | 投标报价为货物送达采购人指定地点的价格，包括（但不限于）：产品价格、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护费、验收等费用。对于本文件中明确列明须报价的货物或服务，供应商存在漏报的，将导致投标无效。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。 |  |
| ▲验收标准 |  | 1、检查供货范围范围，产品到达现场后，中标人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。 2、产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。 3、中标人在项目（含货物）验收时由采购单位对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 4、采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。 5、产品包装材料归采购人所有。 6、其他验收要求按第五章《合同主要条款格式》执行，未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 7、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 |  |
| 三、投标人的资信要求表 |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 见本招标文件 “评标办法及评分标准”。 |  |
| 能力或业绩要求 |  | 见本招标文件 “评标办法及评分标准”。 |  |
| 四、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |
| 其他要求 |  | ▲1、声频功率放大器和扬声器必须为同一品牌。 ▲2、采购人要求中标人在签订合同后供货前提供样机，对招标文件要求的指标和商务部分进行审核查证，如不能提供样机或者达不到招标文件的要求的中标人将认定为虚假承诺并追究相应责任。投标人必须根据招标要求的技术参数（配置）及要求中的每项指标要求，如实逐项填写技术规格偏离表。 3、投标时如有请提供播放器、投影机制造商针对本项目出具的售后服务承诺。 4、投标时如有请提供供货方案、售后服务方案。 5、播放器、投影机、声频功率放大器制造商或者投标人在广西有设立维修机构的，投标人投标时如有请提供相关证明材料。 ▲6、签订合同后交货验收，如与投标文件承诺不符，不予验收。 7、本需求一览表中标注▲号的条款为实质性要求和条件，必须满足或优于，否则投标无效；未标注▲号的条款负偏离或漏项达到8项或以上的，投标无效。 8、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如所投产品有进口产品的将按投标无效处理。 |  |
| 核心产品 |  | 本项目核心产品为： 第1项货物“播放器” （核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品） 注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式（报价低优先、按技术指标优劣）确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |
| 参考品牌及型号规格 |  | 无 |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  | 详见《采购需求》及《评标办法及评分标准》 |  |
| 规范标准 |  | 执行现行的强制执行的国家、行业、地方标准 |  |
| 其他技术及服务要求 |  | 无 |  |
| 五、其他 |  |  |  |
| 其它 |  | 投标人可根据自身情况编制项目实施方案（内容自拟，内容可包括但不限于投标人对本项目的理解、项目实施计划、供货计划、技术人员表安排，技术实施方案，功能、性能及实施方案等） |  |