- 采购需求

说明：

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2. 小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4. 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5. 根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品（专业定制除外），投标人必须在投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则作无效投标处理。

6.招标文件中所要求提供的证明材料，如为外文文本的请提供中文翻译文本。

7.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8.本采购需求中技术要求所使用的标准或应用标准如与投标人所执行的标准不一致时，按最新标准或较高标准执行。

9. 招标文件中标注“▲”号的条款为实质性条款，必须满足，否则投标无效。未标注“▲”参数或条款不满足达 4项以上（含）则被认为是实质性要求和条件不符合，作投标无效处理。

10.投标人投标产品技术参数符合或优于下述“功能目标要求及技术指标”。

| 一、采购需求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 |  | 采购内容 |  | 单位 | 数量 | 功能目标要求及技术指标 |
| 1 |  | 锯齿膜温室1号 |  | 座 | 1 | 温室面积3360㎡，单层高5.045m，轻钢结构。配备有幕帘系统、通风降温系统、控制系统等。具体参数要求详见附件一 |
| 2 |  | 锯齿膜温室2号 |  | 座 | 1 | 温室面积3360㎡，单层高5.045m，轻钢结构。配备有幕帘系统、通风降温系统、控制系统等。具体参数要求详见附件一 |
| 3 |  | 锯齿膜温室3号 |  | 座 | 1 | 温室面积3024㎡，单层高5.045m，轻钢结构。配备有幕帘系统、通风降温系统、控制系统等。具体参数要求详见附件一 |
| 4 |  | 锯齿膜温室4号 |  | 座 | 1 | 温室面积3024㎡，单层高5.045m，轻钢结构。配备有幕帘系统、通风降温系统、控制系统等。具体参数要求详见附件一 |
|  | ▲二、商务最低要求表 |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  | 1.技术参数要求表中如无特别要求，则质保期自验收合格之日起不少于一年（投标文件应明确各产品的质保期，质保期内全免费上门维修、免费更换零部件）。质保期满后，终身维护。 2.投标产品必须是全新、完整、未使用过的，符合国家有关质量安全标准的合格产品。产品零部件、配件、包装及安装材料必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的合格产品。属于国家规定“三包”范围的，其质量保证期不得低于“三包”规定。 |  |  |  |
| 交货期及地点 |  |  | 1、交货期：自合同签订之日起90个日历日内交货并安装调试完毕。 2、交货地点：广西南宁市采购人指定地点。 |  |  |  |
| 服务标准、服务效率、售后服务要求 |  |  | 1、提供送货上门、安装调试。 2、免费提供培训服务，确保采购方操作人员能熟练掌握所提供设备和软件的操作技术、维护保养知识及常见故障排除方法等。 3、在质保期内，出现质量问题，免费保修（运输、保险、材料、维修等费用全免）。安装调试及保修期间供应商往返人员的差旅费、食宿费等相关费用均由中标供应商自行负责。 4、投标产品必须是具备厂家合法渠道的全新正品，必须按厂家承诺实行“三包”。 5、故障响应时间：发生故障时，中标供应商应在 30 分钟内电话服务应答，4 个小时内现场维护，8 小时内解决故障。故障解决后48小时内，应向采购人提交故障处理报告。报告中必须说明故障种类、故障原因、故障处理方法等。特殊情况无法修复的，质保期内中标供应商应无条件更换新设备或提供代用设备；或采取使设备可正常运转的措施。 6、所有钢结构材料均为镀锌标准件,且清单综合单价中已包含钢结构外委的增加费用。 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  | 合同签订生效后15个日历日内，按合同总款的30%支付预付款；设备到货后，预付到货设备的60%，总预付款不超过合同总金额60%。项目完成，并经验收合格后，若是中小微企业（免收取履约保证金）中标的，支付至合同价款95%，余款5%待质保期结束后退回（无息）；若是非中小微企业（须缴纳履约保证金）中标的，支付至合同价款100%。 |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  | 1.履约保证金 1）签订合同之日起5个工作日内，供应商按合同总额的5%转入履约保证金给采购人，项目验收合格后，返还履约保证金的50%给供应商，剩余履约保证金在质保期满后，如无质量问题，无息返还。 2）如供应商为小微企业，免收履约保证金。 |  |  |  |
| 投标报价要求 |  |  | 本项目为交钥匙工程，投标报价为总价包干价，包括但不限于： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、技术支持、售后服务、涉及安装的产品设备，所有安装的材料、配件、人工费、到现场验收等费用； - （4）必要的保险费用和各项税费。 |  |  |  |
|  | 三、投标人的资信要求表 |  |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  | 见本招标文件“评标办法及评分标准”。 |  |  |  |
| 能力或业绩要求 |  |  | 见本招标文件“评标办法及评分标准”。 |  |  |  |
|  | 四、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |  |
| 采购人的特殊要求及说明 |  |  | 1、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 2、为避免供应商不良诚信记录的发生，及配合采购单位政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取招标文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。 |  |  |  |
| 核心产品 |  |  | 本项目核心产品：第151、152项“钢管柱” |  |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  |  | 详见《采购需求》及《评标办法及评分标准》 |  |  |  |
| 规范标准 |  |  | 执行现行的强制执行的国家、行业、地方标准 |  |  |  |
| 验收标准、验收方法及方案 |  |  | 1.检查供货范围或服务范围 产品到达现场后，供应商应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。 2.供应商应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： 2.1货物或服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准。 2.2技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。 2.3在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。 2.4在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。 3.产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。 4.供应商提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 5.采购人需要制造商对供应商交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由供应商与制造商协调。 6.产品包装材料归采购人所有。 7.大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请具有相关资质的检测机构参加验收工作。 8.验收内容以产品实际投标文件响应的技术参数为准。 9.其他验收要求按第五章《合同主要条款格式》执行，未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 |  |  |  |
| 其他技术及服务要求 |  |  | 无 |  |  |  |
| 五、其他 |  |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  | 配套土建工程费用已经包含在合同总价中，不再另行支付 |  |  |  |
| 备品备件及易损件 |  |  | 中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标人承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，该中标人应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单可以在投标文件中列出。 |  |  |  |
| ▲采购预算价及最高限价 |  |  | 详见《第一章公开招标公告》，投标报价超采购预算或最高限价的投标无效。 |  |  |  |
| 现场踏勘 |  |  | 不组织勘察 |  |  |  |

附件一：温室参数及材料数量表。

| 序号 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 锯齿膜温室1号-土建工程 |  |  |  |
|  | A.1 土（石）方工程 |  |  |  |
| 1 | 挖沟槽土方 | m³ | 14.77 |  |
|  | 土壤类别:三类土 |  |  |  |
|  | 挖土深度:2m以内 |  |  |  |
| 2 | 挖基坑土方 | m³ | 351.89 |  |
|  | 土壤类别:三类土 |  |  |  |
|  | 挖土深度:2m以内 |  |  |  |
| 3 | 回填方 | m³ | 155.62 |  |
|  | 材料：原土回填 |  |  |  |
|  | A.3 砌筑工程 |  |  |  |
| 4 | 多孔砖墙 | m³ | 16.70 |  |
|  | 墙体厚度:240mm |  |  |  |
|  | 砂浆种类、强度等级:M5混合砌筑砂浆 |  |  |  |
|  | 砖的品种、规格、强度等级:MU10页岩多孔砖 |  |  |  |
| 5 | 水池池壁 | m³ | 9.81 |  |
|  | 部位：营养液池 |  |  |  |
|  | 墙体厚度:370mm |  |  |  |
|  | 砂浆种类、强度等级:M5混合砌筑砂浆 |  |  |  |
| 6 | 灰土垫层 | m³ | 4.02 |  |
|  | 部位：营养液池 |  |  |  |
|  | 300厚3:7灰土 |  |  |  |
| 7 | 砖地沟、明沟 | m | 66.54 |  |
|  | 20mm厚1:2.5防水砂浆 |  |  |  |
|  | 240mm厚砖砌体 |  |  |  |
|  | 现场拌制100厚C15混凝土垫层 |  |  |  |
|  | 含80mm厚混凝土篦子 |  |  |  |
|  | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |
| 8 | 垫层 | m³ | 1.64 |  |
|  | 部位：营养液池 |  |  |  |
|  | 混凝土种类:现场拌制混凝土 |  |  |  |
|  | 混凝土强度等级:C10 |  |  |  |
| 9 | 垫层 | m³ | 10.21 |  |
|  | 部位：锯齿温室墙体垫层 |  |  |  |
|  | 混凝土种类:现场拌制混凝土 |  |  |  |
|  | 混凝土强度等级:C15 |  |  |  |
| 10 | 独立基础 | m³ | 15.62 |  |
|  | 部位：锯齿温室钢柱基础 |  |  |  |
|  | 混凝土种类:现场拌制混凝土 |  |  |  |
|  | 混凝土强度等级:C25 |  |  |  |
| 11 | 水池底板 | m³ | 1.29 |  |
|  | 部位：营养液池 |  |  |  |
|  | 混凝土种类:现场拌制混凝土 |  |  |  |
|  | 混凝土强度等级:C20 |  |  |  |
| 12 | 水池顶板 | m³ | 1.02 |  |
|  | 部位：营养液池 |  |  |  |
|  | 混凝土种类:现场拌制混凝土 |  |  |  |
|  | 混凝土强度等级:C20 |  |  |  |
| 13 | 散水 | ㎡ | 117.00 |  |
|  | 部位：锯齿温室 |  |  |  |
|  | 现场拌制60厚C15混凝土，撒1：1水泥砂子压实赶光 |  |  |  |
|  | 150厚三七灰土 |  |  |  |
|  | 素土夯实 |  |  |  |
| 14 | 坡道 | ㎡ | 13.20 |  |
|  | 部位：锯齿温室 |  |  |  |
|  | 30厚干拌砂浆DS面层，抹60宽6深锯齿形礓礤 |  |  |  |
|  | 现场拌制100厚C15混凝土 |  |  |  |
|  | 素土夯实 |  |  |  |
| 15 | 现浇构件螺纹钢制安 HRB335 直径10以内 | t | 0.032 |  |
| 16 | 现浇构件螺纹钢制安 HRB335 直径10以上 | t | 0.574 |  |
| 17 | 预埋铁件 | t | 0.681 |  |
| 18 | 预埋地脚螺栓 | t | 0.347 |  |
|  | 钢材种类:Q235材质 |  |  |  |
|  | A.6 金属结构工程 |  |  |  |
| 19 | 钢管柱 | t | 2.809 |  |
|  | 钢材品种、规格:Q235B钢热镀锌方钢管□80×60×2详图纸 |  |  |  |
|  | 含制作、安装、运输 |  |  |  |
|  | 运距、外委增加费等自行考虑 |  |  |  |
| 20 | 钢管柱 | t | 0.075 |  |
|  | 钢材品种、规格:Q235B钢热镀锌方钢管□50×50×2.5、详图纸 |  |  |  |
|  | 含制作、安装、运输 |  |  |  |
|  | 运距、外委增加费等自行考虑 |  |  |  |
| 21 | 横梁 | t | 8.139 |  |
|  | 钢材品种、规格:Q235B钢热镀锌方钢管□50×50×2、□60×40×2等详图纸 |  |  |  |
|  | 含制作、安装、运输 |  |  |  |
|  | 运距、外委增加费等自行考虑 |  |  |  |
| 22 | 钢板天沟(水槽) | t | 5.465 |  |
|  | 钢材品种、规格:Q235B钢热镀锌2mm厚钢板 |  |  |  |
|  | 含制作、安装、运输 |  |  |  |
|  | 运距、外委增加费等自行考虑 |  |  |  |
| 23 | 拱架 | t | 3.144 |  |
|  | 钢材品种、规格:Q235B钢热镀锌钢管φ26.8*2 |  |  |  |
|  | 单件质量:10t以内 |  |  |  |
|  | 含制作、安装、运输 |  |  |  |
|  | 运距、外委增加费等自行考虑 |  |  |  |
| 24 | 顶部横杆 | t | 1.833 |  |
|  | 钢材品种、规格:Q235B钢热镀锌方钢管HG□50×50×2 |  |  |  |
|  | 单件质量:10t以内 |  |  |  |
|  | 含制作、安装、运输 |  |  |  |
|  | 运距、外委增加费等自行考虑 |  |  |  |
| 25 | 钢墙架 | t | 2.098 |  |
|  | 钢材品种、规格:Q235B钢热镀锌方钢管HG□50×50×2 |  |  |  |
|  | 单件质量:10t以内 |  |  |  |
|  | 含制作、安装、运输 |  |  |  |
|  | 运距、外委增加费等自行考虑 |  |  |  |
|  | 部位：四周外围一圈（三层） |  |  |  |
| 26 | 顶部立柱、外遮阳立柱 | t | 1.718 |  |
|  | 钢材品种、规格:Q235B钢热镀锌方钢管□50×50×2等详图纸 |  |  |  |
|  | 单根柱质量:3t以内 |  |  |  |
|  | 含制作、安装、运输 |  |  |  |
|  | 运距、外委增加费等自行考虑 |  |  |  |
| 27 | 顶部立柱、外遮阳立柱 | t | 0.228 |  |
|  | 钢材品种、规格:Q235B钢热镀锌方钢管□70×50×2.5等详图纸 |  |  |  |
|  | 单根柱质量:3t以内 |  |  |  |
|  | 含制作、安装、运输 |  |  |  |
|  | 运距、外委增加费等自行考虑 |  |  |  |
| 28 | 斜撑、顶部拉杆、剪刀撑、拉杆 | t | 4.137 |  |
|  | 钢材品种、规格:Q235B钢热镀锌钢管26.8*2等详图纸 |  |  |  |
|  | 含制作、安装、运输 |  |  |  |
|  | 运距、外委增加费等自行考虑 |  |  |  |
| 29 | 斜撑、顶部拉杆、剪刀撑、拉杆 | t | 1.725 |  |
|  | 钢材品种、规格:Q235B钢热镀锌方钢管□50×50×2等详图纸 |  |  |  |
|  | 含制作、安装、运输 |  |  |  |
|  | 运距、外委增加费等自行考虑 |  |  |  |
| 30 | 剪刀拉筋、水平拉筋、斜拉筋 | t | 0.230 |  |
|  | 钢材品种、规格:热镀锌10圆钢 |  |  |  |
|  | 含制作、安装、运输 |  |  |  |
|  | 运距、外委增加费等自行考虑 |  |  |  |
|  | A.7 屋面及防水工程 |  |  |  |
| 31 | 30厚墙面防水砂浆（含防水土工布） | ㎡ | 26.64 |  |
| 32 | 墙面500g聚乙稀丙纶防水卷材 | ㎡ | 26.64 |  |
| 33 | 地面500g聚乙稀丙纶防水卷材 | ㎡ | 8.73 |  |
|  | A.9 楼地面工程 |  |  |  |
| 34 | 平面砂浆找平层 | ㎡ | 8.73 |  |
|  | 30厚1:3抗渗水泥砂浆压光 |  |  |  |
|  | 30厚水泥砂浆保护层 |  |  |  |
|  | A.10 墙、柱面工程 |  |  |  |
| 35 | 墙面一般抹灰 | ㎡ | 26.64 |  |
|  | 30厚水泥砂浆保护层 |  |  |  |
| 36 | 墙面钉(挂)网 | ㎡ | 26.64 |  |
|  | A.12 门窗工程 |  |  |  |
| 37 | 铝合金推拉门 不带亮 | ㎡ | 16.00 |  |
|  | 洞口尺寸：＞2㎡ |  |  |  |
|  | 框、扇材质：铝合金壁厚不小于2.0mm |  |  |  |
|  | 铝型材系列：暂按96系列普通铝铝合金推拉门 不带亮，按实结算 |  |  |  |
|  | 玻璃品种、厚度：暂按5mm普通白色玻璃，按实结算 |  |  |  |
|  | 单价措施项目 |  |  |  |
|  | 混凝土模板及支架(撑) |  |  |  |
| 38 | 混凝土基础垫层 木模板木支撑 | ㎡ | 93.50 |  |
| 39 | 独立基础 木模板 木支撑 | ㎡ | 208.32 |  |
| 40 | 基础 | ㎡ | 5.03 |  |
| 41 | 贮水(油)池池盖 | ㎡ | 14.56 |  |
| 42 | 混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑 | ㎡ | 116.00 |  |
|  | 垂直运输 |  |  |  |
| 43 | 局部装饰装修垂直运输 | ㎡ | 3360.00 |  |
|  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |
| 44 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1 |  |
|  | 锯齿膜温室2号-土建工程 |  |  |  |
|  | 分部分项工程 |  |  |  |
|  | A.1 土（石）方工程 |  |  |  |
| 45 | 挖沟槽土方 | m³ | 14.77 |  |
|  | 土壤类别:三类土 |  |  |  |
|  | 挖土深度:2m以内 |  |  |  |
| 46 | 挖基坑土方 | m³ | 351.89 |  |
|  | 土壤类别:三类土 |  |  |  |
|  | 挖土深度:2m以内 |  |  |  |
| 47 | 回填方 | m³ | 155.62 |  |
|  | 材料：原土回填 |  |  |  |
|  | A.3 砌筑工程 |  |  |  |
| 48 | 多孔砖墙 | m³ | 16.70 |  |
|  | 墙体厚度:240mm |  |  |  |
|  | 砂浆种类、强度等级:M5混合砌筑砂浆 |  |  |  |
|  | 砖的品种、规格、强度等级:MU10页岩多孔砖 |  |  |  |
| 49 | 水池池壁 | m³ | 9.81 |  |
|  | 部位：营养液池 |  |  |  |
|  | 墙体厚度:370mm |  |  |  |
|  | 砂浆种类、强度等级:M5混合砌筑砂浆 |  |  |  |
| 50 | 灰土垫层 | m³ | 4.02 |  |
|  | 部位：营养液池 |  |  |  |
|  | 300厚3:7灰土 |  |  |  |
| 51 | 砖地沟、明沟 | m | 66.54 |  |
|  | 20mm厚1:2.5防水砂浆 |  |  |  |
|  | 240mm厚砖砌体 |  |  |  |
|  | 现场拌制100厚C15混凝土垫层 |  |  |  |
|  | 含80mm厚混凝土篦子 |  |  |  |
|  | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |
| 52 | 垫层 | m³ | 1.64 |  |
|  | 部位：营养液池 |  |  |  |
|  | 混凝土种类:现场拌制混凝土 |  |  |  |
|  | 混凝土强度等级:C10 |  |  |  |
| 53 | 垫层 | m³ | 10.21 |  |
|  | 部位：锯齿温室墙体垫层 |  |  |  |
|  | 混凝土种类:现场拌制混凝土 |  |  |  |
|  | 混凝土强度等级:C15 |  |  |  |
| 54 | 独立基础 | m³ | 15.62 |  |
|  | 部位：锯齿温室钢柱基础 |  |  |  |
|  | 混凝土种类:现场拌制混凝土 |  |  |  |
|  | 混凝土强度等级:C25 |  |  |  |
| 55 | 水池底板 | m³ | 1.29 |  |
|  | 部位：营养液池 |  |  |  |
|  | 混凝土种类:现场拌制混凝土 |  |  |  |
|  | 混凝土强度等级:C20 |  |  |  |
| 56 | 水池顶板 | m³ | 1.02 |  |
|  | 部位：营养液池 |  |  |  |
|  | 混凝土种类:现场拌制混凝土 |  |  |  |
|  | 混凝土强度等级:C20 |  |  |  |
| 57 | 散水 | ㎡ | 117.00 |  |
|  | 部位：锯齿温室 |  |  |  |
|  | 现场拌制60厚C15混凝土，撒1：1水泥砂子压实赶光 |  |  |  |
|  | 150厚三七灰土 |  |  |  |
|  | 素土夯实 |  |  |  |
| 58 | 坡道 | ㎡ | 13.20 |  |
|  | 部位：锯齿温室 |  |  |  |
|  | 30厚干拌砂浆DS面层，抹60宽6深锯齿形礓礤 |  |  |  |
|  | 现场拌制100厚C15混凝土 |  |  |  |
|  | 素土夯实 |  |  |  |
| 59 | 现浇构件螺纹钢制安 HRB335 直径10以内 | t | 0.032 |  |
| 60 | 现浇构件螺纹钢制安 HRB335 直径10以上 | t | 0.574 |  |
| 61 | 预埋铁件 | t | 0.681 |  |
| 62 | 预埋地脚螺栓 | t | 0.347 |  |
|  | 钢材种类:Q235材质 |  |  |  |
|  | A.6 金属结构工程 |  |  |  |
| 63 | 钢管柱 | t | 2.809 |  |
|  | 钢材品种、规格:Q235B钢热镀锌方钢管□80×60×2详图纸 |  |  |  |
|  | 含制作、安装、运输 |  |  |  |
|  | 运距、外委增加费等自行考虑 |  |  |  |
| 64 | 钢管柱 | t | 0.075 |  |
|  | 钢材品种、规格:Q235B钢热镀锌方钢管□50×50×2.5、详图纸 |  |  |  |
|  | 含制作、安装、运输 |  |  |  |
|  | 运距、外委增加费等自行考虑 |  |  |  |
| 65 | 横梁 | t | 8.139 |  |
|  | 钢材品种、规格:Q235B钢热镀锌方钢管□50×50×2、□60×40×2等详图纸 |  |  |  |
|  | 含制作、安装、运输 |  |  |  |
|  | 运距、外委增加费等自行考虑 |  |  |  |
| 66 | 钢板天沟(水槽) | t | 5.465 |  |
|  | 钢材品种、规格:Q235B钢热镀锌2mm厚钢板 |  |  |  |
|  | 含制作、安装、运输 |  |  |  |
|  | 运距、外委增加费等自行考虑 |  |  |  |
| 67 | 拱架 | t | 3.144 |  |
|  | 钢材品种、规格:Q235B钢热镀锌钢管φ26.8*2 |  |  |  |
|  | 单件质量:10t以内 |  |  |  |
|  | 含制作、安装、运输 |  |  |  |
|  | 运距、外委增加费等自行考虑 |  |  |  |
| 68 | 顶部横杆 | t | 1.833 |  |
|  | 钢材品种、规格:Q235B钢热镀锌方钢管HG□50×50×2 |  |  |  |
|  | 单件质量:10t以内 |  |  |  |
|  | 含制作、安装、运输 |  |  |  |
|  | 运距、外委增加费等自行考虑 |  |  |  |
| 69 | 钢墙架 | t | 2.098 |  |
|  | 钢材品种、规格:Q235B钢热镀锌方钢管HG□50×50×2 |  |  |  |
|  | 单件质量:10t以内 |  |  |  |
|  | 含制作、安装、运输 |  |  |  |
|  | 运距、外委增加费等自行考虑 |  |  |  |
|  | 部位：四周外围一圈（三层） |  |  |  |
| 70 | 顶部立柱、外遮阳立柱 | t | 1.718 |  |
|  | 钢材品种、规格:Q235B钢热镀锌方钢管□50×50×2等详图纸 |  |  |  |
|  | 单根柱质量:3t以内 |  |  |  |
|  | 含制作、安装、运输 |  |  |  |
|  | 运距、外委增加费等自行考虑 |  |  |  |
| 71 | 顶部立柱、外遮阳立柱 | t | 0.228 |  |
|  | 钢材品种、规格:Q235B钢热镀锌方钢管□70×50×2.5等详图纸 |  |  |  |
|  | 单根柱质量:3t以内 |  |  |  |
|  | 含制作、安装、运输 |  |  |  |
|  | 运距、外委增加费等自行考虑 |  |  |  |
| 72 | 斜撑、顶部拉杆、剪刀撑、拉杆 | t | 4.137 |  |
|  | 钢材品种、规格:Q235B钢热镀锌钢管26.8*2等详图纸 |  |  |  |
|  | 含制作、安装、运输 |  |  |  |
|  | 运距、外委增加费等自行考虑 |  |  |  |
| 73 | 斜撑、顶部拉杆、剪刀撑、拉杆 | t | 1.725 |  |
|  | 钢材品种、规格:Q235B钢热镀锌方钢管□50×50×2等详图纸 |  |  |  |
|  | 含制作、安装、运输 |  |  |  |
|  | 运距、外委增加费等自行考虑 |  |  |  |
| 74 | 剪刀拉筋、水平拉筋、斜拉筋 | t | 0.230 |  |
|  | 钢材品种、规格:热镀锌10圆钢 |  |  |  |
|  | 含制作、安装、运输 |  |  |  |
|  | 运距、外委增加费等自行考虑 |  |  |  |
|  | A.7 屋面及防水工程 |  |  |  |
| 75 | 30厚墙面防水砂浆（含防水土工布） | ㎡ | 26.64 |  |
| 76 | 墙面500g聚乙稀丙纶防水卷材 | ㎡ | 26.64 |  |
| 77 | 地面500g聚乙稀丙纶防水卷材 | ㎡ | 8.73 |  |
|  | A.9 楼地面工程 |  |  |  |
| 78 | 平面砂浆找平层 | ㎡ | 8.73 |  |
|  | 30厚1:3抗渗水泥砂浆压光 |  |  |  |
|  | 30厚水泥砂浆保护层 |  |  |  |
|  | A.10 墙、柱面工程 |  |  |  |
| 79 | 墙面一般抹灰 | ㎡ | 26.64 |  |
|  | 30厚水泥砂浆保护层 |  |  |  |
| 80 | 墙面钉(挂)网 | ㎡ | 26.64 |  |
|  | A.12 门窗工程 |  |  |  |
| 81 | 铝合金推拉门 不带亮 | ㎡ | 16.00 |  |
|  | 洞口尺寸：＞2㎡ |  |  |  |
|  | 框、扇材质：铝合金壁厚不小于2.0mm |  |  |  |
|  | 铝型材系列：暂按96系列普通铝铝合金推拉门 不带亮，按实结算 |  |  |  |
|  | 玻璃品种、厚度：暂按5mm普通白色玻璃，按实结算 |  |  |  |
|  | 单价措施项目 |  |  |  |
|  | 混凝土模板及支架(撑) |  |  |  |
| 82 | 混凝土基础垫层 木模板木支撑 | ㎡ | 93.50 |  |
| 83 | 独立基础 木模板 木支撑 | ㎡ | 208.32 |  |
| 84 | 基础 | ㎡ | 5.03 |  |
| 85 | 贮水(油)池池盖 | ㎡ | 14.56 |  |
| 86 | 混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑 | ㎡ | 116.00 |  |
|  | 垂直运输 |  |  |  |
| 87 | 局部装饰装修垂直运输 | ㎡ | 3360.00 |  |
|  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |
| 88 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1 |  |
|  | 锯齿膜温室3号-土建工程 |  |  |  |
|  | 分部分项工程 |  |  |  |
|  | A.1 土（石）方工程 |  |  |  |
| 89 | 挖沟槽土方 | m³ | 14.27 |  |
|  | 土壤类别:三类土 |  |  |  |
|  | 挖土深度:2m以内 |  |  |  |
| 90 | 挖基坑土方 | m³ | 331.97 |  |
|  | 土壤类别:三类土 |  |  |  |
|  | 挖土深度:2m以内 |  |  |  |
| 91 | 回填方 | m³ | 155.62 |  |
|  | 材料：原土回填 |  |  |  |
|  | A.3 砌筑工程 |  |  |  |
| 92 | 多孔砖墙 | m³ | 15.84 |  |
|  | 墙体厚度:240mm |  |  |  |
|  | 砂浆种类、强度等级:M5混合砌筑砂浆 |  |  |  |
|  | 砖的品种、规格、强度等级:MU10页岩多孔砖 |  |  |  |
| 93 | 水池池壁 | m³ | 9.81 |  |
|  | 部位：营养液池 |  |  |  |
|  | 墙体厚度:370mm |  |  |  |
|  | 砂浆种类、强度等级:M5混合砌筑砂浆 |  |  |  |
| 94 | 灰土垫层 | m³ | 4.02 |  |
|  | 部位：营养液池 |  |  |  |
|  | 300厚3:7灰土 |  |  |  |
| 95 | 砖地沟、明沟 | m | 59.03 |  |
|  | 20mm厚1:2.5防水砂浆 |  |  |  |
|  | 240mm厚砖砌体 |  |  |  |
|  | 现场拌制100厚C15混凝土垫层 |  |  |  |
|  | 含80mm厚混凝土篦子 |  |  |  |
|  | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |
| 96 | 垫层 | m³ | 1.64 |  |
|  | 部位：营养液池 |  |  |  |
|  | 混凝土种类:现场拌制混凝土 |  |  |  |
|  | 混凝土强度等级:C10 |  |  |  |
| 97 | 垫层 | m³ | 9.68 |  |
|  | 部位：锯齿温室墙体垫层 |  |  |  |
|  | 混凝土种类:现场拌制混凝土 |  |  |  |
|  | 混凝土强度等级:C15 |  |  |  |
| 98 | 独立基础 | m³ | 14.11 |  |
|  | 部位：锯齿温室钢柱基础 |  |  |  |
|  | 混凝土种类:现场拌制混凝土 |  |  |  |
|  | 混凝土强度等级:C25 |  |  |  |
| 99 | 水池底板 | m³ | 1.29 |  |
|  | 部位：营养液池 |  |  |  |
|  | 混凝土种类:现场拌制混凝土 |  |  |  |
|  | 混凝土强度等级:C20 |  |  |  |
| 100 | 水池顶板 | m³ | 1.02 |  |
|  | 部位：营养液池 |  |  |  |
|  | 混凝土种类:现场拌制混凝土 |  |  |  |
|  | 混凝土强度等级:C20 |  |  |  |
| 101 | 散水 | ㎡ | 110.00 |  |
|  | 部位：锯齿温室 |  |  |  |
|  | 现场拌制60厚C15混凝土，撒1：1水泥砂子压实赶光 |  |  |  |
|  | 150厚三七灰土 |  |  |  |
|  | 素土夯实 |  |  |  |
| 102 | 坡道 | ㎡ | 13.20 |  |
|  | 部位：锯齿温室 |  |  |  |
|  | 30厚干拌砂浆DS面层，抹60宽6深锯齿形礓礤 |  |  |  |
|  | 现场拌制100厚C15混凝土 |  |  |  |
|  | 素土夯实 |  |  |  |
| 103 | 现浇构件螺纹钢制安 HRB335 直径10以内 | t | 0.032 |  |
| 104 | 现浇构件螺纹钢制安 HRB335 直径10以上 | t | 0.574 |  |
| 105 | 预埋铁件 | t | 0.628 |  |
| 106 | 预埋地脚螺栓 | t | 0.320 |  |
|  | 钢材种类:Q235材质 |  |  |  |
|  | A.6 金属结构工程 |  |  |  |
| 107 | 钢管柱 | t | 2.459 |  |
|  | 钢材品种、规格:Q235B钢热镀锌方钢管□80×60×2详图纸 |  |  |  |
|  | 含制作、安装、运输 |  |  |  |
|  | 运距、外委增加费等自行考虑 |  |  |  |
| 108 | 钢管柱 | t | 0.060 |  |
|  | 钢材品种、规格:Q235B钢热镀锌方钢管□50×50×2.5、详图纸 |  |  |  |
|  | 含制作、安装、运输 |  |  |  |
|  | 运距、外委增加费等自行考虑 |  |  |  |
| 109 | 横梁 | t | 7.343 |  |
|  | 钢材品种、规格:Q235B钢热镀锌方钢管□50×50×2、□60×40×2等详图纸 |  |  |  |
|  | 含制作、安装、运输 |  |  |  |
|  | 运距、外委增加费等自行考虑 |  |  |  |
| 110 | 钢板天沟(水槽) | t | 4.311 |  |
|  | 钢材品种、规格:Q235B钢热镀锌2mm厚钢板 |  |  |  |
|  | 含制作、安装、运输 |  |  |  |
|  | 运距、外委增加费等自行考虑 |  |  |  |
| ▲111 | 拱架 | t | 2.830 |  |
|  | 钢材品种、规格:Q235B钢热镀锌钢管φ26.8*2 |  |  |  |
|  | 单件质量:10t以内 |  |  |  |
|  | 含制作、安装、运输 |  |  |  |
|  | 运距、外委增加费等自行考虑 |  |  |  |
| 112 | 顶部横杆 | t | 1.667 |  |
|  | 钢材品种、规格:Q235B钢热镀锌方钢管HG□50×50×2 |  |  |  |
|  | 单件质量:10t以内 |  |  |  |
|  | 含制作、安装、运输 |  |  |  |
|  | 运距、外委增加费等自行考虑 |  |  |  |
| 113 | 钢墙架 | t | 1.989 |  |
|  | 钢材品种、规格:Q235B钢热镀锌方钢管HG□50×50×2 |  |  |  |
|  | 单件质量:10t以内 |  |  |  |
|  | 含制作、安装、运输 |  |  |  |
|  | 运距、外委增加费等自行考虑 |  |  |  |
|  | 部位：四周外围一圈（三层） |  |  |  |
| 114 | 顶部立柱、外遮阳立柱 | t | 1.562 |  |
|  | 钢材品种、规格:Q235B钢热镀锌方钢管□50×50×2等详图纸 |  |  |  |
|  | 单根柱质量:3t以内 |  |  |  |
|  | 含制作、安装、运输 |  |  |  |
|  | 运距、外委增加费等自行考虑 |  |  |  |
| 115 | 顶部立柱、外遮阳立柱 | t | 0.208 |  |
|  | 钢材品种、规格:Q235B钢热镀锌方钢管□70×50×2.5等详图纸 |  |  |  |
|  | 单根柱质量:3t以内 |  |  |  |
|  | 含制作、安装、运输 |  |  |  |
|  | 运距、外委增加费等自行考虑 |  |  |  |
| 116 | 斜撑、顶部拉杆、剪刀撑、拉杆 | t | 5.721 |  |
|  | 钢材品种、规格:Q235B钢热镀锌钢管26.8*2等详图纸 |  |  |  |
|  | 含制作、安装、运输 |  |  |  |
|  | 运距、外委增加费等自行考虑 |  |  |  |
| 117 | 斜撑、顶部拉杆、剪刀撑、拉杆 | t | 1.700 |  |
|  | 钢材品种、规格:Q235B钢热镀锌方钢管□50×50×2等详图纸 |  |  |  |
|  | 含制作、安装、运输 |  |  |  |
|  | 运距、外委增加费等自行考虑 |  |  |  |
| 118 | 剪刀拉筋、水平拉筋、斜拉筋 | t | 0.210 |  |
|  | 钢材品种、规格:热镀锌10圆钢 |  |  |  |
|  | 含制作、安装、运输 |  |  |  |
|  | 运距、外委增加费等自行考虑 |  |  |  |
|  | A.7 屋面及防水工程 |  |  |  |
| 119 | 30厚墙面防水砂浆（含防水土工布） | ㎡ | 26.64 |  |
| 120 | 墙面500g聚乙稀丙纶防水卷材 | ㎡ | 26.64 |  |
| 121 | 地面500g聚乙稀丙纶防水卷材 | ㎡ | 8.73 |  |
|  | A.9 楼地面工程 |  |  |  |
| 122 | 平面砂浆找平层 | ㎡ | 8.73 |  |
|  | 30厚1:3抗渗水泥砂浆压光 |  |  |  |
|  | 30厚水泥砂浆保护层 |  |  |  |
|  | A.10 墙、柱面工程 |  |  |  |
| 123 | 墙面一般抹灰 | ㎡ | 26.64 |  |
|  | 30厚水泥砂浆保护层 |  |  |  |
| 124 | 墙面钉(挂)网 | ㎡ | 26.64 |  |
|  | A.12 门窗工程 |  |  |  |
| 125 | 铝合金推拉门 不带亮 | ㎡ | 16.00 |  |
|  | 洞口尺寸：＞2㎡ |  |  |  |
|  | 框、扇材质：铝合金壁厚不小于2.0mm |  |  |  |
|  | 铝型材系列：暂按96系列普通铝铝合金推拉门 不带亮，按实结算 |  |  |  |
|  | 玻璃品种、厚度：暂按5mm普通白色玻璃，按实结算 |  |  |  |
|  | 单价措施项目 |  |  |  |
|  | 混凝土模板及支架(撑) |  |  |  |
| 126 | 混凝土基础垫层 木模板木支撑 | ㎡ | 88.70 |  |
| 127 | 独立基础 木模板 木支撑 | ㎡ | 188.16 |  |
| 128 | 基础 | ㎡ | 5.03 |  |
| 129 | 贮水(油)池池盖 | ㎡ | 14.56 |  |
| 130 | 混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑 | ㎡ | 110.00 |  |
|  | 垂直运输 |  |  |  |
| 131 | 局部装饰装修垂直运输 | ㎡ | 3024.00 |  |
|  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |
| 132 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1 |  |
|  | 锯齿膜温室4号-土建工程 |  |  |  |
|  | 分部分项工程 |  |  |  |
|  | A.1 土（石）方工程 |  |  |  |
| 133 | 挖沟槽土方 | m³ | 14.27 |  |
|  | 土壤类别:三类土 |  |  |  |
|  | 挖土深度:2m以内 |  |  |  |
| 134 | 挖基坑土方 | m³ | 331.97 |  |
|  | 土壤类别:三类土 |  |  |  |
|  | 挖土深度:2m以内 |  |  |  |
| 135 | 回填方 | m³ | 155.62 |  |
|  | 材料：原土回填 |  |  |  |
|  | A.3 砌筑工程 |  |  |  |
| 136 | 多孔砖墙 | m³ | 15.84 |  |
|  | 墙体厚度:240mm |  |  |  |
|  | 砂浆种类、强度等级:M5混合砌筑砂浆 |  |  |  |
|  | 砖的品种、规格、强度等级:MU10页岩多孔砖 |  |  |  |
| 137 | 水池池壁 | m³ | 9.81 |  |
|  | 部位：营养液池 |  |  |  |
|  | 墙体厚度:370mm |  |  |  |
|  | 砂浆种类、强度等级:M5混合砌筑砂浆 |  |  |  |
| 138 | 灰土垫层 | m³ | 4.02 |  |
|  | 部位：营养液池 |  |  |  |
|  | 300厚3:7灰土 |  |  |  |
| 139 | 砖地沟、明沟 | m | 59.03 |  |
|  | 20mm厚1:2.5防水砂浆 |  |  |  |
|  | 240mm厚砖砌体 |  |  |  |
|  | 现场拌制100厚C15混凝土垫层 |  |  |  |
|  | 含80mm厚混凝土篦子 |  |  |  |
|  | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |
| 140 | 垫层 | m³ | 1.64 |  |
|  | 部位：营养液池 |  |  |  |
|  | 混凝土种类:现场拌制混凝土 |  |  |  |
|  | 混凝土强度等级:C10 |  |  |  |
| 141 | 垫层 | m³ | 9.68 |  |
|  | 部位：锯齿温室墙体垫层 |  |  |  |
|  | 混凝土种类:现场拌制混凝土 |  |  |  |
|  | 混凝土强度等级:C15 |  |  |  |
| 142 | 独立基础 | m³ | 14.11 |  |
|  | 部位：锯齿温室钢柱基础 |  |  |  |
|  | 混凝土种类:现场拌制混凝土 |  |  |  |
|  | 混凝土强度等级:C25 |  |  |  |
| 143 | 水池底板 | m³ | 1.29 |  |
|  | 部位：营养液池 |  |  |  |
|  | 混凝土种类:现场拌制混凝土 |  |  |  |
|  | 混凝土强度等级:C20 |  |  |  |
| 144 | 水池顶板 | m³ | 1.02 |  |
|  | 部位：营养液池 |  |  |  |
|  | 混凝土种类:现场拌制混凝土 |  |  |  |
|  | 混凝土强度等级:C20 |  |  |  |
| 145 | 散水 | ㎡ | 110.00 |  |
|  | 部位：锯齿温室 |  |  |  |
|  | 现场拌制60厚C15混凝土，撒1：1水泥砂子压实赶光 |  |  |  |
|  | 150厚三七灰土 |  |  |  |
|  | 素土夯实 |  |  |  |
| 146 | 坡道 | ㎡ | 13.20 |  |
|  | 部位：锯齿温室 |  |  |  |
|  | 30厚干拌砂浆DS面层，抹60宽6深锯齿形礓礤 |  |  |  |
|  | 现场拌制100厚C15混凝土 |  |  |  |
|  | 素土夯实 |  |  |  |
| 147 | 现浇构件螺纹钢制安 HRB335 直径10以内 | t | 0.032 |  |
| 148 | 现浇构件螺纹钢制安 HRB335 直径10以上 | t | 0.574 |  |
| 149 | 预埋铁件 | t | 0.628 |  |
| 150 | 预埋地脚螺栓 | t | 0.320 |  |
|  | 钢材种类:Q235材质 |  |  |  |
|  | A.6 金属结构工程 |  |  |  |
| ▲151 | 钢管柱 | t | 2.459 |  |
|  | 钢材品种、规格:Q235B钢热镀锌方钢管□80×60×2详图纸 |  |  |  |
|  | 含制作、安装、运输 |  |  |  |
|  | 运距、外委增加费等自行考虑 |  |  |  |
| 152 | 钢管柱 | t | 0.060 |  |
|  | 钢材品种、规格:Q235B钢热镀锌方钢管□50×50×2.5、详图纸 |  |  |  |
|  | 含制作、安装、运输 |  |  |  |
|  | 运距、外委增加费等自行考虑 |  |  |  |
| 153 | 横梁 | t | 7.343 |  |
|  | 钢材品种、规格:Q235B钢热镀锌方钢管□50×50×2、□60×40×2等详图纸 |  |  |  |
|  | 含制作、安装、运输 |  |  |  |
|  | 运距、外委增加费等自行考虑 |  |  |  |
| 154 | 钢板天沟(水槽) | t | 4.311 |  |
|  | 钢材品种、规格:Q235B钢热镀锌2mm厚钢板 |  |  |  |
|  | 含制作、安装、运输 |  |  |  |
|  | 运距、外委增加费等自行考虑 |  |  |  |
| 155 | 拱架 | t | 2.830 |  |
|  | 钢材品种、规格:Q235B钢热镀锌钢管φ26.8*2 |  |  |  |
|  | 单件质量:10t以内 |  |  |  |
|  | 含制作、安装、运输 |  |  |  |
|  | 运距、外委增加费等自行考虑 |  |  |  |
| 156 | 顶部横杆 | t | 1.667 |  |
|  | 钢材品种、规格:Q235B钢热镀锌方钢管HG□50×50×2 |  |  |  |
|  | 单件质量:10t以内 |  |  |  |
|  | 含制作、安装、运输 |  |  |  |
|  | 运距、外委增加费等自行考虑 |  |  |  |
| 157 | 钢墙架 | t | 1.989 |  |
|  | 钢材品种、规格:Q235B钢热镀锌方钢管HG□50×50×2 |  |  |  |
|  | 单件质量:10t以内 |  |  |  |
|  | 含制作、安装、运输 |  |  |  |
|  | 运距、外委增加费等自行考虑 |  |  |  |
|  | 部位：四周外围一圈（三层） |  |  |  |
| 158 | 顶部立柱、外遮阳立柱 | t | 1.562 |  |
|  | 钢材品种、规格:Q235B钢热镀锌方钢管□50×50×2等详图纸 |  |  |  |
|  | 单根柱质量:3t以内 |  |  |  |
|  | 含制作、安装、运输 |  |  |  |
|  | 运距、外委增加费等自行考虑 |  |  |  |
| 159 | 顶部立柱、外遮阳立柱 | t | 0.208 |  |
|  | 钢材品种、规格:Q235B钢热镀锌方钢管□70×50×2.5等详图纸 |  |  |  |
|  | 单根柱质量:3t以内 |  |  |  |
|  | 含制作、安装、运输 |  |  |  |
|  | 运距、外委增加费等自行考虑 |  |  |  |
| 160 | 斜撑、顶部拉杆、剪刀撑、拉杆 | t | 5.721 |  |
|  | 钢材品种、规格:Q235B钢热镀锌钢管26.8*2等详图纸 |  |  |  |
|  | 含制作、安装、运输 |  |  |  |
|  | 运距、外委增加费等自行考虑 |  |  |  |
| 161 | 斜撑、顶部拉杆、剪刀撑、拉杆 | t | 1.700 |  |
|  | 钢材品种、规格:Q235B钢热镀锌方钢管□50×50×2等详图纸 |  |  |  |
|  | 含制作、安装、运输 |  |  |  |
|  | 运距、外委增加费等自行考虑 |  |  |  |
| 162 | 剪刀拉筋、水平拉筋、斜拉筋 | t | 0.210 |  |
|  | 钢材品种、规格:热镀锌10圆钢 |  |  |  |
|  | 含制作、安装、运输 |  |  |  |
|  | 运距、外委增加费等自行考虑 |  |  |  |
|  | A.7 屋面及防水工程 |  |  |  |
| 163 | 30厚墙面防水砂浆（含防水土工布） | ㎡ | 26.64 |  |
| 164 | 墙面500g聚乙稀丙纶防水卷材 | ㎡ | 26.64 |  |
| 165 | 地面500g聚乙稀丙纶防水卷材 | ㎡ | 8.73 |  |
|  | A.9 楼地面工程 |  |  |  |
| 166 | 平面砂浆找平层 | ㎡ | 8.73 |  |
|  | 30厚1:3抗渗水泥砂浆压光 |  |  |  |
|  | 30厚水泥砂浆保护层 |  |  |  |
|  | A.10 墙、柱面工程 |  |  |  |
| 167 | 墙面一般抹灰 | ㎡ | 26.64 |  |
|  | 30厚水泥砂浆保护层 |  |  |  |
| 168 | 墙面钉(挂)网 | ㎡ | 26.64 |  |
|  | A.12 门窗工程 |  |  |  |
| 169 | 铝合金推拉门 不带亮 | ㎡ | 16.00 |  |
|  | 洞口尺寸：＞2㎡ |  |  |  |
|  | 框、扇材质：铝合金壁厚不小于2.0mm |  |  |  |
|  | 铝型材系列：暂按96系列普通铝铝合金推拉门 不带亮，按实结算 |  |  |  |
|  | 玻璃品种、厚度：暂按5mm普通白色玻璃，按实结算 |  |  |  |
|  | 单价措施项目 |  |  |  |
|  | 混凝土模板及支架(撑) |  |  |  |
| 170 | 混凝土基础垫层 木模板木支撑 | ㎡ | 88.70 |  |
| 171 | 独立基础 木模板 木支撑 | ㎡ | 188.16 |  |
| 172 | 基础 | ㎡ | 5.03 |  |
| 173 | 贮水(油)池池盖 | ㎡ | 14.56 |  |
| 174 | 混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑 | ㎡ | 110.00 |  |
|  | 垂直运输 |  |  |  |
| 175 | 局部装饰装修垂直运输 | ㎡ | 3024.00 |  |
|  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |
| 176 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1 |  |
|  | 锯齿膜温室1号-铺装、栽培设施 |  |  |  |
|  | 分部分项工程 |  |  |  |
|  | 栽培设施 |  |  |  |
| ▲177 | 镀锌防钢管 | t | 11.352 |  |
|  | 钢材品种、规格:Q235B钢热镀锌方钢管□30×30×2、□25×25×2等详图纸 |  |  |  |
|  | 含制作、安装、运输 |  |  |  |
|  | 运距、外委增加费等自行考虑 |  |  |  |
|  | 地面铺装 |  |  |  |
| 178 | 混凝土地面 | ㎡ | 228.00 |  |
|  | 1、100*200*60透水砖（粗砂扫缝） |  |  |  |
|  | 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 |  |  |  |
|  | 3、100厚C20混凝土 |  |  |  |
|  | 4、100厚级配碎石垫层 |  |  |  |
|  | 5、素土夯实,压实系数≥0.93 |  |  |  |
| 179 | 园艺地布地面 | ㎡ | 1548.00 |  |
|  | 1.100克/平米园艺地布 |  |  |  |
|  | 2.素土夯实,压实系数≥0.93 |  |  |  |
|  | 锯齿膜温室2号-铺装、栽培设施 |  |  |  |
|  | 分部分项工程 |  |  |  |
|  | 栽培设施 |  |  |  |
| 180 | 镀锌防钢管 | t | 11.352 |  |
|  | 钢材品种、规格:Q235B钢热镀锌方钢管□30×30×2、□25×25×2等详图纸 |  |  |  |
|  | 含制作、安装、运输 |  |  |  |
|  | 运距、外委增加费等自行考虑 |  |  |  |
|  | 地面铺装 |  |  |  |
| 181 | 混凝土地面 | ㎡ | 228.00 |  |
|  | 1、100*200*60透水砖（粗砂扫缝） |  |  |  |
|  | 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 |  |  |  |
|  | 3、100厚C20混凝土 |  |  |  |
|  | 4、100厚级配碎石垫层 |  |  |  |
|  | 5、素土夯实,压实系数≥0.93 |  |  |  |
| 182 | 园艺地布地面 | ㎡ | 1548.00 |  |
|  | 1.100克/平米园艺地布 |  |  |  |
|  | 2.素土夯实,压实系数≥0.93 |  |  |  |
|  | 锯齿膜温室3号-铺装、栽培设施 |  |  |  |
|  | 分部分项工程 |  |  |  |
|  | 栽培设施 |  |  |  |
| 183 | 镀锌防钢管 | t | 10.208 |  |
|  | 钢材品种、规格:Q235B钢热镀锌方钢管□30×30×2、□25×25×2等详图纸 |  |  |  |
|  | 含制作、安装、运输 |  |  |  |
|  | 运距、外委增加费等自行考虑 |  |  |  |
|  | 地面铺装 |  |  |  |
| 184 | 混凝土地面 | ㎡ | 216.00 |  |
|  | 1、100*200*60透水砖（粗砂扫缝） |  |  |  |
|  | 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 |  |  |  |
|  | 3、100厚C20混凝土 |  |  |  |
|  | 4、100厚级配碎石垫层 |  |  |  |
|  | 5、素土夯实,压实系数≥0.93 |  |  |  |
| 185 | 园艺地布地面 | ㎡ | 1392.00 |  |
|  | 1.100克/平米园艺地布 |  |  |  |
|  | 2.素土夯实,压实系数≥0.93 |  |  |  |
|  | 锯齿膜温室4号-铺装、栽培设施 |  |  |  |
|  | 分部分项工程 |  |  |  |
|  | 栽培设施 |  |  |  |
| 186 | 镀锌防钢管 | t | 10.208 |  |
|  | 钢材品种、规格:Q235B钢热镀锌方钢管□30×30×2、□25×25×2等详图纸 |  |  |  |
|  | 含制作、安装、运输 |  |  |  |
|  | 运距、外委增加费等自行考虑 |  |  |  |
|  | 地面铺装 |  |  |  |
| 187 | 混凝土地面 | ㎡ | 216.00 |  |
|  | 1、100*200*60透水砖（粗砂扫缝） |  |  |  |
|  | 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 |  |  |  |
|  | 3、100厚C20混凝土 |  |  |  |
|  | 4、100厚级配碎石垫层 |  |  |  |
|  | 5、素土夯实,压实系数≥0.93 |  |  |  |
| 188 | 园艺地布地面 | ㎡ | 1392.00 |  |
|  | 1.100克/平米园艺地布 |  |  |  |
|  | 2.素土夯实,压实系数≥0.93 |  |  |  |
|  | 锯齿膜温室1号-温室内部供液、回液系统 |  |  |  |
|  | 分部分项工程 |  |  |  |
|  | 一、土方工程 |  |  |  |
| 189 | 土方开挖、回填 | m³ | 187.38 |  |
| 190 | 土方（砂）回填 | m³ | 187.38 |  |
|  | 二、温室内部供液系统 |  |  |  |
| 191 | 供液管埋地主管 | m | 123.80 |  |
|  | 1.材质、规格: PVC管 φ63 |  |  |  |
|  | 2.含管件安装 |  |  |  |
| 192 | 供液管埋地支管 | m | 222.17 |  |
|  | 1.材质、规格: PVC管 φ50 |  |  |  |
|  | 2.含管件安装 |  |  |  |
| 193 | 供液管立管 | m | 230.40 |  |
|  | 1.材质、规格: PE管 φ25 |  |  |  |
|  | 2.含管件安装 |  |  |  |
| 194 | 螺纹闸阀 DN50 | 个 | 4 |  |
|  | 1.连接方式：螺纹连接 |  |  |  |
|  | 三、温室内部回液系统 |  |  |  |
| 195 | 回液管埋地敷设 | m | 73.70 |  |
|  | 1.材质、规格: PVC管 φ110 |  |  |  |
|  | 2.含管件安装 |  |  |  |
| 196 | 回液管埋地敷设 | m | 222.09 |  |
|  | 1.材质、规格: PVC管 φ75 |  |  |  |
|  | 2.含管件安装 |  |  |  |
| 197 | 回液管立管 | m | 231.64 |  |
|  | 1.材质、规格: PVC管 φ50 |  |  |  |
|  | 2.含管件安装 |  |  |  |
| 198 | 回液管立管 | m | 19.50 |  |
|  | 1.材质、规格: PVC管 φ20 |  |  |  |
|  | 2.含管件安装 |  |  |  |
| 199 | 100*50矩形管道 | m | 10320.00 |  |
|  | 锯齿膜温室2号-温室内部供液、回液系统 |  |  |  |
|  | 分部分项工程 |  |  |  |
|  | 一、土方工程 |  |  |  |
| 200 | 土方开挖、回填 | m³ | 187.38 |  |
| 201 | 土方（砂）回填 | m³ | 187.38 |  |
|  | 二、温室内部供液系统 |  |  |  |
| 202 | 供液管埋地主管 | m | 123.80 |  |
|  | 1.材质、规格: PVC管 φ63 |  |  |  |
|  | 2.含管件安装 |  |  |  |
| 203 | 供液管埋地支管 | m | 222.17 |  |
|  | 1.材质、规格: PVC管 φ50 |  |  |  |
|  | 2.含管件安装 |  |  |  |
| 204 | 供液管立管 | m | 230.40 |  |
|  | 1.材质、规格: PE管 φ25 |  |  |  |
|  | 2.含管件安装 |  |  |  |
| 205 | 螺纹闸阀 DN50 | 个 | 4 |  |
|  | 1.连接方式：螺纹连接 |  |  |  |
|  | 三、温室内部回液系统 |  |  |  |
| 206 | 回液管埋地敷设 | m | 73.70 |  |
|  | 1.材质、规格: PVC管 φ110 |  |  |  |
|  | 2.含管件安装 |  |  |  |
| 207 | 回液管埋地敷设 | m | 222.09 |  |
|  | 1.材质、规格: PVC管 φ75 |  |  |  |
|  | 2.含管件安装 |  |  |  |
| 208 | 回液管立管 | m | 231.64 |  |
|  | 1.材质、规格: PVC管 φ50 |  |  |  |
|  | 2.含管件安装 |  |  |  |
| 209 | 回液管立管 | m | 19.50 |  |
|  | 1.材质、规格: PVC管 φ20 |  |  |  |
|  | 2.含管件安装 |  |  |  |
| 210 | 100*50矩形管道 | m | 10320.00 |  |
|  | 锯齿膜温室3号-温室内部供液、回液系统 |  |  |  |
|  | 分部分项工程 |  |  |  |
|  | 一、土方工程 |  |  |  |
| 211 | 土方开挖、回填 | m³ | 173.51 |  |
| 212 | 土方（砂）回填 | m³ | 173.51 |  |
|  | 二、温室内部供液系统 |  |  |  |
| 213 | 供液管埋地主管 | m | 123.80 |  |
|  | 1.材质、规格: PVC管 φ63 |  |  |  |
|  | 2.含管件安装 |  |  |  |
| 214 | 供液管埋地支管 | m | 198.40 |  |
|  | 1.材质、规格: PVC管 φ50 |  |  |  |
|  | 2.含管件安装 |  |  |  |
| 215 | 供液管立管 | m | 207.36 |  |
|  | 1.材质、规格: PE管 φ25 |  |  |  |
|  | 2.含管件安装 |  |  |  |
| 216 | 螺纹闸阀 DN50 | 个 | 4 |  |
|  | 1.连接方式：螺纹连接 |  |  |  |
|  | 三、温室内部回液系统 |  |  |  |
| 217 | 回液管埋地敷设 | m | 73.70 |  |
|  | 1.材质、规格: PVC管 φ110 |  |  |  |
|  | 2.含管件安装 |  |  |  |
| 218 | 回液管埋地敷设 | m | 197.95 |  |
|  | 1.材质、规格: PVC管 φ75 |  |  |  |
|  | 2.含管件安装 |  |  |  |
| 219 | 回液管立管 | m | 210.96 |  |
|  | 1.材质、规格: PVC管 φ50 |  |  |  |
|  | 2.含管件安装 |  |  |  |
| 220 | 回液管立管 | m | 18.00 |  |
|  | 1.材质、规格: PVC管 φ20 |  |  |  |
|  | 2.含管件安装 |  |  |  |
| 221 | 100*50矩形管道 | m | 9280.00 |  |
|  | 锯齿膜温室4号-温室内部供液、回液系统 |  |  |  |
|  | 分部分项工程 |  |  |  |
|  | 一、土方工程 |  |  |  |
| 222 | 土方开挖、回填 | m³ | 173.51 |  |
| 223 | 土方（砂）回填 | m³ | 173.51 |  |
|  | 二、温室内部供液系统 |  |  |  |
| 224 | 供液管埋地主管 | m | 123.80 |  |
|  | 1.材质、规格: PVC管 φ63 |  |  |  |
|  | 2.含管件安装 |  |  |  |
| 225 | 供液管埋地支管 | m | 198.40 |  |
|  | 1.材质、规格: PVC管 φ50 |  |  |  |
|  | 2.含管件安装 |  |  |  |
| 226 | 供液管立管 | m | 207.36 |  |
|  | 1.材质、规格: PE管 φ25 |  |  |  |
|  | 2.含管件安装 |  |  |  |
| 227 | 螺纹闸阀 DN50 | 个 | 4 |  |
|  | 1.连接方式：螺纹连接 |  |  |  |
|  | 三、温室内部回液系统 |  |  |  |
| 228 | 回液管埋地敷设 | m | 73.70 |  |
|  | 1.材质、规格: PVC管 φ110 |  |  |  |
|  | 2.含管件安装 |  |  |  |
| 229 | 回液管埋地敷设 | m | 197.95 |  |
|  | 1.材质、规格: PVC管 φ75 |  |  |  |
|  | 2.含管件安装 |  |  |  |
| 230 | 回液管立管 | m | 210.96 |  |
|  | 1.材质、规格: PVC管 φ50 |  |  |  |
|  | 2.含管件安装 |  |  |  |
| 231 | 回液管立管 | m | 18.00 |  |
|  | 1.材质、规格: PVC管 φ20 |  |  |  |
|  | 2.含管件安装 |  |  |  |
| 232 | 100*50矩形管道 | m | 9280.00 |  |
|  | 锯齿膜温室1号-电气工程 |  |  |  |
|  | 分部分项工程 |  |  |  |
|  | B4 电气设备安装工程 |  |  |  |
| 233 | 配电箱AL1(400*500*200) | 台 | 1 |  |
|  | 含箱内元器件如空开等 |  |  |  |
|  | 落地安装 |  |  |  |
| 234 | 加温线 | 根 | 1 |  |
| 235 | 潜水泵 3KW | 台 | 2 |  |
|  | 含电机检查接线 |  |  |  |
| 236 | 电磁阀 DN50 | 个 | 4 |  |
| 237 | 三孔插座(电箱内) 10A | 套 | 2 |  |
| 238 | 配线 YJV-4*2.5mm2 | m | 10.91 |  |
| 239 | 配线 RVV-2*1mm2 | m | 10.21 |  |
| 240 | 配线 YJV-3*2.5mm2 | m | 12.06 |  |
|  | 锯齿膜温室2号-电气工程 |  |  |  |
|  | 分部分项工程 |  |  |  |
|  | B4 电气设备安装工程 |  |  |  |
| 241 | 配电箱AL1(400*500*200) | 台 | 1 |  |
|  | 含箱内元器件如空开等 |  |  |  |
|  | 落地安装 |  |  |  |
| 242 | 加温线 | 根 | 1 |  |
| 243 | 潜水泵 3KW | 台 | 2 |  |
|  | 含电机检查接线 |  |  |  |
| 244 | 电磁阀 DN50 | 个 | 4 |  |
| 245 | 三孔插座(电箱内) 10A | 套 | 2 |  |
| 246 | 配线 YJV-4*2.5mm2 | m | 10.91 |  |
| 247 | 配线 RVV-2*1mm2 | m | 10.21 |  |
| 248 | 配线 YJV-3*2.5mm2 | m | 12.06 |  |
|  | 锯齿膜温室3号-电气工程 |  |  |  |
|  | 分部分项工程 |  |  |  |
|  | B4 电气设备安装工程 |  |  |  |
| 249 | 配电箱AL1(400*500*200) | 台 | 1 |  |
|  | 含箱内元器件如空开等 |  |  |  |
|  | 落地安装 |  |  |  |
| 250 | 加温线 | 根 | 1 |  |
| 251 | 潜水泵 3KW | 台 | 2 |  |
|  | 含电机检查接线 |  |  |  |
| 252 | 电磁阀 DN50 | 个 | 4 |  |
| 253 | 三孔插座(电箱内) 10A | 套 | 2 |  |
| 254 | 配线 YJV-4*2.5mm2 | m | 10.91 |  |
| 255 | 配线 RVV-2*1mm2 | m | 10.21 |  |
| 256 | 配线 YJV-3*2.5mm2 | m | 12.06 |  |
|  | 锯齿膜温室4号-电气工程 |  |  |  |
|  | 分部分项工程 |  |  |  |
|  | B4 电气设备安装工程 |  |  |  |
| 257 | 配电箱AL1(400*500*200) | 台 | 1 |  |
|  | 含箱内元器件如空开等 |  |  |  |
|  | 落地安装 |  |  |  |
| 258 | 加温线 | 根 | 1 |  |
| 259 | 潜水泵 3KW | 台 | 2 |  |
|  | 含电机检查接线 |  |  |  |
| 260 | 电磁阀 DN50 | 个 | 4 |  |
| 261 | 三孔插座(电箱内) 10A | 套 | 2 |  |
| 262 | 配线 YJV-4*2.5mm2 | m | 10.91 |  |
| 263 | 配线 RVV-2*1mm2 | m | 10.21 |  |
| 264 | 配线 YJV-3*2.5mm2 | m | 12.06 |  |
|  | 锯齿温室室外道路 |  |  |  |
|  | 分部分项工程 |  |  |  |
|  | 园路园桥 |  |  |  |
| 265 | 园路面层 | ㎡ | 326.87 |  |
|  | 透水砖 220*110*60 |  |  |  |
|  | 40水洗中粗砂找平层 |  |  |  |
|  | 150厚级配碎石 |  |  |  |
|  | 土基 (夯实) |  |  |  |
| 266 | 路牙（树池围牙、路缘石）铺设 | m | 1307.50 |  |
| 267 | 园路基层 | ㎡ | 2060.83 |  |
|  | 150厚水稳层 |  |  |  |
|  | 素土夯实(夯实系数≥0.93) |  |  |  |
|  | 运距:5km |  |  |  |
|  | 温室锯齿室外排水沟 |  |  |  |
|  | 分部分项工程 |  |  |  |
|  | A.1 土（石）方工程 |  |  |  |
| 268 | 挖沟槽土方 | m³ | 137.52 |  |
|  | 土壤类别:三类土 |  |  |  |
|  | 挖土深度:2m以内 |  |  |  |
|  | A.3 砌筑工程 |  |  |  |
| 269 | 砖地沟、明沟 | m | 232.29 |  |
|  | 内空400mm*400mm，沟肩宽200mm高400mm |  |  |  |
|  | 390*190*190水泥砖砌筑 |  |  |  |
|  | 拌制混凝土垫层为100mm厚C15砼 |  |  |  |
|  | 20mm厚水泥防水砂浆沟内立面和沟面抹灰（沟底面有垫层打底不用抹灰） |  |  |  |
|  | 含80mm厚混凝土篦子 |  |  |  |
| 锯齿膜温室1号-土建工程. 270; 落水管; m; 67.20. 品种、规格:110PVC管. 271; 0.15mmPEP膜(固定膜部分); ㎡; 3877.16. 272; 手动卷膜系统0.15mmPEP膜(卷膜窗); ㎡; 1072.00. 含：手动卷膜系统(卷膜窗)，含卷膜杆,压膜线，压膜线挂钩. 部位：顶部立面、侧立面、湿帘立面. 含卡槽传动轴及传动系统等. 273; 防虫网; ㎡; 1072.00. 详见：结施-4. 274; 外遮阳网; ㎡; 3528.00. 含传动系统采用齿轮齿条拉幕传动系统. 详见：结施-10. 275; 防腐木盖板860*840mm; 块; 1. 锯齿膜温室2号-土建工程. 276; 落水管; m; 67.20. 品种、规格:110PVC管. 277; 0.15mmPEP膜(固定膜部分); ㎡; 3877.16. 278; 手动卷膜系统0.15mmPEP膜(卷膜窗); ㎡; 1072.00. 含：手动卷膜系统(卷膜窗)，含卷膜杆,压膜线，压膜线挂钩. 部位：顶部立面、侧立面、湿帘立面. 含卡槽传动轴及传动系统等. 279; 防虫网; ㎡; 1072.00. 详见：结施-4. 280; 外遮阳网; ㎡; 3528.00. 含传动系统采用齿轮齿条拉幕传动系统. 详见：结施-10. 281; 防腐木盖板860*840mm; 块; 1. 锯齿膜温室3号-土建工程. 282; 落水管; m; 67.20. 品种、规格:110PVC管. 283; 0.15mmPEP膜(固定膜部分); ㎡; 3492.68. 284; 手动卷膜系统0.15mmPEP膜(卷膜窗); ㎡; 1004.80. 含：手动卷膜系统(卷膜窗)，含卷膜杆,压膜线，压膜线挂钩. 部位：顶部立面、侧立面、湿帘立面. 含卡槽传动轴及传动系统等. 285; 防虫网; ㎡; 1004.80. 详见：结施-4. 286; 外遮阳网; ㎡; 3175.2. 含传动系统采用齿轮齿条拉幕传动系统. 详见：结施-10. 287; 防腐木盖板860*840mm; 块; 1. 锯齿膜温室4号-土建工程. 288; 落水管; m; 67.20. 品种、规格:110PVC管. 289; 0.15mmPEP膜(固定膜部分); ㎡; 3492.68. 290; 手动卷膜系统0.15mmPEP膜(卷膜窗); ㎡; 1004.80. 含：手动卷膜系统(卷膜窗)，含卷膜杆,压膜线，压膜线挂钩. 部位：顶部立面、侧立面、湿帘立面. 含卡槽传动轴及传动系统等. 291; 防虫网; ㎡; 1004.80. 详见：结施-4. 292; 外遮阳网; ㎡; 3175.2. 含传动系统采用齿轮齿条拉幕传动系统. 详见：结施-10. 293; 防腐木盖板860*840mm; 块; 1. |