采购需求

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）医疗设备 |  |  |  |  |
| 1 | 便携式B超 | 2 | 台 | 一、总体要求 1、≥15英寸彩色液晶显示器 2、标配2个探头接口，全部激活，互相通用，支持热拔插 3、配备二维灰阶成像部件； 4、含频谱多谱勒显示及分析系统； 5、彩色多谱勒超声波诊断部件（包括彩色、能量）；支持频谱多普勒 6、采用组织谐波成像；宽带频移谐波技术（PSHI） 7、采用斑点噪声抑制技术，多级可调；点噪声抑制技术（iClear） 8、具有图像局部放大功能； 9、具有组织特征成像≥2档可调。 10、支持语言，包括英语，中文（键盘输入、注释、操作面板等）； 11、采用空间复合成像技术 二、测量和分析(B型，M型，频谱多谱勒，彩色多谱勒): 1、一般测量（距离测量、椭圆及描迹测量面积周长）； 2、妇产科测量，妇科/产科专用测量及分析 3、心脏功能测量； 4、外周血管血流测量分析报告功能； 5、全科测量软件包：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科； 6、多普勒测量及分析； 三、技术参数及要求 1、二维灰阶模式； （1）数字化声束形成器； （2）最大显示深度:35cm； （3）TGC:8段； （4）动态范围:≥140（可视可调）； （5）增益调节:B/M/D分别独立可调，100； （6）预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件； 2、探头规格 （1）频率:宽频带变频探头，两维和彩色独立变频； （2）凸阵探头具有≥5种频率的变频范围，扫描角度≥70度。 （3）线阵探头具有≥5种频率的变频范围； （4）B/D兼用:凸阵:B灰阶/PW脉冲多普勒/Color彩色多普勒 （5）线阵:B灰阶/PW脉冲多普勒/Color彩色多普勒； （6）凸阵，频率范围:2.0～4.0MHz； ▲（7）线阵，频率范围:5.0～14MHz； （8）穿刺导向:探头可支持穿刺导向装置；支持穿刺引导辅助线 3、彩色多普勒成像； （1）显示方式：B灰阶/C彩色多普勒、B灰阶/POWER能量多普勒、B灰阶/C彩色多普勒/PW脉冲多普勒； （2）多普勒频率≥2段可视可独立调节； 4、频谱多普勒模式； （1）显示方式：B，PW，B/PW，B/C/PW等； （2）取样容积:0.5～20mm；可视可调 （3）偏转角度:≥±6度(线阵探头)； （4）快速角度校正； 5、全中文界面内置一体化数字化图像管理与记录装置： （1）数字化超声图像硬盘存储≥300G （2）≥ 3个USB2.0接口，支持一键操作，图像直接储存硬盘或移动储存设备。 6、输入/输出信号: （1）输入:USB、VCR，外部视频，RGB彩色视频； （2）输出:复合视频，RGB彩色视频，VGA； （3）支持DICOM3.0连接； 7、电影回放 （1）所有模式下可用； （2）支持手动、自动回放； （3）图像存储与(电影)回放重现单元：支持同步存储(支持单帧图像文件包含：BMP，JPG，DCM，单帧，电影文件包括：AVI （4）B模式最大电影存储容量≥1000帧/秒； （5）C模式最大电影存储容量≥400帧/秒。 |
| 2 | 除颤起搏监护仪 | 5 | 台 | 一、工作环境： 1、工作温度：0到45℃ 2、环境湿度：15%到95% 二、性能要求： 1、低能量智能双相截顶波，根据病人阻抗调整除颤波形，保持最有效的经心电流。 2、≥7英寸彩色TFT显示屏。 ▲3、除颤能量的最高能量≤200J ▲4、每次充电到除颤仪标识的最高能量时间≤ 6秒，在AED成人模式下，固定能量的选择≤160J 5、手动除颤能量最小是1J 6、AED功能具备一键切换成人及婴幼儿儿童模式 7、成人、儿童一体化除颤电极板，具备胸壁阻抗接触指示灯。 8、除颤能量调节采用旋钮选择方式。 9、标配手动除颤、AED和同步电复律功能 10、具有快速电击技术，启动AED模式到通电完成时间≤ 8秒 11、主机≥3道波形显示 12、可进行持续心电监护，可识别≥9种常见的心率/心律失常报警，有心率过快/过慢、停搏、室颤/室速、室性过速、极度过速、极度过缓、PVC速率、起搏无法捕获、起搏器未起搏。 13、标配三导心电监护功能 14、频率响应：诊断性0.05-150Hz 监护0.15-40Hz 15、具备事件标记功能 16、具备生命体征趋势回顾功能 17、具备旋钮式的智能菜单导航按钮 三、电池 1、电池上具备电量容量状态指示灯 2、设备所有功能全开时电池使用时间≥2.5小时，保证病人转运途中全程持续供电 3、可重复充电锂电池，≥100次最高能量充电/电击 4、提示电池电量低时主机还可进行≥10分钟监护时间和≥6次最大能量放电 5、电池具有快速充电技术，≤2小时可充电到80%，≤3小时充电到100% 四、 安全性 ▲1、主机具备智能关机自检功能，无论设备是在工作状态还是关机状态，都具备每小时、每天、每周定期自检。 2、在关机状态下，无需接上交流电源，主机仍可进行自动检测。 3、每小时定期自检内容包括：检测电池、内部电源和内存等 4、每日定期自检内容包括：检测电池、内部电源供应、内存、内部电池时钟，除颤功能、心电图、和打印机。除颤功能检测包括低能量内部放电。当连接了心电图电缆和AED电极片时，则也会对电缆和电极片进行检测。 5、每周定期自检内容需包括：执行以上所述的“每日自检”，并且发送一次高能量内部放电，从而进一步检测除颤电路。 6、主机实现打印最近≥1次每小时自检，最近≥5次每日自检，最近≥50次每周自检的报告结果。 7、主机具备自检待机状态灯指示功能，使仪器健康状态一目了然。 五、数据存储: 1、内部事件总结可在每份事件总结中存储≥ 8 小时的2 条持续 ECG波形，1 个Pleth波、1个二氧化碳描记图波、研究波（仅限AED模式）事件和趋势数据。 2、最多可存储≥50个时长约30分钟的事件概要 3、存储内容包括：事件总结、生命体征趋势、配置、状态记录和设备信息 六、其它要求： 1、整机重量≤6.2KG（包括主机、电极板和电池） 2、防水/防固体渗入等级≥IP54 3、可满足医院以后扩展监护功能的使用 4、含体外除颤电极板1副、导心电导联线1套、心电电极片1包、锂电池1 块、热敏打印纸1卷、50欧姆检测插头1个、操作说明书1本、电源线1 条、≥50mm热阵列打印机1台 |
| 3 | 转运（便携）呼吸机 | 2 | 台 | 一、基本参数 1、适用于成人和儿童的急救转运呼吸机 2、驱动方式：气动电控 3、控制方式：容量控制、压力控制，时间切换 4、显示方式：≥5英寸彩色显示屏 5、电源：AC100V～240V，50Hz/60Hz；DC12V；内置电池（续航≥4.5小时） 6、具备海拔补偿功能 7、具备窒息后备通气功能 8、具备手动通气和吸气保持功能 ▲9、应至少具备以下通气方式： VCV，PCV、SIGH、SIMV-V、SIMV-P、SPONT/PSV，CPAP, Manual 10、监测：潮气量、分钟通气量、峰值压力、总计呼吸频率、氧浓度，呼气末正压，触发显示、交流供电指示、直流供电指示、充电指示、电池电量监测 ▲11、呼吸波形监测：压力-时间波形，流速-时间波形 12、报警：气道压力上限、气道压力下限、分钟通气量上限、下限报警、持续气道压力高报警、窒息、交流电源断电、电池电量低、气源压力低报警、系统故障报警等 13、多种供电方式：车载、适配器、内部电池、外接备用电池 14、多种安装方式：车载、携带、箱式3种固定安装方式 二、参数设置： 1、潮气量设置范围不小于： 0～2000ml 2、呼吸频率设置范围不小于：1～120bpm ▲3、可设置屏气时间：0～5s 4、压力控制水平：5～50cmH2O ▲5、呼气末正压：0～30cmH2O ▲6、具有流速触发和压力触发功能： 压力触发灵敏度：-20cmH2O ～ 0cmH2O 流速触发灵敏度：2～30L/min ▲7、氧浓度：40%～100%，连续可调 |
| （二）个人携行装备 |  |  |  |  |
|  | 救援队队服 | 1 | 批 | - 冬春服：大5套、中小各10套（含裤子及衣服）；防水，防风，透湿，循环保暖，耐久锁温 - 夏秋服：大5套、中小各10套（含裤子及衣服）；防水，防风，透湿，透气不闷，吸汗排湿 - 采购人在供货前确定具体规格。 |
|  | 反光识别背心 | 25 | 件 | 透气，醒目，防水，防湿，具有反光标识 |
|  | 帽子 | 25 | 顶 | 防嗮遮阳，速干，吸汗速干排湿，透气，防汗水不渗水，便捷可调节扣 |
|  | 背囊 | 15 | 个 | 1、面料采用600D防泼水尼龙，结实耐用配件，50升透气 2、有主袋，前袋，侧袋设计 |
|  | 腰包 | 15 | 个 | 采用尼龙面料，防水，腰带伸缩可调节，至少可装证件、救生哨等随身物品 |
|  | 洗漱包 | 15 | 个 | 含牙刷、牙膏毛巾等洗漱用品，PVC材质，柔软有韧性，防水防脏 |
|  | 工作记录本 | 15 | 本 | - 封面采用铜版纸，内芯70克复印纸材质,60页/本 - 尺寸：约210mm(W)*148mm(D) |
|  | 签字笔 | 15 | 支 | 采用0.5毫米子弹头式，TRR护套，笔杆防滑设计 |
|  | 工作手册 | 15 | 个 | - 封面采用加厚铜版纸，内芯70克复印纸，45页/本 - 尺寸：约140mm(W)*105mm(D) |
|  | 手电 | 15 | 个 | 1、LED灯，采用铝合金材质，使用充电电池，≥6800mA电池 2、亮度可调，可实现高亮、中亮、爆闪等。 |
|  | 头灯 | 15 | 个 | LED灯，超亮远射 |
|  | 驱蚊剂 | 15 | 瓶 | 驱蚊花露水，180毫升/瓶 |
|  | 防晒霜 | 10 | 瓶 | 喷剂，200毫升/瓶，SPF50 |
|  | 水壶（或水袋） | 15 | 个 | - 容量：≥2.5升 - 采用食品级钢化铝材质 - 倾斜/倒置不漏水 - 采用可背，可挎设计 |
|  | 太阳镜 | 15 | 副 | - 黑色墨镜，舒适视觉，超高清镜片 - 全面阻隔炫光，易清洗，抗冲击强 |
|  | 救护绳 | 15 | 根 | - 规格：20米/根 - 采用耐火耐高温，丙纶工业丝，碳素结构钢材质 |
|  | 便携多功能刀 | 15 | 把 | 1、多功能组合刀具，不锈钢刀面，柔韧耐磨，经久耐用 2、含剪刀，木锯，主刀，开罐头器，开瓶器，一字锥 |
|  | 救生哨 | 15 | 个 | - 金属，高频音不锈钢材质 - 采用光滑舒适设计，不易划伤嘴 |
|  | 带指北针计时器 | 15 | 块 | - 多功能指南针地质定位工具，金属材质 - 具有基本定位、地图定位、估测距离、偏向角测量功能 |
|  | 防风打火机 | 15 | 个 | - 镀膜ABS塑料材质 - 气体容量：10毫升/个 |
|  | 消毒纸巾 | 200 | 包 | - 规格：60抽/包 - 消毒纸巾含75%酒精 |
|  | 野战饭盒 | 15 | 个 | 1、规格：约21cm（W）*14cm（D）*7cm（H） 2、含不锈钢勺，筷 |
|  | 脸盆 | 15 | 个 | 1、规格：约38cm直径，≥6L容量 2、材料： FP加厚材质 3、采用便携式设计 |
|  | 睡袋 | 15 | 个 | 1、毛重：约1.4kg 2、采用纯棉保暖材质 3、可容纳一人 |
|  | 毛毯 | 15 | 条 | - 规格：约230cm（W）*200cm（D），毛重约1.18kg - 手感柔软顺滑，细腻温和，保暖性好 |
|  | 毛巾被 | 15 | 条 | 1、规格：150cm（W）*120cm（D），毛重约0.6kg 2、柔软全棉，舒适透气，可机洗 |
|  | 蚊帐 | 15 | 顶 | 1、约1.2m宽 2、帐纱加密，牢固耐用，有效防蚊 |
|  | 充气垫 | 15 | 个 | 采用复合防浸湿面料技术，耐磨静音防潮 |
|  | 救生烟火棒 | 10 | 个 | 粉剂材质、发光强度：≥30000CD，燃烧时间：≥40S |
|  | 雨衣 | 25 | 件 | - 加厚牛津布材质 - 采购人在供货前确定具体规格。 |
| （三）后勤保障装备 |  |  |  |  |
|  | 住宿帐篷 | 1 | 顶 | 1、简易网架结构，≥24m2 2、采用无缝钢管，高密度PU布防水材质 3、材质细腻，气味清新，无异味 |
|  | 单人、双人或巻人帐篷 | 10 | 顶 | 1、双层隔热，底层防水，采用高密度PU布防水材质 2、无异味 |
|  | 冷暖风机 | 5 | 台 | - 静音速热，冷暖两用 - 立式遥控，PTC陶瓷发热芯，≥2100W大功率速热 - 供电方式：220V，50HZ |
|  | 水桶 | 15 | 个 | 1、≥16L容量，带提手 2、加厚塑料材质，易清洁 |
|  | 折叠桌 | 5 | 张 | - 规格：约120cm（W）*60cm（D） - 采用环保度密板，配相应五金配件 |
|  | 折叠椅 | 15 | 把 | 简易，加粗铁管，加厚牛津布，耐磨抗撕，可承重≥180公斤 |
|  | 折叠床 | 15 | 张 | 简易加厚，采用加粗方管，加厚牛津布，耐磨抗撕，规格：约190cm（W）*70cm(D） |
|  | 晾衣绳（杆） | 2 | 套 | 不锈钢晾衣架，加厚不锈钢管，110cm-200cm，可伸缩 |
|  | 不锈钢暖瓶 | 15 | 个 | - 规格：≥2500ml - 材质：304不锈钢内胆 - 配防摔底座，双层密封锁定 |
|  | 垃圾袋 | 900 | 个 | 环保材质 |
|  | 警戒带（红、黄、绿） | 2 | 套 | - 红、黄、绿，每种颜色的长度约500m - 采用涤纶布料 - 适用场合，人员隔离，危险地段、施工现场的隔离 |
|  | 警戒杆 | 15 | 根 | 不锈钢材质，防滑底座 |
|  | 电缆搅盘 | 4 | 个 | 单相，1mm2线/30米线，防触电，耐插拔，防燃烧 |
|  | 电线 | 1100 | 米 | 4mm2/单线，防水，防嗮，耐压 |
|  | 防水接线板 | 15 | 个 | 防水 |
|  | 节能灯（含灯头） | 30 | 套 | 9W,节能LED |
|  | 月球灯 | 2 | 个 | 无极调光，遥控开关 |
|  | 爆闪标志灯 | 30 | 个 | 圆形警示灯，智能光控 |
|  | 太阳能充电器、手动充电器 | 1 | 个 | 高敏型太阳能板，双输出2A快充，智能稳压技术 |
|  | 电热水壶 | 2 | 个 | 304不锈钢内胆，≥1.7L大容量，双层防烫壶身 |
|  | 软体储水罐 | 3 | 个 | 规格：约1.5m（W）*1m（D）*0.8m（H），密封性好，抗冻抗晒 |
|  | 水袋 | 25 | 个 | 带喷头，≥1L，使用滑动开口轻松填充和清洁水袋 |
|  | 斧子 | 2 | 把 | 中号，碳钢材质,适用于劈柴砍树，消防破拆 |
|  | 细铁丝 | 10 | 公斤 | 防锈镀锌，直径1.2mm |
|  | 尼龙绳 | 1500 | 米 | 涤纶材质，直径8cm |
|  | 折叠梯 | 2 | 个 | 伸缩人字梯，4米，采用加厚铝合金材质 |
| - ，中号 | 铁锹、镐 | 15 | 把 | 采用干板压制，硬质木柄 |
|  | 組合工具箱 | 1 | 套 | 1、材质：碳钢 2、钳子、改锥等（防水、防震） |
|  | 锯子 | 2 | 把 | 材质：钢材，规格：约50cm（W）*5cm（D） |
| （四）通讯办公装备 |  |  |  |  |
|  | 对讲机 | 2 | 台 | - 功率：约18W； 电压；约7.4V；电池容量：≥5000毫安； - 信道；≥16个 - 大喇叭功率、耐摔、防磁铁 |
|  | GPS全球定位仪 | 3 | 台 | 1、定位时间：冷启动<29秒，热启动<1秒 2、智能车载模式 3、信号强、精度高、多方位测量 4、支持USB充电 5、便携手持式 |
|  | 多功能打印机 | 2 | 台 | 1、复印分辨率：≥600x600dpi 2、激光打印 3、扫描、传真 4、≥28张/分 5、提供彩色复印、打印 |
| - · | 无线局域网套件 | 2 | 套 | 高增益，无线USB网卡 |
|  | 移动存储器 | 2 | 个 | 移动硬盘，≥1T，防震、加密 |
|  | 电池 | 30 | 节 | 5号/7号，每个型号15节 |
|  | 声持扩音器 | 2 | 个 | 功率：≥20W；≥300秒录音循环 |
|  | 录音笔 | 4 | 支 | ≥16G，中文显示，无损音质 |
|  | 录放机（含音箱） | 2 | 套 | 支持USB功能 |
|  | 单反数码照相机 | 1 | 台 | 1、单反，传感器类型 CMOS ，有效像素：≥2410万 ，图像分辨率 L（大）：约2400万（6000×4000） 2、镜头说明：18-55mm f/3.5-5.6 IS II镜头，实际焦距：f=18-55mm对焦点数:9点（全点对应F5.6，中央1点为十字型自动对焦） 3、对焦辅助方式:对焦辅助灯 4、最大光圈 :F3.5-5.6 5、显示屏尺寸：≥3英寸 ；显示屏像素:≥92万像素 6、菜单语言:≥25种（含简体中文） 7、取景器类型:光学 8、短片拍摄 :1920×1080（全高清）：30p/25p/24p 9、自拍功能 :2秒，10秒 10、存储卡类型 :SD/SDHC/SDXC卡 ；电池1块 11、无线功能：WiFi（IEEE 802.11b/g/n），NFC |
| （五）徽章标志 |  |  |  |  |
|  | 国旗 | 2 | 幅 | 规格：约225cm（W）*150cm（D），涤纶材质 |
|  | 党旗 | 2 | 幅 | 规格：约225cm（W）*150cm（D），涤纶材质 |
| （六）中毒处置类装置 |  |  |  |  |
|  | 常见气体报警器 | 10 | 套 | 1、可同时检测四种气体 2、液晶点阵显示技术，支持中英文显示界面 3、PPM，mg/m3可一键切换显示 4、一键查看电池电压，及电池电量百分比；一键恢复出厂设置功能，可免去误操作的困扰 5、支持声、光、振动三重报警 6、采样方式：扩散式 7、气体种类：氧气，可燃气体，一氧化碳，硫化氢（常规四种， 8、测量范围：0-30%VOL、0-100%LEL、0-1000PPM、0-100PPM （常规四种） 9、分 辨 率：0.01%VOL、1%LEL、1PPM、0.1PPM （常规四种） 10、测量误差：≤±3%F.S. 11、电 池：3.7V可充电锂电池，电池容量≥2300mA，充电时间4-6小时 12、安全等级：ExiaⅡCT3；防护等级：≥IP65 13、工作环境：-20℃～50℃；0-90%RH（无冷凝） |
|  | 呼吸防护器 | 15 | 套 | 1、半面型，配相应的滤毒盒/罐、滤棉 2、采用硅胶外壳，与面部良好贴合 3、呼气阀用聚硅酮制成 4、配有可快速松开的调节带 5、可同时配戴眼镜 |
|  | 呼吸防护器 | 15 | 套 | 1、全面型，配相应的滤毒盒/罐、滤棉 2、采用EPDM材料；双层橡胶边缘使其与脸部四周紧密贴合； 3、面罩内的口鼻罩设计用于减少雾气和二氧化碳的含量； 4、可快速释放/扣紧的“5点”式头带与双过滤盒配合使用。 5、配双滤盒 |
|  | 动力送风呼吸防护器 | 4 | 套 | - 主机 （1）采用防水设计，可以喷淋消毒，防喷溅，可以同时使用2—3个防尘防毒过滤器，过滤器装在机体外，锂电池组安装在机器里面，机体外有充电孔。主机上有电量显示液晶屏，电量百分比与电量格同时显示，可以随时观察电池用电量，并有低电量报警功能，主机上有风量调节钮，无级调风速，顺时针调大，逆时针调小，配有流量计检测风量。电池满电量时呼吸器可以连续6—20小时工作。 （2）主机风机为直流调速无刷电机，运转寿命≥20000小时，噪音：≤55分贝，风机转数：（可调节）5000转/分钟～10000转/分钟。电压：直流12V，电流（可调）0.25A～0.8A。主机加过滤器后的送风量为160L/分钟～280分钟/分钟，主机整体重量：约1100克（含锂电池组不含过滤器） - 过滤器：高效微粒过滤器里面有双层HEPA，中间夹层为高效催化活性炭，防各类颗粒物，尘雾烟等，过滤效率≥99.7%，过滤精度≤0.3微米。标准RD40接口。 - 呼吸管：TPU材质，结实，无气味，弹簧式波纹呼吸管，弯曲性好， 0.6—1.3米之间可自由伸缩，适合不同身高的人群使用。 - 电池：聚合物锂离子电池，自放电小，无记忆效应，可以随时充电，电池内有过流保护及自动温控开关。可以主机体外充电，也可以取出电池充电，充电≤4小时满电。 - 其他：配相应的滤毒盒/罐 |
|  | 携气式呼吸防护器 | 10 | 套 | 1、头罩：五点式连接，阻燃、透气、耐用、调节方便，适合带消防头盔进行工作。 2、面窗：带有防雾涂层的硬质聚碳酸酯（PC）材质制成，球形面造型设计。 3、密封边框：采用双层密封圈以保证密封效果，与脸部皮肤接触感觉要柔软以保证舒适性. 4、供气阀 （1）供气阀设计的结构在与面罩连接后，具有良好的去雾、除霜功能； （2）面罩与供气阀连接采用限位快速连接,且采取平面密封; （3）供气阀：供气流量≥500L/min，动态吸气阻力≤200Pa. （4）供气阀上有红色冲泄阀，打开冲泄阀供气阀可持续紧急供气。 （5）供气阀在气瓶内压缩空气压力降到5.5±0.5MPa时立即产生连续报警提醒使用者及时撤离，保证使用者安全； 5、减压器：当减压器输出压力>11bar时，中压安全阀会自动泄压； 6、压力表：有工作及报警压力范围标识，并有夜光显示功能;可根据使用者需要进行任意方向调整; 7、报警器：置于使用者胸前，报警器声响≥90分贝； 8、背架：背架由特殊纤维增强高强度阻燃工程塑料制成，造型符合人体背部生理曲线，佩戴舒适。腰带、气瓶固定带长短调节方便，肩垫、腰垫厚实柔软，舒适性好；腰带和背架采用旋转式的连接方式。 9、碳纤维气瓶：气瓶水容积≥6.8L，工作压力≥30MPa，水压试验压力≥50MPa |
|  | 备用气罐 | 10 | 个 | - ≥6.8L碳纤气瓶 - 整体式铝合金内胆 |
|  | 充气泵 | 2 | 台 | - 总体要求 不锈钢结构，喷涂粉末。两边具有可以提携的把。四缸四级压缩，一条高压充气软管，同时充装一只气瓶。手动排污阀。 - 主要技术参数 1、充气速度: ≥100升/分钟 2、充瓶时间: 6.8L 0-300bar/≤20min 3、工作压力: 300 Bar / 4300 Psi 4、功率：2.2Kw 5、驱动方式: 三相马达和单相马达可选择 6、噪音：65-78 dB 7、压缩机气缸数：4 8、润滑油加注量：300 cc (0,3 L) 9、润滑油：GS高压机专用油 10、油/水分离：末级油水分离器 11、过滤器：活性碳和分子筛过滤器 12、吸入过滤器：2微米纸过滤器 13、充气接头：DIN 300bar(G5/8) 14、三相马达和单相马达各一台 |
|  | A级防护服 | 10 | 套 | 1、防酸碱渗透时间： 面料和接缝处用98%硫酸测试经过≥480（min）未渗透； 面料和接缝处用30%盐酸测试经过≥480（min）未渗透； 面料和接缝处用60%硝酸测试经过≥480（min）未渗透； 面料和接缝处用40%氢氧化钠测试经过≥480（min）未渗透； 2、阻燃性能： 有焰燃烧时间（S）≤10； 无焰燃烧时间（S）≤10； 续燃时间（S）≤2； 损毁长度（mm）≤100； 3、耐屈挠性试验＞1000次无破坏无断裂； 4、经耐磨试验＞100圈后无破洞； 5、防化服满足酸碱类液体静压≥1020P压力； 6、防化服经酸碱类试剂㓎泡后强力下降率≤50％； 7、靴底抗穿刺性能（N）：≥1110； 8、靴底击穿电压（N）：≥5000，且泄露电流＞3mA 9、胶靴防滑性能(始滑角)：（°）≥15； 10、整套防化服质量≤8kg。 |
|  | B级防护服 | 10 | 套 | 1、材 质：阻燃布双面涂覆PVC 2、材料厚度：0.45mm ±0.05 3、防护等级：一级;防静电性能 4、阻燃性能：有焰续燃时间：≤10s 5、阴燃时间：≤10s 6、损毁长度：≤10cm. 7、符合GB/T 13640标准《劳动防护服号型》。 |
|  | C级防化服 | 10 | 套 | 1、可耐多种高浓度无机化学品，如浓硫酸、氢氧化钠溶液等； 2、内层采用防静电处理； 3、阻燃性能：续燃时间≤5s 4、阴燃时间≤10s 5、独立包装，1套/袋 |
|  | 防护眼镜/眼罩/护目镜 | 30 | 副 | 1、符合GB14866-2006标准《个人用眼护具技术要求》 2、防雾防冲击液体喷溅 3、镜片材质：PC 4、镜框材质：聚乙烯 5、独立包装，1副/袋 |
|  | 复合膜防护手套（不同规格） | 30 | 副 | 1、厚度(mm)：约0.1 2、长度(cm)：8号约36cm， 9号、10号约 40cm 3、防≥280 种化学物质，比如酒精、脂肪类、芳香族、氯化物、酮、酯等 4、抛弃型，无需循环处理，可直接使用 5、不含可能引起过敏反应的化学催化物 6、左右手可互换使用，可作为内层手套使用 7、防滑纹路/袖口：光滑/直边 8、在供货前根据采购人确定的规格提供。 |
|  | 防切割手套 | 20 | 副 | 1、5级防切割、高性能纤维编织 2、符合GB 24541标准《手部防护 机械危害防护手套》 |
|  | 乳胶手套 | 450 | 副 | 1、A级、一次性使用 2、无尘无粉防滑耐油耐磨 3、独立包装 |
|  | 各种防护鞋/防护靴 | 30 | 双 | 1、材料： PVC100% 2、内里：易干化纤内里 3、筒高：355-395mm 4、筒厚：3.2-2.0mm 5、重量：约2.3KG/双 6、包装：1双/袋 10双/箱 7、尺码：40、44、46码各10双 8、耐酸碱、耐腐蚀、防火防水、耐磨、抗静电、防砸、防穿刺 |
|  | 防护鞋套 | 100 | 双 | 1、材质：无纺布，规格：大号 2、具有防尘，防水，透气，抗静电，简便等特点 |
|  | 气体采样泵（罐） | 10 | 套 | 由隔膜泵、调节阀、缓冲器、流量计、电子控制电路和液晶显示屏等组成，参数如下： 1、抽气压力：≥35000Pa 2、流量范围可调：（0.1-1.0）L/min；(0.1-1.5)L/min；(0.1-3.0)L/min； 3、负载能力：4500Pa 负载下流量≥1.0L/min 4、流量计精度：±2.5FS 5、采样流量误差：≤±5% 6、流量稳定性：≤5％ 7、计时范围：1min～99h59min 8、定时精度：≤±0.1％ 9、工作温度：-10℃～40℃ 10、连续工作时间：≥8小时 11、电源：7.4V ，≥2200mAh锂离子充电电池组 |
|  | 土壤收集瓶、收集袋 | 100 | 个 | 1、收集瓶材质为塑料，容量≥500ml，大口径 2、土壤收集袋（纯棉单边拉绳约10cm*15cm) |
|  | 水收集瓶 | 200 | 个 | 1、容量≥250ml 2、透明加厚PE塑料瓶 3、方形大口塑料瓶带盖 |
|  | 残留物收集容器 | 200 | 个 | 1、加厚PE塑料瓶，带刻度 2、容量≥120ml |
|  | 水质釆样仪 | 4 | 套 | 1、由采样杆、采样瓶、控制阀门组成。 2、采样杆采用合金材料制造，共有4节组成，全部制造成伸缩型，可以通过连接接头拧紧，长度可达4米 。不使用情况下可收缩成一段一米长的杆子。 |
|  | 气体采样仪 | 4 | 套 | 1、最大抽气压力：≥25000pa 2、额定负载流量：≥1.5L/min（在40mmHg时） 3、流量使用范围：0.1～1.5L/min 4、流量精度：≤±5% 5、稳定性：≤±5％ 6、电子定时误差：≤±0.1％ 7、工作温度：5～40℃ 8、仪器使用状态：连续和断续使用 9、电源：交直流两用 |
|  | 空气微生物采样仪 | 2 | 套 | 1、可以安装采样平皿和其它方式的样品头 2、连接AC/DC电源变换器用交流和直流供电 3、采样时间可从1到 999 分钟选择 4、配手提把手 |
|  | 集尘采样仪 | 2 | 套 | 1、流量范围：5～30L/min（FC-1A） 1～10L/min（FC-1B） 2、抽气负压：＞2500Pa 3、流量计精度：≥2.5 级 4、流量稳定性：≤5%波动 5、定时范围：1～99min 误差≤0.1% 6、连续工作时间：使用电池≥3 小时 7、工作条件：温度0～40℃，相对湿度＜95% 8、工作电流：＜1.0A |
|  | 呕吐物样本采样袋 | 200 | 个 | 加厚PE材质 |
|  | 粪便采样器 | 4 | 个 | 1、塑料材质，透明带刻度 2、容量：≥40ml |
|  | 血、尿、便样本采集试管、瓶、袋 | 600 | 个 | 真空采血管，聚丙烯PP材质尿杯，聚丙烯PP材质便杯 |
|  | 组织样本容器 | 200 | 个 | 1、PP材质，透明带刻度 2、容量：≥120ml |
|  | 动物样本采集袋 | 100 | 个 | 加厚PE材质 |
|  | 植物样本采集盒 | 100 | 个 | 1、PP材质，透明带刻度 2、容量：≥120ml |
|  | 样本保存箱 | 6 | 个 | 1、样品运输外箱 1个 ，内外层均采用PP硬制塑料注塑，有效容积≥11升，密封材料为橡胶。中间夹层采用PU隔热保温发泡材料。 2、生物样品运输罐 2套高强度工程塑料材质，橡胶密封圈，符合高致病生物样品的安全运输要求。 3、温度计 1个，配液晶显示 4、通用冰排≥ 6个 |
|  | 普通冰箱 | 2 | 台 | 1、≥40升 2、一级国家能效 3、制冷温度8°C-20°C |
|  | 化学法毒物快速检测箱 | 2 | 套 | 含微型电子天平1台，计算器1个， 手动可调式移液器1把，移液头10支，多功能剪刀1把，微型水浴锅1个，食品中心温度计1支,不锈钢试管架和塑料试管架各1个,比色管5支，试管5支，滤纸1盒，漏斗4个，药勺3个，250ml量筒和250ml塑料杯各1个，提取罐10个，样品杯120个，一次性滴管30支，PH试纸1袋。 |
|  | 气象仪 | 2 | 套 | 1、风速 操作范围：0.4～60m/s（0.8～135mph） 精度：读数的±3%或者±0.1m/s 校准漂移：小于1% （7m/s下操作100小时后） 分辨率：0.1kt, m/s, km/h, mph 2、温度 操作范围：-45～ 125℃ 精度：±1.0℃ 分辨率：≥0.1℃ 3、相对湿度 操作范围：0%～100% 精度：±3% 分辨率：≥0.1% 校准偏移：±2%（使用24个月后） 4、大气压 操作范围：10～1100mBar（25℃） 精度：±1.5mBar 分辨率：≥0.1mBar 5、校准偏移 典型每年±1mBar 6、海拔高度 操作范围：-2000～9000m 精度：±15m 分辨率：≥1m |
|  | 水质快速检测仪 | 2 | 套 | 1、包含余氯比色计、浊度计、PH计、色度仪、温度计 2、光 源：LED 3、波 长：420nm，610nm 4、屏幕显示：LCD带背光 5、测量模式：吸光度、浓度、样品号 6、数据存储：SD卡，EXCEL/WORD 7、操作环境：温度 5～40℃，相对湿度≤85% |
|  | PM2.5测定仪 | 2 | 套 | 1、测量参数：测量PM2.5和PM10 2、测量范围：PM2.5检测范围：0.001～10mg/m3；PM10检测范围：0.001～20mg/m3 3、检测灵敏度：0.001mg/m3； 4、相对测量误差：≤±10%； 5、采样时间：可预置8组采样时间，每组的测量与停止时间在0～99分钟内用户均可设置； 6、数据存储容量：系统分为10个数据存储区，每区200组数据，共可存储10区2000组数据； 7、打印机：微型打印机，仅通过数据线与主机连接即可直接打印； 8、工作电源：内置电池，交直流两用；在内置电池充足电的情况下，可连续测量≥8小时。 |
|  | 红外检测仪 | 2 | 套 | 1、测量原理：不分光红外线气体分析法/非分散红外法（NDIR） 2、采样方式：内置泵吸式 3、测量范围：0～0.500%或0～1.000% 4、分 辨 率：0.001% 5、线性误差：≤±2% F•S 6、重 复 性：≤1.0% 7、零点漂移：≤±2% F•S/h 8、量程漂移：≤±2% F•S/3h 9、预热时间：≤10min 10、响应时间：≤30S 11、流量范围：（0.5-2.0）L/min 12、数字接口：RS232，配数据传输软件 13、存储功能：≤5000组测量数据 14、标准配置：主机、采样器、背带、充电电池、充电器、小螺丝刀、软盘、连接电缆、技术文件、便携箱 15、供电电源：交直流两用，220AVC（±10%）或机内充电电池 |
|  | 便携式冲洗器 | 2 | 台 | 1、材质：全新无毒聚乙烯 2、容量：≥5L 3、喷头材质：PP材质 4、喷头长度：≥42cm |
|  | 洗眼器 | 2 | 套 | 1、可根据需求安装在墙面，并可随时移动。 2、适用万能冲洗液，比如 Sperian 盐浓缩液、Sperian 水添加剂、1 加仑容器的 Sperian 盐溶液 3、流量历时：≥6 分钟 4、容量：≥6 加仑 |
| （七）疾控科 |  |  |  |  |
|  | 医用防护口罩 | 1350 | 付 | - N95，医用或同等级别口罩 - 符合GB19083《医用防护口罩技术要求》 |
|  | 一次性医用防护服 | 300 | 套 | 1、采用复合无纺布为主要原料 2、提供阻隔、防护用 |
|  | 一次性防护面罩 | 300 | 套 | 高清防雾PET材质，厚度25S，内托海绵材质 |
|  | 医用橡胶手套 | 1000 | 双 | - 医用一次性橡胶外科手套 - 独立包装 |
|  | 防护鞋套 | 1200 | 双 | PE材质 |
|  | 便携式浮游菌采样仪 | 2 | 台 | - 使用环境 1、温度：10～50℃ 2、相对湿度：10～90%RH 3、大气压力：80～110KPa 4、最大含尘溶度：100000000颗/m³@0.5μM或0.2mg/m³ - 主要技术参数 1、采样头为无数微孔，使微生物均匀分布在琼脂表面，减少尘菌重叠。 2、采样流量：100L/min 3、采样头口流速：0.38m/s与洁净室内风速基本相同（等速采样）。 4、采样量可从0.001-9.999m³任意设定。 5、使用标准通用培养皿（90*15mm)。 6、充好电后可连续工作≥7h。 |
|  | 空气釆样器 | 2 | 套 | 1、显示方式：液晶显示 2、吸气流量：500ml/min 3、预热时间：<20S 4、标准配置：探针、软管、充电器 5、环境温度：-20～50℃ 6、铝箔复合膜气体采样袋 7、配套采样泵、收集装置 |
|  | 深井釆样器 | 3 | 个 | 2mm加厚，带提手、不锈钢材质 |
|  | 土壤样本收集瓶（袋） | 100 | 个 | 1、PP材质，透明带刻度 2、容量：≥120ml |
|  | 水样本用试管（瓶） | 100 | 个 | 1、20mm*153mm带塞 2、塑料透苯 |
|  | 残留物容器 | 200 | 个 | 1、PP材质，透明带刻度 2、容量：≥120ml |
|  | 呕吐物样本釆集容器 | 200 | 个 | 1、PP材质，透明带刻度 2、容量：≥120ml |
|  | 小铲采集工具 | 10 | 套 | 小铲20.8cm、68cm、15.3cm，铁质铲面 |
|  | 病毒采样管 | 200 | 只 | 1、聚丙烯PP材质，10ml 2、符合感染性样本生物安全要求一次性使用病毒采样管 |
|  | 诱（捕）蝇器（笼） | 10 | 套 | 防腐、防晒尼龙丝网，加粗铁丝，可多次使用 |
|  | 鼠夹、鼠笼（盒） | 40 | 个 | 防锈烤漆材质，可重复使用 |
|  | 诱蚊灯（器） | 3 | 套 | - 二氧化碳诱蚊灯 - 含诱蚊灯防雨罩、昆虫样品收集袋、蓄电池、充电器、二氧化碳钢瓶、钢瓶阀门 |
|  | 捕虫网 | 6 | 个 | 铝合金加长网杆，加长网袋，网圈可折叠可拆卸，手柄可伸缩 |
|  | 电动吸蚊器 | 6 | 个 | - 额定功率≤1W - 含风扇、贮蚊罐、挡蚊网、排气网、贮电筒等。 |
|  | 标本盒 | 100 | 个 | 透明PE材质 |
|  | 诱蚊诱卵器 | 40 | 套 | 除诱蚊诱卵器外，还包含不干胶标签（1张）、诱蚊诱卵器有毒不干胶标志（1张）、滤纸片1张 |
|  | 媒介生物采样箱 | 1 | 套 | 含防护手套、毛巾、百洁刷、防护眼罩、防护口罩、一次性防护服、注射器、剪刀、镊子、生物解剖工具套装、美工刀、签字笔、油性记号笔、LED电光放大镜、多功能头灯、电子显微镜、防水强光手电、风速表、温湿度计、手锯、多功能野外采集斧、持针钳、多用折叠锹、卷尺、计数器、玻璃指行管、昆虫采集记录表、自粘标签、玻璃吸管、样本盒、样本瓶、活虫采集管、昆虫标签、捕虫网、蜱虫监测旗、鼠夹、吸蚊器、麻醉剂毒瓶、粘鼠板。粘蟑纸、蟑螂捕捉器、粘蝇板、大号纯棉鼠带、折叠式蚊蝇饲养笼，数量各1。 |
|  | 辅助包装材料 | 20 | 个 | PP材质，手提标本运输罐（海绵试管架，防泄漏吸附垫） |
|  | 手动消毒器 | 4 | 台 | 1、喷杆长度：50-83cm可伸缩 2、软管长度：≥120cm 3、产品容量：≥16L 4、产品材质：PP料 |
|  | 超低容量喷雾器 | 3 | 台 | 1、药桶容积：≥5L 2、雾量：1-6档可调节 3、材料：PP聚乙烯全新料 4、雾滴大小：14-25微米 5、喷射范围：10-12米 6、喷射量：≥350mm/分钟 |
|  | 电动/燃油喷雾器 | 3 | 台 | 1、药箱容积：14L、20L、26L 2、液剂喷量：0-4L/min 3、粉剂喷量：0-6L/min 4、喷雾射程：≥12m 5、点火方式：CDI 6、起动方式：反冲起动 7、停火方式：油门全封式 |
|  | 热雾机 | 2 | 台 | 1、水箱药箱容量：≥15L 2、油箱容量：≥2L 3、水雾距离：9-14m(微风下） 4、烟雾距离：20-50m（微风下） 5、燃油：92#或以上纯汽油 6、喷雾量：≥120L/小时 7、点火电源：12V可充电电池 |
|  | 喷粉器 | 2 | 台 | 1、药箱容积：≥20L 2、液剂喷量：0-4L/min 3、粉剂喷量：0-6L/min 4、喷雾射程：≥12 5、点火方式：CD1 6、起动方式：反冲起动 7、停火方式：油门全封式 |