## 采购需求

说明：

1.本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2.小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3.小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4.小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5.根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则作无效投标处理。

6.各项技术标准应符合国家强制性标准，不得要求或标明某一特定的专利、商标、名称、设计、原产地或生产供应者，不得含有倾向或者排斥潜在竞标人的其他内容。如果必须引用某一生产供应者的技术标准才能准确或清楚地说明拟采购项目的技术标准时，则应当在某一品牌或供应商名称前加上“参照或相当于”字样。

7.招标文件货物技术参数及性能（配置）标注某项参数大于或等于或约的某个数值时（专业表述或行业表述中数值为小于或大于的除外），投标人在文件应明确投标产品的该项参数的具体数值，否则评标委员会有权按无效投标文件处理。

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物或服务名称 | 数量 |  | 单位 |  | 服务要求（包含功能目标、技术指标） |  |
| 一、车辆管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 车牌抓拍单元 | 4 |  | 台 |  | 1、设备采用≥200万像素彩色逐行扫描CMOS高清智能摄像机，内置≥1/1.8”CMOS传感器； 2、具有≥1个RJ45网络接口，≥1路音频输入/输出，≥3路报警输入，≥2路继电器输出，≥1个TF卡槽； 3、最低照度：彩色≤0.002Lux，黑白≤0.0002Lux； 4、具有≥2颗LED补光灯，支持识别大小为80×25至1200×380像素，倾斜角度0至45度的机动车车牌号码； 5、支持内存语音文件，通过外接播放设备播放，动态范围≥100dB； ▲6、支持对机动车辆进行过滤抓拍，可设置仅对正向、背向、全部车辆进行抓拍，支持识别通过监视画面中的机动车品牌标志，不少于240种； 7、在天气晴朗无雾的条件下进行测试，车型识别准确率：日间≥95%，夜间≥95%； 8、支持通过IE浏览器或客户端软件抓拍图片,图片格式为JPEG，图片质量可设； 9、支持在抓拍图片上叠加抓拍时间、地点、车长、车身颜色、车牌号码、车型、车标等信息； ▲10、支持识别通过监视画面中的机动车子品牌标志，不少于6000种，可显示通过监视画面中的机动车车身颜色，包括：红、黄、蓝、绿、紫、粉、棕、白、黑、灰、金、青、橙等≥13种； 11、支持背光补偿和强光抑制，抑制图像中强光照射区域过度曝光、光晕偏大； 12、支持H.264、M-JPEG视频编码格式，压缩输出码率：32Kbps～16Mbps； 13、在网络连接失效的情况下，支持自动识别自动格式化，并支持图片检索、自动覆盖、自动上传功能； 14、支持将数据直接存储在通过网络连接的存储设备中； 15、在天气晴朗无雾，号码无遮挡无污损的条件下进行测试，白天/夜间车辆捕获率≥99%； 16、在天气晴朗无雾，号码无遮挡无污损的条件下进行测试，白天/夜间车牌识别准确率≥99%； 17、布防状态下可根据存储的黑白名单自动控制外接道闸的开/关，撤防即放行。 |  |
| 2 | 出入口触发雷达 | 4 |  | 台 |  | 1、采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定； 2、雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； 3、无需学习背景，适应更多复杂现场环境； 4、供RS485串口或者WIFI通讯功能，WIFI版本配备手机APP，可对雷达进行在线调试、固件升级，操作更方便； 5、安装与维护方便，所需人力少，工时短； 6、自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 7、环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 |  |
| 3 | 车辆道闸 | 4 |  | 台 |  | 1、采用交流电机，栅栏式道闸的设计，闸机朝向支持右向； 2、杆长≥4米，具有遇阻返回功能，当闸杆下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸； 3、具有自动限位功能，挡杆开关到位后，将自动停机限位； 4、运行速度≤3秒，整机运行平稳，无异响，噪音≤65dB（A）； 5、支持自锁手动解除装置，停电时能解脱自锁，实现手动控制； 6、起落杆限位精准，落杆水平，起杆垂直，误差≤±3°； 7、支持通过控制盒面板按键进行手动控制或通过遥控器控制挡件的开、停、关； 8、在空旷场地的遥控距离≥30米； 9、具有热过载保护装置，支持220V电源电压供电，功耗≤90W； 10、泄漏电流≤5mA，接地端子与机壳间接触电阻小于0.1Ω； 11、支持外接红绿灯警示、外接红外保护、外接地感功能，支持强冷天气； 12、环境适应性良好，支持在-10℃～+55℃温度变化范围内能正常工作。 |  |
| 4 | 车牌显示单元 | 4 |  | 块 |  | 1、工作电压:AC220V±10%，50Hz； 2、可控制亮度≥1200cd、点距≤P4.75、基色:1红1绿显示屏； 3、支持安装方式:背面抱箍； 4、带语音模块及音箱； 5、显示方式:即显、左移、上移、上展开、下展开等显示方式； 6、字符显示:支持GB2312字符集，支持16×16点阵常用汉字； 7、通讯距离:RJ45 120米； 8、防护等级≥IP65； 9、能控制四行，四字，双色出入口显示屏播放车牌信息、收费信息等内容。 |  |
| 5 | 立杆 | 4 |  | 根 |  | 1、立柱高度：约为1.3米； 2、立柱直径：约为60mm。 |  |
| 6 | 出入口控制终端 | 2 |  | 台 |  | 1、同时支持≥6路10M/100M/1000M网口和≥1路4G全网通无线通信功能； 2、可通过VGA/HDMI输出进行显示，可控制报警输出，并获取报警输入信息，支持≥4路高清出入口视频单元的接入； 3、支持自定义LED显示文字、余位发布功能，具有声、光、软件三重报警功能； 4、布控信息支持增加，删除、修改，支持车卡资料和布控信息的导入和导出； 5、支持卡片单独和批量发卡，支持卡片续期，支持无卡固定车和无车固定卡放行，车卡一致时该类型默认通过； 6、支持收费规则和减免规则的增加、删除、修改，支持通行信息、过车收费信息、缴费信息、操作记录信息等查询结果的导出； 7、支持统一按照数据库时间对设备所连接的设备进行定期校时，校时周期默认180秒； 8、支持双数据库热机备份，支持按月、日、年统计收费情况、车流量，支持按交接班统计收费情况； 9、支持白天夜晚语音播报音量自动调节，支持随时打开对话框进行数据库的切换操作； 10、支持收费时入场车辆的自动匹配，若无法匹配则系统能自动切换到模糊匹配模式进行模糊匹配。 |  |
| 7 | 16口百兆交换机 | 2 |  | 台 |  | 1、机架式； 2、16个百兆电口； 3、2个千兆电口； 4、2个复用的千兆光口； 5、包转发率5.36Mpps； 6、工作温度：-10～60℃。 |  |
| 8 | 安全岛 | 2 |  | 套 |  | 定制。 |  |
| 9 | 其余辅材 | 1 |  | 项 |  | 网线、线材、施工等，配套项目安装使用。 |  |
| 二、人行通道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人行摆闸（左） | 2 |  |  | 台 |  | 1、通道闸机为单机芯左向摆闸箱体，门翼可以选择采用亚克力或不锈钢材质，红外检测对数≥12对，闸机采用厚度≤1.2mm的304不锈钢拉丝框体； 2、通道支持防夹功能，在门翼复位过程中，如遇外力，门翼在规定的时间内电机将停止工作,并发出声音报警，支持翻越报警、滞留报警、防冲功能，有效应对长时间停留、翻越、冲撞等行为，保证通行安全； 3、支持自带语音提示功能，可以根据需求自定义语音播报内容，满足定制化需求； 4、平均无故障运行次数：≥500万次，在紧急情况下，可通过断电或者手动遥控器控制方式实现闸机开启； 5、通行方向：单向通行/双向通行；通行速度：20-60人/分钟，运行噪音:≤60dB，防护等级：≥IP54； 6、通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，有效防止非授权人员非法入侵，设备应支持消防联动功能，当消防信号触发时，门翼将处于常开状态，确保人员及时疏散； 7、设备应支持记忆模式功能，实现人员连续认证从而快速通行，同时在紧急情况下，如设备断电或者发生故障能够无阻挡，不影响人员进出，支持每天特定的时段常开/常闭管控，方便进出人员管控； 8、设备应支持看门狗、在线升级的功能，方便设备维护管理，支持门翼开关速度可调，便于适应在不同场景需求下通过效率要求； 9、支持远程控制管理功能、联网运行、离线单机运行，同时支持遥控器开门； 10、电源电压：AC220±10% V,50HZ，工作环境：室内温度--10℃- 55℃、室外温度：-25℃-70℃。 |
| 2 | 人行摆闸（中） | 2 |  |  | 台 |  | 1、通道闸机为双机芯中间摆闸箱体，门翼可以选择采用亚克力或不锈钢材质，红外检测对数≥12对，闸机采用厚度≥1.2mm的304不锈钢拉丝框体； 2、闸机设备的外表面，平整清洁，没有毛刺、飞边、砂眼、气孔等常见缺陷，没有擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，没有尖锐的凸起、边角或棱角； 3、设备机身需要具备牢固的结构，拦挡部分不易破碎且不易伤人、灵活无阻碍，设备外壳对外界机械碰撞要求应满足指示部分应符合IK04的要求，其他表面符合IK07的要求； 4、平均无故障运行次数：≥500万次，在紧急情况下，可通过断电或者手动遥控器控制方式实现闸机开启； 5、通行方向：单向通行/双向通行；通行速度：20-60人/分钟，运行噪音:≤60dB，防护等级：≥IP54； 6、通道支持防夹功能，在门翼复位过程中，如遇外力，门翼在规定的时间内电机将停止工作,并发出声音报警，支持翻越报警、滞留报警、防冲功能，有效应对长时间停留、翻越、冲撞等行为，保证通行安全； 7、支持自带语音提示功能，可以根据需求自定义语音播报内容，满足定制化需求； 8、通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，有效防止非授权人员非法入侵，设备应支持消防联动功能，当消防信号触发时，门翼将处于常开状态，确保人员及时疏散； 9、设备应支持记忆模式功能，实现人员连续认证从而快速通行，同时在紧急情况下，如设备断电或者发生故障能够无阻挡，不影响人员进出，支持每天特定的时段常开/常闭管控，方便进出人员管控； 10、设备应支持看门狗、在线升级的功能，方便设备维护管理，支持门翼开关速度可调，便于适应在不同场景需求下通过效率要求； 11、支持远程控制管理功能、联网运行、离线单机运行，同时支持遥控器开门； 12、电源电压：AC220±10% V,50HZ，工作环境：室内温度--10℃- 55℃、室外温度：-25℃-70℃。 |
| 3 | 人行摆闸（右） | 2 |  |  | 台 |  | 1、通道闸机单机芯为右向摆闸箱体，门翼可以选择采用亚克力或不锈钢材质，红外检测对数≥12对，闸机采用厚度≤1.2mm的304不锈钢拉丝框体； 2、通道支持防夹功能，在门翼复位过程中，如遇外力，门翼在规定的时间内电机将停止工作,并发出声音报警，支持翻越报警、滞留报警、防冲功能，有效应对长时间停留、翻越、冲撞等行为，保证通行安全； 3、支持自带语音提示功能，可以根据需求自定义语音播报内容，满足定制化需求； 4、平均无故障运行次数：≥500万次，在紧急情况下，可通过断电或者手动遥控器控制方式实现闸机开启； 5、通行方向：单向通行/双向通行；通行速度：20-60人/分钟，运行噪音:≤60dB，防护等级：≥IP54； 6、通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，有效防止非授权人员非法入侵，设备应支持消防联动功能，当消防信号触发时，门翼将处于常开状态，确保人员及时疏散； 7、设备应支持记忆模式功能，实现人员连续认证从而快速通行，同时在紧急情况下，如设备断电或者发生故障能够无阻挡，不影响人员进出，支持每天特定的时段常开/常闭管控，方便进出人员管控； 8、设备应支持看门狗、在线升级的功能，方便设备维护管理，支持门翼开关速度可调，便于适应在不同场景需求下通过效率要求； 9、支持远程控制管理功能、联网运行、离线单机运行，同时支持遥控器开门； 10、电源电压：AC220±10% V,50HZ，工作环境：室内温度--10℃- 55℃、室外温度：-25℃-70℃。 |
| 4 | 人脸识别组件 | 4 |  |  | 台 |  | 1、采用≥7英寸LCD触摸显示屏，屏幕流明度≥290cd/㎡，分辨率≥1024*600，防护等级≥IP65； 2、支持设置红外及可见光补光灯亮度，支持管理中心远程视频预览； 3、采用≥200万像素双目宽动态摄像头，适应强光、逆光、弱光等条件下的人脸识别，支持通过人脸及人体测光，快速调节图像亮度； 4、刷卡时，设备有蜂鸣器提示，支持比对结果语音提示，支持语音音量调节，支持比对结果图文图示功能； ▲5、设备本地人脸库存储容量≥20000张，设备本地记录（刷脸刷卡）支持≥20000笔记录存储，支持红外及白光灯补光，支持在≤0.001 lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别； 6、设备支持人脸识别、认证比对、刷卡、密码认证方式，支持任意一种、任意两组组合、任意三组组合的认证开门； ▲7、支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片，设备本地支持根据具体用户按天、周、月、自定义时间段或全部查询事件记录，根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，可触发对应的动作； 8、设备支持人脸注册功能，支持设备本地人脸注册，支持远程中心下发人脸，支持通过APP采集人脸并注册下发，支持本地U盘导入人员信息； 9、支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别开门； 10、设备支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验，支持人脸在上下、左右角度偏转±45度范围内识别； 11、支持节能功能，支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，支持物体靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离可调节，支持不开启白光补光灯实现人脸识别； ▲12、人脸识别距离：0.2m～3m，人脸比对误识率和准确率：误识率≤0.01%的条件下，准确率≥99%，人脸比对平均时间≤300ms； 13、设备支持视频对讲功能，支持与平台或客户端中心、室内机、管理机、手机APP进行对讲； ▲14、设备支持局域网、互联网环境的网络通信，支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能，支持被≥4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录，支持双码流，主码流≥1280*720@25fps，子码流≥1280×720@25fps； 15、支持中心下发黑名单信息，支持本地黑名单信息比对，支持本地黑名单事件，黑名单事件信息可上传平台。 |
| 三、访客管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人证比对访客一体机 | 1 |  |  | 台 |  | 1、支持双屏显示，主屏≥15.6寸，≥1920×1080分辨率，支持电容触摸操作，副屏≥11.6寸，≥1366*768分辨率； 2、支持≥200W像素高清摄像头，摄像头角度可调，内置居民身份证阅读器安全模块，可读取并显示代居民身份证芯片内的数据； 3、支持访客黑名单管理功能，内置热敏式打印机，支持将来访者信息直接打印输出； 4、支持1:1人证比对功能，支持人脸比对及指纹比对功能，人证比对时间≤1.5s； 5、支持读取并发放IC卡作为访问卡，内置二维码扫描仪，可识别访客单的二维码； 6、系统及各主要组成部分应有表明其工作正常的自检功能，设备在正常工作条件下能安全工作； 7、设备支持广告播放功能，广告类型：图片、视频、PPT等； 8、设备支持双网口，支持220AC电源电压； 9、泄露电流≤5mA，支持≥1.5KV、≥1min无击穿、飞弧强抗电强度试验； 10、输入电压支持AC220V，适用温度范围：-10℃~55℃。 |
| 2 | 平台系统终端 | 1 |  |  | 套 |  | 1、CPU核数≥4核，主频≥3.6G，缓存不小于8M；内存:≥8G DDR4；标配硬盘≥120G SSD+1T SATA3 7200转 2、支持SATA扩展；屏幕尺寸≥23寸。 3、支持光栅、在线/离线GIS等多种地图模式； 4、支持ONVIF、GB/T28181等标准协议的设备接入管理 5、支持RS485等智能设备接入，支持液晶面板系统服务状态显示和系统基本参数设置，支持二次开发。 |
| 四、安检系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安检门 | 1 |  |  | 台 |  | 1、测温：热成像相机测温； 2、热成像分辨率：160×120； 3、测温精度：±0.5℃； 4、测温范围：30-45℃； 5、非接触测温：可对通过安检门的人员进行脸部温度测试并进行人员准确匹配，温度精度：±0.5℃，搭配黑体精度可达 ±0.3℃； 6、人体温度初筛：可通过安全温度阈值设置，超过该阈值，可联动安检门本地声光报警，建立首道防线； 7、支持门体双屏显示：前部4.3寸LCD屏、背部LED屏双屏显示，可显示通过人数、金属报警人数、实时温度等； 8、金属检测：可检测到1个回形针大小的金属，有效进行违规物品核验； 9、 联网功能：可实现联网互通，搭配平台进行人脸数据、客流数据、报警数据、通过人员和温度精准匹配等数据进行汇聚应用； 10、多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最多支持12区位； 11、模块化组件设计：运输、维护方便快捷。 |
| 2 | 安检机 | 1 |  |  | 台 |  | 1、线分辨力：0.22m/s下：能分辨标称直径为0.0787mm（AWG40）的单根实芯铜线，穿透分辨力：0.22m/s下：能分辨厚度为9.5mm、15.9mm和22.2mm铝阶梯下标称直径为0.127mm（AWG36）的单根实芯铜线； ▲2、设备的输送速度能在0.22m/s～0.32m/s之间任意可调。各速度下设备均应能完整出图； 3、超薄物体检测功能：当被测物过薄而无法遮挡光障时，人工按下操作键盘上的相应功能键，设备能检测出厚度为0.04mm的标准塞尺； ▲4、设备节能环保。当传送带上无行李物品时，设备的传送装置自动停止；当行李物品放上传送带时，设备的传送装置自动运行； 5、周围剂量当量率：0.22m/s速度下设备正常工作时，封闭式设备在距设备的任何可达表面0.1m处（包括设备的入口、出口处）周围剂量当量率:0.01μSv/h； 6、单次检查剂量：0.22m/s下：4.6μGy，应能通过一键操作的方式实现一键开机和一键关机； ▲7、设备具备联网功能，能支持与远程客户端进行图像传输、信息交互、远程诊断、联动控制等联网操作； 8、报警种类可单独选择，报警方式可设置，并可将报警信息实时通过网络传输给平台； 9、具有用户注册、编辑和删除功能，同时具备密码和指纹录入及编辑功能； 10、图像存储容量：≥100万幅，具有密码登陆和指纹登录的功能； 11、工作温度/湿度：0℃~45℃；10%至90%(在不凝结水滴状态下)。 |
| 3 | 接物架 | 1 |  |  | 台 |  | 配套定制 |
| 4 | 智能分析仪 | 1 |  |  | 台 |  | 1、应具有报警联动的接口，能支持无源的开路或闭路信号接入，能实时响应并启动记录和输出联动信号； 2、支持各式刀具的识别，包括水果刀、剪刀、菜刀、军刀、美工刀、陶瓷刀、管制刀具等识别功能 检出率： 简单环境（无覆盖、无干扰，每包单个或两个危险物品）：检出率≥95% 中等环境（有覆盖，有2-3个干扰物，每包4-7个危险物品）：检出率≥92%； 3、支持瓶装液体检测，包括常见矿泉水瓶、玻璃瓶、易拉罐、保温杯等识别功能 检出率： 简单环境（无覆盖、无干扰，每包单个或两个危险物品）：检出率≥99% 中等环境（有覆盖，有2-3个干扰物，每包4-7个危险物品）：检出率≥95%； 4、支持枪支检测，包括手枪、步枪 检出率： 简单环境（无覆盖、无干扰，每包单个或两个危险物品）：检出率≥95% 中等环境（有覆盖，有2-3个干扰物，每包4-7个危险物品）：检出率≥92%； 5、支持笔记本电脑检测， 检出率： 简单环境（无覆盖、无干扰，每包单个或两个危险物品）：检出率≥95% 中等环境（有覆盖，有2-3个干扰物，每包4-7个危险物品）：检出率≥92%； 6、支持接入摄像机，并对安检员在岗、离岗状态进行监测，当安检员离岗时，可发出声音告警并上报中心； 7、支持雨伞检测， 检出率： 简单环境（无覆盖、无干扰，每包单个或两个危险物品）：检出率≥99% 中等环境（有覆盖，有2-3个干扰物，每包4-7个危险物品）：检出率≥96%； 8、支持手机检测， 检出率： 简单环境（无覆盖、无干扰，每包单个或两个危险物品）：检出率≥95% 中等环境（有覆盖，有2-3个干扰物，每包4-7个危险物品）：检出率≥92%； 9、支持双网卡，可将2个网卡设置成不同网段的IP地址 可将2个网卡设置成同一个IP地址，当一个网卡出现问题时，可切换至另一个网卡正常工作 6网口支持交换功能； 10、具有故障报警功能，故障提示声压不得小于60dB（A）持续时间不得小于5分钟；并有状态指示灯。 |
| 5 | 手持机 | 2 |  |  | 台 |  | 1、电源: 标配充电电池，9V方块电池需自备； 2、频率: 约25KHz； 3、电压：9V； 4、使用温度: 使用温度: -20℃ to +55℃。 |
| 6 | 探测仪 | 1 |  |  | 套 |  | 1、报警模式：语音、灯光报警； 2、承重量：约为300kg； 3、探测距离：硬币:45mm、5号电池:55mm、打火机:25mm、美工刀:50mm； 4、操作简单，人体工程学一体化设计，设备高度约为180mm,方便安检人员检查，减少弯腰工作，提高工作效率； 5、电池充满大约需要2小时，充满后连续工作时间可达24小时； 6、开机后，产品可以自动排除一些周围环境的影响； 7、可以自动识别是否有金属，并报警； 8、对被安检人员的站姿，站立时间无要求； 9、当电量不足时，会有自动语音提示充电； 10、灵敏度可调，可根据使用环境选择适用的灵敏度状态。 |
| 7 | 平台系统终端 | 2 |  |  | 套 |  | 1、CPU核数≥4核，主频≥3.6G，缓存不小于8M；内存:≥8G DDR4；标配硬盘≥120G SSD+1T SATA3 7200转 2、支持SATA扩展；屏幕尺寸≥23寸。 3、支持光栅、在线/离线GIS等多种地图模式； 4、支持ONVIF、GB/T28181等标准协议的设备接入管理5、支持RS485等智能设备接入，支持液晶面板系统服务状态显示和系统基本参数设置，支持二次开发。 |
| 五、人脸梯控管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 梯控主机 | 4 |  |  | 台 |  | 1、设备具有防拆以及自检和故障指示功能； 2、支持接入≥2个Wiegand读卡器或RS485读卡器； 3、设备支持≥2万张卡片管理，≥5万条事件存储，主要操作响应时间小于2s，报警响应时间小于等于1s； 4、可实现≥128层楼层权限的管理，可接入≥24个梯控联动模块，控制≥384组继电器输出，每个继电器具有≥3种模式（按键/呼梯/自动）设置； 5、设备对电梯的楼层进行权限控制，对电梯的权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：刷卡、指纹、密码、刷卡＋密码、刷卡＋指纹等认证方式； 6、当发生连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时，未使用授权的钥匙而强行认证时，发生传输线路断开等连接中断故障等情况时，设备发生报警； 7、当设备电源不正常、掉电时，系统的密钥（钥匙）信息及各记录信息不得丢失，设备支持时段管理； 8、设备支持Web接入，实现权限操作，楼层配置、参数配置、远程操作； 9、具有防过热功能，在正常工作条件下能安全工作，不起火。 |
| 2 | 梯控联动模块 | 4 |  |  | 台 |  | 1、支持≥16个继电器输出； 2、设备主要操作响应时间小于2s； 3、设备支持通过RS-485与梯控主板实现通信，一个模块可控制≥16层电梯； 4、设备具有看门狗检测、在线升级、防拆等功能； 5、设备自带机箱，支持DC12V电源供电； 6、环境适应性良好，支持在-20℃～65℃温度变化范围、0%～90%湿度变化范围内正常工作。 |
| 3 | 梯控联动模块 | 4 |  |  | 台 |  | 1、支持≥32个继电器输出； 2、设备主要操作响应时间小于2s； 3、设备支持通过RS-485与梯控主板实现通信，一个模块可控制≥32层电梯； 4、设备具有看门狗检测、在线升级、防拆等功能； 5、设备自带机箱，支持DC12V电源供电； 6、环境适应性良好，支持在-40℃～65℃温度变化范围、0%～90%湿度变化范围内正常工作。 |
| 4 | 壁挂式人脸识别一体机 | 4 |  |  | 台 |  | 1、采用≥7英寸LCD触摸显示屏，屏幕流明度≥350cd/㎡，分辨率≥1024×600； 2、支持视频对讲功能，支持与平台或客户端中心、室内机、管理机、手机APP进行对讲； 3、采用≥200万像素双目摄像头，适应强光、逆光、弱光等条件下的人脸识别，支持通过人脸及人体测光，快速调节图像亮度； 4、设备刷卡时，设备有蜂鸣器提示，支持比对结果语音提示，支持语音音量调节，支持指纹容量≥5000枚； 5、设备支持人脸注册功能，支持设备本地人脸注册，支持远程中心下发人脸，支持通过APP采集人脸并注册下发，支持本地U盘导入人员信息； 6、支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别； 7、支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验，支持人脸在上下、左右角度偏转±45度范围内识别； 8、支持节能功能，支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，支持物体靠近自动唤醒待机设备，支持不开启白光补光灯实现人脸识别； 9、支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，支持物体靠近自动唤醒待机设备； 10、设备支持中心下发黑名单信息，支持本地黑名单信息比对，支持本地黑名单报警功能，报警信息可上传平台。 |
| 5 | 电梯摄像机 | 4 |  |  | 台 |  | 1、200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球网络摄像机； 2、照度≤ 0.01Lux； 3、快门 1/3秒至1/100,000秒； 4、调整角度 水平-30~30°,垂直0~80°,旋转0~360°； 5、宽动态范围 120dB； 6、视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG； 7、 帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)； 8、ROI支持三码流分别设置1个固定区域； 9、支持不小于128G存储卡，支持断网本地存储； 10、支持智能后检索； 11、工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)； 12、电源供应 DC12V±25% / PoE(802.3af)。 |
| 6 | 电梯网桥 | 4 |  |  | 对 |  | 1、黑白配设计； 2、采用高性能802.11n 2X2 MIMO芯片； 3、最高速率可达300Mbps； 4、多网口设计； 5、传输距离500米。 |
| 六、人脸门禁 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸识别一体机 | 44 |  |  | 台 |  | 1、采用≥7英寸LCD触摸显示屏，屏幕流明度≥350cd/㎡，分辨率≥1024×600； 2、支持视频对讲功能，支持与平台或客户端中心、室内机、管理机、手机APP进行对讲； 3、采用≥200万像素双目摄像头，适应强光、逆光、弱光等条件下的人脸识别，支持通过人脸及人体测光，快速调节图像亮度； 4、设备刷卡时，设备有蜂鸣器提示，支持比对结果语音提示，支持语音音量调节，支持指纹容量≥5000枚； ▲5、设备本地支持≥50000个用户，本地人脸库存储容量≥5000张，本地卡存储容量≥5000张，本地记录（刷脸刷卡）存储容量≥5000条，支持≥5000个密码，支持红外及白光灯补光，支持在≤0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别； 6、设备支持IC卡及身份证卡号读取，CPU卡内容读取及开启/关闭NFC刷卡功能； ▲7、支持Web配置功能，支持通过Web进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、图像参数配置等，根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，可触发对应的动作； 8、设备支持人脸注册功能，支持设备本地人脸注册，支持远程中心下发人脸，支持通过APP采集人脸并注册下发，支持本地U盘导入人员信息； 9、支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别； 10、支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验，支持人脸在上下、左右角度偏转±45度范围内识别； 11、支持节能功能，支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，支持物体靠近自动唤醒待机设备，支持不开启白光补光灯实现人脸识别； ▲12、人脸识别距离：0.2m～3m，人脸比对误识率和准确率：误识率≤0.01%的条件下，准确率≥99%，人脸比对平均时间≤300ms； 13、支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，支持物体靠近自动唤醒待机设备； ▲14、支持局域网、互联网环境的网络通信，支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能，支持被≥4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录，支持双码流，主码流≥1280×720@25fps，子码流≥1280×720@25fps； 15、设备支持中心下发黑名单信息，支持本地黑名单信息比对，支持本地黑名单报警功能，报警信息可上传平台。 |
| 2 | 开关电源 | 31 |  |  | 台 |  | 1、输入电压：100-240VAC； 2、输出电压：12VDC； 3、输出电流：4.17A； 4、输出功率：50W； 5、支持蓄电池（0T7-12）接入（设备本身不含蓄电池）； 6、工作温度：-10℃-+70℃。 |
| 3 | 门控安全模块 | 31 |  |  | 台 |  | 1、支持1路门锁控制输出，常开或常闭锁均支持，可支持对门锁供电； 2、支持1路门磁检测输入，1路开门开关输入； 3、支持1个韦根接口，可接韦根读卡器，实现与门禁一体机双向刷卡进出； 4、支持1路半双工RS485，支持RS485与一体机通信； 5、支持1个4位拨码开关，用于485地址选择； 6、支持1路防拆开关； 7、支持1路RS232调试串口； 8、额定供电12V，1A。 |
| 4 | 人脸采集终端 | 1 |  |  | 台 |  | 1、采用约3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率≥800×480； 2、采用≥200万双目摄像头，支持人脸采集，面部识别距离 0.3m~1.5m，支持照片视频防假功能； 3、支持读取 ID卡、Mifare卡、CPU卡、二三代身份证序列号； 4、支持有线网络和无线WiFi传输，支持白光和红外补光； 5、支持≥2000人员数据存储，含≥2000 注册人脸图片、≥20000 张注册卡片信息、≥20000采集枚指纹信息，人脸采集速度≤3S，支持人证比对功能，可设置≥3个管理员； 6、功率≤15W，支持DC12V/1.5A供电。 |
| 5 | 开门按钮 | 18 |  |  | 台 |  | 1、结构：塑料面板； 2、性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 3、输出：常开； 4、类型：适合埋入式电器盒使用。 |
| 6 | 电源 | 31 |  |  | 个 |  | 1、输入电压：176-264VAC； 2、输出电压：12VDC； 3、输出电流：12.5A； 4、输出功率：150W； 5、纹波与噪声：120mVp-p； 6、电压调整范围：11.4-13.2V。 |
| 7 | 电池 | 31 |  |  | 个 |  | 1、标准电压：12V； 2、额定容量：7.0Ah。 |
| 8 | 电锁 | 31 |  |  | 个 |  | 1、上锁时NO输出； 2、开锁时NC输出； 3、最大拉力280kg静态直线拉力； 4、适用于木门、金属门、防火门/国内中性； 5、输入电压 DC12V或DC24V； 6、支持门磁输出。 |
| 9 | 闭门器 | 31 |  |  | 个 |  | 1、适用于55~75公斤单扇门； 2、双扇门配2个。 |
| 七、智能人脸识别抓拍系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸抓拍枪机摄像机 | 3 |  |  | 台 |  | 1、一体化设计，通道1和通道2均具有≥400万像素 CMOS传感器，视频输出图像清晰流畅，满足星光级监控需求； 2、动态范围≥120dB，最低照度彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx； 3、通道1和通道2在≥2560×1440@25fps下，清晰度均≥1400TVL； 4、支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩标准，自带白光灯，补光距离≥50米； ▲5、内置≥1 颗GPU芯片、≥2个图像传感器、≥2个镜头、靶面尺寸为≥1/ 1. 7 英寸； 6、具有数字降噪功能，能通过菜单设置功能开启/关闭、降噪等级可调； 7、支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数； 8、支持本地SD卡存储，支持≥128G，信噪比≥60dB； 9、支持侧脸过滤功能，可过滤与设备镜头呈上下、左右角度达到预设值的人脸，支持捕获、识别新能源汽车专用号牌； ▲10、内置≥2个镜头均可支持自动变焦、自动聚焦、自动调节光圈，且变焦过程中不虚焦，可通过IE浏览器开启/关闭人脸建模后删除原始人脸图片功能，当开启人脸建模后删除原始人脸图片功能时，可对选定的原始人脸图片进行人脸库建模，当建模完成后将删除选定的原始人脸图片，原始人脸图片将不能再显示、查看； 11、可通过IE 浏览器设置人脸自动曝光的参考亮度、最短持续时间和人脸过滤时间，可实时上传报警信息、报警图片、行人、非机动车及机动车的抓拍图片； 12、可设置7ｘ24 小时录像或自定义录像计划，支持背光补偿功能； 13、支持识别人脸性别，支持批量导入人脸库，支持人脸库人脸图片信息更改，支持对历史抓拍人脸图片进行检索与导出； 14、支持人脸抓拍、人体检测、人脸人体检测三种模式，支持对行人目标的正面、背面进行检测、跟踪、抓拍并实时上报，上报时间延时不超过3秒； ▲15、通道1和通道2均可对行人、非机动车进行检测、跟踪、抓拍及进行抓拍图片的存储，均可在监视图像和抓拍图片上叠加目标跟踪框、行进轨迹和行进方向，可通过IE浏览器设置抓拍图片的筛选方式为通过人脸抓拍模式下的抓拍阈值设定，具备目标唯一识别功能，通道1和通道2分别实时显示能够唯一识别行人、机动车及非机动车的ID号； 16、可同时检测监控场景内出现的≥300张人脸图片，可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检测，并叠加目标提示框； 17、可通过IE 浏览器添加、删除用户，可为不同用户添加不同的访问权限； 18、开启匿名登录功能，不输入用户名和密码可预览视频图像，可通过IE 浏览器设置≥5 个场景模式自动切换定时时间段； 19、支持防护等级≥IP66、≥IK10防暴等级，设备在-30℃～60℃温度范围内变化时,可保持正常工作。 |
| 2 | 人脸智能半球摄像机 | 9 |  |  | 台 |  | 1、≥400万像素，在2688x1520 @ 25fps下，清晰度不小于1500TVL； ▲2、感光器件≥1/1.8英寸CMOS，像元尺寸≥2.9μm（H）×2.9μm（V），宽动态能力不小于120dB； 3、最低照度彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx； 4、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式； ▲5、可同时检测监控场景内出现的不少于300张人脸图片，在人脸质量优先抓拍模式下，设备只在人脸质量达到预设值时才对人脸抓拍； 6、支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能； 7、在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms； ▲8、可分别对≥95个人脸库进行布防，联动报警方式、布防及撤防时间可分别设置，当设备检测到布防的人脸后，可将报警信息上传中心、上传FTP/SD卡/NAS、联动录像、联动报警输出，可在监视画面上设置≥4个多边形（3-10条边）人脸屏蔽区域，设备不对预设区域内的人脸进行检测； 9、信噪比不小于58dB，支持自动变焦、自动调节光圈； 10、支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数； 11、支持本地SD卡存储，支持≥128G； 12、支持透雾、强光抑制、背光补偿、数字降噪、走廊模式、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印等功能； ▲13、支持侧脸过滤功能，可过滤与设备镜头呈上下、左右角度达到预设值的人脸，可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框； 14、支持五码流技术，主码流分辨率≥2560x1440@25fps，子码流≥704x576@25fps； ▲15、可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数，支持人脸属性识别功能，可在IE浏览器预览界面显示包括年龄、性别、有无戴眼镜、表情、胡子、口罩、面具等人脸属性； 16、可手动开启或关闭宽动态功能，并可根据环境亮度变化自动切换开启或关闭宽动态功能； 17、工作温度支持-30℃~60℃，支持≥300米POE供电及网络传输； 18、支持DC12V供电，且在不小于DC12V±50%范围内变化时可以正常工作。 |
| 3 | 全景人脸抓拍机摄像机 | 3 |  |  | 台 |  | 1、采用一体化设计，两路视频输出分别支持分辨率≥2560×1440； 2、支持最低照度：彩色≤0.0002Lux，黑白≤0.0001Lux，最大亮度鉴别等级≥11级； 3、支持只开启白光补光灯进行补光，或只开启红外补光灯进行补光，也可同时开启白光补光灯和红外补光灯进行补光，全景摄像机内置≥1个镜头，≥4个红外补光灯，靶面尺寸≥1/1.8英寸，特写摄像机内置≥1个镜头，≥4个补光灯，靶面尺寸≥1/1.8英寸；设备内置≥2个GPU芯片，可输出两路视频图像：细节通道、全景通道； 4、支持水平、垂直旋转，水平手控速度不小于300°/s，定位准确度≤0.1°； 5、支持快速聚焦功能，设备对监控区域内的移动目标进行跟踪录像，录像通过单帧回放时应能保证每帧画面清晰稳定； 6、可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍；可支持人脸、车牌的抠图及人脸与人体、车牌与车辆的关联显示； ▲7、具备关联比对功能，可将细节通道中抓拍的人脸图片和全景通道中抓拍的人体图片进行关联比对、并对同一目标进行双画面关联显示，可自动对监控场景中通一人脸抓拍的图片进行去重操作，去重后的同一人脸抓拍数量/人脸抓拍图片总数应≤1%； 8、支持正面/侧面/背面行人的检测、跟踪、抓拍，应支持对骑自行车、骑三轮车、骑电动车、踩平衡车等非机动车的检测、跟踪、抓拍； 9、可在监控画面实时显示行人、车辆的信息，支持单场景同时检出≥40张人脸图片，并支持面部跟踪； 10、支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片，人脸检出率不小于99%； ▲11、具备偏移自动校正功能，设备运行结束静止在某个位置，当设备水平和垂直角度方向受到外力作用发生偏移时，能够检测角度改变并产生报警信息，并可在OSD上叠加报警信息，水平和垂直角度方向均可以自动恢复到偏移前的位置，通过客户端软件下发旋转范围内的经纬度信息，设备可对此经纬度信息处的目标进行自动定位且放大； 12、可将人体抓拍设置为正向人体抓拍和背向人体抓拍，支持对出现在监控场景内的人脸进行检测，并显示评分； 13、支持将车辆抓拍模式设置为不抓拍未悬挂车牌车辆，支持创建≥8个人脸库，可导入≥10万张人脸图片； 14、支持本机存储功能，支持SD卡热插拔，SD卡支持≥256GB； 15、设备细节画面支持快速聚焦，从聚焦开始到聚焦结束用时不超过0.01s； ▲16、可对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物，具备双变焦功能，全景通道和细节通道均可进行光学变倍，变倍倍率均≥4倍，具备电压异常报警功能，当电源电压不在DC36V±25%的范围内时，可通过客户端软件显示报警信息； 17、可对抓拍的人脸图片进行分析，并与黑白名单进行比对，若该人脸图片信息与黑名单一直，应给出报警提示； 18、设备工作温度范围可达-30℃～60℃，设备防护等级支持≥IP66。 |
| 4 | 人脸抓拍机支架 | 11 |  |  | 个 |  | 1、铂晶灰； 2、铝合金； 3、长×宽×高规格约为： 70×97.1×173.4（mm）。 |
| 5 | 人脸比对分析服务主机 | 1 |  |  | 台 |  | 1、约2U，机架式，采用深度学习算法，支持≥32路视频图像信号的接入、存储、检索及智能分析，实现智能信息深度挖掘； 2、支持对数据能够进行备份，可按移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件类型进行数据备份； 3、总资源为满负载条件下支持接入带宽≥640Mbps ，存储带宽≥640Mbps ，转发带宽≥640Mbps ，回放带宽≥640Mbps； ▲4、支持≥4路实时视频结构化功能，支持≥28路非实时视频结构化功能，视频结构化功能包括人体视频结构化、车辆视频结构化，人和车视频结构化，支持硬盘抓拍库存储≥1000万条人体检测历史记录，支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频，支持码流AES 加密； ▲5、人脸库建模成功率不低于99%，人脸库建模速度不低于10个/秒，支持查看人脸建模评分，可根据评分选型进行检索，人脸评分选型包括无、评分高、评分低，支持人脸轨迹功能，在人脸比对成功后，可在平面图上展示人员轨迹，支持按通道、时间检索人员频次报警事件，可导出事件报表，支持添加高频人员到人脸库； 6、支持接入SSD 固态硬盘、加密硬盘及AI 硬盘，可接入1T、2T 、3T 、4T 、6T 、8T 、10T 容量的SATA 接口硬盘； 7、支持多分屏预览画面开启电子放大，支持≥4路，支持自定义分屏； 8、可接入H.265 、H.264 、MPEG4 、MJPEG 视频编码恪式的摄像机； ▲9、本地界面可显示SSD中人脸库占用空间、陌生人库占用空间、人员频次占用空间、报警缓存占用空间及空闲空间，支持≥80个车牌库，总库容≥30万，支持按车牌黑、白名单进行布防，支持车牌模糊检索功能； ▲10、支持周界报警去误报功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、车辆、小动物等引起的误报，支持≥32路，支持被测距离的常规距离、中距离、远距离三种检测模式，根据不同的检测距离，在配置界面给出最小可检出人体目标尺寸，单个通道支持≥4种周界报警模式，每种模式支持≥4个警戒区域； 11、支持按照姓名、人脸属性检索人脸抓拍图片，人脸检索结果支持导出电子表格，包括抓拍图、背景图和人员信息，支持对搜索结果二次检索； 12、支持人脸评分机制，支持设置人脸比对失败和陌生人报警提示语，支持报警布防和联动，支持推送报警信息到客户端； ▲13、支持≥45个人脸库，总库容≥30万张人脸图片，另有路人库，库容≥20万张人脸抓拍图片，支持引擎配置及利用率查看，引擎状态界面可实时显示引擎工作温度，智能引擎可对人脸识别、周界防范、视频智能结构化在某一时刻选取其中之一进行分析； ▲14、支持≥8路视频流人脸识别，支持≥12路图片流人脸识别，支持路人库一人一档功能，设备将陌生人自动归入路人库，并统计和展示每个陌生人出现的次数，多次出现的陌生人，设备自动选取一张最优人脸图片入库，可点击次数信息展示每次抓拍的图片和时间以及人脸属性信息； 15、支持行为分析检测功能，检测到有目标进入画线区域触发区域入侵报警，检测到有目标跨越规则线触发越界侦测报警，支持≥16路； 16、支持主码流、子码流、虚拟码流切换显示，可设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录，支持创建≥2 级视图组，每级视图组可创建≥80 个子视图组； 17、支持实时查看通道状态，包括IP通道在线状况、是否开启移动侦测、是否开启遮挡报警、是否开启视频丢失报警等； 18、具备≥8个SATA接口，≥2个HDMI 接口，≥2个USB2.0接口，≥16路报警输入接口，≥8路报警输出接口。 |
| 八、公共区域视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万全彩枪型网络摄像机 | 49 |  |  | 台 |  | 1、分辨率≥2560 × 1440，支持≥2560×1440 @ 25fps下，清晰度不小于1500TVL； ▲2、内置≥2颗白光补光灯，最低照度彩色≤0.0004 lx； 3、具备三码流技术，主码流≥2560 × 1440@30fps，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求； 4、宽动态≥105dB，支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式； 5、具备智能侦测功能：支持区域入侵，越界检测、进入区域/离开区域、徘徊、场景变更、音频异常检测等功能，并且可以报警联动； ▲6、在彩色模式下，当照度降低至一定值时，设备可自动开启白光灯补光，设备在白天、夜晚均可输出彩色视频图像； 7、支持暖光补光，补光照射距离≥30m； 8、可对设置的检测区域内的单个行进的行人、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车进行抓拍； 9、防尘防水等级≥IP66，支持DC12V供电，且在不大于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作； 10、设备在H.265编码方式时，码率可节约不小于1/2； 11、摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 |
| 2 | 星光级网络球 | 6 |  |  | 台 |  | 1、图像传感器:1/1.8＂ CMOS； 2、最低照度:≤0.0005Lux； 3、分辨率≥1920×1080； 4、视频压缩:H.265/H.264/MJPEG； 5、白光照射距离: ≥100米； 6、焦距:≥23倍光学； 7、Smart图像增强:120dB超宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖； 8、水平及垂直范围:水平360°；垂直-20°-90°（自动翻转）； 9、电源接口:AC24V±25%； 10、网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M网络数据； 11、音频输入/输出不少于:1路音频输入；1路音频输出； 12、报警输入/输出不少于:7路报警输入；2路报警输出； 13、具有RS485控制接口。 |
| 3 | 400万星光级半球型网络摄像机 | 229 |  |  | 台 |  | 1、具有≥400万像素 CMOS传感器，在2560×1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL； 2、最低照度彩色≤0.01 lx，黑白≤0.001 lx，灰度等级不小于11级； 3、支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流≥2560×1440@30fps，第三码流≥2560×1440 @ 30fps，子码流≥704×576@30fps； 4、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力； 5、可将视频图像存储至SD卡或客户端，支持SD卡热插拔，支持≥128G SD卡； 6、设备与客户端之间用≥100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%； 7、支持虚焦侦测功能，当调整焦距使监视画面不清晰时，可通过IE浏览器给出报警提示； 8、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2； 9、摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； 10、红外照射距离≥30米，具有≥1路音频输入/输出接口，≥1路报警输入/输出接口； 11、不低于IP66防尘防水等级，设备支持DC12V供电或POE供电，且在不大于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。 |
| 4 | 智能警戒摄像机 | 25 |  |  | 台 |  | 1、具有≥400万像素 CMOS传感器，靶面尺寸不小于1/1.8"，在2560×1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL； 2、最低照度彩色≤0.001 lx，黑白≤0.0001 lx，信噪比不小于62dB； 3、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，内置≥1个麦克风，内置≥1个扬声器； ▲4、内置≥2颗红外灯、≥2颗白光灯、≥1个麦克风、≥1个喇叭、≥1颗GPU芯片； 5、在彩色模式下，当照度降低至一定值时，设备可自动开启白光灯补光，设备在白天、夜晚均可输出彩色视频图像； 6、支持用户、组添加、删除等功能，并支持用户权限优先级管理功能； ▲7、支持声光报警功能，当报警产生时，可触发联动声音警报和白光灯闪烁，报警声音类型≥12种，报警音量和重复次数可设置，白光灯闪烁的时间和频率可设置，可通过自动及手动两种方式进行校时； ▲8、当智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，在设定的检测区域内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃等情况时，不触发报警； 9、具有背光补偿、视频水印、噪声过滤、数字降噪、电子防抖、走廊模式、强光抑制等功能； 10、支持DC12V供电，且在不大于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。 |
| 5 | 摄像机支架 | 74 |  |  | 个 |  | 配套定制 |
| 6 | 球机支架 | 6 |  |  | 个 |  | 定制 |
| 7 | 180°高空全景摄像机 | 2 |  |  | 台 |  | 1、分辨率≥1600万，采用一体化设计，自带镜头，≥40倍光学变焦，满足大范围全景高清监控需求； 2、拼接后抓拍图片的分辨率，主视频≥2560×1440，辅视频≥5520×2400； 3、支持水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于100°； 4、支持宽动态≥106dB，水平连续360°旋转。垂直旋转范围为-20°～90°； 5、支持水平手控速度≥900°/S，云台定位精度为≤0.1°。垂直手控速度≥200°/S； ▲6、具备画面调整功能，可通过客户端软件对辅视频图像的全景画面进行上、下、左、右平移和三维空间旋转，进而调整视场画面，靶面尺寸为≥1/1.8英寸，另配≥4个图像采集模块，可输出≥1路主视频图像和≥4路辅视频图像； 7、支持≥1000个预置位，支持≥64条巡航扫描，每条巡航路径可设置≥32个预置点； 8、具备接口：≥1个RJ45网络接口、≥2路音频输入、≥2路音频输出、≥7路报警输入、≥2路报警输出、≥1个RS485接口、≥1个RS232接口、≥1个SD卡槽； 9、支持三码流输出，主码流球机摄像机通道支持输出≥2560×1440@30fps图像、全景通道支持输出≥5520×2400@30fps图像，第三码流球机摄像机通道支持输出≥1920×1080@30ps图像、全景通道支持输出≥4096×1800@30fps图像； ▲10、可通过IE浏览器对辅视频的全景画面中设置≥8个检测框，每个检测框≥10边形，且检测区域人数可通过OSD叠加的形式显示，并且可设置≥3个等级的人数，当检测框中的人数在≥3个等级之间变化时可触发报警，设备的最大亮度鉴别等级≥11级； 11、红外灯开启时，设备可根据被摄物的距离自动调节红外灯功率密度，红外夜视距离：可识别距离设备≥500m外人体轮廓； 12、支持定位联动、自动跟踪、手动跟踪、混合跟踪功能，在辅视频图像中跟踪目标的灵敏度及时间可设； 13、当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍； 14、可通过IE浏览器实时预览设备抓拍的人脸图片，并可在历史记录中存储≥100张人脸抓拍图片； ▲15、开启电子放大功能后，可对主视频图像和辅视频图像的画面进行放大、缩小及拖拽，可对辅视频图像的全景画面进行框选剪裁、只显示框选内的画面，剪裁框可拖拽，可通过客户端软件对辅视频图像的全景画面进行远、中、近等≥3中畸变调整； 16、在设置的检测区域可以对自行车、电瓶车、三轮车进行抓拍，在设置的检测区域可以摩托车进行抓拍； 17、通过IE浏览器设置≥8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间； 18、具备较好防护性能和环境适应性，支持≥IP67，≥10KV防浪涌，工作温度范围可达-30℃～70℃； 19、电源具有较强适应性，电源电压在DC36V±40%范围内变化时，摄像机可以正常工作。 |
| 8 | 全景球机支架 | 2 |  |  | 台 |  | 1、长壁装； 2、铂晶灰； 3、铝合金。 |
| 9 | 拾音器 | 110 |  |  | 台 |  | 1、拾音范围≥70平方米； 2、音频传输距离≥3000米； 3、灵敏度-34dB；信噪比60dB； 4、安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘）。 |
| 九、中心管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合管理平台 | 1 |  |  | 套 |  | 1、支持对当前预览的窗格和监控点画面进行视图保存，用于后续预览该视图。 2、支持视频授权≥500路，支持门禁≥50路。 3、支持BS客户端、CS客户端、移动客户端预览，支持多浏览器实时预览。 4、支持多网域访问，支持AD域，支持双机热备，支持业务应用组件化，各组件独立运行、维护，支持独立安装或卸载，支持身份认证和信息防篡改校验，供内部程序对授权信息的访问，支持以图片方式实时预览，抓拍间隔可配置，最小时间为1s，支持以图片回放方式查询抓拍过的图片。 5、支持图片实时监控及历史查询，支持客户端预览记忆功能，包括前预览的监控点和当前分屏状态。 6、支持录像标签功能，支持搜索、秀IG条、删除标签，并可通过标签定位录像并回放，支持通过车牌搜索定位录像并回放。 7、支持人员事件查询，并按照性别、年龄、是否戴眼镜进行筛选，车辆事件查询，并按照车牌、车辆特征进行筛选，支持浓缩播放，并可以设置非关注和关注的播放倍速。 8、监控点管理容量≥500路，支持监控点的批量迁移，应能按照指定设备，指定通道进行图像的实时点播，支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像，支持多用户对同一图像资源的同时点播，支持基于GIS地图的图像点播，。 9、支持设备录像回传至中心存储，支持计划回传和手动回传两种模式。 10、支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变等。 11、支持门禁设备接入、管理和控制，支持门禁点管理，支持门禁权限配置和下发。 12、支持门禁事件订阅、查询和联动，支持门禁设备图上监控，支持人员出入事件和设备事件查询。 13、支持门禁远程控制，开门、关门、联动CS客户端查看视频实时画面。 14、支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理，支持系统最近≥7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态。 15、支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限等。 ▲16、综合管理平台系统兼容对接玉林市中级人民法院、广西壮族自治区高级人民法院音视频平台，在投标文件中提供平台兼容承诺书，并加盖单位公章。 |
| 2 | 核心管理服务器 | 1 |  |  | 台 |  | 1、4114(10核2.2GHz)×2/64G DDR4/4TB 7.2K SATA×4(RAID_10)/SAS_HBA/1GbE×2+10GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM； 2、2U双路标准机架式服务器； 3、CPU：2颗Xeon® Silver 4114（10核，2.2GHz）或同档次及以上品牌型号； 4、内存：16G*4 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存； 5、硬盘：4块4T 7.2K 3.5寸 SATA硬盘，最高可支持12块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SAS/SATA硬盘； 6、阵列卡：SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10； 7、PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽； 8、网口：2个千兆电口,2个万兆光口。 |
| 3 | 磁盘阵列存储 | 3 |  |  | 台 |  | 1、采用64位多核处理器，内存≥4GB，可扩展至≥32GB，实现海量数据检索、分析及存储，信息深化应用； 2、支持≥48个硬盘插槽，支持接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 3、支持双系统，支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能； ▲4、允许每组RAID中任意≥12块硬盘发生故障，业务不中断，支持块级重构，全盘参与重构速度不小于4TB/10min，高利用率模式下磁盘利用率为≥98%，可对损坏RAID按照RAID损坏等级进行重构，支持在最大画面分屏显示模式下播放录像时，可拖动改变各通道视频播放的时间位置； 5、应能接入并存储≥1880Mbps视频图像，同时转发≥1880Mbps的视频图像，同时回放≥512Mbps的视频图像； 6、可接入MPEG4、H.264、H.265、SVAC的前端设备并存储录像文件； 7、设备可同时支持视频、图片、智能流和文件直写存储，支持多路文件采用非NAS方式直接上传存储，且速度可设置； 8、可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除； ▲9、支持人脸、人体和车辆识别算法的融合应用，并可以手动方式进行切换，支持从录像文件的一个时间点提取一张压缩图片，支持并发≥8路文件上传中心存储，单路带宽可设，支持不同大小的硬盘混合使用，可显示硬盘总容量； 10、可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载； ▲11、支持新增单个智能分析任务和批量新增智能分析任务功能，支持检测区域、屏蔽区域规则配置和大目标模式开启，支持实时取流分析任务分析结果的动态展示，支持按人体检索图片，并可显示该人体所在的环境图片，可回放该人体录像前后≥10s的视频图像； 12、支持通过车牌号、时间进行布控，支持按照模板批量导入导出布控信息，支持历史布控记录检索； 13、设备在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署； 14、在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像，可输入车牌号码可查证出相关图片和视频。 |
| 4 | 企业级硬盘 | 144 |  |  | 台 |  | 3.5" 4TB SATA |
| 5 | LCD拼接屏 | 12 |  |  | 台 |  | 1、约55寸超窄边液晶屏，物理分辨率≥1920×1080，物理拼缝≤1.8mm； 2、亮度≥600cd/㎡，对比度≥4000:1，亮度鉴别等级≥11级，支持通过遥控器或自带的控制软件，读取和调节单元位置码ID号、信号源类型、分辨率、系统运行时间、当前温度等信息； 3、具有≥1路VGA视频输入/输出接口，≥1路DVI视频输入/输出接口，≥1路HDMI视频输入接口，≥1个USB接口； 4、图像重显率≥95%，无灰阶反转可视角度水平状态≥160°，垂直状态≥160°； 5、支持风扇工作状态异常报警，红外遥控可在距离≥4m、角度±45°处对设备进行控制，在OSD菜单关闭、设备工作温度超过预设阈值时，可弹框提示温度异常功能； 6、图像显示清晰度≥950TVL，亮度均匀性≥75%，几何失真率≤3%，响应时间≤10ms； 7、亮点、暗点数各≤1，泄漏电流≤5mA，电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受≥1.5kV交流电压，历时≥1min的抗电强度试验，应无击穿和飞弧现象； 8、设备的风扇具备良好的散热效果，风扇散热性能≥30%； 9、连续运行≥24小时 ，边缘测试点与中心温差≤10℃。 10、具有帧宽度调节技术，通过调节画面宽度，解决输入信号四周黑边问题； 11、具有色坐标一致性，根据CIE1931标准色度系统，液晶显示单元色坐标误差在±0.01以内； 12、具有阔屏技术，在图像亮度调节过程中，通过Gamma变化不丢失灰阶保证图像细节； 13、具有数字降噪，中文、英文操作菜单，色彩还原能力≥16.7M； 14、设备在正常工作条件下，连续工作≥168h，不出现电、机械或操作系统的故障； 15、支持100～240 VAC电源电压供电，功耗≤ 200 W，寿命≥60000 小时。 |
| 6 | LCD屏软件 | 1 |  |  | 个 |  | 1、大屏控制软件提供中文操作、控制和维护界面； 2、大屏控制软件提供模式和预案的管理。系统可依据用户习惯设置多组功能预案，预案可依据显示内容、窗口分布、应用场所等不同内容编辑并保存，使用之时一键调取，便捷迅速。 |
| 7 | LCD屏支架 | 4 |  |  | 个 |  | 配套12块模块化支架。 |
| 8 | 解码器 | 1 |  |  | 台 |  | 1、采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码，运行稳定可靠； 2、具有时钟同步、导入导出参数、恢复出厂设置和重启、软件升级、WEB服务等功能； ▲3、解码能力支持：≥8路分辨率为4000×3000(20fps)的H.265、H.264视频图像，≥16路分辨率为4096×2160(25fps)的H.265、H.264视频图像，≥16路分辨率为3840×2160(25fps)的H.265、H.264视频图像，≥24路分辨率为2592×1944(30fps)的H.265、H.264视频图像，≥62路分辨率为1920×1080(30fps)的H.265、H.264视频图像，≥128路分辨率为1280×720(30fps)的H.265、H.264视频图像，当超出设备解码能力时，可在显示输出窗口叠加提示信息； 4、支持多用户同时对解码器进行远程操作，支持通过客户端软件在图像上叠加字符信息； 5、支持多画面显示功能，支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示，可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小； 6、可对实时视频流及录像文件进行解码输出显示，可将视频图像进行轮巡输出显示，并可在客户端软件设置轮巡计划，通过网络访问设备支持https协议； 7、可通过客户端软件将设备当前的解码输出模式设置为一个场景，设备可保存多个场景，并支持设备场景切换； 8、支持通过有线网络模式访问设备，可分别通过IE浏览器及客户端软件两种方式访问设备，可通过客户端软件导入和导出设备配置参数； 9、可对实时输出视频流进行截取，支持解码音频格式为G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC、PCM的文件，可对输入的视频画面进行≥90°旋转显示； 10、可接入输出复合流的前端摄像机，进行音视频复合流的解码显示输出，可以将输入的视频图像对应的音频信号在任意音频输出口输出，可将任意1路视频信号在显示屏的任意位置与其他视频信号叠加显示，图层可叠加≥16层； 11、受潮预处理后，≥1.5KV、≥1min，不出现飞弧和击穿现象，受潮预处理后，绝缘电阻≥2MΩ； 12、在正常工作条件下，支持7×24h工作，并且不出现电路、机械或设备装载操作系统的故障； 13、可对客户端电脑桌面解码输出显示，可通过客户端软件上传分辨率为≥1920×1080的JPEG图片，作为墙纸显示在窗口图层底图； 14、具备丰富的接口：≥1路语音输入/输出，≥8路报警输入/输出，≥1个VGA视频输入接口，≥1个DVI视频输入接口，≥8个HDMI视频输出接口； 15、环境适应性良好，支持在-10℃-＋50℃温度变化范围内正常工作。 |
| 9 | 线缆 | 6 |  |  | 条 |  | HDMI视频专用电缆，黑色 |
| 10 | 平台系统终端 | 1 |  |  | 套 |  | 1、CPU核数≥4核，主频≥3.6G，缓存不小于8M；内存:≥8G DDR4；标配硬盘≥120G SSD+1T SATA3 7200转 2、支持SATA扩展；屏幕尺寸≥23寸。 3、支持光栅、在线/离线GIS等多种地图模式； 4、支持ONVIF、GB/T28181等标准协议的设备接入管理5、支持RS485等智能设备接入，支持液晶面板系统服务状态显示和系统基本参数设置，支持二次开发。 |
| 11 | 装修美化 | 1 |  |  | 套 |  | 电视墙装修美化包边 |
| 12 | 监控操作台 | 1 |  |  | 套 |  | 三联工位，约1.7m长，冷扎钢板包边 |
| 13 | 其余辅材等 | 1 |  |  | 项 |  | 线缆、网线、光纤、施工、交换机、机柜等，配套项目安装使用 |
| 十、网络设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 8口POE交换机 | 20 |  |  | 台 |  | 1、提供8个百兆PoE电口，1个千兆网络电口； 2、支持IEEE 802.3at/af标准； 3、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准； 4、支持云管APP管理； 5、支持云管APP管理； 6、支持安防网络拓扑管理、端口管理； 7、支持远程升级； 8、支持8芯供电； 9、支持最远250 m传输； 10、支持红口保障； 11、支持6 KV防浪涌（PoE口）； 12、支持PoE输出功率管理； 13、百兆网络接入设计。 |
| 2 | 16口POE交换机 | 18 |  |  | 台 |  | 1、16个百兆POE电口； 2、2个千兆电口； 3、2个复用的千兆光口； 4、包转发率5.36Mpps； 5、1U高度； 6、19英寸机架式； 7、支持220v交流； 8、满负荷功耗250瓦； 9、支持AF； 10、AT双标准POE。 |
| 3 | 16口汇聚交换机 | 8 |  |  | 台 |  | 1、轻网管提供16个千兆电口； 2、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准； 3、千兆网络接入设计； 4、线速转发； 5、存储转发交换方式； 6、 支持云管APP管理； 7、支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理； 8、 支持远程升级； 9、 坚固式高强度金属外壳； 10、无风扇设计，高可靠性。 |
| 4 | 万兆光模块 | 4 |  |  | 个 |  | 1、LC多模双纤双向； 2、距离300m； 3、0～70℃ SFP。 |
| 5 | 汇聚交换机 | 2 |  |  | 台 |  | 1、机架式，24个千兆电口，8个复用的千兆SFP光口，4个万兆SFP+光口； 2、1个业务扩展槽，2个电源模块槽位，2个风扇模块槽位，交换容量598Gbps，支持交直流供电，满负荷功耗87W（单交流电源情况下）； 3、支持RIP/OSPF/BGP/IS-IS/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管。 |
| 6 | 核心交换机 | 1 |  |  | 台 |  | 1、机架式，24个1G/10G SFP+光接口，2个40G QSFP+光接口，1个console口，1个usb接口，1个带外管理网口；2个业务扩展槽，2个电源模块槽位，2个风扇模块槽位，交换容量2.56Tbps，包转发率480Mpps，1U高度，19英寸宽； 2、工作温度：0℃～45℃，支持交直流供电； 3、满负荷功耗183W；支持RIP/OSPF/BGP/IS-IS/VRRP，IPv6，VLAN； 4、流量控制，ACL，QoS； 5、端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管。 |
| 7 | 光纤发送卡 | 8 |  |  | 台 |  | 1、1口千兆光纤收发器工业导轨式发送机； 2、光口：1个千兆光口； 3、距离20公里； 4、单模单纤；电口：1个千兆网口。 |
| 8 | 光纤接收卡（插卡式） | 8 |  |  | 台 |  | 1、光纤收发器； 2、2U接收卡； 3、1千兆电口+1千兆光口； 4、20公里；安装方式：插卡式。 |
| 9 | 光纤收发机箱 | 1 |  |  | 台 |  | 1、19英寸2U光端机箱； 2、21插槽； 3、单220V电源； 4、已包括电源。 |
| 10 | 网线 | 95 |  |  | 箱 |  | 1、性能符合TIA/EIA568B.2六类标准； 2、导体：导体采用优质无氧铜； 3、通过信息产业部检验，线缆性能优于现行的TIA/EIA-568传输标准。 |
| 11 | 室外机箱 | 8 |  |  | 台 |  | 定制 |
| 12 | 电源线 | 1200 |  |  | m |  | 1、材质 铜芯，铝芯； 2、截面积； 3、线芯结构根数/线径(mm) 比如：3×1/0.97； 4、绝缘层材质； 5、绝缘电压。 |
| 13 | 光纤盒 | 16 |  |  | 台 |  | 定制 |
| 14 | 机柜 | 1 |  |  | 台 |  | 1、 容量:42U，前门玻璃门，后门钣金门； 2、单开白色钢化玻璃前门； 3、前后门免焊加强筋结构，美观牢固； 4、前后门可改为双开。 |
| 15 | 光缆 | 2000 |  |  | 米 |  | 1.单模,室外光缆（9µm/125，GYTS） 24芯； 2.金属中心加强构件（磷化钢丝）、光纤松套管、缆芯填充油膏钢-聚乙烯粘结护套；钢带平纵包粘结护套； 3.损耗：≤850/3.5, 1300/1.0, 1550/0.26dB/。 |
| 16 | 5G CPE | 2 |  |  | 台 |  | 1、技术标准：WAN 3GPP Release 15；LAN IEEE 802.3/802.3u；Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n； 2、工作频段/频率：5G：n41/77/78/79； 3、天线：内置5G /LTE主集天线；内置5G /LTE分集天线； 4、功耗< 24 W ； 5、AC/DC电源：AC（输入）：100V-240V 50Hz/60Hz；DC（输出）：19V/1.26A； 6、尺寸约为：112mm（长）× 29.6mm（宽）× 187mm（高）； 7、温度：工作温度：-40℃～+55℃(无太阳辐射) ；存储温度：-40℃～+70℃； 8、湿度：5%～95%（非凝结）； 9、移动网络：APN管理、APN自适配； 10、支持默认路由、手动设置LAN IP地址、ARP；支持DHCP Server的禁止和启用、地址池配置、租期的配置；支持NAT、NAPT（符合RFC2663、RFC3022和RFC3027规范）；IPV4V6双栈； 10、支持VPN穿透；L2TP VPN、PPTP VPN客户端； 11、数据业务5G： 下行 单CC（100M），4×4 MIMO，256 QAM 上行 单CC （100M），2×2 MIMO，256 QAM；LTE： 下行 最大5CC，4×4 MIMO，256 QAM 上行 2CC，单发，64 QAM；支持多APN（可选，数据和TR-069各一个APN）； 12、防火墙设置：支持防火墙的启用和禁止、支持MAC地址过滤、支持IP地址过滤、支持虚拟服务器、支持特殊应用程序、支持DMZ设置、支持SIP ALG设置、支持UPnP设置、支持NAT设置、支持域名过滤。 13、含1一年网络费用。 |
| 十一、附加服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地图建模 | 1 |  |  | 套 |  | 全院地图（包括全栋12层内外）3D建模（定制）搭配监控平台、报警平台，轨迹定位平台使用。 |
| 2 | 庭审公开 | 2 |  |  | 台 |  | 1、实现2个法庭同步直播，实现7*24小时直播、按需直播； 2、对于社会关注度高、观看人数较多的案件庭审直播； 3、对每次庭审直播过程进行自动录像，庭审结束后可以随时回顾观看； 4、直播过程中可对审判长、庭审双方1—4路画面组合拼接播出； 5、视频语音信号可以延时60秒播出，应对庭审突发状况； 6、实现手机、平板电脑等移动终端观看庭审直播和录像； 7、与法院排期软件结合，实现完善的庭审直播案件信息发布； 8、重大庭审直播活动时增加安排技术人员现场提供技术保障； 9、特别重大庭审活动可随时调整设备性能，满足大量观众观看直播的需要。 |
| 3 | 总线报警主机 | 1 |  |  | 台 |  | 1、自带8防区，可扩展至256防区，自带4路继电器，可扩展至256路继电器输出； 2、串口输出，电话，网络上报； 3、8个独立子系统； 4、总线可达2400米； 5、支持本地8路防区/2线制防区防拆/支持定时撤布防/时控输出。 |
| 4 | 总线防区扩展模块 | 30 |  |  | 台 |  | 1、1个扩展防区数/248最大级联数/0.8mA静态电流； 2、规格尺寸（长×宽×高）：约49.4mm×32mm×14.3mm。 |
| 5 | 有线紧急按钮 | 30 |  |  | 个 |  | 紧急按钮面板式（适合86底盒）钥匙复位, 无钉孔， 约86×86×32（mm）。 |
| 6 | 警灯警号 | 1 |  |  | 只 |  | 1、声光报警器，声压≥108分贝,电流≤250毫安； 2、工作电压：12V 工作电流：工作电流：250 mA ，声压指数：108dB 声调频率：3.8KHZ。 |
| 7 | 控制键盘 | 1 |  |  | 台 |  | 1、LCD报警键盘；（可通过遥控器布撤防） 2、连接到报警主机，可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； 3、支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果；键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持32个遥控器； 4、主机状态指示灯：系统故障（橙色），网络链接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色） 5、功能键：8个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键； 6、防拆功能：支持；与主机通讯：485；键盘警情输出：蜂鸣器； 7、功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询； |
| 8 | 微信开庭 | 2 |  |  | 个 |  | 1、打开微信，直接进行多方开庭调解，在线支持法院对庭审过程进行录音录像，可以存储内网科技法庭。 2、利用高院已经部署的互联网庭审直播平台和互联网云庭审音视频平台，在审判法庭不增加任何设备的情况下，仅在庭审现场增加少量设备实现所有科技法庭升级改造成互联网法庭，满足互联网庭审的使用需求，灵活配置不同的设备组合，充分利用数字网络设备的优势，并且依托各级法院已有的互联网络，构建一套互联网智慧庭审系统。 3、法官可以选择是启动开庭还是去看历史案件庭审情况，可以选中不同的案件进行操作，并且一键启动视频庭审，在视频庭审过程中可以对庭审过程进行休庭、终端直播、结束庭审等各项操作。 |
| 9 | 人民调解平台 | 1 |  |  | 项 |  | 开通人民调解平台，支持创建网上调解，材料递交，调解录音录像，调解会控，材料下载、视频点播等相关互联网调解业务功能。培训全院书记员及调解员熟练操作。 |
| 十二、辅材&&安装调试 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 辅材 | 1 |  |  | 项 |  | 光纤跳线、PVC管扣、软管、电工胶布、接头、机打标签等安装所需要的辅助材料。 |
| 2 | 安装调试 | 1 |  |  | 项 |  | 安装调试人工等满足本次项目的实际安装需求 |
| 二、涉及项目的其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  |  | 具体见本招标文件第三章“投标人须知”及第四章“评标办法及评分标准” |  |  |  |  |
| 规范标准 |  |  | 1、采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 2、采购标的如所参考的执行标准及规范如有新标准及要求，则按最新的标准及要求执行。 |  |  |  |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性、服务标准、期限、效率等 |  |  | 见本表“功能目标及技术指标” |  |  |  |  |
| 采购标的验收标准 |  |  | 1. 验收依据 按合同要求及国家标准进行验收。 2.验收方案 （1）验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。 （2）本项目验收委托云之龙招标集团有限公司（以下简称“代理机构”）组织实施，由验收小组对照招标文件的技术参数要求核对检验，如不符合招标文件的技术参数要求的，按合同约定执行，中标人承担所有责任和费用。招标人保留进一步追究责任的权利。 a.验收活动开始前，中标人应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为招标人收货验收和使用的技术条件依据。 b.因验收不合格的，需要再次组织验收的，由此产生相关成本费用由中标人承担。 （3）验收时中标人提供验收文档，具体如下：技术方案、实施方案、售后服务方案、培训方案、系统部署文档、测试文档、使用说明书、电子文档等。 （4）项目验收过程中，需委托第三方检测机构介入的，费用由中标人另行承担。 （5）验收结果供采购人参考，并由采购人做最终签字验收。 |  |  |  |  |
| 采购标的其他技术、服务等要求 |  |  | 无 |  |  |  |  |
| 三、商务条款 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  | 货物和服务验收合格之日起开始计算不少于2年。免费上门维修服务(若厂家免费质保期超过一年的，按厂家规定保修)。 |  |  |  |  |
| 相关服务要求 |  |  | （一）售后服务要求 ▲1、投标人所投标的货物必须完全满足招标文件所述规格；为保证产品为原厂合法渠道的全新正品，中标人须保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 2、报价要求提供完成本项目所需的主要货物清单，包括货物及服务名称、数量、产地、品牌及厂家、规格型号。 3、保修期内，中标人负责对其提供的设备提供免费技术支持及上门维修和保养，对于非用户方人为原因损坏（不包括不可抗力造成的损坏）需要维修或更换部件的，不收取任何额外费用（包括差旅费、邮寄费、安装调试费等），对于由于用户方人为损坏、不可抗力原因（如雷击、洪涝等自然灾害）造成的损坏以及保修期结束后的维修，只能按维修成本收取费用。 （二）项目其他要求 1、中标人免费送货上门、免费安装服务、工程师调试；免费提供相关培训服务。 2、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”服务，国家没有明确规定或没有特别说明的，质保期为二年或二年以上。质保期内免一切费用进行上门维修服务及更换配件。终身维修维护（只收配件费）。 3、在接到故障通知后30分钟内响应，12小时内到达现场进行维修，按国家及行业标准对故障进行及时处理；48小时无法排除故障时，投标人需提供相同型号备用设备，以保证正常使用。 4、中标人应提供1人驻点容县人民法院，为本项目提供日常运维和维修服务，为期2年。 5、投标报价为采购人指定地点的现场交货、安装价，包括 （1）货物的价格； （2）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、劳务、管理、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、设备搬迁、垃圾清运等费用； （4）必要的保险费用和各项税费。 6、安装时须有中标人技术人员到用户现场进行免费安装、调试直至验收合格；提供用户操作手册、安装维护手册及售后服务证明的原件等相关材料；设备经安装调试合格，双方验收签字后，进入保修期。 ▲7、对合同条款的调整（如对验收、违约责任等有特殊要求的），供货前采购单位有权要求抽验采购需求中的产品进行功能演示，若无法演示实质性功能参数，报政府采购监督部门按规定处理。采购需求中需要提供的资料必须提供，否则不予验收。 |  |  |  |  |
| 合同签订、项目交付期及地点 |  |  | 1、交货说明：自合同签订之日起10日历天内，向采购人提交安装工作方案（包含全套设备的CAD安装图纸），采购人正式通知认可后，开展设备安装工作。 2、交货期：自合同签定之日起180个日历天内一次性完成所有设备安装和验收工作，如因审判法庭土建工作影响，由采购人可另行通知延迟交货。 3、交付地点：广西容县采购人指定地点。 4、质保期：2年，从本项目实际工程完工并通过验收合格之日起开始计算。 |  |  |  |  |
| 付款条件 |  |  | 项目分为四期付款，合同签订且安装工作方案获采购人认可后付款30%，所有项目安装验收完毕的三个月后付款30%，货物验收且项目正常运行十个月后付款30%。货物正常运转并履行完2年的驻点服务后支付10%。 |  |  |  |  |
| ▲四、核心产品 |  |  | 本表的核心产品为 综合管理平台 。 |  |  |  |  |
| 五、其他要求 |  |  | 1、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，以及投标产品的技术参数不如实说明，其投标无效，并报监管部门查处； 2、中标后，若中标人所供产品及售后服务不按采购文件要求履约的，将按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等有关规定严肃处理。 3、逾期交货的，中标人每天向采购方偿付货款额3‰的违约金，违约金累计不超货款额5%，超过30天的采购人报监管部门。 4、本项目所有货物均要求符合国家相关行业标准。如产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，则投标人投标时必须在投标文件中应提供相关有效的证书复印件。 5、不得转包。中标人必须是第一手商家，不能转包给他人，如果一经发现，报监管部门查处，所交的履约金不能退还。 |  |  |  |  |