| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 主要技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、儿童智能PT联合运动训练单元 |  |  |  |  |
| 1 | - 踝关节矫正板 | 1 | 块 | 规格（cm）:39*33*10-21,材质：钢铁 矫正板角度调节范围：4档 15°、25°、30°、35° 矫正板高度调节范围/cm：10～21 毛/净重：3.8/3.5 kg 外箱尺寸：38*45*5cm，纸箱包装。 用途：矫正和防止足下垂、足内翻、足外翻等畸形。 |
|  | 平衡板 | - 2 | - 块 | 规格(cm)：92*72*12 。 用途：偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡协调训练。 |
| 3 | 儿童悬吊康复 系统 | - 1 | - 套 | 通过个体化的针对性训练，恢复患者平衡功能，协调能力、控制能力、支配能力，缓解全身痉挛状态，改善关节活动度，增强肌力，达到中枢神经系统的通路重建功能。集神经发育疗法、感觉统合训练、平衡姿态矫正，引导教育于一体，用于肌张力的缓解，肌力的增强、平衡协调性的提高。 1、早早期刺激摆动装置材质1个：木质； 双钩绳2根（两边均为锁扣）长度：1.5米，材质：高密度尼农绳； 绳夹：2个，材质：铁，颜色：黑色； 保护带1条，长度1.5米，材质：编织尼龙绳，颜色：红色 2、尺寸：555×415×55mm； 材质：铁，数量一条； 附带插板一块，材质：木 3、支撑摆动装置1个，材质：木质； 双钩绳2根（两边均为锁扣）长度：1.5米，材质：高密度尼农绳； 绳夹：2个，材质：铁，颜色：黑色；支撑摆动装置扶手1对，材质：木质 4、材质：布，安全稳固结构，垂直尺寸：1120×1100mm 连接棒1条：材质：木；尺寸：38×1120mm 5、尺寸：1740×810×135mm，材质：木质； 船面四个角安装连接扣环，材质：不锈钢； 底部由2条钢条支撑，材质：铁 6、尺寸：200×130×32mm，材质：铁、木组合； 带4个医用脚轮，材质：不锈钢、橡胶，可与木塔搭配使用。 - 尺寸：375×183×530mm，材质：木； 底部安装有调节1个螺丝。 8、小木棒：30×370mm； 大木棒：45×1100mm ； 木板凳：375×300×45mm； 整体尺寸：1100×2500mm。均由同规格红绳连接。 - 尺寸：32×1700mm 带固定扣环。 9、材质：木； 滑锁悬带2根（绳长：75mm，全长1.1米） - 尺寸：175×95×25mm，材质：木；附防滑脚垫 80×640mm带套绳凹槽，材质：橡胶 - 材质：木；两端带凹槽 悬吊滑绳控制装置，5000mm长绳×2，基本型训练器，最大承重200公斤。 11、配件 早期刺激摆动装置; 1套. 支撑摆动装置; 1套. 吊袋; 1个. 吊船; 2个. 平衡凳; 1个. 木塔（配合平衡凳使用）; 1个. 绳梯（配两块坐板）; 1个. 悬吊棒; 1支. 棒; 1对. 悬吊鞋; 2对. 多功能棒; 1个. 悬吊康复训练器; 6台. |
| 二、儿童感觉统合训练单元 |  |  |  |  |
| 1 | 大号身体挤压机-NEW | 1 | 套 | 规格：85*75*40cm,6档压力值可调节。 功能：感统训练延伸。 |
| 2 | 立体攀爬架 | 1 | 套 | 规格：240*60*220cm；包含木梯2套，网梯1套，攀岩墙1套，绳梯1套，地垫2片。 功能：让孩子在玩乐的同时训练体能，增强体质 |
| 3 | A型架 | 1 | 套 | 规格(cm):205*168*182；参数：主体框架为钢材，表面静电喷涂，附件为三种不同形状的吊件：横筒、竖筒、吊篮。 功能：悬挂各种秋千。 |
| 4 | 长方形平板秋千带围边 | 1 | 套 | 规格：120*60*151cm 功能：挑战平衡和姿势调整能力。 |
| 5 | T形秋千 | 1 | 套 | 规格：110*20*120cm 功能：提供前庭、本体刺激，改善动作计划，双侧动作协调，平衡及姿势控制能力。 |
| 6 | 南瓜秋千 | 1 | 套 | 直径50*高150cm 功能： 提供前庭、本体刺激，改善动作计划，双侧动作协调，平衡及姿势控制能力。 |
| 7 | 两用吊球 | 1 | 套 | 规格：直径35cm,总高160cm；可做秋千和拳击袋两种用途。 功能：增进孩子手部抓握和动作控制能力，促进腿部肌肉发育，促进孩子身体与脑部的统合发展。 |
| 8 | 感统游戏垫A-穿越森林 | 1 | 套 | 规格：宽140*高300*厚0.5cm 功能：增强肢体肌肉关节机能，提高儿童手眼协作和交流协作能力。 |
| 9 | 感统游戏垫B | 1 | 套 | 规格：宽140*高300*厚0.5cm 功能：增强肢体肌肉关节机能，提高儿童手眼协作和交流协作能力。 |
| 10 | 感统游戏垫C | 1 | 套 | 规格：宽100*高200*厚0.5cm 功能：增强肢体肌肉关节机能，提高儿童手眼协作和交流协作能力。 |
| 11 | 感统游戏垫D | 1 | 套 | 规格：宽75*高200*厚0.5cm 功能：增强肢体肌肉关节机能，提高儿童手眼协作和交流协作能力。 |
| 12 | 花生球 | 3 | 个 | 规格(cm):90*Ф35 用途：用于脑瘫患儿的平衡感觉、反射调节、缓解肌痉挛。 |
| 三、儿童多感官训练单元 |  |  |  |  |
| 1 | 泡泡管 | 2 | 根 | 尺寸：1600mm和1900mm各一根。 材质：亚克力或PC，透明状 内置仿真鱼、活动水泡，节能型。 管内的灯光可变换，多种颜色，产生视觉刺激效果。 |
| 2 | 泡泡管发生器的内胆 | 2 | 个 | 安全、除噪。 |
| 3 | 动感彩轮 | 1 | 台 | 尺寸：115×72.5×15㎝ 电源参数：220V、50Hz 可控制动感彩轮的颜色变换及转动快慢速度、方向，四个按钮控制，伴有烟花声控按钮。内置无线接收装置 |
| 4 | 无尽深度灯镜 | 1 | 台 | 尺寸：115×72.5×15㎝ 由小类灯泡与简片组合而成，透过灯光与镜片的反射效果，产生大小不同层次的圆形灯点圆案，镜内灯泡具闪烁功能，产生幻彩的视觉效果。 |
| 5 | 互动嗅觉装置 | 1 | 台 | 尺寸：115×72.5×15㎝ 电源参数：220V、50Hz 嗅觉训练配合四色按钮，按动响应键，会有不同水果香味喷出，刺激嗅觉。香料装置可随时更换更新，内置无线接收装置。 |
| 6 | 引导性上肢协调训练器 | 1 | 台 | 外形尺寸：95×72.5×85cm 台板角度调节范围：0～75° 电源参数：220V 50Hz 训练时间：1s～9999s 训练次数：1～999 训练速度：0.2s/次～9.9s/次 有时间记忆功能和倒记次数作为上肢灵活性和协调性训练的辅助用具，改善上肢的日常活动能力及反应能力。 |
| 7 | 无线说话方块 | 1 | 台 | 规格：20*20*20cm 电源参数：蓄电池（可充电） 立方体有六个色彩，促进颜色识别；滚动立方体就能听到最上面的颜色名称。可无线遥控相对应设备的颜色变换。配置：PC电脑一台，音箱一对，颜色、声音传输系统一套，正方体一只，充电器一只。 |
| 8 | 颜色转换控制面板 | 1 | 台 | 尺寸：115×72.5×15㎝ 电源参数：220V、50Hz 学生可控制丰富多彩的背光按钮，按下颜色按钮可产生相应的背光颜色，按动声音控制按钮可产生相应的声音，音量响度调节。 训练视觉辨别和学生控制环境变化的学习能力 |
| 9 | 9幻彩光纤帘 | 1 | 组 | 多条透明光纤组成，光纤能转变不同颜色的彩光，配合电源使用。长度：大于或等于2000mm，直径大于或等于1mm,节能环保国标。可进行长短、多少、颜色辨别的学习活动 |
| 10 | 幻彩光纤灯源 | 1 | 个 | 电源参数：220V、50Hz 灯座，LED光源发生，噪音小于等于30分贝，产生四色光源（红、黄、兰、绿） |
| 11 | 聚光面板 | 1 | 块 | 用于手眼协调的训练。面板尺寸600mm×800mm，板感应,含5支彩笔,配合电源使用。用于手眼协调的训练； |
| 12 | 波波池 | 1 | 套 | 规格：150*150*50cm 材质：PVC+海绵+木板 环保免充气70mm球，厚度1mm 通过在池内进行各种运动，利用触觉、色觉等刺激，促进感觉及运动功能恢复。感受身体与胶波的接触，教师可与弱智儿童一起玩寻宝游戏。 |
| 13 | 型体椅 | 1 | 个 | 周长：220cm。 材质：弹力棉，内胆: 优质高强度无纺布，透气性好，弹性佳。 作用：帮助大脑麻痹的学生，调节身体姿势，令他们感到舒适及松弛。 |
| 14 | 触觉套装 | 1 | 套 | 成套工具包(包括：触觉识别教具1套，触觉球3个，振动枕1个，触觉脚垫1个，大小、软硬识别评估工具一套，闪光橡筋球1个，振动仪1套。) ； |
| 15 | 幻彩镜球 | 1 | 个 | 尺寸： 30cm 材质：PC或EPE、镜片 节能型。不同颜色变换，可360度旋转； |
| 16 | 彩光LED球 | 1 | 个 | 直径约15cm，节能型；能吸引儿童注意远方转动的影象，提高学生专注能力； |
| 17 | 彩转射灯 | 1 | 个 | 电源参数：220V、50Hz 几种色彩的变换；引导、训练视觉功能； |
| 18 | 型态仪 | 1 | 面 | 镜面呈波形状，能折曲形象，镜面由亚克力不粉碎材料制造，尺寸：120cm×60cm；铝板底架浮化镜面。 吸引儿童注视镜内自己的影像，加强他们的专注力，及察觉自我的变化与存在，提高儿童的自我观。 |
| 19 | 音乐治疗组合音响 | 1 | 套 | 高清晰音质套装音响+多功能功放；听觉训练； |
| 20 | 多感官配套投射系统 | 1 | 台 | 投影仪， 亮度：2800流明，标准分辨率：1024×768或不低于。配：84寸电动投影幕。 视觉训练，多媒体教学 |
| 21 | 电动幕布 | 1 | 块 | 84寸电动投影幕。视觉训练，多媒体教学。 视觉训练，多媒体教学； |
| 22 | 多感官配套控制系统 | 1 | 套 | Inter Core2 Duo 2.0GHz或者以上/2G内存/250GB或者不低于，独立显卡，显存1G或者以上、17寸液晶显示;连接投影仪，预装互动软件； |
| 23 | 多感官互动训练系统 | - 1 | - 套 | 针对不同能力程度的身体控制障碍游戏者，游戏着重游戏者的身体控制能力训练。部份游戏软件，导师可更改身体控制范围的细致要求。 系统内具有上百款不同动作操作游戏训练软件，如: (1)枫叶飘舞: 两个人在感应区域对战，通过感应动作，谁首先把枫叶抓 住，谁得一分。 (2)碧波鱼池: 人在感应区域移动，在相应的区域会产生相应的水波纹，鱼也会做出惊吓动作。 (3)蝴蝶谷:人在感应区域移动，蝴蝶会出现在移动的区域，可以控制蝴蝶数量及出现时。 (4) 炫开花瓣: 人在感应区域动作时，屏幕出现各种花瓣一样变化多媒体操作控制系统 等等；将多媒体教学内容以多画面的形式显示在投影屏上。 红外灯 1个 高清摄像头 1个。 |
| 四、认知室 |  |  |  |  |
| 1 | 儿童认知能力训练系统 | 1 | 台 | - 显示器件参数： 1、采用LED液晶显示屏；屏幕比例：16:9；显示屏保护面板为透明钢化保护玻璃厚度不低于4mm；有效屏幕尺寸：55寸； - 无锐角安全设计，边角采用圆弧设计，电脑单元或驱动模块可以插拔方式轻松进行更换或维护升级，而无需拆装显示屏体.按键板前置，方便使用、显示区域：全屏显示，显示区域无黑边，无盲区 - 电脑单元配置: CPU Pentium(R)G630、内存 2G、硬盘 2.5寸320G。 4.采用接触式红外触控技术 安装方式：必须内置一体式； 触摸分辨率：≥4096（W）×4096（D）、红外触摸屏供电系统：USB供电，统自动识别，无需安装触摸模组驱动 红外触摸屏系统 （二）软件： - ★包含图形，颜色，数字，动物，植物，交通，日常，人物，汉字，动作等10大类的认知图片训练； - ★可通过闪卡模式，翻阅模式，测试模式进行认知训练和评估； - ★闪卡模式和翻阅模式下，包含语音和图形双重认知训练，可进行自动播放和翻阅播放，可进行跟读认知和重复认知； - ★可设置单位课程的认知卡片数量； - ★测试模式可进行难度设置，包含听音指认测试和图片匹配测试； - ★训练内容云存储，可实时更新，不间断更新课程内容和训练类别； - ★配套1台平板电脑教学端，方便移动教学； 1.以上产品参数标★号参数功能，必须通过省级及以上质量监督检验机构检验，并出示产品质检报告，以质检报告中检测项目结论来证明是否满足，不满足按无效投标处理。 2.需提供平板教学端样品演示，样品需满足软件各项参数，不满足按无效投标处理； |
| 五、听觉统合室 |  |  |  |  |
| 1 | - AIT听觉统合训练仪 | - 1 | - 台 | 参数：一、技术参数 1.10.4寸真彩显示屏，触摸屏式操作。 ▲2.独立多通道，可以独立运行3组，每组可同时运行大于6个； ▲3.不同的制式、时间、年龄、信号、模式、频率可同时训练3个人，互不影响。（不受训练者的时间因素影响） 4.相同制式、时间、年龄、信号、模式、频率可同时训练大于10人。 ▲5.可存储大于100组被训练者的信息，直接调取信息开始运行，无需每次设置。 6.耳机根据儿童的人体学制造，舒适耐用 7.有效传输距离>50米。 8.可用指纹快速调取被训练者的信息，直接运行。 ▲9.锁屏功能：锁屏时显示所正在被训练者的信息。 ▲10.指纹解锁和密码解锁功能。 11.超宽动态频率：15HZ-25000HZ。 12、吸收频点：250HZ、500 HZ、750 HZ、1000 HZ、1500 HZ、2000 HZ、3000 HZ、4000 HZ、6000 HZ、8000 HZ、10000 HZ 、12000HZ ±10% 13、衰减特性:数字化控制 ▲14.有30级音量调节功能，可以适配不同训练者要求。 15.实时动态频普显示功能，可观看到模式运行状态。 16.采用独特的海豚音与V型相融合技术。 17.LED背光（超长使用寿命）。 18.嵌入式系统，低功耗，智能化控制。 19.采用专业数字运算处理器DSP和ARM控制芯片。 20.高清晰音质，无杂音。 21．屏幕采用自动调节亮度节能功能，保护屏幕，降低功耗。 |
| 六、蒙台梭利室 |  |  |  |  |
| 1 | - 蒙台梭利 | - 1 | - 套 | 规格：88件套装是指感官教具23件，数学教具41件，科学文化教具16件，语言教具5件，日常生活教具3件。优质材质制作，环保。 功能：锻炼儿童的精细动作，提升专注力、耐力，帮助认识颜色和形状，提升创造力和想象力。 |
|  | - 七、语言治疗室 |  |  |  |
| 1 | 儿童语言评测与训练系统 | - 1 | 套 | 规格：116×83×104cm该系统主要针对语言障碍患者进行语言认知能力的训练，可根据患者的不同情况选择训练内容，可通过计算机双频使患者与医生进行互动交流。具有全程语言支持功能；训练作业精确控制功能；单双屏自动支持功能；训练再现功能；病历管理功能；辅助功能；训练库扩展功能。为操作者容易使用，系统使用WAB评定的原始形式，并且通过SPSS，SAS等分析软件，对评定结果进行分析比较 软件包括听理解，阅读与听理解，言语表达，文字表达训练4大项目34种训练方式，针对不同的患者进行一对一训练 双屏设计，患者使用触摸屏，可以提高训练效果 1600道训练题目 1、语言障碍诊治仪特点： 对汉语19种语言障碍进行诊断和康复 有筛选19种语言障碍能力的智能诊断题 实行对各种语言参数的模糊识别计算 对应于19种语言障碍的个体化康复处方 智能测量患者语速，评估被试者的语言流利程度。 治疗师自行设计，录制方言语言等有互动功能的康复平台。 2、适应疾病： 失语症、构音障碍、智能障碍、听觉障碍、儿童语言障碍。 语言障碍诊治仪可筛选分离出以下19种语言障碍： 失语症：Broca 失语、Ｗｅｒｎｉｃｋｅ失语、传导性失语、经皮质运动性失语、经皮质感觉性失语、经皮质混合性失语、完全性失语、命名性失语。 构音障碍：运动性构音障碍、器质性构音障碍。 听觉障碍：听觉障碍（获得语言前）、听觉障碍（获得语言后）。 智能障碍：弱智、脑瘫、精神心理障碍等轻度智能障碍、中度智能障碍、重度智能障碍。 儿童语言障碍：孤独症、语言发育迟缓、唐氏综合症、儿童脑器质损伤、记忆力障碍。 3、语言障碍的专家诊治仪的主要内容 语言障碍的专家诊治系统包括系统简介、病历管理、诊断筛选、康复训练四大模块。 4、规格（ｃｍ）：116×83×104 质量：８0kg 电源参数：220Ｖ、50Hz |
| 八、作业治疗室 |  |  |  |  |
| 1 | 姿势矫正椅 | 1 | 台 | 规格（cm):74*37*88,头部垫升降调节范围 /cm：0～12 裆部垫前后调节范围/cm：0～10 座垫至脚踏板最大距离：17cm 台面至座垫距离：21cm 额定承载：1200N 用途：2-6岁脑瘫患儿进行坐位保持、坐位平衡、矫正姿势、防止和治疗畸形。 |
| 2 | OT 桌 | 1 | 张 | 规格(cm)：192*105*96， 组件：上肢协调功能练习器（手指）、分指板、分指板（弧形）、铁棍插板、木插板、套圈（立式）、几何图形插板、认识图形插板、模拟作业工具、上螺丝、上螺母、磁性钮。 用途：改善手指对指功能，提高眼手协调功能，训练患者感知能力及大脑对图形的识别能力，并能训练上肢稳定性、协调性，提高上肢日常活动能力。 |
| 3 | 手指精细功能训练器 | 1 | 套 | 规格：22*14*5.5 用途：偏瘫、脑瘫、四肢瘫等功能障碍患者进行协调性训练。 |
| 4 | 穿衣板 | 1 | 套 | 规格：规格(cm)：30*25*2。 用途：通过模拟日常生活的各种穿衣系扣的训练，提高患者的穿衣能力。 |
| 5 | 生活自助器具 | 1 | 套 | 十件套包含：粗柄长度可调系列餐具、扣带长度可调餐具、粗柄长度可调弯头系列餐具、扣带长度可调弯头系列餐具、夹持长度可调弯头系列餐具、扣带可调圆梳、粗柄长度可调牙刷、杯托、餐盘。 用途：提高日常生活能力。 |
| 6 | 手指功能组合训练箱 | 1 | 套 | 规格(cm):55*39*14；配有木插棍、玻璃球、铁插棍、螺栓、螺母、握力圈、握力器、防盗扣、箱搭扣、模拟插头插座、锁搭扣及挂锁、台锁、窗插销、窗钩等14种训练用具。 木插棍外形尺寸（mm）及数量： 大： Φ26，3根 中： Φ18，4根 小： Φ13，5根 玻璃球数量：大（4个）、中（5个）、小（5个） 铁插棍外形尺寸（mm）及数量： 大：Φ8×60 中：Φ6×60 小：Φ4×60，45个 螺栓外形尺寸（mm）及数量： M8×40（5只）、M6×40（3只） 螺母外形尺寸（mm）及数量： M8（9只）、M6（6只） 用途：组合训练患者眼-手协调功能，改善手指功能，提高手协调性、灵活性。 |
| 7 | 可调式OT桌 | 1 | 张 | 规格(cm)：140*82*63-87，桌面升降范围/cm ：61～85；桌面额定承载：750N；桌面尺寸（长×宽）/cm：120×80。 用途：作业训练用桌，桌面高度可调节。 |
| 8 | 可调式砂磨板及附件 | 2 | 套 | 规格(cm):84*64*75，附件：沙磨斗、摇磨具、单手推板、单手磨具，各1件。 用途：上肢肌力协调活动能力和关节活动度的作业训练。 |
| 9 | 儿童手功能作业训练台 | 1 | 套 | 规格：包装尺寸(cm):25*24.5*14.5 用途：通过各种模拟工作改善手指对指功能，提高手的协调性灵活性。 |
| 10 | 脑瘫康复认知板 | 1 | 套 | 用途：可以培养幼儿的观察和分类能力。锻炼手、眼、脑的综合协调能力，认识一些水果、蔬菜、动物、数字、服装、交通工具、生活物品和相对应板的图片，结合实物讲讲图片的内容，如真实的水果跟动物对比，各季应穿什么衣服，用实物来训练数数，进一点理解数字含义。 |
| 11 | 木插板 | 2 | 套 | 规格(cm):38*31*12 24*20*11.5 20*16*10.5 |
| 九、儿童康复物理治疗单元 |  |  |  |  |
| 1 | 痉挛肌治疗仪 | 1 | 台 | 一、技术性能 1、输出脉冲周期： 1S～2S连续可调，步长0.1S，允差±15%； 2、输出脉冲宽度：0.1ms～0.5ms连续可调，步长0.1ms，允差±30%； 3、输出强度：A、B两组输出脉冲电流峰值从0～99mA连续可调，最大输出值允差±10%； 4、延时时间：B组输出脉冲比A组输出脉冲延时出现，延时时间T1从0.1s～1.5s连续可调，步长0.1s，允差±15%； 5、输出定时功能：定时时间分别从5、10、15、20、25、30min，允许偏差为±10%； 6、输出脉冲电量≥7μC； 7、输出脉冲能量≤300mJ，在开路条件下，最大峰值≤500V； 8、输出负载阻抗：500Ω±10% ▲9、采用真彩色10寸触摸屏显示，全中文WINDDOWSCE操作系统。 ▲10、A、B、A1、B1两组四路出均为双向不对称脉冲； ▲11、在治疗仪内可自定义20个处方； ▲12、治疗仪储存12组机内处方； ▲13、产品获实用新型专利； 二、仪器特点 ▲1、一体化推车式主机，四路八线输出，可同时治疗两人或一人多部位治疗。 2、属于低频脉冲治疗仪有 A 、 B、 A1、B1四路输出 3、脉冲周期、脉冲宽度、输出强度、 B 路相对 A 路的延时时间均可连续调节. 4、定时时间将 30 分钟分为六档任选有误调指示该治疗仪刺激痉挛肌和 对抗肌，使二者收缩，治疗痉挛性瘫痪和开展电刺激、电体操。 三、主要适应症 小儿脑瘫、脑血管疾病、颅脑损伤、脊髓损伤、脑血管意外后遗轻度瘫痪、产后引起的痉挛性瘫痪、多发硬化性瘫痪、脑脊髓外伤引起的痉挛性瘫痪等疾病造成的肌张力高的患者，对其缓解症状进行康复治疗。 五、主要适应科室：康复科、中医科、针灸科、神经科、小儿科等 |
| 2 | 生物刺激反馈仪 | 1 | 台 | 参数：一、适用范围（注册证上有说明）： 对患者的体表肌电信号进行采集、分析和反馈训练，可以对患者的肌肉施加电刺激来帮助诊断和恢复患者的肌肉功能障碍 - 硬件参数： - ▲两通道，独立控制，能同时治疗多个病人或者多个部位 - ▲具有动态存储功能，表面肌电采集及刺激器内置CF卡，支持数据的动态存储 - ▲刺激器内置嵌入式软件，采用触摸屏操作方便快捷，不需PC机可直接在刺激器中编辑治疗方案 - ▲主机有电池，电源，USB三种供电方式。 5、采样率：2048 Hz 采样位数：14 - RMS平均数：20p/秒 - 内置放大器带宽：20-500 Hz - 采集精准度： ±0.3% - 表面肌电灵敏度：0.1uV - 输出电流：0-100 mA - 刺激频率：2-100Hz - 刺激波宽：50-400μs - 上升和下降时间： 0—10S 14、▲刺激波形：不对称方波（双相平衡波） 三、软件参数： - ▲具备肌电生物反馈训练。 - ▲具有多种肌电图显示模式，包括柱状图，线状图和数字图。 - ▲支持单机治疗的数据报告导出。 - ▲具有肌电触发电刺激功能（EMG Trigger Stim）。 - ▲内置最少60种方案化神经肌肉电刺激方案： 按人体肌肉的类型不同分为六大部分上肢、头颈、腹部、背部、下肢、盆底，设定不同的参数，包括频率、波宽、电流通断比时间。 - ▲内置最少40种方案化的肌电触发电刺激方案： 按人体肌肉的类型不同分为六大部分上肢、头颈、腹部、背部、下肢、盆底，设定不同的参数，包括频率、波宽、电流通断比时间。 - ▲肌电触发电刺激的模式要求：（3种模式） 可进行阈值上刺激也可进行阈值下刺激的参数设置。 A、手动模式：可自主设定阈值，可随时在治疗过程中进行阈值的调整。 B、自动模式：阈值在机器检测到表面肌电信号后，智能调整阈值，以适应患者的训练要求。 C、▲学习模式：主动表面肌电反馈训练结合电刺激，二者循环交替 - 可选配盆底电极可进行盆底肌肉的神经肌肉电刺激和肌电触发电刺激。 |
| 3 | 儿童经颅磁治疗仪（小磁） | 1 | 台 | 1、治疗体磁感应强度 弱档：7 mT±2mT；强档：14 mT±4mT，注册登记表 2、治疗通道 2路输出、同时可治疗2人，每一路可独立工作 3、治疗时间 20—30分钟（可调） 4治疗模式 变频负极性电磁+变频按摩功能 5、治疗体磁感应频率 由5、10、20、30、40、50Hz六个固定频率段组成，输出时每种频率段可自动切换变频输出，也可单种频率单独输出，可自动变频，可自由选频。注册登记表 6、治疗输出电压 负极性：弱档AC7.5—9V强档AC12—17V 7、治疗帽治疗体数量及对应位置 三种颜色彩色治疗帽有6个治疗体顶部1蓝色治疗体个主要针对百会穴进行刺激治疗，下边5个可横向移动（分别为浅蓝色2个、绿色2个、黄色1个）主要针对大脑皮层的前方联合区、运动联合区、头顶联合区、后方联合区、侧头联合区同时刺激。 8、治疗帽各导线连接强度 可承受20N的拉力 9、安全分类 Ⅱ类BF型 10、控制方式 黄颜色熊图案卡通主机，由单片机分单元控制，每一路输出独立控制工作，具备自动变频和自由选择频率功能。 11、显示方式 主机由电子时钟和频率指示灯、功能指示灯等随机显示各种治疗信息。 12、主机功率 ＜100W 13、工作条件工作电源 环境温度：5℃—40℃；相对温度：≤80℃。电源要求：交流220V±10%，50Hz±2% 14、存储条件 相对湿度：≤93% 温度：-40℃—+55℃ 15、适应症 儿童脑瘫神经功能的恢复、大脑发育迟缓、癫痫、弱智；小儿自闭症、多动症、注意力不集中；脑瘫引起的相关症状、流口水、睡眠障碍、呛食、智力低下；脑瘫引起的语言能力低下、行走不平衡、肌张力高引起的运动障碍等。 |
| 4 | 肌兴奋治疗仪 | 1 | 台 | ▲1、需全中文操作系统获国家软件产品认证证书（提供证书复印） ▲2、主机左右两个7寸真彩触摸屏触摸显示可分别独立操作 3、机内存有2个自定义处方和6个治疗处方并中文显示 处方一：小儿脑瘫治疗、 处方二：颅脑损伤治疗、 处方三：脊髓损伤治疗 4、脉冲周期：T:0.067s -2s 5、占空比：0.00005-0.0149 6、治疗时间：0-99分钟治疗结束时具有报警功能 7、台式四路输出可同时治疗两人或一人多部位治疗 8、安全保护：一键锁屏功能防止治疗时误操作 9、适应症： 脑出血、脑血栓、脑栓塞、小儿脑瘫、脊髓损伤。骨折或关节置换术后。臂丛神经损伤（挠神经；正中神经；尺神经），坐骨神经，胫神经，腓总神经，马尾神经损伤，面神经麻痹，完全失神经及部分失神经疾病等。皮肤感觉障碍，股外侧皮神经炎。 |
| 5 | 经络导平治疗仪 | 1 | 台 | - 输出电压及治疗频率 1.1电压：0-2000V 1.2频率：0.5-60Hz（0.5、10、60三档位可调） - 脉宽：0.4-2.2ms （0.4 ms 0.8 ms 1.6 ms三档固定） - 自增功能：每24秒自动增加强度一级，共99级可调 - 治疗部位：头面、肢体、躯干 - 输出通道：5组10个独立通道 - 治疗模式 - 模拟针灸 - 水浴疗法 - 浪涌：长浪：6秒一个周期；短浪：3秒一个周期 - 治疗时间：0-60min，5分钟为一步进 极性：正极性、负极性 - 微电脑自动化控制，LED数码显示 - 具有超压供电、上电、断电、开机等各种保护电路，工作安全可靠 11、额定电流电压：220V±22V 50Hz±1H 12、额定功耗：≤40W 13、输出波形：可控脉冲方波 14、提供产品医疗器械注册证 15、其他要求 16.1设备为台式机 16.2电极：粘性电极和吸水海绵电极可供任意挑选其中一种 |
| 6 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪（台式） | 1 | 台 | 1、需入选国家中医药管理局“中医诊疗设备评估选型推荐品目（2011版第一批） 2、适用范围：主要用于对咽部非机械原因损伤引起的吞咽及构音障碍进行评估、治疗及训练。 3、主要构成：由主机、操作控制器及电极线组成 4、结构形式：挂壁、手提、台式三合一结构。 - 显示方式：真彩液晶界面显示方式 6、按键方式：一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成，必需提供专利证书佐证。 7、治疗功能及输出路（线）数： 同时具备评估、治疗及训练三种功能。 治疗（成人、儿童）模式：2路（4线）；评估、训练模式：1路（2线） 8、开路电压峰值：≤150V 9、定时范围：1-99min 10、输入功率：≤175VA 11、治疗模式：共有四种模式 12、连续脉冲治疗模式（成人）： 12.1、脉冲强度：0-30mA可调 12.2、脉冲宽度：100-300uS可调，步距增量20uS 12.3、脉冲间隔：100uS 12.4、脉冲频率：20Hz-100Hz可调 13、交替脉冲治疗模式（儿童）： 13.1、脉冲强度：0-30mA可调 13.2、脉冲宽度：100-300uS可调，步距增量20uS 13.3、脉冲间隔：100uS 13.4、脉冲频率：20Hz-100Hz可调，持续时间：≥1s 14、单脉冲训练模式： 14.1、脉冲强度：0-30mA可调 14.2、脉冲宽度：10ms-1000ms可调，步距增量10ms、50ms 14.3、脉冲间隔：1s-5s可调，步距增量1s 15、评估模式 15.1评估模式脉冲宽度：1000ms 15.2、评估模式脉冲间隔：1000ms 15.3、评估模式阈值I：0-30mA可调，步距增量0.12mA 15.4、评估模式阈值Ⅱ：0-30mA可调，步距增量0.12mA 16、CMD颁发的、针对本产品的ISO13485和ISO9001《质量管理体系认证证书》。 |
| 7 | 电脑中频治疗仪 | 1 | 台 | 1、输出电流强度： ——在500Ω的负载电阻下，输出电流不超过以下的限值：频率≤1500Hz，为80mA(r.m.s)， 频率＞1500Hz为100mA(r.m.s)。 ——输出电流调节方式：用按键递增、递减（100档，每档1mA）。 ——最大输出电流：100mA±10％（负载500Ω） ——直流输出[使用离子导入时]：输出电压最大有效值≤40V。 2、输出通道：四路，输出电流独立可调。 ——四路同步电刺激、异步电刺激通道； ——四路同步（温热）电刺激、异步（温热）电刺激通道； ——两路离子导入通道； ——两路干扰电治疗通道 3、内置临床处方：99个专家处方。 4、工作频率：1kHz～12kHz，误差±10%。 5、调制频率范围：在0～150Hz范围内。 6、差频频率范围：在0～100Hz范围内。 7、调幅度：设有0%、33%、60%、100%四种调幅度，调幅度允差±5%。 8、动态节律：4s～10s。 9、差频变化周期：15s～30s。 10、基波频率及波形：方波，频率为1kHz～12kHz（对应脉冲宽度为500μs～42μs）。 ※11、调制波形：方波、尖波、三角波、指数波、锯齿波、正弦波、等幅波、梯形波、扇形波、扇指波以及它们的组合。 12、温热电极（温控）：37℃～45℃、高、中、低三档可调。 13、时间调节： ——默认处方时间：10min～40min，误差±10%。 ——时间可调功能：1min～99min，步进1min，误差±10%。 14、电源条件：交流220V/频率50Hz 15、输入功率：≤150VA 16、工作环境：温度5℃～40℃，相对湿度≤80%，大气压力860hPa～1060 hPa。 17、外形尺寸：450mm╳320mm╳100mm(长╳宽╳高) 18、重量：7.5Kg |
| 8 | ★儿童经颅磁治疗仪（大磁） | 1 | 台 | ▲必须获得批准用于临床治疗的资质条件，而非用于诊断及治疗研究，以医疗器械注册证为准,且通过CFDA临床试验，须提供医疗器械临床试验报告复印件。 一、硬件 1、磁刺激器主机：1台、 2、刺激线圈：2套，圆形线圈和儿童专用线圈 3、软件光盘：1套 4、运动诱发电位监测模块：1套 5、脚踏开关：1套 6、同步线：1套 7、支架和推车：1套 二、产品性能要求： - 刺激线圈配置：圆形线圈和儿童专用线圈。 - ▲冷却系统：智能变频风冷技术，安全、无需后期维护。非半导体风冷，不含惰性液态内循环冷却系统或静态液冷。 - ▲运动诱发电位监测模块：双通道、无线式运动诱发电位监测模块，A通道测量阈值，B通道用于在治疗中的安全性监测，同一工作界面显示MEP波形及监测值，避免癫痫发作，并可以打印报告。 - ▲运动诱发电位监测模块为原厂原装同一品牌（需提供可核实证明材料）符合国际磁刺激安全协会制定的双通道模式，无线能够减少束缚、降低干扰。 - 工作站：移动式推车工作站、360°万向调节支架，便于临床操作。 - ▲操作平台：15.6英寸的触屏式一体机，通过电子兼容检测。 - 包含单脉冲、重复脉冲、cTBST、iTBS刺激等多种刺激模式自由调整。 三、主机技术指标 - ▲单边最大磁感应强度：1.5T-6T，允差 ±20%。 - ▲输出脉冲重复频率：0. 01 Hz～30Hz可调，允差±5%； 频率＜1Hz时，步长为0.01Hz - ▲脉冲输出宽度：≥340μs ±20μs； - 磁感应强度最大变化率：≥40kT/s～80kT/s。 - 运动诱发电位监测模块技术指标 - 通道数：≥2通道； - ▲传输方式：可支持无线和有线双模式 - 采样率：≥2kHz； - 测量范围：≥1～1000μV； - 最小分辨率：≤0.2； - 频率范围：≥20Hz～500Hz。 五、软件 - 人机交互软件：智能化软件，触屏式友好界面，三步开启治疗，便捷化参数设置，减轻医生操作负担； - 刺激模式可调：包含单脉冲、重复脉冲、模式化多种可选刺激模式； - 治疗方案：内置临床常见标准方案； - 方案可编辑：刺激强度、刺激频率、脉冲个数、间歇时间、串时间等参数可调，可供医生自定义方案； - 报告输出方式：自动化输出报告，也可根据需求自定义编辑报告模板； - 信息管理功能：海量信息存储，查询、分析、报告等多种功能可供选择； 含波形设置、权限设置等多种自设功能，满足用户个性化需求。 |
| 十、装修部分 |  |  |  |  |
| 1 | 言语室 | 55.4 | ㎡ | 手工墙绘，人工及环保辅料。 |
| 2 | 集体课教室 | 26.8 | ㎡ | 软包，人工及环保辅料。 |
|  |  | 44.6 | ㎡ | 手工墙绘，人工及环保辅料。 |
| 3 | 中医治疗室 | 72.3 | ㎡ | 手工墙绘，人工及环保辅料。 |
| 4 | 认知室 | 72.3 | ㎡ | 手工墙绘，人工及环保辅料。 |
| 5 | 言语室 | 72.3 | ㎡ | 手工墙绘，人工及环保辅料。 |
| 6 | 蒙台梭利室 | 20.8 | ㎡ | 软包，人工及环保辅料。 |
|  |  | 34.6 | ㎡ | 手工墙绘，人工及环保辅料。 |
| 7 | 听统室 | 24.6 | ㎡ | 软包，人工及环保辅料。 |
|  |  | 40.9 | ㎡ | 手工墙绘，人工及环保辅料。 |
| 8 | 心里沙盘室 | 27.7 | ㎡ | 软包，人工及环保辅料。 |
|  |  | 46.2 | ㎡ | 手工墙绘，人工及环保辅料。 |
| 9 | 物理治疗室 | 73.9 | ㎡ | 手工墙绘，人工及环保辅料。 |
| 10 | 康复评估室 | 60.8 | ㎡ | 手工墙绘，人工及环保辅料。 |
| 11 | 母乳喂养室 | 57.6 | ㎡ | 手工墙绘，人工及环保辅料。 |
| 12 | 感统 | 27.6 | ㎡ | 手工墙绘，人工及环保辅料。 |
|  |  | 46.0 | ㎡ | 软包，人工及环保辅料。 |
| 13 | 多感官 | 27.6 | ㎡ | 手工墙绘，人工及环保辅料。 |
|  |  | 46.0 | ㎡ | 软包，人工及环保辅料。 |
| 14 | PT运动大厅 | 38.0 | ㎡ | 手工墙绘，人工及环保辅料。 |
|  |  | 63.3 | ㎡ | 软包，人工及环保辅料。 |
| 15 | 作业室 | 27.1 | ㎡ | 手工墙绘，人工及环保辅料。 |
|  |  | 45.2 | ㎡ | 软包，人工及环保辅料。 |