主要标的信息：

| 项号 | 货物名称 | 数量 ① | 品牌型号、生产厂家及国别 | 技术参数要求 | 单位 | 单价 (元) ② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化听证工作站 | 1 | 天地伟业、TC-P830TZ70、天津天地伟业、中国 | - 系统包含一体化嵌入式设备，包含设备柜体、高清液晶显示屏、高清听证主机、智能中控主机、高清摄像机、扩声系统、一体化结构以及定制线缆,高度集成化功能实现听证业务； - 系统集成四台高清液晶显示屏，支持1080P60高清显示，尺寸不低于70寸； - 集成4台高清摄像机，可采集4个方位的等比例画面，包括主持人、双方当事人及听证人员 - 支持不少于6路HDMI示证输入、支持不少于6路VGA示证输入、支持不少于12路VGA视频输出、支持不少于6路HDMI视频输出 - 支持不少于16路MIC音频输入 - 支持不少于7路line in接口；1路mic out、5路line out接口 - 支持H.265/H.264视频协议，音频编码格式AAC/ADPCM/G.711，音频采样率：8/32/48KHz - 支持内置数字音频处理器，具有自适应回声反馈消除、自动降噪，可抑制啸叫，保证音量均衡、音质清晰 - 支持接入手拉手麦克主机，连接手拉手麦克单元 - 支持语音激励功能，支持音频波形图显示，支持哈希校验 - 刻录光盘自带光盘播放器，可实现在任意电脑上自动播放 - 内置刻录机，可选择合成画面刻录、单画面刻录或全部刻录、支持双光盘备份，支持大容量数据连续备份 - 支持盘满不间断换盘、盘坏在线补刻、断电复刻等容错机制支持双光盘回放、刻录光盘自带光盘播放器，可实现在任意电脑上自动播放 - 内置智能中控主机，具备一键开关按钮，设备一键上电，操作简单方便 - ★和软件(第九项）同一品牌。 | 台 | 432000 |
| 2 | 全景摄像机 | 1 | 天地伟业TC-NH3204I-SD、天津天地伟业、中国 | 1、200万像素CMOS传感器，镜头2.8-12mm电动变焦镜头 2、★具备1路RJ45、1对音频输入输出、1个RS485和1个内置MicroSD接口，1个HD-SDI、支持2路报警输入，1路报警输出接口（提供证明文件） 3、视频压缩标准支持H.265、H.264（HighProfile）、M-JPEG，音频编码标准支持G.711A、G.711U、AAC、ADPCM-D 4、最低照度彩色：0.002lx；黑白：0.0001lx 5、亮度等级11级 6、信噪比60dB 7、手动水平控制速度：0.1～60°/s，预置位精度0.2° 8、水平350°连续旋转，垂直转动角度0°～90°； 9、具有音频陡升、音频陡降、音频信号丢失的音频输入异常检测功能，并能发出报警信号具有抗丢包5%处理能力 10、具有8行字符显示功能，字体颜色可设置 11、★内置扬声器，可播放语录音频，支持远程喊话功能（提供证明文件） 12、具备智能分析功能，包括区域入侵、绊线、人员聚集、进入区域、离开区域、奔跑、物品移除、物品遗留、徘徊、监控区域出现人脸、单双人值岗检测、人数统计功能 13、★支持语音预警功能，当有人员进入警戒区域时，可通过语音提示方式进行警示，并可同时联动录像抓拍功能（提供证明文件） 14、★持白光预警功能，当有人员进入警戒区域时，可通过开启白光灯的方式进行警示，并可同时联动录像、抓拍功能（提供证明文件） 15、支持GB/T28181标准协议 16、电源适用性支持DC12V±45%、POE供电 17、★和软件（第九项）同一品牌。 18、摄像机电源12V2A 1个 | 台 | 4700 |
| 3 | 会议话筒单元 | 9 | 天地伟业TC-H303GM-SD、天津天地伟业、中国 | 1、双预极化高度单指向性麦克风 2、频响80～15KHz 3、最大声压级 130dB (at 1kHz1% T.H.D) 4、指向性 强指向性 5、信噪比70dB 6、支持48V幻象供电 | 台 | 850 |
| 4 | 实物展台 | 1 | 鸿合HZ-V670、北京鸿合、中国 | 1.500万像素 2.清晰度1000TV线 3.对焦/白平衡支持自动/手动图像存储支持32幅 4.支持USB2.0接口 5.RGB输入输出：VGA输入，输出各2组 6.RGB输出分辨率：XGA,720PSXGA,WXGA，1080P16:9 7.电脑控制支持RS232接口音频输入3.5mm插口2组音频输出3.5mm插口1组内置麦克风输入 8.支持HDMI输入、输出 9.SD卡储存最大支持32G | 台 | 2800 |
| 5 | 打印机 | 1 | 京瓷P5021cdn、东莞京瓷、中国 | 彩色激光打印机，最大打印幅面 A4，最高分辨率 600×600dpi，黑白打印速度 21ppm，彩色打印速度 21ppm，处理器 800MHz，内存 256MB DDR，双面打印 | 台 | 1680 |
| 6 | 主持人操作电脑 | 1 | 联想启天B428-A001、北京联想、中国 | CPU： Inter I7;内存： 8G;显卡： 2G独显;硬盘： 1T硬盘;包含：显示器、键盘、鼠标 | 台 | 5500 |
| 7 | 书记员操作电脑 | 1 | 联想 启天B428-A001、北京联想、中国 | CPU： Inter I7;内存： 8G;显卡： 2G独显;硬盘： 1T硬盘;包含：显示器、键盘、鼠标 | 台 | 5500 |
| 8 | 网络交换机 | 1 | 华三S1224、杭州华三、中国 | 产品类型：千兆以太网交换机；应用层级：二层；传输速率：10/100/1000Mbps；交换方式：存储-转发；背板带宽：48Gbps；包转发率：35.7Mpps；MAC地址表：8K；端口结构：非模块化；端口数量：24个；端口描述：24个10/100/1000Mbps自适应以太网端口；传输模式：全双工/半双工自适应；网络标准：IEEE 802.3x，IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab | 台 | 1300 |
| 9 | 公开听证管理软件 | 1 | 天地伟业TC-E803G-SD、天津天地伟业、中国 | 1.平台支持本地听证和远程针对 看守所听证、上下级检察院听证等多种听证模式，并可进行全程同步录音录像 2.支持听证准备、听证现场、听证归档、数据级联上报和辖区数据展示等功能模块 3.听证准备模块支持创建一次新的听证，创建须包括案件信息、听证承办人、听证主要内容、听证时间、听证地点等基本信息 4.听证准备模块支持案件承办人预约公开听证室，并由法警负责审核 5.★听证准备模块支持公开听证活动案件承办人提出申请，上传资料，部门负责人进行审核，分管检察长批准，确定是否举行公开听证（提供满足软件功能需求的声明函）。 6.听证准备模块支持通过短信方式邀请听证员，邀请消息中包括本次听证的主要内容、时间、地点听证案件信息等 7.听证准备模块支持预先创建听证提纲，提纲可用于听证现场为主持人提供规范化听证流程，使主持人能够按照流程化的办案方式主持听证活动 8.★听证准备模块支持针对不同类型的案件自动配置参与听证的人员类型（提供满足软件功能需求的声明函） 9.★听证准备模块支持听证审批流程可视化（提供满足软件功能需求的声明函） 10.听证现场模块支持强电控制功能，配合强电控制器可控制各电源通断 11.听证现场模块支持一键启动、停止录音录像功能 12.听证现场模块支持实物示证展示和电子证据展示功能 13.听证现场支持语音激励功能，可自动识别跟踪发言人并进行大画面展示 14.★听证现场支持手动控制是否对外进行听证直播（提供满足软件功能需求的声明函） 15.听证现场模块支持形成公开听证电子笔录，并实现对电子笔录的电子签章或指纹按捺 16.听证归档模块支持对案件信息、人员信息、证物信息、具有法律效力的笔录内容、听证活动现场的同步录音录像进行归档，并生成可以用于书面汇报的听证报告文档 17.听证归档模块支持公开听证案件事后音视频数据、笔录数据、案件资料的查询功能，支持数据导出 18.支持笔录和录像的双向关联功能 19.听证归档模块支持多种刻录模式，可通过听证主机进行双光盘实时刻录，也可通过中心刻录服务进行事后补刻 20.★听证归档模块支持对听证过程中产生的数据进行统计，有效利用听证会信息，通过图形、列表等方式，统计分析案件公开情况、公开听证案件类型占比、听证参与人、不同地区听证案件占比以及公开听证结果等数据，并进行数据展示（提供满足软件功能需求的声明函） 21.数据级联上报模块支持汇总所有下辖听证室的数据，并将数据上报给上级单位平台 21.★和硬件（第一项）同一品牌。 | 套 | 11800 |
| 10 | 一体化听证工作站 | 1 | 天地伟业TC-S5144 配置:S/1/S/D、天津天地伟业、中国 | 1.企业级高性能平台服务器，1U4盘位标准机架式 2.标配全新一代海光架构的处理器 3.标配16GB ECC DDR4内存，4个内存插槽，容量最高支持至256G 4.标配4个千兆网卡 5.最大可支持2个x8 PCIE 3.0插槽，可支持2块半高半长PCIE 3.0卡 6.标配2*USB3.0（后置）、2*USB2.0（前置）接口 7.标配1*1000GB SATA，支持4个 3.5/2.5寸SAS/SATA硬盘，支持热插拔 8.★和软件（第九项）同一品牌。 | 台 | 33200 |
| 11 | 24盘位网络存储服务器 | 1 | 天地伟业TC-U5224R 配置:S/D、天津天地伟业、中国 | 1、配置64位多核处理器；8G内存；支持扩展4个光口；具有4个RJ-45网络接口、2个前置USB2.0;2个后置USB3.0接口；1个串口，1个VGA接口、2个HDMI接口；具有24个SATA硬盘接口。 2、支持安装双系统，主系统出现故障时，备用系统可继续工作； 3、支持多模式存储功能：支持同时开启SAN、NAS模式；支持视频流存储模式、图片直存模式的配置和管理； 4、能预录报警触发前1~40min的视频录像； 5、当录像视频流丢失 5s以上可在日志中记录报警信息； 6、当CPU使用率达到设定级别时，可通过IE浏览器给出报警提示信息 7、支持主动模式连接平台客户端（以第三方权威机构检测报告为准）； 8、支持在录像文件目录损坏时重建索引，恢复录像查询（以第三方权威机构检测报告为准）； 9、支持配置不同的磁盘策略，按照时间删除、按空间删除 10、可计算并显示出剩余存储空间可存储的录像时长 11、支持接入符合Onvif,GB/T28181的摄像机 12、支持流媒体协议直接存储功能。 13、视频接入带宽不小于1536M，支持接入视频编码格式：MJPEG、H.264(Main Profile，High Profile， Baseline Profile)、H.265；最大支持分辨率4096×2160 14、支持RAID功能，包括RAID0、RAID1、RAID3、RAID4、RAID5、RAID6、RAID7、RAID10、RAID50、RAID60、 RAID5EE、RAID Erasing code模式，并支持RAID即建即用模式 15、支持磁盘漫游功能：支持磁盘在同一设备内或两台同样配置的设备间实现磁盘槽位置变更后，磁盘中数据不丢失 16、当RAID中某块硬盘被误拔出后，35秒内插回，该硬盘能恢复到RAID中，系统恢复工作，而且会对拔掉的硬盘进行数据恢复。 17、支持自动识别磁盘的剩余空间容量，根据用户的数据存储需求，可划分多个容量不同的分区，并支持在线空间扩展、快照，不影响业务连续性 18、可对正在录像的视频图像或已存储的录像文件进行锁定并归档，锁定后的录像不能被覆盖，解锁后才会被覆盖 19、支持硬盘免螺丝安装 20、支持远程实现每一块硬盘单独断电操作； 21、支持远程实现每一块硬盘指示灯单独点亮操作，定位磁盘位置；支持启动时磁盘按顺序上电，实现交错启动 22、BS架构下，能够对视频数据进行本地和异地备份，备份过程中可进行数据的写入与读出功能；可通过USB或SATA接口，将数据备份到移动存储介质中。 23、支持对接入的同一型号的前端网络摄像机进行远程批量升级，当升级的程序和前端不匹配，不进行升级，支持远程对网络摄像机的图像分辨率、码率、帧率等参数进行设置 24、支持双电源冗余供电 25、★和软件（第九项）同一品牌。 | 台 | 14800 |
| 12 | 6T企业级硬盘 | 24 | 希捷ST6000NM021A、希捷科技、中国 | 6T企业级硬盘；支持温度传感器；256MB缓存；平均故障间隔时间MTBF：2,000,000小时；转速：7200rpm；接口访问速度：6.0、 3.0、 1.5 Gb/秒；最高可持续传输率：226MB/秒；平均闲置功率6.2瓦；平均运行功率11.67瓦；电源+12V和+5V；运行时温度 5~60°C | 块 | 1500 |
| 13 | 电源时序控制器 | 1 | 天地伟业TC-H610-SD、天津天地伟业、中国 | 1. 用于控制设备电源的开关（直流/交流均可）； 2. 内置10路继电器，每路开关动作提供状态指示灯；可控制升降电机设备，支持升降互锁； 3. 支持手动和远程通讯命令控制，提供通讯状态指示灯。 | 台 | 2600 |
| 14 | 单色电子屏 | 2.7 | itc F3.75、广州保伦电子、中国 | 规格：F3.75；通讯距离(米)：100m（无中继）；像素组成：1R；显示分辨率：64×32；显示速度(帧/秒)：120HZ；功率：300W/㎡；其他特性：点中心距：4.75mm，单元板尺寸：304×152mm，可视角度：±60°，亮度：200cd/㎡ | 平方米 | 1580 |
| 15 | 机柜 | 1 | 定制 | 22U | 台 | 4600 |
| 16 | 配套线材 | 1 | 国标 | 视频线、网线、电源线等 | 批 | 2900 |
| 17 | 安装调试 | 1 | 国标 | 一体听证化系统、LED全彩屏、功放等设备线路铺设、设备安装调试 | 批 | 26500 |
| 18 | 专业音箱 | 4 | itc TS-608A、广州保伦电子、中国 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：65Hz~20KHz 3.额定功率：150W 4.灵敏度：95dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：3"锥形高音单元×2 7.低音：8"低音×1 按要求安装到指定位置含安装和施工费。 | 只 | 3850 |
| 19 | CX系列支架 | 4 | itc CX-200A、广州保伦电子、中国 | CX系列支架固定面板尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板尺寸（长*宽）： 128mm*70mm 按要求安装到指定位置含安装和施工费。 | 只 | 280 |
| 20 | 专业功放 | 2 | itc TS-200PI、广州保伦电子、中国 | 1.工业造型钢面板，专业设计坚固面耐用，面板防尘网可折洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口。 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。 4.两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入；输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V ★5.完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）。厂家提供功能确认书，提供复印件加盖原厂公章。 6.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 7.标准XLR+TRS1/4” 复合输入接口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 8.高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。 9.适应不同场合所需，可选立体声或桥接工作模式。 10.输入座接地脚接地和悬浮控制。 11.输出功率（20Hz-20KHz/THD1％）：立体声/并联8Ω×2：200W×2；立体声/并联4Ω×2：300W×2；桥接8Ω：600W 按要求安装到指定位置含安装和施工费。 | 台 | 4180 |
| 21 | 调音台 | 1 | itc TS-14PFX-4、广州保伦电子、中国 | 1.支持8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持2路立体声输入接口，4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 ★2.具有2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、2个效果输出、1组主混音断点插入、6个断点插入。（提供接口截图佐证，加盖原厂公章） 3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 4.具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。 ★5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。（提供功能截图佐证，加盖原厂公章） 6.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB；失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted；灵敏度；+21dB~-30dB；信噪比：<-100dBr A-weighted。 按要求安装到指定位置含安装和施工费。 | 台 | 6500 |
| 22 | 音频处理器 | 1 | itc TS-P440、广州保伦电子、中国 | 1.数字音频处理器支持4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3、输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻象供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002%@1KHz,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平+24dBu，最大输入电平+24dBu。 ★5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能界面截图及接口截图佐证，加盖原厂公章））(出具满足该功能参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料，加盖原厂公章）) 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 按要求安装到指定位置含安装和施工费。 | 台 | 8790 |
| 23 | 桌子 | 10 | 聚佰仕、广东聚佰仕、中国 | 实木，基材：采用优质曲柳板或硬木整张板材，厚度50mm，经防虫、防潮、防腐处理。密度0．6以上，符合（GB／T11718）标准;饰面：无结疤、无瑕疵、木纹清晰，确保颜色和纹理一致后缝制，接口自然平整；木材含水率＜10％；五金配件：国产优质五金配件；粘合剂：优质环保粘合剂；油漆：亚光聚酯环保漆，附着力、耐冲击、耐磨、耐湿不小于3级，灼烧、耐液、耐于、耐冷热，符合GB18581GB18584。按要求安装到指定位置含安装和施工费。★提供新十环认证证书复印件加盖（供应商）公章。 | 张 | 800 |
| 24 | 椅子 | 34 | 聚佰仕、广东聚佰仕、中国 | 采用全进口桦木框架，厚度50mm，光滑耐磨，全真皮表面，实心脚裸，经防虫、防潮、防腐处理。按要求安装到指定位置含安装和施工费。★提供新十环认证证书复印件加盖（供应商）公 | 把 | 270 |
| 25 | 吸塑字 | 5.76 | 定制 | 品牌定制墙体吸塑字亚克力板材，表面光洁度高，户外抗紫外线能力强。按要求安装到指定位置含安装和施工费。 | m2 | 680 |
| 26 | 国徽 | 1 | 定制 | 铝合金贴黄金箔工艺，立体感强，进口漆保质，按客户需求大尺寸（高端定制）。按要求安装到指定位置含安装和施工费。 | 项 | 4800 |
| 27 | 抑制器 | 1 | itc TS-224、广州保伦电子、中国 | 1.采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换 ★2.支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料，加盖原厂公章） 3.支持144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供6段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量； ★4.每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料，加盖原厂公章） 按要求安装到指定位置含安装和施工费。 | 台 | 6500 |
| 28 | 空调 | 2 | 格力KFR-72LW/NhAa1BAj、珠海格力电器、中国 | 立式空调柜机，能效等级：一级能效，内机机身尺寸(宽x高x深)mm：505x1810x330；外机机身尺寸(宽x高x深)mm：960x695x405；电压/频率：220V/50Hz；外机净重(kg)：45kg；制冷剂：R410a；内机净重(kg)：49kg；功能：低温启动，支持低温启动，内机噪音(dB(A)42-33-22；变频/定频：变频；自动清洁：内外机自动清洁；除湿量(L/h)：4.25L/h；外机噪音(dB(A)：56；智能APP远程操控：品牌智能；电辅加热：支持电辅加热；制热功率(W)：3050（360-3861）；产品匹数：3匹；制冷功率(W)：2300（330-3450）；高温制冷：支持高温制冷；冷暖类型：冷暖；睡眠模式：按键调节；扫风方式：上下/左右扫风。按要求安装到指定位置含安装和施工费。 | 套 | 13900 |
| 29 | 电源时序器 | 1 | itc TS-820、广州保伦电子、中国 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。按要求安装到指定位置含安装和施工费。 | 台 | 2300 |
| 30 | 电视 | 4 | TCL 55L8、TCL集团、中国 | 55英寸, 按要求安装到指定位置含安装和施工费。 | 台 | 3500 |
| 31 | 辅材 | 1 | 国标 | 音频连接线、电源线、音箱线、控制线、管材等 | 批 | 11000 |
| 32 | 户内全彩LED屏 | 7.56 | itc C1.875、广州保伦电子、中国 | ★1.LED灯珠选用科锐、日亚或国星、东山精密表贴三合一等原厂铜线封装，LED封装形式：SMD1515黑灯，并提供原厂封装证明文件。 2.LED灯珠发光点颜色组合（像素结构）由1R1G1B构成。 3.驱动IC采用PWM技术，采用恒流驱动方式，刷新频率3840Hz。 ★4. LED显示屏采用1.875mm点间距，像素密度284444点/㎡，模组拼接要求平整度0.2mm。需提供第三方检测机构出具的带有CNAS标志的检测报告并加盖原厂公章。 5.箱体尺寸：480*480（mm），箱体分辨率256*256，箱体尺寸比例1:1；规格：压铸铝；支持前、后维护，防护等级可达IP5X。 ★6. 亮度要求满足200-800CD/㎡，对比度可达对比度：10000:1，并支持亮度/ 色度矫正功能，支持单点色度校正，软件具有亮暗线修缝，亮度均匀性≥98%，色度均匀性±0.003Cx，Cy之内。需提供第三方检测机构出具的带有CNAS标志的检测报告并加盖原厂公章。 ★7. 为保证观看和播放效果，要求观看水平视角160°、垂直视角160°，换帧频率60Hz，灰度等级支持12/14/16bit；要求LED显示屏具有防消影技术，无鬼影、无拖影，无“毛毛虫”现象。需提供第三方检测机构出具的带有CNAS标志的检测报告并加盖原厂公章。 8.LED显示屏像素失控率1/100000，且无连续失控点。要求LED显示屏使用寿命100000H，平均无故障时间：10000H。 9.LED显示屏需能在-10℃至40℃的温度中正常运行。 ★10.LED显示屏PCB板需经过EN60695-2-11:2014标准检测，阻燃等级V-0级。需提供第三方检测机构出具的带有CNAS标志的检测报告并加盖原厂公章。 ★11.LED显示屏需经过抗紫外线UV测试并符合要求。需提供第三方检测机构出具的带有CNAS标志的检测报告并加盖原厂公章。 ★12.LED显示屏需通过中性盐雾抗腐蚀性GB2423.17-2008标准试验，进行72小时试验后无明显腐蚀现象，应能正常工作。需提供第三方检测机构出具的带有CNAS标志的检测报告并加盖原厂公章。 ★13.LED显示屏须经过噪音测试，并要求屏前2米处噪音6dB。需提供第三方检测机构出具的带有CNAS标志的检测报告并加盖原厂公章。 ★14.为充分保证模块抗氧化性，模组PCB板应采用沉金工艺处理方式，模组接插件信号简牛、电源座采用镀金工艺处理，有效提高信号传输、直流供电稳定性，镀金厚度2μ。需提供第三方检测机构出具的带有CNAS标志的检测报告并加盖原厂公章。 ★15.所选产品生产厂商通过GJB9001C-2017质量管理体系证书，证书中包含（会议主机、中控矩阵、音箱、功放、视频会议系统、LED大屏及控制系统。智能灯光控制系统）字样，获得声频工程企业综合技术等级壹级证书（证书含有建声、视频、灯光、集控系统的设计、施工、安装、调试测量与服务的字样）。获得IECQ-QC-080000符合性证书有害物质过程管理认证证书，证书含有（专业音响、数字会议、视频会议、中控矩阵、LED大屏及控制等字样），提供证书复印件并盖供应商公章。 | ㎡ | 34200 |
| 33 | 发送盒 | 4 | itc TV-8831HT、广州保伦电子、中国 | 1.一路DVI视频输入。 2.一路音频输入。 3.双网口输出。 4.USB接口控制，可级联多台进行统一控制。 5.一路光探头接口。 6.带载能力达130万像素，最宽可达3840点，或最高可达3840点。 7.独立电源供电。 ★8.生产厂家需要具有GJB9001C-2017质量管理体系证书，证书中包含（数字会议系统、智慧云录播系统、LED大屏及控制系统、专业音响系统）字样，提供证书复印件及加盖供应商公章。 | 台 | 2880 |
| 34 | 真空吸盘 | 1 | itc TV-ZK301、广州保伦电子、中国 | 充电式真空主动磁力触发前维护工具、两档可调（快/慢） | 台 | 1880 |
| 35 | LED显示屏智慧控制系统 | 1 | itc V2.03、广州保伦电子、中国 | 1.配置显示屏的性能参数，如：LED显示屏视觉刷新率，灰度级数，移位时钟频率等； 2.配置显示屏的传输方式和方向； 3.配置控制器映射位置和大小； 4.保存和加载控制系统参数； 5.周期刷新显示屏控制系统的工作状态； 6.读取显示屏校正系数，手动调节显示屏的校正系数； 7.上传校正数据到控制系统； 8.配置显示屏的亮度调节模式，设置每种模式对应的参数； 9.配置显示屏色温列表，对显示屏进行色温调节； 10.对显示屏进行Gamma调节； 11.查看当前控制系统的映射信息、版本信息，并对控制器进行授权； 12.显示屏画面控制，包括：画面黑屏、画面锁定、正常显示； ★13.LED显示屏智慧控制系统软件需具备以下几个功能，为保证竞标产品的真实可靠，提供演示视频（U盘）供竞标查证。否则做无效竞标处理： ★（1）聚光灯辅助工具 ★（2）将现场情况通过拍摄方式，实时同步到现场PC电脑端（输出给大屏）放大显示； （3）放大镜放大局部功能，可对PPT中文字等较小或看不清的部分进行放大操作； （4）移动端扫描二维码方式与PC电脑端连接； ★（5）移动端远程操作现场PC电脑端的PPT等文档。 | 套 | 280 |
| 36 | 视频处理器 | 1 | itc TV-8Q4、广州保伦电子、中国 | 1.4K级别的高清视频处理器，采用全插卡式输入输出设计。 2.前面板自带TFT高清LCD屏，实时显示输入输出信号以及设备运行信息，导航式菜单方便客户快速布局。 3.支持标配HDMI2.0或DP1.2的4K@60输入，另支持任意4路选配输入，输入接口可根据现场实际应用在HDMI/HDBsaeT/SDI/DVI/USB等接口任意搭配。 4.支持标配的4个DVI输出口之外，还可再选4个DVI备份接口，备份输出可以连接发送卡做控制系统的双备份，保障播控安全，也可以连接监视屏，进行实时监看。 5.支持高达920万像素4口拼接输出，支持4K2K/8K1K拼接显示。 6.支持多达8画面显示，单个输出口能够最大可开4画面，4K拼接的背景下还能够再开启4个画中画。 7.支持2K和4K输入信号之间的缩放以及无缝切换 ，通过软件还可实现多种切换特效。 8.支持软件设置显示系统管理，对不同显示终端实现独立带载，可以同时带载4块大小不同的LED屏，也可以分别带载LCD屏或者投影仪，画面独立显示，相互之间不受影响。 9.支持4K自定义EDID，支持HDMI2.0以及DP1.2的信号输入，并且能够向下兼容，支持4K范围内的点对点显示效果。 10.支持输出分辨率自定义（230万像素以内），单口最大输出分辨率支持2048*1152@60。设备最宽带载15360，最高带载8640。 11.支持GENLOCK外同步实现时序同步拼接。 12.支持OSD字幕功能。 13.支持上位机软件控制，可以实现网络远程控制。 14.开放Open API 控制，设备通过开放的中控指令可以支持第三方设备来进行控制。 15.支持软件设置场景管理，场景自动轮巡，设置好场景的轮巡时间可以实现场景无人值守自动播放。 16.具备输入信号：1x HDMI2.0、1x DP1.2、1x DVI Dual link、1x HDMI1.4；具备输出信号：4x DVI输出。 | 台 | 20100 |
| 37 | 配电柜 | 1 | itc QN、广州保伦电子、中国 | 1.额定功率：20KW，输出路数：6路 2.配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 3.内置避雷器，具有避雷防雷功能。 4.配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能。 5.支持通过LED显示屏智慧控制系统软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。 | 台 | 4800 |
| 38 | 台式电脑 | 1 | 启天B428-A004、北京联想、中国 | 台式电脑整机(I5-7400 8G 1T 串口 小机箱 office )20英寸 | 台 | 4800 |
| 39 | 结构边框 | 7.56 | itc TV-HGM0010、广州保伦电子、中国 | 室内钢结构设计,采用Q235B国标材料 | ㎡ | 1860 |
| 40 | 线材 | 1 | 国标 | 1、动力电缆YJV- 0.6/1Kv－4*10+1*6一批。2、电源线电箱输出到屏体RVV3*2.5mm²一批。3、控制室输出到屏体网线（STPCAT6）一批。4、水晶头100个/盒，一批。5、珍珠棉、5层瓦楞纸箱。6、强弱电材料槽式电缆桥架XQJ C100*100一批。 | 批 | 6500 |
| 41 | 专业功放 | 1 | itc TS-500PI、广州保伦电子、中国 | ★1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 2.采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点； ★3.具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 4.输出功率:立体声/并联8Ω:500W*2、立体声/并联4Ω:730W*2、桥接8Ω:1460W。 5.采用标准XLR+TRS1/4”复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 ★6.所选产品生产厂商具有中国质量认证监督管理中心出具的中国工程建设推荐产品证书（证书含有数字会议、视频会议、中控矩阵、LED大屏及控制、专业音响字样）和知识产权管理体系认证证书（证书通过认证范围：音视频系统产品的研发、生产、销售、上述过程相关采购的知识产权管理），以及符合GB/T 19022-2003/ISO10012-2003《测量管理体系-测量过程和测量设备的要求》标准的全部要求，对产品质量、经营管理、环境监测、安全防护、能源管理方面起到计量保障作用的认证证书,加盖原厂公章。 | 台 | 5400 |
| 42 | 专业音箱 | 2 | itc TS-612、广州保伦电子、中国 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：50Hz~20KHz 3.额定功率：350W 4.灵敏度：99dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：1.7"压缩高音单元×1 7.低音：12"低音×1 | 只 | 4500 |
| 43 | YG系列支架 | 2 | itc TS-02AYG、广州保伦电子、中国 | 固定面板尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板尺寸（长*宽）： 128mm*70mm | 只 | 200 |
| 44 | 专业功放 | 1 | itc TA-21200、广州保伦电子、中国 | 1.设备支持开机软启动，支持高品质变压器和低阻大容量电解滤波，内置30Hz/50Hz高通滤波器；支持智能控制强制散热设计，内置智能压限系统。 2.支持立体声或桥接、并行工作模式，输出功率支持立体声/并联8Ω×2:1200W×2，立体声/并联4Ω×2:1800W×2，立体声/并联2Ω×2:2700W×2，桥接8Ω:3600W、桥接4Ω:5400W。 3.采用XLR/TRS接口输入接口，支持过流保护、直流保护、短路保护等功能，具有电源 、保护、失真指示灯。 4.信噪比≥100dB、频响:20Hz-20KHz；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 | 台 | 12000 |
| 45 | 专业音箱 | 2 | itc TS-828S、广州保伦电子、中国 | 1.阻抗：4Ω 2.频响：40Hz~400Hz 3.额定功率：1200W 4.灵敏度：100dB/W/M 5.低音：18"低音×2 | 只 | 14000 |
| 46 | 专业功放 | 1 | itc TS-500PI、广州保伦电子、中国 | ★1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 2.采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点； ★3.具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 4.输出功率:立体声/并联8Ω:500W*2、立体声/并联4Ω:730W*2、桥接8Ω:1460W。 5.采用标准XLR+TRS1/4”复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 | 台 | 5400 |
| 47 | 专业音箱 | 2 | itc TS-610T、广州保伦电子、中国 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：60Hz-20KHz 3.额定功率：300W 4.灵敏度：98dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：1.4"压缩高音单元×1；低音：10"低音×1 | 只 | 3800 |
| 48 | 无线话筒 | 2 | itc T-521UH、广州保伦电子、中国 | ★1.频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带FM，频道数目：500个频道。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 ★4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风 8.输出功率:3mW~30mW。 | 套 | 4000 |
| 49 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 2 | itc T- V1.32、广州保伦电子、中国 | 1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。 2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 3.支持二次变频超外差接收机方式。 4.支持单独调节音量。 5.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 | 套 | 100 |
| 50 | 一拖八无线话筒 | 1 | itc TS-358、广州保伦电子、中国 | - 采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。 2. 兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制，信号更稳定。 3. 具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 4. V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 5. 先进的滤波及抗干扰功能能够有效阻隔外界不良信号及手机信号的干扰。 6. 使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率。 7. 采用传统按键操控，更省电，更经济实惠，性价比高，内置高性能的语音压扩技术，支持平衡和非平衡两种选择输出端口。 8.系统指标：频率范围： 640-690MHZ 740-790MHz 807-830MHz、频道数目： 500个、音频响应 ：80HZ-18KHZ(±2dB)、信噪比： >105dB、灵敏度 ：–105 dBm for 12 dB SINAD, typical、有效使用距离 ：空旷50米 9.接收器指标：平衡200Ω 负载-13dBV，非平衡600Ω、音频输出阻抗： 平衡200Ω；1路合并非平衡600Ω； 10.麦克风指标：输出功率 ：高功率30mW；低功率3mW 11.系统包括有一台主机+八台桌面式无线麦克 ★12.为考虑产品兼容性和售后服务方便，竞标产品中的户内全彩LED屏系统、扩声系统需为同一品牌。 ★13.所选产品生产厂商通过获得信息技术服务管理体系ISO20000（证书含系统集成设设计、开发字样）、质量管理体系ISO9001，职业健康安全管理体系认ISO45001，环境管理体系认证ISO14001（证书含专业音响字样）、信息安全管理体系认证ISO27001（证书含音视频系统字样）、企业信用等级GB/T 23794-2015认证证书（证书含专业音响字样）、诚信管理体系GB/T 31950-2015认证证书（证书含专业音响字样），提供复印件并加盖投标人公章。 | 套 | 14000 |
| 51 | 天线分配器 | 2 | itc T-522A、广州保伦电子、中国 | 1.可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源，简化天线装配工程，提升接收距离及效能。 2.频带范围：640~960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：50Ω，频宽：320MHz。 | 套 | 2500 |
| 52 | 话筒天线 | 1 | itc T-522S、广州保伦电子、中国 | 1.采用专业UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。 2.最大功率支持50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB，。 3.接头类型BNC，输入阻抗50Ω，雷电保护：直流接地DC。 4.支持吸顶、壁挂、垂直安装方式。 | 套 | 2500 |
| 53 | 电源时序器 | 1 | itc T-6412P、广州保伦电子、中国 | ★1.具有12路电源插座，支持6路10A的、6路16A的插座规格，总输出可达40A。（提供设备接口图佐证，并盖生产厂商公章）（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明，并盖设备生产厂商公章） 2.每路有单独的滤波器，可提供干净而稳定的电源。 ★3.前面板具有2路常开状态电源插座。（提供设备接口图佐证，并盖生产厂商公章） 4.采用3芯单相的电源接线接口。 5.具备有电压指示功能，可实时的指示电网电压。 6.支持锁定面板按键功能，更好的保护现场安装和演出，避免误触碰。 ★7.具有编程功能，可以自定义修改通道间的延时时间。集成RS485远程控制功能，支持通过USB、RS485.RS232等多样控制方式。（提供设备接口图与功能截图佐证，并盖生产厂商公章）（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明，并盖设备生产厂商公章） 8.支持定时开关机任务的功能，定时时长最长可设置达12个月的定时开关机功能。 9.支持通过LINK口实现多台（同款）电源时序器级联；支持通过前面板按键设置设备地址码。 ★10.通过移动端与电脑端软件进行互动，通过移动端扫描二维码方式与PC电脑端连接。支持放大镜放大局部功能，可对PPT中文字等较小或看不清的部分进行放大操作。具备基本辅助工具，包括画笔、聚光灯、放大镜等，画笔颜色、画笔大小通过移动端轻松可调。支持移动端远程操作现场PC电脑端的PPT等文档功能，并且支持PPT全屏、翻页等功能。提供功能界面截图。 ★11.所选产品生产厂商通过GJB9001C-2017质量管理体系证书，证书中包含（会议主机、中控矩阵、音箱、功放、视频会议系统、LED大屏及控制系统。智能灯光控制系统）字样，获得声频工程企业综合技术等级壹级证书（证书含有建声、视频、灯光、集控系统的设计、施工、安装、调试测量与服务的字样）。获得IECQ-QC-080000符合性证书有害物质过程管理认证证书，证书含有（专业音响、数字会议、视频会议、中控矩阵、LED大屏及控制等字样），提供证书复印件并盖供应商公章。 | 台 | 1400 |
| 54 | 数字效果器 | 1 | 雅马哈SPX2000、雅马哈、中国 | Outline I/O 线路输入 2 AD转换器 24bit; 64-time(@96kHz) / 128-time(@48kHz) over sampling 线路输出 2 DA转换器 24bit; 64-time(@96kHz) / 128-time(@48kHz) over sampling 数字 I/O 1x AES/EBU (2-in/2-out) 一般技术规格 内部处理能力 32bit 采样率 内部 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz 外部 44.1kHz/88.2kHz (-10%) - 48kHz/96kHz (+6%) 信号延迟 低于 426 micro sec 总谐波失真 低于 0.05% (20Hz-40kHz) 频率响应 0, +1, -3dB 20Hz-40kHz 动态范围 AD+DA: 106dB 嗡音和噪声电平 残余输出噪声 -80dBu 串扰 -80 dB 供电要求 取决于购买地区; AC100V 120V 或 220-240V; 50/60Hz 功耗 25W 外观尺寸 W 480mm; 18-7/8in H 45mm; 1-3/4in (1U) D 372.5mm; 14-5/8in 净重 4kg; 8.8lbs 附件 Owner’s manual, AC power cord 模拟输入和输出特性 端子 音量开关 阻抗 使用的额定阻抗 Level 接口 标称 失真前大 INPUT [L,R] +4dBu 10kohms 600ohm Lines +4dBu +24dBu XLR-3-31 type TRS phone jack (Balanced) -10dBu -10dBu +10dBu OUTPUT [L,R] +4dBu 75ohms 600ohm Lines +4dBu +24dBu XLR-3-32 TRS phone jack -10dBu -10dBu +10dBu 数字输入和输出特性 端子 格式 数据长度 电平 接口 AES/EBU (IN) AES/EBU 24bit RS422 XLR-3-31 type (Balanced) AES/EBU (OUT) AES/EBU 24bit RS422 XLR-3-32 type (Balanced) 控制I/O特性 端子 格式 电平 接口 TO HOST USB USB 1.1 0 to 3.3V B type USB Connector MIDI IN MIDI - DIN Connector 5P OUT/THRU MIDI - DIN Connector 5P WORD CLOCK IN - TTL/75ohms BNC Connector | 台 | 6800 |
| 55 | 机柜 | 1 | 定制 | 22U加厚机柜，600*600*1166mm 8口10A PDU国标电源插排×1，固定板部件×1,风扇×1,2"重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×20，内六角扳手×1 | 套 | 2000 |
| 56 | 音频连线 | 1 | 国标 | 1、3米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头 ，6根。 2、3米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头，2根。 3、3米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公），2根。 4、3米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公），8根。 5、1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头，1根。 6、RVVP2*0.5，200米/卷，1卷。 7、音箱线：HIFI音响线音频线喇叭线带神经线主音箱线300芯蓝色透明100米 QS2208T100S，1卷。 8、电源线RVVP电线电缆国标纯铜环保 RVV3*1.5 200米，1卷。 9、管材DN=25mm，厚度：2.0mm，每支钢管通常定尺长度为6000mm。200米。 10、绝缘胶布、排插等一批 | 批 | 5800 |