| 序号 | 货物名称 | 数量① | 单位 | 品牌、型号 | 技术参数及性能配置要求 | 单价 (元) ② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云桌面主机 | 1 | 台 | 锐捷 RG-CS6020ES | 1.云桌面主机要求为19英寸工业标准2U机架式服务器，能够支持至少60用户虚拟桌面并发； 2.★搭配1颗国产服务器CPU，CPU配置不低于32核64线程，主频不低于2.0GHz；内存插槽数≥15个，配置内存≥128GB DDR4，内存要求支持ECC，速率不低于2666MHz；可插拔硬盘槽位≥8个，同时兼容2.5英寸和3.5英寸尺寸硬盘，本次要求配置SSD容量≥720GB，配置机械硬盘≥1TB SATA3.0企业级硬盘； 3.★配置≥550W高效能白金80Plus服务器电源，标配滑动式机柜导轨； 4.★为方便资源管理，在服务器集群部署模式下提供虚拟教室功能，提供功能操作界面截图，并加盖厂商投标公章；根据物理教室规模在服务器上灵活创建虚拟教室，并进行统一管理和维护，能够设置服务器资源分配和教室模式策略设置； 5.内置虚拟化系统软件，单台服务器可以同时支持60路不同操作系统镜像的虚拟桌面应用，可以模拟真实pc的运行和操作环境，同时兼容主流的教学应用软件；从服务器加电到60路虚拟桌面进入操作系统的时间不得超过220秒，60路虚拟桌面可以同时点播不同的1080p教学视频； 6.提供C/S架构的教学管理软件，学生端教学管理程序可自动登录虚拟机；为方便教学，要求满足所有终端上电自启或者不启动（可配置选择），在上电不启动的环境下支持通过教学管理软件对于所有终端实现一键开机（无需手工开机）、关机等功能，支持虚拟桌面断线自动重连、重启和重置； 7.云桌面主机支持在线升级，云桌面主机可以检测更新可升级版本，可以对版本信息进行查看（包括但不限于升级包含的组件、升级包的版本号、版本描述、版本新特性等），对于检测到的升级版本，可以根据客户需要进行升级或删除； 8.为满足可靠性和稳定性要求，云桌面主机需要提供集群功能，集群功能内置于云桌面主机中，无需另购服务器集群软件； 9.需提供原厂配套的部署实施与运维工具，该工具需要能够自动识别安装部署与日常运行中的常见问题，检测项涵盖但不限于：系统内云桌面主机和云终端设备发现、云桌面主机版本检测、网络部署检测，对检测结果的部分常见问题可以自动修复； 10.★为简化管理，系统提供云桌面的统一管理界面，能统一监控云桌面的，包含但不限于以下参数， IP地址、终端MAC地址，并能进行批量生成、删除、踢出、刷新等操作；针对以上每个功能项需提供功能操作界面截图，并加盖投标人公章； 11.云桌面主机能承载多种虚拟镜像系统，必须包含Windows XP、Windows 7、Windows 8、Fedora系统；支持所有镜像文件的统一管理，上传系统，镜像文件添加、快照、修改、复制、备份和删除功能； 12.支持中文WEB界面和CLI命令行配置、管理和监控；可以向导式指引老师根据不同课程完成独立操作系统镜像的新增与其中应用软件环境的修改； 13.云桌面主机后台提供消息管理功能，能够对接收的消息进行存储和查看，当信息未读时能够在后台进行标识提醒； 14.为保障考试环境的可靠性和稳定性，服务器需要支持多台集群功能、灵活扩展终端数的功能，同时无需另购服务器集群软件； 15.管理员可使用在线客服支持功能，获取实时技术支持服务； 16.★具备国家强制性CCC认证，并提供证书复印件，并加盖投标人公章； 17.★为了保证投标产品厂商的软件产品成熟度，要求投标产品厂商具备并提供CMMI级证书复印件，并加盖厂商投标公章； 18.★为防止人体遭受辐射，要求所投服务器产品在1GHz~6GHz频率范围内的辐射骚扰符合国家GB/T的标准，针对此功能需提供国家级权威测试机构（如：国家电子计算机质量监督检验中心、国家电子标签产品质量监督检验中心、国家电子计算机外部设备质量监督检验中心等）出具的证书复印件并加盖投标人公章。 19.★所投产品厂商的云计算机教室整体解决方案3年入围中央电教馆数字化校园产品解决方案，并提供在中央电教馆官网上的证明截图和官网链接地址，并加盖投标人公章； ★为了保障售后服务，设备制造商符合ITSS信息技术服务运行维护标准，提供ITSS官网查询链接及截图并加盖投标人公章。 | 74900 |  |
| 2 | 云桌面主机 | 1 | 台 | 锐捷RG-CS4520ES | 1.云桌面主机要求为19英寸工业标准2U机架式服务器，能够支持至少50用户虚拟桌面并发； 2.★搭配1颗国产服务器CPU，CPU配置不低于24核48线程，主频不低于2.0GHz；内存插槽数≥15个，配置内存≥96GB DDR4，内存要求支持ECC，速率不低于2666MHz；可插拔硬盘槽位≥8个，同时兼容2.5英寸和3.5英寸尺寸硬盘，本次要求配置SSD容量≥480GB，配置机械硬盘≥1TB SATA3.0企业级硬盘； 3.★配置≥550W高效能白金80Plus服务器电源，标配滑动式机柜导轨； 4.★为方便资源管理，在服务器集群部署模式下提供虚拟教室功能，提供功能操作界面截图，并加盖厂商投标公章；根据物理教室规模在服务器上灵活创建虚拟教室，并进行统一管理和维护，能够设置服务器资源分配和教室模式策略设置； 5.内置虚拟化系统软件，单台服务器可以同时支持50路不同操作系统镜像的虚拟桌面应用，可以模拟真实pc的运行和操作环境，同时兼容主流的教学应用软件；从服务器加电到50路虚拟桌面进入操作系统的时间不得超过220秒，50路虚拟桌面可以同时点播不同的1080p教学视频； 6.提供C/S架构的教学管理软件，学生端教学管理程序可自动登录虚拟机；为方便教学，要求满足所有终端上电自启或者不启动（可配置选择），在上电不启动的环境下支持通过教学管理软件对于所有终端实现一键开机（无需手工开机）、关机等功能，支持虚拟桌面断线自动重连、重启和重置； 7.云桌面主机支持在线升级，云桌面主机可以检测更新可升级版本，可以对版本信息进行查看（包括但不限于升级包含的组件、升级包的版本号、版本描述、版本新特性等），对于检测到的升级版本，可以根据客户需要进行升级或删除； 8.为满足可靠性和稳定性要求，云桌面主机需要提供集群功能，集群功能内置于云桌面主机中，无需另购服务器集群软件； 9.需提供原厂配套的部署实施与运维工具，该工具需要能够自动识别安装部署与日常运行中的常见问题，检测项涵盖但不限于：系统内云桌面主机和云终端设备发现、云桌面主机版本检测、网络部署检测，对检测结果的部分常见问题可以自动修复； 10.★为简化管理，系统提供云桌面的统一管理界面，能统一监控云桌面的，包含但不限于以下参数， IP地址、终端MAC地址，并能进行批量生成、删除、踢出、刷新等操作；针对以上每个功能项需提供功能操作界面截图，并加盖投标人公章； 11.云桌面主机能承载多种虚拟镜像系统，必须包含Windows XP、Windows 7、Windows 8、Fedora系统；支持所有镜像文件的统一管理，上传系统，镜像文件添加、快照、修改、复制、备份和删除功能； 12.支持中文WEB界面和CLI命令行配置、管理和监控；可以向导式指引老师根据不同课程完成独立操作系统镜像的新增与其中应用软件环境的修改； 13.云桌面主机后台提供消息管理功能，能够对接收的消息进行存储和查看，当信息未读时能够在后台进行标识提醒； 14.为保障考试环境的可靠性和稳定性，服务器需要支持多台集群功能、灵活扩展终端数的功能，同时无需另购服务器集群软件； 15.管理员可使用在线客服支持功能，获取实时技术支持服务； 16.★具备国家强制性CCC认证，并提供证书复印件，并加盖投标人公章； 17.★为了保证投标产品厂商的软件产品成熟度，要求投标产品厂商具备并提供CMMI级证书复印件，并加盖厂商投标公章； 18.★为防止人体遭受辐射，要求所投服务器产品在1GHz~6GHz频率范围内的辐射骚扰符合国家GB/T的标准，针对此功能需提供国家级权威测试机构（如：国家电子计算机质量监督检验中心、国家电子标签产品质量监督检验中心、国家电子计算机外部设备质量监督检验中心等）出具的证书复印件并加盖投标人公章。 19.★所投产品厂商的云计算机教室整体解决方案3年入围中央电教馆数字化校园产品解决方案，并提供在中央电教馆官网上的证明截图和官网链接地址，并加盖投标人公章； 20.★为了保障售后服务，设备制造商符合ITSS信息技术服务运行维护标准，提供ITSS官网查询链接及截图并加盖投标人公章 ★为保证服务和兼容性，与学生终端、教师终端、云教学管理软件、云教学互联交换机同一品牌； | 57950 |  |
| 3 | 教师机终端 | 2 | 台 | 锐捷RG-CT5200 | 1.★为保证教学软件及考试系统的兼容效果和稳定运行，所有终端均需采用x86架构，且为国内自主品牌。 2.云终端要求内置虚拟桌面系统，能够做到免身份验证登录虚拟桌面，避免使用时的麻烦问题。 3.★配置≥Intel第八代双核四线程处理器（处理器主频≥3.7GHz）；内存≥4GB；显卡≥Intel HD 610；本地存储≥256 GB SSD； 4.★USB接口≥8个（包含≥2个USB 3.0接口），≥1个千兆网口，≥1个VGA接口，≥1个HDMI接口，≥1对音频输入输出接口 5.★配置≥1个内存扩展槽，≥1个SATA扩展接口，可扩展1个2.5英寸硬盘 6.★终端支持完全离线模式，即在云终端控制器连接中断时，依然可使用当前正在使用的镜像环境，保障业务连续性。以上功能需提供功能截图，并加盖投标人公章 7.★支持主流图形设计类软件，如autoCAD、3DMAX、PS等流畅运行，保障业务平稳开展。 8.在教师终端上要求支持4k清晰度高清视频流畅播放。 9.★云终端提供公共存储空间，该空间可供不同课程老师上课使用，可存储部分临时文件。 10.★USB外设全兼容，如USB存储、USB打印设备、U-key、电子白板等，要求电子白板和触摸式电子大屏可以流畅操作，高拍仪（或者摄像头）拍摄时可随意调整纸张角度画面传输不会出现明显卡顿或停滞。 11.★为保障所投设备质量优异，可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）不低于120000小时，并提供第三方权威证书复印件并加盖投标人公章。 ★为保证兼容性与统一管理，该项产品与云课堂服务器为同一品牌； | 4499 |  |
| 4 | 云课堂学生终端 | 100 | 台 | 锐捷RG-CT3120 | 1.★为保证教学软件及考试系统运行的兼容稳定，所有终端均需采用x86架构，且为国内自主品牌； 2.云终端要求内置虚拟桌面客户端程序，能够做到免身份验证登录虚拟桌面，避免使用时的麻烦问题； 3.★处理器不低于4核心，主频不低于2 GHz；要求配置内存容量≥2GB，内置存储空间≥64GB； 4.★USB接口≥6个（包含≥2个USB 3.0接口），≥1个千兆网口，≥1个VGA接口，≥1个HDMI接口，≥1对音频输入输出接口； 5.产品为避免固资丢失，所投产品要求设计有防盗功能，防盗设计需要简洁美观，与显示器融合一体，节省空间； 6.为保证产品便于安装摆放，产品需提供支持VESA标准背挂装置； 7.为保证设备存放安全，需提供Kensington 标准锁孔，用于高级别防盗； 8.为简化管理，云终端要求为低功耗无风扇设计，平均功耗≤10W； 9.★为保证最佳兼容体验，终端底层要求提供windows操作系统，应用软件可以安装在终端本地windows系统中，并且本地软件和虚拟桌面的软件可以同时使用； 10.★为保障课堂教学可靠性，当终端与云主机网络中断后，仅虚拟桌面断开，本地软件仍可继续使用，维持教学状态； 11.★支持挂载云主机中的虚拟磁盘，实现虚拟桌面和本地系统数据互通，在虚拟桌面和本地系统中均可以读取、存储磁盘中的数据； 12.★支持U盘智能识别挂载，虚拟桌面关闭时自动加载到本地系统，虚拟桌面开启时自动加载到虚拟桌面中； 13.★为方便教学，支持教师在教学管理软件中控制切换本地桌面与虚拟桌面； 14.★为降低管理维护工作量，在1台终端安装软件后，支持在Web后台制作终端系统ISO文件，云主机批量将系统包下发至所有终端即可完成软件安装； 15.★为保障教学效果，支持Scraino、3Done、爱剪辑软件流畅运行； 16.★为了保证产品质量，所投设备需要具备国家强制性CCC认证并提供证书复印件； 17.为保障所投设备质量优异，可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）不低于120000小时，并提供第三方权威证书复印件并加盖投标人公章； ★为保证兼容性与统一管理，该项产品与云桌面主机为同一品牌； | 2299 |  |
| 5 | 终端显示器 | 102 | 台 | 优派VA2249S | 液晶显示器，21.5寸，分辨率1920×1080, IPS屏幕，LED背光，窄边框设计，三年质保。 | 750 |  |
| 6 | 终端键盘鼠标 | 102 | 套 | 优派CU1251 | 云桌面有线键鼠套装，内含有线键盘、鼠标。 | 89 |  |
| 7 | 云教室教学管理软件 | 2 | 套 | 锐捷G-ClassManager Rainbow-License70 | 1.★为便于课堂多为老师使用，要求提供C/S架构教学管理软件平台，平台至少需要包含教师端和学生端，并且教师端和学生端能够进行互动教学；提供教学管理软件教师端和学生端界面截图，并加盖投标人公章； 2.为简化管理和使用方面，要求一套教学管理软件能够实现教学业务，同时能够进行终端管理，比如禁网、终端参数配置、终端编号等，不接受在教师机上安装多个软件来实现教学管理和终端管理功能； 3.★教学管理软件能够配合云主机服务器实现当云终端开启时自动进入多种独立教学镜像选择界面，学生可以根据需求选择相应的教学镜像进行使用，不同云终端之间系统互不影响；要求提供教学镜像自主选择界面截图，并加盖投标人公章； 4.教学管理软件教师端能够根据教学需要选择相应的教学镜像，并可以通过镜像选择实现所有终端一键切换到教学镜像环境中，云终端无需重新启动，老师也无需登录服务器后台进行操作； 5.为简化教学，教学管理软件需要提供远程终端编号功能，并与云桌面编号一一对应，方便上课前的学生点名等； 6.支持老师对单一、部分、全体学生广播教师机屏幕，实现多媒体教学，并且可以选择是否将教师机的麦克风声音或系统声音广播给学生； 7.支持老师将指定学生的屏幕图像广播给其他所有学生，老师也能看到该指定学生的屏幕图像； 8.支持学生直接将文件提交给老师； 9.支持学生通过电子举手方式请求老师的帮助； 10.支持老师对单一、部分、全体学生进行黑屏操作，黑屏状态下，学生的机器被锁定；可以针对所有学生或部分学生进行锁屏操作； 11.为方便教学控制，支持通过教学管理软件实现一键禁止所有学生或部分学生上网，禁网同时需要支持屏幕广播、屏幕查看等正常教学应用； 12.为保证正常教学使用，当在学生端主动禁用网卡之后，终端不会断开连接，同时需要支持屏幕广播、屏幕查看等正常教学应用； 13.★微课中心：支持微课的上传、浏览及删除，并可以对微课进行互动点评； 14.★默认提供作业空间、云课堂管理等应用，支持老师在作业空间为多个或单个班级的学生布置作业，布置内容可支持文字、图片、PPT、WORD、EXCEL、音频等各种文件格式，提供以上文件格式相应界面截图，并加盖投标人公章；支持老师将某份作业设置为并分享，学生们可以对优秀作业进行在线评论，促进教学互动； 15.★作业空间内置网盘功能，学生可通过作业空间账号直接登录，学生没有做完的作业或文件，可以上传到在作业空间中独立的存储空间中，方便下次上课使用，为防止虚假应标需要提供功能截图，并加盖投标人公章； 16.★随堂测试：支持老师通过EXCEL导入试卷，可支持单选、多选、判断、问答等多种课堂测试题型；支持多种答题手段：支持抢答、全班统一答题、学生根据薄弱点选题，老师可以下发一道或同时下发多道题；抢答题支持老师手动给分，可以给满分、负分和部分分，客观题支持自动给分；支持答题结果统计：可以通过多种维度统计学生答题结果； 17.老师可以将教师机麦克风声音和所有系统声音广播给所有学生机或指定学生机；老师可以调节教师机麦克风音量，老师开启或关闭单个或多个学生麦克风，实现生生对话或者师生对话，并且学生可以在学生机上看到此时正在发言的学生； 18.★支持老师对学生进行分组，分组时老师可以在软件界面根据学生姓名分组，每个班可以保存分组信息；老师可以指定小组组长，组名可以由组长和老师重命名；可记录小组总得分与小组内成员对小组的贡献值； 19.支持老师通过EXCEL导入试卷，可支持单选、多选、判断、问答等多种题型，并且题目可以关联教学知识点； ★为保证兼容性与统一管理，该项产品与云桌面主机为同一品牌； | 16300 |  |
| 8 | 电脑桌椅 | 102 | 套 | 佳用 定制 | 1、样式型号需采购人确认，根据设备实际尺寸要求定做； 2、板材采用高密度板，桌面板，底板，侧边及中间支撑板厚度不小于18mm； 3、规格：桌子尺寸不小于700mm× 600mm×750mm（长×深×高），灰白色，防火板饰面； 4、配学生凳子,规格为：不小于长320×宽220×高400mm（±20mm偏差）。 | 448 |  |
| 9 | 机柜 | 2 | 台 | 科宏32U | 32U国标（黑色）； 框架结构，承重达60KG； 快开侧门，方便安装和维修； 可关闭的上部和下部走线通道。 | 2500 |  |
| 10 | 交换机 | 5 | 台 | 锐捷RG-S1930-24GT4SFP | 1.支持固化千兆电口≥24个，固化千兆光口≥4个，标准1U设备; 2.交换缓存≥4.1Mbit 3.★内存≥256MB，交换容量≥192Gbps，包转发率≥42Mpps 4.支持 MAC地址容量≥8K；支持ACL条目≥1200 5.支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 6.★支持防环路检测，自动解决环路问题 7.支持静态链路聚合 8.支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像 9.★支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患 10.支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN 11.★支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果 12.★支持防雷等级≥6KV 13.支持QOS，支持端口流量限速； 14.★支持和云管理，远程管理和维护设备,支持极速智能配置 15.支持多种管理方式，中文WEB界面； 16.支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL； 17.支持CPU安全保护策略(硬件CPP) 18.★支持交换机0配置上线,支持自组网，支持云端管理。 ★为保证兼容性与统一管理，要求该项产品必须与云桌面主机为同一品牌，否则投标无效； | 1980 |  |
| 11 | 云教室综合布线材料及人工 | 1 | 项 | 现场定制 | 包括安装云教室所有电缆、空气开关、排插、线槽及所需的网线等辅助材料，网线粘上标准标签，主电缆6M²或以上铜芯线，分电源4M²或以上铜芯线，电脑室必须配置4个或以上空气开关。 具体数量： 1.超五类全铜网线8箱（0.45MM线芯）。 2.超五类镀金网络水晶头2盒（100个/盒）。 3.明装开关插102个（10孔十孔电源墙壁面板）。 4. 全铜6M²铜芯线200米。 5. 全铜4M²铜芯线300米。 6. 保护开关1组（63A空开1个，32A漏电开关5个） 7. 材料人工费1项（含所需工程配件，布线、胶粒、扎线、铁钉、人工费等） | 16980 |  |
| 12 | 木地板地面 | 150 | 平方米 | 现场定制 | 1.表面采用三氧化二铝，结实耐磨，加上高光平面工艺，耐磨效果更好； 2.板身是高纤维板材，镂洗模压，IMAX高清实木纹触感； 3.耐磨层耐用； 4.包括地板铺设配套踢脚线； 5.拼接采用双锁扣，无缝拼接，使得抗拉性更强； | 90 |  |
| 13 | 讲台地面抬高 | 1 | 项 | 现场定制 | 用强化复合地板主席台地面进行铺设，用封条收边。木地板采用品牌耐磨纸，耐磨系数达到家用I级标准，防刮花，耐高温，经久耐用。锁扣类型：平衡锁扣。高密度基材，防潮平衡层。含安装，含复合踢脚线，含金属平扣与收边。 | 2900 |  |
| 14 | 教师办公电脑综合布线及人工 | 1 | 项 | 现场定制 | 教师办公电脑布线所需的网线、水晶头、扎带、PVC线槽等 | 14980 |  |
| 交货完工时间：签订合同后10天内供货完毕。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点：广西玉林市采购人指定地点。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 竞标报价包含货物、随配附件、备品备件以及运抵指定交货地点的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。 |  |  |  |  |  |  |  |