| 项序号 | 货物名称 | 数量 ① | 单位 | 品牌、型号 | 技术参数及性能配置要求 | 单价 (元) ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外全彩LED显示屏 | 13.8 | 平方米 | 晶彩 户外P5全彩 | 显示屏规格：户外P5表贴三合一全彩屏 显示屏设计尺寸：长4.8m×高2.88m＝约13.8㎡ 显示屏正面含包边设计尺寸：长5m×高3.08m＝15.4㎡ 显示屏分辨率：长960点×高576点＝552960点 1、发光管: 每像素点采用一颗1红1绿1蓝发光管，红、绿、蓝各管芯大小：≥10mill 封装：SMD2727(验收时抽样检验）； 2、光电参数： 亮度调节范围(cd/㎡) ≥4000-5000cd/㎡，亮度调节智能/手动，视角(度)≥120/120(水平/垂直)，对比度≥8000:1，刷新频率(Hz)≥1920，换帧频率(Hz) ≥50/60；色温(K) ≥7500；亮度/色度均匀性 97%/±0.003；最小观看视距(M) ≤4；防护等级≥IP65； LED理论寿命(H)≥100000； 3、物理点间距：≤5mm； 4、物理密度：≥40000点/m2； 5、发光点颜色：1R1G1B； 6、控制方式：恒流控制； 7、扫描方式:≤ 1/8扫(验收时抽样检验）； 8、驱动器件2037IC； 9、驱动方式：恒流； 10、帧频：≥60Hz； 11、刷新频率：≥1920Hz(验收时抽样检验）； 12、亮度：≥5000cd/m2,(验收时抽样检验）； 13、平均无故障时间：≥10000小时； 14、寿命：≥10万小时； 15、平整度：任意相邻像素间≤0.5mm，模组拼接间隙＜1mm； 16、均匀性：像素光强、模组亮度均匀； 17、盲点率：＜0.0001，最佳视距:5-30米； 18、开关电源：晶彩光电专用 5V/40A -200W； 19、计算机显示模式：1024×768； 20、有效通讯距离：网线100m（无中继），多模光纤500m，单模光纤20km； 21、防护等级: IP65； 22、连续工作时间：≥72小时； 23、单元板重量：≤0.5千克； 24、单元板尺寸：320mm*160mm； 25、视角：水平≥120°，垂直≥120°； ★26、为了保证运行产品稳定性，投标时需提供以下相关报告： 1：UV紫外线老化测试检验报告（抗UV试验测检报告）.2：盐雾检测检验报告.3：防水防尘测试检验报告.4：抗震测试检验报告. 5；无故障运行、平均无故障运行时间（MTBF）6:蓝光危害测试检验报告7:提供产品运行环境、安全阻燃等方面的测试合格报告（以上证明材料均为证书原件复印件，并加盖投标人单位公章） ★27、为了响应国家节能环保要求，LED显示屏需有节能设计：采用低压小电流设计，发热量小，可靠性高，节能环保：投标时需提供LED产品节能证书（以上证明材料均为证书原件复印件，并加盖投标人单位公章） ★28、1: 中国国家强制性产品认证证书、（以上证明材料均为证书原件复印件，并加盖投标人单位公章）； 29、由投标人提供与大屏、中控及所有输入输出设备的线路连接所需的线缆与零配件、器材，并承担所有的安装任务。 30、负责管理软件的安装、连通与调试工作，并提供相应的软件操作技术培训。 | 6490 |  |  |
| 2 | 同步控制系统发送卡 | 1 | 张 | 凯视达 S2 | 1、视频输入接口：具有完备的视频输入接口，包括 2路CVBS，2路VGA，1路DVI，1路HDMI，1路YPbPr，1路选配SDI。部分接口支持的输入分辨率最高可达 1080p@60Hz； 2、一路音频输入； 3、两路网口输出，后期可扩展四路网口输出两路视频预监输出； 4、USB 接口控制，可级联多台进行统一控制； 5、一路DVI LOOP环出拼接； 6、无须通过计算机软件进行系统配置。现在只需对一个旋钮和一个按钮； 7、一个直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，直观显示网线、视频源的运行状况； 8、投标时提供该设备国家强制3C认证证书复印件； | 3499 |  |  |
| 3 | 电源转化器 | 80 | 台 | 晶彩 5V40A节能型 | 5V40A节能省电型彩屏专用（大功率内含自动散热功能寿命长无噪音防漏电功能） | 50 |  |  |
| 4 | 视屏处理器 | 1 | 台 | 凯视达 800-V2 | 1、1.5U 标准机架式结构，配备彩色LCD操作显示屏；纯硬件FPGA架构：无CPU、无内核、无中毒与崩溃风险，系统运行稳定，平均故障时间MTBF>30,000小时，支持365×24小时的连续运行。 2、支持以下输入信号接口： DVI-D（24+1）×1，最大支持分辨率为2560×1200@60Hz，支持自定义分辨率；HDMI（A Type）×1，兼容HDMI1.3及以下版本，最大支持分辨率为2560×1200@60Hz，支持自定义分辨率；VGA (D-Sub)×2，最大支持分辨率为2560×1200@60Hz（UXGA）；CVBS (BNC)×2，NTSC/PAL自适应，支持3D 梳状滤波器；1/8" TRS 音频×4，2.0Vp-p / 10 KΩ。 3、支持以下输出信号接口： DVI-D（24+1）×2，单口最大支持分辨率为2048×1152@60Hz，支持自定义分辨率，最宽支持3840像素，最高支持1536像素，双口拼接输出最大分辨率可达2560×1536@60Hz；DVI-LOOP（24+1）×1，环出显示DVI输入信号；Audio 1/4" TRS音频×1。 4、支持RS232(RJ11)控制端口； 5、支持输出口拼接功能，双口拼接输出最大分辨率可达2560×1536@60Hz。 6、支持监视输出功能，可在本地监视器上全屏监视主输出画面内容。 7、支持高帧率处理：内部运算处理采用60HZ高帧率模式，保障动态画面流畅显示。 8、支持双画面显示：可实现画中画（PIP）、画面并列（PBP）、画外画功能（POP），每个画面均可自由缩放、摆放，画面之间可相互叠加。 9、支持EDID配置管理：支持EDID（Extended Display Identification Data，扩展显示识别数据）的读取、修改、自定义。 10、支持VGA校正功能：解决模拟信号在传输过程中容易产生的黑边、偏移的问题，可提供相应专利证书。 11、支持Super Resolution放大技术：视频补偿处理算法。画面缩小无尺寸限制，并保留图像细节，减轻画面放大多倍后产生的失焦现象。 12、支持去黑边/剪裁功能：解决前端信号（尤其是VGA信号及非标准摄像头的输出信号）产生的黑边问题，针对任意信号源做任意裁剪（依旧保持满屏状态）。 13、支持通道保护：对设备输入、输出I/O接口进行保护，避免过电压、过电流的冲击；通道间相互独立，且彼此互补。 14、支持一键黑屏/蓝屏。 15、支持亮度调节：实时、快捷进行屏体显示亮度调整。 16、支持导航设置。 17、支持切换特效：信号源通道与通道之间均支持淡入淡出/直切的切换特效。 ★18、支持按键锁定，授权锁定。 ★19、支持软件控制，软件可显示屏体的实时信息及信号源实时状态；软件具备多级管理权限：可以设置不同的用户、权限级别，定义不同的允许操作、限制操作，实现对操作人员权限的技术层面的限制管理；软件具备计划任务功能:设备进行预设，在指定时间自动执行指定操作或场景调用。 ★20、使用记录调取：支持使用调取记录的功能，随时随地的了解机器的使用情况。 | 3480 |  |  |
| 5 | 功放音响部分 | 1 | 套 | 3u NM-1120SU | 一、广播级功放70-140瓦： 采用先进高效功率放大电路，设有2路话筒输入，3路线路输入，1路辅助输出，电压输出为70V/100V，定阻输出为4-16Ω，输出功率为240W，输出频响范围为100~16KHz；每路输入音量可独立控制，带有高低音音量调节；话筒1设为最高优先功能，自动抑制其他输入信号；设备设有异常工作保护警告功能，当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路短路时，对应的指示灯提示，有极高的可靠性。485*88*340mm，电源功耗为408W 二、室外全天候豪华音柱（带高音）： 100V输入灵敏度为94db，40W功率输出，频响范围为100-20KHz，采用4个4寸喇叭，1个小号角高音单元，铝质箱体，金属网面，金色，外部尺寸为618*151*125mm，重量为5kg. | 1950 |  |  |
| 6 | 配电柜 | 1 | 台 | 晶彩定制B-50 | 1、可实现过压过流保护； 2、远程上电、定时开关机、逐级延时上电； 3、远程环境参数及状态实时监测，标配温湿度传变模块、电压电流传变模块，逻辑联动空调或风机； 4、安装方式：壁挂式； 5、功率容量（KVA）：40； 6、输入接线方式：3相4线&地线； 7、输入电压（V）：380； 8、输入频率（Hz）：50/60； 9、输出接线方式：3相4线&地线； 10、输出电压（V）：220——380； 漏电开关，交流接触器时控器，散热风机，插排，自启动装置.防雷.防震.仿静电.全程自动化多电路缓冲启动电源.降低电流对屏体的直接冲击.有效延长显示屏使用年限。 | 1200 |  |  |
| 7 | 线材辅料 | 1 | 批 | 晶彩定制3X10 | 包含：音频线、网线、电源线秋叶原。 1、音频线：3.5mm转双莲花线，黑色，纯铜材质，24K镀金无磁性插头，高纯度无氧铜线材，高密度缠绕屏蔽层，高保真设计抗干扰能力强； 2、网线：8芯 0.5无氧屏蔽纯铜规格,导体采用OFC无氧铀制造，具有传输信号衰减小，信号损耗小，传输率高； 线材的护套及绝缘层采用进口的塑胶材质，具有耐磨、面酸碱、耐油、使用寿命长，符合所有布线领域的国际标准； 3、电源线：Φ9.0mm[（1/0.8mm无氧铜+112网/0.15mm无氧铜）+（24/0.20mm无氧铜）*2C]*1C，颜色分类: 黑色线材类别: 电源线，材质: 纯铜，具抗酸碱、耐油性、防潮、防霉等特性； 4、10平方电线；线管；螺丝等； | 2490 |  |  |
| 8 | 定制演播主控电脑 | 1 | 台 | 联想启天M52C-A013 | 一、硬件配置： 1.产品类型：商用分体台式电脑 2.显示器：与主机同品牌19.5寸宽屏液晶显示器，可设置低蓝光护眼功能，通过第三方认证，保护师生用眼健康 ★3.CPU规格：≥4核处理器且主频≥3.8G ★4. 机箱：标准MATX立式机箱，顶置电源开关键、顶置提手方便提拿，≥15L；主板：≥Q370或B450以上芯片组；标配8个USB端口，其中至少6个为USB3.1，要求前置四个USB3.1（其中含2个USB3.1 Gen2）接口且分离放置，互不干涉，配置PS/2接口、串口，VGA+HDMI接口；扩展槽：≥1个PCI-E*16，≥2个PCI-E*1，≥1个PCI槽位 5.内存≥4G DDR4 6.硬盘≥1TB机械硬盘 ,支持双硬盘 7.配置高性能显卡 8.同品牌键盘鼠标 ★二、软件部分： 1、出厂预装正版Windows10操作系统 2、终端管理平台，具备以下功能： 1)整体要求为：X86架构，分布式，可快速实现PC终端的操作系统虚拟及应用环境虚拟。整体集中控制、集中管理、快速高效、安全可靠。 2）PC终端管理平台需具备BT服务端设置和BT客户端设置功能，避免影响当前业务使用。WEB管理界面可管控PC终端状态：在线时长、IP地址、MAC地址、机器名、网关，并能进行增、改、删等操作。可管控PC终端信息：主板、CPU、内存、硬盘、显卡等资产配置及变更信息。（必须提供以上功能界面证明文件，包括但不限于彩页、官网和功能截图等） 3）可实现PC终端自主快速恢复和还原，需1分钟内将系统回溯到健康状态。可分配个人数据盘并设定重启是否还原。 4）所有计算、显示等处理均利用PC终端本地硬件资源（内存、CPU、显卡等）。能够流畅运行视频制作、图像处理、高清视频播放等大型应用。 5）可实现PC终端远程开机、重启、关机及发送消息，可自定义编写、保存、下发各种系统命令至PC终端执行。支持.vhd虚拟盘格式，保证系统兼容性 (Win7 32bit/64bit，win10)。（必须提供以上功能界面证明文件，包括但不限于彩页、官网和功能截图等） 6） 采用本地硬盘扇区缓存（LocaCache）技术，并具备写入模式和只读模式。 7) 需具备差异盘的功能，依据客户需求提供不同的虚拟硬盘。 8) 在断网、管理端宕机的情况下可正常教学，支持四个以上的教学环境使用。 9) 支持背景更新、方案排程、带宽预设、增量更新。新老系统环境可独立存在且无继承关系。 10) 支持服务端分层管理，各分支机构、分校可通过IO管理端为PC终端提供桌面服务。 11）需具备使用时间设置功能，方便PC终端的管理。具备权限管理功能，可创建多个账号，自定义管理权限。（必须提供以上功能界面证明文件，包括但不限于彩页、官网和功能截图等） ★三、质量及服务保证 1.本次设备采购只接受原装品牌机，并由设备制造商提供投标人3年免费上门（节假日无休）维修服务。 质量及服务保证： 2、产品具备权威机构出具的平均无故障时间大于或等于 100 万小时认证证书。 2、投标人3年上门服务（节假日不休），为保证服务质量，投标人所投产品的生产企业售后服务获得国家信息安全服务资质证书，投标时须提供上述认证证书复印件，并加盖供应商公章。 | 4480 |  |  |
| 9 | 散热轴流风机（二进二出） | 4 | 台 | 微光 C66 | 本产品系微光电子YWF系列轴流风机为外转子电机，该系列产品具有结构紧凑、安装方便、运行可靠、噪音低、节能高效等特点。广泛应用于冷凝器、蒸发器等制冷设备及通风循环领域。 | 770 |  |  |
| 10 | 定制显示屏钢结构 | 1 | 项 | 晶彩定制国标 | 一.工程项目：室内P5全彩LED显示屏 长5m×高3.08m 二.设计参数1.根据提供的现场要求，并采用下列荷载标准值： 设备自重：0.45KN/平方 基本风压：0.65KN/平方 检修荷载：1.2 KN/平方 2.地震烈度：本工程抗震设防烈度为8度.设计基本地震加速值为0.20g.第二组 三.本设计中主要参照以下国家现行规范及规程进行结构设计 1.《建筑结构荷载规范》（GB5009-2001)2.《钢结构设计规范》（GB50047-2003)3.《建筑抗震设计（GB50011-2001) 4.《室内广告设施钢结构技术规范》（CECS 148-2003) 5.《钢结构工程施工及验收规范》（GBJ50205-2001) 6.《建筑钢结构焊接规程》(J218-2002) 7.《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002) 显示屏设计屏体总厚度约55厘米，户外P5全彩显示效果.户外双立柱离地约3米高度，屏体内部维护式双层道设计，循环散热功能，内部无死角三防漆喷刷，防静电设计，显示屏正面光面无缝隙，整体自重1吨重 | 25900 |  |  |
| 11 | 全彩LED电子显示屏 | 23.95 | 平方米 | 晶彩 户外P5全彩 | 显示屏设计尺寸：长6.54m×高3.66m＝23.95㎡ 显示屏分辨率：长1280点×高704点＝901120点 显示屏分辨率：长960点×高576点＝552960点 1、发光管: 每像素点采用一颗1红1绿1蓝发光管，红、绿、蓝各管芯大小：≥10mill 封装：SMD2727(验收时抽样检验）； 2、光电参数： 亮度调节范围(cd/㎡) ≥4000-5000cd/㎡，亮度调节智能/手动，视角(度)≥120/120(水平/垂直)，对比度≥8000:1，刷新频率(Hz)≥1920，换帧频率(Hz) ≥50/60；色温(K) ≥7500；亮度/色度均匀性 97%/±0.003；最小观看视距(M) ≤4；防护等级≥IP65； LED理论寿命(H)≥100000； 3、物理点间距：≤5mm； 4、物理密度：≥40000点/m2； 5、发光点颜色：1R1G1B； 6、控制方式：恒流控制； 7、扫描方式:≤ 1/8扫(验收时抽样检验）； 8、驱动器件2037IC； 9、驱动方式：恒流； 10、帧频：≥60Hz； 11、刷新频率：≥1920Hz(验收时抽样检验）； 12、亮度：≥5000cd/m2,(验收时抽样检验）； 13、平均无故障时间：≥10000小时； 14、寿命：≥10万小时； 15、平整度：任意相邻像素间≤0.5mm，模组拼接间隙＜1mm； 16、均匀性：像素光强、模组亮度均匀； 17、盲点率：＜0.0001，最佳视距:5-30米； 18、开关电源：晶彩光电专用 5V/40A -200W； 19、计算机显示模式：1024×768； 20、有效通讯距离：网线100m（无中继），多模光纤500m，单模光纤20km； 21、防护等级: IP65； 22、连续工作时间：≥72小时； 23、单元板重量：≤0.5千克； 24、单元板尺寸：320mm*160mm； 25、视角：水平≥120°，垂直≥120°； ★26、为了保证运行产品稳定性，投标时需提供以下相关报告： 1：UV紫外线老化测试检验报告（抗UV试验测检报告）.2：盐雾检测检验报告.3：防水防尘测试检验报告.4：抗震测试检验报告. 5；无故障运行、平均无故障运行时间（MTBF）6:蓝光危害测试检验报告7:提供产品运行环境、安全阻燃等方面的测试合格报告（以上证明材料均为证书原件复印件，并加盖投标人单位公章） ★27、为了响应国家节能环保要求，LED显示屏需有节能设计：采用低压小电流设计，发热量小，可靠性高，节能环保：投标时需提供LED产品节能证书（以上证明材料均为证书原件复印件，并加盖投标人单位公章） ★28、为确保产品品质，投标时请提供厂商以下资料1: 中国国家强制性产品认证证书（以上证明材料均为证书原件复印件，并加盖投标人单位公章）； 29、由投标人提供与大屏、中控及所有输入输出设备的线路连接所需的线缆与零配件、器材，并承担所有的安装任务。 30、负责管理软件的安装、连通与调试工作，并提供相应的软件操作技术培训。 | 6499 |  |  |
| 12 | 同步控制系统发送卡 | 1 | 张 | 凯视达 S4 | 1、视频输入接口：具有完备的视频输入接口，包括 2路CVBS，2路VGA，1路DVI，1路HDMI，1路YPbPr，1路选配SDI。部分接口支持的输入分辨率最高可达 1080p@60Hz； 2、一路音频输入； 3、两路网口输出，后期可扩展四路网口输出两路视频预监输出； 4、USB 接口控制，可级联多台进行统一控制； 5、一路DVI LOOP环出拼接； 6、无须通过计算机软件进行系统配置。现在只需对一个旋钮和一个按钮； 7、一个直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，直观显示网线、视频源的运行状况； 8、投标时提供该设备国家强制3C认证证书复印件； | 3480 |  |  |
| 13 | 电源转化器 | 140 | 台 | 晶彩 5V40A节能型 | 5V40A节能省电型彩屏专用（大功率内含自动散热功能寿命长无噪音防漏电功能） | 50 |  |  |
| 14 | 视屏处理器 | 1 | 台 | 凯视达 880-V4 | 1、1.5U 标准机架式结构，配备彩色LCD操作显示屏；纯硬件FPGA架构：无CPU、无内核、无中毒与崩溃风险，系统运行稳定，平均故障时间MTBF>30,000小时，支持365×24小时的连续运行。 2、支持以下输入信号接口： DVI-D（24+1）×1，最大支持分辨率为2560×1200@60Hz，支持自定义分辨率；HDMI（A Type）×1，兼容HDMI1.3及以下版本，最大支持分辨率为2560×1200@60Hz，支持自定义分辨率；VGA (D-Sub)×2，最大支持分辨率为2560×1200@60Hz（UXGA）；CVBS (BNC)×2，NTSC/PAL自适应，支持3D 梳状滤波器；1/8" TRS 音频×4，2.0Vp-p / 10 KΩ。 3、支持以下输出信号接口： DVI-D（24+1）×2，单口最大支持分辨率为2048×1152@60Hz，支持自定义分辨率，最宽支持3840像素，最高支持1536像素，双口拼接输出最大分辨率可达2560×1536@60Hz；DVI-LOOP（24+1）×1，环出显示DVI输入信号；Audio 1/4" TRS音频×1。 4、支持RS232(RJ11)控制端口； 5、支持输出口拼接功能，双口拼接输出最大分辨率可达2560×1536@60Hz。 6、支持监视输出功能，可在本地监视器上全屏监视主输出画面内容。 7、支持高帧率处理：内部运算处理采用60HZ高帧率模式，保障动态画面流畅显示。 8、支持双画面显示：可实现画中画（PIP）、画面并列（PBP）、画外画功能（POP），每个画面均可自由缩放、摆放，画面之间可相互叠加。 9、支持EDID配置管理：支持EDID（Extended Display Identification Data，扩展显示识别数据）的读取、修改、自定义。 10、支持VGA校正功能：解决模拟信号在传输过程中容易产生的黑边、偏移的问题，可提供相应专利证书。 11、支持Super Resolution放大技术：视频补偿处理算法。画面缩小无尺寸限制，并保留图像细节，减轻画面放大多倍后产生的失焦现象。 12、支持去黑边/剪裁功能：解决前端信号（尤其是VGA信号及非标准摄像头的输出信号）产生的黑边问题，针对任意信号源做任意裁剪（依旧保持满屏状态）。 13、支持通道保护：对设备输入、输出I/O接口进行保护，避免过电压、过电流的冲击；通道间相互独立，且彼此互补。 14、支持一键黑屏/蓝屏。 15、支持亮度调节：实时、快捷进行屏体显示亮度调整。 16、支持导航设置。 17、支持切换特效：信号源通道与通道之间均支持淡入淡出/直切的切换特效。 ★18、支持按键锁定，授权锁定。 ★19、支持软件控制，软件可显示屏体的实时信息及信号源实时状态；软件具备多级管理权限：可以设置不同的用户、权限级别，定义不同的允许操作、限制操作，实现对操作人员权限的技术层面的限制管理；软件具备计划任务功能:设备进行预设，在指定时间自动执行指定操作或场景调用。 ★20、使用记录调取：支持使用调取记录的功能，随时随地的了解机器的使用情况。 | 3480 |  |  |
| 15 | 功放音响部分 | 1 | 套 | 3u NM-1120SU | 一、广播级功放80-200瓦： 采用先进高效功率放大电路，设有2路话筒输入，3路线路输入，1路辅助输出，电压输出为70V/100V，定阻输出为4-16Ω，输出功率为240W，输出频响范围为100~16KHz；每路输入音量可独立控制，带有高低音音量调节；话筒1设为最高优先功能，自动抑制其他输入信号；设备设有异常工作保护警告功能，当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路短路时，对应的指示灯提示，有极高的可靠性。485*88*340mm，电源功耗为408W 二、室外全天候豪华音柱（带高音）： 100V输入灵敏度为94db，40W功率输出，频响范围为100-20KHz，采用4个4寸喇叭，1个小号角高音单元，铝质箱体，金属网面，金色，外部尺寸为618*151*125mm，重量为5kg. | 3490 |  |  |
| 16 | 配电柜 | 1 | 台 | 晶彩定制B-80 | 1、可实现过压过流保护； 2、远程上电、定时开关机、逐级延时上电； 3、远程环境参数及状态实时监测，标配温湿度传变模块、电压电流传变模块，逻辑联动空调或风机； 4、安装方式：壁挂式； 5、功率容量（KVA）：40； 6、输入接线方式：3相4线&地线； 7、输入电压（V）：380； 8、输入频率（Hz）：50/60； 9、输出接线方式：3相4线&地线； 10、输出电压（V）：220——380； 漏电开关，交流接触器时控器，散热风机，插排，自启动装置.防雷.防震.仿静电.全程自动化多电路缓冲启动电源.降低电流对屏体的直接冲击.有效延长显示屏使用年限。 | 1200 |  |  |
| 17 | 线材辅料 | 1 | 批 | 晶彩定制3X10 | 包含：音频线、网线、电源线秋叶原。 1、音频线：3.5mm转双莲花线，黑色，纯铜材质，24K镀金无磁性插头，高纯度无氧铜线材，高密度缠绕屏蔽层，高保真设计抗干扰能力强； 2、网线：8芯 0.5无氧屏蔽纯铜规格,导体采用OFC无氧铀制造，具有传输信号衰减小，信号损耗小，传输率高； 线材的护套及绝缘层采用进口的塑胶材质，具有耐磨、面酸碱、耐油、使用寿命长，符合所有布线领域的国际标准； 3、电源线：Φ9.0mm[（1/0.8mm无氧铜+112网/0.15mm无氧铜）+（24/0.20mm无氧铜）*2C]*1C，颜色分类: 黑色线材类别: 电源线，材质: 纯铜，具抗酸碱、耐油性、防潮、防霉等特性； 4、10平方电线；线管；螺丝等； | 2490 |  |  |
| 18 | 定制演播主控电脑 | 1 | 台 | 联想启天M52C-A013 | 一、硬件配置： 1.产品类型：商用分体台式电脑 2.显示器：与主机同品牌19.5寸宽屏液晶显示器，可设置低蓝光护眼功能，通过第三方认证，保护师生用眼健康 ★3.CPU规格：≥4核处理器且主频≥3.8G ★4. 机箱：标准MATX立式机箱，顶置电源开关键、顶置提手方便提拿，≥15L；主板：≥Q370或B450以上芯片组；标配8个USB端口，其中至少6个为USB3.1，要求前置四个USB3.1（其中含2个USB3.1 Gen2）接口且分离放置，互不干涉，配置PS/2接口、串口，VGA+HDMI接口；扩展槽：≥1个PCI-E*16，≥2个PCI-E*1，≥1个PCI槽位 5.内存≥4G DDR4 6.硬盘≥1TB机械硬盘 ,支持双硬盘 7.配置高性能显卡 8.同品牌键盘鼠标 ★二、软件部分： 1、出厂预装正版Windows10操作系统 2、终端管理平台，具备以下功能： 1)整体要求为：X86架构，分布式，可快速实现PC终端的操作系统虚拟及应用环境虚拟。整体集中控制、集中管理、快速高效、安全可靠。 2）PC终端管理平台需具备BT服务端设置和BT客户端设置功能，避免影响当前业务使用。WEB管理界面可管控PC终端状态：在线时长、IP地址、MAC地址、机器名、网关，并能进行增、改、删等操作。可管控PC终端信息：主板、CPU、内存、硬盘、显卡等资产配置及变更信息。（必须提供以上功能界面证明文件，包括但不限于彩页、官网和功能截图等） 3）可实现PC终端自主快速恢复和还原，需1分钟内将系统回溯到健康状态。可分配个人数据盘并设定重启是否还原。 4）所有计算、显示等处理均利用PC终端本地硬件资源（内存、CPU、显卡等）。能够流畅运行视频制作、图像处理、高清视频播放等大型应用。 5）可实现PC终端远程开机、重启、关机及发送消息，可自定义编写、保存、下发各种系统命令至PC终端执行。支持.vhd虚拟盘格式，保证系统兼容性 (Win7 32bit/64bit，win10)。（必须提供以上功能界面证明文件，包括但不限于彩页、官网和功能截图等） 6） 采用本地硬盘扇区缓存（LocaCache）技术，并具备写入模式和只读模式。 7) 需具备差异盘的功能，依据客户需求提供不同的虚拟硬盘。 8) 在断网、管理端宕机的情况下可正常教学，支持四个以上的教学环境使用。 9) 支持背景更新、方案排程、带宽预设、增量更新。新老系统环境可独立存在且无继承关系。 10) 支持服务端分层管理，各分支机构、分校可通过IO管理端为PC终端提供桌面服务。 11）需具备使用时间设置功能，方便PC终端的管理。具备权限管理功能，可创建多个账号，自定义管理权限。（必须提供以上功能界面证明文件，包括但不限于彩页、官网和功能截图等） ★三、质量及服务保证 1.本次设备采购只接受原装品牌机，并由设备制造商提供投标人3年免费上门（节假日无休）维修服务。 2、产品具备权威机构出具的平均无故障时间大于或等于 100 万小时认证证书。 2、投标人3年上门服务（节假日不休），为保证服务质量，投标人所投产品的生产企业售后服务获得国家信息安全服务资质证书，投标时须提供上述认证证书复印件，并加盖投标人单位公章。 | 4480 |  |  |
| 19 | 散热轴流风机（二进二出） | 6 | 台 | 微光 C66 | 本产品系微光电子YWF系列轴流风机为外转子电机，该系列产品具有结构紧凑、安装方便、运行可靠、噪音低、节能高效等特点。广泛应用于冷凝器、蒸发器等制冷设备及通风循环领域 | 770 |  |  |
| 20 | 定制显示屏钢结构 | 1 | 项 | 晶彩定制国标 | 一.工程项目：室内P5全彩LED显示屏 长6.54m×高3.66m＝23.95㎡ 二.设计参数 1.根据提供的现场要求，并采用下列荷载标准值： 设备自重：0.45KN/平方 基本风压：0.65KN/平方 检修荷载：1.2 KN/平方 2.地震烈度：本工程抗震设防烈度为8度.设计基本地震加速值为0.20g.第二组 三.本设计中主要参照以下国家现行规范及规程进行结构设计 1.《建筑结构荷载规范》（GB5009-2001)2.《钢结构设计规范》（GB50047-2003)3.《建筑抗震设计（GB50011-2001) 4.《室内广告设施钢结构技术规范》（CECS 148-2003) 5.《钢结构工程施工及验收规范》（GBJ50205-2001) 6.《建筑钢结构焊接规程》(J218-2002) 7.《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002) 显示屏设计屏体总厚度约55厘米，户外P5全彩显示效果.屏体内部维护式双层道设计，循环散热功能，内部无死角三防漆喷刷，防静电设计，显示屏正面光面无缝隙。8.显示屏无需立杆，直接安装在指定位置。 | 23870 |  |  |
| 交货完工时间：签订合同后10天内供货完毕。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点：广西玉林市采购人指定地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竞标报价包含货物、随配附件、备品备件以及运抵指定交货地点的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。 |  |  |  |  |  |  |  |  |