| 项号 | 货物名称（采购标的） | 数量 ① | 产地 | 品牌及厂家 | 规格、型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多媒体一体机 | 13 | 深圳 | 希沃、广州视睿电子科技有限公司 | F75EC、一、电脑模块要求 1.★采用模块化电脑方案，抽拉内置式，采用120pin或以上接口，实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块，不接受其他接口方式。 2.主板采用H310芯片组，搭载Intel 8代酷睿系列 i3 CPU或更优配置； 3.内存：4G DDR4笔记本内存或或更优配置； 4.硬盘：128G SSD固态硬盘或更优配置； 5.★具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少具备4个USB3.0 TypeA接口，1个USB TypeC接口（支持TypeC接口的U盘插入使用）。 6.机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块主体尺寸不小于22cm*17cm*3cm以预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。 7.内置蓝牙：在Windows系统下，整机可通过蓝牙模块与蓝牙音箱连接，通过蓝牙音箱播放整机音频。 8. 内置双频(2.4G&5G) WiFi网卡，支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac标准；内置有线网卡：10M/100M/1000M 9.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路VGA ；≥1路HDMI ；≥1路DP。 10. 具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。 二、显示性能要求 1.屏幕显示尺寸≥75英寸，显示比例16:9； 2.液晶屏类型：节能型A规原包进口LED液晶屏； 3.亮度≥350cd/㎡，对比度5000:1，分辨率≥3840*2160，屏幕表面采用≥4mm厚全钢化玻璃，具备防眩光效果。 4.当整机外接电脑设备并连接触摸线使用时，外接电脑可直接读取插在整机上的U盘，并可识别连接至整机的翻页笔、无线键鼠等USB连接设备（投标时需提供第三方权威检测机构出具的整机U盘读取与外部设备识别功能检测报告复印件）。 5.智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。 6.★整机支持任意通道画面放大功能，可在整机任意通道下将画面冻结并双击画面任一部分进行放大，放大后的屏幕画面可进行任意拖拽（投标时需提供第三方权威检测机构出具的任意通道放大功能检测报告复印件）。 7.在PC系统出现异常或需要清除PC数据时，可插入带激活文件的U盘，在嵌入式系统的设置界面中启动PC一键还原功能，将PC系统恢复至出厂状态。 8.无PC状态下，嵌入式互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科专用背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图等。 9.★换色功能：老师在嵌入式系统上选中笔迹或形状后，可选择不同颜色，对笔迹或形状进行换色，区别各类内容，突出重点（投标时需提供第三方权威检测机构出具的换色功能检测报告复印件） 10.★内置非独立外扩展的拾音麦克风，拾音距离至少3米，方便录制老师人声（投标时需提供第三方权威检测机构出具的内置拾音麦克风功能检测报告复印件）。 三、整机设计要求 1.★前置U盘双通道识别技术：具备至少3路前置双通道USB3.0接口，同一个USB接口可支持同时在Windows及Android系统下识别U盘资料，无需频繁拔插U盘到单一系统USB接口（投标时需提供第三方权威检测机构出具的前置USB端口双通道识别功能检测报告复印件）。 2.触摸防干扰功能，防误操作，异物、光线变化等不影响触摸效果。 3.在不关闭整机的状态下，脱离遥控器，前置按键可实现一键切换安卓主页，可通过前置按键或触摸调出软中控菜单，实现任意通道的自由切换。 4.★整机具有减滤蓝光功能，可通过前置物理功能按键一键启用减滤蓝光模式（投标时需提供第三方权威检测机构出具的一键滤蓝光功能检测报告复印件）。 5.产品外接电脑时，如整机处于关机上电状态，则接上外接电脑后自动开机，如整机处于正常使用状态，则设备能自动识别并切换到对应的信号源通道，且断开后能回到上一通道。自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。 6.任意通道下可快速调出触摸便捷菜单，实现五笔批注、手势擦除、截图、快捷白板、任意通道放大、快捷小工具等功能，方便配合实物展台等外接设备进行辅助教学。 7.★整机面板前置实体按键一键切换PPT课件分辨率，调整PPT画面显示比例，方便老师灵活授课。 8.配备无线智能遥控：人性化设计具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows等快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键冻结屏幕、一键查看整机温度、一键黑屏等功能。 9.支持在任意通道下调取板中板、聚光灯、秒表、倒计时、倒计日等小工具。 10.★整机支持快速通道跳转：整机处于非内置PC通道下，在屏幕侧边可调出PC通道按钮，支持用户一键回到PC通道；同时支持用户自定义设置常用快捷通道，提升老师教学效率（投标时须提供第三方权威检测机构出具的快速通道跳转功能的检测报告复印件）。 四、电视系统要求 1. ★整机无需外接无线网卡，在嵌入式系统下接入无线网络，切换到windows系统下可同时实现无线上网功能，不需手动重复设置（投标时需提供第三方权威检测机构出具的无线上网功能检测报告复印件）。 2. 输入端子:≥2路VGA；≥2路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥3路HDMI；≥1路TV RF；≥2路Android USB；≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。输出端子：≥1路耳机；≥1路HDMI；≥1路同轴输出。 3. 整机支持任意通道下通过手势识别调出板擦工具进行擦除，且能够根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 4. 图像制式：PAL/SECAM/NTSC；喇叭输出功率：12瓦x2 5. ★内置非独立外扩展的内嵌式摄像头（不接受外挂），像素至少500万，支持二维码扫码识别功能，帮助用户调用在线资源。设备支持通过整机前置按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制，方便制作教学视频（投标时需提供第三方权威检测机构出具的内置摄像头及一键录屏功能检测报告复印件）。 6. ★设备支持DBX音效，支持用户在菜单中开启/关闭DBX-TV中总恒音、总绚音的功能（投标时需提供第三方权威检测机构出具的DBX音效功能检测报告复印件）。 五、触摸系统要求 1. 触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写，确保老师课堂操作的流畅性。 2. 采用红外十点触控技术，任意通道支持十点同时书写及手势擦出。 3. ★无PC状态下，嵌入式安卓操作系统支持超级计算器功能，可进行初级计算、方程（组）智能求解、自动求导求积分等操作；该计算器还可根据用户输入的函数，智能绘制函数图像，提升老师课堂效率（投标时需提供第三方权威检测机构出具的超级计算器功能检测报告复印件）。 4. 无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘.系统内存.触摸框.PC模块.光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示。 6. 内置触摸中控功能菜单，将设备常用的信号源切换、亮度调节、对比度调节、声音调节、图像比例调节、TV频道切换、节能设置（自动感光功能开关、主动节能开关）等功能整合到同一中控菜单下，无须任何实体按键，任意通道下（如电视通道或VGA通道）可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，并可通过手势滑动切换不同功能模块，方便快捷，避免繁琐操作，并且可以轻敲隐藏，不用时不占用显示面积。 7. ★触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义，方便老师识别；信号源名称智能识别：用户自定义通道信号源名称后，系统将智能检测，若检测到该名称为系统记录过的常见信号源，将会自动更换该信号源图标，与名称进行匹配（投标时需提供第三方权威检测机构出具的信号源自定义及信号源智能识别功能检测报告复印件）。 8. 触摸框免驱：支持Windows XP、Win7、Win8、Mac OSX、Linux外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。 9. 整机经过产品可靠性检验，MTBF≥100000小时。 10.★整机面板前置组合实体按键锁定整机：通过整机前置面板组合实体按键的形式锁定或者解锁触摸和按键（至少涉及3个或以上实体按键），防止课件学生对设备乱操作。 六、软件要求 （1）教师备授课平台： 1.软件整体设计简洁、清新，主界面仅保留不多于25个常用功能按键，易学、易用，降低教师学习成本。 2.支持桌面简易模式，可一键缩小为浮动工具条，方便用户在电脑桌面操作的同时，可进行快捷地批注、擦除、截图，并提供放大镜、聚光灯、遮幕、展台等功能。 3. ★分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生开展竞争游戏。系统提供不少于3种难度、10种游戏模版选择，且模版样式支持自定义修改。 3.互动分类游戏： 支持创建互动分类游戏， 可自定义不同类别及相对应的对象， 实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类， 分类正确或错误均有相应提示。 类别和对象的样式、 数量均可以自定义设置。 系统需提供不少于 10 种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。 4.书写：提供硬笔、荧光笔、毛笔、排刷笔、激光笔、印章笔、纹理笔。支持笔划粗细记忆功能，不同场景下默认笔划粗细不同，自适应老师使用习惯。 5.多点支持：支持对图片、图形对象进行多点缩放与旋转，支持六点或以上同时书写操作。 6.页面无限漫游：支持页面书写区域无限延伸，可一键页面复位，或通过页面缩略图导航进行快速定位，同时也支持对整个页面或局部进行放大和缩小。 7.★思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入备注、图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。支持思维导图自定义样式，可选择思维导图连接线的形状及任一节点的颜色。思维导图支持对导图任意相邻节点进行总结，方便老师知识点的总结呈现。 8. 英汉字典：支持输入英文单词，生成包含释义和读音的单词卡，可插入多个单词卡，同时支持老师备课模式下编辑单词释义，或自定义创建未被收录的单词，并在授课模式下进行展示。 9. ★数学公式编辑器：支持中文、复杂数学公式输入，并且支持直接用键盘enter键换行，可实现在编辑器内输入方程组、在编辑器中输入脱式运算，提供不少于72个数学符号及模板，输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。 10. 美术画板： 支持美术画板工具， 提供铅笔、 毛笔、 油画笔， 可实现模拟调色盘功能， 老师可自由选择不同颜色进行混合调色， 搭配出任意色彩。 11.智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统将自动判别答案是否正确。系统需提供不少于9种游戏模板供老师选择，且模板样式支持自定义修改。 12. 资源管理：支持资源的自建、导入、导出，资源的分类查看、收藏，资源包的按需加载；支持本地资源的管理及快捷访问。 13. 本地系统资源：提供小学、初中、高中全年级多学科对应版本课程资源库(包含课件、试题及图片、动画等素材)。不需要登录可直接访问调用。 14. ★古诗词资源： a)提供覆盖小学、初中、高中的古诗词、古文资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等。 b)支持用户根据年级、朝代、诗人等进行分类查找，也可直接搜索诗词、古文名称或作者名查找。 c)提供不少于9种古诗词专用背景模板，老师可贴合古诗词意境选择合适背景进行教学。 d)每篇古诗词、古文均提供原文及翻译、背景介绍、作者介绍等，同时支持一键跳转打开网页，展示对应的背景或作者介绍。 e)支持老师备课时对原文进行注释、标重点等操作，方便老师讲解重点字词。 f)提供原文朗读功能，全部诗词、古文均配备专业朗读配音，且支持老师在备课时对朗读音频进行打点操作，上课时可播放提前选择好的片段。 15.多学科题库： a)提供不少于30万道试题给老师使用。 b)涵盖小学、初中、高中，其中中学部分包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理等多个学科。 c)题库总知识点不少于9000个，除选择、填空、判断等基本题型外，还包含诗歌阅读、完形填空、阅读理解、辨析题、材料题、实验题、作图题等。 d)可批量选择多题并以交互式试题卡的形式插入到白板中。试题卡包含题干、答案和解析，并可一键实时展开、收起答案和解析。 （2）PPT互动教学工具 1. 不借助其他软件情况下，播放PPT时即可实现书写、擦除功能；可支持课件所有页面的预览、可随意进行页面跳转和实现上下翻页。 2. 不借助其他软件情况下，播放PPT时即可支持板中板功能，直接调用板中板辅助教学，可实现批注及加页，不影响课件整体内容，方便老师做知识引导。 3. ★在无需打开除PPT以外的其他软件时，可实现新建PPT并课件及板书内容直接生成二维码分享，且扫码后支持在手持终端生成二维码进行再次分享，支持点赞。支持发送课件链接至邮箱，方便教师下载保存课件板书内容。 4. 不借助其他软件情况下，播放PPT时即可调用放大镜、聚光灯小工具辅助教学。 （3）互动课堂系统 1. 支持Android 4.0及IOS 7.0以上版本系统。可与交互智能平板实现无线连接，可对连接的设备进行密码的权限管理。 2. 支持横屏及竖屏双模式，具备服务端生成热点功能，在没有路由器的情况下，可通过服务端生成局域网热点供外部终端进行无线连接。 3. 支持Office、WPS及白板软件课件远程同步，可通过移动端对智能平板上的课件实现页面预览、远程翻页、双向批注、激光笔、聚光灯、一键黑屏等功能。 4. 具备本地文件智能管理功能，可对移动终端上的文档、图片、音频、视频自动分类，方便快速找到相应文件，并支持一键上传到交互智能平板中并打开。 5. ★整机处于任意通道下，可调用互动课堂功能（投标时需提供第三方权威检测机构出具的互动课堂功能检测报告复印件）。 A）支持手机扫描二维码，实现互动答题功能。 B）支持老师发起单选题、多选题、抢答题等，答题结束可查看答题结果，帮助老师了解课堂学习情况。 C）学生可便捷设置姓名，方便老师管理课堂答题情况。 D）支持开启或关闭信息接收功能，开启后学生可通过手机发送信息至智能平板展示，增加课堂互动方式。 七、安全可靠性要求 1、整机在0℃—40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损。 2、具有防雷击4级要求，产品在雷雨天气也能正常使用，保证老师课堂教学不受环境影响。 3、智能温控：屏温显示在无PC状态下能够实时显示屏体温度；智能温控具备有效监控、预警、断电保护功能；高温报警在工作温度过高时会自动采取降温措施及蜂鸣预警。 4、★支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键自动锁定，保证无关人士无法自由操作，需要使用时只需插入USB 密钥即可解锁（投标时需提供第三方权威检测机构出具的智能U盘锁功能检测报告复印件）。 其他要求： 1.为保障产品售后，投标人必须在投标时提供此项目的售后服务保证原件、供货证明原件；为避免虚假中标及区分虚假中标的过错方，投标时需提供制造商的技术参数确认表并加盖制造商公章，制造商提供技术参数确认表的情况下确认虚假中标，则处罚制造商，如不能提供技术参数确认表的情况下确认虚假中标，按照招标法对中标人及制造商一并处罚。 2.公示期内如果有其他投标人存在质疑情况下，中标人必须签订合同前提供所供完整货物一套，到采购方进行演示，参数确认。中标人所提供的货物规格、技术标准等质量必须满足标书文件要求，经采购方确认合格后，方可供货。违约责任：如提供的实物样品未满足发标文件要求，则按虚假应标处理，将上报政府采购监管部门，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》将其列入黑名单，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动 |
| 2 | 壁挂式展台 | 13 | 深圳 | 希沃、广州视睿电子科技有限公司 | SC06、★1、采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。 2、A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。 ★3、支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 4、展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关；带自动对焦摄像头。 ★5、具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。 |
| 3 | 组合推拉黑板 | 13 | 深圳 | 希沃、广州视睿电子科技有限公司 | ZH025、1、结构：内外双层结构，内层为二块固定书写板，与液晶一体机(或电子白板)正面平齐，外层为二块滑动书写板，滑动板要求开闭自如确保液晶一体机(或电子白板)安全管理。整块板基本尺寸: 4000mm×1285mm,可根据电子产品实际尺寸调整。 2、书写板面采用优质烤漆钢板，厚度≥0.35mm,表面覆盖有透明保护膜。板面必须为银灰色、漆膜硬度≥8H, 板面表层附有透明保护膜，去膜后，可以直接书写，擦拭方式为干擦式。擦拭后，板面不留书写痕迹。 3、投影白板的内芯材料选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度15mm。 粘合胶水60秒钟即100%固化定型,确保 粘结牢固板面平整。 4、背板选用优质镀锌板，厚度≥0.25mm。背板纵向间隔80mm,压有20mm加强筋。镀锌钢板可 防止红外线的干扰，和红外设备有较好的兼容性。 5、边框采用高级亚光仿钢色铝合金，模具挤压一次成型，边框经氧化、喷砂涂层处理，无明显眩光。 6、包角材料采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。正面带黑板品牌LOGO标识，无尖角毛刺。 7、银灰板滑轮：上轨采用减震消音双组吊轮，滑轮使用高进度轴承，下轨采用水平轮，保证前后定位精确不晃动、滑动板前后晃动小于0.5mm。 8、限位档：黑板边框内部两侧安装滑动板限位档，防止活动黑板开启时撞击立框。 9、配套耗材: 抵压式书写笔，书写笔可反复更换笔尖和反复灌装墨水，并可重复 使用。笔尖由高强度耐磨材料制作，书写时，墨水出水均匀，笔尖不易干燥，书写流 畅、字迹清晰。书写正常，无渗漏现象，无留下痕迹；耐冲击性1m高度水平跌落，无开裂现象。 10、投标人须在投标文件中提供原厂授权书和售后服务承诺书并加盖公章，以及提供原厂ISO9001质量管理体系认证、提供ISO14001环境管理体系认证、提供OHSAS18001职业健康安全管理体系认证的复印件并加盖公章。产品原包装采用环保型材料，单套或双套纸箱独立包装，箱体印有制造商名称、LOGO标识、地址、服务热线等信息。 11、投标人必须提供340mm×240mm规格的干擦式样板以供现场演示。 |
| 4 | 多功能讲台 | 13 | 深圳 | 希沃、广州视睿电子科技有限公司 | DGN365、1、采用分体式结构，长770mm、宽565mm、高930mm。 2.讲台颜色为灰白色与木纹色相间，美观大方。讲台表面经磷化处理后静电喷塑、高温固化处理而成，静电喷塑选用优质塑粉，不含溶剂，安全环保，能够避免污染教室空气，保护师生身体健康。 3.讲台材料为优质冷轧钢板，材料壁厚≥1.2mm。上箱体造型美观，前端面由3块面板组成，外边两块面板采用先进的静电转印技术，配有木纹色。 4.上箱体前端面板高出桌面40mm，可有效防止教学器材滑落，两侧配有木扶手，可方便教师抓扶。上箱体为中空结构，上面配有方便开启的小门，可以放置高拍仪及教学器材，小门上配有邮箱锁，可随时锁上关闭，确保教具安全。 5.上箱体底板配有敲落孔，方便外接教学仪器。下箱体结构简洁美观，后面配有柜门可单独锁定，两侧开有通风百叶窗，底台配有敲落穿线孔，所有开孔部位均采用橡胶保护套保护，并配有安全保护提示警告标记。 6.产品设计合理，空间紧凑新颖，边缘及拐角均采用圆弧设计，无棱角，不反光不遮挡学生视线，有效保护学生安全健康。 |
| 5 | 辅助线材及配件 | 13 | 广州 | 永泽恒、永泽恒科技（广州）有限公司 | YZH定制、1.电源插座、网线、空气开关等线材设备以及相关的周边设备、音视频线接头及相关配件（对所有施工材料包干）。 2、每套设备含：前面背板安装架，四芯RS232控制线，专业视频线，2.5mm铜线主线，1.5mm铜线投影电源线。各1条，USB线5米2条，3米视频线1条，3米音频线3条，1分2音频线1条，BF-93插座等必备配件。雄塑PVC线槽（管）、视频线接头、电源插座等线材设备以及之相关的周边设备、音视频线接头及相关配件等，投标人应自行考虑完成本项目所需的辅材和杂配件，所提供辅材和杂配件必须符合国家相关行业标准。 3、免费培训设备简单维护和使用以及交互平板应用技术培训。 4、要求针对本项目组建专门项目管理机构，统一协调免费拆除原有设备并安装指定地点，确保项目安全顺利实施，按时安质完成。 5、安装工艺：安装前要把安装方案的思路、优点、可能存在的问题事先和学校沟通好，最好形成书面协议做备忘。 |