# 报价表

| 序号 | 货物名称 | 数量① | 货物全称、品牌、生产厂家及国别 | 规格型号 | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 65寸幼教机 | 13台 | 希沃Y365SA、希沃、广州视睿电子科技有限公司、中国 | 型号：希沃Y365SA 一、外观安全设计 1、整机外壳采用金属材质，转角及边框部位都应经倒圆或者倒角处理，且倒圆半径10mm或者倒圆弧长15mm，符合幼儿园家具设备技术条件要求。 2、整机外观色调明亮活泼，适合幼儿教室整体装潢设计风格。 3、前置AG防眩光钢化玻璃，具备防眩光效果。 4、整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损。 5、整机在0℃—40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损。 6、整机书写屏表面硬度7H 。 二、整机护眼设计 1、为了呵护儿童用眼健康及保证画面显示效果，整机需要支持光学护眼技术，通过降低LED液晶屏有害蓝光产生量进而达到光学护眼的目的，同时不改变画面显示效果，并通过莱茵认证。 2、整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）符合IEC62471标准，LB限值范围0.55（蓝光危害最大状况下）。 3、用户可选择打开护眼模式，使用暖色色温，降低背光亮度。 4、通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）体系认证，并达到视觉舒适度A 级标准。 5、整机能感应不同光照环境并自动调节屏幕亮度，此功能可自行开启或关闭。 三、屏幕显示设计 1、整机屏幕采用65英寸超高清LED 液晶显示屏，屏幕分辨率于3840*2160，显示比例16:9，可视角度178° ★2、支持UHD高清点对点显示，屏幕显示灰度分辨等级达到256灰阶。（中标后签合同前提供国家认可的第三方检测机构出具关于灰度等级的检测报告复印件） 3、整机采用零贴合技术，钢化玻璃和液晶显示层间隙1mm，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广。 4、标准、柔和、动态、智能；智能模式下，整机根据显示内容的差异，自动在标准，柔和和动态模式中切换，以保证最佳观看效果。 5、整机内置2.1声道音响：前朝向（避免中高音损失）8W中高音扬声器2个，后朝向15W低音扬声器1个，额定总功率30W，音质更加清晰和有质感。 6、整机接口设计： （1）前置接口USB*2。 （2）侧置接口：1路HDMI In ；1路PC Audio IN；；1路Audio out；1路touch USB。 四、内置系统设计 （一）内置电脑系统 1、处理器： i3配置处理器；内存：4G 笔记本内存配置；硬盘：256GSSD固态硬盘。 2、采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。 3、具有硬件自检功能，可联动自身部件级硬件埋点自检且通过接口传递一体机自检数据 4、采用按压式卡扣，确保PC模块安装固定到位，同时无需工具就可快速拆卸电脑模块。 5、PC模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块 6、PC模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备 7、具有独立非外扩展的视频输出接口：1路HDMI 。 8、具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上具备3个USB3.0 TypeA接口。 9、具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。 （二）触摸书写系统 1、整机采用红外触控技术，可支持二十点触控，便于多名幼儿同时操作书写。 2、触摸框内部通道切换速度1秒，外部通道切换4秒，切换后即达到可触摸状态。 3、触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写，确保老师课堂操作的流畅性。 4、触摸屏具有防光干扰功能，能在照度100K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作。 5、为保证触摸书写流畅度，书写延迟时间需控制在92ms。 6、触摸框免驱：支持Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Linux、Mac Os系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。 五、整机功能设计 1、整机在任意信号源通道均可调出全通道触摸中控设置菜单，中控菜单具备声音、图像、设置、缩放以及亮度设置模块，其中支持开启/关闭自动节能和护眼模式。 ★2、具备内置麦克风拾音卡通摄像头，摄像头底座预留孔位，拾音距离4米，摄像头像素829万像素数。（中标后签合同前提供国家认可的第三方检测机构出具关于摄像头功能的检测报告复印件） 3、配备无线智能遥控，人性化设计具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、Win等快捷按键，可一键锁定/解锁触摸及整机实体按键，防止课间学生操作。 ★4、整机内置AI语音操控模块，唤醒词激活后可通过语音控制整机快速开关白板软件、传屏互动工具、幼儿相机、幼教软件，操控电脑关机、待机及待机唤醒。语义词库支持离线使用，在无网络环境下仍可进行语音交互。方便教师快速上手使用。额外支持智能板擦，根据手与屏幕的接触面试自动调整板擦大小。（中标后签合同前提供国家认可的第三方检测机构出具关于AI语音功能的检测报告复印件） 5、整机在关机通电状态下，接入外部VGA或HDMI信号时，自动唤醒并开启整机，无需人为开机；断开外接信号源后自动跳转至原有信号源通道。 ★6、拍照录像功能：整机配套的幼教专用相机可实现拍照和录像功能，拍照支持延时拍摄，可设置3s、5s延时期限；拍照及录像的开始、保存、重拍、取消等操作均支持智能语音操控。（中标后签合同前提供国家认可的第三方检测机构出具关于拍照录像功能的检测报告复印件） 7、在任意通道下支持手势识别调出板擦工具擦除批注内容，且看根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小 ★8、按键三合一功能：前面板具备一个物理按键，开机状态下，长按该按键后将跳出关机倒计时提醒窗口，短按该按键可节能熄屏或唤醒屏幕。额外支持护眼模式，开启后调节为暖色色温、降低背光亮度。（中标后签合同前提供国家认可的第三方检测机构出具关于按键功能的检测报告复印件） 六、幼教备授课软件设计 1、备授课一体化，具有备课模式及授课模式， 且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计，符合用户使用需求。 2、备课模式工具栏会自动根据老师账号中关联的学科不同而提供相对应的教学工具， 例如语文学科会出现田字格工具， 数学学科则出现几何工具，无需老师自行选择。 3、支持课件云存储，无需使用 U 盘等存储设备，老师只需联网登录即可获取云课件， 并支持课件云分享，可将课件直接分享给其他用户，只需输入其他用户移动终端号即可。 4、支持用户一键云同步所有已在软件中打开编辑的课件，无需逐一保存，节省备课时间。同时对于未同步成功的课件，软件将进行提示，保障所有课件都为最新修改内容。 5、互动分类式游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应的对象， 实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类， 分类正确或错误均有相应提示。 类别和对象的样式、 数量均可以自定义设置。 系统提供 18种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。 6、课件背景：提供9 种背景模板供老师选择，持自定义背景。 7、美术画板：支持美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔，可实现模拟调色盘功能，老师可自由选择不同颜色进行混合调色，搭配出任意色彩。 8、快捷抠图：无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图、去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成 PNG 格式。 9、思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 10、古诗词资源： （1）提供覆盖古文资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等。 （2）支持用户根据年级、朝代、诗人等进行分类查找，也可直接搜索诗词、古文名称或作者名查找。 （3）提供9种古诗词专用背景模板，老师可贴合古诗词意境选择合适背景进行教学。 （4）每篇古诗词、古文均提供原文及翻译、背景介绍、作者介绍等，同时支持一键跳转打开网页，展示对应的背景或作者介绍。 （5）支持老师备课时对原文进行注释、标重点等操作，方便老师讲解重点字词。 （6）提供原文朗读功能，全部诗词、古文均配备专业朗读配音，且支持老师在备课时对朗读音频进行打点操作，上课时可播放提前选择好的片段。额外支持一键播放与暂停音频。 11、3D星球模型：提供3D立体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星等太阳系行星，支持360°自由旋转、缩放展示；并支持在地球教学工具中，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容；且支持三维、二维切换展示，方便地理学科教学。 七、PPT小工具应用 1、不借助其他软件情况下，播放PPT时即可实现书写、擦除功能；可支持课件所有页面的预览、可随意进行页面跳转和实现上下翻页。 2、不借助其他软件情况下，播放PPT时即可支持板中板功能，直接调用板中板辅助教学，可实现批注及加页，不影响课件整体内容。 3、在无需打开除PPT以外的其他软件时，可实现新建PPT并课件及板书内容直接生成二维码分享，且扫码后支持在手持终端生成二维码进行再次分享，支持点赞。支持发送课件链接至邮箱，方便教师下载保存课件板书内容。 4、不借助其他软件情况下，播放PPT时即可调用放大镜、聚光灯小工具辅助教学。 八、幼教桌面管理系统 1、提供符合幼教风格的快捷桌面，用户可以快捷进入白板，相机，文件管理及更多应用。 2、桌面支持最大化与最小化切换，打开应用后，桌面自动进入最小化，不影响应用正常使用，同时支持随意拖拽。 3、支持自定义设备名称：教师可以自定义编辑主页名称，如“XX幼儿园小一班”。 4、主页可以实时显示时间及网络链接情况。 5、提供更多应用功能列表，用户可以快速定位应用；同时支持用户管理应用，教师可以根据教学需要增加需要的应用，以及删除不需要的应用。 6、返回windows桌面：提供快捷返回windows界面功能。 7、自动更新检测：系统自动监测是否当前为最新版本，若不在最新版本，可进行一键更新。 8、设置功能：用户可快捷调节亮度及音量，可以快捷进入网络设置及链接。 九、多屏互动软件 1、Andriod4.0或IOS 6.0版本系统的移动终端，可与教学一体机实现无线连接，可对连接的设备进行密码的权限管理，支持二维码拍照自动连接服务器功能，无需手动设置网络，终端界面上主动监控并实时提示网络信号强度。 2、可实现教学一体机与手持终端屏幕同步显示，且支持双屏同步操作、大小屏双向批注、擦除、截图功能。 3、支持模拟笔记本电脑触摸板功能，能够对智能平板进行远程控制，并有常用快键按键集成，如一键关闭窗口、一键切换窗口、一键回到桌面、一键打开键盘等。 4、双屏同步模式下支持多种手持终端的手势识别，包括单指点击、双指缩放、双指滚轮、三指漫游，支持远程聚光灯展示，可对屏幕演示内容进行聚光灯效果重点强调。 5、后台控制端采用B/S架构设计，可在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可控制在局域网或互联网内的一体机终端设备。 十、移动支架 1. 支架整体采用圆弧设计，没有方形锋边，为幼儿提供安全保护。 2. 移动支架通过防倾斜实验，正负10度倾斜角度下不能翻倒。 3. 承挂45kg；净重14kg，可方便搬运、抬放。 4. 支撑立杆采用60mm管径的冷轧钢圆管，表面酸洗工艺静电白色喷涂。 5. 底座及立柱顶部套有PP管塞，防止幼儿撞击铁件边缘碰伤； 6. 底座带支脚，材质聚氨酯（PU）材质，可调高度20mm，确保地面不平时支架稳定。 十一、售后服务保障 1、全国24小时免费电话保修、二维码扫描保修、区域化驻地技术工程师专线保修。 2、微信售后报修服务：快速输入相关问题及所在区域进行在线保修，贴心服务人员实时在线提供客服专线报修，更好更快的解决售后故障问题带来的使用不便。 十二、其他要求 1、打“★”号条款为重要技术参数，投标人必须满足否则投标无效。 ★2、投标时提供3C认证证书。 | 15200.00 | 197600.00 |  |
| 2 | 75寸幼教机 | 1台 | 希沃F75EC、希沃、广州视睿电子科技有限公司、中国 | 型号：希沃F75EC 一、整体架构设计 （一）内置OPS模块要求 1.采用模块化电脑方案，抽拉内置式，采用120pin接口，实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 2.主板采用H310芯片组，搭载Intel 8代酷睿系列 i3 CPU配置； 3.内存：4G笔记本内存； 4.硬盘：128G SSD固态硬盘； 5.具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上具备4个USB3.0 TypeA接口，1个USB TypeC接口（支持TypeC接口的U盘插入使用）。 6.机身采用镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块主体尺寸22cm×17cm×3cm确保封闭空间内有效散热。 7.内置蓝牙：在Windows系统下，整机可通过蓝牙模块与蓝牙音箱连接，通过蓝牙音箱播放整机音频。 8. 内置双频(2.4G&5G) WiFi网卡，支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac标准；内置有线网卡：10M/100M/1000M 9.具有独立非外扩展的视频输出接口：1路VGA ；1路HDMI ；1路DP。 10. 具有标准PC防盗锁孔。 （二）整机前置按键功能 1. 整机具备6个前置按键，方便老师快速开关机、调出中控菜单、进入安卓系统等操作。 2.智能电子产品一键式设计：同一物理按键完成Android系统和Windows系统的节能熄屏操作，通过轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 ★3. 设备支持通过前置按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同步录制。中标后签合同前提供国家认可的第三方检验机构所出具的关于该功能检测报告复印件。 4.整机具有减滤蓝光功能，可通过前置物理功能按键一键启用减滤蓝光模式。 5.整机支持机身前置物理按键一键切换画面显示比例（4：3与16:9），可对不同页面比例的PPT课件实现全屏展示。 （三）显示要求 1.整机屏幕采用75英寸 UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，具备防眩光效果。 ★2.屏幕显示灰度分辨等级达到128灰阶。 3.图像制式：PAL/SECAM/NTSC，喇叭输出功率：15瓦×2。 4.整机屏幕具备防眩光效果，图像分辨率达3840×2160。 （四）侧边接口与快捷功能 1.整机具备如下侧边接口： 输入端子: 1路VGA；1路Audio；1路AV；1路YPbPr；2路HDMI；1路TV RF；2路USB,至少一路可随通道自动切换，方便外接其他设备时在任意通道均可使用；1路Line in；1路RS232接口；1路RJ45。 输出端子：1路耳机；1路同轴输出；1路Touch USB out。 2.侧边菜单栏：支持自定义侧边菜单的显示位置与有效通道；用户可根据不同教学场景，设置侧边菜单中显示的功能应用及其有效通道，在Android、PC或其他通道下快捷调取快捷白板、批注、截图、冻屏等功能，并支持根据用户习惯任意调整显示顺序。 3.快速切换Android/PC通道：用户可自定义在任意通道下通过侧边菜单中的主页键功能，快速进入Android或PC通道的系统桌面。 4.快捷小工具：可支持自定义侧边菜单中的小工具功能，用户在任意通道下可调取板中板、聚光灯、秒表、倒计时、倒计日等小工具，并支持根据用户习惯任意调整显示顺序。 ★5.整机支持在任意通道下调出互动课堂功能，中标后签合同前提供国家认可的第三方检验机构所出具的关于该功能检测报告复印件。 1）支持手机扫描二维码，实现互动答题功能。 2）支持老师发起单选题、多选题、抢答题等，答题结束可查看答题结果。 3）学生可自行设置姓名。 4）支持课堂抽选功能，提供实时提问功能，学生可通过移动端实时发送提问内容至交互智能平板展示。 6.快速通道跳转：整机处于非内置PC通道下，在屏幕侧边可调出PC通道按钮，支持用户一键回到PC通道；同时支持用户自定义设置常用快捷通道，可从侧边栏一键进入该通道。 二、电脑系统要求 1.整机具备3路前置双系统USB3.0接口，双系统USB3.0接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备，即插即用无需区分接口对应系统。 2.内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、亮度和对比度调节、声音和图像调节整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单。 3.整机内置非独立外扩展的麦克风，可用于一键录屏对音频进行采集 4.触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义。 5.外接电脑连接整机且触摸信号联通时，外接电脑可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB 的翻页笔和无线键鼠可直接使用于外接电脑。 6.配备无线智能遥控：人性化设计具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows等快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键冻结屏幕、一键查看整机温度、一键黑屏等功能。 7.整机面板前置实体按键一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例，方便调整。 8.设备可设置锁定屏幕触摸、实体按键，除可通过遥控器及软件菜单实现该功能，还可通过前置的实体按键，以组合按键的形式锁定/解锁。 ★9.整机内置摄像头可拍摄500万像素的照片，中标后签合同前提供国家认可的第三方检测机构所出具的关于该功能检测报告复印件。 - 手势识别：支持用户自定义手势操作，在任意通道下可自动识别上、下、左、右方向的五指滑动，快速实现返回、截图、冻屏、息屏等功能。 11. 当外接电脑设备时，如整机处于关机上电状态，则接上外接电脑后自动开机。如整机处于正常使用状态，则设备能自动识别并切换到对应的VGA/HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道。自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。设备具备智能温控功能，能够实时监测设备温度变化，并可根据不同温度变化显示不同颜色进行提示。 ★12.智能U盘锁：支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键锁定，需要使用时插入USB key可解锁 13.在PC系统出现异常或需要清除PC数据时，可插入带激活文件的U盘，在嵌入式系统的设置界面中启动PC一键还原功能，将PC系统恢复至出厂状态。 14.节能功能： 1)整机可一键黑屏节能70%； 2)自动关机节能功能：当设备在五分钟内处于无信号接收状态且无人操作时，将会自动关机； 3)黑板关闭自动节能：当整机安装到推拉黑板中时，关闭推拉黑板，整机将在短时间内自动进入黑屏节能模式。 三、音效系统要求 1. 音乐课工具：整机处于任意通道下，在屏幕侧边可调出节拍器功能，可自由调整节拍类型、快慢等，适应更多课堂场景。 ★2.设备支持用户在菜单中开启/关闭DBX-TV中总恒音、总绚音、总环音的功能。中标后签合同前提供国家认可的第三方检测机构所出具的关于该功能检测报告复印件。 四、内置嵌入式系统要求： 1.自带嵌入式操作系统双系统安全备用，方便老师操作：无PC状态下，嵌入式安卓操作系统可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、Office软件使用、网页浏览等。 2.在嵌入式安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开。 3.无PC状态下，嵌入式安卓操作系统支持超级计算器功能，可进行初级计算、方程（组）智能求解、自动求导求积分等操作；该计算器还可根据用户输入的函数，智能绘制函数图像。 4.智能护眼系统：老师在嵌入式系统上使用白板软件时，整机根据用户书写操作智能调节屏幕亮度，此功能可自行开启或关闭，在保护老师视力健康的同时保证显示效果。 ★5.整机内置硬件自检维护工具，支持对触摸框、PC模块、光感系统模块进行检测，针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题报修。中标后签合同前提供国家认可的第三方检测机构所出具的关于该功能检测报告复印件。 ★6.Android系统下支持屏幕密码锁功能，可自定义解锁密码，开启后可锁定屏幕、整机按键及遥控器。 7.触摸感应方式：红外感应十点触摸技术；支持在Windows和安卓系统中进行十点触控和十点书写。红外触摸系统通讯端口：USB；首点响应时间6毫秒；连续响应时间3毫秒。即便屏幕上存在正常书本大小的区域被遮挡或某一条触摸边框完全失灵，仍可正常书写、操作。 8.触摸框免驱：支持Windows XP、Windows 7、Windows 8、Linux、Mac Os系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。 9.书写方式：任何不透明物体触摸均可进行流畅书写。 10.触摸屏具有防光干扰功能，能在照度80K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作。 五、教学功能软件系统要求： 本项白板软件，须处于同一个软件环境下实现（不是多软件叠加操作）。 （一）备课功能： 1.支持老师个人账号注册登录使用，也可通过USB key进行身份快速识别登录。 2.支持分组管理云课件，用户可自定义分组名称，并根据需要将课件分类管理。 3.支持用户一键云同步所有已在软件中打开编辑的课件，无需逐一保存，节省备课时间。同时对于未同步成功的课件，软件将进行提示，保障所有课件都为最新修改内容。 4.支持用户在软件中打开pptx格式文件，且用户可在软件中自由编辑原文件中的图片、文字、表格等元素，并支持修改原文件中的动画。方便老师利用软件互动功能在原有PPT基础上修改课件。 5.快捷抠图：无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图、去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式。 6.支持课件页面预览、页面跳转及上下翻页。 7.放大镜：支持调用放大镜工具进行局部画面放大，可设置放大比例及聚光灯效果。 8.汉字工具：支持在田字格上书写汉字并自动识别为印刷体，可展示该汉字的读音、笔画顺序、笔画数量等。支持用户反馈汉字错误，保证字库正确性。 9.拼音工具：支持在拼音格中输入拼音字母，可展示该字母的标准四声读音以及笔画。 （二）授课功能： 1.互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应的对象，实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示。类别和对象的样式、数量均可以自定义设置。系统需提供10种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。 2.智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统将自动判别答案是否正确。系统需提供10种游戏模板供老师选择，且模板样式支持自定义修改。 3.智能配对游戏：支持创建配对游戏，教师可随意将知识点进行配对。当开始配对游戏时，拖动知识点进行配对，系统将自动判断是否正确。系统提供10种游戏模版，且模版样式支持自定义修改。 4.分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生开展竞争游戏。系统提供3种难度、10种游戏模版选择，且模版样式支持自定义修改。 5.数学公式编辑器：支持复杂数学公式输入，提供20个数学符号及模板，输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。 6.立体几何： a)支持绘制立方体、圆柱体等立体几何图形。 b)支持任意调节立体几何图形的尺寸，改变长宽高比例。 c)支持沿任意方向旋转立体几何。 d)支持为长方体6个面分别涂色，并且可通过任意旋转观察涂色与未涂色的表面。 e)支持立体图形吸附功能：移动立体图形相互靠近时，可智能识别并吸附，便于老师精确操作组合图形。 7.数学画板功能： a)支持在白板中插入在线画板，授课时可以一键打开,方便老师配合课件内容进行讲解。 b)提供超过500个数学画板资源，覆盖小学、初中、高中学段数学学科主要知识点，并按照知识点分类，便于老师查找。 c)画板资源互动性强，利于老师讲解抽象知识点，如小学阶段的四边形互相转换资源，可支持点击，动态切换四边形形态；中学阶段的平方差公式资源，可支持图形展示平方差公式计算原理，并可改变数值，重复演示。 d)支持创建个人画板，除了点、线、面等基础元素以外，画板还可提供线段中点、椭圆焦点、极坐标方程等数十种数学常用工具，保证日常备授课所需。创建完成后，可一键将画板插入白板，与课件无缝连接。 8.化学方程式编辑器：支持化学方程式快速编辑，当输入一个化学元素时，软件界面将自动显示出和该元素相关的多个常用化学反应方程式，可直接选择使用。插入后的化学方程式可重新编辑。 9.古诗词资源： a)提供覆盖小学、初中、高中的古诗词、古文资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等。 b)支持用户根据年级、朝代、诗人等进行分类查找，也可直接搜索诗词、古文名称或作者名查找。 c)提供10种古诗词专用背景模板，老师可贴合古诗词意境选择合适背景进行教学。 d)每篇古诗词、古文均提供原文及翻译、背景介绍、作者介绍等，同时支持一键跳转打开网页，展示对应的背景或作者介绍。 e)支持老师备课时对原文进行注释、标重点等操作，方便讲解重点字词。 f)提供原文朗读功能，全部诗词、古文均配备专业朗读配音，且支持在备课时对朗读音频进行打点操作，上课时可播放提前选择好的片段。 六、移动授课软件 1. 支持Android 4.0及IOS 7.0以上版本系统，可与交互智能平板实现无线连接，可对连接的设备进行密码的权限管理。 2.支持横屏及竖屏双模式，具备服务端生成热点功能，在没有路由器的情况下，可通过服务端生成局域网热点供外部终端进行无线连接。 3. 支持Office、WPS及白板软件课件远程同步，可通过移动端对智能平板上的课件实现页面预览、远程翻页、双向批注、激光笔、聚光灯、一键黑屏等功能。 4.具备本地文件智能管理功能，可对移动终端上的文档、图片、音频、视频自动分类，方便快速找到相应文件，并支持一键上传到交互智能平板中并打开。 七、家校互通系统 1.支持邀请家长入班，使家长可查看到自己的孩子在学校的各种表现。 软件支持同一账号下，老师/家长双重身份切换。 2.学生行为评价系统，能实现学校管理中心、教师管理中心、课堂表现评价、家校互联互通等相关功能，功能及操作均在同一软件平台同一账号体系实现。支持多个用户管理同一个班级，从而满足一个班级有班主任和多个任课用户的实际情况。 3.支持查看课堂表现评价统计报表，按饼状图形式展现学生课堂表现情况，支持查看班级或学生个人的评价情况，并可具体查看到每一条评价的原因、对象、分值，便于用户做统计分析。 4. 根据评价得分情况，对应小组或学生的头像装饰会升级变化，以游戏化方式激励学生积极参与课堂互动。支持随机抽选学生进行评价。 八、教学管理系统 1.课件管理：管理者可统一管理教师上传至校本资源库的课件，支持查看更新时间、大小、下载次数等数据；具备审核功能，支持管理者删除已上传的课件。 2.软件激活率：支持管理者查看白板软件、行为评价系统等不同教学软件在全校的使用比例，同时支持查看每位教师已激活使用的教学软件，掌握全校信息化设备的使用情况。 3.班级管理：支持管理者查看校内每个班级的班主任、班级人数，以及每位学生的课堂行为点评，了解每位学生情况，便捷进行班级管理。 4.入校管理：支持管理员审核入校，教师输入学校账号以及验证信息，管理员可审核入校申请；支持教师通过回答验证问题入校，学校管理者预设验证问题，教师输入学校帐号后，正确回答问题即可加入学校，无需再经由管理者审核。 九、售后服务： 1． 全国24小时免费电话保修、二维码扫描保修、区域化驻地技术工程师专线保修； 2． 微信售后报修服务：快速输入相关问题及所在区域进行在线保修，贴心服务人员实时在线提供客服专线报修，更好更快的解决售后故障问题带来的使用不便； 3． 微信问题查询服务：提供八大模块的问题查询及解决方案，现场完成简单故障的快速修复指导。 十、移动支架 带轮式可移动，一体机配套使用 十一、其他要求 1、打“★”号条款为重要技术参数，投标人必须满足否则投标无效。 ★2、投标时须提供3C认证证书。 | 23000.00 | 23000.00 |  |
| 3 | 电钢琴 | 12台 | 美得理DP-A、美得理、美得理电子（深圳）有限公司、中国 | 型号：美得理DP-A 外观：立式、推拉盖板、三踏板 键盘：88键第6代欧洲技术锤式触感钢琴键盘 力度：6级（5级+OFF) 显示：多功能LCD液晶显示 复音数：128 音色：1288种旋律音色（包含81 种中国民族音色）+12 组键盘打击乐（包含316 种打击乐音色） 叠加/分割 键分离、双音色 节奏：300种预置节奏(包含40种中国民族节奏)+10种用户节奏 节奏控制：启动/停止、同步启动、前奏/尾奏、插入A、插入B 速度：0-280 内置乐曲：135首预置歌曲+180歌本 演奏增强：力度响应、延音、单触键设置、双钢琴、演奏帮助、古典音律 音高调节：移调、八度、音调 音效：全局DSP数码效果、混响、合唱、和声、调音台 录音：6轨录音(5旋律轨＋1伴奏轨)+16轨MIDI通道录音、10首用户歌曲 注册记忆：32个注册记忆(8记忆库 x 4 存储) 智能学习系统：歌曲旋律关闭模式、和弦字典、节拍器 智能APP学习：通过USB接口与苹果设备连接 控制按钮：电源开关、音量旋钮、明亮度旋钮、节奏直选(调音台)、速度+/- (功能+/-)、切换、音色(演奏帮助)、节奏(示范曲)、歌曲(歌本)、指轮盘、+/是、-/否、 音色直选(钢琴、节拍器、双音色、下音色、力度、数码效果、移调+/-)、古典音律、双钢琴、八度、记忆库、存储、M1-M4、单触键设置、锁定、和声、伴奏音量、旋律关闭 接口：电源接口、2个耳机接口、辅助输入/输出接口、USB-MIDI接口、MIDI IN/OUT接口 电源供电：15V 节能设置：自动关机、定时关机设置 扬声器：四喇叭 低音喇叭：25Wx2 高音喇叭：20Wx2 尺寸：1380 x 485 x 840（mm） 配琴罩，实木琴凳1张 琴凳尺寸40cm*30cm*45CM 凳身材质：优质实木 凳面：优质PVC | 4500.00 | 54000.00 |  |
| 4 | 钢琴 | 1台 | 珠江UP118m+、珠江、广州珠江钢琴集团股份有限公司、中国 | 型号：珠江UP118m+ 外壳尺寸（长×宽×高）： 1483×596×1183mm 铁板：采用传统沙铸铁板工艺，音色纯正。 音板：采用白松制作的等厚加强型实木音板，在各种不同的气候条件下均能保持优良的音色，音板设计非常符合钢琴共鸣系统的发声规律，产生更加优美琴声和纯正的音质效果。 琴弦：采用钢线，音色纯净，音准稳定。 弦码：采用色木多层板制作，音频振动响应精确、迅速。 弦轴板：由多层坚硬的色木交错拼接而成，为弦轴钉提供稳固的握钉力，保证了音准稳定性。 弦槌：采用优质国产羊毛毡并应用传统工艺制作的弦槌，音色圆润通透。 制音器：采用优质羊毛制造，制音效果好。 转击器、联动杆、制音杆：采用坚硬细密的优质木材制作，强度高韧性大、运动灵敏、观感典雅。 顶杆：采用高强度ABS材质，不易磨损，自润性能佳，保证了产品的使用寿命。 琴键：亚光黑键，色彩和质感如同乌木，触感舒适自然。 键板：采用白松制作的实木键板，性能稳定。 脚轮：采用单轮脚轮，具有转动灵活、推行顺畅、噪声低的特点。 外壳涂饰：采用不饱和树脂环保漆，并应用静电喷涂、自动淋油等先进涂饰工艺，令漆面光亮平整。 背柱：背柱截面尺寸：中枋截面尺寸：78*70cm，两侧背柱尺寸：77*70cm. 配琴凳和琴罩， 实木琴凳1张，琴凳尺寸40cm*30cm*45CM，凳身材质：优质实木，凳面：优质PVC | 15500.00 | 15500.00 |  |
| 5 | 可移动音箱 | 6台 | JBA898-15、JBA、广州市创辉音响有限公司、中国 | 型号：JBA898-15 1、12寸低音喇叭+6.5寸中音+3寸高音，三分频，万向轮设置，全新私模款式。 2、金属铁网，有效保护喇叭 3、话筒：真U段话筒、可调频率相互不干扰 4、电池：12AH/12V大容量铅酸电池，带声卡（同时可以支持2部手机直播），声卡特效，变音，监听功能，带蓝牙，录音，收音，一键消原音，话筒优先，蓝牙无线串联，语音播报功能，支持USB/AUX/TF解码。可以外接12V电池。 5、配置：充电线、无线双手持话筒，遥控器、音响说明书、保修卡。 6、包装尺寸:510*378*750MM | 2000.00 | 12000.00 |  |
| 6 | 触摸型饮水机 | 12台 | 碧丽JO-2YE、碧丽、广东碧丽饮水设备有限公司、中国 | 型号：碧丽JO-2YE 适用水源 市政自来水 适用水压：0.1-0.5MPa 功率：2.0KW 电源：220V 50HZ 水胆容量 13L 供水量：温开水：80L/h 过滤系统 二筒三级 过滤 龙头方式：二温(旋转出水） 外形尺寸 60*35*68cm ±2mm 产品材质 1.水槽采用304不锈钢,平整光滑棱边和尖角，厚度1.0mm； 2.门板采用304不锈钢，美观大方，厚度0.7mm； 3.水胆采用304不锈钢，厚度1.0mm，采用国际高效A级EPS防火保温材料，以及高新保温技术，保温效果好，加热效率高。 4.进水电磁阀采用24V电磁阀控制。 过滤配置 PP棉+活性炭，保证出水水质达到或高于国家标准GB5749-2006。 节能技术 1.采用饮水机用高效热交换器技术，内外管均采用304不锈钢波纹管，高效节能，节能80%以上； 2. 水温调控不得采用原水或经过净化的原水和开水直接混合方式。 智能技术 1.采用智能水控系统，水不开则无水流出，温开水真正煮开后冷却，避免饮用生水 2.数码显示，温开水出水温度可调控到30℃-45℃。自动启停技术。 安全技术 1.采用常压式节能饮水机技术，使节能饮水机系统不承压，保证节能饮水机的安全，保障用户的安全。 2.采用水电联动阀技术：打开龙头时，水路和电路控制系统同步，该技术使内胆承受压强和冲击力大大降低，增加内胆使用寿命。 3.可防爆、防触电、防渗漏、防干烧、防缺水、防超温、防火、防蒸汽，安全可靠。 4. 设备外表平整光滑，其易触及零部件棱边和尖角圆滑。 5.配置双重泄压装置，确保内胆的使用安全及延长内胆使用寿命。 6.采用国际高效A级EPS防火保温材料，以及高新保温技术，保温效果好，加热效率高。 ★每台配空气开关1个。 ★投标时提供3C认证证书复印件 | 2600.00 | 31200.00 |  |
| 7 | 消毒杯子柜 | 12台 | 博济ZTP220-318A、博济电器、佛山市顺德区博济电器有限公司、中国 | 型号：博济ZTP220-318A 1、消毒星级：1星级 2、容量：约220L 3、消毒时间：45分钟 4、臭氧浓度：20mg/ m³ 5、消毒温度：70℃-81℃ 6、面板材质：不带磁不锈钢、钢化玻璃 7、功率：600w 8、电压：220v/50hz 9、规格约（mm）：长×宽×高约：720mm、*270mm*1120mm 消毒柜方式 臭氧+中温消毒烘干 载重量 10KG/层42个口杯位置 产品特点 加厚201无磁不锈钢箱体、钢化玻璃门 适用： 消毒口杯，存放口杯与消毒口杯于一体 | 1980.00 | 23760.00 |  |
| 8 | 柜式空调 | 27台 | 美的KFR-72LW/BP3DN8Y-YA401(1)、美的、广东美的制冷设备有限公司、中国 | 型号：美的KFR-72LW/BP3DN8Y-YA401(1) 变频/定频：定频，冷暖类型：冷暖空调。能效等级：二级，商品匹数：3匹（30-40㎡） ★投标时提供3C、节能产品认证证书复印件 | 9000.00 | 243000.00 |  |
| 9 | 挂式空调 | 8台 | 美的KFR-50GW/BP3DN8Y-PC401(2)、美的、广东美的制冷设备有限公司、中国 | 型号：美的KFR-50GW/BP3DN8Y-PC401(2) 变频/定频：定频，冷暖类型：冷暖空调。能效等级：二级，商品匹数：2匹（20-30㎡） ★投标时提供3C、节能产品认证证书复印件 | 6000.00 | 48000.00 |  |
| 10 | 挂式空调 | 3台 | 美的KFR-35GW/BP3DN8Y-PC401(1)、美的、广东美的制冷设备有限公司、中国 | 型号：美的KFR-35GW/BP3DN8Y-PC401(1) 变频/定频：定频，冷暖类型：冷暖空调。能效等级：二级，商品匹数：1.5匹（16-20㎡） ★投标时提供3C、节能产品认证证书复印件 | 4500.00 | 13500.00 |  |
| 11 | 挂式空调 | 3台 | 美的KFR-26GW/BP3DN8Y-PC401(1)、美的、广东美的制冷设备有限公司、中国 | 型号：美的KFR-26GW/BP3DN8Y-PC401(1) 变频/定频：定频，冷暖类型：冷暖空调。能效等级：二级，商品匹数：大1匹（10-15㎡） ★投标时提供3C、节能产品认证证书复印件 | 3500.00 | 10500.00 |  |
| 12 | 吊扇 | 142台 | 钻石FD-40、钻石、佛山市吉星家用电器有限公司、中国 | 型号：钻石FD-40 扇叶：3片扇叶 扇叶尺寸：约40cm 风量档位：3档可调 噪音值：59dB(A) 额定功率：60W | 250.00 | 35500.00 |  |
| 13 | 紫外线消毒灯 | 123盏 | 海伦海HZ-30D、海伦海、深圳市海伦海智能科技有限公司、中国 | 型号：海伦海HZ-30D 一、电源电压：220V±10% 50Hz。 二、紫外线灯管功率：30W。 三、辐射紫外线波长：253.7nm。 四、紫外线辐射度：107u W/cm2(单支灯管距灯管中心1米处)。 五、灯管可调整角度：0-180度任意可调。 六、消毒时间自控范围：0-60分钟使用。 ★带相关辅材并安装 | 250.00 | 30750.00 |  |
| 14 | 磁性双面用黑板 | 4套 | 利幼LY102-3B、利幼、利幼实业有限公司、中国 | 型号：利幼LY102-3B 1、规格：120cm×90cm 2、拆装式设计，附刹车脚轮，可自由移动或固定，黑板可翻转，磁性双面板。 3、采用双面磁性黑板，铁件表面喷塑色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀。 4、支架材质:支架厚度约为3.5cm。采用小三角设计不生锈,抗氧化，稳固不摇晃 - 支架颜色:原色/黑金刚/白金刚 - 刹车脚轮可360°旋转移动移动灵活，便捷，360度随心移动刹车灵敏，稳固 7、特质:方便移动,好擦好写,安全稳固。拆装式设计，附刹车脚轮，可自由移动或固定，黑板可翻转，磁性双面板。 | 300.00 | 1200.00 |  |
| 15 | 实木双通玩具柜 | 84个 | 民振MZ-101、民振、广西民振木业有限公司、中国 | 型号：民振MZ-101 整体尺寸：120*30*80cm； 背板：无； 材料：橡胶木指接板； 颜色：木质本色； 漆料：环保安全哑光漆，符合国家标准规范的要求； 结构：6斗柜分左右两边，一边3个。 工艺：均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。经干燥、脱脂、除虫处理，材质坚硬含水率12%；榫接部分采用环保白乳胶做加固处理， ★甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求（人造板及其制品中甲醛释放限量值为0.124mg/m³）或符合GB 18584-2001环保要求（甲醛释放量1.5mg/L）。 （加万向轮） | 520.00 | 43680.00 |  |
| 16 | 实木书包柜 | 12组 | 民振定制、民振、广西民振木业有限公司、中国 | 型号：民振定制 尺寸：约长420*宽30*高210cm； 供货时根据现场各教室位置的实际情况,要求对书包柜量身定制； 材料：橡胶木指接板； 背板：实木背板； 颜色：木质本色； 漆料：环保哑光漆； 具体描述：40格书包柜、有门储物柜数量、大小以实际场地为准；结构以实际场地大小为准。 五金配件：优质五金配件； 工艺：均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。经干燥、脱脂、除虫处理，材质坚硬含水率12%；榫接部分采用环保白乳胶做加固处理， ★甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求（人造板及其制品中甲醛释放限量值为0.124mg/m³）或符合GB 18584-2001环保要求（甲醛释放量1.5mg/L）。 | 16000.00 | 192000.00 |  |
| 17 | 实木区角组合柜 | 12套 | 民振MZ-10044、民振、广西民振木业有限公司、中国 | 型号：民振MZ-10044 整体尺寸：475*30*145cm； 背板：实木背板； 材料：橡木指接板； 颜色：木质本色； 漆料：环保安全哑光漆，符合国家标准规范的要求。 结构：二层收纳斗柜1个、三层转角柜2个、四抽三层柜1个。 工艺：均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。经干燥、脱脂、除虫处理，材质坚硬含水率12%；榫接部分采用环保白乳胶做加固处理， ★甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求（人造板及其制品中甲醛释放限量值为0.124mg/m³）或符合GB 18584-2001环保要求（甲醛释放量1.5mg/L）。 | 4200.00 | 50400.00 |  |
| 18 | 实木书架 | 24个 | 民振MZ-0100、民振、广西民振木业有限公司、中国 | 型号：民振MZ-0100 整体尺寸：100*30*90cm； 背板：实木； 材料：橡胶木指接板； 颜色：木质本色； 漆料：环保安全哑光漆，符合国家标准规范的要求； 结构：下面两个斗柜分左右两边，上面3排斜面书架。 工艺：均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。经干燥、脱脂、除虫处理，材质坚硬含水率12%；榫接部分采用环保白乳胶做加固处理， ★甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求（人造板及其制品中甲醛释放限量值为0.124mg/m³）或符合GB 18584-2001环保要求（甲醛释放量1.5mg/L）。 | 620.00 | 14880.00 |  |
| 19 | 收纳斗柜 | 24个 | 民振MZ-1074、民振、广西民振木业有限公司、中国 | 型号：民振MZ-1074 整体尺寸：120*30*80cm； 背板：实木； 材料：橡胶木指接板； 颜色：木质本色； 漆料：环保安全哑光漆，符合国家标准规范的要求。 结构：6斗柜分左右两边，一边3个。 工艺：均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。经干燥、脱脂、除虫处理，材质坚硬含水率12%；榫接部分采用环保白乳胶做加固处理， ★甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求（人造板及其制品中甲醛释放限量值为0.124mg/m³）或符合GB 18584-2001环保要求（甲醛释放量1.5mg/L）。 （加万向轮） | 580.00 | 13920.00 |  |
| 20 | 实木拖拉床（6人位） | 20组 | 民振MZ-1036、民振、广西民振木业有限公司、中国 | 型号：民振MZ-1036 1.材质：全部采用优质樟子松 2.加工工艺：均经过刨光、砂光、圆角处理，成品无毛刺、无裂缝，接缝自然，无明显缺口和缝隙。大体拼接材采用螺丝固定便于拆装；与儿童身高相适应； 3.表面处理：所有木材表面都经过绿色环保健康安全的UV真空无色漆喷涂处理，正面涂层平整光滑，光泽柔和； ★4.符合GB 18584-2001环保要求（甲醛释放量1.5mg/L），投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件； 5.表面采用健康木器漆，安全环保，符合国家标准规范的要求制作，表面砂纸打磨,喷环保聚酯清漆，光洁自然，健康环保，不含异味。 6.规格：140×133×77cm 材料规格：床柱: 3×7cm，床梁规格:2.7×7.3cm，护板规格：2.7×3.6cm，床板厚度1-1.1cm 结构：三层结构，横推拉式。 第三层规格：140×133×77cm 第二层规格：140×126×55cm 第一层规格：140×119×32cm 横推拉式。 | 2460.00 | 49200.00 |  |
| 21 | 实木拖拉床（八人位） | 36组 | 民振MZ-1038、民振、广西民振木业有限公司、中国 | 型号：民振MZ-1038 1.材质：全部采用优质樟子松 2.加工工艺：均经过刨光、砂光、圆角处理，成品无毛刺、无裂缝，接缝自然，无明显缺口和缝隙。大体拼接材采用螺丝固定便于拆装；与儿童身高相适应； 3.表面处理：所有木材表面都经过绿色环保健康安全的UV真空无色漆喷涂处理，正面涂层平整光滑，光泽柔和； ★4.符合GB 18584-2001环保要求（甲醛释放量1.5mg/L），投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件； 5.（表面采用健康木器漆，符合国家标准规范的要求，安全环保）制作，表面砂纸打磨,喷环保聚酯清漆，光洁自然，健康环保，不含异味。规格：140×140×100cm 6.材料规格：床柱: 3×7cm，床梁规格:2.7×7.3cm，护板规格：2.7×3.6cm，床板厚度1-1.1cm 结构：四层结构，横推拉式。 第四层规格：140×140×100cm 第三层规格：140×133×77cm 第二层规格：140×126×55cm 第一层规格：140×119×32cm | 3280.00 | 118080.00 |  |
| 22 | 软木主题墙 | 15个 | 国产定制 | 型号：国产定制 材质：100%的环保再生橡胶加软木并混合環保胶水经高温高压定型后，旋切而成。安全环保。 边框：采用实木造型 规格：1cm厚 尺寸：400*110cm 甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求（人造板及其制品中甲醛释放限量值为0.124mg/m³）或符合GB 18584-2001环保要求（甲醛释放量1.5mg/L） | 1620.00 | 24300.00 |  |
| 23 | 软木家园墙 | 70个 | 国产定制 | 型号：国产定制 材质：100%的环保再生橡胶加软木并混合環保胶水经高温高压定型后，旋切而成。安全环保。 边框：采用实木造型 规格：1cm厚 尺寸：100*70cm 甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求（人造板及其制品中甲醛释放限量值为0.124mg/m³）或符合GB 18584-2001环保要求（甲醛释放量1.5mg/L） | 380.00 | 26600.00 |  |
| 24 | 长桌 | 60张 | 民振MZ-1041、民振、广西民振木业有限公司、中国 | 型号：民振MZ-1041 整体尺寸：120*60*53cm（小班），120*60*56cm（中、大班） 桌面尺寸：120*60； 桌板厚度：1.7cm； 桌脚尺寸：5*5cm； 材料：橡胶木指接板面板，松木桌脚； 颜色：木质本色； 漆料：油漆采用GB T 15035-2009环保漆，二底一面，木料含水率12%； 工艺：采用金属件连接。桌脚规格52×52mm，垂母丝杆防松螺母安装。原木色，质量要求平整、光滑、圆角。 经干燥、脱脂、除虫处理，材质坚硬含水率12%；油漆：榫接部分采用环保白乳胶做加固处理。 ★甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求（人造板及其制品中甲醛释放限量值为0.124mg/m³）或符合GB 18584-2001环保要求（甲醛释放量1.5mg/L），投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 | 480.00 | 28800.00 |  |
| 25 | 方桌 | 48张 | 民振MZ-1042、民振、广西民振木业有限公司、中国 | 型号：民振MZ-1042 整体尺寸：60*60*53cm（小班），60*60*56cm（中、大班） 桌面尺寸：60*60cm； 桌板厚度：1.7cm； 桌脚尺寸：5*5cm； 材料：橡胶木指接板面板，松木桌脚； 颜色：木质本色； 漆料：油漆采用GB T 15035-2009环保漆，符合国家标准规范的要求，二底一面，木料含水率12%； 工艺：采用金属件连接。桌脚规格52×52mm，垂母丝杆防松螺母安装。原木色，质量要求平整、光滑、圆角。 经干燥、脱脂、除虫处理，材质坚硬含水率12%；榫接部分采用环保白乳胶做加固处理。 ★环保要求：甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求（人造板及其制品中甲醛释放限量值为0.124mg/m³）或符合GB 18584-2001环保要求（甲醛释放量1.5mg/L），投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 | 390.00 | 18720.00 |  |
| 26 | 椅子 | 408张 | 民振MZ-1051、民振、广西民振木业有限公司、中国 | 型号：民振MZ-1051 整体尺寸：长275*宽275*座高260/280/300mm分小、中、大班， 材料：樟子松木脚，橡胶木桌面指接板材料厚度17mm ，原木色。二次烘干， 颜色：木质本色； 造型：背板采用卡通造型，椅子全部无钝角处理。 漆料：环保安全哑光漆，符合国家标准规范的要求；工艺：均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。榫接部分采用环保白乳胶做加固处理， ★甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求（人造板及其制品中甲醛释放限量值为0.124mg/m³）或符合GB 18584-2001环保要求（甲醛释放量1.5mg/L），投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 | 90.00 | 36720.00 |  |
| 27 | 幼儿水杯 | 400个 | 国产定制 | 型号：国产定制 食品级 304 双层不锈钢，口径7cm，杯子外侧电镀刻名字，幼儿适用。 | 10.00 | 4000.00 |  |
| 28 | 实木毛巾架 | 24个 | 民振MZ-1110、民振、广西民振木业有限公司、中国 | 型号：民振MZ-1110 规格：100*30*100cm，采用松木制作，木质更紧密，不开裂色泽天然， 抗弯耐磨,移动式，承重力强，纹理清晰美观二排，一共40个挂钩 漆料：油漆采用GB T 15035-2009环保漆，二底一面， 木料含水率：12%； 工艺：采用金属件连接。垂母丝杆防松螺母安装。原木色，质量要求平整、光滑、圆角。 甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求（人造板及其制品中甲醛释放限量值为0.124mg/m³）或符合GB 18584-2001环保要求（甲醛释放量1.5mg/L） | 320.00 | 7680.00 |  |
| 29 | 幼儿绘本 | 1800册 | 定制、河北教育出版社、北京联合出版公司、二十一世纪出版社、明天出版社、河北教育出版社、华东师范大学出版社、接力出版社等国内知名绘本图书出版社、中国 | 型号：定制 精装，简装，包括故事类、儿歌类、艺术类、科普类、经典绘本， 图书的纸质、规格、印刷质量、错漏率、字体、符号、页面，装订等质量须严格按照中华人民共和国国标CB/T18359、 印刷行业CYZ-91及广西壮族自治区图书印制质量标准执行，投标的所有图书均为正版发行，无知识产权、版权纠纷。 具体的根据业主实际需求进行供货。 | 20.00 | 36000.00 |  |
| 30 | 玩具收纳框 | 1200个 | 贝旺BW-126、贝旺、贝旺集团有限公司、中国 | 型号：贝旺BW-126 1.材料：PP环保塑料 2.规格：35*30*14 cm（中号）、 3.产品颜色：米色 | 20.00 | 24000.00 |  |
| 31 | 教师工具 用书 | 1批 | 定制、四川民族出版社、西安交通、南京大学、北京邮电、北京教育、华东师大、江苏教育、南京师大、江苏美术、中国 | 型号：定制 精装，简装，包括科研用书和专业用书、光碟等 礼仪的力量:：海英老师的33堂礼仪课、幼儿园园长专业标准、幼儿游戏设计与教师成长、幼儿教师必备基本丛本 幼儿教师的沟通与表达、幼儿教师必备基本功丛书 幼儿学习环境境的创设、幼儿教师职业必备基本功丛书 幼儿园说课、儿园说课与评课、幼儿教师师德实践培训资源:幼儿教师职业必备基本功从书幼儿园说课听课与评说，师德实践培训资源：幼儿教师职业师德实践、幼儿教师不可不听的的55条新建议、幼儿教师德育预设技巧66招、幼儿教师如何成为教具高手、教师如何读懂幼儿思维、幼儿教师如何观察和评价幼儿、幼儿教师与幼儿的沟通艺术、幼儿教师如何高效工作的策略、幼儿教师说课、听课、评课的智慧、给孩子更好的数学误堂、，行知工程幼儿教师必备的教育技能、行知工程 卓越园长21条幼儿园管理策略、行知工程幼师成长系列幼儿行为的背后:教师如何读懂幼儿的心思、教师专业标准与专业成长幼儿教师、万千教育 答新手幼儿教师120问、万千教育 答新手幼儿教师120问、万千教育 幼儿园教师治班之道、幼儿园教师工作指南、幼儿园一日生活环节教师分工手册、幼儿园长专业能力提升丛书、规矩成方圆—园长流程管理能力的提升、幼儿园园长专业能力提升丛书-安全无小事-园长安全管理能力的提升、幼儿园园长专业能力提升丛书-成就教师-园长教师队伍建设能力的提升、幼儿园园长专业能力提升从书-沟通的力量-园长公共关系协调能力的提升,幼儿园园长专业能力提升从书-教科研并不难-园长教科研管理能力的提升、幼儿园园长专业能力提升丛书-牵手与牵心-园长指导家长工作能力的提升、中国前教育发展报告:幼儿园教师队伍建设幼儿教师常用资源包、幼儿园教师礼仪、幼儿教师维续教育系列教材 幼儿认识自然和社会、幼儿园教师如何提升案例撰写能力、幼儿教师如何做教科研等 所有采购图书需符合幼儿园教师阅读、参考特点。 2、图书的纸质、规格、印刷质量、错漏率、字体、符号、页面，装订等质量须严格按照中华人民共和国国标CB/T18359、 印刷行业CYZ-91及广西壮族自治区图书印制质量标准执行，投标的所有图书均为正版发行，无知识产权、版权纠纷。 | 5000.00 | 5000.00 |  |
| 32 | 会议室桌椅 | 1套 | 蓝鸟A54-01、蓝鸟、南宁市蓝鸟家具有限公司、中国；蓝鸟A105-022、蓝鸟、南宁市蓝鸟家具有限公司、中国 | 型号：蓝鸟A54-01、蓝鸟A105-022 尺寸：4000*1500*750mm 一张 1.板材采用E1级优质环保刨花板或中纤板，甲醛释放量低于5mg/100g◆,含水率低于12%◆，强度高、刚性好、不易变形、比重合理，所有板材均经防虫防腐化学处理，表面握钉力及静曲强度均达到国际标准； 2.五金配件：采用优质五金配件，所有五金件均通过国际标准盐雾测试48小时以上。 3.胶粘剂:采用优质胶粘剂，粘性强，具有防水性、防潮性等特点。 4.配椅子30张 椅子靠背采用PP材料一次模塑成型，精度高、耐腐蚀、易清洗、美观实用；坐垫采用定型海面网布包裹，外观高雅，坐感舒适、软硬度适中，不变型。除锈电镀架子，国标钢管 5.环保要求：甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求（人造板及其制品中甲醛释放限量值为0.124mg/m³）或符合GB 18584-2001环保要求（甲醛释放量1.5mg/L） | 15000.00 | 15000.00 |  |
| 33 | 主持台 | 1张 | 蓝鸟A60-112、蓝鸟、南宁市蓝鸟家具有限公司、中国 | 型号：蓝鸟A60-112 规格：1200*400*750mm 1、基材采用优质欧标E0级环保型中纤板/刨花板；2、面贴优质胡桃木皮；3、油漆采用“大宝”牌优质环保油漆；4、采用优质五金配件。 2.甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求（人造板及其制品中甲醛释放限量值为0.124mg/m³）或符合GB 18584-2001环保要求（甲醛释放量1.5mg/L） | 600.00 | 600.00 |  |
| 34 | 电脑办公桌椅组合 | 12套 | 蓝鸟A187-011、蓝鸟、南宁市蓝鸟家具有限公司、中国；蓝鸟A71-10、蓝鸟、南宁市蓝鸟家具有限公司、中国 | 型号：蓝鸟A187-011、蓝鸟A71-10 一、办公桌 1、规格:1000*550*1450mm； 2、材料全部采用板材采用优质环保型定向刨花板或中纤板，达到欧洲E1级板材的要求，甲醛释放量低于0.09ppm◆，桌面前方贴直边，桌面采用25mm厚，其它全部采用15mm厚 3、配件：键盘安装两节豪华道轨，抽屉安装三节豪华道轨、9.6拉手、普通单锁，优质五金配件。封边：桌面封1.5mm厚细麻型PVC全自动机器封边,其余1.0m厚细麻型PVC全自动机器封边，要求经久耐用，不易脱落4.配备穿线槽； 二、椅子 1、椅子尺寸:330mm*340mm*700mm 2、椅子面料：采用优质网布面料，具有防污、防静电等性能；颜色可选。 3、座板填充材料：高回弹阻燃PU定型海绵，密度为50 kg/m3，不含氟氨化合物，无甲醛及二甲苯等异味，使用无苯胶粘剂粘接，圆润厚实，软硬适中，回弹性好； 4、靠背：采用PP材料一次模塑成型，精度高、耐腐蚀、易清洗 5、坐板底板采用E1级胶合板（多层实木板），经过防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好； 6、椅子脚架钢管壁厚1.5㎜；脚架表面经电镀处理，具有良好的防腐性能；脚垫：采用 PE 材料，模具成型，耐磨，造型大方。 三、甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求（人造板及其制品中甲醛释放限量值为0.124mg/m³）或符合GB 18584-2001环保要求（甲醛释放量1.5mg/L） | 1200.00 | 14400.00 |  |
| 35 | 教师备课室会议桌椅 | 1套 | 蓝鸟A53-51、蓝鸟、南宁市蓝鸟家具有限公司、中国 | 型号：蓝鸟A53-51 1、规格：3000*1200*750mm 2、板材：采用优质的E1级实木颗粒板，台面厚度40mm，符合国家强制性标准GB18580-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物限量》甲醛释放量,含水率低于9%◆；抗硬度性能良好，具防刮、防污、防损等特点，内部基材为高密度板，板材台面板厚度45mm，PVC胶边封边，具有高压，耐磨，耐高温功能，具防潮、防腐性能。桌脚采用40*40方管，表面经过酸洗磷化处理，不易变形或生锈。 3.甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求（人造板及其制品中甲醛释放限量值为0.124mg/m³）或符合GB 18584-2001环保要求（甲醛释放量1.5mg/L） | 3500.00 | 3500.00 |  |
| 36 | 行政办公桌椅 | 2套 | 蓝鸟A62-017、蓝鸟、南宁市蓝鸟家具有限公司、中国；蓝鸟A71-10、蓝鸟、南宁市蓝鸟家具有限公司、中国 | 型号：蓝鸟A62-017、蓝鸟A71-10 一、办公桌 规格：1600*800*750mm - 采用优质三聚氰胺板制作，具有耐磨抗刮花特性；2、基材采用欧标E0优质环保型中纤板/刨花板；3、脚架采用优质钢脚，简洁、时尚、大方；4、采用优质五金配件。 - 椅子 椅子靠背采用PP材料一次模塑成型，精度高、耐腐蚀、易清洗、美观实用；坐垫采用定型海棉包裹，外观高雅，坐感舒适、软硬度适中，不变型。除锈电镀架子，国标钢管 三、甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求（人造板及其制品中甲醛释放限量值为0.124mg/m³）或符合GB 18584-2001环保要求（甲醛释放量1.5mg/L） | 2340.00 | 4680.00 |  |
| 37 | 行政办公桌椅 | 3套 | 蓝鸟A62-017、蓝鸟、南宁市蓝鸟家具有限公司、中国；蓝鸟A71-10、蓝鸟、南宁市蓝鸟家具有限公司、中国 | 型号：蓝鸟A62-017、蓝鸟A71-10 一、办公桌 规格：1600*750*735mm - 采用优质三聚氰胺板制作，具有耐磨抗刮花特性；2、基材采用欧标E0优质环保型中纤板/刨花板；3、脚架采用优质钢脚，简洁、时尚、大方；4、采用优质五金配件。 二、椅子 椅子靠背采用PP材料一次模塑成型，精度高、耐腐蚀、易清洗、美观实用；坐垫采用定型海棉包裹，外观高雅，坐感舒适、软硬度适中，不变型。除锈电镀架子，国标钢管 三、甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求（人造板及其制品中甲醛释放限量值为0.124mg/m³）或符合GB 18584-2001环保要求（甲醛释放量1.5mg/L） | 1500.00 | 4500.00 |  |
| 38 | 文件资料柜 | 26个 | 蓝鸟A57-12、蓝鸟、南宁市蓝鸟家具有限公司、中国 | 型号：蓝鸟A57-12 板材：环保标准E1级高密度环保纤维板。 米色木纹（厚度0.6mm），实木贴面。 2、玻璃：防爆钢化玻璃，透明美观，安全耐用。 3、配件：优质五金配件，静音铰链、缓冲，镀锌拉手，手感舒适，不易碎，不变形，坚固耐用 4、规格：800*400*1827mm 5、结构：双层结构，上层为玻璃对开门结构，内部为三层隔板，下层为木纹对开门，内部为二层隔板。 | 1100.00 | 28600.00 |  |
| 39 | 多功能折叠椅子 | 100张 | 蓝鸟A71-18、蓝鸟、南宁市蓝鸟家具有限公司、中国 | 型号：蓝鸟A71-18 折叠椅+写字板架子用直径25毫米圆管做，厚度1.0毫米，架子经过酸洗，磷化除锈，静电喷塑工艺喷漆。椅子座板和靠背用工程塑料做。椅子尺寸；510毫米长*890毫米宽*450（810毫米高）。 | 150.00 | 15000.00 |  |
| 40 | 布艺沙发 | 3套 | 蓝鸟A166-05、蓝鸟、南宁市蓝鸟家具有限公司、中国 | 型号：蓝鸟A166-05 - 面料采用优质绒布，手感柔软，舒适； 2、内部采用实木框架，填充高密度海绵，回弹力好； 3、脚架采用优质实木，经干燥、脱脂、除虫处理； 4、采用环保油漆，符合国家标准要求 5：规格：长沙发：1970*820*820mm 1张，短沙发：870*820*820mm 2张。 | 4500.00 | 13500.00 |  |
| 41 | 保安室桌椅 | 2套 | 蓝鸟A62-012、蓝鸟、南宁市蓝鸟家具有限公司、中国；蓝鸟A71-10、蓝鸟、南宁市蓝鸟家具有限公司、中国 | 型号：蓝鸟A62-012、蓝鸟A71-10 办公桌 1、规格:1200*600*750mm； 2、材料全部采用板材采用优质环保型定向刨花板或中纤板，达到欧洲E1级板材的要求，甲醛释放量低于0.09ppm◆，桌面前方贴直边，桌面采用25mm厚，其它全部采用15mm厚 3、配件：键盘安装两节豪华道轨，抽屉安装三节豪华道轨、9.6拉手、普通单锁，优质五金配件。封边：桌面封1.5mm厚细麻型PVC全自动机器封边,其余1.0m厚细麻型PVC全自动机器封边，要求经久耐用，不易脱落4.配备穿线槽。 4.椅子： 样式：四脚椅 材质：实木 5.甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求（人造板及其制品中甲醛释放限量值为0.124mg/m³）或符合GB 18584-2001环保要求（甲醛释放量1.5mg/L） | 1000.00 | 2000.00 |  |
| 42 | 音体室音响 | 1套 | 浩田CF12、浩田、恩平市浩田电子电声有限公司、中国；浩田ST-PG450、浩田、恩平市浩田电子电声有限公司、中国；浩田MB-8、恩平市浩田电子电声有限公司、中国；浩田LBB-1968、恩平市浩田电子电声有限公司、中国；浩田WZ-468、恩平市浩田电子电声有限公司、中国；浩田PA-01、恩平市浩田电子电声有限公司、中国；定制 | 型号：浩田CF12、浩田ST-PG450、浩田MB-8、浩田LBB-1968、浩田WZ-468、浩田PA-01、定制 一、音箱 2只 1、类型：12寸二路全频音箱 2、低频单元：1x12" 3、频率范围（-10dB)：54Hz-20kHz 4、频率范围（-3dB)：65Hz-20kHz 5、灵敏度：102dB 6、最大声压值：115dB 7、阻抗：8Ω 8、覆盖角(W/L)：90°*40 °/60°*40° 9、额定功率：300W 10、峰值功率：600W 11、分频方式：内置分频网络 12、连接方式：2×NL4 13、安装方式：置地或专业支架固定安装 14、尺寸：长365×深385×高605mm 15、单元采用铝盆架音圈设计，动力足，功率大.灵敏度高 16、喇叭单元能够快速将音圈产生热能散发，确保单元长时间.大动态下的稳定性 17、箱体采用高密度板，表面耐磨的PU点漆处理 二、功放 1台 1、2X450W/8欧，2X630W/4欧.2U.AB类线路结构.摩托罗拉功率管21193/21194.功率强劲，驱动能力极强。16kg，本放大器采用AB类线路结构， 2、具有短路，过热，过载，直流，削峰等完善的保护系统，智能的风扇调速功能 3、发挥AB类功放的特点，高保真，高还原度，具有低音丰满富有弹性，高音清晰，层次分明。把人声还原得淋漓尽致，适合用户内扩声系统 4、内置削波限制电路可减少失真，保护扬声器正常工作。用继电器延时电路实现开机时的软启动特性，从面保护了扬声器免受开关时的电击。 5、具备高效率大型变压器，大容量电容的滤波电源，保护功放满负载输出时极低失真，低频控制力更强，声音更清晰。 6、低噪音设计，令功放器工作时噪音极低。 7、采用双通道渐进式散热系统，在电源部分设置恒温装置，电子强力风扇提供之前、后面板之间的空气对流，避免机内过热。 8、从后板吹风入、面板排风出，压力式散热。可全面整机原件散热，使机身始终保持合适温度，使功放可以在机柜里任意堆叠，且便于清洁灰尘 三、调音台 1台 1、8输入通道；8路XLR平衡单声道 2、每通道3段均衡，MUTE静音开关，60MM直滑衰减器， 3、1组立体声母线，2组AUX母线（包括FX) 4、内置48V幻象电源； 5、16种DSP数字效果器, 6、XLR平衡输入话放噪声极低， 7、十段三色电平灯 8、USB音频播放MP3,自带蓝牙播放； 9、适用全球供电电压功率30瓦；XLR平衡输出； 四、反馈抑制处理器 功能特点 1、多种接口，即插即用，免维护 2、具备优异的反馈抑制(反馈消除)技术 3、全向麦克风整列、扬声器整列、一体化设计 4、部署灵活方便，移动性强 5、支持串联，以适应更大面积会场，应用灵活及保障原有投资 技术参数 6、音频输入： XLR/AUX/LINE 组合式插孔 7、音频输出： XLR/AUX/LINE 组合式插孔 8、信噪比： 反馈抑制60 dB， 9、噪音消除量 17 dB 10、灵敏度： 直达声的传播时间 120 ms 11、反馈抑制时间 400 ms 12、频率响应： 100 至 20,000 Hz 13、其它功能： 自适应反馈抑制器、噪音消除器、自动增益控制器 14、功耗： 36W 15、电力规格： AC 230 V (50/60 Hz) 16、工作湿度： 15% 至 85%（无冷凝） 17、工作温度：0 至 40℃ 五、话筒 1套 1、可同时叠机使用6套，最多使用50套技术参数 2、载波频率范围:610MHz-960MHz(取决于适用的国家规范) 3、频带宽度：50MHz 4、调制方式：FM调频 5、最大频偏：±45KHz 6、频率响应：80Hz—15KHz 7、信噪比（S/N）：50dB(A) 8、失真度（1kDz）：2% 9、工作温度：-10℃~55℃ 10、工作距离：80米（理想环境下） 11、消耗功率：8W 12、静态功率：3W 13、接收机 14、振荡模式：PLL（数字频率合成器） 15、杂散抑制: 80dB 16、镜像抑制：80dB 17、灵敏度：5dBuV 18、音频输出电平：平衡输出(XLR output jack): 250mV/600Ω 19、非平衡输出(1/4"output jack)：400mV/3KΩ 20、工作电压:DC12—16V 21、工作电流：500mA 22、RF功率输出：最大30mW(取决于适用的国家规范) 23、振荡模式：PLL(数字频率合成器) 24、发射频率稳定度:30ppm 25、动态范围：100dB(A) 26、频率响应：50Hz—15KHz 27、最大输入声压：130dB SPL 28、话筒拾音头：动圈式 29、电 源：2节AA型碱性电池 30、RF功率输出：最大30mW(取决于适用的国家规范) 31、振荡模式：PLL(数字频率合成器) 32、发射频率稳定度：30ppm 33、动态范围：100dB(A) 34、频率响应：50Hz—15KHz 35、最大输入声压：130dB SPL 36、话筒拾音头：电容式 37、电 源：2节AA型碱性电池 六、机柜 1个 1材料：采用高强度进口冷轧钢板及高强度的钢化玻璃 2表层处理：脱脂 酸洗 磷化 静电喷喷塑 3粉沫：采用ICI专业高强度粉沫，确保每件产品达到BS6497国际标准 4结构：19”标准和兼容ETSI标准，可灵活调整，模块式智能组合，型号齐全 5生产标准：符合IEC297-2(国际19”) ，EIA—310－D，ANSI/EIARS311-D. 七、辅助材料 1批 音箱壁架、音箱线、音响架及耗材、过机线、安装调试费等 | 16500.00 | 16500.00 |  |
| 43 | LED户外单红显示屏 | 1套 | 海佳彩亮P10、海佳彩亮、福建海佳彩亮光电科技有限公司、中国 | 型号：海佳彩亮P10 一、显示屏基本参数要求 1、像素结构：SMD3528； 2、像素间距：10mm； 3、像素密度：10000点/㎡； 4、像素组成：1R； 5、模组尺寸：320mm×160mm ； 6、模组分辨率：32×16； 7、面积：宽6.1m×高0.57m。 二、显示屏主要技术参数要求 1、显示屏亮度（cd/㎡）: 700-1200； 2、最佳视距：10～100米，显示内容清晰可见； 3、水平视角（゜）：120； 4、垂直视角（゜）：120； 5、最大功耗:（W/panel）800； 6、平均功耗:（W/panel）250； 7、寿命典型值:（Hrs）100000； 8、盲点率：出厂时为1/10000, 呈离散状态； 9、开关电源负荷: 5V/4A/200W； 10、控制方式：网络异步控制； 11、铝材边框。 ★12、投标时提供国家强制性3C认证证书； | 5000.00 | 5000.00 |  |
| 44 | 彩屏LED显示屏 | 1套 | 高科PM25-I、高科、山西高科华杰光电科技有限公司、中国 | 型号：高科PM25-I 含边框尺寸：长3.64m*高2.04 一、显示屏总体采用室内全彩高清 LED 显示屏，屏幕整体是一独立封闭结构，外观造型美观，与周围环境风格相融洽。 二、显示屏主要技术参数 1、像素点间距要求：2.5mm 2、封装方式：2121 黑灯 铜线封装 3、视角：左右140°，垂直130°； 4、支持低亮高灰显示，100%亮度时，16bits 灰度；20%亮度时，14bits 灰度； 5、拼缝和平整度精度 0.1mm； 6、平均无故障运行时间 100000H,要求能 7X24 小时连续工作； 7、刷新率1920Hz，对比度1000:1； 8、峰值功耗：457.2W/㎡ 9、像素失控率0 01； 10、要求通过噪音检测，噪音 40db； 11、要求均匀度差异 2%； 12、工作温度：－20 度到 50 度； 13、通过防潮检测，要求在湿度：10%～90%范围内正常工作； 14、输入信号、电源冗余设计，双备份； 15、所投LED显示屏厂家具备LED自主封装能力，LED灯珠及显示屏为同一品牌，出具相关证明材料； ★16、投标时提供国家强制性3C认证证书； 三、系统控制软件 1、表现形式丰富，支持双层字幕的滚动，支持左飞及上下字幕滚动，各种LOGO、时钟的位置可任意设定，任意大小，任意托动等方式； 2、支持视频文件、图片文件的众多播出方式，图片、视频可限制播放次数，通过软件可查看视频混合码率，最大码率，码率模式；音频码率模式，采样率等，视频可翻转可满足不同实际项目需求，满足节选视频文件特定片段播放，支持视频消除黑边等功能， 3、支持播放日志的查看和导出为Excel文件。 4、应支持VCD、Mpeg-1/2/4、WMV9、H.264等标准格式播放 5、视频LED显示屏同计算机显示器逐点对应，播放软件采用自有版权的LED编辑播放系统 6、大屏幕监测技术（可探测出用了多少张接收卡、每张卡的工作时间等）。 7、软件可实现网络质量监测。 8、硬件连接提示，软件主界面发送卡是否连接等信息提示 9、支持Oracle、SQL Server、MySQL、ODBC、Access五种类型的主流数据库播放 10、支持天气预报，可显示当地温湿度，空气质量，PM2.5,穿衣指数温馨提示等 11、可添加环境监测显示屏体周边温湿度，烟雾，噪声，空气质量等实时监测及显示， 12、同一个列表下可添加多个节目页，支持键盘热键快速切换不同的节目页。 13、支持监测接收卡的，连接情况，运行时间，温度，湿度，烟雾，网线侦测等数据；支持监测发送卡的连接情况，视频信号情况，并支持记录上述出现异常时确定采集时间，并可导出文件。 14.能够设置用户权限,实现分级管理。系统具有管理员、普通用户和受限用户三种杈限，其中管理员能使用软件所有功能;普通用户仅具有编辑和播放功能;受限用户只具有播放功能。 15.能够通过以太网交换机和接收卡控制多个LED显示屏，并能根据LED显示屏的实时亮度和颜色变化进行参数设置。 16.软件能够实时显示指定界面上某一点的位置坐标。 17.能够手动备份屏幕参数至云服务器，当屏幕参数错误时能按照备份的参数进行恢复。 18.支持对LED大屏幕的像素点手动校正亮度；支持使用相机拍照进行校正。支持其它校正设备采集的数据，如“VU校正系统”、“Radiant校正系统”和“颜色空间校正系统”。 - 控制系统接收卡 1.尺寸小巧，针对彩幕、压铸铝箱等轻便结构设计； 2.免外接电源设计，通过转接板对接收卡进行供电，增加硬件稳定性； 3.新一代处理内核，显示效果更完美； 4.支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 5.全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 6.细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 7.支持1级起灰； 8.支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； 9.一卡支持所有芯片，无需切换或升级程序； 10.支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型； 11.支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 12.单卡支持16组RGBR'信号输出，最多24组RGB信号输出； 13.支持超大带载面积； 14.先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； 15.支持DC3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； 16.支持环路备份，双机备份，真正无缝切换； 17.支持亮度、色度逐点校正，并且有逐点校正低灰补偿功能，可设定显示屏在低灰度下单独对显示屏红色，绿色，蓝色赋予特定的值当显示屏灰度低于指定值时，设定校正系数为固定值，保证大屏在校正后的低灰显示效果。 18.为确保系统参数的快速恢复与准确性，控制系统大屏参数可支持云端备份与恢复，并提供云端LED显示屏备份与恢复系统著作权证书。 19.具备LED联网集群播控系统服务器端管理功能，可实时查看显示屏播放内容，并提供LED联网控制软件著作权登记证书及集群播放控制系统国家软件著作权登记证书。 - 视频处理器 1.支持丰富的数字信号接口1路HDMI，2路DVI；； 2.最大输入分辨率1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置； 3.最大带载131万像素，最宽或最高可达4096像素； 4.支持视频源任意切换，可根据显示屏分辨率对输入图像进行拼接、缩放； 5.位置、大小可自由调节； 6.支持16种预置模式，可根据需求随时加载保存的预置参数； 7.双USB 2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； 8.支持亮度和色温调节； 9.支持低亮高灰； 10.支持卡莱特全系列接收卡、多功能卡、光纤收发器。 11.视频处理器与控制系统发送卡、控制系统接收卡同一品牌。 | 55000.00 | 55000.00 |  |
| 45 | 笔记本电脑 | 3台 | 清华同方超锐X41-GAC-081、清华同方、同方股份有限公司、中国 | 型号：清华同方超锐X41-GAC-081 一、参数要求： 1、CPU：英特尔酷睿I5-8265双核处理器，主频1.6GHz，6 MB SmartCache缓存； 2、内存：8G DDR4 NO board，最大支持16G; 3、硬盘：1T机械硬盘，Anti-shock硬盘保护技术,配备专用减震缓冲螺钉，可选配2.5寸机械硬盘。 4、光驱：无光驱； 5、显卡：MX110 2G独立显卡； 6、显示屏：14寸16:9窄边框笔记本，1920*1080 FHD IPS全高清屏幕 ，180度开合； 7、I/O接口：3个USB3.1接口（2个TYPE-A,1个TYPE-C)/1个HDMI接口/1个音频输入输出combo接口/1个DC-IN接口/1个Kensington Lock接口/RJ45网线接口； 8、摄像头：内置720P摄像头； 9、电池容量：3芯锂聚合物电池，50Wh； 10、键盘：背光键盘； 11、重量：A/C/D面采用合金金属，含电池重量1.5KG； 12、其它：内置4和1读卡器，802.11ac+BT5.0； 13、软件：预装正版Windows 10 64位操作系统，并可提供微软OEM正版许可授权，支持一键备份还原，支持多个还原点； 二、★提供投标产品的3C认证、节能认证； 三、售后服务保障：生产厂商提供1年整机保修2年主要部件保修， 2年7*24小时技术支持服务；10分钟响应，故障报修后第二个工作日现场服务； | 5000.00 | 15000.00 |  |
| 46 | 台式电脑（分体机） | 19台 | 清华同方超越E500-30835、清华同方、同方股份有限公司、中国；清华同方EM2282W、清华同方、同方股份有限公司、中国 | 型号：清华同方超越E500-30835、清华同方EM2119W 一、参数要求： 1、CPU：英特尔十代酷睿I5-9400 六核六线程处理器，主频2.9GHz，最大睿频频率4.3G，12MB SmartCache缓存； 2、内存：8G DDR4 2666MHZ，支持最高可扩展内存至32G； 3、硬盘：1TB（7200 转）SATA3 及以上，支持扩展M2固态硬盘； 4、主板：Intel B360商用系列芯片组，主板须和整机同一品牌，扩展1个PCI-E*16、2个PCI-E*1、不占用扩展插槽或增加外设，扩展第二串口和并口，主板集成10/100M/1000M自适应以太网卡，随机提供同品牌网络防雷模块，直接接入RJ45网口，保护计算主板元器件免受雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏，中标后签合同前提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告； 5、光驱：无光驱，可选配内置光驱； 6、显卡：高性能集成显卡，支持独立显卡扩展； 7、声卡：集成5.1声道声卡，Audio接口总数5个； 8、显示器：同品牌21.5寸LED，分辨率1920*1080，带蓝光护眼功能； 9、键鼠：同品牌USB光电鼠标、键盘，键盘防水且自带导水孔； 10、机箱：机箱侧板、硬盘、光驱、扩展卡免工具拆卸，机型体积大于15L◆;USB接口8个，6个USB3.1，前置USB3.1 4个，集成1个VGA、1个HDMI，2个PS/2接口； 11、电源： 200W节能电源，在恶劣供电环境下工作，可实现主板直流供电拉偏±6%，电源交流输入电压90V至265V，接地电阻（保护电流额定值16A，承载电流32A）； 12、操作系统：出厂预装Windows10操作系统； 二、管理软件功能要求： 1）主板集成硬盘保护，增量传输功能，具备断线提示、断点续传功能，支持动态显示网络故障点；所有功能基于Windows平台，方便操作；可创建200个以上的还原点；集成网页过滤功能，可控制学生机是否能上网，或者设定机房内计算机内外网的访问黑白名单；支持软硬件资产报表导出功能，方便管理。可实时监控受控端软硬件信息；支持禁用客户端USB接口及光驱（可将键鼠排除在外）、监控受控端ARP攻击，结束受控端恶意进程 2) 设置cpu，内存，磁盘空间，网络流出，流入流量超过阀值后提示报警，支持图标闪烁，声音，邮件等报警方式。 3) 记录用户桌面或计算机的运行情况，可查看每个机器的CPU、内存、C盘容量、上传流量、下载流量的一天平均值。 4）自动扫描并完整记录每台终端软硬件资产信息，详尽记录资产变更信息，可自定义资产属性进行辅助信息管理；当软硬件资产出现变动的时候可通过邮件等方式设置报警；可以将资产信息通过excel 表的形式导出。 5) 电源管理，支持可以设置不同的时间段，让单个或者多个用户桌面或计算机在某个时间段关机、关闭显示器、休眠等功能，可对节能绩效按部门以图表的形式显示出来。管理员可自定义离开终端一定时间段后，自动关闭显示器，自动关闭硬盘，自动待机。 6) 在没有安装客户端的软件终端准入控制系统客户端的主机，对其采取安全隔离措施，使其网络设备不能正常工作，从而无法成功接入到内部网络中。可通过网页重定向方式，指向服务端下载安装客户端。 ★三、提供投标产品的3C认证、节能认证； 四、售后服务保障：计算机生产厂商提供3年免费服务，下一个自然日上门修复（节假日不休），免人力+部件费用，所有部件均为原厂配件； | 5000.00 | 95000.00 |  |
| 47 | 黑白打印一体机 | 6台 | 惠普LaserJet Pro M1136 MFP、惠普、惠普贸易(上海)有限公司、中国 | 型号：惠普LaserJet Pro M1136 MFP 产品定位：多功能商用一体机 产品类型：黑白激光多功能一体机 涵盖功能：打印/复印/扫描 最大处理幅面：A4 耗材类型：鼓粉一体 耗材容量：CC388A：1500页 预热时间：0秒预热 双面功能：手动 网络功能：不支持网络打印 黑白打印速度：18ppm 打印分辨率：600×600dpi 首页打印时间：8.5秒 月打印负荷：达到8000页 复印速度：18cpm 复印分辨率：300×300dpi 连续复印：1-99页 缩放范围：30-400% 扫描控制器：标准配置 扫描类型：平板式 扫描速度：6ppm 光学分辨率：1200×1200dpi 扫描尺寸：216×297mm 扫描格式：PDF，TIF，BMP，GIF，JPG 介质类型：普通纸，激光打印纸，信封，投影胶片，标签，卡片，明信片 介质重量：60-163g/㎡ 供纸盒容量：标配：150页 输出容量：标配：100页（面朝下） 显示屏：双行数字液晶显示屏 处理器：400MHz 内存 ：8MB 接口类型：USB2.0 电源电压：110-127V（±10%），60Hz（±2Hz） 220-240V（±10%），50Hz（±2Hz ★投标时提供节能认证，3C认证 | 2000.00 | 12000.00 |  |
| 48 | 黑白双面打印一体机 | 3台 | 佳能imageCLASS MF243d、佳能、佳能(中国)有限公司、中国 | 型号：佳能imageCLASS MF243d 产品定位：多功能商用一体机 产品类型：黑白激光多功能一体机 涵盖功能：打印/复印/扫描 最大处理幅面：A4 耗材容量：硒鼓CRG337：2400页，初始硒鼓：约900页 预热时间：12秒 网络功能：不支持网络打印 黑白打印速度：27ppm 打印分辨率：600×600dpi 首页打印时间：6秒 月打印负荷：大约1.5万页 打印其它性能：打印方式：间接静电方式 驱动程序：UFR II LT 特殊打印功能：支持双面打印，缩放打印，分套打印，多合一打印，海报打印，手册打印，水印打印，省墨打印，组合打印 复印速度：27cpm 复印分辨率：600×600dpi 首页复印时间：9秒 N合1复印 2合1复印，4合1复印 证卡复印 ID卡复印 缩放范围：25-400% 复印方式：间接静电方式 特殊复印功能：支持缩放复印，分套复印，双面复印 扫描控制器：标准配置 扫描元件：CIS 光学分辨率：600×600dpi 扫描尺寸：216×356mm 扫描其它性能：接触式彩色图像扫描 介质尺寸 A4，B5，A5，16K，TLR，LGL，自定义等 供纸盒容量：标配：250页，多功能纸盒：1页 输出容量：100页 自动供纸器：30-50页之间：支持，可进纸35页 显示屏：5行中英文显示屏 内存 ：128MB 接口类型：USB2.0 支持双面打印 ★投标时提供节能认证，3C认证 | 3000.00 | 9000.00 |  |
| 49 | 彩色打印机 | 2台 | 爱普生L805、爱普生、爱普生(中国)有限公司 、中国 | 型号：爱普生L805 产品定位：照片打印机 打印速度：黑白：37ppm 彩色：38ppm 最高分辨率：5760×1440dpi 最大打印幅面：A4 双面打印：手动 网络打印：支持无线网络打印 无线功能：WIFI（IEEE802.11b/g/n） 无线设置：WPS-PBC，WPS-PIN，WCN-NET，Auto Connect Epson iPrint，Email Print 接口类型：USB2.0 墨水打印量：黑色3000页，彩色5400页 最小墨滴：1.5pl 喷头配置：90个黑色，90个每色 介质类型：单页纸，信封，光盘 最大纸张尺寸：8.5"×44" 进纸容量：标配：120页 20页，高质量光泽照片纸 出纸容量：标配：50页 ★投标时提供节能认证，3C认证 | 2500.00 | 5000.00 |  |
| 50 | 财务办公设备 | 1套 | 得力3875、得力、得力集团有限公司、中国；浩顺D-2310、浩顺、浩顺集团公司、中国；爱普生LQ-630KII、爱普生、爱普生(中国)有限公司 、中国；浩顺3203、浩顺、浩顺集团公司、中国 | 型号：得力3875、浩顺D-2310、爱普生LQ-630KII、浩顺3203 一、装订机 产品规格：380*290*385MM，手动财务装订机，装订厚度：30mm，打孔直径5mm，预热时间3分钟，自动断电功能。可调边距6-24MM，工作300W，待机60W,装订耗材：尼龙铆管 - 碎纸机 可碎大头针/碎回形针，碎纸张数(A4/70gsm) 7-10张 碎纸效果 4mm*25mm，垃圾桶容积 15L，连续工作时间 10min - 针式打印机 ★投标时提供节能认证，3C认证 高速一档打印速度：195汉字/秒(7.5cpi) 稳定耐用：打印头寿命达4亿次/针 体积小巧：节省空间 多联复写：1份原+6份拷贝 国家能效等级一级产品 最大打印速度：高速一档模式下195汉字/秒(7.5cpi) 复写能力：7份（1份原件+6份拷贝） 单页纸规格：单页纸：70-257mm 连续纸：76.2-254mm 最大打印厚度：0.052-0.53mm 接口：IEEE-1284双并向接口 USB2.0(全速)接口 色带寿命：800万字符（草稿模式） - 点钞机 产品等级：C类 抓假配置：3磁头2红外 核心算法：央行标准版 点钞速度：900张/分 升级方式：USB升级 | 5400.00 | 5400.00 |  |
| 51 | 过塑机 | 12台 | 得力3894、得力、得力集团有限公司、中国 | 型号：得力3894 电压：AC220V/50Hz 功率：600W 电流：3A 外壳材质：金属 封塑宽度：320mm 塑封厚度：1mm 塑封速度：660mm/min 预热时间：3-5min 产品尺寸：500*200*110mm 产品特点：升温迅速、温控稳定、正反转功能、温度可调节、冷裱热塑两用。 | 400.00 | 4800.00 |  |
| 52 | 校园警务室安防器械 | 1套 | 威盾G1280WD、威盾、江苏威盾警用器械制造有限公司、中国 | 型号：威盾G1280WD 防暴叉、防刺服、安全头盔、盾牌、防割手套、橡皮棍、齐眉棍、LED手电筒等器械 | 3500.00 | 3500.00 |  |
| 53 | 门禁系统 | 1套 | 掌通家园ZJ-52699、掌通家园、厦门神州鹰软件科技有限公司、中国 | 型号：掌通家园ZJ-52699 摆闸双机芯*2，摆闸单机芯*2，功能：双向通行，摆臂复位时遇阻，在规定时间内电机自动停止工作，力度很小，无接收信号，摆臂自动锁死，满足消防管理要求，闸道上方LED显款通行状态及通行方向，电源：AC 220V,功耗：25W,工作环境：-20℃,C-60℃,0-95%RH无凝结，304拉丝不锈钢，4个对射红外测头，上盖厚度：1.5MM,箱体厚度：1.2MM，外尺寸：1200*280*1000MM,摆臂宽：350MM 七寸显示屏，CPU:四核，主频1.8，内存/存储：2G/8G，USB2.0接口：2个USB、HOST、5个USB插座，支持SD卡，标准RJ45接口，200万像素，3.6MM,逆光补偿。 闸机刷卡器:4套 闸机中继器：1套 抓拍摄像头：400万*1 辅材+线材：国标 | 40000.00 | 40000.00 |  |
| 54 | 平衡木 | 4块 | 利幼LY-PH20、利幼、利幼实业有限公司、中国 | 型号：利幼LY-PH20 材质：松木 尺寸： 2000*150mm 颜色：原木色 产品功能：锻炼平衡能力，提高身体的灵敏性协调性,培养孩子勇敢相互帮助的品质，增强动脑意识和能力 甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求（人造板及其制品中甲醛释放限量值为0.124mg/m³）或符合GB 18584-2001环保要求（甲醛释放量1.5mg/L） | 1000.00 | 4000.00 |  |
| 55 | 三轮脚踏车 | 24辆 | 利幼LY-T74、利幼、利幼实业有限公司、中国 | 型号：利幼LY-T74 双人12辆，单人12辆 材质：把手：坚固双手握把，好握不易滑手，坚固耐用；脚踏板：高触感脚踏板，任何角度都带动容易；轮胎：橡胶皮制双轮，不怕凹凸不平的地面；座垫：三角锥形专用赛车座椅，好坐不卡脚设计；轮轴：国际级的选手专用轮轴，带动轮胎轻巧容易好骑。 | 600.00 | 14400.00 |  |
| 56 | 小推车 | 12辆 | 利幼LY-K548、利幼、利幼实业有限公司、中国 | 型号：利幼LY-K548 1.规格：90cm×34×40cm 2、材质采用工程塑料经滚塑成形塑料壁厚6mm，色彩艳丽，抗紫外光能力达到8级，符合国家食品级标准，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高。 | 240.00 | 2880.00 |  |
| 57 | 篮球收纳车 | 2台 | 利幼LY-S68、利幼、利幼实业有限公司、中国 | 型号：利幼LY-S68 ① 规格：90*80*80cm ② 工艺：均经过刨光、磨砂、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙。 ③ 材质：采用0.5mm优质201不锈钢板制作（不含喷涂） | 800.00 | 1600.00 |  |
| 58 | 户外玩具收纳柜 | 1批 | 利幼LY961QX、利幼、利幼实业有限公司、中国 | 型号：利幼LY961QX 规格：长4050*宽850*1500mm 2组， 长6600*宽850*1500mm 1组 材料：PVC塑料/管子粗4.8cm壁厚0.25cm左右，环保材料 形式：整体安装好 颜色：红/黄/蓝/绿/白色 | 14500.00 | 14500.00 |  |
| 59 | 小型篮球架 | 2个 | 利幼LY-Y94、利幼、利幼实业有限公司、中国 | 型号：利幼LY-Y94 1、规格：44*53*152cm 2、材质采用工程塑料经滚塑成形塑料壁厚6mm，色彩艳丽，抗紫外光能力达到8级，符合国家食品级标准，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高。 | 320.00 | 640.00 |  |
| 60 | 体操垫 | 10个 | 利幼LY-Y37、利幼、利幼实业有限公司、中国 | 型号：利幼LY-Y37 规格：120*60*10cm 材料说明：内部海面，外面帆布，柔软耐用 | 80.00 | 800.00 |  |
| 61 | 呼啦圈 | 100个 | 贝旺BW-B83、贝旺、贝旺集团有限公司 、中国 | 型号：贝旺BW-B83 规格：50cm 新型 PE 塑料，安全环保 材料说明：防爆材质，安全环保 | 10.00 | 1000.00 |  |
| 62 | 呼啦圈收纳架 | 2个 | 利幼LY-Q70、利幼、利幼实业有限公司、中国 | 型号：利幼LY-Q70 尺寸：可放50CM呼啦圈 材料：PVC进口塑料； | 250.00 | 500.00 |  |
| 63 | 拔河绳 | 2条 | 贝旺BW-B12、贝旺、贝旺集团有限公司 、中国 | 型号：贝旺BW-B12 材质：优质天然黄麻 颜色:黄色 适用人数：16人 直径：3CM 规格：15米 适用人群：校园使用、成人比赛24人 | 80.00 | 160.00 |  |
| 64 | 彩虹伞 | 2张 | 贝旺BW-B122、贝旺、贝旺集团有限公司 、中国 | 型号：贝旺BW-B122 材质：加厚牛津布，直径4m 1个，直径5m 1个。 | 120.00 | 240.00 |  |
| 65 | 袋鼠跳袋 | 18个 | 贝旺BW-BD2、贝旺、贝旺集团有限公司 、中国 | 型号：贝旺BW-BD2 材质：高密度加厚牛津布 尺寸：60*50cm：14个，成人60*80cm：4个 能够满足幼儿多种发展的"跳跳袋”跳跳袋的主要功能有:在幼儿走、跑、跳、钻、爬、攀等各种体育活动中，发展幼儿动作的协调性、灵活性以及全身的协调能力,并密切结合幼儿的生活和活动进行安全等方面的教育,以提高幼儿的自我保护能力。在游戏的过程中,伙伴之间的互相交流能够增强幼儿的自尊、自信，培养幼儿关心、友好的态度和行为,促进幼儿个性健康发展。 | 40.00 | 720.00 |  |
| 66 | 齿轮玩具 | 4套 | 贝旺BW-5026、贝旺、贝旺集团有限公司 、中国 | 型号：贝旺BW-5026 1.材质：有色塑料，低密度聚乙烯添加抗紫外线稳定剂及静电防止剂，无毒、无味，对皮肤无刺激无过敏反映,专业模具注塑而成。 2.规格：176件／套 | 300.00 | 1200.00 |  |
| 67 | 竹节跳绳 | 30条 | 贝旺BW-B53、贝旺、贝旺集团有限公司 、中国 | 型号：贝旺BW-B53 规格：短绳长2.3米，粗5mm，材质：TPU材料，塑料手柄、ABS抗衰耐磨。产品安全环保，无毒无味 | 20.00 | 600.00 |  |
| 68 | 套圈 | 12个 | 贝旺BW-B513、贝旺、贝旺集团有限公司 、中国 | 型号：贝旺BW-B513 材质:安全塑料 直径：16cm | 20.00 | 240.00 |  |
| 69 | 沙包 | 100个 | 贝旺BW-B623、贝旺、贝旺集团有限公司 、中国 | 型号：贝旺BW-B623 材料：帆布，尺寸:7厘米。 | 5.00 | 500.00 |  |
| 70 | 口哨 | 12只 | 贝旺BW-B613、贝旺、贝旺集团有限公司 、中国 | 型号：贝旺BW-B613 成 分：工程塑料（ABS）、尼龙绳、金属哨环及挂钩 | 5.00 | 60.00 |  |
| 71 | 实木积木 | 12套 | 贝旺BW-12103、贝旺、贝旺集团有限公司 、中国 | 型号：贝旺BW-12103 优质松木 338个/件 油漆：面漆/底漆采用绿色环保水性漆，经全自动油漆喷涂/滚涂生产线和三底两面工艺。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺等露出的锐利尖锐，纯手工倒角。采用优质实木，表面打磨光滑，防火防蛀性好。 甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求（人造板及其制品中甲醛释放限量值为0.124mg/m³）或符合GB 18584-2001环保要求（甲醛释放量1.5mg/L） | 1450.00 | 17400.00 |  |
| 72 | 开心彩管 | 12套 | 贝旺BW-5061、贝旺、贝旺集团有限公司 、中国 | 型号：贝旺BW-5061 1.材质：有色塑料，低密度聚乙烯添加抗紫外线稳定剂及静电防止剂，无毒、无味，对皮肤无刺激无过敏反映,专业模具注塑而成。 2.规格：328件／套 | 300.00 | 3600.00 |  |
| 73 | 好乐玩具 | 12套 | 贝旺BW-722、贝旺、贝旺集团有限公司 、中国 | 型号：贝旺BW-722 1.材质：有色塑料，低密度聚乙烯添加抗紫外线稳定剂及静电防止剂，无毒、无味，对皮肤无刺激无过敏反映,专业模具注塑而成。 2.规格：136件／套 | 300.00 | 3600.00 |  |
| 74 | 小号串珠 | 12套 | 贝旺BW-5010、贝旺、贝旺集团有限公司 、中国 | 型号：贝旺BW-5010 1.材质：有色塑料，低密度聚乙烯添加抗紫外线稳定剂及静电防止剂，无毒、无味，对皮肤无刺激无过敏反映,专业模具注塑而成。 2.规格：824件／套 | 300.00 | 3600.00 |  |
| 75 | 雪花积木 | 12套 | 贝旺BW-5050、贝旺、贝旺集团有限公司 、中国 | 型号：贝旺BW-5050 1.材质：有色塑料，低密度聚乙烯添加抗紫外线稳定剂及静电防止剂，无毒、无味，对皮肤无刺激无过敏反映,专业模具注塑而成。 2.规格：500件／套 | 300.00 | 3600.00 |  |
| 76 | 创意玩具 | 12套 | 贝旺BW-5113、贝旺、贝旺集团有限公司 、中国 | 型号：贝旺BW-5113 1.材质：有色塑料，低密度聚乙烯添加抗紫外线稳定剂及静电防止剂，无毒、无味，对皮肤无刺激无过敏反映,专业模具注塑而成。 2.规格：280件／套 | 300.00 | 3600.00 |  |
| 77 | 大型软体积木 | 4套 | 贝旺BW-12102、贝旺、贝旺集团有限公司 、中国 | 型号：贝旺BW-12102 材质：EVA 数量：58块 尺寸：单块厚度10CM 产品采用环保EVA材质，无毒无味；啃咬不会脱落只会留下牙印，安全健康；水洗不退色，色彩鲜丽；12种颜色，变化百搭。 | 700.00 | 2800.00 |  |
| 78 | 音乐凳 | 20个 | 贝旺BW-1212、贝旺、贝旺集团有限公司 、中国 | 型号：贝旺BW-1212 1、材质：双面防火色板。 2、颜色：红、黄、蓝、绿， 3、规格（cm）：31*25*20 (长*宽*高)。 | 120.00 | 2400.00 |  |
| 79 | 画架组合 | 15套 | 利幼LY-HJ710、利幼、利幼实业有限公司、中国 | 型号：利幼LY-HJ710 架子尺寸：置画高度150-1090mm，可自由调节角度 4K画板尺寸：长450mm*高600mm,厚80mm 架子材质：黄松木板材 甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求（人造板及其制品中甲醛释放限量值为0.124mg/m³）或符合GB 18584-2001环保要求（甲醛释放量1.5mg/L） | 130.00 | 1950.00 |  |
| 80 | 美工室桌椅 | 1套 | 民振MZ-1064、民振、广西民振木业有限公司、中国 | 型号：民振MZ-1064 整体尺寸：1800*90*53cm； 桌面尺寸：1800*90；桌板厚度：1.7cm；桌脚尺寸：50*50mm； 材料：橡胶木面板，松木脚； 颜色：木质本色； 漆料：环保安全哑光漆； 工艺：均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。榫接部分采用环保白乳胶做加固处理。 配6张椅子，椅子尺寸：长295*宽260*座高280mm 材质：橡胶木指接板桌 面板厚度18mm，松木桌脚。 甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求（人造板及其制品中甲醛释放限量值为0.124mg/m³）或符合GB 18584-2001环保要求（甲醛释放量1.5mg/L） | 1600.00 | 1600.00 |  |
| 81 | 展示柜组合 | 1套 | 定制 | 型号：定制 3层尺寸：高约1200mm*长1200mm*300mm； 4层尺寸：高约1600mm*长1200mm*宽300mm; 5层尺寸：高约2000mm*长1200*宽300mm 供货时根据现场教室位置的实际情况,要求对展示柜量身定制； 背板：实木； 材料：胶合板； 颜色：木质本色； 漆料：环保安全哑光漆； 结构：每层三格子 工艺：均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。经干燥、脱脂、除虫处理，材质坚硬含水率12%；榫接部分采用环保白乳胶做加固处理， 甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求（人造板及其制品中甲醛释放限量值为0.124mg/m³）或符合GB 18584-2001环保要求（甲醛释放量1.5mg/L） | 3800.00 | 3800.00 |  |
| 82 | 画纸柜 | 1个 | 民振MZ-10118、民振、广西民振木业有限公司、中国 | 型号：民振MZ-10118 规格：45*40*100cm， 采用1.8cm厚度橡胶木指接板，由240*240cm整块板材切割，打磨而成，打磨后成品板材1.7cm厚度，板块直接采用螺丝件固定，表面喷涂环保水性漆（符合GB18581-2009 GB/T23997-2009），两次底漆两次面漆，一共四层油漆，有效保护主材，提亮漆面。使漆面光滑透亮，油漆各项检测均达到环保级别，无毒无污染，柜体边角均采用倒角工艺，边角圆滑无尖锐物暴露，环保要求：甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求（人造板及其制品中甲醛释放限量值为0.124mg/m³）或符合GB 18584-2001环保要求（甲醛释放量1.5mg/L） | 600.00 | 600.00 |  |
| 83 | 移动美工台 | 1个 | 民振MZ-10328、民振、广西民振木业有限公司、中国 | 型号：民振MZ-10328 规格：60*50*85cm,加万向轮； 材料：橡胶木面板，松木柱子； 颜色：实木本色； 工艺：均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。榫接部分采用环保白乳胶做加固处理，环保要求：甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求（人造板及其制品中甲醛释放限量值为0.124mg/m³）或符合GB 18584-2001环保要求（甲醛释放量1.5mg/L） | 1000.00 | 1000.00 |  |
| 84 | 医务室设备 | 1套 | 苏宏RGT-50、苏宏、江苏苏宏医疗器械有限公司、中国；远燕YS-01-03、远燕、江苏远燕医疗设备有限公司、中国；蓝鸟A61-07、蓝鸟、南宁市蓝鸟家具有限公司、中国；远燕YS-1220、远燕、江苏远燕医疗设备有限公司、中国；远燕YT-10、远燕、江苏远燕医疗设备有限公司、中国；可孚KF-10、可孚、可孚医疗科技股份有限公司、中国；远燕YS-08-1、远燕、江苏远燕医疗设备有限公司、中国；海尔BCD-216STPT、海尔、海尔智家股份有限公司、中国；远燕YB-01、远燕、江苏远燕医疗设备有限公司、中国；蓝鸟A62-11、蓝鸟、南宁市蓝鸟家具 有限公司、中国 | 型号：苏宏RGT-50、远燕YS-01-03、蓝鸟A61-07、远燕YS-1220、远燕YT-10、可孚KF-10、远燕YS-08-1、海尔BCD-216STPT、远燕YB-01、蓝鸟A62-11 一、身高测量仪 1台 量程120KG/1 60kg 分度值：500G 称量范围: 5kg-120kg 台面尺寸：38.5*28cm 二、儿童视力灯箱1个 1.名称：LED视力表灯箱 2.规格：60*80CM 3.距离：2.5米 三、药品柜1个 冷轧钢板.尺寸：850mm*390mm*1850mm大器柜 1、采用0.6mm优质冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成。表面经防锈处理后静电粉末喷塑，锁具安全可靠，不易仿配。经久耐用，不易变形。 2、金属件涂饰工艺要求：涂饰前零、部件的表面应光滑、平整，无开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷。涂饰前零、部件表面进行预备处理，采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污迹后进行涂装打底磷化处理。预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质，磷化层达到工艺要求，预备处理后及时进行涂饰。 3、表面除锈喷塑工艺要求：表面经过：除油-水洗-酸洗-除锈-清洗-中和-磷化-水洗-烘干的九工位处理，然后采用通过ISO14001国际质量认证的优质环保产品环氧聚脂塑粉静电喷塑。 四、药品箱1个 材质：铝塑面板、铝合金框架 保健40.5*22*23医用 五、听诊器 2个 型号: 双用听诊器 听诊器类别: 双听 六、体温计 2个 型号: 三角型棒式 体温计类型: 玻璃体温计 七、血压计 2个 电子血压计，质量符合国家相关行业标准。 八、冰箱1台（★投标时提供3C认证） 1、总容积：101L。 2、冷藏室容积：88L。 3、冷冻室容积：13L。 4、温控方式：机械温控。 5、制冷方式：直冷。 6、制冷能力：4.3kg/12h。 7、气候类型：SN.N.ST。 8、能效等级：1级。 9、额定耗电量：0.5度/天。 10、噪声值：35db。 11、外形尺寸（mm）：约495*495*840(长*宽*高)。 12、产品重量：约21.5kg。 13、消毒器具1套，酒精盒、医用镊子等 十、诊察床1张 1、规格（cm）：140*60*65 (长*宽*高)。 2、材质：优质钢架。 十一、医生诊察桌椅1套 1、规格:1400*700*750mm 2、材料全部采用优质三聚氰胺密度板，桌面前方贴直边，桌面采用25mm厚，其它全部采用15mm厚 3、配件：键盘安装两节豪华道轨，抽屉安装三节豪华道轨、9.6拉手、普通单锁，优质五金配件。封边：桌面封1.5mm厚细麻型PVC全自动机器封边,其余1.0m厚细麻型PVC全自动机器封边，要求经久耐用，不易脱落4.配备穿线槽； 2.椅子： 1、面料：采用网布，外观色泽均匀，自然，手感柔软，阻燃、防水、防污、防火、防腐性强； 2、海绵：采用优质海绵，密度高，表面带有保护面，防氧化、 抗疲劳、耐冲击、回弹力强、不易变形，海绵密度40KG/M3； 3、定型板：采用高频压机将多层单板施胶层叠且热压成型,所有木材都经过蒸压煮、烘干、杀菌、杀虫处理，含水率低于9%◆； 4、底盘：采用优质底盘，优质环保工程塑料，带前后倾仰同步锁止结构； 5、脚架：采用优质钢制五星脚，表面经防锈、防潮、防腐酸洗、磷化、除锈、静电机器手自动喷涂和高温固化处理； 6、气动杆及脚轮：采用原装优质气动杆，具有负载大、噪音小、升降快、抗震性小、自落缓冲性能强、平稳等优点；采用优质增强尼龙玻璃纤维复合，在受压迫500磅下不易损坏，移动杂音小，耐磨性大； 7、粘合剂：采用优质胶粘剂 | 6200.00 | 6200.00 |  |
| 85 | 智能控制主机 | 1台 | 天玛AT-2001、天玛、广州岳胜电子科技有限公司、中国 | 型号：天玛AT-2001 1、4套一般时程方案+6套特殊时程方案，每套定时方案多达256个定时点。一般时程方案按7天循环，特殊时程方案按特定日期执行。满足各种时间、各种场合的使用需要。 2、内置MP3、FM收音，一路AUX普通音源输入，5路功率信号输入，10分区输出，六路电源输出，一路扩展电源控制输出。 3、一路消防紧急输入（24V信号），一路电源扩展输出（24V信号）。 4、微电脑控制，单键飞梭，图形化界面，多级菜单操作模式。 5、真彩色4.3英寸TFT显示器，中文字幕，工作状态一目了然。 6、简体中文，繁体中文，英文三种语言菜单任意切换。 7、内置2GB内存，可外扩展SD卡。 8、可定时、定点、定曲，播放内存或SD卡节目，10分区、六电源+一扩展电源输出。 9、强大的音乐播放功能，支持MPEG 1/2 Layer 3 、WMA、WAV、OGG等音频格式。 10、强大的媒体库功能，用户可以根据自己的个性需要灵活管理自己音乐文件。 11、强大的音效处理功能，支持3D，重低音，微软音效等多种音效功能。 12、HiFi级的音频解码性能，音质与专业CD相媲美。 13、支持高清MIC录音、LINE IN录音、FM录音 。 14、内置高清晰FM收音机，并支持FM节目录制，可随意录制选定的FM收音机节目。 15、可支持电脑联机编辑定时程序，全自动电源、广播分区管理。 16、高精度RTC时钟、定时可精确到秒。 17、支持消防联动功能，警报触发信号输入播放指定音乐文件。 | 9000.00 | 9000.00 |  |
| 86 | 可视远程寻呼控制话筒 | 1台 | 天玛AT-2008、天玛、广州岳胜电子科技有限公司、中国 | 型号：天玛AT-2008 品专用于需要远程寻呼/控制的广播产品。通过远程智能寻呼站就可以在本地对在机房的设备进行分区控制、控制广播音源、传送音频或讲话等一系列控制动作。产品特点如下： 1、内嵌微电脑控制系统，自带高品质音频解码。内嵌2G内存，外扩SD卡。可通过USB下载音乐、提示音等。 2、带3.0英寸真彩显示屏，操控图形菜单化，操控直观易用，系统状态一目了然。 3、本远程智能寻呼站可播放本机内存或外扩SD卡中的音乐，并通过网线实时传送到指定分区广播。 4、控制指令采用RS485总线协议，可远距离定点呼叫多个区、点播、电源控制等。 5、音频信号采用平衡传输，抗干扰能力强，确保声音高保真。 6、有效传输距离达1500米以上。 7、可支持AUX输入，可以把本地的音乐向每个分区广播。 8、寻呼器可手拉手连接，最多可链接16台以上。适用于AT-2000,AT-2001. | 3800.00 | 3800.00 |  |
| 87 | 壁挂音箱 | 24只 | 天玛TM-305、天玛、广州岳胜电子科技有限公司、中国 | 型号：天玛TM-305 1、5W/10W 金属网罩壁挂音箱； 2、额定功率（100V）：10W； 3、额定功率（70V）：5W； 4、灵敏度：92dB±3dB； 5、阻抗：黑-COM 红-1.7KΩ； 6、频率响应：130-16KHz 7、喇叭单元：5"+2"； 8、尺寸约：200×105×276mm | 150.00 | 3600.00 |  |
| 88 | 音柱 | 4只 | 天玛TM-640、天玛、广州岳胜电子科技有限公司、中国 | 型号：天玛TM-640 室外全天候防水音柱对人声、音乐都有还原真实的放大特性，由铝合金材料制成，可抵挡日照雨淋、风沙雪雨，适合户内、户外全天候使用。如网球场、游泳池、花园、学校操场、市集等。 安装方式:壁挂式 接线方法: COM 70V 100V 额定功率 40W 最大功率 80W 灵敏度 92dB 频率响应 130-16KHz 尺寸 145×125×620mm 喇叭单元 4×4″+ 2.5″ | 450.00 | 1800.00 |  |
| 89 | 功放 | 1台 | 天玛TM-PA600、天玛、广州岳胜电子科技有限公司、中国 | 型号：天玛TM-PA600 600W 2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω 1.单通道中等功率的纯后级功率放大器； 2.为广播系统提供区域功率放大，适用于大、中型区域范围的广播扩声。 产品特点 1.标准机柜式设计（2U），人性化的设计，考究的工艺，尽显高档气质； 2.1通道LINE不平衡TRS输入，1通道LINE不平衡TRS级联输出； 3.1通道LINE平衡×LR输入，1通道LINE平衡×LR级联输出； 4.面板带音量调节旋钮； 5.产品具有良好的短路、过载、过热等自我保护； 6.2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω 技术参数 1.额定输出功率：600W 2.扬声器输出：70V, 100V & 4～16Ω 3.输入灵敏度 & 输入阻抗 ±385mV/10KΩ, 平衡 ×LR输入端子，775mV/10KΩ,不平衡TRS输入端子 4.输出灵敏度 & 输出源阻抗 ±385mV/10KΩ, 平衡 ×LR输出端子，775mV/10KΩ,不平衡TRS输出端子 5.过载源电动势：15dB 6.频率响应：50Hz～16KHz(+1dB, -3dB ) 7.信噪比 ：90dB 8.总谐波失真 1KHz时0.5%, 1/3 输出功率 9.散热 ：由前往后强制风冷，散热器温度55度时启动内置风扇 10.保护：过热, 过载&短路 11.电源：220V/50Hz 12.最大耗散功率：7100W 13.重量：约19Kg 14.尺寸：480×430×90mm 15.材质：黑色铝面板，SPCC冷轧板材质机箱 | 4000.00 | 4000.00 |  |
| 90 | 前置放大器 | 1台 | 天玛PA-11P、天玛、广州岳胜电子科技有限公司、中国 | 型号：天玛PA-11P 标准机箱设计，2U铝合金面板；人性化的抽手设计，美观实用。 有10个输入通道：包括5路话筒（MIC）输入；3路标准信号线路（AUX）输入；2路紧急线路输入。 第1个话筒（MIC1）具有最高优先、强行切入优先功能。 MIC 1、2、3、4、5和2路紧急输入通道均附设有线路辅助输入接口功能。 话筒（MIC）输入通道和线路（AUX）输入通道均可独立调校音量。 MIC 2、3、4、5和线路AUX1、2、3可交叉混合输出。 设有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节。 2路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能 输入 MIC 1.2.3.4.5:5mV/600Ω非平衡 AUX 1.2.3:10KΩ/200mV非平衡 输出 600Ω/1V/0dBV 频率响应 20Hz~20KHz(±1dB) 信号/灵敏度 MIC 输入:80dB AUX输入:85dB 音调 低音:±10dB at 100Hz 高音:±10dB at 10KHz 电源输入 ~220V/50Hz | 2000.00 | 2000.00 |  |
| 91 | 机柜 | 1个 | 天玛PA-01、天玛、广州岳胜电子科技有限公司、中国 | 型号：天玛PA-01 1、材料：采用高强度进口冷轧钢板及高强度的钢化玻璃 2、表层处理：脱脂 酸洗 磷化 静电喷喷塑 3、粉沫：采用ICI专业高强度粉沫，确保每件产品达到BS6497国际标准 4、结构：19”标准和兼容ETSI标准，可灵活调整，模块式智能组合，型号齐全 5、生产标准：符合IEC297-2(国际19”) ，EIA—310－D，ANSI/EIARS310-D. | 1500.00 | 1500.00 |  |
| 92 | 电源时序器 | 1台 | 浩田ST-P380、浩田、恩平市浩田电子电声有限公司、中国 | 型号：浩田ST-P380 1、8路液晶电压表显示万用插座电源时序器/8路液晶电压表显示万用插座电源管理器 2、额定输入/输出电压：交流110V~240V,50Hz/60Hz 3、继电器最大输出电流：AC250V/30A，万能插座最大输出电流：AC250V/10A 4、单路额定输出功率最大极限2200W，安全输出总功率实际5000-7000W 5、可控制电源8位全球通用万用插座输出,液晶电压表显示输入/输出电压指示，全打开模式,1路BNC座输出12V/400mA外接DJ灯 6、每路动作顺序开启/关闭延时间隔时间：1秒 7、主电源线3*6平方电缆线，内部双面板2安铜大电流电路板导电 8、主机尺寸 长：480mm 宽：165mm 高：44mm(1U) | 1700.00 | 1700.00 |  |
| 93 | 音箱线 | 2500米 | 天玛PA-011X、天玛、广州岳胜电子科技有限公司、中国 | 型号：天玛PA-011X 2X2.0mm2，纯铜线芯，环保PVC外皮，高音纯正、低音浑厚；抵销外界干扰；清亮不失真。 | 5.00 | 12500.00 |  |
| 94 | 辅助材料 | 1批 | 定制 | 型号：定制 安装调试费、设备连接线、设备连接头，施工耗材等。音频线10米、卡侬公母线 | 18670.00 | 18670.00 |  |
| 95 | 高清摄像头 | 78个 | 海康威视DS-3T46WD-I3、海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | 型号：海康威视DS-3T46WD-I3 海康威视400万1/2.7”CMOS ICR星光级 红外阵列筒型网络摄像机 最的高分辨率可达2560 × 1440@25fps,在该分辨率下可输出实时图像 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码,支持smart265编码 码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 支持OSD颜色自选 高效阵列红外灯,使用寿命长,照射距离最的远可达30米(I3)/50米(I5)/80米(I8) 支持smart IR，防止夜间红外过曝 ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控 支持日夜两套参数独立配置 支持PoE供电功能（选配） 支持3D数字降噪，支持120dB真宽动态 支持双码流,支持手的机监控 支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境 功能齐全:心跳,镜像等 支持智能报警：越界侦测,区域入侵侦测 支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析 支持萤石云平台接入 支持Email、FTP、NTP服务器测试 支持HTTPS等安全认证，支持创建证书 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 符合IP67级防尘防水设计,可靠性高 | 500.00 | 39000.00 |  |
| 96 | 交换机 | 5个 | 海康威视DS-3E0526P-E、海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | 型号：海康威视DS-3E0526P-E 产品类型：POE交换机 应用层级：二层 交换方式：存储-转发 包转发率：38.688Mpps MAC地址表：8K 端口数量：26个 端口描述：24个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口，MDI/MDI-X自适应 传输模式：全双工 网络标准：IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3x，IEEE802.3ab，IEEE802.3z 状态指示灯：PWR灯，PoE-MAX灯，LINK/ACT灯，PoE灯 电源电压：AC 100-240V，50/60Hz，最大6.5A 电源功率：端口最大供电：30W，整机最大供电：370W 产品尺寸：440×44×220.8mm 环境标准：操作温度：0℃-40℃ 存储温度：-40℃-85℃ 相对湿度：5%-95%（非凝结） 其它参数 交换容量：52Gbps 内部缓存：4.1Mbits 供电标准：IEEE 802.3af，IEEE 802.3at 供电线芯：网线的1/2/3/6供电 支持6KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 其它特点外壳：金属材质，无风扇 | 1900.00 | 9500.00 |  |
| 97 | 交换机 | 3个 | 海康威视DS-0109P-E/M、海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | 型号：海康威视DS-0109P-E/M 产品类型：快速以太网交换机，POE交换机 传输速率：10/100Mbps 交换方式：存储-转发 背板带宽：1.8Gbps 包转发率：2.3Mbps MAC地址表：4K 端口结构：非模块化 端口数量：9个 端口描述：9个10/100Mbps RJ45端口 网络标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at VLAN：支持 电源电压：100-240V，50/60Hz 产品尺寸：177.5×104×26mm 环境标准运行环境温度：0℃-40℃ 存储环境温度：-40℃-70℃ 相对湿度：5%-95%（非凝结） 8个10/100Base-TX POE以太网端口，1个10/100Base-TX以太网端口，POE交换机 | 430.00 | 1290.00 |  |
| 98 | 录像机 | 1台 | 海康威视DS-8664N-i16、海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | 型号：海康威视DS-8664N-i16 可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机； 支持国标28181协议； 支持4K高清网络视频的预览、存储与回放； 支持H.265、H.264编码前端自适应接入； 支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能； 支持2个HDMI和2个VGA同时输出，支持4K高清分辨率输出； 全新的UI操作界面，支持一键开启录像功能； 支持海康SMART IPC越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动； 支持人脸检索功能，可检索指定通道和时间段的人脸图片，并关联录像回放； 支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览； 支持最大64路1080p同步回放及多路同步倒放； 支持标签定义、查询、回放录像文件； 支持重要录像文件加锁保护功能； 支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期； 支持16个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份； 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6和RAID10； 双千兆网卡，支持双网络IP设定等应用； 支持海康威视DDNS域名解析系统； 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能。 ★投标时提供3C认证 | 6830.00 | 6830.00 |  |
| 99 | 录像机 | 1台 | 海康威视DS-7916N-R4、海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | 型号：海康威视DS-7916N-R4 可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机 支持H.265高效视频编码码流,支持H.265、H.264IP设备混合接入 最大支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放 支持HDMI与VGA同源输出, HDMI支持4K超高清显示输出, VGA支持高清1080p显示输出 支持4个SATA接口,最大支持满配8T硬盘 支持IP设备集中管理,包括IP设备参数配置、信息的导入/导出和升级等功能 支持最大16路同步回放和多路同步倒放 支持智能搜索、回放及备份功能,有效提高录像检索与回放效率 支持萤石云服务,可实现手机远程预览回放 支持萤石、Ehome以及GB28181协议,轻松实现平台接入 ★投标时提供3C认证 | 1400.00 | 1400.00 |  |
| 100 | 硬盘 | 16个 | 西数WD6000、西数、西部数据公司、美国 | 型号：西数WD6000 WD 6000G 监控紫盘 监控专用盘 WD 6000G 监控紫盘 监控专用盘 预计存储30天 连续工作时间：7 x 24小时,企业级应用环境设计 启动电流：2.0安培,优化电源配置 功耗和散热:8W/盘,适合多盘应用 传输模式:不间断传输,适合流媒体传输 并发访问:支持多路并发I/O 防震性能:多盘系统的专业抗震解决方案 | 1350.00 | 21600.00 |  |
| 101 | 网线 | 10000米 | 海康威视DS-1LE-E、海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | 型号：海康威视DS-1LE-E 线导体：芯线材料无氧铜 标称直径(mm)：0.500上偏差 0.005 下偏差 ：-0.005 芯线绝缘绝缘材料：高密度聚乙烯 绝缘外径：0.82±0.04mm 外护套护套厚度 0.50±0.05mm 护套外径：4.7±0.4mm 表面：光洁亮面,饱满收紧 护套材料：PVC(符合RoHS)，CMX 颜色：根据要求 喷码标识：字体高度 3.0±0.3mm 字体颜色：黑色 打印误差及间距 ±0.5%，1m 芯线颜色：第一对白(蓝)/蓝 第二对白(橙)/橙 第三对白(绿)/绿 第四对白(棕)/棕 包装方式：纸箱 纸箱规格根据要求 装箱长度：305±1.5m 撕裂绳：有 排流线 无 外护套机械物理性能 老化前抗张强度(Mpa)13.5 ，伸长率(%)150 老化条件(℃×hrs)：100℃×24h×7d 老化后：抗张强度(Mpa)12.5 ，伸长率(%)125 冷弯(-20±2℃×4小时)电缆外径的8倍，不开裂 电气性能(20℃)：1.0-100.0MHz特性阻抗(Ω)100±15 1.0-100.0MHz时延差20℃(ns/100m) 45 直流电阻20℃(Ω/100m) max 14.8 直流电阻不平衡(%)max5.0 环境温度：-20℃ - 70℃ | 3.00 | 30000.00 |  |
| 102 | 监控显示器 | 2台 | 海康威视DS-D5043FE、海康威视、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国 | 型号：海康威视DS-D5043FE 分辨率：1920*1080 尺寸：43 对比度：1200:1 响应时间(ms)：8ms 亮度：360cd/m^2 色彩：16.7M 可视角度：178°/178° 电源：50/60Hz、AC100~240V 功耗：75W 待机功耗：0.5W 背光类型：LED 湿度：10%-90% 长宽高：1065*678*163mm ★投标时提供有效的3C、节能认证证书 | 2500.00 | 5000.00 |  |
| 103 | 辅助材料 | 1批 | 定制 | 型号：定制 安装调试费、摄像头支架、2U机柜、不锈钢防水箱、熔纤费、线管、电线、钉子、排插等安装调试 摄像头支架 78个、2U机柜 4个、不锈钢防水箱 5个、熔纤盒3个、线管 3000条、电线3000米、钉子3盒、排插35个 | 18000.00 | 18000.00 |  |
| 104 | 教室装饰 | 1批 | 定制 | 型号：定制 不织布，胶泥，卡纸，牛皮纸，胶枪等材料，一共12间教室，每间教室不织布10米，彩色卡纸A3 120张，牛皮纸120克 1.2*50米 2卷，密封胶泥24色盒装儿童专用 20个，胶枪 40把。包含设计、安装等费用。 | 30000.00 | 30000.00 |  |
| 105 | 国旗杆、台 | 1套 | 定制 | 型号：定制 尺寸：12米，201不锈钢国旗杆，2.0mm壁厚 防腐木国旗台尺寸：长2000*宽2000*高500mm 材质：主体木板采用5cm厚度制作。 | 13000.00 | 13000.00 |  |
| 106 | 户外宣传栏 | 3个 | 定制 | 型号：定制 201不锈钢户外宣传栏，1.2*2.4米，根据现场定制造型，包安装 整体规格:100宽X200高X11厚(cm) 画框箱体:实际侧厚11cm, 背板(贴内容的板):镀锌板。 | 1750.00 | 5250.00 |  |
| 107 | 挂钟 | 20个 | 晟茂M-30、晟茂、漳州市晟茂电子科技有限公司、中国 | 型号：晟茂M-30 尺寸:直径10英寸 材质:ABS环保工程塑料，一体成型立体凸显 表盘，细致窄边边框 机芯:静音扫秒机芯 | 80.00 | 1600.00 |  |
| 108 | 窗帘 | 370米 | 嘉仕美SL-029、嘉仕美、浙江嘉仕美有限公司、中国 | 型号：嘉仕美SL-029 规格：窗帘尺寸大小不等(以具体测量为准)，窗帘布为1:1.8倍,材质铝合金艺术轨道，厚度2mm，不带窗帘盒代，包含挂钩、绑带等所有配件 材质：雪尼尔 工艺：三层棱织、纯色印染。 铝合金艺术轨道，布料等（中标后具体商定）再安装。 | 110.00 | 40700.00 |  |
| 109 | 大型户外玩具 | 1套 | 利幼LY261-12、利幼、利幼实业有限公司、中国 | 型号：利幼LY261-12 规格：约870*490*520cm 供货时根据现场的实际情况,要求量身定制； 1、支柱材质：外径镀锌管Φ114㎜、厚度2.0mm焊管。表面处理：室外聚脂系（Polyesr/TGIG system）树脂粉体涂装烤漆。 2、平台、步梯材质：厚度2.0㎜边长为110*110cm冷轧钢板冲充。表面处理：室外聚脂系（Polyesr/TGIG system）树脂粉体涂装烤漆。 3、钢管配件 材质：外径25/32/38/40/50/60㎜厚度1.8㎜焊管。表面处理：室外聚脂系（Polyesr /TGIG system）树脂粉体涂装烤漆。 4、塑料件材质：工程塑料。无毒无味，符合国家标准规范的要求，添加抗紫外线、光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，大型正反转流水线滚塑机一次性成型。韧性好、高强度、两面都光滑、不会破裂、造型美、抗老化、抗静电、表面光滑亮光、色彩鲜艳、不褪色、经久耐用。表面处理：模铸面 5、接触面之材料及结合角铁均经导圆角处理，五金零件为圆头处理且预防任意高速功能，以维护使用者及设施结构的安全 6、 立柱上设计安全提示铭牌 | 95000.00 | 95000.00 |  |
| 110 | 双层工作台 | 4张 | 欧氏OS-AT-W2、南宁欧氏、南宁市欧氏厨房设备工程有限公司、中国 | 型号：欧氏OS-AT-W2 规格：1500*600*950mm 1.工作台面板采用201#1.2mm优质磨砂贴塑不锈钢板加垫20mm大芯板；或起模灌浆固定紧贴面板并以1.2mm的磨砂贴塑不锈钢板做底板封板。 2.支架、通脚用Φ38x1.2mm不锈钢管 3.可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚 4.层板用201#1.2mm优质不锈钢磨砂贴塑板 5.加强筋采用201#1.2mm优质磨砂贴塑不锈钢板折弯 | 1000.00 | 4000.00 |  |
| 111 | 单星洗物池 | 1张 | 欧氏OS-DXC-1、南宁欧氏、南宁市欧氏厨房设备工程有限公司、中国 | 型号：欧氏OS-DXC-1 规格：700*600*950mm 采用201#优不锈钢板制作； 1、面板采用1.2mm； 2、支架横管用Φ32x1.0mm的不锈钢管； 3、台脚用Φ38x1.0mm的不锈钢管及可调子弹脚； 4、星盆池采用0.8mm不锈钢磨砂贴塑板。 | 850.00 | 850.00 |  |
| 112 | 留样柜 | 1台 | 欧氏BD-420B、南宁欧氏、南宁市欧氏厨房设备工程有限公司、中国 | 型号：欧氏BD-420B 规格：600*350*1550mm 温度范围：+4℃～+10℃ 整机功率：200w. | 2000.00 | 2000.00 |  |
| 113 | 手推饭车 | 12张 | 欧氏定制、南宁欧氏、南宁市欧氏厨房设备工程有限公司、中国 | 型号：定制 规格：定制 采用201#优质不锈钢管制作 1、主框架采用38*25mm； 2、层架间面板采用25*13mm 3、4" 万向带刹车脚轮 | 600.00 | 7200.00 |  |
| 114 | 24盘双门蒸饭柜（电） | 1台 | 欧氏CH-AT-600、南宁欧氏、南宁市欧氏厨房设备工程有限公司、中国 | 型号：欧氏CH-AT-600 规格：1490*650*1540mm； 1.功率：24KW/380V； 2. 采用耐热聚胺醋整体发泡工艺，保温、节能、高效； 3. 新式耐高温胶门封，密封牢固； 4. 采用名牌电器元件，用电更节省，坚固耐用； 5. 全自动浮球进水功能，缺水自给，满水自停； 6. 安全卸压气阀，保障机体安全使用。 | 3200.00 | 3200.00 |  |
| 115 | 单头低汤炉 | 1台 | 欧氏OS-DT-W4、南宁欧氏、南宁市欧氏厨房设备工程有限公司、中国 | 型号：欧氏OS-DT-W4 规格：700*700*550mm； 炉面板用201#1.2mm优质不锈钢磨砂板下配槽形加强筋；Φ51mm 铁炉面底层板；炉头制阀、闸阀采用名牌产品。配低噪音中压机及Φ600mm汤桶。 | 2000.00 | 2000.00 |  |
| 116 | 双层工作台 | 1张 | 欧氏OS-AT-W2、南宁欧氏、南宁市欧氏厨房设备工程有限公司、中国 | 型号：欧氏OS-AT-W2 规格：1800*700*950mm 采用201#优质不锈钢板制作 1、面板采用1.2mm，面板托底采用15mm夹板粘固， 2、其他板采用1.0mm，每层板底部设横梁托底加固， 3、台脚用Φ38mm不锈钢管制造，配可调高度子弹脚； | 1600.00 | 1600.00 |  |
| 117 | 燃气单头大锅炒炉 | 1台 | 欧氏OS-DT-W5、南宁欧氏、南宁市欧氏厨房设备工程有限公司、中国 | 型号：欧氏OS-DT-W5 规格： 1100mm×1150mm×1150mm （长×宽×高） 1.炉面板用1.2优质不锈钢磨砂贴面板； 2.炉背板，侧板用1.0mm优质不锈钢磨砂贴塑板； 3.铸铁炉花（2050×250）单环文化炉头，独立火种及调火力开关，配气管采用无缝紫铜管； 4.炉通脚用50MM钢柱制造，配可调炉身高度的电子脚。配低噪音中压机及Φ800mm大锅。 | 7200.00 | 7200.00 |  |
| 118 | 拼台 | 2张 | 欧氏OS-DXL-1、南宁欧氏、南宁市欧氏厨房设备工程有限公司、中国 | 型号：欧氏OS-DXL-1 规格：350*1150*1150mm 采用201#优质不锈钢板制作 1、面板采用1.2mm； 2、台脚用Φ38mm不锈钢管制造，配可调高度子弹脚； | 700.00 | 1400.00 |  |
| 119 | 四门雪柜 | 1台 | 银都QBO.3L2,、银都、银都餐饮设备股份有限公司、中国 | 型号：银都QBO.3L2 规格：1220*760*1950mm 1.有效容积：1.0立方 2.温度范围：-6℃～-15℃ -5℃～+10℃ 3.制冷剂：R134a 4.整机功率550w 5.发泡料：R141b 6.制冷方式：直冷 7.门数量：4 8.搁架层数：3层 9.控温类型：电子温控 10.柜脚类型：4" 脚轮 11、符合食品接触产品安全认证，有效保证食品安全； 12、投标时提供3C认证 | 3000.00 | 3000.00 |  |
| 120 | 三门冰箱 | 1台 | 海尔BCD-220STEA、海尔、海尔智家股份有限公司、中国 | 型号：海尔BCD-220STEA 规格：544*595*1759mm 总容积：220L 耗电量：0.49KWh/24h.二级能效 投标时提供3C认证 | 2000.00 | 2000.00 |  |
| 121 | 单星带平台 | 2张 | 欧氏OS-DXL-1、南宁欧氏、南宁市欧氏厨房设备工程有限公司、中国 | 型号：欧氏OS-DXL-1 规格：1300*700*950mm 采用201#优不锈钢板制作 1、面板采用1.2mm； 2、支架横管用Φ32x1.0mm的不锈钢管； 3、台脚用Φ38x1.0mm的不锈钢管及可调子弹脚； 4、星盆池采用0.8mm不锈钢磨砂贴塑板。 | 1200.00 | 2400.00 |  |
| 122 | 单星带平台 | 2张 | 欧氏OS-DXL-1、南宁欧氏、南宁市欧氏厨房设备工程有限公司、中国 | 型号：欧氏OS-DXL-1 规格：1200*700*950mm 采用201#优不锈钢板制作 1、面板采用1.2mm； 2、支架横管用Φ32x1.0mm的不锈钢管； 3、台脚用Φ38x1.0mm的不锈钢管及可调子弹脚； 4、星盆池采用0.8mm不锈钢磨砂贴塑板。 | 1200.00 | 2400.00 |  |
| 123 | 搅切肉两用机 | 1台 | 恒基隆PC300-120、恒基隆、恒基隆食品机械有限公司、中国 | 型号：恒基隆PC300-120 规格：510×410×800mm 电压频率：220V/50HZ 电机功率：1.1KW 生产能力：200~300kg/h 切片厚度：3.5mm 整机重量：78kg 全304不锈钢制作，可直接接触食品 | 2000.00 | 2000.00 |  |
| 124 | 四层栅格层架 | 4张 | 欧氏OS-CJ-W4、南宁欧氏、南宁市欧氏厨房设备工程有限公司、中国 | 型号：欧氏OS-CJ-W4 规格：1550*500*1550mm 采用201#优质不锈钢管制作 1、主框架采用38*25mm； 2、层架间隔条采用25*13mm； 3、柱脚φ38mm不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。 | 900.00 | 3600.00 |  |
| 125 | 米架 | 2张 | 欧氏OS-MJ、南宁欧氏、南宁市欧氏厨房设备工程有限公司、中国 | 型号：欧氏OS-MJ 规格：1200*600*250mm 采用201#优质不锈钢管制作 1、主框架采用38*25mm； 2、层架间面板采用25*13mm； 3、柱脚φ38mm不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。 | 800.00 | 1600.00 |  |
| 126 | 四层板式层架 | 2张 | 欧氏OS-PJ-W4、南宁欧氏、南宁市欧氏厨房设备工程有限公司、中国 | 型号：欧氏OS-PJ-W4 规格：1550*500*1550mm 采用201#优质不锈钢管制作 1、主框架采用38*25mm； 2、层架间面板采用25*13mm； 3、柱脚φ38mm不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。 | 1000.00 | 2000.00 |  |
| 127 | 消毒柜 | 2台 | 邦祥RTP-698、邦祥、中山市邦祥电器有限公司、中国 | 型号：邦祥RTP-698 规格：1240x705x1720mm 1.材质说明：选用201#优质不锈钢板材制作； 2.消毒碗筷光亮无积水，实现彻底杀菌，健康无忧； 3.容积：900L； 4.功率/电压：3000W/220V； 5.结构形式：双门4+4层； 符合CQC认证 | 4200.00 | 8400.00 |  |
| 128 | 保洁柜 | 1台 | 欧氏OS-BJG-W1、南宁欧氏、南宁市欧氏厨房设备工程有限公司、中国 | 型号：欧氏OS-BJG-W1 规格：1200x700x1800 1.面板采用201正材1.5mm优质不锈钢板 2.通脚采用38x38不锈钢管 3.横架采用25x25不锈钢管 4.配有不锈钢可调子弹脚 5.双向推拉门 | 1800.00 | 1800.00 |  |
| 129 | 大单星盆台 | 3张 | 欧氏OS-DXC-1、南宁欧氏、南宁市欧氏厨房设备工程有限公司、中国 | 型号：欧氏OS-DXC-1 规格：900*700*950mm 采用201#优不锈钢板制作 1、面板采用1.2mm； 2、支架横管用Φ32x1.0mm的不锈钢管； 3、台脚用Φ38x1.0mm的不锈钢管及可调子弹脚； 4、星盆池采用0.8mm不锈钢磨砂贴塑板。 | 1000.00 | 3000.00 |  |
| 130 | 收糠台 | 1张 | 欧氏OS-SK-1、南宁欧氏、南宁市欧氏厨房设备工程有限公司、中国 | 型号：欧氏OS-SK-1 规格：1200*700*950mm 采用201#优质不锈钢板制作 1、面板采用1.1mm，面板托底采用15mm夹板粘固， 2、其他板采用1.0mm，每层板底部设横梁托底加固， 3、台脚用Φ38mm不锈钢管制造，配可调高度子弹脚； | 1000.00 | 1000.00 |  |
| 131 | 洁碗工作台 | 1张 | 欧氏OS-AT-W2、南宁欧氏、南宁市欧氏厨房设备工程有限公司、中国 | 型号：欧氏OS-AT-W2 规格：1650*700*950mm 1.工作台面板采用201#1.0mm优质磨砂贴塑不锈钢板加垫20mm大芯板；或起模灌浆固定紧贴面板并以1.2mm的磨砂贴塑201不锈钢板做底板封板 2.支架、通脚用Φ38x1.2mm不锈钢管 3.可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚 4.层板用201#1.0mm优质不锈钢磨砂贴塑板 5.加强筋采用201#1.0mm优质磨砂贴塑不锈钢板折弯 | 1000.00 | 1000.00 |  |
| 132 | 烤箱 | 1台 | 爱厨乐ACL-3-6D、爱厨乐、广州爱厨乐烘焙设备有限公司、中国 | 型号：爱厨乐ACL-3-6D 规格：1200*650*1650mm 功率：380V/18KW 三层六盘，温度范围：30-300度、生产能力75-150kg/h | 6100.00 | 6100.00 |  |
| 133 | 和面机 | 1台 | 恒联HWH30、恒联、广东恒联食品机械有限公司、中国 | 型号：恒联HWH30 1、功率：1.5KW； 2、电压：220V； 3、容积：30L； 4、最大和面量：12kg； 符合国标要求的食品接触材料，安全卫生。 | 7100.00 | 7100.00 |  |
| 134 | 压面机 | 1台 | 永强YQ-130、永强、佛山市顺德区北滘镇永厨厨具电器厂、中国 | 型号：永强YQ-130 1、功率：1.5KW/220V； 2、压面棍转速：60r/min; 3、压面棍长度：280mm； 4、工作效率：35-40KG/H; 5、可调厚度：1-10mm； | 4800.00 | 4800.00 |  |
| 135 | 木面案板台 | 1台 | 欧氏OS-ABT-W1、南宁欧氏、南宁市欧氏厨房设备工程有限公司、中国 | 型号：欧氏OS-ABT-W1 规格：1800*800*800mm 1、采用优质松木板做面板，木板厚80mm； 2、支架用1.0mm优质不锈钢方管做支架； 3、通脚用Φ51*1.0mm优质不锈钢管； 4、配Φ38不锈钢子弹脚； | 2600.00 | 2600.00 |  |
| 136 | 发酵箱 | 1台 | 新麦SK-622、新麦、广州新麦机械设备有限公司、中国 | 型号：新麦SK-622 规格：500*710*1740mm 电压/功率：220V/2.7KW | 2000.00 | 2000.00 |  |
| 137 | 面粉车 | 2台 | 欧氏OS-MFC-W1、南宁欧氏、南宁市欧氏厨房设备工程有限公司、中国 | 型号：欧氏OS-MFC-W1 规格：500*500*550mm 1、面板采用1.2mm304#优质不锈钢板制作; 2、加强筋采用1.0mm食品级304#优质不锈钢板折弯而成; 3、配万向轮带刹车 | 750.00 | 1500.00 |  |
| 138 | 紫外线杀菌灯 | 7组 | 明瑞ZW30S19W、明瑞、东海县明瑞照明电器厂、中国 | 型号：明瑞ZW30S19W 功率/电压：30W/220V； 光源类型：紫外线光源 | 300.00 | 2100.00 |  |
| 139 | 仓库排风机 | 2台 | 正野BPT12-13C、正野、上海赣汇暖通设备工程有限公司、中国 | 型号：正野BPT12-13C 规格：246*246mm 换气量：1200m3/h 功率：48W/220V | 300.00 | 600.00 |  |
| 140 | 墙壁扇 | 2台 | 钻石FB-40k-5、钻石、佛山市吉星家电有限公司、中国 | 型号：钻石FB-40k-5 规格：200*430*530mm 功率：60W/220V | 200.00 | 400.00 |  |
| 141 | 不锈钢挡鼠板 | 2块 | 欧氏定制、南宁欧氏、南宁市欧氏厨房设备工程有限公司、中国 | 型号：定制 规格：现场定制 采用优质201#不锈钢板制作; | 400.00 | 800.00 |  |
| 142 | 平板车 | 2台 | 欧氏OS-BC-W1、南宁欧氏、南宁市欧氏厨房设备工程有限公司、中国 | 型号：欧氏OS-BC-W1 规格：900x600x800mm 1、板采用1.2mm201#不锈钢磨砂贴塑板； 2、可调四个静音轮。 | 300.00 | 600.00 |  |
| 143 | 餐具 | 1批 | 欧氏定制、南宁欧氏、南宁市欧氏厨房设备工程有限公司、中国 | 型号：定制 304#食品级不锈钢方托 4个；304#食品级不锈钢饭托 20个；304#食品级冲孔托盘 22个；304#食品级不锈钢汤桶 2个；304#食品级不锈钢手提汤桶（Ф300mm） 12个；304#食品级不锈钢手提汤桶（Ф350mm） 2个；304#食品级不锈钢装碗盆 12个；304#食品级不锈钢菜盆 36个；松木砧板（43*15cm 优质松木，精细打磨）2个；铁木砧板 （10cm 优质铁木，精细打磨）2个；304#不锈钢菜刀 5把；304#不锈钢骨刀 2把；304#不锈钢瓜刀 2把；不锈钢盆（40cm） 6个；304#不锈钢油盆 2个；304#不锈钢盆（60cm） 3个；304#味斗连盖 6个；304#不锈钢大锅铲 2个；304#不锈钢钢冲孔厘 2个；304#不锈钢密网油厘 2个；304#不锈钢水勺 2个；304#不锈钢打蛋器 2个；304#不锈钢食品级打汤勺 15个；304#不锈钢食品级打饭勺 50个；304#不锈钢水果刀大号 2把；304#不锈钢水果刀中号 15把；304#不锈钢大剪刀 2把；磨刀石 2个； 胶菜框3个（660*450*200mm 塑料 不易变形，无毒无异味）； 胶菜框3个（500*300*200mm 塑料 不易变形，无毒无异味）； 胶桶2个（510*393*171mm 塑料 不易变形，无毒无异味）； 胶箱2个（600*500mm 塑料 不易变形，无毒无异味）； 锅扫 4个；厨师帽20个（均码，全棉）；厨师服6件（大、中、小线卡不皱）；鱼鳞刨2把（优质304#不锈钢材质 全身无铅、无磁、无毒）；厚胶手套5对；厚胶围裙5条（特厚胶塑料 不易变形，无毒无异味）； 保鲜盒5个（大#，塑料 不易变形，无毒无异味，可直接接触食品，符合国家标准）； 保鲜盒40个（小#，塑料 不易变形，无毒无异味，可直接接触食品，符合国家标准）； 储物箱8个（660*490*430mm）； 304#食品级不锈钢儿童餐具套装400套(包含160mm、120mm大小碗、托盘、勺子）； 304#食品级不锈钢大碗50个；304#食品级不锈钢筷子400双； 电子磅1台（精度等级：III级量程范围：100kg。) | 28000.00 | 28000.00 |  |
| 144 | 挂式空调 | 1台 | 美的KFR-50GW/BP3DN8Y-PC401(2)、美的、广东美的制冷设备有限公司、中国 | 型号：美的KFR-50GW/BP3DN8Y-PC401(2) 规格：2匹单冷机 能效比：3.08；能效等级：2级；制冷/热量W：7200/7800+1200；额定制冷/热输入功率W：2337/23601200；室内机尺寸(mm)：1300×332×260；室外机尺寸(mm)：910×340×699；室内/外机组净重(kg）：20/61；室内/外机噪音值dB(A)：43-49/57。适用面积：34-53㎡，循环风量m³/h：1250，电源V～/Hz：220/50。 ★投标时提供3C、节能认证证书复印件 | 6800.00 | 6800.00 |  |
| 145 | 电热水器 | 1台 | 飞中开HH-90、飞中开、佛山市大与电器有限公司、中国 | 型号：飞中开HH-90 功率/电压：9KW/380W； 容量：80L 产水量90L/h | 1500.00 | 1500.00 |  |
| 146 | 和面机 | 1台 | 恒联HWH5、恒联、广东恒联食品机械有限公司、中国 | 型号：恒联HWH5 规格：550*420*790mm； 和面量：5kg; 电压：220V; 功率：1.25KW 搅拌轴转速(RPM)：403/188/108 | 3500.00 | 3500.00 |  |
| 147 | 豆浆机 | 1台 | 禾元HY-50、禾元、中山市禾元电器有限公司、中国 | 型号：禾元HY-50 电机功率/电压：1800W/220V； 额定容量：50L 生产容量50L、重量18.5kg/加热功率5000W | 7100.00 | 7100.00 |  |
| 148 | 微波炉 | 1台 | 格兰仕P70D20N1P-5G、格兰仕、广东格兰仕集团有限公司、中国 | 型号：格兰仕P70D20N1P-5G 规格：457*271*395mm 功率：700W/220V 容积：20L | 400.00 | 400.00 |  |
| 149 | 不锈钢烟罩 | 4.5米 | 欧氏OS-YZ-1、南宁欧氏、南宁市欧氏厨房设备工程有限公司、中国 | 型号：欧氏OS-YZ-1 规格：L*1200*600mm 采用1.2mm优质201#磨砂不锈钢板制作 | 1000.00 | 4500.00 |  |
| 150 | 不锈钢油网 | 4.5米 | 欧氏OS-YW-W1、南宁欧氏、南宁市欧氏厨房设备工程有限公司、中国 | 型号：欧氏OS-YW-W1 规格：600*600*40mm 采用1.2mm优质201#磨砂不锈钢板制作 | 300.00 | 1350.00 |  |
| 151 | 不锈钢墙膜 | 4.5米 | 欧氏OS-QM-W1、南宁欧氏、南宁市欧氏厨房设备工程有限公司、中国 | 型号：欧氏OS-QM-W1 规格：L*750*10mm 采用1.Omm优质304#磨砂不锈钢板制作 | 300.00 | 1350.00 |  |
| 152 | 集烟槽 | 15米 | 欧氏OS-JYC-W1、南宁欧氏、南宁市欧氏厨房设备工程有限公司、中国 | 型号：欧氏OS-JYC-W1 规格：L*600*600mm 采用1.0mm镀锌板制作 | 300.00 | 4500.00 |  |
| 153 | 弯头 | 4个 | 欧氏OS-WT-W1、南宁欧氏、南宁市欧氏厨房设备工程有限公司、中国 | 型号：欧氏OS-WT-W1 规格：600*600mm 采用1.0mm镀锌板制作 | 300.00 | 1200.00 |  |
| 154 | 静电油烟净化器 | 1台 | 林发LFTW-21-A、林发、东莞市林发通风设备有限公司 、中国 | 型号：林发LFTW-21-A 规格：930*1350*1110mm 处理风量：18000m³/h | 7500.00 | 7500.00 |  |
| 155 | 净化器机架 | 1套 | 欧氏OS-JJ-W1、南宁欧氏、南宁市欧氏厨房设备工程有限公司、中国 | 型号：欧氏OS-JJ-W1 规格：与风机配套； 采用10#槽钢 50#角钢制作。 | 1000.00 | 1000.00 |  |
| 156 | 净化器接头 | 2个 | 欧氏OS-JT-W1、南宁欧氏、南宁市欧氏厨房设备工程有限公司、中国 | 型号：欧氏OS-JT-W1 规格：与风机配套； 采用0.8mm镀锌板制作 | 400.00 | 800.00 |  |
| 157 | 超静音柜式离心风柜 | 1台 | 林发LFTW-18-4KW-A、林发、东莞市林发通风设备有限公司、中国 | 型号：林发LFTW-18-4KW-A 规格：1020*920*1020mm 1、采用波浪形防火静音棉，超静音； 2、功率/电压：4KW/380V , 转速：800r/min ,风量 15000m3/h、噪音72dB 、压力 570 Pa ； 3、风机采用无花板201不锈钢材质，箱板1.2mm后，边框采用1.5mm后，固定处采用满焊工艺； 4、八个固定角采用3.6mm厚316L不锈钢材质，一体成型，牢固结实； 5、八个角采用内螺丝固定，可以整体拆装，方便安装、维护； | 7720.00 | 7720.00 |  |
| 158 | 风机机架 | 1套 | 欧氏OS-JJ-W1、南宁欧氏、南宁市欧氏厨房设备工程有限公司、中国 | 型号：欧氏OS-JJ-W1 规格：与风机配套 采用10#槽钢 50#角钢制作 | 1000.00 | 1000.00 |  |
| 159 | 风机接头 | 2个 | 欧氏OS-JT-W1、南宁欧氏、南宁市欧氏厨房设备工程有限公司、中国 | 型号：欧氏OS-JT-W1 规格：与风机配套 采用1.0mm镀锌板制作 | 400.00 | 800.00 |  |
| 160 | 风机保护器 | 1个 | 欧氏OS-BH-W1、南宁欧氏、南宁市欧氏厨房设备工程有限公司、中国 | 型号：欧氏OS-BH-W1 规格：与风机配套 磁力启动装置，电机过压、过流保护 | 1000.00 | 1000.00 |  |
| 161 | 滴油盘 | 2个 | 欧氏OS-DY-W1、南宁欧氏、南宁市欧氏厨房设备工程有限公司、中国 | 型号：欧氏OS-DY-W1 规格：与风机大小配套 采用0.8mm优质201#不锈钢制作 | 320.00 | 640.00 |  |
| 162 | 送鲜风管 | 40米 | 欧氏OS-FG-W1、南宁欧氏、南宁市欧氏厨房设备工程有限公司、中国 | 型号： 规格：600*400mm 采用1.0mm厚镀锌板 | 300.00 | 12000.00 |  |
| 163 | 弯头 | 6个 | 欧氏OS-WT-W1、南宁欧氏、南宁市欧氏厨房设备工程有限公司、中国 | 型号：欧氏OS-WT-W1 规格：600*400mm 采用1.0mm厚镀锌板 | 300.00 | 1800.00 |  |
| 164 | 送风口 | 22个 | 欧氏OS-FK-W1、南宁欧氏、南宁市欧氏厨房设备工程有限公司、中国 | 型号：欧氏OS-FK-W1 规格：与风机配套 采用201/1.0优质不锈钢板制作 | 70.00 | 1540.00 |  |
| 165 | 水冷空调 | 1台 | 理工LG-25、理工、南宁理工工贸有限公司、中国 | 型号：理工LG-25 尺寸：1100*1100*800功率：380V1.5KW. | 4200.00 | 4200.00 |  |
| 166 | 水冷空调吊架 | 1套 | 欧氏OS-DJ-W1、南宁欧氏、南宁市欧氏厨房设备工程有限公司、中国 | 型号：欧氏OS-DJ-W1 规格：与风机配套；10#槽钢 50#角钢 | 1000.00 | 1000.00 |  |
| 167 | 水冷空调接头 | 1个 | 欧氏OS-JT-W1、南宁欧氏、南宁市欧氏厨房设备工程有限公司、中国 | 型号：欧氏OS-JT-W1 规格：与风机配套 采用1.0mm镀锌板制作 | 450.00 | 450.00 |  |
| 168 | 水冷保护器 | 1个 | 欧氏OS-BH-W1、南宁欧氏、南宁市欧氏厨房设备工程有限公司、中国 | 型号：欧氏OS-BH-W1 规格：与风机配套 磁力启动装置，电机过压、过流保护 | 900.00 | 900.00 |  |
| 报价合计（包含装卸、运输等所有费用）：（大写）人民币 贰佰肆拾柒万贰仟捌佰元整（￥2472800.00 元） 投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为￥ 0 元，占本投标报价的比例为 0 %；属于优先采购节能产品总值为￥ 0 元，占本投标报价的比例为 0 %；属于优先采购环境标志产品总值为￥ 0 元，占本投标报价的比例为 0 %。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）：广西华普新商贸有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |

注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空, 否则按投标无效处理。