## 报价表

采购项目名称: 岑溪市中等专业学校现代职业教育质量提升-计算机品牌专业建设项目

采购项目编号:  WZZC2021-J1-810194-GLZB

分标号：  B分标

| 一、网络搭建实训室部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号规格、生产厂家 | 数量① | 单位 | 技术参数及性能配置要求 | 单价② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| 1 | 路由器 | 神州数码DCR-2855 神州数码集团股份有限公司 | 3 | 台 | 1、★4个10/100/1000Base-TX路由口，1个10/100Base-TX路由口； 2、★固定配置2个高速同、异步串口； 3、硬件采用模块化结构，提供5个插槽，具有良好的可扩展性； 4、★包转发率 400Kpps； 5、支持PPP、Multilink-PPP、PPPoE（Client/Serv）、ISDN BRI/PRI、SLIP、X.25、LAPB、X25-TCP、XOT、X.25 Switch、Frame Relay、FR Switch、HDLC、LLC2、SDLC； 6、支持静态路由、RIPv1/v2，OSPFv2，BGPv4，IS-IS，BEIGRP（兼容CISCO）、PBR策略路由、FastSwitch、Load-Balance等； 7、支持接口备份方式、支持线路的浮动路由备份、支持E-Backup，Keepalive以太网远程侦测； 8、支持MPLS； 9、支持VRRP、兼容HSRP，支持基于带宽的负载分担与备份，基于流的负载均衡与备份，支持BFD联动； 10、★支持NAT、PAT、端口映射、私服映射、DMZ主机、ALG； 11、支持IP ACL、IMP filter、Fast-Access； 12、支持DHCP Client/Serv/Relay，DNS、DNS host，DNS Proxy、DDNS（PeanutHull/DynDNS/CTC），Helper-Address，UDP Helper； 13、IP unnumber、DDR； 14、Keepalive远程侦测、PDP（兼容CISCO）； 15、NetFlow、IP Accounting； 16、★支持PNP即插即用； 17、支持IPv6 ND、IPv6 PMTU、IPv6 FIB、IPv6 ACL； 18、IPv6过渡：NAT-PT、IPv6隧道，手工隧道、自动隧道、GRE隧道、6to4、ISATAP； 19、IPv6路由：IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+ 20、支持AToM、VPLS、MP-BGP、VRF，L2VPN、L3VPN； 21、支持IGMP、PIM-DM、PIM-SM、DVMRP、IGMP-SNOOPING； 22、支持FIFO、PQ、CQ、WFQ、CBWFQ、支持WRED/RED、支持GTS、支持RSVP和NetFlow； 23、★支持GBSC弹性带宽管理，支持L7应用层识别和流控； 24、支持IKE、IPSec、DMVPN、EZVPN、L2TP、PPTP、GRE，支持支持VPN嵌套； 25、★支持SYN flood、UDP flood、ICMP flood防护、支持ARP攻击防护、ARP-SCAN、DHCP-Snooping Bind； 26、支持各种网络报文攻击防御，包括Ping of Death、Tear-drop、Land-Based、WinNuke、PingSweep、ARP攻击、IP-Spoofing等； 27、支持802.1p CoS、802.1Q VLAN、802.1x认证； 28、支持STP、RSTP、MSTP； 29、Keepalive、端口镜像、广播/组播风暴抑制； | 13500 | 40500 |  |
| 2 | 数据中心交换机 | 神州数码CS6200-28X-Pro 神州数码集团股份有限公司 | 3 | 台 | 1、 ★单机固化千兆电口24个，复用的千兆光口4个，10G SFP+ 光口4； 2、 ★支持独立的告警专用端口（Alarm Port）； 3、 配置USB接口1； 4、 ★交换容量598Gbps，包转发率274Mpps； 5、 前后通风； 6、 ★支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+； 7、 支持VRRP，VRRP v3； 8、 支持 IGMP v1/v2/v3，IGMP v1/v2/v3 Snooping； 9、 ★支持N:1虚拟化功能（非堆叠模块实现，不占用扩展槽）可实现多台物理主机虚拟化成为1台逻辑主机，提供更好的性能、扩展性、易管理性以及稳定性； 10、 支持灵活QinQ，提供更多、更灵活的业务承载方案，提供第三方测试报告； 11、 支持专业的IPv4/IPv6 ACL，提供丰富的安全以及业务策略，提供第三方测试报告； 12、 支持基于VRRP、RIP、OSPF、BGP、静态路由的BFD，加快网络收敛速度，减小故障影响，提供第三方测试报告； 13、 支持以太网OAM，能对链路进行监视，在链路出现问题时产生告警，便于管理员快速进行故障定位，提供第三方测试报告； 14、 为保证网络的安全性，支持IPv6 SAVI接入网源地址验证功能； 15、 支持IPV6 DHCP Server特性； 16、 支持优雅重启（GR）功能，可以实现协议层面的无间断转发，避免协议振荡，转发保证业务连续性； 17、 支持生成树快速收敛； 18、 支持增强型多VLAN子网流量工程,实现非环网条件下的快速收敛； 19、 支持sflow功能； 20、 支持信源受控组播、目的受控组播、策略组播等IPv4/IPv6受控组播功能； 21、 支持独立VLAN组播功能，非全局组播，满足客户应用要求，中标后保留测试权利； 22、 配置界面可显示中文信息帮助，支持中文网管； | 21500 | 64500 |  |
| 3 | 虚拟化线缆 | 神州数码 DAC-SFPX-3M 神州数码集团股份有限公司 | 3 | 根 | 万兆SFP+铜缆套件，3米，仅适用于同型号交换机万兆SFP+接口，可用于VSF虚拟化连接 | 1600 | 4800 |  |
| 4 | 二层交换机 | 神州数码S4600-28P-SI 神州数码集团股份有限公司 | 2 | 台 | 1、★单机固化10/100/1000M以太网端口24，非复用千兆光接口4个，最大可用千兆口28； 2、为便于上架操作及设备使用，前置电源接口； 3、★交换容量336Gbps，包转发率96Mpps； 4、MAC 地址表16K； 5、★所投产品采用静音设计，无风扇。 6、★所投产品接口要求符合8KV防雷，提供第三方测试报告； 7、支持标准的以太网OAM功能； 8、设备提供断电告警功能； 9、设备支持sflow； 10、设备支持端口LED shutdown功能； 11、设备支持能效以太网（ 802.3az ）； 12、设备支持生成树快速收敛，广播收敛时间小于30ms； 13、支持增强型多VLAN子网流量工程,实现非环网条件下的快速收敛； 14、支持ARP自动防御特性； 15、支持动态ARP检测功能； 16、支持防Dos攻击、CPU安全防护； 17、支持DHCP Snooping per vlan等安全特性； 18、设备支持IPV6 SAVI特性； 19、设备支持IPV6 DHCP Server特性； 20、设备支持灵活QINQ\选择性QINQ； 21、交换机支持多种认证方式：802.1X认证和WebPortal认证； 22、支持信源受控组播、目的受控组播、策略组播等IPv4/IPv6受控组播功能，提供第三方测试报告； 23、支持专业级IPV4/IPV6 ACL功能：IPv4 Vlan ACL、IPv6 Vlan ACL、IPv6 Port-Range ACL； 24、支持独立VLAN组播功能，非全局组播，满足客户应用要求，中标后保留测试权利； | 4300 | 8600 |  |
| 5 | 多核防火墙 | 神州数码DCFW-1800E-N3002 神州数码集团股份有限公司 | 2 | 台 | 1、 ★采用多核网络处理器的纯硬件架构； 2、 提供9个GE接口，所有端口必须能够自定义局域网口和广域网口； 3、 ★支持USB接口，可以用于外接移动硬盘存储日志，系统升级； 4、 吞吐量2000M bps； 5、 ★最大并发连接数200,000； 6、 每秒新建连接数20,000； 7、 IPsecVPN隧道数512； 8、 IPSEC VPN吞吐量500M bps； 9、 ★支持虚拟防火墙； 10、 ★SSL VPN 功能必须已经可以使用，默认配置8个并发用户，最大支持128个并发用户； 11、 支持透明、路由、混合、旁路四种工作模式； 12、 支持端口镜像功能，可以将任意接口数据完全镜像到设备自身的其余接口，用于抓包分析； 13、 支持链路负载均衡功能，支持出站就近负载均衡技术，可动态探测链路响应速度并选择最优链路进行转发； 14、 基于多出口的DNS透明代理，支持SmartDNS，ISP动态探测； 15、 支持服务器的负载均衡，可通过链路ping、应用端口等方式探测服务器状态； 16、 支持DNS透明代理，支持DNS代理黑白名单功能，用户可通过该功能过滤域名查询请求，保护DNS服务； 17、 支持支持GRE和GRE over IPSec、IPSEC VPN、SSL VPN、L2TP VPN，智能终端支持Android版APP，支持苹果和安卓系统的Xauth VPN； 18、 支持NAT full cone模式，支持NAT的端口扩展技术，支持多对多的NAT，且公网地址池可选择逐一使用和同时使用两种模式； 19、 支持免费 ARP广播，ARP客户端认证（基于PKI技术）防止ARP攻击和ARP病毒； 20、 支持RIP、OSPF、BGP、等动态路由协议，支持策略路由、支持ISP路由并内置多运营商路由表，并提供预定义和自定义的功能； 21、 支持BFD for Static/OSPF/BGP； 22、 必须支持基于会话的原路回包功能，可设置优先于路由策略而通过会话表中的入接口进行回包； 23、 必须支持基于角色、用户、用户组的策略路由； 24、 支持VRouter功能； 25、 支持高可用性功能（HA），支持AP模式（主备模式），AA模式（主主模式），且透明模式下可支持AP模式； 26、 支持802.3ad （链路聚合），并可以在透明、路由模式下支持将多条链路带宽进行捆绑； 27、 支持虚拟线技术(Virtual wire)和Vlan标签转换技术； 28、 可抵御DNS Query Flood、Synflood、udpflood、icmpflood、ping of death、smurf、winnuke、等常见攻击； 29、 支持ALG应用，支持H.323、SIP、FTP、TFTP、RSH、RTSP、SQL Net、HTTP、MS-RPC、PPTP/GRE、SUN-RPC等应用； 30、 可按照应用、时间、用户帐号、IP地址、服务端口、物理端口等方式对数据进行访问控制； 31、 必须支持会话控制功能，要求能够基于源、目的、应用协议三种条件做会话数限制； 32、 设备SSL VPN支持Radius认证、LDAP认证和MS AD认证，并支持LDAP和AD用户的批量自动导入，支持双因素认证(用户名/口令＋USB-Key)，支持客户端硬件特征码绑定认证，支持短信口令认证功能； 33、 设备IPSEC VPN可于主流VPN设备互通，支持DES、3DES、AES128、AES192、AES128、AES256，SHA-256、SHA-512等RFC国际标准算法，并支持NAT穿越； 34、 支持带宽（流量）管理功能，可按照应用分类进行流量监控并提供实时的图形化监控报表 35、 支持多层QoS功能，要求包含应用QoS 和IP QoS 是两个独立的数据流控制功能，应用QoS下可以嵌套IP Qos策略；IP QoS可以嵌套应用QoS； 36、 必须支持弹性带宽功能，可自定义阀值来上弹或回收带宽，充分利用网络带宽资源； 37、 支持邮件关键字过滤和审计，包含关键字的邮件标题、邮件正文进行过滤，可审计用户、关键字、邮件发件人、收件人、发件时间等信息 38、 支持对某一关键字出现指定次数后方进行过滤； 39、 支持IPv6、IPv6 SNMP管理、IPv6路由、IPv6 DNS、IPv6 6to4隧道配置、IPv6 4to6隧道配置、NAT-PT配置、NAT64和DNS64配置等； 40、 支持对 MSN/QQ 等IM即时通讯软件控制； 41、 支持对防火墙策略命中次数的统计功能； 42、 可统计每个IP的实时流量和会话数； 43、 支持对网页关键字进行过滤； 44、 支持控制P2P应用的带宽； 45、 支持2个系统软件并存，并支持系统软件回滚； | 24500 | 49000 |  |
| 6 | 无线控制器 | 神州数码DCWS-6028 神州数码集团股份有限公司 | 2 | 台 | 1、 ★实配可管理AP数量8台，最大 管理AP数72； 2、 ★实配千兆电口24个，千兆SFP端口4个， 3、 ★全部POE端口支持PoE+（802.3at标准），最大POE输出功率370W； 4、 标准的CAPWAP协议，支持CAPWAP隧道集中式转发、本地转发； 5、 ★最大交换能力120Gbps；包转发速率40Mpps； 6、 支持最大并发用户数40K； 7、 ★支持N+1、N+N及1+1热备冗余机制，支持AC集群部署； 8、 ★支持静态路由、RIPv1/v2、OSPF路由协议，支持IGMP，PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM组播协议； 9、 支持CLI、中文web配置页面； 10、 支持基于ASIC硬件的IPv6转发方式，支持IPV4/V6双栈、6to4隧道、IPv4 over IPv6 隧道； 11、 支持Portal认证、MAC认证、802.1X认证；支持外部AD、Radius和LDAP认证； 12、 支持无感知认证功能； 13、 ★支持内置Portal认证功能，支持Portal页面可自定制功能； 14、 支持微信认证、短信认证、微博认证； 15、 AP向AC注册支持AP mac地址认证，支持AP口令密码认证，支持AP、AC双向数字证书的认证； 16、 ★支持基于SSID和Radio的无线服务定时开启和关闭控制； 17、 支持对Free Resource免认证即可访问的功能； 18、 支持终端类型识别、控制功能； 19、 ★实配频谱导航功能，能够自动引导双频无线终端工作在5GHz频段上； 20、 实配可进行AP远程抓包功能，并通过主流第三方的数据包分析工具分析无线数据； 21、 支持对非法AP和假冒AP的检测；支持对客户端的各种管理报文洪泛攻击检测； 22、 ★支持AP逃生功能，AP-AC链接断开后AP可继续工作不影响用户使用； 23、 支持wifi定位功能； | 47500 | 95000 |  |
| 7 | 无线AP | 神州数码WL8200-I2 神州数码集团股份有限公司 | 2 | 台 | 1、 ★产品形态为室内放装式AP，提供10/100/1000BASE-T 端口1个； 2、 ★支持外置USB 2.0接口，便于扩展蓝牙、物联网、外置存储等应用； 3、 ★内置天线设计，支持壁挂、放装、吸顶、桌面等安装方式； 4、 ★支持RJ45 Console口； 5、 支持标准PoE供电，并支持本地适配器供电； 6、 ★整机支持双频，发射功率=20dBm； 7、 ★可同时工作在802.11a/n/ac、802.11b/g/n模式； 8、 ★支持802.11ac wave2 MU-MIMO技术； 9、 ★2.4G射频支持3*3 MIMO，2.4G射频最大速率450Mbps； 10、 ★5G射频支持2*2 MIMO，5G射频最大速率867Mbps； 11、 支持SSID数=32； 12、 支持FIT/FAT模式可切换； 13、 支持AP逃生功能，AP-AC链接断开后AP可继续工作不影响用户使用； 14、 AP向AC注册支持AP mac地址认证，支持AP口令密码认证，支持AP、AC双向数字证书的认证； 15、 支持基于SSID和Radio的无线服务定时开启和关闭控制； 16、 支持wifi定位功能和wifi探针功能； 17、 支持频谱导航功能，能够自动引导双频无线终端工作在5GHz频段上； 18、 支持独立SSID组播功能，非全局组播，满足客户应用要求，中标后保留测试权利 19、 与无线控制器同品牌； | 3200 | 6400 |  |
| 8 | POE模块 | 神州数码DCWL-PoEINJ-G+ 神州数码集团股份有限公司 | 2 | 块 | 10/100/1000Mbps单端口802.3at PoE模块，最高输出功率为30W； | 550 | 1100 |  |
| 9 | 云服务实训平台 | 神州数码DCC-CRL1000 神州数码集团股份有限公司 | 1 | 台 | 1、★标准x86服务器架构，2U主机箱 2、千兆电口2个 3 、★USB4个含2个USB3.0端口 4、★CPU Intel至强E5 2620V4 5、内存48GB ECC DDR4 6、硬盘2个240GB SSD，支持RAID功能 7、散热系统，内置静音智能调控风扇 8、支持多用户，多租户同时登录操作； 9、★平台系统支持无人值守自动化部署安装，安装时间小于20分钟 10、支持licence升级操作 11、★内置Centos7、win7、win2008、win2012等虚拟机模板； 12、提供备份、快照、还原等备份机制 13、CPU、内存、网络、磁盘等资源监控功能； 14、支持镜像资源包自动化更新 15、采用KVM虚拟化技术，QEMU-KVM版本2.3.0及以上 16、★支持虚拟机实例批量生成功能，提供批量(至少5个)生成虚拟机； 17、★支持虚拟机实例批量启动或关闭功能； 18、★虚拟机实例批量“秒级”启动，20台虚拟机(win2012\2CPU\2GBMEM\40GBHDD)不大于20秒内启动完成 19、系统支持同时启动不小于20台虚拟机实例 20、支持VLAN虚拟化网络，支持虚拟机同时接入多个虚拟化网络； 21、★支持IPv6网络； 22、★系统支持创建云硬盘，支持云硬盘动态接入虚拟机 | 155000 | 155000 |  |
| 10 | 管理交换机 | 神州数码S5750E-28X-SI 神州数码集团股份有限公司 | 1 | 台 | 1、 ★单机固化10/100/1000M以太网端口24，非复用万兆光口4个，最大可用千兆口28； 2、 ★提供独立带外管理口1，Console接口1； 3、 为便于上架操作及设备使用，前置电源接口； 4、 ★交换容量598Gbps，包转发率132Mpps； 5、 MAC 地址表16K； 6、 整机采用绿色环保设计，满负荷情况下功耗23W； 7、 所投产品采用静音设计，无风扇； 8、 ★支持虚拟化技术，通过固化万兆或四万兆端口即可实现虚拟化功能多台设备虚拟成一台设备，无需单独配置支持虚拟化板卡； 9、 ★支持IPv4/IPv6静态路由、支持IPv4/IPv6 RIP、OSPF、BGP、PBR路由，保留中标后随机测试的权力； 10、 所投产品所有GT接口符合8KV防雷。 11、 所投产品噪声等级符合国家0类噪声标准，提供第三方测试报告； 12、 设备支持标准的以太网OAM功能，提供第三方测试报告； 13、 设备提供断电告警功能； 14、 设备支持sflow； 15、 设备支持端口LED shutdown功能； 16、 设备支持能效以太网（ 802.3az ）； 17、 设备支持生成树快速收敛，广播收敛时间小于30ms； 18、 设备支持增强型多VLAN子网流量工程,实现非环网条件下的快速收敛； 19、 设备支持防Dos攻击、CPU安全防护等安全特性； 20、 设备支持IPV6 SAVI特性； 21、 设备支持IPV6 DHCP Server特性； 22、 设备支持QINQ； 23、 设备支持专业级IPV4/IPV6 ACL功能：IPv4 Vlan ACL、IPv6 Vlan ACL、IPv6 Port-Range ACL； 24、 设备支持信源受控组播、目的受控组播、策略组播等IPv4/IPv6受控组播功能； 25、 支持独立VLAN组播功能，非全局组播，满足客户应用要求，中标后保留测试权利； | 8900 | 8900 |  |
| 11 | 接入交换机 | 神州数码S4600-28C-SI 神州数码集团股份有限公司 | 4 | 台 | 1、 ★单机固化10/100/1000M以太网端口24，千兆千兆Combo2个，非复用千兆光接口2个，最大可用千兆口28； 2、 ★为便于上架操作及设备使用，前置电源接口； 3、★交换容量336Gbps，包转发率96Mpps； 1、 MAC 地址表16K； 2、 ★所投产品采用静音设计，无风扇； 3、 ★所投产品接口要求符合8KV防雷； 4、 支持标准的以太网OAM功能； 5、 设备提供断电告警功能； 6、 设备支持sflow； 7、 设备支持端口LED shutdown功能； 8、 设备支持能效以太网（ 802.3az ）； 9、 设备支持生成树快速收敛，广播收敛时间小于30ms； 10、 支持增强型多VLAN子网流量工程,实现非环网条件下的快速收敛； 11、 支持ARP自动防御特性； 12、 支持动态ARP检测功能； 13、 支持防Dos攻击、CPU安全防护； 14、 支持DHCP Snooping per vlan等安全特性； 15、 设备支持IPV6 SAVI特性； 16、 设备支持IPV6 DHCP Server特性； 17、 设备支持灵活QINQ\选择性QINQ； 18、 交换机支持多种认证方式：802.1X认证和WebPortal认证； 19、 支持信源受控组播、目的受控组播、策略组播等IPv4/IPv6受控组播功能； 20、 支持专业级IPV4/IPV6 ACL功能：IPv4 Vlan ACL、IPv6 Vlan ACL、IPv6 Port-Range ACL； 21、 支持独立VLAN组播功能，非全局组播，满足客户应用要求，中标后保留测试权利； | 3500 | 14000 |  |
| 12 | 实训电脑（含教师机一台） | 惠普 HP ProDesk 400 G7 MT 惠普(中国)有限公司 | 59 | 台 | 一、硬件配置： 1、CPU参考：英特尔第十代四核处理器NewCorei5-10500(3.1G/9M/6核)；配备智能散热系统包括由BIOS管理的智能风扇通过对机箱内部的温度感应来调节风扇速度； ★2、主板参考：英特尔Q470 Express；标配1个PCI,1个PCIeX1，1个PCIeX16, 2个M.2接口（1个用于接SSD，1个用于接无线网卡）方便后期升级； 3、内存：8GB DDR4 2666，数据传输率最高可达 2933 MT/s，两条内存插槽，最高支持64GB； 4、硬盘：1TB SATA硬盘,内置硬盘端对端侦错模块； 5、显卡：AMD Radeon R7 430；显存容量 2GB；支持DirectX DirectX 12； 6、光驱：无光驱； ★7、声卡与音频：集成RealtekALC3601编解码器，通用音频插孔（3.5毫米，同一插孔可支持麦克风或耳机或CTIA耳麦），支持多音频流，内置多媒体音箱； ★8、电源：为响应国家节能政策，电源180W高效节能电源，且电源典型效率不低于90.9%； ★9、接口和端口：USB接口8个，前置USB接口4个，其中USB 3.1 Gen2接口2个, USB 2.0接口2个（前置USB接口分离放置，互不干涉)；智能屏蔽USB端口；可以对USB口进行加密功能，支持USB端口单个禁用功能，可实现禁止存储类设备，开放非存储类设备，确保数据安全。配备麦克风、耳机接口，1个音频输入，1个音频输出端口，1个麦克输入， 1个RJ-45网络端口；可选串口、PS/2接口 10、主机箱：通用立式机箱，体积16L，高效散热静音，整机具有高温报警功能；具备计算机系统优化及带多向风扇的计算机系统技术；免工具开启机箱面板，机箱后部预留有机箱安全锁位孔； 11、显示器：与主机同品牌21.5英寸宽屏液晶显示器； 12、其他配件：抗菌USB键盘，抗菌光电USB鼠标。 二、软件要求： 1、操作系统：出厂预装正版Windows 10中文版系统； 2、BIOS保护技术（BIOSphere Gen3），增强防御针对BIOS的病毒攻击和其他安全威胁，帮助防止丢失数据和大幅缩短故障停机时间，可通过BIOS进行开启与静音； 3、支持通过办公智能与手机应用相结合，为PC用户提供PC安全性、实时PC性能信息及简化的打印机驱动程序安装； 4、原厂网络同传管理功能（不接受第三方外插卡）：支持同一硬盘上支持同时安装24个操作系统；在同一硬盘上同时支持40个分区（包括启动分区和数据分区）；支持可由任意一台主机发起网络拷贝、增量拷贝和临时部署；网络传输速度标值：千兆网卡 1GB-7GB/Min；支持断点续传功能：支持多种情况的断点续传功能；支持网络故障定位：支持网络故障定位，便于排查；支持在局域网内分组管理；支持硬盘容量差异网络拷贝；支持6秒内的物理掉线(断路)可自动恢复；支持网络传输数据加密；网络克隆维护：在局域网络内一次可传输250台客户端。 ★三、品质及服务： 1、三年有限保修免费上门，可选2小时电话响应，第二日上门，365天全年无休。结合当下主流沟通交流方式，为保障售后服务品质，要求产品生产厂家具备微信服务平台，微信服务平台具备服务中心查询、驱动自动下载、在线技术支持、厂家商城、维修单进度查询等功能模块； 2、产品质量必须达到104万小时MTBF平均无故障运行时间。 | 5600 | 330400 |  |
| 13 | 实训笔记本电脑 | 联想 昭阳E4-ITL327 联想（北京）有限公司 | 4 | 台 | 1、第十一代酷睿TM 四核处理器i5-1135G7 (2.4GHz，Turbo to 4.2GHz ，8MB缓存) 2、8GB DDR4 3200MHz/128GB PCIe NVMe SSD+1TB HDD /Nvidia MX450 2G GDDR6独立显卡/802.11 AC 无线网卡+BT/14.0"FHD雾面防眩光屏幕 1920*1080/2*USB3.2 G1、1*TYPE-C 3.2 G2、1*雷电4、HDMI、RJ45、四合一读卡器、combo audio、安全锁孔/720P高清网络摄像头（物理防窥）/ 合金金属机身/180度合金转轴/45WH电池/Windows10 Home简体中文版/一年全保一年上门 | 6250 | 25000 |  |
| 14 | 教师讲台 | 定制 广西南宁雅客方升网络技术有限公司 | 1 | 套 | 采用优质冷轧钢板（1.2-1.5mm）表面处理，酸洗、磷化、静电喷涂工艺；严格按照公司质量体系要求及完整的工艺流程，经过剪、冲、折、焊、磨、抛及酸洗、磷化、静电喷涂等工序制作，从装配到装箱和配件经过严格的检验，确保产品的质量。 1、盖门采取翻转方式，更加人性化的设计，解决了以往盖门沉重，女教师及年老教师开门比较困难的问题。 2、合理的尺寸设计，合理的设备安排，国标19英寸机架，真正做到防盗功能。 3、钢木结合材料一体成型；实木扶手；桌面木质耐划台面；全封闭式结构，保障了多媒体设备的安全性。 4、整个讲台只使用一副滑轨，减少故障几率。 5、液晶显示器采用反转设计，显示器角度随意调节，可使视线和显示器接近垂直，可安装17-24寸显示器，关闭后所有设备都隐藏在讲台内。 | 2000 | 2000 |  |
| 15 | 无线话筒 | 湖山DS-U310A 四川湖山电子股份有限公司 | 1 | 套 | "1、★采用一键移频率技术，能主动防止啸叫，确保语音保真度高，声音清晰； 2、★独特ID码设计,具有身份识别功能，彻底杜绝干扰和串频现象； 3、全新的音频电路构架，数字静音、数字音量调节、8段音频均衡； 4、用UHF超高频段，比传统的VHF频段干扰更少，传输更可靠； 5、先进的自动对频技术，只需一按接收机对频键，发射机就会自动追锁接收机频率并调整一致，方便客户使用； 6、发射机及接收机可设置锁屏功能，防止使用误操作； 7、高档液晶显示屏采用全新的背光补亮方式，使接收机及发射器的工作状态一目了然； 8、理想环境操作半径大于50米，适用于多种场合。 发射功率：10DBm 可调范围：72MHZ 信道数目：左（0-49）右（100-149） 频率稳定度：±0.005%以内 动态范围：96dB 音频响应：30Hz-20KHz 综合失真：0.5% 综合信噪比：〉100dB 工作温度：-10℃-±40℃ 接收距离：20-50米 接收机指标： 无线接口：BNC/50Ω 灵敏度：12 dBµV (80dBS/N) 灵敏度调节范围：12-32 dBµV 杂散抑制：75dB 最大输出电平：+10 dBV 发射器指标： 天线程式：内置螺旋天线 输出功率：高功率30mW；低功率3mW 杂散抑制：-60dB 供电：两节AA电池 使用时间：30mW时大于10个小时,3mW时大于15小时" | 1280 | 1280 |  |
| 16 | 有线鹅颈话筒 | 湖山DS-108F 四川湖山电子股份有限公司 | 1 | 个 | 1、自主开模，外观新颖，不与市面其它产品雷同； 2、抗RF射频干扰能力强，减少手机等信号影响； 3、音质清晰自然，灵敏度高，拾音距离佳，品质卓越； 4、咪杆与底座采用旋转式卡侬连接，牢固可靠； 5、适于各种会议室、演讲扩声之用。 技术参数: 换能方式: ECM电容式 指 向 性: 心形单指向 频率响应: 90Hz-15KHz 灵 敏 度: -29±3dB(XLR) 输出阻抗: 1KΩ±30% 工作电压: 两节五号（AA）电池或幻像48V | 365 | 365 |  |
| 17 | 功放 | 湖山AH220 四川湖山电子股份有限公司 | 1 | 台 | 1、依据现代建筑声学原理和电声技术开发的专业多功能功放； 2、集成了专业前级放大系统、音频信号处理系统、高保真低耗能功放系统等功能的专业一体式多功能功率放大器； 3、采用全中文界面，操作一目了然； 4、无极散热风扇系统，散热效率高，节能环保； 5、专业前置话筒处理系统，具有话筒独立均衡器调节，有利于抑制啸叫，改善人声； 6、内置HUSHAN专业KTV效果（非平衡式话筒）； 7、具有4路话筒（两路平衡式和两路非平衡式）输入端，平衡式输入端具备+48V标准幻像电源和供电开关； 8、具备4路话筒输入音量独立调节功能； 9、十段话筒均衡调节，极方便处理不同话筒音质； 10、3组立体声音源输入（2组线路、1组MP3），具有高、低音音调独立调节； 11、2路线路混音输出，适用各种录音设备和视频会议传输设备； 12、2U国际标准机架式安装设计； 13、具有压限、真正RS232控制接口等功能。 技术参数 1、额定输出功率：2×220W/8Ω 2×320W/4Ω 2、输入灵敏度：线路500mV±30mV 话筒20mV±3mV 3、频率响应：线路20Hz~20KHz ±1.5dB 话筒40Hz~16KHz ±1.5dB 4、失真度：线路0.7% 话筒 1% 5、信噪比：功放部分100dB 话筒部分82dB 6、保护功能：过流、过载、超温、DC保护等 7、话筒幻像供电：+48V 8、压限功能：内置 | 3250 | 3250 |  |
| 18 | 音箱 | 湖山MD80 四川湖山电子股份有限公司 | 4 | 个 | 1.8英寸轻量化大功率、长冲程Ferrite低音驱动单元；顺性好，中低频饱满； 2.1英寸丝膜高音单元，加装压缩式号角，不仅使音色细腻，还有改善高音辐射特性； 3.90 °x 60°覆盖角设计，具有均匀且平滑的轴向和偏轴向的响应；使声音的音场更为开阔、结像清晰，可以真实再现音乐现场的效果 4.分频器具有高频保护电路；精确设计的分频器优化了频率响应，提升了中频人声表现力 5.箱体采用12 mm优质中密度纤维板，强度高、密度大，可以有效的减少箱体谐振 6.箱体表面 采用环保水性漆，防滑、耐磨 7.采用钢质防护网； 8.具有多点M8吊挂孔，方便产品横置或竖立吊挂 ， 9.标配有简易安装支架，方便音箱多角度旋转 ；同时也可以选用三角支架支撑方式使用 10.主要用于全音域扩声、语言扩声、中小型会议系统、小型报厅扩声系统；也可以用于小型歌舞厅、KTV包间、茶园、影视放映厅等场所 11.额定/峰值功率： 80W /320 W 12.额定阻抗： 8 Ω 13.特性灵敏度： 90dB/W/m 14.输出声压级： 109 dB/W/m(Continues) 15.115 dB/W/m(Peak) 16.额定频率范围: 55 ~ 20000Hz 17.覆盖角度HxV： 90ºx60º 18.扬声器单元： LF:1*8 英寸 19. HF:1* 1.英寸 20.箱体材料： 12mm中密度纤维板 21.输入接口： 压缩接线柱 22.吊挂点： 多点M8 螺丝吊装孔位 23.支撑座： 音箱底部Φ35mm支撑座 24.箱体尺寸(mm)： 490(H) ×310(W)×265(D) 25.重量kg： 9.0 | 813 | 3252 |  |
| 19 | 投影系统 | 索诺克 麦克赛尔 MMX-N4031W 索诺克（北京）科技有限公司 | 1 | 套 | 1、3LCD板：0.59英寸LCD×3（显示宽高比16：10）。 2、亮度：4000流明，标准分辨率1280×800，对比度：20000:1。 3、灯泡功率：230W UHP。 4、终端接口：HDMI×2；VGA×2；RS232×1；AUDIO IN×1；AUDIO OUT×1；VIDEO×1；USB(A)×1；USB(B) ×1；RJ45×1。 5、整机功率：330W。 6、扬声器：16W。 7、镜头：变焦，手动（×1.2倍）。 8、重量:3.5KG。 9、ACCENTUALIZER（图像分明处理）技术，通过调整清晰度、光泽度、阴影处理来增强影像的真实感。HDCR 调整功能能够校正因室内照明或者外界光源对画面造成的影响，从而增加对比效果。即使在明亮的房间，也能够清晰地表现图像。 10、搭载的焕影技术（IMAGE OPTIMIZER），可对图像内暗场和细节进行自动调节，弥补因灯泡亮度衰减带来的画面清晰度不足，给用户带来持续的真实色彩体验。 11、支持垂直、水平梯形校正，同时还可以调整投射画面的四角和四边的位置，适于在复杂环境下对不规则画面的校正。 12、通过选配的USB无线适配器，实现投影机与电脑无线连接。支持IEEE802.11 b/g/n协议。 13、主机控制模式：可以利用一台主机将局域网上多台电脑（最多50台）中的任意1-4台的画面同时投影在同一画面上（需要下载最新版LiveViewer）。 14、使用Hybrid 高效防尘过滤网，能够有效保护机体光学系统，将灰尘、粉粒等充分过滤，以保证投影机较长时间运行而无需维护清洁。 15、日程表功能：根据预先在菜单中设定的日程表，投影机可自动开、关机及切换信号源等，轻松实现管理智能化。 16、无线双频段制式：区别于以往仅支持单频段的模式，该机型支持无线双频段（2.4GHz/5GHz），连接更快速，传输更流畅。且数据传输过程不易受到外部环境中其它无线网络的干扰，保证商务教学活动顺利进行。 17、2路HDMI输入； 18、模拟DICOM（医疗数字影像通讯）标准的模式，适合显示如X光照片的医学图像，可用于教学之类的用途。 19、配一套120寸电动幕布，含安装支架及连接线材。 | 10000 | 10000 |  |
| 20 | 空调 | 美的KFR-72LW/BDN8Y-PA401(2）A 广东美的制冷设备有限公司 | 2 | 台 | 冷暖柜式空调 空调匹数:3P 能效等级：2级 | 6800 | 13600 |  |
| 21 | 机柜 | 定制 广西南宁雅客方升网络技术有限公司 | 2 | 台 | 1、容量：32U ； 2.、标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494；PART7、GB/T3047.2- 92兼容ETSI标准 ； 3、门及门锁：高密度六角网孔前后门 ； 4、材料及工艺：SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm，5. 其它1.2mm；表面处理：方孔条镀蓝锌；其余：脱脂、磷化、静电喷塑 纠错 ； 5、附加功能：前后为圆形通风孔的上下框； 6、高度：1600mm 宽度：600mm 深度：800mm； | 2000 | 4000 |  |
| 22 | 安装布线及室内装修 | 定制 广西南宁雅客方升网络技术有限公司 | 1 | 套 | 1、强弱电综合定点布线施工、辅材、设备安装与调试； 2、企业标准背景墙设计定制安装、参考素材：中纤板白色烤漆、乳白色亚克力发光字、黑色亚克力 3、墙面翻新粉刷处理，吊顶设计施工，门、窗、灯、窗帘等更新； 4、地面瓷砖铺贴，线槽切割，隐蔽性强弱电布线安装。踢脚线安装； 5、最终施工及装修方案以现场勘测后为准。 | 65000 | 65000 |  |
| 23 | 实训室文化建设 | 定制 广西南宁雅客方升网络技术有限公司 | 1 | 项 | 1. 打造网络管理工作室氛围，展现网络工程技术文化； 2. 实训室的标识设计与制作安装，包括网络风格海报、校企合作说明、门头字、门牌、宣传栏、名人语录、文化图片等。 | 12853 | 12853 |  |
| 24 | 设备使用培训与考证 | 定制 广西南宁雅客方升网络技术有限公司 | 1 | 项 | 1.提供网络设备的使用培训 2.提供高级工程师认证（2人） | 3000 | 3000 |  |
| 二、电商新媒体营销实训室部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 直播电商实战演练系统 | 奥派 奥派直播电商实战演练系统V1.0 南京奥派信息产业股份公司 | 1 | 套 | 直播电商实战演练系统，以直播助理PC端、主播APP端、观众H5端为载体，构建实战直播平台，再现从直播筹划，到直播执行，到直播数据分析，完整的直播带货运营闭环。 参与者在直播运营过程中，通过对直播商品管理、直播策划、直播促销、引流推广、直播等各个环节的规划与执行，获得直播订单，达到体验“直播电商”新型营销方式带来的沟通、用户购物体验的差异性，提升参与者在电商零售产业数字化转型的竞争力。 一、系统要求 1、直播助理PC端可进行直播商品管理、直播内容与脚本策划、直播促销设置、直播引流推广设置、及直播间管理等直播筹备工作。 2、★依托腾讯云搭建基于真实交易环境的原生直播APP。 3、观众H5端可进行直播观看、直播互动、订单管理等。 4、★系统结合商品历史销售、市场需求、及用户口碑数据，内置直播营销计算模型，进行直播订单资源分配。 5、提供靓丽服饰、休闲零食、3C配件、3个不同行业至少36个商品供教师进行实验设置。 6、提供直播看板数据分析图表，帮助主播实现基于数据分析的科学决策及运营诊断。 7、系统采用系统评分+人工评分的评分模式，人工评分模块包含商品信息、预热物料、脚本策划、直播并依据直播模块提供人工评分标准。 二、功能要求 直播助理PC端功能要求： 1、直播说明页：提供背景说明材料、直播素材、比赛要求、及收益计算规则；背景说明材料包含企业背景材料、商品历史销售、市场需求、及用户口碑数据等，直播素材包含商品信息、商品图片等。 2、直播选品与采购：针对目标选品能够进行利润款、引流款、形象款的商品定位，并设置直播主推款；并对已选商品能够进行采购及库存管理。 3、★商品管理：要求支持拟推广商品的添加、上架、下架、删除及编辑；主推款商品添加时需进行商品标题、商品关键词、售价、库存、主图、辅图及商品详情的撰写，非主推款需填写商品分类、库存和售价，其他商品上架元素由系统自动填充。 4、内容策划：进行直播主题、直播开场、直播过程、直播结尾策划，包含直播暖场、粉丝召回等互动活动设计，单品讲解、产品讲解流程策划等商品讲解策划。 5、★脚本策划：依据系统提供直播活动类、产品讲解类脚本模块，进行直播全场脚本撰写与导出；直播活动模块包含优惠券活动、抽奖活动及秒杀活动，产品讲解模块包含宠粉引流款、主推利润款、气质形象款。 6、促销活动：进行优惠券活动、抽奖活动及秒杀活动的管理，添加完成并开启的促销活动能在直播中台中进行推送。 7、推广引流：包含站内推广、社交平台推广、直播加油包三种不同类型的推广引流方式，站内推广包含店铺拉新、粉丝预告、公域流量获取等多种推广渠道，社交平台包含QQ、微博、微信、抖音等不同社交平台；系统内置直播观看数据分配模型，依据用户设置的推广引流方案进行直播观看人数分配。 8、直播预热物料：要求提供预热海报与预热短视频上传接口，并提供短视频预热视频内容、预热视频时长、视频清晰度、视频制作元素等制作要点说明。 9、直播间设置：支持直播时间、直播标题、直播封面、直播产品等直播间要素的设置，并依据直播间设置内容在观众H5端进行显示。 10、直播中台：支持直播执行过程中，进行商品及互动活动的推送。 11、直播看板：展示直播概况、成交概况、直播用户来源、直播商品等直播相关数据进行直播产品分析。 主播APP端功能要求： 12、直播管理：支持直播执行，直播过程中能查看弹幕、镜头翻转、暂停直播、退出直播。 观众H5端功能要求： 13、直播观看：支持主播直播内容查看。 14、直播互动：支持弹幕发送、关注主播、点赞直播间、优惠券、秒杀、抽奖等互动活动参与。 15、商品管理：支持直播商品查看、收藏、添加购物车、购买等。 三、技术参数 1、系统为B/S结构，运行环境分客户端浏览器、客户端app、应用服务器端和数据库服务器端四部分。 2、后端采用PHP编程语言，前端采用JS、html，轻量、高效、稳定 。 3、UI设计采用轻拟物的视觉设计风格，做到清爽又不乏趣味性。 | 200000 | 200000 |  |
| 2 | 直播套件 | 定制 广西南宁雅客方升网络技术有限公司 | 5 | 套 | 直播声卡转换器、直播声卡、麦克风、手机支架、监听耳机。 | 2500 | 12500 |  |
| 3 | 柔光灯 | 定制 广西南宁雅客方升网络技术有限公司 | 5 | 套 | 采用高显色LED作为发光元件，满足专业摄影、摄像要求。 | 1000 | 5000 |  |
| 4 | 直播手机 | 小米10S 北京小米科技有限责任公司 | 5 | 台 | 运行内存：8GB 机身容量：128GB 容量扩展：支持其他存储卡 后置相机：4000+1600+800万像素 前置相机：3200万像素 变焦：3倍光学变焦 视频拍摄：支持4K视频 | 3500 | 17500 |  |
| 5 | 直播简易道具 | 定制 广西南宁雅客方升网络技术有限公司 | 1 | 项 | 化妆品、民族表演服、主持人服装、拍照道具、头饰等。 | 550 | 550 |  |
| 6 | 监控摄像头 | 大华DH-IPC-HDW6400C-SYM 浙江大华技术股份有限公司 | 5 | 个 | 监控摄像头 | 900 | 4500 |  |
| 7 | 网络监控硬盘录像机 | 大华DH-NVR2108HS-HD/H 浙江大华技术股份有限公司 | 1 | 台 | 支持电源或者网线供电。 | 6000 | 6000 |  |
| 8 | 监视显示屏 | 创维 65E392G 创维集团有限公司 | 1 | 台 | 65寸网络电视； | 5700 | 5700 |  |
| 9 | 笔记本 | 联想 昭阳E4-ITL327 联想（北京）有限公司 | 4 | 台 | 第十一代酷睿TM 四核处理器i5-1135G7 (2.4GHz，Turbo to 4.2GHz ，8MB缓存)/8GB DDR4 3200MHz/128GB PCIe NVMe SSD+1TB HDD /Nvidia MX450 2G GDDR6独立显卡/802.11 AC 无线网卡+BT/14.0"FHD雾面防眩光屏幕 1920*1080/2*USB3.2 G1、1*TYPE-C 3.2 G2、1*雷电4、HDMI、RJ45、四合一读卡器、combo audio、安全锁孔/720P高清网络摄像头（物理防窥）/ 合金金属机身/180度合金转轴/45WH电池/Windows10 Home简体中文版/一年全保一年上门。 | 6250 | 25000 |  |
| 10 | 空调 | 美的KFR-35GW/BP3DN8Y-PC401(1) 广东美的制冷设备有限公司 | 6 | 台 | 1.5匹 | 3000 | 18000 |  |
| 11 | 设备机柜 | 定制 广西南宁雅客方升网络技术有限公司 | 1 | 个 | 1、规格：1200mm（高）*600mm（长）＊600mm（宽） 2、标准22U机柜，四周无棱角安全处理。 | 2000 | 2000 |  |
| 12 | 沙发 | 定制 广西南宁雅客方升网络技术有限公司 | 1 | 个 | 材质定制 | 2000 | 2000 |  |
| 13 | 实训电脑桌 | 定制 广西南宁雅客方升网络技术有限公司 | 4 | 个 | 1.尺寸根据实际场地定制； 2.材质：基材采用厚25mm优质E1级橡木实木板，键盘、主机架与烤漆钢架桌体，实用美观。 3.经过防虫、防腐等化学处理，采用高聚脂环保油漆，硬度大，耐磨性强，可长期保持漆面效果； 学生方凳：每个学生位配置1张，座面采用E1级颗粒板，钢架表面经过碱洗除油、酸洗除锈、磷化附膜、钝化、静电自动喷涂和高温固化处理，表面黑色静电喷涂。 | 5700 | 22800 |  |
| 14 | 背景布 | 定制 广西南宁雅客方升网络技术有限公司 | 4 | 幅 | 自动卷轴背景布黑色，蓝色，绿色各一张。 | 1800 | 7200 |  |
| 15 | 交互智能平板 | 希沃 FV86EB 广州视睿电子科技有限公司 | 1 | 台 | 一、设备整体设计 （一）设备硬件设计 1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。 2、整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 ★3、整机屏幕采用86英寸液晶显示器。采用UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840*2160。 4、玻璃厚度4mm，玻璃表面硬度9H。（响应文件中须提供第三方检测机构出具的玻璃厚度、玻璃表面硬度的功能检测报告复印件） 5、支持红外触控，支持Windows系统中进行20点触控，安卓系统中进行 10 点触控，支持红外笔书写（响应文件中须提供第三方检测机构出具的红外触控的功能检测报告复印件） ★6、整机内置 2.1 声道扬声器，前朝向 15W中高音扬声器 2 个，后朝向 20W 低音扬声器 1 个，额定总功率 50W。（响应文件中须提供第三方检测机构出具的内置扬声器的功能检测报告复印件） ★7、支持传屏功能，可以将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。（响应文件中须提供第三方检测机构出具的支持传屏功能的检测报告复印件） 8、支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键锁定，锁定后无法随意自由操作，需要使用时插入USB key可解锁。（响应文件中须提供第三方检测机构出具的支持智能U盘锁功能的功能检测报告复印件） 9、支持自定义开机通道，用户可设置默认通道，开机自动进入无需手动切换。（响应文件中须提供第三方检测机构出具的支持自定义开机通道的功能检测报告复印件） 10、支持通道记忆功能，开机默认回到最近一次关机时的显示通道。 11、整机内置非独立的高清摄像头，可拍摄800 万像素数的照片。（响应文件中须提供第三方检测机构出具的整机内置非独立的高清摄像头的功能检测报告复印件） 12、摄像头对角角度120°。 13、整机内置摄像头（非外扩），PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。（响应文件中须提供第三方检测机构出具的支持调用摄像头二维码扫码识别的功能检测报告复印件） ★14、整机内置非独立外扩展的阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离12m。（响应文件中须提供第三方检测机构出具的阵列麦克风的功能检测报告复印件） 15、整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。 （二）设备按键设计 ★1、三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下轻按按键开机；开机状态下轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。（响应文件中须提供第三方检测机构出具的三合一电源按键的功能检测报告复印件） 2、整机具备6个前置按键，实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作。（响应文件中须提供第三方检测机构出具的整机前置按键的功能检测报告复印件） ★3、设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。（响应文件中须提供第三方检测机构出具的一键启动录屏的功能检测报告复印件） （三）整机接口设计 1.外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠可直接使用于外接电脑。 2.Android系统和Windows系统下，支持通过任何一个前置USB接口读取外接移动存储设备。 3.整机具备1路侧置双通道USB接口，双系统USB接口支持Windows和Android双系统读取外接存储设备数据和识别展台信号。（响应文件中须提供第三方检测机构出具的侧置USB接口的功能检测报告复印件） ★4.支持前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过标准Type-C线连接至整机Type-C口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。（响应文件中须提供第三方检测机构出具的前置Type-C接口的功能检测报告复印件） 二、设备安全设计保障： 1、设备采用钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面。 2、为保证书写顺滑，防眩光效果良好，玻璃表面需采用纳米材料镀膜环保工艺。 ★3、前置 USB 接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用转轴式翻转。（响应文件中须提供第三方检测机构出具的前置 USB 接口具备防撞挡板设计的功能检测报告复印件） 4.整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）符合IEC62471标准，LB限值范围0.55（蓝光危害最大状况下） 5.整机具有护眼功能，可通过前置面板物理功能按键一键启用护眼模式。（响应文件中须提供第三方检测机构出具的整机前置按键的功能检测报告复印件） 三、内置安卓系统及OPS性能 1、嵌入式Android操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换。 2、嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科专用背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。 3、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可导出PDF、IWB、SVG格式。支持10种平面图形工具，支持8种立体图形工具。（响应文件中须提供第三方检测机构出具的嵌入式互动系统互动白板书写的功能检测报告复印件） 4、无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、WPS软件使用、网页浏览。 5、在嵌入式Android操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。（响应文件中须提供第三方检测机构出具的嵌入式系统文件自动归类的功能检测报告复印件） ★6、嵌入式系统版本Android9.0，内存2GB，存储空间8GB。 ★内置电脑系统配置要求 1、搭载Intel 酷睿系列 i5 CPU。 2、内存：8GB DDR4笔记本内存配置。 3、硬盘：256GB SSD固态硬盘 4、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块，具有标准PC防盗锁孔。 5、和整机的连接采用万兆级接口，和整机的连接接口针脚数40pin。 四、教学白板软件 (一)互动软件: 1、★公网连接：不需借助任何外接设备，在公网环境下即可支持学生端手机、平板同教师端进行连接。 2、扫码连接：支持学生端通过输入连接码和扫描二维码两种方式，进入课堂，同步完成考勤签到。 3、互动反馈系统：具备公网互动反馈功能，将所有学生端和教师端连接一起构建成互动反馈系统，在系统里面教师可以单选，多选，判断，观点，抢答，抽选，提问箱，文件下发，批注下发。 具体功能设计： ★1、统计考勤：互动反馈系统支持无感考勤功能，学生连接成功后名字可显示在签到列表上，签到列表实时统计已签到人数，并查看未到的人员。 2、班级创建：支持老师主动创建班级，创建成功后，每次登录教师端即可直接进入班级列表，选择班级进入课堂。 3、互动答题系统：支持课中互动反馈系统，提供单选、多选及判断题功能，可一键下发答题指令，支持一次下发多道题目，最多可下发99道题目，学生作答结果实时显示。支持切换柱状图按全班或分组答题结果展示，以提供小组间作答对比。 4、抢答抽选：互动反馈系统支持抢答、抽选功能，活跃课堂氛围。抢答可显示前三个抢答成功的学生名单。 ★5、观点云词：互动反馈系统支持主观观点收集功能，支持学生们自主提交不多于200字的观点评论，并自动生成班级关键词云，点击关键词可查看对应学生名单和具体评论信息。 6、学情报告；互动反馈系统在上课结束后支持实时生成课程报告，课堂报告支持查看签到人数，课堂互动总数，平均参与度，提问个数，支持查看考勤详情，互动详情和提问详情。 资料分发 7、支持教师端一键下发资料到全体学生端，并且支持撤回功能。下发的资料不限类型。 （二）课堂管理及家校互通平台 1.移动端支持教师/家长双重身份无缝切换，软件内可直接切换账户类型，无需安装多个APP应用或退出账号重新登录。 2.兼容多平台系统，可在PC、Web、安卓、iOS等系统使用，且各终端数据互通，教师可多场景下对学生进行管理与评价。 3.支持汇总查看校内的班级评价排名，可以列表形式查看班主任、班级学生数、家长数、班级代码等信息。 4.支持查看校内某个班级的详细信息及学生个人表现记录，便于进行教学行为分析。 5.支持创建新班级，可批量添加学生，同时支持将已有班级的学生与家长快速导入新班级。 6.支持进行校级、年级学生综合素质量表快速导入，教师可将针对不同年级学段以及校级综合素质量表快速导入班级。 ★7.教师可通过多终端对学生、小组及班级进行行为量化评价、文字点评、图片点评。系统内置头像类型不少于10种，支持教师自定义设置学生头像。系统内置评价类型不少于9种，支持老师自定义评价内容，可设置对应的图标、名称和分数。系统预置多种优秀点评量表模板供教师直接导入班级使用。 | 39000 | 39000 |  |
| 16 | 电脑 | 惠普 HP ProDesk 400 G7 MT 惠普(中国)有限公司 | 21 | 台 | 一、硬件配置： 1、CPU：英特尔第十代四核处理器NewCorei5-10500(3.1G/9M/6核)；配备智能散热系统包括由BIOS管理的智能风扇通过对机箱内部的温度感应来调节风扇速度； ★2、主板：英特尔Q470 Express；标配1个PCI,1个PCIeX1，1个PCIeX16, 2个M.2接口（1个用于接SSD，1个用于接无线网卡）方便后期升级； 3、内存：8GB DDR4 2666，数据传输率最高可达 2933 MT/s，两条内存插槽，最高支持64GB； 4、硬盘：1TB SATA硬盘,内置硬盘端对端侦错模块； 5、显卡：集成英特尔高性能显卡，支持双屏显示(HDMI/VGA) 6、光驱：无光驱； ★7、声卡与音频：集成RealtekALC3601编解码器，通用音频插孔（3.5毫米，同一插孔可支持麦克风或耳机或CTIA耳麦），支持多音频流，内置多媒体音箱； ★8、电源：为响应国家节能政策，要求电源须为250W高效节能电源，且电源典型效率不低于90.9%； ★9、接口和端口：USB接口8个，前置USB接口4个，其中USB 3.1 Gen2接口2个, USB 2.0接口2个（前置USB接口分离放置，互不干涉)；智能屏蔽USB端口；可以对USB口进行加密功能，支持USB端口单个禁用功能，可实现禁止存储类设备，开放非存储类设备，确保数据安全。配备麦克风、耳机接口，1个音频输入，1个音频输出端口，1个麦克输入， 1个RJ-45网络端口；可选串口、PS/2接口 10、主机箱：通用立式机箱，体积16L，高效散热静音，整机具有高温报警功能；具备计算机系统优化及带多向风扇的计算机系统技术；免工具开启机箱面板，机箱后部预留有机箱安全锁位孔； 11、显示器：与主机同品牌21.5英寸宽屏液晶显示器； 12、其他配件：抗菌USB键盘，抗菌光电USB鼠标。 二、软件要求： 1、操作系统：出厂预装正版WIN10系统； 2、BIOS保护技术（BIOSphere Gen3），增强防御针对BIOS的病毒攻击和其他安全威胁，帮助防止丢失数据和大幅缩短故障停机时间，可通过BIOS进行开启与静音； 3、支持通过办公智能与手机应用相结合，为PC用户提供PC安全性、实时PC性能信息及简化的打印机驱动程序安装； 4、原厂网络同传管理功能（不接受第三方外插卡）：支持同一硬盘上支持同时安装24个操作系统；在同一硬盘上同时支持40个分区（包括启动分区和数据分区）；支持可由任意一台主机发起网络拷贝、增量拷贝和临时部署；网络传输速度标值：千兆网卡 1GB-7GB/Min；支持断点续传功能：支持多种情况的断点续传功能；支持网络故障定位：支持网络故障定位，便于排查；支持在局域网内分组管理；支持硬盘容量差异网络拷贝；支持6秒内的物理掉线(断路)可自动恢复；支持网络传输数据加密；网络克隆维护：在局域网络内一次可传输250台客户端。 ★三、品质及服务： 1、三年有限保修免费上门，可选2小时电话响应，第二日上门，365天全年无休。结合当下主流沟通交流方式，为保障售后服务品质，产品生产厂家具备微信服务平台，微信服务平台具备服务中心查询、驱动自动下载、在线技术支持、厂家商城、维修单进度查询等功能模块，供货时须提供产品生产厂家官网截图证明并盖生产厂家公章（包含官网链接、服务平台微信二维码、功能模块简单介绍、微信服务平台关注流程指引等）； 2、产品质量必须达到104万小时MTBF平均无故障运行时间。 | 5200 | 109200 |  |
| 17 | 直播间桌椅 | 定制 广西南宁雅客方升网络技术有限公司 | 5 | 套 | 桌子 1、尺寸：定制； 2、材质：基材采用厚25mm优质E1级密度板。 椅子 1、尺寸：定制 2、材质、采用优质网布面料及优质海绵； | 800 | 4000 |  |
| 18 | 无线AP | 华为 AP4050DE-M-S 华为技术有限公司 | 1 | 台 | 支持802.11a/b/g/n/ac/ac Wave 2标准 支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作 支持最大接入用户数512个 支持2×2MIMO，空间流2条 整机速率1.26Gbps 支持1个GE电接口 内置智能天线，可以随用户终端的移动进行定向精准覆盖。 最大发射功率27dBm（含MIMO合路增益，不含天线增益） 内置蓝牙5.0，可实现蓝牙终端精确定位 工作温度-10°C~50°C 支持AP本地应用识别和QOS分类，针对业界常用的Skypes、QQ、微信等应用，能显著提升语音质量 可基于全局、基于SSID或基于用户的三个不同维度对每种应用进行单独的流量统计及可视化呈现 支持VIP用户识别和优先调度，VIP用户可无视任何限速策略，并可获得空口报文的优先级提升 支持射频自动调优功能，实时智能管理射频资源 支持多用户负载均衡，帮助用户尽可能地均匀分布到不同AP上，提升系统容量和用户体验 支持无缝漫游，用户在多个AP间移动过程中观看720p高清视频不卡顿 支持基于802.11k和802.11v协议的智能漫游技术，使终端接入到信号质量最好的AP 支持云管理模式，在不更换硬件的情况下，可支持切换到云模式 支持广域逃生，本地转发模式下，AP与AC连接中断后，原有用户在线、新用户正常接入 支持POE供电 AP在断电瞬间，能向无线控制器发出断电告警 | 2500 | 2500 |  |
| 19 | 交换机24口 | 华为 S300-24T4S 华为技术有限公司 | 1 | 台 | 交换容量336Gbps 包转发率50Mpps 24个千兆电口，4个千兆SFP 支持MAC地址16K ★支持ARP表项2K， 支持4K个VLAN，支持VoiceVLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 支持VLAN内端口隔离 支持Smartlink 支持端口聚合，每个聚合组8个端口； 支持跨设备链路聚合 支持RIP、RIPng、OSPF， 支持IPv4FIB表项4K， 支持IGMPv1/v2/v3Snooping 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 支持捆绑端口的组播负载分担 支持可控组播 基于端口的组播流量统计 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 支持端口隔离、端口安全、StickyMAC 支持IP/Port/MAC的绑定功能 支持CPU防攻击、CPCAR限速， 支持DHCPSnooping，动态ARP检测，源地址认证SAVI等安全特性， 支持G.8032开放环网协议， 支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份 支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用， 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制 支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 支持基于端口的流量监管 支持基于队列限速和端口整形的功能 支持SNMPv1/v2/v3、Telnet、RMON 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 | 2600 | 2600 |  |
| 20 | 多媒体教学软件 | 南软 南软极域多媒体教学软件专业版 南京南软科技有限公司 | 1 | 套 | ★基本功能：广播教学，双屏教学，语音教学，语音对讲，学生演示，遥控转播，分组教学，屏幕录制和回放，视频教学，文件分发，文件收取，黑屏肃静，远程命令，远程设置，远程重启，远程关机，远程开机，远程退出，学生属性,电子白板，教案编辑， 程序限制, 上网限制，打印限制，USB限制，光驱限制，在线考试，电子点名，语音广播，课件点播，资源共享，系统设置，远程消息，电子举手，文件提交，系统锁定，清除举手，可视对讲，系统日志，查看作业等。 主要功能要求： 全面支持Windows系列操作系统，包括Windows10/Windows 8/Windows7（32位。64位）操作系统。 ★1.双屏教学：教师机接双显示器，主屏用来广播教学，另一个屏幕用来监看，也可以双屏同时监看，学生机可以用窗口模式接收广播，跟随教师同步练习。 ★2.登录界面广播：学生机可以在不进入系统的情况下，停留在系统登录界面接收老师的广播画面，普通用户、域用户等低权限用户下也能正常使用，且大部分教学功能均能在登录界面上正常使用。 ★3.监看自定义：老师可以使用任意窗口样式监看学生桌面，支持1窗口到64窗口的等分窗口和13窗口的主次窗口，还能远程遥控学生机电脑，大大提高了监看性能，监看画面不卡顿。 ★4.画质调节：教师可以根据网络状况相应调节广播画质，有损压缩和无损压缩，其中画质又细分为很好、较好、一般和较低四个水平的画质显示。 ★5.课件点播：教师可以将课件资料分享给学生，学生随时可在线浏览和下载课件，自主学习。 ★6.同步系统时间：教师机和学生机系统时间不同步时，可以一键自动同步学生电脑的系统时间，省去了单个修改的烦恼。 ★7.一键修改计算机名称：教师机可以一键修改学生计算机名称，省去单台修改的烦恼，对于某些考试系统需要一台台去修改计算机名称，这个功能可以简单的解决问题。 8.配置信息：教师机可以查看每台学生机的详细软硬件系统信息。 ★9.资源链接：教师机可以给学生提供一个共享的网址（内外网均可），学生可以直接通过该链接访问共享的网络地址。 ★10.屏幕广播：在屏幕广播时候会在老师机屏幕上出现一个提示框，非常的人性化，广播完美支持OpenGL、DirectDraw、Direct3D 软件及大型游戏。 11.屏幕录制：教师机可以将本地的操作和讲解过程录制为一录像文件，供以后回放,教师可实现电子备课。可以在系统设置的一般设置中选定广播教学同时录制来使广播过程录制为一可回放文件。 12.屏幕回放：教师机可以将已录制好的含有操作与讲解的录像文件进行回放，回放过程中自动进行广播。 13语音教学：可以将教师机麦克风和其他输入设备的声音同时传送到学生机，实现两路语音同时传播学生就可以听到教师声音及其它音频设备的声音；语音教学过程中使某位学生开始发言、动态切换发言学生、停止发言。 14.学生演示：教师可以将某一学生的操作演示给其他所选定的学生，在演示过程中，教师可以遥控此机器并同时演示给其他学生。 15.遥控转播：教师机可以遥控所选学生机的电脑，转播给其他所有的学生看。 16.黑屏肃静：教师可以执行黑屏肃静来禁止学生的任何操作。 17.视频教学：视频教学可以使教师机播放视频文件的同时对学生机进行广播，支持多种视频文件格式。软件默认支持MPG,MOV,MP4格式。 18.文件分发：文件分发允许教师将教师机的目录或文件指定发送至所选学生机的某目录下。 19.电子白板：电子白板用来辅助教师在进行屏幕广播或录制时进行辅助指导，教师可利用它进行强调重点、进行注解等操作。也可单独使用配合投影仪进行电子板书或屏幕注解。 ★20.教案编辑：教师能够输入多个教学主题、教学内容信息，学生机在登入系统时，能够自动的接受此教学内容，明确教学的目标。 ★21.应用程序黑白名单：可以为应用程序设置黑白名单，禁止特定的学生机应用程序。 ★22.在线考试：教师用来对学生进行即时的课堂知识点测验，测验题目是客观题（判段题与选择题），并且在学生提交答案时，在答案统计 处立刻显示出学生回答的先后顺序、答题正确与否、答题正确率。 23.远程命令：远程开机、关机、重启；远程退出；本机运行与远程运行；远程命令。教师机可以给学生机发送远程命令，并且可以结束掉自己发送过去的远程命令。还可以自由添加远程命令。 24.发送消息：教师可以与学生进行互相交谈。每位教师或学生的发言都会记录在远程消息框中。教师可以勾选“允许学生发送消息”选择接收或者屏蔽学生机的消息。 ★25.可视对讲：教师可以选择任意一名学生与其进行双向语音、视频单独交谈 26.电子举手：上课时，学生有任何不明白的都可以通过电子举手向老师示意。 27.分组教学：教师可以指定多个分组，各组可以进行多种教学方式，如屏幕广播、语音广播、联机讨论或是视频对讲。 28.电子点名：教师可以对学生点名，查看是否有学生缺席或是统计学生姓名资料等。 29.收取作业：老师可通过此功能直接收取学生机下目录文件。 ★30.设备锁定：老师机可将选定的学生机的软驱、光驱、USB存储器锁定，禁止学生使用。 ★31.禁止访问外网：可以为浏览器访问网址设置黑白名单。访问或者禁止访问指定的地址。 32.日志功能：查看和查询学生机登陆登出信息。 | 6000 | 6000 |  |
| 21 | 柜式空调 | 美的KFR-72LW/BDN8Y-PA401(2）A 广东美的制冷设备有限公司 | 1 | 台 | 冷暖柜式空调 空调匹数:3P 能效等级：2级 | 6800 | 6800 |  |
| 22 | 木地板 | 定制 广西南宁雅客方升网络技术有限公司 | 1 | 套 | 100平方 | 21000 | 21000 |  |
| 23 | 商品展示架 | 定制 广西南宁雅客方升网络技术有限公司 | 5 | 套 | 简约造型，材料烤漆，环保板材，防水防锈，三层，滑轮。 | 600 | 3000 |  |
| 24 | 教师讲台 | 定制 广西南宁雅客方升网络技术有限公司 | 1 | 套 | 根据实际场地定制 材质：定制，带穿线孔+主机托，长方形 风格：现代简约 配教师椅1张。 | 2000 | 2000 |  |
| 25 | 无线教学音箱 | 湖山V600-253i 四川湖山电子股份有限公司 | 1 | 套 | 1.两单元二分频：5"全纸盆低音，3”纸盆高音。 2.功率：50W，主箱内置功放具有短路和过载保护装置。 3.频率范围：70Hz-20KHz 4.信噪比：82dB（A计权）。 5.输入灵敏度：线路500mV，话筒15mV。 6.调节形式：音乐音量、话筒音量。 7.一路幻象话筒输入、一路3.5mm音频输入、一组立体声莲花音频输入、1组广播信号输入（定阻信号）； 8.一组立体声莲花音频输出，一组副机音频输出。 9.音箱尺寸：200X168X310mm 2.4G无线话筒 1.频率范围 ：2400 - 2483MHz,有效接收半径20米。 2.调制方法：GFSK，开机自动进入对频状态,对频成功后自动开启发射。 3.射频稳定度：0.005%（at25c）。 4.发射功率：10dbm 5.发射器采用内置式麦克风设计（随机配置头戴麦克风），也支持外接话筒输入，可以手持、可以头戴。 6.发射器配置LED液晶显示屏，可显示电池电量、充电状态、信号强弱、音量大小、工作模式等信息 。 7.发射器配置红外线激光教鞭功能， 特有动态音量增益调节（AGC）功能，带控制按键。 8.发射器自带音量调节按键，具有一键静音功能，PPT无线翻页功能（选配）。 9.本机配置2.4G和红外对频两种模式可切换，可有效的避免串频和干扰，任何一只无线话筒发射器都可以在任 意一台音箱上使用，互不干扰，确保使用干净、卫生、环保。 10.内置高能聚合物锂电池，可反复充电，USB充电接口，连续使用时间大10于8小时。 11.锂电池工作电压：3.7V； 特有动态音量增益调节（AGC）功能。 | 1700 | 1700 |  |
| 26 | 文化建设 | 定制 广西南宁雅客方升网络技术有限公司 | 1 | 项 | 包含整间实训室文化设计与制作安装，其中包括文化图片、实训室简介、6个间隔断以及直播间声处理，隔间顶部LED灯照明处理，隔音门、线缆桥架、实训室教室门头设计，牌匾设计；本项需根据实际现场勘察后定制。 | 142900 | 142900 |  |
| 27 | 综合布线 | 定制 广西南宁雅客方升网络技术有限公司 | 1 | 项 | 实训室网络强弱电综合布线 | 11600 | 11600 |  |
| 28 | 直播简易道具 | 定制 广西南宁雅客方升网络技术有限公司 | 1 | 项 | 化妆品、民族表演服、主持人服装、拍照道具、头饰等。 | 2500 | 2500 |  |
| 29 | 师资培训 | 定制 广西南宁雅客方升网络技术有限公司 | 1 | 项 | 提供直播系统的线上和线下培训。线上培训由专业人员对教师进行直播电商、新媒体运营不限次数的指导与培训。线下培训包括不少于60学时、不限人次的直播带货全流程指导，以及不少于3天、5人次的企业总部和头部院校的考察调研、运营培训、品牌专业建设。发生的相关差旅、食宿、培训费用由成交人承担。 | 3000 | 3000 |  |
| 总报价：壹佰陆拾万捌仟元整（￥1608000.00元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期：接到采购人通知交货之日起15日（日历日）内安装验收完成报价公司：广西南宁雅客方升网络技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |