南宁经济技术开发区政府采购

公开招标文件（货物类）

招 标 文 件

（全流程电子化评标）

项目名称：南宁经济技术开发区2022年中小学幼儿园采购教学设备、广播监控项目

项目编号：NNJKZC2022-009

所属行政区划：南宁经济技术开发区

采 购 人：南宁经济技术开发区文体教育局

采购代理机构：南宁经济技术开发区集中采购中心

年      月       日

目     录

第二章  采购需求	5

第三章  投标人须知	89

第一节 投标人须知前附表	89

第二节 投标人须知正文	94

一、总  则	94

二、招标文件	96

三、投标文件的编制	97

四、开    标	100

五、资格审查	101

六、评   标	101

七、中标和合同	103

八、验   收	.........................................................................................................................................................108

九、其他事项	108

第四章  评标方法及评分标准	110

第一节 评标方法	110

第二节 评标程序	110

第三节 评分标准	113

第四节 中标候选人推荐原则	116

第五节 评标报告	117

第五章 拟签订的合同文本	118

第六章 投标文件格式	133

第一节 投标文件外层包装封面格式	134

第二节 资格证明文件格式	135

第三节 商务文件格式	142

第四节 技术文件格式	152

第五节 报价文件格式	161

第六节 其他文书、文件格式	167

第七章 质疑、投诉证明材料格式	169

第一节 质疑函（格式）	170

第二节 投诉书（格式）	173

第一章  招标公告

公开招标公告

项目概况

南宁经济技术开发区2022年中小学幼儿园采购教学设备、广播监控项目  招标项目的潜在投标人应在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于 （北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NNJKZC2022-009

项目名称：南宁经济技术开发区2022年中小学幼儿园采购教学设备、广播监控项目

预算金额：5777639元

采购需求：

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(万元) | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 最高限价(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宁经济技术开发区2022年中小学幼儿园采购教学设备、广播监控项目 | 1 | 批 | 577.7639 | 详见招标文件 | 577.7639 |  |

合同履行期限：合同签订之日起30个工作日内提交货物并完成所有的安装及调试。

本项目是否接受联合体投标：否。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

非专门面向中小企业采购的项目

3.本项目的特定资格要求：无

4.本项目的特定条件：无

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自公告发布之日起。

获取方式:网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商可自行在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）下载招标文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）获取的招标文件编制。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间和开标时间： （北京时间）

2、投标和开标地点：

（1）投标文件提交方式：本项目为南宁市全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至南宁市“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式，电子投标具体操作流程详见本公告附件2。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理（申领流程见本公告附件2）及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件“政采云”平台将予以拒收。

（4）开标地点：本次招标将于        在“政采云”平台电子开标大厅开标。

（5）CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：本项目不收取投标保证金

2.采购意向公开链接：

http://zfcg.gxzf.gov.cn/reformColumn/ZcyAnnouncement10016/n8PxDiH43Qippu/cvYsTwg==.html3.网上查询地址

广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、南宁市公共资源交易中心网站（www.nnggzy.org.cn）、广西南宁经济技术开发区管理委员会网站（jkq.nanning.gov.cn）

4. 本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策。

5.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，逾期的质疑采购人及招标代理机构可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

6.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：南宁经济技术开发区文体教育局

地址：南宁经济技术开发区国凯大道东19号金凯工业园总部经济大楼1705办公室

项目联系人：胡工

联系电话：0771-4950546

2.采购代理机构信息

名 称：南宁经济技术开发区集中采购中心

地　址：广西南宁市江南区星光大道230号

联系电话：0771-4516754

3.项目联系方式

项目联系人：潘菲

电    话：0771-4516754

附件：1.CA证书申请方式及操作指南下载地址（现场申请方式见网址：http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/8354055.html?utm=a0003.39a112b4.cmp001.d0002.f0464b20ff2a11eb873141bf9e381949（广西政府采购网）/网上申请方式见网址： http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-下载专区-“广西政采云西部CA办理方式”或“南宁市政采云CA证书办理操作指南”）

2.电子投标文件制作与投送教程（在此网址下载：http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-下载专区）

南宁经济技术开发区集中采购中心

年    月    日

- 第二章  采购需求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

（3）根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），供应商必须在响应文件中提供中国信息安全认证中心授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。

2. “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

3. 供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

| 货物需求一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采 购 清 单 及 技 术 参 数 | 序号 | 采购货物名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 分项预算合计（元） | 中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2） |
|  | 1 | IP网络广播控制中心 | 套 | 3 | 1.做为IP网络广播服务端软件的运行载体，是广播系统的控制中心； 2.工业级机柜式机箱设计，钢结构机箱，有较高的防磁.防尘.防冲击的能力； 3.采用不小于15英寸LED液晶显示屏设计，具有简单易用的触摸屏操控，内置抽拉式键盘，操作方便； 4.工业级专用主板设计，自带开关机设置，用于定时驱动开机运行，实现无人值守功能； ◆5.内置EZ系统调整模式,可对控制主机内嵌核心部件进行温度检测；（投标产品需提供第三方权威检测机构出具的功能性检验报告复印件并加盖投标人公章） 6.内置六核十二线程超低功耗的嵌入式工业级处理器，处理速度更快，运作性能更强，可以长时期不断电稳定工作； 7.采用不劣于英特尔六核i5高速处理器CPU，内置大容量SSD固态硬盘，内置≥4G内存，可扩展≥64G内存； ◆8.内置电源监视模块，可对控制主机内核心输出电源的电压情况进行监视；（投标产品需提供第三方权威检测机构出具的功能性检验报告复印件并加盖投标人公章） 9.支持≥4路声卡，采用高品质7.1声道声卡，具有高保真音频； ◆10.控制主机支持多种APM电源管理模式，支持多种模式唤醒：如铃声唤醒.远程网络唤醒.预约RTC唤醒等模式，实现多种使用环境下不同的操作；（投标产品需提供第三方权威检测机构出具的功能性检验报告复印件并加盖投标人公章） 11.支持DHCP，兼容路由器.交换机.网桥网关.Modem.Intelnet.2G.3G.4G.组播.单播等任意网络结构； 12.内置不少于10级管理等级可选，支持对MP3文件进行增益调节； 13.具有不少于1路RJ45网络接口、1路PS/2接口、1路RS232通信串口、2路DVI视频接口、1路HDMI视频接口、1路VGA视频接口、4路USB 2.0/3.0接口和3路3.5mm/RCA音频接口。 | 75000 | 工业 |
|  | 2 | IP软件加密狗 | 套 | 3 | 注册时可有效设定授权终端数量及使用时间期限 | 16500 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 3 | IP网络广播软件 | 套 | 3 | 1.软件运行在网络广播主服务器上，是整套广播系统的运行核心，承载和统一管理系统内所有终端设备； 2.采用人性化专业公共广播界面设计，具有系统配置、状态监控、实时任务、定时任务和节目库显示，一目了然显示和操作； 3.具有系统管理、用户管理、终端管理、分组管理、故障查询、节目管理、任务管理等多项功能； 4.支持一键呼叫.一键对讲.一键求助.一键报警.一键全区.一键分组，支持自动接听.手动接听； 5.支持实现多台服务器分布式布署与服务器集群，具有不少于1000个单播任务或节目传输； 6.支持自定义终端名称.无限量分组.无限量定时任务.无限量定时分组，支持无限量音频采集播放.定时播放.一键呼叫与播放，支持远程手动.智能控制终端电源； 7.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，每次呼叫和通话都写入日志记录，终端远程触发节目播放，并实现触发时间和次数的设置； 8.支持多用户.任意级别的分控管理，支持不限量的监听终端，进行多任务实时监听，支持无限量环境监听功能，节目库支持无限量文件及无限量文件夹管理； 9.支持任意单体.分组的呼叫.音乐播放.定时.打铃功能，支持远程无线遥控器，并支持智能组合按键，支持远程音量调节.播放.选曲功能； 10.支持系统免登陆.注销的自启动功能，不影响定时打铃等功能运行，支持后台录音； 11.支持统一管理终端登陆密码，并支持授权范围管理.10级优先级管理，并支持轻松自动授权； 12.系统兼容路由器.交换机.网桥网关.Modem.Intelnet.2G.3G.4G.组播.单播等任意网络结构。 ◆13.具有系统定时任务可以导出Excel表格，直接在表格中对名称.时间.日期.曲目.音量.播放区域等进行变更，调整好之后直接导入系统，为定时程序变更提供便利；（投标时提供软件著作权证书证明，加盖投标人公章） ◆14.自带双路语音合成功能，无需外加IP调音台即可实现同一终端同时播放2种不同的网络任务；（投标时需提供软件功能截图，并加盖投标人公章） 15.具有MP3比特率转换功能，有不少于8种MP3比特率限定值可选，可将播放的MP3文件比特率自动转换为限定值； ◆16.支持不少于30种终端增益倍数配置，可在1-30之间自由选择。（投标时需提供软件功能截图，并加盖投标人公章） | 15000 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 4 | IP网络监听音箱 | 对 | 3 | 1.一体化壁挂式设计，整合网络音频解码,数字功放及音箱； 2.采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1秒； 3.内置高保真扬声器和≥2×10W立体声D类功率放大器； 4.支持DHCP，兼容路由器.交换机.网桥网关.Modem.Intelnet.2G.3G.4G.组播.单播等任意网络结构； 5.支持新配置注册智能语音提示功能； 6.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 | 6000 | 工业 |
|  | 5 | IP网络解码终端 | 台 | 2 | 1.标准19英寸机架设计，黑色氧化铝拉丝面板，坚固的抽手，专业的机械组装工艺，机器外观高档大气； ◆2.≥3.5英寸真彩触控屏，无需通过遥控器.扩展面板等外扩设备即可直接通过触摸屏点播服务器中曲目；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件证明，并加盖投标人公章） 3.采用嵌入式计算机和DSP音频处理技术应用，高速的工业级单片机芯片，启动时间小于1s； 4.内置≥1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP.UDP.IGMP(组播协议)，实现网络化传输16位CD音质的音频信号； 5.≥1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能； 6.≥4路音频输出接口，可将网络音频和本地音频同步输出到外接设备； 7.可扩展≥4路三线制音控强切输出接口，同时兼容3.4线制消防强切，无需24V强切电源，不限音控数量； ◆8.内置≥4路智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件证明，并加盖投标人公章） 9.支持授权操作管理功能，由服务器统一配置管理用户及密码。 | 3650 | 工业 |
|  | 6 | IP网络有源主音箱 | 只 | 44 | 1.一体化壁挂式设计，整合网络音频解码,数字功放及音箱； 2.采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1秒； 3.内置高保真扬声器和≥2×10W立体声D类功率放大器； 4.支持DHCP，兼容路由器.交换机.网桥网关.Modem.Intelnet.2G.3G.4G.组播.单播等任意网络结构； 5.支持新配置注册智能语音提示功能； 6.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； ◆7.不少于1路音频输入.1路音频输出.1路短路输入.1路备份输入.1路功率输出.1路232串口；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件证明，并加盖投标人公章） ◆8.支持短路触发功能，接收触发信号可立即对指定终端进行报警播放；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件以证明，并加盖投标人公章） 9.支持扩展蓝牙喊话.定压备份等功能。 | 79200 | 工业 |
|  | 7 | 网络化副音箱 | 只 | 44 | 1.额定功率≥10W； 2.输入阻抗:8Ω； 3.灵敏度≥90dB； 4.频率响应:130Hz-13KHz； 5.最大声压级≥94dB； 6.单元≥5"全频×1。 | 19800 | 工业 |
|  | 8 | 网络化智能寻呼站 | 台 | 1 | 1.支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置2W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听。 | 3500 | 工业 |
|  | 9 | 壁挂式带功率IP网络适配器 | 台 | 28 | 1.终端采用壁挂式设计 2.支持红外遥控功能，实现本机信息查看、播放状态查看。 3.支持点播功能，可实现网络媒体库音频实时点播功能，支持操作上一曲/下一曲、循环播放等功能。 4.具有标准RJ45网络接口，100Mbps传输速率，内置网络IP解码模块可实时播放网络音乐及单向呼叫功能；系统中采集播放和单向呼叫功能的网络延时时间小于100ms。 5.内置≥2×20W（两通道均为20W）定阻功率放大器，外接到音箱，具有网络音量设置功能。 | 56000 | 工业 |
|  | 10 | CD/MP3播放器 | 台 | 3 | 1.吸入式机芯，防尘效果更好，使用寿命更长； 2.多种播放模式，如单曲一次.单曲循环.全部循环等； 3.支持DVD、CD、MP3、VCD、HDCD、WAV等多种播放格式； 4.支持外接U盘，具有切换光盘/U盘模式播放按钮。 5.支持不少于1路音频信号左右声道输出、1路音频单声道输出和1路数字同轴输出。 6.音频失真度：≤0.1%（1KHz），输出幅度：≥500mV； 7.采用系统+ESS解码方案，具有超强纠错功能； 为保证产品的质量安全和使用安全，产品需通过绝缘电阻和抗电强度实验。 | 4500 | 工业 |
|  | 11 | 纯后级功放机 | 台 | 2 | 1.标准机柜式设计，2U高度，专业纯后级功率放大器； 2.≥1路TRS线路输入，≥1路TRS线路级联输出，≥1路XLR线路输入，≥1路XLR线路级联输出； 3.设置有一个总音量调节旋钮，可对音量大小进行调节； 4.具有短路、过载、过热、饱和失真、直流输出、独立的启动保护线路等保护功能； 5.放大电路独特，功率输出稳定、强劲，且负载能力高； 6.带压限电路，可限制输入信号过大，独立的静噪音线路处理。 7.支持100V、70V定压输出和4-16Ω定阻输出，输出功率≥360W。 | 5950 | 工业 |
|  | 12 | 纯后级数字广播功放 | 只 | 1 | 1.标准机柜式设计，3U高度，专业纯后级功率放大器； 2.≥1路TRS线路输入，≥1路TRS线路级联输出，≥1路XLR线路输入，≥1路XLR线路级联输出； 3.设置有一个总音量调节旋钮，可对音量大小进行调节； 4.具有短路、过载、过热、饱和失真、直流输出、独立的启动保护线路等保护功能； 5.放大电路独特，功率输出稳定、强劲，且负载能力高； 6.2带压限电路，可限制输入信号过大，独立的静噪音线路处理。 7.支持100V、70V定压输出和4-16Ω定阻输出，输出功率≥1000W。 | 4200 | 工业 |
|  | 13 | 带前置广播功放 | 台 | 3 | 1、输出功率≥500W； 2、输出电压：70V、100V or 4-16Ω； 3、输入灵敏度：MINC:600Ω 300mv AUX:15KΩ不平衡； 4、输出灵敏度：600Ω 1V （0dB）； 5、信噪比：MIC：＞70 AUX：＞80； 6、频率响应：80Hz-18KHz； 7、总谐波失真：<0.8%； | 4100 | 工业 |
|  | 14 | 单12寸全频音箱 | 只 | 6 | 1.频率响应：50Hz-19KHz； 2.低音单元≥1×10"； 3.高音单元≥1×1.75"； 4.系统：2way speaker； 5.承受功率≥300W； 6.灵敏度≥96dB1w/1m； 7.最大声压≥120dB； 8.指向角度≥80°×50°。 | 10800 | 工业 |
|  | 15 | 前级处理器 | 台 | 8 | 1.采用≥32位DSP效果器、≥24位专业级AD/DA转换器、≥96K采样频率技术的高性能专业音箱处理器技术； 2.内置矩阵混音，均衡器，分配器，压缩器等DSP功能； 3.前面板LCD显示器可以显示当前设备的IP地址及MAC地址； 4.≥3路MIC输入，≥6路平衡音频输出通道，输入提供返馈抑制、噪声门、压缩限幅器功能，输出提供压缩限幅器功能； 5.每个输入输出通道均提供专业分频、均衡调节、高低通调节，且输入通道延时≥1000ms，输出通道延时≥2000ms； 6.设备配备多种接口，包含网口、RS-232、RS-485、GPIO接口等，用于连接软件或中控设备完善连接管理功能以实现快速配置及远程调试和监控； 7.内置信号发生器：正弦波信号、粉红噪声、白噪声等功能丰富，更适合项目现场调试； 8.通过软件调节，对参数进行调节，支持一键静音，操作界面支持中英文切换，可实现多台处理器集中控制； 9.支持通道参数复制、通道参数联动调节，进行不同预置场景配置及参数的切换与还原； 10.≥15种用户存档调用，可任意设为空白档、设备档、当前档、开机档等； 11.具有通道拷贝功能，能够对输入输出通道选择拷贝，能够对Gain、Phase、Mute、PEQ、Delay、HPF、LPF、Compressor等参数进行选择拷贝，具有设备管理等功能，能够对设备就进行分组、重命名、网络设置等； 12.具有通信监控功能，能够对电平、压缩量的参数波动进行监控并显示相关信息。 | 23000 | 工业 |
|  | 16 | 前置放大器 | 台 | 3 | 1.具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入； 2.第5个话筒（MIC5）具有最高优先.强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.≥2路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 3980 | 工业 |
|  | 17 | 电源时序器 | 台 | 2 | 1.配置电压显示窗口，额定输出电流≥30A ； 2.总共可控制不少于8路管理电源，每路动作延时时间≤1s； 3.每路输出带指示灯，单路额定输出电流≥20A； 4.主机设有短路输入输出触发口，可实现多台设备链接使用； 5.减少用电设备对输电线路启动产生的冲击电流； 6.系统管理员得以远离繁复的开关，切断用电设备的电源的工作。 | 3400 | 工业 |
|  | 18 | 电源时序器 | 台 | 1 | 1.标准机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板，考究的工艺，尽显高档气质； 2.≥16通道电源按照固定顺序进行打开和关闭，保护整套系统正常运行； 3.设有短路触发和24V触发输入接口，可接短路和24V信号实现自动打开.关闭； 4.设有短路触发和24V触发输出接口，可级联下一台时序器或其它设备。 | 1500 | 工业 |
|  | 19 | 电源时序器 | 台 | 1 | 1.配置电压显示窗口，额定输出电流≥30A ； 2.总共可控制不少于8路管理电源，每路动作延时时间≤1s； 3.每路输出带指示灯，单路额定输出电流≥20A； 4.主机设有短路输入输出触发口，可实现多台设备链接使用； 5.减少用电设备对输电线路启动产生的冲击电流； 6.系统管理员得以远离繁复的开关，切断用电设备的电源的工作。 | 1400 | 工业 |
|  | 20 | 电源时序器 | 台 | 11 | 1.配置电压显示窗口，额定输出电流≥30A； 2.总共可控制不少于8路管理电源，每路动作延时时间≤1s； 3.每路输出带指示灯，单路额定输出电流≥20A； 4.主机设有短路输入输出触发口，可实现多台设备链接使用； 5.减少用电设备对输电线路启动产生的冲击电流； 6.系统管理员得以远离繁复的开关，切断用电设备的电源的工作。 | 20400 | 工业 |
|  | 21 | 调音台 | 台 | 1 | 1.不少于八路话筒、两组立体声输入，每路输入均采用高频、低频和一个中频参量均衡器； 2.话筒输入、主输出、编组输出均具有单独INSERT接口，便于插入效果调节； 3.每路话筒输入设有幻象供电开关，具有4排电平指示灯； 4.内置蓝牙模块可手机播放音乐，同时支持USB播放； 5.内置≥200种效果模式可选，包含≥100种出厂预设效果和≥100种用户自定义效果。 | 3600 | 工业 |
|  | 22 | 调音台 | 台 | 10 | 1.不少于六路话筒、两组立体声输入，每路输入均采用高频、低频和一个中频参量均衡器； 2.话筒输入、主输出、编组输出均具有单独INSERT接口，便于插入效果调节； 3.每路话筒输入设有幻象供电开关，具有4排电平指示灯； 4.内置蓝牙模块可手机播放音乐，同时支持USB播放； 5.内置≥200种效果模式可选，包含≥100种出厂预设效果和≥100种用户自定义效果。 | 28264 | 工业 |
|  | 23 | 反馈抑制器 | 台 | 11 | 1.每个通道具有≥24个指示灯显示捕捉啸叫点和≥24个滤波器，支持≥48个数字滤波功能； 2.两个通道独立处理，均带有一个多功能按键，可实现一键反馈抑制，自动搜索啸叫点且自动抑制； 3.支持不少于2路平衡输入和2路非平衡输入，支持不少于2路平衡输出和2路非平衡输出； 4.支持选择固定频点抑制模式或LIVE实时动态抑制模式，可对静态滤波器及动态滤波器的数量进行配置； 5.预设语音模式和音乐模式，可随意切换不同的应用场景； 6.配置状态锁定开关，可以进行锁定防止误操作。 | 33760 | 工业 |
|  | 24 | 防水音柱 | 只 | 8 | 1.单元≥4"全频×3+号角高音×1 2.额定功率≥45W； 3.灵敏度≥92dB； 4.频率响应:100Hz-20KHz。 | 19200 | 工业 |
|  | 25 | 广播话筒 | 只 | 8 | 1.专业的广播电容麦克风，音质还原程度高； 2.40Hz-16KHz宽频段拾音，保证人声还原； 3.带前后奏广播提示音，起到良好的提示作用； 4.单指向性话筒，避免引起声音正反馈。 技术指标： 灵敏度：-38dB±2dB； 供电电源：12V适配器/9V电池； 拾音距离：200-400mm。 | 5440 | 工业 |
|  | 26 | 广播寻呼话筒 | 只 | 2 | 1.采用超大的触摸真彩LCD显示屏，内置不少于30个自定义快捷触控呼叫按键，可直接通过中文名称呼叫指定区域； 2.无需在服务器配置地址，可直接在触摸屏上配置IP地址和查看终端状态； 3.拥有全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块,网络延时低于300ms,且具有网络回声啸叫抑制； 4.内置监听功能，终端内置U盘功能，可实现发送到指定终端播放； 5.支持求助信号铃声.闪屏提示，一键接受求助.对讲功能，支持多种呼叫策略，包括呼叫等待.呼叫转移.无人接听提醒，支持自动接听.手动接听，支持自定义接听提示音，内置会议调度管理功能，可选择至少4种会议模式； 6.不少于一路音频线路输出，3.5mm的标准音频接口，可连接专用话筒，便于扩展非免提通话，保证私密性，不少于一路音频线路输入，提供至少两路USB接口，支持远程点播功能； 7.支持音频采集功能，可将外部音频.话筒输入采集并播放到指定网络终端； 8.支持一键呼叫分区，一键呼叫全区广播；支持直接操作呼叫或对讲任意带拾音功能终端； 9.支持DHCP，兼容路由器.交换机.网桥网关.Modem.Intelnet.2G.3G.4G.组播.单播等任意网络结构； 10.支持远程点播功能，支持1000级自定义音频优先级默音控制。 | 2800 | 工业 |
|  | 27 | 广播专用线 | 米 | 4420 | RVV2*1.5，纯铜带护套。 | 17680 | 批发业 |
|  | 28 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 套 | 1 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1400 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 29 | 机柜式带功率IP网络适配器 | 台 | 3 | 1.≥3.5英寸真彩触控屏，可直接通过触摸屏点播服务器中曲目，无需配置专用软件即可驱动使用； 2.支持本地话筒输入和线路输入，不少于一路立体声音频输出，话筒灵敏度可调节； 3.拥有智能电源管理功能，具有编程打开和音频触发打开电源功能； 4.支持拓展不少于1组三线制音控强切输出接口，同时兼容3.4线制消防强切； 5.内置功放不小于260W定阻（4-16Ω）及定压（70V.100V）功率输出； 6.内置高低音调节功能，具有多个等级优先灵敏度调节功能； 7.采用固定静态的IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失，工作稳定； 8.提供自动/手动强制电源开关按钮；远程网络信号优先，自动强插，可内置网络交换机模块。 | 12000 | 工业 |
|  | 30 | 机柜式带功率IP网络适配器 | 台 | 4 | 1.≥3.5英寸真彩触控屏，可直接通过触摸屏点播服务器中曲目，无需配置专用软件即可驱动使用； 2.支持本地话筒输入和线路输入，不少于一路立体声音频输出，话筒灵敏度可调节； 3.拥有智能电源管理功能，具有编程打开和音频触发打开电源功能； 4.支持拓展不少于1组三线制音控强切输出接口，同时兼容3.4线制消防强切； 5.内置功放不小于500W定阻（4-16Ω）及定压（70V.100V）功率输出； 6.内置高低音调节功能，具有多个等级优先灵敏度调节功能； 7.采用固定静态的IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失，工作稳定； 8.提供自动/手动强制电源开关按钮；远程网络信号优先，自动强插，可内置网络交换机模块。 | 16000 | 工业 |
|  | 31 | 教室壁挂音箱 | 个 | 40 | 1.单元≥4.5"全频×1+2.5"×1高音； 2.额定功率≥10W，最大功率≥15W； 3.灵敏度≥92dB，最大声压级≥94dB； 4.输入电压:70V/100V； 5.频率响应：20Hz-20KHz。 | 6000 | 工业 |
|  | 32 | 礼堂超低音箱 | 只 | 4 | 1.低音单元≥1×15"； 2.承受功率≥500W； 3.频率响应：35Hz-450Hz； 4.灵敏度≥98dB1w/1m； 5.最大声压≥125dB； 6.阻抗：8Ω。 | 36000 | 工业 |
|  | 33 | 礼堂超低音箱功放 | 台 | 2 | 1.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点； 2.内置智能压限系统，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； 3.具有BRI桥接、STE立体声、PAR立体声等模式，≥2种增益开关可选； 4.TD类高效的功率放大电路，完善可靠的安全保护措施和工作状态指示，让用户放心使用； 5.8Ω立体声额定功率≥800W×2；4Ω立体声额定功率≥1440W×2；8Ω桥接功率≥2000W； 6.输入阻抗:10KΩ非平衡.20KΩ平衡； 7.频率响应(@1W功率下）:20-20KHz/±0.5dB 8.信噪比(A计权)：≥90dB； 9.保护方式:直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、温度保护。 | 16000 | 工业 |
|  | 34 | 礼堂调音台 | 台 | 2 | 1.不少于八路话筒、两组立体声输入，每路输入均采用高频、低频和一个中频参量均衡器； 2.话筒输入、主输出、编组输出均具有单独INSERT接口，便于插入效果调节； 3.每路话筒输入设有幻象供电开关，具有4排电平指示灯； 4.内置蓝牙模块可手机播放音乐，同时支持USB播放； 5.内置≥200种效果模式可选，包含≥100种出厂预设效果和≥100种用户自定义效果。 | 5328 | 工业 |
|  | 35 | 礼堂返听音箱 | 只 | 4 | 1.低音单元≥1×12"，高音单元≥1×1.75"； 2.承受功率≥400W，峰值功率≥1600W； 3.灵敏度≥98dB 1w/1m，最大声压≥130dB； 4.阻抗：8Ω，频率响应：60Hz-18KHz； 5.系统：2way speaker。 | 14000 | 工业 |
|  | 36 | 礼堂返听音箱功放 | 台 | 2 | 1.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点； 2.内置智能压限系统，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； 3.具有BRI桥接、STE立体声、PAR立体声等模式，≥2种增益开关可选； 4.H类高效的功率放大电路，完善可靠的安全保护措施和工作状态指示，让用户放心使用； 5.8Ω立体声额定功率≥600W×2；4Ω立体声额定功率≥1080W×2；8Ω桥接功率≥1500W； 6.输入阻抗:10KΩ非平衡.20KΩ平衡； 7.频率响应(@1W功率下）:20-20KHz/±0.5dB 8.信噪比(A计权)：≥90dB； 9.额定源电动势不劣于630mV； 10.保护方式:直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、温度保护。 | 5600 | 工业 |
|  | 37 | 礼堂音箱处理器 | 台 | 2 | 1.采用≥32位DSP效果器、≥24位专业级AD/DA转换器、≥96K采样频率技术的高性能专业音箱处理器技术； 2.内置矩阵混音，均衡器，分配器，压缩器等DSP功能； 3.前面板LCD显示器可以显示当前设备的IP地址及MAC地址； 4.≥4路MIC输入，≥8路平衡音频输出通道，输入提供返馈抑制、噪声门、压缩限幅器功能，输出提供压缩限幅器功能； 5.每个输入输出通道均提供专业分频、均衡调节、高低通调节，且输入通道延时≥1000ms，输出通道延时≥2000ms； 6.设备配备多种接口，包含网口、RS-232、RS-485、GPIO接口等，用于连接软件或中控设备完善连接管理功能以实现快速配置及远程调试和监控； 7.内置信号发生器：正弦波信号、粉红噪声、白噪声等功能丰富，更适合项目现场调试； 8.通过软件调节，对参数进行调节，支持一键静音，操作界面支持中英文切换，可实现多台处理器集中控制； 9.支持通道参数复制、通道参数联动调节，进行不同预置场景配置及参数的切换与还原； 10.≥15种用户存档调用，可任意设为空白档、设备档、当前档、开机档等； 11.具有通道拷贝功能，能够对输入输出通道选择拷贝，能够对Gain、Phase、Mute、PEQ、Delay、HPF、LPF、Compressor等参数进行选择拷贝，具有设备管理等功能，能够对设备就进行分组、重命名、网络设置等； 12.具有通信监控功能，能够对电平、压缩量的参数波动进行监控并显示相关信息。 | 14000 | 工业 |
|  | 38 | 礼堂主扩音箱 | 只 | 12 | 1.频率响应：50Hz-19KHz； 2.低音单元≥1×10"； 3.高音单元≥1×1.75"； 4.系统：2way speaker； 5.承受功率≥300W； 6.灵敏度≥96dB1w/1m； 7.最大声压≥120dB； 8.指向角度≥80°×50°。 | 30000 | 工业 |
|  | 39 | 礼堂主扩音箱功放 | 台 | 6 | 1.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点； 2.内置智能压限系统，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； 3.具有BRI桥接、STE立体声、PAR立体声等模式，≥2种增益开关可选； 4.AB类高效的功率放大电路，完善可靠的安全保护措施和工作状态指示，让用户放心使用； 5.8Ω立体声额定功率≥450W×2；4Ω立体声额定功率≥810W×2；8Ω桥接功率≥1120W； 6.输入阻抗:10KΩ非平衡.20KΩ平衡； 7.频率响应(@1W功率下）:20-20KHz/±0.5dB 8.信噪比(A计权)：≥90dB； 9.额定源电动势不劣于630mV； 10.保护方式:直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、温度保护。 | 19200 | 工业 |
|  | 40 | 时序电源控制器 | 台 | 1 | 1、电源总功率：交流～220V/30A，采用80A空气开关提供过流保护； 2、每通道额定输出：220V/10A； 3、工作电压：180V-240V/50-60Hz； 4、两台机器可以进行联机控制，从而扩展为16路时序电源； 5、输出采用8个万用插座，方便各种插头插入； | 1500 | 工业 |
|  | 41 | 时序电源控制器 | 套 | 1 | 1.标准机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板，考究的工艺，尽显高档气质； 2.≥16通道电源按照固定顺序进行打开和关闭，保护整套系统正常运行； 3.设有短路触发和24V触发输入接口，可接短路和24V信号实现自动打开.关闭； 4.设有短路触发和24V触发输出接口，可级联下一台时序器或其它设备。 | 1500 | 工业 |
|  | 42 | 室外音柱 | 只 | 8 | 1.单元≥6.5"全频×5+3"高音×1； 2.额定功率≥100W； 3.最大功率≥120W； 4.灵敏度≥100dB； 5.最大声压级≥113dB； 6.频率响应：140Hz-15KHz； 7.防水等级:IP66。 | 6400 | 工业 |
|  | 43 | 数字调音台 | 台 | 3 | 1.不少于八路话筒输入，均采用高频、低频和一个中频参量均衡器； 2.内置大于16种效果，方便调用； 3.话筒设有幻象供电开关； 4.内置蓝牙模块可手机播放音乐，同时支持USB播放； 5.内置强大的录音功能，不低于两路录音输入输出。 | 7992 | 工业 |
|  | 44 | 数字音频处理器 | 台 | 1 | 1.采用≥32位DSP效果器、≥24位专业级AD/DA转换器、≥96K采样频率技术的高性能专业音箱处理器技术； 2.内置矩阵混音，均衡器，分配器，压缩器等DSP功能； ◆3.前面板LCD显示器可以显示当前设备的IP地址及MAC地址；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件证明，并加盖投标人公章） 4.≥3路MIC输入，≥6路平衡音频输出通道，输入提供返馈抑制、噪声门、压缩限幅器功能，输出提供压缩限幅器功能； 5.每个输入输出通道均提供专业分频、均衡调节、高低通调节，且输入通道延时≥1000ms，输出通道延时≥2000ms； 6.设备配备多种接口，包含网口、RS-232、RS-485、GPIO接口等，用于连接软件或中控设备完善连接管理功能以实现快速配置及远程调试和监控； 7.内置信号发生器：正弦波信号、粉红噪声、白噪声等功能丰富，更适合项目现场调试； 8.通过软件调节，对参数进行调节，支持一键静音，操作界面支持中英文切换，可实现多台处理器集中控制； 9.支持通道参数复制、通道参数联动调节，进行不同预置场景配置及参数的切换与还原； ◆10.≥15种用户存档调用，可任意设为空白档、设备档、当前档、开机档等；（投标时提供软件功能页面截图，并加盖投标人公章） ◆11.具有通道拷贝功能，能够对输入输出通道选择拷贝，能够对Gain、Phase、Mute、PEQ、Delay、HPF、LPF、Compressor等参数进行选择拷贝，具有设备管理等功能，能够对设备就进行分组、重命名、网络设置等；（投标时提供软件功能页面截图，并加盖投标人公章） ◆12.具有通信监控功能，能够对电平、压缩量的参数波动进行监控并显示相关信息。（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件证明，并加盖投标人公章，中标后检测报告及软件功能备查） ◆为保证生产厂家拥有核心自主知识产权，投标时需提供音频处理器控制软件著作权证书 | 7400 | 工业 |
|  | 45 | 天线放大器 | 套 | 1 | 1.宽频定向天线680-960MHz 2.输入阻抗：50Ω | 1500 | 工业 |
|  | 46 | 天线分配器 | 台 | 1 | 1.适用频带范围：400-950MHz 2.可对信号进行放大补偿，为接收机提供较强的信号； 3.支持≥31档调节； 4.支持DC12-18V电源供应，消耗电流≤170mA。 | 2800 | 工业 |
|  | 47 | 无线话筒 | 套 | 4 | 1.UHF频段、PLL2通道无线话筒接收机； 2.红外对码，采用“SET”一键配对，一键上锁功能； 3.超外差二次变频设计，具备极高的接收灵敏度； 4.高清度白字LCD屏幕，能清晰显示系统信息； 5.内置高中低三个灵敏度调节功能实现不同距离的稳定接收； 6.系统设有加密模式，防止使用过程中的误操作，从而改变原来设定的参数； 7.射频功率：10-30mW；综合频率响应：≥45Hz-18KHz；失真度：≤0.5％； 8.电池规格：2×1.5V； 9.供电：100-240VAC50/60Hz，10W；输出插座：XLR平衡式及φ6.3不平衡式插座； 10.振荡方式：PLL相位锁定频率合成；调制方式：FM； 11.连续工作时间：约15小时。 | 6500 | 工业 |
|  | 48 | 无线麦克风增强型天线 | 套 | 1 | 天线放大器落地支架 | 2000 | 工业 |
|  | 49 | 无线手持话筒 | 套 | 3 | 1.UHF频段、PLL2通道无线话筒接收机； 2.红外对码，采用“SET”一键配对，一键上锁功能； 3.超外差二次变频设计，具备极高的接收灵敏度； 4.高清度白字LCD屏幕，能清晰显示系统信息； 5.内置高中低三个灵敏度调节功能实现不同距离的稳定接收； 6.系统设有加密模式，防止使用过程中的误操作，从而改变原来设定的参数； 7.射频功率：10-30mW；综合频率响应：≥45Hz-18KHz；失真度：≤0.5％； 8.电池规格：2×1.5V； 9.供电：100-240VAC50/60Hz，10W；输出插座：XLR平衡式及φ6.3不平衡式插座； 10.振荡方式：PLL相位锁定频率合成；调制方式：FM； 11.连续工作时间：约15小时。 | 7000 | 工业 |
|  | 50 | 液晶显示可调频真分集无线话筒 | 套 | 2 | 1.UHF频段、PLL2通道无线话筒接收机； 2.红外对码，采用“SET”一键配对，一键上锁功能； 3.超外差二次变频设计，具备极高的接收灵敏度； 4.高清度白字LCD屏幕，能清晰显示系统信息； 5.内置高中低三个灵敏度调节功能实现不同距离的稳定接收； 6.系统设有加密模式，防止使用过程中的误操作，从而改变原来设定的参数； 7.射频功率：10-30mW；综合频率响应：≥45Hz-18KHz；失真度：≤0.5％； 8.电池规格：2×1.5V； 9.供电：100-240VAC50/60Hz，10W；输出插座：XLR平衡式及φ6.3不平衡式插座； 10.振荡方式：PLL相位锁定频率合成；调制方式：FM； 11.连续工作时间：约15小时。 | 4000 | 工业 |
|  | 51 | 一路音频输出终端 | 台 | 4 | 1.标准19英寸机架设计，黑色氧化铝拉丝面板，坚固的抽手，专业的机械组装工艺，机器外观高档大气； 2.≥3.5英寸真彩触控屏，无需通过遥控器.扩展面板等外扩设备即可直接通过触摸屏点播服务器中曲目； 3.采用嵌入式计算机和DSP音频处理技术应用，高速的工业级单片机芯片，启动时间小于1s； 4.内置≥1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP.UDP.IGMP(组播协议)，实现网络化传输16位CD音质的音频信号； 5.≥1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能； 6.≥4路音频输出接口，可将网络音频和本地音频同步输出到外接设备； 7.可扩展≥4路三线制音控强切输出接口，同时兼容3.4线制消防强切，无需24V强切电源，不限音控数量； 8.内置≥4路智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源； 9.支持授权操作管理功能，由服务器统一配置管理用户及密码。 | 4800 | 工业 |
|  | 52 | 一拖二无线话筒 | 套 | 5 | 1.UHF频段、PLL2通道无线话筒接收机； 2.红外对码，采用“SET”一键配对，一键上锁功能； 3.超外差二次变频设计，具备极高的接收灵敏度； 4.高清度白字LCD屏幕，能清晰显示系统信息； ◆5.内置高中低三个灵敏度调节功能实现不同距离的稳定接收；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件证明，并加盖投标人公章，中标后检测报告及设备备查） ◆6.系统设有加密模式，防止使用过程中的误操作，从而改变原来设定的参数；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件证明，并加盖投标人公章，中标后检测报告及设备备查） 7.射频功率：10-30mW；综合频率响应：≥45Hz-18KHz；失真度：≤0.5％； 8.电池规格：2×1.5V； 9.供电：100-240VAC50/60Hz，10W；输出插座：XLR平衡式及φ6.3不平衡式插座； 10.振荡方式：PLL相位锁定频率合成；调制方式：FM； 11.连续工作时间：约15小时。 | 10000 | 工业 |
|  | 53 | 一拖二无线手持放射 | 套 | 4 | 1.UHF频段、PLL2通道无线话筒接收机； 2.红外对码，采用“SET”一键配对，一键上锁功能； 3.超外差二次变频设计，具备极高的接收灵敏度； 4.高清度白字LCD屏幕，能清晰显示系统信息； 5.内置高中低三个灵敏度调节功能实现不同距离的稳定接收； 6.系统设有加密模式，防止使用过程中的误操作，从而改变原来设定的参数； 7.射频功率：10-30mW；综合频率响应：≥45Hz-18KHz；失真度：≤0.5％； 8.电池规格：2×1.5V； 9.供电：100-240VAC50/60Hz，10W；输出插座：XLR平衡式及φ6.3不平衡式插座； 10.振荡方式：PLL相位锁定频率合成；调制方式：FM； 11.连续工作时间：约15小时。 | 6000 | 工业 |
|  | 54 | 一拖二无线手持话筒 | 套 | 1 | 1.UHF频段、PLL2通道无线话筒接收机； 2.红外对码，采用“SET”一键配对，一键上锁功能； 3.超外差二次变频设计，具备极高的接收灵敏度； 4.高清度白字LCD屏幕，能清晰显示系统信息； 5.内置高中低三个灵敏度调节功能实现不同距离的稳定接收； 6.系统设有加密模式，防止使用过程中的误操作，从而改变原来设定的参数； 7.射频功率：10-30mW；综合频率响应：≥45Hz-18KHz；失真度：≤0.5％； 8.电池规格：2×1.5V； 9.供电：100-240VAC50/60Hz，10W；输出插座：XLR平衡式及φ6.3不平衡式插座； 10.振荡方式：PLL相位锁定频率合成；调制方式：FM； 11.连续工作时间：约15小时。 | 2000 | 工业 |
|  | 55 | 一拖四无线话筒 | 套 | 2 | 1.四通道无线会议接收机，内置四种音频处理电子电路，相位补偿、失真修正、动态补偿、动态拓展； 2.话筒采用双电池设计，实现会议双电池备份； 3.先进的数字导频技术，可预设≥200个频率，每通道可调信道数≥128个； 4.采用数位锁定频率合成的最先进自动选频方式，可以快速选定或切换频道； 5.话筒支持中英文显示发言、静音状态，可显示当前工作频率及单元电池电量等重要信息； 6.自带防啸叫功能，拾音距离更加远； 7.话筒采用微处理器控制，PLL锁相环频率合成技术； 8.具有IR红外对频和数字ID身份识别功能，能有效防止串频的干扰，保证会议的正常进行； 9.具有SCAN自动搜频功能，可搜查到附近干净频段，操作简便； 10.自动静音及衡击消除电路设计，可以消除开关机的衡击，避免衡击和噪声影响现场气氛。 技术参数： 1.工作频率：UHF640-690MHz； 2.信道间隔：200KHz； 3.频率稳定性：±10ppm； 4.接收方式:超外差二次变频； 5.接收灵敏度：-95~-75dBm； 6.音频频响:40~18000Hz； 7.综合信噪比:≥110dB； 8.综合失真:＜0.5%； 9.工作距离≥100m。 | 5600 | 工业 |
|  | 56 | 一拖四无线会议话筒 | 套 | 3 | 1.四通道无线会议接收机，内置四种音频处理电子电路，相位补偿、失真修正、动态补偿、动态拓展； 2.话筒采用双电池设计，实现会议双电池备份； 3.先进的数字导频技术，可预设≥200个频率，每通道可调信道数≥128个； 4.采用数位锁定频率合成的最先进自动选频方式，可以快速选定或切换频道； 5.话筒支持中英文显示发言、静音状态，可显示当前工作频率及单元电池电量等重要信息； 6.自带防啸叫功能，拾音距离更加远； 7.话筒采用微处理器控制，PLL锁相环频率合成技术； 8.具有IR红外对频和数字ID身份识别功能，能有效防止串频的干扰，保证会议的正常进行； 9.具有SCAN自动搜频功能，可搜查到附近干净频段，操作简便； 10.自动静音及衡击消除电路设计，可以消除开关机的衡击，避免衡击和噪声影响现场气氛。 技术参数： 1.工作频率：UHF640-690MHz； 2.信道间隔：200KHz； 3.频率稳定性：±10ppm； 4.接收方式:超外差二次变频； 5.接收灵敏度：-95~-75dBm； 6.音频频响:40~18000Hz； 7.综合信噪比:≥110dB； 8.综合失真:＜0.5%； 9.工作距离≥100m。 | 7500 | 工业 |
|  | 57 | 壁挂扬声器 | 只 | 56 | 1.单元≥4.5"全频×1+2.5"×1高音； 2.额定功率≥10W，最大功率≥15W； 3.灵敏度≥92dB，最大声压级≥94dB； 4.输入电压:70V/100V； 5.频率响应：20Hz-20KHz。 | 6720 | 工业 |
|  | 58 | 走廊壁挂音箱 | 个 | 21 | 1.单元≥4.5"全频×1+2.5"×1高音； 2.额定功率≥10W，最大功率≥15W； 3.灵敏度≥92dB，最大声压级≥94dB； 4.输入电压:70V/100V； 5.频率响应：20Hz-20KHz。 | 3150 | 工业 |
|  | 59 | 音频处理器 | 台 | 1 | 1.每个通道具有≥24个音频处理，支持≥48个数字滤波功能； 2.两个通道独立处理，均带有一个多功能按键； 3.支持不少于2路平衡输入和2路非平衡输入，支持不少于2路平衡输出和2路非平衡输出； 4.预设语音模式和音乐模式，可随意切换不同的应用场景； 5.配置状态锁定开关，可以进行锁定防止误操作。 | 7000 | 工业 |
|  | 60 | 音箱处理器 | 台 | 1 | 1.采用≥32位DSP效果器、≥24位专业级AD/DA转换器、≥96K采样频率技术的高性能专业音箱处理器技术； 2.内置矩阵混音，均衡器，分配器，压缩器等DSP功能； 3.前面板LCD显示器可以显示当前设备的IP地址及MAC地址； 4.≥3路MIC输入，≥6路平衡音频输出通道，输入提供返馈抑制、噪声门、压缩限幅器功能，输出提供压缩限幅器功能； 5.每个输入输出通道均提供专业分频、均衡调节、高低通调节，且输入通道延时≥1000ms，输出通道延时≥2000ms； 6.设备配备多种接口，包含网口、RS-232、RS-485、GPIO接口等，用于连接软件或中控设备完善连接管理功能以实现快速配置及远程调试和监控； 7.内置信号发生器：正弦波信号、粉红噪声、白噪声等功能丰富，更适合项目现场调试； 8.通过软件调节，对参数进行调节，支持一键静音，操作界面支持中英文切换，可实现多台处理器集中控制； 9.支持通道参数复制、通道参数联动调节，进行不同预置场景配置及参数的切换与还原； 10.≥15种用户存档调用，可任意设为空白档、设备档、当前档、开机档等； 11.具有通道拷贝功能，能够对输入输出通道选择拷贝，能够对Gain、Phase、Mute、PEQ、Delay、HPF、LPF、Compressor等参数进行选择拷贝，具有设备管理等功能，能够对设备就进行分组、重命名、网络设置等； 12.具有通信监控功能，能够对电平、压缩量的参数波动进行监控并显示相关信息。 | 7200 | 工业 |
|  | 61 | 音箱功率放大器 | 台 | 4 | 1.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点； 2.内置智能压限系统，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； 3.具有BRI桥接、STE立体声、PAR立体声等模式，≥2种增益开关可选； 4.AB类高效的功率放大电路，完善可靠的安全保护措施和工作状态指示，让用户放心使用； 5.8Ω立体声额定功率≥450W×2；4Ω立体声额定功率≥810W×2；8Ω桥接功率≥1120W； 6.输入阻抗:10KΩ非平衡.20KΩ平衡； 7.频率响应(@1W功率下）:20-20KHz/±0.5dB 8.信噪比(A计权)：≥90dB； 9.额定源电动势不劣于630mV； 10.保护方式:直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、温度保护。 | 14000 | 工业 |
|  | 62 | 音箱连接头 | 个 | 58 | 4芯音箱插头 | 2260 | 工业 |
|  | 63 | 音箱线 | 米 | 2340 | RJVE2*1.5纯铜 | 18100 | 批发业 |
|  | 64 | 远程控制软件 | 套 | 1 | 1.播放系统中设有音乐播放.单向呼叫.指定终端发起广播等功能； 2.满足学校.监狱.办公大楼.会展中心.公园景区.车站.大型商业城等场所的各种广播应用场景； 3.可单独对一个或多个终端发起广播任务； 4.可完成服务器音乐（mp3格式文件）播放到指定终端； 5.可自由调节终端音量，调节广播音量； 6.可针对多个指定终端发起广播。 | 3600 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 65 | 二分频全频音箱 | 台 | 4 | 1.频率响应：50Hz-20KHz 2.低音单元≥1×15"； 3.高音单元≥1×1.75"； 4.系统：2way speaker； 5.承受功率≥500W； 6.灵敏度≥101dB1w/1m； 7.最大声压≥127dB； 8.阻抗：8Ω； 9.指向角度≥90°×40°。 | 11200 | 工业 |
|  | 66 | 主扩音箱 | 个 | 26 | 1.频率响应：50Hz-19KHz； 2.低音单元≥1×10"； 3.高音单元≥1×1.75"； 4.系统：2way speaker； 5.承受功率≥300W； 6.灵敏度≥96dB1w/1m； 7.最大声压≥120dB； 8.指向角度≥80°×50°。 | 85800 | 工业 |
|  | 67 | 主音箱功率放大器 | 台 | 9 | 1.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点； 2.内置智能压限系统，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； 3.具有BRI桥接、STE立体声、PAR立体声等模式，≥2种增益开关可选； 4.AB类高效的功率放大电路，完善可靠的安全保护措施和工作状态指示，让用户放心使用； 5.8Ω立体声额定功率≥450W×2；4Ω立体声额定功率≥810W×2；8Ω桥接功率≥1120W； 6.输入阻抗:10KΩ非平衡.20KΩ平衡； 7.频率响应(@1W功率下）:20-20KHz/±0.5dB 8.信噪比(A计权)：≥90dB； 9.额定源电动势不劣于630mV； 10.保护方式:直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、温度保护。 | 31500 | 工业 |
|  | 68 | 超低频音箱 | 台 | 2 | 1.低音单元≥1×18"； 2.承受功率≥600W； 3.峰值功率≥2400W 4.频率响应：30Hz-300Hz； 5.灵敏度≥106dB1w/1m； 6.最大声压≥138dB； 7.阻抗：8Ω。 | 9500 | 工业 |
|  | 69 | 专业功放 | 台 | 2 | 1.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点； 2.内置智能压限系统，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； 3.具有BRI桥接、STE立体声、PAR立体声等模式，≥2种增益开关可选； 4.AB类高效的功率放大电路，完善可靠的安全保护措施和工作状态指示，让用户放心使用； 5.8Ω立体声额定功率≥250W×2；4Ω立体声额定功率≥450W×2；8Ω桥接功率≥620W； 6.输入阻抗:10KΩ非平衡.20KΩ平衡； 7.频率响应(@1W功率下）:20-20KHz/±0.5dB 8.信噪比(A计权)：≥90dB； 9.额定源电动势不劣于630mV； 10.保护方式:直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、温度保护。 | 5700 | 工业 |
|  | 70 | 专业功放 | 台 | 3 | 1.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点； 2.内置智能压限系统，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； 3.具有BRI桥接、STE立体声、PAR立体声等模式，≥2种增益开关可选； 4.AB类高效的功率放大电路，完善可靠的安全保护措施和工作状态指示，让用户放心使用； 5.8Ω立体声额定功率≥450W×2；4Ω立体声额定功率≥810W×2；8Ω桥接功率≥1120W； 6.输入阻抗:10KΩ非平衡.20KΩ平衡； 7.频率响应(@1W功率下）:20-20KHz/±0.5dB 8.信噪比(A计权)：≥90dB； 9.额定源电动势不劣于630mV； 10.保护方式:直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、温度保护。 | 4500 | 工业 |
|  | 71 | 专业立体声功放 | 台 | 2 | 1.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点； 2.内置智能压限系统，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； 3.具有BRI桥接、STE立体声、PAR立体声等模式，≥2种增益开关可选； 4.H类高效的功率放大电路，完善可靠的安全保护措施和工作状态指示，让用户放心使用； 5.8Ω立体声额定功率≥800W×2；4Ω立体声额定功率≥1440W×2；8Ω桥接功率≥2000W； 6.输入阻抗:10KΩ非平衡.20KΩ平衡； 7.频率响应(@1W功率下）:20-20KHz/±0.5dB 8.信噪比(A计权)：≥90dB； 9.额定源电动势不劣于630mV； 10.保护方式:直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、温度保护。 | 10000 | 工业 |
|  | 72 | 专业立体声功放 | 台 | 1 | 1.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点； 2.内置智能压限系统，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； 3.具有BRI桥接、STE立体声、PAR立体声等模式，≥2种增益开关可选； 4.TD类高效的功率放大电路，完善可靠的安全保护措施和工作状态指示，让用户放心使用； 5.8Ω立体声额定功率≥1000W×2；4Ω立体声额定功率≥1800W×2；8Ω桥接功率≥2500W； 6.输入阻抗:10KΩ非平衡.20KΩ平衡； 7.频率响应(@1W功率下）:20-20KHz/±0.5dB 8.信噪比(A计权)：≥90dB； 9.额定源电动势不劣于630mV； 10.保护方式:直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、温度保护。 | 6000 | 工业 |
|  | 73 | 专业音箱 | 只 | 4 | 1.低音单元≥1×8″； 2.高音单元≥1×1″； 3.额定阻抗：8Ω； 4.额定功率≥100W； 5.灵敏度≥93dB 1w/1m； 6.最大声压≥114dB； 7.频率响应：50HZ-20KHZ。 | 11200 | 工业 |
|  | 74 | 桌面式对讲寻呼话筒 | 台 | 4 | ◆1.采用超大的触摸真彩LCD显示屏，内置不少于30个自定义快捷触控呼叫按键，可直接通过中文名称呼叫指定区域；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件证明，并加盖投标人公章） 2.无需在服务器配置地址，可直接在触摸屏上配置IP地址和查看终端状态； 3.拥有全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块,网络延时低于300ms,且具有网络回声啸叫抑制； 4.内置监听功能，终端内置U盘功能，可实现发送到指定终端播放； ◆5.支持求助信号铃声.闪屏提示，一键接受求助.对讲功能，支持多种呼叫策略，包括呼叫等待.呼叫转移.无人接听提醒，支持自动接听.手动接听，支持自定义接听提示音，内置会议调度管理功能，可选择至少4种会议模式；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件证明，并加盖投标人公章） 6.不少于一路音频线路输出，3.5mm的标准音频接口，可连接专用话筒，便于扩展非免提通话，保证私密性，不少于一路音频线路输入，提供至少两路USB接口，支持远程点播功能； 7.支持音频采集功能，可将外部音频.话筒输入采集并播放到指定网络终端； 8.支持一键呼叫分区，一键呼叫全区广播；支持直接操作呼叫或对讲任意带拾音功能终端； 9.支持DHCP，兼容路由器.交换机.网桥网关.Modem.Intelnet.2G.3G.4G.组播.单播等任意网络结构； 10.支持远程点播功能，支持1000级自定义音频优先级默音控制。 | 20000 | 工业 |
|  | 75 | 自动反馈抑制器 | 台 | 1 | 1.每个通道具有≥24个指示灯显示捕捉啸叫点和≥24个滤波器，支持≥48个数字滤波功能； 2.两个通道独立处理，均带有一个多功能按键，可实现一键反馈抑制，自动搜索啸叫点且自动抑制； 3.支持不少于2路平衡输入和2路非平衡输入，支持不少于2路平衡输出和2路非平衡输出； 4.支持选择固定频点抑制模式或LIVE实时动态抑制模式，可对静态滤波器及动态滤波器的数量进行配置； ◆5.预设语音模式和音乐模式，可随意切换不同的应用场景；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件证明，并加盖投标人公章，中标后检测报告及设备备查） 6.配置状态锁定开关，可以进行锁定防止误操作。 | 1800 | 工业 |
|  | 76 | 200W高清网络红外球机（含电源、支架） | 台 | 12 | 1、视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达240米，支持23倍光学变焦 2、支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux； 3、◆设备支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片（投标产品需提供第三方权威检测机构出具的首页具有CNAS标识的功能性检验报告复印件并加盖投标人公章证明） 4、◆当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍（投标产品需提供第三方权威检测机构出具的首页具有CNAS标识的功能性检验报告复印件并加盖投标人公章证明） 5、◆可通过IE浏览器设置4个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间（投标产品需提供第三方权威检测机构出具的首页具有CNAS标识的功能性检验报告复印件并加盖投标人公章证明） 6、样机与客户端之间用150m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个； | 60000 | 工业 |
|  | 77 | 400W高清网络红外半球式摄像机 | 台 | 133 | 1.海螺型高清半球摄像机，支持120dB宽动态，视频分辨率和帧率≥1920x1080、25帧/秒，视频压缩标准需支持H.265和H.264，支持水平、垂直、旋转三轴调节； 2.◆支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围；（投标产品需提供第三方权威检测机构出具的首页具有CNAS标识的功能性检验报告复印件并加盖投标人公章证明） 3.◆字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加28行字符，字符可选择项包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置；（投标产品需提供第三方权威检测机构出具的首页具有CNAS标识的功能性检验报告复印件并加盖投标人公章证明） 4.具有≥1个网口、支持POE供电，≥1个麦克风，支持≥25米红外补光，防护等级不低于IP66。 | 79800 | 工业 |
|  | 78 | 400W高清网络红外半球式摄像机（含电源、支架） | 台 | 70 | 1. 海螺型高清半球摄像机，支持120 dB宽动态，视频分辨率和帧率≥1920x1080、25帧/秒，视频压缩标准需支持H.265和H.264，支持水平、垂直、旋转三轴调节； 2. 支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围； 3. 字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加28行字符，字符可选择项包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置； 4. 具有≥1个网口、支持POE供电，≥1个麦克风，支持≥25米红外补光，防护等级不低于IP66。 | 42000 | 工业 |
|  | 79 | 400W高清网络红外枪式摄像机 | 台 | 27 | 1. 高清红外筒机，视频分辨率和帧率≥1920x1080、25帧/秒，最低照度彩色≤0.01 lx，视频压缩标准需支持H.265和H.264； 2. 支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围； 3. 字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加28行字符，字符可选择项包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置； 4. 具有≥1个网口、支持POE供电，红外补光距离需≥30米，防护等级需≥IP67。 | 12150 | 工业 |
|  | 80 | 400W高清网络红外枪式摄像机（含电源、支架） | 台 | 100 | 1.高清红外筒机，视频分辨率和帧率≥1920x1080、25帧/秒，最低照度彩色≤0.01lx，视频压缩标准需支持H.265和H.264； 2.◆支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围；（投标产品需提供第三方权威检测机构出具的首页具有CNAS标识的功能性检验报告复印件并加盖投标人公章证明） 3.◆字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加28行字符，字符可选择项包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置；（投标产品需提供第三方权威检测机构出具的首页具有CNAS标识的功能性检验报告复印件并加盖投标人公章证明） 4.具有≥1个网口、支持POE供电，红外补光距离需≥30米，防护等级需≥IP67。 | 80000 | 工业 |
|  | 81 | 网络高清红外半球型摄像机 | 台 | 50 | 1. 海螺型高清半球摄像机，支持120 dB宽动态，视频分辨率和帧率≥1920x1080、25帧/秒，视频压缩标准需支持H.265和H.264，支持水平、垂直、旋转三轴调节； 2. 支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围； 3. 字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加28行字符，字符可选择项包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置； 4. 具有≥1个网口、支持POE供电，≥1个麦克风，支持≥25米红外补光，防护等级不低于IP66。 | 30000 | 工业 |
|  | 82 | 网络高清红外高速球机 | 台 | 5 | 1、视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达240米，支持23倍光学变焦 2、支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux； 3、设备支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片 4、当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍 5、可通过IE浏览器设置4个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间 6、样机与客户端之间用150m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个； | 25000 | 工业 |
|  | 83 | 网络高清红外枪式摄像机 | 台 | 170 | 1. 高清红外筒机，视频分辨率和帧率≥1920x1080、25帧/秒，最低照度彩色≤0.01 lx，视频压缩标准需支持H.265和H.264； 2. 支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围； 3. 字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加28行字符，字符可选择项包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置； 4. 具有≥1个网口、支持POE供电，红外补光距离需≥30米，防护等级需≥IP67。 | 76500 | 工业 |
|  | 84 | 高清解码器 | 台 | 1 | 1. 解码设备采用嵌入式架构 2. 视频输出分辨率支持1920×1080、3840×2160； 3. 支持开窗、窗口漫游功能，支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示，可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小； | 6000 | 工业 |
|  | 85 | 高清硬盘录像机 | 台 | 3 | 1. 嵌入式网络硬盘录像机，19英寸标准机箱，≥8个硬盘槽位，可满配≥8TB硬盘，支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘； 2. 支持≥64路H.264、H.265视频流混合接入，输入带宽≥320M，支持4K高清网络视频的接入、存储、预览和回放；需支持≥16路1080P视频同时解码输出，≥1个HDMI支持 4K 高清分辨率输出； 3. 应支持手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像，支持重要录像文件加锁保护功能；支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期； 4. 支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；需支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。需支持码流加密；WEB界面远程登录设备，30分钟无操作，设备需支持自动退出登录；需支持设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单；WEB端需支持设置开启HTTPS安全链接、SSH； 5. 支持在视频图像上叠加≥10行文字，每行可输入≥22个汉字，OSD属性至少可设置透明闪烁、透明不闪烁、不透明不闪烁、不透明闪烁；配合相应摄像机，支持3D定位功能，可以在全景通道上任意选取点位，球机通道可变倍定位； 6. 支持组合报警模式，可设置将NVR的报警输入口关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件同时触发才能产生报警，组合报警模式支持遮挡报警、移动侦测、人脸抓拍、人脸侦测、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、虚焦侦测、音频异常侦测报警事件； 7. 支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户。用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像。当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零； 8. 支持接入具有人脸抓拍功能的门禁设备，可预览门禁主机的视频画面，触发人脸抓拍时，可设定报警提示并联动录像、弹出报警画面、声音告警、发生邮件； 9. ≥2个HDMI、≥2个VGA接口，支持不少于2组屏异源输出视频图像；具有≥2个千兆网口、≥3个USB接口（其中USB3.0接口≥1个）、≥1个eSATA接口，≥16路报警输入、≥4路报警输出接口。 | 21000 | 工业 |
|  | 86 | 硬盘录像机 | 台 | 6 | 1. 嵌入式网络硬盘录像机，19英寸标准机箱，≥8个硬盘槽位，可满配≥8TB硬盘，支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘； 2. 支持≥64路H.264、H.265视频流混合接入，输入带宽≥320M，支持4K高清网络视频的接入、存储、预览和回放；需支持≥16路1080P视频同时解码输出，≥1个HDMI支持 4K 高清分辨率输出； 3. 应支持手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像，支持重要录像文件加锁保护功能；支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期； 4. ◆支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；需支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。需支持码流加密；WEB界面远程登录设备，30分钟无操作，设备需支持自动退出登录；需支持设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单；WEB端需支持设置开启HTTPS安全链接、SSH；（投标产品需提供第三方权威检测机构出具的首页具有CNAS标识的功能性检验报告复印件并加盖投标人公章证明） 5. ◆支持在视频图像上叠加≥10行文字，每行可输入≥22个汉字，OSD属性至少可设置透明闪烁、透明不闪烁、不透明不闪烁、不透明闪烁；配合相应摄像机，支持3D定位功能，可以在全景通道上任意选取点位，球机通道可变倍定位；；（投标产品需提供第三方权威检测机构出具的首页具有CNAS标识的功能性检验报告复印件并加盖投标人公章证明） 6. ◆支持组合报警模式，可设置将NVR的报警输入口关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件同时触发才能产生报警，组合报警模式支持遮挡报警、移动侦测、人脸抓拍、人脸侦测、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、虚焦侦测、音频异常侦测报警事件；（投标产品需提供第三方权威检测机构出具的首页具有CNAS标识的功能性检验报告复印件并加盖投标人公章证明） 7. ◆支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户。用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像。当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零；（投标产品需提供第三方权威检测机构出具的首页具有CNAS标识的功能性检验报告复印件并加盖投标人公章证明） 8. ◆支持接入具有人脸抓拍功能的门禁设备，可预览门禁主机的视频画面，触发人脸抓拍时，可设定报警提示并联动录像、弹出报警画面、声音告警、发生邮件；（投标产品需提供第三方权威检测机构出具的首页具有CNAS标识的功能性检验报告复印件并加盖投标人公章证明） 9. ≥2个HDMI、≥2个VGA接口，支持不少于2组屏异源输出视频图像；具有≥2个千兆网口、≥3个USB接口（其中USB3.0接口≥1个）、≥1个eSATA接口，≥16路报警输入、≥4路报警输出接口。 | 42000 | 工业 |
|  | 87 | 集中管理平台 | 套 | 1 | 1. 监控点最多管理容量不低于250路； 2. 系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置； 3. 支持监控点的批量迁移，支持热成像相机接入，预览回放、热成像温度、烟火识别报警联动等功能； 4. 支持BS客户端、CS客户端、移动客户端（Android、iOS）视频预览，支持多浏览器实时预览，支持对当前预览的窗格和监控点画面进行视图保存，用于后续预览该视图，支持图片实时监控及历史查询，支持显示鱼眼图像或矫正后图像； 5. 支持客户端预览记忆功能，包括当前预览的监控点和当前分屏状态，客户端支持自动在1/4/6/9/16/24画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示，客户端预览画面支持亮度、对比度、色调、饱和度参数调节，要求支持全景摄像机，实现360度的全景监控，可以对全景区域内的多个目标进行穿越警戒面、区域入侵、进入区域、离开区域行为的检测； 6. 预览画面支持监控点信息、语音对讲、开关声音、云台与镜头控制、抓图、多图抓拍等，支持控制云台的用户信息叠加到视频画面上，支持按用户的等级对云台进行锁定，客户端支持主/子码流切换和预览码流自适应功能，可按4/9/16分屏进行主子码流切换，低于配置的数时主码流预览，高于配置的数时自动切换为子码流，在预览监控点时可支持一键上墙、热键控制云台、设备对讲和广播； 7.支持在实时预览和录像回放时主动抓取图片用于人脸或人体属性搜索人员轨迹及位置信息，将录像回放和录像下载权限分离，为用户分配是否具有录像下载权限，支持录像批量下载，支持视频画面叠加水印，包括视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、紧急录像和录像下载时叠加； 8. 支持定时录像、报警录像和移动侦测录像等录像模式，不同类型录像以不同颜色进行区分，具有录像标签功能，支持搜索、修改、删除标签，并可通过标签定位录像并回放；支持通过车牌搜索定位录像并回放 9.支持按时间、监控点、录像存储方式检索录像；客户端回放支持1/4/6/9/16画面分隔模式及全屏显示；支持单帧回放、播放速度控制（1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16倍速）、同步回放、异步回放；录像回放支持拖动进度条或指定时间点来进行录像定位；支持分段回放，以分段缩略图展示录像片段 10. 支持人员事件查询，并按照性别、年龄、是否戴眼镜进行筛选；车辆事件查询，并按照车牌、车辆特征进行筛选；支持浓缩播放，并可以设置非关注和关注的播放倍速，支持通过C/S客户端和WEB浏览器进行录像的下载；支持本地备份，支持移动端预览、回放、监控点收藏等功能，支持图片方式实时预览，抓拍间隔可配置，最小时间为1s，支持以图片回放方式查询抓拍过的图片，支持NVR、CVR、云存储等多种形态的存储方式 11.支持设备录像回传至中心存储，可以支持计划回传和手动回传两种模式；支持能按照指定设备，指定通道进行图像的实时点播，点播图像的显示、缩放、抓拍和录像，多用户对同一图像资源的同时点播，支持基于GIS地图的图像点播，支持能按照指定设备、通道、时间、报警信息等要素检索历史图像资料并回放和下载；回放应支持正常播放、快速播放、慢速播放、逐帧进退、画面暂停、图像抓拍等；应能回放录像的缩放显示，支持手动切换、定时切换、分组切换和报警切换等视频切换方式，C/S客户端和移动端APP查询录像时，日期控件上标记当天是否有录像。 | 15000 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 88 | ups不间断电源 | 套 | 2 | 1、功率6KVA，在线式UPS，电池电压16-20节可调。 2、要求UPS具有宽广的输入电压范围,采用宽电压辅助电源PWM芯片的启动电路。 3、输出电压(Vac)：220/230/240±1%；输出功率因数：0.8(0.9可选)；输出波形：正弦波；切换时间：0ms。 4、LCD/LED双重显示面板，可显示负载量、电池容量、输入输出参数及故障信息，方便用户运维管理。 5、为防止蓄电池在运输、搬运和安装过程中容易因破碎或使用的异常情况而可能导致的电池漏液，从而引起的短路着火事故安全隐患，每节蓄电池具有出厂标配电池托盘的安全措施。 | 30000 | 工业 |
|  | 89 | 不间断电源 | 套 | 1 | 1、功率6KVA，在线式UPS，电池电压16-20节可调。 | 15000 | 工业 |
|  | 90 | 操作电脑 | 套 | 2 | 一、硬件要求： 1、CPU：双核处理器或以上，主频≥3.6G， 2、主板：Intel B365芯片组或以上； 3、内存：4G DDR4 2400MHz内存 4、硬盘：配置1T SATA硬盘+256G固态硬盘 5、显卡：2G独立显卡，要求一个VGA接口和一个HDMI接口； 6、声卡：集成HD Audio， 7、网卡：集成千兆网卡，支持802.11ac 2*2 双频无线网卡扩展； 8. 电源：≤180W 85Plus节能电源； 9、显示器：19.5寸显示器，屏幕比例16：9，VGA接口， | 9000 | 工业 |
|  | 91 | 中心控制电脑 | 台 | 1 | 一、硬件要求： 1、CPU：双核处理器或以上，主频≥3.6G， 2、主板：Intel B365芯片组或以上； 3、内存：4G DDR4 2400MHz内存 4、硬盘：配置1T SATA硬盘+256G固态硬盘 5、显卡：2G独立显卡，要求一个VGA接口和一个HDMI接口； 6、声卡：集成HD Audio， 7、网卡：集成千兆网卡，支持802.11ac 2*2 双频无线网卡扩展； 8. 电源：≤180W 85Plus节能电源； 9、显示器：19.5寸显示器，屏幕比例16：9，VGA接口， | 4500 | 工业 |
|  | 92 | 监控电脑 | 套 | 2 | 一、硬件要求： 1、CPU：双核处理器或以上，主频≥3.6G， 2、主板：Intel B365芯片组或以上； 3、内存：4G DDR4 2400MHz内存 4、硬盘：配置1T SATA硬盘+256G固态硬盘 5、显卡：2G独立显卡，要求一个VGA接口和一个HDMI接口； 6、声卡：集成HD Audio， 7、网卡：集成千兆网卡，支持802.11ac 2*2 双频无线网卡扩展； 8. 电源：≤180W 85Plus节能电源； 9、显示器：19.5寸显示器，屏幕比例16：9，VGA接口， | 9000 | 工业 |
|  | 93 | 49寸专业液晶监视器 | 台 | 3 | 49寸专业监控显示屏 | 9600 | 工业 |
|  | 94 | RJ45网络防雷器 | 个 | 34 | 保护对象：网络信号；接口：RJ45 | 9860 | 工业 |
|  | 95 | 安全视频交换系统 | 台 | 1 | 1.具有访问控制功能、日志功能。 2.应用吞吐量≧20Gbps； ◆3.图像传输性能线性900Mbps,200路高清视频传输能力；视频分辨率 支持1080p、720p、D1、2/3D1、1/2D1、SIF、3/4D1、CIF、QCIF等； 4.延时<50ms，能够在IPV4和IPV6协议环境下，对视频流使用用户、源端IP地址、目的端IP地址等进行控制； 5.系统并发连接数为>1000； 6.最短无故障间隔时间≧50000小时； 7.10/100/1000Mbps（电口）×24；光口×2 ◆8.支持其他常见的TCP、UDP协议应用代理功能； 9.系统自带证书服务功能，可生成服务器证书、用户证书用于加密认证； ◆10.系统为统一的管理平台，能实现对数据中心基础设施集中管理； 11.具备完整、灵活、工具化的内容组织能力。 | 3000 | 信息传输业 |
|  | 96 | 电动伸缩门 | 米 | 23 | 定制 | 12650 | 工业 |
|  | 97 | 短橡胶警棍 | 根 | 6 | 18#橡胶棒；直径38；长度550 | 2460 | 零售业 |
|  | 98 | 对讲机 | 个 | 7 | 功率：8W | 14000 | 信息传输业 |
|  | 99 | 盾牌 | 个 | 6 | 材质：透明PC材料高温成形；尺寸：90×50cm；厚度：3mm-4.5mm；透光率：＞79%；防护面积：0.45m2；重量：2.48kg； | 3360 | 零售业 |
|  | 100 | 发卡器 | 台 | 2 | 配套发卡器 | 2700 | 工业 |
|  | 101 | 防暴喷雾剂 | 个 | 3 | 质量：110g；罐液量：50ml±20ml；成分：强烈的新辣素-CS混合刺激剂； 尺寸：Φ35mm×高150mm；有效期：3年 | 1296 | 零售业 |
|  | 102 | 防冲撞柱系统 | 套 | 1 | 1.8根液压一体升降地柱（电动） 2.交流液压款升降柱控制器（非机动车通道和机动车通道分开控制），手持与固定都要有 3.包含土建和施工安装，线材调试等。 | 120000 | 工业 |
|  | 103 | 防刺背心 | 件 | 6 | 材质：超高分子量聚乙烯纤维；防护面积：≥0.3㎡；单衣重量：2.1kg 颜色：警服蓝 | 6600 | 零售业 |
|  | 104 | 防割手套 | 副 | 6 | 材料：高强度高模量聚乙烯纤维和高强度不锈钢线组成的复合材料，强度好，安全无毒。 | 3900 | 零售业 |
|  | 105 | 防护器材放置架 | 个 | 3 | 钢制 | 3300 | 批发业 |
|  | 106 | 防夹条 | 套 | 100 | 135*17cm | 7800 | 零售业 |
|  | 107 | 监控操作台 | 套 | 1 | 定制二联控制台，尺寸750mm*900mm*1200mm,2位椅子；操作台台面为平面，美观大方。 | 3200 | 批发业 |
|  | 108 | 监控立杆 | 根 | 14 | 1.5米、3.5米高，含防水箱，地笼，伸臂，螺丝配件等。 | 13580 | 批发业 |
|  | 109 | 监控立杆 | 根 | 9 | 1.5米高，含防水箱，地笼，伸臂，螺丝配件等。 | 8160 | 批发业 |
|  | 110 | 监控立杆 | 根 | 3 | 3.5米高，含防水箱，地笼，伸臂，螺丝配件等。 | 2910 | 批发业 |
|  | 111 | 监控显示屏 | 台 | 5 | 49寸专业监控显示屏 | 15400 | 工业 |
|  | 112 | 警灯 | 个 | 1 | 岗亭灯 | 150 | 零售业 |
|  | 113 | 警务室警徽(一个)、印字（5个）、竖式门牌（1块）、公示牌（1块）、机制牌（7块） | 套 | 2 | 竖式门牌：尺寸是2米*0.3米，不锈钢防腐蚀；公示牌、机制牌：3*3亚克力夹画面，尺寸40*60；图塑板贴写真，面板是亚克力面板 | 4920 | 零售业 |
|  | 114 | 门禁卡 | 张 | 1130 | 配套卡片 | 2260 | 零售业 |
|  | 115 | 灭火器 | 个 | 16 | 1.灭火级别：2A 55B；2.使用温度：-20℃~+55℃；3.灭火剂：磷酸二氢铵50%；硫酸铵25%；4.灭火剂重量：4±0.09kg；5.驱动气体：氮气1.2MPa(20℃)；6.水压试验压力：2.1MPa；7.电绝缘性能：≤5000V；8.灭火器尺寸：高470mm，直径130mm。 | 6880 | 零售业 |
|  | 116 | 排插 | 个 | 29 | 8孔位、10A | 909 | 零售业 |
|  | 117 | 平台监控系统 | 套 | 1 | 1. 监控点最多管理容量不低于250路； 2. 系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置； 3. 支持监控点的批量迁移，支持热成像相机接入，预览回放、热成像温度、烟火识别报警联动等功能； 4. 支持BS客户端、CS客户端、移动客户端（Android、iOS）视频预览，支持多浏览器实时预览，支持对当前预览的窗格和监控点画面进行视图保存，用于后续预览该视图，支持图片实时监控及历史查询，支持显示鱼眼图像或矫正后图像； 5. 支持客户端预览记忆功能，包括当前预览的监控点和当前分屏状态，客户端支持自动在1/4/6/9/16/24画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示，客户端预览画面支持亮度、对比度、色调、饱和度参数调节，要求支持全景摄像机，实现360度的全景监控，可以对全景区域内的多个目标进行穿越警戒面、区域入侵、进入区域、离开区域行为的检测； 6. 预览画面支持监控点信息、语音对讲、开关声音、云台与镜头控制、抓图、多图抓拍等，支持控制云台的用户信息叠加到视频画面上，支持按用户的等级对云台进行锁定，客户端支持主/子码流切换和预览码流自适应功能，可按4/9/16分屏进行主子码流切换，低于配置的数时主码流预览，高于配置的数时自动切换为子码流，在预览监控点时可支持一键上墙、热键控制云台、设备对讲和广播； 7.支持在实时预览和录像回放时主动抓取图片用于人脸或人体属性搜索人员轨迹及位置信息，将录像回放和录像下载权限分离，为用户分配是否具有录像下载权限，支持录像批量下载，支持视频画面叠加水印，包括视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、紧急录像和录像下载时叠加； 8. 支持定时录像、报警录像和移动侦测录像等录像模式，不同类型录像以不同颜色进行区分，具有录像标签功能，支持搜索、修改、删除标签，并可通过标签定位录像并回放；支持通过车牌搜索定位录像并回放 9.支持按时间、监控点、录像存储方式检索录像；客户端回放支持1/4/6/9/16画面分隔模式及全屏显示；支持单帧回放、播放速度控制（1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16倍速）、同步回放、异步回放；录像回放支持拖动进度条或指定时间点来进行录像定位；支持分段回放，以分段缩略图展示录像片段 10. 支持人员事件查询，并按照性别、年龄、是否戴眼镜进行筛选；车辆事件查询，并按照车牌、车辆特征进行筛选；支持浓缩播放，并可以设置非关注和关注的播放倍速，支持通过C/S客户端和WEB浏览器进行录像的下载；支持本地备份，支持移动端预览、回放、监控点收藏等功能，支持图片方式实时预览，抓拍间隔可配置，最小时间为1s，支持以图片回放方式查询抓拍过的图片，支持NVR、CVR、云存储等多种形态的存储方式 11.支持设备录像回传至中心存储，可以支持计划回传和手动回传两种模式；支持能按照指定设备，指定通道进行图像的实时点播，点播图像的显示、缩放、抓拍和录像，多用户对同一图像资源的同时点播，支持基于GIS地图的图像点播，支持能按照指定设备、通道、时间、报警信息等要素检索历史图像资料并回放和下载；回放应支持正常播放、快速播放、慢速播放、逐帧进退、画面暂停、图像抓拍等；应能回放录像的缩放显示，支持手动切换、定时切换、分组切换和报警切换等视频切换方式，C/S客户端和移动端APP查询录像时，日期控件上标记当天是否有录像。 | 58000 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 118 | 前端电源箱 | 批 | 12 | 监控配套电源放置箱，需满足现场使用。 | 9600 | 批发业 |
|  | 119 | 强光手电 | 个 | 6 | 外形尺寸：φ26mm×150mm；电池容量：2200毫安；灯泡使用寿命：10万小时；亮度：300流明；持续高亮照明：5小时；电池使用寿命：重复充电1000次 | 1500 | 零售业 |
|  | 120 | 人脸识别组件 | 套 | 8 | 1. 人脸门禁一体机，设备采用≥7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率≥1024*600，可显示软件界面及操作提示，设备实时检测最大人脸，具有人脸框提示设计，方便校准。 2. 不少于2个摄像头（1个可见光摄像头+1个红外摄像头），码流支持≥1920×1080@25帧/秒，适应强光、逆光、弱光等条件下的人脸识别，支持通过人脸及人体测光，快速调节图像亮度 3. 设备支持≥10000张人脸白名单、≥50000张卡片，≥150000条本地出入记录，支持通过韦根接口外接门禁主机或韦根读卡器； 4. ◆屏幕采用不低于水滴屏全贴合工艺，玻璃屏占比≥90%，屏幕流明度≥600cd/m2，具有指示灯支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示；（投标产品需提供第三方权威检测机构出具的首页具有CNAS标识的功能性检验报告复印件并加盖投标人公章证明） 5. 前面板防破坏能力不低于 IK07 ，后壳防破坏能力不低于IK10 ，防护等级不低于IP66，支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装； 6. ▲人脸1:1对比平均时间≤120ms ，认假率≤0.0002% ，拒真率≤1%，准确率≥99%；（投标产品需提供第三方权威检测机构出具的首页具有CNAS标识的功能性检验报告复印件并加盖投标人公章证明） 7. ◆支持 IC 卡识读，支持配置防卡片复制安全机制，第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读；支持识读模块的扩展功能，形成一体化识别终端，扩展模块支持二维码、蓝牙和指纹识读，支持type C热插拔连接；（投标产品需提供第三方权威检测机构出具的首页具有CNAS标识的功能性检验报告复印件并加盖投标人公章证明） 8. ◆支持刷卡+密码、指纹+密码、指纹+刷卡、人脸+指纹、人脸+密码、人脸+刷卡、指纹+刷卡+密码、人脸+指纹+刷卡、人脸+密码+指纹等复合认证；（投标产品需提供第三方权威检测机构出具的首页具有CNAS标识的功能性检验报告复印件并加盖投标人公章证明） 9. ◆支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲，支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲，支持与广播主机呼叫对讲，支持中心广播主机向设备广播喊话，支持在管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备实现视频监控录像；（投标产品需提供第三方权威检测机构出具的首页具有CNAS标识的功能性检验报告复印件并加盖投标人公章证明） 10. ▲支持设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、技术参数配置、 设备图像参数配置、图像美颜参数配置、待机广告界面图片下发及播放时间配置，支持比对结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，支持不少于8 个时段自定义；（投标产品需提供第三方权威检测机构出具的首页具有CNAS标识的功能性检验报告复印件并加盖投标人公章证明） 11. 具有≥1个RS485、≥1个wiegand 、≥1个typeC、≥1个门磁、≥2个报警输入、≥1个防拆、≥1个开门按钮、≥1个电锁、≥1个报警输出，内置扬声器，工作温度范围不低于-30℃～60℃； | 28800 | 工业 |
|  | 121 | 人员通道遥控器 | 个 | 2 | 遥控器使用范围：10-30m | 400 | 工业 |
|  | 122 | 伸缩警棍 | 根 | 6 | 重量：≤350g；收缩长度：200mm±5mm；伸展长度：不小于530mm；握把直径：28mm±1mm | 2010 | 零售业 |
|  | 123 | 铁马 | 个 | 20 | 硬塑，1.4m*1m | 1360 | 批发业 |
|  | 124 | 铁马 | 个 | 2 | 长度2米 | 10000 | 批发业 |
|  | 125 | 铁马（钢制） | 个 | 2 | 长度2米 | 240 | 批发业 |
|  | 126 | 围墙铁丝防护网 | 米 | 400 | 定制 | 14000 | 批发业 |
|  | 127 | 硬盘 | 块 | 24 | 4T | 28800 | 工业 |
|  | 128 | 硬盘 | 块 | 17 | 6T | 20400 | 工业 |
|  | 129 | 监控级硬盘 | 块 | 16 | 6TB机械硬盘 | 19200 | 工业 |
|  | 130 | 幼儿人脸门禁一体机 | 台 | 8 | 1、设备外观：采用4.3英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离大于2m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持5000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持10000张卡片，20000条记录； 3、认证方式：支持单独人脸、单独刷卡、人脸+密码、人脸+刷卡、刷卡+密码、人脸或刷卡的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号； 4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP，支持Ehome跨公网传输；支持外接RS485，Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）；基线支持标准韦根34/26； 5、视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264； | 28000 | 工业 |
|  | 131 | 幼儿人员通道道闸（双通道） | 套 | 2 | 1、闸机通道应为摆闸箱体，箱体尺寸：长≤1200mm，宽≤220mm，高≥900mm；设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应满足IK04的要求，其他表面应满足IK07的要求 2、闸机设备的外表面，平整清洁，没有毛刺、飞边、砂眼、气孔等常见缺陷，没有擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，没有尖锐的凸起、边角或棱角 3、闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态 4、闸机通道应具备红外防夹及物理防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动反弹 | 70000 | 工业 |
|  | 132 | 长橡胶警棍 | 根 | 6 | 尺寸：31×160mm；型号（带连接头）：CJG-Z160-WW01，尺寸：31×160mm；执行标准：GA1124-2013 | 3480 | 零售业 |
|  | 133 | 主干电源线 | 米 | 7250 | RVV2*1.5。 | 64100 | 批发业 |
|  | 134 | 监控电源线 | 米 | 9560 | RVV2*1.0 | 41800 | 批发业 |
|  | 135 | 65寸智能交互教学一体机 | 台 | 18 | 一、显示要求 ▲1、LED液晶屏体：A规屏，显示尺寸≥65英寸，显示比例16:9，物理分辨率：3840×2160。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章。） 2、屏体亮度≥400cd/㎡，对比度≥4000：1，屏体刷新率：60Hz，最大可视角度≥178度。 3、高色域显示，色域达到NTSC 85%；色彩度：24bit 真彩（16.7M）。 4、整机外壳采用金属材质，抗撞抗划抗腐蚀，屏幕采用4mm防眩钢化玻璃保护，表面硬度不低于莫氏8级，透光率不低于93%，雾度≤8%。 5、具备智能护眼功能，可自主选择护眼书写、护眼智能光控等多种护眼模式,兼顾师生视力保护与使用习惯。 二、触控要求 1、采用红外技术，遵循标准HID免驱协议，Window7/8/10系统下自动识别,无需额外安装驱动程序。 2、在双系统下均支持10点触控及同时书写，触摸分辨率：≥32768*32768。 3、触摸高度≤3mm；最小识别直径≤3mm。 4、触摸响应时间≤8ms，定位精度：≤±0.1mm，光标移动速度：130 点/秒。 5、书写区域被手、书本等较大物体遮挡或某一条触摸边框完全失灵，仍可以正常书写、操作。 三、内置插拔式模块化电脑 1、采用Intel通用80pin接口,易拆卸维修。 2、CPU采用Intel第9代I5处理器同档次或以上配置；内存：8G DDR4同档次或以上配置；硬盘：256G SSD同档次或以上配置。 3、具备6个USB接口（其中至少包含3路USB3.0接口）；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；≥1路DP等。 4、预装正版Windows 10操作系统及办公软件。 四、整机设计 1、触摸框采用前维护结构，支持正面免工具拆装维护。 2、在传统推拉式黑板和智能交互平板结合应用的教学场景下，关闭推拉黑板，可自动进入黑屏节能模式，并可自主选择时间间隔。 3、具备单独听功能，在关闭显示部分的情况下可播放音频，轻触显示部分可点亮屏幕。 ▲4、整机提供隐藏式前置输入接口，接口不少于1路前置HDMI接口及3路前置双通道USB3.0接口（Windows和Android系统均能被识别，无需分区）,且整机前置接口须丝印有中文标识，方便教学操作。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章。） 5、为方便教师使用，整机后置一路Type-C输入接口和一路双通道USB输入接口（外接展台、U盘等设备在Windows和Android系统下均可使用），1路RS232接口，1路RJ45接口，2路HDMI高清接口，1路 VGA接口，1路音频输入接口。 6、只需一根网线，即可满足windows和Android双系统的上网功能需求。 ▲7、为方便使用，避免误操作，整机具有不少于6个具有中文标识的前置按键，其中包含电源、主页、触控开关、音量+、音量-、节能等。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章。） ▲8、智能交互教学一体机整机须具备前置电脑还原按键，带中文标识，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章。） 9、设备可通过遥控器、前置按键或虚拟按键，对整机进行锁定，并可通过遥控器或前置按键进行解锁。 10、为保证无线信号不被遮挡，整机前面板须具备有标识的天线模块，包含2.4G、5G双频WiFi，Windows及Android均可实现无线上网功能。 11、内置蓝牙：在 Windows 系统下，整机可通过蓝牙模块与蓝牙音箱连接，通过蓝牙音箱播放整机音频；同时支持整机与具有蓝牙功能的手机连接，方便老师上课使用。 12、智能交互教学一体机具备笔槽设计，且正面具备2*15W扬声器。 ▲13、所投产品标配书写笔具备两种笔头直径，可自动识别粗细笔迹，方便教师板书及批注重点。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章。） 14、整机通过前置面板可一键降低功耗 95%以上。 15、支持屏幕密码锁功能，可锁定屏幕、按键及遥控器，可自定义解锁密码。 ▲16、具备供电保护模块，在插拔式电脑未锁定的情况下，不给插拔式电脑供电。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章。） 17、智能交互教学一体机具有防雷击、防静电、抗撞击、防火、防腐蚀、防辐射、防划伤、触摸屏防遮挡等安全保护。 18、整机符合GB21520-2015的能源效率等级1级要求。 五、教学辅助系统 ▲1、内置安卓系统，CPU采用四核，主板具备ROM不小于8G, RAM不小于1G, 安卓系统版本不低于6.0。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章。） 2、安卓主页面提供不少于4个应用程序，并可根据教学需求随意替换。安卓系统具备文件浏览功能，可实现文件分类，选定、全选、复制、粘贴、删除、一键发送、二维码分享等功能。 ▲3、智能交互教学一体机具有悬浮菜单，可通过两指调用到屏幕任意位置。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章。） 4、悬浮菜单具有启用应用软件、随时批注、擦除等功能，并可根据教师教学需要自定义；悬浮菜单中的信号源支持自定义修改且可一键直达常用信号源。 5、在任意信号源通道（如含 Windows、Android、Ypbpr、TV、HDMI 等常用通道）下均可调用触摸悬浮菜单。触摸悬浮菜单具有切换信号源通道、启动应用软件、随时批注、擦除等功能。并可自定义，支持不少于 20 个应用或功能的替换。 6、信号源预览功能可对插拔式电脑模块、高清及VGA等至少3路信号源快速预览，支持直接点击进入全屏显示。 7、无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、屏温、触摸系统、光感系统、内置电脑等进行状态提示、及故障提示。 8、为教师操作便捷，可通过多指长按屏幕部分达到息屏及唤醒功能。 六、教学应用软件 （一）教学软件 1、支持免登录直接使用本地教学工具，支持账号和扫码登录；老师的每个个人账号提供不少于50G云端存储空间，无需用户通过完成特定任务才能获取，方便老师存储资料。 2、专为幼教开发的交互式教学软件，界面卡通，符合幼儿教学特点，软件无需手动开启，常驻桌面，最小化状态不影响展示，菜单功能按钮和图标的各级菜单均配备明确中文标识。 3、集合常用教学功能：将白板、聚光灯、放大镜、截屏、批注、多屏互动等常用教学功能集合一体，可在任意界面快速切换应用； 4、批注功能:可快捷在windows各种文件窗口上书写，支持调节笔迹颜色、粗细。 5、自定义常用功能：支持用户设置常用应用至快捷菜单； 6、擦除功能:支持点擦除、手势擦除、清页，撤销。 7、书写工具：至少提供硬笔、智能笔、激光笔、荧光笔、手势笔等不少于9种书写工具。 8、粉笔可模拟真实的板书字迹，软笔书写优美字迹，通过智能笔可以识别平面二维图形；纹理笔可以实现刮奖效果，擦涂即可呈现图案，增加教学趣味性；利用图章笔可以对学生进行评价，如点赞、小红花、笑脸、奖章等多种效果；老师可通过手势笔实现多种手势教学，如圈选即可识别为选中对象，画圆即可识别为聚光灯，画方形为放大镜功能，左右划线为前后翻页等，为方便老师快速掌握，在点击手势笔功能时，笔工具栏提供图例操作说明； 9、文本编辑功能，支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、删除线、上标、下标、项目符号等文本输入。 10、软件具有水平和垂直的对齐虚线，当移动对象素材时，对齐虚线提示是否对齐。 11、提供音、视频编辑功能。音、视频文件导入到软件中进行播放，可设置循环播放、跨页面播放。视频文件可一键全屏播放，支持动态截图，截取图片自动生成图片索引栏。 12、提供不少于30种常用图形，包括线段、圆、三角形、四边形、多边形、对话框、单双箭头、大中括号、加减乘除等，所有图形均可填充颜色、修改边框颜色粗细以及设置图形透明度。 13、具有页面切换特效，包括缩放、揭开、切出、淡出、推进、覆盖等多种特殊效果。 14、对象特效设置：可对页面对象设置多种进入、退出时的特殊效果，如百叶窗、淡入、缩放、浮现、飞入、旋转、劈裂、弹跳等效果，支持设置触发源，支持调整特效顺序、特效时间设置、特效预览、特效删除；支持教学软件页面中的图片、文字等任何对象可在页面中可实现路径轨迹设置、播放和重播。 15、思维导图：提供多种思维导图模板如逻辑图、鱼骨图、组织结构图，可轻松增删或拖拽编辑内容、节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、文档等附件、及网页链接、课件页面、聚光灯等。 16、PPT课件批注功能：PPT全屏播放时可自动开启工具菜单，提供PPT课件的播放控制(如前后翻页)、聚光灯、放大镜、草稿纸和书写批注等功能,支持生成二维码，快速分享课件。 17、多屏互动功能 （1）支持手机移动端与PC端通过智能搜索或扫描二维码方式连接； （2）可实现影像上传功能：支持对上传的图片内容再次编辑如裁剪、旋转等操作，可同时上传多张照片进行同屏对比； （3）可实现投屏功能：手机画面上传至PC端；PC端电脑画面同步至手机，可实现手机实时控制、随时批注PC端电脑桌面； （4）可实现播放课件功能：支持播放电脑桌面的ppt课件； （5）提供课件播放列表，可快速选择PPT或白板课件进行播放； （6）可实现手机直播：同步手机摄像头直播画面至PC端，支持一键切换前后置摄像头； （7）可实现u盘文件直读功能； （8）可实现一键切换电脑窗口文件功能； （9）可实现触摸板功能：手机可模拟鼠标操作PC端画面； （10）可实现电脑管理功能：手机可远程操作PC端电脑关闭或重启； 18、提供多种教学工具：至少包含古诗词、汉字、成语词典、汉字等内容。提供3755个国标一级汉字，包括汉字的笔顺演示和指定分解笔画演示；支持英文手写识别和自动换行；提供电子琴、架子鼓、吉他、排笛、大提琴等多种教具；提供音长和音高工具，可进行相应的互动练习游戏；为方便学生操作，学科工具支持一键全屏播放； 19、美术学科工具提供爱涂色功能，包含动物、植物、人物、水果、蔬菜、交通等类别的图画涂色，支持画笔颜色选择、笔迹粗细调节、撤销、擦除、音乐设置、内容检索等功能 20、提供产品微信公众号，内容包含软硬件产品文字、视频教程，产品报修和服务反馈等。 （二）、教学资源 提供了丰富的幼教资源内容，涵盖语言、数学、英语、科学、艺术、健康、社会等七大主题内容；包括图片、文本、视频、音频等多种类型资源，可基本满足幼儿园小班、中班、大班的教学需求。 （三）课堂评价系统 1、支持老师对全班或单个学生进行评价，评价结果可撤回。 2、支持管理者查看所有班级学生的评价得分。 3、支持随机抽选学生进行评价。 4、支持桌面显示光荣榜，可显示班级学生的本日、本周的排名情况，可设置隐藏。 5、支持教师通过PC客户端、安卓手机端、苹果手机端登录使用。支持家长通过安卓手机端、苹果手机端端查看学生表现。 （四）班务管理 1、具有专门的通知发送工具，成员选择支持一个或多个班级中的全部或部分成员。通知接收者单独收到该条通知。支持教师编辑带回执的通知，回执内容支持自定义。通知查看或回执结果自动统计形成直观报表。 2、通知支持教师自主撰写文字，支持图片、拍照、语音、文件、外链等附件。支持以免费短信、免费语音电话的形式提醒未查看或未反馈的家长及时处理。 3、支持教师创建带主题的讨论组，可设置讨论组默认结束时间，结束后自动全员禁言。讨论组创建者7天内可撤回任意成员的消息。支持与班级内任一成员发起一对一聊天或拨打成员电话。 4、支持教师创建相册并上传照片、视频供家长查看。上传的照片、视频支持家长下载。 | 234000 | 工业 |
|  | 136 | 86寸智能交互教学一体机 | 台 | 91 | 一、显示要求 1、智能交互教学一体机采用金属材质，屏幕采用防眩光钢化玻璃保护，雾度≤8%，厚度≤3.2mm。 ▲2、UHD液晶屏体：A规屏，显示尺寸≥86英寸。物理分辨率：3840×2160可无损播放4K片源。屏体亮度≥500cd/㎡，对比度≥5000：1，最大可视角度≥178度。一体机屏体色彩覆盖率不低于120%，最高灰阶 256 灰阶。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章。） 3、智能交互教学一体机表面玻璃硬度可达莫氏8级，高于石墨1-9H硬度。 ▲4、智能交互教学一体机具有物理开机防蓝光功能，不接受通过菜单或按键设置方式进行防蓝光模式与非防蓝光模式的切换，并可通过扫描一体机前置二维码即可获取产品防蓝光信息或检测证书。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章。） 5、具备智能护眼功能，可自主选择护眼书写、护眼智能光控等多种护眼模式,兼顾师生视力保护与使用习惯。 二、触控要求 1、红外触控技术，在双系统下均支持不少于20点触控及同时书写，触摸分辨率≥32768×32768，触摸高度≤2mm，最小识别直径≤2mm，书写延迟速度≤15ms。 2、红外技术遵循标准HID免驱协议，Window7/8/10/Mac os/linux等系统下自动识别，无需额外安装驱动程序。 3、书写区域被手、书本等较大物体遮挡或某一条触摸边框完全失灵，仍可以正常书写、操作。 4、触摸响应时间≤4ms。 5、扫描速度：首点≤2ms，连续点≤2ms。 6、定位精度≤±0.1mm，光标移动速度＞130帧/秒。 三、内置插拔式模块化电脑 1、采用Intel通用80pin接口,易拆卸维修。 2、CPU采用Intel第9代I5处理器同档次或以上配置；内存：8G DDR4同档次或以上配置；硬盘：256G SSD同档次或以上配置。 3、具备6个USB接口（其中至少包含3路USB3.0接口）；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；≥1路DP等。 4、预装Windows 10操作系统及办公软件。 四、整机设计 1、智能交互教学一体机具有便捷通屏笔槽结构，可便于用户存放粉笔、电子教鞭等教学工具。 ▲2、智能交互教学一体机整机须具备前置物理电脑还原按键，针孔式设计防止误操作，并具有中文丝印标识便于识别。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章。） 3、前置接口采用隐藏式内嵌结构，具有翻转式防护盖板，闭合后防护盖板与屏体齐平，保证用户使用安全的同时，也可防止前置接口粉尘堆积，避免造成损坏。 4、为便于用户操作一体机，至少具备8个前置物理按键，每个按键均可实现两种及以上常用功能。 5、智能交互教学一体机具备多键合一功能:电源开关、电脑开关、辅助电脑系统还原、轻按按键实现节能息屏与唤醒，息屏模式下可达到95%的节能效果。 6、为方便教师使用，智能交互教学一体机后置≥2路HDMI输入接口且最少包含一路HDMI2.0接口、≥1路YPbPr分量输入接、≥1路USB Type-B触控接口，≥1路VGA，以上接口不接受扩展坞方式。 7、智能交互教学一体机与外接电脑设备连接时，支持以一根USB线直接读取插在一体机上的U盘，并识别连接至一体机的翻页笔、无线键鼠等USB设备。 ▲8、为充分满足用户实际使用需求，前置面板需具有以下输入接口：≥2路双通道USB3.0接口，一体机前置1路标准非转接HDMI接口与不少于1路Type-C接口。为避免用户误操作一体机前置接口均须具有中文标识。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章。） ▲9、采用插拔式电脑模块，接口严格遵循 Intel®OPS-C 相关规范, 针脚数为80Pin，屏体与插拔式电脑无单独接线。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章。） 10、为满足课堂视听需求，智能交互教学一体机采用组合音响，两个前置15W中高音音箱，单独对高音、低音、平衡音进行调整。 11、智能交互教学一体机测试结果符合 GB21520-2015 的能源效率等级 1 级要 求。 ▲12、一体机标配书写笔具备不同直径笔头，可智能识别粗细笔迹，方便教师板书及批注重点。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章。） 13、为方便用户售后维修，前置接口面板和前置按键面板具备隐藏式前拆式结构。 14、通电关机状态或待机状态下，智能交互教学一体机与外接电脑、机顶盒等设备通过HDMI/VGA连接时，识别到外接设备的输入信号后自动开机。 15、整机前置具有文字图标标识无线网络与蓝牙模块，PC 模块无任何外接或转接天线、网卡可实现 Wi-Fi 无线上网连接和 AP 无线热点发射。Wi-Fi 和 AP 热点均支持频2.4GHz/5GHz ，满足 IEEE802.11a\b\g\n\ac标准，Wi-Fi 和 AP 热点工作距离≥12m。 ▲16、为提高效率，智能交互教学一体机2秒内可完成极速开机。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章。） 17、具备 ECO 光感模块，在传统推拉式黑板和一体机结合应用的教学场景下，关闭推拉黑板，可自动进入黑屏节能模式，并可自主选择时间间隔。 18、可实现一键切换分辨率，调整画面显示比例。 19、具备供电保护模块，在插拔式电脑未锁定的情况下，不给插拔式电脑供电。 五、教学辅助系统 1、通过五指抓取屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程。 ▲2、智能交互教学一体机具有悬浮菜单，可通过两指调用到屏幕任意位置。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章。） 3、在任意系统下均可通过手势操作调用及隐藏悬浮菜单，快速实现批注、AI互动、切换信号源等，悬浮菜单支持不少于 25 个应用的自定义设置。 4、为满足教学过程中多场景应用需求，一体机可通过多指长按屏幕部分达到息屏及屏幕唤醒功能。 5、为满足教学场景使用需求，支持不少于3种方式进行屏幕下移，屏幕下移后仍可进行触控、书写等操作。 ▲6、内置安卓教学辅助系统，采用四核CPU， ROM不小于8G, RAM不小于2G, 安卓系统版本不低于8.0。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章。） 7、无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、屏温、触摸系统、光感系统、内置电脑等进行状态提示及故障提示。 8、主页提供5个应用程序，并可随意替换。 9、书写联动：悬浮菜单、Android白板、windows白板、演示助手等工具下所有书写笔可实现相互联动；在任意系统下批注状态下，均可实现统一手势擦除，能够根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 六、应用软件 （一）教学软件 ▲1、支持免登录直接使用本地教学工具，支持账号和扫码登录；老师的每个个人账号提供不少于50G云端存储空间，无需用户通过完成特定任务才能获取，方便老师存储资料。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章。） 2、为方便教学使用，提供屏幕左右两侧不少于15个快捷键，快捷键可根据教师授课习惯选择左右双侧显示或单侧显示，并可设置显示时长，方便教师授课使用。 3、软件菜单功能按钮和图标的各级菜单均配备明确中文标识； 4、文本编辑功能，支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、删除线、上标、下标、项目符号等文本输入。 5、软件具有水平和垂直的对齐虚线，当移动对象素材时，对齐虚线提示是否对齐。 6、提供音、视频编辑功能。音、视频文件导入到软件中进行播放，可设置循环播放、跨页面播放。视频文件可一键全屏播放，支持动态截图，截取图片自动生成图片索引栏。 7、提供不少于30种常用图形，包括线段、圆、三角形、四边形、多边形、对话框、单双箭头、大中括号、加减乘除等，所有图形均可填充颜色、修改边框颜色粗细以及设置图形透明度。 8、图库功能：为方便课件制作，软件至少提供如乐器、交通运输、人物、军事、办公用品、动物、天气季节、服装、节日等20大类本地图片素材，支持用户保存页面中的图片至个人图库。 9、图片设置：支持滤镜设置，提供不少于3种滤镜效果，如怀旧、底片、黑白，支持图片效果设置，如圆形对角、椭圆框架、矩形阴影等，支持图片透明度设置，可直接进行图片替换。 10、蒙层工具：一键对输入的文本、图片、形状、平面图形设置蒙层进行隐藏，授课模式下可通过橡皮或手势擦除动作擦除蒙层展现图片，丰富课件互动展示效果 11、具有页面切换特效，包括缩放、揭开、切出、淡出、推进、覆盖等多种特殊效果。 12、对象特效设置：可对页面对象设置多种进入、退出时的特殊效果，如百叶窗、淡入、缩放、浮现、飞入、旋转、劈裂、弹跳等效果，支持设置触发源，支持调整特效顺序、特效时间设置、特效预览、特效删除；支持教学软件页面中的图片、文字等任何对象可在页面中可实现路径轨迹设置、播放和重播。 13、提供不少于13门学科工具，包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、音乐、体育、书法、美术、信息技术等常用学科。 14、学科工具 （1）数学工具：提供数学公式编辑功能，支持常规输入与LaTeX两种输入方式；提供初中和高中成品动态课件，课件可一键插入白板教学页面直接使用；提供立体图形动态展示功能，支持分段展示，并可以精确修改几何数值。 （2）语文学科工具：至少包含汉字、拼音、注音、古诗词、学词语、学拼音、成语词典等内容。提供不少于3000个国标一级汉字，包括汉字的笔顺演示和指定分解笔画演示；支持手写识别拼音，以及笔顺演示和朗读发音；提供单个或多个文字自动注音功能； （3）英语工具：提供单词和音标学习视频；支持英文手写识别和自动换行； （4）物理工具：提供力学、电学、电磁学、光学、电学图例等多种动态可调节素材，如弹簧、游标卡尺、刻度尺、气缸、安培表、伏特表、开关、滑动变阻器、透镜等； （5）化学工具：提供动态可调节实验化学器械和化学器皿，如量筒、启普发生器、铁架台、分液漏斗、天平等；提供化学元素周期表工具和化学符号； （6）生物工具：提供显微镜功能，可模拟装片展示，物镜目镜调整及旋转聚焦等操作。提供氨基酸、核苷酸、染色体、细胞膜等动态操作演示； （7）地理工具：提供地球仪模型，可显示气候、国家、地形等内容；提供太阳系图示，可显示不同视角、地球晨昏线、地月模型；提供天气符号图示； （8）音乐工具：提供电子琴、架子鼓、吉他、排笛、大提琴等多种动态教具。 （9）历史工具：提供中国各朝代的动态简介，包含世系表、疆域图、朝代历史简介等；提供国内外近代政治、经济、文化、军事、历史事件介绍，提供年代检索；以及丝绸之路、新航路开辟、赤壁之战等历史大事件的动态简介等。 ▲15、仿真实验：具备总数不少于450个，涵盖小学科学、初高中物理、化学、生物等学科的仿真实验资源，仿真实验包括实验目的、实验原理、实验器材、注意事项等环节。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章。） 16、思维导图：提供多种思维导图模板如逻辑图、鱼骨图、组织结构图，可轻松增删或拖拽编辑内容、节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、文档等附件、及网页链接、课件页面、聚光灯等。 17、书写工具：至少提供硬笔、智能笔、激光笔、荧光笔、手势笔等不少于9种书写工具。 18、工具箱：提供不少于8个教学辅助工具，例如直尺、圆规、三角板、聚光灯、放大镜、屏幕截图、展台、草稿纸等。 19、PPT课件批注功能：PPT全屏播放时可自动开启工具菜单，提供PPT课件的播放控制(如前后翻页)、聚光灯、放大镜、草稿纸和书写批注等功能,支持生成二维码，快速分享课件。 20、提供产品微信公众号，内容包含软硬件产品文字、视频教程，产品报修和服务反馈等。 （三）班务管理 1、具有专门的通知发送工具，成员选择支持一个或多个班级中的全部或部分成员。通知接收者单独收到该条通知。支持教师编辑带回执的通知，回执内容支持自定义。通知查看或回执结果自动统计形成直观报表。 2、通知支持教师自主撰写文字，支持图片、拍照、语音、文件、外链等附件。支持以免费短信、免费语音电话的形式提醒未查看或未反馈的家长及时处理。 3、支持教师创建带主题的讨论组，可设置讨论组默认结束时间，结束后自动全员禁言。讨论组创建者7天内可撤回任意成员的消息。支持与班级内任一成员发起一对一聊天或拨打成员电话。 4、支持教师创建相册并上传照片、视频供家长查看。上传的照片、视频支持家长下载。 （四）课堂评价系统 1、支持老师对全班或单个学生进行评价，评价结果可撤回。 2、支持管理者查看所有班级学生的评价得分。 3、支持随机抽选学生进行评价。 4、支持桌面显示光荣榜，可显示班级学生的本日、本周的排名情况，可设置隐藏。 5、支持教师通过PC客户端、安卓手机端、苹果手机端登录使用。支持家长通过安卓手机端、苹果手机端端查看学生表现。 （五）、多屏互动功能 1、支持手机移动端与PC端通过智能搜索或扫描二维码方式连接。 2、可实现影像上传功能：支持对上传的图片内容再次编辑如裁剪、旋转等操作，可同时上传多张照片进行同屏对比。 3、可实现投屏功能：手机画面上传至PC端；PC端电脑画面同步至手机，可实现手机实时控制、随时批注PC端电脑桌面。 4、可实现播放课件功能：支持播放电脑桌面的ppt课件。 5、提供课件播放列表，可快速选择PPT或白板课件进行播放。 6、可实现手机直播：同步手机摄像头直播画面至PC端，支持一键切换前后置摄像头。 7、可实现u盘文件直读功能。 8、可实现一键切换电脑窗口文件功能。 9、可实现触摸板功能：手机可模拟鼠标操作PC端画面。 10、可实现电脑管理功能：手机可远程操作PC端电脑关闭或重启。 （六）、教学资源 提供了丰富的幼教资源内容，涵盖语言、数学、英语、科学、艺术、健康、社会等七大主题内容；包括图片、文本、视频、音频等多种类型资源，可基本满足幼儿园小班、中班、大班的教学需求。 1、普教资源库 覆盖小学一年级到高中三年级；囊括人教、北师大、苏教、冀教、教科、湘教、鲁教、西南师大、华东师大等三十多个教材版本，可最大限度地满足不同年级、不同学科、不同地域教师的需求；所有资源均采用与教材同步的目录结构进行组织，每一课节所包含的主要资源种类如下： （1）课件：提供该课 节的完整课件，包括白板课件、ppt课件等； （2）教案：提供成型的教学设计、教案、学案、说课等资源； （3）动画：提供可交互的flash 动画课件； （4）视频：提供知识讲解、背景素材等各类视频； （5）图片：提供各种教学类图片； （6）音频：提供课文范读、单词朗读、各类声效等 （7）文本：为教师备授课提供有效支撑的参考资料，如教材分析、教法建议、扩展资料、习题等； 2、幼教资源库 提供了丰富的幼教资源内容，涵盖语言、数学、英语、科学、艺术、健康、社会等七大主题内容；包括图片、文本、视频、音频等多种类型资源，可基本满足幼儿园小班、中班、大班的教学需求。 3、题库中心 （1）提供中小学 语文、数学、英语、物理、化学、生物、历史等多学科学科试题，总数不少于50万道； （2）提供学科、年级、版本、章节、题型、难度、答案、解析等试题属性； （3）支持单选、多选、选择、填空、判断、阅读理解、完形填空、主观等题型； （4）支持按教材章节或知识点、难度查找试题； 七、学科备授课工具 （一）备课模式 1、备课工具 ▲（1）提供预置的高质量课件素材，允许老师在网页端、移动端、电脑端进行内容的选择与组合，快速生成课件并浏览。所有制作的课件均实时保存至云端，老师只需登录即可查看；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章。） （2）支持老师根据知识点选择对应的教学内容。老师仅需要按每个教学环节选择所需的教学模块即可快速生成一份课件。每个课时均提供过量的教学内容模块，满足老师的个性化需求； （3）教学模块提供教学设计和课件内容，部分课件提供课件批注，帮助老师更好地选择、运用课件内容； （4）支持将做好的课件打印成纸质版或导出成 PDF。支持将做好的课件以链接的形式分享。同时，还支持扫码分享到手机微信以及一键分享到 QQ 群； （5）小学语文支持根据老师选择的课件组合自动生成与课件内容相匹配的个性化教案，并支持教案的在线编辑及教案的保存和打印； 2、学科资源 （1）提模块化的高质量课件素材和教案，学科涵盖小学语文、初中语文、小学数学、中学数学小学科学、初中物理、初中化学。课件支持组选：课堂导入、知识讲解，例题与变式，拓展延伸，课外活动等等，注重知识的形成过程。课件总课时量不低于 1000 个课时； （2） 内置数百个高质量交互式动画，增强课堂趣味性。提供不少于 1000 个制作完成的语文、数学交互式动画课件素材，可直接选用插入到课件中； （3） 精选各省市高考、统考真题、学校考试真题，以及主流教辅书中的习题组成中学数学学科题库，题库总量达到20 万题。题库内的题目支持支持筛选题型和试题难度，可支持直接插入到课件中。题库内容插入到课件之后，还可以对文本、公式进行二次编辑； 3、课件编辑 （1）支持网页端、电脑端在线创建、编辑和修改课件。 （2）提供语文生字卡片，输入常用字后自动匹配读音及笔顺演示。提供拼音标注工具。支持一键将纯文本转化为文本+拼音格式或拼音格式； （3）提供英语生词卡片， 按不同年级提供同一单词的不同释义生词卡片。常用单词自动生成配图、发音、释义；配图可根据老师的需求进行切换； （4）提供化学编辑器：提供化学公式上标、下标、反应符号、反应条件、气体沉淀等符号及快捷输入方式。输入后的公式与文本处于同一个文本框内，拖动文本框后公式随文本框变化位置； （5）提供数学公式编辑器，提供近百种数学符号，提供数学公式上标、下标、分式的快捷键输入方式。输入后的公式与文本处于同一个文本框内，拖动文本框后公式随文本框变化位置； （6）支持用户创建当一个对象被点击时，触发其他对象出现或隐藏效果的动画； （7）支持老师创建交互式动态课件，提供相应的教学画板工具。支持通过拖动或输入的方式改变对象的参数数值，相应的图像和函数随数值的变化而发生变化。支持调节缩放坐标轴，图像生成后可重新编辑。画板工具支持通过指令快速绘制平面图形、立体图形和函数图像； （8）可以绘制任意平面图形：例如：多边形，圆，圆锥曲线，向量，函数图形等。可以绘制任意几何图形。例如：棱柱，棱锥，几何体展开图，曲线，曲面等。可以制作任意 3D动态课件，例如：震荡，视图旋转，空间运动，投影等等； （9）支持老师将绘制的函数图像或图形一键导出为图片，插入到课件中； （二）授课模式 1、支持在授课模式下同时打开课件和课堂评价功能，进入到授课的环节。同时也支持两个功能模块独立使用。课件支持在离线的状态下播放。 2、课件播放 （1）可通过点击或触摸屏幕实现动画的显示和翻页，同时支持通过翻页笔翻页； （2）播放过程中可对页面放大。支持手写标注圈选功能，配合四种颜色画笔，可在课件中任意绘画，且可以用橡皮擦功能部分擦除和一键擦除； （3）支持与交互式硬件配合，播放交互式动画或动态课件，营造互动课堂； 3、课堂评价 （1）授课模式下课堂评价以勋章的形式，始终悬浮在页面右下角。方便老师在课上随时随地开启评价窗口，对学生进行评价。支持对全班、单个或多个学生进行评价，评价结果可撤回； （2）界面、评价项、学生头像均采用卡通化方式，评价时配有相应的动画和音效，提高课堂趣味性； （3）为提高课堂趣味性，软件支持随机抽选学生进行评价。为方便把控课堂活动时间，支持计时器功能，包括秒表和倒计时； （4）支持一体机桌面光荣榜功能，可显示班级学生排名及进步情况，可设置隐藏； （5）支持教师通过 PC 客户端、移动端登录使用，且各端数据互通。支持家长通过移动端查看学生的近期表现； | 2002000 | 工业 |
|  | 137 | 智能翻页笔 | 支 | 105 | 1、笔型设计，具有5 个按键，外观为防滑材料； 2、使用距离最大可达 10米； 3、可连续使用10 小时，配备收纳笔架 无线磁吸触点充电； 4、电子教鞭开关、低电量时均有指示灯提示； 5、支持白板课件、PPT、PDF、网页等多种格式的课件进行远程无线翻页，支持一键启动或退出 PPT 、白板软件播放； 6、提供自定义按键，可自定义一键截图/清页功能； 7、具有指示光标，可远距离控制光标，实现激光笔演示效果功能； 8、具有擦除按键，可通过长按按键实现擦除，在白板软件中支持点擦除； 9、笔书写功能智能识别，在白板软件下，系统可自动将任何使用动作识别为笔书写功能； 10、笔尖采用2048 级压力感应，可根据书写力度识别粗细笔迹； 11、支持自动连接，电子教鞭靠近设备时可自动识别并连接，无需手动连接； 12、具备身份识别功能，可识别使用者身份。 | 36750 | 工业 |
|  | 138 | 壁挂式展台 | 台 | 87 | 一、硬件部分 1. 支持壁挂和台式两种安装方式，为保证产品稳定性，台式安装需与桌面贴合，托板边角采用圆弧倒角设计。 2.为保证托板表面平整性，托板采用单板结构，不接受托板表面折叠设计。 3.拍摄幅面不小于A4。 4. 为保证教学过程中不受环境光和展示内容移动的影响，防止镜头频繁聚焦，图像模糊，产生眩晕感，要求采用不小于800万定焦镜头。 5. 工作电压：5 V，工作电流：小于500mA；供电方式：USB供电 6. 图像色彩：24位 7. 输出格式：图片JPG，文档PDF，视频MP4 8. 光源： LED灯补光 9.动态视频帧率：30帧/秒（1080P）。 10.对焦/白平衡：自动 二、软件功能 1、支持实物展示，展示可全屏，放大，缩小，支持动态即时旋转，将屏幕锁定进行批注。 2、支持对比教学，可二分屏和四分屏十六分屏对比，并可在对比屏幕上直接进行批注。 3、支持展台桌面与电脑桌面的一键切换，支持在电脑桌面进行批注。 4、软件可加载并播放PPT，具有一键录制视频功能。 5、展台、白板、PPT对比教学为同一套画笔工具，支持一键切换。 6、支持放大镜、幕布、聚焦等工具，幕布可实现四个方向的幕布。 | 69600 | 工业 |
|  | 139 | 无线教学音响 | 套 | 81 | 一、多媒体音箱（一对）： 1.采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。 2.双音箱有线连接，机箱采用塑胶材质，保护设备免受环境影响。 3.输出额定功率: 2*15W，喇叭单元尺寸≥5寸。 | 101250 | 工业 |
|  | 140 | 中置液晶推拉板 | 套 | 87 | 结构：推拉板由大框及四块同等大小的书写板组装而成，书写板分内外双层结构，内层为两块固定书写板与液晶一体机正面平齐。 基本尺寸：≥4000mm×1300mm，可根据一体机适当调整，确保与一体机有效配套。 书写板面：环保教学专用彩色涂层钢板，浅米黄色，厚度≥0.3mm。 配套环保耗材：耗材如下： 新型成膜墨水笔：3支（红蓝黑各1支）， 3瓶（红蓝黑各1瓶），板擦：1个，黑板专用清洁毛巾 1条。 | 121800 | 工业 |
|  | 141 | 电子交互式白板（90寸） | 套 | 2 | 一、硬件要求： 1、书写技术：红外线感应技术。 2、边框对角线尺寸：≥92英寸，显示比例16：10。 3、分辨率：≥32767×32767。 4、有效感应面积≥90英寸。 5、多人书写触控：支持十点触控，五人可以同时在电子白板上进行书写。 6、面板中文标注快捷键：白板两侧各具备不多于15个中文标注快捷键，通过中文标注快捷键，可直接操作白板软件；在Windows界面下仅通过操作中文标注快捷键，即可实现PPT翻页功能，具备不少于1个自定义中文标注快捷键，可以定义软件功能，方便使用。 7、面板：铝蜂窝镀锌纳米板，面板支持水性笔书写，可反复擦除。适用各种复杂环境（高海拔，高湿度），不起包。 二、教学应用软件: （一）教学软件 1、具有教学云平台，支持云端备课，教师可直接登陆云平台进行备课及课件下载使用，教师注册即可获得不少于50GB的云盘容量，无需用户通过完成特定任务才能获取，方便教师使用。 2、为方便教学使用，提供屏幕左右两侧不少于15个快捷键，快捷键可根据教师授课习惯选择左右双侧显示或单侧显示，并可设置显示时长，方便教师授课使用。 3、软件菜单功能按钮和图标的各级菜单均配备明确中文标识； 4、文本编辑功能，支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、删除线、上标、下标、项目符号等文本输入。 5、软件具有水平和垂直的对齐虚线，当移动对象素材时，对齐虚线提示是否对齐。 6、提供音、视频编辑功能。音、视频文件导入到软件中进行播放，可设置循环播放、跨页面播放。视频文件可一键全屏播放，支持动态截图，截取图片自动生成图片索引栏。 7、提供不少于30种常用图形，包括线段、圆、三角形、四边形、多边形、对话框、单双箭头、大中括号、加减乘除等，所有图形均可填充颜色、修改边框颜色粗细以及设置图形透明度。 8、图库功能：为方便课件制作，软件至少提供如乐器、交通运输、人物、军事、办公用品、动物、天气季节、服装、节日等20大类本地图片素材，支持用户保存页面中的图片至个人图库。 9、图片设置：支持滤镜设置，提供不少于3种滤镜效果，如怀旧、底片、黑白，支持图片效果设置，如圆形对角、椭圆框架、矩形阴影等，支持图片透明度设置，可直接进行图片替换。 10、蒙层工具：一键对输入的文本、图片、形状、平面图形设置蒙层进行隐藏，授课模式下可通过橡皮或手势擦除动作擦除蒙层展现图片，丰富课件互动展示效果 11、具有页面切换特效，包括缩放、揭开、切出、淡出、推进、覆盖等多种特殊效果。 12、对象特效设置：可对页面对象设置多种进入、退出时的特殊效果，如百叶窗、淡入、缩放、浮现、飞入、旋转、劈裂、弹跳等效果，支持设置触发源，支持调整特效顺序、特效时间设置、特效预览、特效删除；支持教学软件页面中的图片、文字等任何对象可在页面中可实现路径轨迹设置、播放和重播。 13、提供不少于13门学科工具，包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、音乐、体育、书法、美术、信息技术等常用学科。 14、学科工具 （1）数学工具：提供数学公式编辑功能，支持常规输入与LaTeX两种输入方式；提供初中和高中成品动态课件，课件可一键插入白板教学页面直接使用；提供立体图形动态展示功能，支持分段展示，并可以精确修改几何数值。 （2）语文学科工具：至少包含汉字、拼音、注音、古诗词、学词语、学拼音、成语词典等内容。提供不少于3000个国标一级汉字，包括汉字的笔顺演示和指定分解笔画演示；支持手写识别拼音，以及笔顺演示和朗读发音；提供单个或多个文字自动注音功能； （3）英语工具：提供单词和音标学习视频；支持英文手写识别和自动换行； （4）物理工具：提供力学、电学、电磁学、光学、电学图例等多种动态可调节素材，如弹簧、游标卡尺、刻度尺、气缸、安培表、伏特表、开关、滑动变阻器、透镜等； （5）化学工具：提供动态可调节实验化学器械和化学器皿，如量筒、启普发生器、铁架台、分液漏斗、天平等；提供化学元素周期表工具和化学符号； （6）生物工具：提供显微镜功能，可模拟装片展示，物镜目镜调整及旋转聚焦等操作。提供氨基酸、核苷酸、染色体、细胞膜等动态操作演示； （7）地理工具：提供地球仪模型，可显示气候、国家、地形等内容；提供太阳系图示，可显示不同视角、地球晨昏线、地月模型；提供天气符号图示； （8）音乐工具：提供电子琴、架子鼓、吉他、排笛、大提琴等多种动态教具。 （9）历史工具：提供中国各朝代的动态简介，包含世系表、疆域图、朝代历史简介等；提供国内外近代政治、经济、文化、军事、历史事件介绍，提供年代检索；以及丝绸之路、新航路开辟、赤壁之战等历史大事件的动态简介等。 15、仿真实验：具备总数不少于450个，涵盖小学科学、初高中物理、化学、生物等学科的仿真实验资源，仿真实验包括实验目的、实验原理、实验器材、注意事项等环节。 16、思维导图：提供多种思维导图模板如逻辑图、鱼骨图、组织结构图，可轻松增删或拖拽编辑内容、节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、文档等附件、及网页链接、课件页面、聚光灯等。 17、书写工具：至少提供硬笔、智能笔、激光笔、荧光笔、手势笔等不少于9种书写工具。 18、工具箱：提供不少于8个教学辅助工具，例如直尺、圆规、三角板、聚光灯、放大镜、屏幕截图、展台、草稿纸等。 19、PPT课件批注功能：PPT全屏播放时可自动开启工具菜单，提供PPT课件的播放控制(如前后翻页)、聚光灯、放大镜、草稿纸和书写批注等功能,支持生成二维码，快速分享课件。 20、提供产品微信公众号，内容包含软硬件产品文字、视频教程，产品报修和服务反馈等。 （二）班务管理 1、具有专门的通知发送工具，成员选择支持一个或多个班级中的全部或部分成员。通知接收者单独收到该条通知。支持教师编辑带回执的通知，回执内容支持自定义。通知查看或回执结果自动统计形成直观报表。 2、通知支持教师自主撰写文字，支持图片、拍照、语音、文件、外链等附件。支持以免费短信、免费语音电话的形式提醒未查看或未反馈的家长及时处理。 3、支持教师创建带主题的讨论组，可设置讨论组默认结束时间，结束后自动全员禁言。讨论组创建者7天内可撤回任意成员的消息。支持与班级内任一成员发起一对一聊天或拨打成员电话。 4、支持教师创建相册并上传照片、视频供家长查看。上传的照片、视频支持家长下载。 （三）课堂评价系统 1、支持老师对全班或单个学生进行评价，评价结果可撤回。 2、支持管理者查看所有班级学生的评价得分。 3、支持随机抽选学生进行评价。 4、支持桌面显示光荣榜，可显示班级学生的本日、本周的排名情况，可设置隐藏。 5、支持教师通过PC客户端、安卓手机端、苹果手机端登录使用。支持家长通过安卓手机端、苹果手机端端查看学生表现。 （四）、教学资源 提供了丰富的幼教资源内容，涵盖语言、数学、英语、科学、艺术、健康、社会等七大主题内容；包括图片、文本、视频、音频等多种类型资源，可基本满足幼儿园小班、中班、大班的教学需求。 1、普教资源库 覆盖小学一年级到高中三年级；囊括人教、北师大、苏教、冀教、教科、湘教、鲁教、西南师大、华东师大等三十多个教材版本，可最大限度地满足不同年级、不同学科、不同地域教师的需求；所有资源均采用与教材同步的目录结构进行组织，每一课节所包含的主要资源种类如下： （1）课件：提供该课 节的完整课件，包括白板课件、ppt课件等； （2）教案：提供成型的教学设计、教案、学案、说课等资源； （3）动画：提供可交互的flash 动画课件； （4）视频：提供知识讲解、背景素材等各类视频； （5）图片：提供各种教学类图片； （6）音频：提供课文范读、单词朗读、各类声效等 （7）文本：为教师备授课提供有效支撑的参考资料，如教材分析、教法建议、扩展资料、习题等； 2、幼教资源库 提供了丰富的幼教资源内容，涵盖语言、数学、英语、科学、艺术、健康、社会等七大主题内容；包括图片、文本、视频、音频等多种类型资源，可基本满足幼儿园小班、中班、大班的教学需求。 3、题库中心 （1）提供中小学 语文、数学、英语、物理、化学、生物、历史等多学科学科试题，总数不少于50万道； （2）提供学科、年级、版本、章节、题型、难度、答案、解析等试题属性； （3）支持单选、多选、选择、填空、判断、阅读理解、完形填空、主观等题型； （4）支持按教材章节或知识点、难度查找试题； 七、学科备授课工具 （一）备课模式 1、备课工具 （1）提供预置的高质量课件素材，允许老师在网页端、移动端、电脑端进行内容的选择与组合，快速生成课件并浏览。所有制作的课件均实时保存至云端，老师只需登录即可查看； （2）支持老师根据知识点选择对应的教学内容。老师仅需要按每个教学环节选择所需的教学模块即可快速生成一份课件。每个课时均提供过量的教学内容模块，满足老师的个性化需求； （3）教学模块提供教学设计和课件内容，部分课件提供课件批注，帮助老师更好地选择、运用课件内容； （4）支持将做好的课件打印成纸质版或导出成 PDF。支持将做好的课件以链接的形式分享。同时，还支持扫码分享到手机微信以及一键分享到 QQ 群； （5）小学语文支持根据老师选择的课件组合自动生成与课件内容相匹配的个性化教案，并支持教案的在线编辑及教案的保存和打印； 2、学科资源 （1）提模块化的高质量课件素材和教案，学科涵盖小学语文、初中语文、小学数学、中学数学小学科学、初中物理、初中化学。课件支持组选：课堂导入、知识讲解，例题与变式，拓展延伸，课外活动等等，注重知识的形成过程。课件 总课时量不低于 1000 个课时； （2） 内置数百个高质量交互式动画，增强课堂趣味性。提供不少于 1000 个制作完成的语文、数学交互式动画课件素材，可直接选用插入到课件中； （3） 精选各省市高考、统考真题、学校考试真题，以及主流教辅书中的习题组成中学数学学科题库，题库总量达到20 万题。题库内的题目支持支持筛选题型和试题难度，可支持直接插入到课件中。题库内容插入到课件之后，还可以对文本、公式进行二次编辑； 3、课件编辑 （1）支持网页端、电脑端在线创建、编辑和修改课件。 （2）提供语文生字卡片，输入常用字后自动匹配读音及笔顺演示。提供拼音标注工具。支持一键将纯文本转化为文本+拼音格式或拼音格式； （3）提供英语生词卡片， 按不同年级提供同一单词的不同释义生词卡片。常用单词自动生成配图、发音、释义；配图可根据老师的需求进行切换； （4）提供化学编辑器：提供化学公式上标、下标、反应符号、反应条件、气体沉淀等符号及快捷输入方式。输入后的公式与文本处于同一个文本框内，拖动文本框后公式随文本框变化位置； （5）提供数学公式编辑器，提供近百种数学符号，提供数学公式上标、下标、分式的快捷键输入方式。输入后的公式与文本处于同一个文本框内，拖动文本框后公式随文本框变化位置； （6）支持用户创建当一个对象被点击时，触发其他对象出现或隐藏效果的动画； （7）支持老师创建交互式动态课件，提供相应的教学画板工具。支持通过拖动或输入的方式改变对象的参数数值，相应的图像和函数随数值的变化而发生变化。支持调节缩放坐标轴，图像生成后可重新编辑。画板工具支持通过指令快速绘制平面图形、立体图形和函数图像； （8）可以绘制任意平面图形：例如：多边形，圆，圆锥曲线，向量，函数图形等。可以绘制任意几何图形。例如：棱柱，棱锥，几何体展开图，曲线，曲面等。可以制作任意 3D动态课件，例如：震荡，视图旋转，空间运动，投影等等； （9）支持老师将绘制的函数图像或图形一键导出为图片，插入到课件中； （二）授课模式 1、支持在授课模式下同时打开课件和课堂评价功能，进入到授课的环节。同时也支持两个功能模块独立使用。课件支持在离线的状态下播放。 2、课件播放 （1）可通过点击或触摸屏幕实现动画的显示和翻页，同时支持通过翻页笔翻页； （2）播放过程中可对页面放大。支持手写标注圈选功能，配合四种颜色画笔，可在课件中任意绘画，且可以用橡皮擦功能部分擦除和一键擦除； （3）支持与交互式硬件配合，播放交互式动画或动态课件，营造互动课堂； 3、课堂评价 （1）授课模式下课堂评价以勋章的形式，始终悬浮在页面右下角。方便老师在课上随时随地开启评价窗口，对学生进行评价。支持对全班、单个或多个学生进行评价，评价结果可撤回； （2）界面、评价项、学生头像均采用卡通化方式，评价时配有相应的动画和音效，提高课堂趣味性； （3）为提高课堂趣味性，软件支持随机抽选学生进行评价。为方便把控课堂活动时间，支持计时器功能，包括秒表和倒计时； （4）支持一体机桌面光荣榜功能，可显示班级学生排名及进步情况，可设置隐藏； （5）支持教师通过 PC 客户端、移动端登录使用，且各端数据互通。支持家长通过移动端查看学生的近期表现； 投影仪参数： 1、DLP技术，纯激光固态光源； 2、亮度≥3500流明(依据国际ISO21118标准)，分辨率：1280*800，对比度≥55000:1。 3、投射80寸16:10画面，投影机到白板板面的距离≤0.9M。 4、具有HDMI，VGA，RS232接口。提供两路USB接口，支持与电子白板智能互连，可通过白板直接对投影机进行开关和信号切换以及对投影机维护升级。 5、具有防尘过滤网和安全锁控。 6、全中文控制面板； 7、整机节能设计，整机功率≤330W，机身重量：≤6kg 8、支持投射图像水平和垂直移动。 | 32000 | 工业 |
|  | 142 | 反馈器 | 套 | 2 | 1.互动反馈系统，支持单选/多选、抢答、抽选、签到等功能。 | 24000 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 143 | 移动黑板 | 套 | 9 | 尺寸：≤1500mm×1215mm。 书写板面：双面书写，面1：环保教学专用彩色涂层钢板，浅米黄色，厚度≥0.3mm，硬度≥4H，光泽度≤10GU，板面可吸附磁针、磁片。内芯材料：高强度、吸音、防潮、聚苯乙烯泡沫板。板面与衬板粘贴：采用环保型双组份聚氨酯胶水1:1配置，使用自动化覆板流水线作业，喷胶、压固、切割下料一次成型，确保粘接牢固板面平整不脱壳。面2：适合粉笔书写的280度高温烤漆面，厚度≥0.35mm。 边框：采用高强度铝合金型材，电泳香槟色，规格20㎜×36㎜。 包角材料：采用抗老化、高强度ABS工程塑料注塑成型，无尖角毛刺。 移动支架：配套支架为优质扁圆型钢管，表面经过除油、除锈酸洗、磷化清洗、抛光处理，采用流水线静电喷塑。颜色为香槟色或（白色），支架底座脚配有滑轮或是（固定橡胶脚套），滑轮带刹车。 配套环保耗材：耗材如下： 新型成膜墨水笔： 3支（红蓝黑各1支），环保墨水： 3瓶（红蓝黑各1瓶），板擦：1个。 | 9000 | 工业 |
|  | 144 | 移动支架 | 套 | 2 | 1.移动支架通过防倾斜实验，正负10度倾斜角度下不能翻倒； 2.承挂≥100kg，壁挂高度可调；整体高度≥1597mm； 3.托盘承重25KG,模具设置U型置物槽，方便触摸笔、遥控器等物品放置； | 3000 | 批发业 |
|  | 145 | HDMI高清视频线 | 条 | 6 | 3米长，4K数字高清视频线 | 1280 | 信息传输业 |
|  | 146 | LED单红 | ㎡ | 15.2 | 1、像数点间距：10mm 2、像素密度：10000Dots/㎡ 3、像素构成：1R 4、灯管封装：SMD3535 | 22800 | 工业 |
|  | 147 | LED滚动显示屏 | ㎡ | 6 | 1.点间距4.75mm，像素点：44321点/㎡ | 7200 | 工业 |
|  | 148 | PVC25管材 | 批 | 1 | DN=25mm，厚度：2.0mm，每支钢管通常定尺长度为6000mm | 600 | 批发业 |
|  | 149 | PVC管材 | 批 | 3 | 满足工程安装使用，各种型号规格的线管、线槽。 | 12100 | 批发业 |
|  | 150 | pvc线槽 | 米 | 5701 | 满足工程安装使用，各种型号规格的线管、线槽。 | 45385 | 批发业 |
|  | 151 | 安装调试 | 批 | 1 | 安装调试 | 12000 | 工业 |
|  | 152 | 安装调试 | 批 | 1 | 扩声系统设备安装调试 | 14000 | 工业 |
|  | 153 | 安装调试 | 项 | 11 | 系统集成 | 32400 | 工业 |
|  | 154 | 安装调试费 | 批 | 1 | 安装调试 | 12000 | 工业 |
|  | 155 | 安装辅材 | 批 | 3 | 满足工程安装使用，排插、水晶头，音频跳线，各种插头，电源线，过机线、专用插座、专用数据插座等辅助材料。（校园广播） | 16000 | 批发业 |
|  | 156 | 办公桌 | 套 | 4 | 双人位加座椅 | 6000 | 批发业 |
|  | 157 | 报警灯箱 | 个 | 2 | 材料:亚力克，发光灯源，规格:800*400*100,含安装 | 1250 | 零售业 |
|  | 158 | 笔记本电脑 | 台 | 2 | 1、处理器：英特尔® I5-8250U处理器或以上； 2、内存：≥4GB DDR4 2400MHZ,原厂不少于2条内存插槽； 3、硬盘：≥128SSD高速PCIE固态硬盘+1000GB硬盘； 4、触控板及指纹识别：大尺寸触控，支持静态按压式指纹识别； 5、屏幕：14英寸16:9宽屏显示屏可选FHD IPS 屏幕； 6、显卡：集成HD620显卡； 7、网卡：支持 Intel 8265 802.11ac 2x2无线网卡MIMO技术+蓝牙4.2，增强无线网络连接传输能力 ； 8、音频：2个内置高音量立体声音箱，耳机/麦克风二合一； 9、I/O接口：整机具备不少于4个USB接口（不少于2个USB3.1其中1个USB3.1具备关机充电功能），具备1 x HDMI，1 x VGA ，多合一SD读卡器； | 9000 | 工业 |
|  | 159 | 壁挂机柜 | 个 | 12 | 12U | 9600 | 批发业 |
|  | 160 | 不锈钢音箱立杆 | 根 | 10 | 直径100cm,下大上小型，烤漆工艺，带防雷针，地面高度3米，含地笼。 | 8800 | 批发业 |
|  | 161 | 插头 | 个 | 100 | 10A、3脚 | 700 | 批发业 |
|  | 162 | 超五类网线 | 箱 | 48 | 屏蔽结构：超五类非屏蔽网线 电信级； 护套材料：聚氯乙烯 | 30360 | 信息传输业 |
|  | 163 | 单模4芯光纤 | 米 | 7100 | 光纤类型：单模光纤； 传输距离：25公里。 全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能。 加强件: 磷化圆钢丝。 光纤类型：B1.3，衰减＠20℃（dB/Km）：@1310≤0.8，@1550≤0.6。 最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D。 | 35500 | 信息传输业 |
|  | 164 | 单模铠装4芯光纤 | 米 | 3500 | 光纤类型：单模光纤； 传输距离：25公里。 全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能。 加强件: 磷化圆钢丝。 光纤类型：B1.3，衰减＠20℃（dB/Km）：@1310≤0.8，@1550≤0.6。 最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D。 | 10500 | 信息传输业 |
|  | 165 | 电源控制箱 | 个 | 27 | 壁挂式，满足工程所需 | 21600 | 批发业 |
|  | 166 | 调试费 | 项 | 1 | 设备安装调试 | 12000 | 工业 |
|  | 167 | 服务器机柜 | 个 | 2 | 服务器机柜，宽*深*高(mm)：600*1000*2050，42U，网孔门 前单开网孔门，后双开网孔门 含支脚脚轮及螺母螺丝 高度：42U 宽度：600mm 深度：1000mm 净重：约100kg 敞开百分比（前门）：78.0% 敞开百分比（后门）：77.2% | 6000 | 批发业 |
|  | 168 | 辅助施工材料 | 批 | 1 | 施工辅助性材料 | 8700 | 批发业 |
|  | 169 | 钢叉 | 把 | 6 | 长度:1380mm（收缩），2005mm（展开）重量：1.6kg，前端圆弧直径：500mm | 3300 | 零售业 |
|  | 170 | 钢盔 | 个 | 6 | 材质：PC；颜色：藏青色；重量：0.85kg；执行标准：《GA296-2001警用勤务头盔》 | 3060 | 零售业 |
|  | 171 | 管材及配件 | 批 | 15 | 国标 | 15600 | 批发业 |
|  | 172 | 光纤盒 | 个 | 28 | 性能等级：激光优化； 插入损耗：MTP≤0.35dB, LC≤0.2dB； RoHS标准：符合； 工作温度 0℃~70℃（32℉~158℉）； 存储温度： -40℃~+75℃（-40℉~167℉）； 端口芯数根据现场实际情况订购（监控系统） | 4020 | 信息传输业 |
|  | 173 | 光纤配件 | 套 | 3 | 尾纤、跳纤、耦合器等光纤配件可根据实际情况订购；电信级 | 9280 | 信息传输业 |
|  | 174 | 光纤熔接 | 项 | 3 | 现场人工熔接 | 7000 | 工业 |
|  | 175 | 光纤收发器 | 套 | 29 | 实现双绞线和光纤之间的光电信号交换，支持全双工/半双工工作模式，内置防雷电路，RJ45接口。 | 14590 | 信息传输业 |
|  | 176 | 广播壁挂机柜 | 套 | 7 | 壁挂式网络交换机柜 | 5460 | 批发业 |
|  | 177 | 广播交换机 | 台 | 1 | 1.不少于24个10/100/1000BASE-T以太网端口 2.电源电压 额定电压范围：100-240V AC；50-60Hz 最大电压范围：90-264V AC；47-63Hz 3.电源功率 ≥44W 4.环境标准 长期运行温度：-5℃-50℃ 5.短期运行温度：-5℃-55℃ 6.存储温度：-40℃-70℃ 7.相对湿度；5%-95% | 800 | 信息传输业 |
|  | 178 | 广播交换机 | 台 | 9 | 1.不少于8个10/100/1000BASE-T以太网端口 2.电源电压 额定电压范围：100-240V AC；50-60Hz 最大电压范围：90-264V AC；47-63Hz 3.电源功率 ≥24W 4.环境标准 长期运行温度：-5℃-50℃ 5.短期运行温度：-5℃-55℃ 6.存储温度：-40℃-70℃ 7.相对湿度；5%-95% | 5620 | 信息传输业 |
|  | 179 | 广播交换机 | 台 | 6 | 1.不少于8个10/100/1000BASE-T以太网端口 2.电源电压 额定电压范围：100-240V AC；50-60Hz 最大电压范围：90-264V AC；47-63Hz 3.电源功率 ≥24W 4.环境标准 长期运行温度：-5℃-50℃ 5.短期运行温度：-5℃-55℃ 6.存储温度：-40℃-70℃ 7.相对湿度；5%-95% | 3300 | 信息传输业 |
|  | 180 | 汇聚层交换机 | 台 | 3 | 1、千兆电接口数量≥24，可用千兆光接口数量≥2，交换容量≥52 Gbps，转发性能≥38.688 Mpps 2、支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警 3、支持通过管理平台对交换机进行PoE功率管理，包括整机/端口功率监控，PoE功能开启/关闭 4、支持通过管理平台对交换机进行端口远距离传输配置，最远传输距离可达250米 | 9000 | 信息传输业 |
|  | 181 | 汇聚交换机 | 台 | 1 | 1、千兆电接口数量≥24，可用千兆光接口数量≥2，交换容量≥52Gbps，转发性能≥38.688Mpps 2、◆支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警（投标产品需提供第三方权威检测机构出具的首页具有CNAS标识的功能性检验报告复印件并加盖投标人公章证明） 3、◆支持通过管理平台对交换机进行PoE功率管理，包括整机/端口功率监控，PoE功能开启/关闭（投标产品需提供第三方权威检测机构出具的首页具有CNAS标识的功能性检验报告复印件并加盖投标人公章证明） 4、支持通过管理平台对交换机进行端口远距离传输配置，最远传输距离可达250米 | 3000 | 信息传输业 |
|  | 182 | 机柜 | 个 | 2 | 1、42U，行业标准尺寸设计，通用性极高； 2、模块化设计，安装方便； 3、拆卸灵便，检修设备方便； 4、使用超厚的钢板制作，安全耐用。 | 4800 | 批发业 |
|  | 183 | 机柜 | 个 | 2 | 18U标准机柜，静态载重≥300KG。 | 1800 | 批发业 |
|  | 184 | 机柜 | 个 | 9 | 24U机柜 | 30000 | 批发业 |
|  | 185 | 机柜 | 个 | 1 | 27U | 1200 | 批发业 |
|  | 186 | 接入层交换机 | 台 | 6 | 1、千兆电接口数量≥24，可用千兆光接口数量≥2，交换容量≥52 Gbps，转发性能≥38.688 Mpps 2、支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警 3、支持通过管理平台对交换机进行PoE功率管理，包括整机/端口功率监控，PoE功能开启/关闭 4、支持通过管理平台对交换机进行端口远距离传输配置，最远传输距离可达250米 | 6600 | 信息传输业 |
|  | 187 | 接入层交换机 | 台 | 3 | 1.不少于24个10/100/1000BASE-T以太网端口 2.电源电压 额定电压范围：100-240V AC；50-60Hz 最大电压范围：90-264V AC；47-63Hz 3.电源功率 ≥44W 4.环境标准 长期运行温度：-5℃-50℃ 5.短期运行温度：-5℃-55℃ 6.存储温度：-40℃-70℃ 7.相对湿度；5%-95% | 3300 | 信息传输业 |
|  | 188 | 接入层交换机 | 台 | 11 | 1. 网管型交换机，≥8个千兆POE电口，≥2个千兆光口；支持802.3af/at PoE标准，支持整机POE最大输出功率≥110W；支持存储转发，交换容量≥20Gbps，包转发率≥14.88Mpps； 2. 支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，至少包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示交换机间链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警展示； 3. ◆支持通过管理平台对交换机进行端口远距离传输配置，最远传输距离≥240米；支持对交换机进行高优先级端口配置，处于高优先级端口的数据会被优先转发。（投标产品需提供第三方权威检测机构出具的首页具有CNAS标识的功能性检验报告复印件并加盖投标人公章证明） | 8800 | 信息传输业 |
|  | 189 | 接入交换机 | 台 | 12 | 1. 网管型交换机，≥8个千兆POE电口，≥2个千兆光口；支持802.3af/at PoE标准，支持整机POE最大输出功率≥110W；支持存储转发，交换容量≥20Gbps，包转发率≥14.88Mpps； 2. 支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，至少包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示交换机间链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警展示； 3. 支持通过管理平台对交换机进行端口远距离传输配置，最远传输距离≥240米；支持对交换机进行高优先级端口配置，处于高优先级端口的数据会被优先转发。 | 10000 | 信息传输业 |
|  | 190 | 空气开关 | 个 | 21 | 满足工程安装使用 | 3150 | 零售业 |
|  | 191 | 空气开关电箱 | 个 | 9 | 软件主要功能： 1.用户可以通过联网的电脑和手机移动端（信息或APP，下同）进行用电情况、线路情况、隐患情况的监控。管理平台PC端及手机移动端能显示、监控每一路电源回路的电压、电流超载、漏电超限、导线温度过高等电气安全的参数，能监测实时数据、历史数据、实时报警数据及变化曲线。 ◆2.平台软件具备设备状态（离线、超限、等数据统计分析），安装位置等监测显示。（投标时需提供软件功能截图，并加盖投标人公章） ◆3.平台软件具有数据可视化功能，具备报警情况、地图监控、实时警情，报警趋势分析，设备故障趋势分析等功能（投标时需提供软件功能截图，并加盖投标人公章） 4.平台软件能实现地图显示功能，在地图中能够清晰展示设备所在位置、设备名称、设备状态、用户现场用电等信息，并能在平台软件上备注设备报警信息处理情况。 5.平台软件具有账户管理体系，系统可根据不同的账号密码登陆，分配不同的权限，并实现分级别管理、分权限管理等安全管理级别。用户可通过手机APP和联网电脑终端接入系统软件平台，查看系统数据，接收报警信息，实施授权范围内的控制操作。 6.平台软件具有报警等级划分功能，根据报警级别从高到低分组显示；发生报警事件时，系统自动向手机端APP或手机短信推送给相关负责人，确保报警事件得到及时响应与处理。 7.平台软件具有日志管理功能。可查询报警日志、状态日志等。 8.平台软件具有按照区域、网点等条件筛选和选择筛选条件功能。 9.平台软件具有报表管理功能，支持报表查询，手工或自动生成周报、月报等用电数据报表。数据及报表可导出。 10.平台软件具有远程管理终端设备功能，可通过电脑端终端、通过手机APP对设备进行远程监测和查看。 11.具备断电监测和报警功能。 ◆12.为保证开关电箱拥有核心自主知识产权，投标时需提供数据采集软件著作权证书复印件并加盖投标人公章，中标后相关资料备查。 硬件主要功能： 1.智能电气火灾探测器产品支持有线网络、无线网络等多种通讯方式，可根据用户需要进行切换和选择。 2.现场报警时能10秒内上传报警数据，综合性平台、手机短信、手机APP同步发出告警详细信息给相应级别管理员及用户，可同时根据需要联动本地声光报警。 3.具有自检功能。可以检测自身软件、硬件、通讯等工作是否正常。 4.具有复位功能。如果探测器及主机出现故障可以通过按复位按钮来对探测器进行复位操作。 5.输入输出电压：220V或380V； 6.剩余电流报警设定值： 300~1000mA 调节精度1mA； 7.温度报警设定值： 55℃~140℃ 调节精度0.1℃；根据各地区实际情况进行设置； 8.工作电压AC220V，功耗小于2VA； ◆9.为保证产品安全性，所投产品应通过GB 14287.2-2014泄漏电流试验，即在额定电压的1.06倍状态下，泄漏电流值应≤0.15mA（投标产品需提供第三方权威检测机构出具的首页具有CNAS标识的功能性检验报告复印件并加盖投标人公章证明）。 10.支持63A、100A、250A、400A四种剩余电流大小规格； 11.网口：用电监控探测器RJ45，10/100M适应,TCP/IP通信协议、无线通信协议； ◆12.根据使用环境，产品应具备宽压适应性，所投产品需通过GB 14287.2-2014电压波动实验，即将设备输出电压设置为≥187V（50HZ)，并将该输出电压施加到该设备电源输入端，接通电源后，设备工作正常（投标产品需提供第三方权威检测机构出具的首页具有CNAS标识的功能性检验报告复印件并加盖投标人公章证明） ▲13.为保证设备使用安全性，设备应为高度集成一体化设备，可同时监测电流、剩余电流、电压、电弧、线缆温度等数据，不可采用外接互感器，温度传感器、电弧装置等方式，验收时查验。 ◆14.为保证设备兼容性及维护可靠性，产品软件硬件需为同一品牌。 | 7200 | 工业 |
|  | 192 | 漏电断路器 | 个 | 21 | 额定电压：230/400V AC 额定频率：50/60HZ 使用环境：-20℃~+60℃ MAX接线能力：电流等级1-47A | 1848 | 工业 |
|  | 193 | 漏电断路器 | 个 | 9 | 额定电压：230/400V AC 额定频率：50/60HZ 使用环境：-20℃~+60℃ MAX接线能力：电流等级1-47A | 990 | 工业 |
|  | 194 | 设备安装调试费 | 批 | 1 | 包括线路铺设、设备安装调试等。（校园广播） | 23725 | 工业 |
|  | 195 | 设备安装调试费 | 项 | 1 | 包括线路铺设、设备安装调试等。（校园广播） | 40000 | 工业 |
|  | 196 | 设备安装调试费 | 批 | 1 | 设备安装调试服务 | 23725 | 工业 |
|  | 197 | 设备安装及调试 | 项 | 1 | 门禁道闸、报警灯及其他安装调试 | 11500 | 工业 |
|  | 198 | 设备机柜 | 套 | 3 | 1、42U，行业标准尺寸设计，通用性极高； 2、模块化设计，安装方便； 3、拆卸灵便，检修设备方便； 4、使用超厚的钢板制作，安全耐用。 | 11100 | 批发业 |
|  | 199 | 水晶头 | 批 | 2 | 超五类RJ45网络水晶头 | 1650 | 信息传输业 |
|  | 200 | 网线 | 箱 | 35 | 六类线 | 22750 | 信息传输业 |
|  | 201 | 网线 | 箱 | 42 | 屏蔽结构：超五类非屏蔽网线 电信级； 护套材料：聚氯乙烯（监控系统） | 21000 | 信息传输业 |
|  | 202 | 无线传屏 | 台 | 2 | 1. 可实现外部电脑音视频高清信号实时传输到触摸一体机上（无论一体机处于任何显示通道），且可支持触摸信号回传。 2. 支持操作系统：Win7/Win10/MacOS 3. 传输延迟小于120ms，帧率达到15fps-25fps | 3900 | 工业 |
|  | 203 | 系统安装调试费 | 项 | 1 | 系统调试、安装 | 9000 | 工业 |
|  | 204 | 系统集成 | 项 | 75 | 包含布线、线材、设备安装调试 | 37500 | 工业 |
|  | 205 | 系统集成 | 项 | 1 | 设备安装、调试、布线、技术服务等 | 54000 | 工业 |
|  | 206 | 系统集成 | 套 | 18 | 提供施工所需一切线缆、线盒（坚韧耐用）、钉子、胶布等一批满足本项目需求的材料。所有货物到项目学校的运输；培训服务；系统集成所需材料符合国标标准。做好班班通多媒体设备的网络布线。 | 9000 | 工业 |
|  | 207 | 系统集成 | 项 | 1 | 系统安装调试 | 6500 | 工业 |
|  | 208 | 系统集成 | 项 | 1 | 系统安装调试、技术服务 | 48000 | 工业 |
|  | 209 | 系统集成费 | 项 | 1 | 定制 | 11600 | 工业 |
|  | 210 | 系统集成费 | 项 | 1 | 监控安装、调试 | 55000 | 工业 |
|  | 211 | 消防联动网络模块 | 台 | 1 | 1.网络接口：标准RJ45输入，支持协议：TCP/IP、UDP。 2.面板支持一键取消任务。 3.支持后台设置报警策略，可为每路短路信号输入端口配置报警策略，关联联动的终端及播放曲目等功能。 4.标配网络接口，全速率连接最高可达100M。 5.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 6.短路接口：工业标准压线接线端子 | 2820 | 工业 |
|  | 212 | 1.8米音频连接线 | 条 | 10 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 450 | 工业 |
|  | 213 | 1.8米音频连接线（话筒插头） | 条 | 2 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头 | 120 | 工业 |
|  | 214 | 音频连接线 | 条 | 1 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 40 | 工业 |
|  | 215 | 音频连接线 | 条 | 2 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头 | 110 | 工业 |
|  | 216 | 音频连接线 | 条 | 2 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公） | 130 | 工业 |
|  | 217 | 音频连接线 | 条 | 10 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 400 | 工业 |
|  | 218 | 音频连接线 | 条 | 2 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA） | 160 | 工业 |
|  | 219 | 音频连接线 | 条 | 1 | 3米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 31 | 工业 |
|  | 220 | 音频连接线 | 条 | 10 | 卡侬头（母）-卡侬头（公） | 400 | 工业 |
|  | 221 | 音频连接线 | 条 | 56 | 适配 | 2520 | 工业 |
|  | 222 | 音频连接线1 | 条 | 15 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA） | 564 | 工业 |
|  | 223 | 音频连接线2 | 条 | 19 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 760 | 工业 |
|  | 224 | 音频连接线3 | 条 | 3 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） | 112 | 工业 |
|  | 225 | 3米音频连接线 | 条 | 1 | 3米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 40 | 工业 |
|  | 226 | 音箱壁挂支架 | 付 | 35 | 1.壁挂式安装支架，支持多角度调节； 2.长距离安全摇臂，可承重≥30KG，距离可调。 | 9530 | 批发业 |
|  | 227 | 支架 | 只 | 4 | 配套音箱壁挂支架 | 3600 | 批发业 |
|  | 228 | 投影机 | 台 | 2 | 1、3LCD技术。显示芯片尺寸≥0.61英寸； 2、亮度≥3400流明(依据国际ISO21118标准)，对比度≥16000:1； 3、标准分辨率:1920×1080；屏幕纵横比16:9； 4、灯泡寿命：正常模式≥6000小时，节能模式≥12000小时； 5、具有水平和垂直梯形校正功能；梯形校正垂直：-30度到+30度。D-sub 15pin X 1、HDMI X 1、USB Type A×1、1×USB Type B 6、无线投影功能；双画面并列投影和四画面投影，无PC投影；一键自动梯形校正； 7、USB三合一功能，通过USB线实现影像、声音和控制信号的实时投影输出； 8、0秒关机断电保护（关机后风扇0秒停止转动）； 9、变焦方式手动变焦、支持画面冻结、支持信号源自动搜索； | 24000 | 工业 |
|  | 229 | 投影机吊架 | 套 | 2 | 适配 | 1200 | 批发业 |
|  | 230 | 120寸电动幕布 | 套 | 1 | 120寸16：10； 幕布类别：电动； 幕布比例：16:10。 | 1200 | 工业 |
|  | 231 | 150寸电动幕布、 | 套 | 1 | 150寸16：10； 幕布类别：电动； 幕布比例：16:10。 | 1200 | 工业 |
| 分项最高限价合计（元） |  |  |  | 大写：伍佰柒拾柒万柒仟陆佰叁拾玖元整（￥5777639.00） |  |  |  |
| 商 务 条 款 | ▲一、合同签订期：自成交通知书发出之日起7日内。 二、提交货物时间：合同签订之日起30个工作日内提交货物并完成所有的安装及调试。 三、提交货物地点：广西南宁市/县采购人指定地点。 四、1.付款方式：本项目无预付款，采购人按项目进度进行支付，直至项目完成100%后15个工作日内支付剩余款项。 ▲ 五、售后服务要求： 1、质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于2年。质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。（自提交成果并验收合格之日起计） 2、故障响应时间：接到采购人处理问题通知后2小时内到达采购人指定现场 3、售后服务技术人员要求：专职人员 4、售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下： （1）负责送货上门，安装调试，培训操作人员。 （2）不能正常使用的必须提供备用机。 （3）定期回访以及对设备维修。 （4）其余按厂家承诺。 5、备品备件要求： （1）本项目要求供应商具有完备的备品备件库，确保紧急情况时能够第一时间保障系统运行。 （2）在经维修后两次仍不能正常使用时需将备品备件用于设备替换工作，待维修完成后还原原有设备。 （3）备品备件规格参数满足或优于招标参数要求。 6、其他说明： (1)每半年至少进行一次定期回访以及对设备保养。 (2)为保障智能交互教学一体机 、硬盘录像机、人脸识别组件的合法来源和售后服务，供货时须提供厂家针对此项目的售后服务承诺书与供货证明函。 (3)第95项货物安全视频交换系统，不属于《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）规定的信息安全产品。 六、其他要求： 1、报价必须含以下部分，包括： （1）货物的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）其他：运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级、备品备件、专用工具、必要的保险及各项税费等费用， 2、对合同条款的调整（如对验收、违约责任等有特殊要求的） 若供应商提供相关货物没有合法的货物来源及售后服务的视为虚假响应，后果由供应商自行承担。 七、验收标准、规范： 依据竞争性谈判采购文件、竞标文件要求和国家标准或行业标准进行验收，要求所有提供的产品必须是原厂全新、合格产品，产品质量应符合国家“三包”要求或行业保修标准，货物到达指定地点后，通知采购人初验、清点并书面确认；中标人在初验时应提供完备的产品使用说明书、合格证、核心产品的检验报告等材料，核心产品须通过检测或演示（逐一核对技术参数），中标人未提供设备或提供的设备不能通过测试或测试结果与投标文件不符的、提供的检验报告或其他证明文件未能证明与采购文件相符的均视为虚假应标，所有货物均需经采购人确认后中标人方可正式供货，初验材料作为验收文件装订成册，验收时一并移交。 |  |  |  |  |  |  |
| 进 出 说 明 | 一、进口产品说明（根据项目实际情况选择） □本表的第 / 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，响应产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与竞标，否则其响应文件作无效处理。 ☑本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与响应，如有进口产品参与竞标的，其响应文件作无效处理。 二、核心产品 “采购清单及技术参数”表中的核心产品为序号第136项货物 三、其他 1、不进行演示 2、不要求提供样品 3、不组织现场踏勘 |  |  |  |  |  |  |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

- 第三章  投标人须知

- 第一节 投标人须知前附表

| 条款号 | 项目内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | 是否接受联合体投标 | 标项1:不允许联合体投标。 |
| 6.2 | 联合体投标要求 | 无 |
| 7.2 | 是否允许转包/分包 | 不允许分包 |
| 11.4 | 媒体发布渠道 | 与本项目相关的政府采购业务澄清、更正及与之相关的事项将在采购公告中“六、其他补充事宜”中网上查询地址上发布。 |
| 11.6 | 是否组织标前答疑会 | ☑不组织召开开标前答疑会 |
| 13.1 | 资格证明文件组成 | 1、投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件。（必须提供，否则作无效投标处理） 2、投标人依法缴纳税收的相关材料：[2022年 2 月至 2022 年 4 月]连续三 个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）。（必须提供，否则作无效投标处理） 3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料：[2022年 2 月至 2022 年 4 月]连续三 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件。（必须提供，否则作无效投标处理） 4、投标人财务状况报告：[2020年或2021年]财务状况报告复印件；供应商成立不满一年的应按提供截标之日上一个月的财务状况报告复印件。（上述财务状况报告包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注)。（必须提供，否则作无效投标处理） 5、投标人直接控股、管理关系信息表。（必须提供，否则作无效投标处理） - 6、投标资格声明。（必须提供，否则作无效投标处理） 7、联合体协议书。（联合体投标时必须提供，否则作无效投标处理） 8、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注： 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 商务文件组成 | 1、无串通投标行为的承诺函；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理） 3、法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 4、商务条款偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理） 5、投标人情况介绍； 6、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 技术文件组成 | 1.技术需求偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.项目实施方案【项目前期准备、项目实施计划（项目实施人员一览表（格式后附）、技术服务、技术培训的内容和措施））】； 3.对本项目总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）； 4.产品出厂标准、质量检测报告【其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（第三方检测报告或者由采购人在投标前组织的实测获得）】 5.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务； 6.投标人对本项目的合理化建议和改进措施； 7.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 报价文件组成 | 1、投标函；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、开标一览表；（必须提供，否则作无效投标处理） 3、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件； 4、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。 |
| 16.2 | 投标报价要求 | 投标报价是履行合同的最终价格，必须包含投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价）及其运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（采购需求另有约定的，从其约定） |
| 17.2 | 投标有效期 | 自投标截止之日起90日历天 日。 |
| 18 | 投标保证金金额 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 19.1 | 投标文件编制要求 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别生产电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。电子版投标文件制作方式见招标公告附件。 |
| 20 | 备份投标文件 | 本项目不接受备份投标文件。 |
| 21.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标文件提交起止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标地点 | 详见招标公告 |
|  | 投标人递交投标样品截止时间及地点 | 时间： 年 月 日 时 分（北京时间） 地点： |
| 23 | 开标时间、地点 | 详见招标公告 |
| 25.3（2） | 投标人信用查询渠道 | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。 |
|  | 信用查询截止时点 | 资格审查结束前 |
|  | 查询记录和证据留存方式 | 在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在“政采云”平台作为附件上传保存。 |
|  | 信用信息使用规则 | 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 29.1 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 29.2 | 允许负偏离项 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为 项。 |
| 30.1 | 确定中标人时，出现中标候选人分数并列的情形，确定中标人方式 | 采用综合评分法的，评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。总得分相同时，依次按投标报价低优先、技术分高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 |
| 30.2 | 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的中标候选人确定方式 | □随机抽取（采用最低评标价法，报价相同时；采用综合评分法，评审价相同时） □其他方式： |
| 35 | 履约保证金金额 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 36.1 | 签订电子合同携带的材料 | 电子采购合同需要供应商通过有效CA证书进行电子签名与签章 |
| 38.2.1 | 接收质疑函方式 | 以书面形式 |
|  | 质疑联系部门及联系方式 | （1）南宁经济技术开发区集中采购中心 ； 联系电话：潘菲 通讯地址：广西南宁市江南区星光大道230号 （2）南宁经济技术开发区文体教育局； 联系电话：0771-4950546 通讯地址：南宁经济技术开发区国凯大道东19号金凯工业园总部经济大楼1705办公室 |
|  | 现场提交质疑办理业务时间 | 质疑期内每个工作日 时 分到 时 分， 时 分到 时 分 |
| 38.3.1 | 投诉受理方式 | 1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。 2、邮寄地址： 名称：南宁经济技术开发区财政局 地址：广西南宁市星光大道230号 联系电话：0771-4518506 |
| 40 | 采购代理费支付方式 | 本项目不收取代理货物费。 |
| 41.1 | 解释 | 解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任： 1.本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 2.本项目采购代理机构应严格按照“政采云”平台项目采购全流程电子化电子开评标规程执行项目采购活动，代理机构在“政采云”平台的“项目管理”—“采购文件管理”内开评标规则设置作为本采购文件的组成部分，截标之后不可更改，因代理机构开评标规则设置错误导致采购活动无法开展下去的情况，由代理机构负责解释并承担其后果。 |
| 41.2 | 其他释义 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

## 第二节 投标人须知正文

### 一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和货物招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构” 指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“招标公告”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予 2%-3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.转包与分包

7.1本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 2%-3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

8.特别说明：

8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的电子或纸质投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的纸质投标文件相互混装；

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

10.招标文件的组成

第一章 招标公告；

第二章 采购需求；

第三章 投标人须知；

第四章 评标方法及评标标准；

第五章 拟签订的合同文本；

第六章 投标文件格式；

第七章 质疑、投诉材料格式

根据本章第11.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后澄清或修改公告为准。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

11.2 投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。发出的澄清或者修改不影响投标文件编制的也应在截标前3日发出。

11.4 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

12.1投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

12.2投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购项目不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标文件分为资格文件、商务文件、技术文件、报价文件四部分（其中：商务文件与技术文件合并编辑成一个电子文档）。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。▲投标文件未按规定的格式编制的、没有按照招标文件要求提供全部资料、没有对招标文件作出实质性响应，投标无效；

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

见“投标人须知前附表”。

19.投标文件的编制

19.1投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2投标文件按照招标文件第六章格式要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

19.5投标文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其投标无效。

19.6 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的货物内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

19.7本项目为南宁市全流程电子化项目，异常情况见“第二节 投标人须知正文”中“四、24.2开标程序。

20.备份投标文件

详见在“投标人须知前附表”。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“南宁市政采云平台”。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。

21.3电子版投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点” 。

22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政采云”平台将拒收。（补充、修改或者撤回方式见公告附件“电子投标文件制作与投送教程”）

22.2“政采云”平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足3家时，电子版投标文件由代理机构在“政采云”平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

### 四、开    标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序

24.1开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于“政采云”平台选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后5分钟投标人还未进行解密的，代理机构要通知投标人。通知后，投标文件仍未按时解密，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，均视为无效投标。

（解密异常情况处理：详见本章29.3 电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“政采云”平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或采购机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。

25.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

25.3资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.4投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“政采云”平台已与“信用中国”平台做接口，审查专家可直接在线查询）

（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.5资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准并由采购代理机构作记录。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

28.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

### 七、中标和合同

30.确定中标人

30.1本项目授权评标委员会直接按第四章“评标方法及标准”的规定排列中标候选人顺序，并依照次序确定中标人。

30.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，采用最低评标价法则以报价最低者参与评标，采用综合评分法则以评审得分最高者获得中标人推荐资格，采用最低评标价法报价相同的或者采用综合评分法评审得分相同的，按“投标人须知前附表”规定方式确定，确定后其他同品牌投标人投标无效或不作为中标候选人。

30.3采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.4中标供应商无正当理由拒签合同的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款规定处理。

30.5根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

31. 结果公告

31.1在中标供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在招标公告发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标供应商发出中标通知书。采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标人信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，授权的评标委员会可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

32.发出中标通知书

32.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过“政采云”平台发出电子中标通知书。

32.2对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，采购人或采购机构还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

35.履约保证金

见“投标人须知前附表”。

36.签订合同

36.1中标人领取电子中标通知书后，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同，签订携带资料详见“投标人须知前附表”。

36.2采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

36.3签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.5政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.6采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.7如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.8采购人需追加与合同标的相同的货物或者货物的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原中标供应商处添购， 所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在以下媒体上发布 “广西政府采购网”（http://zfcg.gxzf.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1询问

38.1.1供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

38.1.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

38.1.3 询问事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

38.2质疑

38.2.1供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下：

（1）潜在供应商依法获取公开招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对公开招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对公开招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

38.2.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

38.2.3 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.2.4 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可之一的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；

（2）质疑函内容符合本章第38.2.5项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。

38.2.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.2.6采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复

38.2.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.3投诉

38.3.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向南宁经济技术开发区政府采购监督管理部门提起投诉，投诉联系方式见“投标人须知前附表”。

38.3.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）（投诉书格式后附）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（2）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

（7）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件）。

38.3.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.3.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第38.3.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于南宁经济技术开发区政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经南宁经济技术开发区政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

38.3.5  南宁经济技术开发区政府采购监督管理部门自受理投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。并将投诉结果在http://zfcg.gxzf.gov.cn (广西壮族自治区政府采购网)发布。

38.3.6  南宁经济技术开发区政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

八、验收

39.验收

39.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

39.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

39.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

39.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

### 九、其他事项

40.代理服务费

代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

41. 需要补充的其他内容

41.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

41.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

41.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

42. 政采贷相关说明

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，中标供应商如有融资需求，可凭政府采购合同在“南宁市公共资源交易中心”官网（网址：http://www.nnggzy.org.cn）“交易信息-政府采购-政府采购信用融资”中融资银行和南宁市企业融资货物中心专栏信息申请政府采购信用融资。

- 第四章  评标方法及评分标准

- 第一节 评标方法

本项目采用 以下勾选的方式进行评审。

□最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

☑综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和货物方案、投标人的企业实力及资质等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的综合得分,按综合得分由高到低顺序排列。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，货物类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

- 第二节 评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额（包括分项预算）的；

（4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人属于本章第5条第（2）项情形的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

（4）投标有效期、项目完成时间（交货时间、货物完成时间或者货物期等）、质保期、售后货物等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

（5）商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未响应招标文件实质性要求的；

（10）属于投标人须知正文第9.2条情形的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）不满足招标文件要求的货物内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）招标文件要求提供技术方案的，投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

3.澄清补正、说明或者补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“政采云”平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“政采云”平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）报价文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.2评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

- 评审委员会成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审。对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

5.3评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

5.4各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

5.5评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

5.6起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.评审复核

6.1评标报告签署前，评标委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评标报告中。

6.2评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

## 第三节 评分标准

综合评分法

一、评标委员会以招标文件为依据，对通过资格性审查及符合性审查的投标文件进行评审，对投标人的报价文件、技术文件及商务文件等部分内容按百分制打分，其中价格分40分；技术分23分；商务分37分。

二、评分细则：（按四舍五入取至小数点后四位）

（一）价格分………………………………………………………………………………………………40分

1.对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-10%）；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《中小企业声明函》为评分依据）

2.投标人按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；

3.投标人按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《残疾人福利性单位声明函》为评分依据）

4.除上述情况外，评标价＝投标报价；

5.以满足招标文件要求且评标价最低的评标价为投标基准价。

6.价格分计算公式：

投标基准价

某投标人价格分 =                          ×　40分

某投标人评标价

（二）技术分………………………………………………………………………………………………32分

1.货物性能分（满分22分）

所投货物完全符合招标文件货物需求一览表技术参数要求没有负偏离得22分；一项负偏离◆号参数的或◆号参数要求提供证明材料未提供的扣3分，一项负偏离招标文件非◆号技术参数或非◆号技术参数要求提供证明材料未提供的扣1分，直至该项分值扣完为止。

2.项目实施方案及人员配置分（满分10分）

(1)实施方案

对本项目总体要求的理解，包括但不限于：实施计划、项目管理、项目团队、项目实施、测试验收、文档提供、项目培训等。

一档（1分）：技术方案满足项目基本要求，且方案可行。

二档（2分）：技术方案满足项目基本要求，且方案可行、较为详细。

三档（3分）：技术方案满足项目基本要求，且方案可行、详细，整个方案施工管理整体思路详细清晰、完整、可操作性强。

(2)人员配置

1.投标人在本项目实施中投入的管理人员具有注册在投标人单位的中华人民共和国一级建造师1名得2分；中华人民共和国二级建造师1名得1分，本项最高得分3分。

2.投标人针对本项目实施中投入的实施人员具有国家认可的相关部门或单位签发的线务员四级（中级）或以上等级证书的1名的2分（提供线务员证书全国联网查询截图证明）；电工证书1名得0.5分，最高得1分；高空作业证书1名得0.5分，最高得1分；本项最高得分4分，提供人员近三月社保或近三月本单位缴纳工资证明，人员证书证书原件备查。

（三）商务分…………………………………………………………………………………………………28分

（属联合体投标的，本项评分只计算联合体牵头人的分值）

1、业绩及信誉分（满分25分）

(1)投标人具有ISO9001、ISO14001、ISO45001认证、高新企业证书且处于有效期内的，得1分，未提供或提供不全不得分；提供证书复印件并加盖投标人公章，原件备查；

(2)为确保项目实施质量投标人具有类似电子档案管理软件类、人像识别及采集软件类、数据治理软件类软件著作权的全部提供得2分；缺一证，不得分；证书原件必须携带备查。

(3)为保证项目的整体建设及运维服务专业性，投标人具备CS-信息系统建设和服务能力等级证书以及ITSS信息技术服务标准符合性3级或以上等级证书的，得5分，缺一证，不得分。提供证书复印件并加盖供应商公章。

(4)为确保智能交互教学一体机可获得本地化、体系化的及时售后服务，所投智能交互教学一体机制造商须具有售后服务完善程度认证证书，服务能力达到GB/T27922-2011 & GB/T 36733-2018 & HDC-ECPSCI-R-001标准规定的十星级，提供证书复印件并加盖投标人公章，得2分。（中标后证书备查）

(5)为保证智能交互教学一体机在交互性能上的稳定性，保证建设的前瞻性，所投智能交互教学一体机制造商在笔式人机交互技术领域，获得国家级技术进步类的相关奖项得3分，获得省部级或市厅级技术进步类的相关奖项得1分；提供奖项复印件加盖投标人公章，否则不得分。（中标后证书备查）

(6)为提高个人信息安全管理能力，所投智能交互教学一体机制造商须获得隐私信息管理体系的认证证书，提供证书复印件并加盖厂家公章，得2分。（中标后证书备查）

(7)投标人或所投硬盘录像机产品制造商，具备较强的创新技术实力以及完善的售后服务体系，获得由国家工业和信息化部颁布的两化融合管理体系贯标试点或贯标示范企业的得2分，通过CTEAS售后服务体系完善程度认证，达到七星级（卓越）或以上的得2分，六星级（优秀）级的得1分，五星级（达标）级的得0.5分，本项最高得分4分，未提供的不得分。提供证明材料复印件并加盖投标人公章。（中标后证书备查）

(8)投标人或所投400W高清网络红外半球式摄像机产品制造商具备较强的技术研发实力，获得过国家科学技术进步奖的得3分，获得过省级科学技术进步奖的得1分，未提供的不得分。提供证书复印件并加盖投标人公章。

(9)投标人或所投IP网络广播控制中心设备产品制造商具有符合Q/ZYX002-2019标准的AAA级诚信经营示范单位证书、符合Q/ZYX002-2019标准的AAA级质量服务诚信单位证书、符合Q/ZYX002-2019标准的资信等级AAA级单位证书、供应链安全管理体系评价证书的得2分，却一证不得分。

(10)在同等质量和价格的条件下，使用广西工业产品80%以上的得1分。（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《广西工业产品声明函》为评分依据）

2.售后服务方案分（满分3分）

对本项目总体要求的理解，包括但不限于：产品保修时间、保修期内的保修内容与范围、培训措施等。

一档（1分）：售后服务方案满足项目基本要求，且方案可行。

二档（2分）：售后服务方案满足项目基本要求，且方案可行、较为详细。

三档（3分）：售后服务方案满足项目基本要求，且方案可行、详细，整个售后方案思路详细清晰、完整、可操作性强。

（四）诚信分

1.投标人在截标日前1年内在政府采购活动中存在违约违规情形的（以财政部门出具的书面材料为评分依据），每次扣除3分，最高扣分6分扣完为止。

2.投标人在截标日前1年内有列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）守信红名单的（以“信用中国”网站的信用查询页面打印文件作为评分依据），每次加3分，最高加分6分。

注：以上所有提供的证明文件须是有效的证件复印件并加盖相应投标人公章为准，否则不记分。

三、总得分＝（一）＋（二）＋（三）±（四）

四、评标委员会将按总得分由高到低推荐中标候选供应商顺序（总得分相同时，依次按投标报价低优先、技术分高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列），并依照次序确定中标候选供应商。

## 第四节 中标候选人推荐原则

- 综合评分法

1.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。总得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条第二款规定，采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照“投标人须知前附表”及“投标人须知正文”30.2规定推荐。

（二）最低评标报价法

1.评标委员会将按照有效报价从低到高排序并推荐中标候选人。投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人；评标价相同且前述指标均相同时，由评标委员会各成员对评标价相同的供应商，当场投票表决，得票多者优先，并依照次序确定1家中标供应商。

2. 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条第一款规定，采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按照“投标人须知前附表”及“投标人须知正文”30.2规定推荐。

## 第五节 评标报告

（一）评标报告与推荐中标候选人

评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

（二）评标争议事项处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 第五章 拟签订的合同文本

“政采云”平台合同编号：

南宁经济技术开发区政府采购

南宁经济技术开发区2022年中小学幼儿园采购教学设备、广播监控项目 合同

项目编号： NNJKZC2022-009

计划编号：  [采购计划文号（5）]

采购人： 南宁经济技术开发区文体教育局

中标人：

签订日期：               年       月       日

合同目录

一、第一部分 合同书……………………………………………………………（页码）

二、第二部分 合同一般条款……………………………………………………（页码）

三、第三部分 合同专用条款……………………………………………………（页码）

四、第四部分 合同附件…………………………………………………………（页码）

4.1中标通知书 …………………………………………………………………（页码）

4.2招标文件服务需求一览表 …………………………………………………（页码）

4.3招标文件的更改通知（如有） ……………………………………………（页码）

4.4投标函 ………………………………………………………………………（页码）

4.5开标一览表 …………………………………………………………………（页码）

4.6投标服务技术偏离表 ………………………………………………………（页码）

4.7商务条款偏离表 ……………………………………………………………（页码）

4.8中标供应商澄清函（如有请提供） ………………………………………（页码）

4.9其他与本合同相关的资料（如有请提供） ………………………………（页码）

第一部分 合同书

年    月    日，  南宁经济技术开发区文体教育局   以   公开招标方式  对南宁经济技术开发区2022年中小学幼儿园采购教学设备、广播监控项目项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标人名称）为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起二十五日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经  南宁经济技术开发区文体教育局 (以下简称：甲方)和   （中标人名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件及“投标报价”（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的物

1.2.1 标的物1信息

1.2.1.1名称：                                        ；

1.2.1.2数量：                                        ；

1.2.1.3质量：　                                      。

……

1.3 价款

本合同总价为：人民币           元（大写：                 元人民币，含税）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 标的物交付期限、地点、方式和货物期限

1.5.1 交付期限：                                                 ；

1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：                                        　      ；

1.5.4 货物及质保期限：                                           。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）计算，最高限额为本合同总价的     %（根据项目实际填写，一般为20%）；迟延超过【  】日的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，乙方应退回全部已收取的合同价款并按合同总金额的20%（根据项目实际填写，一般为20%）向甲方支付违约金；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）计算，最高限额为欠付金额的     %（根据项目实际填写，一般为20%）；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4乙方在质保期内未按承诺提供售后等货物的，每发生一次向甲方支付    （根据项目实际填写）元的违约金。

1.6.5 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均应通过友好协商的方式和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第     种方式解决：

1.7.1 将争议提交南宁市仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   甲方所在地    有管辖权的人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人加盖有效电子公章时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字或盖章）：                  或授权代表（签字或盖章）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “标的物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、货物和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业货物、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付标的物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。

2.2 技术规范

标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部标的物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运标的物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查，以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3乙方应确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换投标文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同，并没收履约保证金。

2.8.4因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的30%（根据项目实际情况填写，一般为30%）。

2.9 标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货/交付

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.3 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、货物、安全标准，组织对每一项技术、货物、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于    个工作日（根据项目实际填写）内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

本项目不收取履约保证金

2.22 中小企业政策

2.22.1本合同（□是  □否）为中小企业“政采贷”可融资合同，关于中小企业信用融资事项见采购文件“投标人须知正文”。

2.22.2本合同（□是  □否）为中小企业预留合同。

2.23 合同份数

本合同壹式   份，甲方执   份，乙方执   份。每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

2.3.2具有知识产权的标的物知识产权归属：

2.4.1包装和装运专用条款（如果有）：

2.4.2装运标的物的要求和通知：

2.6结算方式和付款条件

本次项目合同总价为大写人民币            （￥    元）。本项目采用以下勾选结算方式进行支付：

□采用一次性支付方式，付款条件为：

□采用分期付款方式，付款条件为：

第一期付款：

第二期付款：

……

甲方无故逾期支付货物费用的，按照每逾期一日支付欠付货物费额度的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）承担违约责任，违约金上限按照《合同书》约定执行。

2.9标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担：

乙方

2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在    日内（根据项目实际填写）以书面形式通知对方当事人，并在   日内（根据项目实际填写），将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.4因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在    日内（根据项目实际填写）以书面形式变更合同；

2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在     日内（根据项目实际填写）发起验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：

3.1 其他：

项目验收：

1、甲方参照《南宁市政府采购供应商履约验收评价管理办法》（南财采[2019]217号）规定组织对乙方履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2、严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。甲方根据验收报告形成验收意见并经甲方与乙方签字盖章生效。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

3、验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》，并按照《合同书》约定执行。

4、验收产生的费用首次验收费用由甲方承担，如首次验收不合格，后续验收费用由乙方支付。

5、验收内容及资料要求：

根根据采购文件确定的技术指标或者货物要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

5.1验收内容

| 序号 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货产品数量 |  |
| 2 | 交货产品的质量文件 |  |
| 4 | 交货产品技术、性能指标 |  |
| 5 | 售后货物 承诺 |  |
| 6 | 其他工作 |  |

5.2验收资料要求

验收资料要求包括（不限于）以下内容：

（1）采购文件；

（2）投标文件；

（3）采购合同；

（4）到货核验单（需采购核验人、复核人及乙方交货人三方签字盖章）、产品拍照图片、产品说明书、产品合格证、质量保证书原件、三包凭证、产品的检测报告、原厂质保承诺函等；

（5）其他需提供的相关材料。

- 第六章 投标文件格式

- 第一节 投标文件外层包装封面

南宁经济技术开发区2022年中小学幼儿园采购教学设备、广播监控项目

投标文件

（电子投标文件）

| 项目名称： | 南宁经济技术开发区2022年中小学幼儿园采购教学设备、广播监控项目 |
| --- | --- |
| 采购方式： | 在线投标响应 |
| 项目编号： | NNJKZC2022-009 |
| 所投分标： |  |
| 投标人名称： |  |
| 投标人地址： |  |

投标截止时间前不得解密

年   月   日

- 第二节 资格证明文件格式

电子投标文件

资格证明文件（封面）

项目名称：南宁经济技术开发区2022年中小学幼儿园采购教学设备、广播监控项目

项目编号：NNJKZC2022-009

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

资格证明文件目录

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）……………………………………………………………（页码）

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料…………………………………………………………………………………………（页码）

三、财务状况报告方面的材料…………………………………………………………（页码）

四、投标人直接控股股东信息…………………………………………………………（页码）

五、投标人直接关联关系信息表………………………………………………………（页码）

六、投标资格声明函……………………………………………………………………（页码）

七、联合体协议书（以联合体形式投标的，提供联合体协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）……………………………………（页码）

八、符合特定资格条件（如有）的有关证明材料（复印件）………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、财务状况报告方面的材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

四、投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、投标资格声明函

致：_ 南宁经济技术开发区集中采购中心

我方愿意参加贵方组织的_南宁经济技术开发区2022年中小学幼儿园采购教学设备、广播监控项目（项目编号：NNJKZC2022-009 ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件并按本项目投标文件“第三章”“第二节投标人须知前附表”中“资格证明文件组成”完整提供证明材料。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1.投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则投标无效。

投标人名称(电子签章)：                                     年    月    日

七、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     南宁经济技术开发区集中采购中心   组织的   南宁经济技术开发区2022年中小学幼儿园采购教学设备、广播监控项目  （项目编号：  NNJKZC2022-009 ）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、________________________（某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：________________________________________________。

5、本联合体中，________________________（某成员单位名称）为______（请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的______%。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                       （公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

成员一名称：                                       （公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

成员二名称：                                       （公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

- 第三节 商务文件格式

电子投标文件

商务文件（封面）

项目名称：南宁经济技术开发区2022年中小学幼儿园采购教学设备、广播监控项目

项目编号：NNJKZC2022-009

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

商务文件目录

一、无串标行为承诺函………………………………………………………（页码）

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件………（页码）

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）………………………………（页码）

四、商务条款偏离表…………………………………………………………（页码）

五、投标人情况介绍…………………………………………………………（页码）

六、投标人类似业绩的证明文件（如有）…………………………………（页码）

七、其他商务文件或说明……………………………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、无串标行为承诺函

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：自然人投标的无需提供

法定代表身份证复印件粘帖处（正、反面）

附件：

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）

法定代表人授权委托书

致： 南宁经济技术开发区集中采购中心

本人        （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权我单位在职正式员工        （姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的  南宁经济技术开发区2022年中小学幼儿园采购教学设备、广播监控项目   项目（项目编号： NNJKZC2022-009 ）的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

投标人（或联合体投标牵头人名称）（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

成员一名称：（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

成员二名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

......

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替，否则作无效投标处理；

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

4. 若为联合体投标须各方签字或盖章。

附件：

全权代表身份证复印件粘帖处（正、反面）

四、商务条款偏离表

(注：按项目需求表具体项目修改)

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。

3.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

4.采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“投标文件的商务需求”、“投标文件承诺的商务条款”中标记。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、投标人情况介绍

（格式自拟）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、投标人类似的业绩证明文件（如有）

附表 :相关项目业绩一览表（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同 金额 （万元） | 附件在投标文件中页码 |  |  | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明所在投标人商务技术文件页码。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

- 第四节 技术文件格式

电子投标文件

技术文件（封面）

项目名称： 南宁经济技术开发区2022年中小学幼儿园采购教学设备、广播监控项目

项目编号： NNJKZC2022-009

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

技术文件目录

一、技术需求偏离表……………………………………………………………（页码）

二、项目实施方案………………………………………………………………（页码）

三、对本项目总体要求的理解（如有）………………………………………（页码）

四、产品出产标准及质量检测报告……………………………………………（页码）

五、优惠条件及特殊承诺（如有）……………………………………………（页码）

六、对项目的合理化建议和改进措施…………………………………………（页码）

七、认为需要的其他技术文件或说明（如有）………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、技术需求偏离表

请根据所投货物的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的采购清单及货物参数详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 |  | 投标文件承诺 |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 货物参数 | 货物名称 | 所提供货物的内容 |  |
| 1 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.当投标文件的货物内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

3.采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“货物参数”、“所提供货物的内容”中标记。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、项目实施组织货物方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

（一）项目前期准备

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

（二）项目实施计划

附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)

| 工 作 日 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

（三）项目实施人员一览表

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

所投分标：     分标

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表C:本项目的项目经理和小组人员近3个月交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）

（四）技术服务内容

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

（五）技术培训内容

（由投标人根据采购需求自行编制）

附表: 培训日程及费用

| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |

注解:A	课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

- 课程概要

- 课程目的

- 教学方式

- 先决条件

- 教材目录

B  按照附表A提供授课教师的简历

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

（六）售后货物方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

1、售后货物承诺

附表A:售后货物机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 货物技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后货物机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方货物机构；

附表B：售后货物人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（七）其他（根据采购需求内容由投标人自行决定是否还有其他内容）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、对本项目总体要求和理解（如有）

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

四、产品出厂标准、质量检测报告

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、投标人对项目的合理化建议和改进措施

（格式自拟）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

七、认为需要的其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

- 第五节 报价文件格式

电子投标文件

报价文件（封面）

项目名称： 南宁经济技术开发区2022年中小学幼儿园采购教学设备、广播监控项目

项目编号： NNJKZC2022-009

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

报价文件目录

一、投标函………………………………………………………（页码）

二、开标一览表…………………………………………………（页码）

三、中小企业声明函……………………………………………（页码）

一、投标函

致：南宁经济技术开发区集中采购中心

我方已仔细阅读了贵方组织的  南宁经济技术开发区2022年中小学幼儿园采购教学设备、广播监控项目  项目（项目编号：NNJKZC2022-009）的招标文件的全部内容，授权                      (全权代表姓名)           (职务、职称)为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、报价文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

二、资格文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

三、技术文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

四、商务文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币              元 (￥          元)的投标总报价，提交货物成果时间（无分标时填写）              ，提供本项目招标文件第二章“货物需求”中的相应的采购内容。

其中（有分标时填写）：

分标报价为（大写）人民币              元 (￥          元)，提交货物成果时间：          ；

分标报价为（大写）人民币              元 (￥          元)，提交货物成果时间：          ；

......

2、我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第21.2项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第17.2项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

5、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有：

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

12、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、开标一览表(单位均为人民币元)

项目名称： 南宁经济技术开发区2022年中小学幼儿园采购教学设备、广播监控项目    项目编号： NNJKZC2022-009   分标：

投标人名称：

| 序号 | 货物名称 | 货物规格型号 | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×②/费率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |
| 验收标准： |  |  |  |  |  |  |
| 优惠及其它： |  |  |  |  |  |  |

注：

1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空, 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。

2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

4、以上表格要求细分项目及报价，在“具体货物内容”一栏中，填写具体货物，否则其投标作无效标处理。。

5、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、中小企业声明函

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业提供的货物的，视同为中型企业。

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加南宁经济技术开发区文体教育局的南宁经济技术开发区2022年中小学幼儿园采购教学设备、广播监控项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

- 第六节 其他文书、文件格式

知识产权合规性声明

本企业（单位）自愿参与政府投资政府采购的南宁经济技术开发区2022年中小学幼儿园采购教学设备、广播监控项目，在此郑重承诺：遵守中国知识产权法律、法规、规章、规范性文件及在中国适用的与知识产权有关的国际公约，所参与项目的知识产权明晰无争议，归属或技术来源正当合法。近三年在知识产权领域不存在违反法律、法规、规章及其他规范性文件的失信行为。所参与的项目不对其他单位及个人的知识产权构成侵权。如经核查确有违反上述承诺应遵守的行为，本企业（单位）将承担由此产生的全部责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

残疾人福利性单位声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，且本公司参加 南宁经济技术开发区文体教育局 单位的南宁经济技术开发区2022年中小学幼儿园采购教学设备、广播监控项目 采购活动提供本公司制造的货物（由本公司承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

- 第七章 质疑、投诉证明材料格式

## 第一节 质疑函（格式）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称： 南宁经济技术开发区2022年中小学幼儿园采购教学设备、广播监控项目

质疑项目的编号： NNJKZC2022-009 包号：

采购人名称：  南宁经济技术开发区文体教育局

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 第二节 投诉书（格式）

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：  南宁经济技术开发区2022年中小学幼儿园采购教学设备、广播监控项目

采购项目编号：  NNJKZC2022-009 包号：

采购人名称：  南宁经济技术开发区文体教育局

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。